КМШ
1.  Внешний осмотр реле

1.1. Проверьте наличие: клейма РТУ на мастике заполняющей головку винтов крепящих колпак к основанию реле (рис.1.), этикетки (рис.2.), маркировки завода изготовителя (рис.3.). 
[image: image251.jpg]


 [image: image2.jpg]


 [image: image3.jpg]



Рис. 1 




Рис.2 




Рис. 3 

О выявленных отступлениях доложить ШНС.

1.2. Очистите реле снаружи от пыли и грязи ветошью. Контактные ножи должны быть перпендикулярны основанию реле и выступать на 11-12 мм (рис. 4). Погнутые ножи выправьте плоскогубцами (рис. 5) или при помощи инструмента для подгиба контактных пружин (далее регулировки). 


1.3. Почистите контактные ножи резинкой. Протрите контактные ножи тканью смоченной в спирте.  Удалите следы окисления и коррозии с направляющих штырей шкуркой или надфилем (рис. 6). При необходимости используйте шлифовальную бумагу. Полоса шкурки шириной 10 мм при этом сгибается пополам и надевается на плоский предмет. 

[image: image1.jpg]


[image: image248.jpg]


[image: image4.jpg]


 [image: image5.jpg](YR

e

Chec

(66



 + чистка резинкой
[image: image6.jpg]



Рис. 4  



Рис.5




  Рис.6

Проверьте резьбу на стяжном винте (рис.7). При повреждении резьбы стяжного винта необходимо восстановить резьбу леркой.

[image: image249.jpg]


[image: image7.jpg]


 [image: image8.jpg]


 [image: image9.jpg]



       Рис.7                                           Рис.8                                                    Рис.9
2. Вскрытие реле 

2.1. Удалите отверткой мастику с винтов, крепящих кожух реле (рис. 8). Выкрутите отверткой винты.
Удерживая треугольную ручку реле, отвинтите гайку крепящую ручку на стяжном винте (рис. 9), снимите ручку. Снимите кожух реле.
[image: image250.jpg]


[image: image10.jpg]


 [image: image11.jpg]


 [image: image12.jpg]



    Рис. 10 
 

  
Рис. 11


       Рис. 12
Протрите внутреннюю поверхность кожуха реле тканью (рис.10).  Очистите уплотняющую прокладку от пыли и грязи (рис.11), поврежденную прокладку замените. Замену поврежденной прокладки произведите после снятия основания реле, в пункте №… .

Внешним осмотром проверьте отсутствие трещин, сколов на кожухе и основании реле. Поврежденный кожух или основание необходимо заменить. Замену поврежденного основания произведите в пункте №…, после снятия основания реле. 

Проверьте плотность прижатия кожуха к основанию, прижав их друг к другу руками (рис.12).
Удалите старую этикетку РТУ. Для удаления этикетки с корпуса, намочите ее и счистите отверткой с кожуха или катушки (рис. 13).

[image: image13.jpg]


 [image: image14.jpg]


 [image: image15.jpg]



Рис. 13 



Рис. 14 



Рис. 15
3 . Внутренний осмотр реле

3.1. Проверьте состояние выводов катушек: монтажные провода не должны иметь нарушения изоляционного покрытия, должны быть гибкими, аккуратно без натяжения уложены, не должны препятствовать ходу якоря и противовеса (рис.14). 


3.2. Осмотрите катушки: катушки, имеющие повреждение внешней изоляции, трещины, сколы замените (рис.15). 


Проверьте наличие на катушках ярлычка с указанием марки и диаметра провода, числа витков, сопротивления обмотки (рис.15). Проверьте пинцетом крепление выводов обмоток к контактным ножам (рис.16). Пайки должны быть ровными, гладкими, без следов канифоли (рис.17).

[image: image16.jpg]


 [image: image17.jpg]



Рис. 16 



Рис. 17 




Осмотрите детали реле на предмет коррозии. При наличии коррозии – деталь замените.

4. Ремонт контактной системы

4.1. Осмотрите контактную систему реле: контактные пружины должны быть ровными, без деформаций и следов изгиба (рис.18). Проверьте целостность изоляционных пластмассовых прокладок контактных групп, отсутствие трещин и сколов в этих прокладках (рис. 19) и тягах (рис.20).

[image: image18.jpg]


  [image: image19.jpg]


[image: image20.jpg]



Рис. 18 



Рис. 19 



Рис. 20

Неисправные прокладки и тяги замените новыми. Замену неисправной тяги проведите после снятия осей тяг в пункте ... когда оси их снимаем… проверка магнитной системы?
Замену неисправных прокладок …. Проводим после снятия основания реле в пункте… когда сняли основание… проверка магнитной системы?
4.4. Очистка контактов

Зачистите серебряные наклепы подвижных (общих) и неподвижных (тыловых) пружин до получения зеркальной поверхности резинкой (рис.42) или мелкозернистой шлифовальной шкуркой (согнутая полоска шкурки одевается на тонкую пластину) (рис.43), отполируйте контакты чистоделом (мелкозернистым надфилем), протрите тканью смоченной в спирте (ткань наматывается на кончик отвертки). + фото? ЭТО ЛУЧШЕ ПОСЛЕ ЧИСТКИ графитовых!!!
При значительном подгаре контактов зачистите их плоским «бархатным» надфилем с последующей шлифовкой шкуркой и полировкой чистоделом. Аналогичным образом удалите с общих контактов раковины в местах касания общих и тыловых контактов.
[image: image21.jpg]


 [image: image22.jpg]


 [image: image23.jpg]


 [image: image24.jpg]



   Рис. 34                             Рис. 35 



    Рис. 36 



Рис. 42
[image: image25.jpg]


  [image: image26.jpg]


  

Рис. 43 



Рис. 44
+ фото тканью со спиртом но после чистки графитовых!!!
Рис. 45



 Рис. 46 



Рис. 47

Графитовые (фронтовые, нормальные, переведенные) контакты реле не должны иметь трещин, сколов (рис.48), не должны перемещаться в металлических держателях. 

[image: image27.jpg]


 

Рис. 48 
Расстояние между контактной поверхностью и нижними краями металлических держателей должно быть не менее 1,5 мм у новых контактов и не менее 1,0 мм у контактов, бывших в эксплуатации (рис.49). При необходимости высоту контактов проверьте щупом, Прочность крепления контакта в держателе проверьте попыткой смещения графитового контакта пинцетом (рис.50).

[image: image28.jpg]


 [image: image29.jpg]1



 
Рис. 49 





Рис. 50

Зачистите поверхность графитовых контактов шкуркой до получения ровной поверхности, для этого вложите полоску наждачной бумаги между общими и фронтовыми контактами, прижмите их пальцами и  протяните полоску.

[image: image30.jpg]


 [image: image31.jpg]


 [image: image32.jpg]


 

  [image: image33.jpg]


  
А как зачистить Переведенные? ПРО придание формы  П контактам! Спросить
Должны быть круглые!!! С углом это старые видимо

Проверьте надежность крепления всех пружин контактных групп попыткой их смещения  пинцетом (рис.52). При смещении контактных групп подтяните гайки, сжимающие контактные группы. Для этого отогните отверткой края пластины, препятствующей самоотвинчиванию гаек (рис.53) и затяните их при помощи рожкового (рис.54) или торцового ключа.  Вновь загните края пластины. 
[image: image34.jpg]


 [image: image35.jpg]


 [image: image36.jpg]


 

Рис. 51 




Рис. 52

[image: image37.jpg]


 [image: image38.jpg]





Рис. 53


 Рис. 54  


Рис.55
При необходимости замены контактных пружин, отогните пластину, препятствующую самоотвинчиванию, открутите гайки с винтов нужной контактной группы. Уберите дефектный контакт и замените его новым. Закрепите контактную группу гайками. Загните края пластины. При замене следите за правильным чередованием и укладкой изоляционных прокладок и самих пружин в гнезда прокладок. При сборке контактной системы учитывайте, что существует три типа прокладок нижняя Н, средняя С, верхняя В (рис. 34,35,36)
[image: image39.jpg]


[image: image40.jpg]


[image: image41.jpg]



   Рис. 34                             Рис. 35 



    Рис. 36

Тут видимо предполагалось что будут буквы Н С В на рисунке добавлять??
+ про выступы на общих контактах ... или у КМШ там по другому сделано приглядеться
5 Ремонт и регулировка магнитной системы


Почистите детали магнитной системы тканью (). При наличии забоин, царапин они устраняются шлифовкой. Покачайте постоянный магнит, магнит не должен быть зажат, должен иметь люфт в обеих плоскостях в пределах 0,1–0,6мм  ().
Отверните винты крепящие ярмо к сердечникам катушек (рис.?) и снимите его (рис.). Осмотрите стыки магнитной системы: сердечники, ярмо, поверхность постоянного магнита. Протрите место касания сердечников и ярма тканью. Место соприкосновения ярма с сердечником должно иметь чистую шлифованную поверхность (антикоррозийное покрытие не наносите). Прикрутите ярмо.
+ сюда замена катушки если сколы на ней наверное???

[image: image42.jpg]


 [image: image43.jpg]


 [image: image44.jpg]


 
[image: image45.jpg]


 [image: image46.jpg]


 [image: image47.jpg]



Проверка якорей

Очистите четыре винта с наружной стороны основания от заливочной массы, отверните их, отделить основание реле от кронштейна магнитной системы. Направляющие штыри откручивать не надо. Снимите резиновую прокладку. Очистите резиновую прокладку тканью.
[image: image48.jpg]


  [image: image49.jpg]


 [image: image50.jpg]


 

Вставьте между концами оси тяг щуп (чтобы не свести их вплотную) и сведите концы плоскогубцами. Вытащите оси из уха тяг нейтрального и поляризованного якорей.
[image: image51.jpg]


 [image: image52.jpg]_

f‘ o[




 [image: image53.jpg]


 [image: image54.jpg]



Со стороны катушек отвинтите по два винта с шайбами (рис.), не повредите внешнее покрытие  катушек. С магнитной системы снимите узел контактов (рис.). 
 
[image: image55] [image: image56.jpg]


 [image: image57.jpg]



Обнаруженные ранее, поврежденные тяги, изолирующие прокладки, контакты замените.

На счет замены контактов все еще не уверен !!!

Замена тяги (если повреждена)!
Неисправную тягу поверните на 90 градусов, и выньте вниз. Новую тягу вставьте снизу и поверните на 90 градусов.
[image: image58.jpg]


 [image: image59.jpg]el o

we o



 [image: image60.jpg]LSE AL \K
"



 [image: image61.jpg]



Замена изолирующих прокладок (если повреждены!)
В случае обнаружения неисправных прокладок между контактами (пункт 4) произведите их замену. Отогните отверткой края пластины, препятствующей самоотвинчиванию гаек (рис.31), на той части контактной системы, в которой содержится поврежденная изоляция. Открутите гайки при помощи рожкового (рис. 32) или торцового ключа (рис.33).  Замените неисправную прокладку. При сборке контактной системы учитывайте, что существует три типа прокладок нижняя Н, средняя С, верхняя В (рис. 34,35,36)

[image: image62.jpg]


 [image: image63.jpg]





Рис. 53


 Рис. 54  



[image: image64.jpg]


[image: image65.jpg]


[image: image66.jpg]



   Рис. 34                             Рис. 35 



    Рис. 36

Снятие якорей

Отверните два винта крепящих накладку к нейтральному якорю (рис.). Снимите накладку (рис.), вытащите осевой винт с кронштейна (рис.) (при снятии осевого винта не потеряйте две шайбы), снимите нейтральный якорь (рис.). 
[image: image67.jpg]


 [image: image68.jpg]


 [image: image69.jpg]



[image: image70.jpg]


 [image: image71.jpg]



Ослабьте ключом гайку, фиксирующую осевой винт поляризованного якоря (рис.). Выверните осевой винт из кронштейна поляризованного якоря (рис.). Выньте поляризованный якорь (рис.)

[image: image72.jpg]


 [image: image73.jpg]


 [image: image74.jpg]



С помощью увеличительного стекла осмотрите осевые винты, цапфы (трущиеся поверхности) осевых винтов и отверстия во втулках якорей. На них не должно быть подрезов, царапин, трещин, раковин, выработки. Протрите их тканью, смоченной спиртом. 
[image: image75.jpg]


  [image: image76.jpg]


 [image: image77.jpg]



  [image: image78.jpg]


 [image: image79.jpg]


 [image: image80.jpg]



Почистите якоря и штифты, проверить крепление уха тяг на якоре, почистите поверхности головок сердечников.
[image: image81.jpg]


 [image: image82.jpg]


 [image: image83.jpg]



[image: image84.jpg]


 [image: image85.jpg]


 
[image: image86.jpg]


 [image: image87.jpg]


 [image: image88.jpg]


 
какие оставить с руками или без?
Проверить крепление кронштейнов нейтрального и поляризованного якорей: они не должны перемещаться как между собой, так и относительно станины. 
Установка нейтрального якоря: установите якорь между ушками кронштейна, пропустите конец осевого винта через кронштейн, вложите одну шайбу между якорем и кронштейном, сдвиньте винт, вложите вторую шайбу, сдвиньте винт, установите вырез в винте на середину, совместите выступ накладки с вырезом в винте и затяните ее винтами.
[image: image89.jpg]


 [image: image90.jpg]


 [image: image91.jpg]o N1 ~




 [image: image92.jpg]


 

 При установке нейтрального якоря обеспечьте совпадение боковых граней якоря и головки переднего сердечника при якоре, сдвинутом в сторону края кронштейна. 
[image: image93.jpg]


 [image: image94.jpg]



так и не понял надо ли тут что-то прижимая проверять
[image: image95.jpg]


 
Перефотать сделать фото где грани видно сердечника и якоря

Установка поляризованного якоря: Вставьте поляризованный якорь в кронштейн, совместите вырезы якоря и кронштейна, вкрутите отверткой осевой винт до  упора. Выверните осевой винт на 1/4 оборота, для обеспечения нормативного люфта якоря вдоль оси. Зафиксируйте положение осевого винта гайкой. 

[image: image96.jpg]


 [image: image97.jpg]


 [image: image98.jpg]


  

При установке поляризованного якоря необходимо, чтобы его боковые грани были расположены параллельно граням головок сердечников. Допускается отклонение до 1мм по всей длине якоря.

 [image: image99.jpg]


 

Покачайте якоря рукой, они должны свободно, без зацеплений, качаться на осевых винтах. 
[image: image100.jpg]


 [image: image101.jpg]


  
После сборки магнитной системы необходимо проверить и отрегулировать зазоры и люфты. Зазоры и люфты должны соответствовать приведенным ниже требованиям.

Оставить тут список требований или нет?

Измерение зазоров между якорем и сердечником.

Прижмите нейтральный якорь рукой к сердечнику, между якорем и сердечником на уровне диамагнитного штифта должен проходить щуп 1 мм. 

Прижмите нейтральный якорь к сердечнику рукой, щуп толщиной 0,05 мм должен проходить под задним полюсом (в точке крепления якоря) при притянутом до упора якоре. 
[image: image102.jpg]


 [image: image103.jpg]



Прижмите поляризованный якорь рукой к дальнему от основания реле сердечнику, под краем якоря при этом должен проходить щуп 0,2 мм.
Прижмите поляризованный якорь рукой к ближнему от основания реле сердечнику, под краем якоря при этом должен проходить щуп 0,3 мм.
[image: image104.jpg]


 [image: image105.jpg]



Физический зазор между якорем и полюсом обеспечивается высотой упорного штифта на якоре. Если физический зазор меньше нормы, то якорь необходимо заменить.

Переверните реле катушками вверх, проверьте зазор между упорным регулируемым винтом и отпущенным нейтральным якорем. Норма составляет 0,3-0,8 мм.  Щуп 0,3 мм должен проходить в зазоре,  0,85 мм не должен проходить в зазоре. Для регулировки зазора между нейтральным якорем и упорным винтом , ослабьте контргайку (рис.), отверткой отрегулируйте зазор, зафиксируйте положение винта гайкой. По окончанию регулировки контргайка и винт дополнительно застопориваются нитрокраской. Это лучше куда-то в конец чтобы все вместе мазнуть краской
[image: image106.jpg]


 [image: image107.jpg]


 [image: image108.jpg]


 
[image: image109.jpg]


  [image: image110.jpg]


 [image: image111.jpg]



Проверьте крепление пластины с упорным винтом нейтрального якоря, при необходимости затяните винты крепящие пластину отверткой.

Проверка люфтов якоря:


Проверьте люфт вдоль оси нейтрального якоря, для этого проверьте зазор между нейтральным якорем и шайбой около оси якоря. Щуп 0,25 мм должен проходить, 0,85 не должен проходить в зазор. Если зазор у нейтрального якоря больше нормативного необходимо добавить шайбу на ось. 

Норма люфта поляризованного якоря вдоль оси 0,25-0,5 мм. Зазор проверьте щупами 0,25 и 0,55 мм первый должен проходить в зазор между якорем и кронштейном, второй не должен.
[image: image112.jpg]


 [image: image113.jpg]




А если меньше, то вряд ли дело "убирать шайбу" как говорит заводик???
 Отсебятина: Для того чтобы обеспечить нормативный люфт вдоль оси поляризованного якоря установите щуп 0,4 мм между поляризованным якорем и кронштейном, закрутите осевой винт так, чтобы якорь не перемещался, выньте щуп, закрепите винт гайкой.  Надо узнать так ли это ?
[image: image114.jpg]


 [image: image115.jpg]


  ?????
      Люфт перпендикулярно оси якорей проверьте люфтомером. Нормативное значение 0,05-0,12 мм. Люфты перпендикулярно оси якоря регулируются подбором осевых винтов.
Регулировка зазора между задним полюсом и нейтральным якорем
Если зазор между задним полюсом и нейтральным якорем, притянутым до упора, не соответствует норме, отрегулировать его можно установкой Ш-образных прокладок между кронштейном нейтрального якоря и полюсным наконечником. Для этого открутите ярмо, снимите ближнюю к основанию катушку, открутите винты, крепящие кронштейн, и установите 1(5 прокладок. 
[image: image116.jpg]


 [image: image117.jpg]


 [image: image118.jpg]



[image: image119.jpg]


 [image: image120.jpg]


 [image: image121.jpg]




По окончанию регулировки закрасьте головки винтов эмалью для предотвращения самоотвинчивания.
После сборки и регулировки магнитной системы гайки и винты на осях закрасьте нитрокраской, это предохранит их от самоотвинчивания. Нанесите краску на упорный винт если производилась его регулировка.
[image: image122.jpg]


  [image: image123.jpg]


 [image: image124.jpg]


 
Сборка реле
Установите на место контактную систему, закрепив ее винтами с шайбами. На ножи контактной группы наденьте резиновую прокладку (пришедшую в негодность резиновую прокладку замените новой), прикрутите основание. Чтобы правильно одеть резиновую прокладку нужно пропустить одно отверстие сверху.
[image: image125.jpg]


 [image: image126.jpg]


   [image: image127.jpg]


 

[image: image128.jpg]nn

.

]
Lewd
el



  
6 Регулировка контактной системы 

Протрите и осмотрите оси тяг. Оси с царапинами замените. Вставьте оси  в  отверстия уха тяги. Удерживая ось в ухе, вставьте отвертку в вырез оси и разведите края в стороны.
[image: image129.jpg]


 [image: image130.jpg]


 

Притяните до упора нейтральный якорь при этом пластины всех тыловых контактов должны опираться на упорные пластины, а между пружинами фронтовых контактов и упорными пластинами должен быть видимый зазор. 
При отпущенном якоре видимый зазор должен быть между тыловыми пружинами и упорными пластинами, пружины фронтовых должны опираться на упорные пластины.

[image: image131.jpg]


 [image: image132.jpg]




Переключите поляризованный якорь, чтобы замкнулись нормальные (верхние) и общие  контакты. При этом между нормальными контактами и их упорными пружинами должен быть видимый зазор, переведенные контакты должны опираться на свои упорные пластины. Переключите поляризованный якорь, чтобы замкнулись общие и переведенные контакты (нижние). При этом между переведенными контактами и их упорными пружинами должен быть виден зазор, а нормальные пружины должны опираться на свои упорные пластины.  
[image: image133.jpg]


 [image: image134.jpg]




Отсутствие зазоров или касаний устраняется подгибом регулировкой упорных пружин. При отсутствии касания упорная пластина подгибается к контактной пружине, при отсутствии зазора – от контактной пружины. 

Касание общих контактов с неподвижными должно происходить по оси этих контактов, допускается смещение не более 0,5 мм. При большом смещении контактов относительно друг друга выровняйте положение контактной пружины специальным инструментом.
[image: image135.jpg]


  
[image: image136] [image: image137.jpg]



Среднее фото старое реле нужнео перефотать

Проверьте пинцетом перемещение тяг: оно должно быть свободным  вдоль оси (рис.) и пружин общих контактов(рис.). Свободный ход должен составлять 0,5-1 мм.
[image: image138.jpg]


 [image: image139.jpg]




Проверьте раствор контактов нейтрального якоря щупом 3 мм. Щуп должен проходить в зазоре между разомкнутыми контактами при обоих положениях якоря (рис.). Переключая поляризованный якорь, проверьте раствор контактов поляризованного якоря. Между разомкнутыми контактами должен проходить щуп 1,3 мм.
[image: image140.jpg]


 [image: image141.jpg]


 
[image: image142.jpg]


 [image: image143.jpg]


 [image: image144.jpg]



Для регулировки межконтактного зазора подгибайте упорные пластины контакта(рис.).

Проверьте одновременность замыкания тройников. Допускается неодновременность 0,2 мм. Для проверки значения неодновременности рассчитайте разницу между толщиной щупов, при которых происходит замыкание первого и второго контакта. Для контактов нейтрального якоря эта разница не должна быть более 0,1мм, а для поляризованного не более 0,2 мм

[image: image145.jpg]


   [image: image146.jpg]


 

Устраните неодновременность подгибом упорных пластин.

Для измерения нажатия фронтового контакта прижмите нейтральный якорь к сердечнику, конец рычага граммометра приложите к чашечке угольного контакта по центру контактной пластины (рис.). Перемещайте граммометр вверх до образования просвета между общими и фронтовыми контактами, при появлении просвета зафиксируйте показания граммометра. Сравните измеренное значение с нормативным – не менее 30 Гс. 

Для измерения нажатия на тыловых контактах отпустите нейтральный якорь, рычаг граммометра прикладывайте к одному из лепестков тылового контакта (рис. ). Перемещайте граммометр вниз до образования просвета между общими и тыловыми контактами обоих лепестков. Зафиксируйте показания граммометра, сравните измеренное значение с нормативным – не менее 15 Гс.
[image: image147.jpg]


 [image: image148.jpg]



Для измерения нажатия нормального (переведенного) контакта переключите поляризованный якорь к нужному сердечнику, конец рычага граммометра приложите к чашечке угольного контакта по центру контактной пластины (рис.). Перемещайте граммометр вверх (вниз) до образования просвета между общими и нормальными (переведенными) контактами, при появлении просвета зафиксируйте показания граммометра. Сравните измеренное значение с нормативным – не менее 30 Гс. 


[image: image149] 
[image: image150]
Если контактное нажатие на фронтовой (нормальный, переведенный, тыловой) контакт меньше нормы необходимо незначительно отогнуть регулировкой контактную пружину фронтового (нормального, переведенного, тылового) контакта к общему (рис. ??). 

После подгиба контактных пружин необходимо повторить измерение контактного нажатия.
[image: image151.jpg]


 [image: image152.jpg]



[image: image153.jpg]


 [image: image154.jpg]




Ход якоря проверьте, подкладывая под диамагнитный штифт щуп 0,7 мм. При этом общие контакты должны замыкаться с фронтовыми (нормальными, переведенными). На тройниках, у которых контакты не замыкаются, необходимо слегка подогнуть упорную пластину фронтового (нормального, переведенного) контактов в сторону общего. 
[image: image155.jpg]


 [image: image156.jpg]


 [image: image157.jpg]



[image: image158.jpg]


[image: image159.jpg]


  [image: image160.jpg]



Застопорите гайки контактных групп загнув края антиразворотной пластины. ??? Может это куда повыше переместить ?
[image: image161.jpg]o B




7 Проверка параметров обмоток реле, замена катушек.
Настройте мультимер на измерение сопротивления: переключите клювик на область «Ω» и в зависимости от сопротивления катушек выберите диапазон 2000 (рис.). Подключите выводы прибора к выводам реле 1 и 3, измерьте сопротивление первой катушки (ближе к основанию реле) (рис.). Подключите выводы прибора к выводам 2 и 4 реле, измерьте сопротивление второй катушки (дальше от основания) (рис.).

[image: image162.jpg]


 [image: image163.jpg]


 [image: image164.jpg]



Рис.  



Рис.



Рис.

[image: image165.jpg]



+ таблица 1 эл харки ???
+ порядок замены 


Замену катушки проведите в следующем порядке: отверните два винта удерживающих ярмо, отпаяйте от ножей выводы катушки подлежащей замене, снимите неисправную катушку, установите новую. Произведите сборку в обратной последовательности.  +Фото 
8. определение правильности работы якорей 

Освободите поляризованный якорь от нажатия нормального и переведенного контакта, подложив между упорными пластинами и контактными пружинами поляризованного якоря щуп 1 мм. На обмотки реле подайте напряжение прямой полярности («плюс» к выводу 4, «минус» к выводу 1, 2-3 перемычка) равное напряжению перегрузки, а затем уменьшите его до нуля.  

Разомкните цепь питания реле, измените полярность на обратную («плюс» к выводу 1 , «минус» к выводу 4). При плавном увеличении напряжения поляризованный якорь должен переброситься раньше, чем притянется нейтральный. Повысьте напряжение до напряжения перегрузки, а затем уменьшите до нуля. Разомкните цепь, подайте напряжение прямой полярности, при плавном увеличении напряжения поляризованный якорь должен переброситься раньше, чем притянется нейтральный. 

Уберите щуп из контактной системы реле.
9 проверка электрических параметров

9.1. Подайте напряжение прямой полярности («плюс» на 4, «минус» на 1; 2-3 перемычка). Напряжение плавно повышайте до напряжения перегрузки, поляризованный якорь при этом должен занять нормальное положение и замкнуть контакты 111-112, 121-122 (верхние). Плавно уменьшайте напряжение до момента размыкания всех фронтовых контактов. Зафиксируйте показание вольтметра, полученное напряжение примите за напряжение отпускания при прямой полярности.
Уменьшите напряжение до нуля. Кратковременно разомкните цепь питания. Измените полярность напряжения («минус» к 4 , «плюс» к 1). Напряжение повышайте до момента переброса поляризованного  якоря до упора, должны замкнуться контакты 111-113 и 121-123. Зафиксируйте показания  вольтметра, полученное значение примите за напряжение переброса из нормального положения в переведенное.  
Повышайте напряжение до момента притяжения нейтрального якоря до упора. Зафиксируйте показания вольтметра, полученное значение примите за напряжение срабатывания при обратной полярности. Повышайте напряжение до напряжения перегрузки, затем плавно понизьте его до нуля. Кратковременно разомкните цепь питания, после чего измените полярность напряжения («плюс» на 4, «минус» на 1). Повышайте плавно напряжение до напряжения переброса поляризованного якоря и замыкания контактов  111-112 и  121-122. Показание вольтметра примите за напряжение переброса поляризованного якоря из переведенного положения в нормальное. Продолжайте плавно повышать напряжение до притяжения нейтрального якоря. Показания вольтметра примите за напряжение  срабатывания  нейтрального якоря при прямой полярности. Разница величины напряжения переброса поляризованного якоря  не должна быть более 2В.
9. проверка переходного сопротивления контактов 
Норма не более 0,25 для Ф, Н, П
Не более 0,03 для Т

10 Заполнение этикетки 

11 контрольная проверка 

12 закрытие реле

13 Измерение сопротивления изоляции

 200 МОм

14. Клеймение 

    Таблица 2

	№п\п
	Наименование параметра
	Предельные значения

	1
	Раствор контактов нейтрального якоря при притянутом и отпущенном состоянии, не менее, мм 
	3,0

	2
	Раствор контактов поляризованного якоря при любых крайних положениях якоря, не менее, мм
	1,3

	3
	Контактное нажатие на замыкающих контактах нейтрального якоря и контактах поляризованного якоря, не менее, Гс, 
	30 

	4
	Контактное нажатие на размыкающих контактах нейтрального якоря, не менее,  Гс, 
	15 

	5


	Допустимое отклонение по ходу контакта (неодновременность), не более,  мм
	0,2

	6
	Ход якоря, измеренный под штифтом и обеспечивающий 

проскальзывание замыкающих контактов нейтрального якоря и контактов поляризованного якоря, не менее, мм
	0,7


                               Таблица 1

	Тип реле
	Провод
	Число витков одной обмотки
	Сопротивление одной обмотки, Ом

	
	марка провода
	диаметр, мм
	
	номиналь
ное
	предельные отклонения

	КМШ-3000

(КМ-3000)
	ПЭВЛ
	0,14
	14000
	1500
	(10%

	КМШ-750
	
	0,2
	7200
	375
	

	КМШ-450

(КМ-450)
	
	0,224
	5600
	225
	


[image: image166.jpg]


 [image: image167.jpg]


  [image: image168.jpg]


 [image: image169.jpg]



  [image: image170.jpg]



[image: image171.jpg]



[image: image172.jpg]


[image: image173.jpg]


[image: image174.jpg]


[image: image175.jpg]


[image: image176.jpg]


[image: image177.jpg]


[image: image178.jpg]


[image: image179.jpg]


[image: image180.jpg]


[image: image181.jpg]


[image: image182.jpg]


[image: image183.jpg]



[image: image184.jpg]


[image: image185.jpg]


[image: image186.jpg]


 [image: image187.jpg]


[image: image188.jpg]


[image: image189.jpg]


[image: image190.jpg]


[image: image191.jpg]


[image: image192.jpg]


[image: image193.jpg]


[image: image194.jpg]


[image: image195.jpg]


[image: image196.jpg]



[image: image197.jpg]


 [image: image198.jpg]


   
  

Рис. 27 




Рис. 28 

    Рис.29

 

Рис. 30

Неисправные прокладки и тяги замените новыми.

+ еще описать в каком порядке меняется катушка!!!

Места паек не должны быть покрыты цапон-лаком? Или он прозрачный?
 

Рис. 16 



Рис.17

  
 
Рис. 7 



Рис. 8 



Рис. 9

 
Рис. 10 



Рис. 11 


 
Рис. 12


[image: image199.jpg]



Рис.13.

 [image: image200.jpg]



Рис. 20 




     Рис. 21

,
4.3. Замена тяги 

Для замены тяги необходимо открутить винты прижимной планку оси тяги (рис. 37), вытянуть ось тяги (рис. 38), повернуть несправную тягу на 90 градусов (рис.39) и замените тягу исправной. 
  
Рис. 37 



Рис. 38 



Рис. 39 
 
    Рис. 40 



     Рис. 41
Закрепите ось тяги прижимной планкой. Болтики прижимной планки подлежат окрашиванию эмалью по окончании работы.
5. Ремонт и регулировка магнитной системы

Открутите винты, крепящие скобу (рис.56). Снимите скобу. Проверьте детали реле на наличие следов коррозии. Детали реле, имеющие коррозию необходимо заменить. 
Почистите якорь, полюсный наконечник, упор якоря (рис. 57), ярмо (рис.58) тряпкой, намотанной на отвертку и смоченной в спирте.  

   
Рис. 56  



Рис. 57 



Рис. 58 
Почистите скобу (рис.59). При чистке необходимо удалить следы трения якоря об скобу (рис.60), продукты износа между якорем и полюсным наконечником (рис.61).

  

Рис.59 



Рис. 60 



 Рис. 61
Продуйте реле сжатым воздухом для исключения попадания посторонних частиц в зазор между якорем и сердечником. + добавлять фото с продутием клизмой или это не стандартный способ обдувки  
Фото чистки надфилем промежутка между якорем и сердечником добавлять – нет ? проверить действительно ли в видео ролике это делают?
Рис. 
Проверьте отсутствие трещин на шайбах Гровера при помощи увеличительного стекла (рис.62). Прикрутите скобу винтами с шайбами Гровера. Ограничительная скоба должна касаться изгиба якоря внутренней плоскостью, а не гранью (рис.63). У реле АНШ на скобе должен быть вырез (рис.64).
  
     Рис. 62 



Рис. 63 



Рис. 64
Заменить фото наверное нужно , больно мало увеличили !

В момент установки якоря следите за тем, чтобы он располагался симметрично относительно зуба ярма, а его смещение не превышало 0,8 мм. + поясняющее фото? О чем идет речь
5.?. Проверка зазора между якорем и полюсом
Плотно прижмите пальцами якорь к полюсному наконечнику в месте расположения антимагнитного упора (рис.65).  Щуп толщиной 0,2 мм для реле НМШ и 0,15 мм для АНШ должен проходить под якорем со всех сторон вокруг упора (рис.65, 66). В случае несоответствия зазора норме, реле разбирается на запчасти, перестановка якорей с одного реле на другое не допускается.
[image: image201.jpg]


 
Рис. 65 Рис. 66

Норма люфта якоря вдоль призмы составляет 0,1-0,5 мм. Люфт якоря вдоль призмы проверяется люфтомером или установкой щупов между скобой и якорем (рис.67). Щуп 0,1 мм должен проходить, щуп 0,6 мм не должен проходить. Про щуп Сочинил сам!
 

Рис. 67 ЗАМЕНИТЬ!

сделать такое фото, на котором засовываем щуп между скобой и якорем , т.к. люфтомера у меня нет!
5.?. Проверка зазора между якорем и скобой в притянутом положении
Прижмите якорь пальцами к полюсному наконечнику. Щуп 0,05 мм должен проходить под краем скобы свободно (рис.68), щуп 0,15 мм не должен проходить под скобой (рис.67). Зазор регулируется смещением скобы относительно якоря при ослабленных винтах, крепящих скобу. 
 
Рис. 67 



Рис. 68
5.?. Проверка хода якоря
Ход якоря, измеренный под упором должен составлять не менее 0,35 мм. Для проверки подложите под антимагнитный упор якоря щуп толщиной 0,35 мм и прижмите якорь к полюсному наконечнику. Визуально проверьте замкнутое состояние фронтовых и общих контактов. А если не замкнуты, то что делать? Изгибание якорей не допускается.
 [image: image202.jpg]



Рис.69 




Рис.70
НЕЧЕТКОЕ ФОТО справа

5.?. проверка зазора между упорным винтом противовеса и ярмом.
Нормативный зазор между упорным винтом противовеса и ярмом – 0,3-0,5 мм. Зазор проверяется щупом (вроде посоветовали круглый щуп) при отпущенном якоре (рис.71) (точно при отпущенном?). Для регулировки зазора ослабьте контргайку ключом (рис. 72) и регулируйте зазор вращением винта отверткой (рис.73). По окончанию регулировки закрепите винт контргайкой и закрасьте эмалью от саморазворачивания.
  
Рис. 71 


Рис. 72 




Рис. 73
6. Регулировка контактной системы
Контакты реле должны быть отрегулированы так, чтобы механические характеристики контактной системы после регулировки соответствовали следующим нормам:
Раствор контактов при притянутом и отпущенном якоре, не менее 

1,3 мм

Контактное нажатие на контактах, не менее:


фронтовых








30 Гс

тыловых








15 Гс


Допустимое отклонение по ходу контакта (неодновременность), не более 
0,2 мм
Прижмите якорь пальцами к полюсному наконечнику. При этом все пластины тыловых контактов должны касаться упорных пластин (рис.74), а между платинами фронтовых контактов и упорными пластинами должен быть видимый зазор. 
Отпустите якорь. При отпущенном якоре между пластинами тыловых контактов и упорными пластинами должен быть виден зазор, а пластины фронтовых контактов должны касаться упорных пластин (рис.75).
Касание общих контактов фронтовых графитовых контактов должно происходить по оси этих контактов и по всей плоскости, допускается смещение не более 0,5 мм (рис.76). + какое-то фото напрашивается?
[image: image203.jpg]


 [image: image204.jpg]



Рис. 74 





Рис.75




Рис. 76  + еще бы гнутого пример как не должно быть или фото сделать сюда гуд и бэд?
При регулировке контактной системы допускается незначительно подгибать контактные и упорные пластины при помощи регулировок (рис.77,78). Выравнивание контактных пружин относительно друг друга осуществляют специальным инструментом с вырезом (рис.79, 80).

Лепестки тыловых контактов должны касаться общего контакта одновременно.

[image: image205.jpg]


 [image: image206.jpg]


 
Рис. 77 





Рис.78

[image: image207.jpg]


 [image: image208.jpg]



Рис.79 




Рис.80

Проверьте пинцетом перемещение тяг: оно должно быть свободным, вдоль оси тяг и вдоль пружин общих контактов тяги должны иметь свободный ход 0,5-1 мм (рис. 81, 82).
[image: image209.jpg]


 [image: image210.jpg]



Рис. 81 





Рис. 82
То ли я тут пытаюсь показать?

6. ?. Измерение контактного нажатия
Для измерения нажатия фронтового контакта прижмите якорь к полюсному наконечнику пальцами, конец рычага граммометра приложите к чашечке угольного контакта по центру контактной пластины (рис.83). Перемещайте граммометр вверх до образования просвета между общими и тыловыми контактами, при появлении просвета зафиксируйте показания граммометра. Сравните измеренное значение с нормативным – не менее 30 Гс. 
Для измерения нажатия на тыловых контактах рычаг граммометра прикладывайте к одному из лепестков тылового контакта (рис. 84). Перемещайте граммометр вниз до образования просвета между общими и тыловыми контактами обоих лепестков. Зафиксируйте показания граммометра, сравните измеренное значение с нормативным – не менее 15 Гс.
Если нажатие меньше нормы необходимо … что делать? Для обоих случаев расписать!

[image: image211.jpg]


 [image: image212.jpg]



     Рис. 83 





Рис. 84
Прижатием якоря пальцами проконтролируйте одновременность замыкания всех фронтовых и всех тыловых контактов. Допустимая неодновременность 0,2 мм. В случае неодновременного замыкания необходимо добиться одновременности подгибом пластин общих контактов. 
При помощи щупа толщиной 1,3 мм проверьте межконтактное расстояние между разомкнутыми контактами (рис. 85, 86). Если щуп не проходит в зазор, то для увеличения межконтактного расстояния до нормативного необходимо подгибать упорные пластины.   ЕСЛИ ВООБЩЕ ПРОВЕРЯЮТ ЩУПОМ?
[image: image213.jpg]


 [image: image214.jpg]


 [image: image215.jpg]



    Рис. 85 



   Рис.86                              или все таки по линейке?
7. Проверка параметров обмоток, замена катушек 
Настройте мультимер на измерение сопротивления: переключите клювик на область «Ω» и в зависимости от сопротивления катушек выберите диапазон 200, 2000, 20к (20000) (рис.87). Подключите выводы прибора к выводам реле 1 и 3, измерьте сопротивление первой катушки (ближе к основанию реле) (рис.88). Подключите выводы прибора к выводам 2 и 4 реле, измерьте сопротивление второй катушки (ближе к якорю) (рис.89).
Тут фото настройки мультика [image: image216.jpg]


 [image: image217.jpg]



Рис. 87 



Рис.88 



Рис.89
[image: image218.jpg]



Может где-то ссылку сделать на это фото?

Сопротивление обмоток измеренное при температуре +20 ± 5˚С должно соответствовать данным, указанным в таблице 1. Катушки реле, сопротивления которых с учетом температуры окружающего воздуха выходит за установленные допуски, подлежат замене.
Таблица 1 

Вставить таблицу!

Замена катушек производится в следующем порядке: 

- отверните два винта удерживающие прижимную планку оси тяг (рис.90), отделите планку от основания противовеса;
- выньте ось из тяг (рис.91);

- отверните два винта удерживающие ограничительную скобу (рис.92), отделите ее и снимите якорь с противовесом;

- отверните направляющие штыри и винты (рис.93, 94), крепящие основание реле к ярму, снимите основание;

- отверните гайку удерживающую сердечник в ярме (рис.95);

- отделите сердечник с катушками от ярма (рис.96);

- отпаяйте от ножей выводы неисправной катушки;

- наденьте новую катушку, припаяйте выводы катушки.

Сборку реле осуществите в обратном порядке.

Направляющие штыри должны быть плотно завернуты и застопорены с применением эмали.

Добавить к пайке по подробнее как это делается + что там у нас с цапон-лаком, мажем али нет?

[image: image219.jpg]


 [image: image220.jpg]


 [image: image221.jpg]


  [image: image222.jpg]



     Рис. 90 


    Рис. 91 

           Рис.92 
                   Рис.93
Где-то пропустил еще крепление гаек проверить :???
Где-то должно быть проверка крепления винтов и гаек?

Контактную площадку прижимающие отверткой и гайку ключом под противовесом

Гайки контактной системы в последнюю очередь после регулировки контактной системы 

Если сорвали краску при повороте ее счистить и в конце работы заново нанести

У АНШ вот еще на фотках смотрю вроде якорь к противовесу на винтах крепится наверное тоже где-то проверятся должен 
НЕПОНАДОБИВШЕЕСЯ…


  [image: image223.jpg]



Рис. 16

[image: image224.jpg]



Вопросы : 

Нужно ли чистить ножи контактные надфилем или достаточно тряпочкой , в спирте мочить?

Внешняя проверка на наличие пломб, этикеток и заводской бирки: «о выявленных отступлениях доложить ШНС», какие меры принимает ШНС?
Следы окисления и коррозии удаляем с ножей и направляющих штырей чем? Шкуркой или надфилем? 

Контактные ножи зачищаем в любом случае или только при наличии коррозии и окисления?
Не надо ли направляющие штыри чем-то после ошкуривания покрывать?

Инструмент для подгиба контактных пружин действительно сокращают до «регулировка» или я что-то путаю?

Как выглядит инструмент для восстановления резьбы стяжного винта?

Сейчас мастику на винты кладут по диагонали две , или все четыре винта «прячем»?

Места паек не должны быть покрыты цапон-лаком? Или он прозрачный?

При проверке надежности крепления пружин контактов пинцетом, а если поворачиваются, то нужно гайки над диэлектриком подкрутить? Какое ноу хау при закручивании гаек, насколько плотно необходимо затянуть, а то мои студенты при фотосъемке вот уже нижний диэлектрик треснули при затягивании гаек?
Чистка скобы: скажем в скобе есть раковинки в местах касания с якорем, необходимо счистить поверхность ярма до устранения раковин или как? Пример фото раковин есть в методичке рис. 59-60.
«В момент установки якоря следите за тем, чтобы он располагался симметрично относительно зуба ярма, а его смещение не превышало 0,8 мм.» здесь речь идет о том, что расстояние от  края якоря до  края зуба ярма  должны быть примерно одинаковы с обоих сторон (разница не более 0,8 мм) ?
Есть какое ноу хау по организации нормативного зазора между якорем и скобой в притянутом положении. Может быть при прикручивании скобы винтами зажимают  щуп 0,1 мм между якорем и скобой? Для организации 0.05 проходит, 0,15 не проходит.
Проверка хода якоря (норма 0,35 мм) подкладкой щупа 0,35 мм под антимагнитный штифт и прижатие якоря, общие должны контактировать с фронтовыми. Так вот, а если не замкнуты, то что делать?
«Вдоль оси и подвижных пружин тяги должны иметь свободный ход 0,5-1 мм» - имеется ввиду ось тяг? т.е. в своем вырезе в противовесе они должны по оси покачиваться, и еще качаться между металлическими отгибами на общих контактах двух соседних тройников? А пошатывать пинцетиком? Числовое значение видимо «наглазок» проверяем?
Измеряем контактное нажатие на фронтовом контакте, и скажем получаем не 30 как по норме, а 20 … Каковы действия? подогнуть фронтовые пружины ближе к общим?

Как на стенде контролируется неодновременность замыкания? Зрительно как-нибудь реально 0,2 мм уловить? Кооректировка неодновременности полагаю подгибом общего контакта?
Проверка раствора контактов ЧЕМ? Щуп есть на 1,3 мм… или с линеечкой подлазим  и на глазок?

Смотрел на свои фотки и узрел что у АНШ грузик к якорю прикручен на винты с гроверами , их плотность прикручивания наверное тоже нужно проверить?
Вопросы КМШ: 

- а реально где-то вообще купить наборы щупов?

- Какие есть тонкости по очистке переведенных контактов КМШ ибо форма у них не как у фронтового , как будто уголок сделан .

- ярмо и сердечники катешек протитраем только тряпочкой или еще наждачкой (т.к. сказано должно иметь полированную поверхность)

- люфт магнита: это по длине магнита или люфт магнита в вырезе магнитной системы, т.е. параллельно поверхности ярма? И как померить без люфтомера?
- кстати в карте не нашел проверки магнитного поля постоянного магнита  … как он хоть выглядит то этот миливеберметр? И какова технология проверки?
- Место касания сердечников и ярма тканью протираем? Или если чистый то и тереть не нужно.

- раздвоенные усики осей тяг куда должны смотреть внутрь корпуса или наружу, а то у меня на одном реле они так на другом иначе, по идее  их гораздо удобнее сдвигать-отгибать когда они не внутрь реле смотрят?

- как свести концы осей тяг … я поразмышлял и решил что лучше перед тем как их плоскогубчиками сводить , нужно между ними положить щуп, а то потом мучиться отгибать их друг от друга… Или  у меня просто руки кривые?

- «осмотрите цапфы осевых винтов», цапфы это кто ? это где?

 - отверстия во втулках якорей протираем внутри? На что-то тонкое тряпочки кусочек и внутрь запихать?

 - отверстия для осей тяг в ушках тяг тоже подлежат просмотру под лупой? А сами оси тяг?
- ориентируясь по своему реле вижу, что на накладке, крепящей нейтральный якорь, два винта один с гровером, второй без, и тот, что без, закрашивается эмалью, так и должно быть всегда?

- «При установке нейтрального якоря обеспечьте совпадение боковых граней якоря и головки переднего сердечника при якоре, сдвинутом в сторону края кронштейна». Слегка не совсем понимаю что можно обеспечить-необеспечить если у нейтрального якоря нет никаких регулировок, как на ось насадили – так и сидит себе в рамках люфта и ничего сбиться не может. Где я не прав? Как нужно сдвинуть якорь в «сторону кронштейна» прижать ближе к поляризованному или наоборот его отдалить от поляризованного.

- у поляризованного тоже пишут «боковые грани были расположены параллельно граням головок сердечников» , так ведь тоже никакой регулировки нет , только параллельно граням и может якорь смещаться .

- «нейтральным после покрытия их защитным слоем» … что-то я не встречал в тексте ТК, что нужно якорь покрывать защитным слоем… это на каком этапе? Когда якорь снимается ?

- «зазор между передним полюсом и притянутым до упора нейтральным якорем, измеренный на уровне упорного штифта» , на уровне штифта , это значит щуп пихать не с края якоря, а сбоку?

- Если норма 0,3 - 0,8 то проверяем «проходом» 0,3 и «не проходом» 0,85 мм?
- люфт вдоль оси нейтрального якоря могу щупами проверить (норма 0,25-0,8)? Это нужно чтобы 0,25 проходил, а  0,85 не проходил между шайбой и нейтральным якорем у оси? А что делать если не удовл. норме? Шайбу менять?
- если зазор в оси поляризованного (0,25-0,5) регулируется винтом, то может быть при его закручивании стоит вложить щуп … ну скажем 0,4 мм, завернуть винт , закрутить гаечку и зазор будет соблюден?
- люфт перпендикулярно оси якорей я видимо без люфтомера не осилю.
   Рис. 34                             Рис. 35 



    Рис. 36

[image: image225.jpg]


 [image: image226.jpg]


 [image: image227.jpg]



не все Фото НЕТ общих со шкуркой, нет переведенных, рези нка?
[image: image228.jpg]



 надо сделать фото пинцетом тянем за контакты!
[image: image229.jpg]


 [image: image230.jpg]



[image: image231.jpg]


[image: image232.jpg]



[image: image233.jpg]


  [image: image234.jpg]



Перефотать, со щупом и пинцетиком вместе

[image: image235.jpg]


[image: image236.jpg]



[image: image237.jpg]



[image: image238.jpg]


[image: image239.jpg]



[image: image240.jpg]


[image: image241.jpg]



[image: image242.jpg]


 не видно зазора и нет второго фото 

[image: image243.jpg]


 [image: image244.jpg]



Не видно зазоров!!!!!

[image: image245.jpg]


 [image: image246.jpg]



Почему-то не снял зазора отдельно и не хватает нормального и переведенного 

[image: image247.jpg]


  + фото других контактов куда гнуть показать 
11-12 мм





Н





С





В








излом тяги





1. до упора











Совпадение граней





> 1,0 (1,5) мм





2. на 1/4 оборота





зазор





касание





Следы касания якоря





Щуп 0,15 мм не проходит





Щуп 0,05 мм проходит





Толщина щупа:


НМШ 0,2 мм


АНШ 0,15 мм





Щуп 0,35 мм 





Якорь притянут





Якорь отпущен





зазор





касание





зазор





касание





0,5-1 мм





0,5-1 мм





11-12 мм





зазор





скол края шпуля





касание








касание





зазор





касание





зазор





щуп 3 мм





щуп 3 мм





щуп 1,3 мм





щуп 1,3 мм








щуп 1





щуп 2








PAGE  
16

