	  ФОРМА № 4                                                                                                                                                                                                                               Приложение №3.1 к Требованиям запроса предложений

	 Наименование стройки - Оснащение точкой контроля КТСМ-02 перегона "Маяковская-Площадь Александра Невского -I, I путь

	 Объект Архитектурно-строительные решения устройств КТСМ

	 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №  1

	 Устройство помещения аппаратной КТСМ. ПК 206+47

	 Основание: 181302-АС-ВР 
	Сметная стоимость - 
	175.841 тыс.руб

	 Чертежи №181302-АС 
	Нормативная трудоемкость - 
	372.34 чел-ч

	 
	Сметная заработная плата - 
	46.607 тыс.руб

	 Смета составлена в базе ТСНБ-2001 СПб Госэталон-2012

	 Составлена в ценах Января 2000 г.с индексацией в цены Июня 2013 г./пересчет на Октябрь 2013г.

	 

	 № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	 
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Материалы
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	Материалы
	обслуживающ. машины

	 
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	
	В т.ч. зарплаты
	
	На един.
	Всего

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	 №1 Строительные рабоы

	 Подготовительные работы

	 1
	ТЕР46-03-012-01
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2
	0.0521
	1 121.12
	540.28
	0
	1 174.7
	366.32
	175.08
	0
	50.51
	2.63

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.1.11.2
	V=(1.355*2+2.5)/100; Изп=12.105; Иэмм=6.22; НР=0.94 (1.1*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.56 (0.7*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=322.69*1.8; ТЗТ=28.06*1.8
	100 м борозд
	580.84
	88.6
	
	
	
	55.88
	
	7.31
	0.38

	 2
	ТЕР46-03-002-02
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм
	0.25
	1 452.45
	692.57
	266.66
	6 917.37
	1 492.61
	1 410.77
	197.2
	41.94
	10.49

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.1.11.2
	V=25/100; Изп=12.105; Иэмм=8.148; Имат=2.958; НР=0.94 (1.1*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.56 (0.7*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=274.01*1.8; ТЗТ=23.3*1.8
	100 отверстий
	493.22
	347.6
	
	
	
	1 051.93
	
	22
	5.5

	 3
	ТЕР46-03-002-18
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-02
	0.25
	49.61
	26.54
	13.33
	218.01
	29.48
	55.57
	9.86
	0.83
	0.21

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.1.11.2
	V=25/100; Изп=12.105; Иэмм=8.375; Имат=2.959; НР=0.94 (1.1*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.56 (0.7*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=5.41*1.8; ТЗТ=0.46*1.8
	100 отверстий
	9.74
	17.38
	
	
	
	52.6
	
	1.1
	0.28

	 4
	ТЕР46-03-002-33
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий на высоте от опорной площади более 1 м добавляется к расценкам с 46-03-002-01 по 46-03-002-16
	0.07
	85.73
	0
	0
	181.61
	72.64
	0
	0
	7.29
	0.51

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.1.11.2
	V=7/100; Изп=12.105; НР=0.94 (1.1*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.56 (0.7*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=47.63*1.8; ТЗТ=4.05*1.8
	100 отверстий
	85.73
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 5
	ТЕР06-01-015-01
	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
	0.013
	18 989.38
	61.67
	12 104.59
	3 151.47
	1 073.72
	5.09
	557.84
	630.02
	8.19

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.1.11.2
	V=13/1000; Изп=12.105; Иэмм=6.348; Имат=3.545; НР=0.89 (1.05*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.52 (0.65*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=3411.56*2; ТЗТ=315.01*2
	1 т
	6 823.12
	3.95
	
	
	
	0.62
	
	0.25
	0

	 6
	402-0053
	Раствор тампонажный
	0.002
	
	
	3 922.49
	7.84
	
	7.84
	

	 
	
	
	м3
	
	
	
	
	
	
	

	 7
	ТЕРр61-27-02
	Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по бетону
	0.0114
	1 362.35
	358.76
	0
	323.64
	138.49
	26.7
	0
	103.36
	1.18

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.1.11.2
	V=1.14/100; Изп=12.105; Иэмм=6.529; НР=0.67 (0.79*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.4 (0.5*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=557.55*1.8; ТЗТ=57.42*1.8
	100 м2 поверхности
	1 003.59
	69.45
	
	
	
	9.58
	
	5.73
	0.07

	 8
	ТЕРр61-27-04
	Насечка под штукатурку поверхностей потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей: по бетону
	0.00375
	1 661.12
	434.51
	0
	129.98
	55.68
	10.64
	0
	126.32
	0.47

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.1.11.2
	V=0.375/100; Изп=12.105; Иэмм=6.529; НР=0.67 (0.79*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.4 (0.5*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=681.45*1.8; ТЗТ=70.18*1.8
	100 м2 поверхности
	1 226.61
	84.11
	
	
	
	3.82
	
	6.94
	0.03

	 9
	ТЕР46-03-017-06
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2
	0.1
	1 955.3
	36.26
	836.68
	3 532.08
	1 310.2
	26.83
	229.75
	109.44
	10.94

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.1.11.2
	Изп=12.105; Иэмм=7.4; Имат=2.746; НР=0.94 (1.1*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.56 (0.7*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=601.31*1.8; ТЗТ=60.8*1.8
	1 м3 заделки
	1 082.36
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 9.1
	401-9001-010П
	Бетонные смеси готовые к употреблению
	0.104
	
	
	3 166.54
	
	
	329.32
	

	 
	
	
	м3
	
	
	
	
	
	
	

	 Стены и полы

	 10
	ТЕР06-01-031-02
	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой: до 3 м, толщиной 150 мм
	0.0201
	87 250.71
	13 561.2
	27 639.13
	31 398.43
	11 204.54
	1 604.41
	2 143.85
	4 307.8
	86.59

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.1.11.2
	V=2.01/100; Изп=12.105; Иэмм=5.886; Имат=3.859; НР=0.89 (1.05*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.52 (0.65*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=23025.19*2; ТЗТ=2153.9*2
	100 м3 железобетона в деле
	46 050.38
	1 886.59
	
	
	
	459.03
	
	119.48
	2.4

	 10.1
	204-9001-001П
	Арматура
	0.17085
	
	
	22 533.72
	
	
	3 849.89
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	 10.2
	401-0205-002П
	Бетон гидротехнический, класс В12,5 (М150), W4, F150, П3 (КЗ 20 мм)
	2.04015
	
	
	3 134.68
	
	
	6 395.22
	

	 
	
	
	м3
	
	
	
	
	
	
	

	 11
	ТЕР06-01-097-01
	Установка арматуры (учтенный объем арматуры по расценке п.10 меньше проектной на 48,25 кг)
	0.04825
	725.98
	57.7
	39.32
	1 001.36
	367.35
	17.38
	7.36
	59.56
	2.87

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.1.11.2
	V=48.25/1000; Изп=12.105; Иэмм=6.241; Имат=3.878; НР=1.02 (1.2*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.62 (0.77*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=314.48*2; ТЗТ=29.78*2
	1 т арматуры
	628.96
	7.11
	
	
	
	4.15
	
	0.45
	0.02

	 11.1
	204-9001-001П
	Арматура
	0.04825
	
	
	22 533.72
	
	
	1 087.25
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	 12
	ТЕР06-01-015-08
	Установка закладных деталей весом: до 20 кг
	0.008676
	1 438.15
	35.93
	0
	357.23
	147.27
	1.97
	0
	126.44
	1.1

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.1.11.2
	V=(2.772+5.904)/1000; Изп=12.105; Иэмм=6.315; НР=0.89 (1.05*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.52 (0.65*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=701.11*2; ТЗТ=63.22*2
	1 т
	1 402.22
	2.37
	
	
	
	0.25
	
	0.15
	0

	 13
	103-0357
	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диам. 57 мм, толщ. стенки 3,5 мм
	0.6
	
	
	186.8
	112.08
	
	112.08
	

	 
	
	
	м
	
	
	
	
	
	
	

	 14
	103-0387
	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диам. 89 мм, толщ. стенки 3,5 мм
	0.8
	
	
	290.02
	232.02
	
	232.02
	

	 
	
	
	м
	
	
	
	
	
	
	

	 15
	ТЕР11-01-011-01
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	0.0297
	1 656.72
	37.32
	852.12
	943.42
	275.85
	11.88
	190.72
	79.02
	2.35

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.1.11.2
	V=2.97/100; Изп=12.105; Иэмм=10.72; Имат=7.536; НР=1.05 (1.23*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.6 (0.75*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=383.64*2; ТЗТ=39.51*2
	100 м2 стяжки
	767.28
	16.54
	
	
	
	5.95
	
	1.27
	0.04

	 16
	ТЕР11-01-011-02
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	0.0297
	1 364.28
	39.12
	1 266.84
	360.56
	20.97
	12.26
	283.02
	6
	0.18

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.1.11.2
	V=2.97/100; Изп=12.105; Иэмм=10.554; Имат=7.522; НР=1.05 (1.23*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.6 (0.75*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=4.86*6*2; ЭММ=6.52*6; ЗПм=2.73*6; Мат=211.14*6; ТЗТ=0.5*6*2; ТЗТм=0.21*6
	100 м2 стяжки
	58.32
	16.38
	
	
	
	5.89
	
	1.26
	0.04

	 17
	402-0006
	Раствор готовый кладочный цементный, марки М200
	0.45444
	
	
	3 323.62
	1 510.39
	
	1 510.39
	

	 
	
	V=0.07574*6
	м3
	
	
	
	
	
	
	

	 Двери

	 18
	ТЕР09-04-012-01 доп."Стройинформ 01.13г."
	Установка противопожарных дверей металлических однопольных глухих
	1.68
	443.55
	11.77
	271.4
	10 292.35
	3 261.55
	122.34
	2 127.92
	12.84
	21.57

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.1.11.2
	Изп=12.105; Иэмм=6.187; Имат=4.667; НР=0.77 (0.9*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.68 (0.85*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=80.19*2; ТЗТ=6.42*2
	1 м2 проема
	160.38
	1.74
	
	
	
	35.38
	
	0
	0

	 18.1
	203-8116
	Двери противопожарные металлические глухие ДПМ-01/30, 900Х2100 мм
	1
	
	
	9 940.45
	
	
	9 940.45
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	 19
	101-9411-055П
	Доводчики дверные, морозостойкие 3S (до 80 кг), малые
	1
	
	
	458.26
	458.26
	
	458.26
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	 20
	ТЕР46-03-017-06
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2
	0.1
	1 955.3
	36.26
	836.68
	3 532.08
	1 310.2
	26.83
	229.75
	109.44
	10.94

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.1.11.2
	Изп=12.105; Иэмм=7.4; Имат=2.746; НР=0.94 (1.1*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.56 (0.7*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=601.31*1.8; ТЗТ=60.8*1.8
	1 м3 заделки
	1 082.36
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 20.1
	401-9001-010П
	Бетонные смеси готовые к употреблению
	0.104
	
	
	3 166.54
	
	
	329.32
	

	 
	
	
	м3
	
	
	
	
	
	
	

	 Отделка

	 21
	ТЕР13-06-003-01
	Очистка поверхности щетками
	35.25
	18.76
	0
	0
	18 651.48
	8 004.92
	0
	0
	1.8
	63.45

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.1.11.2
	Изп=12.105; НР=0.77 (0.9*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.56 (0.7*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=9.38*2; ТЗТ=0.9*2
	1 м2 очищаемой поверхности
	18.76
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 22
	ТЕРр61-27-02
	Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по бетону
	0.0114
	1 362.35
	358.76
	0
	323.64
	138.49
	26.7
	0
	103.36
	1.18

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.1.11.2
	V=1.14/100; Изп=12.105; Иэмм=6.529; НР=0.67 (0.79*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.4 (0.5*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=557.55*1.8; ТЗТ=57.42*1.8
	100 м2 поверхности
	1 003.59
	69.45
	
	
	
	9.58
	
	5.73
	0.07

	 23
	ТЕРр61-27-04
	Насечка под штукатурку поверхностей потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей: по бетону
	0.0075
	1 661.12
	434.51
	0
	259.96
	111.36
	21.28
	0
	126.32
	0.95

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.1.11.2
	V=0.75/100; Изп=12.105; Иэмм=6.529; НР=0.67 (0.79*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.4 (0.5*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=681.45*1.8; ТЗТ=70.18*1.8
	100 м2 поверхности
	1 226.61
	84.11
	
	
	
	7.64
	
	6.94
	0.05

	 24
	ТЕР15-02-016-01
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен
	0.2675
	2 518.37
	139.15
	706.84
	14 664.97
	5 415.31
	403.23
	1 303.7
	150.8
	40.34

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.1.11.2
	V=26.75/100; Изп=12.105; Иэмм=10.833; Имат=6.895; НР=0.89 (1.05*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.44 (0.55*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=836.19*2; ТЗТ=75.4*2
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	1 672.38
	79.03
	
	
	
	255.91
	
	6.07
	1.62

	 25
	ТЕР15-02-016-02
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая потолков
	0.085
	2 585.73
	139.15
	697.02
	4 839.88
	1 800.17
	128.13
	409.22
	157.76
	13.41

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.1.11.2
	V=8.5/100; Изп=12.105; Иэмм=10.833; Имат=6.907; НР=0.89 (1.05*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.44 (0.55*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=874.78*2; ТЗТ=78.88*2
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	1 749.56
	79.03
	
	
	
	81.32
	
	6.07
	0.52

	 26
	ТЕР15-04-005-06
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску
	0.2675
	1 303.49
	9.25
	667.32
	5 042.91
	2 030.02
	18.58
	293.82
	57.2
	15.3

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.1.11.2
	V=26.75/100; Изп=12.105; Иэмм=7.508; Имат=1.646; НР=0.89 (1.05*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.44 (0.55*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=313.46*2; ТЗТ=28.6*2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	626.92
	0.13
	
	
	
	0.42
	
	0.01
	0

	 26.1
	101-1959
	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180
	0.018458
	
	
	33 280.53
	
	
	614.28
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	 27
	ТЕР15-04-005-05
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	0.85
	1 232.56
	9.25
	666.33
	14 342.12
	5 730.9
	59.03
	928.29
	50.82
	43.2

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.1.11.2
	V=85/100; Изп=12.105; Иэмм=7.508; Имат=1.639; НР=0.89 (1.05*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.44 (0.55*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=278.49*2; ТЗТ=25.41*2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	556.98
	0.13
	
	
	
	1.33
	
	0.01
	0.01

	 27.1
	101-1959
	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180
	0.05355
	
	
	33 280.53
	
	
	1 782.17
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	 28
	ТЕР15-04-029-02
	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 2 раза
	0.0297
	303.5
	2.96
	10.78
	244.81
	104.17
	0.68
	1.34
	24.64
	0.73

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.1.11.2
	V=2.97/100; Изп=12.105; Иэмм=7.73; Имат=4.187; НР=0.89 (1.05*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.44 (0.55*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=144.88*2; ТЗТ=12.32*2
	100 м2 отделываемой поверхности
	289.76
	0.13
	
	
	
	0.05
	
	0.01
	0

	 28.1
	101-9750-018П
	Лак электроизоляционный КО-923
	0.000618
	
	
	440 464.66
	
	
	272.1
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	 29
	ТЕРр69-9-01
	Очистка помещений от строительного мусора
	0.0025
	3 421.84
	0
	0
	213.32
	103.55
	0
	0
	385.78
	0.96

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.1.11.2
	V=0.25/100; Изп=12.105; НР=0.66 (0.78*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.4 (0.5*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=1901.02*1.8; ТЗТ=214.32*1.8
	100 т мусора
	3 421.84
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 ИТОГО:
	122 097.38
	44 565.76
	4 165.38
	8 913.64
	339.74

	 
	
	
	2 041.33
	
	11.03

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Зарплата
	44565.76
	1
	44 565.76

	 Машины и механизмы
	4165.38
	1
	4 165.38

	 Материалы
	8913.64
	1
	8 913.64

	 Итого по неучтенным материалам
	
	26 920.59

	 Итого
	
	84 565.37

	 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1, 2, 3, 4, 9, 20)

	 Накладные расходы
	(4581.45+1160.41)*1.1*0.85
	0.94
	5 397.35

	 Сметная прибыль
	(4581.45+1160.41)*0.7*0.8
	0.56
	3 215.44

	 Итого
	
	8 612.79

	 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (10, 12, 13, 14, 5, 6)

	 Накладные расходы
	(12425.53+459.9)*1.05*0.85
	0.89
	11 468.03

	 Сметная прибыль
	(12425.53+459.9)*0.65*0.8
	0.52
	6 700.42

	 Итого
	
	18 168.45

	 Штукатурные работы при ремонте (7, 22, 8, 23)

	 Накладные расходы
	(444.02+30.62)*0.79*0.85
	0.67
	318.01

	 Сметная прибыль
	(444.02+30.62)*0.5*0.8
	0.4
	189.86

	 Итого
	
	507.87

	 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве (11)

	 Накладные расходы
	(367.35+4.15)*1.2*0.85
	1.02
	378.93

	 Сметная прибыль
	(367.35+4.15)*0.77*0.8
	0.62
	230.33

	 Итого
	
	609.26

	 Полы (15, 16, 17)

	 Накладные расходы
	(296.82+11.84)*1.23*0.85
	1.05
	324.09

	 Сметная прибыль
	(296.82+11.84)*0.75*0.8
	0.6
	185.2

	 Итого
	
	509.29

	 Строительные металлические конструкции (18, 19)

	 Накладные расходы
	(3261.55+35.38)*0.9*0.85
	0.77
	2 538.64

	 Сметная прибыль
	(3261.55+35.38)*0.85*0.8
	0.68
	2 241.91

	 Итого
	
	4 780.55

	 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (21)

	 Накладные расходы
	(8004.92+0)*0.9*0.85
	0.77
	6 163.79

	 Сметная прибыль
	(8004.92+0)*0.7*0.8
	0.56
	4 482.76

	 Итого
	
	10 646.55

	 Отделочные работы (24, 25, 26, 27, 28)

	 Накладные расходы
	(15080.57+339.03)*1.05*0.85
	0.89
	13 723.44

	 Сметная прибыль
	(15080.57+339.03)*0.55*0.8
	0.44
	6 784.62

	 Итого
	
	20 508.06

	 Прочие ремонтно-строительные работы (29)

	 Накладные расходы
	(103.55+0)*0.78*0.85
	0.66
	68.34

	 Сметная прибыль
	(103.55+0)*0.5*0.8
	0.4
	41.42

	 Итого
	
	109.76

	 

	 Итого
	
	149 017.95

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые
	З/пл
	Маш/мех
	Мат
	Затр. труд.

	 Итого
	
	149 017.95
	44 565.76
	4 165.38
	35 834.23
	361.31

	 НДС
	18%
	26 823.23
	0
	0
	0
	0

	 Итого
	
	175 841.18
	44 565.76
	4 165.38
	35 834.23
	361.31

	 

	 СОСТАВИЛ
	
	

	 ПРОВЕРИЛ
	
	

	 


	  ФОРМА № 4                                                                                                                                                                                                                               Приложение №3.2 к Требованиям запроса предложений

	 Наименование стройки - Оснащение точкой контроля КТСМ-02 перегона "Маяковская-Площадь Александра Невского -I, I путь

	 Объект Сети электроснабжения и освещения устройств КТСМ

	 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

	 Электрическое освещение аварийное

	 Основание: 181302-ЭОА-ВР 
	Сметная стоимость - 
	8.473 тыс.руб

	 Чертежи №181302-ЭОА 
	Нормативная трудоемкость - 
	11.43 чел-ч

	 
	Сметная заработная плата - 
	1.672 тыс.руб

	 Смета составлена в базе ТСНБ-2001 СПб Госэталон-2012

	 Составлена в ценах Января 2000 г.с индексацией в цены Июня 2013 г./пересчет на октябрь 2013г.

	 

	 № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	 
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Материалы
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	Материалы
	обслуживающ. машины

	 
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	
	В т.ч. зарплаты
	
	На един.
	Всего

	 №1 Монтажные работы

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	 1
	ТЕРм08-02-146-01
	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг
	0.15
	1 981.95
	860.77
	775.44
	2 941.36
	627.78
	871.92
	312.77
	29.4
	4.41

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.9.2
	V=15/100; Изп=12.105; Иэмм=6.753; Имат=2.689; НР=0.81 (0.95*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.52 (0.65*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=172.87*2; ТЗТ=14.7*2
	100 м кабеля
	345.74
	121.72
	
	
	
	221.01
	
	8.36
	1.25

	 2
	ТЕРм08-03-526-01
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
	1
	247.47
	1.27
	209.92
	1 597.22
	439.17
	4.44
	569.51
	3.12
	3.12

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.9.2
	Изп=12.105; Иэмм=3.496; Имат=2.713; НР=0.81 (0.95*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.52 (0.65*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=18.14*2; ТЗТ=1.56*2
	1 шт.
	36.28
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 3
	ТЕРм08-03-593-09
	Светильник: местного освещения
	0.01
	2 978.27
	282.96
	627.63
	622.74
	250.29
	10.68
	28.47
	170.6
	1.71

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.9.2
	V=1/100; Изп=12.105; Иэмм=3.776; Имат=4.536; НР=0.81 (0.95*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.52 (0.65*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=1033.84*2; ТЗТ=85.3*2
	100 шт.
	2 067.68
	2.53
	
	
	
	0.31
	
	0.16
	0

	 4
	ТЕРм08-02-155-01
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой
	1
	27.28
	0
	16.22
	405.25
	133.88
	0
	93.31
	0.94
	0.94

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.9.2
	Изп=12.105; Имат=5.753; НР=0.81 (0.95*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.52 (0.65*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=5.53*2; ТЗТ=0.47*2
	1 проход кабеля
	11.06
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 ИТОГО:
	5 566.57
	1 451.12
	887.04
	1 004.06
	10.18

	 
	
	
	221.32
	
	1.25

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Зарплата
	1451.12
	1
	1 451.12

	 Машины и механизмы
	887.04
	1
	887.04

	 Материалы
	1004.06
	1
	1 004.06

	 Итого по неучтенным материалам
	
	0

	 Итого
	
	3 342.22

	 Электромонтажные работы на других объектах (1, 2, 3, 4)

	 Накладные расходы
	(1451.12+221.32)*0.95*0.85
	0.81
	1 354.68

	 Сметная прибыль
	(1451.12+221.32)*0.65*0.8
	0.52
	869.67

	 Итого
	
	2 224.35

	 

	 Итого
	
	5 566.57

	 

	 №2 Изделия и материалы

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	 1
	501-9003-172П
	Кабели силовые с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката пониж пожароопасности, с наруж покровом из ПВХ пластиката пониж горюч, с термич барьером из слюдосодержащей ленты, огнестойкий марки ВВГНГ-FRLS, напряж 1,00 кВ, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2
	0.015
	
	
	68 417.73
	1 026.27
	
	1 026.27
	

	 
	
	V=15/1000
	1000 м
	
	
	
	
	
	
	

	 2
	509-9042-027П
	Светильники с люминесцентными лампами: ЛПО 1х20 (без ламп)
	1
	
	
	169.45
	169.45
	
	169.45
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	 3
	509-9010-024П
	Лампы люминесцентные: 4U 20W-Е2727 (Е2742)
	1
	
	
	77.41
	77.41
	
	77.41
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	 4
	509-9011-045П
	Выключатели автоматические: АП50Б 2МТ У3 I-4А
	1
	
	
	340.48
	340.48
	
	340.48
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	 ИТОГО:
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	
	
	0
	
	0

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Итого по неучтенным материалам
	
	1 613.61

	 Итого
	
	1 613.61

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые
	З/пл
	Маш/мех
	Мат
	Затр. труд.

	 Итого
	
	7 180.18
	1 451.12
	887.04
	2 617.67
	10.18

	 НДС
	18%
	1 292.43
	0
	0
	0
	0


	 Итого
	
	8 472.61
	1 451.12
	887.04
	2 617.67
	10.18

	 

	 СОСТАВИЛ
	
	

	 ПРОВЕРИЛ
	
	

	 


	  ФОРМА № 4                                                                                                                                                                                                                            Приложение №3.3 к Требованиям запроса предложений

	 Наименование стройки - Оснащение точкой контроля КТСМ-02 перегона "Маяковская-Площадь Александра Невского -I, I путь

	 Объект Сети автоматики и связи устройств КТСМ

	 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

	 Автоматическая пожарная сигнализация

	 Основание 181302-АПС-ВР 
	Сметная стоимость - 
	31.356 тыс.руб

	 Чертежи №181302-АПС 
	Нормативная трудоемкость - 
	62.31 чел-ч

	 
	Сметная заработная плата - 
	8.812 тыс.руб

	 Смета составлена в базе ТСНБ-2001 СПб Госэталон-2012

	 Составлена в ценах Января 2000 г.с индексацией в цены Июня 2013 г./ пересчет на октябрь 2013г.

	 

	 № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	 
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Материалы
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	Материалы
	обслуживающ. машины

	 
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	
	В т.ч. зарплаты
	
	На един.
	Всего

	 №1 Монтажные работы

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	 1
	ТЕРм10-08-001-01
	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей
	1
	193.15
	0.11
	15.92
	4 677.99
	2 144.04
	0.55
	46.31
	14.4
	14.4

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.9.2
	Изп=12.105; Иэмм=5.041; Имат=2.909; НР=0.68 (0.8*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.48 (0.6*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=88.56*2; ТЗТ=7.2*2
	1 шт.
	177.12
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 2
	ТЕРм10-08-002-01
	Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении
	2
	22.69
	0.04
	2.89
	1 050.52
	478.38
	0.4
	16.82
	1.68
	3.36

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.9.2
	Изп=12.105; Иэмм=5.041; Имат=2.909; НР=0.68 (0.8*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.48 (0.6*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=9.88*2; ТЗТ=0.84*2
	1 шт.
	19.76
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 3
	ТЕРм10-08-002-06
	Конструкция для установки извещателя
	2
	11.19
	1.15
	1.8
	452.98
	199.5
	11.6
	10.48
	0.7
	1.4

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.9.2
	Изп=12.105; Иэмм=5.041; Имат=2.909; НР=0.68 (0.8*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.48 (0.6*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=4.12*2; ТЗТ=0.35*2
	1 шт.
	8.24
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 4
	ТЕРм08-02-390-01
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	0.1
	450.25
	15.46
	55.89
	1 099.86
	458.66
	9.69
	21.29
	32.58
	3.26

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.9.2
	V=10/100; Изп=12.105; Иэмм=6.266; Имат=3.81; НР=0.81 (0.95*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.52 (0.65*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=189.45*2; ТЗТ=16.29*2
	100 м
	378.9
	0.13
	
	
	
	0.16
	
	0.01
	0

	 5
	ТЕРм08-02-399-01
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
	0.2
	163.75
	2.39
	80.4
	521.47
	196
	3
	61.26
	7.04
	1.41

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.9.2
	V=20/100; Изп=12.105; Иэмм=6.266; Имат=3.81; НР=0.81 (0.95*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.52 (0.65*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=40.48*2; ТЗТ=3.52*2
	100 м
	80.96
	0.16
	
	
	
	0.39
	
	0.01
	0

	 6
	ТЕРм10-08-019-01
	Коробка ответвительная на стене
	2
	12.38
	0
	0.44
	626.92
	289.06
	0
	2.56
	1
	2

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.9.2
	Изп=12.105; Иэмм=5.041; Имат=2.909; НР=0.68 (0.8*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.48 (0.6*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=5.97*2; ТЗТ=0.5*2
	1 шт.
	11.94
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 7
	ТЕРм10-04-030-02
	Дополнительная установка на пультах и панелях: реле (установка резисторов при подключении шлейфов)
	7
	11.21
	0
	0.11
	2 165.59
	940.59
	0
	2.24
	1
	7

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.9.2
	Изп=12.105; Иэмм=5.041; Имат=2.909; НР=0.78 (0.92*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.52 (0.65*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=5.55*2; ТЗТ=0.5*2
	1 шт.
	11.1
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 8
	ТЕРм08-02-409-01
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
	0.5
	1 544.95
	58.39
	939.16
	10 603.05
	3 313.14
	182.94
	1 789.1
	47.6
	23.8

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.9.2
	V=50/100; Изп=12.105; Иэмм=6.266; Имат=3.81; НР=0.95; СП=0.65; ЗП=273.7*2; ТЗТ=23.8*2
	100 м
	547.4
	1.74
	
	
	
	10.53
	
	0.11
	0.06

	 9
	ТЕРм08-02-412-01
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
	0.5
	426.95
	2.39
	295.52
	2 602.65
	781.02
	7.49
	562.97
	11.22
	5.61

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.9.2
	V=50/100; Изп=12.105; Иэмм=6.266; Имат=3.81; НР=0.95; СП=0.65; ЗП=64.52*2; ТЗТ=5.61*2
	100 м
	129.04
	0.16
	
	
	
	0.97
	
	0.01
	0.01

	 ИТОГО:
	23 801.03
	8 800.39
	215.67
	2 513.03
	62.24

	 
	
	
	12.05
	
	0.07

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Зарплата
	8800.39
	1
	8 800.39

	 Машины и механизмы
	215.67
	1
	215.67

	 Материалы
	2513.03
	1
	2 513.03

	 Итого
	
	11 529.09

	 Итого накладных расходов
	
	7 280.23

	 Итого сметной прибыли
	
	4 991.76

	 Итого
	
	23 801.08

	 Итого
	
	23 801.08

	 

	 №2 Изделия и материалы

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	 1
	501-9003-1135П
	Кабели КПСВВНГ-LS 1х2х0,75 для систем пожарной и охранной сигнализации
	0.07
	
	
	11 531.25
	807.19
	
	807.19
	

	 
	
	V=70/1000
	1000 м
	
	
	
	
	
	
	

	 2
	503-9801-108П
	Кабель-каналы пластмассовые: 12х12 мм, длина 2 м, прямые
	5
	
	
	10.77
	53.85
	
	53.85
	

	 
	
	V=10/2
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	 3
	103-1058-003П
	Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром: 25 мм
	50
	
	
	6.87
	343.5
	
	343.5
	

	 
	
	
	м
	
	
	
	
	
	
	

	 4
	509-9016-236П
	Коробки универсальные марки: УК-2П, на четыре контакта
	2
	
	
	11.76
	23.52
	
	23.52
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	 5
	509-0584-001П
	Резисторы: С2-33Н мощность 1 Вт, сопротивление 1 Ом - 3.0 Ом
	2
	
	
	8.15
	16.3
	
	16.3
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	 6
	509-0584-010П
	Резисторы: 8,2 кОм
	0.2
	
	
	9.69
	1.94
	
	1.94
	

	 
	
	V=2/10
	10 шт.
	
	
	
	
	
	
	

	 7
	509-0584
	Резисторы
	3
	
	
	10.99
	32.97
	
	32.97
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	 ИТОГО:
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	
	
	0
	
	0

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Итого по неучтенным материалам
	
	1 279.27

	 Итого
	
	1 279.27

	 

	 №3 Оборудование

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	 1
	509-9016-317П
	Приборы приемно-контрольные, с встроенной аккумуляторной батареей 4,5 А/ч, "Аккорд" 2.00
	1
	
	
	5 733.22
	5 733.22
	
	5 733.22
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	 2
	509-9016-203П
	Извещатели ИП-103-5/1 С-А3 тепловые, пожарные
	2
	
	
	38.28
	76.56
	
	76.56
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	 3
	Прайс (св.п.39)
	Огнетушитель порошковый самосрабатывающий ОСП-1 (без монтажа)
	1
	
	
	776.697982
	776.7
	
	776.7
	

	 
	
	Цед=774.33/3.27*3.28
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	 4
	Прайс (св.п.40)
	Огнетушитель порошковый ОП-5 (без монтажа)
	1
	
	
	595.816514
	595.82
	
	595.82
	

	 
	
	Цед=594/3.27*3.28
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	 ИТОГО:
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	
	
	0
	
	0

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Итого по оборудованию
	
	1 449.08

	 Транспортные расходы
	1449.08*0.03
	0.03
	43.47

	 Итого по оборудованию (с учетом транспортных)
	
	1 492.55

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые
	З/пл
	Маш/мех
	Мат
	Затр. труд.

	 Итого
	
	26 572.9
	8 800.39
	215.67
	5 284.85
	62.24

	 НДС
	18%
	4 783.12
	0
	0
	0
	0

	 Итого
	
	31 356.02
	8 800.39
	215.67
	5 284.85
	62.24

	 

	 СОСТАВИЛ
	
	

	 ПРОВЕРИЛ
	
	

	 

	ФОРМА № 4                                                                                                                                                                                                                               Приложение №3.4 к Требованиям запроса предложений

	 Наименование стройки - Оснащение точкой контроля КТСМ-02 перегона "Маяковская-Площадь Александра Невского -I, I путь

	 Объект Отопление, вентяция и кондиционирование устройств КТСМ

	 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

	 Устройство вентиляции аппаратной КТСМ. ПК 206+47

	 Основание: 181302-ОВ-ВР 
	Сметная стоимость - 
	24.948 тыс.руб

	 Чертежи №181302-ОВ 
	Нормативная трудоемкость - 
	21.57 чел-ч

	 
	Сметная заработная плата - 
	3.092 тыс.руб

	 Смета составлена в базе ТСНБ-2001 СПб Госэталон-2012

	 Составлена в ценах Января 2000 г.с индексацией в цены Июня 2013 г./пересчет на октябрь 2013г. 

	 

	 № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	 
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Материалы
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	Материалы
	обслуживающ. машины

	 
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	
	В т.ч. зарплаты
	
	На един.
	Всего

	 №1 Монтажные работы

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	 1
	ТЕР20-03-002-01
	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т
	1
	104.5
	6.27
	4.63
	3 166.99
	1 133.03
	40.53
	7.23
	7.96
	7.96

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.1.11.2
	Изп=12.105; Иэмм=6.464; Имат=1.562; НР=1.09 (1.28*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.66 (0.83*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=46.8*2; ТЗТ=3.98*2
	1 вентилятор
	93.6
	0.16
	
	
	
	1.94
	
	0.01
	0.01

	 2
	ТЕР20-02-002-01
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	1
	39.1
	2.23
	4.87
	1 095.15
	387.36
	12.02
	17.89
	2.92
	2.92

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.1.11.2
	Изп=12.105; Иэмм=5.39; Имат=3.674; НР=1.09 (1.28*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.66 (0.83*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=16*2; ТЗТ=1.46*2
	1 решетка
	32
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 3
	ТЕРм08-02-148-01
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	0.05
	717.49
	342.63
	83.22
	567.78
	176.52
	104.74
	15.82
	24.8
	1.24

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.9.2
	V=5/100; Изп=12.105; Иэмм=6.114; Имат=3.801; НР=0.81 (0.95*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.52 (0.65*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=145.82*2; ТЗТ=12.4*2
	100 м кабеля
	291.64
	44.65
	
	
	
	27.02
	
	3.39
	0.17

	 4
	ТЕРм11-08-001-03
	Присоединение к приборам электрических проводок под винт: без изготовления колец с обслуживанием
	0.04
	282.36
	0
	25.28
	273.44
	124.48
	0
	4.56
	20.6
	0.82

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.9.2
	V=4/100; Изп=12.105; Имат=4.514; НР=0.68 (0.8*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.48 (0.6*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=128.54*2; ТЗТ=10.3*2
	100 концов
	257.08
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 5
	ТЕРм08-02-146-01
	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг (установка термодатчика)
	0.018
	1 981.95
	860.77
	775.44
	352.96
	75.33
	104.63
	37.53
	29.4
	0.53

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.9.2
	V=1.8/100; Изп=12.105; Иэмм=6.753; Имат=2.689; НР=0.81 (0.95*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.52 (0.65*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=172.87*2; ТЗТ=14.7*2
	100 м кабеля
	345.74
	121.72
	
	
	
	26.52
	
	8.36
	0.15

	 6
	ТЕРм08-03-599-09
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг
	1
	180.02
	3.05
	95.53
	2 692.34
	985.83
	17.82
	374.96
	6.72
	6.72

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.9.2
	Изп=12.105; Иэмм=5.843; Имат=3.925; НР=0.81 (0.95*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.52 (0.65*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=40.72*2; ТЗТ=3.36*2
	1 шт.
	81.44
	0.16
	
	
	
	1.94
	
	0.01
	0.01

	 7
	ТЕРм11-03-001-01
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг
	1
	14.17
	0
	1.57
	333.21
	152.52
	0
	3.77
	1.04
	1.04

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.9.2
	Изп=12.105; Имат=2.401; НР=0.68 (0.8*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.48 (0.6*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=6.3*2; ТЗТ=0.52*2
	1 шт.
	12.6
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 ИТОГО:
	8 481.87
	3 035.07
	279.74
	461.76
	21.23

	 
	
	
	57.42
	
	0.34

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Зарплата
	3035.07
	1
	3 035.07

	 Машины и механизмы
	279.74
	1
	279.74

	 Материалы
	461.76
	1
	461.76

	 Итого по неучтенным материалам
	
	0

	 Итого
	
	3 776.57

	 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (1, 2)

	 Накладные расходы
	(1520.39+1.94)*1.28*0.85
	1.09
	1 659.34

	 Сметная прибыль
	(1520.39+1.94)*0.83*0.8
	0.66
	1 004.74

	 Итого
	
	2 664.08

	 Электромонтажные работы на других объектах (3, 5, 6)

	 Накладные расходы
	(1237.68+55.48)*0.95*0.85
	0.81
	1 047.46

	 Сметная прибыль
	(1237.68+55.48)*0.65*0.8
	0.52
	672.44

	 Итого
	
	1 719.9

	 Монтаж оборудования (4, 7)

	 Накладные расходы
	(277+0)*0.8*0.85
	0.68
	188.36

	 Сметная прибыль
	(277+0)*0.6*0.8
	0.48
	132.96

	 Итого
	
	321.32

	 

	 Итого
	
	8 481.87

	 

	 №2 Изделия и материалы

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	 1
	501-9003-1283П
	Кабели силовые с мед.жил. с пол.изол. в полив.об. пониж.пожароопас. с низ. дымо- и газовыделением без защ.покрова марки: ВВГнг(А)-LS, напряжением 1,0 кВ, число жил – 3 и сечением 1,5(N,PE) мм2 (однопроволочная круглая жила)
	0.005
	
	
	29 890.52
	149.45
	
	149.45
	

	 
	
	V=5/1000
	1000 м
	
	
	
	
	
	
	

	 ИТОГО:
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	
	
	0
	
	0

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Итого по неучтенным материалам
	
	149.45

	 Итого
	
	149.45

	 

	 №3 Оборудование

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	 1
	АСЦ (св.п.1)
	SK Фильтрующий вентилятор, 550м3/ч, 323х323х143,5мм, 230В 
	1
	
	
	4 767.013578
	4 767.01
	
	4 767.01
	

	 
	
	Цед=4752.48/3.27*3.28
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	 2
	АСЦ  (св.п.2)
	SK выходная фильтрующая решетка для SK 
	1
	
	
	1 021.604648
	1 021.6
	
	1 021.6
	

	 
	
	Цед=1018.49/3.27*3.28
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	 3
	АСЦ (св.п.3)
	SK регулятор числа оборотов, 100-230В
	1
	
	
	5 655.111193
	5 655.11
	
	5 655.11
	

	 
	
	Цед=5637.87/3.27*3.28
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	 4
	АСЦ (св.п.4)
	SK фильтрующая проклдка для SK
	1
	
	
	702.722446
	702.72
	
	702.72
	

	 
	
	Цед=700.58/3.27*3.28
	компл.
	
	
	
	
	
	
	

	 ИТОГО:
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	
	
	0
	
	0

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Итого по оборудованию
	
	12 146.44

	 Транспортные расходы
	12146.44*0.03
	0.03
	364.39

	 Итого по оборудованию (с учетом транспортных)
	
	12 510.83

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые
	З/пл
	Маш/мех
	Мат
	Затр. труд.

	 Итого
	
	21 142.15
	3 035.07
	279.74
	13 122.04
	21.23

	 НДС
	18%
	3 805.59
	0
	0
	0
	0

	 Итого
	
	24 947.74
	3 035.07
	279.74
	13 122.04
	21.23

	 

	 СОСТАВИЛ
	
	

	 ПРОВЕРИЛ
	
	

	 

	ФОРМА № 4                                                                                                                                                                                                                               Приложение №3.5 к Требованиям запроса предложений

	 Наименование стройки - Оснащение точкой контроля КТСМ-02 перегона "Маяковская-Площадь Александра Невского -I, I путь

	 Объект Сети электроснабжения и освещения устройств КТСМ

	 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

	 Организация основного и резервного электроснабжения помещения аппаратной КТСМ. ПК206+47

	 Основание: 181302-ЭМ-ВР 
	Сметная стоимость - 
	1 311.215 тыс.руб

	 Чертежи №181302-ЭМ 
	Нормативная трудоемкость - 
	793.96 чел-ч

	 
	Сметная заработная плата - 
	113.912 тыс.руб

	 Смета составлена в базе ТСНБ-2001 СПб Госэталон-2012

	 Составлена в ценах Января 2000 г.с индексацией в цены Июня 2013 г./пересчет на октябрь 2013г

	 

	 № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	 
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Материалы
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	Материалы
	обслуживающ. машины

	 
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	
	В т.ч. зарплаты
	
	На един.
	Всего

	 №1 Строительные работы

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	 1
	ТЕР06-01-015-07
	Установка закладных деталей весом: до 4 кг
	0.0192
	4 822.81
	35.93
	0
	2 686.37
	1 112.55
	4.36
	0
	431.64
	8.29

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.1.11.2
	Изп=12.105; Иэмм=6.315; НР=0.89 (1.05*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.52 (0.65*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=2393.44*2; ТЗТ=215.82*2
	1 т
	4 786.88
	2.37
	
	
	
	0.55
	
	0.15
	0

	 1.1
	204-9180-001П
	Детали закладные и накладные
	0.0192
	
	
	46 271.19
	
	
	888.41
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	 2
	ТЕР46-03-010-02
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2
	0.02
	1 406.14
	664.45
	0
	571.13
	179.56
	82.66
	0
	63.77
	1.28

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.1.11.2
	V=2/100; Изп=12.105; Иэмм=6.22; НР=0.94 (1.1*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.56 (0.7*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=412.05*1.8; ТЗТ=35.43*1.8
	100 отверстий
	741.69
	108.96
	
	
	
	26.38
	
	8.99
	0.18

	 3
	ТЕР46-03-017-01
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2
	0.4
	1 665.41
	22.17
	661.29
	12 894.78
	4 754.6
	65.54
	942.74
	99.29
	39.72

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.1.11.2
	Изп=12.105; Иэмм=7.391; Имат=3.564; НР=0.94 (1.1*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.56 (0.7*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=545.53*1.8; ТЗТ=55.16*1.8
	1 м3 заделки
	981.95
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 3.1
	401-9001-010П
	Бетонные смеси готовые к употреблению
	0.416
	
	
	3 166.54
	
	
	1 317.28
	

	 
	
	
	м3
	
	
	
	
	
	
	

	 4
	ТЕР09-05-003-01
	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами
	0.1
	266.64
	2.7
	0
	784.77
	319.5
	2
	0
	23.8
	2.38

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.1.11.2
	V=10/100; Изп=12.105; Иэмм=7.393; НР=0.77 (0.9*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.68 (0.85*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=131.97*2; ТЗТ=11.9*2
	100 шт. болтов
	263.94
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 4.1
	101-1714
	Болты с гайками и шайбами строительные
	0.001
	
	
	54 510.97
	
	
	54.51
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	 ИТОГО:
	16 937.05
	6 366.21
	154.56
	942.74
	51.67

	 
	
	
	26.93
	
	0.18

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Зарплата
	6366.21
	1
	6 366.21

	 Машины и механизмы
	154.56
	1
	154.56

	 Материалы
	942.74
	1
	942.74

	 Итого по неучтенным материалам
	
	2 260.2

	 Итого
	
	9 723.71

	 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (1)

	 Накладные расходы
	(1112.55+0.55)*1.05*0.85
	0.89
	990.66

	 Сметная прибыль
	(1112.55+0.55)*0.65*0.8
	0.52
	578.81

	 Итого
	
	1 569.47

	 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2, 3)

	 Накладные расходы
	(4934.16+26.38)*1.1*0.85
	0.94
	4 662.91

	 Сметная прибыль
	(4934.16+26.38)*0.7*0.8
	0.56
	2 777.9

	 Итого
	
	7 440.81

	 Строительные металлические конструкции (4)

	 Накладные расходы
	(319.5+0)*0.9*0.85
	0.77
	246.02

	 Сметная прибыль
	(319.5+0)*0.85*0.8
	0.68
	217.26

	 Итого
	
	463.28

	 

	 Итого
	
	19 197.27

	 

	 №2 Монтажные работы

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	 1
	ТЕРм08-02-147-02
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 2 кг
	13.05
	910.64
	399.69
	148.75
	181 258.89
	57 216.81
	31 874.76
	4 971.4
	30.8
	401.94

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.9.2
	V=1305/100; Изп=12.105; Иэмм=6.111; Имат=2.561; НР=0.81 (0.95*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.52 (0.65*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=181.1*2; ТЗТ=15.4*2
	100 м кабеля
	362.2
	52.82
	
	
	
	8 344.04
	
	4.02
	52.46

	 2
	ТЕРм08-02-146-03
	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 2 кг
	0.6
	2 409.51
	1 179.05
	776.52
	15 259.79
	3 296.96
	4 756.76
	1 258.43
	38.6
	23.16

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.9.2
	V=60/100; Изп=12.105; Иэмм=6.724; Имат=2.701; НР=0.81 (0.95*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.52 (0.65*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=226.97*2; ТЗТ=19.3*2
	100 м кабеля
	453.94
	161.77
	
	
	
	1 174.94
	
	11.08
	6.65

	 3
	ТЕРм08-02-147-10
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	0.7
	1 278.45
	407.3
	457.19
	11 173.55
	3 507.69
	1 737.46
	614.15
	35.2
	24.64

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.9.2
	V=70/100; Изп=12.105; Иэмм=6.094; Имат=1.919; НР=0.81 (0.95*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.52 (0.65*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=206.98*2; ТЗТ=17.6*2
	100 м кабеля
	413.96
	57.59
	
	
	
	487.99
	
	4.43
	3.1

	 4
	ТЕРм10-07-053-01
	Муфта соединительная, монтируемая с применением полиуретановых композиций (ВИЛАД) прямая на кабеле емкостью: до 1х4
	3
	870.14
	0
	615.62
	28 065.12
	9 242.88
	0
	7 915.65
	21
	63

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.9.2
	Изп=12.105; Имат=4.286; НР=0.78 (0.92*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.4 (0.5*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=127.26*2; ТЗТ=10.5*2
	1 муфта
	254.52
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 5
	ТЕРм10-07-061-01
	Ввод кабелей связи в релейный шкаф, емкость кабеля: 4х4
	2
	398.35
	0
	84.39
	17 357.16
	7 600.98
	0
	787.02
	24.8
	49.6

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.9.2
	Изп=12.105; Имат=4.663; НР=0.78 (0.92*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.4 (0.5*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=156.98*2; ТЗТ=12.4*2
	1 ввод одного кабеля
	313.96
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 6
	ТЕРм10-04-101-02
	Трансформатор фидерный, мощность: 500 Вт
	1
	124.72
	0
	30.64
	2 674.34
	1 138.84
	0
	55
	8
	8

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.9.2
	Изп=12.105; Имат=1.795; НР=0.78 (0.92*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.52 (0.65*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=47.04*2; ТЗТ=4*2
	1 шт.
	94.08
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 7
	ТЕРм08-02-407-04
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 80 мм
	0.02
	2 386.81
	407.82
	426.49
	971.06
	375.86
	47.31
	40.62
	135
	2.7

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.9.2
	V=2/100; Изп=12.105; Иэмм=5.8; Имат=4.762; НР=0.81 (0.95*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.52 (0.65*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=776.25*2; ТЗТ=67.5*2
	100 м
	1 552.5
	22.91
	
	
	
	5.55
	
	1.45
	0.03

	 8
	ТЕРм08-02-390-01
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	0.15
	450.25
	15.46
	55.89
	1 632.18
	687.99
	9.66
	19.2
	32.58
	4.89

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.9.2
	V=15/100; Изп=12.105; Иэмм=4.165; Имат=2.29; НР=0.81 (0.95*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.52 (0.65*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=189.45*2; ТЗТ=16.29*2
	100 м
	378.9
	0.13
	
	
	
	0.24
	
	0.01
	0

	 9
	ТЕРм08-02-148-01
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	0.35
	717.49
	342.63
	83.22
	3 974.46
	1 235.61
	733.19
	110.71
	24.8
	8.68

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.9.2
	V=35/100; Изп=12.105; Иэмм=6.114; Имат=3.801; НР=0.81 (0.95*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.52 (0.65*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=145.82*2; ТЗТ=12.4*2
	100 м кабеля
	291.64
	44.65
	
	
	
	189.17
	
	3.39
	1.19

	 10
	ТЕРм08-03-599-02
	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг
	1
	158.52
	2.88
	64.5
	2 874.21
	1 103.25
	17.07
	283.99
	7.52
	7.52

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.9.2
	Изп=12.105; Иэмм=5.927; Имат=4.403; НР=0.81 (0.95*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.52 (0.65*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=45.57*2; ТЗТ=3.76*2
	1 шт.
	91.14
	0.16
	
	
	
	1.94
	
	0.01
	0.01

	 11
	ТЕРм08-02-405-01
	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2
	0.1
	2 313.15
	123.09
	1 309.16
	2 956.79
	1 066.33
	60.57
	405.32
	76.6
	7.66

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.9.2
	V=10/100; Изп=12.105; Иэмм=4.921; Имат=3.096; НР=0.81 (0.95*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.52 (0.65*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=440.45*2; ТЗТ=38.3*2
	100 м
	880.9
	3.95
	
	
	
	4.78
	
	0.25
	0.03

	 12
	ТЕРм11-08-001-02
	Присоединение к приборам электрических проводок под винт: с изготовлением колец
	0.02
	246.28
	0
	24.92
	117.96
	53.59
	0
	2.21
	18.54
	0.37

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.9.2
	V=2/100; Изп=12.105; Имат=4.425; НР=0.68 (0.8*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.48 (0.6*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=110.68*2; ТЗТ=9.27*2
	100 концов
	221.36
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 13
	ТЕРм10-06-079-01
	Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и омической асимметрии (проверка контура заземления)
	1
	201.62
	0
	2
	5 751.08
	2 416.4
	0
	24.21
	18
	18

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.9.2
	Изп=12.105; Имат=12.105; НР=0.85 (1*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.52 (0.65*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=99.81*2; ТЗТ=9*2
	1 усилительный участок цепи
	199.62
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 14
	ТЕРм08-03-593-09
	Светильник: местного освещения
	0.01
	2 978.27
	282.96
	627.63
	622.74
	250.29
	10.68
	28.47
	170.6
	1.71

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.9.2
	V=1/100; Изп=12.105; Иэмм=3.776; Имат=4.536; НР=0.81 (0.95*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.52 (0.65*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=1033.84*2; ТЗТ=85.3*2
	100 шт.
	2 067.68
	2.53
	
	
	
	0.31
	
	0.16
	0

	 15
	ТЕРм08-03-591-08
	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке
	0.01
	1 310.38
	14.04
	249.18
	303.83
	126.76
	0.95
	7.44
	86.4
	0.86

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.9.2
	V=1/100; Изп=12.105; Иэмм=6.731; Имат=2.986; НР=0.81 (0.95*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.52 (0.65*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=523.58*2; ТЗТ=43.2*2
	100 шт.
	1 047.16
	0.63
	
	
	
	0.08
	
	0.04
	0

	 16
	ТЕРм08-03-591-01
	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	0.01
	1 217.41
	11.65
	248.28
	278.27
	115.9
	0.8
	7.34
	79
	0.79

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.9.2
	V=1/100; Изп=12.105; Иэмм=6.835; Имат=2.958; НР=0.81 (0.95*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.52 (0.65*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=478.74*2; ТЗТ=39.5*2
	100 шт.
	957.48
	0.47
	
	
	
	0.06
	
	0.03
	0

	 17
	ТЕРм08-02-472-02
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
	0.32
	1 405.14
	82.49
	940.85
	4 890.56
	1 478.94
	137.21
	1 289.49
	33.2
	10.62

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.9.2
	V=32/100; Изп=12.105; Иэмм=5.198; Имат=4.283; НР=0.81 (0.95*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.52 (0.65*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=190.9*2; ТЗТ=16.6*2
	100 м
	381.8
	3.48
	
	
	
	13.48
	
	0.22
	0.07

	 18
	ТЕРм08-02-155-01
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой
	2
	27.28
	0
	16.22
	810.5
	267.76
	0
	186.62
	0.94
	1.88

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.9.2
	Изп=12.105; Имат=5.753; НР=0.81 (0.95*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.52 (0.65*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=5.53*2; ТЗТ=0.47*2
	1 проход кабеля
	11.06
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 Установка бокса для резервного питания(на наружной стене ПЯ)

	 19
	ТЕРм08-02-152-03
	Конструкция сварная
	0.00063
	18 397.03
	633.69
	16 704.94
	74.5
	8.07
	2.22
	53.15
	90
	0.06

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.9.2
	Изп=12.105; Иэмм=5.572; Имат=5.05; НР=0.81 (0.95*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.52 (0.65*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=529.2*2; ТЗТ=45*2
	1 т
	1 058.4
	32.23
	
	
	
	0.25
	
	2.04
	0

	 20
	ТЕРм08-03-599-09
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг
	1
	180.02
	3.05
	95.53
	2 692.34
	985.83
	17.82
	374.96
	6.72
	6.72

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.9.2
	Изп=12.105; Иэмм=5.843; Имат=3.925; НР=0.81 (0.95*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.52 (0.65*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=40.72*2; ТЗТ=3.36*2
	1 шт.
	81.44
	0.16
	
	
	
	1.94
	
	0.01
	0.01

	 21
	ТЕРм08-03-526-02
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А
	1
	293.23
	3.88
	235.39
	2 225.09
	653.19
	20.06
	680.51
	4.64
	4.64

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.9.2
	Изп=12.105; Иэмм=5.17; Имат=2.891; НР=0.81 (0.95*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.52 (0.65*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=26.98*2; ТЗТ=2.32*2
	1 шт.
	53.96
	0.16
	
	
	
	1.94
	
	0.01
	0.01

	 22
	ТЕРм08-02-163-01
	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 35 мм2
	2
	39.63
	2.39
	5.02
	1 901.96
	780.04
	29.76
	49.54
	2.74
	5.48

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.9.2
	Изп=12.105; Иэмм=6.226; Имат=4.934; НР=0.81 (0.95*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.52 (0.65*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=16.11*2; ТЗТ=1.37*2
	1 шт.
	32.22
	0.16
	
	
	
	3.88
	
	0.01
	0.02

	 Установка бокса для соединения кабелей с разным сечением(основное питание) на перегоне

	 23
	ТЕРм08-03-599-05
	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг
	1
	179.72
	5.35
	90.25
	2 754.44
	1 018.27
	31.7
	345.03
	6.94
	6.94

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.9.2
	Изп=12.105; Иэмм=5.925; Имат=3.823; НР=0.81 (0.95*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.52 (0.65*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=42.06*2; ТЗТ=3.47*2
	1 шт.
	84.12
	0.32
	
	
	
	3.87
	
	0.02
	0.02

	 24
	ТЕРм08-02-163-02
	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 120 мм2
	1
	48.18
	2.39
	5.11
	1 190.5
	492.43
	14.88
	25.68
	3.46
	3.46

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.9.2
	Изп=12.105; Иэмм=6.226; Имат=5.025; НР=0.81 (0.95*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.52 (0.65*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=20.34*2; ТЗТ=1.73*2
	1 шт.
	40.68
	0.16
	
	
	
	1.94
	
	0.01
	0.01

	 25
	ТЕРм08-02-163-01
	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 35 мм2
	2
	39.63
	2.39
	5.02
	1 901.96
	780.04
	29.76
	49.54
	2.74
	5.48

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.9.2
	Изп=12.105; Иэмм=6.226; Имат=4.934; НР=0.81 (0.95*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.52 (0.65*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=16.11*2; ТЗТ=1.37*2
	1 шт.
	32.22
	0.16
	
	
	
	3.88
	
	0.01
	0.02

	 26
	ТЕРм08-01-068-01
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2
	0.01
	1 523.92
	177
	112.12
	379.8
	149.47
	14.19
	4.37
	105
	1.05

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.9.2
	V=1/100; Изп=12.105; Иэмм=8.018; Имат=3.898; НР=0.81 (0.95*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.52 (0.65*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=617.4*2; ТЗТ=52.5*2
	100 м
	1 234.8
	80.55
	
	
	
	9.75
	
	5.91
	0.06

	 Монтаж кабеля основного питания на станции

	 27
	ТЕРм08-02-163-02
	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 120 мм2
	1
	48.18
	2.39
	5.11
	1 190.5
	492.43
	14.88
	25.68
	3.46
	3.46

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.9.2
	Изп=12.105; Иэмм=6.226; Имат=5.025; НР=0.81 (0.95*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.52 (0.65*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=20.34*2; ТЗТ=1.73*2
	1 шт.
	40.68
	0.16
	
	
	
	1.94
	
	0.01
	0.01

	 28
	ТЕРм08-03-526-01
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
	1
	247.47
	1.27
	209.92
	1 597.22
	439.17
	4.44
	569.51
	3.12
	3.12

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.9.2
	Изп=12.105; Иэмм=3.496; Имат=2.713; НР=0.81 (0.95*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.52 (0.65*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=18.14*2; ТЗТ=1.56*2
	1 шт.
	36.28
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 29
	ТЕРм08-02-147-10
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	0.05
	1 278.45
	407.3
	457.19
	798.11
	250.55
	124.1
	43.87
	35.2
	1.76

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.9.2
	V=5/100; Изп=12.105; Иэмм=6.094; Имат=1.919; НР=0.81 (0.95*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.52 (0.65*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=206.98*2; ТЗТ=17.6*2
	100 м кабеля
	413.96
	57.59
	
	
	
	34.86
	
	4.43
	0.22

	 ИТОГО:
	297 678.91
	97 232.33
	39 690.23
	20 229.11
	678.19

	 
	
	
	10 286.83
	
	63.92

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Зарплата
	97232.33
	1
	97 232.33

	 Машины и механизмы
	39690.23
	1
	39 690.23

	 Материалы
	20229.11
	1
	20 229.11

	 Итого по неучтенным материалам
	
	0

	 Итого
	
	157 151.67

	 Электромонтажные работы на других объектах (1, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 25, 23, 24, 27, 26, 28, 3, 29, 7, 8, 9)

	 Накладные расходы
	(76779.64+10286.83)*0.95*0.85
	0.81
	70 523.84

	 Сметная прибыль
	(76779.64+10286.83)*0.65*0.8
	0.52
	45 274.56

	 Итого
	
	115 798.4

	 Устройство сигнализации, централизации, блокировки и связи на железных дорогах (4, 5)

	 Накладные расходы
	(16843.86+0)*0.92*0.85
	0.78
	13 138.21

	 Сметная прибыль
	(16843.86+0)*0.5*0.8
	0.4
	6 737.54

	 Итого
	
	19 875.75

	 Сооружения связи, радиовещания и телевидения: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования (6)

	 Накладные расходы
	(1138.84+0)*0.92*0.85
	0.78
	888.3

	 Сметная прибыль
	(1138.84+0)*0.65*0.8
	0.52
	592.2

	 Итого
	
	1 480.5

	 Монтаж оборудования (12)

	 Накладные расходы
	(53.59+0)*0.8*0.85
	0.68
	36.44

	 Сметная прибыль
	(53.59+0)*0.6*0.8
	0.48
	25.72

	 Итого
	
	62.16

	 Сооружения связи, радиовещания и телевидения: прокладка и монтаж сетей связи (13)

	 Накладные расходы
	(2416.4+0)*1*0.85
	0.85
	2 053.94

	 Сметная прибыль
	(2416.4+0)*0.65*0.8
	0.52
	1 256.53

	 Итого
	
	3 310.47

	 

	 Итого
	
	297 678.95

	 

	 №3 Изделия и материалы

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	 1
	АСЦ (св.п.13)
	Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБШвнг(А)-LS, напряжением 1,0 кВ, число жил – 3 и сечением 35 мм2
	1.365
	
	
	501 977.24
	685 198.93
	
	685 198.93
	

	 
	
	V=1365/1000; Цед=598348.81/1.18/4.277*4.234
	1000 м
	
	
	
	
	
	
	

	 2
	АСЦ(св.п.14)
	Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБШвнг(А)-LS, напряжением 1,0 кВ, число жил – 3 и сечением 4 мм2
	0.07
	
	
	83 842.97
	5 869.01
	
	5 869.01
	

	 
	
	V=70/1000; Цед=99939.47/1.18/4.277*4.234
	1000 м
	
	
	
	
	
	
	

	 3
	501-9003-122П
	Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке пониженной горючести с низким дымо- и газовыделением без защитного покрова марки: ВВГНГ-LS, напряжением 1,00 кВ, число жил – 2 и сечением 1,5 мм2
	0.01
	
	
	32 467.95
	324.68
	
	324.68
	

	 
	
	V=10/1000
	1000 м
	
	
	
	
	
	
	

	 4
	501-9003-130П
	Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке пониженной горючести с низким дымо- и газовыделением без защитного покрова марки: ВВГНГ-LS, напряжением 1,00 кВ, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2
	0.02
	
	
	35 664.16
	713.28
	
	713.28
	

	 
	
	V=20/1000
	1000 м
	
	
	
	
	
	
	

	 5
	501-9003-172П
	Кабели силовые с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката пониж пожароопасности, с наруж покровом из ПВХ пластиката пониж горюч, с термич барьером из слюдосодержащей ленты, огнестойкий марки ВВГНГ-FRLS, напряж 1,00 кВ, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2
	0.005
	
	
	68 417.73
	342.09
	
	342.09
	

	 
	
	V=5/1000
	1000 м
	
	
	
	
	
	
	

	 6
	501-9003-132П
	Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке пониженной горючести с низким дымо- и газовыделением без защитного покрова марки: ВВГНГ-LS, напряжением 1,00 кВ, число жил – 3 и сечением 4,0 мм2
	0.005
	
	
	69 807.69
	349.04
	
	349.04
	

	 
	
	V=5/1000
	1000 м
	
	
	
	
	
	
	

	 7
	502-0523
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 16 мм2
	0.01
	
	
	47 615.69
	476.16
	
	476.16
	

	 
	
	V=10/1000
	1000 м
	
	
	
	
	
	
	

	 8
	502-0497
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 2,5 мм2
	0.005
	
	
	7 300.56
	36.5
	
	36.5
	

	 
	
	V=5/1000
	1000 м
	
	
	
	
	
	
	

	 9
	502-9002-101П
	Муфты термоусаживаемые соединительные для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, с болтовыми соединителями и комплектом пайки для присоединения заземления, марки: 3СТП-1- (35-50)
	3
	
	
	1 438.23
	4 314.69
	
	4 314.69
	

	 
	
	
	комплект
	
	
	
	
	
	
	

	 10
	502-9002-068П
	Муфты термоусаживаемые концевые внутренней установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления, марки: 3КВТПН-1-(16-25)
	4
	
	
	676.26
	2 705.04
	
	2 705.04
	

	 
	
	
	комплект
	
	
	
	
	
	
	

	 11
	502-9002-069П
	Муфты термоусаживаемые концевые внутренней установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления, марки: 3КВТПН-1-(35-50)
	2
	
	
	773.15
	1 546.3
	
	1 546.3
	

	 
	
	
	комплект
	
	
	
	
	
	
	

	 12
	509-9042-279П
	Светильники с люминесцентными лампами: 236 Arctic SAN/SMC , потолочные, с плоским отражателем, с э/м ПРА, IP 65 (без ламп)
	1
	
	
	1 753.55
	1 753.55
	
	1 753.55
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	 13
	509-9010-044П
	Лампы люминесцентные: F36W/T8/840 XL-R/SL
	2
	
	
	100.32
	200.64
	
	200.64
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	 14
	АСЦ (св.п.12)
	Шинный держатель для 3х шин (ZX 156)
	1
	
	
	1 036.72
	1 036.72
	
	1 036.72
	

	 
	
	Цед=1235.75/1.18/4.277*4.234
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	 15
	АС Ц (св.п.2)
	Выключатель автоматический двухполюсный АВВ S202 2P 20A (Z) 
	1
	
	
	1 147.62
	1 147.62
	
	1 147.62
	

	 
	
	Цед=1367.95/1.18/4.277*4.234
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	 16
	Прайс (св.п.3)
	Выключатель автоматический трехполюсный АВВ S203 3P 20A (Z) 
	1
	
	
	1 741.68
	1 741.68
	
	1 741.68
	

	 
	
	Цед=2076.05/1.18/4.277*4.234
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	 17
	АСЦ (св.п.10)
	Клемма однополюсная для соединения проводов ENSTO KE61
	2
	
	
	184.41
	368.82
	
	368.82
	

	 
	
	Цед=219.81/1.18/4.277*4.234
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	 18
	АСЦсв.п.11)
	Клемма однополюсная для соединения проводов ENSTO KE61.2
	1
	
	
	200.46
	200.46
	
	200.46
	

	 
	
	Цед=238.94/1.18/4.277*4.234
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	 19
	АСЦ(св.п.6)
	ABB коробка распределительная герметич.пласт.винт. 105х70х50, IP55
	1
	
	
	150.51
	150.51
	
	150.51
	

	 
	
	Цед=179.40/1.18/4.277*4.234
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	 20
	АСЦ (св.п.4)
	Розетка для открытого монтажа 2-ая горизонтальная 16А 250В АВВ BJE Ocean
	1
	
	
	1 064.71
	1 064.71
	
	1 064.71
	

	 
	
	Цед=1269.12/1.18/4.277*4.234
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	 21
	АСЦ(св.п.5)
	Выключатель одноклавишный для открытой проводки АВВ BJE Ocean 
	1
	
	
	783.29
	783.29
	
	783.29
	

	 
	
	Цед=933.67/1.18/4.277*4.234
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	 22
	503-9801-049П
	Кабель-каналы пластмассовые: 40х25 мм, длина 2 м, прямые
	7.5
	
	
	37.79
	283.43
	
	283.43
	

	 
	
	V=15/2
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	 23
	503-9801-185П
	Кабель-каналы пластмассовые: 40х25 мм, тройник
	5
	
	
	13.61
	68.05
	
	68.05
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	 24
	503-9801-150П
	Кабель-каналы пластмассовые: 40х25 мм, угол внутренний
	5
	
	
	13.98
	69.9
	
	69.9
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	 25
	103-0145-001П
	Трубы стальные электросварные прямошовные оцинкованные, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 76 мм, толщ, стенки 4 мм
	2
	
	
	289.84
	579.68
	
	579.68
	

	 
	
	
	м
	
	
	
	
	
	
	

	 26
	509-9823-015П
	Сальники: ST-M 25х1,5 (полиамид), IP68
	1
	
	
	22.09
	22.09
	
	22.09
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	 27
	509-1586
	Наконечники кабельные медные: ТМЛ-4
	3
	
	
	3.38
	10.14
	
	10.14
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	 ИТОГО:
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	
	
	0
	
	0

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Итого по неучтенным материалам
	
	711 357.01

	 Итого
	
	711 357.01

	 

	 №4 Оборудование

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	 1
	509-9016-393П
	Трансформаторы понижающие ТП3-380/2,5
	1
	
	
	7 491.53
	7 491.53
	
	7 491.53
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	 2
	АСЦ(св.п.7)
	ABB Europa бокс промышленный навесной серый, 205х220х140 с прозрачной дв., IP65
	1
	
	
	904.72
	904.72
	
	904.72
	

	 
	
	Цед=(1033.32/1.18)*1.03/3.27*3.28
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	 3
	АСЦ (св.п.8)
	ABB Europa бокс промышленный навесной серый, 275х370х140 с прозрачной дв., IP65
	1
	
	
	14 715.38
	14 715.38
	
	14 715.38
	

	 
	
	Цед=(1571.79/1.18)*1.03*3.27*3.28
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	 4
	АСЦ
	шкаф ШВРА 220/16-20П
	1
	
	
	75 474.22
	75 474.22
	
	75 474.22
	

	 
	
	Цед=(86202/1.18)*1.03/3.27*3.28
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	 ИТОГО:
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	
	
	0
	
	0

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Итого по оборудованию
	
	82 965.75

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые
	З/пл
	Маш/мех
	Мат
	Затр. труд.

	 Итого
	
	1 111 198.98
	103 598.54
	39 844.79
	734 789.06
	729.86

	 НДС
	18%
	200 015.82
	0
	0
	0
	0

	 Итого
	
	1 311 214.8
	103 598.54
	39 844.79
	734 789.06
	729.86

	 

	 СОСТАВИЛ
	
	

	 ПРОВЕРИЛ
	
	

	 

	ФОРМА № 4                                                                                                                                                                                                                               Приложение №3.6 к Требованиям запроса предложений

	 Наименование стройки - Оснащение точкой контроля КТСМ-02 перегона "Маяковская-Площадь Александра Невского -I, I путь

	 Объект Сети автоматики и связи устройств КТСМ

	 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

	 Устройства автоматики и связи на станции

	 Основание 181302-АТС-ВР1 
	Сметная стоимость - 
	267.424 тыс.руб

	 Чертежи №181302-АТС 
	Нормативная трудоемкость - 
	234.62 чел-ч

	 
	Сметная заработная плата - 
	34.408 тыс.руб

	 Смета составлена в базе ТСНБ-2001 СПб Госэталон-2012

	 Составлена в ценах Января 2000 г.с индексацией в цены Октября 2013 г.

	 

	 № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	 
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Материалы
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	Материалы
	обслуживающ. машины

	 
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	
	В т.ч. зарплаты
	
	На един.
	Всего

	 Монтажные работы

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	 1
	ТЕРм10-06-034-05
	Бокс для телефонных кабелей (зарядка и установка), емкость бокса: до 50х2, оболочка кабеля пластмассовая(Установка и монтаж KRONE-плинтов)
	2
	458.36
	93.42
	269.68
	8 908.04
	2 306.24
	1 166.62
	1 780.42
	8.1
	16.2

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.2
	Изп=12.105; Иэмм=6.244; Имат=3.301; НР=0.85 (1*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.52 (0.65*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=70.56*1.35; ЭММ=69.2*1.35; ЗПм=11.06*1.35; ТЗТ=6*1.35; ТЗТм=0.7*1.35
	1 бокс
	95.26
	14.93
	
	
	
	361.46
	
	0.95
	1.9

	 2
	ТЕРм08-01-080-01
	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2(Установка устройства защиты линий связи ЩВИ-Л-02
	1
	32.17
	12.91
	1.32
	605.93
	217.16
	80.35
	5.91
	1.53
	1.53

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.2
	Изп=12.105; Иэмм=6.224; Имат=4.477; НР=0.81 (0.95*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.52 (0.65*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=13.29*1.35; ЭММ=9.56*1.35; ЗПм=0.63*1.35; ТЗТ=1.13*1.35; ТЗТм=0.04*1.35
	1 шт.
	17.94
	0.85
	
	
	
	10.29
	
	0.05
	0.05

	 3
	ТЕРм10-08-001-07
	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок линейный
	0.1
	75.83
	0.15
	11.87
	170.69
	77.24
	0.12
	3.73
	5.27
	0.53

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.2
	V=1/10; Изп=12.105; Иэмм=8; Имат=3.142; НР=0.68 (0.8*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.48 (0.6*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=47.27*1.35; ЭММ=0.11*1.35; ЗПм=0*1.35; ТЗТ=3.9*1.35; ТЗТм=0*1.35
	10 лучей
	63.81
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 Установка АРМ-ЛПК

	 4
	ТЕРм11-04-002-01
	Аппарат настольный, масса: до 0,015 т(Установка ПЭВМ, монитора, принтера)
	1
	34.1
	19.4
	0.21
	549.68
	175.4
	143.72
	2.54
	1.39
	1.39

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.2
	Изп=12.105; Иэмм=7.408; Имат=12.105; НР=0.78 (0.92*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.52 (0.65*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=10.73*1.35; ЭММ=14.37*1.35; ЗПм=0*1.35; ТЗТ=1.03*1.35; ТЗТм=0*1.35
	1 шт.
	14.49
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 5
	ТЕРм10-01-001-10
	Плата разного назначения с подготовкой места установки(ПРОС-1)
	1
	114.53
	19.89
	4.62
	2 568.43
	1 089.69
	133.92
	27.28
	7.65
	7.65

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.2
	Изп=12.105; Иэмм=6.733; Имат=5.905; НР=0.68 (0.8*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.48 (0.6*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=66.68*1.35; ЭММ=14.73*1.35; ЗПм=2.82*1.35; ТЗТ=5.67*1.35; ТЗТм=0.22*1.35
	1 шт.
	90.02
	3.81
	
	
	
	46.12
	
	0.3
	0.3

	 6
	ТЕРм10-02-016-06
	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания
	2
	298.01
	39.78
	73.47
	10 835.98
	4 473.04
	535.44
	424.5
	13.64
	27.28

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.2
	Изп=12.105; Иэмм=6.73; Имат=2.889; НР=0.68 (0.8*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.48 (0.6*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=136.86*1.35; ЭММ=29.47*1.35; ЗПм=5.65*1.35; ТЗТ=10.1*1.35; ТЗТм=0.44*1.35
	1 шт.
	184.76
	7.63
	
	
	
	184.72
	
	0.59
	1.18

	 7
	ТЕРм10-04-101-07
	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении
	1
	53.42
	0
	23.48
	945.95
	362.42
	0
	112.38
	2.7
	2.7

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.2
	Изп=12.105; Имат=4.786; НР=0.78 (0.92*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.52 (0.65*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=22.18*1.35; ЭММ=0*1.35; ЗПм=0*1.35; ТЗТ=2*1.35; ТЗТм=0*1.35
	1 шт.
	29.94
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 8
	ТЕРм11-04-028-01
	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.
	12
	3.47
	0
	0.05
	1 149.84
	496.8
	0
	7.32
	0.3
	3.6

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.2
	Изп=12.105; Имат=12.105; НР=0.78 (0.92*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.52 (0.65*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=2.53*1.35; ЭММ=0*1.35; ЗПм=0*1.35; ТЗТ=0.22*1.35; ТЗТм=0*1.35
	1 разъем
	3.42
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 9
	ТЕРм08-01-081-01
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 (Установка речевого информатора РИ-1М)
	1
	32.53
	12.91
	1.68
	607.02
	217.16
	80.35
	7
	1.53
	1.53

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.2
	Изп=12.105; Иэмм=6.224; Имат=4.167; НР=0.81 (0.95*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.52 (0.65*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=13.29*1.35; ЭММ=9.56*1.35; ЗПм=0.63*1.35; ТЗТ=1.13*1.35; ТЗТм=0.04*1.35
	1 шт.
	17.94
	0.85
	
	
	
	10.29
	
	0.05
	0.05

	 10
	ТЕРм10-06-068-11
	Настройка простых сетевых трактов: 2 Мбит/сек. или 34 Мбит/сек., последующий
	1
	99.11
	0
	1.45
	2 571.05
	1 182.17
	0
	17.55
	5.4
	5.4

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.2
	Изп=12.105; Имат=12.105; НР=0.68 (0.8*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.48 (0.6*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=72.34*1.35; ЭММ=0*1.35; ЗПм=0*1.35; ТЗТ=4*1.35; ТЗТм=0*1.35
	1 тракт
	97.66
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 11
	ТЕРм08-02-409-01
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
	3
	1 387.49
	78.83
	939.16
	39 054.03
	13 418.4
	1 130.67
	6 545.01
	32.13
	96.39

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.2
	V=300/100; Изп=12.105; Иэмм=4.781; Имат=2.323; НР=0.81 (0.95*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.52 (0.65*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=273.7*1.35; ЭММ=58.39*1.35; ЗПм=1.74*1.35; ТЗТ=23.8*1.35; ТЗТм=0.11*1.35
	100 м
	369.5
	2.35
	
	
	
	85.35
	
	0.15
	0.45

	 12
	ТЕРм08-02-148-01
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	3
	742.63
	462.55
	83.22
	29 001.6
	7 148.97
	8 484.09
	948.96
	16.74
	50.22

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.2
	V=300/100; Изп=12.105; Иэмм=6.114; Имат=3.801; НР=0.81 (0.95*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.52 (0.65*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=145.82*1.35; ЭММ=342.63*1.35; ЗПм=44.65*1.35; ТЗТ=12.4*1.35; ТЗТм=3.39*1.35
	100 м кабеля
	196.86
	60.28
	
	
	
	2 189.07
	
	4.58
	13.74

	 13
	ТЕРм08-02-400-01
	Провод по перфорированным профилям, сечением до 6 мм2
	0.2
	156.87
	3.23
	80.67
	488.37
	176.66
	4.02
	72.02
	6.35
	1.27

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.2
	V=20/100; Изп=12.105; Иэмм=6.226; Имат=4.464; НР=0.81 (0.95*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.52 (0.65*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=54.05*1.35; ЭММ=2.39*1.35; ЗПм=0.16*1.35; ТЗТ=4.7*1.35; ТЗТм=0.01*1.35
	100 м
	72.97
	0.22
	
	
	
	0.53
	
	0.01
	0

	 14
	ТЕРм10-01-051-07
	Разделка и включение кабеля в штифтовые рамки пайкой, емкость кабеля: 10х2
	0.1
	157.49
	0
	9.84
	391.1
	178.73
	0
	5.04
	12.56
	1.26

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.2
	V=1/10; Изп=12.105; Имат=5.125; НР=0.68 (0.8*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.48 (0.6*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=109.37*1.35; ЭММ=0*1.35; ЗПм=0*1.35; ТЗТ=9.3*1.35; ТЗТм=0*1.35
	10 концов кабеля
	147.65
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 ИТОГО:
	97 847.71
	31 520.08
	11 759.3
	9 959.66
	216.95

	 
	
	
	2 887.83
	
	17.67

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Зарплата
	31520.08
	1
	31 520.08

	 Машины и механизмы
	11759.3
	1
	11 759.3

	 Материалы
	9959.66
	1
	9 959.66

	 Итого по неучтенным материалам
	
	0

	 Итого
	
	53 239.04

	 Сооружения связи, радиовещания и телевидения: прокладка и монтаж сетей связи (1)

	 Накладные расходы
	(2306.24+361.46)*1*0.85
	0.85
	2 267.55

	 Сметная прибыль
	(2306.24+361.46)*0.65*0.8
	0.52
	1 387.2

	 Итого
	
	3 654.75

	 Электромонтажные работы на других объектах (11, 12, 13, 2, 9)

	 Накладные расходы
	(21178.35+2295.53)*0.95*0.85
	0.81
	19 013.84

	 Сметная прибыль
	(21178.35+2295.53)*0.65*0.8
	0.52
	12 206.42

	 Итого
	
	31 220.26

	 Монтаж оборудования (10, 14, 3, 5, 6)

	 Накладные расходы
	(7000.87+230.84)*0.8*0.85
	0.68
	4 917.56

	 Сметная прибыль
	(7000.87+230.84)*0.6*0.8
	0.48
	3 471.22

	 Итого
	
	8 388.78

	 Сооружения связи, радиовещания и телевидения: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования (4, 7, 8)

	 Накладные расходы
	(1034.62+0)*0.92*0.85
	0.78
	807

	 Сметная прибыль
	(1034.62+0)*0.65*0.8
	0.52
	538

	 Итого
	
	1 345

	 

	 Итого
	
	97 847.83

	 

	 Изделия и материалы

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	 1
	АСЦ (сводная п.1)
	Кабель витая пара - категории 5е с общим экраном марки ЭКС-ГВПВЭ-5, для внутренней прокладки с числом пар и диаметром жилы, мм: 2х2х0,51 
	0.23
	
	
	7 785.34
	1 790.63
	
	1 790.63
	

	 
	
	V=230/1000; Цед=9280/1.18/4.277*4.234
	1000м
	
	
	
	
	
	
	

	 2
	АСЦ  (св. п.2)
	Кабель витая пара - категории 5е с общим экраном марки ЭКС-ШВПВЭ-5, для внутренней прокладки с числом пар и диаметром жилы, мм: 4х2х0,6 
	0.07
	
	
	14 526.2
	1 016.83
	
	1 016.83
	

	 
	
	V=70/1000; Цед=17315/1.18/4.277*4.234
	1000м
	
	
	
	
	
	
	

	 3
	507-0270
	Провод ПВ3 6 мм2
	0.02
	
	
	17 780.42
	355.61
	
	355.61
	

	 
	
	V=20/1000
	1000 м
	
	
	
	
	
	
	

	 4
	530-9001-094
	Гофротруба ПВХ без протяжки диаметром 20 мм
	300
	
	
	3.92
	1 176
	
	1 176
	

	 
	
	
	м
	
	
	
	
	
	
	

	 5
	АСЦ  (св. п.6)
	Плинт c нормально замкнутыми контактами с дополнительными клеммами винтового соединения LSA-PLUS 2/10
	2
	
	
	827.52
	1 655.04
	
	1 655.04
	

	 
	
	Цед=986.39/1.18/4.277*4.234
	1шт
	
	
	
	
	
	
	

	 6
	АСЦ  (св. п.7)
	Монтажный хомут 2/10 для 3 модулей, глубина 22 мм
	1
	
	
	89.77
	89.77
	
	89.77
	

	 
	
	Цед=107/1.18/4.277*4.234
	1шт
	
	
	
	
	
	
	

	 7
	АСЦ  (св.п.8)
	Вилка-соединитель РП15-15ШВК
	1
	
	
	28.77
	28.77
	
	28.77
	

	 
	
	Цед=34.29/1.18/4.277*4.234
	1шт
	
	
	
	
	
	
	

	 8
	АСЦ  (св.п.9)
	Вилка-соединитель  DB-37M
	1
	
	
	18.8
	18.8
	
	18.8
	

	 
	
	Цед=22.41/1.18/4.277*4.234
	1шт
	
	
	
	
	
	
	

	 9
	АСЦ  (св.п.10)
	Вилка-соединитель DB-25M
	4
	
	
	27.95
	111.8
	
	111.8
	

	 
	
	Цед=33.32/1.18/4.277*4.234
	1шт
	
	
	
	
	
	
	

	 ИТОГО:
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	
	
	0
	
	0

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Итого по неучтенным материалам
	
	6 243.25

	 Итого
	
	6 243.25

	 Оборудование

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	 1
	509-9016-212П
	Источники бесперебойного питания UPS APC BACK CS 650VA
	1
	
	
	3 820.24
	3 820.24
	
	3 820.24
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	 2
	АСЦ (св.п.11)
	Сетевой фильтр  PILOT-GL, L=10м, 
	1
	
	
	1 144.93
	1 144.93
	
	1 144.93
	

	 
	
	Цед=1307.67/1.18/3.27*3.28*1.03
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	 3
	АСЦ (св.п.12) 
	Принтер лазерный HP LaserJet P2035
	1
	
	
	6 578.3
	6 578.3
	
	6 578.3
	

	 
	
	Цед=7513.33/1.18/3.27*3.28*1.03
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	 4
	АСЦ(св.п.3)
	Речевой информатор РИ-1М 
	1
	
	
	4 080.94
	4 080.94
	
	4 080.94
	

	 
	
	Цед=3950/3.27*3.28*1.03
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	 5
	АСЦ (св.п.4)
	Контроллер событий КС-1
	1
	
	
	32 337.59
	32 337.59
	
	32 337.59
	

	 
	
	Цед=31300/3.27*3.28*1.03
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	 6
	АСЦ (св.п.5)
	СПРС программатор к речевому информатору
	1
	
	
	68 911.09
	68 911.09
	
	68 911.09
	

	 
	
	Цед=66700/3.27*3.28*1.03
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	 7
	АСЦ (св.п.13)
	Штекер размыкающий на одну пару (6089 3 055-00)
	20
	
	
	8.31
	166.2
	
	166.2
	

	 
	
	Цед=9.49/1.18/3.27*3.28*1.03
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	 8
	АСЦ (св.п.14)
	Штекер комплексный защиты CPBOD180A1 (10шт. в комплекте) + шина заземления
	2
	
	
	2 750.03
	5 500.06
	
	5 500.06
	

	 
	
	Цед=3140.91/1.18/3.27*3.28*1.03
	компл.
	
	
	
	
	
	
	

	 ИТОГО:
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	
	
	0
	
	0

	 Итого по оборудованию
	
	122 539.35

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые
	З/пл
	Маш/мех
	Мат
	Затр. труд.

	 Итого
	
	226 630.43
	31 520.08
	11 759.3
	16 202.91
	216.95

	 НДС
	18%
	40 793.48
	0
	0
	0
	0

	 Итого
	
	267 423.91
	31 520.08
	11 759.3
	16 202.91
	216.95

	 

	 СОСТАВИЛ
	
	

	 ПРОВЕРИЛ
	
	

	  ФОРМА № 4                                                                                                                                                                                                                               Приложение №3.7 к Требованиям запроса предложений

	 Наименование стройки - Оснащение точкой контроля КТСМ-02 перегона "Маяковская-Площадь Александра Невского -I, I путь

	 Объект Сети автоматики и связи устройств КТСМ

	 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7

	 Устройства автоматики и связи на перегоне 

	 Основание 181302-АТС-ВР1 
	Сметная стоимость - 
	3 090.688 тыс.руб

	 Чертежи №181302-АТС 
	Нормативная трудоемкость - 
	1 202.24 чел-ч

	 
	Сметная заработная плата - 
	177.607 тыс.руб

	 Смета составлена в базе ТСНБ-2001 СПб Госэталон-2012

	 Составлена в ценах Января 2000 г.с индексацией в цены Июня/пересчет на Октябрь2013 г.

	 

	 № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	 
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Материалы
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	Материалы
	обслуживающ. машины

	 
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	
	В т.ч. зарплаты
	
	На един.
	Всего

	 Установка напольного оборудования

	 №1 Строительные работы

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	 1
	ТЕР29-01-257-05
	Разломка в подземных сооружениях стен и массивов из монолитного бетона класса: В 22.5(выборка путевого бетона)
	0.00438
	154 082.74
	36 518.31
	1 210.99
	17 682.16
	6 169.05
	210.01
	13.74
	9 894
	43.34

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.1.11.2
	V=0.438/100; Изп=12.105; Иэмм=1.313; Имат=2.591; НР=1.23 (1.45*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.6 (0.75*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=58176.72*2; ТЗТ=4947*2
	100 м3 разбираемой конструкции
	116 353.44
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 2
	ТЕР28-01-020-02
	Разборка пути звеньями, шпалы: деревянные без расшивки
	0.001
	14 764.22
	13 364.48
	0
	116.62
	16.94
	61.8
	0
	139
	0.14

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.1.11.2
	V=1/1000; Изп=12.105; Иэмм=4.624; НР=0.97 (1.14*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.52 (0.65*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=699.87*2; ТЗТ=69.5*2
	1 км пути
	1 399.74
	700.41
	
	
	
	8.48
	
	38.59
	0.04

	 3
	ТЕР06-01-005-04
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
	0.00068
	11 792.44
	2 412
	0
	202.87
	77.21
	12.39
	0
	907.2
	0.62

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.1.11.2
	V=0.068/100; Изп=12.105; Иэмм=7.557; Имат=4.24; НР=0.89 (1.05*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.52 (0.65*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=4690.22*2; ТЗТ=453.6*2
	100 м3 бетона и железобетона в деле
	9 380.44
	377.85
	
	
	
	3.11
	
	23.96
	0.02

	 4
	ТЕР29-03-011-01
	Послеосадочный ремонт пути в тоннеле на участках: прямых
	0.001
	5 791.49
	92.7
	2 962.15
	111.23
	33.13
	0.44
	17.05
	256
	0.26

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.1.11.2
	Изп=12.105; Иэмм=4.696; Имат=5.756; НР=1.23 (1.45*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.6 (0.75*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=1368.32*2; ТЗТ=128*2
	1 км пути
	2 736.64
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 5
	ТЕР29-01-219-01
	Укладка асбестоцементных труб в горизонтальных тоннелях: без заливки бетоном
	0.08
	2 750.86
	22.45
	2 302.93
	1 983.29
	412.04
	9.18
	808.05
	36.18
	2.89

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.1.11.2
	V=8/100; Изп=12.105; Иэмм=5.109; Имат=4.386; НР=1.23 (1.45*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.6 (0.75*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=212.74*2; ТЗТ=18.09*2
	100 м труб
	425.48
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 ИТОГО:
	20 096.17
	6 708.37
	293.82
	838.84
	47.25

	 
	
	
	11.59
	
	0.06

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Зарплата
	6708.37
	1
	6 708.37

	 Машины и механизмы
	293.82
	1
	293.82

	 Материалы
	838.84
	1
	838.84

	 Итого по неучтенным материалам
	
	0

	 Итого
	
	7 841.03

	 Тоннели и метрополитены.Закрытый способ работ (1, 4, 5)

	 Накладные расходы
	(6614.22+0)*1.45*0.85
	1.23
	8 135.49

	 Сметная прибыль
	(6614.22+0)*0.75*0.8
	0.6
	3 968.53

	 Итого
	
	12 104.02

	 Железные дороги (2)

	 Накладные расходы
	(16.94+8.48)*1.14*0.85
	0.97
	24.66

	 Сметная прибыль
	(16.94+8.48)*0.65*0.8
	0.52
	13.22

	 Итого
	
	37.88

	 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (3)

	 Накладные расходы
	(77.21+3.11)*1.05*0.85
	0.89
	71.48

	 Сметная прибыль
	(77.21+3.11)*0.65*0.8
	0.52
	41.77

	 Итого
	
	113.25

	 

	 Итого
	
	20 096.18

	 

	 Монтаж напольного оборудования

	 №2 Монтажные работы

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	 1
	ТЕРм08-02-409-01
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
	0.05
	1 544.95
	58.39
	939.16
	896.4
	331.31
	13.96
	109.08
	47.6
	2.38

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.9.2
	V=5/100; Изп=12.105; Иэмм=4.781; Имат=2.323; НР=0.81 (0.95*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.52 (0.65*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=273.7*2; ТЗТ=23.8*2
	100 м
	547.4
	1.74
	
	
	
	1.05
	
	0.11
	0.01

	 2
	ТЕРм08-02-409-03
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 63 мм
	0.2
	1 971.31
	142.6
	929.41
	5 663.19
	2 177.21
	158.8
	409.13
	78.2
	15.64

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.9.2
	V=20/100; Изп=12.105; Иэмм=5.568; Имат=2.201; НР=0.81 (0.95*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.52 (0.65*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=449.65*2; ТЗТ=39.1*2
	100 м
	899.3
	6.95
	
	
	
	16.83
	
	0.44
	0.09

	 3
	ТЕРм08-02-148-01
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	2.55
	717.49
	342.63
	83.22
	28 956.81
	9 002.27
	5 341.84
	806.62
	24.8
	63.24

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.9.2
	V=255/100; Изп=12.105; Иэмм=6.114; Имат=3.801; НР=0.81 (0.95*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.52 (0.65*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=145.82*2; ТЗТ=12.4*2
	100 м кабеля
	291.64
	44.65
	
	
	
	1 378.25
	
	3.39
	8.64

	 4
	ТЕРм10-07-061-01
	Ввод кабелей связи в релейный шкаф, емкость кабеля: 4х4
	8
	398.35
	0
	84.39
	69 428.64
	30 403.92
	0
	3 148.08
	24.8
	198.4

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.9.2
	Изп=12.105; Имат=4.663; НР=0.78 (0.92*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.4 (0.5*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=156.98*2; ТЗТ=12.4*2
	1 ввод одного кабеля
	313.96
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 5
	ТЕРм20-01-074-03
	Муфта кабельная концевая для кабеля без гидрофобного заполнения с количеством жил: до 48
	3
	287.31
	0
	61.97
	18 155.67
	8 183.22
	0
	316.23
	18.32
	54.96

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.9.2
	Изп=12.105; Имат=1.701; НР=0.78 (0.92*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.4 (0.5*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=112.67*2; ТЗТ=9.16*2
	1 шт.
	225.34
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 6
	ТЕРм20-01-055-01
	Педаль горочной автоматики(установка рельсовых датчиков)
	5
	186.49
	0
	10.73
	23 509.55
	10 637.85
	0
	319
	14.72
	73.6

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.9.2
	Изп=12.105; Имат=5.946; НР=0.78 (0.92*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.4 (0.5*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=87.88*2; ТЗТ=7.36*2
	1 шт.
	175.76
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 7
	ТЕРм08-03-545-01
	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 10 (установка соединительных коробок)
	3
	155.94
	2.42
	77.38
	7 467.06
	2 765.01
	24.99
	999.6
	6.62
	19.86

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.9.2
	Изп=12.105; Иэмм=3.442; Имат=4.306; НР=0.81 (0.95*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.52 (0.65*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=38.07*2; ТЗТ=3.31*2
	1 шт.
	76.14
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 8
	ТЕРм08-03-545-01
	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 10 (установка напольных камер)
	2
	155.94
	2.42
	77.38
	4 978.04
	1 843.34
	16.66
	666.4
	6.62
	13.24

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.9.2
	Изп=12.105; Иэмм=3.442; Имат=4.306; НР=0.81 (0.95*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.52 (0.65*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=38.07*2; ТЗТ=3.31*2
	1 шт.
	76.14
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 9
	ТЕРм11-04-028-01
	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.(Подключение кабелей и шнуров из комплекта аппаратуры)
	32
	5.11
	0
	0.05
	4 527.68
	1 960
	0
	19.52
	0.44
	14.08

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.9.2
	Изп=12.105; Имат=12.105; НР=0.78 (0.92*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.52 (0.65*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=2.53*2; ТЗТ=0.22*2
	1 разъем
	5.06
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 10
	ТЕРм08-02-147-01
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг(
	13.6
	700.44
	278.84
	148.76
	141 345.34
	44 917.13
	23 132.51
	5 104.35
	23.2
	315.52

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.9.2
	V=1360/100; Изп=12.105; Иэмм=6.1; Имат=2.523; НР=0.81 (0.95*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.52 (0.65*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=136.42*2; ТЗТ=11.6*2
	100 м кабеля
	272.84
	38.6
	
	
	
	6 354.6
	
	2.96
	40.26

	 11
	ТЕРм08-02-146-02
	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	0.8
	2 172.48
	1 003.79
	775.91
	17 736.61
	3 803.68
	5 408.42
	1 672.24
	33.4
	26.72

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.9.2
	V=80/100; Изп=12.105; Иэмм=6.735; Имат=2.694; НР=0.81 (0.95*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.52 (0.65*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=196.39*2; ТЗТ=16.7*2
	100 м кабеля
	392.78
	139.24
	
	
	
	1 348.4
	
	9.55
	7.64

	 12
	ТЕРм10-07-053-01
	Муфта соединительная, монтируемая с применением полиуретановых композиций (ВИЛАД) прямая на кабеле емкостью: до 1х4(установка и монтаж кабельных муфт)
	4
	870.14
	0
	615.62
	37 420.16
	12 323.84
	0
	10 554.2
	21
	84

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.9.2
	Изп=12.105; Имат=4.286; НР=0.78 (0.92*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.4 (0.5*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=127.26*2; ТЗТ=10.5*2
	1 муфта
	254.52
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 13
	ТЕРм08-02-155-01
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой
	2
	27.28
	0
	16.22
	810.5
	267.76
	0
	186.62
	0.94
	1.88

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.9.2
	Изп=12.105; Имат=5.753; НР=0.81 (0.95*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.52 (0.65*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=5.53*2; ТЗТ=0.47*2
	1 проход кабеля
	11.06
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 ИТОГО:
	360 895.65
	128 616.54
	34 097.18
	24 311.07
	883.52

	 
	
	
	9 099.13
	
	56.64

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Зарплата
	128616.54
	1
	128 616.54

	 Машины и механизмы
	34097.18
	1
	34 097.18

	 Материалы
	24311.07
	1
	24 311.07

	 Итого по неучтенным материалам
	
	0

	 Итого
	
	187 024.79

	 Электромонтажные работы на других объектах (1, 10, 11, 13, 2, 3, 7, 8)

	 Накладные расходы
	(65107.71+9099.13)*0.95*0.85
	0.81
	60 107.54

	 Сметная прибыль
	(65107.71+9099.13)*0.65*0.8
	0.52
	38 587.56

	 Итого
	
	98 695.1

	 Устройство сигнализации, централизации, блокировки и связи на железных дорогах (12, 4, 5, 6)

	 Накладные расходы
	(61548.83+0)*0.92*0.85
	0.78
	48 008.09

	 Сметная прибыль
	(61548.83+0)*0.5*0.8
	0.4
	24 619.53

	 Итого
	
	72 627.62

	 Сооружения связи, радиовещания и телевидения: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования (9)

	 Накладные расходы
	(1960+0)*0.92*0.85
	0.78
	1 528.8

	 Сметная прибыль
	(1960+0)*0.65*0.8
	0.52
	1 019.2

	 Итого
	
	2 548

	 

	 Итого
	
	360 895.51

	 

	 Установка оборудования в модуле

	 №3 Монтажные работы

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	 1
	ТЕРм11-04-001-01
	Рама под аппаратуру, площадь основания оборудования: до 0,25 м2
	1
	65.86
	1.8
	15.6
	1 406.74
	586.61
	13.31
	44.23
	4.12
	4.12

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.9.2
	Изп=12.105; Иэмм=7.394; Имат=2.835; НР=0.78 (0.92*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.52 (0.65*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=24.23*2; ТЗТ=2.06*2
	1 шт.
	48.46
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 2
	ТЕРм11-04-004-01
	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т(установка в стойке КТС блоков БСК, ПК,ИБП, БУНК, блок комутации, модуль клеммный)
	6
	357.9
	99.8
	28.62
	43 262.88
	16 667.16
	3 760.44
	526.86
	20.2
	121.2

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.9.2
	Изп=12.105; Иэмм=6.28; Имат=3.068; НР=0.78 (0.92*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.52 (0.65*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=114.74*2; ТЗТ=10.1*2
	1 шт.
	229.48
	6.79
	
	
	
	493.14
	
	0.43
	2.58

	 3
	ТЕРм11-04-028-01
	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.
	11
	5.11
	0
	0.05
	1 556.39
	673.75
	0
	6.71
	0.44
	4.84

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.9.2
	Изп=12.105; Имат=12.105; НР=0.78 (0.92*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.52 (0.65*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=2.53*2; ТЗТ=0.22*2
	1 разъем
	5.06
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 4
	ТЕРм11-02-002-01
	Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса: до 1,5 кг (установка датчика температуры наружного воздуха)
	1
	57.46
	0
	7.52
	1 325.72
	604.52
	0
	19.96
	4.12
	4.12

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.9.2
	Изп=12.105; Имат=2.654; НР=0.68 (0.8*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.48 (0.6*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=24.97*2; ТЗТ=2.06*2
	1 шт.
	49.94
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 5
	ТЕРм11-03-001-01
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг(установка устройств защиты линий связи ЩВИ-Л-02 и УЗ-2-200)
	2
	14.17
	0
	1.57
	666.42
	305.04
	0
	7.54
	1.04
	2.08

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.9.2
	Изп=12.105; Имат=2.401; НР=0.68 (0.8*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.48 (0.6*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=6.3*2; ТЗТ=0.52*2
	1 шт.
	12.6
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 6
	ТЕРм08-03-591-08
	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке(установка телефонной розетки)
	0.01
	1 310.38
	14.04
	249.18
	303.83
	126.76
	0.95
	7.44
	86.4
	0.86

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.9.2
	V=1/100; Изп=12.105; Иэмм=6.731; Имат=2.986; НР=0.81 (0.95*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.52 (0.65*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=523.58*2; ТЗТ=43.2*2
	100 шт.
	1 047.16
	0.63
	
	
	
	0.08
	
	0.04
	0

	 7
	ТЕРм10-02-030-01
	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС: настольный
	1
	185.11
	0
	15.77
	4 476.39
	2 049.86
	0
	48.7
	14.4
	14.4

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.9.2
	Изп=12.105; Имат=3.088; НР=0.68 (0.8*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.48 (0.6*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=84.67*2; ТЗТ=7.2*2
	1 шт.
	169.34
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 8
	ТЕРм08-02-390-01
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм(прокладка кабель канала ПВХ 25/40 по стене бетонной)
	0.15
	450.25
	15.46
	55.89
	1 632.18
	687.99
	9.66
	19.2
	32.58
	4.89

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.9.2
	V=15/100; Изп=12.105; Иэмм=4.165; Имат=2.29; НР=0.81 (0.95*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.52 (0.65*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=189.45*2; ТЗТ=16.29*2
	100 м
	378.9
	0.13
	
	
	
	0.24
	
	0.01
	0

	 9
	ТЕРм08-02-148-01
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	0.25
	717.49
	342.63
	83.22
	2 838.9
	882.58
	523.71
	79.08
	24.8
	6.2

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.9.2
	V=25/100; Изп=12.105; Иэмм=6.114; Имат=3.801; НР=0.81 (0.95*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.52 (0.65*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=145.82*2; ТЗТ=12.4*2
	100 м кабеля
	291.64
	44.65
	
	
	
	135.12
	
	3.39
	0.85

	 10
	ТЕРм08-02-400-01
	Провод по перфорированным профилям, сечением до 6 мм2
	0.1
	191.16
	2.39
	80.67
	342.65
	130.85
	1.49
	36.01
	9.4
	0.94

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.9.2
	V=10/100; Изп=12.105; Иэмм=6.226; Имат=4.464; НР=0.81 (0.95*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.52 (0.65*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=54.05*2; ТЗТ=4.7*2
	100 м
	108.1
	0.16
	
	
	
	0.19
	
	0.01
	0

	 11
	ТЕРм08-02-405-01
	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 (прокладка провода заземления сечением 16мм2)
	0.1
	2 313.15
	123.09
	1 309.16
	2 956.79
	1 066.33
	60.57
	405.32
	76.6
	7.66

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.9.2
	V=10/100; Изп=12.105; Иэмм=4.921; Имат=3.096; НР=0.81 (0.95*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.52 (0.65*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=440.45*2; ТЗТ=38.3*2
	100 м
	880.9
	3.95
	
	
	
	4.78
	
	0.25
	0.03

	 12
	ТЕРм10-06-068-16
	Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор)
	1
	730.63
	0
	7.23
	19 002.12
	8 756.76
	0
	87.52
	40
	40

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.9.2
	Изп=12.105; Имат=12.105; НР=0.68 (0.8*0.85); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); СП=0.48 (0.6*0.8); (Письмо 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012); ЗП=361.7*2; ТЗТ=20*2
	1 сетевой элемент
	723.4
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 ИТОГО:
	79 771.01
	32 538.21
	4 370.13
	1 288.57
	211.31

	 
	
	
	633.55
	
	3.46

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Зарплата
	32538.21
	1
	32 538.21

	 Машины и механизмы
	4370.13
	1
	4 370.13

	 Материалы
	1288.57
	1
	1 288.57

	 Итого по неучтенным материалам
	
	0

	 Итого
	
	38 196.91

	 Сооружения связи, радиовещания и телевидения: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования (1, 2, 3)

	 Накладные расходы
	(17927.52+493.14)*0.92*0.85
	0.78
	14 368.11

	 Сметная прибыль
	(17927.52+493.14)*0.65*0.8
	0.52
	9 578.74

	 Итого
	
	23 946.85

	 Монтаж оборудования (12, 4, 5, 7)

	 Накладные расходы
	(11716.18+0)*0.8*0.85
	0.68
	7 967

	 Сметная прибыль
	(11716.18+0)*0.6*0.8
	0.48
	5 623.77

	 Итого
	
	13 590.77

	 Электромонтажные работы на других объектах (10, 11, 6, 8, 9)

	 Накладные расходы
	(2894.51+140.41)*0.95*0.85
	0.81
	2 458.29

	 Сметная прибыль
	(2894.51+140.41)*0.65*0.8
	0.52
	1 578.16

	 Итого
	
	4 036.45

	 

	 Итого
	
	79 770.98

	 

	 №4 Изделия и материалы

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	 1
	АСЦ (св.п.16)
	Кабели сигнально-блокировочные для электрических установок сигнализации, централизации и блокировки марки СБВБбШвнг-LS, диаметром жилы 0,9 мм, с числом пар - 7
	1.44
	
	
	150 039.47
	216 056.84
	
	216 056.84
	

	 
	
	V=1440/1000; Цед=178844.64/1.18/4.277*4.234
	1000 м
	
	
	
	
	
	
	

	 2
	АСЦ(св.п.1)
	Кабель витая пара - категории 5е с общим экраном марки ЭКС-ГВПВЭ-5, для внутренней прокладки с числом пар и диаметром жилы, мм: 2х2х0,51 
	0.03
	
	
	7 785.9
	233.58
	
	233.58
	

	 
	
	V=25/1000; Цед=9280.67/1.18/4.277*4.234
	1000м
	
	
	
	
	
	
	

	 3
	502-0520
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 6 мм2
	0.01
	
	
	17 780.42
	177.8
	
	177.8
	

	 
	
	V=10/1000
	1000 м
	
	
	
	
	
	
	

	 4
	502-0523
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 16 мм2
	0.01
	
	
	47 615.69
	476.16
	
	476.16
	

	 
	
	V=10/1000
	1000 м
	
	
	
	
	
	
	

	 5
	АСЦ (св.п.17)
	Опора ж/б СГ-1П (500х170х160) (эксклюзив)
	4
	
	
	1 816.55
	7 266.2
	
	7 266.2
	

	 
	
	Цед=2165.30/1.18/4.277*4.234
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	 6
	АСЦ(св.п.18)
	Муфта прямая с водоблокирующими материалами МСБВБ-П-АБ-3-10
	4
	
	
	2 971.52
	11 886.08
	
	11 886.08
	

	 
	
	Цед=3542/1.18/4.277*4.234
	компл.
	
	
	
	
	
	
	

	 7
	103-1058-003П
	Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром: 25 мм
	5
	
	
	6.87
	34.35
	
	34.35
	

	 
	
	
	м
	
	
	
	
	
	
	

	 8
	507-0705-024П
	Трубы гофрированные из ПНД для электропроводки диаметром: 63 мм
	20
	
	
	41.06
	821.2
	
	821.2
	

	 
	
	
	м
	
	
	
	
	
	
	

	 9
	101-2260
	Трубы асбестоцементные безнапорные БНТ 100
	8
	
	
	76.02
	608.16
	
	608.16
	

	 
	
	
	м
	
	
	
	
	
	
	

	 10
	503-9801-049П
	Кабель-каналы пластмассовые: 40х25 мм, длина 2 м, прямые
	7.5
	
	
	37.79
	283.43
	
	283.43
	

	 
	
	V=15/2
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	 11
	503-9801-150П
	Кабель-каналы пластмассовые: 40х25 мм, угол внутренний
	5
	
	
	13.98
	69.9
	
	69.9
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	 12
	503-9801-161П
	Кабель-каналы пластмассовые: 40х25 мм, угол плоский
	5
	
	
	13.95
	69.75
	
	69.75
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	 13
	503-0441
	Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа: БММ-1-1 с плинтом ПН-10
	1
	
	
	1 558.47
	1 558.47
	
	1 558.47
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	 14
	503-9013-056П
	Розетки телефонные RJ-12 (6P4C) одинарные, внешние, белые
	1
	
	
	9.62
	9.62
	
	9.62
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	 ИТОГО:
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	
	
	0
	
	0

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Итого по неучтенным материалам
	
	239 551.54

	 Итого
	
	239 551.54

	 

	 №5 Оборудование

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	 1
	АСЦ (св.п.19)
	Комплекс технических средств многофункциональный, с подсистемой контроля состояния букс и тормозов  КТСМ-02БТ (перегон, станция) 
	1
	
	
	1 384 721.71
	1 384 721.71
	
	1 384 721.71
	

	 
	
	Цед=1380500.0/3.27*3.28
	компл.
	
	
	
	
	
	
	

	 2
	АСЦ (св.п.20) 
	Устройство защиты УЗ-2-200М
	1
	
	
	1 795.48
	1 795.48
	
	1 795.48
	

	 
	
	Цед=2112.21/1.18/3.27*3.28
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	 3
	АСЦ (св.п.21) 
	Аппарат телефонный PanasonicKX-TS2365RU
	1
	
	
	1 407.96
	1 407.96
	
	1 407.96
	

	 
	
	Цед=1656.33/1.18/3.27*3.28
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	 4
	АСЦ  (св.п.22)
	Стенд ориентирный для КТСМ-02 (экслюзив)
	1
	
	
	8 877.06
	8 877.06
	
	8 877.06
	

	 
	
	Цед=8850/3.27*3.28
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	 Измерительное оборудование

	 5
	АСЦ (св.п.34)
	Осциллограф GOS 620
	1
	
	
	14 137.45
	14 137.45
	
	14 137.45
	

	 
	
	Цед=16631.33/1.18/3.27*3.28
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	 6
	АСЦ  (св.п.35)
	Мультиметр Fluke 17B 
	1
	
	
	2 860.01
	2 860.01
	
	2 860.01
	

	 
	
	Цед=3364.52/1.18/3.27*3.28
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	 7
	АСЦ  (св.п.36)
	Установка пробойная универсальная УПУ-5М
	1
	
	
	55 148.36
	55 148.36
	
	55 148.36
	

	 
	
	Цед=64876.67/1.18/3.27*3.28
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	 8
	АСЦ (св.п.37)
	Калибратор КТСМ-02 (экслюзив)
	1
	
	
	69 461.77
	69 461.77
	
	69 461.77
	

	 
	
	Цед=69250/3.27*3.28
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	 9
	АСЦ  (св.п.38)
	Термометр жидкостный вибростойкий ТП-6
	1
	
	
	323.59
	323.59
	
	323.59
	

	 
	
	Цед=380.67/1.18/3.27*3.28
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	 ИТОГО:
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	
	
	0
	
	0

	 

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Итого по оборудованию
	
	1 538 733.39

	 Транспортные расходы
	1538733.39*0.03
	0.03
	46 162

	 Итого по оборудованию (с учетом транспортных)
	
	1 584 895.39

	 

	 №6 Оборудование КТСМ ЗИП не требующее монтажа (подменный фонд при срочном ремонте)

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	 1
	АСЦ(св.п.23)
	Камера напольная КНМ-05
	1
	
	
	165 354.12844
	165 354.13
	
	165 354.13
	

	 
	
	Цед=164850/3.27*3.28
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	 2
	АСЦ(св.п.24)
	Капсула приемная в сборе
	1
	
	
	60 333.944954
	60 333.94
	
	60 333.94
	

	 
	
	Цед=60150/3.27*3.28
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	 3
	АСЦ(св.п.25)
	Болометр
	2
	
	
	8 525.993884
	17 051.98
	
	17 051.98
	

	 
	
	Цед=8500/3.27*3.28
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	 4
	АСЦ (св.п.26)
	Модуль источнка вторичного питания ВИП
	1
	
	
	5 165.749235
	5 165.75
	
	5 165.75
	

	 
	
	Цед=5150/3.27*3.28
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	 5
	АСЦ (св.п.27)
	Модуль гальванической развязки МГР-М
	1
	
	
	10 080.733945
	10 080.73
	
	10 080.73
	

	 
	
	Цед=10050/3.27*3.28
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	 6
	АСЦ (св.п.28)
	Модуль центрального микроконтроллера МЦМК
	1
	
	
	12 287.461774
	12 287.46
	
	12 287.46
	

	 
	
	Цед=12250/3.27*3.28
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	 7
	АСЦ (св.п.29)
	Модуль управления сигналами МУС
	1
	
	
	11 886.238532
	11 886.24
	
	11 886.24
	

	 
	
	Цед=11850/3.27*3.28
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	 8
	АСЦ (св.п.30)
	Модуль источника питания МИП
	1
	
	
	10 281.345566
	10 281.35
	
	10 281.35
	

	 
	
	Цед=10250/3.27*3.28
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	 9
	АСЦ (св.п.31)
	Силовой модуль коммутации и контроля МКК
	1
	
	
	10 983.486239
	10 983.49
	
	10 983.49
	

	 
	
	Цед=10950/3.27*3.28
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	 10
	АСЦ (св.п.32)
	Модуль дискретных сигналов МДС
	1
	
	
	11 234.250765
	11 234.25
	
	11 234.25
	

	 
	
	Цед=11200/3.27*3.28
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	 11
	АСЦс (св.п.33)
	Модуль формирователя рельсовой цепи МФРЦ-ДО
	1
	
	
	9 629.357798
	9 629.36
	
	9 629.36
	

	 
	
	Цед=9600/3.27*3.28
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	 12
	509-9042-346П прим
	Датчик магнитный ДМ95-Н-1
	2
	
	
	26 931.117064
	53 862.24
	
	53 862.24
	

	 
	
	Цед=26849.01/3.27*3.28
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	 13
	509-0757-056П прим
	Датчик магнитный РД-1К-11
	2
	
	
	19 223.819205
	38 447.64
	
	38 447.64
	

	 
	
	Цед=19165.21/3.27*3.28
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	 ИТОГО:
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	
	
	0
	
	0

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Итого по оборудованию
	
	324 288.68

	 Транспортные расходы
	324288.68*0.03
	0.03
	9 728.66

	 Итого по оборудованию (с учетом транспортных)
	
	334 017.34

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Итого
	
	2 619 226.94

	 НДС
	2619226.94*0.18
	18%
	471 460.85

	 Итого
	
	3 090 687.79

	 

	 

	 СОСТАВИЛ
	
	

	 ПРОВЕРИЛ
	
	

	 

	ФОРМА № 4                                                                                                                                                                                                                               Приложение №3.8 к Требованиям запроса предложений

	 Наименование стройки - Оснащение точкой контроля КТСМ-02 перегона "Маяковская-Площадь Александра Нвского-1" ,1 путь

	 Объект 

	 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8

	 На пусконаладочные работы систем автоматики, связи, электроснабжения и вентиляции устройств КТСМ, ПК206+47

	 Основание
	Сметная стоимость - 
	47.700 тыс.руб

	 Чертежи № 
	Нормативная трудоемкость - 
	109.05 чел-ч

	 Смета составлена в базе ТСНБ-2001 СПб Госэталон-2012г. 
	Сметная заработная плата - 
	21.617 тыс.руб

	 Составлена в ценах Января 2000 г.с индексацией на октябрь 2013г.

	 

	 № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	 
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	обслуживающ. машины

	 
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	В т.ч. зарплаты
	На един.
	Всего

	 №1 Монтажные работы

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 1
	ТЕРп02-02-003-01
	Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1(настройка ПО АРМ-ЛПК-1, настройка ПО АРМ ДЦХ-3)
	4
	60.21
	0
	5 451.73
	2 915.36
	0
	3.13
	12.52

	 
	(0) 
	Изп=12.105; НР=0.55 (0.65*0.85); (Письмо 22317-ВТ/08 от 24.08.2012); СП=0.32 (0.4*0.8); (Письмо 22317-ВТ/08 от 24.08.2012); ЗП=53.05*1.135; ТЗТ=2.76*1.135
	1 функция
	60.21
	0
	
	
	0
	0
	0

	 2
	ТЕРп02-01-001-01
	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2
	1
	263.68
	0
	5 968.76
	3 191.85
	0
	15.21
	15.21

	 
	(0) 
	Изп=12.105; НР=0.55 (0.65*0.85); (Письмо 22317-ВТ/08 от 24.08.2012); СП=0.32 (0.4*0.8); (Письмо 22317-ВТ/08 от 24.08.2012); ЗП=232.32*1.135; ТЗТ=13.4*1.135
	1 система
	263.68
	0
	
	
	0
	0
	0

	 3
	ТЕРп03-01-002-01
	Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа: № 4-8
	1
	152.06
	0
	3 442.09
	1 840.69
	0
	9.5
	9.5

	 
	(0) 
	Изп=12.105; НР=0.55 (0.65*0.85); (Письмо 22317-ВТ/08 от 24.08.2012); СП=0.32 (0.4*0.8); (Письмо 22317-ВТ/08 от 24.08.2012); ЗП=80.03*1.9; ТЗТ=5*1.9
	1 устройство
	152.06
	0
	
	
	0
	0
	0

	 4
	ТЕРп02-01-001-01
	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2
	1
	131.84
	0
	2 984.37
	1 595.92
	0
	7.6
	7.6

	 
	(0) 
	Изп=12.105; НР=0.55 (0.65*0.85); (Письмо 22317-ВТ/08 от 24.08.2012); СП=0.32 (0.4*0.8); (Письмо 22317-ВТ/08 от 24.08.2012); ЗП=232.32*0.5*1.135; ТЗТ=13.4*0.5*1.135
	1 система
	131.84
	0
	
	
	0
	0
	0

	 5
	ТЕРп01-05-015-01
	Устройство АВР: со схемой восстановления напряжения
	1
	854.6
	0
	19 345.02
	10 344.93
	0
	55.1
	55.1

	 
	(0) 
	Изп=12.105; НР=0.55 (0.65*0.85); (Письмо 22317-ВТ/08 от 24.08.2012); СП=0.32 (0.4*0.8); (Письмо 22317-ВТ/08 от 24.08.2012); ЗП=449.79*1.9; ТЗТ=29*1.9
	1 устройство
	854.6
	0
	
	
	0
	0
	0

	 6
	ТЕРп01-11-011-01
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	0.05
	475.91
	0
	538.63
	288.04
	0
	30.4
	1.52

	 
	(0) 
	Изп=12.105; НР=0.55 (0.65*0.85); (Письмо 22317-ВТ/08 от 24.08.2012); СП=0.32 (0.4*0.8); (Письмо 22317-ВТ/08 от 24.08.2012); ЗП=250.48*1.9; ТЗТ=16*1.9
	100 точек
	475.91
	0
	
	
	0
	0
	0

	 7
	ТЕРп01-11-013-01
	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
	2
	44.61
	0
	2 019.6
	1 080
	0
	2.85
	5.7

	 
	(0) 
	Изп=12.105; НР=0.55 (0.65*0.85); (Письмо 22317-ВТ/08 от 24.08.2012); СП=0.32 (0.4*0.8); (Письмо 22317-ВТ/08 от 24.08.2012); ЗП=23.48*1.9; ТЗТ=1.5*1.9
	1 токоприемник
	44.61
	0
	
	
	0
	0
	0

	 8
	ТЕРп01-11-024-01
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ
	1
	29.75
	0
	673.43
	360.12
	0
	1.9
	1.9

	 
	(0) 
	Изп=12.105; НР=0.55 (0.65*0.85); (Письмо 22317-ВТ/08 от 24.08.2012); СП=0.32 (0.4*0.8); (Письмо 22317-ВТ/08 от 24.08.2012); ЗП=15.66*1.9; ТЗТ=1*1.9
	1 фазировка
	29.75
	0
	
	
	0
	0
	0

	 ИТОГО:
	40 423.63
	21 616.91
	0
	109.05

	 
	
	
	0
	0

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Зарплата
	21616.91
	1
	21 616.91

	 Машины и механизмы
	0
	1
	0

	 Материалы
	0
	1
	0

	 Итого
	
	21 616.91

	 Итого накладных расходов
	
	11 889.31

	 Итого сметной прибыли
	
	6 917.41

	 Итого
	
	40 423.63

	 Итого
	
	40 423.63

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Итого
	
	40 423.63

	 НДС
	40423.63*0.18
	18%
	7 276.25

	 Итого
	
	47 699.88

	 СОСТАВИЛ
	
	

	 ПРОВЕРИЛ
	
	


