| 1.Эксплуатационная часть. В данном курсовом проекте автоблокировка выбрана согласно рода тяги, поскольку на данном участке электротяга переменного тока, а по рельсам протекает два тока, обратный тяговый и сигнальный, то они должны качественно различаться. Поэтому на данном перегоне предусматривается кодовая автоблокировка переменного тока частотой 25 Гц. Эксплуатационные основы автоблокировки заключаются в том, что перегон делится на блок-участки, каждый блок-участок включает в себя рельсовую цепь и ограждается светофором, показания которого меняются автоматически, под воздействием подвижной единицы на рельсовой цепи. Согласно «Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации» предъявляются следующие требования к автоблокировке: «6.19. Перегоны, как правило, должны быть оборудованы путевой блокировкой, а на отдельных участках – автоматической локомотивной сигнализацией, применяемой как самостоятельное средство сигнализации и связи, при которой движение поездов на перегоне в обоих направлениях осуществляется по сигналам локомотивных светофоров. 6.20. Устройства автоматической и полуавтоматической блокировки не должны допускать открытия выходного или проходного светофора до освобождения подвижным составом ограждаемого ими блок-участка (межстанционного или межпостового перегона), а также самопроизвольного закрытия светофора в результате перехода с основного на резервное электроснабжение или наоборот. 6.21. На однопутных перегонах, оборудованных автоматической или полуавтоматической блокировкой, после открытия на станции выходного светофора должна быть исключена возможность открытия соседней станцией выходных и проходных светофоров для отправления поездов на этот же перегон в противоположном направлении. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
| Изм ????. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |
| Такая же взаимозависимость сигналов должна быть на двухпутных и многопутных перегонах, оборудованных автоматической или полуавтоматической блокировкой для двухстороннего движения по каждому пути. На оборудованных автоблокировкой однопутных участках с двухпутными вставками, а также на двухпутных и многопутных перегонах грузонапряженных линий, где движение по показаниям светофоров автоблокировки осуществляется в одном направлении, могут предусматриваться устройства, позволяющие в противоположном направлении (по неправильному пути) обеспечивать движение по сигналам локомотивных светофоров. Эти устройства, в зависимости от применяемых технических решений, действуют постоянно или включаются на период производства ремонтных, строительных и восстановительных работ. 6.22. При автоматической блокировке все светофоры должны автоматически принимать запрещающее показание при входе поезда на ограждаемые ими блок-участки, а также в случае нарушения целости рельсовых цепей этих участков. 6.25. Автоматическая блокировка должна дополняться автоматической локомотивной сигнализацией и устройствами диспетчерского контроля, а полуавтоматическая блокировка – автоматической локомотивной сигнализацией. 6.22. При автоматической блокировке все светофоры должны автоматически принимать запрещающее показание при входе поезда на ограждаемые ими блок-участки, а также в случае нарушения целости рельсовых цепей этих участков. 6.25. Автоматическая блокировка должна дополняться автоматической локомотивной сигнализацией и устройствами диспетчерского контроля, а полуавтоматическая блокировка – автоматической локомотивной сигнализацией.» На проектируемом участке железной дороги согласно «Инструкции по сигнализации на железных дорогах Российской Федерации» предусматривается трехзначная сигнализация. Применяются линзовые нормально-горящие светофоры, которые устанавливаются с правой стороны по ходу движения поезда. В соответствии с «Инструкцией по сигнализации на железных дорогах Российской Федерации»: «2.14. Проходными светофорами на участках, оборудованных автоблокировкой, |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
| Изм ????. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |
| подаются сигналы: - один зеленый огонь – «Разрешается движение с установленной скоростью; впереди свободны два или более блок-участка»; - один желтый огонь – «Разрешается движение с готовностью остановиться; следующий светофор закрыт»; - один красный огонь – «Стой! Запрещается проезжать сигнал». 2.16. На участках, оборудованных автоблокировкой с трехзначной или четырехзначной сигнализацией, на проходных светофорах, расположенных перед входными светофорами (предвходными), применяются, кроме того, сигналы: - один желтый мигающий огонь – «Разрешается движение с установленной скоростью; входной светофор открыт и требует проследования его с уменьшенной скоростью; поезд принимается на боковой путь станции»; - один зеленый мигающий огонь – «Разрешается движение с установленной скоростью; входной светофор открыт и требует проследования его со скоростью не более 80 км/ч; поезд принимается на боковой путь станции». На мачте предвходного светофора устанавливается оповестительная табличка с отражателями на ней. Предвходной светофор по неправильному пути, по которому движение осуществляется по сигналам локомотивного светофора, сигнализирует теми же сигналами, что и предвходной на участках, оборудованных автоблокировкой с трехзначной сигнализацией. 2.18. На участках, оборудованных автоблокировкой с трехзначной сигнализацией, на светофоре (входном, маршрутном, выходном или проходном), ограждающем на главном пути блок-участок длиной менее требуемого тормозного пути, устанавливается световой указатель белого цвета в виде двух вертикальных стрел, а на предупредительном к нему светофоре – такой же указатель в виде одной стрелы. ». На проектируемом участке предусматривается переезд (переезд регулируемый), который оснащен автоматической переездной сигнализацией и заградительными светофорами, со стороны автодороги переезд ограждается двухзначными |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
| Изм ????. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |
| переездными светофорами. Согласно «Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации»: «6.36. Автоматическая переездная сигнализация должна начинать подачу сигнала остановки в сторону автомобильной дороги, а автоматические шлагбаумы принимать закрытое положение за время, необходимое для заблаговременного освобождения железнодорожного переезда транспортными средствами до подхода поезда к железнодорожному переезду. Автоматическая переездная сигнализация должна продолжать действовать, а автоматические шлагбаумы должны оставаться в закрытом положении до полного освобождения железнодорожного переезда поездом.». Для увеличения пропускной способности и повышения безопасности движения поездов на двухпутных перегонах предусмотрен интервал попутного следования поездов – 5 минут. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
| Изм ????. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |