| 2. Техническая часть. 2.1. Путевой план перегона. На основании заданной схемы расположения сигнальных установок и переезда составляется путевой план перегона для всех заданных сигнальных установок и переезда. На путевом плане перегона показаны следующие элементы проектирования: - Рельсовые цепи в двухниточном изображении, светофоры, а также указаны изолирующие стыки. В кодовой автоблокировке переменного тока питающие приборы расположены на выходном конце рельсовой цепи, а релейные на входном. При электротяге переменного тока на обоих концах рельсовой цепи устанавливаются малогабаритные дроссель-трансформаторы 2ДТ-1-150, которые рассчитаны на тяговый ток 300А. В кодовой автоблокировке с рельсовыми цепями 25 Гц переменного тока применяются путевые кодовые трансмиттеры типа КПТШ-515 и КПТШ-715, типы кодовых трансмиттеров в соседних сигнальных установках чередуются с тем, чтобы в смежные рельсовые цепи подавались кодовые импульсы от трансмиттеров разного типа, с целью защиты при сходе стыков. 2. Светофоры с указанием их номеров. Нумерация в четном направлении производится четными цифрами, в нечетном нечетными цифрами. Счет светофоров идет от входного светофора. 3. Релейные шкафы, типа ШРУ-М, в которых размещается аппаратура управления светофорами и рельсовыми цепями. На переезде устанавливаются батарейные шкафы, в которых устанавливаются аккумуляторы. Внутри прямоугольника, условно изображающего релейный шкаф, пишется тип сигнальной установки, который определяется местом ее расположения по отношению к станции и переезду. Жильность кабеля к светофорам подсчитывается по принципиальным схемам с учетом необходимого количества запасных жил (10% от числа рабочих жил). Жильность кабеля к рельсовой цепи определяется по сборникам нормалей рельсовых цепей. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - Лист |
| Изм - ????. | - Лист | - № докум | - Подпись | - Дата |  |  |
| 4. Высоковольтные линии автоматической блокировки с указанием типа подстанции КТП-П-А-1,25/10 и линий ВЛ 10 кВ СЦБ, ВЛ 10 кВ ПЭ. При электротяге переменного тока в качестве источника резервного питания применяется линия ДПР, подвешенной на опорах контактной сети напряжением 27,5 кВ, с подстанцией КПТ-О. 5. Магистральный кабель связи. На путевом плане перегона также показывается магистральный кабель связи, в котором размещаются линии связи автоблокировки: Н-ОН – смена направления движения; К-ОК – контрольная цепь перегона; ДСН-ОДСН – двойного снижения напряжения; И-ОИ – извещение о приближении поезда; ОЗ-ОЗС – цепь включения мигающих огней на светофорах. Магистральный кабель связи разрезается у каждой сигнальной точки, жилы кабеля заводятся в релейный шкаф. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
| Изм ????. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |