| 2.2. Принципиальные схемы сигнальных установок и увязка автоблокировки со станционными устройствами и автоматической переездной сигнализацией. В настоящем курсовом проекте раскрыты принципиальные схемы сигнальных установок ОИ, ОМП2 в четном направлении, а также показана увязка со станционными устройствами и с автоматической переездной сигнализацией. Особенность кодовой автоблокировки переменного тока заключается в том, что связь между светофорами осуществляется по рельсовой цепи с использованием кодовых сигналов З, Ж, КЖ. С этой целью на каждой сигнальной точке применяются кодирующие и дешифрирующие устройства. В качестве датчиков числовых кодов используются КПТШ-515 и КПТШ-715, а в качестве дешифрирующих применяются устройства – релейно-конденсаторный дешифратор. Дешифратор типа ДА состоит из трех штепсельных блоков: БС-ДА – блок счетчиков, БК-ДА – блок конденсаторов, БИ-ДА – блок исключений. Блок счетчиков БС-ДА имеет: реле - счетчик 1, фиксирующий поступление первого импульса в кодом цикле любого числового кода и имеющий замедление на притяжение 0,15 секунды и на отпускание 0,28 – 0,32 секунды; реле - счетчик 1А, фиксирующий интервал в поступающем коде КЖ или первый короткий интервал в кодах Ж, З и имеющий замедление на отпускание 0,15 – 0,2 секунды. Замедление на отпускание якорей реле-счетчиков 1 и 1А должно быть больше времени малого и меньше времени большего интервала. Кроме реле-счетчиков в блоке имеются: защитные диоды VD1 и VD2, исключающие разряд конденсатора С1 на реле-счетчик 1 и реле В, диод VD2 – исключающий разряд конденсатора С2 по обходным цепям помимо реле З. Блок исключений БИ-ДА содержит: помехозащитное трансмиттерное реле ПТ, исключающее появление на светофоре желтого огня вместо красного при коротком замыкании изолирующих стыков; вспомогательное реле В, которое совместно с реле ПТ исключает появление на светофоре зеленого огня |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
| Изм | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

| желтого при коротком замыкании изолирующих стыков, а также фиксирует поступление кодового импульса только из собственной рельсовой цепи; диод VD4 Вувеличивает замедление на отпускание ; диод VD5 исключает возможность попадания циркулирующих токов через диод VD4 и обмотку реле В в другие цепи; диод VD6 исключает шунтирование обмотки реле ПТ диодом VD7; диод VD7 создает замедление на отпускание якоря реле Т при передаче кода КЖ. Блок БК-ДА имеет конденсаторы С1, С2 и С3 соответственно емкостью 2000, 500 и 3000 мкФ, которые обеспечивают замедление на отпускание якоря сигнальных реле Ж и З при приеме кодовых сигналов. На выходе этого блока включены сигнальные реле Ж и З, управляющие огнями светофора и формирующие цепи кодирования. Сигнальное реле Ж1 является общим повторителем реле Ж и реле-счетчика 1. С помощью реле Ж1 ускоряется подача кодов АЛС в рельсовую цепь с момента ее занятия поездом. Трансмиттерное реле Т включено в цепь кодирования так, чтобы при формировании кода З оно подключалось к контакту З трансмиттера КПТ, а при формировании кодов Ж или КЖ – через контакт Ж или КЖ трансмиттера КПТ и через контакт реле ПТ блока БИ-ДА, т.е. являлось повторителем этого реле. При двухпутной автоблокировке предусматривается двухстороннее действие автоблокировки и с этой целью применяется дополнительная аппаратура: в провода Н-ОН ставится реле Н (на каждой сигнальной точке) и применяется реле ПН, контактами которого отключаются разрешающие огни светофоров и цепи кодирования кодами Ж и З для правильного направления движения; реле ОИ (обратный повторитель импульсного реле), оно выполняет замыкание цепей кодирования при неправильном направлении движения, устанавливается в каждом релейном шкафу; ИП (известительное реле приближения), ИП1 (повторитель известительного реле приближения), при неправильном направлении движения значность кодов выбирается реле ИП и ИП1. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
| Изм | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

| С целью повышения надежности и бесперебойности действия автоблокировки в линзовых комплектах светофоров предусмотрены двухнитевые лампы. Для контроля горения лампы красного огня последовательно с основной нитью лампы включено огневое реле О. Дополнительная нить лампы включается последовательно с высокоомной обмоткой дополнительного огневого реле ОД, и целость нити контролируется в холодном состоянии. Работа схемы автоблокировки применительно к сигнальным точкам. Состояние цепей схемы соответствует горению на входном светофоре Ч красного огня, а на предвходном светофоре 2 – желтого огня, на 4 – зеленого. В рельсовую цепь 2ППа со станции поступает код КЖ. На переезде от кодовых импульсов работает реле ЧИ, а его работу повторяет реле ЧТ. Путевое реле ЧП, включенное по схеме релейно-конденсаторного дешифратора, возбуждается и проверяет свободность рельсовой цепи за переездом. Через фронтовой контакт реле ЧП включается его повторитель ЧПТ. Притягивая якорь, реле ЧПТ замыкает цепь кодирования рельсовой цепи 2ПП. Реле ЧТ, переключая свой контакт в этой цепи, производит трансляцию кодовых импульсов из рельсовой цепи 2ППа в рельсовую цепь 2ПП. У светофора 2 в результате приема и дешифрации срабатывают реле Ж, Ж1. Путем включения в цепь реле ЧТ контакта повторителя путевого реле ЧПТ обеспечивается включение непрерывного питания рельсовой цепи, если произойдет короткое замыкание стыков на переезде. На светофоре 2 через фронтовой контакт реле Ж1 и низкоомную обмотку огневого реле О включена основная нить лампы желтого огня и на светофоре 2 горит желтый огонь. Дополнительная нить этой лампы контролируется в холодном состоянии возбуждением реле ОД. По замкнутой цепи кодирования кодом Ж, проходящей через фронтовой контакт реле Ж1 и тыловые контакты реле КМ и ЗС, включено трансмиттерное реле Т. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
| Изм | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

| По цепи разряда конденсатора С1 блока БК-ДА через выход 42 (БС) возбуждается реле Ж. Вслед за ним по цепи, проходящей через фронтовой контакт счетчика 1, выход 71 (БС) и фронтовой контакт реле Ж, срабатывает реле Ж1 и вслед за ним реле Ж2. На время приема кода КЖ реле Ж остается возбужденным за счет разряда конденсаторов С1 и С2 блока БК-ДА, реле Ж1 в каждом кодовом цикле получает подпитку через фронтовой контакт счетчика 1 и, обладая достаточным замедлением, также удерживает якорь в притянутом положении. Через фронтовой контакт реле Ж2 и тыловые контакты реле ПН и З включатся цепь горения лампы желтого огня на светофоре 2. Одновременно образуется цепь кодирования участка 4П кодом Ж: __ ___ П – Ж1(КПТШ) – З – Ж2 – ПН – 81(БИ) --- ¦ ПТ ¦ - М ¦ ___ __ ---- ПТ - 71(БИ) - ¦ Т ¦ - 72(БИ) – М Через контакт Ж1 трансмиттера работает реле ПТ в блоке БИ-ДА и вслед за ним реле Т. Последнее, переключая контакт в цепи путевого трансформатора П, производит передачу кода Ж в рельсовую цепь 4П. От кодов Ж, поступающих из рельсовой цепи, у светофора 4 работает реле И и включает цепи дешифратора. От первого кодового импульса через фронтовой контакт реле И и вход 61(БС) работают цепи заряда конденсатора С1 и возбуждения реле В и счетчика 1. В коротком интервале между импульсами через тыловой контакт реле И, фронтовой контакт реле Т, входы 21(БИ) и 21(БС) срабатывает счетчик 1А. При приеме второго кодового импульса, замыкается цепь, проходящая через фронтовой контакт реле И, вход 61(БС), выход 13(БС), тыловой контакт реле ПН, фронтовой контакт реле Ж, вход 23(БИ), перемычка между выводами 11(БИ) и 11(БС), выход 41(БС), реле З. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
| Изм | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

| Одновременно по цепи через перемычку между выводами 33(БС) и 13(БК) заряжается конденсатор С3, помещенный в блоке БК. На время приема кода Ж находятся в возбужденном состоянии реле Ж, Ж1, Ж2, З. Через тыловой контакт реле ПН и фронтовые контакты реле Ж2 и З включается цепь горения лампы зеленого огня на светофоре 4. Также замыкается цепь кодирования участка 6П кодом З: _ __ __ П – З1(КПТШ) – З – Ж2 – ПН - ¦ Т ¦ - 72(БИ) – М. Через контакт реле З1 (КПТШ) работает реле Т, цепь реле ПТ не замыкается. Реле Т, переключая свой контакт в цепи путевого трансформатора П, производит передачу кода З в рельсовую цепь 6П. Защитные свойства схемы автоблокировки. С целью повышения надежности работы автоблокировки применяют двухнитевые лампы для красного огня проходных светофоров. Так как красный огонь запрещающее показание, следует контролировать нить лампы в холодном и нагретом состоянии. Для контроля горения лампы красного огня последовательно с основной нитью лампы включено огневое реле О. Дополнительная нить лампы включается последовательно с высокоомной обмоткой дополнительного огневого реле ОД, и целость нити контролируется в холодном состоянии. При перегорании основной нити обесточивается огневой реле О и тыловым контактом включает дополнительную нить лампы последовательно с низкоомной обмоткой огневого реле ОД, и лампа красного огня продолжает гореть. Красный огонь переносится на позадистоящий светофор только при перегорании основной и дополнительной нитей лампы и выключения огневых реле О и ОД. Наиболее опасные отказы в числовой кодовой автоблокировке возникают в тех случаях, когда по причине короткого или перемежающего замыкания |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
| Изм | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

| изолирующих стыков из смежной в собственную рельсовую цепь проникают кодовые импульсы. Попадание ложных импульсов в собственную рельсовую цепь может привести к появлению на светофоре желтого огня вместо красного и зеленого огня вместо желтого. Для защиты от этого в смежных рельсовых цепях обеспечивается асинхронное прохождение кодовых импульсов. Чтобы обеспечить асинхронное прохождение кодовых импульсов, смежные рельсовые цепи кодируются от трансмиттеров разных типов с разным временем кодовых циклов. Применяются два типа трансмиттеров – КПТШ-515 с длительностью кодового цикла 1,6 с и КПТШ-715 с длительностью кодового цикла 1,86 с. У каждой сигнальной установки перегона эти трансмиттеры чередуются, чем обеспечивается необходимый сдвиг по времени прохождения кодовых импульсов в смежных рельсовых цепях. Реле КЗ ставится с целью образования защитного участка за хвостом поезда в неправильном направлении движения. Автоблокировка дополняется устройствами ЧДК. Система диспетчерского контроля движения поездов, которую применяют на участках, оборудованных автоблокировкой, предназначена для: передачи поездному диспетчеру оперативной информации о заданном направлении движения на двухпутных и однопутных участках; контроля занятости блок-участков, главных и приемо-отправочных путей на промежуточных станциях, показаний входных и выходных светофоров, работы автоматической переездной сигнализации. На табло диспетчерского контроля отражается продвижение поездов по участку, что позволяет принимать оперативные решения по ускорению движения поездов и по устранению отказов в системах автоблокировки и АПС. На сети дорог широкое применение получила частотная система диспетчерского контроля. В этой системе длительность цикла для контроля 480 объектами составляет 15 с, что позволяет применять ее на участках с высокоскоростным движением. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
| Изм | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

| Система ЧДК в основном построена на бесконтактной аппаратуре, что обеспечивает надежность ее работы и быстродействие. Высокое быстродействие позволяет расширить область применения системы ЧДК для передачи информации телемеханического контроля или технического диагностирования на промежуточных станциях к диспетчеру службы сигнализации и связи. Для передачи информации от сигнальных установок автоблокировки и АПС служит линия двойного снижения напряжения (ДСН-ОДСН). На каждой сигнальной установке находится генератор камертонный штепсельный, который устанавливается в релейных шкафах автоблокировки и АПС. Перегон увязывается со станционными устройствами. На подходах к станциям устройства автоблокировки увязывают со станционными устройствами БМРЦ крупных станций или релейной централизацией промежуточных станций. В полную схему увязки входят: цепи увязки предвходных светофоров с входными светофорами станции; выходных светофоров станции с первыми перегонными светофорами автоблокировки; цепи извещения о приближении или удалении поездов за два или три блок-участка от станции; цепи кодирования участков приближения и удаления, а также кодирования станционных рельсовых цепей по приему и отправлению поездов. Схема увязки с предвходным светофором имеет два дополнительных сигнальных показания в виде желтого и зеленого мигающих огней. Управление желтым и зеленым мигающими огнями светофора осуществляется по линейной цепи ЗС-ОЗС, в которую включено сигнальное реле ЗС. В эту же цепь на станции включено известительное реле приближения Ч2ИП, контролирующее второй участок приближения 1ПП. В цепь извещения И1-ОИ1 включен известитель приближения ЧИП, контролирующий первый участок приближения 3П. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
| Изм | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

| В релейном шкафу предвходного светофора установлены следующие реле: ЗС – сигнальное реле желтого и зеленого мигающих огней; ЗС1 – повторитель реле ЗС; М – мигающее реле; КМ – контрольно-мигающее; ЗЖ – сигнальные реле; Ж1, Ж2, Ж3 – повторители реле Ж; РО, О, ОД – огневые реле; Т – трансмиттерные реле; Н – реле направления; ИП – известитель приближения; ИП1 – повторитель реле ИП; ДТ – дополнительное трансмиттерное реле; ПДТ – переключающее реле ДТ. Приближение поезда к станции контролируют реле ЧИП, Ч1ИП, Ч2ИП. При вступлении поезда на второй участок приближения 4П у светофора 4 обесточиваются сигнальные реле Ж1, Ж2, Ж3. Фронтовыми контактами реле Ж3 выключается известительное реле ИП у светофора 2 и затем его повторитель ИП1. Отпуская якорь, это реле меняет полярность тока с прямой на обратную для питания реле ЧИП станции. Переключая поляризованный якорь, оно выключает свой повторитель Ч2ИП. Отпуская якорь, реле Ч2ИП отключает горящую белую ячейку Ч2П на табло и включает красную. Звонит звонок. От вступления поезда на первый участок приближения 2ПП у светофора 2 обесточивается реле Ж1, Ж2, Ж3. Контактами реле Ж3 выключается реле ЧИП на станции и его повторитель Ч1ИП. Отпуская якорь, реле Ч1ИП выключает белую Ч2П и включает красную ячейку Ч1П. Тыловыми контактами реле Ч1ИП в линейную цепь ЗС-ОЗС включается реле Ч2ИП и при занятом первом участке приближения фиксирует освобождение второго участка приближения, отключая на табло красную лампочку ячейки Ч2П и включая белую. На проектируемом участке применяется переезд. Для включения переездной сигнализации использованы следующие реле: ЧП – путевое; ЧИ, ЧДИ – импульсное и дополнительное импульсное путевые реле; ЧИ1 – повторитель ЧИ; ЧДП – дополнительное путевое; ЧТП – повторитель реле ЧП; ЧИП – известитель приближения за два участка приближения; ЧНИП – повторитель реле ЧИП; ЧИП1 – повторитель реле приближения; ЧКТ – контрольное с термоэлементом; ЧТ, ЧДТ – трансмиттерное; ЧДИ1 – повторитель реле ЧДИ; |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
| Изм | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

| В – включающее переездную сигнализацию. В пределах блок-участка, на котором расположен переезд, оборудованы две рельсовые цепи: 2ПП с питающим концом ЧП на переезде и 2ППа с релейным концом ЧР на переезде. Если переезд расположен относительно светофора 2 на расстоянии расчетной длины участка приближения, то переезд закрывается за один участок приближения, при вступлении поезда на рельсовую цепь 2ПП. Если же расчетная длина участка приближения превышает расстояние до светофора 2, то переезд закрывается за два участка приближения с момента вступления поезда на рельсовую цепь 4П. Приближение поезда за один и за два участка приближения контролируют реле ЧИП и ИП, включенные в линейную цепь И1, ОИ1 и установленные на переезде и у светофора Ч. Кроме этого, у светофора 2 имеется реле ИП, контролирующее вступление поезда на второй участок приближения перед переездом. При вступлении поезда на рельсовую цепь 4П реле ИП обесточивается и , отпуская якорь, меняет полярность тока с прямой на обратную для возбуждения реле ЧИП и ИП. Переключая поляризованный якорь, реле ЧИП выключает свой повторитель ЧИП1 и вслед за ним обесточиваются реле ЧВ, В и переезд закрывается за два участка приближения. Если переезд должен закрываться за один участок приближения, то устанавливают перемычку, шунтирующую контакт поляризованного якоря реле ЧИП в цепи реле ЧИП1. Теперь переезд закрывается только при вступлении поезда на рельсовую цепь 2ПП. Реле ЧИП выключается контактами реле Ж2 у светофора 2. Фронтовым контактом реле ЧИП размыкается цепь питания реле ЧИП1 и оно, отпуская якорь, выключает реле ЧВ, В и переезд закрывается. Для работы кодовой автоблокировки разрезная цепь блок-участка 2ПП кодируется от светофора Ч. Значность кода соответствует показанию входного светофора Ч. На переезде от кодовых импульсов работают реле ЧИ, его работу повторяет реле ЧТ. Через фронтовой контакт реле ЧТ возбуждается реле ЧП, включенное по схеме конденсаторного дешифратора. Путевое реле ЧП контролирует свободное состояние участка 2ППа. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

| Через фронтовой контакт реле ЧП возбуждается его повторитель ЧПТ, фронтовыми контактами которого замыкается цепь кодирования рельсовой цепи 2ПП. Работая в кодовом режиме, переключая свой контакт в цепи путевого трансформатора П, реле ЧТ транслирует кодовые импульсы в рельсовую цепь 2ПП. При приеме кодов у светофора 2 работает реле И. После дешифрации кодов возбуждаются реле Ж, Ж1, Ж2, контролирующие свободность участка 2ПП. За один участок приближения переезд закрывается. Таким образом при вступлении поезда на участок 2ПП прекращается прием кодов у светофора 2 и обесточиваются сигнальные реле Ж, Ж1 и Ж2. Контактами реле Ж2 выключается реле ЧИП на переезде. Отпуская якорь, реле ЧИП выключает свой повторитель ПЧИП и реле ЧИП1 и ЧКТ. Реле ЧИП1, отпуская якорь, выключает реле ЧВ, после чего обесточивается реле В и переезд закрывается. С момента выключения реле ПЧИП включается цепь реле ЧИ1, которое начинает работать как повторитель реле ЧИ; реле ЧП выключается из цепи импульсной проверки работы реле ЧТ и подключается к цепи конденсаторного дешифратора для проверки импульсной работы реле ЧИ1. При правильной работе этого реле, возбужденными остаются реле ЧП, ЧПТ и контролируют свободное состояние участка 2ППа. С помощью реле ЧИП1 и ЧКТ выполнена защита от ложного открытия переезда при потере шунта под поездом, движущимся по участку приближения. Переезд должен открываться после проследования и полного освобождения участка 2ПП. Так как на переезде размещен питающий конец рельсовой 2ПП, а путевое реле находится у светофора 2, то возникает необходимость контролировать освобождение участка 2ПП с помощью кодирования рельсовой цепи этого участка вслед удаляющемуся поезду. Кодирование вслед удаляющемуся поезду начинается с момента вступления поезда на участок приближения 2ПП. У светофора 2 через тыловые контакты реле И и Ж1 срабатывает реле ОИ, которое замыкает цепи кодирования, в которые включены реле ЧДТ и ДТ. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

| Эти реле возбуждаются по цепи, проходящей от полюса П, контакт КЖ трансмиттера КПТ, фронтовой контакт реле О, тыловые контакты реле ПН, фронтовой контакт ОИ через обмотки реле ПДТ и ДТ, полюс М. Работая в режиме кода КЖ, эти реле посылают этот код в рельсовую цепь 2ПП вслед удаляющемуся поезду. При выходе головы поезда на рельсовую цепь 2ППа на переезде прекращается импульсная работа реле ЧИ, ЧИ1 и ЧТ. Обесточиваются реле ЧП и ЧПТ, которые отключают цепи трансляции кодов в рельсовую цепь 2ПП. Тыловыми контактами реле ЧПТ в рельсовую цепь 2ПП включается реле ЧДИ. Сразу после освобождения рельсовой цепи 2ПП реле ЧДИ начинает работать в режиме кода КЖ, поступающего от светофора 2. Через контакт реле ЧДИ начинает работать реле ЧДИ1. Через конденсаторный дешифратор возбуждается реле ЧДП, фиксируя освобождение переезда. Через фронтовой контакт ЧДП замыкается цепь термоэлемента, а после его нагрева с установленной выдержкой времени – цепи последовательного срабатывания реле ЧКТ и ЧИП1. Фронтовым контактом реле ЧИП1 включается реле ЧВ, В и переезд открывается. В течении всего времени следования поезда по участку 2ППа рельсовая цепь кодируется кодом КЖ от светофора 2. С момента освобождения участка 2ППа от светофора Ч в рельсовую цепь этого участка подается код КЖ. При приеме этого кода на переезде работают реле ЧИ и ЧИ1, а через конденсаторный дешифратор срабатывает реле ЧП и вслед за ним реле ЧПТ. Переключая контакты с тыловых на фронтовые, реле ЧПТ переключают с релейного на питающий конец у рельсовой цепи 2ПП. Тыловыми контактами реле ЧПТ отключает от рельсовой цепи реле ЧДИ, а фронтовыми – подключает источник питания. Одновременно фронтовым контактом реле ЧПТ включается цепь реле ЧТ, которое работает как повторитель реле ЧИ в режиме кода КЖ. Переключая контакт в цепи трансформатора П, реле ЧТ транслирует код КЖ в рельсовую цепь 2ПП. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
| Изм | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

| Некоторое время с обоих концов в рельсовую цепь 2ПП поступают коды КЖ, вырабатываемые трансмиттерами разных типов. В интервале кода КЖ, подаваемого от светофора 2, от импульсов кода КЖ, подаваемого с переезда, начинает работать реле И у светофора 2. Через дешифратор возбуждаются реле Ж, Ж1, Ж2. Реле Ж1, размыкая тыловой контакт, обесточивает реле ОИ. Последнее, отпуская якорь, размыкает цепи кодирования и выключает реле ПДТ и ДТ. Кодирование кодом КЖ от светофора 2 прекращается и продолжается кодирование кодом КЖ от переезда. Фронтовыми контактами реле Ж2 замыкается цепь извещения, на переезде возбуждаются реле ЧИП, ПЧИП и все цепи управления переездной сигнализацией возвращаются в исходное положение. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
| Изм | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |