| 3.1. Комплектация релейного шкафа. Релейный шкаф типа ШРУ-М. Для размещения приборов автоблокировки и переездных устройств применяют релейные шкафы типа ШРУ-М, которые рассчитаны на эксплуатацию при предельных значениях температуры окружающей среды от -60 до +45 С. Шкаф оборудован обогревателями, которые включаются от термодатчиков при температуре воздуха -10 С и выключается при температуре -2 С. Питание обогревателей осуществляется от трансформаторов типа СОБС-2А. Шкаф имеет внутреннее освещение от двух лампочек на напряжение 220 В. Для включения переносной лампы и электропаяльника предусмотрены две штепсельные розетки. На левой боковой стенке шкафа с наружной стороны предусмотрено место для установки телефонного аппарата. Через окна днища шкафа, закрытые для герметизации губчатой пластиной, вводят кабель. Максимальный наружный диаметр бронированных кабелей, вводимых в шкаф, не должен превышать 35 мм. В шкаф может быть введено шесть кабелей с наружным диаметром до 20 мм. Шкаф ШРУ-М устанавливают на двух типовых фундаментных стойках с помощью четырех болтов. Установочные размеры шкафа 650х470 мм. Габаритные размеры релейного шкафа 988х633х1735 мм. Релейную аппаратуру размещают на стативе и на днище шкафа. Статив рассчитан на восемь рядов реле типа НМШ по восемь реле в ряду. На стативе также установлены розетки и платы, занимающие одно или несколько мест штепсельных реле НМШ в одном ряду или в двух соседних рядах. Для релейного шкафа составляется полный комплект монтажных схем, в который входят: схема комплектации шкафа; спецификация; схемы нижних клеммных панелей, рядов днища, нештепсельных полок и боковины; схема рядов штепсельных реле. В схеме комплектации для каждого устанавливаемого указывают сверху вниз название реле, тип реле, номер чертежа платы нештепсельного прибора. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
| Изм ????. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |
| За основу нумерации рядов принят ряд с реле типа НМШ. Полки и ряды нумеруются снизу вверх: 1, 2, 3, …. Приборы в каждом ряду нумеруются слева направо двухзначными цифрами. Первая цифра показывает номер ряда, на котором установлен прибор, а вторая – порядковый номер прибора в ряду. При установке реле типа НШ вместо двух реле НМШ реле НШ получает номер нижнего ряда, а место в верхнем ряду над ним закрещивается. Если прибор или плата занимают место нескольких реле в одном ряду, то им присваивается номер первого места, а соседние места закрещиваются. При необходимости смешанной установки реле НМШ и НШ в одном ряду реле НШ устанавливают на двух местах НМШ (по вертикали) на специальных переходных планках. Реле типа ДСШ устанавливают вместо четырех реле типа НМШ (двух по вертикали и двух по горизонтали). Нештепсельные приборы устанавливают на днище, на съемных полках и на платах для реле типа НМШ. Монтажную схему полок релейного шкафа составляют с лицевой стороны. Провода подключаемые к приборам, показывают над каждым прибором и обозначают условным шифром. В шифре отражается адрес прибора, к которому прокладывается данный провод. Полный адрес составляют из двух частей: в первой части записывают номер прибора, к которому прокладывается провод, а во второй номер зажима адресата, т.е. прибора. Для рядов подвесной рамы монтажные схемы составляются со стороны монтажа в виде монтажных карточек (бланков). Для каждого ряда приборов составляют отдельный бланк. В бланке для каждого прибора выделяют вертикальную колонку, состоящую из трех рядов. В первом ряду записывают номер контакта реле или номер вывода блока, а в двух других – адрес провода, который соединяет данный контакт или вывод с прибором, к которому прокладывается провод. Каждый релейный шкаф, поступающий на участок строительства, должен иметь табличку завода-изготовителя с указанием наименования завода, |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
| Изм ????. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |
| номера чертежа и типа шкафа, порядковый номер, год выпуска и отметки завода. При отправке релейного шкафа с завода все приборы упаковывают для защиты от влаги и механических повреждений. Основное и дополнительное питание переменным током включается по двум фидерам, которые контролируются в релейном шкафу аварийными реле А и А1. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
| Изм ????. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |