| 4. Техника безопасности при обслуживании светофоров. Персонал, обслуживающий автоблокировку или производящий ее ремонт обязан: - выполнять требования «Инструкции по технике безопасности для работников службы сигнализации и связи железнодорожного транспорта Российской Федерации»; - знать правила техники безопасности обслуживания электроустройств напряжением до 1000 В; - знать правила техники безопасности при путевых работах; - строго соблюдать меры предупреждения несчастных случаев от поражения электрическим током; - уметь оказать первую помощь пострадавшему в случаях поражения электрическим током; - работы по обслуживанию и ремонту автоблокировки, автоматической переездной сигнализации и шлагбаумов проводить специальным и только исправным инструментом и с изолированными ручками; - электроизмерительные инструменты должны быть проверены и соответствовать ГОСТам. Щупы приборов содержать в исправности, обращая особое внимание на сохранность изоляции проводов и наконечников; - особую бдительность и соблюдение техники безопасности необходимо проявлять при работе на перегоне; - во время работы на пути необходимо располагаться лицом в сторону ожидаемого поезда, не закрывать плотно уши, одежда должна быть плотно застегнута и не мешать при работе, запрещается садиться на рельсы и шпалы; - при приближении поезда (за 400 метров) инструменты должны быть убраны с железнодорожного полотна и работники должны сойти на обочину и находиться не ближе 2 метров или 5 метров от крайнего рельса. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
| Изм ????. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |
| «Типовая инструкция по охране труда для электромеханика сигнализации, централизации, блокировки и связи» (ЦШ – 796) устанавливает требования по безопасности обслуживания светофоров: п.3.4.19. Работы по техническому обслуживанию светофоров, расположенных в опасной зоне (на расстоянии 2 м от контактной сети, под напряжением) должны выполняться не менее чем двумя работниками. Запрещается выполнять работы на светофорах, расположенных на расстоянии менее 2 м от частей контактной сети, находящихся под напряжением, а также во время грозы, дождя и плохой видимости (туман, снегопад). п.3.4.20. При работе на светофорной мачте необходимо применять монтерский предохранительный пояс. Запрещается работать на одной светофорной мачте двум работникам, находящимся на разных уровнях. п.3.4.21. Электромеханик и электромонтер перед началом работ на мачте светофора должны проверить исправность крепления светофорной лестницы и мачты, проверить исправность заземления, а при наличии искрового промежутка временно замкнуть его съемной медной перемычкой сечением не менее 50 мм2 (провод марки МГГ – 50 мм2 с соединительными зажимами). По окончании работы перемычку необходимо снять. Подниматься на опоры и специальные конструкции контактной сети, не несущие устройств сигнализации и связи, запрещается. п.3.4.22. Перед работой в смотровой люльке электромеханик и электромонтер должны проверить надежность ее крепления к светофорному мостику. п.3.4.23. Все работы на светофорных мачтах во время движения поездов по соседним путям следует прекратить, находиться при этом на мачте светофора запрещается. п.3.4.24. На электрофицированных участках железных дорог напольные устройства СЦБ (мачтовые светофоры, световые указатели, релейные шкафы, светофорные мостики, консоли и другие металлические сооружения), расположенные на расстоянии менее 5 м от частей контактной сети, подлежат заземлению на тяговую сеть. Карликовые светофоры, путевые коробки, |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
| Изм ????. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |
| групповые муфты, стрелочные приводы заземлению не подлежат. п.3.4.25. Заземление светофоров и релейных шкафов следует осуществлять, как правило, к средним проводам дроссель-трансформаторов, а при их отсутствии или отдаленном расположении – непосредственно к тяговому рельсу. В процессе работы электромеханик и электромонтер должны пользоваться инструментом с изолирующими рукоятками. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
| Изм ????. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |