Міністерство транспорту України

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту.

Курсова робота

на тему: «Розрахунок станційних рейкових кіл»

Виконав студент

гр. 5-АТЗ-тв

шифр: 06-АТЗ-690к

Перевірив викладач

Дніпропетровськ

2008-2009 н.р.

Розрахунок станційного двониткового рейкового кола 25 Гц з двома дроссель-трансформаторами типу ДТ-1-150 і фазочутливим реле ДСШ-13, яка кодується з живлячого кінця.

Електротяга змінного струму.

Вихідні дані :

Довжина рейкового кола :   ℓ = 0,5 м

Питомий опір ізоляції рейкової лінії : rі min = 0,55 Ом/км

Коефіцієнт розподілу струму витоку: m = 0

Опір кабеля між колійним реле та ізолюючим трансформатором (ІТ):                Rк = 120 Ом

Опір з’єднуючих дротів між релейним ІТ та ДТ : rср = 0,3 Ом

Питомий опір рейок : Z = 0,5∙ Ом/км

Коефіцієнт взаємоіндукції рейок: М = 0,00135∙ Гн/км

Критчна стала розповсюдження хвилі в рейковій лінії: кр = 1,13∙

Коефіцієнт схеми рейкової лінії при присутності ДТ: S1 = 1, S2 = 2

Опір колійного реле: Zp = 405∙ Oм

Ідельний кут фазових співвідношень реле ДСШ:

Робоча напруга колійного реле: Up = 15.0B

Робочий струм колійного реле : Ip = 0,037A

Коефіцієнт запасу по спрацюванню коліного реле: Кзср = 1

Коефіцієнт надійного повернення колійного приймача: Квн = 0,42

Допустимий коефіцієнт перевантаження колійного реле: Кпер = 4

Опір для ЗБФ1: R = 407∙ O

Коефіцієнти ЗБ :  Азб = 1

Взб = 0

Сзб = 0,0024

Dзб = 1

Опір обмежувача: Rn = 2,2 Ом

Коефіцієнти чотирьохполюсника ДТ релейного кінця:

Адр = 0,333

Вдр = 0,0525∙ Ом

Сдр = 0,49 Ом

Dдр = 3

Коефіцієнти чотирьохполюсника ДТ живлячого кінця:

Адп = 3

Вдп = 0,05∙ Ом

Сдп = 0,302 Ом

Dдр = 0,333

Коефіцієнти чотирьохполюсника ІТ релейного кінця:

Аир = 0,055

Вир = 3,9∙ Ом

Сир = 0,0033 Ом

Dир = 18,3

Нормативний струм АЛСН на вхідному кінці рейкового кола: Ілн = 1,4 А

Джерело живлення: ПРТ-А

напруга: U = 12 B

струм: І = 5,4 А

потужність: S = 65 ВА

градація регулювання: n = 0,5

Коефіцієнт відхилення напруги джерела живлення від номінального значення: Кнс = 1,025

Коефіцієнт нестабільності джерела живлення: Ки = 1,05.

Розрахунок.

Кефіцієнти загального чотирьохполюсника живлячого кінця:

ABCDн =  ∙

ABCDн =

Ан = ABCDн 0;0                  Ан =

Bн = ABCDн 0;1                  Bн =

Cн = ABCDн 1;0                  Cн =

Dн = ABCDн 1;1                  Cн =

Кефіцієнти загального чотирьохполюсника релейного кінця:

ABCDк = ∙  ∙  ∙

ABCDк =

Ак = ABCDк 0;0                  Ак =

Bк = ABCDк 0;1                  Bк =

Cк = ABCDк 1;0                  Cк =

Dк = ABCDк 1;1                  Dк =

Розрахунок нормального режиму.

Aн                      Вн

Н

Сн                      Dн

Aк                      Вк

К

Ск                      Dк

A                                                      В

РЛ

С                                                      D

Г

А0

С0

D0

B0

I

Ip

Zp

Iн

1

2

Uн

Iк

3

4

Uк

Коефіцієнт розповсюдження :

;

Коефіцієнти рейкового чотирйохполюсника:

А = ;  А = 1,069 + 0,092;

В = Zв ∙ ;  В = 0,151 + 0,206;

C = ;  С = 0,93 + 0,028;

D = A;  D = 1,069 + 0,092

Коефіцієнти рейкового кола:

ABCDо = ∙  ∙

ABCDк =

Ао = ABCDо 0;0                  Ао =

Bо = ABCDо 0;1                  Bо =

Cо = ABCDо 1;0                  Cо =

Dо = ABCDо 1;1                  Dо =

Мінімальне значення напруги та струму генератора:

Umin = Ao ∙ Up + Bo ∙ Ip;   Umin = 1,12 + 2,981;

Imin = Co ∙ Up + Do ∙ Ip;   Umin = 0,453 + 0,459

Мінімальне значення напруги та струму на приймачі:

Uк min = Aк ∙ Up + Bк ∙ Ip;   Uк min = 0,089 + 0,337;

Iк min = Ск ∙ Up + Dк ∙ Ip;   Iк min = 0,781 + 0,689

Мінімальне значення напруги та струму на початку рейкової лінії:

Uн min = A ∙ Uк min + B ∙ Iк min;   Uн min = 0,04 + 0,633;

Iн min = С ∙ Uк min + Dк ∙ Iк min;   Iн min = 0,845 + 1,123

Мінімальне значення напруги та струму:

Umin = Aн ∙ Uн min + Bн ∙ Iн min;   Umin = 1,12 + 2,981;

Iн min = Сн ∙ Uн min + Dн ∙ Iн min;   Imin = 0,453 + 0,459

Мінімальна потужність джерела:

Smin = Umin ∙ Imin;   Smin = 0,862 + 1,865;

Значення напруги, струму і потужності джерела живлення з урахуванням коливань мережі:

U = Кнс ∙ Umin;   U = 1,148 + 3,264;    = 3,264 В;   arg(U) = 1,211

I = Kнc ∙ Imin;   I = 0,464 + 0,471;

S = ∙ Umin ∙ Imin;   S = 0,905 + 1,96;

Через те, що колійний трансформатор ПРТ-А має градацію регулювання 0,5 В, то приймаємо найближче значення :

U = 3,5 ∙                            Uф = 3,264 В.

Коефіцієнт трансформації:

Ктр = ;        Ктр = 1,072

Фізичне значення струму та потужності трансформатора:

Iф = Ктр ∙ І;   Iф = 0,498 + 0,505;              = 0,709 А;

Sф = Iф ∙ U;   Sф = 1,04 + 2,254;              = 2,482 BА;

Кут разладнання реле:

Аргумент напруги Umin = arg(Umin);        = 1,211

;       0,046

Приведені значення напруги, струму та генератора:

U1 min = ;   U1 min = 1,121 + 2,984;

I1 min = ;   I1 min = 0,454 + 0,46;

S1 min = ;   S1 min = 0,864 + 1,869;

Номінальне значення напруги, струму та поужності джерела:

U1 = Kнc ∙ U1 min;             U1 = 1,149 + 3,059

I1 = Kнc ∙ I1 min;                 I1 = 0,465 + 0,471;

S1 =  ∙ S1 min;             S1 = 0,907 + 1,964

Максимальний опір передачі:

Ктк = Ск ∙ R + Dк;            Ктк = 103,056 – 20,31;

Ктн = Ан;                         Ктн = 3,332 – 0,575;

Zвхн = ;                         Zвхн = 0,224 + 0,047;

Zвхк = ;                  Zвхк = 0,118 – 0,024

Zп max = Ктк ∙ Ктн ∙[ A ∙ Zвхк + B + (C ∙ Zвхк + D) ∙ Zвхн ];

Zп max = 212,853 + 18,746

Мінімальний опір передачі:

Zп min = Ктк ∙ Ктн ∙( Zвхк + Zвхк ∙ I + Zвхн );

Zп min = 192,49 + 10,126

Коефіцієнт перевантаження ФПЧ по моменту обертання:

Аргумент  Zп max:    = arg(Zп max);        = 0,088;

Аргумент  Zп min:    = arg(Zп min);       = 0,053;

Кперф = Кзср ∙ Ки ∙ Ктр ∙ ;                    Кперф = 1,362

= 0,709 А;         = 3,5 В;                = 2,482 ВА.

Через те, що Кперф < Кперд (1,362 < 4); Iф < Iист (0,709 < 5,4); Sф <Sист (2,482 < 65), то можна зробити висновок, що дане рейкове коло відповідає критерію роботи в нормальному режимі.

Розрахунок шунтового режиму.

Aн                      Вн

Н

Сн                      Dн

Aк                      Вк

К

Ск                      Dк

А0шр

С0шр

D0шр

B0шр

I

Ip

Zp

Iнш

1

2

Uнш

Iк

3

4

Uк

Uдшр(п)

A шр

Вшр

С шр

Dшр

Z=Z+1

Rнш

Опір шунта: Rшн = 0,06 Ом

Коефіцієнт шунтової чутливості  на релейному кінці:

Ашр = ;                   Ашр = 3,564 + 3,284;

Dшр = 1;

Bшр = Z ∙ I;       Bшр = 0,154 + 0,197;

Сшр = ;         Сшр = 16,667 Ом;

Коефіцієнт шунтової чутливості  на живлячому кінці:

Ашп = 1;

Bшп = Z ∙ I;         Bшп = 0,154 + 0,197;

Сшп = ;         Сшп = 16,667 Ом;

Dшп = 1;

Повний опір передачі загальної схеми заміщення при шунті на релейному кінці:

Zпшр = Ктн ∙ Ктк ∙ [Ашр ∙ Zвкх + Вшр + (Сшр ∙ Zвкх + Dшр) ∙ Zвхн];

Zпшр = 513,536 + 12,702;

Повний опір передачі загальної схеми заміщення при шунті на живлячому кінці:

Zпшп = Ктн ∙ Ктк ∙ [Ашп ∙ Zвкх + Вшп + (Сшп ∙ Zвкх + Dшп) ∙ Zвхн];

Zпшп = 593,25 + 183,935;

Допустима напруга у шунтовому режимі на релейному кінці:

Uдшр = Квн ∙ Iф ∙ ;            Uдшр = 107,452 + 108,914;

Допустима напруга у шунтовому режимі на живлячому кінці:

Uдшп = Квн ∙ Iф ∙ ;            Uдшп = 129,92 + 131,689;

Коефіцієнт шунтової чутливості на релейному кінці:

Аргумент Uк min:  arg(Uк min);           = 1,313;

Аргумент Uдшр:  arg(Uдшр);           = 0,792;

Кшр;                Кшр = 48,825;

Коефіцієнт шунтової чутливості на живлячому кінці:

В;

Аргумент U :  arg(U);           = 1,211;

Аргумент Uдшп:  arg(Uдшп);           = 0,792;

Кшр;                Кшр = 59,066;

Оскільки критерієм шунтового режиму Кшп ≥ 1 і розраховане значення задовольняє цьому співвідношенню то рейкова лінія відповідає критерію роботи в шунтвому режимі.

Розрахунок режиму короткого замикання.

Aн                      Вн

Н

Сн                      Dн

Г

Iкз

Iнкз

Rш=0

1

2

Uнкз

Вихідний опір короткого замикання:

Zкз;                  Zкз = 2,323 + 0,086;

Максимальний струм джерела:

;               ;

Максимальна потужність джерел:

;

;

;           ;

;          ;            ;

;              ;

Висновок: оскільки критерієм КЗ є потужність та струм, що споживаються рейковою лінією,  а задані параметри 5,4 А та 65 ВА більші за розраховані  1,506А та 5,27ВА, то рейкова лінія відповідає критерію роботи в режимі короткого замикання.

Контрольний режим.

Aн                      Вн

Н

Сн                      Dн

Aк                      Вк

К

Ск                      Dк

А0кп

С0кп

D0кп

B0кп

I

Ip

Zp

Iнкп

1

2

Uнкп

Iккп

3

4

Uккп

Uдк

A кп

Вкп

Скп

Dкп

Коефіцієнт чутливості до пошкодженої рейки:

;    Гц;

Е = ;   E = 1,59 + 0,277 – коефіцієнт, що враховує взаємодію рейок.

Коефіцієнт чотирьохполюсника рейкової лінії при пошкодженні рейки:

Ак = ;

Aк = -3,905 ∙  + 2;

Dк = Aк;

Dк = -3,905 ∙  + 2;

Вк = ;

Вк = -0,486 + 0,837;

Cк = ;

Cк = 2,753 + 4,78;

Опір передачі:

Zпк = Ктн ∙ Ктк ∙ [Ак ∙ Zвхк + Вк + (Ск ∙ Zвхк + Dк) ∙ Zвхн];

Zпк = 60,838 + 616,57;

arg(Zпк) = 1,472;

Допустима напруга:

Uдк = Квн ∙ Iр ∙ ;              Uдк = 9,628 В;

Коефіцієнт чутливості до пошкодженої рейки:

Кк ;            Кк  2,816.

Висновок: оскільки критерієм надійності контрольного режиму є Кк ≥ 1

І розраховане значення задовольняє дану нерівність, то рейкова лінія відповідає критерію роботи в контрольному режимі.

Режим АЛС.

Aн                      Вн

Н

Сн                      Dн

A                                                      В

РЛ

С                                                      D

Г

Iл

Rнш=0,06

Iнл

1

2

Uнл

Iкл

3

4

Uкл

Опір передачі ланцюга для режиму АЛС:

Zпл = Ктн ∙ (В + D∙ Zвнх);     Zпл = 1,448 + 0,702;

Фактичний струм АЛС:

Iлф = ;       Iлф = 2,175 A;

Коефіцієнт рижима АЛС:

Калс ;                Калс = 1,554.

Висновик: оскільки критерієм надійності режиму АЛС є Калс ≥ 1 і разраховане значення задовольняє данну нерівність, то рейкова лінія відповідає критерію роботи в режимі АЛС.

Висновок. Під час виконання курсової роботи потрібно було проаналізувати працездатність рейкового кола при пониженому опорі ізоляції. Аналіз потрібно було зробити на основі розрахунку нормального, шунтового, контрольного режимів і для режимів короткого замикання та АЛС. Оскільки розраховані параметри заданого рейкового кола задовольняють критерії всіх режимів роботи, то можна зробити висновок, що рейкове коло працездатне.

Література.

- Аркатов В.С. «Рельсовые цепи маг. ж. дорог» 1992.

- Брылеев А.М., Поупе О. « АЛС и авторегулировка».

- Казаков «Системы_ИРДП».

- Кравцов Ю.А. « Системы ЖАТ».

- Аркатов В.С. «Рельсовые цепи маг. ж. дорог»1982.