[image: image3.jpg]



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»

(ОАО «РЖД»)

ФИЛИАЛ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА»

Хабаровский учебный центр – образовательное структурное подразделение дальневосточной железной дороги.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ  

«Конструкция, принцип действия и устранение неисправностей крана управления №215»

Автор: преподаватель Воронин Валерий Викторович

  Рассмотрено на заседании цикловой комиссии УЦПК-1
                                                                   Хабаровск 2010
   Методическое пособие содержит сведе​ния о конструкции, принципе действия, характеристиках и ука​зания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания, текущего ремонта, хранения и транспортиро​вания крана управления №215.
1. Назначение, устройство и работа крана №215  
   Кран управления №215 предназначен для управле​ния вспомогательным прямодействующим неавтоматическим тормозом локомотива. Применяется на тяговом подвижном составе, а также на  специаль​ном самоходном подвижном составе, в котором наполнение тормозных ци​линдров           осуществляется через реле давления.
Основные технические данные, параметры и свойства крана приведены в таблице 1.

                                                                                                                                                                                              Таблица 1
	Наименование  параметра
	           Значение

	1. Время наполнения резервуара объе​мом   8 л   (имитирующего импульсную магистраль) сжатым воздухом от 0 до 3,5 кгс/см2, с, не бо​лее
	              3

	2. Время снижения давления в резерву​аре объемом 8 л с 3,5 до 0,5 кгс/см2,с, не более
	             10

	3. Номинальное давление сжатого воздуха в тормозном цилиндре при тормозных  положениях ручки крана, кгс/см2  
Iступень

IIступень

IIIступень

IVступень
	1,0-1,3

1,7-2,0

2,7-3,0

3,7-4,0

	4. Величина снижения давления в ре​зервуаре при искусственном создании утечки из него, кгс/см2, не более
	                  0,15

	5. Герметичность мест соединений сбо​рочных единиц и деталей
	Пропуск воздуха не допуска​ется

	6. Герметичность атмосферного клапа​на
	Пропуск воздуха не допуска​ется

	7. Диаметр условного прохода, мм
	                              8

	8.Присоединительная резьба
    к питательной магистрали

    к тормозным цилиндрам


	                        М16х1,5

                        М16х1,5

	7. Габаритные размеры, мм
	                   285 х 100 х 195

	8. Масса, кг

	                                  4,2

	9.Давление сжатого воздуха в питательной магистрали, кгс/см2.


	                           7,0-9,0


Маркировка крана   содержит:
· товарный знак предприятия-изготовителя;
· индекс крана;
· порядковый номер с начала года;
· месяц и две последние  цифры года изготовления;
· клеймо ОТК;
· клеймо представителя заказчика (в случае приемки заказчиком).
[image: image4.wmf]
                                                              Общий вид крана №215
                  Наименование  узлов и деталей крана представлено на рисунке 1.
[image: image1.png]



                                               Рис.1 Устройство крана №215
1 – питательный клапан; 2 - ниппель; 3- болт; 4 – диафрагма; 5 – фланец; 6 – крышка; 7 – обойма;    8 – ручка; 9 – пружина; 10 – толкатель; 11 – кожух; 12 – винт регулирующий; 13 – гайка М12; 14 – колпачок;  15 – стакан; 16 – пружина; 17 – диск диафрагмы; 18 – манжета; 19 – 19 – кронштейн; 20 – фильтр; 21 – пробка; 22 – кольцо резиновое; 23 – заглушка; 24 – манжета; 25 – шайба; 26 – пружина;27 – корпус.
Ручка крана управления имеет пять положений:    
I – поездное и отпуск тормозов;  
II, III, IV, V – тормозное.
Работу крана можно проследить по рисунку 2.        
                          [image: image2.png]


                                     
                                                  Рис.2  Схема работы крана №215
   Тормозные положения фиксируются толкателем ручки крана. К нижней части крана подсоединен трубопровод от питательной магистрали. От крана отведен трубопровод к исполнительной части. В средней части крана управления имеется диафрагма 4, диск которой с одной стороны упирается в питательный клапан 1, а с другой в регулировочный стакан 15. Диск диафрагмы 17 выполнен полым, в верхней части канала имеются отверстия, сообщающие камеру под диафрагмой через канал в диске и отверстие в стакане с атмосферой. При повороте ручки крана против часовой стрелки в тормозное положение диск диафрагмы вместе с диафрагмой под усилием от стакана перемещается вниз, открывается питательный клапан, и воздух из питательной магистрали поступает в импульсную магистраль и далее к реле давления, которые наполняют ТЦ и одновременно через ниппель 2 под диафрагму. Наполнение происходит до тех пор пока давление сжатого воздуха под диафрагмой уравновесит усилие пружины, после чего диафрагма переместится вверх и питательный клапан под усилием своей пружины  перекроется. В тормозном положении и положении перекрыши атмосферное отверстие перекрывается хвостовиком стакана уплотненного манжетой.
   При повороте ручки крана по часовой стрелке, диафрагма вместе с диском переместится вверх, откроется отпускной клапан и воздух из камеры под диафрагмой и реле давления   через полый хвостовик, каналы диска и отверстие в стакане будет выходить в атмосферу, обеспечивая отпуск тормозов локомотива.
   При действии автоматического тормоза ручка крана №215 находится в поездном положении. 
2. Техническое   обслуживание и ремонт крана.
   При  техническом обслуживании (ТО)   проводят осмотр состояния крана, надежность крепления, испытание и регулировку, гарантирующие работоспособ​ность крана.  В процессе эксплуатации должна быть обеспечена герме​тичность мест соединений крана и мест подвода сжатого воздуха. Ослабление монтажных гаек не допускается.   
   При текущем ремонте (ТР) проводят ревизию крана, а при необхо​димости ремонт и замену отдельных узлов и деталей, гаранти​рующие его работоспособность между ремонтами. 
   Перед разборкой кран снимают с кронштейна поз. 19 рис. 1 и  разбирают.   Для этого необходимо отвернуть колпачок поз. 14 , снять кожух поз. 11, отвернуть гайку крепления ручки  и ослабить крепление ручки поз.8 на кране и снять ее со стакана поз. 15. Вывернуть стакан поз. 15 и разобрать его. Через отверстие в стакане поз. 15 выдавить кольцо стопорное, снять шайбу   и упорку. Вынуть пружину поз. 16.  Отвернуть винты  и снять крышку поз.6. Затем отвернуть бол​ты поз.3 , снять фланец поз.5. Осмотреть состояние атмосферного клапа​на, при повреждении заменить. Осмотреть диафрагму поз.4. Через паз в корпусе поз.27 выдавить кольцо стопорное, вынуть шайбу и манжету поз.18. Вывернуть заглушку поз.23. Осмотреть кольцо резиновое поз.22 и манжету поз.24 . Вынуть пружину поз.26   и питательный клапан поз.1. Пружины поз. 29 и поз. 9, поз. 16 при наличии изломов, трещин, а также в случае потери упругости или при просадке по высоте бо​лее допуска заменить. Проверку проводить в свободном состоянии. Рас​тягивание и заделка пружин не допускается.

  Проверка работоспособности пружин приведена в таблице 2. 
                                                                                                                      Таблица 2
	Наименование     
	Контрольные     значения

	 
	параметров

	 
	 

	Пружина   поз.16
	P1 = 65+6,5 кгс                          H1= 43 
Р2= 114±11,4кгс                           Н2= 38

	Пружина поз.9
	P1 =3,48±0,35 кгс                        Н1 =14,5

	
	Р2= 5,22±5,2 кгс                             Н2=13

	Пружина  поз.26
	P1=0,57±0,057 кгс                      Н1=15 
Р2= 0,74±0,07 кгс                               Н2=13


    Проверяют резиновые уплотнительные изделия. Имеющие надрывы и трещины, а также с истекшим сроком службы, заменяют но​выми. Срок службы следует определять по маркировке на резиновой дета​ли, исключая год ее изготовления или по дате изготовления крана, ука​занной на корпусе поз.27. Резиновые уплотнительные изделия заменяются по дости​жению установленного срока службы:
· диафрагмы, уплотнения и манжеты - 3 года; 

· прокладки - 4 года, резинового уплотнительного кольца   - 4 года.
Перечень резиновых уплотнительных изделий приведен в табли​це 3.
                                                                                                                                     Таблица 3 
	     Позиция


	         Наименование
	               Количество

	4
	Диафрагма
	1

	22
	Кольцо  
	1

	18,24
	Манжета крана  
	 2

	
	Прокладка
	2


При сборке крана необходимо смазать трущиеся   поверхности деталей и узлов смазкой ЖТ-79Л.   После ремонта кран устанавливают на испытательный стенд. Перед испытанием кран необходимо отрегулировать. Для это​го стакан поз. 15 вращают против часовой стрелки до появления давления в ТЦ. Далее стакан вращают в обратную сторону до полного выпуска воздуха из ТЦ. Затем установить ручку крана поз.8 на стакан поз. 15, закрепить гайкой и перевести в первое тормозное положение. Регулировка крана вспомогательного тормоза производится по ступеням торможения закручиванием регулировочного болта, фиксирующегося контргайкой. Вращением болта поз. 12 установить в ТЦ давление 1,0-1,3 кгс/см2  и закрепить болт поз. 12 гайкой поз. 13.  Затем ручку крана поставить в поездное положение. Давление в ТЦ долж​но снизиться до 0.   
   После установки крана на подвижной состав повторно прово​дят испытания на герметичность мест соединений.
3.Устранение  последствий  отказов и  повреждений, требования к консервации и хранению.
   Последовательность и объем работ, необходимых для отыска​ния последствий отказов и повреждений крана  и методы их устранения приведены в таблице 4. 
                                                                                                                                             Таблица 4
	Описание последствий отказов и повреждений
	Возможные причины
	Указания по устранению последствий отказов и повреждений

	1. Поврежден атмосферный клапан  
	Попала грязь или стружка на резину
	Клапан отчистить от грязи, при повреждении резины - заменить 

	2. Поврежден питательный клапан поз.1
	Попала грязь или стружка на резину
	Клапан отчистить от грязи, при повреждении резины - заменить

	3. Давление сжатого воздуха в тормозных положениях не соответствует техническим условиям
	Ослабла пружина поз. 16   в стакане поз. 15
	Проверить и при необходимости  заменить

	4. При переводе ручки из I положения в V происходит вибрация корпуса и диафрагма поз. 4 «гудит» 
	Порвана манжета поз.18 в корпусе крана поз. 27 
	Манжету заменить


   При всех видах работ с краном необходимо руководствоваться и строго выполнять правила техники безопасности. При необходимости монтажа, демонтажа и других ремонт​ных работах источник питания сжатого воздуха в подводящем трубо​проводе должен быть отключен.
   При консервации используются средства временной защиты:  - смазка Ж-79Л  для поверхностей   "металл-металл", "металл-резина".
   Кран управления при хранении должен быть складирова​н  на стеллаже без транспортной тары или в открытых ящиках. Предохранительные пробки  в течение срока хранения не сни​мают. Не допускается хранение в помещениях с наличием в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей, вредно дей​ствующих на резиновые детали и лакокрасочные покрытия. Срок хранения не должен превышать шести меся​цев. При хранении свыше шести месяцев перед   установкой на подвижной состав кран должен пройти ревизию и обязательно проверен на соответствие техническим требованиям.  
                                                                 ЛИТЕРАТУРА

 1. Руководство по эксплуатации 215.000 РЭ ОАО «Трансмаш»  2004 г.

PAGE  
1

