# ________________________________________________________________________________________________________________________

#### ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 12

________________________________________________________________________________

### Наименование работы – очистка главного пути от плотного снега на перегоне

## Условия работы

- Работу производят в местах препятствий для работы снегоуборочных машин.

- При ручной очистке путей снег внутри колеи должен очищаться не менее, чем на 50мм ниже уровня верха головки рельса, а снаружи колеи - в уровень с верхом головки рельса.

- Монтер пути работает в группе, количество и расстановка рабочих в которой определяется местными условиями.

| Состав группы |  |  | Количество исполнителей, чел. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтер пути 2-го разряда |  |  | 1 |  |
| Итого: |  |  | 1 |  |
| Тарифный разряд работы – 2,0 |  |  |  |  |
| Измеритель работы – 100 м2 |  |  |  |  |
| Норма времени, нормо-ч. | Толщина слоя снега, см |  |  |  |
|  | До 10 | 11- 20 |  | 21- 30 |
|  | 1,87 | 3,43 |  | 4,52 |

| № п/п | Содержание работы | Единица измерения | Количество исполнителей, чел. | Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления | Учтенный объем работы | Оперативное время, нормо-мин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Очистка главного пути от рыхлого снега с откидкой его за бровку полотна при толщине снега, см, до: 10 11-20 21-30 | 1 м2 То же То же | 1 1 1 | Лопата совковая То же То же | 100 100 100 | 1,02 1,88 2,48 | 102 188 248 |
| Итого: при толщине снега, см, до 10 102 11-20 188 21-30 248 |  |  |  |  |  |  |  |

Расчет нормы времени

| Индекс | нормо-мин. |  |  | % к Топ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Толщина слоя снега, см |  |  |  |
|  | До 10 | 11-20 | 21-30 |  |
| Топ Тпз Тоб | 102 2,45 7,14 | 188 4,51 13,2 | 248 5,95 17,4 | - 2,4 7,0 |
| Т | 112 или 1,87 нормо-ч. | 206 или 3,43 нормо-ч. | 271 или 4,52 нормо-ч. | - |