1 ВВЕДЕНИЕ

  - Настоящие технические решения разработаны в соответствии с основными положениями по проектированию устройств автоблокировки с тональными рельсовыми цепями без изолирующих стыков и централизованным размещением аппаратуры АБТЦ, утвержденными ЦШ МПС РФ 24.04.2000г.

  - При разработке технических решений за основу принят рабочий проект 470-230142 «Автоматическая блокировка на участке Бурга – Торбино (АБТЦ-200)» выполненый по титулу «КРМ С.Петербург – Москва для организации скоростного движения пассажирских поездов (2-я очередь работ)», технические решения «Усовершенствование системы автоблокировки АБТЦ на перегоне Мстинский мост – Торбино Октябрьской ж.д.» утвержденные письмом ЦШ МПС РФ №ЦШТех – 14/72 от 11.09.2003 г., а так же указания ГТСС.

  - Технические решения предназначены для проектирования четырехзначной АБТЦ с многозначной АЛС на участке С.Петербург – Москва.

  - Учитывая, что принцип построения и работа схем в данных технических решениях совпадают со схемными решениями, рассмотренными в 410003-ТМП и РП 470-230142, их описание в технических решениях не приводится.

  - В технических решениях представлены кабельные сети двухпутного перегона А-Б, график сигнализации и комплект принципиальных схем АБТЦ с расположением оборудования на пункте концентрации (П/К) и на станции.

  - Расстановка сигналов по каждому пути соответствует «Руководящим указаниям по расстановке светофоров автоблокировки и определению длин блок-участков на линиях с АЛСО» №660301, утвержденным Зам. министра путей сообщения РФ Храпатым А.В. 08.02.2003г.

  - Разбивка рельсовых цепей и выбор частот выполнена по методике приведенной в типовых материалах для проектирования 410003-ТМП. При построении кабельных сетей приняты обозначения цепей описанные в типовых материалах для проектирования 410003-ТМП.

  - В соответствии с «Основными решениями по канализации тягового тока и защите устройств АБ» для участка С.Петербург – Москва, утвержденными ЦШ МПС РФ 08.1998 г., на перегоне при безстыковом пути дроссель-трансформаторы с междупутными тяговыми соединителями устанавливлены через 5-6 км. При отсутствии безстыкового пути, через 2-3 км дополнительно устанавливаются дроссель-трансформаторы для выравнивания асимметрии тягового тока в рельсах.

  - В соответствии с проектом «Технические требования по резервированию устройств сигнализации и связи на участке Санкт-Петербург – Москва Октябрьской ж.д.» в кабеле предусмотрены цепи для переспективы внедрения резервной системы на основе системы счета осей (ЭССО).

1.10 График сигнализации выполнен на основании указаний по применению светофорной    сигнализации на железных дорогах РУ-30-80 и дополнений к ним, с учетом норм технологического проектирования на железнодорожном транспорте НТП СЦБ/МПС-99, а так же таблицы соответствия показаний локомотивного индикатора КЛУБ числу свободных блок

-участков и показаниям путевых светофоров АБ, согласованной НИИЖА 10.07.1997 г.

(черт. №470-419600-СЦБ1-А).