| Управление образования и науки Тамбовской области Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования КУРСОВАЯ РАБОТА На тему: Перспективы развития железнодорожного транспорта. По дисциплине: Технология перевозочного процесса на жд транспорте Специальность : 190701 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам транспорта) (на железнодорожном транспорте). Выполнил: студент группы 26 Руководитель курсовой работы: преподаватель ____________________ «___»__________________2014г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОДЕРЖАНИЕ Лист - Введение……………………………………………………………………………… 3 - Расчет и оценка эксплуатационной нагрузки на станции и участки расчетного полигона ………………………………………………………………………………. 5 - Технико-эксплуатационная характеристика направления А-В-Д и участка В-К………………………………………………………………………... 5 - Определение массы пассажирских и грузовых поездов на полигоне………… 6 - Определение массы пассажирского поезда…………………………………6 - Расчет массы и числа вагонов в составе грузового поезда………………... 8 - Построение диаграммы пассажиропотока и расчет потребных размеров пассажирских поездов…………………………………………………………..10 - Построение диаграммы местного пассажиропотока на расчетном полигоне………………………………………………………………………. 10 - Составление схем формирования (композиций) пассажирских составов... 12 - Расчет размеров движения поездов для освоения заданного пассажиропотока………………………………………………………………13 Заключение…………………………………………………………………………….15 Список литературы……………………………………………………………………16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190701-637-КР-ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изм |  | Лист |  |  | №Докум. |  |  |  | Подп. |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разраб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Перспективы развития железнодорожного транспорта. |  | Лит |  |  | Лист |  | Листов |  |
| Пров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 16 |  |
| Н.контр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. ВВедение Перспективы развития железнодорожного транспорта Несомненно, железнодорожный транспорт необходимо развивать, так как отказ от этого приведет к резкому замедлению темпов экономического роста в стране. Чтобы не допустить этого, была разработана государственная Стратегия развития железнодорожного транспорта в РФ на максимально возможную перспективу-до 2030 г. «Целью стратегии развития железнодорожного транспорта Российской Федерации является транспортное обеспечение ускоренного экономического роста в России на основе эффективного развития и модернизации железнодорожного транспорта, гарантирующего единство экономического пространства Российской Федерации и реализацию конституционных прав граждан на свободу передвижения и достижение глобальной конкурентоспособности транспортной системы». Стратегия развития железнодорожного транспорта направлена на решение следующих задач: - «создание условий для реализации основных геополитических и геоэкономических целей Российского государства; - формирование инфраструктурного базиса для социально-экономического роста Российской экономики; - обеспечение транспортной доступности точек ресурсного обеспечения и промышленного роста, а также мест работы, отдыха, лечения, образования, национальных культурных ценностей – для каждого гражданина России; - приведение уровня качества и безопасности перевозок, в соответствие с требованиями населения и экономики и лучшими мировыми стандартами; - создание достаточных провозных способностей и необходимых резервов для полного удовлетворения спроса на перевозки при конъюнктурных колебаниях; - глубокая интеграция в мировую транспортную систему; - поддержание высокого уровня готовности к деятельности в чрезвычайных ситуациях, соответствующего требованиям обороноспособности и безопасности страны; - повышение инвестиционной привлекательности железнодорожного транспорта; - сохранение социальной стабильности в отрасли и высокое качество жизни железнодорожников как важной составляющей российского общества, приоритетность молодежной политики, эффективная социальная поддержка ветеранов железнодорожной отрасли; - внедрение высоких стандартов организации труда, его максимальной производительности и достижения на этой основе устойчивого обеспечения перевозочного процесса квалифицированными кадрами». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изм | Лист |  |  | №Докум |  |  | Подп. |  |  | Дата |  |  |  | 190701-637-КР-ПЗ |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| Этапы стратегического развития железнодорожного транспорта России. 2008–2014 годы: инновационный этап развития железнодорожного транспорта. «Увеличение объемов инвестиций в 2010 году в 2 раза и в 2014 году не менее чем в 312 раза к уровню 2006 года. Ускоренная модернизация существующей материально-технической базы отрасли: полная замена подвижного состава и технических средств с истекшими сроками службы на новую технику с высокой производительностью и низкой ремонтоемкостью; ликвидация барьерных мест с ограничениями провозных способностей и создание их технологических резервов; повышение нижних ограничений скоростей движения до 60 км/час, увеличение маршрутных скоростей в пассажирском сообщении на 15 км/час. Освоение новых продуктовых и географических рынков транспортных услуг. Внедрение инновационных технологий в области эксплуатации и ремонта объектов железнодорожного транспорта. Начало финансирования инвестиционных проектов за счет бюджетных средств и средств Инвестиционного фонда, активное применение механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП) и сокращение перечня имущества, ограниченного в обороте, для финансирования инвестиций. Первоочередные проекты: строительство дополнительных главных путей на 3,2 тыс. км действующих железнодорожных линий, организация скоростного пассажирского движения на участке Санкт-Петербург – Хельсинки, развитие подходов к портам Ванино, Сов. Гавань и др. Строительство высокоскоростных линий. Активизация проектно-изыскательских работ для строительства новых железнодорожных линий. Государственное тарифное регулирование услуг железнодорожного транспорта гармонизируется с процессами поэтапного перехода к либерализации ценообразования в других естественных монополиях». «Полномасштабная реализация государственной стратегии развития железнодорожного транспорта. Увеличение железнодорожной сети на 22,313 тыс. км. Дальнейшее развитие скоростного и высокоскоростного пассажирского движения». Создание инфраструктурных условий для развития новых точек экономического роста в стране. Выход на мировой уровень технологического и технического развития железнодорожного транспорта. Глобальная конкурентоспособность российской транспортной системы. «Увеличение международного контейнерного транзита до 1 млн. контейнеров в год». Завершение формирования эффективного рынка перевозок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изм | Лист |  |  | №Докум |  |  | Подп. |  |  | Дата |  |  |  | 190701-637-КР-ПЗ |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| II. Расчет и оценка эксплуатационной нагрузки на станции и участки расчетного полигона - Технико-эксплуатационная характеристика нап-равления А-В-Д и участка В-К Исходными данными является направление А-Д, протяженнось которого составляет 571 км. На нем имеются 4 участка: А-Б (120 км), Б-В (130 км), В-Г (171 км), Г-Д (150 км). К данному направлению примыкает участок В-К, длины которого составляет 180 км. Двухпутное железнодорожное направление и двухпутный участок В-К оборудованы автоматической блокировкой и электрической централизацией стрелок на станциях. Схема железнодорожного полигона приведена на рисунке 1.1. А Б В Г Д К 120 130 171 150 180 нечетное Рисунок 1.1 – Схема железнодорожного полигона Пассажирское движение обслуживается локомотивомЧС-7, пригородное движение – ЭР-22. грузовое движение – ВЛ-10. Эквивалентный уклон составляет 54 Н/т, а расчетный уклон – 8 ‰ в обоих направлениях. Среднесуточные размеры пассажиропотоков в местном сообщении на расчетном полигоне представлены в таблице 1.1. Таблица 1.1 – Среднесуточные размеры пассажиропотока в местном сообщении на расчетном полигоне (человек) Со станции; На станцию; Итого. А; Б; В; Г; Д; К. А; -; 900; 5400; 1350; 1800; 1350; 10800. Б; -; 900; 720; 720; 720; 3060. В; -; 1800; 1350; 900; 4050. Г; -; 900; 450; 1350. Д; -; 450; 450. К; -; -. Итого; -; 900; 6300; 3870; 4770; 3870; 19710. Среднесуточные размеры пригородного пассажиропотока на головном участке представлены в приложении А. Нормы простоя пассажирских составов всех категорий на станции формирования – 5 часов, на станции оборотного депо – 4 часа. На полигоне обращаются четырехосные вагоны, средняя масса брутто вагона составляет 60 тонн. |
| Изм |  |  | Лист |  |  | №Докум |  | Подп. |  |  | Дата |  |  |  | 190701-637-КР-ПЗ |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| - Определение массы пассажирских и грузовых поездов на полигоне - Определение массы пассажирского поезда Масса пассажирского поезда определяется по формуле: , (2.1) где Nл – мощность локомотива, л.с. (1 л.с. = 0,736 кВт); Р – масса локомотива в рабочем состоянии, т; - среднеходовая скорость движения соответствующей категории пассажирского поезда, км/ч; - основное удельное сопротивление движению соответственно локомотива и вагонов при соответствующей , Н/т; iэ – эквивалентный уклон для направления, Н/т. Вначале нам необходимо определить среднюю ходовую скорость. Она определяется по формуле: , (2.2) где - суммарное время хода пассажирских поездов по участку соответственно в нечетном и четном направлениях, мин (приложение В задания); l – длина участка. Определим длину участков В-Б, В-Г и В-К: l = 130+171+180 = 481 км. Определим времена хода пассажирских поездов: Тогда: Основное удельное сопротивление движению локомотива и вагона определяется согласно правилам тяговых расчетов поездной работы по формулам: - для локомотива (2.3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изм | Лист |  |  | №Докум |  |  | Подп. |  |  | Дата |  |  |  | 190701-637-КР-ПЗ |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| - для вагонов (2.4) Значит: Далее можно определить массу пассажирского поезда: Количество вагонов в составе поезда определяется по формуле (2.5) где q - средняя грузоподъемность вагона в составе поезда; принимается условно - 60 т. Тогда Количество вагонов в составе поезда, включая почтовый, багажный и вагон-ресторан, может ограничиваться длиной платформы: (2.6) где lпл – длина пассажирской платформы, м (500 м); lлок – длина пассажирского локомотива, м; - средняя длина пассажирского вагона (24,5 м), м. Масса скорых поездов Qск рассчитаем по аналогичной методике. Суммарное время хода пассажирского поезда принимаем с коэффициентом 0,85. Тогда: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изм | Лист |  |  | №Докум |  |  | Подп. |  |  | Дата |  |  |  | 190701-637-КР-ПЗ |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
| Определим массу скорого поезда: - Расчет массы и числа вагонов в составе грузового поезда Для электровоза ВЛ 10, Fк = 46000 кгс, v = 46,7 км/ч, Р = 184 т. Рассчитаем удельное сопротивление движению локомотивов и вагонов по формулам: (2.7) (2.8) где v – равномерная скорость при движении по расчетному затяжному подъему; q0 – масса, приходящаяся на ось одной колесной пары; (2.9) qбр - масса брутто четырехосного вагона, т. Значит: Тогда масса состава исходя из полного использования мощности тепловоза: (2.10) где Fк - касательная сила тяги локомотива; - соответственно удельное сопротивление движению локомотива и вагонов, кгс/т; iр - расчетный подъем, ‰; Р - расчетная масса локомотива, т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изм | Лист |  |  | №Докум |  |  | Подп. |  |  | Дата |  |  |  | 190701-637-КР-ПЗ |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| Тогда Длина физического вагона lфиз = l4 = 14 м. Погонная нагрузка вагона т/м (2.11) Масса состава исходя из полного использования полезной длины станционных путей: (2.12) Тогда: Согласно правилам тяговых расчетов масса грузового поезда округляется до ближайших 50 тонн. Масса = 5200 т - больше массы, рассчитанной по силе тяги локомотива = 4750 т. Поэтому к расчету принимается меньшая из них = 4750 т. Тогда состав грузового поезда в физических вагонах: (2.13) Состав порожного маршрута: (2.14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изм | Лист |  |  | №Докум |  |  | Подп. |  |  | Дата |  |  |  | 190701-637-КР-ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| - Построение диаграммы пассажиропотока и расчет потребных разМеров пассажирских поездов - Построение диаграммы местного пассажиропотока на расчетном полигоне В таблице 3.1 представим среднесуточные размеры пассажиропотока в местном сообщении на расчетном в соответствии коэффициента пересчета. Таблица 3.1 – Среднесуточные размеры пассажиропотока в местном сообщении на расчетном полигоне (человек) Со станции; На станцию; Итого. А; Б; В; Г; Д; К. А; -; 900; 5400; 1350; 1800; 1350; 10800. Б; -; 900; 720; 720; 720; 3060. В; -; 1800; 1350; 900; 4050. Г; -; 900; 450; 1350. Д; -; 450; 450. К; -; -. Итого; -; 900; 6300; 3870; 4770; 3870; 19710. Со станции А отправляется пассажиропоток мощностью: где аА-Б, аА-В, аА-Г, аА-Д, аА-К - соответственно мощность корреспонденции пассажиропотока со станции А на станцию Б, В,..., К, чел. Следовательно, мощность пассажиропотока на участке А-Б: Со станции Б отправляется пассажиропоток мощностью: Мощность пассажиропотока на участке Б-В: Так как по станции В происходит разделение пассажиропотока по двум направлениям следования: Г и К, то расчет необходимо производить вначале на одно направление, а затем на второе. Со станции В в направлении на станции Г, Д отправляется пассажиропоток мощностью: Тогда мощность пассажиропотока на участке В-Г: |
| Изм |  |  | Лист |  |  | №Докум |  |  | Подп. |  |  |  | Дата |  |  |  | 190701-637-КР-ПЗ |  |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| Со станции Г отправляется пассажиропоток мощностью: Мощность пассажиропотока на участке Г-Д: Со станции В в направлении на станцию К отправляется пассажиропоток мощностью Тогда мощность пассажиропотока на участке В-К: Со станции А отправлено 10800 чел., из них 900 следуют до станции Б и 3060 из Б. Тогда пассажиропоток 10800 – 900 + 3060 = 12960 чел. Диаграмма местного пассажиропотока на заданном направлении для данного примера представлена на рисунке 3.1. А Б В Г Д В К 0 5000 10000 15000 10800 12960 8640 5220 3870 пас А Рисунок 3.1 – Диаграмма местного пассажиропотока на заданном полигоне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изм | Лист |  |  | №Докум |  |  | Подп. |  |  | Дата |  |  |  | 190701-637-КР-ПЗ |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |

| - Составление схем формирования (композиций) пассажирских составов По расчетам принимаем mпас = 19 ваг, mск = 18 ваг. Представим композицию скорого поезда в таблице 3.2 Таблица 3.2 – Схема формирования скорого поезда Номер вагона; Категория вагона; Длина, м; Вес, т; Населенность, чел.. 0; БП; 24,5; 68; -. 1; ПЛ; 24,5; 57; 54. 2; ПЛ; 24,5; 57; 54. 3; К; 24,5; 56; 36. 4; К; 24,5; 56; 36. 5; К; 24,5; 56; 36. 6; СВ; 24,5; 65; 18. 7; СВ; 24,5; 65; 18. 8; Р; 24,5; 60; 0. 9; КР; 24,5; 58; 26/4. 10; СВ; 24,5; 65; 18. 11; СВ; 24,5; 65; 18. 12; К; 24,5; 56; 24/12. 13; К; 24,5; 56; 36. 14; К; 24,5; 56; 36. 15; ПЛ; 24,5; 57; 54. 16; ПЛ; 24,5; 57; 54. 17; ПЛ; 24,5; 57; 54. Итого; -; 441; 1067; 572/16. Представим композицию пассажирского поезда в таблице 3.3 Таблица 3.3 – Схема формирования пассажирского поезда Номер вагона; Категория вагона; Длина, м; Вес, т; Населенность, чел.. 1; 2; 3; 4; 5. 0; БП; 24,5; 68; -. 1; О; 24,5; 59; 81. 2; О; 24,5; 59; 81. 3; О; 24,5; 59; 81. 4; ПЛ; 24,5; 57; 54. 5; ПЛ; 24,5; 57; 54. 6; ПЛ; 24,5; 57; 54. 7; К; 24,5; 56; 36. 8; КР; 24,5; 58; 26/4. 9; Р; 24,5; 60; 0. 10; К; 24,5; 56; 24/12. 11; К; 24,5; 56; 36. |
| --- |
| Изм | Лист | №Докум | Подп. | Дата | 190701-637-КР-ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 12 |
| 12; К; 24,5; 56; 36. 13; ПЛ; 24,5; 57; 54. 14; ПЛ; 24,5; 57; 54. 15; ПЛ; 24,5; 57; 54. 16; ПЛ; 24,5; 57; 54. 17; О; 24,5; 59; 81. 18; О; 24,5; 59; 81. Итого; -; 465,5; 1104; 941/16. - Расчет размеров движения поездов для освоения заданного пассажиропотока Скорых поездов из-за А за Д - = 1 пара, от А до В - = 1 пара. Вместимость скорых поездов – 572 чел., пассажирских поездов – 941 чел. Мощность самого дальнего назначения А-Д-АА-Д = 5220 чел. Так как со станции А в данном направлении назначено = 1 поезд, а вместимость скорых поездов чел., то данной категории поездов будет освоено Таким образом, местными пассажирскими поездами необходимо освоить Для освоения данного пассажиропотока необходимо назначить с учетом вместимости состава - 941 чел. Резерв мест в составах местных пассажирских поездов назначением А-Д Для освоения пассажиропотока со станции А до станции К мощностью АА-К = 3870 чел. необходимо местных пассажирских поездов назначением А-К Не перевезено местным пассажирским поездом назначением А-К Мощность пассажиропотока на участке В-Г АВ-Г=8640 чел., значит, в направлении А-Г необходимо освоить пассажиропоток: В данном направлении назначаются только местные пассажирские поезда. Их число |
| Изм | Лист | №Докум | Подп. | Дата | 190701-637-КР-ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 13 |
| Мощность пассажиропотока на участке Б-В АБ-В =12960 чел., значит, для освоения пассажиропотока со станции А до станции В необходимо В данном направлении назначен один скорый поезд , которым и будет освоен этот пассажиропоток, поэтому местные поезда на этом направлении не назначаются. На основании рассчитанных данных разрабатывается окончательная схема поездопотоков (рисунок 3.2) А Б В Г Д К Рисунок 3.2 – Схема пассажирских поездопотоков на расчетном полигоне. |  |  |  |  |  |  |
| Изм | Лист | №Докум | Подп. | Дата | 190701-637-КР-ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 14 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ Курсовой проект выполнен в соответствии с заданием и соответствующей литературой. На основании результатов, полученных в процессе разработки курсового проекта, можно сделать соответствующие выводы: В курсовом проекте диаграмма пассажиропотоков, рассчитана масса пассажирских поездов, разработана комплектация пассажирского состава, определены размеры движения пригородных и пассажирских поездов. |  |  |  |  |  |  |
| Изм | Лист | №Докум | Подп. | Дата | 190701-637-КР-ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 15 |
| СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ - Журнал «Экономист» №5 2006. - Журнал «Экономист» №7 2007. - Газета «Транспорт России» №37, 2007 - Управление эксплуатационной работой и качеством перевозок/ под ред. П.С. Грунтова. – М.: Транспорт, 1994.-542 с. - Сыцко, П.А. Пассажирские перевозки: учеб. пособие/ П.А. Сыцко, И.Г. Тихомиров, В.Е. Ярмоленко. – Гомель: БелИИЖТ, 1986. – 58 с. - Редько, Л.А. Разработка графика движения поездов: учеб.-метод. пособие//Л.А. Редько, И.М. Ермак. – Гомель: БелГУТ, 2006. – 105 с. - Редько, Л.А. технология и организация перевозочного процесса: учеб.-метод. пособие по выполнению курсового проекта для студентов ФБО/ Л.А. Редько; М-во образования Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т трансп. – Гомель: БелГУТ, 2007.-82 с. |  |  |  |  |  |  |
| Изм | Лист | №Докум | Подп. | Дата | 190701-637-КР-ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 16 |