	Локомотивное депо Данилов

ТЧ-4

	Технологическая карта № 130
На техническое обслуживание в объеме ТО-3 и текущем ремонте в объеме ТР-1 системы КЛУБ-У.
	Профессия
	Электромеханик.
Слесарь.
	Вид 

ремонта

	
	
	Разряд
	8
4
	

	
	
	
	
	ТО-3, ТР-1

	№№
	Наименование работ
	Технические требования

и нормы допусков и

износов
	Оборудование,

приспособления,
 инструмент
	Запчасти и материалы

	Операции
	Переход
	
	
	
	

	1
	1.1.
	Осмотр и ремонт системы КЛУБ-У выполнять с соблюдением инструкции по охране труда ЦТ535 и ПОТ РО-32-ЦТ-668-99, с указанием мер безопасности 36991-00-00 РЭ.
	
	
	

	2
	2.1.
	Взять журналы формы ТУ-152, 133 и выписать замечания машиниста, выявленные за время поездки, а также нарушения выявленные техником расшифровщиком. 
	
	
	

	
	2.2.
	Установить причину замечаний и устранить их.
	
	
	


	3
	3.1.
	Осмотреть, очистить, проверить надежность крепления всех блоков, аппаратов, приборов КЛУБ-У.
	Очистку узлов и деталей, имеющих электроизоляционные материалы и покрытия, производить протиркой технической салфеткой. Осмотр и проверка аппаратов выполняется на МВПС без их снятия. Неисправные приборы и блоки, требующие ремонта или у них подошел срок проверки в КРП снять с МВПС и заменить на исправные и проверенные. Работы производить в соответствии с распределением обязанностей (приложение 2).
	
	Техническая салфетка; исправные и проверенные блоки системы КЛУБ-У.

	
	Сост.
	Матвеев
	
	
	ТК – 130
	Лист
	1

	
	Пров.
	Скородумов
	
	
	
	Листов
	8

	
	Утв.
	Вишняков
	
	
	
	
	


	№№
	Наименование работ
	Технические требования

и нормы допусков и

износов
	Оборудование, приспособления инструмент 
	Запчасти и 

материалы

	Операции
	Переход
	
	
	
	

	
	3.2.
	Произвести наружный осмотр и проверить крепление всех деталей подвесок и регулирующих устройств.
	 В деталях подвесок и регулирующих устройств приемных катушек трещины не допускаются. Гайки и контргайки должны быть затянуты, а шплинты разведены. Резинотканевые рукава должны плотно насаживаться на штуцера приемных катушек и трубопроводы не менее чем на 150 мм. и туго затянуты хомутами. Зазор между ушками хомута должен быть 2-4 мм. Поврежденные рукава заменить. 
	Защитная каска;

Ручной фонарь;

Смотровой молоток;

Ключи гаечные ГОСТ 2839 – 80
	Резинокордный рукав Ǿ 32-43 мм;

Шплинты, гайки.

	
	3.3.
	Осмотреть предохранительные устройства от падения приемных катушек на рельсы.
	Предохранительные устройства должны быть исправны и надежно закреплены.  При износе жил предохранительного троса более 10 % заменить. При использовании металлической скобы в качестве предохранительного устройства проверить на наличие трещин.
	
	Предохранительный трос

	
	3.4.
	Проверить высоту подвески приемных катушек (ПК).
	Высота низшей точки корпуса приемной катушки АЛСН (тип КПУ-1) над уровнем головки рельса должна быть не менее 100 мм и не более 180 мм. При этом высота катушек не должна опускаться ниже путеочистителей. Середина сердечника приемной катушки должна находиться над осью ходового рельса.
	Линейка измерительная или приспособление для замера высоты ПК;

Ключи гаечные ГОСТ 2839–80.
	

	
	3.5.
	Произвести проверку параметров приемных катушек (согласно графика 1 раз в 6 месяцев или при наличии замечаний на работу системы КЛУБ-У).
	Параметры должны соответствовать значениям, указанным в приложении №1.
	Милливольтметр В7-65; Прибор ИП-ЛК.
	

	4
	4.1.
	Произвести снятие датчика пути и скорости ДПС-У, не отсоединяя подводящий кабель, и подвесить на специальный крюк.
	Убедиться в отсутствии следующих дефектов:

· «тугой» ход или заедание вала при вращении рукой;

· трещины и искривления полумуфты;

· люфт в шпоночном соединении полумуфты.

При наличии названных дефектов ДПС-У следует заменить. Замене также подлежат ДПС-У, находящиеся в эксплуатации более 9 месяцев (проверить по бирке).
	Ключи гаечные ГОСТ 2839 – 80
	Датчик ДПС-У

	ТК – 130
	Лист
	2


	№№
	Наименование работ
	Технические требования

и нормы допусков и

износов
	Оборудование, приспособления инструмент 
	Запчасти и 

материалы

	Операции
	Переход
	
	
	
	

	
	4.2.
	Произвести вращение вала датчика ДПС-У.
	Убедиться в индикации показаний скорости на блоке БИЛ-В. При отсутствии показаний скорости датчик ДПС-У заменить.
	
	Датчик ДПС-У

	
	4.3.
	Установить датчик ДПС-У на буксу. Осмотреть датчик пути и скорости.
	Поверить надежность крепления и целостность гермоперехода, состояние фланца ДПС, прилегание его к корпусу буксы колесной пары, состояние крепящих болтов и целостность проволочной контровки.
	Ключи гаечные ГОСТ 2839 – 80, пассатижи 7814-00 844х96 ГОСТ 7236-73, проволока контровочная 2,5-3 мм.
	

	5
	5.1.
	Произвести внешний осмотр блоков КЛУБ-У в кабине МВПС (пункты 5.4 – 5.14 выполнить при установленной кассете регистрации в блок БИЛ-В).
	Наличие пломб должно соответствовать указанному в приложении 3. Блоки, срок действия профилактических регламентных работ которых может истечь до следующего ТО-3, следует заменить.
	Ключи гаечные ГОСТ 2839 – 80
	

	
	5.2.
	Осмотр кабельного монтажа и измерение сопротивления изоляции.
	Проверка производится при отстыкованных всех кабелях КЛУБ-У от локомотивных цепей и всех разъёмов от блоков БЭЛ-У, БКР-У-1М, ИП-ЛЭ, БСИ, БС-ДПС, БИЛ-ПОМ и БИЛ-В, при этом мегомметр включается  между корпусом локомотива и объединенными контактами поочерёдно каждого из отключенных от блоков КЛУБ-У разъемов. Сопротивление изоляции каждого из кабелей должно быть не менее 2 МОм. Замеры производить напряжением 250 В и временем выдержки – 1 мин. Проверить отсутствие обрывов в кабеле прозвонкой каждого кабеля прибором ИП-ЛК. Путем внешнего осмотра убедиться в отсутствии вмятин, сколов и деформации разъемов, а также целостности изоляции кабеля. Подстыковать все кабели КЛУБ-У к локомотивным цепям в соответствии с проектом оборудования и проверить состояние электрических разъемов. При неисправности кабель заменить.
	Мегомметр типа ЭС 0202/2-Г;

Прибор ИП-ЛК.
	Комплект кабелей КЛУБ-У.

	ТК – 130
	Лист
	3


	№№
	Наименование работ
	Технические требования

и нормы допусков и

износов
	Оборудование, приспособления инструмент 
	Запчасти и материалы

	Операции
	Переход
	
	
	
	

	
	5.3.
	Проверить крепление кабелей в разъёмах и на клеммных рейках.
	Блоки должны быть надежно закреплены. Касание соседних клемм через наконечники проводов не допускается.
	Ключи гаечные ГОСТ 2839 – 80, пассатижи 7814-00 844х96 ГОСТ 7236-73.
	

	
	5.4.
	Проверка действия рукоятки РБ.
	Подключить блок БВД-У к блокам БЭЛ-У и БКР-У-1М. Включить питание системы тумблером «ПИТ» на БКР-У. Проконтролировать включение на блоке БИЛ индикации. Произвести с помощью БВД-У имитацию включения ключа ЭПК. Проконтролировать включение на БИЛ-В, БИЛ-ПОМ индикации. Произвести с помощью БВД-У имитацию движения с Vфак=5 км/ч. Проконтролировать однократный звуковой сигнал, включение знака «Внимание!» на БИЛ-В и выключение индикатора К-ЭПК на БВД-У. Нажать рукоятку РБ. Проконтролировать однократный звуковой сигнал, выключение знака «Внимание» и включение индикатора К-ЭПК на БВД-У. С помощью БВД-У произвести имитацию остановки МВПС. При неисправности рукоятку РБ заменить.
	Блок БВД-У.
	Рукоятка РБ-80

	
	5.5.
	Проверка действия рукоятки РБС.
	Повторить действия в соответствии с п. 5.4. нажимая вместо рукояти РБ рукоятку РБС. При неисправности рукоятку РБС заменить.
	
	Рукоятка РБ-80

	
	5.6.
	Проверка действия рукоятки РБП.
	Нажать одновременно рукоятки РБ и РБС. Нажать рукоятку РБП, при этом проконтролировать однократный звуковой сигнал. Выключить питание КЛУБ-У тумблером «ПИТ» на БКР-У. Отключить блок БВД-У от КЛУБ-У. Восстановить подключение блоков КЛУБ-У в соответствии с проектом оборудования МВПС. При неисправности, рукоятку РБП заменить.
	
	Рукоятка РБ-80

	
	5.7.
	Проверка действия кнопки РМП.
	Нажимать кнопку РМП до тех пор, пока на индикаторе БИЛ-В не начнут последовательно появляться символы «П», «М» и «М – мигающий режим». При неисправности БИЛ-В заменить.
	
	Блок БИЛ-В

	ТК – 130
	Лист
	4


	№№
	Наименование работ
	Технические требования

и нормы допусков и

износов
	Оборудование,

приспособления

инструмент 
	Запчасти и 

материалы

	Операции
	Переход
	
	
	
	

	
	5.8.
	Проверка работоспособности кнопки «F».
	Нажимать кнопку «F» до тех пор, пока на индикаторе контролируемой скорости блока БИЛ-В не начнут последовательно появляться значения частот 75-50-25-75 Гц. При неисправности БИЛ-В заменить.
	
	Блок БИЛ-В

	
	5.9.
	Проверка принудительного перехода с К на Б сигнал светофора.
	При красном огне локомотивного светофора одновременно нажать и удерживать кнопку «ВК» и рукояток «РБ» и «РБП», пока на блоке БИЛ-В не загорится белый огонь светофора. При неисправности БИЛ-В заменить.
	УПР-АЛС 50/25
	Блок БИЛ-В

	
	5.10
	Проверка приема системой КЛУБ-У сигналов АЛСН, передаваемых с пути и формирование сигналов для САУТ-ЦМ/485.
	МВПС должен находиться над испытательным шлейфом (напряжение 50(5В, эффективное значение тока 1,4 А, с интервалом 10-15 сек), в котором поочередно должны включаться сигналы З, Ж, КЖ. При этом на светофоре блока БИЛ-В в той же последовательности должны включаться соответствующие сигналы, в интервалах после З и Ж, должен включаться белый сигнал светофора, а после сигнала КЖ - красный сигнал светофора. При появлении на БИЛ-В сигналов З, Ж и КЖ включенная система САУТ-ЦМ/485 должна отражать на ПМ-САУТ-ЦМ/485: сигнал АЛСН, допустимую скорость и расстояние до путевого объекта. При неисправности заменить БЭЛ-У, провести замеры параметров приемных катушек.
	УПР-АЛС 50/25;
Секундомер СОСпр-2б-2-000
	Блок БЭЛ-У;

приемные катушки типа КПУ-1.

	
	5.11
	Проверка измерения и индицирования давления в ТМ, УР и ТЦ.
	Ввести с БИЛ-В команду «К80». На блоке БИЛ-В должно высветиться значение давления в ТМ, оно должно совпадать с показаниями штатного манометра.

Ввести с БИЛ-В команду «К83». На блоке БИЛ-В должно высветиться значение давления в УР, оно должно совпадать с показаниями штатного манометра.

Ввести с БИЛ-В команду «К81». На блоке БИЛ-В должно высветиться значение давления в ТЦ, оно должно совпадать с показаниями штатного манометра. При неисправности заменить датчики КРТ-5, блоки БЭЛ-У и БКР-У-1М.
	
	Датчик давления КРТ-5;

блоки БЭЛ-У и БКР-У-1М

	ТК – 130
	Лист
	5


	№№
	Наименование работ
	Технические требования

и нормы допусков и

износов
	Оборудование,

приспособления

инструмент 
	Запчасти и 

материалы

	Операции
	Переход
	
	
	
	

	
	5.12
	Проверить индикацию на блоках БИЛ-В и БИЛ-ПОМ при включенном и выключенном ключе ЭПК.
	Работоспособность индикации блоков БИЛ-В и БИЛ-ПОМ анализируется в процессе всех проверок на контрольном пункте.
	
	

	
	5.13
	Проверка функции КЛУБ-У при приеме информации по каналу СНС.
	Выключить систему КЛУБ-У тумблером «ПИТ» на блоке БКР-У и отсоединить разъем СНС от блока БЭЛ-У. Включить систему КЛУБ-У и проконтролировать значение текущего времени. Выключить систему КЛУБ-У и подключить разъем СНС к блоку БЭЛ-У. Включить систему КЛУБ-У и проконтролировать значение текущего времени. При исправной спутниковой навигации значение времени должно быть скорректировано не более чем через 5 минуты. При неисправности СНС антенну – заменить.
	
	Антенна СНС.

	
	5.14
	Проверка цепи включения тяги и срабатывания электропневматического клапана ЭПК.
	Перевести реверсивный вал в положение «вперед» или «назад» (включить тумблер ВУ для ЭД2Т и ЭР2К), вывести контроллер из нулевого положения, предварительно обеспечив невозможность фактического трогания локомотива. Через время (70±5) сек. должен включиться свисток ЭПК, через 7-8 сек. после начала свистка срывной клапан должен открыться и произвести быструю разрядку тормозной магистрали. После окончания разрядки давление в тормозной магистрали 0,13-0,2 МПа (1,3-2,0 кгс/см2). Затем выключить ЭПК поворотом ключа вправо и произвести отпуск тормозов. Поставить контроллер в нулевое положение. Выключить питание КЛУБ-У на время не менее 30 сек, а затем снова включить. Через время не менее 30 сек включить ключ ЭПК. При несрабатывании ЭПК проверить цепи и реле контроля включения тяги. Неисправные элементы цепи заменить.
	Секундомер СОСпр-2б-2-000
	Реле типа РПУ-2М

	ТК – 130
	Лист
	6


	№№
	Наименование работ
	Технические требования

и нормы допусков и

износов
	Оборудование,

приспособления

инструмент 
	Запчасти и 

материалы

	Операции
	Переход
	
	
	
	

	
	5.15
	Произвести переключение блока БЭЛ-У на другой комплект и повторить п.п. 5.3 – 5.12
	Для переключения первого комплекта необходимо осуществить нажатие кнопок «К», «9», «2 «Δ» при этом на БИЛ-В индицируется цифра «I». Для переключения второго комплекта необходимо осуществить нажатие кнопок «К», «9», «1 «Δ» при этом на БИЛ-В индицируется цифра «II».
	
	

	6.
	6.1.
	Проверка параметров системы КЛУБ-У при наличии замечаний на его работу.
	
	
	

	
	6.2.
	Проверить напряжение и амплитуду пульсации источников электропитания локомотивных устройств при включенном и выключенном зарядном устройстве.
	Производится при выключенных и включенных зарядных устройствах цепей управления. Напряжение должно быть в пределах от 0,9 до 1,1 Uном=50 В. Амплитуда пульсаций напряжения питания КЛУБ-У при включенном зарядном устройстве должна быть не более 10% номинального напряжения. При неисправности блок питания ИП-ЛЭ 110/800 заменить.
	Вольтметр Ц4380М.

Милливольтметр В7-65
	Блок питания ИП-ЛЭ 110/800

	
	6.3.
	Измерить сопротивления изоляции.
	Проверка производится при отключенных приемных катушках от блока БКР-У-1М (разъём ПК) и всех разъёмов от блоков БЭЛ-У и БИЛ-В, при этом мегомметр включается  между корпусом локомотива и объединенными контактами поочерёдно каждого из отключенных от блока БЭЛ-У разъемов. Сопротивление изоляции каждого из кабелей должно быть не менее 2 МОм. Замеры производить напряжением 250 В и временем выдержки – 1 мин. При неисправности кабель заменить.
	Мегомметр типа ЭС 0202/2-Г
	Комплект кабелей КЛУБ-У

	7.
	7.1.
	Проверить работоспособность ДПС-У (при установленной кассете регистрации в блок БИЛ-В).
	Проверка производится при движении МВПС по тракционным путям со скоростью не менее 2 км/ч. На блоке БИЛ-В должна индицироваться соответствующая скорость. Проверка производится на обоих комплектах БЭЛ-У. При неисправности ДПС-У заменить.
	
	Датчик ДПС-У

	ТК – 130
	Лист
	7


	№№
	Наименование работ
	Технические требования

и нормы допусков и

износов
	Оборудование,

приспособления

инструмент 
	Запчасти и 

материалы

	Операции
	Переход
	
	
	
	

	8.
	
	Осмотреть автоматический выключатель цепей питания КЛУБ-У.
	На корпусе выключателя трещины и сколы не допускаются. Выключатель должен быть надежно закреплен. При переключении, переключатель должен иметь четкую фиксацию с характерным щелчком. При неисправности автоматический выключатель заменить.
	
	Автоматический выключатель типа АЕ2541-10У3

	9.
	
	Проверить работу замка ЭПК.
	При нахождении ключа ЭПК в крайнем правом положении (выключенном) должна быть исключена возможность изъятия ключа из замка.

Поворот ключа в замке должен происходить свободно без заеданий. При заедании ключа заменить замок.
	
	Замок ЭПК.

	10.
	
	Опломбирование блоков КЛУБ-У.
	Производится в соответствии с приложением 3.
	
	

	11.
	
	Отметка о выполненной работе. 
	После окончания работ поставить штамп в журнал формы ТУ-152 c отметкой о выполненной работе. Результаты технического обслуживания КЛУБ на ТО-3 и ТР-1 записать в журнал регистрации обслуживания КЛУБ-У.
	Штамп «Устройства КЛУБ-У»
	

	ТК – 130
	Лист
	8


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Параметры приемных катушек типа КПУ-1
	Тип приемных катушек
	Высота подвески, мм
	Сопротивление, Ом
	Индуктивность, Гн
	Добротность не менее
	ЭДС, наводимая в катушках, мВ, не менее

	
	
	
	
	
	F=25Гц
	F=50Гц

	КПУ-1
	от 100 до 180
	110±10
	7,1±0,4
	5
	54
	155


ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Распределение обязанностей по обслуживанию КЛУБ-У
	НАИМЕНОВАНИЕ
	ОТВЕТСТВЕННЫЙ

	Разобщительный кран ЭПК тормозной магистрали
	Слесарь по ремонту ПС

	Электропневматический клапан с фильтром
	Слесарь по ремонту ПС

	Рукоятки бдительности РБ, РБП и РБС, реле «0 контролера»
	Слесарь по ремонту ПС

	Приемные катушки с клеммными коробками
	Слесарь по ремонту ПС

	Кабели, электропроводка, клеммные коробки и рейки, трубопроводы
	Электромеханик

	Локомотивные источники питания ИП-ЛЭ
	Электромеханик

	Датчик пути и скорости.
	Слесарь по ремонту ПС

	Блоки БЭЛ-У, БИЛ-В, БИЛ-ПОМ, БСИ, БС-ДПС, БКР-У-1М
	Электромеханик


ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ПЕРЕЧЕНЬ УСТРОЙСТВ КЛУБ-У, ПОДЛЕЖАЩИХ ОПЛОМБИРОВАHИЮ

	НАИМЕНОВАНИЕ ПРИБОРА
	НАВЕШИВАНИЕ ПЛОМБЫ
	КОЛИЧЕСТВО ПЛОМБ НА ПРИБОРАХ

	Разобщительный кран тормозной магистрали
	Рукоятка крана
	1

	Рукоятки бдительности РБП, РБС
	Болт крышки
	2

	Электропневматический клапан
	Болт кожуха
	1

	Разъемы подключения кабелей к блокам
	Корпус/разъемы
	1


