МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Департамент сигнализации, централизации и блокировки Проектный и внедренческий центр организации труда МПС
УТВЕРЖДЕНО Указанием МПС от 20.01.2003 №Р-44у
СОГЛАСОВАНО
ЦК Российского профсоюза
железнодорожников и
транспортных строителей
Постановление
от 30.12.2002 №10.29
ОТРАСЛЕВЫЕ НОРМЫ ВРЕМЕНИ
НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
КОМПЛЕКСА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ АППАРАТУРЫ
ДИСК-Б (КТСМ - 01 Д)
Москва 2003 г.

ББК 39.217
Отраслевые нормы времени на техническое обслуживание комплекса технических средств для модернизации аппаратуры ДИСК-Б (КТСМ
-01 Д). Департамент сигнализации, централизации и блокировки Проектный и внедренческий центр организации труда Министерства путей сообщения Российской Федерации. — М, «ТРАНСИЗДАТ», 2003 г. — 68 с.
ISBN 5-900345-32-7
© ЦШ МПС РФ, 2003
Формат 60x90/16. Тираж 1000 экз. Издательство «Трансиздат», ЛР № 065638 от 22.01.98 г.
Тел.: (095) 722-23-03, 262-44-03
129110, г. Москва, ул. Пантелеевская, 26.
Internet: http://www.transizdat.ru ; e-mail: info@transizdat.ru
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Настоящий сборник отраслевых норм времени на техническое обслужи​вание комплекса технических средств для модернизации аппаратуры ДИСК-Б (КТСМ-01Д) предназначен для планирования, организации и нормирова​ния труда работников дистанций, обслуживающих устройства ДИСК-Б и КТСМ на железнодорожном транспорте.
При разработке сборника были использованы технические указания на обслуживание устройств ДИСК-БКВ-Ц, разработанные Уральским отделе​нием ВНИИЖТ, эксплуатационные документы по техническому обслужива​нию устройств КТСМ, разработанные НПЦ "ИНФОТЭКС", хронометраж-ные наблюдения и предложения работников Октябрьской железной дороги, обслуживающих устройства ДИСК-Б и КТСМ.
Отраслевые нормы времени проверены в производственных условиях на 13 дистанциях сигнализации и связи Октябрьской, Свердловской, Южно-Уральской, Западно-Сибирской и Северной железных дорог.
Нормой времени в человеко-часах (чел-ч) учтено оперативное время на выполнение работы с разбивкой по элементам, а также время на обслужи​вание рабочего места, подготовительно-заключительные действия и регла​ментированные перерывы. Время на обслуживание рабочего места (Тоб), подготовительно-заключительные действия (Тпз) и регламентированные перерывы (Тпотл) приняты в процентах к оперативному времени и составля​ют:
по техническому обслуживанию перегонных устройств СЦБ: Тпз — 13,0 %; Тоб — 1,52 %; Тпотл — 6,85 % по техническому обслуживанию станционных устройств СЦБ: Тпз — 11,42 %; Тоб — 1,45 %; Тпотл — 6,83 % по проверке приборов в РТУ: Тпз — 3,42 %; Тоб — 1,33 %; Тпотл — 7,03 %
К категории времени обслуживания рабочего места относится время, за​трачиваемое для поддержания рабочего места в состоянии, обеспечивающем производительную работу в течение всего рабочего дня.
К категории подготовительно-заключительного времени относится время, расходуемое на получение и сдачу инструмента и приспособлений, получение задания и технологической документации, ознакомления с ними, инструктаж по выполнению работ и технике безопасности, получение изме​рительных приборов, настройку оборудования на требуемый технологичес​кий режим, межоперационные переходы, оформление технической докумен​тации при выполнении работ.
Время на проезд учитывается отдельно в зависимости от местных усло​вий и применения разъездного характера работы.
Затраты времени на перерывы, связанные с пропуском поездов, должны учитываться поправочными коэффициентами, указанными в графе "Уст​ройства автоблокировки, полуавтоматической блокировки, переездной сиг​нализации" Приложения 1 к Нормативам численности работников дистанций сигнализации и связи (указание МПС от 28.10.1997г. № О-1257у)
Время на поиск и устранение неисправностей в аппаратуре КТСМ-01 Д в РТУ технолого-нормировочными картами не предусмотрено и в нормы не включено. Если такие работы имеют место, они должны выполняться работниками по местным нормам времени, разработанным и утвержденным установленным порядком.
Отраслевые нормы времени рассчитаны на технически подготовленных работников, имеющих практический опыт работы по обслуживанию уст​ройств ДИСК-Б и КТСМ.
Наименования должностей "Электромеханик" и "Электроник" установ​лены согласно Квалификационным характеристикам и разрядам оплаты труда должностей руководителей, специалистов и служащих по отраслевой тарифной сетке (№А-914у от 18.10.96г.) и дополнениям и изменениям к ним.
Наименование профессии "Электромонтер по обслуживанию и ремон​ту устройств сигнализации, централизации и блокировки" и разряд работ установлены согласно Единому тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих (вып. 56, 1984г.) и дополнений и изменений к нему, внесенных постановлением Министерства труда и социального разви​тия Российской Федерации от 25 декабря 1996г. № 25.
Срок действия типовых норм времени на техническое обслуживание системы автоматического контроля технического состояния подвижного со​става на ходу поезда (подсистемы ДИСК-Б и ДИСК-Ц)(выпуск 1993 года), за исключением устройств, вошедших в настоящий сборник, продлевается на время до замены аппаратуры ДИСК на аппаратуру КТСМ.
При внедрении на дистанциях организационно-технических мероприятий обслуживания, отличных от предусмотренных в отраслевых нормах, следует разрабатывать местные, более прогрессивные нормы времени. I    Все непосредственные исполнители работ должны быть ознакомлены с ^водимыми нормами не позднее, чем за два месяца до их внедрения.
Замечания и предложения по данному сборнику направлять по адресу: 105064, Москва, ул. Старая Басманная, д.11, Проектный и внедренческий центр организации труда МПС России
Нормативная часть
	НОРМА ВРЕМЕНИ № 1

	Изделие: 
	Комплект КТС 

ЛМ 

	Наименование работ: 
	Проверка записей в журнале учета показаний КТСМ-01Д

	ИЗМЕритель 
	Норма времени на измеритель, чел-ч 
	Профессия исполни​теля 
	
	Количество исполните​лей 

	КомПЛеКТ 
	0.247 
	Электромеханик 
	
	1 

	№п/п 
	Содержание работ 
	Единица измерения 
	Учтенный обьем работ по каждому элементу из​мерителя 
	Оперативное время на элемент измерителя, чел-мин 

	1 
	Проверка записей в журнале оператора

1 в оператора 
	Комплект 
	1 
	3.5 

	2 
	Сверка контрольного текста ленты с записями вагонного оператора или ДСП 

-юго оператора 
	Комплект 
	1 
	8.9 


РАСЧЕТ НОРМЫ ВРЕМЕНИ
	Измеритель 
	Время, чел-мин 

АНН 

	
	оперативное Топ 
	обслу​живания рабочего места Тоб 
	подгото-вительно-заключи-тельное Тпз 
	отдыха и личных надобностей Тотл 
	ВСЕГО

 Т 

	Комплект 
	12.40 
	0.18 
	1.42 
	0.85 
	14.84 


НОРМА ВРЕМЕНИ № 2
	Изделие: 
	Аппаратура КТСМ 

	Наименование работ: 
	Контрольная проверка показаний аппаратуры в парке 

	Измеритель 
	Норма времени на измеритель, чел-ч 
	Профессия исполнителя 
	
	Количество исполните​лей 

	Поезд 
	0.686 
	Электромеханик 
	
	1 

	№ п/п 
	Содержание работ 
	Единица измерения 
	Учтенный объем работ по каждому элементу измерителя 
	Оперативное время на эле​мент измери​теля, чел-мин 

	1 
	Контрольная проверка показаний аппаратуры в парке 
	Поезд 
	1 
	34.4 


РАСЧЕТ НОРМЫ ВРЕМЕНИ
	Измеритель 
	Время, чел-мин 

	
	оперативное Топ 
	обслужива​ния рабоче​го места Тоб 
	подгото-вительно-заключи-тельное Тпз 
	отдыха и личных надобностей Тотл 
	ВСЕГО Т 

	Поезд 
	34.40 
	0.50 
	3.93 
	2.35 
	41.18 


	НОРМА ВРЕМЕНИ № 3 

	Изделие: 
	Напольная камера 

	Наименование работ: 
	Внешний осмотр напольной камеры, проверка системы обог​рева 

	Измеритель 
	Норма времени на измеритель, чел-ч 
	Профессия исполнителя 
	
	Количество исполните​лей 

	Напольная ка​мера 
	0.530 
	Электромеханик 
	
	2 

	№ п/п 
	Содержание работ 
	Единица измерения 
	Учтенный объем работ по каждому элементу из​мерителя 
	Оператив​ное время на элемент измерителя, чел-мин 

	1 
	Внешний осмотр напольной камеры 
	Камера 
	1 
	6.0 

	2 
	Очистка напольной камеры и прилегающей террито​рии, смазка резьбовых соединений 
	Камера 
	1 
	7.6 

	3 
	Проверка положения за​слонок 
	Камера 
	1 
	4.4 

	4 
	Проверка системы обог​рева 
	Камера 
	1 
	8.2 


РАСЧЕТ НОРМЫ ВРЕМЕНИ
	Измеритель 
	Время, чел-мин 

	
	оперативное Топ 
	обслу​живания рабочего места Тоб 
	подгото-вительно-заключи-тельное Тпз 
	отдыха и личных на​добностей Тотл 
	ВСЕГО Т 

	Напольная ка​мера 
	26.20 
	0.40 
	3.41 
	1.79 
	31.80 


	НОРМА ВРЕМЕНИ № 4 

	Изделие: 
	Напольная камера 

	Наименование работ: 
	Внутренний осмотр, чистка и проверка работы напольной каме​ры 

	Измеритель 
	Норма времени на измеритель, чел-ч 
	Профессия исполнителя 
	Разряд ра​боты 
	Количест​во испол​нителей 

	Напольная
камера 
	1.711 
	Электромеханик Электромонтер по об​служиванию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блоки​ровки 
	7 
	2 

	№ п/п 
	Содержание работ 
	Единица измерения 
	Учтенный объем работ по каждому элементу из​мерителя 
	Оператив​ное время на элемент и шерите-ля, чел-мин 

	1 
	Снятие наружного обогрева​теля 
	Обогреватель 
	1 
	4.0 

	2 
	Снятие кожуха камеры 
	Камера 
	1 
	2.3 

	3 
	Открытие замка и крышки камеры 
	Камера 
	1 
	1.0 

	4 
	Внутренний осмотр напольной камеры 
	Камера 
	1 
	15.0 

	5 
	Чистка напольной камеры 
	Камера 
	1 
	22.4 

	6 
	Закрытие крышки и замка камеры 
	Камера 
	1 
	1.0 

	7 
	Проверка работы заслонок 
	Камера 
	1 
	16.6 

	8 
	Проверка амплитуды сигнала от контрольной лампы 
	Камера 
	1 
	Г    16.0 

	9 
	Установка кожуха камеры 
	Камера 
	1 
	2.3 

	10 
	Установка наружного обогре​вателя 
	Обогреватель 
	1 
	4.0 


РАСЧЕТ НОРМЫ ВРЕМЕНИ
	Измеритель 
	Время, чел-мин 

	
	оперативное Топ 
	обслужива​ния рабочего места Тоб 
	подготови-тельно-заключи-тельное Тпз 
	отдыха и личных на​добностей Тотл 
	ВСЕГО Т 

	Напольная камера 
	84.60 
	1.29 
	11.00 
	5.80 
	102.68 


	НОРМА ВРЕМЕНИ № 5 

	Изделие: 
	Напольная камера 

	Наименование работ: 
	Проверка термообогрева напольной камеры 

	Измеритель 
	Норма вре​мени на из​меритель, чел-ч 
	Профессия исполнителя 
	
	Количество исполните​лей 

	Напольная камера 
	0.259 
	Электромеханик 
	
	2 

	№ п/п 
	Содержание работ 
	Единица измерения 
	Учтенный объем работ по каждому элементу из​мерителя 
	Оператив​ное время на элемент измерителя, чел-мин 

	1 
	Проверка термообогрева напольной камеры   . 
	Камера 
	1 
	12.8 


РАСЧЕТ НОРМЫ ВРЕМЕНИ
	
	Время, чел-мин 

	
	
	обслу- 
	подгото- 
	
	

	
	
	
	
	отдыха и 
	

	Измеритель 
	оператив​ное Топ 
	живания рабочего
места 
	вительно-заключи-тсльное 
	личных на​добностей 
	ВСЕГО Т 

	
	
	
	
	
	

	
	
	Тоб 
	Тпз 
	
	

	Напольная 
	12.80 
	0.19 
	1.66 
	0.88 
	15.54 

	камера 
	
	
	
	
	


	НОРМА ВРЕМЕНИ № 6 

	Изделие: 
	Напольная камера 

	Наименование работ: 
	Регулирование вентиляционных и аэрационных 

	
	окон, смазывание и регулирование узла заслонки 

	
	Норма вре- 
	
	
	

	Измеритель 
	мени на из​меритель, 
	Профессия исполнителя 
	
	во испол​нителей 

	
	чел-ч 
	
	
	

	Напольная камера 
	0.983 
	Электромеханик 
	
	2 


	
	
	
	
	Учтен- 
	

	
	
	
	
	ный 
	Оператив- 

	
	
	
	
	объем 
	ное время 

	№ п/п 
	Содержание работ 
	Единица измерения 
	работ по каждому 
	на эле​мент из- 

	
	
	
	
	элементу 
	мерителя, 

	
	
	
	
	измери- 
	чел-мин 

	
	
	
	
	теля 
	

	
	Регулирование вентиляционных 
	
	
	

	1 
	и аэрационных окон напольной 
	Камера 
	1 
	7.0 

	
	камеры 
	
	
	
	

	
	Разборка узла заслонки, снятие 
	
	
	

	2 
	контрольной лампочки и узла за- 
	Камера 
	1 
	14.4 

	
	слонки 
	
	
	
	

	3 
	Протирка и смазка трущихся дета​лей заслонки 
	Камера 
	1 
	8.4 

	4 
	Сборка и установка узла заслонки и контрольной лампочки 
	Камера 
	1 
	14.4 

	5 
	Регулирование узла заслонки 
	Камера 
	1 
	4.4 


РАСЧЕТ НОРМЫ ВРЕМЕНИ
	
	Время, чел-мин 

	
	
	обслу- 
	подгото- 
	отдыха и 
	

	Измеритель 
	оператив​ное 
	живания рабочего 
	вительно-заключи- 
	личных надобнос- 
	ВСЕГО Т 

	
	Топ 
	места 
	тельное 
	тей 
	

	
	
	Тоб 
	Тпз 
	Тотл 
	

	Напольная камера 
	48.60 
	0.74 
	6.32 
	3.33 
	58.99 


10
	НОРМА ВРЕМЕНИ № 7 

	Изделие: 
	Напольная камера 

	Наименование работ: 
	Проверка ориентации оптической системы напольных камер на контролируемую зону 

	Измеритель 
	Норма времени на измеритель, чел-ч 
	Профессия исполнителя 
	
	Количест​во испол​нителей 

	Напольная
камера 
	0.789 
	Электромеханик 
	
	2 

	№ п/п 
	Содержание работ 
	Единица измерения 
	Учтенный объем работ по каждому элементу измерителя 
	Оператив​ное время на элемент измерите​ля, чел-мин 

	1 
	Установка ориентирного устройства на рельсы 
	Ориентирное устройство 
	1 
	3.0 

	2 
	Установка головки ориен​тирного устройства и под​ключение питания 
	Ориентирное устройство 
	1 
	3.0 

	3 
	Проверка ориентации на​польной камеры 
	Камера 
	1 
	30.0 

	4 
	Снятие ориентирного уст​ройства 
	Ориентирное устройство 
	1 
	3.0 


РАСЧЕТ НОРМЫ ВРЕМЕНИ
	Измеритель 
	Время, чел-мин 

	
	оперативное Топ 
	обслу​живания рабочего места Тоб 
	подготови-тельно-заключи-тельное Тпз 
	отдыха и личных на​добностей Тотл 
	ВСЕГО Т 

	Напольная ка​мера 
	39.00 
	0.59 
	5.07 
	2.67 
	47.33 


И
	НОРМА ВРЕМЕНИ № 8 

	Изделие: 
	Напольная камера 

	Наименование работ: 
	Проверка электрических параметров приемной капсулы 

	Измеритель 
	Норма времени на измеритель, чел-ч 
	Профессия исполнителя 
	
	Количест​во испол​нителей 

	Приемная капсула 
	0.040 
	Электромеханик 
	
	1 

	№ п/п 
	Содержание работ 
	Единица измерения 
	Учтенный обьсм работ по каждому элементу из​мерителя 
	Оператив​ное время на элемент измерите​ля, чел-мин 

	1 
	Проверка электрических па​раметров приемной капсулы 
	Приемная капсула 
	1 
	2.0 


РАСЧЕТ НОРМЫ ВРЕМЕНИ
	Измеритель 
	Время, чел-мин 

	
	оперативное Топ 
	обслу​живания рабочего места Тоб 
	подгото-витсльно-заключи-тсльное Тпз 
	отдыха и личных на​добностей Тотл 
	ВСЕГО Т 

	Приемная капсула 
	2.00 
	0.03 
	0.26 
	0.14 
	2.43 


12
	НОРМА ВРЕМЕНИ № 9 

	Изделие: 
	Напольная камера 

	Наименование работ: 
	Замена полиэтиленовой пленки на болометре, проверка поло​жения приемной капсулы 

	Измеритель 
	Норма времени на измеритель, чел-ч 
	Профессия исполнителя 
	
	Количество исполни​телей 

	Напольная камера 
	0.196 
	Электромеханик 
	
	2 

	№ п/п 
	Содержание работ 
	Единица измерения 
	Учтенный объем работ по каждому элементу из​мерителя 
	Оператив​ное время на элемент из​мерителя, чел-мин 

	1 
	Замена полиэтиленовой пленки на болометре 
	Камера 
	1 
	7.0 

	2 
	Проверка положения приемной капсулы на​польной камеры 
	Камера 
	1 
	2.7 


РАСЧЕТ НОРМЫ ВРЕМЕНИ
	
	Время, чел-мин 

	Измеритель 
	оперативное Тон 
	обслужива​ния рабоче​го места 
	подгото-вительно-заключи- 
	отдыха и личных на​добностей 
	ВСЕГО Т 

	
	
	Тоб 
	тельное 
	Тотл 
	

	
	
	
	1нз 
	
	

	Напольная 
	9.70 
	0.15 
	1.26 
	0.66 
	11.77 

	камера 
	
	
	
	
	


13
	НОРМА ВРЕМЕНИ № 10 

	Изделие: 
	Напольные устройства 

	Наименование работ: 
	Внешний осмотр и очистка путевой коробки, датчиков прохода осей и кабельных муфт 

	Измеритель 
	Норма времени на измеритель, чел-ч 
	Профессия исполнителя 
	
	Количест​во испол​нителей 

	Напольные устройства 
	0.619 
	Электромеханик 
	
	2 

	№ п/п 
	Содержание работ 
	Единица измерения 
	Учтенный объем работ по каждому элементу из​мерителя 
	Оператив​ное время на элемент измерите​ля, чел-мин 

	1 
	Внешний осмотр путевой коробки 
	Коробка 
	1 
	1.2 

	2 
	Проверка крепления пере​мычек к рельсам 
	Коробка 
	1 
	3.0 

	3 
	Очистка датчика от мазута, опилок, грязи 
	Датчик 
	3 
	6.6 

	4 
	Очистка от грязи кабельной муфты и территории в зоне установки датчика, муфты и прокладки кабеля 
	Муфта 
	3 
	7.8 

	5 
	Проверка надежности креп​ления датчика к кронштейну, кронштейна к рельсу 
	Датчик 
	3 
	4.8 

	6 
	Проверка высоты установки датчика, наличия просвета между датчиком и балластом 
	Датчик 
	3 
	4.2 

	7 
	Проверка состояния кабеля и кабельной муфты 
	Муфта 
	3 
	3.0 


РАСЧЕТ НОРМЫ ВРЕМЕНИ
	Измеритель 
	Время, чел-мин 

	
	оперативное Топ 
	обслу​живания рабочего места Тоб 
	подгото-вительно-заключи-тельное Тпз 
	отдыха и личных на​добностей Тотл 
	ВСЕГО Т 

	Напольные устройства 
	30.60 
	0.47 
	3.98 
	2.10 
	37.14 


14
	НОРМА ВРЕМЕНИ № 11 

	Изделие: 
	Датчик прохода осей 

	Наименование работ: 
	Проверка работы датчика прохода осей 

	Измеритель 
	Норма времени на измеритель, чел-ч 
	Профессия исполнителя 
	
	Коли​чество испол​нителей 

	Датчик 
	0.162 
	Электромеханик 
	
	2 

	п/п 
	Содержание работ 
	Единица измерения 
	Учтенный объем работ по каждому элементу измери​теля 
	Опера​тивное время на элемент изме​рителя, чел-мин 

	1 
	Включение измерительно​го прибора 
	Осциллограф 
	1 
	1.0 

	2 
	Проверка работы датчика прохода осей 
	Датчик 
	1 
	4.0 

	» 
	Проверка установки дат​чиков счета осей относи​тельно напольных камер (установка строба) 
	Датчик 
	1 
	2.0 

	4 
	Выключение измеритель​ного прибора 
	Осциллограф 
	1 
	1.0 


РАСЧЕТ НОРМЫ ВРЕМЕНИ
	
	Время, чел-мин 

	
	
	обслу- 
	подгото- 
	отдыха и 
	

	Измеритель 
	оперативное Топ 
	живания рабочего места 
	вительно-заключи-тельное 
	личных надобнос​тей 
	ВСЕГО Т 

	
	
	Тоб 
	Тпз 
	Тотл 
	

	Датчик 
	8.00 
	0.12 
	1.04 
	0.55 
	9.71 


15
	НОРМА ВРЕМЕНИ № 12 

	Изделие: 
	Датчик прохода осей 

	Наименова​ние работ: 
	Проверка порога срабатывания датчиков прохода осей 

	Измеритель 
	Норма време​ни на измери​тель, чсл-ч 
	Профессия исполнителя 
	
	Количество исполни​телей 

	Датчик 
	0.061 
	Электромеханик 
	
	1 

	№ п/п 
	Содержание работ 
	Единица измерения 
	Учтенный объем работ по каждому элементу из​мерителя 
	Оператив​ное время на элемент измерителя, чел-мин 

	1 
	Проверка порога сра​батывания датчиков прохода осей 
	Датчик 
	1 
	3.0 


РАСЧЕТ НОРМЫ ВРЕМЕНИ
	
	Время, чел-мин 

	
	
	обслужива- 
	подготови- 
	отдыха и 
	

	Измеритель 
	оперативное 
	ния рабочего 
	заключи- 
	личных на- 
	ВСЕГО 

	
	Топ 
	места 
	
	добностей 
	Т 

	
	
	Тоб 
	тельнос Тпз 
	Тотл 
	

	Датчик 
	3.00 
	0.05 
	0.39 
	0.21 
	3.64 


16
	НОРМА ВРЕМЕНИ № 13 

	Изделие: 
	Путевая коробка 

	Наименование работ: 
	Внутренний осмотр путевой коробки, проверка питающего напряжения 

	Измеритель 
	Норма време​ни на измери​тель, чел-ч 
	Профессия исполнителя 
	
	Количест​во испол​нителей 

	Путевая коробка 
	0.220 
	Электромеханик 
	
	2 

	№ п/п 
	Содержание работ 
	Единица измерения 
	Учтенный объем работ по каждому элементу измерителя 
	Оператив​ное время на элемент измерите​ля, чел-мин 

	1 
	Открытие замка и крышки путевой коробки 
	Коробка 
	1 
	1.0 

	2 
	Очистка внутренней поверхности коробки от грязи, чистка электронной педали, плат и монтажа 
	Коробка 
	1 
	5.1 

	3 
	Проверка состояния монта​жа, контактов и соединений плат 
	Коробка 
	1 
	3.3 

	4 
	Проверка питающего на​пряжения путевой коробки 
	Коробка 
	1 
	0.5 

	5 
	Закрытие крышки и замка путевой коробки 
	Коробка 
	1 
	1.0 


РАСЧЕТ НОРМЫ ВРЕМЕНИ
	Измеритель 
	Время, чел-мин 

	
	оперативное Тон 
	обслу​живания рабочего места Тоб 
	подгото-вительно-заключи-тельное Тпз 
	отдыха и личных на​добностей Тотл 
	ВСЕГО Т 

	Путевая коробка 
	10.90 
	0.17 
	1.42 
	0.75 
	13.23 


17
	НОРМА ВРЕМЕНИ № 14 

	Изделие: 
	Электронная педаль (ЭП-1) 

	Наименование работ: 
	Проверка порога срабатывания электронной педали 

	Измеритель 
	Норма времени на измеритель, чел- ч 
	Профессия исполнителя 
	
	Количество исполни​телей 

	Электронная педаль 
	0.121 
	Электромеханик 
	
	2 

	№ п/п 
	Содержание работ 
	Единица измерения 
	Учтенный объем работ по каждому элементу из​мерителя 
	Оператив​ное время на элемент измерителя, чел-мин 

	1 
	Включение измерительного прибора 
	Вольтметр 
	1 
	1.0 

	2 
	Настройка порога срабаты​вания электронной педали 
	Педаль 
	1 
	2.0 

	3 
	Проверка работы порогового устройства рельсовой цепи 
	Педаль 
	1 
	2.0 

	4 
	Выключение измерительного прибора 
	Вольтметр 
	1 
	1.0 


РАСЧЕТ НОРМЫ ВРЕМЕНИ
	Измеритель 
	Время, чел-мин 

	
	оперативное Топ 
	обслу​живания рабочего места Тоб 
	подгото​вите л ьно-заключи-тельное Тпз 
	отдыха и личных на​добностей Тотл 
	ВСЕГО Т 

	Электронная педаль 
	6.00 
	0.09 
	0.78 
	0.41 
	7.28 


18
	НОРМА ВРЕМЕНИ № 15 

	Изделие: 
	Электронная педаль 

	Наименование работ: 
	Проверка напряжения электронной недали и зоны ее действия 

	Измеритель 
	Норма времени на измеритель, чел-ч 
	Профессия исполнителя 
	
	Количество исполни​телей 

	Электронная педаль 
	0.089 
	Электромеханик 
	
	2 

	№ п/п 
	Содержание работ 
	Единица измерения 
	Учтенный объем работ по каждому элементу из​мерителя 
	Оператив​ное время на элемент измерите​ля, чел-мин 

	1 
	Проверка напряжения электронной педали на клеммной колодке сило​вой части стойки 
	Педаль 
	1 
	2.0 

	2 
	Проверка зоны действия электронной педали 
	Педаль 
	1 
	2.4 



РАСЧЕТ НОРМЫ ВРЕМЕНИ
	Измеритель 
	Время, чел-мин 

	
	оперативное Топ 
	обслу​живания рабочего места Тоб 
	подготови​те л ьно-заключи-тельное Тпз 
	отдыха и личных на​добностей Тотл 
	ВСЕГО Т 

	Электронная педаль 
	4.40 
	0.07 
	0.57 
	0.30 
	5.34 


19
	НОРМА ВРЕМЕНИ № 16 

	Изделие: 
	Перегонная стойка 

	Наименование работ: 
	Проверка состояния силовой части 

	Измеритель 
	Норма време​ни на измери​тель, чсл-ч 
	Профессия исполнителя 
	
	Количество исполни​телей 

	Силовая часть 
	0.752 
	Электромеханик 
	
	2 

	№ п/п 
	Содержание работ 
	Единица измерения 
	Учтенный объем работ по каждому элементу из​мерителя 
	Оператив​ное время на элемент измерителя, чел-мин 

	1 
	Проверка состояния си​ловой части перегонной стойки 
	Силовая часть 
	1 
	14.8 

	2 
	Проверка напряжения сети 
	Силовая часть 
	1 
	3.9 

	4 
	Проверка напряжений термообогрева напольных камер 
	Силовая часть 
	1 
	13.3 

	5 
	Проверка напряжения вы​прямителей силовой части 
	Силовая часть 
	1 
	5.2 


РАСЧЕТ НОРМЫ ВРЕМЕНИ
	Измеритель 
	Время, чел-мин 

	
	оперативное Тон 
	обслу​живания рабочего места Тоб 
	подгото-вительно-заключи-тсльное Тпз 
	отдыха и личных на​добностей Тотл 
	ВСЕГО Т 

	Силовая часть 
	37.20 
	0.57 
	4.84 
	2.55 
	45.15 


20
	НОРМА ВРЕМЕНИ № 17 

	Изделие: 
	Жила кабеля 

	Наименование работ: 
	Измерение сопротивления изоляции жил кабеля напольного оборудования 

	Измеритель 
	Норма време​ни на измери​тель, чел-ч 
	Профессия исполнителя 
	
	Количество исполни​телей 

	Жила кабеля 
	0.129 
	Электромеханик 
	
	2 

	№ п/п 
	Содержание работ 
	Единица измерения 
	Учтенный объем работ по каждому элементу из​мерителя 
	Оператив​ное время на элемент измерителя, чел-мин 

	1 
	Включение измерительного прибора 
	Мегаомметр 
	1 
	1.0 

	2 
	Отсоединение жил кабеля 
	Жила 
	1 
	0.2 

	3 
	Измерение сопротивления изоляции жил 
	Жила 
	1 
	1.2 

	4 
	Проверка целостности жил кабеля 
	Жила 
	1 
	0.8 

	5 
	Подключение жил кабеля 
	Жила 
	1 
	0.2 

	6 
	Проверка работы аппара​туры во время пропуска поезда 
	- 
	
	2.0 

	7 
	Выключение измеритель​ного прибора 
	Мегаомметр 
	1 
	1.0 


РАСЧЕТ НОРМЫ ВРЕМЕНИ
	Измеритель 
	Время, чел-мин 

	
	оперативное Топ 
	обслу​живания рабочего места Тоб 
	подгото-вительно-заключи-тельное Тпз 
	отдыха и личных на​добностей Тотл 
	ВСЕГО Т 

	Жила кабеля 
	6.40 
	0.10 
	0.83 
	0.44 
	7.77 


21
	НОРМА ВРЕМЕНИ № 18 

	Изделие: 
	Железнодорожное полотно в зоне установки напольного обо​рудования 

	Наименование работ: 
	Проверка состояния железнодорожного полотна в зоне ус​тановки напольного оборудования (работу выполняют при участии старшего электромеханика совместно с работни​ком пути) 

	Измеритель 
	Норма времени на измеритель, чел-ч 
	Профессия исполнителя 
	
	Количество исполнителей 

	Железнодорожное полотно в зоне ус​тановки напольно​го оборудования 
	0.356 
	Электромеханик 
	
	1 

	№ п/п 
	Содержание работ 
	Единица измерения 
	Учтенный объем работ по каждому •.элементу из​мерителя 
	Оперативное время на эле​мент измери​теля, чел-мин 

	1 
	Проверка состояния же​лезнодорожного полотна в зоне установки напольного оборудования 
	Зона 
	1 
	17.60 


РАСЧЕТ НОРМЫ ВРЕМЕНИ
	
	Время, чел-мин 

	
	
	обслу- 
	подгото- 
	отдыха и 
	

	Измеритель 
	оператив​ное 
	живания рабочего 
	витсльно-заключи- 
	личных на​добностей 
	ВСЕГО Т 

	
	Топ 
	места 
	тельное 
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Тоб 
	Тпз 
	
	

	Железнодорожное 
	
	
	
	
	

	полотно в зоне ус- 
	17.60 
	0.27 
	2.29 
	1.21 
	21.36 

	тановки напольно- 
	
	
	
	
	

	го оборудования 
	
	
	
	
	


22
	НОРМА ВРЕМЕНИ № 19 

	Изделие: 
	Напольные устройства 

	Наименование работ: 
	Окраска напольных устройств 

	Измеритель 
	Норма времени на измеритель, чел-ч 
	Профессия исполнителя 
	Разряд работы 
	Количество исполни​телей 

	Напольные ус​тройства 
	2.875 
	Электромонтер по об​служиванию и ремон​ту устройств сигнали​зации, централизации и блокировки 
	4 
	2 

	№ п/п 
	Содержание работ 
	Единица измерения 
	Учтенный объем работ по каждому элементу измерителя 
	Оператив​ное время на элемент измерителя, чел-мин 

	1 
	Очистка напольных камер 
	Камера 
	4 
	30.0 

	2 
	Очистка путевой коробки 
	Путевая коробка 
	1 
	4.7 

	3 
	Очистка кабельной муфты 
	Муфта 
	1 
	1.7 

	4 
	Очистка от пыли ограж​дений 
	Ограждение 
	4 
	12.8 

	5 
	Очистка мест покраски электронной педали 
	Электронная педаль 
	1 
	3.0 

	6 
	Очистка магнитной педали 
	Магнитная педаль 
	3 
	5.3 

	7 
	Окраска напольных камер 
	Камера 
	4 
	40.0 

	8 
	Окраска путевой коробки 
	Путевая коробка 
	1 
	10.6 

	9 
	Окраска муфты 
	Муфта 
	1 
	4.8 

	10 
	Окраска ограждений 
	Ограждение 
	4 
	18.0 

	11 
	Окраска электронной педали 
	Электронная педаль 
	1 
	5.0 

	12 
	Окраска магнитной педали 
	Магнитная педаль 
	3 
	6.3 


РАСЧЕТ НОРМЫ ВРЕМЕНИ
	Измеритель 
	Время, чел-мин 

	
	оперативное Топ 
	обслу​живания рабочего места Тоб 
	подгото-вителыю-заключи-тельное Тпз 
	отдыха и личных надобностей Тотл 
	ВСЕГО Т 


	Напольные ус​тройства 
	142.15 
	2.16 
	18.48 
	9.74 
	172.53 


23
	НОРМА ВРЕМЕНИ № 20 

	Изделие: 
	Кабель 

	Наименование работ: 
	Проверка основных параметров кабельной линии связи (работу выполняют совместно со специалистом по кабельным линиям) 

	Измеритель 
	Норма време​ни на измери​тель, чел-ч 
	Профессия исполнителя 
	
	Количество исполни​телей 

	Пара жил кабеля 
	0.870 
	Электромеханик 
	
	1 

	№ и/и 
	Содержание работ 
	Единица измерения 
	Учтенный об ьем работ по каждому элементу из​мерителя 
	Оператив​ное время на элемент измерителя, чел-мин 

	1 
	Включение измеритель​ных приборов 
	Прибор 
	1 
	1.0 

	2 
	Проверка электрического сопротивления изоляции линии связи 
	Пара жил кабеля 
	1 
	10.0 

	3 
	Измерение электрическо​го сопротивления шлей​фа пары 
	Пара жил кабеля 
	1 
	12.0 

	4 
	Измерение омической асимметрии пар 
	Пара жил кабеля 
	1 
	14.0 

	5 
	Оформление результа​тов проверок в рабочем журнале 
	
	
	5.0 

	6 
	Выключение измеритель​ных приборов 
	Прибор 
	1 
	1.0 


РАСЧЕТ НОРМЫ ВРЕМЕНИ
	
	Время, чел-мин 

	Измеритель 
	оперативное Топ 
	обслужи​вания рабо​чего места 
	подгото-вительно-заключи- 
	отдыха и личных на​добностей 
	ВСЕГО Т 

	
	
	Тоб 
	тельное 
	Тотл 
	

	
	
	
	Тпз 
	
	

	Пара жил 
	43.00 
	0.65 
	5.59 
	2.95 
	52.19 

	кабеля 
	
	
	
	
	


24
	НОРМА ВРЕМЕНИ № 21 

	Изделие 
	Кабельная линия связи 

	Наименование работ 
	Внешний осмотр кабельной трассы, муфт вводов 

	Измеритель 
	Норма време​ни на измери​тель, чел-ч 
	Профессия исполнителя 
	
	Количество исполни​телей 

	Трасса протя​женностью 1 км 
	0809 
	Электромеханик 
	
	2 

	№ п/п 
	Содержание работ 
	Единица измерения 
	Учтенный обьем работ по каждому элементу из​мерителя 
	Оператив​ное время на элемент измерителя, чел-мин 

	1 
	Внешний осмотр кабель​ной трассы, муфт вводов 
	Трасса протяжен​ностью 1 км 
	1 
	400 


РАСЧЕТ НОРМЫ ВРЕМЕНИ
	Измеритель 
	Время, чел-мин 

	
	оперативное Топ 
	обслу​живания рабочего места Тоб 
	подгото​вите чьно-заключи-тельное Тпз 
	отдыха и личных на​добностей Тотл 
	ВСЕГО Т 

	Трасса протя​женностью 1 км 
	4000 
	061 
	520 
	274 
	4855 


25
	НОРМА ВРЕМЕНИ № 22 

	Изделие: 
	Технологический пульт ПТ-03 

	Наименование работ: 
	Проверка технологического пульта ПТ-03 

	И!меригсль 
	Норма времени на измерит ель, чсл-ч 
	Профессия исполнителя 
	
	Количест​во испол​нителей 

	Технологический пульт 
	0.071 
	Электромеханик 
	
	1 

	№
П/1Т 
	Содержание работ 
	Единица измерения 
	Учтенный объем работ по каждому элементу из​мерителя 
	Оператив​ное время на элемент измерите​ля, чел-мин 

	1 
	Проверка работоспособ​ности пульта в режиме тестирования 
	Пульт 
	1 
	2.0 

	2 
	Проверка работоспособ​ности приемопередатчика 
	Пульт 
	1 
	1.5 


РАСЧЕТ НОРМЫ ВРЕМЕНИ
	
	Время, чел-мин 

	Измеритель 
	оператив- 
	обслужива​ния рабочего 
	подгото-вительно- 
	отдыха и личных на- 
	ВСЕГО 

	
	ное Тон 
	места Тоб 
	заключи-тельное 
	добностей Тотл 
	Т 

	
	
	
	Тпз 
	
	

	Технологический 
	3.50 
	0.05 
	0.46 
	0.24 
	4.25 

	пульт 
	
	
	
	
	


26
	НОРМА ВРЕМЕНИ № 23 

	Изделие' 
	Персональный компьютер линейного поста контроля (ЛПК) 

	Наименование работ: 
	Контроль текущего времени на автоматизированном рабочем месте оператора линейного поста контроля (АРМ ЛПК) 

	Измеритель 
	Норма времени на шмеритель, чел-ч 
	Профессия исполнителя 
	
	Количество исполни​телей 

	Персональный компьютер 
	0.036 
	Электромеханик 
	
	1 

	№ п/п 
	Содержание работ 
	Единица измерения 
	Учтенный обьем работ по каждому элементу из​мерителя 
	Оператив​ное время на элемент измерителя, чел-мин 

	1 
	Контроль текущего времени на АРМе ЛПК 
	Персональный компьютер 
	1 
	1.8 


РАСЧЕТ НОРМЫ ВРЕМЕНИ
	
	Время, чел-мин 

	Измеритель 
	оперативное Топ 
	обслужива​ния рабоче​го места 
	подгото-вительно-заключи- 
	отдыха и личных надобностей 
	ВСЕГО Т 

	
	
	
	
	
	

	
	
	Тоб 
	Тпз 
	Тотл 
	

	Персональный 
	1.80 
	0.03 
	0.23 
	0.12 
	2.18 

	компьютер 
	
	
	
	
	


27
	НОРМА ВРЕМЕНИ № 24 

	Изделие: 
	Комплект КТСМ 

	Наименование работ: 
	Внешний осмотр блока периферийного контроллера (ПК) 

	Измеритель 
	Норма време​ни на измери​тель, чел-ч 
	Профессия исполнителя 
	
	Количество исполни​телей 

	Блок ПК 
	0.101 
	Электромеханик 
	
	1 

	№ п/п 
	Содержание работ 
	Единица измерения 
	Учтенный объем работ по каждому элементу из​мерителя 
	Оператив​ное время на элемент измерителя, чел-мин 

	1 
	Проверка крепления ор​ганов управления и разъ​емов проводных оконча​ний каналов и линий связи 
	Блок 
	1 
	1.0 

	2 
	Проверка крепления дета​лей и узлов, надежности контактных соединений 
	Блок 
	1 
	1.0 

	3 
	Проверка состояния ла​кокрасочных и гальвани​ческих покрытий, отсутствия сколов и трещин 
	Блок 
	1 
	1.0 

	4 
	Проверка исправности за​щитного заземления 
	Заземлитель 
	1 
	2.0 


РАСЧЕТ НОРМЫ ВРЕМЕНИ
	
	Время, чел-мин 

	Измеритель 
	оперативное Топ 
	обслужива​ния рабоче​го места 
	подгото-вительно-заключи- 
	отдыха и личных на​добностей 
	ВСЕГО Т 

	
	
	
	
	
	

	
	
	Тоб 
	
	Тотл 
	

	
	
	
	Тпз 
	
	

	Блок ПК 
	5.00 
	0.08 
	0.65 
	0.34 
	6.07 


28
	НОРМА ВРЕМЕНИ № 25 

	Изделие: 
	Комплект КТСМ 

	Наименование работ: 
	Очистка блока ПК 

	Измеритель 
	Норма времени на измеритель, чел-ч 
	Профессия исполнителя 
	
	Количество исполни​телей 

	Блок ПК 
	0.651 
	Электромеханик 
	
	1 

	№ п/п 
	Содержание работ 
	Единица измерения 
	Учтенный объем работ по каждому элементу из​мерителя 
	Оператив​ное время на элемент измерителя, чел-мин 

	1 
	Выключение питания 
	Блок 
	1 
	1.0 

	2 
	Внешняя чистка блока от пыли 
	Блок 
	1 
	2.0 

	3 
	Изъятие модулей из блока 
	Блок 
	1 
	11.2 

	4 
	Внутренняя от пыли 
	чистка блока 
	Блок 
	1 
	3.0 

	5 
	Установка модулей в блок 
	Блок 
	1 
	14.0 

	6 
	Включение питания 
	Блок 
	1 
	1.0 


РАСЧЕТ НОРМЫ ВРЕМЕНИ
	Измеритель 
	Время, чел-мин 

	
	оперативное Топ 
	обслу​живания рабочего места Тоб 
	подгото-вительно-заключи-тельное Тпз 
	отдыха и личных на​добностей Тотл 
	ВСЕГО Т 

	Блок ПК 
	32.2 
	0.49 
	4.19 
	2.21 
	39.08 


29
	НОРМА ВРЕМЕНИ № 26 

	Изделие: 
	Комплект КТСМ 

	Наименование работ: 
	Внешний осмотр и очистка модулей блока ПК 

	Измеритель 
	Норма времени на измеритель, чел-ч 
	Профессия исполнителя 
	
	Количество исполнителей 

	Модуль 
	0.081 
	Электромеханик 
	
	1 

	№ п/п 
	Содержание работ 
	Единица измерения 
	Учтенный объем работ по каждому элементу измерителя 
	Оператив​ное время на элемент измерителя, чел-мин 

	1 
	Внешний осмотр и очист​ка модуля 
	Модуль 
	1 
	4.0 


РАСЧЕТ НОРМЫ ВРЕМЕНИ
	
	Время, чел-мин 

	Измеритель 
	оперативное 
	обслужива​ния рабоче- 
	подгото-вительно-заключи- 
	отдыха и личных на- 
	ВСЕГО 

	
	Топ 
	го места 
	
	добностей 
	Т 

	
	
	Тоб 
	тельное Тпз 
	Тотл 
	

	Модуль 
	4.00 
	0.06 
	0.52 
	0.27 
	4.85 


30
	НОРМА ВРЕМЕНИ № 27 

	Изделие: 
	Комплект КТСМ 

	Наименование работ: 
	Проверка информационной связи блока ПК с видеотерминалом и АРМ ЛПК 


	Измеритель 
	Норма времени на измеритель, чел-ч 
	Профессия исполнителя 
	
	Количество исполни​телей 

	Блок ПК 
	0.073 
	Электромеханик 
	
	1 

	№ п/п 
	Содержание работ 
	Единица измерения 
	Учтенный объем работ по каждому элементу измерителя 
	Оператив​ное время на элемент из​мерителя, чел-мин 

	1 
	Проверка информаци​онной связи блока с ви​деотерминалом и АРМ ЛПК 
	Блок 
	1 
	3.6 


РАСЧЕТ НОРМЫ ВРЕМЕНИ
	
	Время, чел-мин 

	Измеритель 
	оперативное Топ 
	обслужива​ния рабоче​го места 
	подготови-тельно-за-ключитель- 
	отдыха и личных на​добностей 
	ВСЕГО Т 

	
	
	Тоб 
	ное 
	Тотл 
	

	
	
	
	Тпз 
	
	

	Блок ПК 
	3.60 
	0.05 
	0.47 
	0.25 
	4.37 


31
	НОРМА ВРЕМЕНИ № 28 

	Изделие: 
	Комплект КТСМ 

	Наименование работ: 
	Проверка работы модулей ВИП, УПСЧ, УПСТ, МФРЦ, МФДО, МГР, МИП-Д но индикации блока ПК 

	Измеритель 
	Норма вре​мени на из​меритель, чел-ч 
	Профессия исполни​теля 
	
	Количество исполнителей 

	Блок ПК 
	0.061 
	Электромеханик 
	
	1 

	№ п/п 
	Содержание работ 
	Единица измерения 
	Учтенный обьем работ по каж​дому элементу измерителя 
	Оперативное время на эле​мент измери​теля, чел-мин 

	1 
	Проверка работы мо​дулей по индикации блока 
	Блок 
	1 
	3.00 


РАСЧЕТ НОРМЫ ВРЕМЕНИ
	
	Время, чел-мин 

	
	
	обслу- 
	подгото- 
	
	

	Измеритель 
	оператив​ное Топ 
	живания рабочего места 
	вительно-заключи-тельное 
	отдыха и личных надобностей Тотл 
	ВСЕГО Т 

	
	
	Тоб 
	Тпз 
	
	

	Блок ПК 
	3.00 
	0.05 
	0.39 
	0.21 
	3.64 


32
	НОРМА ВРЕМЕНИ № 29 

	Изделие: 
	Комплект КТСМ 

	Наименование работ: 
	Измерение напряжения источников питания модулей ВИП, МФРЦ, МФДО, МГР, МИП-Д 

	Измеритель 
	Норма времени на измеритель, чел-ч 
	Профессия исполнителя 
	
	Количество исполни​телей 

	Блок ПК 
	0.121 
	Электромеханик 
	
	1 

	№ п/п 
	Содержание работ 
	Единица измерения 
	Учтенный объем работ по каждому элементу из​мерителя 
	Оператив​ное время на элемент измерителя, чел-мин 

	1 
	Измерение напря​жения источников питания 
	Источник питания 
	12 
	6.0 


РАСЧЕТ НОРМЫ ВРЕМЕНИ
	Измеритель 
	Время, чел-мин 

	
	оператив​ное Топ 
	обслужива​ния рабоче​го места Тоб 
	подготови​тельно-заклю​чительное Тпз 
	отдыха и личных на​добностей Тотл 
	ВСЕГО Т 

	Блок ПК 
	6.00 
	0.09 
	0.78 
	0.41 
	7.28 


33
	НОРМА ВРЕМЕНИ № 30 

	Изделие: 
	Комплект КТСМ 

	Наименование работ: 
	Измерение пульсаций источников питания модулей ВИП, МФРЦ, МФДО, МГР, МИП-Д в РТУ 

	Измеритель 
	Норма времени на измеритель, чел-ч 
	Профессия исполнителя 
	
	Количество исполни​телей 

	Блок ПК 
	0.428 
	Электромеханик 
	
	1 

	№
Г 1/11 
	Содержание работ 
	Единица измерения 
	Учтенный объем работ по каждому элементу измерителя 
	Оператив​ное время на элемент измерителя, чел-мин 

	1 
	Установка модуля в блок 
	Модуль 
	5 
	5.0 

	2 
	Включение измерительно​го прибора 
	Милливольтметр 
	1 
	1.0 

	3 
	Измерение пульсаций ис​точника питания модуля 
	Источник питания 
	12 
	12.0 

	4 
	Выключение измеритель​ного прибора 
	Милливольтметр 
	1 
	1.0 

	5 
	Изъятие модуля из блока 
	Модуль 
	5 
	4.0 


РАСЧЕТ НОРМЫ ВРЕМЕНИ
	Измеритель 
	Время, чел-мин 

	
	оперативное Топ 
	обслужива​ния рабоче​го места Тоб 
	подгото-вительно-заключи-тельное Тпз 
	отдыха и личных на​добностей Тотл 
	ВСЕГО Т 

	Блок ПК 
	23.00 
	0.31 
	0.79 
	1.62 
	25.71 


34
	НОРМА ВРЕМЕНИ № 31 

	Изделие: 
	Комплект КТСМ 

	Наименование работ: 
	Проверка работы модулей: ММК, МОДС-88, МГР 

	Измеритель 
	Норма времени на измеритель, чел-ч 
	Профессия исполнителя 
	
	Количество исполни​телей 

	Модуль 
	0.028 
	Электромеханик 
	
	1 

	№ п/п 
	Содержание работ 
	Единица измерения 
	Учтенный объем работ по каждому элементу из​мерителя 
	Оператив​ное время на элемент измерителя, чел-мин 

	1 
	Проверка работы модуля (задание тестовых ко​манд) 
	Модуль 
	1 
	1.4 


РАСЧЕТ НОРМЫ ВРЕМЕНИ
	Измеритель 
	Время, чел-мин 

	
	оперативное Тон 
	обслу​живания рабочего места Тоб 
	подгото-вительно-заключи-тельное Тпз 
	отдыха и личных надобностей Тотл 
	ВСЕГО Т 

	Модуль 
	1.40 
	0.02 
	0.18 
	0.10 
	1.70 


35
	НОРМА ВРЕМЕНИ № 32 

	Изделие: 
	Комплект КТСМ 

	Наименование работ: 
	Проверка работы модулей ММК, МОДС-88, МОТС, УПСТ, УПСЧ на стенде в РТУ 

	Измеритель 
	Норма времени на измери​тель, чел-ч 
	Профессия исполнителя 
	
	Количество исполни​телей 

	модуль ММК 
	0.065 
	Электромеханик 
	
	1 

	модуль УПСЧ 
	0.065 
	
	
	

	модуль УПСТ 
	0.065 
	
	
	

	модуль МОТС 
	0.065 
	
	
	

	модуль МОДС-88 
	0.065 
	
	
	

	№ п/п 
	Содержание работ 
	Единица измерения 
	Учтенный объем работ по каждому элементу из​мерителя 
	Оператив​ное время на элемент измерителя, чел-мин 

	1 
	Установка модуля на стенд 
	Модуль 
	1 
	1 

	2 
	Проверка работы моду​лей на стенде: 
	
	
	

	
	модуль ММК 
	Модуль 
	I 
	1.7 

	
	модуль УПСЧ 
	Модуль 
	1 
	1.7 

	
	модуль УПСТ 
	Модуль 
	1 
	1.7 

	
	модуль МОТС 
	Модуль 
	1 
	1.7 

	
	модуль МОДС-88 
	Модуль 
	1 
	1.7 

	3 
	Снятие модуля со стенда 
	Модуль 
	1 
	0.8 


РАСЧЕТ НОРМЫ ВРЕМЕНИ
	
	Время, чел-мин 

	Измеритель

	оператив-
ное
1оп

	обслужива​ния рабочего
места
Тоб 
	подгото-вительно-
заключи-
тельное
Тнз 
	отдыха и личных на-
добностей
Тотл 
	ВСЕГО
Т


	модуль ММК 
	3.50 
	0.05 
	0.12 
	0.25 
	3.91 

	модуль УПСЧ 
	3.50 
	0.05 
	0.12 
	0.25 
	3.91 

	модуль УПСТ 
	3.50 
	0.05 
	0.12 
	0.25 
	3.91 

	модуль МОТС 
	3.50 
	0.05 
	0.12 
	0.25 
	3.91 

	модуль МОДС-88 
	3.50 
	0.05 
	0.12 
	0.25 
	3.91 


36
	НОРМА ВРЕМЕНИ № 33 

	Изделие: 
	Комплект КТСМ 

	Наименование
работ: 
	Проверка уровня передачи модуля УПСЧ (работу выполняют при участии старшего электромеханика) 

	Измеритель 
	Норма времени на измеритель, чел-ч 
	Профессия исполнителя 
	
	Количество исполните​лей 

	Модуль 
	0.324 
	Электромеханик 
	
	1 

	№ п/п 
	Содержание работ 
	Единица измерения 
	Учтенный объем работ по каждому элементу ичмеритсля 
	Оператив​ное время на элемент измерителя, чел-мин 

	1 
	Настройка осциллографа 
	Осциллограф 
	1 
	4.0 

	2 
	Определение уровня выходного сигнала по максимальной величине двойной амплитуды 
	Модуль 
	1 
	12.0 


РАСЧЕТ НОРМЫ ВРЕМЕНИ
	
	Время, чел-мин 

	Ичмеритель 
	оперативное Тон 
	обслужива​ния рабоче​го места Тоб 
	подгото-вительно-заключи-тельное Тнз 
	отдыха и личных надобностей Тотл 
	ВСЕГО Т 

	Модуль 
	16.00 
	0.24 
	2.08 
	1.10 
	19.42 


37
	НОРМА ВРЕМЕНИ № 34 

	Изделие: 
	Комплект КТСМ 

	Наименование работ: 
	Регулирование трактов тепловых сигналов (работу выполняют при участии старшего электромеханика) 

	Измеритель 
	Норма време​ни на измери​тель, чел-ч 
	Профессия исполнителя 
	
	Количество исполните​лей 

	Комплект
ктсм 
	0.829 
	Электромеханик 
	
	1 

	№ п/п 
	Содержание работ 
	Единица измерения 
	Учтенный объем работ по каждому элементу измерителя 
	Оператив​ное время на элемент измерителя, чел-мин 

	1 
	Регулирование АЦП модуля обработки теп​ловых сигналов 
	Комплект 
	1 
	3.0 

	2 
	Корректировка ком​пенсации постоянной составляющей трактов тепловых сигналов 
	Комплект 
	1 
	3.0 

	3 
	Калибровка приемоуси-лительных трактов 
	Комплект 
	1 
	30.0 

	3 
	Проверка работы схемы контроля температуры наружного воздуха 
	Комплект 
	1 
	2.0 

	4 
	Проверка уровня шумов в трактах тепловых сиг​налов 
	Комплект 
	1 
	3.0 


РАСЧЕТ НОРМЫ ВРЕМЕНИ
	
	Время, чел-мин 

	Измеритель 
	оперативное Топ 
	обслужива​ния рабочего места Тоб 
	подгото​вите л ьно-заключи-тельное Тпз 
	отдыха и личных надобностей Тотл 
	ВСЕГО Т 

	Комплект КТСМ 
	41.00 
	0.62 
	5.33 
	2.81 
	49.76 


38
	НОРМА ВРЕМЕНИ № 35 

	Изделие: 
	Комплект КТСМ 

	Наименование
работ: 
	Измерение напряжения "РЦ" и напряжения порога "РЦ" моду​ля МФРЦ (работу выполняют при участии старшего электроме​ханика) 

	Измеритель 
	Норма вре​мени на и !-меритель, чел- ч 
	Профессия исполнителя 
	
	Количество исполните​лей 

	Модуль 
	0.097 
	Электромеханик 
	
	1 

	№ п/п 
	Содержание работ 
	Единица измерения 
	Учтенный объем работ по каждому элементу из​мерителя 
	Оператив​ное время на элемент измерите​ля, чел-мин 

	1 
	И шерение напряже​ния "РЦ" 
	Модуль 
	1 
	2.4 

	2 
	Измерение напряже​ния порога "РЦ" 
	Модуль 
	1 
	2.4 


РАСЧЕТ НОРМЫ ВРЕМЕНИ
	Измеритель 
	Время, чел-мин 

	
	оператив​ное Топ 
	обслужива​ния рабочего места Тоб 
	подготови​тельно-за​ключительное Тпз 
	отдыха и личных надобностей Тотл 
	ВСЕГО Т 

	Модуль 
	4.80 
	0.07 
	0.62 
	0.33 
	5.83 


39
	НОРМА ВРЕМЕНИ № 36 

	Изделие: 
	Комплект КТСМ 

	Наименование работ: 
	Измерение пороговых напряжений "Д1"-"Д4" модуля МФДО (работу выполняют при участии старшего электромеханика) 

	Измеритель 
	Норма времени на измеритель, чел-ч 
	Профессия исполнителя 
	
	Количество исполни​телей 

	Модуль 
	0.144 
	Эле ктромехан ик 
	
	1 

	№ п/п 
	Содержание работ 
	Единица измерения 
	Учтенный объем работ по каждому элементу измерителя 
	Оператив​ное время на элемент измерителя, чел-мин 

	1 
	Измерение величин и полярности пороговых напряжений формиро​вателей в контрольных гнездах "ПОРОГИ Д1-Д4" модуля МФДО 
	Модуль 
	1 
	7.1 


РАСЧЕТ НОРМЫ ВРЕМЕНИ
	Измеритель 
	Время, чел-мин 

	
	оперативное Топ 
	обслу​живания рабочего места Тоб 
	подготови-тельно-за-ключитель-ное Тпз 
	отдыха и личных надобностей Тотл 
	ВСЕГО Т 

	Модуль 
	7.10 
	0.11 
	0.92 
	0.49 
	8.62 


40
	НОРМА ВРЕМЕНИ № 37 

	Изделие: 
	Комплект КТСМ 

	Наименование работ: 
	Проверка работы модуля МРУ 

	Измеритель 
	Норма време​ни на измери​тель, чел-ч 
	Профессия исполнителя 
	
	Количест​во испол​нителей 

	Модуль 
	0.202 
	Электромеханик 
	
	1 

	№ п/п 
	Содержание работ 
	Единица измерения 
	Учтенный объем работ по каждому элементу из​мерителя 
	Оператив​ное время на элемент измерите​ля, чел-мин 

	1 
	Проверка работы в режиме управления внешними объектами 
	Модуль 
	1 
	2.0 

	2 
	Проверка работы в ре​жиме контроля состоя​ния внешних объектов 
	Модуль 
	1 
	2.0 

	3 
	Проверка работы в режиме управления заслонками 
	Модуль 
	1 
	2.0 

	4 
	Проверка работы в режиме управления лампами автоконтроля 
	Модуль 
	1 
	2.0 

	5 
	Проверка работы в режиме комплексной проверки 
	Модуль 
	1 
	2.0 


РАСЧЕТ НОРМЫ ВРЕМЕНИ
	
	Время, чел-мин 

	Измеритель 
	оперативное Топ 
	обслужива​ния рабочего места Тоб 
	подготови​тельно- за-ключитель-ное Тпз 
	отдыха и личных надобностей Тотл 
	ВСЕГО Т 

	Модул !. 
	10.00 
	0.15 
	1.30 
	0.69 
	12.14 


41
	НОРМА ВРЕМЕНИ № 38 

	Изделие: 
	Комплект КТСМ 

	Наименование работ: 
	Проверка работы усилителей модуля МИП-Д в РТУ 

	Измеритель

	Норма
времени на измеритель.
чел-ч 
	Профессия исполнителя

	
	Количество
исполните​лей


	Модуль 
	0.130 
	Электромеханик 
	
	1 

	№
п/п

	Содержание работ

	Единица измерения

	Учтенный
объем работ
по каждому
элементу
измерителя 
	Оператив-
ное время
на элемент
измерителя,
чел-мин 

	1 
	Проверка работы усилителей 
	Модуль 
	1 
	7.0     . 


РАСЧЕТ НОРМЫ ВРЕМЕНИ
	
	Время, чел-мин 

	Измеритель

	оперативное Топ

	обслужива​ния рабочего места
Тоб 
	подготови-тельно-за-ключитель-
ное Тпз 
	отдыха и личных надобностей
Тотл 
	ВСЕГО Т


	Модуль 
	7.00 
	0.09 
	0.24 
	0.49 
	7.82 


42
	НОРМА ВРЕМЕНИ № 39 

	Изделие: 
	Комплект КТСМ 

	Наименование работ: 
	Комплексная проверка режимов работы КТСМ 

	Измеритель 
	Норма времени на и меритель, чел-ч 
	Профессия исполнителя 
	
	Количество исполни​телей 

	Комплект 
	0.121 
	Электромеханик 
	
	1 

	№ п/п 
	Содержание работ 
	Единица измерения 
	Учтенный обьем работ по каждому элементу из​мерителя 
	Оператив​ное время на элемент из​мерителя, чел-мин 

	1 
	Включение режима имитации пос ада с контрольными сигналами 
	Комплект 
	1 
	1.0 

	2 
	Включение режима про​смотри буфера осей 
	Комплект 
	1 
	1.0 

	3 
	Проверка параметров работы КТСМ в режиме просмотра буфера осей и имитации поезда с тепловыми сигналами и без них 
	Комплект 
	1 
	4.0 


РАСЧЕТ НОРМЫ ВРЕМЕНИ
	
	Время, чел-мин 

	Измеритель 
	оперативное Топ 
	обслужива​ния рабоче​го места Тоб 
	подготови-тельно-за-ключитель-иос Тпз 
	отдыха и личных надобностей Тотл 
	ВСЕГО Т 

	Комплект 
	6.00 
	0.09 
	0.78 
	0.41 
	7.28 


43
	НОРМА ВРЕМЕНИ № 40 

	Изделие: 
	Комплект КТСМ 

	Наименование работ: 
	Диагностика работы КТСМ с автоматизированного рабочего места оператора линейного поста контроля (АРМ ЛПК) 

	Измеритель 
	Норма времени на изме​ритель, чел-ч 
	Профессия исполнителя 
	
	Количество исполнителей 

	Комплект 
	0.036 
	Электромеханик 
	
	1 

	№ п/п 
	Содержание работ 
	Единица измерения 
	Учтенный объем работ по каждому элементу изме​рителя 
	Оператив​ное время на элемент измерителя,
чел-мин 

	1 
	Диагностика рабо​ты КТСМ с АРМа ЛПК 
	Комплект 
	1 
	1.8 


РАСЧЕТ НОРМЫ ВРЕМЕНИ
	Измеритель 
	Время, чел-мин 

	
	опера​тивное Топ 
	обслужива​ния рабоче​го места Тоб 
	подготови​тельно-заклю​чительное Тпз 
	отдыха и личных надобностей Тогл 
	ВСЕГО Т 

	Комплект 
	1.80 
	0.03 
	0.21 
	0.12 
	2.15 


44
	НОРМА ВРЕМЕНИ № 41 

	Изделие: 
	Устройство оповещения 

	Наименование работ: 
	Проверка работы наружного оповещения ДСП на наличие в по​езде вагонов с уровнем "Тревога" 

	Измеритель 
	Норма времени на измери​тель, чел-ч 
	Профессия исполнителя 
	
	Количество исполни​телей 

	Устройство оповещения 
	0.120 
	Электромеханик 
	
	1 

	№ п/н 
	Содержание работ 
	Единица измерения 
	Учтенный об нем работ по каждому элементу из​мерителя 
	Оператив​ное время на элемент измерителя, чел-мин 

	1 
	Проверка работы на​ружного оповещения ДСП на наличие в поезде вагонов с уров​нем "Тревога" 
	Устройство оповещения 
	1 
	6.0 


РАСЧЕТ НОРМЫ ВРЕМЕНИ
	Измеритель 
	Время, чел-мин 

	
	оператив​ное Топ 
	обслужива​ния рабоче​го места Тоб 
	подготови​тельно-заклю​чительное Тпз 
	отдыха и личных надобностей Тотл 
	ВСЕГО Т 

	Устройство оповещения 
	6.00 
	0.09 
	0.69 
	0.41 
	7.18 


45
	НОРМА ВРЕМЕНИ № 42 

	Изделие: 
	Концентратор информации (КИ-6М) 

	Наименование работ: 
	Комплексная проверка и регулирование концентратора инфор​мации (КИ) в РТУ 

	Измеритель 
	Норма времени на измеритель, чел-ч 
	Профессия исполни​теля 
	
	Количест​во испол​нителей 

	Концентратор информации 
	1.341 
	Элсктроник 
	
	1 

	№ п/п 
	Содержание работ 
	Единица измерения 
	Учтенный объем работ по каждому элементу измерителя 
	Оператив​ное время на элемент измерите​ля, чел-мин 

	1 
	Внешний осмотр блока, вскрытие, очистка блока и модулей 
	Блок 
	1 
	12.0 

	2 
	Подключение блока к стенду и проверка работоспособ​ности 
	Блок 
	1 
	9.0 

	3 
	Измерение выходных напря​жений и пульсаций источника питания и приведение пара​метров к норме 
	Блок 
	1 
	18.0 

	4 
	Проверка и регулирование уровней передачи УПСЧ-М 
	Модуль 
	1 
	12.0 

	5 
	Проверка уровней передачи УПСТ 
	Модуль 
	1 
	9.0 

	6 
	Проверка модуля МДВ 
	Модуль 
	1 
	10.0 

	7 
	Закрытие блока 
	Блок 
	1 
	2.0 


РАСЧЕТ НОРМЫ ВРЕМЕНИ
	Измеритель 
	Время, чел-мин 

	
	оперативное Топ 
	обслу​живания рабочего места Тоб 
	подгото-вительно-заключи-телыюс Тпз 
	отдыха и личных надобностей Тотл 
	ВСЕГО Т 

	Концентратор информации 
	72.00 
	0.96 
	2.46 
	5.06 
	80.48 


46
	НОРМА ВРЕМЕНИ №43 

	Изделие 
	Персональный компьютер (АРМ оператора) 

	Наименование работ 
	Проверка и регулирование АРМ оператора в РТУ 

	Измеритель 
	Норма времени на изме ритель, чел-ч 
	Профессия испол​нителя 
	
	Количес I во исполнителей 

	Персональный компьютер 
	10228 
	Электроник 
	
	1 

	№ п/п 
	Содержание рабо г 
	Единица измерения 
	Уч генный объем работ по каждому элементу из мери геля 
	Оперативное время на эле мент измери​те ля, чел мин 

	1 
	Внешний осмогр системно! о блока, монитора, клавиатуры, манипулято ра, принтера блока бесперебойною питания 
	Персональный ком​пьютер 
	1 
	120 

	2 
	Чистка с разборкой системною бло ка разборка и чистка вентиляторов проверка аккумулятора на материне кой плате, проверка работы звуковои и релейной плат, сборка 
	Блок 
	1 
	180 

	3 
	Разборка, чистка и ре!улирование мони гора, сборка 
	Монитор 
	1 
	180 

	4 
	Ра)борка и сборка 
	1истка манипулятора 
	Манипулятор 
	1 
	90 

	5 
	Разборка и 
	шстка принтера, сборка 
	Принтер 
	1 
	720 

	6 
	Разборка и сборка 
	шсгка клавиатуры. 
	Клавиатура 
	1 
	600 

	7 
	Разборка б тока бесперебойного пи​тания, проверка состояния аккумуля торной батареи, схемы, сборка 
	Блок 
	1 
	900 

	8 
	Проверка состояния и работы вин​честера Переустановка и обновление системного и прикладного програм​много обеспечения компьютера 
	Персональный ком​пьютер 
	1 
	1800 

	9 
	Проверка ПК на аенде в комплексе с КТСМ Проверка конфигурации и на​строек Работа всех функциональных системно аппаратных зависимостей и функций 
	Персональный ком пьютер 
	1 
	90 0 


47
Продолжение нормы времени № 43 РАСЧЕТ НОРМЫ ВРЕМЕНИ
	Измеритель 
	Время, чел-мин 

	
	оперативное Топ 
	обслу​живания рабочего места Тоб 
	подгото-вительно-заключи-тельное Гпз 
	отдыха и личных надобностей Тотл 
	ВСЕГО Т 

	Персональ​ный ком​пьютер 
	549.00 
	7.30 
	18.78 
	38.59 
	613.67 


48
	НОРМА ВРЕМЕНИ № 44 

	Изделие: 
	Датчик температуры наружного воздуха (ДТНВ) 

	Наименование работ: 
	Проверка датчика в РТУ 

	Измеритель 
	Норма вре​мени на из​меритель, чел-ч 
	Профессия исполнителя 
	
	Количество исполните​лей 

	Датчик 
	0.369 
	Электромеханик 
	
	1 

	№ п/п 
	Содержание работ 
	Единица измерения 
	Учтенный объем работ по каждому элементу из​мерителя 
	Оператив​ное время на элемент измерителя, чел-мин 

	1 
	Проверка и регулиро​вание ДТНВ 
	Датчик 
	1 
	19.8 


РАСЧЕТ НОРМЫ ВРЕМЕНИ
	
	Время, чел-мин 

	Ичмеритсль 
	оператив​ное Топ 
	обслужива​ния рабоче​го места Тоб 
	подготови-тельно-за-ключитель-ное Тпз 
	отдыха и личных надобностей Тотл 
	ВСЕГО Т 

	Датчик 
	19.80 
	0.26 
	0.68 
	1.39 
	22.13 


49
	НОРМА ВРЕМЕНИ № 45 

	Изделие: 
	Речевой информатор 

	Наименование работ: 
	Проверка работоспособности речевого информатора (ПРОС) в РТУ 

	Измеритель 
	Норма вре​мени на из​меритель, чел-ч 
	Профессия исполнителя 
	
	Количество исполни​те пей 

	Речевой ин​форматор 
	0.420 
	Электромеханик 
	
	1 

	№ п/п 
	Содержание работ 
	Единица измерения 
	Учтенный обьем работ по каждому злемснгу измерителя 
	Оператив​ное время на элемент и !мсрителя, чел-мин 

	1 
	Проверка работо​способности речевого информатора 
	Речевой информатор 
	1 
	22.56 


РАСЧЕТ НОРМЫ ВРЕМЕНИ
	Измеритель 
	Время, чел-мин 

	
	оператив​ное Топ 
	обслужива​ния рабочего места Тоб 
	подготови​тельно-заклю​чительное Тпз 
	отдыха и личных надобностей Тотл 
	ВСЕГО Т 

	Речевой информатор 
	22.56 
	0.30 
	0.77 
	1.59 
	25.22 


50
	НОРМА ВРЕМЕНИ № 46 

	Изделие: 
	Вводно-изолирующий щиток ЩВИ-66Э 

	Наименование работ: 
	Осмотр и очистка вводно-изолирующего щитка 

	Измеритель 
	Норма времени на измеритель, чел-ч 
	Профессия исполнителя 
	
	Количест​во испол​нителей 

	Щиток 
	0.148 
	Электромеханик 
	
	1 

	№ п/н 
	Содержание работ 
	Единица измерения 
	Учтенный объем работ по каждому элементу из​мерителя 
	Оператив​ное время на элемент измерите​ля, чел-мин 

	1 
	Открытие щитка 
	Щиток 
	1 
	1.0 

	2 
	Осмотр и очистка ввод​но-изолирующего щитка 
	Щиток 
	1 
	2.6 

	3 
	Замена разрядников 
	Щиток 
	1 
	2.7 

	4 
	Закрытие щитка 
	Щиток 
	1 
	1.0 


РАСЧЕТ НОРМЫ ВРЕМЕНИ
	
	Время, чел-мин 

	Измеритель 
	оперативное Топ 
	обслужива​ния рабоче​го места Тоб 
	подготови-тельно-за-ключитель-ное Тпз 
	отдыха и личных надобностей Тотл 
	ВСЕГО Т 

	Щиток 
	7.30 
	0.11 
	0.95 
	0.50 
	8.86 


51
	НОРМА ВРЕМЕНИ № 47 

	Изделие: 
	Комплект КТСМ 

	Наименование работ: 
	Измерение сопротивления заземления на перегоне совместно с работником РТУ 

	Измеритель 
	Норма вре​мени на из​меритель, чел-ч 
	Профессия исполнителя 
	
	Количество исполните​лей 

	Заземление 
	0.239 
	Электромеханик 
	
	1 

	№ п/п 
	Содержание работ 
	Единица измерения 
	Учтенный обьем работ по каждому элементу изме​рителя 
	Оператив​ное время на элемент измерителя, чел-мин 

	1 
	Измерение сопротив​ления заземления 
	Заземление 
	1 
	11.8 


РАСЧЕТ НОРМЫ ВРЕМЕНИ
	
	Время, чел-мин 

	Измеритель 
	оператив​ное Топ 
	обслужива​ния рабоче​го места Тоб 
	подготови​те л ьно-заключи-тельное Тпз 
	отдыха и личных надобностей Тотл 
	ВСЕГО Т 

	Заземление 
	11.80 
	0.18 
	1.53 
	0.81 
	14.32 


52
	НОРМА ВРЕМЕНИ № 48 

	Изделие: 
	Комплект КТСМ 

	Наименование работ: 
	Проверка и регулирование грозозащиты совместно с работни​ком РТУ 

	Измеритель 
	Норма времени на измеритель, чел-ч 
	Профессия исполнителя 
	
	Количество исполни​телей 

	Устройство грозозащиты 
	0. 121 
	Электромеханик 
	
	1 

	№ п/п 
	Содержание работ 
	Единица измерения 
	Учтенный объем работ по каждому элементу из​мерителя 
	Оператив​ное время на элемент измерителя, чел-мин 

	1 
	Проверка и регулиро​вание грозозащиты 
	Устройство грозозащиты 
	1 
	6.0 


РАСЧЕТ НОРМЫ ВРЕМЕНИ
	
	Время, чел-мин 

	Измеритель 
	оперативное Топ 
	обслужива​ния рабоче​го места Тоб 
	подготови-тельно-за-ключитель-ное Тпз 
	отдыха и личных на​добностей Тотл 
	ВСЕГО Т 

	Устройство грозозащиты 
	6.00 
	0.09 
	0.78 
	0.41 
	7.28 


53
	НОРМА ВРЕМЕНИ № 49 

	Изделие: 
	Щиток вводно-изолирующий ЩВИ-66Э 

	Наименование работ: 
	Профилактика вводно-изолирующего щитка 

	Измеритель 
	Норма време​ни на измери​тель, чел-ч 
	Профессия исполнителя 
	
	Количест​во испол​нителей 

	Щиток 
	0.131 
	Электромеханик 
	
	1 

	№ п/п 
	Содержание работ 
	Единица измерения 
	Учтенный обьем работ по каждому элементу из​мерителя 
	Оператив​ное время на элемент измерите​ля, чел-мин 

	1 
	Проверка монтажа и крепления элементов схемы 
	Щиток 
	1 
	3.5 

	2 
	Проверка надежности паек, проводов и пере​ключателей 
	Щиток 
	1 
	1.1 

	3 
	Проверка сопротивления изоляции всех токоведу-щих частей 
	Щиток 
	1 
	1.9 


РАСЧЕТ НОРМЫ ВРЕМЕНИ
	
	Время, чел-мин 

	Измеритель 
	оперативное Топ 
	обслужива​ния рабоче​го места Тоб 
	подготови-тельно-заключи-тельное Тпз 
	отдыха и личных надобностей Тотл 
	ВСЕГО Т 

	Щиток 
	6.50 
	0.10 
	0.85 
	0.45 
	7.89 


54
	НОРМА ВРЕМЕНИ № 50 

	Изделие: 
	Напольная камера 

	Наименование работ: 
	Проверка и профилактика узлов напольной камеры в РТУ 

	Измеритель 
	Норма времени на измеритель, чел-ч 
	Профессия исполнителя 
	
	Количество исполнителей 

	Напольная ка​мера 
	2.875 
	Электромеханик 
	
	1 

	№ п/п 
	Содержание работ 
	Единица измерения 
	Учтенный объем работ по каждому элементу из​мерителя 
	Оперативное время на эле​мент измери​теля, чел-мин 

	1 
	Разборка узла заслонки 
	Камера 
	1 
	14.4 

	2 
	Очистка деталей от пыли и грязи 
	Камера 
	1 
	6.8 

	3 
	Смазка деталей узла на​польной камеры 
	Камера 
	1 
	8.4 

	4 
	Проверка сопротивления обмотки и изоляции ка​тушки электромагнита 
	Камера 
	1 
	4.8 

	5 
	Проверка исправности лампы СМ-37 
	Камера 
	1 
	3.4 

	6 
	Сборка узла заслонки 
	Камера 
	1 
	14.4 

	7 
	Регулирование положе​ния заслонки 
	Камера 
	1 
	4.4 

	8 
	Снятие датчика ДТК Б-50 
	Камера 
	1 
	4.8 

	9 
	Очистка контактов дат​чика 
	Камера 
	1 
	4.2 

	10 
	Проверка работы датчика 
	Камера 
	1 
	14.9 

	11 
	Установка датчика на место 
	Камера 
	1 
	4.8 

	12 
	Вскрытие нагреватель​ных элементов, проверка исправности их, очистка от нагара и ржавчины 
	Камера 
	1 
	30.3 


55
Продолжение нормы времени № 50
	13

	Измерение сопротивле-
ния спирали и и-юляции
по отношению к корпусу
нагревателя, закрытие
нагревательных элемен-
тов 
	Камера

	1

	7.5


	14

	Вскрытие разъемов.
проверка монтажа и про-
звонка всех цепей 
	Камера

	1

	14.7


	15 
	Профилактика пыле​улавливающих фильтров 
	Камера 
	1 
	11.6 

	16

	Проверка теплоизоляции
корпуса 
	Камера

	1

	2.4


	17 
	Замена теплоизоляции 
	Камера 
	1 
	2.5 


РАСЧЕТ НОРМЫ ВРЕМЕНИ
	
	Время, чел-мин 

	Измеритель

	оперативное Топ

	обслужива​ния рабочего места
Тоб

	подгото-вительно-заключи-
Тнз 
	отдыха и личных надобностей
Тотл

	ВСЕГО Т


	Напольная
камера 
	154.30

	2.05

	5.28

	10.85

	172.48



56
Продолжение нормы времени № 50
	13

	Измерение сопротивле-
ния спирали и и-юляции
по отношению к корпусу
нагревателя, закрытие
нагревательных элемен-
тов 
	Камера

	1

	7.5


	14

	Вскрытие разъемов.
проверка монтажа и про-
звонка всех цепей 
	Камера

	1

	14.7


	15 
	Профилактика пыле​улавливающих фильтров 
	Камера 
	1 
	11.6 

	16

	Проверка теплоизоляции
корпуса 
	Камера

	1

	2.4


	17 
	Замена теплоизоляции 
	Камера 
	1 
	2.5 


РАСЧЕТ НОРМЫ ВРЕМЕНИ
	
	Время, чел-мин 

	Измеритель

	оперативное Топ

	обслужива​ния рабочего места
Тоб

	подгото-вительно-заключи-
Тнз 
	отдыха и личных надобностей
Тотл

	ВСЕГО Т


	Напольная
камера 
	154.30

	2.05

	5.28

	10.85

	172.48



56
	НОРМА ВРЕМЕНИ № 51 

	Изделие: 
	Приемная капсула 

	Наименование работ: 
	Проверка узлов приемной капсулы в РТУ 

	Измеритель 
	Норма времени на измеритель, чсл-ч 
	Профессия исполнителя 
	
	Количество исполни​телей 

	Приемная
капсула 
	2.405 
	Электромеханик 
	
	1 

	№ п/п 
	Содержание работ 
	Единица измерения 
	Учтенный объем работ по каждому элементу из​мерителя 
	Оператив​ное время на элемент из​мерителя, чел-мин 

	1 
	Включение измерительных приборов 
	Прибор 
	2 
	2.0 

	2 
	Чистка от пыли линзы боло​метра и замена полиэтилено​вой пленки узла крепления болометра 
	Приемная капсула 
	1 
	4.8 

	3 
	Закрепление на кронштейне конденсаторов фильтра в цепи питания болометра 
	Приемная капсула 
	1 
	3.2 

	4 
	Выправка проводов, проверка амортизации узла крепления 
	Приемная капсула 
	1 
	4.2 

	5 
	Измерение сопротивления ак​тивного и компенсационного элементов болометра 
	Приемная капсула 
	1 
	5.1 

	6 
	Проверка электрических ха​рактеристик устройств при​емной капсулы 
	Приемная капсула 
	1 
	25.1 

	7 
	Измерение ширины диаграм​мы направленности боло​метра 
	Приемная капсула 
	1 
	17.6 

	8 
	Измерение напряжения на выходе источника питания болометра 
	Приемная капсула 
	1 
	3.9 


57
Продолжение нормы времени № 51
	9 
	Измерение и настройка режи​ма работы лампы 
	Приемная капсула 
	1 
	5.5 

	К) 
	Измерение коэффициента усиления предварительного усилителя 
	Приемная капсула 
	1 
	8.9 

	11 
	Измерение напряжения на эмиттерах транзисторов пред​варительного усилителя 
	Приемная капсула 
	1 
	3.0 

	12 
	Проверка сопротивления утечки конденсаторов филь​тра 
	Приемная капсула 
	1 
	16.2 

	13 
	Измерение собственных шумов болометра и предвари​тельного усилителя 
	Приемная капсула 
	1 
	11.5 

	14 
	Измерение параметров пере​ходных цепей предваритель​ного усилителя 
	Приемная капсула 
	1 
	10.6 

	15 
	Проверка отсутствия микро​фонных шумов 
	Приемная капсула 
	1 
	5.5 

	16 
	Выключение измерительных приборов 
	Прибор 
	2 
	2.0 


РАСЧЕТ НОРМЫ ВРЕМЕНИ
	Измеритель 
	Время, чел-мин 

	
	оперативное Топ 
	обслуживания рабочего места Тоб 
	подготови​тельно-заклю​чительное Тпз 
	отдыха и личных на​добностей Тотл 
	ВСЕГО Т 

	Приемная капсула 
	129.10 
	1.72 
	4.42 
	9.08 
	144.31 


58
	НОРМА ВРЕМЕНИ № 52 

	Изделие: 
	Датчик прохода осей 

	Наименование работ: 
	Проверка датчика прохода осей в РТУ 

	Измеритель 
	Норма времени на измеритель, чел-ч 
	Профессия исполнителя 
	
	Количест​во испол​нителей 

	Датчик 
	0.494 
	Электромеханик 
	
	1 

	№ п/п 
	Содержание работ 
	Единица измерения 
	Учтенный объем работ по каждому элементу измерителя 
	Оператив​ное время на эле​мент из​мерителя, чел-мин 

	1 
	Очистка датчика от грязи 
	Датчик 
	1 
	5.40 

	2 
	Проверка крепления кату​шек и магнита к устано​вочной плите 
	Датчик 
	1 
	2.20 

	3 
	Проверка новочной теину 
	крепления уста-плиты к кронш- 
	Датчик 
	1 
	1.00 

	4 
	Проверка цельности резь​бы на крепежных элемен​тах 
	Датчик 
	1 
	5.80 

	5 
	Проверка сопротивления обмоток катушки 
	Датчик 
	1 
	1.00 

	6 
	Проверка сопротивления изоляции катушек по отно​шению к корпусу датчика 
	Датчик 
	1 
	3.10 

	7 
	Проверка вибропомех датчика 
	Датчик 
	1 
	4.15 

	8 
	Проверка магнитных свойств постоянного маг​нита 
	Датчик 
	1 
	3.85 

	РАСЧЕТ НОРМЫ ВРЕМЕНИ 

	Измеритель 
	Время, чел-мин 

	
	оперативное Топ 
	,                   подготови-обслужива-,,           телыю-за-ния рабоче-ключитель-го места
т я                ное Т°б                Тпз 
	отдыха и личных на​добностей Тотл 
	ВСЕГО Т 

	Датчик 
	26.50 
	0.35               0.91 
	1.86 
	29.62 


59
	НОРМА ВРЕМЕНИ № 53 

	Изделие: 
	Электронная педаль 

	Наименование работ: 
	Проверка электрических характеристик электронной педали в РТУ 

	Измеритель 
	Норма времени на измеритель, чел-ч 
	Профессия исполнителя 
	
	Количест​во испол​нителей 

	Педаль 
	0.406 
	Электромеханик 
	
	1 

	№ п/п 
	Содержание работ 
	Единица измерения 
	Учтенный объем работ по каждому элементу из​мерителя 
	Оператив​ное время на элемент измерите​ля, чел-мин 

	1 
	Наружная чистка элект​ронной педали 
	Педаль 
	1 
	1.08 

	2 
	Вскрытие педали 
	Педаль 
	1 
	1.00 

	3 
	Внутренняя дали 
	чистка пе- 
	Педаль 
	1 
	332 

	4 
	Проверка монтажа, паек, крепление деталей 
	Педаль 
	1 
	6.68 

	5 
	Проверка электрических, характеристик 
	Педаль 
	] 
	7.70 

	6 
	Закрытие электронной педали 
	Педаль 
	1 
	1.00 

	7 
	Заполнение ние ярлыка 
	и наклеива- 
	Педаль 
	1 
	1.00 


РАСЧЕТ НОРМЫ ВРЕМЕНИ
	
	Время, чел-мин 

	Измеритель

	оперативное Топ

	обслужива​ния рабоче​го места
Тоб

	подготови-тельно-за-ключитель-
ное
Тпз 
	отдыха и личных на​добностей
Тотл

	ВСЕГО Т


	Педаль 
	21.78 
	0.29 
	0.74 
	1.53 
	24.35 


60
	НОРМА ВРЕМЕНИ № 54 

	Изделие 
	Ориентирное устройство 

	Наименование работ 
	Проверка ориентирного устройства в РТУ 

	Измеритель 
	Норма време​ни на измери​тель чел-ч 
	Профессия исполнитепя 
	
	Количество исполни гелей 

	Ориентирное ус​тройство 
	0455 
	Электромеханик 
	
	1 

	ЛЬ п/п 
	Содержание работ 
	Единица измерения 
	Учтенный объем рабо] по каждому элементу изче рителя 
	Оперативное время на эле-мен! измерите​ля, чел-мин 

	1 
	Открытие крышки и про тирка устройства от пыли 
	Ориен гирное устройст во 
	1 
	1 0 

	2 
	Смазка трущихся поверх​ностей деталей устройства 
	Ориен гирное устройст во 
	1 
	30 

	3 
	И)мерение сопротивления изоляции горизонтальных направляющих 
	Ориентирное ус тройство 
	1 
	46 

	4 
	Проверка частот загорания лампы 
	Ориентирное устройство 
	1 
	44 

	5 
	Проверка чувствительности по входу схемы индикатора уровня си! нала 
	Ориентирное уст ройство 
	1 
	46 

	6 
	Проверка соответствия разметки, нанесенной на ориен 1 ирное устройство, истинному положению лам​пы, относительно рельса 
	Ориентирное ус гройст во 
	1 
	58 

	7 
	Закрытие крышки 
	Ориентирное устройство 
	1 
	1 0 


РАСЧЕТ НОРМЫ ВРЕМЕНИ
	Ишеритель 
	Время, чел мин 

	
	оперативное Гоп 
	обслужива​ния рабоче го мест а Гоб 
	подготови​тельно- ы-ключигельное Тпз 
	отдыха и личных надобностей Тотл 
	ВСЕГО Т 

	Ориенгирное устройство 
	2440 
	032 
	081 
	1 72 
	2727 


61
	НОРМА ВРЕМЕНИ № 55 

	Изделие: 
	АРМ оператора 

	Наименование работ: 
	Проверка информации на АРМе ЛПК 

	Измеритель 
	Норма време​ни на измери​тель, чел-ч 
	Профессия исполнителя 
	
	Количест​во испол​нителей 

	Поезд 
	0.016 
	Электромеханик 
	
	1 

	№ п/п 
	Содержание работ 
	Единица и {мерсния 
	Учтенный обьем работ по каждому элементу измерителя 
	Оператив​ное время на элемент измерите​ля, чел-мин 

	1 
	Проверка информации на АРМе ЛПК 
	Поезд 
	1 
	0.8 


РАСЧЕТ НОРМЫ ВРЕМЕНИ
	
	Время, чел-мин 

	Измеритель 
	оперативное Тон 
	обслужива​ния рабочего места Тоб 
	подготови-тельно-за-ключитель-ное Тпз 
	отдыха и личных на​добностей Тотл 
	ВСЕГО Т 

	Поезд 
	0.80 
	0.01 
	0.09 
	0.05 
	0.96 


62
	НОРМА ВРЕМЕНИ № 56 

	Изделие: 
	Речевой информатор 

	Наименование работ: 
	Проверка работоспособности речевого информатора (РИ) 

	Измеритель 
	Норма времени на измеритель, чел-ч 
	Профессия исполнителя 
	
	Количество исполни​телей 

	Речевой ин​форматор 
	0.200 
	Электромеханик 
	
	1 

	№ п/п 
	Содержание работ 
	Единица измерения 
	Учтенный объем работ по каждому элементу изме​рителя 
	Оператив​ное время на элемент из​мерителя, чел-мин 

	1 
	Проверка работоспособности речевого информатора 
	Речевой информатор 
	1 
	10.00 


РАСЧЕТ НОРМЫ ВРЕМЕНИ
	Измеритель 
	Время, чел-мин 

	
	оперативное Топ 
	обслу​живания рабочего места Тоб 
	подгото-вительно-заключи-тельное Тпз 
	отдыха и личных надобностей Тотл 
	ВСЕГО Т 

	Речевой информатор 
	10.00 
	0.15 
	1.14 
	0.68 
	11.97 


63
	НОРМА ВРЕМЕНИ № 57 

	Изделие: 
	Речевой информатор 

	Наименование работ: 
	Проверка технических характеристик речевого информатора (РИ) 

	Измеритель 
	Норма времени на измеритель, чсл-ч 
	Профессия исполнителя 
	
	Количест​во испол​нителей 

	Речевой информатор 
	0.466 
	Электромеханик 
	
	1 

	№ п/п 
	Содержание работ 
	Единица измерения 
	Учтенный обьем работ по каждому элементу из​мерителя 
	Оператив​ное время на элемент измсрите-ля, чел-мин 

	1 
	Проверка технических характеристик речевого информатора (РИ) 
	Речевой информатор 
	1 
	25.0 


РАСЧЕТ НОРМЫ ВРЕМЕНИ
	
	Время, чел-мин 

	Измеритель 
	оперативное Топ 
	обслужива​ния рабочего мсета Тоб 
	подгото-витсльно-заключи-тельное Тнз 
	отдыха и личных надобностей Тотл 
	ВСЕГО Т 

	Речевой информатор 
	25.00 
	0.33 
	0.86 
	1.76 
	27.95 


64
Выписка из сборника
«Отраслевые нормы времени на техническое обслуживание комплекса технических средств для модернизации ДИСК-Б»
	№ ТНК 
	Наименование работ 
	Норма време​ни, чел-час 

	1 
	2 
	3 

	1 
	Проверка записей в журнале учета показаний КТСМ-01Д 
	0.247 

	2 
	Контрольная проверка показаний аппаратуры в парке 
	0.686 

	3 
	Внешний осмотр напольной камеры, проверка системы обог​рева 
	0.530 

	4 
	Внутренний осмотр, чистка и проверка работы напольной камеры 
	1.711 

	5 
	Проверка термообогрева напольной камеры 
	0.259 

	6 
	Регулирование вентиляционных и аэрационных окон, смазы​вание и регулирование узла заслонки 
	0.983 

	7 
	Проверка ориентации оптической системы напольных камер на контролируемую зону 
	0.789 

	8 
	Проверка электрических параметров приемной капсулы 
	0.040 

	9 
	Замена полиэтиленовой пленки на болометре, проверка поло​жения приемной капсулы 
	0.196 

	10 
	Внешний осмотр и очистка путевой коробки, датчиков прохо​да осей и кабельных муфт 
	0.619 

	11 
	Проверка работы датчика прохода осей 
	0.162 

	12 
	Проверка порога срабатывания датчиков прохода осей 
	0.061 

	13 
	Внутренний осмотр путевой коробки, проверка питающего напряжения 
	0.220 

	14 
	Проверка порога срабатывания электронной педали 
	0.121 

	15 
	Проверка напряжения электронной педали и зоны ее действия 
	0.089 

	16 
	Проверка состояния силовой части 
	0.752 

	17 
	Измерение сопротивления изоляции жил кабеля напольного оборудования 
	0.129 

	18 
	Проверка состояния железнодорожного полотна в зоне ус​тановки напольного оборудования (работу выполняют при участии старшего электромеханика совместно с работником пути) 
	0.356 

	19 
	Окраска напольных устройств 
	2.875 

	20 
	Проверка основных параметров кабельной линии связи (ра​боту выполняют совместно со специалистом по кабельным линиям) 
	0.870 

	21 
	Внешний осмотр кабельной трассы, муфт вводов 
	0.809 


65
	1 
	2 
	3 

	22 
	Проверка технологического пульта ПТ-03 
	0.071 

	23 
	Контроль текущего времени на автоматизированном рабочем месте оператора линейного поста контроля (АРМ ЛПК) 
	0.036 

	24 
	Внешний осмотр блока периферийного контроллера (ПК) 
	0.101 

	25 
	Очистка блока ПК 
	0.651 

	26 
	Внешний осмотр и очистка модулей блока ПК 
	0.081 

	27 
	Проверка информационной связи блока ПК с видеотермина​лом и АРМ ЛПК 
	0.073 

	28 
	Проверка работы модулей ВИП, УПСЧ, УПСТ, МФРЦ. МФДО, МГР, МИП-Д по индикации блока ПК 
	0.061 

	29 
	Измерение напряжения источников питания модулей ВИП, МФРЦ, МФДО, МГР, МИП-Д 
	0.121 

	30 
	Измерение пульсаций источников питания модулей ВИП, МФРЦ, МФДО, МГР, МИП-Д в РТУ 
	0.428 

	31 
	Проверка работы модулей: ММК, МОДС-88, МГР 
	0.028 

	32 
	Проверка работы модулей ММК, МОДС-88, МОТС, УПСТ, УПСЧ на стенде в РТУ 
	

	
	модуль ММК 
	0.065 

	
	модуль УПСЧ 
	0.065 

	
	модуль УПСТ 
	0.065 

	
	модуль МОТС 
	0.065 

	
	модуль МОДС-88 
	0.065 

	33 
	Проверка уровня передачи модуля УПСЧ (работу выполняют при участии старшего электромеханика) 
	0.324 

	34 
	Регулирование трактов тепловых сигналов (работу выполня​ют при участии старшего электромеханика) 
	0.829 

	35 
	Измерение напряжения "РЦ" и напряжения порога "РЦ" мо​дуля МФРЦ (работу выполняют при участии старшего элек​тромеханика) 
	0.097 

	36 
	Измерение пороговых напряжений "Д1"-"Д4" модуля МФДО (работу выполняют при участии старшего электромеханика) 
	0.144 

	37 
	Проверка работы модуля МРУ 
	0.202 

	38 
	Проверка работы усилителей модуля МИП-Д в РТУ 
	0.130 

	39 
	Комплексная проверка режимов работы КТСМ 
	0.121 

	40 
	Диагностика работы КТСМ с автоматизированного рабочего места оператора линейного поста контроля (АРМ ЛПК) 
	0.036 

	41 
	Проверка работы наружного оповещения ДСП на наличие в поезде вагонов с уровнем "Тревога" 
	0.120 


66
	1 
	2 
	3 

	22 
	Проверка технологического пульта ПТ-03 
	0.071 

	23 
	Контроль текущего времени на автоматизированном рабочем месте оператора линейного поста контроля (АРМ ЛПК) 
	0.036 

	24 
	Внешний осмотр блока периферийного контроллера (ПК) 
	0.101 

	25 
	Очистка блока ПК 
	0.651 

	26 
	Внешний осмотр и очистка модулей блока ПК 
	0.081 

	27 
	Проверка информационной связи блока ПК с видеотермина​лом и АРМ ЛПК 
	0.073 

	28 
	Проверка работы модулей ВИП, УПСЧ, УПСТ, МФРЦ. МФДО, МГР, МИП-Д по индикации блока ПК 
	0.061 

	29 
	Измерение напряжения источников питания модулей ВИП, МФРЦ, МФДО, МГР, МИП-Д 
	0.121 

	30 
	Измерение пульсаций источников питания модулей ВИП, МФРЦ, МФДО, МГР, МИП-Д в РТУ 
	0.428 

	31 
	Проверка работы модулей: ММК, МОДС-88, МГР 
	0.028 

	32 
	Проверка работы модулей ММК, МОДС-88, МОТС, УПСТ, УПСЧ на стенде в РТУ 
	

	
	модуль ММК 
	0.065 

	
	модуль УПСЧ 
	0.065 

	
	модуль УПСТ 
	0.065 

	
	модуль МОТС 
	0.065 

	
	модуль МОДС-88 
	0.065 

	33 
	Проверка уровня передачи модуля УПСЧ (работу выполняют при участии старшего электромеханика) 
	0.324 

	34 
	Регулирование трактов тепловых сигналов (работу выполня​ют при участии старшего электромеханика) 
	0.829 

	35 
	Измерение напряжения "РЦ" и напряжения порога "РЦ" мо​дуля МФРЦ (работу выполняют при участии старшего элек​тромеханика) 
	0.097 

	36 
	Измерение пороговых напряжений "Д1"-"Д4" модуля МФДО (работу выполняют при участии старшего электромеханика) 
	0.144 

	37 
	Проверка работы модуля МРУ 
	0.202 

	38 
	Проверка работы усилителей модуля МИП-Д в РТУ 
	0.130 

	39 
	Комплексная проверка режимов работы КТСМ 
	0.121 

	40 
	Диагностика работы КТСМ с автоматизированного рабочего места оператора линейного поста контроля (АРМ ЛПК) 
	0.036 

	41 
	Проверка работы наружного оповещения ДСП на наличие в поезде вагонов с уровнем "Тревога" 
	0.120 


66
	1 
	2 
	3 

	42 
	Комплексная проверка и регулирование концентратора ин​формации (КИ) в РТУ 
	1.341 

	43 
	Проверка и регулирование АРМ оператора в РТУ 
	10.228 

	44 
	Проверка датчика в РТУ 
	0.369 

	45 
	Проверка работоспособности речевого информатора (ПРОС) в РТУ 
	0.420 

	46 
	Осмотр и очистка вводно-изолирующего щитка 
	0.148 

	47 
	Измерение сопротивления заземления на перегоне совместно с работником РТУ 
	0.239 

	48 
	Проверка и регулирование грозозащиты совместно с работ​ником РТУ 
	0.121 

	49 
	Профилактика вводно-изолирующего щитка 
	0.131 

	50 
	Проверка и профилактика узлов напольной камеры в РТУ 
	2.875 

	51 
	Проверка узлов приемной капсулы в РТУ 
	2.405 

	52 
	Проверка датчика прохода осей в РТУ 
	0.494 

	53 
	Проверка электрических характеристик электронной педали в РТУ 
	0.406 

	54 
	Проверка ориентирного устройства в РТУ 
	0.455 

	55 
	Проверка информации на АРМе ЛПК 
	0.016 

	56 
	Проверка работоспособности речевого информатора (РИ) 
	0.200 

	57 
	Проверка технических характеристик речевого информатора (РИ) 
	0.466 


67
СОДЕРЖАНИЕ
Стр.
Общая часть
3
Нормативная часть
5
Выписка из сборника
65
