- Измерения выполняются для подтверждения правильности настройки аппаратуры контроля нагрева буксовых узлов КТСМ или выявления причины ухудшения основных показателей работы аппаратуры.

- Перед применением бесконтактного измерителя температуры «Кельвин 200 ЛЦ-м» ознакомится с руководством по эксплуатации МФКВ.К1.02.003ТУ350, убедится что прибор прошел метрологическую поверку.

- Излучательная способность при измерении температуры корпуса буксового узла бесконтактным измерителем температуры «Кельвин 200 ЛЦ-м» устанавливается равной 0,95.

Внимание! После каждого включения бесконтактного измерителя температуры «Кельвин 200 ЛЦ-м»  необходимо убедиться в правильности установленного значения излучательной способности измеряемой поверхности. Измерения, проведенные с иным значением, будут недостоверны!

- Расстояние от входного зрачка бесконтактного измерителя температуры до измеряемого объекта должно быть в пределах  0,2 – 0,8 м. (см. рис.1).

- При показании аппаратурой КТСМ аварийной буксы необходимо встретить поезд, подсчитать указанный вагон (с учетом секций локомотива), осмотреть его буксовые узлы (на ходу поезда, если вагон пройдет вперед)  и записать инвентарный номер вагона в блокнот.

- Запросить у дежурного персонала, ответственного за снятие показаний с регистрирующей аппаратуры КТСМ, уровень нагрева (в квантах) зарегистрированного буксового узла и записать данные в блокнот.

- После остановки поезда найти вагон, зарегистрированный аппаратурой, с аварийным буксовым узлом.

- Измерить термометром «Кельвин 200 ЛЦ-м» температуру боковой рамы тележки в нижней точке подрессорной части (см. рис.1)  (в аппаратуре КТСМ за температуру окружающего воздуха принимается температура боковой рамы тележки). Записать измеренное значение в блокнот.

- Измерить бесконтактным измерителем температуру корпуса буксового узла в верхней части крепительной крышки у заднего, по ходу движения поезда, верхнего прилива для болтового крепления  при показаниях аппаратуры КТСМ-01, КТСМ-01Д. При показаниях аппаратуры КТСМ-02 измерить температуру в нижней части корпуса буксового узла (см. рис.2). Записать измеренное значение в блокнот. Вычислить значение превышения температуры корпуса буксы над температурой боковой рамы (п.8):

Превышение = Тбуксы – Трамы

Записать вычисленное значение в блокнот.

- В соответствии с Приложением №1 «Таблицы соответствия превышения температуры корпуса буксы уровням показаний аппаратуры КТСМ в зависимости от температуры настройки аппаратуры и температуры окружающего воздуха» выбрать таблицу, соответствующую настройке аппаратуры КТСМ по условной температуре подшипника. В строке «Температура воздуха (рама тележки)» найти графу со  значением, измеренным  по  пункту 8. В столбце «Уровень показаний КТСМ» найти графу со значением, записанным по пункту 6. В ячейке  пересечения найденной строки и столбца определить табличное значение температуры корпуса буксового узла и записать его в блокнот.

- Сравнить измеренное значение превышения температуры корпуса буксового узла с табличным. При совпадении значений, или расхождении в пределах + 5 градусов, нагрев буксового узла считается подтвердившимся.

- Все измерения производятся в течение времени не более 15 минут с момента остановки поезда.

- Все измерения и характеристики, записанные в блокноте, переписываются в журнал контрольных проверок.

- В случае отсутствия нагрева буксового узла оценить качество работы тормозов (положение тормозной колодки, температуру обода, диска колеса в зоне перехода к ступице и т.д.).

- При отсутствии нагретого буксового узла и заторможенных колес в зарегистрированном вагоне, произвести осмотр и измерение температур буксовых узлов в двух смежных вагонах в каждую сторону.

- При отсутствии разницы в температурах зарегистрированного буксового узла и смежных буксовых узлов соседних  вагонов необходимо определить возможную причину показания средств контроля (отсутствие пола – у фитинговых платформ, безрамные цистерны с малым диаметром котла, кратковременное торможение поезда при проходе по контрольному участку пути, влияние солнечного излучения, горячего груза и т.п.). При отсутствии вышеперечисленных причин произвести совместную (ВЧД, ШЧ) проверку работоспособности средств контроля.

- Установить техническое состояние вагона, определить его тип, груженый или порожний, записать время проследования напольного оборудования средств контроля, время остановки поезда и время проведения измерения температуры буксового узла. Все замечания записать в графу «Примечание» журнала контрольных проверок.

- При  обнаружении в проходящем поезде перегретого буксового узла, не зафиксированного аппаратурой КТСМ необходимо проверить его аналогичным образом. Решение о причастности средств контроля к пропуску перегретого буксового узла принимается после проверки работоспособности аппаратуры и определения причин, вызвавших нагрев.

Приложение: «Таблицы соответствия превышения температуры корпуса буксы уровням показаний аппаратуры КТСМ в зависимости от температуры настройки аппаратуры и температуры окружающего воздуха» на 12 листах

Начальник отдела

Департамента вагонного хозяйства					    К.В.Григорьев

Генеральный директор ЗАО «Евромикс»				    А.Л.Шапошников

Рисунок 1

Точка 2 (низ корпуса буксы – зона контроля для КТСМ-02)

Точка 1 (крепительная крышка – зона контроля для

КТСМ-01, КТСМ-01Д)

Рисунок 2.

Рисунок 2