Техническое заключение

о результатах расследования комиссией ОАО «РЖД»

случая крушения грузового поезда на железнодорожной станции Новки I Горьковского территориального управления

Горьковской железной дороги

23.11.2020                                                                                г. Нижний Новгород

1. Обстоятельства транспортного происшествия

16.11.2020 в 14 час 07 мин (здесь и далее время московское) на стрелочном переводе № 4/4С (239 км пк 3) I главного пути железнодорожной станции Новки I Горьковского территориального управления Горьковской железной дороги, при скорости 72 км/ч, по причине падения давления в тормозной магистрали, экстренным торможением остановлен поезд № 2617 (64 вагона, 256 осей, масса 5832 т, все вагоны с опасным грузом – Мазут топочный, аварийная карточка № 906). Поезд следовал с электровозом ВЛ80т № 2098 приписки эксплуатационного локомотивного депо Лоста Северной дирекции тяги под управлением локомотивной бригады эксплуатационного локомотивного депо Горький-Сортировочный Горьковской дирекции тяги в составе: машиниста Балакина О.В. и помощника машиниста Панкратова А.А.

При осмотре локомотивной бригадой выявлен сход одной колесной пары второй секции локомотива (последней по ходу движения) и 35 вагонов, из них 34 вагона на боку, в том числе 6 вагонов с течью груза. Нарушен габарит II главного пути. Сошедшими вагонами смертельно травмирован дорожный мастер Владимирской дистанции пути Горьковской дирекции инфраструктуры Лебедев Ю.В., стоявший на обочине II главного пути железнодорожной станции Новки I.

Погодные условия на момент происшествия: температура воздуха -4°С, без осадков, ясно, видимость 10 км, ветер юго-восточный 2 м/с.

В ходе осмотра места транспортного происшествия признаков несанкционированного вмешательства сторонних лиц в функционирование объектов инфраструктуры ОАО «РЖД» и железнодорожного подвижного состава не обнаружено.

Результаты осмотра места происшествия зафиксированы видео-фото съемкой и в актах осмотра.

2. Характеристика места транспортного происшествия

Железнодорожная станция (далее – станция) Новки I по характеру работы является промежуточной, отнесена к 4 классу, расположена на 239-243 км двухпутного электрифицированного участка обращения скоростных пассажирских поездов Москва – Нижний Новгород и на 404-407 км однопутного участка Иваново – Новки I.

Размер движения поездов на участке: 28 пар пассажирских, 10 пар пригородных и 17 пар грузовых поездов.

Станция Новки I оборудована системой микропроцессорной централизации (МПЦ) Ebilock-950, введенной в эксплуатацию 29.09.2009 телеграммой № 879. В систему МПЦ включено 48 стрелочных переводов, 1 сбрасывающий остряк, 1 колесосбрасывающий башмак, 1 сбрасывающая стрелка, 86 светофоров и 69 рельсовых цепей. Станция оснащена устройствами технической диагностики и мониторинга, аппаратно-программным комплексом диспетчерского контроля (АПК ДК).

Стрелочный перевод № 4/4С проекта 2728, с подвижным сердечником, левый, марка крестовины 1/11, 2009 года укладки, тип рельсов Р65, брус железобетонный, балласт – щебень, толщина балластного слоя 35-50 см, загрязненности балласта нет. Уложен в прямом участке пути, профиль пути – площадка, установленная скорость движения пассажирских поездов 160 км/ч, грузовых поездов 90 км/ч. Пропущенный тоннаж 353,1 млн.т.брутто.

Стрелочный перевод № 4/4С оборудован двумя электроприводами типа СП12У с электродвигателями переменного тока МСТ-03-190В. Один электропривод служит для перевода подвижного сердечника, второй – для перевода остряков стрелки. Время перевода составляет 16 секунд. Остряки стрелки оборудованы внешним замыкателем ВЗ-7, подвижной сердечник крестовины оборудован внешним замыкателем ВЗК-2.

В комплект внешнего замыкателя ВЗ-7 (чертеж 17361-00-00) и внешнего замыкателя ВЗК-2 (чертеж 17376-00-00) входит шарнир шибера                             (чертеж 16737-03-00) в количестве 2 шт.

В 2020 году во Владимирскую дистанцию сигнализации, централизации и блокировки Горьковской дирекции инфраструктуры запланирована поставка внешних замыкателей ВЗ-7 – 12 шт. и ВЗК-2 – 4 шт., по состоянию на 19.11.2020 указанная поставка не осуществлена.

Контактная сеть, компенсированная рессорная КС-160, смонтирована в 2009 году, состоит из несущего троса марки М-120 и контактного провода марки МФ-100, а также двух проводов ДПР марки АС-50 и двух фидерных трасс марки проводов 2А-185.

Последние осмотры:

Осенний комиссионный осмотр пути, сооружений, земляного полотна и путевых устройств под председательством главного инженера Владимирской дистанции пути Емельянова Д.С. от 03.09.2020. На стрелке № 4/4С выявлено 2 замечания: не смазаны стрелочные башмаки – устранено 15.09.2020, неприлегание подвижного сердечника к упорным болтам 3 мм – устранено 08.09.2020.

Осенний комиссионный осмотр устройств СЦБ под председательством начальника Владимирской дистанции СЦБ Варабина Д.Е. от 04.09.2020. На стрелке № 4/4С замечаний не выявлено.

Комиссионный месячный осмотр под председательством начальника станции Радионовой Л.В. от 05.11.2020. На стрелке № 4/4С выявлено 1 замечание: нарушение ширины колеи в переднем стыке рамного рельса, параметры отклонения не указаны – устранено 13.11.2020.

Промер бригадира пути Германова В.И. от 15.11.2020. На стрелке № 4/4С выявлено 3 замечания: отсутствуют 2 двухвитковые шайбы, не смазаны стрелочные башмаки – сведений по устранению нет.

Осмотр контролера пути Юдина А.В. от 09.11.2020. На стрелке № 4/4С выявлено 1 замечание: не смазаны стрелочные башмаки – сведений по устранению нет.

Промер начальника эксплуатационного участка Пегушина В.В. от 12.10.2020. На стрелке № 4/4С выявлено 2 замечания: не закреплен закладной болт в СПК, дефектная двухвитковая шайба – замечания устранены.

Проверка пути дефектоскопными средствами:

Периодичность проверки средствами дефектоскопии: 50 раз в год (из них: мобильными – 44 раза в год; съемными – 6 раз в год). Фактически путь проверялся:

12.11.2020 проведена проверка стрелочного перевода № 4/4С по I главному пути 239 км пк 3, дефектоскопная тележка типа РДМ-22 № 1723, качество записи «удовлетворительное», отметок на вторичный контроль не выдавалось.

12.11.2020 проведена проверка вагоном-дефектоскопом ВД-72348, настройка соответствует руководству по эксплуатации, качество записи «удовлетворительное», отметок на вторичный контроль не выдавалось.

01.11.2020 проведена проверка вагоном-дефектоскопом ВД-7134, настройка соответствует руководству по эксплуатации, качество записи «удовлетворительное», отметок на вторичный контроль не выдавалось.

26.10.2020 проведена проверка вагоном-дефектоскопом ВД-7134, настройка соответствует руководству по эксплуатации, качество записи «удовлетворительное», отметок на вторичный контроль не выдавалось.

Результаты проверки пути путеизмерительными средствами:

11.11.2020 рабочий проход вагона-путеизмерителя № ПС-083, 239 километр оценен 10 баллов «отлично», неисправности не выявлены.

27.10.2020 контрольный проход вагона-путеизмерителя № ПС-074, 239 километр оценен 10 баллов «отлично», выявлено 2 неисправности второй степени, в том числе перекос – 1 шт. (9 мм/9 м, на 239 км 307 м), уровень – 1 шт. (7 мм/2 м на 239 км 137 м).

Результаты видеоконтроля:

11.11.2020 проход ПС-083, по I главному пути на 238-239 км замечаний по текущему содержанию пути не выявлено.

3. Контрольные и дополнительные сведения

Поезд № 2617, индекс 2696 575 0207, сформирован 16.11.2020 на станции Зелецино Горьковской железной дороги, назначением на станцию Высоцк Октябрьской железной дороги, в составе 64 вагона, 256 осей, вес 5832, груз опасный – мазут топочный, аварийная карточка № 906.

Последнее техническое обслуживание поезду № 2617 проведено на ПТО станции Зелецино Горьковской железной дороги. По технологическому процессу норма на техническое обслуживание вагона – 5,01 мин, фактически затрачено 5,01 мин. Норма на техническое обслуживание состава поезда – 105 мин бригадой из 3-х осмотрщиков-ремонтников вагонов, фактически затрачено 105 минут бригадой из 3-х осмотрщиков-ремонтников вагонов. Начало технического обслуживания поезда 15.11.2020 в 23 час 30 мин, окончание 16.11.2020 в 01 час 15 мин.

16.11.2020 в 04 час 01 мин поезд предъявлен к отправлению, начало сокращенного опробования тормозов от локомотива в 04 час 17 мин, готовность в 04 час 31 мин, отправление поезда в 05 час 05 мин.

От последнего ПТО поезд № 2617 проследовал 190 км и 20 постов безопасности без замечаний.

Вагоны с грузом следовали со станции Зелецино Горьковской железной дороги на станцию Высоцк (Экспорт) Октябрьской железной дороги от грузоотправителя ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», в адрес получателя ООО Распределительный перевалочный комплекс-Высоцк «ЛУКОЙЛ-II» (ООО «ПОРТ ВЫСОЦКИЙ»). Груз – 90/ООН 3082, ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К. (Мазут топочный 100), 9, АК 906. Груз в вагонах-цистернах размещен согласно Правил перевозок жидких грузов наливом в вагонах-цистернах и вагонах бункерного типа для перевозки нефтебитума, утвержденных на 50-м заседании Совета по железнодорожному транспорту 22.05.2009.

Масса груза в вагонах определена грузоотправителем на собственных 150-тонных вагонных весах типа Mettler Toledo 7260P (VRS P) LxW 100/150 (завод-изготовитель «Mettler Toledo») в режиме движения +/- 2,5%, (свидетельство о госповерке от 31.07.2020 № 109-М/н), соответствует перевозочным документам.

В пути следования состав поезда осматривался в коммерческом отношении на ПКО станции Нижний Новгород-Сортировочный Горьковской железной дороги, без замечаний.

Электровоз серии ВЛ80т № 2098 приписки эксплуатационного локомотивного депо Лоста Северной дирекции тяги, построен 31.05.1980 на Новочеркасском ООО «ПК «НЭВЗ» (пробег от постройки составил 6711711 км), капитальный ремонт проведен 22.04.2011 Ростовским ЭРЗ (пробег составил 1667411 км, при норме не более 2520000 км), средний ремонт проведен 20.09.2017 в СЛД-34 Вологда (пробег составил 557492 км, при норме не более 1260000 км), ТР-2 проведен 11.04.2019 в СЛД-32 Буй (пробег составил 273503 км, при норме не более 360000 км), ТР-1 проведен 24.09.2020 в сервисном отделении СО-78 Лоста (пробег составил 27787 км, при норме не более 50000 км). Техническое обслуживание в объеме ТО-2 проведено 13.11.2020 на ПТОЛ в СЛД-32 Буй Пассажирский (пробег составил 82 часа, при нормативном пробеге 96 час).

Электровоз ВЛ80т № 2098 оборудован устройствами безопасности: АЛСН, КПД-3П, САУТ-ЦМ, КОН, радиостанцией РВС-1-38.

Машинист эксплуатационного локомотивного депо Горький-Сортировочный Балакин Олег Владимирович, 13.07.1991 года рождения, стаж в должности машиниста с 2018 года, 3 класса квалификации, группа                  профотбора 1, талон по безопасности движения № 1.

Помощник машиниста эксплуатационного локомотивного депо Горький-Сортировочный Панкратов Артем Андреевич, 26.02.1994 года рождения, в должности с 2018 года, права управления локомотивом имеются, группа профотбора 1, талон по безопасности движения № 1.

Время отдыха локомотивной бригады перед поездкой составило 29 часов. Время нахождения на работе на момент транспортного происшествия составило 05 час 04 мин.

Начальник станции Новки I Радионова Лидия Владимировна, 03.08.1968 года рождения, в занимаемой должности с 2013 года, образование среднее специальное.

Дежурный по станции Шалухина Татьяна Леонидовна, 12.07.1962 года рождения, в занимаемой должности с 2012 года, образование высшее, по профессиональной оценке, проведенной по итогам работы за                                       1 полугодие 2020 г. отнесена к группе риска «Риск маловероятен», со значением риска 4,6 балла.

Начальник Владимирской дистанции сигнализации, централизации и блокировки Горьковской дирекции инфраструктуры (далее – Владимирская дистанция СЦБ) Варабин Дмитрий Евгеньевич, 12.04.1981 года рождения, в занимаемой должности с 2018 года, образование высшее.

Электромеханик Владимирской дистанции СЦБ Михайлов Максим Николаевич, 02.06.1978 года рождения, в занимаемой должности с 2006 года, образование среднее профессиональное.

Электромеханик Владимирской дистанции СЦБ Белов Александр Владимирович, 17.12.1978 года рождения, в занимаемой должности с 2007 года, образование среднее профессиональное.

Данные по вагонам:

1-й вагон № 51771665: цистерна модели 15-150-22 собственность Россия, собственник ООО «БалтТрансСервис», построен 05.08.2004, усл. клеймо 5 АО НПК «Уралвагонзавод», ДР 22.09.2020 усл. клеймо 562 ВЧДр Каменоломни АО «ВРК-2» СКВ ж.д., пробег 13325 км, при норме 160000 км;

2-й вагон № 51711489: цистерна модели 15-150-01 собственность Россия, собственник ООО «БалтТрансСервис», построен 22.03.2004, усл. клеймо 5                АО НПК «Уралвагонзавод», ДР 18.07.2019 усл. клеймо 378 ВРП Иваново                    ООО «БалтТрансСервис» СЕВ ж.д., ТР-2 27.09.2020 усл. клеймо 4084 ВЧДЭ-6 Кочетовка ЮВС ж.д. по коду неисправности 220 – несоответствие зазоров скользуна, пробег 133115 км при норме 160000 км;

3-й вагон № 51599165: цистерна модели 15-1443-06 собственность Россия, ООО «ГТИ Менеджмент», сдан в аренду ООО «БалтТрансСервис», построен 05.05.2003, усл. клеймо 1209 ЧАО «Азовобщемаш», ДР 18.01.2019 усл. клеймо 382 ВЧДР Ярославль АО «ВРК-2» СЕВ ж.д., ТР-2 15.02.2020 усл. клеймо 1793 ВЧДЭ Новосокольники ОКТ ж.д. по коду неисправности 117 – неравномерный прокат по кругу катания выше нормы, пробег 85540 км при норме 160000 км;

4-й вагон № 51438901: цистерна модели 15-150-27 собственность Россия, собственник ООО «БалтТрансСервис», построен 19.02.2003 усл. клеймо 5 АО НПК «Уралвагонзавод», ДР 18.02.2020 усл. клеймо 1429                              ООО «КВРЗ Новотранс» МСК ж.д., пробег 34574 км при норме 160000 км;

5-й вагон № 51384808: цистерна модели 15-150-27 собственность Россия, собственник ООО «БалтТрансСервис», построен 20.11.2002 усл. клеймо 5                АО НПК «Уралвагонзавод», ДР 28.06.2019 усл. клеймо 378 ВРП Иваново               ООО «БалтТрансСервис» СЕВ ж.д., ТР-2 25.12.2019 усл. клеймо 2152 ЗАО «Регион-Склад» СЕВ ж.д. по коду неисправности 102 – тонкий гребень, пробег 99593 км, при норме 110000 км;

6-й вагон № 51234722: цистерна модели 15-1566-06 собственность Россия, собственник ООО «РИЭЛГО», сдан в аренду ООО «Лукойл-Транс», построен 25.06.1996 усл. клеймо 143 ОАО «МЗТМ», ДР 10.11.2020 усл. клеймо 371 ВЧДР Горький-Сортировочный АО «ВРК-1» ГОР ж.д., пробег 500 км, при норме 110000 км;

7-й вагон № 55053656: цистерна модели 15-150-04 собственность Россия, собственник ООО «РИЭЛГО», построен 27.08.2010 усл. клеймо 5                        АО НПК «Уралвагонзавод», ДР 08.10.2019 усл. клеймо 1173 ВЧДР Зелецино АО «ВРК-2» ГОР ж.д., ТР-2 07.11.2020 усл. клеймо 4108 ВЧДЭ С.Петергбург-Сортировочный-Московский ОКТ ж.д. по коду неисправности 220 – несоответствие зазоров скользуна, пробег 38699 км, при норме 160000 км;

8-й вагон № 54242128: цистерна модели 15-150-03 собственность Россия, собственник ООО «Альфа-Лизинг», сдан в аренду ООО «РИЭЛГО», построен 27.10.2009 усл. клеймо 5 АО НПК «Уралвагонзавод», ДР 03.10.2018                          усл. клеймо 722 ОП ВЧДР Бузулук ЮУР ж.д., ТР-1 01.07.2020 усл. клеймо 4156 ППС Челябинского филиала АО «ПГК» по коду неисправности 549 – неисправность погрузо/разгрузочных механизмов, пробег 144338 км при норме 160000 км;

9-й вагон № 75123166: цистерна модели 15-1755 собственность Казахстан, собственник ТОО «Исткомтранс», построен 02.12.2013 усл. клеймо 1209 ЧАО «Азовобщемаш», 05.11.2019 усл. клеймо 697 ТОО «Жамбылремсервис» КЗХ ж.д., пробег 80671 км, при норме 160000 км;

10-й вагон № 73737058: цистерна модели 15-150-04 собственность Россия, собственник ООО «РИЭЛГО», построен 17.01.2014 усл. клеймо 5                         АО НПК «Уралвагонзавод», ДР 09.01.2020 усл. клеймо 574                                          ООО «Колеса РЖД» СКВ ж.д., пробег 51470 км при норме 160000 км;

11-й вагон № 50778844: цистерна модели 15-150 собственность Эстония, собственник «RАil ТrАns InvЕsТ ОU», сдан в аренду ООО «Северотранс», построен 01.11.2001 усл. клеймо 5 АО НПК «Уралвагонзавод», ДР 03.02.2020 усл.клеймо 565 ВЧДР Краснодар  АО «ВРК-1» СКВ ж.д., ТР-2 26.08.2020                    усл. клеймо 615 ВЧДР Тайга АО «ВРК-1» ЗСБ ж.д. по коду неисправности               102 – тонкий гребень, пробег 51238 км при норме 160000 км;

12-й вагон № 75131177: цистерна модели 15-1213 собственность Россия, собственник АО «Вэб-лизинг», сдан в аренду ООО «РИЭЛГО», построен 28.11.2013 усл. клеймо 1167 АО «Рузхиммаш», ДР 11.11.2019 усл. клеймо 1580 ВРД Волгоград – филиал ООО «НВК» ПРВ ж.д., пробег 43640 км, при норме 160000 км;

13-й вагон № 51617975: цистерна модели 15-740 собственность Россия, собственник АО «Вэб-лизинг», сдан в аренду ООО «РИЭЛГО», построен 24.11.2003 усл. клеймо 1167 АО «Рузхиммаш», ДР 18.11.2019 усл. клеймо 1429 ООО «КВРЗ Новотранс» МСК ж.д., пробег 42404 км, при норме 160000 км;

14-й вагон № 50439355: цистерна модели 15-150-04 собственность Казахстан, собственник ТОО «Исткомтранс», построен 04 июня 2007 г.                    усл. клеймо 5 АО НПК «Уралвагонзавод», ДР 24 февраля 2020 г. усл. клеймо 1173 ВЧДР Зелецино АО «ВРК-2» Гор.ж.д., пробег 37027 км при норме 160000км, груз мазут топочный, вес 65 т. Станция погрузки Зелецино Горьковской ж.д. станция назначения Высоцк Октябрьской ж.д. Повреждён до степени исключения из инвентаря.

15-й вагон № 75124750: цистерна модели 15-5103-07 собственность Россия, собственник ООО «РИЭЛГО», построен 15.11.2013 усл.клеймо 5 АО НПК «Уралвагонзавод», ДР 25.12.2018 усл. клеймо 1173 ВЧДР Зелецино АО «ВРК-2» ГОР ж.д., ТР-2 08.06.2020 усл. клеймо 6112 ВЧДЭ Максим Горький ПРВ ж.д. по коду неисправности 567 – трещина/излом лестниц/поручней, пробег 97546 км, при норме 160000 км;

16-й вагон № 75099036: цистерна модели 15-5103-07 собственность Россия, собственник ООО «РИЭЛГО», построен 11.05.2013 усл.клеймо 5 АО НПК «Уралвагонзавод», ДР 17.04.2019 усл. клеймо 371 ВЧДР Горький-Сортировочный АО «ВРК-1» ГОР ж.д., ТР-2 14.07.2020 усл. клеймо 1078 ВЧДЭ Анисовка ПРВ ж.д. по коду неисправности 217 – трещина/излом надрессорной балки, пробег 68204 км, при норме 160000км;

17-й вагон № 75003145: цистерна модели 15-1213 собственность Россия, собственник АО «Вэб-лизинг», сдан в аренду ООО «РИЭЛГО», построен 11.02.2014 усл. клеймо 1167 АО «Рузхиммаш», ДР 19.12.2019 усл. клеймо 1580 ВРД Волгоград – филиал ООО «НВК» ПРВ ж.д., пробег 65795 км, при норме 160000 км;

18-й вагон № 57197931: цистерна модели 15-150-04 собственность Россия, предприятие ООО «РИЭЛГО», построен 25.07.2011 усл. клеймо 5                        АО НПК «Уралвагонзавод», ДР 08.03.2019 усл. клеймо 713 ВЧДр Кинель АО ВРК-1 КБШ ж.д., пробег 103317 км, при норме 160000 км;

19-й вагон № 51519726: цистерна модели 15-5103 собственность Россия, предприятие ООО «ПромТрансСервис», построен 12.02.2003 усл. клеймо 5                   АО НПК «Уралвагонзавод», ДР 22.03.2020 усл. клеймо 415 ВЧДр Арзамас         ОАО «ВРК-3» ГОР ж.д., ТР-2 27.11.2019 усл. клеймо 4099 ВЧДэ Войновка    СВР ж.д. по коду неисправности 107 – выщербина обода колеса, пробег                  42200 км, при норме 160000 км;

20-й вагон № 75138719: цистерна модели 15-5103-07 собственность Россия, предприятие ООО «РИЭЛГО», построен 06.01.2015 усл. клеймо 5               АО  НПК «Уралвагонзавод», ДР 06.11.2018 усл. клеймо 1580 ВРД Волгоград ООО «НВК» ПРВ ж.д., ТР-1 27.02.2020 усл. клеймо 4156 ППС Челябинского филиала АО ПГК ЮУР ж.д. по коду неисправности 549 – неисправность погрузо-разгрузочных механизмов спец вагонов, пробег 98875 км, при норме 160000 км;

21-й вагон № 51173698: цистерна модели 15-776-01 собственность Россия, предприятие ООО «БалтТрансСервис», построен 02.09.2003 усл. клеймо 27 ПАО «КВСЗ», ДР 02.08.2019 усл. клеймо 341 ВЧДр Волховстрой АО «ВРК-2» ОКТ ж.д., пробег 94218 км, при норме 160000 км;

22-й вагон № 51583482: цистерна модели 15-1443-06 собственность Россия, предприятие ООО «БалтТрансСервис», построен 25.03.2003 усл. клеймо 1209 ЧАО «Азовобщемаш», ДР 22.05.2019 усл. клеймо 378 ВРП Иваново ООО «БалтТрансСервис» СЕВ ж.д., ТР-2 19.03.2020 усл. клеймо 2152 ЗАО Регион-Склад СВР ж.д. по коду неисправности 102 – тонкий гребень, пробег 135274 км, при норме 160000 км;

23-й вагон № 51626034: цистерна модели 15-150-02 собственность Россия, предприятие ООО «БалтТрансСервис», построен 01.12.2003 усл. клеймо 5 АО НПК «Уралвагонзавод», ДР 12.04.2020 усл. клеймо 1429 ООО КВРЗ Новотранс МСК ж.д, пробег 6921 км, при норме 160000 км;

24-й вагон № 51557353: цистерна модели 15-150-20 собственность Россия, предприятие ООО «БалтТрансСервис», построен 14.04.2003 усл. клеймо 5                 АО НПК «Уралвагонзавод», ДР 22.04.2020 усл. клеймо 1099 ВЧДр Тосно ОКТ ж.д., ТР-2 23.05.2020 усл. клеймо 4092 ВЧДэ Рязань МСК ж.д. по коду неисправности 107 – выщербина обода колеса, пробег 45239 км, при норме 160000 км;

25-й вагон № 51410140: цистерна модели 15-150-20 собственность Россия, предприятие АО «НПК», построен 23.09.2002 усл. клеймо 5 АО НПК «Уралвагонзавод», ДР 07.07.2020 усл. клеймо 378 ВРП Иваново               ООО «БалтТрансСервис» СЕВ ж.д., пробег 22483 км, при норме 160000 км;

26-й вагон № 50353960: цистерна модели 15-156 собственность Казахстан, предприятие АО «БРК-Лизинг», построен 01.07.2006 усл. клеймо 5 АО НПК «Уралвагонзавод», ДР 10.06.2019 усл. клеймо 382 ВЧДр Ярославль АО «ВРК-2» СЕВ ж.д., ТР-2 19.09.2020 усл. клеймо 4111 ВЧДэ Петрозаводск ОКТ ж.д. по коду неисправности 220 – несоответствие зазоров скользуна, пробег 42389 км, при норме 160000 км;

27-й вагон № 73973703: цистерна модели 15-1547-03 собственность Россия, предприятие ООО «Альфа-лизинг», построен 10.09.2012 усл. клеймо 1209 ЧАО «Азовобщемаш», ДР 14.04.2020 усл. клеймо 71577 ООО «ТЭК ННЭ» СВР ж.д., ТР-2 18.04.2020 усл. клеймо 1577 ООО «ТЭК ННЭ» СВР ж.д. по коду неисправности 107 – выщербина обода колеса пробег 143065 км, при норме 160000 км;

28-й вагон № 50438886: цистерна модели 15-150-04 собственность Казахстан, предприятие АО «Исткомтранс», построен 14.03.2007 усл. клеймо 5 АО НПК «Уралвагонзавод», ДР 10.01.2019 усл. клеймо 719 ВЧДр Орск АО «ВРК-2» СЕВ ж.д., ТР-2 26.07.2020 усл. клеймо 1016 ВЧДр Пермь-Сортировочная АО «ВРК-2» СВР ж.д. по коду неисправности 117 –неравномерный прокат по кругу катания выше нормы, пробег 78953 км, при норме 160000 км;

29-й вагон № 57377194: цистерна модели 15-5103 собственность Эстония, предприятие «Rail Trans Invest OU», построен 05.02.2002 усл. клеймо 5                         АО НПК «Уралвагонзавод», ДР 14.07.2020 усл. клеймо 712 ВЧДр Ульяновск АО «ВРК-3» КБШ ж.д., пробег 18877 км, при норме 160000 км;

30-й вагон № 50786755: цистерна модели 15-5103 собственность Эстония, предприятие «Rail Trans Invest OU», построен 23.01.2002 усл. клеймо 5                    АО НПК «Уралвагонзавод», ДР 02.11.2018 усл. клеймо 1173 ВЧДр Зелецино АО «ВРК-2» ГОР ж.д., ТР-2 24.06.2020 усл. клеймо 4113 ВЧДэ Юдино ГОР ж.д. по коду неисправности 102 – тонкий гребень, пробег 140942 км, при норме 160000 км;

31-й вагон № 57376899: цистерна модели 15-5103 собственность Эстония, предприятие «Rail Trans Invest OU», построен 05.02.2002 усл. клеймо 5                     АО НПК «Уралвагонзавод», ДР 26.01.2020 усл. клеймо 382 ВЧДр Ярославль АО «ВРК-3» ГОР ж.д, пробег 36058 км, при норме 160000 км;

32-й вагон № 50771815: цистерна модели 15-5103 собственность Казахстан, предприятие «Исткомтранс», построен 14.09.2001 усл. клеймо 5                  АО НПК «Уралвагонзавод», ДР 14.09.2020 усл. клеймо 520 ВЧДр Верещагино АО «ВРК-3» СВР ж.д., пробег 3663 км, при норме 160000 км;

33-й вагон № 74936428: цистерна модели 15-2132 собственность Россия, предприятие ООО «Голдлайн», построен 20.02.2014 усл. клеймо 22                      АО «Алтайвагон», ДР 08.02.2020 усл. клеймо 1813 ООО «ВТК Орск» ЮУР ж.д., ТР-1 23.02.2020 усл. клеймо 4156 ППС Челябинского филиала АО ПГК ЮУР ж.д. по коду неисправности 549 – неисправность погрузо-разгрузочных механизмов спец вагонов, пробег 37046 км, при норме 160000 км;

34-й вагон № 73990137: цистерна модели 15-5103-07 собственность Россия, предприятие ООО «Голдлайн», построен 09.06.2012 усл. клеймо 5                 АО НПК «Уралвагонзавод», ДР 18.09.2020 усл. клеймо 1016 ВЧДр Пермь-Сортировочная АО «ВРК-2» СВР ж.д., пробег 3570 км, при норме 160000 км;

35-й вагон № 51236123: цистерна модели 15-1566-06 собственность Россия, предприятие ООО «РИЭЛГО», построен 28.08.1996 усл. клеймо 143 ОАО «МЗТМ», КР 18.11.2019 усл. клеймо 1173 ВЧДр Зелецино                    АО «ВРК-2» ГОР ж.д., ТР-2 07.11.2020 усл. клеймо 4111 ВЧДэ Петрозаводск ОКТ ж.д. по коду неисправности 117 – неравномерный прокат по кругу катания выше нормы, пробег 54203 км, при норме 160000 км;

4. Последствия нарушения безопасности движения

В результате допущенного транспортного происшествия смертельно травмирован дорожный мастер Владимирской дистанции пути Горьковской дирекции инфраструктуры Лебедев Ю.В., 1969 года рождения.

Повреждены элементы инфраструктуры: 152,5 метра рельсошпальной решетки I главного пути, 67,3 метра рельсошпальной решетки II главного пути, 75 метров рельсошпальной решетки 33-го пути, 300 метров контактной сети                I главного пути, 300 метров контактной сети II главного пути, 350 метров контактной подвески съезда 2/2С – 4/4С, 250 метров фидерной линии контактной сети, 300 метров линии ДПР, три опоры контактной сети, одна жесткая поперечина, два секционных изолятора, один анкер, два стрелочных перевода, три электропривода стрелочных переводов, два маневровых светофора, два дроссель-трансформатора, три путевых ящика, 3150 метров кабеля СЦБ, 394 метра волоконно-оптического кабеля связи, четыре уравнительных прибора, одна тупиковая призма железобетонная.

Повреждены: локомотив серии ВЛ80т № 2098 в объеме ТР-1, вагон № 51236123 в объеме текущего отцепочного ремонта, 34 вагона №№ 51771665, 51711489, 51599165, 51438901, 51384808, 51234722, 55053656, 54242128, 75123166, 73737058, 50778844, 75131177, 51617975, 50439355, 75124750, 75099036, 75003145, 57197931, 51519726, 75138719, 51173698, 51583482, 51626034, 51557353, 51410140, 50353960, 73973703, 50438886, 57377194, 50786755, 57376899, 50771815, 74936428, 73990137 до степени исключения из инвентаря.

Произошел разлив нефтепродуктов с предварительным объемом 2174,6 тонн груза мазут топочный. Площадь разлива опасного груза – мазут топочный составила 9800 м2, без угрозы попадания нефтепродуктов в водные объекты.

Полный перерыв движения составил по I главному пути 22 часа 42 мин, по II главному пути 31 час 03 мин. Отменены 13 пассажирских и 11 пригородных поездов. Сокращены маршруты следования 3 пассажирским и 8 пригородным поездам. Проследовало измененным маршрутом 34 пассажирских поезда.

Задержаны 12 пассажирских поездов на общее время 42,2 часа, 6 пригородных поездов на общее время 1,5 часа, 31 грузовой поезд на общее время 459 часов.

Задействовано 4 восстановительных поезда (Владимир, Муром, Нижний Новгород-Сортировочный и Орехово-Зуево), 1 аварийно-спасательное формирование (ЭКОСПАС – филиал АО «ЦАСЭО»).

5. Меры незамедлительного характера, принятые в ходе расследования, и действия комиссии ОАО «РЖД» на месте транспортного происшествия

Оперативными приказами начальника железной дороги от 16.11.2020 № 110 и ОАО «РЖД» от 16.11.2020 № 199 образована комиссия ОАО «РЖД» под председательством начальника Горьковской железной дороги Лесуна А.Ф. для проведения расследования допущенного транспортного происшествия.

В управлении Горьковской железной дороги создан оперативный штаб под председательством главного инженера железной дороги Ищенко А.Ю.

На станции Новки I оперативным приказом заместителя начальника железной дороги (по территориальному управлению) Маркова А.А. от 16.11.2020 № 3132 введен режим функционирования органов управления и сил железной дороги «Чрезвычайная ситуация».

Движение поездов на станции Новки I полностью восстановлено 17.11.2020 в 21 час 10 мин.

Для определения причинно-следственных связей допущенного транспортного происшествия на станции Новки I комиссией изучена необходимая документация, проведен опрос причастных работников и взяты письменные объяснения с причастных лиц, просмотрены архивы автоматизированных систем ГИД Урал «ВНИИЖТ», МПЦ Ebilock-950, АПК ДК, ЕК АСУИ, прослушаны записи регистратора служебных переговоров, произведена расшифровка электронных носителей информации электровоза серии ВЛ80т № 2098.

Проверено:

- техническое состояние электровоза ВЛ80т № 2098, автотормозное оборудование, приборы безопасности и радиостанция электровоза, проанализированы режимы ведения поезда № 2617;

- техническое состояние устройств сигнализации, централизации и блокировки, радиосвязи, электроснабжения;

- соответствие индикации контроля напольных устройств СЦБ на автоматизированном рабочем месте дежурного по станции Новки I, фактическому их положению;

- техническое состояние электропривода и гарнитуры стрелки № 4/4С.

Проанализированы инциденты, выявленные в работе технических средств железнодорожной автоматики и телемеханики (далее – ЖАТ) посредством системы технической диагностики и мониторинга.

Проведены ручные инструментальные промеры состояния I главного пути за 100 метров до схода, в ходе которых контролировалась ширина колеи и положение пути по уровню через 1 метр пути. Проанализированы результаты проходов средств диагностики состояния пути и рельсового хозяйства.

Дополнительно проверено соблюдение графиковой дисциплины, выполнение требований нормативно-правовых актов Минтранса России, организационно-распорядительных документов ОАО «РЖД», соответствие записей в журналах на рабочих местах непосредственных исполнителей перевозочного процесса, требованиям инструкций, наличие, правильность формирования, своевременность выверки нормативно-технической документации.

Для обеспечения безопасности движения поездов и исключения неправильных действий в стрессовой ситуации произведена замена дежурной по станции Новки I Шалухиной Т.Л. на другого дежурного по станции.

Электромеханики Владимирской дистанции СЦБ Белов А.В. и Михайлов М.Н. отстранены от работы приказом начальника Владимирской дистанции СЦБ от 18.11.2020 № 220/К, до проведения внеочередной аттестации на знание Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденных приказом Минтранса России от 21.12.2010 № 286 (далее – ПТЭ).

6. Результаты проведенных экспериментов и исследований

Устройства связи, электроснабжения работали исправно. Техническое состояние I главного пути на 239 км и стрелочного перевода № 4/4С соответствовало требованиям пункта 1 Приложения № 1 к ПТЭ.

Электровоз серии ВЛ80т № 2098 эксплуатировался в технически исправном состоянии. Нарушений режима ведения поезда и управления тормозами со стороны локомотивной бригады не допущено.

Параметры колесных пар электровоза ВЛ80т № 2098 соответствуют требованиям пунктов 13 и 14 Приложения № 5 к ПТЭ и Инструкции по осмотру, освидетельствованию, ремонту, формированию колесных пар локомотивов и МВПС состава железных дорог ОАО «РЖД» колеи 1520 мм, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 22.12.2016 № 2631р.

Тормозное оборудование локомотива в исправном состоянии: плотность питательной магистрали локомотива 0,2 кгс/см2 за 162 сек., 
при нормативе не более – 0,2 кгс/см2 за 150 сек.; плотность тормозной магистрали локомотива – 0,2 кгс/см2  за 134 сек., при нормативе не более – 
0,2 кгс/см2 60 сек.; темп ликвидации сверхзарядного давления – 85 сек. при нормативе 80-120 сек.; максимальное давление в тормозных цилиндрах при постановке рукоятки крана усл. № 254 в VI положение – 4 кгс/см2; темп разрядки тормозной магистрали при постановке рукоятки крана машиниста 
усл. № 394 в VI положение – 3 сек.; плотность уравнительного резервуара при постановке крана машиниста усл. № 394 в IV положение снижение давления по манометру уравнительного резервуара не происходит; выхода штоков тормозных цилиндров соответствуют требованиям Правил технического обслуживания тормозного оборудования и управления тормозами железнодорожного подвижного состава, утвержденных 
приказом Минтранса России от 03.06.2014 № 151. Воздухораспределитель 
усл. № 483 в техническом исправном состоянии.

Измерить параметры колесных пар, буксовых узлов, тележек, автосцепного устройства и кузовов сошедших вагонов №№ 51771665, 51711489, 51599165, 51438901, 51384808, 51234722, 55053656, 54242128, 75123166, 73737058, 50778844, 75131177, 51617975, 50439355, 75124750, 75099036, 75003145, 57197931, 51519726, 75138719, 51173698, 51583482, 51626034, 51557353, 51410140, 50353960, 73973703, 50438886, 57377194, 50786755, 57376899, 50771815, 74936428, 73990137 не представляется возможным в связи с повреждениями. Разницу по высоте между продольными осями автосцепок сошедших (в группе первого и последнего) с соседними, не сошедшими вагонами не представляется возможным.

При расшифровке модуля памяти № 29673 электровоза ВЛ80т № 2098 установлено, что в 14 час 07 мин 18 сек на 239 км пк 2 + 99 м, при скорости 72 км/ч фиксируется снижение давления в тормозной магистрали с 5,0 кгс/см2 до 4,8 кгс/см2, положение крана «Кран 395 Перекрыша», при зеленом огне на локомотивном светофоре. Наблюдается снижение давления в тормозной магистрали темпом экстренного торможения.

В 14 час 07 мин 23 сек на 239 км пк 1 + 60 м, при скорости 48 км/ч регистрируется нахождение крана машиниста в шестом положении «Кран 395 Экстренное положение» на протяжении 54 м, до полной остановки поезда.

Установлено, что 12.11.2020 электромеханик Владимирской дистанции СЦБ Белов А.В. выявил на стрелочном переводе № 4/4С сверхнормативный люфт более 0,5 мм (норматив не более 0,5 мм) в шарнирном соединении электропривода. О выявленной неисправности Белов А.В. никому не сообщил, не обеспечил внесение рабочего задания в автоматизированную систему ЕК АСУИ и принял решение самостоятельно устранить неисправность.

Ввиду отсутствия запаса, Белов А.В. запросил по телефону своего коллегу с соседней станции Федулово прислать запасной шарнир шибера и решил произвести замену 16.11.2020, во время планируемой проверки стрелок на плотность прилегания остряков и наружного осмотра электроприводов и стрелочных гарнитур.

16.11.2020 перед проведением проверки стрелок на плотность прилегания, электромеханик Владимирской дистанции СЦБ Белов А.В. в 12 час 45 мин выполнил подготовительную работу к смене шарнира шибера, снял закрутки с валиков контрольных линеек, пальца шарнира и вертикального болта, крепящего шарнир к рабочей тяге электропривода.

После проверки с 13 час 44 мин до 13 час 52 мин на плотность прилегания остряков стрелок № 6/6С, 2/2С и 4/4С, предполагая отсутствие поездов по I главному пути, без запроса разрешения от дежурного по станции, без выключения стрелки из электрической централизации, без оформления соответствующей записи в журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств сигнализации, централизации и блокировки, связи и контактной сети формы ДУ-46 (далее – журнал осмотра формы ДУ-46), электромеханики Владимирской дистанции СЦБ Белов А.В. и Михайлов М.Н. приступили к замене шарнира шибера электропривода остряков на стрелке № 4/4С. Отсоединили контрольные линейки от контрольных тяг, рабочую тягу от шарнира шибера, выбили валик крепления шарнира шибера.

В 13 час 56 мин, электромеханики Владимирской дистанции СЦБ Белов А.В. и Михайлов М.Н. получили информацию по парковой связи громкоговорящего оповещения о приближении по I главному пути грузового поезда. Не завершив работу и не приняв мер к остановке поезда, отошли в сторону от подвижного состава непосредственно перед его проходом.

В 14 час 07 мин под воздействием колесных пар электровоза поезда № 2617 на стрелку № 4/4С, произошло горизонтальное смещение ведущей планки внешнего замыкателя, с выходом из зацепления кляммера и последующее отставание левого остряка от рамного рельса. Вследствие образовавшегося зазора между остряком и рамным рельсом колесные пары первой тележки вагона № 51771665 проследовали по обоим рамным рельсам, что привело к их провалу внутрь колеи за корнем остряков. В зоне второй соединительной тяги стрелки № 4/4С внутренними гранями колес первой тележки вагона № 51771665 произошло прижатие правого остряка к рамному рельсу и последующему проследованию колесных пар второй тележки вагона по боковому направлению, с падением вагона № 51771665 набок, сходом одной колесной пары локомотива ВЛ80т № 2098 и 34-х вагонов.

После допущенного схода, электромеханики Владимирской дистанции СЦБ Белов А.В. и Михайлов М.Н. восстановили крепление шибера и контрольных тяг на стрелке № 4/4С.

7. Нарушения нормативных документов, допущенные причастными лицами

Электромеханики Владимирской дистанции СЦБ Белов А.В. и Михайлов М.Н.:

в нарушение требований пункта 49 Приложения № 3 к ПТЭ, работы по замене шарнира шибера электропривода стрелки № 4/4С производили без согласия дежурного по станции Новки I и без предварительного оформления записи в журнале осмотра формы ДУ-46;

в нарушение требований пункта 1 приложения № 1 к Инструкции по обеспечению безопасности движения поездов при технической эксплуатации устройств и систем СЦБ ЦШ-530-11, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 20.09.2011 № 2055р (далее – Инструкция № ЦШ-530-11), работы по замене шарнира шибера электропривода стрелки № 4/4С выполняли без выключения устройств СЦБ и оформления соответствующей заявки в АС АПВО;

в нарушение требований пункта 2.1 Инструкции № ЦШ-530-11, при отсоединении остряков стрелки № 4/4С от электропривода не обеспечили закрепление и запирание стрелки на типовую скобу, закладку и навесной замок;

в нарушение требований пункта 4.5 Инструкции по техническому обслуживанию и ремонту устройств и систем сигнализации, централизации и блокировки, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 30.12.2015 № 3168р (далее – Инструкция № 3168р), замену шарнира шибера производили в интервале между поездами при установленном порядке их проведения в технологическое «окно»;

в нарушение требований пункта 4.7 Инструкции № 3168р, не обеспечили соблюдение порядка производства работ, обеспечивающего безопасность движения поездов и требования охраны труда, при производстве работ по замене шарнира шибера стрелки № 4/4С;

в нарушение требований пункта 12 раздела III ПТЭ, не подавали сигнал остановки и не приняли другие меры к остановке поезда № 2617 в случае, угрожающем жизни и здоровью людей и безопасности движения;

в нарушение требований Правил разработки и применения технико-нормировочных карт, утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 27.05.2015 № 1350р, не разработана технико-нормировочная карта для замены шарнира шибера электропривода на  стрелках электрической централизации с внешним замыкателем. При этом, технико-нормировочная карта ТНК ЦШ 0463-2020, для замены шарнира шибера электропривода на стрелках электрической централизации без внешнего замыкателя, утвержденная распоряжением от 25.08.2020 № ЦДИ-1138, противоречит требованиям приложения 1 к Инструкции № ЦШ-530-11, допускает производство работ в свободное от движения поездов время, без оформления заявки в АС АПВО.

8. Действия или бездействие причастных руководителей, способствовавшие возникновению системных нарушений в вопросах предупреждения аварийности.

Начальник Владимирской дистанции СЦБ Варабин Д.Е.:

в нарушение требований пункта 1.7 Инструкции № 3168р, не обеспечил соблюдение работниками дистанции СЦБ действующих норм и правил;

в нарушение требований пункта 4.2.2 Порядка планирования, учета и контроля выполнения работ в хозяйстве автоматики и телемеханики, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 13.01.2020 № 20р (далее – Порядок № 20р), при подведении итогов работы дистанции за месяц и планировании работы на следующий месяц рассмотрение выполнения плана реализации технологических «окон» за отчетный период проводит формально.

Так, на станции Новки I из 12 технологических «окон», запланированных с начала 2020 года по техническому обслуживанию и ремонту устройств СЦБ, 2 технологических «окна» не проведены по причине «Не соответствует плану». При этом, в нарушение требований приложения № 1 к Инструкции                               № ЦШ-530-11, не были запланированы технологические «окна» по замене стрелочных электроприводов 31.03.2020 и 19.08.2020, замене аппаратных средств автоматизированных рабочих мест дежурного по станции 23.06.2020 и 11.11.2020, а также отключению устройств бесперебойного питания 29.09.2020. Фактически работы были выполнены.

Более того, во Владимирской дистанции СЦБ с начала 2020 года допущен 401 факт выключения из действия устройств систем и объектов железнодорожной автоматики и телемеханики, указанных в приложении
№ 1 к Инструкции № ЦШ-530-11, при этом руководством дистанции было запланировано только 208 технологических «окон», при фактическом проведении 174 технологических «окон».

В нарушение требований пункта 4.1.8 Порядка № 20р, начальник Владимирской дистанции СЦБ Варабин Д.Е. при проведении еженедельных совещаний не рассматривает устранение отступлений от норм содержания устройств ЖАТ, не производит оценку работы участков производства, состояние технических средств с учетом количества выявленных неисправностей, длительности их устранения, повторяемости и влияния неисправностей на состояние безопасности движения поездов. Проблемные вопросы не рассматривает и как следствие не принимает мер, направленных на предотвращение нарушений трудовой и технологической дисциплины.

При месячном планировании, во Владимирской дистанции СЦБ, в нарушение требований пункта 3.2.2 Порядка № 20р, в оперативные планы не включаются работы по устранению замечаний осмотров и работы по выполнению мероприятий, намеченных в протоколах по итогам деятельности дистанции СЦБ за прошедший месяц. Кроме того, в нарушение требований пункта 4.2.1 Порядка № 20р, в приказе начальника Владимирской дистанции СЦБ от 25.02.2020 № Горьк ШЧ-1-11/р, не установлен порядок ежемесячной отчетности начальников участков.

В ходе проведения анализа архива АПК ДК на станции Новки I был выявлен инцидент – отсутствие контроля стрелки № 4/4С в конце перевода 09.11.2020 в 16 час 40 мин, который технологом центра мониторинга классифицирован как «Технологическая ситуация».

Большое количество инцидентов на стрелках классифицируется типом «Технологическая ситуация», по причине маршрутного (группового перевода) нескольких стрелок одновременно. При таких условиях из-за повышенной нагрузки в ряде случаев стрелка переводится не с первого раза. В случае, если в дальнейшем стрелка доводится индивидуально без затруднений, технолог классифицирует инцидент типом «Технологическая ситуация» и как предотказ данный инцидент не рассматривается. Следует отметить, что до настоящего времени в ОАО «РЖД» отсутствует порядок регламентирующий приоритеты критичности и времени устранения выявляемых инцидентов.

Об инциденте 09.11.2020 на стрелке № 4/4С было заявлено диспетчерам Владимирской дистанции пути и Владимирской дистанции СЦБ, в                               16 час 55 мин произведена смазка стрелочных башмаков, после чего стрелка в период с 09.11.2020 по 15.11.2020 переводилась 61 раз без инцидентов. Вновь инцидент повторился в 15.11.2020 в 16 час 39 мин, после чего стрелка № 4/4С еще четыре раза переводилась в штатном режиме. При этом, в нарушение требований пункта 2 Приложения № 13, Приложения № 8 к ПТЭ, дежурными по станции 09.11.2020 и 15.11.2020, записи в журнале осмотра формы ДУ-46 не оформлены.

Кроме этого, устройствами диагностики и мониторинга систем ЖАТ за    10 месяцев 2020 г. зафиксировано 16 случаев ложной свободности рельсовых цепей на станции Новки I. В нарушение требований пункта 7 Приложения № 13, Приложения № 8 к ПТЭ, дежурными по станции, соответствующие записи в журнале осмотра формы ДУ-46 по указанным случаям не оформлялись, работниками Владимирской дистанции СЦБ данные рельсовые цепи из централизации не выключались.

В нарушение требований пункта 2.13 Положения об учете, расследовании и анализе отказов в работе технических средств на инфраструктуре ОАО «РЖД» с использованием автоматизированной системы КАС АНТ, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 01.10.2018 № 2160р, случаи появления ложной свободности к учету, Владимирской дистанцией СЦБ как отказы технических средств не принимались, расследование причин установленным порядком не производилось.

В нарушение требований пункта 4.3.12 Положения об оперативном руководстве в хозяйстве автоматики и телемеханики, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 14.06.2019 № 1194/р, контроль за правильностью действий диспетчера СЦБ и электромеханика при производстве работ по техническому обслуживанию ремонту устройств СЦБ не осуществляется. В Владимирской дистанции СЦБ не разработаны графики прослушивания записей системы документированной регистрации служебных переговоров на 2020 год, контрольные прослушивания записей регистратора переговоров руководителями дистанции СЦБ не выполняются. Как следствие, при выдаче приказов на производство работ, связанных с выключением устройств (независимо от способа выключения) диспетчерами Владимирской дистанции СЦБ не осуществляется контроль за выполнением работ, связанных с выключением из действия устройств ЖАТ.

При нахождении старшего электромеханика Владимирской дистанции СЦБ участка обслуживания Федулово – Новки I – Тереховицы, в соответствии с приказом начальника Владимирской дистанции СЦБ от 23.10.2020. № 44, в длительной командировке на Дальневосточной железной дороге, в нарушение требований пункта 4.1.5 Порядка № 20р, не обеспечен достаточный контроль выполнения работ с помощью опроса непосредственных исполнителей рабочих заданий, с последующими отметками о его завершении в системе ЕК АСУИ.

В нарушение требований Порядка организации и проведения ежедневных предсменных тестовых 15-минутных инструктажей в хозяйстве автоматики и телемеханики, утвержденного от 21.04.2020 № ЦДИ-709, в период с 11.11.2020 по 18.11.2020 работники Владимирской дистанции СЦБ не проходили предсменные инструктажи по системе «Самоподготовка-тестирование-допуск», по причине проведения регламентных работ по корректировке программного обеспечения СДО.

Руководители службы автоматики и телемеханики Горьковской дирекции инфраструктуры, в нарушение пункта 3.4 Порядка организации технической учебы в хозяйстве автоматики и телемеханики, утвержденного распоряжением от 26.07.2016 № ЦДИ-176, не организовали на должном уровне проведение технического обучения персонала Владимирской дистанции СЦБ.

### В нарушение требований пункта 5.8.1 стандарта ОАО «РЖД» «Организация технической учебы работников ОАО «РЖД». Общие положения, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 06.03.2019 № 418/р, внеочередные технические занятия по изучению требований Инструкции                    № ЦШ-530-11 с работниками участка Федулово – Новки I – Тереховицы в апреле 2020 года не проводились.

В Нижегородском центре организации работы железнодорожных станций Горьковской дирекции управления движением, в нарушение требований    пункта 24 Положения о центре организации работы железнодорожных станций, утвержденного 12.12.2009 № 4/ЦД, не организовано проведение технической учебы дежурным по станциям, для обеспечения постоянного соответствия уровня профессиональных знаний, умений и навыков в условиях ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции.

В нарушение требований пункта 3.1 Положения об учете, расследовании и анализе отказов в работе технических средств на инфраструктуре ОАО «РЖД» с использованием автоматизированной системы КАС АНТ, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 01.10.2018 № 2160р, в Горьковской дирекции управления движением не обеспечен достоверный учет отказов технических средств дежурными по станциям.

9. Причинно-следственные связи

В соответствии с Методикой определения причинно-следственных связей нарушения безопасности движения, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 29.12.2017 № 2832р, на основании рассмотрения материалов расследования комиссия ОАО «РЖД» пришла к выводу, что:

непосредственной причиной крушения явилось отставание левого остряка от рамного рельса стрелочного перевода № 4/4С, образовавшегося в результате разъединения рабочей тяги и шибера электропривода;

основной причиной крушения является нарушение технологии и порядка производства работ по замене шарнира шибера электропривода стрелки № 4/4С.

Способствующими причинами допущенного крушения явились:

отсутствие организационно-распорядительного документа, регламентирующего порядок выполнения и детализированное описание выполняемой работы по замене шарнира шибера на стрелках электрической централизации с внешним замыкателем;

сокрытие информации от руководства и сменных диспетчеров Владимирской дистанции СЦБ и причастных работников смежных структурных подразделений о выполняемой работе;

отсутствие организационно-распорядительного документа ОАО «РЖД» регламентирующего порядок устранения и приоритеты критичности выявляемых инцидентов.

Системными причинами явились:

нарушение установленного порядка организации и выполнения работ, связанных с выключением из действия устройств ЖАТ, а также нарушение установленного порядка планирования и проведения технологических «окон»;

искажение и сокрытие информации о допущенных отказах и нарушениях в работе технических средств, а также о выявленных несоответствиях состояния устройств, предъявляемым требованиям;

нарушение установленного порядка организации и проведения технического обучения персонала Владимирской дистанции СЦБ;

ненадлежащее выполнение должностных обязанностей руководителями Владимирской дистанции СЦБ;

нарушение причастными работниками Владимирской дистанции СЦБ установленных запретов, требований информационных объявлений и аншлагов, а также собственных, документированных обязательств по обеспечению безопасности движения при выполнении работ по текущему обслуживанию и ремонту устройств СЦБ.

10. Выводы и рекомендации

В соответствии с требованиями пункта 3 Положения о классификации, порядке расследования и учета транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, утвержденного приказом Минтранса России от 18.12.2014 № 344, данное транспортное происшествие классифицировать как крушение (сход железнодорожного подвижного состава на железнодорожной станции при поездной работе, в результате которого погиб человек и поврежден железнодорожный подвижной состав до степени исключения из инвентаря) и отнести по учету и ответственности за Владимирской дистанцией сигнализации, централизации и блокировки Горьковской дирекции инфраструктуры.

Организовано проведение инструктажей с работниками, связанными с движением поездов и маневровой работой, по обстоятельствам и причинам допущенного крушения.

Изъят, выданный Владимирской дистанции сигнализации, централизации и блокировки от 31.12.2019 № 002/19 Сертификат соответствия обеспечения гарантированной безопасности и надежности перевозочного процесса.

В соответствии с требованиями пункта 24 Положения о корпоративной сертификации системы менеджмента безопасности движения, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 31.07.2017 № 1520р, назначено проведение внеплановой технической ревизии обеспечения безопасности движения в Владимирской дистанции сигнализации, централизации и блокировки.

Выданы ревизорские предписания: от 20.11.2020 № 1891/20 и № 1898/20 начальнику Горьковской дирекции инфраструктуры Власову А.Л., от 20.11.2020 № 1897/20 начальнику службы автоматики и телемеханики Горьковской дирекции инфраструктуры Знаменскому К.Н.

Выдано ревизорское представление от 20.11.2020 № 24-0200/20 начальнику Владимирской дистанции сигнализации, централизации и блокировки Варабину Д.Е.

В адреса начальников железных дорог, заместителей начальников железных дорог – главных ревизоров по безопасности движения поездов и начальников дирекций инфраструктуры железных дорог России направлена телеграмма от 20.11.2020 № ИСХ-5483/ГОРЬК с указанием обстоятельств и причин допущенного крушения и мер, направленных на исключение повторяемости подобных транспортных происшествий.

| Председатель комиссии Начальник Горьковской железной дороги | А.Ф.Лесун |
| --- | --- |
| Члены комиссии: Главный ревизор Департамента безопасности движения ОАО «РЖД» | В.О.Сериков |
| Заместитель начальника Центральной дирекции инфраструктуры по безопасности движения | С.С.Конышев |
| Заместитель начальника Центральной дирекции управления движением по безопасности движения | Р.В.Райзер |
| Заместитель начальника Горьковской железной дороги – главный ревизор по безопасности движения поездов | А.А.Дробинин |
| Начальник Горьковской дирекции инфраструктуры | А.Л.Власов |
| И.о. начальника Горьковской дирекции тяги | В.В.Власов |
| Начальник Горьковской дирекции по энергообеспечению | В.А.Корнеев |
| Начальник Горьковского территориального центра фирменного транспортного обслуживания | Д.Е.Козлов |
| И.о. начальника службы автоматики и телемеханики Горьковской дирекции инфраструктуры | С.Ю.Галка |
| И.о. начальника службы вагонного хозяйства Горьковской дирекции инфраструктуры | Ю.Н.Новокшонов |