	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»


	
	
	Утверждаю

Начальник Департамента вагонного хозяйства ОАО «РЖД»

__________________ А.И.Фурцев

«____»   _______________   2005г.


Руководство 

по регулированию тормозной рычажной передачи 

грузовых вагонов на ПТО

№ 683 – 2005 ПКБ ЦВ

	Начальник отдела

эксплуатации грузовых вагонов Департамента вагонного хозяйства ОАО «РЖД»

_______________ В.И.Ковальчук

«____»   ______________   2005г.
	
	Директор 

ПКБ ЦВ ОАО «РЖД»

________________ А.И.Голышев

«____»   _______________   2005г.


Настоящим Руководством устанавливаются основные правила и последовательность регулировки тормозной рычажной передачи грузовых вагонов при их техническом обслуживании на ПТО. 

Требования настоящего Руководства являются обязательными для осмотрщиков вагонов, связанных с обслуживанием и ремонтом тормозного оборудования грузовых составов на ПТО. 

Руководство разработано на основе «Инструкции по эксплуатации тормозов подвижного состава железных дорог» ЦТ–ЦВ–ЦЛ–ВНИИЖТ/277 и Инструкции по ремонту тормозного оборудования вагонов ЦВ-ЦЛ-945. 

1 Критерии правильной регулировки 

тормозной рычажной передачи
1.1 Правильность регулировки тормозной рычажной передачи должна проверяться в отпущенном и заторможенном состоянии тормоза. 

1.2 Для оценки правильности регулировки тормозной рычажной передачи при отпущенном тормозе необходимо проконтролировать:

а) износ тормозных колодок и их положение относительно колес;

Между колодкой и колесом обязательно должен присутствовать зазор величиной до 10 мм.

Колодка не должна выходить за наружную грань колеса более чем на 10 мм.

Минимальная толщина для композиционных колодок с сетчато-проволочным каркасом (колодки с сетчато-проволочным каркасом определяют по заполненному фрикционной массой ушку) составляет 10 мм, для композиционных колодок со стальным штампованным каркасом – 14 мм, для чугунных колодок – 12 мм.

Толщина колодки, имеющей клиновидный износ по длине, определяется на расстоянии 50 мм от тонкого торца.

Колодка, имеющая явный однобокий износ с внутренней стороны (толщина колодки со стороны гребня колеса намного меньше, чем со стороны наружной грани колеса), может вызвать повреждение башмака и подрез гребня колеса. 

При выходе колодки за наружную грань колеса более нормы или при явном однобоком износе колодки с внутренней стороны (со стороны гребня колеса) необходимо произвести замену колодки с обязательной проверкой крепления башмака на триангеле. Башмак должен быть жестко закреплен на триангеле – не иметь возможности продольного перемещения по швеллеру триангеля.

б) положение внутреннего вертикального рычага (рычага тележки, соединенного с тормозной тягой вагона);

Внутренний вертикальный рычаг при тормозных колодках толщиной 40 мм и более, должен иметь наклон своим верхним плечом в сторону шкворневой балки или занимать вертикальное положение (рисунок 1).

[image: image1.png]Haapeccopnas Gamka KpoHmreiiH "MepTBOii TOUKH"

BHyTpeHHHUIT BEpTHKAIbHBIH pPbIuar Hapy:xHbIlf BEpTHKAIbHBIN pbhryar

el N y %

3aTskka BCPTHUKAJIbHBIX PHI1AroB




Рисунок 1

При колодках, имеющих толщину менее 40 мм, но ещё не достигших минимальной толщины, внутренний вертикальный рычаг может иметь наклон своим верхним плечом в сторону от шкворневой балки. 

Максимальный наклон рычага при колодках минимальной толщины допускается не более 30( 
(рисунок 2). Не допускается касание оси колесной пары вертикальным внутренним рычагом. 

[image: image2.png]



Рисунок 2

в) положение наружного вертикального рычага (рычага тележки, соединенного с серьгой);

Угол, который составляют между собой рычаг и серьга, 
не должен приближаться к 180(.

Положение, при котором угол между рычагом и серьгой приближается к 180(,  может привести к «завалу» рычага при торможении, и, как следствие, к заклиниванию колес.

г) размер «а» (расстояние от торца муфты защитной трубы регулятора тормозной рычажной передачи (далее – регулятора) до присоединительной резьбы на его винте) (рисунки 3, 4, 5);
Размер «а» не должен быть менее 150 мм. 

[image: image3.png]YropHBIH peryar IpuBoAa PErysiropa

3aTaKKa TOPH3OHTATBHBIX
pBIMAroB

Tei10BOK

TOPHU30HTATBHBIN
poraar

PerynupoBovHEIl BUHT

Bamuk perymipoBoIHOTO BHHTA

Beaymmit ropH30HTaIBHBIA pHIYar





Рисунок 3 – Схема симметричной тормозной 

рычажной передачи вагона

[image: image4.png]Ymop peryasatopa

Tara-3aTsorka

Kommo3urmonnsie
KOJIOIKHU

Beaymmit mpoMexy TOUHBIHI
peruar

TBLIOBOM MPOMEIKY TOUHBII
per4ar





Рисунок 4 – Схема несимметричной тормозной 

рычажной передачи вагона

[image: image5.png]A a Tara-3aTsHKKA

Kommo3urmonnsie
KOJIOIKHU

Beaymmit mpoMexy TOUHBIHI
peruar

TBLIOBOM MPOMEIKY TOUHBII
per4ar





Рисунок 5 - Схема несимметричной тормозной 

рычажной передачи вагона-хоппера 

для перевозки окатышей

д) размер «А» (установочный размер привода регулятора).

Упорный рычаг привода регулятора (рисунки 3 и 5) или упор регулятора (рисунок 4) не должен касаться корпуса регулятора – между корпусом регулятора и упорным рычагом (упором регулятора) должен присутствовать 
зазор «А». 

Размер «А» у вагонов с рычажным приводом регулятора (рисунки 3 и 5) должен ориентировочно находиться в пределе от 30 до 60 мм.

Размер «А» у вагонов с винтовым упором регулятора (рисунок 4) должен ориентировочно находиться в пределе 
от 15 до 30 мм.

При размере «А» более нормы регулятор работает как жесткая тяга и по мере износа тормозных колодок не стягивает тормозную рычажную передачу, что приводит к увеличению выхода штока тормозного цилиндра.

При размере «А» менее нормы регулятор чрезмерно стягивает тормозную рычажную передачу, после отпуска тормоза тормозные колодки могут остаться прижатыми к колесам, что может привести к их заклиниванию.

е) установку затяжки горизонтальных рычагов в зависимости от типа колодок (рисунок 6).

При композиционных колодках затяжка должна быть соединена по отверстиям в горизонтальных рычагах, расположенным ближе к тормозному цилиндру, при чугунных – дальше от тормозного цилиндра.

Неправильная установка затяжки горизонтальных рычагов при композиционных колодках может привести к заклиниванию колес, при чугунных – к недостаточности тормозного нажатия.

[image: image6.png]KOMHOSI/IHI/IOHHBIG KOJOJKH

UyryHHbBIC KOJIOIKH




Рисунок 6

ж) положение ведущего горизонтального рычага (рычага, соединенного со штоком тормозного цилиндра) при симметричной тормозной рычажной передаче на вагоне;

Ведущий горизонтальный рычаг должен быть наклонен своим плечом, соединенным с регулятором, в сторону к тележке, приблизительный угол наклона должен составлять 20 – 40(  (рисунок 6). 

и) установку тяги-затяжки промежуточных рычагов в зависимости от типа колодок (рисунки 4 и 5).

При композиционных колодках тяга-затяжка должна быть соединена по отверстиям в промежуточных рычагах, расположенным дальше от тяг, соединяющих рычаг с тележкой, при чугунных – ближе.

Неправильная установка тяги-затяжки промежуточных рычагов при композиционных колодках может привести к заклиниванию колес, при чугунных – к недостаточности тормозного нажатия.

к) положение тылового промежуточного рычага при несимметричной тормозной рычажной передаче на вагоне (рисунок 4 и 5);

Тыловой промежуточный рычаг должен быть наклонен в сторону тележки, с которой он соединен, своим «тележечным плечом» (рисунки 4 и 5).

1.3 Для оценки правильности регулировки тормозной рычажной передачи при ступени служебного торможения или при полном служебном торможении необходимо проконтролировать величину выхода штока тормозного цилиндра.

Выход штока тормозного цилиндра при ступени служебного торможения не должен превышать 80 мм при композиционных колодках и 100 мм – при чугунных.

Выход штока тормозного цилиндра при полном служебном торможении не должен превышать 100 мм при композиционных колодках и 125 мм – при чугунных.

Выход штока тормозного цилиндра при полном служебном торможении у вагонов, не оборудованных регулятором, не должен превышать 130 мм при композиционных колодках и 175 мм – при чугунных.

2 Порядок регулировки тормозной рычажной передачи

2.1 Замену тормозных колодок при необходимости следует производить в следующем порядке:

· вращением вручную корпуса регулятора распустить тормозную рычажную передачу;

· заменить тормозные колодки;

· обратным вращением корпуса регулятора стянуть тормозную рычажную передачу до соприкосновения всех колодок с колесами, а затем вращением корпуса регулятора на 2-3 оборота распустить тормозную рычажную передачу до установления зазора между колесом и колодкой до 10 мм. 

Замену тормозных колодок на одном триангеле необходимо производить с соблюдением следующих требований: 

· при замене одной тормозной колодки она должна быть подобрана по толщине приблизительно равной толщине второй тормозной колодки, стоящей на триангеле;

· при постановке новой тормозной колодки вторая колодка на триангеле должна быть заменена тоже на такую же новую.

Тормозную колодку необходимо устанавливать ушком в предусмотренный для этой цели центральный паз башмака. Концевые направляющие бобышки колодки должны входить в направляющие пазы башмака.

Чека должна проходить через отверстия в выступах башмака и в ушке колодки.

Тормозная колодка должна быть установлена так, чтобы округлая грань поверхности трения колодки была обращена к гребню колеса.

2.2 Регулировку наклона рычагов при необходимости следует производить в следующем порядке:

а) отрегулировать наклоны вертикальных рычагов на тележках перестановкой валика в соединении серьги с наружным вертикальным рычагом (рисунок 7);

Перестановка валика в соединении серьги с наружным вертикальным рычагом дальше от «мертвой точки» на одно отверстие дает перемещение верхнего валика внутреннего рычага в сторону к шкворневой балке 
на 50 мм. 

Перестановка валика в соединении серьги с наружным вертикальным рычагом дальше от «мертвой точки» на два отверстия дает перемещение верхнего валика внутреннего рычага в сторону к шкворневой балке на 100 мм.

Перестановка валика в соединении серьги с наружным вертикальным рычагом ближе к «мертвой точке» на одно отверстие дает перемещение верхнего валика внутреннего рычага в сторону от шкворневой балки на 50 мм.

Перестановка валика в соединении серьги с наружным вертикальным рычагом ближе к «мертвой точке» на два отверстия дает перемещение верхнего валика внутреннего рычага в сторону от шкворневой балки на 100 мм.

Производить регулировку наклонов вертикальных рычагов на тележках перестановкой валиков в затяжке вертикальных рычагов при техническом обслуживании вагонов на ПТО запрещается. Такая регулировка при необходимости должна производиться в зависимости от диаметра колес при текущем отцепочном ремонте (ТОР).

[image: image7.png]



Рисунок 7

б) у вагонов с симметричной тормозной рычажной передачей отрегулировать наклон ведущего горизонтального рычага путем перестановки валика в соединении тылового горизонтального рычага и тормозной тяги;

у вагонов с несимметричной тормозной рычажной передачей отрегулировать наклон тылового промежуточного рычага путем перестановки валика в зависимости от схемы тормозной рычажной передачи в тяге-затяжке (рисунок 4) или в соединении промежуточных рычагов и тормозных тяг 
(рисунок 5);

в) после выставления наклонов рычагов необходимо вращением вручную корпуса регулятора стянуть тормозную рычажную передачу до соприкосновения всех колодок с колесами;

г) вращением корпуса регулятора на 2-3 оборота распустить тормозную рычажную передачу до установления зазоров между тормозной колодкой и колесом до 10 мм; 

Один полный оборот корпуса регулятора увеличивает выход штока тормозного цилиндра ориентировочно 
на 30 мм.
д) произвести полное служебное торможение и проверить величину выхода штока тормозного цилиндра.

2.3 Регулировку размера «А» у вагонов с рычажным приводом регулятора (рисунки 3 и 5) при необходимости следует производить в следующем порядке:

· из узла привода регулятора извлечь валик, соединяющий между собой упорный рычаг и регулировочный винт, после чего упорный рычаг отвести от корпуса регулятора;

· произвести полное служебное торможение;

· у порожних вагонов установить упорный рычаг привода регулятора  на расстояние 5 – 10 мм от его корпуса, у загруженных вагонов упорный рычаг привода регулятора (упор регулятора) подвести вплотную к его корпусу;

·  зафиксировать положение упорного рычага, для чего вращением регулировочного винта привода необходимо совместить отверстие в головке этого винта с отверстием в упорном рычаге и соединить их валиком с постановкой шайбы и шплинта;

· отпустить тормоз;

2.4 Для регулировки размера «А» у вагонов с винтовым  приводом регулятора (рисунок 4) необходимо  при отпущенном положении тормоза отвести упор регулятора от его корпуса на 30 мм.
1
2

