Микропроцессорная АБТЦ-М представляет собой систему интервального регулирования и обеспечения безопасности движения поездов на перегонах.

Система предназначена для однопутных, двухпутных и многопутных участков железных дорог, оборудованных системами электротяги постоянного или переменного токов, а также автономными видами тяги; участков с централизованным электроснабжением пассажирских вагонов; участков обращения локомотивов и моторвагонного подвиж-

ного состава с импульсным регулированием тяговых двигателей; линий высокоскоростного движения; вновь строящихся и модернизируемых линий.

Аппаратура системы располагается централизованно на постах ЭЦ станций, ограничивающих перегон, и на перегоне в путевых и трансформаторных ящиках. При расстоянии между постами ЭЦ станций, ограничивающих перегон свыше 24 км., аппаратура системы размещается, кроме того, в специальных транспортабельных контейнерных модулях.

Основные преимущества системы

Повышение надежности работы за счёт:

- резервирования основных узлов системы;

- применения более надёжной элементной базы;

- уменьшения количества элементов системы, в том числе
и расхода сигнального кабеля.

Повышение коэффициента готовности (живучести) за счёт:

- использования дублирующего канала передачи ин
формации на локомотив и с него;

- возможности   реконфигурации   построения   системы
при отказе отдельных её узлов и датчиков;

- построения резервированной системы электропитания.

Повышение безопасности движения поездов на перегоне за счёт:

- использования дополнительного кодирования сигна
лов в рельсовых цепях с целью исключения взаимного
влияния;

- использования   логики   проследования   поезда   по
перегону;

- возможности воздействия на перегонные устройства
(включение запрещающих показаний на светофорах и
т. п.) со стороны дежурного по станции или диспетчера
с целью ограждения и ограничения скорости движения
в зоне производства работ и т. п.

Снижение капитальных и эксплуатационных затрат за счёт:

- применения   малого   количества   унифицированных
блоков на штепсельных разъёмах с минимальным ко
личеством межблочных соединений;

- уменьшения габаритов устройств в 3 раза;

- снижения расхода сигнально-блокировочного кабеля
на 30 - 50 %;

- возможности автоматизированного измерения пара
метров системы с ведением электронного журнала
измерений у дежурного инженера дистанции сигна
лизации и связи;

- применения автоматизированных комплексов проверки
исправности блоков системы в РТУ и сервисных центрах.

Функции системы АБТЦ-М

Система обеспечивает возможность двустороннего движения поездов по каждому пути перегона с соблюдением требований безопасности. Регулирование движения поездов на однопутных перегонах и двухпутных перегонах в правильном направлении осуществляется по показаниям путевых светофоров и локомотивных светофоров АЛС. На двухпутных перегонах в неправильном направлении и при АБТЦ-М без проходных светофоров - по показаниям локомотивных светофоров АЛС.

Система обеспечивает выполнение следующих функций:

- контроль      свободности/занятости      блок-участков
устройствами рельсовых цепей, счетчиков осей или
других датчиков;

- управление показаниями путевых светофоров;

- выполнение логических зависимостей автоблокировки:
контроль проследования поезда, блокирование запре
щающего показания путевого светофора и др.;

- формирование и передачу в рельсовую линию на
встречу поезду кодов автоматической локомотивной
сигнализации АЛСН и/или АЛС-ЕН в соответствии с по
казаниями путевых светофоров и поездной ситуацией,
а также передачу информации на локомотив посред
ством цифрового радиоканала;

- управление устройствами автоматической переездной
сигнализации и контроль их состояния;

- управление устройствами автоматической оповести
тельной сигнализации мостов и тоннелей и контроль
их состояния;

- возможность смены направления движения по перего
ну только при условии его полного освобождения;

- возможность смены направления с помощью вспомо
гательного режима при занятости перегона (рельсовой
цепи) или заблокированном запрещающем сигнале
путевого светофора только с участием двух дежурных
по станции или поездного диспетчера;

- приём аппаратурой радиоканала информации с ло
комотива о местоположении поезда (дублирование
информации  от  рельсовых  цепей)  с  возможностью
определения точных координат головы поезда;

- осуществление автоматического ввода и вывода локо
мотива из обслуживания радиоканалом в зависимости
от места расположения локомотива (роуминг);

- организацию   по   радиоканалу  двусторонней   пере
дачи информации между системой и локомотивными
устройствами о временных ограничениях скорости на
перегоне и сбора диагностической информации с ло
комотива с возможностью её архивации;

- взаимодействие с аппаратурой ЭЦ, ДЦ и другими си
стемами автоматики.

В случае применения рельсовых цепей система обеспечивает:

- контроль состояния (занятость/свободность) рельсо
вого пути перегона с раздельным контролем состояния
каждого блок-участка и каждой рельсовой цепи;

- надёжную работу рельсовых цепей при любом виде
тяги, централизованном электроснабжении пассажир
ских вагонов, а также при различных способах регули
рования тягового тока на электроподвижном составе;

- режимы работы рельсовых цепей (нормальный, шун-
товой и контрольный) без дополнительной регулировки

при изменении сопротивления изоляции балласта от 0,8 Ом*км до 50 Ом'км и наличии дроссель-трансформаторов с междупутными перемычками для выравнивания тягового тока, подключения устройств тяговой сети, а также заземлений искусственных сооружений на рельсы согласно действующим нормативным документам;

- надёжную  работу  рельсовых  цепей  при  электри
ческой тяге в условиях асимметрии тягового тока в
соответствии с действующими нормативами, а при
превышении этих нормативов - недопущение нару
шения требований безопасности;

- защиту аппаратуры рельсовых цепей от воздействий
тягового тока, грозовых разрядов и других помех.

В случае применения светофоров система обеспечивает:

- автоматическое  включение  запрещающего сигналь
ного показания путевого светофора, ограждающего
блок-участок, при его занятии или нарушении целост
ности рельсовой линии;

- блокировку   запрещающего   сигнального   показания
путевого светофора при нарушении алгоритма работы
автоблокировки (появление логической занятости рель
совых цепей при проследовании поезда по перегону);

- смену запрещающего сигнального показания путевого
светофора, ограждающего блок-участок, на разрешаю
щий при полном освобождении блок-участка от подвиж
ного состава и свободном защитном участке за следую
щим по ходу движения путевым светофором с контролем
выполнения алгоритма работы автоблокировки;

- возможность включения дежурным по станции запре
щающего показания на любом путевом светофоре;

- включение запрещающего показания на ближайших
к переезду путевых светофорах при включении загра
дительной сигнализации дежурным по переезду или
дежурным по станции;

- возможность деблокирования дежурным по станции
запрещающего сигнала путевого светофора, который
им был включен ранее или заблокировавшегося из-за
нарушения алгоритма работы автоблокировки с вы
полнением необходимых организационно-технических
мероприятий с целью обеспечения требований без
опасности движения поездов;

- контроль целости нитей горящих ламп путевых светофо
ров с автоматическим переключением на резервную
нить при перегорании основной нити.

Система обеспечивает диагностику устройств:

- с применением визуальной индикации;

- с немедленным извещением дежурного по станции
(диспетчера) о сбоях и отказах микропроцессорных
блоков, а также выходе из строя путевых датчиков и
ламп светофоров;

- с регистрацией сбоев и отказов всех микропроцессор
ных блоков и ведением протокола (архива) этих событий.

Система обеспечивает переход в защитное состояние при возникновении в блоках отказов, могущих привести к опасной ситуации.

Структура системы АБТЦ-М

Комплект блоков АБТЦ-М позволяет создавать любые структуры системы с целью оптимального решения задач интервального регулирования и обеспечения безопасности движения поездов на перегоне.

Являясь иерархической системой интервального регулирования движения поездов на перегоне, система условно включает в себя три уровня аппаратуры, которые связаны между собой последовательными каналами передачи данных. Интерфейсы между уровнями физически разделены (изолированы) друг от друга по причине различия выполняемых задач и требований обеспечения безопасности функционирования. Интерфейсы выполнены по спецификации CAN.

Первый (верхний) уровень

Первый (верхний) уровень предназначен для взаимодействия системы с другими системами управления и организации движения, отображения информации о состоянии перегона и режимов работы системы, а также для получения управляющих команд от оператора (ДСП).

Первый уровень включает в себя Управляющий программный комплекс АБТЦ-М (АРМ ДСП-АБ), станционный измерительный комплекс и устройства цифрового радиоканала.

Автоматизированное рабочее место дежурного по станции АРМ ДСП-АБ выполняет следующие функции:

- индикация   состояния   рельсовых   цепей   (свободна,
занята поездом, логически занята, ложно занята);

- индикация сигналов путевых светофоров;

- индикация состояния переездов;

- вывод на экран в текстовом виде сообщений о произо
шедших в системе важных событиях;

- диагностика блоков системы АБТЦ-М;

- смена направления, как в основном, так и во вспомога
тельном режиме;

- блокировка запрещающих показаний светофоров с их
последующей разблокировкой;

- управление устройствами цифрового радиоканала для
передачи состояния перегонных объектов (светофоры,
рельсовые цепи, переезды), значений допустимых ско
ростей в местах с ограничением скорости на локомо
тивы и приёма от локомотивов их координат;

- ведение протокола принятых от системы АБТЦ-М данных;

- ведение протокола сбоев в работе системы АБТЦ-М;

- просмотр протокола приёма данных от системы АБТЦ-М;

- просмотр протокола сбоев в работе системы АБТЦ-М.

Второй (средний) уровень

Второй (средний) уровень системы предназначен для:

- выполнения логических зависимостей на основании
информации о состоянии устройств перегона и других
систем, получаемой от нижнего уровня, и управляющих
команд, получаемых от верхнего уровня системы;

- формирования  управляющих  команд для  устройств
нижнего уровня и информационных данных для аппа
ратуры верхнего уровня.

В состав второго уровня входят: блок управления БУ и оборудование внутреннего мониторинга (АРМ ШН).

Блок управления БУ предназначен для:

- приёма и обработки сигналов контроля состояния
всех объектов на перегоне (рельсовые цепи, переез
ды, светофоры), поступающих от блоков БКРЦ, БПСС,
БПСП, БИСС, БИЭЦ;

- реализации основных логических зависимостей авто
блокировки;

- передачи управляющих сигналов на блоки БКРЦ, БПСС,
БПСП, БИСС, БИЭЦ (кодирование рельсовых    цепей,
включение ламп светофоров, открытие и закрытие пере
ездов,  смена  направления,  свободность  перегонов,
увязка с ЭЦ и ДЦ);

- сбора и хранения информации о сбоях и отказах, про
изошедших в аппаратуре нижнего и среднего уровней
системы.

Каждый блок имеет двухканальную микропроцессорную структуру с самопроверяемой схемой контроля. При сбоях в микропроцессорных каналах основного блока схема контроля выключается на время перезапуска и отключает CAN-интерфейс блока от CAN-магистрали. При этом управляющие функции переходят к резервному комплекту БУ, который на основании отсутствия активности основного комплекта начинает формировать управляющие команды для остальных блоков системы.

Питание блоков БУ осуществляется от станционного источника питания напряжением =24 В.

Габаритные размеры блока БУ: 245x300x160 мм.

Оборудование внутреннего мониторинга (АРМ ШН), представляет собой персональный компьютер, который обеспечивает выполнение следующих функций:

- мониторинг CAN-сообщений и отображение данных
системы АБТЦ-М нижнего уровня;

- конфигурация блоков системы;

- настройка параметров блоков системы;

- запись принятых сообщений для последующей их
обработки.

Третий (нижний) уровень

Третий (нижний) уровень системы предназначен для сбора, обработки информации от путевых датчиков и других систем, её передачи на второй (средний) уровень и исполнения или трансляции управляющих команд, получаемых от аппаратуры второго уровня.

В состав третьего уровня входят блок интерфейса с аппаратурой электрической централизации БИЭЦ, блок интерфейса с аппаратурой АБ на соседней станции БИСС блоки контроля рельсовых цепей БКРЦ, блоки управления светофором станционный БУСС, перегонный БУСП, блоки усилителя мощности УМ и блоки интерфейса с устройствами переездной сигнализации БПСС и БПСП.

Блок БИЭЦ служит для организации взаимодействия системы АБТЦ-М с аппаратурой электрической (ЭЦ) или микропроцессорной (МПЦ) централизации стрелок и сигналов на станции.

Питание блока БИЭЦ осуществляется от станционного источника питания напряжением =24В.

Габаритные размеры БИЭЦ: 248х 163x315 мм.

С помощью блока БИСС организуется канал связи с системой АБТЦ-М, расположенной на другой станции, ограничивающей перегон.

По этому каналу производится обмен данными между двумя комплектами системы АБТЦ-М, установленными на станциях, ограничивающих перегон. Блок БИСС состоит из двух одинаковых модулей, включающих в себя модем и микропроцессорный обработчик.

Питание блока БИСС осуществляется от станционного источника питания напряжением =24В.

Габаритные размеры БИСС не более 250x225x80 мм.

Блоки контроля рельсовых цепей БКРЦ работают следующим образом: один комплект блоков рассчитан на контроль состояния и кодирование сигналами АЛСН и АЛС-ЕН двух рельсовых цепей на расстоянии от поста ЭЦ до 12 км. Блоки контроля рельсовых цепей БКРЦ и усилителя мощности УМ устанавливаются на посту ЭЦ станции, ограничивающей перегон.

Блок усилителя мощности УМ работает под управлением блока БКРЦ. Количество блоков БКРЦ и УМ зависит от количества рельсовых цепей, обслуживаемых одним полукомплектом системы, и, как правило, не превышает 20 штук каждого наименования.

Питание блоков БКРЦ и УМ осуществляется от станционного источника питания =24В, питание выходных каскадов блока УМ производится от фидеров питания -220В.

Габаритные размеры блока БКРЦ: 250x320x170 мм.

Габаритные размеры блока УМ: 400x315x170 мм.

в блоке БУСС, по одной паре кабельных жил. По этой же паре жил кабеля производится управление и контроль состояния путевого светофора.

Габаритные размеры блока БУСС: 300x320x180мм.

Габаритные размеры БУСП не более 230х140х250мм.

Блок управления переездной сигнализацией и оповещения станционный БПСС и блок управления переездной сигнализацией и оповещения путевой БПСП предназначены для организации взаимодействия системы АБТЦ-М с аппаратурой автоматической переездной сигнализации (АПС) при наличии на контролируемом перегоне охраняемых и неохраняемых переездов. Блок БПСС устанавливается на станции, а блок БПСП - на перегоне в релейном шкафу аппаратуры АПС или в путевом ящике в непосредственной близости от переезда.

Питание блока БПСС осуществляется от станционного источника питания =24В, питание блока БПСП - от фидеров питания -230В релейного шкафа АПС на переезде.

Габаритные размеры блока БПСС: 250x225x80 мм.

Габаритные размеры блока БПСП: 210х260х250мм.

Блоки управления светофором станционные БУСС устанавливаются на посту ЭЦ станции. Блоки БУСС предназначены для управления огнями проходных светофоров и контроля их состояния.

Блоки управления светофором перегонные БУСП устанавливаются на перегоне в трансформаторных ящиках путевых светофоров и предназначены для управления огнями линзовых светофоров со светофорными лампами типа ЖС12-15+15 или ЖС12-15 с трёхзначной или четырехзначной сигнализацией. Электропитание и сигналы управления на БУСП поступают от блока управления светофором станционного БУСС. Количество блоков БУСС и БУСП зависит от числа путевых светофоров на плече обслуживания одного полукомплекта системы. К одному блоку БУСС подключается до двух блоков БУСП. Питание блоков БУСС осуществляется от станционного источника питания =24В, питание блоков БУСП осуществляется от управляемых источников питания, устанавливаемых

Злвктропитание системы АБТЦ-М

Электропитание системы, в соответствии с её комплектацией, осуществляется от источников электроснабжения:

- электропитание составных частей системы, расположенных на
станции, осуществляется от типовых панелей питания с номиналь
ными значениями выходного напряжения 220В переменного тока
частотой 50Гц и 24В постоянного тока или от поставляемой вместе
с устройствами АБТЦ-М собственной питающей установки;

- резерв электропитания составных частей системы, располо
женных на станции, обеспечивается аккумуляторной батареей с
номинальным напряжением 24В постоянного тока;

- электропитание переездных устройств, находящихся на пере
гоне (блок БПСП), осуществляется от ВЛ СЦБ, ВЛ ПЭ, а также от
аккумуляторной батареи с номинальным напряжением 14В.