Дополнение к РЭ АБТЦ-М

1 Основание для дополнения РЭ

Основанием для дополнения руководства по эксплуатации «Система автоблокировки с тональными рельсовыми цепями, централизованным размещением аппаратуры и дублирующими каналами передачи информации микропроцессорная АБТЦ-М», утвержденного 31.08.2004 г., является устранение замечаний в соответствии с актом о вводе опытного образца системы АБТЦ-М в опытную эксплуатацию на перегоне Сельцо-Ржаница Московской ж.д. от 30.11.04 г.

2 Ведомость дополнений пунктов руководства по эксплуатации

2.1 Дополнить п.1.4 «Рабочее место ДСП» следующей информацией:

1.4.1 Окно отображения плана перегона/станции

Окно отображения плана перегона/станции предназначено для отображения схематического плана перегона/станции, включающего в себя рельсовые цепи, напольные светофоры, переезды, а также для индикации их состояния.

В окне отображения плана перегона/станции используются следующие условные обозначения (Таблица 1).

Таблица 1. Условные обозначения объектов

Дополнение к РЭ АБТЦ-М

Дополнение к РЭ АБТЦ-М

1.4.2 Строка состояния

Строка состояния (Рис. 1) предназначена для вывода оператору АРМ ДСП подсказок и справочных данных небольшого объема. В окошке «Активность» попеременно изменяет цвета красный, черный кружок. Это соответствует тому, что программа работает и принимает поток данных от АБТЦ-М.

В окошке «Связь с АБТЦ-М верхнего уровня» зеленый кружок означает, что с данной станцией по верхнему уровню (с БУ) есть связь, красный кружок означает, что с данной станцией по верхнему уровню связь отсутствует.

Дополнение к РЭ АБТЦ-М В окошке «Связь с АБТЦ-М нижнего уровня» зеленый кружок означает, что связь с

соседней станцией по нижнему уровню есть, красный кружок означает, что связь с соседней станцией по нижнему уровню отсутствует.

Панель диагностики состояния блоков (Рис. 2) состоит из ячеек, соответствующих используемым на контролируемом перегоне/станции блокам системы АБТЦ-М, с названием блока и его порядковым номером.

Состояние блока отображается с помощью изменения цветового заполнения соответствующей ячейки:

- зеленый  цвет  фона  при  черном  цвете  названия  блока -  блок  в  исправном
состоянии;

- красный цвет фона при черном цвете названия блока - блок в неисправном
состоянии (следует заменить блок);

•	желтый цвет фона при черном цвете названия блока - для блока:
БУ - один комплект БУ не работает;

БИЭЦ - блок БИЭЦ активен, но хотя бы один вход БИЭЦ выдает недостоверные данные;

ИПУМ - произошел отказ конвертора.

Панель диагностики состояния блоков можно скрыть вниз экрана путем наведения двойной стрелки на верхнюю границу панели и перетаскивания ее вниз.

1.4.4 Окно журнала сообщений

Окно журнала сообщений расположено в нижней части рабочего окна справа от панели диагностики состояния блоков (Рис. 3). В этом окне отображаются сообщения о каждой неисправности системы АБТЦ-М (перегорание лампы светофора, ошибка в канале

Дополнение к РЭ АБТЦ-М связи, неисправность переезда, ложная занятость и логическая занятость рельсовой цепи,

пропадание связи) и о событиях, произошедших в системе.

Рис. 3. Окно журнала сообщении

1.4.5 Аварийные ситуации

- При      зависании      компьютера      ДСП      необходимо      его      перезапустить
кратковременным нажатием кнопки RESET на лицевой части системного блока.

- При   зависании   программы  АРМ  ДСП   необходимо   выйти   из   программы  с
помощью пункта меню «Файл»-->«Выход», затем заново зайти в программу (навести курсор
манипулятора «мышь» на ярлык программы АРМ ДСП на рабочем столе АРМ ДСП, дважды
нажать левую клавишу манипулятора «мышь»).

2.2 Дополнить п.1.5 «АРМ-ШН» следующей информацией о диагностике блоков системы АБТЦ-М:

1.5.1 Блок межстанционной связи БИСС

Межстанционный канал связи (МКС) между полукомплектами аппаратуры системы АБТЦ-М организуется по двум независимым физическим парам проводов сигнально-блокировочного кабеля.

Блок БИСС состоит из связевого контроллера (ПИ) и низкоскоростного модема (МДМ). Программно-логические объекты ПИ-БИСС обеспечивают систему диагностической и статусной информацией, которая отображается в окне «БИСС» (Рис. 4).

Окно «БИСС» отображает текущее состояние и диагностику основного и резервного межстанционных каналов связи (МКС1 и МКС2). В заголовке окна указано подключение данного БИСС: к системной двухсегментной локальной CAN-сети канала А или канала В.

Окно состоит из двух частей. В верхней части расположена панель состояния блоков БИСС основного МКС1 и резервного МКС2, в нижней части - общая панель диагностики.

Дополнение к РЭ АБТЦ-М

Рис. 4. Окно состояния БИСС

Техническая эксплуатация БИСС выполняется в соответствии с руководством оператора АРМ ШН 18761946.50 5200 058-01 34 01 и руководством по эксплуатации БИСС 41571-650-00 РЭ.

1.5.2 Блок интерфейса с электрической централизацией станции (БИЭЦ)

Каждый из блоков БИЭЦ контролируемой с данной станции части перегона (их число может быть от одного до восьми) представлен в меню «Диагностика» отдельно. При выборе нужного блока открывается соответствующее окно (Рис. 5). В заголовке окна указан номер блока (от 1 до 8) и соответствующий ему базовый адрес (от 0 до 7). Базовый адрес всегда на единицу меньше номера блока.

Дополнение к РЭ АБТЦ-М

Рис. 5. Окно состояния БИЭЦ

Окно блока состоит из двух частей (Рис. 5) - таблицы состояния блока и списка диагностических сообщений. В верхней части окна расположена таблица состояния блока, имеющая заголовок и две строки: «Команды» и «Состояние».

Строка «Команды» показывает текущее состояние потока команд от АБТЦ-М к данному блоку БИЭЦ. Команды индицируются отдельно для каждого из восьми выходов блока, в заголовке таблицы указаны номера соответствующих контактов разъёма «ВЫХОД». По номеру контакта, пользуясь электрическими принципиальными схемами устройств ЭЦ, можно определить наименования реле, соответствующие колонкам «1» - «8» строки «Команды».

Текущее состояние команды на данный момент времени для каждого выхода БИЭЦ может отображаться одним из четырех символов:

- 1 - команда «включить реле»;

- 0 - команда «выключить реле»;

- # - ошибка в команде;

- ? - нет приёма команд.

Строка «Состояние» показывает текущее состояние потока данных к АБТЦ-М (к блоку БУ) о состоянии реле ЭЦ, опрашиваемых данным блоком БИЭЦ. Данные индицируются отдельно для каждого из восьми входов блока, в заголовке таблицы указаны номера соответствующих контактов разъёма «ВХОД». По номеру контакта, пользуясь электрическими принципиальными схемами, можно определить наименования реле, соответствующие колонкам «1» - «8» строки «Состояние».

Текущее состояние потока данных на данный момент времени для каждого входа БИЭЦ может отображаться одним из четырех символов:

8

Дополнение к РЭ АБТЦ-М

- 1 - опрашиваемое реле включено (кнопка нажата);

- 0 - опрашиваемое реле выключено (кнопка отпущена);

- # - нет данных о состоянии входа;

- ? - нет передачи состояния входов от БИЭЦ.

Если блок БИЭЦ находится в состоянии теста, то в колонке «Информация» показывается слово «ТЕСТ», а колонки «1» - «8» остаются пустыми.

Техническая эксплуатация БИЭЦ выполняется в соответствии с руководством оператора АРМ ШН 18761946.50 5200 058-01 34 01 и руководством по эксплуатации БИЭЦ 41571-600-00 РЭ.

1.5.3 Блок контроля рельсовых цепей БКРЦ

Окно БКРЦ предназначено для просмотра состояния всех блоков БКРЦ, входящих в данную конфигурацию системы АБТЦ-М, а также для выполнения настройки блоков при их обслуживании либо замене. Окно БКРЦ (Рис. 6) состоит из двух частей - верхней панели состояния блоков БКРЦ и нижнего окна сообщений и настройки блоков БКРЦ.

Рис. 6. Окно БКРЦ

На панели состояния отображается состояние всех блоков БКРЦ текущей конфигурации, а также контролируемых ими рельсовых цепей. Информация представлена в виде двух строк (Рис. 7).

Дополнение к РЭ АБТЦ-М

Рис. 7. Панель состояния БКРЦ

Верхняя строка панели отражает состояние рельсовых цепей. Рельсовые цепи изображаются прямоугольниками, закрашенными различными цветами в зависимости от их состояния:

Над каждой рельсовой цепью выводится её номер (название), а под ней - текущее значение уровня сигнала контроля состояния рельсовой линии (КРЛ), которое по необходимости можно скрыть, для этого следует в строке главного меню в пункте «БКРЦ» напротив подпункта «Отображать уровни КРЛ» снять флажок.

Нижняя строка панели отражает состояние блоков БКРЦ. Каждый блок БКРЦ отображается в виде двух прямоугольников, объединённых общей рамкой. Левый прямоугольник индицирует цветом состояние канала А блока БКРЦ, правый прямоугольник - состояние канала В:

Под каждым блоком расположена надпись с именем (номером) блока и номером (названием) рельсовых цепей, которые этот блок контролирует.

Окно сообщений и настройки БРКЦ содержит две закладки - «Диагностика» и «Конфигурация».

Закладка «Диагностика» содержит список диагностических сообщений, полученных от блоков БКРЦ.

Закладка «Конфигурация» содержит информацию о номере блока, типе КПТ (имитируемого путевого трансмиттера), частоте АЛСН (автоматической локомотивной сигнализации числового кода), частоте КРЛ (многозначной локомотивной сигнализации

непрерывного типа с фазоразностной модуляцией), уровне КРЛ (Рис. 8).

10

Рис. 8. Окно БКРЦ при включенной закладке «Конфигурация»

Дополнение к РЭ АБТЦ-М

Техническая эксплуатация БКРЦ выполняется в соответствии с руководством оператора АРМ ШН 18761946.50 5200 058-01 34 01 и руководством по эксплуатации БКРЦ 41571-800-00 РЭ.

1.5.4 Блок управления БУ

Окно БУ предназначено для отображения информации о состоянии блока БУ данной станции, входящего в данную конфигурацию системы АБТЦ-М, а также для просмотра формируемых им управляющих воздействий на другие модули системы АБТЦ-М: БКРЦ, БИЭЦ, БУС-АПС, БУС. Информация в окне сгруппирована на отдельных панелях по функциональному признаку (Рис. 9).

В нижней части окна расположена панель «Диагностика», в которую выводятся в текстовом виде формируемые БУ диагностические сообщения. Выше панели «Диагностика» расположены шесть панелей.

11

Рис. 9. Окно БУ

Дополнение к РЭ АБТЦ-М

Панель «БУ» содержит информацию о состоянии блока БУ данной станции и его взаимодействии с аппаратурой АБТЦ-М соседней станции. Информация отображается в виде пяти строк (Рис. 10), где:

- № блока - номер блока БУ данной станции, входящего в данную конфигурацию
системы АБТЦ-М («0» - для одной конечной станции перегона, «1» - соответственно для
другой конечной станции перегона);

- № комплекта - номер активного комплекта блока БУ,  входящего в данную
конфигурацию системы АБТЦ-М («0» - номер одного комплекта или «1» - соответственно
номер другого комплекта);

- Направление - признак направления движения («приём», «отправление»);

- Связь с соседней станцией («есть» или «нет»);

- Номер ТЦ - номер технологического цикла (предназначен для использования
разработчиками системы).

12

Дополнение к РЭ АБТЦ-М

Рис. 10. Панель БУ

Панель «БУ-БИСС» содержит информацию о передаваемых данных блоком БУ данной станции через блок БИСС для блока БУ соседней станции, а также признак корректной работы блока БИСС. Информация отображается в виде двух строк (Рис. 11), где:

- Данные - представлены в виде шестнадцатеричного восьмибайтового сообщения;

- Конфигурация - информация  о  нахождении  блока БИСС  станции  в данной
конфигурации системы АБТЦ-М («#» - есть, «.» - нет).

Рис. 11. Панель БУ-БИСС

Панель «БУ-БКРЦ» содержит сведения о кодировании рельсовых цепей перегона сигналами АЛСН и АЛС-ЕН, а также признаки корректной работы блоков БКРЦ. Информация отображается в виде шести строк (Рис. 12):

- № блока - номер (название) рельсовых цепей, которые контролирует каждый блок
БКРЦ, входящий в данную конфигурацию системы АБТЦ-М;

- Кодирование - наличие команды на кодирование блоку БКРЦ («#» - есть, «.» -
нет);

- Код АЛСН - код автоматической локомотивной сигнализации числового кода

- СГ    АЛС-ЕН    -    синхрогруппа    многозначной    локомотивной    сигнализации
непрерывного типа с фазоразностной модуляцией;

- КК АЛС-ЕН - кодовая комбинация многозначной локомотивной сигнализации
непрерывного типа с фазоразностной модуляцией;

- Конфигурация - информация о нахождении блока БКРЦ в данной конфигурации
системы АБТЦ-М («#» - есть, «.» - нет).

13

Рис. 12. Панель БУ-БКРЦ

Дополнение к РЭ АБТЦ-М

Панель «БУ-БИЭЦ» содержит информацию о формируемых управляющих командах для установленных в системе АБТЦ-М блоков БИЭЦ, а также признаки корректной работы указанных блоков. Информация отображается в виде трех строк (Рис. 13):

- № блока - номер блока БИЭЦ, входящего в данную конфигурацию системы
АБТЦ-М;

- Команда - текущая команда от БУ к данному блоку БИЭЦ;

- Конфигурация - информация о нахождении блока БКРЦ в данной конфигурации
системы АБТЦ-М («#» - есть, «.» - нет).

Рис. 13. Панель БУ-БИЭЦ

Панель «БУ-БУС-АПС» содержит информацию о формируемых управляющих командах для установленных в системе АБТЦ-М блоков БУС-АПС, а также признаки корректной работы указанных блоков. Информация отображается в виде четырех строк (Рис. 14):

- № блока - номер блока БУСС-АПС, входящего в данную конфигурацию системы
АБТЦ-М;

- Питание БУСП - команда для блока БУСС-АПС на включение питания блоку
БУСП-АПС («есть» - наличие команды, «нет» - отсутствие команды);

- Состояние - состояние переездного светофора (0 - погашен,  1 - красный, 7 -
белый);

- Конфигурация   -   информация   о   нахождении   блока   БУСС-АПС   в   данной
конфигурации системы АБТЦ-М («#» - есть, «.» - нет).

14

Дополнение к РЭ АБТЦ-М

Рис. 14. Панель БУ-БУС-АПС

Панель «БУ-БУС» содержит информацию о формируемых управляющих командах для установленных в системе АБТЦ-М блоков БУС, а также признаки корректной работы указанных блоков. Информация представлена в виде шести строк (Рис. 15):

- № блока - номер блока БУСС или номера сигнальных точек, которые питает
каждый блок БУСС, входящий в данную конфигурацию системы АБТЦ-М;

- Направление - признак направления движения («п» - режим приема, «о» - режим
отправления);

- Мигание - режим мигания сигнала проходного светофора («#» - есть, «.» - нет);

- Режим ДСН - режим двойного снижения напряжения («#» - есть, «.» - нет);

- Сигнал - сигнал проходного светофора (0 - погашен светофор, 1 - красный сигнал
светофора, 2 - желтый сигнал светофора, 3 - зеленый сигнал светофора);

- Конфигурация - информация о нахождении блока БУСС в данной конфигурации
системы АБТЦ-М («#» - есть, «.» - нет).

Рис. 15. Панель БУ-БУС

Техническая эксплуатация БУ выполняется в соответствии с руководством оператора АРМ ШН 18761946.50 5200 058-01 34 01 и руководством по эксплуатации БУ 41571-200-00 РЭ.

1.5.5 Блок управления светофором БУС

Окно БУС предназначено для оперативного отображения состояния блоков БУСС и БУСП, входящих в систему АБТЦ-М. Окно содержит две панели: панель состояния блоков и панель  диагностики.   Ширину  каждой   из  панелей  в  пределах  окна  можно  настроить,

15

Дополнение к РЭ АБТЦ-М передвинув   границу   между   ними   с   помощью   мыши.   Настройка   сохраняется   при

последующих запусках программы.

На панели состояния БУС (Рис. 16) отображается текущее значение управляющих и контрольных сигналов для установленных в системе АБТЦ-М блоков БУСС и БУСП.

Рис. 16. Панель состояния БУС

Панель состояния БУС функционально разделена на четыре поля. В верхнем поле размещается строка управления блоками БУСП (Рис. 19).

Рис. 17. Строка управления БУСП

Эта строка служит заголовком для расположенной ниже таблицы состояния блоков БУС (указывает номера блоков или номера сигнальных точек, которые питает каждый блок БУСС), а также используется для управления блоками БУСП. При нажатии на заголовок с номером требуемого блока начинается формирование и выдача управляющего сообщения для БУСП с требованием его перезапуска. Указанное сообщение передаётся с периодичностью 1 с до повторного щелчка на заголовке. Команда на перезапуск БУСП может быть сформирована также с использованием главного меню программы (БУС —> Перезапуск БУСП —> № перезапускаемого блока БУСП).

Ниже строки управления расположены информационные поля, содержащие сведения о поступающих на блоки БУСС и БУСП управляющих командах (раздел «Команда от БУ»):

•    Направление: «п» - прием, «о» - отправление;

16

Дополнение к РЭ АБТЦ-М

- Мигание: «+» - есть, «-» - нет;

- Режим ДСН: «+» - есть, «-» - нет;

- Сигнал: «-» - нет, «К» - красный, «Ж» - желтый, «3» - зеленый,

а также о состоянии основных и резервных нитей ламп светофора по отправлению и по приему соответственно. Нормальному (неповреждённому) состоянию нити соответствует символ « . » в соответствующей позиции таблицы, при повреждении нити отображается символ «f». Выполняемые в таком случае действия определяются в соответствии с инструкцией «Устройства СЦБ. Технология обслуживания», утвержденной 25.12.97 г..

Техническая эксплуатация блоков БУСС и БУСП выполняется в соответствии с руководством оператора АРМ ШН 18761946.50 5200 058-01 34 01 и руководствами по эксплуатации БУСС 41571-450-00 РЭ и БУСП 41571-400-00 РЭ.

1.5.6 Блок управления светофором автоматической переездной сигнализации БУС-АПС

Окно БУС-АПС предназначено для отображения текущего состояния блоков БУСС-АПС и БУСП-АПС и формируемых ими диагностических сообщений. Оно разделено на три функциональных части: две панели состояния блоков, расположенные в верхней части окна, и панель диагностических сообщений. Взаимное положение и размеры каждой из панелей могут быть настроены с помощью перетаскивания мышью соответствующих разделителей между ними.

Панель состояния блоков вида БУС-АПС предназначена для отображения сведений о текущем состоянии блоков, а также получаемых ими управляющих командах. Поскольку каждый из блоков БУСС-АПС управляет двумя переездами, в окне БУС-АПС размещены две идентичных панели состояния, описывающие состояние первого и второго из управляемых переездов соответственно.

Каждая из панелей имеет следующий вид (Рис. 18):

17

Дополнение к РЭ АБТЦ-М

Рис. 18. Панель состояния блоков БУС-АПС

В верхней части панели размещён заголовок с номерами блоков БУСС-АПС. В данной версии нумерация упомянутых блоков начинается с 10. Здесь же находится строка, в которой выводится в символьной форме получаемая блоками БУСС-АПС управляющая команда:

- символ «.»— открыть переезд;

- символ «#»- закрыть переезд;

- символ «X» - погашена переездная сигнализация.

Под разделителем «Состояние» расположены строки, в которых выводится текущее значение контрольных сигналов для блоков БУСП-АПС:

- символ «.» - выключенное состояние ключа или повреждённая цепь;

- символ «#» - включённое состояние ключа или замкнутая (неповреждённая) цепь.
При этом строки в окне определяют состояние следующих ключей:

| Б плюс Б минус | ключи управления светодиодной головкой белого сигнала |
| --- | --- |
| Б цепь 1 Б цепь 2 | цепи питания белого сигнала |
| К1 плюс К1 минус | ключи управления светодиодной головкой красного сигнала 1 |
| К1 цепь 1 К1 цепь 2 | цепи питания красного сигнала 1 |
| К2 плюс К2 минус | ключи управления светодиодной головкой красного сигнала 2 |
| К2 цепь 1 К2 цепь 2 | цепи питания красного сигнала 2 |

На панели диагностики окна состояния БУС-АПС выводятся формируемые блоками вида БУС-АПС диагностические сообщения.  Эти  же  сообщения  выводятся также  и  в

Дополнение к РЭ АБТЦ-М сводную панель диагностики, расположенную в нижней части главного диалогового окна

программы «Диагностика АБТЦ-М».

Техническая эксплуатация блоков БУСС-АПС и БУСП-АПС выполняется в соответствии с руководством оператора АРМ ШН 18761946.50 5200 058-01 34 01 и руководствами по эксплуатации БУСС-АПС 41571-451-00 РЭ и БУСП-АПС 41571-401-00 РЭ.

1.5.7 Источник питания усилителей мощности ИПУМ

Окно ИПУМ имеет следующий вид (Рис. 19).

Рис. 19. Окно ИПУМ

В первой информационной строке окна приведены сведения о состоянии блока ИПУМ, подключённого к каналу А, а во второй строке - к каналу В. Для каждого из блоков выводятся следующие сведения:

- Текущее состояние блока по данным самодиагностики;

- Контр 1 - контроль исправности ячейки преобразователя;

- Контр2   -   контроль   подключения   аварийного   напряжения   питания    110 В
постоянного тока к УМ (блокам  усилителя мощности сигналов рельсовых цепей) при
пропадании напряжения 220 В переменного тока;

- КонтрЗ - контроль наличия напряжения 220 В переменного тока

- ВЫХ - управляющие сигналы, выдаваемые микропроцессорным ядром блока для
включения либо выключения преобразователей напряжения (конверторов).

Поскольку количество ячеек ИП-llOV в каждом блоке ИПУМ равно 6, то в выводимой информации каждый бит, начиная с младшего (правого) разряда каждого поля, соответствует номеру ячейки ИП-110V в порядке возрастания и отображается одним из трех символов:

- 1 - неисправность ячейки ИП-110V;

- 0 - исправность ячейки ИП-110V;

- ? - нет данных о состоянии соответствующего входа ячейки ИП-110V.

19

Дополнение к РЭ АБТЦ-М Техническая   эксплуатация   ИПУМ  выполняется   в  соответствии   с   руководством

оператора АРМ ШН 18761946.50 5200 058-01 34 01 и руководством по эксплуатации ИПУМ 41571-750-00 РЭ.

1.5.8 Блок управления автоматической переездной сигнализацией на обслуживаемых переездах БПСС

Окно БПСС предназначено для отображения текущих состояний реле автоматической переездной сигнализации (АПС), а также для выполнения настройки отображения блоков БПСС в зависимости от рабочего проекта на конкретный участок. Окно БПСС (Рис. 20) содержит две закладки - «Диагностика» и «Отображение».

Поскольку каждый из блоков БПСС управляет одним переездом, то закладка «Диагностика» содержит таблицу, которая состоит из списка текущих состояний реле АПС для такого количества управляемых переездов, которое определено рабочим проектом на конкретный участок (в заголовке таблицы указаны названия переездов, управляемые каждым из блоков БПСС), где:

Рис. 20. Окно БПСС

Техническая эксплуатация БПСС выполняется в соответствии с руководством оператора АРМ ШН 18761946.50 5200 058-01 34 01 и руководством по эксплуатации БПСС 41571-500-00 РЭ.

20