41571-00-00 РЭ

СОДЕРЖАНИЕ

Лист

1	основные положения	5

- Область применения и краткая характеристика	5

- Конфигурация системы (структура)	6

- Состав системы	7

- Общие положения	7

- Описание составных частей АБТЦ-М	10

1.4	Рабочее место ДСП	16

1.5.АРМ-ШН	17

- Технические требования (функции)	18

- Обслуживающий персонал	21

- Средства измерения, инструмент и принадлежности	22

2	использование по назначению	23

2.1 Эксплуатационные ограничения	23

2.2. Подготовка изделия к использованию	23

- Использование изделия	25

- Действия при отказах	25

2.5. Действия в экстремальных условиях	29

3	техническое обслуживание	30

- Общие указания	30

- Меры безопасности	30

- виды и периодичность технического обслуживания и ремонта	31

- Проведение входного контроля	31

3.5. Порядок осмотра и проверки рабочего места ДСП	32

- Регламентированное ТО	32

- Восстановительное ТО и ремонт	33

- Внесение доработок в течение гарантийного срока	33

- хранение	34

- транспортирование	35

- утилизация	36

приложение а 1	37

приложение а 2	51

приложение б	63

приложение в	64

приложение г	65

приложение д	66

41571-00-00 РЭ

Настоящее руководство по эксплуатации, далее РЭ, предназначено для ознакомления с конструкцией, принципом работы, условиями эксплуатации, транспортировки, хранения и утилизации системы автоблокировки с тональными рельсовыми цепями, централизованным размещением аппаратуры и дублирующими каналами передачи информации микропроцессорной АБТЦ-М 41571-00-00, далее система или АБТЦ-М, с целью ее правильной эксплуатации.

Для эксплуатации и технического обслуживания АБТЦ-М помимо настоящего РЭ следует использовать следующие документы:

| 18761946.50 5200 057-01 34 01 | АРМ ДСП-АБ; |
| --- | --- |
| 18761946.50 5200 058-0134 01 | АРМШН; |
| 41571-150-00 РЭ | УПИ-USB; |
| 41571-180-00 РЭ | УПИ-RS 232 |
| 41571-200-00 РЭ | Блок БУ АБТЦ-М; |
| 41571-800-00 РЭ | Блок БКРЦ; |
| 41571-350-00 РЭ | Блок УМ; |
| 41571-400-00 РЭ | Блок БУСП; |
| 41571-401-00 РЭ | Блок БУСП-АПС; |
| 41571-450-00 РЭ | Блок БУСС; |
| 41571-451-00 РЭ | Блок БУСС-АПС; - |
| 41571-600-00 РЭ | Блок БИЭЦ; |
| 41571-650-00 РЭ | Блок БИСС; |
| 41571-130-00 РЭ | Блок БТР; |
| 41571-750-00 РЭ | Блок ИПУМ, |
| РКУН 1900-000-00 | Блок ПМИ РЦ |
| ЦВИЯ.421413.096 РЭ | ПК-АБ |
| ЦВИЯ.421413.092 РЭ | ПКЯ-УМ |

а также эксплуатационные документы на другие элементы системы в соответствии с конкретным проектом оборудования участка (кабель, трансформаторы, устройства электропитания и т.д.).

В настоящем РЭ приняты следующие сокращения:

АБТЦ-М -   автоблокировка        с        тональными        рельсовыми        цепями, централизованным   размещением   аппаратуры   и   дублирующими каналами передачи информации микропроцессорная; БУ АБТЦ-М -   блок управления системы АБТЦ-М; БИЭЦ -   блок интерфейса с ЭЦ станций; БИСС -   блок межстанционной связи АБТЦ-М; БУСС -   блок управления светофором станционный; БУСС-АПС -   блок управления автоматической переездной сигнализацией

станционный на неохраняемых переездах; БУСП -   блок управления светофором перегонный;

| БУСП-АПС - | блок управления светофором переездной сигнализации перегонный |
| --- | --- |
|  | на неохраняемых переездах; |
| УМ- | усилитель мощности; |
| ИПУМ- | блок источника питания для усилителей мощности; |
| БКРЦ- | блок контроля рельсовых цепей; |
| БТР- | блок согласующих трансформаторов; |
| ПМИ-РЦ- | блок многоканальный измерительный преобразователь для РЦ; |
| УПИ (RS232) - | устройство преобразования интерфейсов; |
| ПО- | программное обеспечение; |
| РТУ- | ремонтно-технологический участок; |
| СТ- | сигнальная точка; |
| эц- | электрическая централизация стрелок и сигналов; |
| иси- | инструкция по сигнализации на железных дорогах Российской |
|  | Федерации ЦРБ-757; |
| идп- | инструкция по движению поездов и маневровой работе на железных |
|  | дорогах Российской Федерации ЦД-790; |
| РЦ- | рельсовая цепь; |
| ТРЦ- | тональная рельсовая цепь; |
| дц- | диспетчерская централизация; |
| ВЛ СЦБ- | высоковольтная линия СЦБ; |
| вл пэ- | высоковольтная линия продольного электроснабжения; |
| АЛСН- | автоматическая локомотивная сигнализация непрерывного типа; |
| АЛС-ЕН - | многозначная локомотивная сигнализация непрерывного типа с |
|  | фазоразностной модуляцией; |
| КРЛ- | контроль рельсовой линии; |
| АПК-ДК- | аппаратно-программный комплекс диспетчерского контроля; - |
| АПС- | автоматическая переездная сигнализация; |
| АЛСО- | автоматическая локомотивная сигнализация, применяемая как |
|  | самостоятельное средство сигнализации и связи; |
| ДСП- | дежурный по станции; |
| АРМ ДСП-АБ - | автоматизированное рабочее место ДСП в системе АБТЦ-М; |
| ДНЦ- | поездной участковый (узловой) диспетчер; |
| СЦБ- | сигнализация, централизация, блокировка; |
| Ш- | служба сигнализации, централизации и блокировки, начальник |
|  | службы; |
| ШН- | электромеханик СЦБ (связи); |
| АРМ ШН- | автоматизированное рабочее место электромеханика в системе |
|  | АБТЦ-М; |
| ШНС- | старший электромеханик СЦБ (связи); |
| ШЧ- | дистанция сигнализации и связи, начальник дистанции; |
| ШЧГ- | главный инженер ШЧ; |
| ШЧУ- | начальник участка ШЧ; |
| пэвм- | персональная электронно-вычислительная машина; |
| эмп- | электромагнитные помехи; |
| CAN- | (Controller Area Network) локальная сеть микроконтроллеров, |
|  | разработанная в середине 1980-х годов фирмой Bosch, CAN АБТЦ- |
|  | М организована в соответствии со спецификацией CAN2,OA; |
| ДУ-46- | журнал осмотра путей, стрелочных переводов, участков СЦБ, связи |
|  | и контактной сети. |

41571-00-00 РЭ

1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Область применения и краткая характеристика

- АБТЦ-М    представляет    собой    систему    интервального    регулирования    и
обеспечения безопасности движения поездов на перегонах скоростных, магистральных и
малодеятельных  участков  железных  дорог.  Движение  поездов  осуществляется  как  по
сигналам   напольных   светофоров   с   дублированием   их   показаний   сигналами   систем
локомотивной сигнализации (АЛСН и/или АЛС-ЕН), так и с использованием АЛС-ЕН как
основного    средства    интервального    регулирования    с    возможностью    использования
дублирующего радиоканала передачи информации на локомотив.

- Система   предназначена   для    оборудования    однопутных,    двухпутных   и
многопутных участков железных дорог, оборудованных системами электротяги постоянного
или переменного тока, а также автономными видами тяги; участков с централизованным
электроснабжением     пассажирских     вагонов;     участков     обращения     локомотивов    и
моторвагонного подвижного состава с импульсным регулированием тяговых двигателей;
линий высокоскоростного движения; вновь строящихся и модернизируемых линий.

- Аппаратура системы располагается централизованно на постах ЭЦ станций,
ограничивающих перегон, и на перегоне в шкафах, путевых и трансформаторных ящиках.
При расстоянии между постами ЭЦ станций,  ограничивающих перегон,  свыше  24 км,
аппаратура    системы    размещается,    кроме    того,    в    специальных    транспортабельных
контейнерных модулях.

- Система   поставляется   со   специальным   программным   обеспечением   (ПО),
учитывающим настройку под конкретный проект оборудования перегона.

- Электропитание системы, в соответствии с её комплектацией, осуществляется от
источников электроснабжения:

- электропитание    составных    частей    системы,    расположенных    на    станции,
осуществляется от типовых панелей питания с номинальными значениями выходного
напряжения 220 В переменного тока частотой 50 Гц и 24 В постоянного тока;

- резерв электропитания составных частей системы, расположенных на станции,
осуществляется от аккумуляторов с номинальным напряжением 24 В постоянного тока;

- электропитание переездных устройств неохраняемых переездов осуществляется
централизовано со станций, ограничивающих перегон, и от местных источников питания;

- электропитание       устройств       управления       светофорами       осуществляется
централизовано со станций, ограничивающих перегон.

41571-00-00 РЭ 1.2 Конфигурация системы (структура)

1.2.1	АБТЦ-М представляет собой комплект составных частей, позволяющий создавать
любые конфигурации системы в соответствии с конкретным проектом   участка   ж.д. для
оптимального решения задач интервального регулирования и обеспечения безопасности
движения поездов на перегоне,  в т.ч.  автоматическое  блокирование и деблокирование
проходных      светофоров,      выбор     показаний      проходных     светофоров,      контроль
последовательного   занятия   и   освобождения   рельсовых   цепей   перегона,   кодирование
рельсовых цепей перегона, смена направления движения поездов на перегоне, управление
переездной автоматикой и контроль за состоянием переезда.

Являясь иерархической системой интервального регулирования движения поездов на перегоне, система условно включает в себя четыре уровня аппаратуры, которые связаны между собой последовательными каналами передачи данных. Первый уровень взаимодействует со вторым уровнем, второй уровень, в свою очередь, взаимодействует с третьим уровнем, а третий - с четвертым. Интерфейсы между уровнями физически разделены (изолированы) друг от друга по причине различных выполняемых задач и требований обеспечения безопасности функционирования.

1.2.2	Первый уровень  предназначен  для  обеспечения  взаимодействия  системы с
другими  системами  управления  и  организации  движения,  отображения  информации  о
состоянии перегона и режимов работы системы, а также для получения управляющих
команд от оператора (ДСП).

Аппаратура первого уровня устанавливается в помещении ДСП.

1.2.3	Второй уровень системы предназначен для:

- выполнения логических зависимостей на основании информации о состоянии
устройств перегона и других систем, получаемой от нижнего уровня, и управляющих
команд, получаемых от верхнего уровня системы;

- формирования   управляющих   команд   для   устройств   нижнего   уровня   и
информационных данных для аппаратуры верхнего уровня.

Аппаратура второго уровня устанавливается в релейном помещении или в контейнерном модуле поста ЭЦ станции, ограничивающей перегон. Возможна также установка в транспортабельном контейнерном модуле (пункте концентрации на перегоне).

1.2.4	Третий уровень системы предназначен для сбора, обработки информации от
путевых датчиков и других систем, ее передачи на второй (средний) уровень и исполнения
или трансляции управляющих команд, получаемых от аппаратуры второго уровня.

Аппаратура третьего уровня устанавливается в релейном помещении или в контейнерном модуле поста ЭЦ станции.

6

41571-00-00 РЭ 1.2.5 Четвертый уровень системы предназначен для   непосредственного исполнения

команд третьего уровня и управления перегонными объектами. Путевые датчики и перегонные устройства системы размещаются в путевых или трансформаторных ящиках, релейных шкафах или помещениях дежурного по переезду

1.3 Состав системы 1.3.1 Общие положения

1.3.1.1  Построение системы для конкретного участка ж.д.  обеспечивается за счет применения функционально законченных частей АБТЦ-М, перечень которых представлен в Таблице 1. Таблица 1

| Обозначение | Наименование | Обозначение технических условий |
| --- | --- | --- |
| 41571-200-00 | Блок БУ-АБТЦ-М | ТУ 32 ЦШ4501-2001 |
| 41571-800-00 | Блок БКРЦ | ТУ 32 ЦШ4506-2001 |
| 41571-350-00 | Блок УМ | ТУ32ЦШ4507-2001 |
| 41571-400-00 | Блок БУСП | ТУ32ЦШ4502-2001 |
| 41571-401-00 | Блок БУСП-АПС | ТУ 32 ЦШ4559-2003 |
| 41571-450-00 | Блок БУСС | ТУ 32 ЦШ4515-2001 |
| 41571-451-00 | Блок БУСС-АПС | ТУ 32 ЦШ4560-2003 |
| 41571-600-00 | Блок БИЭЦ | ТУ32ЦШ4508-2001 |
| 41571-650-00 | Блок БИСС | ТУ 32 ЦШ4509-2001 |
| 41571-750-00 | Блок ИПУМ | ТУ32ЦШ4523-2001 |
| 41571-130-00 | Блок БТР | ТУ 32ЦШ4544-2003 |
| РКУН 1900-000-00 | Блок ПМИ-РЦ | ТУ 4221-001-29279945-03 |
| 18761946.50 5200 057-01 | АРМ ДСП-АБ | - |
| 18761946.50 5200 058-01 | АРМ ШН | - |
| 41571-160-00 | УПИ-USB | ТУ 32 ЦШ 4505-2001 |
| 41571-955-00 | ПК-АБ | - |
| 41571-960-00 | ПКЯ-УМ | - |
| 41571-180-00 | УПИ-RS 232 | ТУ 32 ЦШ 4512-2001 |

- Количество и номенклатура составных частей системы определяется на стадии
проектирования     конкретного     участка     на     основании     Технических     решений     по
проектированию системы АБТЦ-М и Технического задания на проектирование.

- Количество основных блоков и устройств системы на однопутном перегоне в
зависимости от его технической оснащенности приведено в Таблице 2.

В указанной таблице в качестве примера указано количество блоков системы на перегоне Сельцо-Ржаница Московской ж.д.

Характеристики участка Сельцо - Ржаница:

41571-00-00 РЭ светофоров - 10 шт.;

рельсовых цепей - 30 шт.; переездов - 2 шт.

1.3.1.4   На  двухпутном   перегоне   автоблокировка   строится   как  две   независимые однопутные автоблокировки. Количество блоков определяется для каждого пути отдельно.

Таблица 2

| Обозначение блока в соответствии с таблицей 1 | Количество |  |  | Установка блоков на перегоне Сельцо-Ржаница |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АБТЦ-М с трехзначной сигнализацией | АБТЦ-М с четырехзначной сигнализацией | АБТЦ-М без проходных светофоров (режим АЛСО) |  |
| БУСП | 1 шт. на 1 светофор | 1 шт. на 1 светофор | нет | 10 шт. |
| БУСП-АПС | 2 шт. на переезд |  |  | 2 шт. |
| БУСС | 1 шт. на 2 светофора | 1 шт. на 2 светофора | нет | 5 шт. |
| БУСС-АПС | 2.шт на 2 переезда |  |  | 2 шт. |
| БУ-АБТЦ-М | 1 шт. на станцию |  |  | 2 шт. |
| БКРЦ | 1 шт. на 2 рельсовые цепи |  |  | 16 шт. |
| УМ | 1 шт. на 2 рельсовые цепи |  |  | 16 шт. |
| БИЭЦ | 2 шт. на станцию |  |  | 4 шт. |
| БИСС | 1 шт. на станцию |  |  | 4 шт. |
| ИПУМ | 1 шт. на 6 блоков УМ |  |  | 4 шт. |
| ПМИ-РЦ | 1 шт. на станцию |  |  | 2 шт. |
| БТР | 1 шт. на 1 блок ИПУМ |  |  | 4 шт. |
| УПИ-RS232 | 1 шт. на каждый АРМ |  |  | - |
| УПИ-USB | 1 шт. на каждый АРМ |  |  | - |
| ПК-АБ | Не менее одного при поставке в один адрес |  |  | 2 шт. |
| ПКЯ-УМ | Не менее одного при поставке в один адрес |  |  | 1 шт. |

Примечания:

1. Система поставляется укомплектованной комплектом кабелей согласно 41571-900-00 и групповым комплектом запасного имущества согласно ведомости 41571-00-00 ЗИ (комплектность - в соответствии с проектом), а также эксплуатационными документами согласно Ведомости 41571-00-00 ВЭ. Программное обеспечение поставляется в предустановленном виде.

2 Комплект эксплуатационной документации (ЭД) должен включать эксплуатационные документы всех составных частей, входящих в состав поставляемого варианта АБТЦ-М.

8

41571-00-00 РЭ

3.	Количество эксплуатационных документов (кроме паспортов, формуляров, этикеток)

должно быть не менее одного документа каждого вида на каждые десять одноименных составных частей (например, на каждые десять блоков БУ-АБТЦ-М системы должна быть предусмотрена поставка одного руководства по эксплуатации на БУ-АБТЦ-М) или на меньшее количество одноименных составных частей, поставляемых в один адрес.

Иное количество ЭД - в соответствии с картой заказа. Виды ЭД - в соответствии с указанными в спецификации на данную составную часть.

4.	Каждая составная часть должна быть укомплектована ее паспортом, формуляром или
этикеткой,   содержащей   сведения   о   приемке,   упаковывании,   содержании  драгоценных
материалов и цветных металлов, этой составной части.

5.	Дополнительно к перечисленному в пп.1 - 4, комплект ЭД должен включать:
руководство по эксплуатации АБТЦ-М и Методику по монтажу, регулировке и включению в
эксплуатацию системы АБТЦ-М (количество экземпляров - в соответствии с картой заказа).

1.3.1.4.	Проектом   оборудования   должна   предусматриваться   поставка   сервисного
оборудования и измерительной техники.

1.3.1.5.	Подробное описание устройства и работы рабочего места ДСП представлено в
Руководстве оператора АРМ ДСП-АБ.

1.3.1.6.	Подробное    описание    эксплуатации    рабочего    места    электромеханика
представлено в Руководстве оператора АРМ ШН.

1.3.1.7.	Аппаратура блоков БУ-АБТЦ-М, БКРЦ, БУСС, БУСС-АПС,  БИЭЦ строится в
виде двухканальных устройств, обеспечивающих независимость обработки информации в
каналах и сравнение результатов этой обработки безопасной схемой сравнения (контроля).

1.3.1.8.	Аппаратура   системы   АБТЦ-М    (кроме   блоков    БУСП    и    БУСП-АПС)
расположена в релейном помещении электрической централизации и модуле поста ЭЦ, на
станциях, ограничивающих перегон. Размещение оборудования осуществляется на типовых
стативах СРКМ-75, с установкой блоков на полки, поставляемые в комплекте.

Блоки БУСП и БУСП-АПС устанавливаются в релейных шкафах, трансформаторных ящиках типа ТЯ-6 или путевых ящиках типа ПЯ-1 непосредственно у объекта управления и контроля.

Подключение панели питания к внешним источникам электроснабжения осуществляется по типовой схеме. К панели выпрямителей должна быть подключена аккумуляторная батарея, обеспечивающая бесперебойное питание станционных устройств и системы АБТЦ-М в соответствии с нормами ПТЭ по электроснабжению устройств ж.д.

Блоки системы АБТЦ-М заземляются посредством клемм заземления, расположенных на корпусах блоков.

9

41571-00-00 РЭ Габаритные чертежи блоков БУ-АБТЦ-М, БКРЦ, БУСП, БУСП-АПС, БУСС, БУСС-

АПС, БИЭЦ, БИСС, УМ, ИПУМ, БТР, УПИ-USB, УПИ-RS 232 с указанием их габаритных размеров и массы представлены на рисунках Al-l ... Al-13 настоящего РЭ. Габаритные размеры и масса блока ПМИ-РЦ приведены в Таблице 3.

Таблица 3

| БЛОК | В, мм, длина | S, мм, ширина | Н, мм, высота | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПМИ-РЦ | 470 | 160 | 270 | 7 |

1.3.2 Описание составных частей АБТЦ-М 1.3.2.1 Блок БУ-АБТЦ-М

БУ-АБТЦ-М предназначен для приёма и обработки сигналов контроля состояния всех объектов на перегоне (рельсовые цепи, переезды, светофоры), поступающих по сети CAN, и передачи по CAN-сети управляющих сигналов на исполнительные блоки (БКРЦ;БУСС,БИЭЦ и др.).

БУ-АБТЦ-М представляет собой два двухканальньгх независимых комплекта обработки информации, т.е. выполнен в виде 100% резервируемого блока. Переход с одного комплекта на другой, работающий в горячем резерве, осуществляется автоматически без отключения устройств АБТЦ-М. Комплекты полностью равнозначны, без приоритета в работе.

БУ-АБТЦ-М выполняет функции центрального логического обработчика системы АБТЦ-М. Он является единственным блоком второго уровня системы, связанным с устройствами как первого, так и третьего уровня. Информация со всех устройств среднего уровня поступает в БУ-АБТЦ-М для последующей обработки. После обработки данной информации БУ-АБТЦ-М формирует управляющие команды для всех устройств нижнего уровня. Кроме того, БУ-АБТЦ-М передает всю необходимую информацию на верхний уровень системы, а также, при необходимости, транслирует управляющие команды, поступающие с верхнего уровня.

БУ-АБТЦ-М осуществляет логическое управление устройствами системы половины перегона, примыкающей к станции, на которой он расположен. Необходимая информация о второй половине перегона и действиях ДСП на соседней станции поступает в БУ-АБТЦ-М через блоки БИСС от полукомплекта АБТЦ-М расположенного на соседней станции.

10

41571-00-00 РЭ БУ-АБТЦ-М    связан    со    всеми    остальными    устройствами    АБТЦ-М    по    двум

CAN-магистралям верхнего (между первым и вторым уровнями системы) и нижнего (между вторым и третьим уровнями системы) уровня.

CAN-магистраль верхнего уровня предназначена для выдачи диагностической и служебной информации о текущем состоянии системы АБТЦ-М на АРМ ДСП-АБ.

По CAN-магистрали нижнего уровня осуществляется управление, контроль и диагностика всех исполняющих устройствами.

БУ-АБТЦ-М обеспечивает выполнение следующих функций:

- прием и обработка сигналов контроля состояния всех объектов на перегоне
(рельсовые цепи, переезды, светофоры), поступающих от блоков БКРЦ, БИСС, БУСС,
БУСС-АПС, БИЭЦ и др.

- выполнение логических зависимостей автоблокировки;

- передача управляющих сигналов на блоки БКРЦ, БИСС, БУСС, БУСС-АПС,
БИЭЦ, и др.

- передача информации о текущем состоянии перегонных устройств на АРМ
ДСП-АБ и обработка управляющих команд от АРМ ДСП-АБ;

- сбор информации о сбоях и отказах, произошедших в аппаратуре третьего и
четвертого уровней и в самом БУ-АБТЦ-М системы и передача этой информации на
АРМ ДСП-АБ.

Структурная схема БУ-АБТЦ-М приведена на рисунке А2-1 настоящего РЭ.

1.3.2.2 Блок БУСС

БУСС обеспечивает управление огнями двух проходных светофоров и контроля их состояния через блок БУСП по физическим цепям сигнально-блокировочного кабеля с парной скруткой жил, диаметром жилы не менее 0,9 мм и использованием одной пары на светофор.

БУСС обеспечивает выполнение следующих функций:

- управление двумя блоками БУСП разных направлений движения;

- передачу питающего напряжения постоянного тока на каждый блок БУСП;

- передачу   на   каждый   блок   БУСП   управляющих   команд   выбора   огней
светофора;

- контроль правильности выбора огней светофора и исправности БУСП;

- отключение     питающего     напряжения     блока     БУСП     при     выявлении
неисправности и несоответствии выбранного огня светофора переданной команде;

11

41571-00-00 РЭ

•	передачу   в   устройства   АБТЦ-М   через   CAN   интерфейс   информации   о

состоянии огней светофора и диагностической информации. Структурная схема БУСС приведена на рисунке А2-2 настоящего РЭ.

1.3.2.3	Блок БУСС-АПС

БУСС-АПС обеспечивает управление автоматической переездной сигнализацией (АПС) на неохраняемых переездах светофоров по физическим цепям сигнально-блокировочного кабеля с парной скруткой жил, диаметром жилы не менее 0,9 мм и использованием одной пары на один неохраняемый переезд.

БУСС-АПС обеспечивает выполнение следующих функций:

- управление блоками БУСП-АПС для неохраняемых переездов;

- передачу питающего напряжения постоянного тока на каждый блок БУСП-
АПС;

- передачу на каждый блок БУСП-АПС управляющих команд выбора огней
светофорной сигнализацией и включение звуковой оповестительной сигнализации;

- контроль правильности выбора огней светофорной переездной сигнализации и
исправности БУСП-АПС;

- отключение    питающего    напряжения    при    выявлении    неисправности    и
несоответствии выбранного режима работы;

- передачу   в   устройства   АБТЦ-М   через   CAN   интерфейс   информации   о
состоянии переездной сигнализации и диагностической информации.
Структурная схема БУСС-АПС приведена на рисунке А2-3 настоящего РЭ.

1.3.2.4	Блок БУСП

БУСП вместе с БУСС образует устройство управления огнями проходных светофоров для систем с централизованным размещением аппаратуры, и обеспечивает непосредственное управление лампами светофора. Электропитание и сигналы управления на БУСП поступают от блока управления светофором станционного БУСС по двухпроводной физической цепи сигнальноблокировочного кабеля с парной скруткой жил и диаметром жил не менее 0,9 мм.

БУСП обеспечивает выполнение следующих функций:

•	управление огнями линзовых светофоров со светофорными лампами типа
ЖС12-15+15 или ЖС12-15 с трехзначной или четырехзначной сигнализацией.

•	включение ламп светофора в режиме непрерывного горения и в мигающем
режиме в соответствии с полученными командами от блока БУСС.

•	включение ламп светофора в режиме двойного снижения напряжения

12

41571-00-00 РЭ (ДСН) по команде от блока БУСС.

- включение основных резервных нитей ламп светофора.

- передача в блок БУСС диагностической информации о режиме работы и
исправности.

Структурная схема БУСП приведена на рисунке А2-4 настоящего РЭ.

1.3.2.5	Блок БУСП-АПС

БУСП-АПС вместе с БУСС-АПС образует устройство управления автоматической переездной сигнализацией. БУСП-АПС обеспечивает непосредственное управление светодиодными матрицами и звуковыми сигналами переездной сигнализации на неохраняемом переезде. Электропитание и сигналы управления на БУСП-АПС поступают от блока управления светофоров переездной сигнализации БУСС-АПС по двухпроводной физической цепи сигнальноблокировочного кабеля с парной скруткой жил и диаметром жил не менее 0,9 мм.

БУСП-АПС обеспечивает выполнение следующих функций:

- управление огнями переездных светофоров со светодиодными матрицами.

- передача в блок БУСС-АПС диагностической информации о режиме работы и
исправности цепей питания светодиодных головок.

Структурная схема блока БУСП-АПС приведена на рисунке А2-5 настоящего РЭ.

1.3.2.6	Блок УМ

Блок усилителя мощности предназначен для усиления комплексного сигнала рельсовой цепи и передачи его в рельсовую линию.

УМ обеспечивает выполнение следующих функций:

- усиление напряжения комплексных сигналов: КРЛ, АЛСН, АЛС-ЕН.

- включение / выключение сигнала на выходе блока по команде от БКРЦ.

- обеспечение  обратной  связи  в   блок  БКРЦ  для  проверки  параметров
выходного комплексного сигнала.

Структурная схема блока УМ приведена на рисунке А2-6 настоящего РЭ.

1.3.2.7	Блок ИПУМ

Блок источника питания усилителей мощности сигналов рельсовых цепей предназначен для обеспечения электропитания блоков УМ в рабочем режиме (от источника 340 В от блока БТР переменного тока) и в аварийном режиме (от источника постоянного тока напряжением 24В (аккумуляторная батарея).

13

41571-00-00 РЭ ИПУМ обеспечивает выполнение следующих функций:

- непрерывный мониторинг напряжения переменного тока на входе ИПУМ
и    выдачу    управляющих    воздействий   на   ключи,    обеспечивающие   управление
преобразователями постоянного тока от резервного источника напряжения 24 В.

- периодическая  выдача  информации  о  состоянии  блока и  напряжений
питания в локальную сеть CAN нижнего уровня.

Структурная схема блока ИПУМ приведена на рисунке А2-7 настоящего РЭ.

1.3.2.8	Блок БКРЦ

БКРЦ предназначен для информационного обмена между путевыми устройствами и вторым уровнем АБТЦ-М.

БКРЦ обеспечивает выполнение следующих функций:

- прием, демодуляцию и    логическую обработку сигналов КРЛ от двух смежных
рельсовых цепей.

- определение «свободности - занятости - целостности» рельсовых линий за счет
контроля уровней сигналов и кодов, передаваемых по ним.

- контроль исправности  и  сохранения параметров  в заданных  пределах  входных
приемных цепей.

- контроль соответствия выходных сигналов блока УМ заданным.

- возможность   перепрограммирования   и   хранения   в   энергонезависимой   памяти
постоянных параметров (частота сигнала, уровень сигнала, тип КПТШ и др.).

- формирование комплексного (группового) сигнала для рельсовой цепи, который
состоит из следующих составляющих:

- амплитудноманипулированного сигнала АЛСН;

- фазоманипулированного сигнала АЛС-ЕН;

- частотно-манипулированного сигнала КРЛ.;

Структурная схема блока БКРЦ приведена на рисунке А2-8 настоящего РЭ.

1.3.2.9	Блок БИСС

БИСС предназначен для информационно-логического объединения двух территориально удаленных полукомплектов системы АБТЦ-М. Канал межстанционной связи АБТЦ-М образуется двумя блоками БИСС, соединенными посредством двухпроводной физической линии кабеля СЦБ.

Основными функциями БИСС являются функции глобального (удаленного) моста межсетевого взаимодействия технологических процессов полукомплектов системы АБТЦ-М

14

41571-00-00 РЭ с фиксированной маршрутизацией, с CAN-интерфейсом для подключения к локальной сети

и со встроенным модемом, подключенным к последовательному глобальному порту моста. Структурная схема блока БИСС приведена на рисунке А2-9 настоящего РЭ.

1.3.2.10 Блок БИЭЦ

БИЭЦ предназначен для подачи управляющих воздействий на устройства электрической централизации, выполненные на базе электромагнитных реле, и контроля состояния электромагнитных реле ЭЦ.

БИЭЦ подает воздействие на управляемые объекты посредством подачи питания на реле выбора команд в соответствии с полученной из сети CAN командой. БИЭЦ считывает состояние контролируемых реле и передает его в сеть CAN.

БИЭЦ выполняет следующие функции:

- независимое управление восемью реле выбора команд. (Технологическое
назначение каждого из этих реле определяется проектом);

- опрос состояния восьми контактных групп реле и тумблеров (кнопок) и
передачу их состояния в линию CAN.

Структурная схема БИЭЦ приведена на рисунке А2-10 настоящего РЭ.

1.3.2.11. Блок ПМИ-РЦ

ПМИ-РЦ   предназначен   для   обеспечения   технологических   процессов   проверки правильности функционирования устройств в процессе эксплуатации системы АБТЦ-М. ПМИ - РЦ выполняет следующие функции:

- обеспечивает измерение сигналов ТРЦ 36 контролируемых точек;

- обеспечивает передачу данных измерения в АРМ ДСП-АБ или АРМ ШН по
интерфейсу CAN;

- обеспечивает   измерение параметров рельсовых цепей в автоматическом или
ручном режимах по команде с АРМ-а.

Структурная схема блока ПМИ-РЦ приведена на рисунке А2-11 настоящего РЭ.

1.3.2.12 Блок БТР

БТР представляет собой блок трансформаторов гальванической развязки входных и выходных цепей и служит для формирования питающего напряжения 340В переменного тока для блока ИПУМ.

БТР выполняет следующие функции:

15

41571-00-00 РЭ

•	повышение питающего напряжения на входах, подключаемых к ИПУМ, с

220 до 340 В однофазного переменного тока частотой 50 Гц.

- гальваническую развязку между входными и выходными цепями.

- гальваническую развязку шести выходных цепей между собой.
Структурная схема блока БТР приведена на рисунке А2-12 настоящего РЭ.

1.3.2.13 Блок УПИ-RS232 (УПИ-USB)

УПИ-RS232 (УПИ-USB) предназначено для обеспечения двухстороннего обмена информацией между автоматизированным рабочим местом дежурного по станции (АРМ ДСП-АБ) и аппаратурой линейного пункта диспетчерской централизации, аппаратурой диспетчерского контроля и аппаратурой системы второго уровня системы АБТЦ-М по линиям CAN и RS232 (USB).

Структурная схема блока y УПИ-RS232 приведена на рисунке А2-13 настоящего РЭ.

Структурная схема блока УПИ-USB приведена на рисунке А2-14 настоящего РЭ.

1.4 Рабочее место ДСП

Автоматизированное рабочее место ДСП (АРМ ДСП-АБ) предназначено для обеспечения визуального контроля состояния устройств перегона, диагностики работы системы и обеспечения взаимодействия по цифровому радиоканалу между станционными и локомотивными устройствами безопасности.

В состав рабочего места (АРМ ДСП-АБ), входят: ПЭВМ1, ПЭВМ2, ручной манипулятор-«мышь», устройство бесперебойного питания, сетевой фильтр, модем (для связи с соседней станцией), антенна радиоканала (РК) и антенно-фидерное устройство для радиомодема; радиомодем для передачи цифровой информации по РК.

Установка ПО производится на заводе-изготовителе.

Подключение АРМ ДСП-АБ к системе АБТЦ-М осуществляется по линии связи CAN верхнего уровня с блока БУ.

ДСП имеет возможность при необходимости вводить управляющие команды при помощи клавиатуры или мыши ПЭВМ АРМ ДСП-АБ.

Принтер, входящий в состав АРМ ДСП-АБ, обеспечивает печать протокола работы АБТЦ-М по запросу или необходимости.

АРМ ДСП-АБ предназначен для:

•   автоматического отображения текущего состояния перегона;

16

41571-00-00 РЭ

•	обеспечения остановки поезда по приказу диспетчера, передаваемому    по

цифровому радиоканалу передачи данных, независимо от действий машиниста;

- ввода информации о временных ограничениях скорости;

- предотвращения    несанкционированного    движения    поезда    при    проезде
запрещающего сигнала светофора;

- автоматического   установления   радиосвязи   передачи   данных   с   поездами,
находящимися в зоне связи;

- передачи  на  поезда  информации   о   временных  ограничениях  скорости   и
поездной обстановке на станции;

- приема   сообщений   о   текущем    состоянии   локомотива   (фактическая   и
допустимая скорость, ж.д. координата, номер поезда, тип локомотива, номер пути,
количество осей и т.д.), формирование квитанций о получении сообщений.

При индикации о появлении отказа в работе устройств АБТЦ-М на АРМ ДСП-АБ дежурный по станции сообщает об этом одновременно электромеханику СЦБ, диспетчеру дистанции сигнализации и связи и работнику службы пути железной дороги или другой службы, причастной к обслуживанию отказавшего устройства.

На экране монитора АРМ ДСП-АБ, кроме того, отображается диагностическая информация о работе устройств АБТЦ-М. Исправному состоянию блоков соответствует зеленый цвет соответствующей ячейки, предотказному состоянию - желтый цвет, а красный цвет ячейки указывает на отказ соответствующего блока. Кроме информации о блоках АБТЦ-М на АРМ ДСП-АБ выводится диагностическая информация о наличии питания 220 В и исправности схемы контроля кабельных линий рельсовых цепей.

Структура технических средств АРМ ДСП-АБ представлена на рисунке 1 Приложения Б, настоящего РЭ.

1.5. АРМ-ШН

АРМ-ШН автоматизированное рабочее место дежурного электромеханика предназначено для:

- администрирования рабочего места;

- настройки блоков АБТЦ-М;

- предоставления    информации    электромеханику    о    состоянии    устройств
перегонов оборудованных АБТЦ-М;

- диагностики состояния систем подключенных к АБТЦ-М;

- использования в качестве резервного комплекта для АРМ ДСП-АБ;

- печати отчетных документов.

17

41571-00-00 РЭ В состав АРМ-ШН входят:

Монитор 17 " MITSUBISHI Diamond Pro 750SB ТСО 99;

- Системный блок CPU Pentium-4 2400C 512к (Socket478, 800Hz bus);

- Видеокарта SVGA 32 Mb;

- Сетевой фильтр APS SURGE Protector P5T-RS;

- Устройство бесперебойного питания UPS 1000VA Back Pro APS <BP10001>;

- Жгут на стойку.

Оборудование для энергообеспечения: сетевой фильтр - 5 розеток, защита телефонной линии, устройство бесперебойного питания 1500 VA.

1.6 Технические требования (функции)

- Система   обеспечивает   возможность   контроля   и   управления   удалёнными
объектами без установки дополнительных промежуточных пунктов размещения аппаратуры
(контейнерных модулей) на перегонах протяжённостью до 24 км.

- Система   обеспечивает   возможность   контроля   и   управления   удалёнными
объектами с установкой дополнительных промежуточных пунктов размещения аппаратуры
(контейнерных модулей) на перегонах протяжённостью свыше 24 км.

- Система   обеспечивает   возможность   двухстороннего   движения   поездов   по
каждому пути. Регулирование движения поездов на однопутных перегонах, и двухпутных
перегонах в правильном направлении осуществляется по показаниям путевых светофоров и
локомотивных светофоров АЛС, а на двухпутных перегонах в неправильном направлении и
при АБТЦ-М без проходных светофоров - по показаниям локомотивных светофоров АЛС.

1.6.4	Система обеспечивает централизованное управление перегонными объектами с
совмещением  в   одном  комплексе  технологических   функций   автоблокировки,   связи   с
объектом и связи с оперативно-техническим персоналом (с рабочим местом дежурного по
станции - АРМ ДСП-АБ, с автоматизированным рабочим местом электромеханика СЦБ -
АРМ ШН).

1.6.5	В случае применения рельсовых цепей система обеспечивает:

- контроль        состояния        (занятость/свободность)        рельсового        пути
межстанционного перегона с раздельным контролем состояния каждого блок-участка и
каждой рельсовой цепи;

- надёжную работу рельсовых цепей при любом виде тяги, централизованном
электроснабжении    пассажирских    вагонов,    а    также    при    различных    способах
регулирования тягового тока на электроподвижном составе;

18

41571-00-00 РЭ

•	выполнение режимов  работы рельсовых  цепей  (нормальный,  шунтовой  и

контрольный) без дополнительной регулировки при изменении сопротивления изоляции балласта от 0,8 Ом*км до 50 Ом*км и наличии дроссель-трансформаторов с междупутными перемычками для выравнивания тягового тока, подключения устройств тяговой сети, а также заземлении искусственных сооружений на рельсы согласно действующим нормативным документам;

- надёжную  работу  рельсовых   цепей   при   электрической   тяге   в   условиях
асимметрии  тягового  тока в  соответствии  с  действующими  нормативами,  а при
превышении этих нормативов - недопущение нарушения требований безопасности;

- защиту аппаратуры рельсовых цепей от воздействий тягового тока, грозовых
разрядов и других помех.

1.6.6 В случае применения путевых светофоров система обеспечивает:

- автоматическое включение запрещающего сигнального показания путевого
светофора, ограждающего блок-участок, при его занятии или нарушении целостности
рельсовой линии;

- блокировку запрещающего сигнального показания путевого светофора при
нарушении   алгоритма   работы   автоблокировки   (появлении   ложной   свободности
рельсовых цепей при проследовании поезда по перегону);

- смену     запрещающего     сигнального     показания     путевого     светофора,
ограждающего блок-участок, на разрешающий при полном освобождении блок-участка
от  подвижного  состава и  свободном  защитном  участке  за следующим  по  ходу
движения    путевым    светофором    с    контролем    выполнения    алгоритма   работы
автоблокировки;

- включение  запрещающего  показания  на  ближайших  к  переезду  путевых
светофорах при включении заградительной сигнализации дежурным по переезду или
дежурным по станции;

- возможность деблокирования дежурным по станции запрещающего сигнала
путевого светофора, который им был включен ранее или заблокировавшегося из-за
нарушения    алгоритма    работы    автоблокировки    с    выполнением    необходимых
организационно-технических    мероприятий     с     целью     обеспечения    требований
безопасности движения поездов;

- контроль целости нитей горящих ламп путевых светофоров с переключением
на резервную нить при перегорании основной нити.

19

41571-00-00 РЭ

1.6.7	Система обеспечивает выполнение логических зависимостей автоблокировки:

контроль проследования поезда, блокирование запрещающего показания путевого светофора и др.

1.6.8	Система обеспечивает формирование и передачу в рельсовую линию навстречу
поезду   кодов   автоматической   локомотивной   сигнализации   АЛСН   и/или   АЛС-ЕН   в
соответствии с показаниями путевых светофоров и поездной ситуацией, а также передачу
информации на локомотив посредством цифрового радиоканала.

- Система   обеспечивает   осуществление    автоматического    ввода   и    вывода
локомотива   из   обслуживания   радиоканалом   в   зависимости   от   места   расположения
локомотива (роуминг).

- Система обеспечивает организацию по радиоканалу двухсторонней передачи
информации между системой и локомотивными устройствами о временных ограничениях
скорости на перегоне и сбора диагностической информации с локомотива с возможностью её
архивации.

- Система, обеспечивает управление устройствами автоматической переездной
сигнализации и контроль их состояния.

1.6.12   Система  обеспечивает  взаимодействие  с  аппаратурой  ЭЦ,  ДЦ и  другими системами автоматики (УКСПС, КГУ и др.).

1.6.13	Система обеспечивает возможность смены направления движения по перегону
только при условии его полного освобождения.

1.6.14	Система    обеспечивает    возможность    смены    направления    с    помощью
вспомогательного   режима   при   ложной   занятости   перегона   (рельсовой   цепи)   или
заблокированном  запрещающем  сигнале   путевого   светофора  только  с  участием  двух
дежурных по станции или поездного диспетчера.

1.6.15	Система обеспечивает переход в защитное состояние при возникновении в
блоках отказов, которые могут привести к опасной ситуации.

1.6.16	Система обеспечивает диагностику устройств системы:

- с применением визуальной индикации, с немедленным извещением дежурного
по станции, либо поездного диспетчера, о сбоях и отказах микропроцессорных блоков;

- с регистрацией сбоев и отказов всех микропроцессорных блоков и ведением
протокола (архива) этих событий.

20

41571-00-00 РЭ 1.7 Обслуживающий персонал

1.7.1	Для эксплуатации и технического   обслуживания системы работники дистанции
сигнализации и связи, занимающиеся обслуживанием данной системы, должны пройти
теоретическое и практическое обучение на заводе-изготовителе.

1.7.2	Для    технического     обслуживания     устройств    АБТЦ-М    на    ремонтно-
технологическом участке (РТУ) соответствующие работники должны пройти обучение на
заводе-изготовителе или в аккредитованном сервисном Центре и получить сертификат на
право проведения работ по ремонту, проверке и пломбированию устройств АБТЦ-М.

- Для эксплуатации АБТЦ-М требуется специальная подготовка обслуживающего
персонала, который должен уметь работать с компьютером в среде не ниже Microsoft
Windows, а также знать конструкцию, принцип работы, условия эксплуатации АБТЦ-М и ее
составных частей.

- Работники, производящие проверку   электронных устройств АБТЦ-М, должны
знать:

- настоящее РЭ в полном объеме;

- РЭ каждой составной части АБТЦ-М согласно таблице 1;

- "Типовую    инструкцию    по    охране    труда    для    электромехаников    и
электромонтеров сигнализации, централизации, блокировки и связи" ТОИ Р-32-ЦШ-
796-00 ;

- "Инструкцию   по   техническому   обслуживанию   устройств   сигнализации,
централизации и блокировки (СЦБ)" ЦШ-720;

- "Инструкцию    по    обеспечению    безопасности    движения    поездов    при
производстве  работ  по  техническому  обслуживанию  и  ремонту  устройств   СЦБ"
ЦШ/530;

- «Отраслевые правила по  охране  труда при техническом  обслуживании  и
ремонте   устройств   сигнализации,   централизации   и   блокировки   на   федеральном
железнодорожном транспорте» ПОТ РО-13153-ЦШ-877-02;

- ПТЭЦРБ-756;

- Инструкцию по сигнализации на железных дорогах Российской Федерации
ЦРБ-757 (ИСИ);

- Инструкцию по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах
Российской Федерации ЦД-790 (ИДП).

21

41571-00-00 РЭ 1.8 Средства измерения, инструмент и принадлежности

1.8.1	Помещения ремонтно-технологических участков (РТУ) должны соответствовать
санитарно-техническим и эстетическим нормам производственных помещений.

1.8.2	Рабочее   место   электромеханика   в   РТУ   для   технического   обслуживания
электронных  блоков АБТЦ-М должно  быть  оборудовано  приборами,  инструментами  и
оборудованием в соответствии с Приложением В настоящего РЭ.

1.8.3	В  РТУ для технического  обслуживания АБТЦ-М должна быть техническая
документация согласно Приложения Г настоящего РЭ.

- Рабочее место электромеханика РТУ для проверки и ремонта основных устройств
СЦБ оборудуется в соответствии с Инструкцией по техническому обслуживанию устройств
сигнализации, централизации и блокировки. ЦШ-720.

- РТУ дистанции сигнализации и связи должно иметь обменный фонд, а на станции
- эксплуатационный запас электронных устройств АБТЦ-М. Состав, количество и место
хранения обменного фонда определяется начальником дистанции сигнализации и связи
согласно проекту оборудования участка.

- В РТУ для проверки и ремонта основных устройств СЦБ оборудование, стенды,
контрольно-измерительные   приборы,   документация      используются   в   соответствии   с
"Инструкцией по техническому обслуживанию устройств сигнализации, централизации и
блокировки    (СЦБ)"    ЦШ-720    и    нормативной    документацией    на    соответствующее
оборудование.

1.8.7	На  участке   эксплуатации  устройств   АБТЦ-М  помимо   штатных  приборов
электромеханика СЦБ согласно инструкции ЦШ-720 должны использоваться приборы типа
ПК-РЦ или ПК-РЦ-М.

1.8.8	Испытания всех устройств АБТЦ-М должны производиться с использованием
аттестованного испытательного оборудования и сертифицированных средств измерения.

22

41571-00-00 РЭ 2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1	Система АБТЦ-М предназначена для интервального регулирования и обеспечения
безопасности движения поездов на перегонах магистрального железнодорожного транспорта
при любом виде тяги. Применение системы для других целей без согласования с ОАО
«РЖД», разработчиком и заводом-изготовителем не допускается.

2.1.2	Максимальная  длина  перегона,   оборудуемого  системой  АБТЦ-М  с  учетом
размещения   аппаратуры   на   обеих   станциях,   ограничивающих   перегон,   не   должна
превышать 24 км. При длине свыше 24 км допускается установка дополнительных пунктов
концентрации аппаратуры системы на перегоне.

2.1.3	Оборудование системой АБТЦ-М должно производиться строго в соответствии с
проектом, выполненным по утвержденным техническим решениям, проектной организацией,
имеющей право проектирования устройств СЦБ для интервального регулирования поездов.

2.1.4	Приемка   устройств   АБТЦ-М   в   эксплуатацию   должна   производиться   в
соответствии с действующими нормативными документами ОАО «РЖД» и Методикой по
монтажу, регулировке и включению в эксплуатацию системы АБТЦ-М.

2.1.5	Эксплуатация системы должна осуществляться в соответствии с требованиями
соответствующих   нормативных  документов   ОАО   «РЖД»,   а  также   в   соответствии   с
требованиями настоящего РЭ и РЭ на составные части системы.

2.2. Подготовка изделия к использованию

- Все составные части системы, имеющие гарантию  завода-изготовителя, должны
пройти входной контроль в соответствии с п. 3.3.1 настоящего РЭ.

- Пуско-наладочные работы по  включению системы АБТЦ-М в эксплуатацию
должны   выполняться   в   соответствии   с   Инструкцией   по   приемке   в   эксплуатацию
законченных строительством объектов железнодорожной автоматики, телемеханики и связи
ЦШ-571, Методикой по монтажу, регулировке и включению в эксплуатацию системы АБТЦ-
М 41571-00-00 М.

- В процессе подготовки системы к работе выключатели питания    системных
блоков ПЭВМ АРМ ДСП-АБ и АРМ - ШН, мониторов и принтеров должны находиться в
положении «ВЫКЛ», предохранители питания блоков изъяты.

23

41571-00-00 РЭ

2.2.4	После включения питания автоматически загружается программное обеспечение в

блоках системы и ПЭВМ АРМ ДСП-АБ, и устройства АБТЦ-М считаются включенными в работу.

- Необходимо убедиться в отсутствии индикации занятости рельсовых цепей по
АРМ  ДСП-АБ  и/или   пульта-табло  ДСП.   При   наличии  занятости  РЦ  и   фактической
свободности     перегона     необходимо     убедиться     через     средства     диагностики     в
работоспособности соответствующего блока БКРЦ, и если требуется, произвести настройку
параметров блоков БКРЦ. Произвести измерение величины сигнала на входах РЦ и на
выходе    блока    УМ.    Результаты    измерений    сравнить    с    данными,    указанными    в
регулировочных таблицах. При   несоответствии   допустимых уровней изменить настройку
параметров   блока  БКРЦ.   Если  на  выходе  блока  УМ  уровень   сигнала  соответствует
заданному значению, а на входах рельсовых цепей   блока БКРЦ уровень сигнала меньше
заданных   значений,   произвести   проверку   монтажа,    кабеля   и   рельсовой   линии   с
использованием измерительного прибора ПК-РЦ согласно Руководству по эксплуатации на
этот прибор. Если на входах рельсовых цепей  блока БКРЦ уровни сигналов соответствуют
заданным, а рельсовые цепи остаются занятыми, заменить блок БКРЦ.

- Для включения системы АБТЦ-М в работу необходимо произвести нажатие
кнопок вспомогательной смены направления движения поездов на перегоне и убедиться по
АРМ  ДСП-АБ  в  установлении  требуемого  направления  движения  и   в  освобождении
перегона. В том случае, если на перегоне в момент нажатия кнопок вспомогательной смены
направления имелись рельсовые цепи, индицирующие занятость, то они будут переведены в
состояние занятых поездом (правильно занятых) и их последующее освобождение будет
контролироваться логикой проследования.

2.2.7	Необходимо   убедиться   в   горении    сигнальных   точек   автоблокировки   в
соответствии с графиком сигнализации (отсутствие перегоревших основных нитей ламп
светофоров или погасших сигнальных точек).

2.2.8	По индикации на АРМ ДСП - АБ проверить исправность работы всех устройств
на обеих станциях.

24

41571-00-00 РЭ 2.3 Использование системы

2.3.1	Использование (эксплуатация) системы должно производиться в соответствии с
требованиями ПТЭ, ИСИ, ИДП, Местной инструкции по пользованию устройствами СЦБ,
настоящего РЭ.

2.3.2	Иерархическое    построение    системы    АБТЦ-М    позволяет    одновременно
осуществлять контроль за ходом эксплуатационного процесса на двух уровнях: верхнем - на
АРМ ДСП-АБ и нижнем - на АРМ-ШН.

- На верхнем уровне (АРМ ДСП - АБ) контроль за работой системы и поездной
ситуацией на перегоне осуществляется в автоматическом режиме. Эксплуатация устройств
верхнего уровня осуществляется в соответствии с Руководством оператора АРМ ДСП-АБ.

- На нижнем уровне (АРМ-ШН) существует возможность контроля и управления
работой    системы    непосредственно    в    местах    установки    аппаратуры.    Эксплуатация
аппаратуры АРМ - ШН осуществляется в соответствии с Руководством оператора АРМ -
ШН.

2.4 Действия при отказах

При появлении сообщения об отказе в работе устройств АБТЦ-М на АРМ-ДСП-АБ дежурный по станции сообщает об этом одновременно электромеханику СЦБ, диспетчеру дистанции сигнализации и связи и работнику службы пути железной дороги или другой службы, причастной к обслуживанию устройств.

- Электромеханик СЦБ, получив сообщение о нарушении нормальной работы
устройств СЦБ, должен установленным порядком устранить неисправность, сообщить об
этом дежурному по станции и сделать соответствующую запись в «Журнале осмотра».

- После восстановления нормальной работы системы, проведения диагностики
устройств АБТЦ-М на АРМ ДСП-АБ и получения удовлетворительного результата, ДСП или
ДНЦ полностью восстанавливают технологический процесс на данном участке ж.д.

2.4.3	При устранении отказов необходимо учитывать следующее:

- замена   блоков   АБТЦ-М   должна   производиться   только   после   изъятия
соответствующих блоку предохранителей на стативе;

- при замене неисправного блока на него должна быть оформлена «Справка об
отказе» в соответствии с установленной формой Приложения Д, которая вместе с
блоком передается заводу-изготовителю или в сервисный центр по ремонту аппаратуры
АБТЦ-М, аккредитованный на проведение данного вида работ.

25

41571-00-00 РЭ

2.4.4	Ложная занятость одной рельсовой цепи

При возникновении ложной занятости одной рельсовой цепи на перегоне необходимо по диагностике устройств на АРМ ДСП-АБ убедиться в исправности блока БКРЦ, контролирующего данный участок пути. Неисправный блок - заменить.

В случае исправности блока БКРЦ, с помощью приборов ПК-РЦ или ПМИ-РЦ, произвести измерения уровня сигнала на его входе.

При уровне сигнала на входе блока БКРЦ ниже 28 мВ, проверить целостность кабельной и рельсовой линии, исправность монтажа и усилителя мощности УМ.

Если уровень сигнала на входе блока БКРЦ более 30 мВ, но не превышает максимально допустимое значение, произвести настройку блока БКРЦ. Если настройка блока БКРЦ не привела к освобождению РЦ произвести замену блока на исправный.

2.4.5	Ложная занятость двух рельсовых цепей

При ложной занятости смежных рельсовых цепей, контролируемых разными блоками БКРЦ, необходимо проверить исправность монтажа общего релейного конца, кабельной линии и согласующих элементов в путевом ящике.

При ложной занятости смежных рельсовых цепей, контролируемых одним блоком БКРЦ, проверить по диагностике устройств исправность этого блока. При необходимости заменить его на исправный из аварийно-восстановительного запаса. Если по устройствам диагностики блок БКРЦ исправен, необходимо измерить уровень выходного сигнала блока УМ соответствующих рельсовых цепей. В случае отсутствия сигнала проверить исправность предохранителя в цепи питания и при необходимости произвести замену блока УМ на исправный блок.

Если сигнал на выходе блока УМ соответствует требуемому, то неисправность следует искать в монтаже питающего конца, в кабельной линии или в путевом ящике на питающем конце.

2.4.6	Ложная занятость более двух РЦ на перегоне

В этом случае необходимо по диагностике на АРМ-ДСП-АБ убедиться в исправности соответствующих блоков БКРЦ и наличии питающего напряжения 220В. Если выявлены неисправные БКРЦ, их необходимо заменить на исправные из аварийно-восстановительного запаса. В том случае, если выявлено отсутствие питающего напряжения 220В, то необходимо убедиться по устройствам диагностики в исправности блока ИПУМ, осуществляющего питание усилителей мощности УМ неисправных рельсовых цепей и при необходимости заменить этот блок на исправный, и произвести проверку функций после замены.

26

41571-00-00 РЭ Если неисправность (ложная занятость) нескольких рельсовых цепей   сопровождается

появлением нескольких погасших сигнальных точек на перегоне, то наиболее вероятной причиной неисправностей является обрыв сигнально-блокировочного кабеля на перегоне.

2.4.7	Погасший светофор на перегоне

Если по показанию АРМ ДСП-АБ или по докладу машиниста на перегоне обнаружен погасший светофор, то необходимо убедиться по диагностике устройств АБТЦ-М в исправности блока БУСС, соответствующего путевому светофору. При его исправности -убедиться в целостности выходных предохранителей блока и при необходимости заменить их. Если замена предохранителей в выходных цепях БУСС приводит к их повторному перегоранию, то необходимо найти и устранить короткое замыкание в выходной цепи.

Когда по индикации диагностики работы устройств блок БУСС неисправен, а предохранители в цепях питания и выходных цепях исправны, то необходимо заменить блок БУСС на исправный из аварийно-восстановительного запаса, и произвести проверку функций после замены.

Возможной причиной погасшего сигнального показания на путевом светофоре при индикации исправного состояния блока БУСС является неисправность блока БУСП, кабельной линии или перегорание обеих нитей лампы светофора. При этом необходимо убедиться в отсутствии свечения сигнала при других показаниях светофора.

2.4.8	Запрещающее показание на светофоре при фактической свободности перегона
При   наличии   запрещающего   показания   на  путевом   светофоре   при   фактической

свободности перегона от поездов необходимо убедиться в отсутствии ложной занятости или ложной свободности рельсовых цепей на ограждаемом данным светофором блок-участке и на защитном участке за следующим светофором. При обнаружении ложной занятости рельсовой цепи принять меры по ее устранению.

При наличии ложной свободности рельсовой цепи, в соответствии с Местной инструкцией о порядке пользования устройствами СЦБ необходимо выяснить причину возникновения. Если ложная свободность вызвана «челночным» движением рабочего поезда (дрезины), то по окончании всех работ на перегоне и его освобождения от всех видов подвижных единиц производится разблокирование СТ путем нажатия кнопки РСТ на станции отправления. Если же ложная свободность вызвана потерей шунта подвижных единиц, неисправностью аппаратуры или кабеля, то прежде чем разблокировать СТ. необходимо устранить неисправность аппаратуры, кабеля, монтажа, привести в норму параметры рельсовой цепи.

27

41571-00-00 РЭ

2.4.9	Запрещающее показание на предвходном светофоре при фактической свободности

перегона

Методика определения причин появления запрещающего показания на предвходном светофоре отличается от предыдущего пункта тем, что появление красного огня может быть связано с его переносом с входного светофора. В этом случае необходимо проверить состояние соответствующего огневого реле входного сигнала и при необходимости принять меры к восстановлению нормальной работы этого реле.

2.4.10	Запрещающее показание на двух и более путевых светофорах при свободном
перегоне

Появление красных огней на двух или более путевых светофорах может быть связано с отсутствием контроля исправности кабельных линий. Необходимо убедиться в отсутствии ложно занятых или ложно свободных рельсовых цепей на перегоне, при необходимости принять меры по их устранению. Проверить состояние схемы контроля кабеля по индикации на пульт-табло и по устройствам диагностики. В случае индикации неисправности принять меры к восстановлению нормального состояния кабельных линий рельсовых цепей.

2.4.11	Переход обеих станций в режим «приема поездов»

Переход обеих станций в режим «приема поездов» возможен при производстве смены направления в случае нарушения межстанционной связи. Самопроизвольный переход станции из режима «отправления» поездов в режим на «прием» поездов возможен в случае сбоя в работе БИСС. При возникновении неисправности такого рода необходимо проверить по устройствам диагностики исправность блоков БИСС на обеих станциях и при необходимости заменить неисправный блок на исправный из аварийно-восстановительного запаса.

В случае исправности блоков БИСС по устройствам диагностики проверить исправность кабельной линии межстанционной связи и при необходимости перейти на резервную кабельную пару.

2.4.12	Ложная занятость участков удаления (приближения), невозможность смены
направления движения на перегоне и т д

Неисправности такого рода могут возникнуть вследствие выхода из строя блока БИЭЦ. По устройствам диагностики необходимо проверить исправность блока БИЭЦ и при необходимости заменить его на исправный из аварийно-восстановительного запаса.

В том случае, если по устройствам диагностики блок БИЭЦ исправен, необходимо проверить нет ли других неисправных блоков, которые через линию связи CANII могут воздействовать на работу блока БИЭЦ. При необходимости заменить неисправные блоки на исправные или выключить их из работы.

28

41571-00-00 РЭ Если  по  устройствам диагностики  все  блоки  АБТЦ-М  исправны, то  необходимо

проверить состояние реле РБ на выходе блока БИЭЦ. Состояние данного реле характеризует правильность работы блока и исправность выходных цепей. В том случае, когда это реле находится без тока, необходимо произвести замену блока БИЭЦ на заведомо исправный блок из аварийно-восстановительного запаса. При замене необходимо обратить особое внимание на соответствие базовых адресов (модификаций) неисправного и исправного блоков.

Если замена блока БИЭЦ на исправный не привела к возбуждению реле РБ, необходимо убедиться в исправности (целостности) монтажа выходных реле и отсутствию замыкания проводов и выводов.

Кроме того, необходимо убедиться в отсутствии замыкания фронтовых и тыловых контактов между собой кнопок смены направления и разблокирования сигнальных точек. При необходимости произвести регулировку контактов или замену кнопок.

2.4.13	Погасшие   путевые   светофоры   и   ложная   занятость   рельсовых   цепей   на
контролируемом участке перегона

Возникновение такой ситуации возможно вследствие неисправности блока БУ-АБТЦ-М. Необходимо заменить блок БУ на исправный из аварийно-восстановительного запаса.

2.4.14	Ложная занятость рельсовых цепей и погасшие путевые светофоры на участке
перегона, контролируемом вторым полукомплектом аппаратуры на соседней станции

При возникновении на АРМ ДСП-АБ показаний ложной занятости рельсовых цепей, контролируемых аппаратурой, расположенной на соседней станции, необходимо по межстанционной связи узнать у ДСП соседней станции о состоянии и индикации рельсовых цепей. В том случае, если РЦ свободны, а на другой станции они заняты, то наиболее вероятной причиной является отсутствие межстанционной связи по верхнему уровню.

По показаниям свечения на передней панели модемов связи верхнего уровня на обеих станциях убедиться в наличии напряжения питания и их работы на передачу. При необходимости заменить модемы связи на исправные.

В случае исправности модемов осуществить их перезапуск и при необходимости заменить кабельную пару на исправную или принять меры по ремонту кабеля.

2.5. Действия в экстремальных условиях

При возникновении пожара, или других стихийных бедствий, происходящих на станции или перегонах, прилежащих к станции, необходимо отключить электропитание устройств установленным порядком и сообщить о случившемся причастным службам.

29

41571-00-00 РЭ 3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 Общие указания

3.1.1	Техническое    обслуживание    системы    АБТЦ-М    должно    выполняться    с
соблюдением  «Отраслевых правил по охране труда при техническом  обслуживании  и
ремонте   устройств   сигнализации,   централизации   и   блокировки   на   федеральном   ж.д.
транспорте»  ПОТ  РО-13153-ЦШ-877-02,   «Инструкции  по  техническому  обслуживанию
устройств сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ)» ЦШ-720, «Инструкции по
обслуживанию безопасности движения поездов при производстве работ по техническому
обслуживанию и ремонту устройств СЦБ» ЦШ/530, ПТЭ, ИСИ, и настоящего РЭ.

- Техническое  обслуживание     системы АБТЦ-М осуществляется работниками
дистанции  сигнализации  и   связи.   Конкретный   порядок  ТО  АБТЦ-М  устанавливается
приказом   начальника   дистанции.   Ремонт   блоков   системы   осуществляется   в   период
гарантийного срока на заводе-изготовителе, а послегарантийный ремонт в сервисном центре
или на заводе-изготовителе.

- Система технического обслуживания должна обеспечивать работоспособность
системы АБТЦ-М и предупреждать появления отказов в процессе эксплуатации.

- В основе технического обслуживания системы АБТЦ-М лежит предупреждение
появления отказов оборудования и обнаружение неисправностей при осмотрах, проводимых
периодически,  либо  по  времени  или  по   состоянию,  в  зависимости  от  определенных
критериев.

3.2 Меры безопасности

3.2.1	Обслуживание    и   ремонт    аппаратуры    АБТЦ-М   должны   выполняться   в
соответствии с требованиями настоящего РЭ и документов, перечисленных во вводной части
данного РЭ, а также требований безопасности, изложенные в эксплуатационных документах
на средства измерений и испытаний.

3.2.2	К обслуживанию АБТЦ-М допускаются лица, прошедшие:

•	медицинское освидетельствование;

- обучение   безопасным   методам   работы   и   способам   оказания   первой
медицинской помощи;

- инструктаж   и   проверку   знаний   по   правилам   техники   безопасности,
производственной санитарии, ознакомленные с маршрутами безопасного прохода к
месту работы.

30

41571-00-00 РЭ 3.3 Виды и периодичность технического обслуживания и ремонта

- В процессе эксплуатации системы АБТЦ-М должны строго выполняться все
работы по регламентному обслуживанию и ремонту устройств в соответствии с настоящим
РЭ.

- Для составных частей системы    АБТЦ-М устанавливаются следующие виды
технического обслуживания и ремонта:

- входной контроль в РТУ при получении аппаратуры АБТЦ-М с завода-
изготовителя;

- регламентированное ТО;

- восстановительное ТО и ремонт.

3.3.3	Для фиксации выполненных работ, а также регистрации сбоев, ошибок, отказов в
работе составных частей АБТЦ-М, должны использоваться журналы, принятые в хозяйстве
сигнализации и связи.

3.4 Проведение входного контроля

3.4.1 Входной контроль составных частей АБТЦ-М, имеющих гарантию предприятия-изготовителя, производится работниками РТУ, имеющими право на ТО или приемку изделий.

Входной контроль производится в объеме:

- внешний осмотр - отсутствие механических повреждений, других внешних
дефектов,  наличие  маркировки,   отметок  ОТК  предприятия-изготовителя,  наличие
неподключенных  или  поврежденных кабелей  и  проводов,  проверка  правильности
разводки и качества заземления;

- измерение входных и выходных электрических параметров    составных
частей АБТЦ-М без вскрытия изделия.

Методика проверки электрических параметров составных частей системы АБТЦ-М и средства измерения приведены в соответствующих РЭ на составные части.

На составных частях АБТЦ-М, прошедших входной контроль, устанавливается знак соответствия техническим требованиям: штамп, надпись или приклеивается этикетка с указанием кто и когда, осуществил проверку. Делается соответствующая запись в паспорте изделия о результатах входного контроля.

На составные части АБТЦ-М, забракованные по результатам входного контроля, оформляется уведомление о вызове представителя завода-изготовителя или составляется АКТ- рекламация установленного образца. Установка таких изделий в эксплуатацию запрещается.

31

41571-00-00 РЭ

3.5. Порядок осмотра и проверки рабочего места ДСП

Осмотр и проверка рабочего места ДСП производится с целью определения наличия и исправности всех комплектов АРМ ДСП-АБ, а также определения готовности системы в целом. При этом проверяется работоспособность всего микропроцессорного (электронного) оборудования АРМ ДСП-АБ, правильность подключения питания системных блоков ПЭВМ, мониторов и принтеров, правильность подключения к системным блокам ПЭВМ клавиатуры, ручного манипулятора «мышь» и принтера, а также правильность подключения внешних кабелей к ПЭВМ.

Проверяется правильность подключения заземления, а также отсутствие пыли и загрязнения на внешних поверхностях ПЭВМ АРМ ДСП-АБ.

3.6 Регламентированное ТО

Данный вид ТО устанавливает периодичность работ для системы и ее составных частей независимо от их состояния. Обслуживание составных частей АБТЦ-М в РТУ должно выполняться на основании "Инструкции по техническому обслуживанию устройств сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ)" ЦШ-720, настоящего РЭ и РЭ на составные части АБТЦ-М. Периодичность технического обслуживания составных частей АБТЦ-М в РТУ приведена в РЭ на соответствующие блоки и устройства системы.

3.6.1	Регламентные работы, связанные с техническим обслуживанием системы на
участке, проводятся согласно инструкции ЦШ-720 и перечню:

- измерение сопротивления изоляции кабеля;

- измерение напряжений питания;

- измерение напряжений КРЛ на выходе УМ и входах БКРЦ (распечатка
данных от ПМИ-РЦ);

- измерение токов АЛСН в рельсах;

- замена ламп светофоров;

- внешний осмотр устройств на посту и на поле;

- сезонное уплотнение путевых ящиков и покраска.

3.6.2	Результаты   периодических   регламентных   работ   оформляются   в   журналах
установленной формы.

32

41571-00-00 РЭ 3.7 Восстановительное ТО и ремонт

Данный вид ТО осуществляется в период восстановления работоспособного состояния составных частей АБТЦ-М, после их отказа или изъятия из эксплуатации в результате обнаружения отклонения от норм технического содержания при осмотре.

3.7.1	При выявлении несправностей или отказов, восстановление работоспособного
состояния составных частей АБТЦ-М производится путем замены вышедшей из строя
составной части на исправную.

3.7.2	Восстановление работоспособного состояния составных частей системы АБТЦ-М
в течение гарантийного срока производится на заводе-изготовителе.

3.7.3	Восстановительное  ТО     после  окончания  гарантийного  срока производится
силами   организации,  эксплуатирующей   систему  АБТЦ-М  или     силами  и   средствами
изготовителя по договору.

3.7.4	Текущий ремонт производится в течение гарантийных сроков, установленных в
паспортах составных частей АБТЦ-М:

- безвозмездную в случае отказов, отраженных в регламентированных условиях
эксплуатации    при соблюдении потребителем требований настоящего РЭ и РЭ на
составные части АБТЦ-М;

- по   договору   с   потребителем   в   случае   отказов,   обнаруженных   им   при
нарушении установленных условий эксплуатации и (или) несоблюдении требований
настоящего РЭ и РЭ на составные части АБТЦ-М.

3.7.5	Составные части, снятие с эксплуатации в результате отказа или неисправности
после  восстановления  подлежат     проверке   в   РТУ   в   объеме  работ   при   проведении
регламентного ТО.

3.8 Внесение доработок в течение гарантийного срока

3.8.1 Плановая доработка системы АБТЦ-М (внесение изменений, улучшающих эксплуатационные показатели) производится силами завода-изготовителя по заявке Разработчика, с привлечением представителей Заказчика и Разработчика (при необходимости) в соответствии с Техническим заданием на доработку по Программе и методике, представленной заводом-изготовителем. При наличии в РТУ дистанции сигнализации и связи специалистов, аттестованных заводом-изготовителем на право вскрытия и ремонта АБТЦ-М, допускается произведение доработок данными специалистами по техническому заданию, представленному заводом-изготовителем, с обязательной отметкой в паспортах составных частей АБТЦ-М о внесённых изменениях.

33

41571-00-00 РЭ 4 ХРАНЕНИЕ

Составные части системы АБТЦ-М в транспортной таре должны храниться в складских помещениях, защищающих их от воздействий атмосферных осадков, на стеллажах или в упаковке, при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей, при температуре окружающего воздуха от 5° до 40 ° С, относительной влажности воздуха не более 80% при 25°С.

34

41571-00-00 РЭ 5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Транспортирование оборудования системы АБТЦ-М следует производить в транспортной таре автомобильным или железнодорожным транспортом.

Микропроцессорная аппаратура системы АБТЦ-М является технически сложным изделием и требует бережного обращения.

Условия транспортирования должны соответствовать в части воздействия:

- климатических факторов - группе 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69;

- механических нагрузок - группе С по ГОСТ 23216-78.
Транспортирование составных частей АБТЦ-М должно осуществляться только при

условии их упаковывания согласно разделам «Упаковка» РЭ каждой составной части АБТЦ-М

Изделия, входящие в состав комплекта АРМ ДСП-АБ и АРМ-ШН, должны транспортироваться в стандартной заводской упаковке, поставляемой предприятием-изготовителем этих изделий.

После транспортирования при отрицательных температурах, отличных от температур эксплуатации, перед вводом в эксплуатацию необходима выдержка его в стационарном помещении, где он будет установлен, не менее 6 часов.

35

41571-00-00 РЭ 6 УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация АБТЦ-М осуществляется согласно действующей «Инструкции о порядке списания пришедших в негодность основных средств предприятий и учреждений железнодорожного транспорта» ЦФ/631.

Оборудование системы АБТЦ-М содержит ценные материалы, которые могут быть вторично использованы при утилизации с учетом требований охраны окружающей среды. При этом под утилизацией системы АБТЦ-М понимается утилизация ее составных частей.

После окончания срока эксплуатации система не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.

36

ПРИЛОЖЕНИЕ А 1

(обязательное)

Габаритные чертежи блоков системы АБТЦ-М

Условные обозначения:

1-Корпус блока 2-Ячейки блока З-Пломбировочная чаша 4-Разъёмы

37

41571-00-00 РЭ

Рисунок А1-1 - Габаритный чертеж блока БУ

| БЛОКИ | В, мм длина | S, мм ширина | Н, мм высота | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БУ | 248 | 315 | 163 | 7,5 |

38

41571-00-00 РЭ

. Рисунок А1-2 - Габаритный чертеж блока БУСС

| БЛОКИ | В, мм длина | S, мм ширина | Н, мм высота | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БУСС | 303 | 315 | 163 | 8,5 |

41571-00-00 РЭ

Рисунок А1-3 - Габаритный чертеж блока БУСС-АПС

| БЛОКИ | В, мм длина | S, мм ширина | Н, мм высота | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БУСС-АПС | 303 | 315 | 163 | 8,5 |

40

41571-00-00 РЭ

41

Рисунок А1-4 - Габаритный чертеж блока БУСП

| БЛОКИ | В, мм длина | S, мм ширина | Н, мм высота | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БУСП | 230 | 139 | 250 | 6,5 |

41571-00-00 РЭ

42

Рисунок А1-5 - Габаритный чертеж блока БУСП-АПС

| БЛОКИ | В, мм длина | S, мм ширина | Н, мм высота | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БУСП-АПС | 230 | 139 | 250 | 6,5 |

41571-00-00 РЭ

43

Рисунок А1-6 - Габаритный чертеж блока УМ

| БЛОКИ | В, мм длина | S, мм ширина | Н, мм высота | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| УМ | 400 | 315 | 173 | 12 |

41571-00-00 РЭ

Рисунок А1-7 - Габаритный чертеж блока И1ГУМ

| БЛОКИ | В, мм длина | S, мм ширина | Н, мм высота | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИПУМ | 303 | 315 | 163 | 10 |

44

41571-00-00 РЭ

45

Рисунок А1-8 - Габаритный чертеж блока БКРЦ

| БЛОКИ | В, мм длина | S, мм ширина | Н, мм высота | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БРКЦ | 248 | 315 | 163 | 7,5 |

41571-00-00 РЭ

46

Рисунок А1-9 - Габаритный чертеж блока БИСС

| БЛОКИ | В, мм длина | S, мм ширина | Н, мм высота | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БИСС | 243 | 221 | 80 | 2 |

41571-00-00 РЭ

Рисунок А1-10 - Габаритный чертеж блока БИЭЦ

| БЛОКИ | В, мм длина | S, мм ширина | Н, мм высота | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БИЭЦ | 248 | 315 | 163 | 6 |

Рисунок Al-11 - Габаритный чертеж блока УПИ-USB

41571-00-00 РЭ

43

41571-00-00 РЭ

Рисунок А1-12 - Габаритный чертеж блока УПИ-RS-232

49

41571-00-00 РЭ

Рисунок А1-13 - Габаритный чертеж блока БТР

50

41571-00-00 РЭ ПРИЛОЖЕНИЕ А 2

СТРУКТУРНЫЕ СХЕМЫ БЛОКОВ СИСТЕМЫ АБТЦ-М

Рисунок А2-1 Структурная схема блока БУ

51

Рисунок А2 - 2 Структурная схема блока БУСС

41571-00-00 РЭ

52

Рисунок А2 - 3 Структурная схема блока БУСС - АПС

41571-00-00 РЭ

53

Рисунок А2 - 4 Структурная схема блока БУСП

Рисунок А2 - 5 Структурная схема блока БУСП - АПС

41571-00-00 РЭ

54

Рисунок А2 - 6 Структурная схема блока УМ

41571-00-00 РЭ

55

Рисунок А2 - 7 Структурная схема блока ИПУМ

56

Рисунок А2 - 8 Структурная схема блока БКРЦ

57

Рисунок А2 - 9 Структурная схема блока БИСС

Рисунок А2 -10 Структурная схема блока БИЭЦ

41571-00-00 РЭ

58

Рисунок А2 - 11 Структурная схема блока ПМИ-РЦ

41571-00-00 РЭ

59

Рисунок А2 -12 Структурная схема блока БТР

41571-00-00 РЭ

60

Рисунок А2 -13 Структурная схема блока YD1I-RS232

41571-00-00 РЭ

61

Рисунок А2 -14 Структурная схема блока УПИ-USB

41571-00-00 РЭ

62

41571-00-00 РЭ ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное) АРМ ДСП-АБ

63

41571-00-00 РЭ ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)

Перечень оборудования для проведения технического обслуживания АБТЦ-М:

1.	Пульт   контроля   автоблокировки   ПК-АБ   ЦВИЯ.421413.096   -   для   проверки
работоспособности составных частей АБТЦ-М .

- Пульт контроля ПКЯ-УМ    ЦВИЯ.421413.092    - для проверки работы блоков УМ.

- Генератор ГЗ-123 - для генерирования рабочей частоты.

- Переносной прибор механика ПК-РЦ (ПК-РЦ-М) -   для измерения напряжения и
тока (постоянного и переменного тока); измерение параметров ТРЦ с частотной модуляцией;
измерение тока КРЛ и АЛС в рельсовой линии индуктивным способом.

- Мегомметр М 4100/ 3 ТУ 25-04 2131-78 - для измерения сопротивление изоляции
кабельных сетей.

- Прибор комбинированный Ц4352.

7.Осциллограф универсальный С1-117.

8.	Источник питания постоянного тока Б5-69.

9.	Типовой шунт ШУ-01М,  0,06  Ом - для проверки шунтовой чувствительности
рельсовых цепей.

10.	Индикатор тока А9-1  - для измерения тока в  рельсовой  цепи индуктивным
способом.

11.	Измеритель временных параметров ИВП - АЛСН -  для измерения кодов АЛСН в
рельсовой линии контактным и индуктивным способом.

64

41571-00-00 РЭ ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(обязательное)

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

УСТРОЙСТВ АБТЦ-М в РТУ

- Руководство по эксплуатации АБТЦ-М. 41571-00-00 РЭ.

- Руководство оператора АРМ ДСП-АБ 18761946.50 5200 057-01 34 01.

- Руководство оператора АРМ ШН 18761946.50 5200 058-01 34 01.

- Руководство по эксплуатации УПИ-USB 41571-150-00 РЭ.

- Руководство по эксплуатации УПИ-R5232 41571-180-00 РЭ.

- Руководство по эксплуатации БУ-АБТЦ-М 41571-200-00 РЭ.

- Руководство по эксплуатации БКРЦ 41571-800-00 РЭ.

- Руководство по эксплуатации УМ 41571-350-00 РЭ.

- Руководство по эксплуатации ИПУМ 41571-750-00 РЭ.

- Руководство по эксплуатации БУСП 41571-400-00 РЭ.

- Руководство по эксплуатации БУСС 41571-450-00 РЭ.

- Руководство по эксплуатации БУСП-АПС 41571-401-00 РЭ.

- Руководство по эксплуатации БУСС-АПС 41571-451-00 РЭ.

- Руководство по эксплуатации БИЭЦ 41571-600-00 РЭ.

- Руководство по эксплуатации БИСС 41571-650-00 РЭ.

- Руководство по эксплуатации БТР 41571-130-00 РЭ.

- Руководство по эксплуатации ПК-АБ ЦВИЯ 431413.096 РЭ.

- Руководство по эксплуатации ПКЯ-УМ ЦВИЯ 421413.092 РЭ.

- Методика  по  монтажу,  регулировке  и  включению  в  эксплуатацию  системы
АБТЦ-М 41571-00-00 М.

- Утвержденные Департаментом сигнализации, централизации, блокировки проекты
оборудования устройствами АБТЦ-М участков ж.д.

- Журналы записи проверяемых параметров и учета неисправностей и отказов
устройств АБТЦ-М.

- Руководящие указания ОАО «РЖД», службы сигнализации и связи, дистанции
сигнализации и связи.

65

66

41571-00-00 РЭ

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего Листов (страниц) документа | № документа | Входящий № сопроводительного документа и дата | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измененных | Замененных | Новых | Изъятых |  |  |  |  |  |

Итого в документе пронумерованных 67 страниц.

МП   личная подпись

должность,

67