ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

поездной аппаратуры ДАУ АРС для вагонов типа 81-717, 81-714     Серпуховской лини (схема электрооборудования вагонов № 2717030.0000120ЭЗ)

Поездная аппаратура ДАУ АРС включает в себя комплект аппаратуры АРС, цепи коммутации, управления и сигнализации. При заданном направлении движения в ДАУ АРС используется комплект АРС хвостового вагона (АРСх).

Поездное ДАУ АРС обеспечивает выполнение функций основной АРС при отключении аппаратуры АРС головного вагона. Дополнительно обеспечивается выполнение функции работы АРС при резервном управлении поездом и выполнение функции заторможенности поезда от электропневматического тормоза при отключенных комплектах основной и резервной аппаратуры АРС.

При включенном головном комплекте АРС (АРСг) АРСх обеспечивает предупредительную количественную сигнализацию о допустимой скорости на последующей по ходу движения поезда рельсовой цепи.

При неисправности или отсутствии оборудования стационарных ДАУ АРС АРСх на поезде устойчиво обеспечивает работу в режиме контроля допустимой скорости 20 км/ч с проверкой бдительности машиниста.

В схеме увязки аппаратуры с электрооборудованием вагона и в схеме статива АРС внесены ряд изменений и дополнений.

В схему увязки с вагоном:

- питание ВУ АЛС выполнено от автомата А48 независимо от
кулачкового элемента (к.9.) реверсора контроллера машиниста;

- в цепь питания ВУ АРС введены нормально замкнутые (н.э.)
контакты тумблера ДАУ АРС;

- введен тумблер ДАУ АРС (используется тумблер "Проба-Работа");

- введена кнопка бдительности КБ ДАУ (используется КБ1);

- введен аварийный тумблер AT (используется тумблер ВОВТ);

- в цепь питания ЭПК введены контакты РЦ1 (44-43)и н.з.
контакты ВУ АРС (7-8), обеспечивающие увязку с 50 поездным проводом  (п.п.);

- использованы п.п. 53, 49, 50 (для работы ДАУ АРС) и 54,
35, 62,68, 66, 67 (для работы локомотивной сигнализации);

- в цепь 14 п.п. дополнительно включены контакты C0I для
контроля включения ЭПК при резервном управлении поездом;

- введено реле отключения тяги РОТ, катушка которого получает
питание от 8 п.п. через н.э. контакты РЦ1 (37-38). Н.з. контакты
РОТ включены в 19 и 20 п.п. для отключения реле РВ-3 и разбора
электрической схемы с ходового режима;

- введен к.э. реверсора контроллера машиниста КМ в цепь питания тормозных реле блока БУМ (используется в КМ свободный к.э."ДА");

- введен к.э. реверсора КМ (используется к.э. "ВМ") в цепь
провода 19В/1;

- введены резисторы RI - R6 последовательно в цепь питания
ламп  локомотивной сигнализации;

- запараллелены сигнальные лампы ЖТ 71 п.п.;

- введены дополнительные связи статива АРС с вагонной схемой
(Ш1-23 с 4 п.п., Ш1-43 с 14 п.п., Ш1-42 с Ф1).

Для включения ДАУ АРС необходимо: перевести РЦ1 в положение "отключено", отключить ВУ АРС, включить тумблер ДАУ АРС и подтвердить нажатием на КБ ДАУ. Питание с АРСг отключается контактами ВУ АРС. Катушка ЭПК отключается от статива АРСг контактами (к) 43-44 РЦ1 и подключается к 50 п.п. контактом 7-8 ВУ АРС. Питание АРСх получает по цепи: автомат головного вагона А42, контакт 1-2 тумблера ДАУ АРС, контакт 5-6 ВУ АРС, 49 п.п. и далее в хвостовом вагоне - контакт 5-6 ВУ АРС, контакт 7-8 тумблера ДАУ АРС и в статив АРСх на клемму ШI-I. Команда на подтверждение от нажатия на КБ ДАУ обеспечивается по цепи: А42, КБДАУ, контакт 3-4 тумблера ДАУ АРСг, 53 п.п. и далее в хвостовом вагоне - контакт 5-6 тумблера ДАУ АРС, диод Д1 и в статив АРСх на клемму QU-II. При включении АРСх запитывается катушка ЭПК головного вагона по цепи: статив АРСх Ш1-41, контакт 43-44 РЦ1х, провод ЭПК/1, контакт 7-8 ВУ АРС, 50 п.п. и далее в головном вагоне - контакт 7-8 ВУ АРС, провод ЭПК/1, на катушку ЭПК. Параллельно также запитывается и катушка ЭПК хвостового вагона по цепи: клемма Ш1-41, контакт 43-44 РЦ1, ЭПК/1. С целью упрощения схемы включения ДАУ АРС ЭПК хвостового вагона не имеет связи с пневматической системой поезда. Аппаратура в этом случае управляет ЭПК головного вагона, который при срабатывании осуществляет экстренную разрядку тормозной магистрали.

При отработке команды "тормоз" контрольное устройство АРСх подает питание на тормозные реле блока БУМ (PBT1, PBT2, PBT4, РВТ5 и PB3I), которые срабатывают и подают питание на соответствующие п.п.: 20, 2, 8, 48, 6 (черев вагонные реле РВТ, К6). При появлении

питания на 8 п.п. срабатывает реле РОТ, которое н.э. контактами разрывает цепи ходового режима и реле РВ-3 (разрыв питания в 19 и 20 п.п.). Данное решение выполнено с целью упрощения схемы увязки «и повышения надежности работы вагонных цепей.

При отключенном состоянии АРСг и АРСх ЭПК обесточены, ходовой режим от основного и резервного управления поездом исключен. При закрытии крана ЭПК размыкаются контакты СО в 20 п.п. и контакты C0I в цепи 14 п.п.

Обесточивается от 49 п.п. реле РДАУ, которое своими тыловыми контактами восстанавливает  цепь 39 п.п., а фронтовыми контактами разрывает цепь 33 ходового провода. Это вызывает необходимость нажатия на педаль безопасности для растормаживания поезда от срабатывания вентилей замещения №2. Но, учитывая, что при неисправности комплектов АРСг и АРСх на данном этапе внедрения необходимо осуществлять движение поезда, введен аварийный тумблер AT, который пломбируется. При распломбировании и отключении тумблера AT он своими контактами шунтирует цепи СО и C0I. Этим обеспечивается возможность движения поезда без включенных АРСг и АРСх под контролем состояния машиниста (нажатием на ПБ), установленным в настоящее время порядком отключения на поезде устройств АРС по неисправности.

При неисправности или отсутствии на пути ДАУ АРС поездная аппаратура ДАУ АРС обеспечит возможность движения поезда с допустимой скоростью 20 км/ч с контролем состояния машиниста посредством нажатия кнопки бдительности КБ ДАУ. Включение аппаратуры ДАУ АРС на поезде выполняется вышеописанным порядком. В этом случае на поездном светофоре горит лампа "0Ч".

При работе на основном комплекте аппаратуры АРС (включен комплект аппаратуры АРС в управляемом головном вагоне) ДАУ АРС обеспечивает выполнение функции предупредительной количественной сигнализации о допустимой скорости на впередилежащей рельсовой цепи. Для выполнения этого режима при работе поезда на линии ВУ АЛС на концевых вагонах постоянно включены и не коммутируются при оборотах в тупиках. Поэтому оба статива АРС постоянно работают в режиме "Локомотивная сигнализация" (ЛС). Питание статива АРС в этом режиме осуществляют по цепи: 10 п.п., А48, ВУ АЛС (1-2, 3-4) и далее к клемме ПП-2 и к I4K (стабилизатор напряжения 12 В). Сигнальные лампы светофоров обоих концевых вагонов ЛСг и ЛСх соединены параллельно соответствующими поездными проводами: 54 (для "0"), 35 (для "0Ч"), 62 (для "40"), 68 (для "60"), 66 (для "70"), 67 (для "80"). Сигнальные лампы "ЛКТ" обоих вагонов соединены между

собой 71 п.п.

Для уменьшения влияния гальванической связи сигнальных ламп ЛСг и ЛСх при обрыве общего минуса ламп в цепях каждой сигнальной лампы светофоров установлены резисторы R1 - R6. Для исключения взаимной связи по питанию стативов АРСг и АРСх при запараллеливании сигнальных ламп "ЛКТ" через 71 п.п. изменена схема запитки реле КПП блока БСМ статива АРС. Для этого питание катушки реле КПП осуществляют с контакта ГЭ/19 вместо контакта ГЭ/18.

Схема контроля направления движения, блокирующая включение резервирующей аппаратуры АРС, содержит в каждом комплекте аппаратуры АРС головных вагонов два основных реле контроля направления движения, реле признака головного вагона РГ и реле признака хвостового вагона - РХ. Оба реле размещены в блоке БСЫ статива АРС (в качестве этих реле использованы свободные реле НПР и РКВ, имеющиеся в выпускаемых в настоящее время блоках). В качестве датчика сигнала признака направления использованы приемные реле 6PI и 6Р2 с повторителем 6РЗ блока БЛПМ-56. Кроме того, с целью повышения помехозащищенности приема сигнала признака направления (обеспечения селекции времени приемника ЛПМ6), в качестве вспомогательного включающего реле использовано имеющееся в указанном блоке реле РВ5, относящееся к приемнику ЛПМ5. Два дополнительных резистора (820 Ом, 2 Вт), включенные в цепях питания реле РВХ, предохраняют последний от перегрузки, третий резистор в цепи реле РГ служит в качестве предохранителя от короткого замыкания. Реле РГ является повторителем позиций рукоятки реверсора "вперед" или "назад". Реле РГ, установленное в комплекте аппаратуры АРС головного вагона, при переводе машинистом рукоятки реверсора в положение "вперед", встает под ток. Возбужденное реле головного вагона своими фронтовыми контактами 15-16 замыкает цепи включения реле контроля скорости, а фронтовыми контактами 22-23 - цепи включения светофорных ламп. Тыловой контакт 11-12 реле РГ размыкает при этом цепь питания реле PBХ, делая его нечувствительным к возбужденному состоянию приемных реле 6P1-6P2. Благодаря этому в головном вагоне реле РХ остается без тока, сохраняя своими контактами 28-29 обрыв цепи дополнительного удержания на самоблокировке реле 4СИР. Тыловыми контактами 11-12 и 17-18 реле РХ в приемнике ЛПМ6 подключаются цепи селекции времени, препятствующие подрабатыванию приемника от случайных помех.

В хвостовом вагоне реле РГ обесточено. Своим тыловым контактом 11-12 оно подготавливает цепь возбуждения реле РВХ, которое остается без тока до момента срабатывания приемных реле 6P1-6P2 и обесточивания их обратного повторителя 6РЗ. При обесточенном состоянии РВХ

реле PХ также находится без тока и своими фронтовыми контактами 15-16 и 22-23 сохраняет на обрыве цепи включения реле контроля скорости и светофорных ламп, а своими тыловыми контактами 11-12 и 17-18 обеспечивает включение цепей селекции приемника ЛПМ6. Следовательно, при отсутствии поступления дополнительного кодового сигнала, передаваемого частотой 325 Гц, цепи контроля скорости и сигнализации аппаратуры АРС хвостового вагона находятся в отключенном состоянии.

Включение этой аппаратуры происходит следующим образом. Когда начинает поступать дополнительный кодовый сигнал - признак направления движения, по истечении замедления, обеспечиваемого цепями селекции времени, приемник ЛПМ6 срабатывает, возбуждая реле РВХ, которое встает на   самоблокировку do цепи через свой фронтовой контакт 24-25, не зависящий от состояния приемных реле 6Р1-6P2. Через фронтовой контакт 21-22 реле FBI получает питание реле РХ хвостового вагона. Своими фронтовыми контактами 15-16, 22-23, 28-29 оно подключает цепи реле контроля скорости, цепи включения светофорных ламп и цепь дополнительного удержания на самоблокировке реле 4СИР при приеме дополнительного кодового сигнала (сигнала нагона поезда). Кроме того, реле РХ своими контактами 11-12-13 и 17-18 отключает цепи селекции времени приемника ЛПМ6, делая его быстродействующим, что необходимо для обеспечения удержания на самоблокировке реле 4СИР при смене основного кодового сигнала ДАУ АРС на дополнительный кодовый сигнал. Подпитка и залипание реле РГ и РХ контролируется включением их контактов по схеме несовпадения в цепях включения реле контроля скорости и светофорных ламп.

Как показали испытания на участке, оборудованном ДАУ АРС, при движении поезда в неправильном направлении (при нажатой педали бдительности) в местах передачи с пути дополнительного кодового сигнала (например, на станциях - признака направления движения) вследствие возбуждения приемных реле 6PI-6P2 на фронтовом контакте 18-19 их повторителя 6РЗ обрывается цепь питания реле соответствия, вследствие чего движение при включенном основном комплекте аппаратуры АРС становится невозможным. С целью обеспечения   работы схемы включения реле соответствия была откорректирована введением дополнительной удерживающей цепи через фронтовой контакт 25-26 реле РГ.

Для вагонов типа 81-717 (81-714) разработана схема, обеспечивающая нормальную работу АРСг и АРСх при резервном управлении поездом. С этой целью для исключения питания тормозных реле ТР блока БУМ при переходе на резервное управление ("РУ") введен к.э. реверсора КМ, размыкающийся в положении "0" реверсивной рукоятки КМ.

Для питания реле ТР блока БУМ в хвостовом комплекте аппаратуры в режиме работы ДАУ APC на основном управлении поездом введены изменения в блок БУМ. От 4 п.п. получает питание катушка FT блока БУМ и своим н.р. контактами шунтирует к.э. реверсора КМ. Этим обеспечивается питание тормозных реле блока БУМ в хвостовом комплекте аппаратуры АРС. Реле КРТ блоха БСМ в режиме "РУ" получает питание от 8 п.п. через резистор R и диод Д, которыми обеспечивается развязка с 6 п.п. Реле КРХ блока БСМ в режиме "РУ" получает питание от 14 п.п., который является ходовым при "РУ" и через резистор R и диод Д для развязки с 2 п.п. Для контроля включенного состояния электропневматического клапана (ЭПК) в цепь 14 п.п. включены контакты C0I.

В связи с ограниченными техническими возможностями реализация схемы увязки с вагоном типа 81-717 выполнена со следующими допущениями:

- при выдаче команды "Тормоз" от ДАУ АРС и положении главной
рукоятки КМ "Тормоз-1" безопасное торможение через расчетное время замещается экстренным торможением от ЭПК;

- отсутствует непосредственная сигнализация о моменте отключения тяговых двигателей по команде ДАУ АРС (лампа ЛКВД в ДАУ АРС
не включена);

- отсутствует непосредственная сигнализация о направлении
движения и нагоне поезда. Косвенно разрешение движения в данном
направлении при включении ДАУ АРС определяется наличием сигнальных показаний на локомотивном светофоре, а факт нагона поезда на
перегоне - появлением сигнального показания "40".