УСТРОЙСТВА ФОРМИРОВАНИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОДОВОГО СИГНАЛА АРС АБСОЛЮТНОЙ ОСТАНОВКИ ПОЕЗДА (АРС-АО)

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОПИСАНИЕ

- ВВЕДЕНИЕ

Устройства АРС-АО предназначены для оборудования рельсовых цепей метрополитена кодовым сигналом АРС абсолютной остановки поезда перед светофором полуавтоматического действия с запрещающим сигнальным показанием.

Устройства АРС-АО состоят из групповых устройств и устройств подключения сигнала АРС абсолютной остановки поезда.

Групповые устройства предназначены для формирования кодового сигнала АРС-АО и состоят из основного и резервного комплектов аппаратуры. В состав каждого комплекта входят: блок-модулятор БМ (БМР) типа БМ, усилитель У-АО (УР-АО) типа ПУ-1 (УП-1), фильтр Ф-АО (ФР-АО) типа ФП-АЛСМ (ФП-1), трансформатор СОТ-АО (СОТР-АО) типа ПТЦ (ТП), выпрямитель В-АО (ВР-АО) типа КЦ402, реле КИ (КИР) контроля исправности схемы типа АНШ2-1230, реле КВ (КВР) контроля сигнала АРС-АО типа ТШ-65В.

Примечание. В скобках указаны схемные наименования аппаратуры резервного  комплекта и номенклатура Раменского РПЗ.

Устройства подключения сигнала АРС-АО состоят из реле АСС автоматического снятия сигнала АРС-АО типа РЭЛ1-1600 и реле АВ аварийного выключения указанного сигнала типа РЭЛ1-1600.

Реле АСС должно находиться под током при заданном маршруте по полуавтоматическому светофору за рельсовой цепью АРС-АО или при нажатии кнопки пригласительного сигнала указанного светофора.

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛОКА-МОДУЛЯТОРА БМ (БМР)

- Блок-модулятор предназначен для обеспечения амплитудного модулирования (манипулирования) сигналов АРС передаваемых в рельсовую линию и
контроля наличия модуляции на выходе групповых устройств.

- Блок-модулятор осуществляют модуляцию сигнала АРС путем закорачивания входа путевого усилителя У-АО (УР-АО).

2.3.	Контроль наличия модуляции сигнала АРС обеспечивают реле КВ (КВР), установленное на выходе групповых устройств АРС-АО, и реле КИ
(КИР), получающее питание от блока-модулятора.

- Питание блока-модулятора осуществляется постоянным током путевого
усилителя У-АО (УР-АО) или от внешнего источника постоянного тока напряжением 24В (+ 2,4В / -7,5В) с максимальной двойной амплитудой пульсации-10%.

- Ток, потребляемый блоком-модулятором в режиме закорачивания входа
усилителя У-АО (УР-АО), не более 0,5А.

- Напряжение постоянного тока на реле КВ (КВР) при передаче кодового
сигнала частотой АРС 275 Гц должно быть 12В ± 1,2В.

Примечание. При необходимости отрегулировать величину напряжения путем изменения коэффициента трансформации трансформатора СОТ-АО (СОТР-АО).

3. УСТРОЙСТВО И РАБОТА БЛОКА-МОДУЛЯТОРА БМ (БМP)

- Питающее напряжение постоянного тока подается на выводы 31 (плюс)
и 72 (минус) блока-модулятора и преобразуется в постоянное напряжение 8,2В
с помощью балластных резисторов Rl, R3, R6, стабилитрона VD4 и сглаживающего конденсатора С4 (схема ЭЦВИЯ.468789.001 ЭЗ).

- Входной сигнал 50 Гц от источника питания путевого усилителя У-АО
(УР-АО) подается на вывод 11 блока-модулятора и служит для формирования
временных интервалов требуемой длительности.

- Указанный сигнал поступает на выпрямитель-ограничитель, собранный
на элементах R2, R7, VD1, VD2, VD3, СЗ, и затем на триггер Шмидта, собранный на микросхеме DD1.

- Прямоугольные импульсы уровня ТТЛ поступают на импульсный делитель, собранный на микросхемах DD2, DD3, который имеет цепочку сброса
счета (DD4).

- С помощью микросхемы DD5 обеспечивается скважность выходного
сигнала равная 2, что обеспечивает равную длительность управляющего импульса и паузы. Через усилитель DD1.3 и развязывающий диод VD10 управляющие импульсы передаются на базу транзистора VT1, работающего в ключевом режиме.

- Питающее напряжение с вывода 31 поступает на ограничительные резисторы R8, R9 и развязывающие диоды VD6, VD7.

- При поступлении управляющего импульса в базу транзистора VT1   открывается переход коллектор-эмиттер, и под воздействием пробивного напряжения открываются стабилитроны VD8, VD9.

- Выводы 51-71 блока-модулятора включены параллельно входу (выводы 13-22) путевого усилителя У-АО (УР-АО).

- При отсутствии управляющего импульса на базе транзистора VT1 сопротивление блока-модулятора на выводах 51-71 значительно превышает
входное сопротивление путевого усилителя У-АО (УР-АО).

- При подаче положительного потенциала на базу транзистора VT1 последний открывается, пробиваются стабилитроны VD8, VD9 и входное сопротивление блока-модулятора снижается до нескольких Ом за счет низкого динамического сопротивления открытых стабилитронов.

- Вход путевого усилителя У-АО (УР-АО) оказывается закороченным.

- Выводы 12-32-52 блока-модулятора служат для подключения реле КИ
(КИР) через тыловой контакт реле KB (КВР).

- Фронтовым контактом реле KB (КВР) в первый такт (импульс или
пауза в зависимости от состояния контакта) осуществляется заряд конденсатора С1 от внешнего источника питания постоянного тока.

- Во второй такт конденсатор С1 отключается от внешнего источника и
подключается к конденсатору С2 и обмотке реле КИ (КИР), включенных параллельно.

- За счет разряда конденсатора С1 осуществляется заряд конденсатора
С2 и включение реле КИ (КИР).

- В последующем первом такте осуществляется заряд конденсатора С1,
а реле КИ (КИР) остается под током за счет разряда емкости С2.

- При прекращении импульсной работы переключающих контактов реле KB (КВР) реле КИ (КИР) остается подключенным или к конденсатору С2,
или  к конденсаторам С1 ,С2 и отпустит свой якорь после разряда указанных
конденсаторов.

- Для осуществления визуального контроля за работой блока установлен
светодиод VD5 с ограничивающим резистором R10.

- При нормальной работе блока-модулятора наблюдается импульсное (с
интервалом до 2 с) горение светодиода VD5.

4.ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОДОВОГО СИГНАЛА АРС-АО К УСТРОЙСТВАМ АРС

4.1. При занятой рельсовой цепи с кодовым сигналом АРС-АО время импульса и паузы кодового сигнала АРС-АО частотой 275 Гц должны быть равны между собой и регулироваться в пределах от 0,8 до 1,8 со (скважностью 2).

Примечание. Кодовый сигнал АРС-АО представляет собой чередование импульсов и пауз с частотой АРС 275 Гц.

4.2. При занятой рельсовой цепи с кодовым сигналом АРС-АО и различных вариантах поездного положения должны включаться следующие кодовые сигналы АРС:

- При задании маршрутов по полуавтоматическому светофору (за рельсовой цепью с кодовым сигналом АРС-АО) и при наличии тормозных путей
АРС на скорость 40 км/ч формируется кодовый сигнал частотой АРС  225Гц,
которая подается на вход (выводы 13-22) путевого усилителя АРС через фронтовые контакты реле АСС.

- При задании маршрутов по полуавтоматическому светофору (за рельсовой цепью с кодовым сигналом АРС-АО)  и при отсутствии тормозных путей АРС на скорость 40 км/ч формируется кодовый сигнал частотой АРС
275Гц, которая подается на вход (выводы 13-22) путевого усилителя АРС через фронтовые контакты реле АСС.

- При нажатии кнопки-счетчика пригласительного сигнала полуавтоматического светофора (за рельсовой цепью с кодовым сигналом АРС-АО)
фронтовыми контактами реле АСС закорачивается вход (выводы 13-22) путевого усилителя АРС и на его выходе отсутствует частота - "ОЧ".

- При нажатии кнопки АВК аварийного выключения кодового сигнала
АРС - АО включается реле АВ, которое своими фронтовыми контактами закорачивает вход (выводы 13-22) путевого усилителя У-АО (УР-АО) и на выходе групповых устройств АРС-АО (в шинах ШАО и ШОАО) отсутствует частота
-"ОЧ".

- При запрещающем сигнальном показании полуавтоматического светофора за рельсовой цепью АРС-АО и отсутствии задания маршрута по указанному светофору формируется кодовый сигнал АРС-АО, который
представляет собой чередование импульсов и пауз с частотой АРС 275 Гц.
Указанный сигнал подается на вход (выводы 13-22) путевого усилителя АРС
через тыловые контакты реле АСС.