УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер Службы сигнализации и связи

ВРЕМЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ПО ТЕХНПНЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

УНИВЕРСАЛЬНОГО ПУТЕВОГО ГЕНЕРАТОРА

(УПГ)

1.   ОПИСАНИЕ И РАБОТА 1.1. Описание и работа изделия.

1.1.1.	Назначение изделия

УПГ предназначен для эксплуатации в системе автоматической регулировки скорости (АРС) движения поездов метрополитена. Выполняет функцию формирования синусоидальных сигналов 75, 125, 175, 225, 275 и 325Гц. с точностью ±1Гц для рельсовой линии АЛС-АРС или 420, 480, 580, 720 и 780Гц с точностью от ±1 до ±2Гц для тональных рельсовых цепей (ТРЦ) с модуляцией 8 или 12Гц. Точность формирования частоты модуляции ±0,3Гц. (Применяемое средство измерения — прибор комбинированный для измерения сигналов АРС-АЛС РКУН.07.00.00.000). Полное обозначение изделия:

1.	АЛС-АРС

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПУТЕВОЙ ГЕНЕРАТОР РКУН. 11.00.00.000.

2.	ТРЦ	..         ■
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПУТЕВОЙ ГЕНЕРАТОР РКУН. 11.00.00.000-01.

1.1.2.	Технические характеристики

- Питание УПГ осуществляется от однофазной сети переменного
тока   номинальным   напряжением   220В   частоты   50Гц.   Допустимые
пределы изменения напряжения от 187В до 242В.

- УПГ     изготавливается     в     двух     модификациях.     Первая
модификация - для работы в режиме АЛС-АРС, вторая - для работы в
режиме тонального генератора. Отличаются данные модификации друг
от друга номиналами  генерируемых синусоидальных частот. Данные
модификации   УПГ   конструктивно   не   отличаются   друг   от   друга.
Отличие заложено .в программном обеспечении данных модификаций,
аппаратурной   логике,   заложенной   в   программируемой   логической
микросхеме,   набором   контрольных   функций   а   также   номиналом
некоторых радио элементов и намоточными данными Tp1 вследствие
разных диапазонов амплитуд выходного сигнала. Т.е. для изменения
модификации УПГ достаточно записать соответствующую программу в
программируемую   логическую   матрицу    и    в    процессоры.   Выбор
требуемой   частоты   осуществляется   по   двум   входам   от   внешних
контактов   управляющих   реле   через   контакты   разъема   УПГ   или
перемычками на разъеме.

1.1.2.3. Для рельсовой линии АЛС-АРС частота генерируемого сигнала, соответствующая замкнутым контактам на выходном разъеме SX1 находится в пределах указанных в таблице 1.

Таблица 1

| Замкнутые контакты на выходном разъеме SX1 | Генерируемая частота (Гц). | Отклонение частоты (Гц). |
| --- | --- | --- |
| 1а-2а; 1в-2в | 325 | +0,52 |
| 1а-3а; 1в-3в | 275 | +0,09 |
| 1а-4а; 1в-4в | 225 | -0,5 |
| 1а-5а; 1в-5в | 175 | -0,61 |
| 1а-6а; 1в-6в | 125 | +0,2 |
| 1а-7а; 1в-7в | 75 | +0,12 |
| 1а-8а; 1в-1с | САО(275/0,2(7) | +0,09 |

Примечание. Любое другое сочетание замкнутых и разомкнутых указанных в таблице 1 контактов приводит к блокированию выхода УПГ.

1.1.2.4.   Для ТРЦ  контакты УПГ на определенную несущую частоту и частоту модуляции указаны в таблице 2.

Таблица 2

| Замкнутые контакты на выходном разъеме SX1 | Частота несущей (Гц). | Отклонение частоты несущей (Гц). | Частота модуляции (Гц). | Отклонение частоты модуляции (Гц). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1а-2а; 1в-?в; 1а-7а; 1в-7в | 420 | +0,03. | 8 | +0,08 |
| 1а-3а; 1в-3в; 1а-7а; 1в-7в | 480 | +0,28 | 8 | -0,01 |
| 1а-4а; 1в-4в; 1а-7а; .1в-7в | 580 | +0,14 | 8 | +0,06 |
| 1а-5а; 1в-5в; 1а-7а; 1в-7в | 720 | +0,41 | 8 | -0,01 |
| 1а-6а; 1в-6в; 1а-7а; 1в-7в | 780 | -0,83 | 8 | -0,14 |
| 1а-2а; 1в-2в; 1а-8а; 1в-8с | 420 | +0,03 | 12 | -0,33 |
| ia-За; 1в-3в; 1а-8а; 1в-8с | 480 | +0,28 | 12 | -0,08 |
| 1а-4а; 1в-4в; 1а-8а; 1в-8с | 580 | +0,14 | 12 | +0,09 |
| 1а-5а; 1в-5в; 1а-8а; 1в-8с | 720 | +0,41 | 12 | -0,01 |
| 1а-6а; 1в-6в; 1а-8а; 1в-8с | 780 | -0,83 | 12 | -0,18 |

Примечание. Любое другое сочетание замкнутых и разомкнутых указанных в таблице  1   контактов приводит к блокированию выхода

УПГ.

1.1.2.5.   Максимальное действующее значение выходного напряжения-

150В в режиме АЛС-АРС и ЗОВ в режиме тонального генератора.

1.1-2.6.   Минимальное действующее значение выходного напряжения-

30В в режиме АЛС-АРС и ЗВ в режиме тонального генератора.

1.1.2.7.   Максимальная выходная мощность - не менее 80Вт, для УПГ

АЛС-АРС.

- Мощность,    потребляемая    УПГ    от    сети    питания    при
номинальном напряжении, должна быть не более 110ВА, при полезной
выходной мощности 80 Вт.

- Режим работы - непрерывный.

- Короткое замыкание выходного сигнала не приводит к выходу
из строя УПГ. После устранения короткого замыкания автоматически
восстанавливается работоспособность УПГ.

- По    устойчивости    к    климатическим    воздействиям    УПГ
соответствует категории УХЛ4 по ГОСТ 15150-69 и предназначен для
работы при температурах от+1 до+35°С.

- Сопротивление   изоляции  токонесущих  частей  относительно
корпуса не менее 20МОм.

- Электрическая   изоляция   между   токонесущими   частями   и
корпусом  выдерживает без  пробоя и перекрытия  в течение   1   мин.
испытательное напряжение переменного тока 1000В с частотой 50Гц
при мощности источника не менее 0,25кВА.

- Габаритные размеры:  129x204x270 (мм). Точность ±3мм.

- Масса не более 7кг.

- В комплект поставки входит:

- УПГ       РКУНЛ 1.00.00.000.       (генератор       АРС)       или
РКУНЛ 1.00.00.000-01 (генератор ТРЦ) - 1шт.

- Руководство по эксплуатации - 1шт. на партию генераторов
(количество штук в партии - по договору с заказчиком).

•	Паспорт
1.1.3. Состав изделия

1.1.3.1. УПГ представляет собой конструкцию, состоящую из прибора УПГ (РКУНЛ 1.01.00.000) и панели крепления УПГ (РКУН.11.02.00.000). Прибор УПГ состоит из металлического основания, к которому прикреплены шасси и к которым, в свою очередь, крепятся: печатные платы с элементами, трансформаторы, разъём РП14(вилка), на лицевой панели размещены (рис.1) индикатор, органы управления, винт для подключения провода заземления. Весь данный конструктив (кроме основания) закрывается стальным кожухом с отверстиями для индикатора, органов управления и винта заземления. Под органами

управления и винтом заземления имеются соответствующие надписи или символы.

1.1.3.2. Панель крепления УПГ представляет собой отдельную металлическую конструкцию, которая крепится с помощью болтов к стативу. В состав основания входит разъём типа РП-14 (розетка) для сочленения с генератором, два картриджа на единой съёмной плате с разъёмным подключением к основанию, замок для-фиксации генератора на данном основании.

325Гм 150В » 150В

1 - жидкокристаллический индикатор (ЖКИ)
2-индикатор неисправности         3 - кнопка "РЕЖИМ"
4 - кнопка "БОЛЬШЕ"	5 - кнопка "МЕНЬШЕ"

Рис. 1

1. 1.3.3.   УПГ в своем составе имеет три печатные платы:

- плата усилителя (РКУН. 11.01.01.000);

- плата управления (РКУН. 11.01.02.000);

- плата ПЗУ (РКУН.11.02.01.000).

1.1.4. Средства измерения, инструмент.

- Для    измерения    частоты    и    уровня    выходного    сигнала
пользоваться   комбинированным   прибором   для   измерения   сигналов
АРС-АЛС РКУН.07.00.00.000 «Комаг-Б».

- При  работе с  генератором  необходимо  также  пользоваться
спец. ключом («рычаг» РКУН.Э95-1.564) для сочленения прибора УПГ с
панелью крепления.

1.1.5. Маркировка и пломбирование.

1.1.5.1.	Маркировка УПГ соответствует ГОСТ 21552-84 и
конструкторской документации и содержит:

- наименование и условное обозначение типа изделия;

- товарный знак предприятия изготовителя;

- заводской номер месяц и год изготовления;

- знак государственного реестра;

- параметры первичной сети питания.

Эти данные нанесены на шильдике. Шильдик закреплён на задней части УПГ в близи разъёма.

Вблизи кнопок управления методом гравировки нанесены надписи: «меньше»; «больше»; «режим».

Вблизи винта заземления выгравирован знак заземления. В районе индикатора неисправности выгравирована надпись «неиспр». Ввиду наличия двух модификаций УПГ, которые функционально отличаются друг от друга только платами управления, а именно программным содержание двух процессоров (Dll и D12), для правильной комплектации генератора на процессорах нанесена маркировка несмываемой краской:

- «АРС»  - для   комплектации     генератора  автоматической
регулировки     скорости,

- «ТРС» - для комплектации тонального генератора.

1.1.5.2.	В   виду того,  что  картриджи,  установленные  на основании
генератора, настраиваются один раз (при их установке на объекте) и
чтобы в дальнейшей работе генератора изменение записанной в них
информации было недоступно, кнопка «режим» закрывается крышкой и
 пломбируется.

2.  Использование по назначению.

2.1. Эксплуатационные ограничения.

- Не допустима установка на штатное место прибора УПГ при
наличии внешних механических повреждений, не соответствия
требуемому децимального номера УПГ.

- Не допустима установка на штатное место прибора УПГ при
отсутствии, повреждении или не соответствии установленным
требованиям пломбы.

- По условиям безопасности и во избежание выхода из строя УПГ
не допустима подача на УПГ напряжения питания:

- при первичном вводе    в эксплуатацию на данном
конкретном месте установки УПГ или после замены
картриджей на фоне движения поездов;

- без подключения штатного заземляющего провода;

- превышающее допустимое значение (выше 242В);

- в течение 4 часов после пребывания его при отрицательных
температурах окружающей среды.

2.2. Подготовка изделия к использованию, проверка места установки УПГ.

- Установка, монтаж и эксплуатация УПГ должна производиться в
соответствии с «Правилами технической эксплуатации метрополитенов
РФ», «Правил технической эксплуатации установок потребителей» и
«Правил     техники     безопасности     при     эксплуатации     установок
потребителей».

- Перед установкой    прибора УПГ на рабочее место необходимо
убедиться в исправности панели крепления генератора, укрепленного
болтами на стативе, а именно:

- визуально    проверить    целостность,    как   электрического
монтажа разъема, так и отсутствие каких либо механических
повреждений разъёма;

- визуально       проверить       целостность       фиксирующего
устройства;

- убедиться в надёжности крепления панели на стативе.

2.2.3.	Убедиться   в   наличии   и   целостности   заземляющего   провода.
Заземляющий провод должен быть выполнен оголенным одножильным
проводом сечением 0,75мм2. Заземляющий провод должен быть целым
по всей его длине (т.е. не допускается наращивание провода), визуально

контролируемый,   заканчивающийся   с   обеих   сторон   распаянными монтажными лепестками.

- Устанавливаемый на рабочее место    прибор УПГ должен быть
проверен  на соответствие техническим требованиям  настоящего ТО
электромехаником КИПа. Периодичность проверок рекомендуется один
раз в 5 лет.

- Установка УПГ на рабочее место.

Установка* производится   с   помощью   специального   приспособления (далее - рычаг).

- Обесточить      место      установки      данного      УПГ,      сняв
соответствующие предохранители.

- Совместить направляющие штыри выходного разъёма прибора
УПГ    с    соответствующими    отверстиями    на    панели    крепления,
закреплённом  на стативе,  максимально совместить УПГ с  панелью
крепления, с  помощью рычага оттянуть вверх  выступающий  штырь
замка и, окончательно совместив прибор, УПГ с панелью крепления,
отпустить  штырь.  Убедиться   в  наличии фиксации   прибора  УПГ  с
панелью крепления.

- Подсоединить   заземляющий    провод    к    штатному    штырю
заземления на УПГ (на передней панели УПГ).

- Подать    питание    на    УПГ,    установив    на ' место    снятые
предохранители.

2.2.6.	Для    установки    необходимого    напряжения     на    конкретной
сигнальной частоте необходимо:

- подать сетевое питание 220В, 50 Гц на УПГ;

- кнопками «Меньше»   или «Больше»   выставьте требуемую
частоту на экране ЖКИ

- нажмите кнопку «РЕЖИМ» и держите около 5 секунд до
появления  мерцания  надписи «ххх Гц»  на экране ЖКИ,
после чего отпустите кнопку;

- кнопками   «Больше» или «Меньше» установите на экране
ЖКИ необходимое напряжение сигнала в вольтах;

- после установки напряжения нажмите кнопку «РЕЖИМ»,
тем самым, утвердив набранную информацию.
Примерная запись информации на экране ЖКИ приведена
ниже:

Примечание. Левое значение напряжения записывается в первый картридж, правое во второй. При несовпадении значений УПГ работать не будет, и загорится индикатор неисправности. Значения могут не совпадать в новых картриджах. Для уравнивания значений доведите оба до границы, потом установите нужное значение.

1.2.7. Для   установки   напряжения   на   других   частотах   необходимо

повторить  операции  согласно  п.  2.2.6  и т.д.  на  всех   необходимых

частотах.

2.2.8. Для просмотра всех установок необходимо поочередно нажимать

снопки   «Больше»   или   «Меньше»   и  на   экране   ЖКИ   наблюдать

информацию о выходном сигнале УПГ.

2.2.9. Для     установки     индивидуального     сетевого     номера     УПГ

необходимо:

- нажать кнопку «РЕЖИМ» и держать около 5  секунд до
появления мерцания надписи «XXX Гц» на экране ЖКИ,
после чего отпустите кнопку;

- повторно  нажать  кнопку «РЕЖИМ»  и держать  около 5
секунд до появления надписи:

после чего отпустите кнопку;

• поочередно нажимать кнопки «Больше» или «Меньше» и на экране ЖКИ выставить "индивидуальный сетевой номер данного УПГ (от 1 до 255).

2.3.    Перечень   возможных      неисправностей   и   рекомендации   по действиям при их возникновении.

| Неисправность | Возможная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| I. Отсутствует частота на выходе, лампа индикации неисправности не горит, не светится индикатор состояния генератора | 1. Сгорел сетевой предохранитель данного генератора | Заменить сгоревший предохранитель |
|  | 2. Неисправность внутри генератора | Заменить генератор на исправный |
| 2. Горит лампа неисправности, на индикаторе постоянно горит надпись «Выключен» | Выход генератора из строя | Заменить генератор на исправный |
| 3. Тоже самое что и в П2. Замена генератора не помогает | Сломаны контакты выходного разъема | Заменить разъем |
| 4. Тоже самое что и в П2. Действия по п.п.2 и 3 не дают положительного результата | Вышел из строя внешний картридж ( на основании генератора) | Заменить плату картриджей. Выставить необходимые уровни сигнала на всех частотах |

3.   Техническое обслуживание

3.1.	Путевые   генераторы  должны  обслуживаться   в  соответствии  с
«Инструкцией      по      техническому      содержанию      устройств

сигнализации, централизации и блокировки» ЦШ/2350 и настоящей

инструкцией.

- Техническое  содержание   генераторов  должно   производиться   с
соблюдением правил технической эксплуатации электроустановок
напряжением до 1000 В.

- Меры безопасности

3.3.1.	Персонал, обслуживающий УПГ, должен знать и соблюдать:

- общие правила техники безопасности при работе на
электроустановках напряжением до 1000 В;

- правила эксплуатации оборудования;

- настоящую инструкцию по эксплуатации.

- Максимальным    переменным   напряжением    в   УПГ   является
однофазное напряжение 220В, 50 Гц, подаваемое от сети через контакты
10а  и 10с выходного разъема SX1.

- Запрещается подача напряжения питания.на УПГ (220В 50Гц) без
подключения к генератору заземляющего провода.

3.4.	Работа с генератором.

3.4.1. Для контроля формируемого выходного сигнала УПГ необходимо поочередно нажимать кнопки «Больше» или «Меньше» и на экране ЖКИ наблюдать информацию о требуемом выходном сигнале УПГ. Примерная запись на экране ЖКИ приведена ниже:

Запись на экране ЖКИ текущего сигнала приведена ниже:

3.4.2. При не занятости рельсовых цепей на экране ЖКИ генератора АРС высвечивается следующая надпись:

3.4.3. При необходимости, а также при проведении соответствующих регламентных работ, при которых производится контроль сигналов УПГ

непосредственно     на     рельсах,     необходимо     замерять     величину напряжения  и  частоту на  выходе  генератора с  помощью штатного прибора    контроля   сигналов    АРС-АЛС   (РКУН.    07.00.00.000.)    и сравнивать  показания  штатного  прибора с показаниями  индикатора УПГ. При этом расхождения показаний прибора контроля и индикатора УПГ должны находиться в пределах: частоты - не более 2Гц, напряжения - ±10% от наибольшего значения;

Проверьте соответствие генерируемых частот и напряжений на
нагрузке (контроль по прибору .контроля сигналов АРС-АЛС) при
напряжении питания от 187В до 242В	При   этом

генерируемые частоты должны быть в пределах указанных в таблице I (таблице 2). Напряжения должны быть в пределах ±10% от требуемых в режиме АРС-АЛС и в пределах ±5% в режиме тонального генератора.

При напряжении питающей сети 220В замерьте ток потребления генератором по первичной сети. Для этого включите генератор в активный режим с максимальным напряжением и с максимальной частотой на выходе. Ток потребления должен быть не более О,6А.

Проверку сопротивления изоляции в нормальных условиях
проводят с помощью мегомметра М4100/3. Испытательное напряжение 
500В подается между контактами разъема (SX1/10а,10с) и корпусом
УПГ, а также между контактами разъёма SXl/10a и SXl/10в. Измерение
проводят по истечении 1 мин. после достижения установившегося
показания/	-

Результаты проверки считают удовлетворительными, если
сопротивления между указанными точками > 20Мом.

3.6. Обслуживание.

Обслуживанием УПГ считается проверка 1 раз в 5 лет согласно п.3.5 настоящего РЭ.

При выходе из строя подлежит замене. Ремонтируется УПГ стационарно в специальных мастерских или в условиях завода изготовителя. При замене УПГ не требуется настройка исправного УПГ. т.к. все требуемые параметры к выходным сигналам хранятся в энергонезависимых ПЗУ, установленных на несъёмном основании и при включении исправного УПГ вся информация о требуемых выходных параметрах по программе считывается в УПГ при включении питания.

Цепи С0, А0, В0, В8, В9 вести проводом сечением 0,75 мм2, остальные цепи

вести проводом 0,37-0,5 мм . Длина провода частотозадающих цепей не

ограничена, длина провода выходной цепи В8, В9 до конденсатора не должна

превышать 3 м.

Цепь В0 заканчивается монтажным лепестком и прикручивается к стативу

непосредственно у генератора, вместе с проводом заземления, идущим от

лицевой панели УПГ.

Цепи С1,С2,СЗ задействовать только при наличии Системы оперативной

диагностики  согласно  инструкции,  входящей  в состав документации на

Систему оперативной диагностики.

Примечание: в скобках указаны данные для УПГ ТРЦ.

Схема подключения УПГ РКУН 11.00.00.000 Э5

Панель крепится к стативу болтами Мб в четырёх точках аналогично розетке ДСШ-2. На панели находятся три разъема, контакты которых будут описаны ниже. Расстояние между соседними УПГ должно быть не меньше 6 сантиметров (по высоте и ширине).

Схема подключения УПГ РКУН 11.00.00.000 Э5

Цепь исправности работы САО вести проводом 0,37-0,5 мм2. Контакты 1-5 разъема XS13 и 1-3 разъема XS14 являются резервными.

Схема подключения УПГ РКУН 11.00.00.000 Э5