РЕКОМЕНДАЦИИ

по регулировке и техническому обслуживанию

рельсовых цепей тональной частоты
и путевых устройств АРС системы "Днепр"

МОСКВА—1998

ОГЛАВЛЕНИЕ

- ВВЕДЕНИЕ..............................................................................................................................3

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	,	3

- РЕЛЬСОВЫЕ ЦЕПИ	4

- Общие сведения	4

- Аппаратура рельсовых цепей ТРЦ	6

- Напольная аппаратура.	6

- Станционная аппаратура питающего конца ТРЦ.	7

- Станционная аппаратура приемного конца ТРЦ.	9

3.3	Регулировка и обслуживание	10

- Исходные положения	10

- Предварительные мероприятия	11

- Регулировка ТРЦ.	11

3.4	Периодичность проверки и замены аппаратуры	12

4.	УСТРОЙСТВА ФОРМИРОВАНИЯ И ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛОВ АРС	13

- Общие сведения	13

- Аппаратура групповых устройств ФПС	15

- Аппаратура индивидуальных устройств ФПС	17

- Регулировка и обслуживание	20

- Контролируемые параметры	20

- Периодичность проверки и замены аппаратуры	21

5.	РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ТАБЛИЦЫ	22

- УСЛОВИЯ СОСТАВЛЕНИЯ РЕГУЛИРОВОЧНЫХ ТАБЛИЦ ТРЦ	22

- УСЛОВИЯ СОСТАВЛЕНИЯ РЕГУЛИРОВОЧНОЙ ТАБЛИЦЫ ТОКОВ АРС	27

6.	КАБЕЛЬНАЯ СЕТЬ	28

- Характеристика сигнального кабеля	28

- Контроль жил кабеля	29

- Регулировка и обслуживание кабельных линий

и устройств контроля	30

1.	Введение

1.1.	Настоящие Рекомендации предназначены для применения в качестве исходного ма-
териала для дополнения и корректировки инструкций и эксплуатационных документов из со-
става конструкторской документации на путевые устройства АЛС-АРС системы "Днепр".

1.2.	Разработка Рекомендаций выполнена в соответствии с Договором №  1589 от
01.07.97.

1.3.	При разработке Рекомендаций учтены следующие нормативные документы:

- Инструкция по техническому обслуживанию устройств сигнализации, централизации и
блокировки (СЦБ) Московского метрополитена (утверждена Главным инженером Мос-
ковского метрополитена 02.07.96);

- Устройства сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) Московского метропо-
литена. Технология обслуживания (утверждена Главным инженером Московского мет-
рополитена 02.07.96);

- Инструкция по техническому обслуживанию бесстыковых рельсовых цепей и путевых
устройств АРС. Система "Днепр" (утверждена Главным управлением метрополитенов
МПС 17.12.89);

- Исходные материалы по проектированию стационарных устройств системы "Днепр"
(утверждены Главным управлением метрополитенов МПС 05.10.89);

- Дополнения и изменения к Исходным материалам на проектирование стационарных
устройств резервированной системы интервального регулирования и обеспечения безо-
пасности  движения   поездов   метрополитена   (утверждены   заместителем   директора
НИИЖА 25.09.97).

2.	Общие положения

- Система "Днепр" является одной из модификаций системы автоматической локо-
мотивной сигнализации с автоматическим регулированием скорости поезда (АЛС-АРС) и
представляет собой комплекс стационарных (путевых) устройств с входящими в их состав
рельсовыми цепями тональной частоты (ТРЦ) и поездных устройств АРСД, обеспечивающих
безопасность движения поезда на линиях с любой из модификаций АЛС-АРС.

- Функциональная соподчиненность в работе путевых и поездных устройств АЛС-
АРС обеспечивается посредством организации канала связи с помощью рельсовых цепей.

Рельсовые цепи в составе системы АЛС-АРС, являясь, в первую очередь, датчиками
информации о местонахождении поездов на линии с требуемой дискретностью длин отдель-
ных ее участков, задействованы также в организации тракта передачи информационно-
управляющих сигналов АРС от путевых устройств в поездные.

2.3.	Передаваемая на поезд информация заключается в двухчастотных кодовых сигна-
лах (КС), посылаемых в сторону его головного вагона с параллельной трансляцией КС по по-
ездной линии связи к резервному комплекту АРСД в хвостовом вагоне поезда. Основным со-
держанием информации являются значения допустимой скорости движения поезда (0, 40, 60,
70 и 80 км/ч) в сложившейся поездной ситуации. На поезде при значении допустимой скоро-
сти 0 км/ч устройствами АЛС-АРС при участии машиниста через непрерывное нажатие

кнопки   бдительности   или   педали   безопасности   может   быть   сформировано   условно-
допустимое значение 20 км/ч.

2.4.	Путевые устройства системы "Днепр" подразделяются на станционные (аппаратура
размещается в релейных помещениях станции или депо) и напольные (аппаратура размещает-
ся в непосредственной близости от рельсов в путевых ящиках или релейных шкафах).

Между собой эти устройства связаны кабельной сетью из нескольких кабельных ли-
ний. В свою очередь, кабельная линия протяженностью до 4 км может включать в себя не-
сколько кабелей, например, кабели релейного и питающего концов рельсовых цепей тональ-
ной частоты.

2.5.	К основным признакам, отличающим систему "Днепр" с поездными устройствами
АРСД от других модификаций, относятся:

- обеспечение полного резервирования поездных устройств с независимой фиксацией в
основном и резервном комплектах заданного направления движения поезда;

- применение в составе системы рельсовых цепей тональной частоты (ТРЦ) без изоли-
рующих стыков (ИС), не исключая при этом возможность использования любого типа
рельсовых цепей (РЦ) в различных сочетаниях и введения в необходимых случаях ИС;

- универсальность поездных устройств АРСД заключающаяся в обеспечении возможно-
сти работы поезда на различных линиях, оборудованных любой из модификаций АЛС-
АРС.

- Регулировка и контроль параметров путевых устройств АРСД, в том числе, тональ-
ных рельсовых цепей, в процессе их эксплуатации должны соответствовать порядку и техни-
ческим требованиям, изложенным в Инструкции по техническому обслуживанию устройств
сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и в Технологии обслуживания этих уст-
ройств, с учетом указаний и норм настоящих Рекомендаций.

- Предусмотренные в настоящих Рекомендациях измерения электрических парамет-
ров устройств должны производиться измерительными приборами, имеющими класс точно-
сти не ниже 2,5 и сопротивлением на шкале 1,5 В не менее 1,3 кОм (например, Ц4380, Ц4312
или другими с аналогичными характеристиками).

3. Рельсовые цепи

3,1   Общие сведения.

3.1.1.	Рельсовые цепи тональной частоты (ТРЦ или, по принятому на метрополитене
сокращению, БРЦ ) входят в состав системы "Днепр" в качестве основного датчика инфор-
мации о местонахождении поезда на линии и о целости рельсовых нитей пути.
Примечание: ряд элементов приемно-передающего тракта АЛС-АРС (жилы кабельной ли-
нии, аппаратура напольных устройств и рельсовая линия), а также дроссель-
трансформаторы и изолирующие стыки при их наличии, входят в состав ТРЦ.

3.1.2.	По функциональному назначению аппаратура ТРЦ условно подразделяется на
комплекты питающего и приемного (релейного) концов рельсовой цепи.

В необходимых случаях питающая и приемная аппаратура одной ТРЦ, являющейся
граничной, размещается в релейных помещениях соседних станций.

3.1.3.	В состав оборудования ТРЦ могут быть включены дроссель-трансформаторы
двух типов - ДТМ-0,17-1000 и ДТ-0,6-1000М. Их применение в первую очередь обусловлено
организацией тяговой сети, в которой предусмотрено с их помощью обеспечить соединение
отсасывающих фидеров с рельсами и междупутных перемычек с рельсовыми нитями сосед-
них путей. Кроме того, с помощью ДТ решается вопрос канализации тягового тока по рель-
совой линии в обход изолирующих стыков.

Расстояние между ДТ, к средним выводам которых подключены отсасывающие фидеры
или междупутные перемычки, должно быть не менее 4-кратной длины рельсовой цепи, наи-
большей по протяженности из контролирующих этот двухпутный участок.

Выбор мест подключения дроссель-трансформаторов в общем случае не связан с точ-
ками подключения аппаратуры ТРЦ, но предпочтительнее эти точки совмещать.

3.1.4.	Контроль целости рельсовой линии осуществляется ТРЦ, как правило, без ее раз-
деления на участки изолирующими стыками. В то же время, не исключается в случае необ-
ходимости их применение.

ИС устанавливаются, главным образом, в следующих случаях:

- при необходимости точной фиксации границы рельсовой цепи в местах установки све-
тофоров;

- для исключения ложной адресации кодовых сигналов АРС при кодировании рельсовых
цепей в зоне стрелочных участков, включая перекрестные съезды;

- для реализации параллельного электрического включения ответвлений стрелочного пе-
ревода или перекрестного съезда в схеме разветвленной рельсовой цепи.

3.1.5.	В ТРЦ используются модулированные по амплитуде сигналы с несущими часто-
тами 425, 475, 575, 725 и 775 Гц и частотами модуляции 8 и 12 Гц. От одного комплекта пи-
тающего конца осуществляется питание, как правило, двух смежных ТРЦ.

Чередование частот в смежных ТРЦ должно обеспечивать надежное исключение вза-
имного влияния их сигнальных токов при различных сочетаниях длин указанных ТРЦ. Реко-
мендуемое распределение частот в ТРЦ следующее: 725/8, 775/12, 475/8, 725/12, 775/8,
475/12, 725/8 и так далее. При необходимости могут быть использованы сигналы с несущими
частотами 425 и 575 Гц при тех же частотах модуляции 8 и 12 Гц.

- Расчетное значение длины ТРЦ соответствует расстоянию между точками под-
ключения ее передающей и приемной аппаратуры. Для метрополитенов максимальное значе-
ние длины ТРЦ принято равным 135 м, а минимальное значение - 25 м. В необходимых слу-
чаях допускается отклонение от этих граничных значений до 10%. Ограничение по макси-
мальной длине ТРЦ связано с обеспечением нормативных значений токов АРС.

- Занятие и освобождение ТРЦ без изолирующих стыков фиксируется ее приемни-
ком при нахождение поезда на некотором расстоянии от точек подключения аппаратуры
ТРЦ к рельсам. Эти дополнительные участки рельсовой линии носят название зон дополни-
тельного шунтирования (lдш) и различаются по приближению и по удалению.

Длина 1дш не постоянна и увеличивается или уменьшается обратно пропорционально
изменению напряжения на входе приемника ТРЦ, которое, в свою очередь, в нормальных
условиях зависит от колебания напряжения питания (в "пиковые" часы нагрузки оно снижа-
ется) и от изменения сопротивления балласта под воздействием климатических и темпера-
турных факторов, что характерно для открытых участков линий метрополитена. Предельные

значения длины lдш составляют 12 и 25 м при условии, что электрические параметры ТРЦ на-
ходятся в пределах значений, приведенных в регулировочных таблицах.

Наличие 1дш с гарантированным значением длины не менее 12 м позволило повысить
помехозащищенность приемной аппаратуры поездных устройств АЛС-АРС за счет увеличе-
ния на 0,5 с времени задержки фиксации новой полученной информации по основной сигна-
лизации, не затрагивая при этом существующую методологию определения границ ТРЦ. В то
же время, при определении координат точек подключения аппаратуры ТРЦ к рельсовой ли-
нии в формулу расчета длины тормозного пути поезда до занятой ТРЦ с изолирующими сты-
ками на входе, когда 1дш = 0, должны быть введены дополнительные 12 м при неизменном
расчетном времени на подготовку поездных средств торможения в действие.

3.2 Аппаратура рельсовых цепей ТРЦ.

3.2.1   Напольная аппаратура.

3.2.1.1.	В общем случае в состав напольной аппаратуры и оборудования ТРЦ входят:

- согласующие трансформаторы ИСТ типа ПОБС-2АУЗ;

- резисторы R3 типа 7157 сопротивлением 0,6 Ом;

- предохранители на 15 А;

- разрядники типа РВНШ-250;

- перемычки для соединения с рельсами аппаратуры в путевом ящике;

- дроссель-трансформаторы ДТ типа ДТМ-0,17-1000 или ДТ-0,6-1000М.

Примечание:   трансформатор ИСТ, резисторы R3, предохранители и разрядник размещается
в путевом трансформаторном ящике ПЯ типа ТЯ-1.

3.2.1.2.	Согласующий трансформатор ИСТ с коэффициентом трансформации n = 38
устанавливается в каждой точке подключения аппаратуры ТРЦ к рельсам. Изменять коэф-
фициент трансформации при регулировке и обслуживании ТРЦ не допускается.

При наличии дроссель-трансформатора в точке подключения аппаратуры
ТРЦ трансформатор ИСТ не устанавливается, а подключение кабельных жил осуществляется
к дополнительной обмотке дроссель-трансформатора.

3.2.1.3.	Резисторы R3 устанавливаются по два в каждой точке подключения аппаратуры
ТРЦ к рельсам. При этом суммарное сопротивление резисторов R3 , включенных параллель-
но, должно находиться в пределах 0,15 ... 0,25 Ом. Величина этого сопротивления выбирает-
ся из условия получения входного сопротивления со стороны вторичной обмотки трансфор-
матора ИСТ в пределах 0,35... 0,4 Ом. Допускается после регулировки ТРЦ заменять регу-
лируемые резисторы типа 7157 на нерегулируемый резистор с полученным сопротивлением
на номинальный ток не менее 10 А.

Резисторы R3 в схему ТРЦ не вводятся, если в качестве согласующего трансформатора
ИСТ в этой схеме применяется дроссель-трансформатор.

3.2.1.4.	Предохранители на величину номинального тока 15 А обеспечивают защиту
аппаратуры ТРЦ от токов асимметрии в рельсовой линии, превышающих допустимый уро-
вень вследствие какой-либо неисправности, и устанавливаются в каждой точке подключения
аппаратуры ТРЦ к рельсам.

- Разрядник типа РВНШ-250 служит для защиты аппаратуры от перенапряжений,
которые могут возникнуть в электрических цепях, и обеспечивает мгновенное гашение дуги
сопровождающего тока. Разрядник устанавливается, как правило, на открытых или прирав-
ненных к ним участках линии в каждой точке подключения аппаратуры ТРЦ к рельсам.

- Перемычки, соединяющие напольную аппаратуру ТРЦ с рельсами, изготавли-
ваются из гибкого оцинкованного троса сечением не менее 16 мм2 и длиной 1620 и 3000 мм
соответственно к ближнему и дальнему рельсам.

3.2.13. Дроссель-трансформаторы ДТ могут устанавливаться в любой точке пути, но
предпочтительнее в точках подключения аппаратуры ТРЦ.

Дроссель-трансформаторы типа ДТМ-0,17-1000 и ДТ-0,6-1000М, установлен-
ные в местах подключения аппаратуры ТРЦ к рельсовой линии, могут быть использованы в
качестве согласующего трансформатора ИСТ с коэффициентом трансформации 40 и 38 соот-
ветственно, согласующий трансформатор ИСТ типа ПОБС-2А в этом случае не устанавлива-
ется.

Применение ДТ-0,6 обусловлено следующими факторами:

- снижением влияния дроссель-трансформаторов на работу ТРЦ в режиме передачи сиг-
нальных токов АЛС при удалении аппаратуры на расстояние свыше 2 км;
-сохранением параметров ТРЦ в необходимых пределах с помощью параллельного
включения двух ДТ-0,6 в местах подключения к средней точке дроссель-трансформа-
торов междупутной перемычки.

3.2.2 Станционная аппаратура питающего конца ТРЦ.

3.2.2.1.	Комплект аппаратуры питающего конца ТРЦ в общем случае содержит:

- путевой генератор ГП типа ГРЦ (ГСРЦ);

- фильтр ФП типа ФП (ФСРЦ);
-усилитель УП типа ПУ-1 (УП-1);

- выходной трансформатор ТП типа ПТЦ (ТП);

- питающий трансформатор ППТ типа ПОБС-5 АУЗ;

- предохранители на номинальный ток 5, 2 и 1 А;
-балластный резистор R1 типа 7157.

Примечание: обозначения, приведенные в скобках, относятся к аппаратуре, выпускаемой
Раменским РПЗ.

3.2.2.2.	Путевой генератор ГП формирует амплитудно-модулированный сигнал с пя-
тью значениями несущей частоты и двумя частотами модуляции, значения которых приведе-
ны в табл. 3.1. В этой же таблице приведены номера выводов на плате блока для установки
перемычек при выборе необходимой частоты.

Таблица 3.1.

| Частота, Гц | Перемычки | Частота, Гц | Перемычки |
| --- | --- | --- | --- |
| 775 | 12-11 | 425 | 12-23 |
| 725 | 12-13 | Модуляция |  |
| 575 | 12-22 | 12 | 4-32, 41 -33-42 |
| 475 | 12-21 | 8 | 4-32 |

Номинальное значение напряжения питания, подаваемое на выводы 1-2, составляет
17.5 В с допустимыми отклонениями (в условиях эксплуатации на линии) в пределах
15,7... 18,4 В.

Выходной амплитудно-модулированный сигнал снимается с выводов 3-31 и по уров-
ню должен быть 1,5...6,0 В.

- Путевой усилитель УП в составе аппаратуры ТРЦ предназначен для усиления
ее сигнального тока. Выходной сигнал снимается с выводов 3-4, его уровень должен быть
не менее 15,0 В. Напряжение питания, подаваемого на выводы 1-2, должно находиться в
пределах 15,7 ... 18,4 В при номинальном значении 17,5 В.

- Выходной трансформатор ТП предназначен для регулировки уровня сигналь-
ного тока ТРЦ, передаваемого в рельсовую линию.

- Фильтр питающего конца ФП предназначен для ограничения спектра ампли-
тудно-модулированного сигнала и защиты путевого усилителя от воздействия непрерывных и
импульсных перенапряжений, возникающих в рельсовой линии. Фильтр выпускается в двух
модификациях - ФП-8,9 (ФП-3-1) и ФП-11,14,15 (ФП-3-2), отличающихся частотами на-
стройки. В табл. 3.2 для каждой из несущих частот ТРЦ приведены рекомендуемые внешние
перемычки для обоих типов фильтра ФП. Правильность настройки фильтра определяется по
максимальному значению напряжения на выходе (выводы 11 - 12), оно должно быть в 3-4
раза выше напряжения на входе (выводы 11 - 71), причем напряжения на индуктивности UL
и емкости Uс резонансного контура (выводы 11-13 и 13-71 соответственно) также будут
максимальными и равными.

- Питающий трансформатор ППТ обеспечивает подачу напряжения требуемого
уровня 17,5 В на выводы 1-2 генератора ГП и усилителя УП. Трансформатор ППТ, как пра-
вило, используется в качестве группового для обеспечения питания двух-трех комплектов
аппаратуры питающих концов рельсовых цепей.

Таблица 3.2.

| Тип фильтра | Несущая частота, Гц | Индекс частоты | Расчетная емкость, мкФ | Внешние перемычки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ФП-8,9 | 425 | 8 | 4,00 | 71 -73-82 |
|  | 475 | 9 | 3,25 | 71 -73-83 |
| ФП-11,14,15 | 575 | 11 | 3,77 | 71-72-73-82 |
|  | 725 | 14 | 2,375 | 71 -72-81 |
|  | 775 | 15 | 2,125 | 71 -81 |

3.2.2.7.	Предохранители служат для защиты аппаратуры от перенапряжений и токов
короткого замыкания и устанавливаются:

- два предохранителя на номинальный ток 2 А в первичной обмотке питающего транс-
форматора ППТ;

- предохранитель на номинальный ток 5 А в цепи питания путевого усилителя УП;

- предохранитель на номинальный ток 1 А в цепи питания путевого генератора ГП.

3.2.2.8.	Балластный резистор R1 типа 7157 сопротивлением 100 Ом на номинальный
ток 0,3 А включается в схему питающего конца ТРЦ в том случае, если аппаратура ПК под-
ключается к рельсам через сигнальную обмотку дроссель-трансформатора при длине кабеля

менее 2 км. Величина регулируемого сопротивления резистора R1 устанавливается в зависи-
мости от длины кабеля 1К питающего конца конкретной рельсовой цепи и определяется из
следующего соотношения:

R1 = 50 · (2 - 1К).

В частности, при длине кабеля 1К = 0 сопротивление R1 = 100 Ом, а при !к ≥ 2 км сопро-
тивление R1 - 0.

3.2.3 Станционная аппаратура приемного конца ТРЦ.

3.2.3.1.	Комплект аппаратуры приемного конца ТРЦ в общем случае содержит:

- путевой приемник ФР типа ПРЦМ (ПСРЦ);

- путевое реле П типа АНШ2-1230;

- питающий трансформатор РПТ типа ПОБС-5АУЗ;

- предохранители на номинальный ток 5 и 2 А;

- балластный резистор R1 типа 7157.

Примечание: обозначения, приведенные в скобках, относятся к аппаратуре,  выпускаемой
Раменским РПЗ.

3.2.3.2.	Путевой приемник ФР осуществляет прием амплитудно-модулированного сиг-
нала ТРЦ и формирует выходной сигнал на путевое реле П в случае свободности ТРЦ и ис-
правности входящих в ее состав аппаратуры и отдельных элементов.

Выпускается 10 типов приемника ПРЦМ на каждую комбинацию из несущей и моду-
лирующей частот: ПРЦМ8-8, ПРЦМ8-12, ПРЦМ9-8, ПРЦМ9-12, ПРЦМ11-8, ПРЦМ11-12,
ПРЦМ14-8, ПРЦМ14-12, ПРЦМ15-8, ПРЦМ15-12. Цифры в обозначении приемника соот-
ветствуют индексу несущей частоты и значению частоты модуляции.

Чувствительность приемника (минимальное значение уровня воспринимаемого вхо-
дного сигнала) составляет 0,64 ... 0,76 В при нормальных климатических условиях и 0,6 ...
0,8 В - при крайних значениях рабочей температуры.

К выводам 23 - 62 приемника ФР подключен фронтовой контакт собственного путево-
го реле П. С помощью этого контакта исключается возможность повторного подрабатывания
приемника в тот момент, когда колесные пары последней тележки хвостового вагона или
первой тележки головного вагона находятся на границе зоны дополнительного шунтирова-
ния.

Использование различных выводов блока на выходе приемника позволяет реализовать
ключ, не допускающий срабатывания путевого реле П, если на рабочее место установлен
приемник на другую несущую частоту сигнала ТРЦ. Выводы для подключения путевого реле
в соответствии с несущими частотами приведены в табл. 3.3.

Выходное напряжение на выводах, указанных в табл. 3.3, для исправного приемника
ПРЦМ, составляет не менее 4,2 В (с учетом 20% запаса для возбуждения путевого реле), но
при этом не должно превышать 7,0 В.

Напряжение питания приемника ПРЦМ, подаваемое на выводы 21 - 22, находится в
пределах 15,7 - 18,4 В при номинальном значении 17,5 В.

| Таблица 3.3. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Частота, Гц | Индекс | Выводы |
| 425 | 8 | 31 -33 |
| 475 | 9 | 31 -13 |
| 575 | 11 | 31 -83 |
| 725 | 14 | 31 -52 |
| 775 | 15 | 31 -51 |

- Путевое реле П служит для фиксации наличия или отсутствия сигнала на выхо-
де приемника ФР, что соответствует свободности или занятости ТРЦ. К последней информа-
ции приравнивается неисправность элементов приемо-передающих устройств ТРЦ, вызвав-
шая прекращение формирования приемником выходного сигнала или снижение его уровня
до величины, меньшей напряжения отпускания путевого реле с параллельно включенными
обмотками (0,85 В). При параллельном включении обмоток реле АНШ2-1230 (перемычки 21
-41, 61 - 81) напряжение его срабатывания составляет не менее 3,5 В, а напряжение отпуска-
ния находится в пределах 0,85 ... 1,4 В.

- Питающий трансформатор РПТ обеспечивает подачу напряжения требуемого
уровня 17,5 В на выводы 21-22 приемника ФР. Трансформатор РПТ, как правило, использу-
ется в качестве группового для обеспечения питания до четырех комплектов аппаратуры
приемных концов рельсовых цепей.

- Предохранители служат для защиты аппаратуры от перенапряжений и токов
короткого замыкания и устанавливаются:

- два предохранителя на номинальный ток 2 А в первичной обмотке питающего транс-
форматора РПТ;

- предохранитель на номинальный ток 5 А в цепи питания путевого приемника ФР.

3.2.3.6.	Балластный резистор R1 типа 7157 сопротивлением 100 Ом на номинальный

ток 0,3 А включается в схему релейного конца ТРЦ в том случае, если аппаратура РК под-
ключается к рельсам через сигнальную обмотку дроссель-трансформатора при длине кабеля
менее 2 км. Применение и регулировка сопротивления R1 осуществляется по аналогии с ре-
комендациями для питающего конца ТРЦ (см. п. 3.2.2.8).

3.3 Регулировка и обслуживание.

3.3.1   Исходные положения.

- Работы по техническому обслуживанию рельсовых цепей тональной частоты
выполняют старший электромеханик, электромеханики и электромонтеры с целью содержа-
ния устройств в постоянной исправности по системе планово-предупредительного ремонта с
заданной последовательностью и периодичностью.

- Регулировка ТРЦ выполняется при их включении в эксплуатацию и замене
приборов, а также в других случаях, связанных с недопустимыми отклонениями в выполне-
нии режимов работы рельсовых цепей. В результате выполненной регулировки напряжение

на входе путевых приемников должны быть приведены к требуемым значениям из регулиро-
вочных таблиц.

3.3.2	Предварительные мероприятия.

3.3.2.1.	Перед регулировкой ТРЦ необходимо проверить:

- соответствие напряжения питания блоков ГРЦ, ПУ-1 и ПРЦМ допустимому значению
в пределах 15,7 ... 18,4 В частотой 50 Гц при номинальном значении 17,5 В;

- наличие резонанса в фильтре ФП на несущей частоте проверяемой ТРЦ;

- соответствие сопротивления резисторов R3 и Rl (при наличии последнего) требуемому
значению.

Примечание: сопротивление резистора R3 должно находиться в пределах 0,15 ... 0,25 Ом, а
сопротивление резистора R1 определяется из приведенного в п. 3.2.2.8 соот-
ношения.

3.3.2.2.	Настройка фильтра ФП в резонанс на несущую частоту сигнала ТРЦ осущест-
вляется независимо от частоты модуляции посредством изменения емкости конденсаторов
ФП. Получение необходимой для резонанса емкости достигается установкой внешних пере-
мычек на соответствующих выводах блока. Правильность настройки проверяется по макси-
мальному значению напряжения на выводах 11-12 выхода фильтра. При нагруженном
фильтре оно должно быть больше примерно в 3 - 4 раза напряжения на выводах 11 -71, яв-
ляющихся входом фильтра. При этом напряжение на индуктивности UL (выв. 11 - 13) и емко-
сти Uс (выв. 13 - 71) будут максимальными и равными.

Если Uс < UL, то емкость включенных конденсаторов следует уменьшить путем отпай-
ки перемычки от одного из конденсаторных выводов и ее подключения, при необходимости,
к выводу другого конденсатора меньшей емкости. В том случае, когда Uc > UL, емкость кон-
денсаторов следует увеличить.

Как правило, точно настроенный в условиях КИПа фильтр не требует подстройки в ус-
ловиях эксплуатации. Для осуществления первоначальной настройки фильтра рекомендуется
использовать выводы конденсаторов, приведенные в табл. 3.2.

3.3.3	Регулировка ТРЦ.

- Основной нормативной величиной, подлежащей регулировке, является напря-
жение на входе путевого приемника ФР (выводы 11 и 43). Оно должно находиться в преде-
лах, указанных в регулировочных таблицах. При этом учитываются длина рельсовой цепи,
частота сигнального тока, длина кабеля и отсутствие или наличие изолирующих стыков на
одном или обоих концах ТРЦ.

- Напряжение на  входе приемника регулируется  изменением коэффициента
трансформации трансформатора ТП.

При несовпадении длины ТРЦ с указанной в регулировочной таблице регулировка вы-
полняется по ближайшей меньшей длине, приведенной в таблице. Если длины ТРЦ, питае-
мых от одного генератора, не одинаковы, то напряжение регулируется по ТРЦ меньшей дли-
ны. В этом случае напряжение на входе приемника ТРЦ большей длины может быть меньше
рекомендуемого.

3.3.3.3.	Для каждой из приведенных в регулировочных таблицах ТРЦ указано три зна-
чения напряжения на входе приемника: минимальное, максимальное и рекомендуемое.

Минимальное значение напряжения на входе приемника для всех типов и длин ТРЦ со-
ставляет 0,8 В (при чувствительности 0,64 ... 0,76 В), что соответствует минимальному зна-
чению напряжения в сети питания и минимальному-значению сопротивления балласта, кото-
рое при расчетах ТРЦ принимается равным 2 Ом·км.

Максимальное допустимое значение напряжения на входе приемника находится в пре-
делах 1... 2 В и соответствует максимальному напряжению в сети питания и максимальному
сопротивлению балласта, которое при расчетах принимается равным 50 Ом·км. При макси-
мальном значении напряжения на входе приемника обеспечиваются предельные параметры
работы ТРЦ при выполнении шунтового и контрольного режимов.

Рекомендуемые значения напряжений на входе приемников, которые предлагается ус-
танавливать в условиях эксплуатации, на 10 - 20% ниже предельно допустимых максималь-
ных значений. Вместе с тем, в рельсовых цепях с изолирующими стыками все режимы обес-
печиваются с большим запасом. Поэтому для них (в отдельной таблице) максимальное и ре-
комендуемое значения приняты одинаковыми - 1,1 В.

- Если при плановых контрольных измерениях напряжения на входе приемника
ФР выявлено отклонение за пределы рекомендуемых в регулировочных таблицах значений,
то необходимо в первую очередь выявить причину и устранить источник этого несоответст-
вия. И только после этого, при необходимости, произвести повторную регулировку ТРЦ.

- Напряжение на входе приемника ФР в шунтовом режиме, проверяемое с помо-
щью наложения нормативного шунта 0,06 Ом на рельсы в месте подключения аппаратуры
релейного и питающего концов, а также в середине ТРЦ, должно быть не более 0,56 В.

3.4 Периодичность проверки и замены аппаратуры.

Таблица 3.4.

| Аппаратура | Тип | Периодичность проверки | Срок замены | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генератор | ГРЦ, ГСРЦ | 1 раз в 6 мес. | 4 года | Ст. электромеханик, электромеханик |
| Усилитель | ПУ-1, УП-1 | _»_ | 4 года |  |
| Фильтр | ФП, ФСРЦ | -"- | До отказа | -"- |
| Выходной трансформатор | ПТЦ, ТП | -"- | До отказа | -"- |
| Приемник | ПРЦМ, ПСРЦ | -"- | 5 лет | II |

Примечание: проверка и замена другого оборудования и аппаратуры ТРЦ осуществляется в
соответствии с нормами, изложенными в Технологии обслуживания устройств
сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ).

4. Устройства формирования и передачи сигналов АРС

4.1 Общие сведения.

4.1.1. Стационарные устройства формирования и передачи сигналов АРС (ФПС) обес-
печивают:

- сбор информации о свободности и занятости участков пути по состоянию путевых реле
рельсовых цепей, контролирующих эти участки;

- формирование управляющих сигналов на основе обработки информации о протяженно-
сти свободного участка пути (с дискретностью длин рельсовых цепей) перед поездом с
приведением в соответствие этих сигналов тормозным путям со скоростей движения
поезда 40, 60, 70 и 80(90) км/ч;

-генерацию частот АРС 75, 125, 175, 225, 275 и 325 Гц и контроль их значений с после-
дующим усилением сигнального тока АРС до нормативных его значений в рельсовой
линии (электрические параметры сигнального тока приведены в табл. 4.1);

- формирование кодовых сигналов (КС), информационное содержание которых заключа-
ется в значении конкретной частоты и числе этих частот в КС (кодовые сигналы и их
информационное содержание приведены в табл. 4.2);

- выбор рельсовой цепи для ее кодирования сигналами АРС в определенном направлении
с задержкой начала передачи или прерыванием посылки КС для защиты от электроэр-
розии контактов реле в выходных цепях устройств ФПС.

Таблица 4.1.

| Частота, | Индекс | Уровень тока в рельсах, А |  | Чувствительность приемников на поезде, А |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гц |  | min. | max. | max. | min. |
| 75 | 1 | 4,5 | 5,5 | 3,1 | 4,1 |
| 125 | 2 | 3,0 | 5,4 | 1,9 | 2,5 |
| 175 | 3 | 2,5 | 5,0 | 1,4 | 1,8 |
| 225 | 4 | 1,7 | 4,0 | 1,0 | 1,4 |
| 275 | 5 | 1,2 | 3,2 | 0,9 | 1,1 |
| 325 | 6 | 1,1 | 3,2 | 0,7 | 0,9 |

4.1.2. Функционально устройства ФПС подразделяются на групповые и индивидуальные.
Групповые устройства ФПС состоят из семи комплектов, включая резервный, на каж-
дый путь. Ими обеспечивается:

-формирование сигнальных частот АРС 75, 125, 175, 225, 275 и 325 Гц ;

- предварительное усиление сигналов;

-контроль каждого из вырабатываемых сигналов с автоматическим переключением не-
исправного комплекта на резервный с перестройкой последнего на соответствующую
частоту.

Приоритет в резервировании отдается комплекту, вырабатывающему сигнальную час-
тоту 75 или 325 Гц как наиболее часто используемую в формировании кодовых сигналов, а
из оставшихся - тому, который вырабатывает сигнал с более низкой частотой.

Контрольными реле групповых устройств ФПС обеспечивается второй уровень резер-
вирования, заключающийся в исключении из кодообразования той частоты, которую выраба-
тывал второй по счету отказавший комплект с учетом изложенного выше приоритета.

Индивидуальные устройства ФПС, по количеству комплектов соответствующие числу
рельсовых цепей, обеспечивают:

-	логическую обработку информации о поездном положении по состоянию путевых реле
на контролируемом ими участке пути;

-формирование кодового сигнала АРС по результатам анализа для каждого поезда на
участке с выбором соответствующих рельсовых цепей для посылки в них КС с момента
их занятия поездом;

-усиление и регулировку уровня сигнального тока АРС до нормативного значения в
рельсовой линии с учетом, при необходимости, частоты передаваемого сигнала;

-подавление гармонических составляющих сигнального тока и частот других сигналов
АРС, не участвующих в данный момент в формировании КС, но появившихся в следст-
вие какой-либо неисправности;

-	защиту от электроэрозии переключающих контактов реле в выходных цепях индивиду-
альных устройств ФПС.

Таблица 4.2.

| Индекс | Частота, Гц |  | Сигнальное показание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КС | основная | предупреди | основное | предупреди | Примечание |
|  |  | тельная |  | тельное |  |
| 16 | 75 | 325 | 80 | PC (80) |  |
| 12 |  | 125 |  | 70 |  |
| 13 |  | 175 |  | 60 |  |
| 14 |  | 225 |  | 40 | He используется |
| 15 |  | 275 |  | 0 | He используется |
| 26 | 125 | 325 | 70 | PC (70) |  |
| 23 |  | 175 |  | 60 |  |
| 24 |  | 225 |  | 40 |  |
| 25 |  | 275 |  | 0 | He используется |
| 36 | 175 | 325 | 60 | PC (60) |  |
| 34 |  | 225 |  | 40 |  |
| 35 |  | 275 |  | 0 |  |
| 44 | 225 | 225 | 40 | — |  |
| 45 |  | 275 |  | 0 |  |
| 4© | 225 | 325 | 40 | PC (40) | Признак направления |
| 1 | 75 | — | 40 | — |  |
| 2 | 125 | — |  | — |  |
| 3 | 175 | — |  | — |  |
| 4 | 225 | — |  | — |  |
| 6 | 325 | - |  | PC |  |
| 5 | 275 | - | 0 | - |  |

Примечание: 1. Кодовый сигнал КС-46 одновременно с основным и предупредительным

имеет сигнальное показание Н - "Направление движения" и передается на
поезд перед светофорами полуавтоматического действия, на последних
рельсовых цепях на станции (кратковременно или постоянно) и в местах
планового ночного отстоя поездов на линии.

2. В предупредительной сигнализации об ожидаемом значении допустимой
скорости информация о более высоком значении, чем основная, не переда-
ется, а передается информация о равенстве скоростей (PC).

4.2 Аппаратура групповых устройств ФПС.

4.2.1.	Каждый из семи комплектов групповых устройств ФПС содержит:

- генератор сигнальных частот Г типа ПГ-АЛСМ (ГСЧ);

- усилитель У типа ПУ-2 (УП-2);

- выходной трансформатор ВТ типа ПТЦ (ТП);

- фильтр Ф типа ФП-АЛСМ (ФП-1);

-контрольное реле К типа АНВШ2-2400 с повторителями ПК типа НМШ1-1440 или
РЭЛ1-1600;

-	питающий трансформатор ПТ типа ПОБС-5 АУЗ;
предохранители на номинальный ток 1,2 и 5 А.

Примечание: 1. В состав комплекта формирования частоты 75 Гц и резервного комплекта
входит набор конденсаторов С типа МБГЧ общей емкостью 14 мкФ;

- Для регулировки частоты задающего контура генератора Г на линии в со-
став комплекта может входить конденсатор Ск типа К71-7 или аналогичный
емкостью 0,05 ... 0,2 мкФ;

- Обозначения, приведенные в скобках, относятся к аппаратуре, выпускаемой
Раменским РПЗ.

4.2.2.	Генератор Г формирует одну из шести сигнальных частот 75 ... 325 Гц в зависи-
мости от установленных на его выводах перемычек (см. табл. 4.3). Генератор ГР резервного
комплекта в контрольном режиме, когда аппаратура основных комплектов исправна и их
контрольные реле находятся под током, формирует частоту 275 Гц.

Таблица 4.3.

| Частота, Гц | 75 | 125 | 175 | 225 | 275 | 325 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выводы для перемычек | 12-42 33-72 | 12-23 33-31 | 12-21 33-71 | 12-22 33-83 | 12-13 33-73 | 12-11 33-82 |

Номинальное значение напряжения питания, подаваемого на выводы 1-2, составляет
17,5 В с допустимым отклонением в условиях эксплуатации на линии в пределах 15,7 ...
18,4 В.

Выходной сигнал снимается с выводов 3 - 4 и по уровню должен находиться в пределах
4,8... 7,0 В.

4.2.3. Усилитель У обеспечивает предварительное усиление мощности сигнала до уров-
ня, достаточного для подключения к шине соответствующей частоты индивидуальных уси-
лителей У всех рельсовых цепей контролируемого ими участка линии по одному из путей.

Выходной сигнал снимается с выводов 3 - 4 и его уровень должен быть не менее 24 В.
При этом напряжение питания, подаваемое на выводы 1-2, должно находиться в пределах
15,7 ... 18,4 В при номинальном значении 17,5 В. Выпрямленное напряжение от внутреннего
выпрямителя подается на транзисторы усилителя через внешние перемычки, устанавливае-
мые на выводах 72 - 83 (плюс) и 71 - 81 (минус).

4.2.4.	Выходной трансформатор ВТ предназначен для регулировки уровня сигнального
тока для получения требуемого значения напряжения в пределах 5 - 8 В на шине соответст-
вующей частоты и на входе фильтра Ф.

4.2.5.	Фильтр Ф обеспечивает при его правильной настройке в резонанс на частоте
данного комплекта требуемую избирательность для надежного контроля наличия на шине
сигнала требуемой частоты и уровня с помощью контрольного реле К. Добротность фильтра
на резонансных частотах под нагрузкой должна быть не менее 6.

Правильность настройки фильтра Ф на соответствующую резонансную частоту прове-
ряется по наличию максимального значения напряжения на выводах 21 - *, при этом напря-
жения на индуктивности UL (выводы 42 -*) и емкости Uc (выводы 21 - 42) резонансного
контура также будут максимальными и равными по величине.

Примечание:    * - вывод фильтра, соответствующий резонансной частоте:

11 - 75 и 125 Гц, 13 - 175 Гц, 22 - 225 Гц, 62 - 275 Гц, 61 - 325 Гц.

4.2.6.	Контрольное реле К обеспечивает контроль наличия сигнала на выходе своего
комплекта формирования частоты и соответствия номинальному значению частоты. При не-
выполнении указанных требований контрольное реле К должно отпустить свой якорь и от-
ключить неисправный комплект от шины, осуществив одновременно с этим перестройку ре-
зервных генератора Г и фильтра Ф на требуемую частоту и подключение резервного ком-
плекта к соответствующей шине.

Включение контактов контрольных реле К1 .... Кб в цепи перестройки резервного гене-
ратора ГР и его фильтра ФР, а также переключение шин сигнальных частот выполнено с уче-
том приоритета выбора частот.

Надежная фиксация контрольным реле К неисправности в комплекте формирования
частоты обеспечивается при напряжении на его обмотках в пределах 23 ... 27 В. Нижнее зна-
чение примерно на 20 % превышает напряжение притяжения реле АНВШ2-2400 при после-
довательно включенных его обмотках (не более 21 В). Рекомендуемые выводы фильтра Ф
для подключения обмоток реле К приведены в табл. 4.4. В условиях эксплуатации контроль-
ное реле может быть подключено и к другим выводам фильтра для достижения необходимо-
го напряжения на реле.

Таблица 4.4.

| Частота, Гц | 75 | 125 | 175 | 225 | 275 | 325 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выводы фильтра | 13-62 | 13-62 | 13-22 | 13-22 | 13-22 | 13-22 |

4.2.7. Набор дополнительных конденсаторов С общей емкостью 14 мкФ служит для
получения требуемой емкости резонансного контура фильтра Ф при его настройке на частоту
75 Гц. Конденсаторы С подключаются к выводам 21-42 фильтра Ф1 непосредственно, а к
этим же выводам фильтра ФР резервного комплекта - через тыловой контакт повторителя
ПК1 нормально возбужденного контрольного реле К1.

Конденсатор Сл-типа К71-7 (или аналогичного типа) на номинальное напряжение не
ниже 40 В включается параллельно входу усилителя У к выводам 82 - 73 (или выходу гене-
ратора выводы 3 - 4) с целью исключения влияния индуктивной составляющей входного со-
противления усилителя на стабильность формирования генератором точного значения сиг-
нальной частоты. Емкость конденсатора подбирается на месте при включенных генераторе Г
и усилителе У. Ее величина составляет, как правило, 0,05 ... 0,2 мкФ. После замены усили-
теля У или генератора Г необходимо проверить эффективность компенсации индуктивной
составляющей конденсатором Ск посредством измерения частоты сигнала на выходе усили-
теля У и, при необходимости, подобрать новый конденсатор Ск с требуемой емкостью.

- Питающий трансформатор ПТ устанавливается для каждого комплекта группо-
вых устройств ФПС и подключается своей вторичной обмоткой к выводам 1-2 генератора Г
и усилителя У, обеспечивая напряжение на указанных выводах в пределах 15,7 ... 18,4 В при
номинальном значении 17,5 В.

- Предохранители служат для защиты аппаратуры от перенапряжений и токов ко-
роткого замыкания и устанавливаются для каждого из комплектов групповых устройств
ФПС:

- два предохранителя на номинальный ток 2 А в первичной обмотке питающего транс-
форматора ПТ;

- предохранители на номинальный ток 1 и 2 А в цепи питания генератора Г и усилителя
У соответственно.

4.3 Аппаратура индивидуальных устройств ФПС.

4.3.1.	Каждый отдельный комплект индивидуальных устройств ФПС схемно увязан с
двумя рельсовыми цепями, в первую из которых этим комплектом осуществляется передача
кодовых сигналов предупредительной сигнализации, а во вторую - кодовых сигналов основ-
ной сигнализации о допустимом значении скорости поезда.

В общем случае комплект индивидуальных устройств ФПС содержит:
-усилитель У типа ПУ-1 (УП-1);

- выходной трансформатор СОТ типа ПТЦ (ТП);

- фильтр Ф типа ФП-АЛСМ (ФП-1);

- конденсаторы С1 ... СЗ типа МБГЧ;

- резистор R2 типа МЛТ-2;

- питающий трансформатор ПТ типа ПОБС-5 АУЗ;

- предохранители на номинальный ток 2 и 5 А;

- реле логической обработки информации;

Примечание: обозначения, приведенные в скобках, относятся к аппаратуре, выпускаемой
Раменским РПЗ.

4.3.2.	Усилитель У обеспечивает усиление сигнального тока АРС, получаемого из сиг-
нальной шины, до уровня не ниже номинального значения в рельсовой линии (см. табл. 4.1).
Максимальная мощность выходного сигнала усилителя У составляет 40 ВА, что позволяет
достичь удаления аппаратуры от места ее подключения к рельсовой линии до 4 км при длине
ТРЦ не более 150 м (без учета влияния дроссель-трансформаторов в зоне этой ТРЦ).

Выходной сигнал снимается с выводов 3-4 и его уровень при исправном усилителе
должен быть не менее 24 В. При этом напряжение питания, подаваемое на выводы 1-2,
должно находиться в пределах 15,7... 18,4 В при номинальном значении 17,5 В.

- Выходной трансформатор СОТ служит для регулировки уровня сигнального то-
ка в рельсовой линии до требуемого значения на входном конце рельсовой цепи в зависимо-
сти от ее длины и удаления аппаратуры, а также, при необходимости, с учетом частоты сиг-
нального тока АРС.

- Фильтр Ф предназначен для подавление гармонических составляющих сигналь-
ного тока и частот других сигналов АРС, не участвующих в данный момент в формировании
КС, но появившихся в следствие какой-либо неисправности, и защиты путевого усилителя от
воздействия непрерывных и импульсных перенапряжений, возникающих в рельсовой линии.
Кроме того, именно применение фильтра Ф на выходе устройств ФПС позволяет за счет зна-
чительного уменьшения реактивных составляющих мощности сигнала обеспечить при тех же
энергетических затратах (40 ВА) передачу сигнала АРС на расстояние до 4 км с требуемым
уровнем тока в рельсовой цепи максимальной длины.

Перестройка фильтра Ф на требуемую резонансную частоту осуществляется с помощью
изменения индуктивности резонансного контура, реализованной на базе трансформатора с
воздушным регулируемым зазором и секционированной обмоткой по числу сигнальных час-
тот (кроме 75 Гц). Выводы фильтра Ф от его трансформатора на соответствующую частоту
приведены в п. 4.2.5.

Выходной сигнал снимается с конденсаторов фильтра, общая требуемая емкостью ко-
торых набирается внешними перемычками на блоке. Из пяти основных конденсаторов
фильтра первые три включены параллельно и имеют общую емкость 10 мкФ. Подключены
эти конденсаторы к вывод}' 21. Другие два конденсатора емкостью по 1 мкФ каждый под-
ключены соответственно к выводам 83 и 81. Для точной настройки контура в резонанс в
блоке фильтра имеются два подстроечных конденсатора емкость по 0,5 мкФ каждый, под-
ключенные к выводам 71 и 72. Кроме того, фильтр Ф содержит два дополнительных конден-
сатора емкостью 4 и 2 мкФ, подключенные к выводам блока 41 и 43 соответственно. Вторые
клеммы всех перечисленных конденсаторов фильтра объединены и вместе с первым выводом
трансформатора подключены к одному выводу 42 блока фильтра.

Правильность настройки фильтра Ф на соответствующую резонансную частоту прове-
ряется по наличию максимального значения напряжения на выходе (выводы 21 или 83 - *),
при этом напряжения на индуктивности UL (выводы 42 -*) и емкости Uc (выводы 21 или 83
- 42) резонансного контура также будут максимальными и равными по величине.

Примечание:    * - вывод фильтра, соответствующий резонансной частоте:

11-75 и 125 Гц, 13 - 175 Гц, 22    225 Гц, 62 - 275 Гц, 61 - 325 Гц.

4.3.5.	Конденсаторы С1 и С2 емкостью по 10 мкФ каждый  являются выходными эле-
ментами устройств ФПС и включены в схему ТРЦ постоянно при основном варианте коди-
рования (из одной точки).

Конденсатор СЗ емкостью 6 или 14 мкФ предназначен для дополнения суммарной ем-
кости внутренних конденсаторов фильтра Ф и одного из конденсаторов С1 или С2 (при ос-
новном варианте кодирования) до величины 33 мкФ при настройке на частоту 75 Гц. Его

подключение осуществляется тыловым контактом повторителя путевого реле П и фронтовым
контактом управляющего реле 90У.

Для улучшения условий работы контактов реле в цепи перестройки фильтра Ф на час-
тоту 75 Гц в части снижения их электроэрозии в процессе коммутации конденсатор СЗ дол-
жен включаться в резонансный контур разряженным. Это обеспечивается параллельно вклю-
ченным ему резистором R7 типа МЛТ-2 сопротивлением 20 кОм. Через него происходит
разряд конденсатора, когда своя рельсовая цепь свободна.

- Резистор R2 сопротивлением 220 Ом включен между входным выводом 22 уси-
лителя У и общей шиной Ш0. С помощью этого резистора обеспечивается защита устройств
от влияния короткого замыкания на входе одного из индивидуальных усилителей, подклю-
ченного к шинам групповых устройств для передачи сформированного ими сигнала АРС.

- Питающий трансформатор ПТ обеспечивает подачу напряжения требуемого
уровня 17,5 В на выводы 1-2 индивидуального усилителя У. Мощность (300 ВА) и градации
выходного напряжения трансформатора ПТ позволяет использовать его в качестве группово-
го для обеспечения питания двух усилителей У по раздельным цепям одновременно.   -

- Предохранители служат для защиты аппаратуры от перенапряжений и токов ко-
роткого замыкания и устанавливаются:

- в первичной обмотке питающего трансформатора ПТ - два предохранителя на номи-
нальный ток 2 А;

- в цепи питания каждого индивидуального усилителя У - один предохранитель на но-
минальный ток 5 А.

4.3.9.	Реле логической обработки информации предназначены для сбора, хранения и
преобразования информации, необходимой для формирования и передачи в свою и преды-
дущую рельсовые цепи кодовые сигналы АРС основной и предупредительной сигнализации
и заданного направления движения, а также для обеспечения защитных мер по предотвраще-
нию электроэрозии контактов реле в выходных цепях передачи сигнальных токов АРС. В
общем случае в один комплект реле для каждой рельсовой цепи входят:

- повторители путевых реле ПП, ИМ и ПУ, обеспечивающие размножение дискретной
информации о состоянии основных путевых реле. Количество повторителей путевых
реле зависит от числа функциональных схем, в которых требуется информация о со-
стоянии данной рельсовой цепи. Входящими в их состав медленнодействующими по-
вторителями ПМ путевых реле П обеспечивается формирование паузы в посылке кодо-
вых сигналов АРС определенной продолжительности при смене режима работы уст-
ройств. Реле ПУ с усиленными металлокерамическими контактами служит для пере-
ключения выходных сильноточных цепей для посылки сигнального тока АРС в преды-
дущую или свою рельсовую цепь;

- управляющие реле 90У (80У), 70У, 60У и 40У, формирующие сигнал о свободности уча-
стка пути протяженностью не менее тормозного пути поезда по команде АРС с началь-
ной скорости соответственно 90 (80), 70, 60 и 40 км/ч;

- реле СДС сравнения допустимых скоростей, которое формирует управляющий сигнал
на введение в состав кодового сигнала АРС сигнальной частоты 325 Гц, если в пределах

своей рельсовой цепи допускается движение поезда с такой же или с более высокой
скоростью, чем на предыдущей рельсовой цепи;

- реле ФХ фиксации хвоста поезда, обеспечивающее через свое обесточенное состояние
формирование сигнала о нахождении в пределах своей рельсовой цепи хвостового ваго-
на поезда. Эта информация требуется, в частности, для прекращения посылки кодовых
сигналов АРС с момента занятия поездом следующей рельсовой цепи и обеспечения
передачи КС в предыдущую рельсовую цепь для нагнавшего поезда, если своя рельсо-
вая цепь еще занята идущим перед ним поездом.

В качестве перечисленных выше реле применяются следующие типы:
НМШ1-1440 или РЭЛ1-1600        - ПП, У90, У70, У60, У40, СДС, ФХ;
РЭЛ1М-600	- ПМ;

НМПШ2-2500	- ПУ.

Номинальное напряжения питания всех указанных реле - 24 В при последовательно
включенных обмотках. При этом медленнодействующими реле обеспечивается замедление
на отпадание не менее 0,2 с.

4.4 Регулировка и обслуживание.

4.4.1  Контролируемые параметры.

- Основным контролируемым параметром индивидуальных устройств формиро-
вания и передачи кодовых сигналов АРС является уровень сигнального тока АРС в рельсо-
вой линии.

- Проведению регулировки уровня сигнального тока АРС должна предшество-
вать проверка частоты сигнала на выходе усилителя каждого из комплектов групповых уст-
ройств и точности настройки фильтра Ф индивидуальных устройств в резонанс на все часто-
ты, передаваемые в проверяемую рельсовую цепь. При правильно настроенном фильтре Ф
напряжения на индуктивном и емкостном элементах резонансного контура должны быть
равны. Если равенства напряжений UL и Uc нет, то подстройка в резонанс осуществляется
изменением емкости контура добавлением или исключением внутренних конденсаторов до
получения UL = Uc на любой из частот АРС. Подстройка на частоту 75 Гц может дополни-
тельно осуществляться изменением емкости внешних конденсаторов.

- Измерение тока для проверки его величины на соответствие нормативному зна-
чению для каждой частоты (см. табл. 4.1) выполняется метом измерения напряжения на
шунте с известным сопротивлением с соблюдением следующих условий:

- в качестве шунта, закорачивающего два ходовых рельса, должен использоваться ти-
повой шунт с нормативным значением сопротивления 0,06 Ом. Конструкция крепле-
ния концов шунта к рельсам должна обеспечивать качественный контакт со стабиль-
ным переходным сопротивлением, учтенным в этом значении;

- место наложения шунта должно находиться за пределами ТРЦ в 25 м от точки под-
ключения ее аппаратуры на входном конце;

- в рельсах проверяемой ТРЦ и двух смежных с ней ТРЦ (по одной с обеих сторон как
минимум) должен быть только контролируемый сигнальный ток АРС, для чего ап-
паратура смежных рельсовых цепей должна быть отключена от кабельной линии с

одновременным объединением жил кабельной цепи на входе, а путевой генератор
ГП своей ТРЦ выключается путем изъятия предохранителя из цепи его питания. Это
условие может не приниматься во внимание, если измерительный прибор обладает
частотной селективной характеристикой;

Примечание: измерение токов АРС в ТРЦ, ограниченной с обеих сторон изолирующими
стыками, выполняется типовым методом.

4.4.1.2. Если в результате измерений получены данные о несоответствии фактического
уровня тока для одной или нескольким из частот АРС его нормативному диапазону значе-
ний, т.е. ток в рельсах больше максимально допустимого или меньше минимального значе-
ния, то для устранения этого несоответствия должна применяться схема раздельной регули-
ровки сигнальных токов АРС по одной или нескольким выявленным частотам.

4.4.2 Периодичность проверки и замены аппаратуры.

- Измерение уровня сигнального тока АРС на всех частотах, применяемых в ко-
дообразовании для данной и предыдущей ТРЦ, и его регулировка осуществляется в процессе
пуско-наладочных работ перед включением устройств в постоянную эксплуатацию. В даль-
нейшем контроль уровня тока всего спектра сигнальных частот не осуществляется, а прове-
ряются только уровни токов тех частот, которые формируются в нормальных условиях дви-
жения поездов без сбоя и нагонов на линии. Эта проверка выполняется вагоном-лабора-
торией АРС с периодичностью не реже 1 раза в 6 месяцев.

- Измерение частот, формируемых групповыми устройствами АРС, и проверка
настройки фильтров в резонанс осуществляется не реже 1 раза в 6 мес, а также после замены
блоков и внешних конденсаторов с проверкой сохранения неизменными ранее зафиксиро-
ванных значений напряжения на выходном трансформаторе СОТ и на выходе фильтра Ф.

- Периодичность проверки и замены аппаратуры устройств формирования и пе-
редачи сигналов АРС приведена в табл. 4.6.

Таблица 4.6.

| Аппаратура | Тип | Периодичность проверки | Срок замены | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генератор | ПГ-АЛСМ, ГСЧ | 1 раз в 6 мес | 4 года | Ст. электромеханик, электромеханик |
| Усилитель | ПУ-1, УП-1 | -"- | 4 года | -"- |
| Усилитель | ПУ-2, УП-2 | -"- | 4 года | -"- |
| Фильтр | ФП-АЛСМ, ФП-1 | -"- | До отказа | -"- |
| Выходной трансформатор | ПТЦ, ТП | -"- | -"- | -"- |
| Конденсатор | МБГЧ | -"- | Ft |  |

5. Регулировочные таблицы

5.1 Условия составления регулировочных таблиц ТРЦ.

Регулировочные таблицы разработаны для трех типов тональных рельсовых цепей:

- рельсовых цепей без изолирующих стыков;

- рельсовых цепей, ограниченных изолирующими стыками с одной стороны;

- рельсовых цепей, ограниченных изолирующими стыками с двух сторон.

В табл. 5.1 и 5.2 представлены данные для первых двух типов рельсовых цепей. В них
содержатся сведения о допустимых минимальных и максимальных напряжениях на входе пу-
тевых приемников Uпп в условиях эксплуатации. Минимальное значение Uпп в графе 9 соот-
ветствует чувствительности приемных устройств с учетом коэффициента запаса 1,15 для бло-
ков ПРЦМ (с номинальной чувствительностью 0,7 В). Максимальное значение Uпп в графе
10 соответствует обеспечению зоны дополнительного шунтирования не менее 12 м при мак-
симальном напряжении в сети питания и максимальном сопротивлении балласта. Под зоной
дополнительного шунтирования понимается расстояние между хвостом поезда и концом
рельсовой цепи, при котором напряжение на входе приемника составляет 0,56 В, что гаран-
тирует обесточенное состояние путевого реле.

В графе 11 табл. 5.1 и 5.2 представлены напряжения Uпп, соответствующие нормативной
величине балласта 2,0 Ом·км и минимальному напряжению в сети питания. Эти напряжения
рекомендуется устанавливать при регулировке рельсовых цепей.

Если длины рельсовых цепей, питаемых от одного генератора, не одинаковы, то напря-
жение на входе путевого приемника рельсовой цепи большей длины может быть меньше ре-
комендуемого.

Допустимая максимальная величина напряжения питания на вторичной обмотке выход-
ного трансформатора U2ПТЦ (графа 4 табл. 5.1 и 5.2) определялась по условию обеспечения
зоны дополнительного шунтирования 12 м при максимальном напряжении питания и макси-
мальном сопротивлении балласта. Они рассчитывались с учетом наиболее неблагоприятных
в энергетическом плане сочетаний длин смежных рельсовых цепей, принятых у питающего
конца в 1,5 раза, а у приемного конца - в 3 раза меньше длины рассчитываемой рельсовой
цепи (но не менее 25 м).

При других сочетания длин смежных рельсовых цепей напряжения питания могут быть
меньше.

Таким образом, основным параметром, по которому следует выполнять регулировку рельсо-
вых цепей, является напряжение на входе приемных устройств.

В процессе расчетов проверялось также выполнение условий выполнения шунтового и
контрольного режимов. Все они, даже при максимальной длине рельсовой цепи, выполняют-
ся с достаточным запасом. При выполнении расчетов коэффициент возврата приемников
принимался равным 0,8, а коэффициент изменения напряжения в сети питания - 1,15.

В табл. 5.1 и 5.2 приведены также значения напряжений Uф на выходе фильтра Ф1
(графа 7) и напряжение на рельсах питающего конца UH (графа 8). Эти напряжения приведе-
ны для максимального напряжения в сети питания и нормативного сопротивления балласта
2,0 Ом·км. В графах 5 и 6 приведены данные о максимальной SM (в режиме непрерывного

сигнала) и средней Sc (в режиме модулированного сигнала) мощности сигнала, подаваемого
с выходного трансформатора соответственно.

Аналогичные данные для рельсовых цепей третьего типа (с изолирующими стыками)
представлены в табл. 5.3. Анализ расчетов этих рельсовых цепей в нормальном режиме пока-
зал, что изменение напряжения на входе приемных устройств в них (особенно при коротких
рельсовых цепях) мало. В то же время запасы по условию выполнения шунтового и кон-
трольного режимов с учетом коэффициента запаса в нормальном режиме 1,15 достаточно ве-
лики. С учетом этого для удобства регулировки рельсовых цепей в графе 10 табл. 5.3 поме-
щены одинаковые для всех длин рельсовых цепей максимально допустимые напряжения на
входе приемных устройств, увеличенные по сравнению с расчетными данными на 20%. С
учетом этого определены и другие характеристики, представленные в табл. 5.3.

Таблица 5.1.

| Рельсовые цепи без изолирующих стыков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина кабеля, км | Частота Гц | Длина РЦ, м | U2ПТЦ В | Sm, Sc, BA |  | Uф, В | UH, В | Uпп, В |  |  |
|  |  |  |  | макс. Sm | средн. ¦ Sc |  |  | мин. | макс. | реком. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2,0 | 425 | 25 | 2,7 | 0,8 | 0,4 | 8,2 | 0,09 | 0,8 | 1,30 | 1,10 |
|  | 475 | 50 | 3,5 | 1,4 | 0,7 | 11,0 | 0,14 | " | 1,45 | 1,20 |
|  |  | 75 | 4,1 | 2,1 | 1,0 | 13,7 | 0,20 | " | 1,55 | 1,30 |
|  |  | 100 | 4,6 | 2,8 | 1,4 | 16,2 | 0,26 | -"- | 1,60 | 1,40 |
|  |  | 125 | 5.0 | 3,6 | 1,8 | 18,7 | 0,33 |  | 1,70 | 1,45 |
|  |  | 150 | 5,5 | 4,3 | 2,1 | 20.8 | 0,38 | ее | 1,80 | 1,50 |
|  |  | 200 | 6,2 | 5,8 | 2,9 | 25,1 | 0,50 | ее | 1,85 | 1,60 |
|  |  | 250 | 6,8 | 7,5 | 3,7 | 29,4 | 0,62 | ее | 2,00 | 1,70 |
|  | 575 | 25 | 2,8 | 2,1 | 1,0 | 8,9 | 0,10 | ее | 1,20 | 1,00 |
|  |  | 50 | 3,8 | 4,0 | 2,0 | 12,4 | 0,16 | ее | 1,35 | 1,15 |
|  |  | 75 | 4,7 | 6,1 | 3,0 | 15,3 | 0.20 | ее | 1,45 | 1,25 |
|  |  | 100 | 5,4 | 8,3 | 4,1 | 18,2 | 0,29 |  | 1,55 | 1,30 |
|  |  | 125 | 6,1 | 10,7 | 5,4 | 20,7 | 0,36 | ее | 1,60 | 1,40 |
|  |  | 150 | 6,7 | 13,0 | 6,5 | 23,0 | 0,43 | ее | 1,70 | 1,45 |
|  |  | 200 | 7,9 | 18,6 | 9,3 | 28,0 | 0,56 | ее | 1,80 | 1,55 |
|  |  | 250 | 9,1 | 25,0 | 12,5 | 32,8 | 0,69 | ее | 1,95 | 1,60 |
|  | 725 | 25 | 3,0 | 1,6 | 0,8 | 8,1 | 0,09 | ее | 1,05 | 0,90 |
|  | 775 | 50 | 4,2 | 3,1 | 1,6 | 11,8 | 0,16 | " | 1,20 | 1,00 |
|  |  | 75 | 4.9 | 4,5 | 2,3 | 14,2 | 0.22 | ее | 1,30 | 1,10 |
|  |  | 100 | 5.7 | 6,1 | 3,0 | 16,8 | 0,30 | ее | 1,35 | 1,15 |
|  |  | 125 | 6,3 | 7,8 | 3,9 | 18,6 | 0,37 | ее | 1,45 | 1,20 |
|  |  | 150 | 6,9 | 9,4 | 4,7 | 21,3 | 0,44 | ее | 1,55 | 1,30 |
|  |  | 200 | 8,1 | 13,6 | 6,8 | 25,8 | 0,56 | ее | 1,70 | 1,40 |
|  |  | 250 | 9,3 | 18,3 | 9,1 | 30,3 | 0.71 | ее | 1,75 | 1,50 |
| 4,0 | 425 | 25 | 3,3 | 1,3 | 0,7 | 11,0 | 0,10 | ее | 1,30 | 1,15 |
|  | 475 | 50 | 4,1 | 2,2 | 1,1 | 14,6 | 0,16 | ее | 1,50 | 1,25 |
|  |  | 75 | 4,9 | 3,1 | 1,6 | 18,0 | 0,23 |  | 1,60 | 1,40 |
|  |  | 100 | 5,4 | 4,1 | 2,0 | 21,1 | 0,30 | ее | 1,70 | 1,45 |
|  |  | 125 | 5,9 | 5,1 | 2,6 | 24,0 | 0,37 | ее | 1,80 | 1,55 |
|  |  | 150 | 6,3 | 6,1 | 3,0 | 26,7 | 0,47 | ее | 1,85 | 1,60 |
|  | 575 | 25 | 3,6 | 3,6 | 1,8 | 11,9 | 0,11 | ее | 1,25 | 1,10 |
|  |  | 50 | 4,9 | 6,7 | 3,3 | 16,3 | 0,18 | ее | 1,40 | 1,20 |
|  |  | 75 | 5,9 | 9,8 | 4,9 | 20,0 | 0,26 | ее | 1,55 | 1,30 |
|  |  | 100 | 6,8 | 13,0 | 6,5 | 23,2 | 0,34 | ее | 1,60 | 1,40 |
|  |  | 125 | 7,6 | 16,6 | 8,3 | 26,3 | 0,41 | ее | 1,75 | 1,45 |
|  |  | 150 | 8,3 | 20,0 | 10.0 | 29,2 | 0,49 | ее | 1,80 | 1,55 |
|  | 725 | 25 | 3,8 | 2,5 | 1,3 | 10,7 | 0,11 | ее | 1,10 | 0,90 |
|  | 775 | 50 | 5,3 | 5,1 | 2,5 | 15,2 | 0,18 | ее | 1,20 | 1,10 |
|  |  | 75 | 6,1 | 6,8 | 3,4 | 18,0 | 0,26 | ее | 1,30 | 1,10 |
|  |  | 100 | 6,9 | 9,1 | 4,5 | 20,9 | 0,34 | ее | 1,40 | 1,20 |
|  |  | 125 | 7,6 | 11 2 | 5,6 | 23,6 | 0,42 |  | 1,50 | 1,30 |
|  |  | 150 | 8,3 | 13,6 | 6,8 | 26,1 | 0,49 | ее | 1,60 | 1,35 |

Таблица 5.2.
Рельсовые цепи, ограниченные изолирующими стыками с одной стороны

| Длина кабеля, км | Частота, Гц | Длина РЦ, м | U2ПТЦ, В | Sm, Sc, BA |  | Uф, В | В | Uпп, В |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | макс. Sm | средн. Sc |  |  | мин. | макс. | реком. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2,0 | 425 | 25 | 2,0 | 0,5 | 0,3 | 6,9 | 0,09 | 0,8 | 1,45 | 1,25 |
|  | 475 | 50 | 2,2 | 0,7 | 0,4 | 8,2 | 0,14 |  | 1,50 | 1,30 |
|  |  | 75 | 2,4 | 1,0 | 0,5 | 10,2 | 0,2 |  | 1,65 | 1,40 |
|  |  | 100 | 2,7 | 1,2 | 0,6 | 12,0 | 0,26 |  | 1,75 | 1,50 |
|  |  | 125 | 3,0 | 1,6 | 0,8 | 14,1 | 0,31 |  | 1.85 | 1,60 |
|  |  | 150 | 3,3 | 2,0 | 1,0 | 15,7 | 0,37 |  | 1,95 | 1,70 |
|  |  | 200 | 3,9 | 3,0 | 1,5 | 20,5 | 0,49 |  | 2,15 | 1,80 |
|  |  | 250 | 4,6 | 4,2 | 2,1 | 25.0 | 0,61 |  | 2,30 | 1,90 |
|  | 575 | 25 | 2,1 | 1,2 | 0,6 | 7,0 | 0,1 |  | 1,25 | 1,10 |
|  |  | 50 | 2,5 | 1,9 | 1,0 | 8,8 | 0,15 |  | 1,35 | 1,15 |
|  |  | 75 | 3,1 | 2,8 | 1,4 | 10,9 | 0,22 |  | 1,50 | 1,30 |
|  |  | 100 | 3,6 | 4,1 | 2,0 | 13,3 | 0,29 |  | 1,70 | 1,45 |
|  |  | 125 | 4,2 | 5,6 | 2,8 | 15,6 | 0,35 |  | 1,80 | 1,55 |
|  |  | 150 | 4,9 | 7,3 | 3,7 | 18,0 | 0,42 |  | 1,95 | 1,65 |
|  |  | 200 | 6,1 | 11,8 | 5,9 | 23,1 | 0,56 |  | 2,15 | 1,80 |
|  |  | 250 | 7,4 | 17,2 | 8,6 | 28,1 | 0,69 |  | 2,30 | 1.90 |
|  | 725 | 25 | 2,1 | 1,2 | 0,6 | 6,0 | 0,09 |  | 1,05 | 0,90 |
|  | 775 | 50 | 2,6 | 1,3 | 0,7 | 7,7 | 0,15 |  | 1,15 | 1,00 |
|  |  | 75 | 3,2 | 2,0 | 1,0 | 10,0 | 0.22 |  | 1,40 | 1,15 |
|  |  | 100 | 3,7 | 3,0 | 1,5 | 12,3 | 0,29 |  | 1,55 | 1,30 |
|  |  | 125 | 4,4 | 4,1 | 2,0 | 14,7 | 0,36 |  | 1,70 | 1,40 |
|  |  | 150 | 5,1 | 5,7 | 2,8 | 17,2 | 0,43 |  | 1.80 | 1,50 |
|  |  | 200 | 6,4 | 9,1 | 4,6 | 22.1 | 0,57 |  | 1,95 | 1,70 |
|  |  | 250 | 7,9 | 13,7 | 6,8 | 27,0 | 0,70 |  | 2,10 | 1,75 |
| 4.0 | 425 | 25 | 2,3 | 0,9 | 0,4 | 9,2 | 0,10 |  | 1,45 | 1,25 |
|  | 475 | 50 | 2,7 | 1,1 | 0,5 | 1С,8 | 0,16 |  | 1,50 | 1,30 |
|  |  | 75 | 2,9 | 1,5 | 0,7 | 13,3 | 0,23 |  | 1,65 | 1,40 |
|  |  | 100 | 3,2 | 1,7 | 0,9 | 15,7 | 0,30 |  | 1,75 | 1,50 |
|  |  | 125 | 3,5 | 2,3 | 1,1 | 18,1 | 0,36 |  | 1,85 | 1,60 |
|  |  | 150 | 3,7 | 2,9 | 1,4 | 20,1 | 0,43 |  | 1,95 | 1,70 |
|  | 575 | 25 | 2,7 | 2,1 | 1,0 | 9,3 | 0,11 |  | 1,25 | 1,10 |
|  |  | 50 | 3,3 | 3,2 | 1,6 | 11,6 | 0,17 |  | 1,35 | 1,15 |
|  |  | 75 | 3,9 | 4,4 | 2,2 | 14,3 | 0,26 |  | 1,50 | 1,30 |
|  |  | 100 | 4,6 | 6,4 | 3,2 | 16,9 | 0,34 |  | 1,70 | 1,45 |
|  |  | 125 | 5,2 | 8,6 | 4,3 | 19,8 | 0,40 |  | 1,80 | 1,55 |
|  |  | 150 | 6,0 | 11,2 | 5,6 | 22,9 | 0,42 |  | 1,95 | 1,65 |
|  | 725 | 25 | 2,8 | 2,0 | 1,0 | 7,9 | 0,11 |  | 1,05 | 0,90 |
|  | 775 | 50 | 3,3 | 2,1 | 1,1 | 10,0 | 0,17 |  | 15 | 1,00 |
|  |  | 75 | 3,9 | 3,1 | 1,5 | 12,6 | 0,26 |  | 1,40 | 1,15 |
|  |  | 100 | 4,6 | 4,4 | 2,2 | 15,5 | 0,33 |  | 1,55 | 1.30 |
|  |  | 125 | 5,2 | 5,9 | 3,0 | 18,3 | 0,41 |  | 1,70 | 1,40 |
|  |  | 150 | 6,2 | 8,2 | 4,1 | 21,1 | 0,49 |  | 1,80 | 1,50 |

Таблица 5.3.
Рельсовые цепи, ограниченные изолирующими стыками с двух сторон

| Длина | Частота, | Длина | U2ПТЦ, | Sм, Sс, ВА |  | Uф, | UH, | Uпп, В |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кабеля, | Гц | РЦ, | В | макс. | средн. | В | В | мин. | макс. |
| км |  | м |  | Sm | Sc |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2,0 | 425 | 25 | 1,00 | 0,15 | 0,07 | 3,9 | 0,063 | 0,8 | 1,1 |
|  | 475 | 50 | 1,10 | 0,17 | 0,085 | 4,3 | 0,076 |  |  |
|  |  | 75 | 1,15 | 0,2 | 0,1 | 4,8 | 0,094 |  |  |
|  |  | 100 | 1,20 | 0,24 | 0,12 | 5,4 | 0,11 |  |  |
|  |  | 125 | 1,30 | 0,28 | 0,14 | 6,1 | 0,13 |  |  |
|  |  | 150 | 1,40 | 0,34 | 0,17 | 6,1 | 0,15 |  |  |
|  |  | 200 | 1,55 | 0,47 | 0,23 | 8,1 | 0,19 |  |  |
|  |  | 250 | 1,75 | 0.62 | 0,31 | 9,6 | 0,23 |  |  |
|  | 575 | 25 | 1,25 | 0,45 | 0,22 | 4,3 | 0,070 |  |  |
|  |  | 50 | 1,35 | 0,55 | 0,27 | 4,7 | 0,087 |  |  |
|  |  | 75 | 1,50 | 0,68 | 0,34 | 5,3 | 0,110 |  |  |
|  |  | 100 | 1,70 | 0,85 | 0,42 | 6,0 | 0,130 |  |  |
|  |  | 125 | 1,85 | 1,00 | 0,50 | 6,7 | 0,150 |  |  |
|  |  | 150 | 2,00 | 1,30 | 0,65 | 7,5 | 0,170 |  |  |
|  |  | 200 | 2,40 | 1,80 | 0,90 | 9,1 | 0,220 |  |  |
|  |  | 250 | 2,80 | 2,50 | 1,25 | 10,6 | 0,260 |  |  |
|  | 725 | 25 | 1,45 | 0,40 | 0,20 | 4,3 | 0,073 |  |  |
|  | 775 | 50 | 1,60 | 0,49 | 0,24 | 4,8 | 0,092 |  |  |
|  |  | 75 | 1,75 | 0,62 | 0,31 | 5,5 | 0,120 |  |  |
|  |  | 100 | 1,95 | 0,80 | 0,40 | 6,3 | 0,140 |  |  |
|  |  | 125 | 2,20 | 1,00 | 0,50 | 7,2 | 0,170 |  |  |
|  |  | 150 | 2,40 | 1,30 | 0.65 | 8,15 | 0,200 |  |  |
|  |  | 200 | 2,95 | 1,90 | 0,95 | 10,0 | 0,250 |  |  |
|  |  | 250 | 3,50 | 2,70 | 1.35 | 12,0 | 0,310 |  | " |
| 4,0 | 425 | 25 | 1,15 | 0,20 | 0,10 | 4,8 | 0,072 |  |  |
|  | 475 | 50 | 1,20 | 0,22 | 0,11 | 5,1 | 0,084 | " |  |
|  |  | 75 | 1,25 | 0,25 | 0,12 | 5,6 | 0,100 | " |  |
|  |  | 100 | 1,30 | 0,28 | 0,14 | 6,1 | 0,120 | " | " |
|  |  | 125 | 1,35 | 0,33 | 0,16 | 6,8 | 0,140 |  |  |
|  |  | 150 | 1,40 | О„38 | 0,19 | 7,4 | 0,160 |  |  |
|  |  | 200 | 1,60 | 0,51 | 0,255 | 8,8 | 0,200 |  |  |
|  |  | 250 | 1,80 | 0,67 | 0,34 | 10,4 | 0,240 |  |  |
|  | 575 | 25 | 1,50 | 0,63 | 0,32 | 5,2 | 0,08 |  |  |
|  |  | 50 | 1,60 | 0,73 | 0,37 | 5,6 | 0,09 |  |  |
|  |  | 75 | 1,70 | 0,88 | 0,44 | 6,2 | 0,11 |  |  |
|  |  | 100 | 1,85 | 1,06 | 0,53 | 6,9 | 0,13 |  |  |
|  |  | 125 | 2,00 | 1,30 | 0,65 | 7,5 | 0,16 |  |  |
|  |  | 150 | 2,20 | 1,50 | 0,75 | 8,2 | 0,18 |  |  |
|  |  | 200 | 2,60 | 2,10 | 1,05 | 9,9 | 0,22 |  |  |
|  |  | 250 | 3,00 | 2,90 | 1,45 | 11,5 | 0,27 |  |  |
|  | 725 | 25 | 1,75 | 0,57 | 0,28 | 5,2 | 0,080 |  |  |
|  | 775 | 50 | 1,80 | 0,64 | 0,32 | 5,6 | 0,095 |  |  |
|  |  | 75 | 2,00 | 0,77 | 0,38 | 6,3 | 0,112 |  |  |
|  |  | 100 | 2,20 | 0,96 | 0,48 | 7,0 | 0,150 |  |  |
|  |  | 125 | 2,40 | 1,20 | 0,60 | 7,8 | 0,170 |  |  |
|  |  | 150 | 2,65 | 1,50 | 0,75 | 8,8 | 0,200 |  |  |
|  |  | 200 | 3,20 | 2,20 | 1,10 | 10,8 | 0,260 |  |  |
|  |  | 250 | 3.80 | 3,10 | 1,55 | 12.9 | 0,320 |  |  |

5.2 Условия составления регулировочной таблицы токов АРС.

Регулировочная таблица 5.4 разработана для регулировки токов АРС в рельсовых цепях
без изолирующих стыков. Она содержит данные о напряжении U на вторичной обмотке вы-
ходного трансформатора передающих устройств АРС и мощности S сигнала, подаваемого в
фильтр ФП-АЛСМ.

При выполнении расчетов в качестве исходных данных приняты нормативные величины
токов АРС. На различных частотах они составляют:

75 Гц - 4,5 А; 125 Гц - 3,0 А; 175 Гц - 2,5 А; 225 Гц - 1,7 А; 275 Гц - 1,2 А; 325 Гц - 1,1 А.
Расчеты выполнялись для наиболее неблагоприятных в энергетическом плане сочетаний
длин смежных рельсовых цепей при нормативном сопротивлении балласта 2,0 Ом·км. При
расчетах учитывалось, что нормативная величина тока АРС должна обеспечиваться на рас-
стоянии 25 м до входного конца рельсовой цепи.

Для частоты 275 Гц учитывалась также возможность нахождения хвоста поезда на рас-
стоянии 25 м от выходного конца рельсовой цепи (передающего конца АРС).

Расчеты выполнялись как для рельсовых цепей без дроссель-трансформатора (ДТ), так и
при его наличии.

Учитывался наихудший в энергетическом плане случай расположения ДТ на передаю-
щем конце сигналов АРС.

Ряд позиций табл. 5.4, отмеченных знаком "*", соответствует условию выполнения ре-
жима АРС при некотором отличии исходных данных от указанных выше. Отличия заключа-
ются в следующем:

а)	в рельсовых цепях при длине кабеля до 2,0 км и длинах рельсовых цепей 200-250 м, а
также в рельсовых цепях с ДТ при длине кабеля до 4,0 км и длине рельсовой цепи 150 м, на
частоте 275 Гц нормативная величина токов АРС обеспечивается при удалении хвоста поезда
от передающего конца АРС на расстояние 30-50 м;

б)	в рельсовых цепях с ДТ при длине кабеля до 2 км:

- на частоте 75 Гц при длинах рельсовых цепей 200-250 м ток АРС составляет 4,0 -
3,5 А, что выше верхнего предела чувствительности поездных приемных устройств,
но на 13-29% меньше нормативной величины;

- на частоте 175 Гц при длине рельсовой цепи 250 м ток АРС составляет 2,25 А, что
выше верхнего предела чувствительности поездных устройств, но на 10 % меньше
нормативной величины.

в)	в рельсовых цепях с ДТ при длине кабеля до 4,0 км и длине рельсовой цепи 150 м на
частоте 75 Гц ток составляет 4,2 А, что выше верхнего предела чувствительности поездных
приемных устройств, но на 7 % меньше нормативной величины.

Для рельсовых цепей, ограниченных с двух сторон изолирующими стыками, при длине
кабеля до 4,0 км регулировку токов АРС можно выполнять в соответствии с данными табл.
5.4, представленными для варианта без дроссель-трансформаторов с длиной кабеля до 2,0 км.

Регулировка напряжения на выходных трансформаторах передающих устройств АРС вы-
полняется на частоте, для которой напряжения в табл. 5.4 максимальны.

При объединении частот в группу, имеющую общую регулировку, необходимо учиты-
вать, чтобы мощность сигнала на частоте, для которой напряжение в табл. 5.4 наименьшее,
не превышало 40 ВА.

Таблица 5.4

| Регулировочная таблица токов АРС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид | Длина | Длина | Напряжения U (В) и мощности S (ВА) сигналов АРС |  |  |  |  |  |  |  |  | при частотах |  | Гц |
| РЦ | кабеля | РЦ, | 75 |  | 125 |  | 175, |  | 225 |  | 275 |  | 325 |  |
|  | км | м | U | S | U | S | U | S | U | S | U | S | U | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Без | 2.0 | 50 | 14,2 | 11.8 | 16,6 | 6.5 | 12,7 | 7,0 | 8,3 | 4,9 | 9,1 | 7,8 | 5,6 | 4,0 |
| ДТ |  | 75 | 15,1 | 13.9 | 18,7 | 8.6 | 14,8 | 9,8 | 9,9 | 7,1 | 11,3 | 12,2 | 6,8 | 5,9 |
|  |  | 100 | 16,2 | 16,5 | 21,0 | 11,1 | 16,9 | 13,2 | 11,4 | 9,6 | 13,6 | 17,8 | 7,9 | 8,1 |
|  |  | 125 | 17,4 | 19,5 | 23,3 | 14,0 | 19,1 | 17,0 | 12,9 | 12,5 | 15,9 | 24,4 | 8,9 | 10,4 |
|  |  | 150 | 18,7 | 23.0 | 25,7 | 17,5 | 21,2 | 21,2 | 14,3 | 15,4 | 18,2 | 32,1 | 9,8 | 12,8 |
|  |  | 200 | 21,5 | 31,6 | 30,4 | 25,0 | 25,1 | 30,3 | 16,8 | 21,8 | 20,2* | 40,0 | 11,3 | 7,8 |
|  |  | 250 | 24,4 | 40,0 | 35,0 | 33,6 | 28,6 | 40,0 | 19,0 | 28,4 | 20,2* | 40,0 | 12,7 | 22,6 |
|  | 4,0 | 50 | 15,5 | 15,7 | 17,4 | 8,5 | 13,2 | 8,7 | 8,4 | 5,7 | 10,0 | 10,5 | 5,5 | 4,3 |
|  |  | 75 | 16,4 | 18,0 | 19,3 | 10,8 | 15,1 | 11,6 | 9,8 | 7,9 | 12,4 | 16,4 | 6,6 | 6,2 |
|  |  | 100 | 17,3 | 20,6 | 21,3 | 13,4 | 17,0 | 15,1 | 11,3 | 10,5 | 14,9 | 23,7 | 7,7 | 8,4 |
|  |  | 125 | 18.4 | 23,7 | 23,4 | 16,3 | 19,0 | 19,2 | 12,7 | 13,4 | 17,4 | 32,5 | 8,7 | 10,9 |
|  |  | 150 | 19,5 | 27,3 | 25,5 | 19,9 | 21,0 | 23,7 | 14,0 | 16,7 | 19,9 | 40,0 | 9,6 | 13,6 |
| С | 2,0 | 50 | 18,3 | 18,3 | 19,5 | 8,6 | 14,4 | 8,6 | 9,1 | 5,6 | 9,8 | 8,9 | 5,7 | 4,0 |
| ДТ |  | 75 | 19,8 | 21,8 | 21,5 | 10,8 | 16,4 | 11,5 | 10,7 | 8,1 | 12,2 | 14,0 | 7,2 | 6,5 |
|  |  | 100 | 21,8 | 26,8 | 24,3 | 14,1 | 18,8 | 15,4 | 12,5 | 11,1 | 14,8 | 20,7 | 8,4 | 9,0 |
|  |  | 125 | 23.8 | 32,4 | 27,3 | 18,0 | 21,3 | 20,0 | 14,2 | 14,5 | 17,3 | 28,5 | 9,5 | 11,7 |
|  |  | 150 | 26.0 | 38.9 | 30,2 | 22,4 | 23.8 | 25,2 | 15,8 | 18.0 | 19,8 | 37,4 | 10,6 | 14.5 |
|  |  | 200 | 27.0* | 40,0 | 36,2 | 32,2 | 28,6 | 36,8 | 18,8 | 25,9 | 20,2* | 40,0 | 12,4 | 20,4 |
|  |  | 250 | 27.0* | 40.0 | 42,1 | 40,0 | 29,0* | 40.0 | 21.5 | 34,2 | 20,2* | 40,0 | 14,0 | 26,4 |
|  | 4,0 | 50 | 19,8 | 24,4 | 20,8 | 11,6 | 14,9 | 10,6 | 9,3 | 6,7 | 10,8 | 12,3 | 7,9 | 6,4 |
|  |  | 75 | 21,8 | 29,9 | 23,6 | 15,1 | 17,2 | 14,6 | 10,9 | 9,4 | 13,3 | 19,0 | 9,5 | 9,4 |
|  |  | 100 | 23.9 | 36,1 | 26,4 | 19,0 | 19,6 | 19,4 | 12,5 | 12,5 | 16,3 | 28,4 | 11,1 | 12,9 |
|  |  | 125 | 26,0 | 40,0 | 29,3 | 23,8 | 22,0 | 24,6 | 14,2 | 16,3 | 19,0 | 38,0 | 12,6 | 16,8 |
|  |  | 150 | 26,0* | 40,0 | 32,3 | 29,1 | 24,4 | 30,5 | 15.8 | 20,3 | 20,2* | 40,0 | 14,1 | 20,9 |

6. Кабельная сеть.

6.1 Характеристика сигнального кабеля.

- Для соединения станционной аппаратуры ТРЦ с напольными устройствами при-
меняется симметричный сигнально-блокировочный кабель с парной скруткой жил. Кроме
того, выбор марки кабеля обусловлен требованием обеспечения сопротивления двухпровод-
ной цепи не более 60 Ом/км с емкостью между жилами не более 0,1 мкФ/км.

- Для каждого пути из примыкающих к станции, где находится релейное помеще-
ние, применяется отдельная кабельная линия, причем подключение аппаратуры питающего и
приемного концов осуществляется по разным кабелям. Предельная длина кабеля при длине
наиболее удаленной БРЦ около 120 м составляет 4 км.

- В кабельной линии предусматривается свободная пара жил, имеющая выход в
каждой точке подключения напольной аппаратуры ТРЦ к рельсовой линии. Эта пара жил.

предназначена для организации телефонной связи при проведении пусконаладочных работ и
в процессе технического обслуживания устройств. Кроме того, в каждом кабеле предусмат-
ривается резервная пара жил для оперативного устранения неисправности основных рабочих
жил в кабеле.

6.2 Контроль жил кабеля.

- Исключение опасного и мешающего влияния вследствие различного рода повре-
ждений в кабеле (обрыв жил, нарушение изоляции между ними и каждой из жил по отноше-
нию к оболочке кабеля, замыкание жилы на землю) обеспечивается устройством контроля
кабельных цепей. Указанные влияния незначительны, если длина кабеля не превышает 2 км,
и включение устройства контроля кабельных цепей не требуется. В связи с этим кабельная
линия организуется из четырех кабелей по два для передающих и приемных концов ТРЦ, из
которых кабели свыше 2 км контролируются, а менее 2 км - эксплуатируются без устройства
контроля кабельных цепей.

- Устройство контроля кабельных цепей осуществляет непрерывную проверку со-
стояния изоляции жил кабеля с отключением передающей аппаратуры ТРЦ в случае обрыва,
однополюсного или двухполюсного замыкания цепей как между собой, так и через оболочку
кабеля, а также при замыкании жилы на землю. После выявления и устранения повреждения
устройство автоматически переходит в исходное рабочее состояние.

- Устройство контроля кабельных цепей включает в себя:

- контрольные реле типа АНШ2-1230;

- общий повторитель типа НМШ1-1440 или РЭЛ1-1600;

- блоки конденсаторов и резисторов типа БКР-76;

- резисторы R1 ... R6 типа МЛТ-2;

- блоки питания типа БВ;

- питающие трансформаторы типа ПОБС-ЗАУЗ;

- предохранители на номинальный ток 1 А.

- Контрольное реле КЛ предназначено фиксировать (через отпускание своего якоря)
снижение напряжения на его обмотках вследствие какой-либо неисправности в кабельной
цепи. Тип реле выбран из-за наличия в его характеристиках нормированных граничных зна-
чений напряжения отпускания якоря 1,7 - 2,8 В при напряжении полного притяжения якоря
7,0 В. Количество реле, обеспечивающих контроль жил одного кабеля, превышает число
контролируемых кабельных цепей (пар жил) на 1, что обусловлено введением реле ЧПКЛ и
ЧРКЛ типа АНШ2-1230 в цепи контроля кабелей соответственно питающего и релейного
концов рельсовых цепей с целью обеспечения симметрии всех контролируемых кабельных
цепей. Контактами этих реле осуществляется переключение белой и красной контрольных
ламп на табло.

- Общий повторитель ЧКЛ контрольных реле КЛ кабельных цепей предназначен
для выключения питания генераторов рельсовых цепей тональной частоты с одновременным
переключением схемы из контрольного режима ее работы в режим запуска, а также для под-
ключения контрольных ламп на табло к источнику импульсного напряжения, обеспечиваю-

щего мигающее показание этих ламп. В цепь питания реле ЧКЛ не входят контакты кон-
трольных реле ЧПКЛ и ЧРКЛ

6.2.6. Блок конденсаторов и резисторов типа БКР-76 служит для получения замедления
τ0 на отпускание якоря реле ЧКЛ и подключается параллельно его обмоткам. Соответст-
вующими перемычками на блоке обеспечивается включение конденсатора С емкостью 1000
мкФ и резистора R сопротивлением 51 Ом для получения времени замедления τо порядка 1с.

6.2.1. Резисторы Rl...R6 типа МЛТ-2 предназначены для снижения напряжения на об-
мотках контрольных реле КЛ в режиме контроля до величины, превышающей верхнее значе-
ние напряжения отпускания якоря этого типа реле (2,8 В) на 30 %, что составляет 3,64 В при
контрольном токе, обтекающем кабельные цепи, величиной 2,96 мА. В то же время в режиме
запуска, когда резисторы Rl, R3, R4 и R5 зашунтированы тыловыми контактами реле ЧКЛ,
напряжение на каждом из контрольных реле на 25 % выше напряжения полного притяжения
якоря этих реле (7 В), что составляет 8,75 В. Для достижения указанных значений напряже-
ний на обмотках контрольных реле КЛ величины сопротивлений резисторов R1...R6 подби-
раются для каждой конкретной схемы контроля кабельных цепей.

- Блок питания типа БВ является источником постоянного тока, обеспечивающим
постоянное напряжение на выходе (выводы 11-71) до 225 В при входном переменном на-
пряжении 230 В (на выводах 1-3).

- Питающие трансформаторы ЧТПК и  ЧТРК типа ПОБС-ЗАУЗ обеспечивают
преобразование напряжения сети ~ 220 В до нужной величины на входах блоков питания це-
пей контроля кабельных жил питающего и релейного концов рельсовых цепей.

6.2.10.	Предохранители на номинальный ток 1 А служат для защиты блоков питания от
перенапряжений и токов короткого замыкания и устанавливаются по одному в цепь вторич-
ной обмотки питающих трансформаторов.

6.3   Регулировка и обслуживание кабельных линий и устройств контроля.

6.3.1. При монтаже кабельной линии и различных переключениях в ней должны ис-
ключаться случаи соединений жил одной пары с жилами других пар (распаривание). После
окончания работ в кабельной сети, связанных с переключением пар, необходимо провести
проверку правильности их выполнения в следующем порядке:

- проверить изоляцию жил кабеля;

- подключить к кабелю входы приемных устройств всех рельсовых цепей в соответствии
с проектом;

- исключить передачу сигналов АРС (изъятием блока или другим способом);

- подключить выход одного передающего устройства рельсовой цепи к соответствующей
по проекту паре кабеля, вследствие чего путевые реле свободных рельсовых цепей, к кото-
рым подключено передающее устройство, должны находиться под током, а путевые реле
других рельсовых цепей - обесточены;

- выполнить аналогичные проверки для передающих устройств других рельсовых цепей;

- если возбуждение путевых реле происходит только от передающего устройства собст-
венной рельсовой цепи, то кабельная магистраль может быть включена в эксплуатацию. В