4.Расчет эксплуатационной надежности схемы генератора ГТ2-16 с использованием программ AVTSPR.

4.1 Структурная схема расчета надежности. Исходные предпосылки и допущения.

Предполагая, что выход из строя одного элемента приводит к неработоспособности всей схемы, получаем следующую структурную схему расчета надежности:

где:

λобщ=λ1+ λ2 +λ3 +…+λn

(интенсивность отказов для всей схемы будет равна сумме интенсивностей отказов каждого элемента)

Даная структура надежности имеет место при допущении что:

- поток отказов - простейший.

- отказы распределены согласно экспоненциальному закону.

-

4.2 Получение и обработка данных для расчета.

Данные:

-принципиальная схема прибора.

-список  используемых элементов.

-программа AVTSPR для расчета надежности отдельных элементов.

Таблица резисторов:

| Наименование и тип элементов, примененных в генераторе ГТ2-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условное обозначение | Наименование элемента | Тип элемента | интенсивность отказов λисх. | Кпр | Кэ | Кr | Λэ | Кол-во |
| R1 | Резистор | МЛТ-0.5Вт-2 КОм±5% | 3*e(-9) | 0,5 | 1 | 0,7 | 1,5е(-9) | 1 |
| R2 | Резистор | МЛТ-0.5Вт-240 Ом±5% | 3*e(-9) | 0,5 | 1 | 1 | 1,5е(-9) | 1 |
| R3 | Резистор | МЛТ-0.5Вт-100 Ом±10% | 2.5*e(-9) | 0,5 | 1 | 1 | 1,25е(-9) | 1 |
| R4 | Резистор | МЛТ-0.5Вт-620 Ом±5% | 3*e(-9) | 0,5 | 1 | 1 | 1,5е(-9) | 1 |
| R5 | Резистор | МЛТ-0.5Вт-200 Ом±5% | 3*e(-9) | 0,5 | 1 | 1 | 1,5е(-9) | 1 |
| R6 | Резистор | МЛТ-0.25Вт-68 Ом±5% | 2*e(-9) | 0,5 | 1 | 1 | 1е(-9) | 1 |
| R7 | Резистор | МЛТ-0.5Вт-2.4 КОм±5% | 3*e(-9) | 0,5 | 1 | 0,7 | 1,5е(-9) | 1 |
| R8 | Резистор | МЛТ-0.5Вт-300 Ом±5% | 3*e(-9) | 0,5 | 1 | 1 | 1,5е(-9) | 1 |
| R10 | Резистор | МЛТ-0.5Вт-100 Ом±10% | 2.5*e(-9) | 0,5 | 1 | 1 | 1,25е(-9) | 1 |
| R11 | Резистор | ПП2-11-470 Ом±10% | 1.5*e(-8) | 0,5 | 2 | 1 | 1,5е(-9) | 1 |
| R12-R17 | Резистор | МЛТ-0.5Вт-750 Ом±10% | 3*e(-9) | 0,5 | 1 | 1 | 1,5е(-9) | 6 |
| R18, R19 | Резистор | МЛТ-0.5Вт-6.2 КОм±10% | 2.5*e(-9) | 0,5 | 1 | 0,7 | 0,88е(-9) | 2 |
| R20 | Резистор | МЛТ-0.5Вт-6.8 КОм±5% | 3*e(-9) | 0,5 | 1 | 0,7 | 1,5е(-9) | 1 |
| R21, R22 | Резистор | МЛТ-0.5Вт-2 КОм±5% | 3*e(-9) | 0,5 | 1 | 0,7 | 1,5е(-9) | 2 |
| R23 | Резистор | МЛТ-0.5Вт-6.8 КОм±5% | 3*e(-9) | 0,5 | 1 | 0,7 | 1,5е(-9) | 1 |
| R24 | Резистор | БЛП-0.25-10 Ом±10% | 2*e(-8) | 0,5 | 2 | 1 | 2е(-9) | 1 |

Где:

-Λ исх.- исходная интенсивность отказов типа( группы )элемента, приведенная к условиям: Эл. Нагрузка равна номинальной, температура окружающей среды=25 град. Цельсия.

-Кпр.-коэффициент приемки, степень жесткости требований к контролю качества.

-Кэ-коэффициент эксплуатации, степень жесткости условий эксплуатации.

-Кr –коэффициент зависимости от омического сопротивления.

| Сопротивление, kОм | Кr |
| --- | --- |
| <1 | 1 |
| 1<R<100 | 0,7 |
| 100<R<1000 | 2 |
| >1000 | 0,6 |

| Наименование и тип элементов, примененных в генераторе ГТ2-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условное обозначение | Наименование элемента | Тип элемента | интенсивность отказов λисх. | Кпр | Кэ | Кc | Λэ | Кол-во |
| C1 | Конденсатор | К50-12-12-50мкФ-II | 1.5*e(-8) | 0,7 | 3 | 1 | 3,15*e(-8) | 1 |
| C2 | Конденсатор | МБМ-160 В-0.05 мкФ±10% | 4*e(-9) | 0,7 | 2 | 1 | 5,6*e(-9) | 1 |
| C3, C4 | Конденсатор | КБГ-И-600 В-0.01 мкФ±10% | 2*e(-9) | 0,7 | 2 | 1 | 2,8*e(-9) | 2 |
| C5, C6 | Конденсатор | МБМ-160 В-0.25 мкФ±10% | 4*e(-9) | 0,7 | 2 | 1 | 5,6*e(-9) | 2 |
| C7 | Конденсатор | К50-12-12 В 50мкФ-II | 1.5*e(-8) | 0,7 | 3 | 1 | 3,15*e(-8) | 1 |
| C8, C9 | Конденсатор | К50-12-12 В 50мкФ-II | 1.5*e(-8) | 0,7 | 3 | 1 | 3,15*e(-8) | 2 |

Где:

-Кс-коэффициент зависимости от емкости, для С<1000 мкф=1

| Наименование и тип элементов, примененных в генераторе ГТ2-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условное обозначение | Наименование элемента | Тип элемента | интенсивность отказов λисх. | Кпр | Кэ | Ккк | Кf | λэ | Кол-во |
| SB | Тумблер | ТВ2-1 | 2*e(-8) | 0,5 | 3 | 0,4 | 0,5 | 0,6*e(-8) | 1 |

Где:

-Ккк –коэффициент количества задействованных контактов.

-Кf –коэффициент частоты коммутаций.

| Наименование и тип элементов, примененных в генераторе ГТ2-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условное обозначение | Наименование элемента | Тип элемента | интенсивность отказов λисх. | Кпр | Кэ | Кдн | Кф | Кs | λэ | Кол-во |
| VD5 | Стабилитрон | Д814Б | 1.5*e(-7) | 0,5 | 2 | - | - | - | 1,5*e(-7) | 1 |
| VD1-VD4 | Диод | Д226Д | 2*e(-8) | 0,5 | 2 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,42*e(-8) | 4 |

Где:

-Кдн –коэффициент зависимости от тока нагрузки

-Кф –коэффициент зависимости от функционального режима работы

-Кs –коэффициент зависимости от рабочего напряжения

| Наименование и тип элементов, примененных в генераторе ГТ2-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условное обозначение | Наименование элемента | Тип элемента | интенсивность отказов λисх. | Кпр | Кэ | Кдн | Кф | Кs | λэ | Кол-во |
| VT1, VT2 | Транзистор | МП25Б | 2.3*e(-8) | 0,5 | 2 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,4*e(-8) | 2 |
| VT3-VT6 | Транзистор | МП40А | 2.5*e(-8) | 0,5 | 2 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0.45*e(-8) | 4 |

| Наименование и тип элементов, примененных в генераторе ГТ2-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условное обозначение | Наименование элемента | Тип элемента | интенсивность отказов λисх. | Кпр | Кэ | Кт | λэ | Кол-во |
| TV1 | Трансформ. | - | 1.5*e(-9) | 0,5 | 2 | 0,8 | 1.2*e(-9) | 1 |
| TV2 | Трансформ. | - | 1.5*e(-9) | 0,5 | 2 | 0,8 | 1.2*e(-9) | 1 |

Расчет λобщ выполняется суммированием интенсивностей отказов элементов

плюс интенсивность отказа печатной платы=2.3е(-11)

λобщ=Σλi=4.24*10(-7)

p(t)=e(-λt)=0.996 ( вероятность безотказной работы при t=1 год)

Q(t)=1-P(t)=0.004 (вероятность отказа схемы за время работы =1 год)

4.Использование методов повышения надежности.

Метод паритета.

Структурная схема

На рисунке представлена схема сравнения по паритету типа 3 из 5, т.е. при та-

ком построении сигнал на выходе элемента сравнения схемы считается верным

при наличии 3-х и более одинаковых сигналов на выходах рабочих элементов или

устройств.

При этих условиях рассчитаем во сколько раз уменьшится исходная

вероятность отказа генератора:

Qnm=Cnm*Qn(1-Q)m-1=(1*2*3/3*4*5)*(0.004)^3*(0.996)^4=10*6.4*e(-8)*0.98=6.27*e(-7)

Мы видим что при данных условиях вероятность отказа уменьшилась почти на 4

порядка.

Возможна также замена наиболее ненадежных элементов схемы(стабилитрон),

а также регулярные замены генератора с последующей проверкой в РТУ Дистанции Сигнализации и Связи.