Содержание

1	ОПИСАНИЕ И РАБОТА	9

1.1	Описание и работа системы	9

1.1.1	Назначение системы	9

1.1.2	Технические характеристики	9

1.1.3	Состав системы	10

1.1.4	Устройство и работа	10

1.1.5	Средства измерения, инструмент и принадлежности	11

1.1.6	Маркировка и пломбирование	11

1.1.7	Упаковка	12

1.1.7.1	Конструкция и порядок использования тары и упаковочных материалов	12

1.1.7.2	Порядок пломбирования и распломбирования	12

1.2	Описание и работа составных частей системы	13

1.2.1	Рабочее место ДСП	13

1.2.1.1	Общие сведения	13

1.2.1.2	Работа	14

1.2.1.2.1	Персональные ЭВМ АРМ ДСП	14

1.2.1.2.2	Щиток вспомогательного управления	15

1.2.1.3	Маркировка и пломбирование	15

1.2.1.4	Упаковка	15

1.2.2	Шкафы управляющего вычислительного комплекса	15

1.2.2.1	Общие сведения	15

1.2.2.2	Работа	17

1.2.2.2.1	Описание работы ЦПУ	18

1.2.2.2.2	Описание работы БС	18

1.2.2.2.3	Описание работы БУСО	19

1.2.2.2.4	Сопряжение модулей ввода (МСИ) с релейными устройствами управления и контроля объектами	21

1.2.2.2.5	Сопряжение модулей вывода (МВУ) с релейными устройствами управления и контроля объектами	21

1.2.2.3	Маркировка и пломбирование	22

1.2.2.4	Упаковка	22

1.2.3	Постовые релейно-контактные устройства управления объектами ЭЦ	22

1.2.3.1	Общие сведения	22

1.2.3.2	Маркировка и пломбирование	23

1.2.3.3	Упаковка	23

1.2.4	Устройства электропитания	23

2	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	24

2.1	Эксплуатационные ограничения	24

2.2	Подготовка системы к использованию	25

2.2.1	Порядок установки системы	25

2.2.1.1	Ориентирование системы	25

2.2.1.2	Монтаж системы	25

2.2.1.3	Организация заземления	25

2.2.2	Меры безопасности при подготовке системы	26

2.2.3	Объем и последовательность внешнего осмотра системы	26

2.2.4	Правила и порядок осмотра и проверки рабочих мест	27

2.2.5	Правила и порядок осмотра и проверки готовности системы к использованию	27

2.2.6	Положения органов управления и настройки после подготовки системы к работе и перед включением	28

2.2.7	Особенности подготовки системы к использованию из различных степеней готовности	28

2.2.8	Взаимосвязь системы с другими системами	29

2.2.9	Включение и опробование работы системы	29

2.2.9.1	Включение и опробование работы составных элементов системы	29

2.2.9.2	Включение питания и запуск системы	30

2.2.9.3	Опробование работы системы	31

2.2.10	Возможные неисправности системы в процессе ее подготовки и действия при их возникновении	31

2.2.10.1	Возможные неисправности УВК РА	31

2.2.10.2	Возможные неисправности системы	33

2.3	Использование системы	34

2.3.1	Общие положения	34

2.3.2	Порядок действий ДСП при пользовании системой	34

2.3.2.1	Общие принципы управления окнами в среде ОС WINDOWS	34

2.3.2.2	Основные принципы ввода управляющих директив	35

2.3.2.2.1	Назначение некоторых специальных клавиш на клавиатуре	35

2.3.2.2.2	Назначение функциональных клавиш на клавиатуре	35

2.3.2.2.3	Перечень сокращений и обозначений, используемых в описании управляющих директив		36

2.3.2.2.4	Порядок ввода директив с клавиатуры	36

2.3.2.2.5	Использование мыши	37

2.3.2.2.6	Порядок ввода директив с помощью мыши	38

2.3.2.2.7	Полный список директив системы ЭЦ-ЕМ	39

2.3.2.3	Текстовые сообщения	43

2.3.2.3.1	Общий вид главного рабочего окна	43

2.3.2.3.2	Классификация текстовых сообщений	45

2.3.2.4	Звуковые сообщения	51

2.3.2.5	Индикация	52

2.3.2.5.1	Общий вид экрана индикации	52

2.3.2.5.2	Описание основных элементов индикации	53

2.3.2.6	Система помощи	57

2.3.2.7	Действия ДСП при первоначальной загрузке (перезапуске) системы	58

2.3.2.8	Действия ДСП при вступлении на дежурство и сдаче дежурства	60

2.3.2.9	Действия ДСП по управлению движением поездов при работе системы в нормальном (штатном) режиме работы	61

2.3.2.9.1	Установка маршрутов с проверкой всех условий безопасности	61

2.3.2.9.2	Повторное открытие светофоров	70

2.3.2.9.3	Задание и отмена автодействия для поездных маршрутов	71

2.3.2.9.4	Накопление маршрутов по времени	72

2.3.2.9.5	Отмена маршрутов и отмена накопления маршрутов	73

2.3.2.9.6	Установка трассы маршрутов	74

2.3.2.9.7	Искусственное размыкание изолированных участков	75

2.3.2.9.8	Блокировка и отмена блокировки светофора	76

2.3.2.9.9	Индивидуальный перевод стрелок	77

2.3.2.9.10	Индивидуальное замыкание и снятие индивидуального замыкания стрелок	78

2.3.2.9.11	Работа со стрелками, примыкающими к приемо-отправочному пути	79

2.3.2.9.12	Смена направления на перегоне	82

2.3.2.9.13	Контроль устройств АБТЦ-03, АБТЦ-2000 и 410418-ТР на станции	84

2.3.2.9.14	Прием и отправление поездов на перегонах, оборудованных устройствами полуавтоматической блокировки	84

2.3.2.9.15	Работа с устройствами контроля свободности путевых участков методом счета осей (с использованием аппаратуры ЭССО)	87

2.3.2.9.16	Увязка с однопутной полуавтоматической РПБ-ГТСС, оборудованной автоматическими блок-постами с контролем свободности межпостовых перегонов методом счета осей подвижного состава (АБПСО)	88

2.3.2.9.17	Работа с устройством контроля схода подвижного состава (УКСПС)	89

2.3.2.9.18	Работа с контрольно-габаритными устройствами (КГУ)	90

2.3.2.9.19	Управление работой переезда	92

2.3.2.9.20	Подача извещения для работы монтеров пути	93

2.3.2.9.21	Режим пропуска скоростных пассажирских поездов	94

2.3.2.9.22	Оповещение пассажиров о приближении скоростного поезда	96

2.3.2.9.23	Действия ДСП в случае увязки между постами при разграничении зон управления по участку пути	97

2.3.2.9.24	Действия ДСП в случае увязки между постами при разграничении зон управления по пути	98

2.3.2.9.25	Действия ДСП в случае увязки с горочными устройствами	98

2.3.2.9.26	Увязка с устройствами управления упорами тормозными, стационарными (УТС-380)		101

2.3.2.9.27	Увязка с районами двойного управления стрелками	105

2.3.2.9.28	Ограждение составов	113

2.3.2.9.29	Диспетчерское управление	114

2.3.2.9.30	Проверка стрелок	116

2.3.2.9.31	Автоматическая очистка стрелок	117

2.3.2.9.32	Электрообогрев стрелок	119

2.3.2.9.33	Управление режимами «ДЕНЬ/НОЧЬ» и «ДСН»	120

2.3.2.9.34	Учет закрепления вагонов тормозными башмаками	121

2.3.2.9.35	Действия ДСП при переходе с основного на резервное электропитание           и обратно		129

2.3.2.10	Действия работников станции при нарушении нормальной работы         устройств СЦБ	130

2.3.2.10.1	Общие положения	130

2.3.2.10.2	Неисправность светофора	131

2.3.2.10.3	Неисправность стрелки	132

2.3.2.10.4	Неисправность изолированных участков	133

2.3.2.10.5	Неисправность переезда	134

2.3.2.10.6	Прекращение подачи электроэнергии	134

2.3.2.10.7	Действия ДСП по управлению движением поездов при повреждении напольных устройств ЭЦ-ЕМ	135

2.3.2.10.8	Действия ДСП при нарушении нормальной работы устройств СЦБ	141

2.3.2.11	Работа с архивом АРМ ДСП	141

2.3.2.11.1	Общие положения	141

2.3.2.11.2	Режимы работы с архивом	142

2.3.2.11.3	Расшифровка архива	142

2.3.3	Порядок контроля работоспособности системы в целом	146

2.3.4	Перечень возможных неисправностей в процессе использования системы по назначению и рекомендации по действиям при их возникновении	147

2.3.4.1	Отказ одного из вычислительных каналов управляющего вычислительного комплекса и последующее его подключение	147

2.3.4.2	Отказ всего управляющего вычислительного комплекса и последующее его подключение	148

2.3.4.3	Неисправность ввода-вывода	149

2.3.4.3.1	Неисправность модулей ввода	149

2.3.4.3.2	Неисправность модулей вывода	149

2.3.4.3.3	Неисправность системы ввода-вывода	150

2.3.4.4	Неисправность персональной ЭВМ	151

2.3.4.4.1	Неисправность самой ПЭВМ (дисплея, системного блока, клавиатуры)	151

2.3.4.4.2	Неисправность жесткого диска	152

2.3.4.4.3	Отсутствие связи с УВК РА	152

2.3.4.4.4	Неисправность манипулятора "мышь"	152

2.3.5	Режимы работы системы	152

2.3.6	Порядок и правила перевода системы с одного режима работы на другой	153

2.3.6.1	Порядок действий ДСП во вспомогательном режиме работы системы	153

2.3.6.1.1	Выключение изолированного участка из зависимости с сохранением пользования сигналами	153

2.3.6.1.2	Выключение изолированного участка из зависимости без сохранения пользования сигналами	154

2.3.6.1.3	Включение изолированного участка в зависимость	154

2.3.6.1.4	Выключение стрелки из централизации с сохранением пользования       сигналами		155

2.3.6.1.5	Выключение стрелки из зависимости без сохранения пользования            сигналами		158

2.3.6.1.6	Включение стрелки в централизацию	159

2.3.6.1.7	Выключение и включение светофоров из управления	159

2.3.7	Порядок пользования кнопками-счетчиками	160

2.3.8	Порядок приведения системы в исходное положение	160

2.3.9	Порядок выключения системы, содержание и последовательность осмотра системы после окончания работы	160

2.3.9.1	Общие положения	160

2.3.9.2	Штатное (нормальное) выключение питания	161

2.3.9.2.1	Полное штатное выключение питания	161

2.3.9.2.2	Поканальное штатное выключение питания	161

2.3.9.3	Аварийное выключение питания	161

2.3.10	Меры безопасности при использовании системы	161

2.4	Действия в экстремальных условиях	163

2.4.1	Действия при пожаре	163

2.4.2	Действия при отказах системы, способных привести к возникновению опасных аварийных ситуаций	163

2.4.3	Действия при попадании в аварийные условия эксплуатации	163

2.4.4	Действия при экстренной эвакуации обслуживающего персонала	163

Система микропроцессорной централизации стрелок и сигналов на базе УВК РА (ЭЦ-ЕМ).  РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.
ЧАСТЬ 2.  Описание, работа и порядок использования АБТЦ-ЕМ     01095505.39005.001.И8.3-2

Система микропроцессорной централизации стрелок и сигналов на базе УВК РА (ЭЦ-ЕМ).  РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.
ЧАСТЬ 3.  Техническое обслуживание и ремонт     
01095505.39005.001.И8.3-3

Система микропроцессорной централизации стрелок и сигналов на базе УВК РА (ЭЦ-ЕМ).  РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.
ЧАСТЬ 4.  Приложения     
01095505.39005.001.И8.3-4

Введение

Настоящее Руководство по эксплуатации (далее РЭ) распространяется на типовую модификацию системы ЭЦ-ЕМ на базе управляющего вычислительного комплекса УВК РА, используемую для крупных, средних и малых станций магистрального и промышленного железнодорожного транспорта. При этом совместно с системой ЭЦ-ЕМ может быть использована система микропроцессорной автоблокировки с тональными рельсовыми цепями, централизованным размещением оборудования АБТЦ-ЕМ, как реализованная в отдельном УВК РА, так и интегрированная с
ЭЦ-ЕМ в одном УВК РА.

Настоящее РЭ состоит из четырех частей.

Часть 1 настоящего РЭ содержит сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках системы микропроцессорной централизации на базе управляющего вычислительного комплекса УВК РА (ЭЦ-ЕМ), а также ее составных частей, и предназначена для регламентации порядка работы с системой обслуживающего персонала.

Часть 2 настоящего РЭ содержит сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках системы микропроцессорной автоблокировки с тональными рельсовыми цепями, централизованным размещением оборудования на базе управляющего вычислительного комплекса УВК РА (АБТЦ-ЕМ), а также ее составных частей, и предназначена для регламентации порядка работы с системой обслуживающего персонала.

Часть 3 настоящего РЭ содержит сведения, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации микропроцессорного оборудования системы ЭЦ-ЕМ, включая использование по назначению, техническое обслуживание, текущий ремонт, хранение, оценку технического состояния, транспортирование и утилизацию.

Часть 4 содержит приложения к настоящему РЭ.

Эксплуатация и обслуживание системы ЭЦ-ЕМ допускается только техническим персоналом, прошедшим специальное предварительное обучение и получившим допуск на проведение соответствующих работ.

В настоящем РЭ использованы следующие термины и сокращения:

| АБПСО | - | автоматический блок-пост однопутной РПБ-ГТСС с контролем свободности межпостовых перегонов методом счета осей подвижного состава |
| --- | --- | --- |
| АРМ | - | автоматизированное рабочее место |
| БС | - | блок связи |
| БУБКО | - | блок устройства безопасного контроля и отключения |
| БУСО | - | блок устройства связи с объектом |
| БЦПУ | - | блок центрального постового устройства |
| ВК | - | вычислительный канал |
| ДГА | - | дизель-генераторный агрегат |
| ДСП | - | дежурный по станции |
| ДЦ | - | диспетчерская централизация |
| ЖАТ | - | железнодорожная автоматика и телемеханика |
| ИО | - | информационное обеспечение |
| ИРДП | - | интервальное регулирование движения поездов на перегоне |
| КГУ | - | контрольно-габаритные устройства |
| КЖХ | - | ключ-жезл на право проезда закрытого выходного светофора и обратного следования для хозяйственного поезда |

| КЖТ | - | ключ-жезл на право обратного следования подталкивающему локомотиву |
| --- | --- | --- |
| КП | - | кросс – плата |
| КСУ | - | координационно-согласующее устройство |
| МБКО | - | модуль безопасного контроля и отключения |
| МВУ | - | модуль выходных усилителей |
| МДВВ | - | магистраль дискретного ввода – вывода |
| МСИ | - | модуль сбора информации |
| НТП | - | нормы технологического проектирования |
| ОС | - | операционная система |
| ОСРВ | - | операционная система реального времени |
| ПО | - | программное обеспечение |
| ПТО | - | пункт технического обслуживания подвижного состава |
| ПЭВМ | - | персональная электронная вычислительная машина |
| РЭ | - | руководство по эксплуатации |
| РЦ | - | рельсовая цепь |
| СЦБ | - | сигнализация, централизация и блокировка |
| СБС | - | субблок БС |
| СЦПУ | - | субблок БЦПУ |
| УБКО | - | устройство безопасного контроля и отключения |
| УБП | - | устройство бесперебойного питания |
| УВК | - | управляющий вычислительный комплекс |
| УД | - | управляющая директива |
| УКСПС | - | устройства контроля схода подвижного состава |
| УСО | - | устройство сопряжения с объектом |
| УТС | - | упор тормозной стационарный |
| ЦПУ | - | центральное процессорное устройство |
| ШН | - | электромеханик СЦБ |
| ЩВУ | - | щиток вспомогательного управления |
| ЭЦ | - | электрическая централизация |
| Системное ПО | - | ПО, предназначенное для поддержания работоспособности микропроцессорных средств системы в процессе выполнения прикладных задач технологическим ПО |
| Системное сообщение | - | выдаваемое на ПЭВМ АРМ ДСП текстовое или звуковое сообщение о текущем состоянии системы и ее микропроцессорных средств |
| Технологические алгоритмы | - | алгоритмы, описывающие последовательность действий технологического ПО в процессе реализации функциональных задач электрической централизации |
| Технологическое ИО | - | ИО, предназначенное для реализации функциональных задач электрической централизации |
| Технологическое ПО | - | ПО, предназначенное для реализации функциональных задач электрической централизации |
| Технологическое сообщение | - | выдаваемое на ПЭВМ АРМ ДСП текстовое или звуковое сообщение о ходе выполнения функциональных задач ЭЦ |
| Управляющая директива | - | обращение дежурного по станции к технологическому ПО, передаваемое посредством ПЭВМ АРМ ДСП для управления процессом реализации функциональных задач электрической централизации |
| Управляющее воздействие | - | воздействие, выдаваемое УВК на объект управления в процессе реализации функциональных задач электрической централизации |

Настоящее РЭ составлено в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-95 «Эксплуатационные документы».

# ОПИСАНИЕ И РАБОТА

## Описание и работа системы

### Назначение системы

Система микропроцессорной централизации на базе УВК РА (ЭЦ-ЕМ) предназначена для централизованного управления средствами управляющей вычислительной техники объектами низовой и локальной автоматики - стрелками, светофорами, переездами и т.д. - на железнодорожных станциях с учетом выполнения всех требований, предъявляемых Правилами технической эксплуатации железных дорог РФ к устройствам электрической централизации стрелок и сигналов, в условиях высокой степени безопасности (не ниже релейных систем ЭЦ).

Система ЭЦ-ЕМ может применяться на всех малых, средних и крупных станциях (узлах, раздельных пунктах и разъездах) с поездными и маневровыми передвижениями магистрального и внутризаводского железнодорожного транспорта России и стран ближнего зарубежья.

Совместно с системой ЭЦ-ЕМ может быть использована система микропроцессорной автоблокировки с тональными рельсовыми цепями, централизованным размещением оборудования АБТЦ-ЕМ, как реализованная в отдельном УВК РА, так и интегрированная с ЭЦ-ЕМ в одном УВК РА.

### Технические характеристики

Система ЭЦ-ЕМ осуществляет в реальном времени сбор, обработку и хранение информации о текущем состоянии объектов ЭЦ. На основании полученной информации реализуются технологические алгоритмы централизованного управления станционными объектами низовой и локальной автоматики с формированием и выдачей управляющих воздействий. При необходимости дежурному по станции  могут выдаваться пояснительные сообщения о результатах процесса управления.

Одновременно производится непрерывная диагностика состояния системы с формированием и оперативной передачей в ПЭВМ АРМ ДСП информации для отображения состояния объектов ЭЦ и результатов диагностирования микропроцессорных средств системы.

Централизованное управление объектами станции на базе УВК РА обеспечивается возможностью совмещения в одном комплексе функций ЭЦ, связи с объектом и связи с оперативно-технологическим персоналом (комплекты автоматизированных рабочих мест дежурного по станции  –  АРМ ДСП, автоматизированное рабочее место электромеханика СЦБ – АРМ ШН, и другие). Организация связи УВК РА с объектами управления и контроля позволяет обеспечить до 56 контролируемых дискретных входов на один модуль ввода и до 48 управляемых дискретных выходов на один модуль вывода с общим суммарным ограничением по количеству модулей ввода и вывода на один шкаф до 19. Общее количество дискретных входов - до 1080, дискретных выходов – до 790 (в исполнениях УВК РА, содержащих два шкафа).

Контролируемые параметры являются дискретной информацией, принимающей значения «0»/«1». В качестве датчиков используются контакты реле. Выходная управляющая информация выдается на обмотки реле с сопротивлением не менее 1600 Ом (например, Д3-2700, РЭЛ1-1600 или РЭЛ2-2400). Измерение и выдача аналоговых сигналов в системе не производится.

Электропитание выходных-входных каскадов устройств сопряжения с объектом управления осуществляется от двух источников питания с номинальным напряжением U2н = 24В, (Umin = 19В, Umax = 32В), не входящих в состав УВК РА.

Полные технические характеристики микропроцессорных средств системы ЭЦ-ЕМ приводятся в РЭ на УВК РА и документации на ПЭВМ, входящие в состав АРМ ДСП.

Решение комплекса задач в УВК РА системы выполняется непрерывно циклически. Время цикла – 1 секунда. Время реакции системы на любое внешнее воздействие составляет  1 - 2 секунды.

Максимальное количество одновременно обрабатываемых системой усредненных маршрутов в любой стадии обработки (установка, поддержание, отмена маршрутов и т.д.) составляет не менее 15.

Срок службы УВК РА не менее 15 лет (при условии проведения технического обслуживания и восстановительных работ).

### Состав системы

Система ЭЦ-ЕМ по расположению аппаратуры является централизованной.

На посту ЭЦ располагаются:

- технические средства АРМ ДСП;

- управляющий вычислительный комплекс УВК РА;

- постовые релейно-контактные устройства управления объектами ЭЦ, а также релейной перегонной автоматики.

Кроме вышеуказанного, в пределах места централизованного размещения оборудования располагаются установленные для системы комплекты ЗИП.

На посту ЭЦ может располагаться также комплект органов управления и контроля электромеханика, который образует автоматизированное рабочее место ШН (технические средства АРМ ШН). Подробное описание устройства и работы рабочего места электромеханика представлено в РЭ АРМ ШН.

В качестве объектов низовой и локальной автоматики в системе ЭЦ-ЕМ применяется существующее напольное оборудование - стрелочные электроприводы, светофоры, рельсовые цепи, переезды и т.п., а также постовое оборудование существующих систем перегонной автоматики автоблокировок и полуавтоматических блокировок.

Общая структурная схема системы ЭЦ-ЕМ приводится в Приложении А к настоящему РЭ.

Функционально различные модификации системы ЭЦ-ЕМ на базе УВК РА не предусматриваются.

### Устройство и работа

Система ЭЦ-ЕМ предусматривает решение средствами микропроцессорной техники как задач управления и контроля объектами СЦБ на станции с АРМ ДСП, так и задач по соблюдению всех зависимостей стрелок и сигналов с целью обеспечения безопасности движения поездов.

Средствами микропроцессорной техники обеспечена реализация всех функциональных задач ЭЦ, в т.ч. установки, размыкания и отмены маршрутов, поддержания разрешающих показаний светофоров и кодирования маршрутов с проверкой всех условий безопасности, разделки угловых заездов при маневровых передвижениях, подачи извещения на переезды, включения пригласительного сигнала, индивидуального перевода и автовозврата остряков стрелок, искусственного размыкания изолированных участков, установки и снятия макетов стрелок и изолированных участков, ограждения приемоотправочных путей, и т.д.

Основные функции управления и контроля реализуются в блоке БЦПУ, входящем в один из шкафов УВК РА. В свою очередь, блок БЦПУ содержит три одинаковых вычислительных канала, каждый из которых имеет две линии связи с двумя ПЭВМ АРМ ДСП (до трех ПЭВМ в составе одного комплекта АРМ ДСП, с которого ведется управление объектами ЭЦ).

Каждая ПЭВМ физически связана с двумя различными вычислительными каналами УВК РА. В процессе функционирования системы одна ПЭВМ находятся в рабочем режиме, вторая – в горячем резерве, третья (если есть) - в холодном резерве. При больших районах управления допускается деление станции на зоны управления с выделением самостоятельных комплектов органов управления и контроля для каждой из зон.

При организации взаимодействия системы ЭЦ-ЕМ с вышестоящей системой дополнительно может использоваться координационно-согласующее устройство (КСУ), связанное со всеми ПЭВМ АРМ ДСП и осуществляющее согласование и распределение информационных потоков по времени, протоколам обмена и направлениям с увязкой (перекодировкой) по смысловому значению.

В зависимости от состояния системы различаются два режима централизованного управления объектами:

- основной режим;

- вспомогательный режим;

Подробнее о режимах работы системы см.п.п.2.3.5, 2.3.6.

### Средства измерения, инструмент и принадлежности

Перечень измерительных приборов и инструмента, необходимого для обслуживания микропроцессорного оборудования системы ЭЦ-ЕМ, представлен в таблице 1:

Таблица 1 - Перечень измерительных приборов и инструмента

| Наименование | Обозначение | Количество | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Комбинированный прибор | Ц4380 | 1 | Стандартный |
| Отвертка | №281-335 | 1 | Поставляется с УВК РА |
| Ключ шкафа УВК | Каталог Rittal | 1 на шкаф УВК | Поставляется с УВК РА |

Для контроля, регулирования, технического обслуживания и текущего ремонта микропроцессорных технических средств системы и ее составных частей специальные средства измерения и испытательное оборудование не используются.

Примечания:

1	Под микропроцессорными техническими средствами ЭЦ-ЕМ следует понимать аппаратуру управляющего вычислительного комплекса (УВК РА), в том числе персональные ЭВМ (АРМ ДСП), и другие микропроцессорные устройства, входящие в состав системы ЭЦ-ЕМ (например, устройства бесперебойного питания).

2	В таблицу не включены измерительные приборы и инструменты, использующиеся при обслуживании релейной части системы, панелей питания, напольного оборудования и кабельной сети, и остающиеся неизменными по сравнению с релейными системами ЭЦ.

### Маркировка и пломбирование

Маркировка и пломбирование системы ЭЦ-ЕМ в целом не производится. Сведения о маркировке и пломбировании составных частей системы приводятся в соответствующих разделах настоящего РЭ.

### Упаковка

#### Конструкция и порядок использования тары и упаковочных материалов

Упаковка УВК РА в целом не производится. Упаковка составных частей системы описана в соответствующих подразделах настоящего РЭ.

Составные части системы поставляются в стандартной защитной упаковке. Все упаковочные материалы не оказывают вредного воздействия на окружающую среду и могут быть использованы повторно.

#### Порядок пломбирования и распломбирования

Пломбирование системы ЭЦ-ЕМ в целом не производится.

## Описание и работа составных частей системы

### Рабочее место ДСП

#### Общие сведения

АРМ ДСП предназначено для управления объектами низовой и локальной автоматики на станции, контроля текущего состояния объектов электрической централизации, а также для контроля результатов диагностирования микропроцессорных средств системы.

Комплект АРМ ДСП обеспечивает ввод управляющих директив со стороны оператора и визуальное отображение данных, получаемых в ходе реализации процессов управления. В состав одного комплекта АРМ ДСП входят, как правило, три ПЭВМ, три коммутационных коробки и принтер.

Кроме того, в аппаратной размещается выносной щиток вспомогательного управления (ЩВУ).

Структура технических средств АРМ ДСП представлена на рисунке Б.1 Приложения Б к настоящему РЭ. Электрическая структурная схема комплекта АРМ ДСП приведена на рисунке Б.2 Приложения Б.

При интегрировании систем ЭЦ-ЕМ и АБТЦ-ЕМ в одном УВК РА  АРМ ДСП совмещает в себе функциональные возможности по управлению и контролю обеими системами.

ПЭВМ АРМ ДСП являются IBM - совместимыми компьютерами в настольном исполнении. ПЭВМ осуществляет прием и передачу информации по четырем гальванически развязанным последовательным каналам RS-422. Для передачи информации используется четырехпроводное подключение (полный дуплекс). Интерфейсные кабели подключаются к двум шестнадцатиконтактным соединителям, расположенным в передней части модуля.

ПЭВМ являются основным органом управления и контроля системы ЭЦ-ЕМ. При этом в соответствии с очередностью графика одна ПЭВМ должна находиться в рабочем режиме, другая - в горячем резерве, третья (если есть) - в холодном резерве.

Каждая ПЭВМ включает в свой состав следующие основные компоненты (см. рисунок 1):

- системный блок (содержит центральный процессор, память, дисковые накопители, порты ввода/вывода);

- клавиатура (используется для ввода управляющих директив в систему и для переключения режимов работы дисплея);

- ручной манипулятор типа «мышь» (используется для упрощения ввода управляющих директив вместо клавиатуры или совместно с ней);

- цветной дисплей (предназначен для вывода сообщений, отображения состояния напольных объектов, вывода помощи ДСП, индикации особых режимов работы системы). Имеет несколько режимов работы. Для крупных станций требуется для отображения мнемосхемы станции применение нескольких дисплеев (от 2 до 6 в зависимости от размера станции) в составе одной ПЭВМ.

- активные звуковые колонки (предназначены для выдачи речевого и звукового сопровождения при работе ПЭВМ АРМ ДСП).

Рисунок 1  -  Структура ПЭВМ АРМ ДСП

Подключение внешних кабелей к ПЭВМ АРМ ДСП осуществляется при помощи коммутационной коробки.

Примечание - При необходимости на крупных станциях в соответствии с проектом могут быть установлены несколько комплектов АРМ ДСП.

#### Работа

##### Персональные ЭВМ АРМ ДСП

На экранах мониторов ПЭВМ АРМ ДСП отображается оперативная информация о ходе приема, пропуска и отправления поездов по станции и состоянии объектов управления. Информация поступает по последовательным каналам из шкафа УВК РА, содержащего БЦПУ. ДСП имеет возможность вводить управляющие директивы (УД) при помощи органов управления ПЭВМ АРМ ДСП. Принтер, входящий в состав АРМ ДСП, обеспечивает печать протокола работы системы.

Каждая из ПЭВМ АРМ ДСП физически связана с двумя вычислительными каналами УВК РА. При этом в штатном режиме работы УВК РА при функционировании всех вычислительных каналов связь 1 ПЭВМ осуществляется с 1 и 2 вычислительными каналами, 2 ПЭВМ - с 2 и 3 вычислительными каналами, 3 ПЭВМ - с 1 и 3 вычислительными каналами.

В штатном и вспомогательном режиме работы системы ЭЦ-ЕМ управление объектами осуществляется путем ввода дежурным по станции управляющих директив с помощью ручного манипулятора «мышь» или клавиатуры. Если передача управляющих директив происходит с одной из ПЭВМ, то УД принимает соответствующий вычислительный канал и, по межканальным связям, передает ее в остальные вычислительные каналы. Таким образом, все три вычислительных канала УВК РА получат на обработку одну и ту же УД в одно и то же время.

При выходе из строя какой-либо из ПЭВМ, находящейся в рабочем режиме, подключается в рабочий режим ПЭВМ, находящаяся в холодном резерве.

При выходе из строя одного из вычислительных каналов УВК РА персональная ЭВМ, осуществляющая с ним связь, продолжает функционировать в полном объеме за счет оставшейся связи с другим вычислительным каналом. Отсутствие связи по любому каналу отражается индикацией на мониторе соответствующей ПЭВМ.

Контроль за ходом приема, пропуска и отправления поездов по станции в штатном и вспомогательном режимах функционирования системы ЭЦ-ЕМ, а также за результатами диагностирования микропроцессорных средств системы осуществляется по информации, отображаемой на мониторе ПЭВМ. Подробное описание информации, отображаемой на мониторе ПЭВМ, и порядка работы с АРМ ДСП системы ЭЦ-ЕМ представлены ниже (см.п.2.3.2).

##### Щиток вспомогательного управления

Выносной щиток вспомогательного управления размещается в аппаратной. На ЩВУ размещены ключи-жезлы для прилегающих перегонов с кнопками их изъятия, кнопка отключения питания всех устройств СЦБ, кнопки отключения питания УВК РА и запуска модуля безопасного контроля и отключения (МБКО), коммутатор макета стрелки с тремя светодиодами.

#### Маркировка и пломбирование

Изделия, входящие в состав АРМ ДСП, предприятием–изготовителем УВК РА не маркируются и не пломбируются. Системные блоки ПЭВМ АРМ ДСП пломбируются в установленном порядке электромехаником после ввода системы в эксплуатацию.

#### Упаковка

Изделия, входящие в состав комплекта АРМ ДСП, должны храниться и транспортироваться в упаковке, поставляемой предприятием-изготовителем этих изделий.

### Шкафы управляющего вычислительного комплекса

#### Общие сведения

Упрощенная структурная схема УВК РА приводятся на рисунке В.1 Приложения В к настоящему РЭ. Электрическая структурная схема УВК РА приводится на рисунке В.2 Приложения В.

Компоновка шкафа УВК РА и схема расположения его составных частей приводятся на рисунках Г.1, Г.2 Приложения Г к настоящему РЭ.

В процессе функционирования УВК РА обеспечивает реализацию технологических алгоритмов с целью обеспечения высокой пропускной способности станции при обеспечении необходимых условий безопасности. В зависимости от количества управляемых объектов выпускаются различные исполнения УВК РА (см. РЭ УВК РА).

Один шкаф УВК РА содержит:

- блок центрального постового устройства (БЦПУ), выполняющий основные функции управления и контроля УВК РА;

- блок устройства связи с объектом (БУСО), осуществляющий управление объектами низовой и локальной автоматики;

- три модуля питания БУСО;

- блок связи (БС) БЦПУ с БУСО;

- блок устройства безопасного контроля и отключения (БУБКО) питания каналов управления объектами низовой и локальной автоматики);

- платы разъемов для подключения внешних кабелей;

- сетевые фильтры на 24 В.

Примечание - В исполнениях УВК РА, содержащих два и более шкафов, БЦПУ устанавливается только в одном из них.

Электрические схемы соединений УВК РА приводятся в РЭ УВК РА.

В целях повышения работоспособности и безопасности УВК блоки, составляющие УВК РА (БЦПУ, БС, БУСО, БУБКО), выполнены трехканальными. Каналы одинаковы по составу и функционируют под управлением входящих в БЦПУ и БС вычислительных устройств. Вычислительные устройства обеспечивают синхронизацию каналов и периодическое сравнение результатов их работы.

Структура УВК РА позволяет выделить три иерархических уровня построения комплекса:

а) первый уровень - трехканальная резервированная управляющая ЭВМ БЦПУ, осуществляющая выполнение всех технологических алгоритмов системы ЭЦ-ЕМ для обеспечения высокой пропускной способности станции при соблюдении требуемых уровней безопасности. Каждый из каналов БЦПУ связан с двумя ПЭВМ АРМ ДСП;

б) второй уровень - трехканальная резервированная управляющая ЭВМ БС, обеспечивающая сбор, предварительную обработку и хранение информации от датчиков (через модули ввода), а также управление выходными усилителями (через модули вывода);

в) третий уровень - блоки ввода-вывода, входящие в состав БУСО и осуществляющие непосредственное управление и контроль объектами низовой и локальной автоматики, в т.ч.:

- модули сбора информации (МСИ);

- модули выходных усилителей (МВУ).

Шкаф УВК РА выполнен в виде несущего стального каркаса, на котором укреплены съемные стальные панели и одностворчатая дверь с запорным устройством. Габариты шкафа 2200600600 мм. Масса шкафа составляет не более 250 кг.

Субблоки СЦПУ и СБС изготовлены на базе модулей МК с габаритами 233,3522040,32 мм, с установленной процессорной платой 686Е.

БУСО состоит из трех 19” кассет, в каждой из которых размещается кросс-плата и до 20 модулей (МСИ, МВУ) с габаритами 233,3522020,32 мм, образующих канал УСО.

БУБКО состоит из 19” кассеты, содержащей от 3 до 27 модулей МБКО с габаритами 10022020,32 мм.

Блоки, субблоки и модули соединены между собой при помощи кабелей внутреннего монтажа с использованием стандартных разъемов. Однотипные субблоки, модули и кабели УВК РА взаимозаменяемы.

В УВК РА обеспечена защита от несанкционированного доступа к оборудованию, размещенному внутри шкафов УВК РА: на дверях шкафов имеются замки, а при открытии двери формируется соответствующий сигнал.

Платы входов и выходов обеспечивают подключение внешних кабелей к модулям и блокам шкафа УВК РА. Внешние кабели вводятся через цоколь и крышу в шкаф УВК РА.

Если для увязки по входным (контрольным) сигналам и выходным (управляющим) сигналам и, соответственно, для подключения внешних кабелей одного шкафа УВК РА недостаточно, то необходимо применять до четырех шкафов УСО, подключенных к шкафу ЦПУ.

Напряжение питания подается на модули питания БЦПУ, БУСО через сетевые фильтры.

Электропитание шкафов УВК РА осуществляется от трех вводов (отдельный ввод для каждого вычислительного канала) через систему бесперебойного питания. Питающее напряжение подается на модули питания БС, БЦПУ, БУСО через сетевые фильтры, расположенные в верхней части шкафа УВК РА.

Схемы электропитания приводятся в документации на УВК РА.

Более подробные сведения о технических параметрах, схемных решениях, эксплуатации и техническом обслуживании УВК РА представлены в РЭ УВК РА.

#### Работа

В процессе функционирования УВК РА осуществляет реализацию задач ЭЦ на станции с целью обеспечения высокой пропускной способности при обеспечении необходимых условий безопасности.

В системе ЭЦ-ЕМ УВК РА реализует следующие основные функции:

- сбор, первичную обработку и хранение информации о состоянии объектов ЭЦ;

- реализацию технологических алгоритмов централизованного управления станционными объектами низовой и локальной автоматики с формированием и выдачей управляющих воздействий, и, при необходимости, пояснительных сообщений для ДСП о результатах процесса управления;

- диагностику состояния компонентов УВК РА;

- формирование и оперативную передачу в ПЭВМ АРМ ДСП информации для отображения состояния объектов ЭЦ и результатов диагностирования УВК РА.

Основные функции УВК РА реализуются в процессе взаимодействия его составных частей и оператора – ДСП. Информация поступает на входы УВК РА от объектов низовой локальной автоматики. Оборудование, размещенное в шкафах УВК РА, осуществляет сбор, обработку и хранение информации, а также формирование на ее основе управляющих воздействий в соответствии с заданными алгоритмами управления и командами ДСП. Управляющие воздействия в виде дискретных сигналов поступают с выходных усилителей УВК РА на входы объектов низовой локальной автоматики.

Оперативная информация о ходе приема, пропуска и отправления поездов по станции и состоянии объектов управления передается по последовательным каналам из шкафа УВК РА в ПЭВМ, входящие в состав АРМ ДСП, и отображается на экранах их мониторов. ДСП имеет возможность вводить управляющие директивы при помощи клавиатур или «мыши».

УВК РА является восстанавливаемым трехканальным комплексом, с возможностью ремонта в условиях нормального функционирования (на ходу) путем замены неисправных модулей. Время устранения повреждения УВК РА путем замены субблока, модуля или устройства из комплекта ЗИП составляет не более 2 часов. При этом обеспечивается продолжение функционирования УВК РА в процессе замены аппаратуры в одном из каналов, а также оперативное отображение на АРМ ДСП информации о результатах самодиагностирования УВК РА.

Помимо основных задач, УВК РА выполняет ряд функций, связанных с обеспечением работоспособности (отказ любого из компонентов УВК РА не приводит к потере работоспособности за счет аппаратно - программной избыточности) и безопасности (отказ любого компонента УВК РА не приводит к ложному срабатыванию исполнительных устройств низовой и локальной автоматики).

Решение указанных задач осуществляется при соблюдении основных требований концепции безопасности к УВК РА:

- одиночные дефекты аппаратных и программных средств не должны приводить к опасным отказам, должны обнаруживаться и блокироваться с заданной вероятностью при рабочих и тестовых воздействиях не позднее, чем в УВК РА возникнет второй дефект;

- не должно происходить накопление отказов хотя бы в одном канале;

- недопустимо возникновение такого количества эквивалентных отказов, которое больше или равно кратности резервирования.

При этом обеспечивается:

- продолжение функционирования в процессе замены аппаратуры в одном из каналов
УВК РА;

- оперативное отображение на ПЭВМ АРМ ДСП информации о результатах самодиагностирования УВК РА.

При необходимости диагностирование УВК РА может производиться с помощью АРМ ШН.

Более подробные сведения о функционировании УВК РА представлены в РЭ УВК РА.

##### Описание работы ЦПУ

БЦПУ является резервированной управляющей ЭВМ. Конструктивно БЦПУ представляет собой модуль МК с габаритами 233,3522040,32 мм, и установленной процессорной платой 686Е, и модуль питания МИП на каждый канал.

Примечания:

1. 	Перемычки («джамперы»), имеющиеся на модулях, устанавливаются на предприятии - изготовителе УВК РА. Изменение в положении перемычек в процессе эксплуатации и технического обслуживания УВК РА не допускается.

2.	Модули устанавливаются в каркасы субблоков на предприятии-изготовителе УВК РА и не подлежат замене в процессе эксплуатации. В случае неисправности одного или нескольких модулей производится замена субблока в сборе.

Трехканальная резервированная ЭВМ БЦПУ обеспечивает реализацию технологических алгоритмов системы ЭЦ-ЕМ. БЦПУ осуществляет:

- прием от БС информации о состоянии датчиков;

- передачу в АРМ ДСП информации о состоянии объектов низовой и локальной автоматики на станции;

- прием от АРМ ДСП команд дежурного по станции;

- решение задач централизации и блокировки стрелок и сигналов на станции;

- формирование и передачу в БС команд управления выходными усилителями в соответствии с заданными технологическими алгоритмами и командами ДСП;

- передачу в АРМ ДСП диагностической информации о состоянии составных частей
УВК РА.

БЦПУ функционирует под управлением ОСРВ AVRTOS.

##### Описание работы БС

БС является резервированной управляющей ЭВМ. Конструкция БС аналогична конструкции СЦПУ.

Примечания:

- Перемычки («джамперы»), имеющиеся на модулях, устанавливаются на предприятии - изготовителе УВК РА. Изменение в положении перемычек в процессе эксплуатации и технического обслуживания УВК РА не допускается.

- Модули устанавливаются в каркасы субблоков на предприятии - изготовителе УВК РА и не подлежат замене в процессе эксплуатации. В случае неисправности одного или нескольких модулей производится замена субблока в сборе.

Трехканальная резервированная ЭВМ БС обеспечивает согласование между БЦПУ и БУСО. БС осуществляет:

  - сбор, предварительную обработку, хранение и передачу в ЦПУ информации от датчиков;

  - прием от БЦПУ команд управления выходными усилителями и выдачу управляющих воздействий на исполнительные устройства (через выходные усилители).

Блок БС осуществляет управление модулями БУСО. Каждый СБС связан с одним каналом УСО. Кроме того, СБС периодически производят тестирование БУСО и БУБКО.

Функционирование БС организовано циклически с временем цикла, равным примерно 1 секунде. В течение секундного цикла решаются диагностические задачи, задачи, связанные с вводом и выводом дискретных сигналов, а также осуществляется обмен информацией с ЦПУ. Кроме того, несколько раз в течение секундного цикла СБС, входящие в состав БС, выполняют взаимную синхронизацию.

##### Описание работы БУСО

БУСО состоит из трех 19” кассет. В каждой из кассет размещается КП и до 18 модулей с габаритами 233,35 мм х 220 мм х 20,32 мм, образующих канал БУСО. Каналы БУСО идентичны по конструкции и модульному составу. В каждый канал входят следующие модули:

- модули сбора информации (МСИ);

- модули выходных усилителей (МВУ).

Каждый модуль БУСО снабжен микровыключателем, переводящим его в отключенное состояние во время установки в кассету или извлечения из нее. Микровыключатель срабатывает при откидывании экстрактора на лицевой панели модуля, предотвращая выдачу ложных сигналов в процессе замены модуля.

Количество модулей в канале БУСО зависит от исполнения УВК РА.

###### Описание работы МВУ и МБКО

Модули выходных усилителей (МВУ) и модули безопасного контроля и отключения (МБКО) входят в состав БУСО. Указанные модули являются пассивными устройствами, функционирующими под управлением БС.

Модуль МВУ выполняет следующие функции:

- формирование сигналов управления 48 исполнительными устройствами по командам, получаемым по МДВВ от СБС (в качестве исполнительных устройств могут быть использованы реле с сопротивлением обмотки не менее 1600 Ом - например, реле РЭЛ1-1600, Д3/2700, РЭЛ2-2400);

- управление модулями МБКО по командам, получаемым по МДВВ от СБС.

Выходные сигналы УВК РА формируются триадами модулей МВУ. Каждая триада обеспечивает вывод управляющих воздействий по 48 отказоустойчивым выходам. Выходы модулей МВУ, образующих одну триаду, объединены по «монтажному ИЛИ», что дает возможность функционирования при выходе из строя или отсутствии одного из МВУ.

Информация о состоянии выходов МВУ может быть использована БС для выявления неисправностей БУСО.

На лицевой панели модуля МВУ размещены два светодиода. При нормальном функционировании модуля зеленый светодиод светится, а красный погашен. При отказе МВУ выключается зеленый и включается красный светодиод.

Модули МБКО являются специализированными источниками питания выходных каскадов МВУ и входят в состав блока устройства безопасного контроля и отключения (БУБКО). БУБКО содержит три идентичных канала, каждый из которых обеспечивает питание модулей МВУ одного канала БУСО. СБС, вырабатывая команды на формирование импульсных последовательностей, принимает участие в управлении всеми МБКО триады, а также контролирует сигналы управления данным МБКО со стороны других СБС. Каждый МВУ принимает участие в управлении модулем МБКО, питающим его выходные каскады, а также МБКО, питающими МВУ соседних каналов.

МБКО отключает питающее напряжение выходных каскадов соответствующего МВУ (то есть переводит его в безопасное состояние) в случае несоответствия параметров импульсной последовательности, вырабатываемой МВУ данного или соседнего каналов. Вывод управляющих воздействий в любой из модулей МВУ осуществляется СБС при условии, что в триаде включено не менее двух МБКО.

Если в процессе функционирования в результате сбоев или каких-либо неисправностей на выходах УВК РА появляются ошибочные управляющие сигналы, этот потенциально опасный отказ выявляется при регулярном (каждые 40-45 мс) опросом цепей обратной связи выходов МВУ. С целью предотвращения перехода такого потенциально опасного отказа в опасный БС, при помощи МБКО, осуществляет оперативное (в течение 2-3 мс) снятие питающих напряжений с выходных каскадов неисправного МВУ, что позволяет снять ложный управляющий сигнал с выхода УВК РА раньше, чем сработает исполнительное устройство – интерфейсное реле.

Первоначальное включение модуля МБКО производится при нажатии кнопки, расположенной на его лицевой панели. Пуск МБКО может осуществляться также от кнопки, расположенной на ЩВУ. Подключенное состояние МБКО индицируется свечением зеленого светодиода на лицевой панели модуля, отключенное - красного.

Тестирование модулей МВУ и МБКО производится один раз в каждом секундном цикле.

###### Описание работы МСИ

Модули сбора информации (МСИ) входят в состав БУСО и являются пассивными устройствами, функционирующими под управлением БС.

МСИ осуществляет преобразование и передачу в СБС по МДВВ сигналов от 56 дискретных датчиков. В качестве датчиков, подключаемых к входам МСИ, используются контакты реле. Информация от каждого датчика считывается дважды: сначала с нормально разомкнутого (фронтового) контакта, а затем с нормально замкнутого (тылового). Каждый вход МСИ опрашивается трижды в течение одного секундного цикла, и по результатам обработки трехкратного опроса формируется интегральная оценка состояния датчика в данном цикле.

Ввод информации от каждого датчика производится одновременно тремя модулями МСИ разных каналов УСО, образующими триаду, что позволяет продолжить нормальное функционирование БУСО при выходе из строя или отсутствии одного модуля в каждой триаде. Каждая триада обеспечивает ввод сигналов от 56 датчиков.

Модуль МСИ содержит узел развязки, обеспечивающий гальваническое разделение (напряжение пробоя 2,5 кВ) датчиков и электрических цепей модуля.

На лицевой панели МСИ размещены два светодиода. При нормальном функционировании модуля зеленый светодиод светится, а красный погашен. При отказе МСИ выключается зеленый и включается красный светодиод. Одновременное свечение двух светодиодов свидетельствует о неисправности МСИ. Попеременное мигание красного и зеленого светодиодов говорит об обрыве одного из входных проводов МСИ.

Тестирование МСИ производится один раз в каждом секундном цикле.

###### Описание работы МИП

Питание БУСО (кроме выходных каскадов) осуществляется модулями МИП, обеспечивающими преобразование постоянного тока напряжением от 18 до 32 В в постоянный напряжением 5В. Максимальный ток нагрузки 6А. На печатной плате модуля расположен предохранитель (плавкая вставка). На лицевой панели модуля расположены светодиоды (зеленый и красный) Включенное состояние зеленого светодиода свидетельствует об исправности модуля. Каждый модуль обеспечивает питанием один канал БУСО.

##### Сопряжение модулей ввода (МСИ) с релейными устройствами управления и контроля объектами

Схема сопряжения модулей МСИ с релейными устройствами управления и контроля представлена на рисунке Д.1 Приложения Д к настоящему РЭ.

При помощи модулей МСИ осуществляется сбор информации о текущем состоянии объектов ЭЦ. В качестве датчиков, подключаемых к входам МСИ, используются контакты реле. Подключение датчиков к системе производится через разъемы УВК РА и статив согласования.

Для повышения работоспособности УВК РА ввод информации от каждого датчика производится одновременно тремя однотипными модулями МСИ, расположенными в разных каналах УСО и образующих триаду модулей ввода. Это позволяет БУСО продолжить функционирование в полном объеме при выходе из строя одного модуля в каждой триаде. Каждая триада МСИ дает возможность ввода сигналов до 56 датчиков.

Контрольная информация от каждого датчика считывается дважды: сначала с нормально разомкнутого (фронтового) контакта, а затем с нормально замкнутого (тылового). Для этого при помощи ключей напряжение подается в цепи «Направление 1» (1НП) и «Направление 2» (2НП) соответственно. В формировании сигнала каждого из направлений участвуют шесть ключей, находящихся в трех модулях МСИ, которые расположены в разных каналах УСО и составляют триаду ввода.

Внешнее питание нагрузки ±24В подключается к модулям МСИ через разъемы УВК РА.

##### Сопряжение модулей вывода (МВУ) с релейными устройствами управления и контроля объектами

Схема сопряжения модулей МВУ с релейными устройствами управления и контроля представлена на рисунке Д.2 Приложения Д к настоящему РЭ.

При помощи модулей МВУ осуществляется формирование сигналов управления исполнительными устройствами, в качестве которых могут использоваться реле с сопротивлением обмотки не менее 1600 Ом (например, Д3-2700, РЭЛ1-1600 или РЭЛ2-2400). Исполнительные устройства подключаются к системе через разъемы УВК РА.

Для повышения работоспособности выходные сигналы УВК РА формируются одновременно тремя однотипными модулями МВУ, расположенными в разных каналах УСО и образующими триаду модулей вывода. Выходы модулей МВУ, образующих одну триаду, объединяются по «монтажному ИЛИ», что позволяет БУСО продолжать функционирование в случае выхода из строя (или отсутствии) одного из МВУ в каждой триаде. Каждая триада МВУ обеспечивает вывод управляющих воздействий по 48 отказоустойчивым выходам.

Внешнее питание нагрузки ±24В подключается к модулям МВУ через разъемы УВК РА. В системе ЭЦ-ЕМ предусмотрена возможность принудительного отключения и подключения шин питания нагрузки любой из триад МВУ с помощью кнопок Откл.Пит. на ЩВУ.

Включение выходов МВУ производится при нажатии кнопки Запуск МБКО на ЩВУ.

#### Маркировка и пломбирование

Каждый шкаф УВК РА снабжен фирменной планкой, расположенной в верхней части правой боковой панели. На планке расположен фирменный знак предприятия-изготовителя, обозначение шкафа и его заводской номер.

В правой верхней части крышки каждого субблока УВК РА расположена маркировочная надпись, содержащая его наименование. В левой верхней части крышки каждого субблока УВК РА расположена надпись, содержащая его обозначение и заводской номер.

На лицевой панели каждого модуля расположена маркировочная надпись, содержащая заводской номер блока. На нижнем экстракторе каждого модуля расположена надпись, содержащая аббревиатуру модуля (например, МСИ, МВУ).

Ящик комплекта ЗИП снабжен надписями ЗИП УВК РА жд. станции «________» (обозначение ящика комплекта ЗИП), выполненными краской.

На модулях и шкафах ставятся клейма ОТК в местах, предусмотренных сборочным чертежом. На субблоках клеймо ОТК ставится в пломбировочной чашке на одном из винтов крепления лицевой панели.

#### Упаковка

Упаковка для хранения шкафов УВК РА и комплекта ЗИП производится по ГОСТ 9.014-78.

При поставке внутренняя упаковка и транспортная тара должны соответствовать ГОСТ 23216-78:

- категория упаковки КУ-3А;

- вариант внутренней упаковки – ВУ-IIIA;

- исполнение транспортной тары по прочности – Л;

- вариант исполнения транспортной тары – ТЭ-3;

- вариант внутренней упаковки для эксплуатационной документации – ВУ-IIБ-8.

Шкаф УВК РА, подготовленный для транспортирования с учетом внутренней упаковки
ВУ-IIА, поставляется в одном ящике типа III по ГОСТ 5959 - 71. Ящик по торцам обивается стальной упаковочной лентой ПН-0,4х20 по ГОСТ 3560-73.

Масса транспортного ящика с упакованным УВК РА (брутто) не более 340 кг.

Ящик с упакованным УВК РА опломбировывается пломбой 1-6х8 А1Мпо ГОСТ 18680-73.

Комплект ЗИП, подготовленный для транспортирования с учетом внутренней упаковки
ВУ-IIIА, поставляется в одном ящике типа III 2 по ГОСТ 9396-88.

### Постовые релейно-контактные устройства управления объектами ЭЦ

#### Общие сведения

Постовые релейно-контактные устройства управления объектами ЭЦ реализованы на реле
1 класса надежности и конструктивно оформлены в виде типовых релейных стативов с расположенными и смонтированными на них реле согласно монтажным схемам проекта.

Принципиальные схемные решения для постовых релейно-контактных устройств системы ЭЦ-ЕМ разработаны институтом «Гипротранссигналсвязь» совместно с ОАО «Радиоавионика», утверждены ОАО «РЖД» и приводятся в документе «410417-ТМП  Микропроцессорная электрическая централизация стрелок и сигналов ЭЦ-ЕМ. Типовые материалы для проектирования».

#### Маркировка и пломбирование

Маркировка и пломбирование постовых релейно-контактных устройств управления объектами ЭЦ должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к маркировке и пломбированию аналогичных устройств в релейных системах железнодорожной автоматики.

#### Упаковка

Упаковка постовых релейно-контактных устройств управления объектами ЭЦ должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к упаковке аналогичных устройств в релейных системах железнодорожной автоматики.

### Устройства электропитания

Система ЭЦ-ЕМ предъявляет более жесткие требования к надежности системы энергоснабжения по сравнению с системами релейных централизаций – система энергоснабжения должна обеспечивать бесперебойное электропитание шкафов УВК РА и ПЭВМ АРМ ДСП.

Организация питания релейного оборудования и напольных устройств системы ЭЦ-ЕМ аналогична организации питания систем релейных ЭЦ. На станциях, где возможно одновременное пропадание напряжения во всех фидерах, должны применяться устройства бесперебойного питания (УБП), обеспечивающие бесперебойность электропитания на время отсутствия напряжения во всех фидерах за счет преобразования постоянного напряжения резервного источника питания в требуемое переменное напряжение.

Конкретный выбор типа агрегата бесперебойного питания, типа батарей или электронных накопителей и их количество зависит от расчетной мощности нагрузки (шкафов УВК РА, ПЭВМ АРМ ДСП) и максимально возможного времени прерывания питания всех фидеров.

Индикация состояния фидеров питания выведена на монитор ПЭВМ АРМ ДСП.

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

## Эксплуатационные ограничения

Эксплуатационными ограничениями для ЭЦ-ЕМ являются технические характеристики, несоблюдение которых может привести к выходу из строя компонентов системы.

Эксплуатационные ограничения системы приводятся в таблице 2.

Таблица 2  -  Эксплуатационные ограничения ЭЦ-ЕМ

| Наименование параметра | Ограничение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Электропитание шкафа УВК РА (кроме выходных/входных каскадов) | От трех вводов (отдельный ввод для каждого вычислительного канала) | Через систему бесперебойного питания, не входящую в состав УВК РА |
| Электропитание выходных/входных каскадов устройств сопряжения с объектом управления | От системы бесперебойного питания с номинальным напряжением Uн=24В, (Umin=18В, Umax=32В) |  |
| Электропитание ПЭВМ и принтера АРМ ДСП | От однофазной сети переменного тока с номинальным напряжением U1н=220В и частотой 501Гц |  |
| Примечание: контроль напряжения электропитания шкафов УВК РА и ПЭВМ АРМ ДСП осуществляется в рамках работ по проверке напряжений всех цепей питания на питающей установке, предусмотренных в Приложении 1 к Инструкции по техническому обслуживанию устройств сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) |  |  |

## Подготовка системы к использованию

### Порядок установки системы

#### Ориентирование системы

УВК РА системы ЭЦ-ЕМ устанавливается в сухом отапливаемом помещении. Рекомендуемая высота помещения не менее 2,5 м. Помещение должно быть защищено от проникновения пыли и газа. На постоянных рабочих местах должны быть обеспечены микроклиматические параметры, уровни освещенности, шума и состояния воздушной среды, определенные действующими санитарными нормами и правилами для работников постов ЭЦ.

Рекомендуемое размещение составных частей УВК РА показано на чертеже общего вида, содержащегося в Приложении А к РЭ УВК РА часть 2 «Использование по назначению».

Поверхность, на которой размещаются составные элементы системы, должна быть устойчивой и диэлектрической. Место установки УВК РА и АРМ ДСП необходимо выбирать таким образом, чтобы избегать попадания на аппаратуру прямых солнечных лучей. Расстояние до отопительных приборов должно составлять не менее 1,5 м.

Рабочее положение системных блоков ПЭВМ АРМ ДСП определяется в соответствии с типом корпуса. Системные блоки следует устанавливать на специальные ножки, которые находятся внизу корпуса. Другое положение системного блока не допускается. Расстояние между задней стенкой системного блока и ближайшей вертикальной поверхностью должно быть не менее 15 см, чтобы обеспечить нормальные условия для вентиляции.

#### Монтаж системы

Шкафы УВК РА должны быть надежно прикреплены к полу. Для этой цели служат отверстия в стойках цоколя шкафа. Для обеспечения доступа к крепежным отверстиям необходимо снять панели цоколя, отвинтив фиксирующие винты. По окончании монтажа панели цоколя должны быть установлены на место.

Монтаж УВК РА производится в соответствии с общей схемой, подключение внешних кабелей – в соответствии со схемой подключения. Указанные схемы содержатся в Приложениях Б, В, Г РЭ УВК РА часть 2 «Использование по назначению». Подвод кабелей к шкафам УВК РА осуществляется сверху через ЭМС вводы и цоколь шкафа. В помещении должны быть предусмотрены конструктивные элементы (кабельные короба, кронштейны), обеспечивающие надежное крепление кабелей. По окончании монтажных работ каждый шкаф УВК РА должен быть заперт на замок.

#### Организация заземления

После установки составных частей УВК РА необходимо обеспечить их надежное заземление, для чего в помещении, предназначенном для размещения УВК РА, должен быть организован контур защитного заземления. Защитное заземление устраивается с помощью заземлителей – металлических проводников, находящихся в непосредственном соприкосновении с землей (грунтом). Заземлители надежно соединяются с контуром заземления. В качестве заземлителей рекомендуется применять вертикально забитые стальные трубы с толщиной стенок не менее 3,5 мм или стержни сечением не менее 38 мм2. Количество заземлителей должно быть не менее 5. В качестве металлической шины рекомендуется применять шину прямоугольного сечения не менее 24 мм2, толщиной 2 мм.

Контур заземления должен быть общим для поста ЭЦ (транспортабельного модуля) и не связанным гальванически с контурами заземления каких-либо промышленных помещений. Контур заземления должен обеспечивать подсоединение к нему при помощи болтового соединения заземляющих проводников шкафов УВК РА (выведенных на соответствующие клеммы). К контуру заземления должны быть подключены соответствующие контакты розеток, с помощью которых осуществляется электропитание АРМ ДСП. Контур заземления должен обеспечивать сопротивление между корпусом любой составной части УВК РА и землей (грунтом) не более 10 Ом в любое время года. Не допускается подсоединение контура заземления к батареям отопления, арматуре железобетонных сооружений, водопроводу и другим случайным заземлителям.

Шкафы УВК РА подключаются к контуру заземления через клемму, расположенную в правой нижней части каркаса.

### Меры безопасности при подготовке системы

Технологическое ПО системы является универсальным и не зависит от плана станции, а настройка на конкретные варианты путевого развития производится при формировании базы данных.

Технологическое ИО системы создается на этапе проектирования для конкретного объекта внедрения на основании утвержденной проектной и нормативно-справочной документации, включая схематические планы станции и примыкающих перегонов, таблицы взаимоувязки положения стрелок и взаимозависимости показаний светофоров, условия работы переездов, пешеходных дорожек, устройств оповещения монтеров пути, и т.д. с учетом требований НТП и технических указаний по проектированию устройств СЦБ.

Технологические ИО и ПО, привязанные к путевому развитию конкретного объекта внедрения, подлежит тестированию с целью проверки соответствия базы данных путевому развитию, правильности функционирования в соответствии с Инструкцией по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах РФ, Инструкцией по сигнализации на железных дорогах РФ, Правилами технической эксплуатации железных дорог РФ, Инструкцией по обеспечению безопасности движения поездов при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств СЦБ, техническо-распорядительным актом станции.

Тестирование для ЭЦ-ЕМ проводится по программе проверки, составляемой проектировщиком на основании «Методики проверки устройств микропроцессорных систем централизации стрелок и сигналов ЭЦ-ЕМ и МПЦ-2 перед включением в эксплуатацию, а также в связи с изменениями путевого развития, технологии работы, состава и расположения напольного оборудования станции в процессе эксплуатации», утвержденной ОАО «РЖД». Тестирование осуществляется в лабораторных условиях с оформлением результатов проверок в установленном порядке.

### Объем и последовательность внешнего осмотра системы

Перед установкой УВК РА и другое микропроцессорное оборудование системы расконсервируется, о чем делается отметка в соответствующих формулярах.

Комплектность УВК РА проверяется согласно формуляру на исполнение УВК РА. При проверке оборудования необходимо убедиться в соответствии содержимого шкафов УВК составу, приведенному в формуляре на УВК РА, сверить заводские номера субблоков, шкафов с указанными в разделе «Комплектность» формуляра. Необходимо проверить соответствие заводских номеров по комплекту ЗИП.

Комплектность оборудования АРМ ДСП проверяется по документации на изделие.

Внешний осмотр системы перед вводом в эксплуатацию производится с целью выявления возможных механических повреждений микропроцессорного и релейно-контактного оборудования, наличия неподключенных или поврежденных кабелей и проводов, проверки правильности разводки и качества заземления, изоляции кабелей к напольным устройствам, и т.п. Проверяется надежность закрепления разъемов внешних и внутренних кабелей, шкафов УВК РА, а также модулей внутри шкафов УВК РА – каждый модуль должен быть закреплен в своей кассете двумя винтами, расположенными на его лицевой панели, а защитные планки (при их наличии) должны быть подняты и зафиксированы в этом положении винтами.

Проверяется отсутствие пыли и загрязнений на внешних поверхностях УВК РА, ПЭВМ АРМ ДСП.

Кроме того, проверяется соответствие комплекта ЗИПа, имеющегося в наличии, перечню.

Более подробные сведения об объеме и последовательности внешнего осмотра системы представлены в документе «Методика проверки устройств микропроцессорных систем централизации стрелок и сигналов ЭЦ-ЕМ и МПЦ-2 перед включением в эксплуатацию, а также в связи с изменениями путевого развития, технологии работы, состава и расположения напольного оборудования станции в процессе эксплуатации».

### Правила и порядок осмотра и проверки рабочих мест

Осмотр и проверка рабочего места ДСП производится с целью определения наличия и исправности всех компонентов АРМ ДСП. При этом проверяется работоспособность всего микропроцессорного оборудования АРМ ДСП, правильность подключения питания системных блоков ПЭВМ, мониторов и активных звуковых колонок, правильность подключения к системным блокам ПЭВМ клавиатуры, ручного манипулятора «мышь», а также правильность подключения внешних кабелей к ПЭВМ.

Проверяется правильность подключения заземления, а также отсутствие пыли и загрязнений на внешних поверхностях ПЭВМ АРМ ДСП.

### Правила и порядок осмотра и проверки готовности системы к использованию

Осмотр и проверка готовности системы к использованию по назначению проводится с целью определения готовности системы в целом к эксплуатации. При этом производится предварительный осмотр и проверка исправности составных частей системы, в т.ч. АРМ ДСП, шкафов УВК РА, постовых релейно-контактных устройств управления объектами ЭЦ, а также релейной перегонной автоматики. Проверяется соответствие технических параметров эксплуатационным ограничениям.

Технологические ИО и ПО системы, привязанные к путевому развитию конкретного объекта внедрения, подлежат проверке с использованием макета напольного оборудования в соответствии с Инструкцией по приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов железнодорожной автоматики, телемеханики и связи, и программой проверки, составляемой дистанцией сигнализации и связи. Программа проверки составляется на основании «Методики проверки устройств микропроцессорных систем централизации стрелок и сигналов ЭЦ-ЕМ и МПЦ-2 перед включением в эксплуатацию, а также в связи с изменениями путевого развития, технологии работы, состава и расположения напольного оборудования станции в процессе эксплуатации», с оформлением результатов в установленном порядке.

Целью проведения испытаний является комплексная проверка готовности системы к сдаче в эксплуатацию. В ходе испытаний проверяется правильность функционирования системы в соответствии с Инструкцией по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах РФ, Инструкцией по сигнализации на железных дорогах РФ, Правилами технической эксплуатации железных дорог РФ, Инструкцией по обеспечению безопасности движения поездов при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств СЦБ, техническо-распорядительным актом станции. Проверяется исправность микропроцессорной и релейно-контактной аппаратуры, правильность монтажа постового релейного оборудования, а также соответствие базы данных системы путевому развитию. Результаты испытаний оформляются в установленном порядке.

Микропроцессорное оборудование системы должно соответствовать утвержденной технической документации.

При подготовке системы к первоначальному включению питания (после проведения монтажных работ) необходимо соблюдать следующие меры безопасности:

- проверить правильность и надежность подключения защитного заземления и кабелей питания составных частей системы, руководствуясь схемой подключения;

- проверить правильность и надежность подключения питающих кабелей субблоков СБС и СЦПУ, а также блоков питания БУСО, руководствуясь схемой соединений шкафов УВК РА.

Указания по проверке работоспособности системы приводится в части 3 настоящего РЭ.

### Положения органов управления и настройки после подготовки системы
к работе и перед включением

После подготовки системы к работе и перед включением выключатели питания субблоков СЦПУ и СБС в шкафу УВК РА должны находиться в положении «Выключено». Выключатели питания системных блоков ПЭВМ АРМ ДСП, мониторов и принтеров должны находиться в положении «Выключено».

Положение устройств СЦБ:

а) напольных устройств:

- стрелки находятся в нормальном (плюсовом) положении;

- входные, выходные, маневровые светофоры находятся в закрытом состоянии;

- изолированные участки свободны от подвижного состава.

- внутристанционные переезды закрыты.

б) на ЩВУ кнопки не нажаты и опломбированы.

ПЭВМ АРМ ДСП и курбели опломбированы согласно описи пломб.

### Особенности подготовки системы к использованию из различных степеней
готовности

Перед первоначальным включением электропитания (после проведения монтажных работ) необходимо проверить правильность и надежность подключения защитного заземления и кабелей питания составных частей системы, руководствуясь схемой подключения.

Руководствуясь схемой соединений шкафов УВК РА, необходимо проверить правильность и надежность подключения питающих кабелей субблоков СБС и СЦПУ, а также блоков питания БУСО.

Включение питания, установка предохранителей и регулировка напряжений питания при первоначальном включении осуществляется в соответствии с «Методикой проверки устройств микропроцессорных систем централизации стрелок и сигналов ЭЦ-ЕМ и МПЦ-2 перед включением в эксплуатацию, а также в связи с изменениями путевого развития, технологии работы, состава и расположения напольного оборудования станции в процессе эксплуатации».

При включении системы проведение специальных мероприятий по проверке правильности ее функционирования с оформлением результатов испытаний должно производиться только при первоначальном вводе в эксплуатацию, или при замене версии ПО.

В случае повторного включения или перезапуска системы, находившейся ранее в эксплуатации, проведение проверки правильности функционирования системы не требуется.

Система ЭЦ-ЕМ является самотестируемой, в связи с чем проведение дополнительных функциональных проверок после замены блоков УВК РА не требуется (см. часть 3 настоящего РЭ, п.2.2.2.3.1.3 – Порядок замены микропроцессорного оборудования).

### Взаимосвязь системы с другими системами

Система ЭЦ-ЕМ позволяет организовать взаимодействие с вышестоящими системами. Такое взаимодействие организуется путем дополнительной установки координационно-согласующего устройства (КСУ), которое должно быть связано со всеми ПЭВМ АРМ ДСП.

УВК РА системы ЭЦ-ЕМ обеспечивает связь с другими одноуровневыми комплексами и системами, а также с системами верхнего уровня, через интерфейс RS-422 методом последовательной передачи данных по проводам «витая пара».

### Включение и опробование работы системы

#### Включение и опробование работы составных элементов системы

Для включения питания АРМ ДСП и подготовки его к работе из выключенного состояния необходимо:

- перевести выключатели питания мониторов ПЭВМ в положение «Включено»;

- перевести выключатели питания системных блоков ПЭВМ в положение «Включено»;

- перевести выключатель питания принтера (в случае его подключения к одной из ПЭВМ) в положение «Включено».

- дождаться сообщения операционной системы Windows о начале загрузки и для входа в систему нажать требуемую комбинацию клавиш CTRL+ALT+DEL;

- в появившемся окне ввода пароля Пароль (Password) ввести пароль загрузки системы Windows, совпадающий с именем пользователя в окне Пользователь (User Name), после чего нажать кнопку OK в блоке диалога:

Пароль для ДСП может быть изменен администратором, отвечающим за безопасность и работоспособность ПЭВМ, с информированием дежурных по станции.

При загрузке программного обеспечения ДСП должен проконтролировать выдачу ПЭВМ звукового сигнала загрузки и, при необходимости, отрегулировать громкость звука. После этого дежурный по станции может зарегистрироваться в системе и приступить к работе (см.п.2.3.2.6 – Действия ДСП при первоначальной загрузке (перезапуске) системы).

Для включения питания шкафа УВК РА и подготовки его к работе из выключенного состояния необходимо:

- включить источник питания 24 В, обеспечивающий электропитание входных и выходных каскадов шкафа УВК РА;

- обеспечить подачу электропитания 24 В на клеммы блока фильтров шкафа УВК РА. По окончании автоматического тестирования должны светиться: зеленые светодиодные индикаторы на передних панелях модулей МВУ, МСИ и на блоках питания СЦПУ и УСО; красные светодиодные индикаторы на передних панелях модулей МБКО;

- кратковременно нажать кнопки на лицевых панелях модулей МБКО или кнопки запуска МБКО, расположенные на ЩВУ.

По окончании тестирования должны светиться светодиоды зеленого цвета на лицевых панелях всех модулей БУСО, БУБКО и блоков питания БУСО, СБС и СЦПУ. В отверстиях лицевых панелей СБС должны быть видны светящиеся светодиоды красного цвета, а в лицевых панелях СЦПУ – зеленого. Шкаф УВК РА готов к работе.

После включения и подготовки к работе двери шкафов должны быть закрыты на замок. При проведении в дальнейшем работ внутри шкафов двери после окончания работ также должны закрываться.

Опробование работы субблоков и модулей из комплекта ЗИП производится путем замены блоков в составе УВК РА на однотипные из комплекта ЗИП. Субблоки и модули из комплекта ЗИП подвергаются сплошному контролю. Выявленные неработоспособные блоки должны быть восстановлены предприятием-изготовителем и проверены.

#### Включение питания и запуск системы

Для включения питания и запуска системы ЭЦ-ЕМ электромеханик выполняет следующие действия:

- согласовывает с ДСП время включения и запуска системы ЭЦ-ЕМ. ДСП включает питание на ПЭВМ АРМ ДСП, предназначенных для работы;

- включает шкафы УВК РА как описано выше в п.2.2.9.1, т.е. включает питание на всех исправных на момент включения СЦПУ и СБС (исправных субблоков каждого вида должно быть не менее двух). Если питание на СЦПУ и СБС не выключалось, проверяет, что оно включено на исправных устройствах;

- с ЩВУ, находящегося в помещении ДСП, отжатием пломбируемых кнопок Откл.Пит.1ВК, Откл.Пит.2ВК, Откл.Пит.3ВК и Общее Откл.Пит. включает все микропроцессорные устройства системы ЭЦ-ЕМ.

После появления питания в результате автозагрузки в УВК РА и ПЭВМ АРМ ДСП загружается программное обеспечение, и запускается система ЭЦ-ЕМ (с трехминутной выдержкой времени).

С момента начала трехминутной выдержки времени на экране мониторов ПЭВМ появляется индикация состояния контролируемых объектов.

Управление напольными объектами возможно только по окончании выдержки времени. Для получения возможности управления напольными объектами электромеханик или ДСП должен подключить блоки МБКО нажатием на несколько секунд кнопки Запуск МБКО на ЩВУ. МБКО могут быть подключены электромехаником и нажатием кнопок на лицевых панелях этих блоков.

Только после истечения трехминутной выдержки времени (от момента запуска системы ЭЦ-ЕМ) и подключения МБКО, ДСП может приступить к управлению движением по станции. Электромеханик пломбирует кнопки Откл. Пит.1ВК, Откл.Пит.2ВК, Откл.Пит.3ВК и Общее Откл.Пит.

#### Опробование работы системы

После включения системы в рамках пуско-наладочных работ производится проверка привязки технологических ИО и ПО непосредственно к напольному оборудованию конкретного объекта внедрения. Проверка производится в соответствии с Инструкцией по приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов железнодорожной автоматики, телемеханики и связи, и программой проверки, составляемой дистанцией сигнализации и связи. Программа проверки составляется на основании «Методики проверки устройств микропроцессорных систем централизации стрелок и сигналов ЭЦ-ЕМ и МПЦ-2 перед включением в эксплуатацию, а также в связи с изменениями путевого развития, технологии работы, состава и расположения напольного оборудования станции в процессе эксплуатации», с оформлением результатов в установленном порядке. На время проверки должны быть приняты меры организационного и технического характера, исключающие возможность нарушения безопасности движения поездов.

Целью проведения испытаний является итоговая комплексная проверка готовности системы к сдаче в эксплуатацию. В ходе испытаний проверяется правильность функционирования системы в соответствии с Инструкцией по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах РФ, Инструкцией по сигнализации на железных дорогах РФ, Правилами технической эксплуатации железных дорог РФ, Инструкцией по обеспечению безопасности движения поездов при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств СЦБ, техническо-распорядительным актом станции. Проверяется исправность микропроцессорной и релейно-контактной аппаратуры, правильность монтажа постового релейного оборудования, увязки базы данных с напольными объектами по управлению и контролю. Результаты испытаний оформляются в установленном порядке.

### Возможные неисправности системы в процессе ее подготовки и действия при их возникновении

#### Возможные неисправности УВК РА

В процессе подготовки УВК РА и при его эксплуатации могут возникать неисправности, обусловленные:

- нарушением контактных соединений;

- отсутствием питающих напряжений;

- неисправностью составных частей УВК РА.

Для профилактики нарушений контактных соединений при подготовке УВК РА к эксплуатации и во время технического обслуживания (в процессе эксплуатации) производится внешний осмотр мест подключения кабелей, проверяется надежность крепления кожухов разъемов, субблоков, модулей.

Перечень возможных неисправностей УВК РА в процессе его подготовки к использованию по назначению и при использовании по назначению, а также рекомендации по действиям при их возникновении приводятся в таблице 3. В таблице не рассматривается нарушение работоспособности УВК РА, вызванное ошибками обслуживающего персонала, окончанием или обрывом бумаги в принтерах, несоблюдением нормальных климатических условий эксплуатации, и т.п.

Таблица 3 - Перечень возможных неисправностей УВК РА

| Признак неисправности | Причина неисправности | Способ устранения неисправности |
| --- | --- | --- |
| После включения электропитания 24 В шкафа УВК РА светятся красные светодиоды всех модулей МСИ | Отсутствует электропитание входных/выходных каскадов | Подать электропитание 24 В |
| После включения электропитания шкафа УВК РА не светятся светодиоды на лицевых панелях всех модулей одного из каналов БУСО | Неисправен или не получает питания 24 В модуль питания канала БУСО | Заменить МИП из комплекта ЗИП |
| После включения электропитания шкафа УВК РА не светится красный светодиод на лицевой панели одного из модулей МБКО | Модуль неисправен | Заменить неисправный модуль исправным из комплекта ЗИП |
| После нажатия на кнопку модуля МБКО (или на соответствующую кнопку на ЩВУ) красный светодиод на МБКО не гаснет | Модуль неисправен | Заменить неисправный модуль исправным из комплекта ЗИП |
| Светится красный светодиод, светятся одновременно красный и зеленый светодиоды, не светится ни один из светодиодов на одном из модулей БУСО | Модуль неисправен | Заменить неисправный модуль исправным из комплекта ЗИП |
| Не светится зеленый светодиод модуля МИП | Неисправен модуль питания субблока | Заменить неисправный модуль МИП исправным из комплекта ЗИП |
| Индикация на СЦПУ не соответствует описанию в РЭ УВК РА | Неисправен субблок СЦПУ | Заменить неисправный субблок исправным из комплекта ЗИП |
| Индикация на СБС не соответствует описанию в РЭ УВК РА | Неисправен субблок СБС | Заменить неисправный субблок исправным из комплекта ЗИП |

#### Возможные неисправности системы

В процессе проверки перед вводом системы в эксплуатацию должно быть установлено соответствие устройств проекту, Инструкции по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах РФ, Инструкции по сигнализации на железных дорогах РФ, Правилам технической эксплуатации железных дорог РФ, Инструкции по обеспечению безопасности движения поездов при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств СЦБ, Инструкции по приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов железнодорожной автоматики, телемеханики и связи, техническо-распорядительному актом станции, требованиям НТП СЦБ/МПС-99 и техническим указаниям по проектированию устройств СЦБ. Все выявленные проектные и монтажные ошибки аппаратной составляющей системы, а также ошибки в адаптированном под конкретный объект информационном и программном обеспечении (загрузочных модулях) системы должны быть устранены. Проектные и монтажные ошибки устраняются на месте, в процессе проводимых проверок, ошибки в информационном и программном обеспечении должны устраняться организациями, осуществляющими адаптацию ИО и ПО системы под конкретный объект внедрения – путем корректировки загрузочных модулей системы в специальных подразделениях.

После перезагрузки откорректированных загрузочных модулей проверка зависимостей системы должна быть произведена повторно.

## Использование системы

### Общие положения

Пользование, эксплуатация и техническое обслуживание системы ЭЦ-ЕМ допускается только техническим персоналом, прошедшим специальное предварительное обучение и получившим допуск на проведение соответствующих работ.

Основным пользователем ЭЦ-ЕМ является дежурный по станции, использующий систему как инструмент для управления движением поездов на станции. В своих действиях ДСП должен руководствоваться Инструкцией по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах РФ, Инструкцией по сигнализации на железных дорогах РФ, Правилами технической эксплуатации железных дорог РФ, Инструкцией по обеспечению безопасности движения поездов при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств СЦБ, техническо-распорядительным актом станции, а также Инструкцией о порядке пользования устройствами СЦБ на станции после ввода системы ЭЦ-ЕМ в эксплуатацию, разрабатываемой дистанцией сигнализации и связи и начальником станции, при содействии разработчика системы, на основании настоящего РЭ и местных условий.

При включении станции в диспетчерский круг в качестве пользователя системы может выступать поездной диспетчер (ДНЦ), порядок действий которого определяется используемой системой ДЦ.

Эксплуатацию и техническое обслуживание системы ЭЦ-ЕМ осуществляет электромеханик СЦБ.

### Порядок действий ДСП при пользовании системой

#### Общие принципы управления окнами в среде ОС WINDOWS

В настоящем РЭ используются следующие термины:

Свернутое окно - окно, в котором  виден только заголовок. ДСП может свернуть только окно запросов и окно сообщений.

Развернуть окно ДСП может, нажав на активную кнопку в заголовке окна. В результате окно примет вид:

Здесь окно запросов показано в развернутом и неактивном состоянии. Обратно свернуть его можно, нажав на активную кнопку в заголовке окна.

При нажатии левой кнопки мыши в любой точке окна оно станет активным, и заголовок окна изменит цвет с серого на синий. Возможно передвижение окна в пределах экрана – для этого нужно подвести указатель мыши к заголовку окна, нажать левую кнопку и, не отпуская ее, перетащить окно в другое место на экране.

Линейки прокрутки - подразделяются на горизонтальные и вертикальные. Вертикальная линейка расположена в правой стороне окна, горизонтальная – в нижней части. С их помощью становится возможным просмотр информации , выведенной в окно, но ушедшей за ее пределы.

В данном случае возможен присмотр состояния счетчиков, не поместившихся в окне запросов и ушедших вниз за пределы окна. Для этого необходимо подсвети указатель мыши к вертикальной линейке, нажать левую кнопку и, не отпуская ее, подвинуть линейку вниз.

#### Основные принципы ввода управляющих директив

Управление системой осуществляется вводом управляющих директив с клавиатуры или с помощью ручного манипулятора типа «мышь» (далее: мышь).

##### Назначение некоторых специальных клавиш на клавиатуре

| Esc | - сброс окон-подсказок, окон-запросов и подтверждений |
| --- | --- |
| Backspace | - отмена неверно введенных символов и имен |
| Enter | - ввод (окончание набора директивы, выбор пункта меню) |
| Shift | - вспомогательная клавиша, позволяющая ввести служебные символы (нужно нажать Shift и, не отпуская ее, нужную цифру на основном поле клавиатуры): "!" = Shift + «1» ":" = Shif> + «5» |
|  | Кроме того, нажатие клавиши Shift позволяет произвести подсветку вида установленных маршрутов на мониторе ПЭВМ АРМ ДСП. При этом изолированные участки, замкнутые в поездных маршрутах, подсвечиваются зеленым цветом, замкнутые в маневровых маршрутах – белым цветом. Изолированные участки зоны стрелки в пути, замкнутые одновременно и в поездном, и в маневровом маршруте, индицируются желтым цветом. Подсветка вида маршрутов сопровождается соответствующим пояснительным транспарантом на экране ПЭВМ. При отпускании клавиши изображение приводится в нормальный вид. |
| Ctrl | - вспомогательная клавиша, позволяющая произвести подсветку текущего положения всех стрелок на станции. Изолированные участки при этом окрашиваются в белый цвет по положению стрелок. Подсветка текущего положения стрелок сопровождается соответствующим пояснительным транспарантом на мониторе ПЭВМ. При отпускании клавиши изображение приводится в нормальный вид. |

##### Назначение функциональных клавиш на клавиатуре

| F1 | - помощь |
| --- | --- |
| F7 | - вывод окна служебной информации |
| F9 | - подтверждение накопления по времени |
| F10 | - переключение на другую картинку |
| F11 | - прекращение мигания индикации контроля исправности станционной батареи, нарушения контроля изоляции, перегорания предохранителей, неисправности погашенного светофора, неисправности комплекта мигания |
| , , ,  | - перемещение по меню помощи, по мнемосхеме и т.п. |

##### Перечень сокращений и обозначений, используемых в описании
управляющих директив

| [ ] | - необязательный параметр |
| --- | --- |
| <нач> | - наименование начального светофора |
| <вар> | - наименование вариантной кнопки |
| <кон> | - наименование конечного светофора |
| <стр> | - наименование (номер) стрелки |
| <сек> | - наименование изолированного участка |
| <путь> | - наименование пути |
| <суб> | - наименование элемента, контроль условий, безопасности которого снимается |
| <мак> | - наименование изолированного участка, выключенного из зависимости (макета) |
| <марш> | - наименование маршрута: <нач> [<вар>] [<вар>] <кон> |
| <блк> | - номер блока |
| <чч:мм> | - время: часы - 1 или 2 цифры, минуты – всегда 2 цифры (например, 7 минут вводится как 07) |

##### Порядок ввода директив с клавиатуры

Структура любой директивы:

<имя директивы> [<пар1>] [<пар2>] ... [<парN>] <Enter>,

где:  пар1...парN  -  список параметров (количество параметров - в зависимости от директивы - от 0 до 8).

Последовательность ввода любой директивы:

а) вводится имя директивы;

б) нажимается пробел. Если такая директива существует и в данный момент ее ввод не запрещен, то не появляется никаких предупреждений. В противном случае в окне сообщений диалоговой подсистемы появляется надпись:

"Ошибка в имени: ...",

текст неправильно введенной директивы переносится в поле этого сообщения и начинает мигать. При этом можно вводить новую директиву. При вводе первого символа новой директивы сообщение об ошибке пропадает;

в) вводится имя первого элемента из списка параметров (от 1 до 8 символов), затем через пробел имя второго элемента и т.д. Если при нажатии пробела система не обнаружила данный элемент в списке допустимых имен (такого элемента нет или вид этого элемента не соответствует требуемому в данной директиве), то реакция будет такой же, как в предыдущем пункте. При этом из поля директивы удаляется только неправильно введенное имя. Ввод директивы можно продолжать.

Примечание - Ввод имени последнего элемента можно завершить нажатием Enter без ввода пробела.

г) если директива требует ввода имени маршрута, то после окончания ввода этого имени (т.е. при вводе символов: " , " , " ; " , "  " , " ! " , Enter) кроме обычного анализа последнего имени элемента проверяется существование такого маршрута. Если такого маршрута на станции нет, в окно сообщений выдается сообщение:

"Не существует маршрут : ...",

Примечание - Для ввода символов " , " и " : " нужно нажать Shift и, не отпуская ее, нужную цифру на основном поле клавиатуры:

" : "  =  Shift + «5»

" , "  =  Shift + «6»

##### Использование мыши

Использование мыши позволяет упростить и сделать более наглядным ввод директив.

Мышь легко перемещается по любой гладкой поверхности. Передвижению мыши по поверхности стола соответствует перемещение теневого указателя по мнемосхеме. Нажатие кнопок мыши приводит к выполнению определенных действий. Общий вид мыши показан на рисунке 2.

Рисунок 2  -  Мышь

На рисунке 2:

а) "выбор" - Нажатие этой кнопки приводит к тому же результату, что и набор нужного имени с клавиатуры и нажатие пробела.

б) "удалить" - Действие этой кнопки полностью соответствует нажатию клавиши Backspace.

в)  "ввод" - Соответствует клавише Enter.

Примечание - В некоторых манипуляторах кнопка б) может отсутствовать.

Для выбора нужного объекта необходимо подвести указатель на мнемосхеме к нужной точке и нажать кнопку "выбор". Наименование объекта появится в поле директивы.

Реально большинству объектов соответствует не одна точка, а определенная зона (далее: зона восприятия), в пределах которой происходит выбор данного объекта.

В зону восприятия для разных типов элементов включаются:

- для светофоров - все изображение светофора и наименование этого светофора (если оно изображено на мнемосхеме);

- для стрелок - изображение стрелки;

- для стрелочного изолированного участка - все изображение изолированного участка, исключая стрелки и изолирующие стыки;

- для бесстрелочного участка пути - все изображение этого участка;

- для приемоотправочного пути - все изображение этого пути;

- для перегона - наименование этого перегона.

Форма указателя мыши изменяется при его наведении на тот или иной объект на экране монитора ПЭВМ АРМ ДСП.

Для подробной регламентации действий ДСП по работе с системой ЭЦ-ЕМ на каждой конкретной станции должна быть разработана и утверждена Инструкция о порядке пользования устройствами СЦБ.

##### Порядок ввода директив с помощью мыши

Порядок ввода директив с помощью мыши не отличается от описанного в п.2.3.2.2.4, но сам ввод имеет некоторые особенности.

Работа с мышью по заданию директив возможна только в окне с мнемосхемой и в строке меню, содержащей кнопки с наименованиями директив; поэтому во всех пунктах, в которых идет речь о задании директив с помощью мыши, подразумевается работа именно с этими окнами.

В нижней строке экрана располагается меню директив. Имена директив в этом меню показаны заглавными буквами. Наиболее часто употребляемые директивы находятся в главном меню, остальные собраны в группы (подменю).

Название подменю отражает вид элемента (стрелка, светофор и т.п.) или производимое действие (накопление) и показано в основном меню мелкими буквами. Для перехода в подменю необходимо подвести указатель к нужному пункту и нажать кнопку "выбор". Строка меню заменится новой с указанием всех директив, входящих в данную группу. Возврат в основное меню осуществляется выбором символа "стрелка вверх" в правой части нижней строки.

Переход системы в специальные режимы (например, включение пригласительного сигнала) вызывает автоматическое переключение на нужное подменю. Возврат в основное меню происходит при прекращении действия специального режима.

В связи с тем, что задание маршрутов является основным и наиболее часто повторяемым действием, возможен сокращенный ввод директив установки маршрутов. Для задания маршрута достаточно выбрать на мнемосхеме начало, промежуточные точки (если нужно) и конец маршрута, не вводя имя директивы. Имя директивы («П» или «М») появится при вводе начала маршрута автоматически. При этом система руководствуется следующими правилами:

- если от данного светофора возможно задание только одного вида маршрутов, то этот вид и будет обрабатываться (например, для входного светофора всегда появится «П», для маневрового «М»);

- если от светофора могут быть заданы как поездные, так и маневровые маршруты, то появляется директива, настроенная по умолчанию. Умолчание задается в зависимости от преобладающего характера работы на станции (поездные или маневровые маршруты) простым вводом «П» или «М» и нажатием клавиши Enter. При этом в правом нижнем углу строки меню появится символ соответственно зеленого или белого цвета, подсказывающий текущую настройку. Настройку можно изменить и мышью, если подвести указатель к имени «П» или «М» и нажать кнопку "выбор".

Примеры ввода директив с помощью мыши:

а) задание поездного маршрута от Н за Ч1.

- в основном меню выбрать «П» (подвести указатель к имени директивы и нажать кнопку "выбор");

- выбрать светофор Н;

- выбрать светофор Ч1;

- нажать кнопку "ввод".

б) То же (сокращенный вариант). Умолчание - П.

- выбрать светофор Н;

- подвести указатель к светофору Ч1 и нажать кнопку "ввод".

Нажатие кнопки "ввод" для выбора последнего элемента допустимо во всех директивах и позволяет ускорить их ввод. Однако при этом теряется возможность использования кнопки "удалить" для корректировки директивы.

в) накопление по времени поездного вариантного маршрута от Н через В21 за Ч1

- в основном меню выбрать "накоп" (при этом произойдет переход в подменю "накопление");

- выбрать директиву «НВП»;

- выбрать светофор Н;

- выбрать вариантную кнопку В21;

- выбрать светофор Ч1;

- набрать на клавиатуре «,12:44» или «,12-44»

- нажать кнопку "ввод".

После этого можно вернуться в главное меню (символ "стрелка вверх" в меню) или остаться в данном подменю для последующего ввода директив накопления.

##### Полный список директив системы ЭЦ-ЕМ

Полный список директив системы ЭЦ-ЕМ приводится в таблице 4. Список директив, задание которых возможно на конкретной станции, может включать не все директивы из данного списка.

Таблица 4  -  Полный список директив системы ЭЦ-ЕМ

| Имя директивы | Назначение директивы | Примечание |
| --- | --- | --- |
| директивы, связанные со светофорами |  |  |
| П | Установка поездного маршрута |  |
| М | Установка маневрового маршрута |  |
| МДБ | Установка маневрового маршрута по двум белым огням |  |
| ОТ | Отмена маршрута |  |
| АД | Автодействие светофора |  |
| ОТАД | Отмена автодействия светофора |  |
| СД | Установка режима скоростного движения |  |
| ОТСД | Отмена режима скоростного движения |  |
| ПТ | Подготовка трассы маршрута |  |
| НВП | Накопление поездного маршрута по времени |  |
| НВМ | Накопление маневрового маршрута по времени |  |
| ОТНВ | Отмена накопленного маршрута по времени |  |
| ПС | Включение пригласительного сигнала |  |
| ПО | Повторное открытие светофора |  |
| БЛ | Блокировка светофора |  |
| ОТБЛ | Отмена блокировки светофора | ответственная |
| ЭГН | Экстренное гашение светофоров при надвиге | ответственная |
| ОТГН | Отмена экстренного гашения светофоров при надвиге |  |

Продолжение таблицы 4

| Имя директивы | Назначение директивы | Примечание |
| --- | --- | --- |
| директивы, связанные со стрелками |  |  |
| + | Перевод в + |  |
|  | Перевод в - |  |
| ВС | Вызов стрелки для индивидуальной работы |  |
| С+ | Перевод в + со снятием контроля изоляции (в режиме ВС) | ответственная |
| С | Перевод в - со снятием контроля изоляции (в режиме ВС) | ответственная |
| ОТВС | Отмена вызова стрелки |  |
| ИЗ | Индивидуальное замыкание стрелки |  |
| МК1 | Подготовка макета N1 стрелки | ответственная |
| МАК+ | Выключение стрелки из зависимости в + положении | ответственная |
| МАК | Выключение стрелки из зависимости в - положении | ответственная |
| ОТИЗ | Отмена индивидуального замыкания стрелки | ответственная |
| ОТСТ | Включение стрелки в зависимость |  |
| РУТ | Разрешение на управление тормозным упором |  |
| ВОУТ | Вспомогательная отмена разрешения на управление тормозным упором | ответственная |
| директивы, связанные с изолированными участками |  |  |
| ИР | Искусственная разделка изолированного участка | ответственная |
| СЦ | Выключение изолированного участка из зависимости |  |
| ОТСЦ | Отмена выключения изолированного участка из зависимости |  |
| ССО | Сброс счетчика осей изолированного участка | ответственная |
| директивы, связанные с путями |  |  |
| ОГ | Ограждение состава на пути |  |
| ОТОГ | Отмена ограждения состава на пути | ответственная |
| директивы, связанные с переездами |  |  |
| ЗП | Принудительное закрытие переезда |  |
| ОП | Снятие принудительного закрытия переезда |  |
| ПРИ | Предварительное разовое извещение на переезд |  |
| директивы, связанные с автоблокировками |  |  |
| ПРИЕМ | Смена направления на прием совместно с ДСП соседней станции для специализированного пути двухпутной автоблокировки |  |
| ОТПР | Смена направления на отправление (для специализированного пути двухпутной автоблокировки совместно с ДСП соседней станции) |  |
| ПВСН | Подготовка к смене направления во вспомогательном режиме | ответственная |
| ПРИЕМВ | Смена направления на прием во вспомогательном режиме (совместно с ДСП соседней станции) |  |

Продолжение таблицы 4

| Имя директивы | Назначение директивы | Примечание |
| --- | --- | --- |
| ОТПРВ | Смена направления на отправление во вспомогательном режиме (совместно с ДСП соседней станции) |  |
| ОСД | Включение речевого оповещения пассажиров о приближении скоростного поезда на станции и перегоне отправления |  |
| ОТОСД | Отмена речевого оповещения пассажиров о приближении скоростного поезда на станции и перегоне отправления |  |
| директивы, связанные с полуавтоматическими блокировками |  |  |
| ДСО | Дача согласия на отправление |  |
| ОСО | Отмена согласия на отправление |  |
| ДП | Дача прибытия |  |
| ИФП | Искусственная фиксация прибытия поезда на станцию | ответственная |
| КПСО | Сброс счетчика осей полуавтоматической блокировки | ответственная |
| ВКЗ | Включение (восстановление) защиты перегона (рабочего состояния аппаратуры передачи данных цифрового канала связи) |  |
| ВЫКБП | Выключение автоматического блок-поста однопутной РПБ-ГТСС с контролем свободности межпостовых перегонов методом счета осей подвижного состава (АБПСО) |  |
| ВКБП | Включение автоматического блок-поста однопутной РПБ-ГТСС с контролем свободности межпостовых перегонов методом счета осей подвижного состава (АБПСО) |  |
| директивы, связанные с работой монтеров пути |  |  |
| РРМ | Разрешение работы монтеров пути в районе |  |
| ОТРМ | Снятие разрешения работы монтеров пути в районе |  |
| ПИМ | Предварительное извещение монтерам пути в районе |  |
| ОТПИМ | Отмена предварительного извещения монтерам пути в районе |  |
| директивы, связанные с районами двойного управления стрелками |  |  |
| НМУ | Набор (добор) варианта местного управления в районе |  |
| ОНМУ | Отмена набранного (добранного) варианта местного управления в районе |  |
| МУ | Передача на местное управление набранного (добранного) варианта в районе |  |
| ГМУ | Набор и передача на местное управление всего района |  |
| ГСМУ | Гашение сигналов в районе местного управления |  |
| ОТГСМУ | Отмена гашения сигналов в районе местного управления |  |
| АЦУ | Аварийный возврат на центральное управление в районе | ответственная |
| директивы, связанные с учетом закрепления вагонов тормозными башмаками |  |  |
| БРЕГ | Ввод табельных номеров путевых рабочих |  |
| БВК | Передача данных о тормозных башмаках в УВК |  |

Продолжение таблицы 4

| Имя директивы | Назначение директивы | Примечание |
| --- | --- | --- |
| БЗАПР | Получение данных о тормозных башмаках из УВК |  |
| БДОБ | Добавление нового тормозного башмака |  |
| БУД | Удаление тормозного башмака |  |
| БП | Перемещение тормозного башмака на путь |  |
| БС | Перемещение тормозного башмака на склад |  |
| БР | Перемещение тормозного башмака в ремонт |  |
| дополнительные директивы |  |  |
| ! | Снятие контроля условий безопасности в маршруте | ответственная |
| СУБ | Снятие контроля условий безопасности в элементе | ответственная |
| ПОДТВ () | Подтверждение свободности макета изолированного участка, снятия контроля габарита подвижного состава | ответственная |
| ВКГУ | Восприятие КГУ |  |
| ДОП | Ввод разделителя </> для установки маршрута по минусовому положению стрелки, примыкающей к приемо-отправочному пути |  |
| служебные директивы |  |  |
| СДД | Сдача дежурства ДСП |  |
| ПРОВ | Проверка плотности прижатия остряка стрелки к рамному рельсу |  |
| ОТП | Отмена проверки плотности прижатия остряка стрелки к рамному рельсу |  |
| ОБДО | Очистка стрелок в облегченном режиме |  |
| ОБД | Очистка стрелок в нормальном режиме |  |
| ОБДУ | Очистка стрелок в усиленном режиме |  |
| ОТОБД | Отмена очистки стрелок |  |
| ЗДГА | Запуск ДГА |  |
| ОДГА | Отключение ДГА |  |
| ЭО | Включение электрообогрева стрелок |  |
| ОТЭО | Выключение электрообогрева стрелок |  |
| ДЕНЬ | Включение режима «День» |  |
| НОЧЬ | Включение режима «Ночь» |  |
| ДСН | Включение режима ДСН |  |
| ОТДСН | Выключение режима ДСН |  |
| АДН | Включение автомата «День/Ночь» |  |
| РДН | Включение ручного режима «День/Ночь» |  |
| директивы увязки с диспетчерской централизацией |  |  |
| ВСУ | Восприятие станционного управления |  |
| ОТСУ | Отмена станционного управления |  |

#### Текстовые сообщения

Текстовые сообщения используются для передачи информации ДСП от системы ЭЦ-ЕМ и выводятся на экран монитора ПЭВМ АРМ ДСП.

##### Общий вид главного рабочего окна

Общий вид главного рабочего окна ПЭВМ АРМ ДСП представлен на рисунке 4:

| 4 | 5 | 6 |  |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  | 14 |  | 15 |  |  | 16 |

Рисунок 4  -  Общий вид главного рабочего окна

Главное окно по функциональному назначению разбито на несколько областей (окон).

Назначение окон:

(1) - Окно сообщений - предназначено для вывода технологических и системных сообщений, пришедших из УВК РА.

(2) - Окно запросов - предназначено для вывода информации о текущем состоянии объектов или процессов по запросу ДСП. При необходимости может быть очищено однократным нажатием левой кнопки мыши в фокусе окна. Двойным нажатием левой кнопки мыши в окне отображаются текущие показания счетчиков особо ответственных директив.

(3) - Окно плана станции - предназначено для вывода индикации объектов на мнемосхеме.

(4) - Окно особых режимов - предназначено для информирования ДСП о текущем режиме работы системы. В исходном состоянии окно не заполнено.

(5) - Окно текущего состояния фидеров питания - предназначено для отображения состояния фидеров питания системы (включая питание от ДГА).

(6) - Окно наименования станции - предназначено для вывода названия станции.

(7) - Окно текущего состояния УВК РА (системы охлаждения, блоков ЦПУ, контроля, управления). При неисправности системы охлаждения индицируется мигающий

символ «X» красного цвета. При неисправности каких-либо блоков индицируются мигающие буквы («Ц», «С», «К», «У») желтого цвета, соответствующие типу неисправных блоков. При неработоспособности каких-либо блоков индицируются соответствующие мигающие буквы красного цвета.

(8) - Окно времени – предназначено для вывода текущего времени.

(9) - Окно даты - предназначено для вывода текущей даты.

(10) - Окно директивы - предназначено для отображения вводимой директивы (независимо от способа ее ввода). При необходимости можно стереть всю директиву нажатием кнопки «Сброс УД» в окне дополнительных кнопок (11).

(11)  - Окно дополнительных кнопок - содержит дополнительные кнопки ввода и сброса директивы, очистки окна сообщений, сдачи дежурства.

(12)  - Окно кнопок управляющих директив - содержит кнопки вызова основных управляющих директив. Переход к различным подменю, содержащим кнопки прочих управляющих директив, производится при нажатии кнопки «Меню».

(13) - Окно сообщений диалоговой подсистемы - предназначено для вывода сообщений об ошибках в наборе директивы.

(14) - Окно текущей настройки типа маршрута - предназначено для вывода текущей настройки вида маршрута (поездного или маневрового).

(15) - Окно текущего состояния ПЭВМ и связи с УВК РА - предназначено для вывода текущего состояния ПЭВМ и ее связи с двумя каналами УВК РА. При отсутствии связи с каким-либо каналом индицируются красные мигающие буквы («А» или «В»). При неисправности жесткого диска ПЭВМ индицируется красная мигающая буква «Д».

(16) - Окно логотипа системы.

Окна сообщений (1) и запросов (2) первоначально находятся в свернутом состоянии и помещаются в правом нижнем углу окна плана станции (3). Если окно (1) свернуто и были новые сообщения от УВК РА, для привлечения внимания дежурного заголовок окна начинает мигать.

Вид окна сообщений на экране монитора ПЭВМ АРМ ДСП приводится на рисунке Е.2 Приложения Е к настоящему РЭ.

Общий вид главного рабочего окна при включении в состав каждой ПЭВМ нескольких мониторов (от 2-х до 6), необходимых для отображения мнемосхемы крупной станции, приводится на рисунке 5:

| 4 | 5 |  | 6 |  |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |
| 10 |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| Меню директив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 14 |  | 15 | 16 |  | 1 | 2 |  |  |

Рисунок 5 - Общий вид главного рабочего окна при включении в состав каждой ПЭВМ
АРМ ДСП нескольких мониторов (от 2-х до 6)

##### Классификация текстовых сообщений

Все сообщения, выводимые на экран монитора ПЭВМ АРМ ДСП, подразделяются на:

- технологические - сообщают о ходе приема, пропуска и отправления поездов по станции, об изменении состояния напольных устройств и т.п. Выводятся в окно (1);

- системные - сообщают о состоянии и о неисправностях системы. Выводятся в окно (1). Сопровождаются звуковым сигналом. Требуют вмешательства обслуживающего персонала УВК РА;

- сообщения об ошибках - информируют об ошибках в наборе директивы. Выводятся в окно (13);

- сообщения-запросы - требуют подтверждения каких-либо действий системы. Выводятся в окно (13).

Большинство текстовых сообщений выводится с наименованием элемента, номером устройства, и т.п. Полный список текстовых сообщений АРМ ДСП приведен ниже.

Полный список текстовых сообщений АРМ ДСП, возможных в ЭЦ-ЕМ

Технологические сообщения:

- **** искажение кода **** <...>

- не задать маршрут от <...>

- задан / задается маршрут от <...>

- нет согласия на отправление на <...>

- нет (+) контроля <...>

- нет (-) контроля <...>

- занятость <...>

- враждебность по <...>

- местное управление <...>

- ошибка снятия контроля <...>

- нет смены направления на <...>

- макет 1-го изолированного участка: <...>

- замкнут накопленный маршрут от <...>

- перекрылся или не открыть светофор <...>

- неисправность <...>

- не отменить маршрут от <...>

- отменен маршрут от <...>

- не подтверждена свободность <...>

- не прошло тестирование РЦ для <...>

- прекращено поддержание пригласит. <...>

- подтвердите снятие контр. свободн. <...>

- с Твв=1 мин. отменяется маршрут от <...>

- с Твв=3 мин. отменяется маршрут от <...>

- не выключить из зависимости <...>

- не включить в зависимость <...>

- выключен из зависимости <...>

- включен в зависимость <...>

- ошибка: 3-й макет <...>

- установлен макет  номер 1  (+) <...>

- установлен макет  номер 1  (-) <...>

- отсутствует ограждение <...>

- ошибка в номере макета

- готов макет номер 1 <...>

- нарушение порядка уст. макета <...>

- нет контроля макета <...>

- невозможна искусственная разделка <...>

- прекращена искусственная разделка <...>

- начата искусственная разделка <...>

- разомкнулся изолированный участок <...>

- невозможно инд. замыкание <...>

- не снять инд. замыкание: макет <...>

- индивидуальное замыкание <...>

- индивидуальное размыкание <...>

- огражден <...>

- невозможно оградить <...>

- снято ограждение с <...>

- нет запроса на ограждение <...>

- требуется маршрут с «!» от <...>

- не предусмотрено открытие <...>

- не задан маршрут от <...>

- снят макет номер 1 <...>

- нет индивидуального замыкания <...>

- нет макета <...>

- есть контроль положения <...>

- ВЫЗОВ + <...>

- ВЫЗОВ - <...>

- ВЫЗОВ <...>

- отмена пригласительного <...>

- не задать автодействие от <...>

- блокировка <...>

- снята блокировка <...>

- ПРИГЛАС. <...>

- с установленным НА ПРИЕМ направлением

- не включить пригласительный на <...>

- установлено автодействие <...>

- прекращено автодействие <...>

- противопол. или двойной контроль <...>

- разрешено отправление на перегон <...>

- при ЗАПРЕЩАЮЩЕМ показании светофора <...>

- замкнутость <...>

- уже задействован макет номер 1 <...>

- блокирован перевод стрелок

- прекращена отмена маршрута от <...>

- попытка повторного выключения <...>

- не выключалась из зависимости <...>

- ВЫШЕСТОЯЩ.СИСТЕМА

- 3 минуты на открытие пригласит. на <...>

- для вспомогат. перевода вызовите  <...>

- нарушение порядка работы с районом <...>

- не набран вариант МУ в районе <...>

- отменен набор МУ в районе<...>

- неверный набор варианта МУ в районе <...>

- начата передача на МУ в районе <...>

- прекращена передача на МУ в районе <...>

- завершена передача на МУ в районе <...>

- начата отмена МУ в районе <...>

- начата вспомог.отмена МУ в районе <...>

- начата аварийн.отмена МУ в районе <...>

- завершена отмена МУ в районе <...>

- получено согласие на МУ в районе <...>

- начата очистка стрелок

- нет давления в магистрали очистки стрелок

- очистка стрелок не проводится

- прекращена очистка стрелок

- закончена очистка стрелок

- очистка стрелок уже идет

- с выдержкой времени открывается <...>

- величина выдержки (сек.) - <...>

- нарушение габарита <...>

- разрешена работа монтеров на <...>

- отмена вызова стрелки <...>

- отмена смены направления <...>

- СМЕНА НАПР.

- для смены напр. введите ПВСН для <...>

- недоступна блокировка <...>

- экстренное гашение <...>

- нет согласия на маневры до <...>

- нет согласия на надвиг

- нет отмены согласия на надвиг

- задан маршрут надвига по <...>

- не задать режим скор.движения от <...>

- установлен режим скор.движения от <...>

- отменен режим скор.движения от <...>

- с Твв=3мин отменяется скор.дв.от <...>

- разрешена работа монтеров в районе <...>

- запрещена работа монтеров в районе <...>

- уже разрешена работа в районе <...>

- задан поездной маршрут до <...>

- запрещено для надвига

- запрещено управление <...>

- нет запроса на управление <...>

- не вернуть на управление ДСП <...>

- предупреди машиниста об УТС: <...>

- запрещен перевод в (+) <...>

- запрещен перевод в (-) <...>

- враждебность для поездных маршрутов <...>

- враждебность для маневровых маршрутов <...>

- враждебность для маршрутов по (+) <...>

- враждебность для маршрутов по (-) <...>

- нарушение габарита для движения по (+) <...>

- нарушение габарита для движения по (-) <...>

- получено разрешение ДНЦ на станционное управление

- установлен режим станционного управления

- установлен режим резервного управления

- отменено разрешение ДНЦ на станционное управление

- не установить режим диспетчерского управления

- не установить режим станционного управления

- не установить режим резервного управления

- не закончены действия в текущем режиме

- не все ключи-жезлы в наличии

- есть макеты стрелок или изолированных участков

- есть индивидуально замкнутые директивой стрелки

- есть закрытые директивой переезды

- есть заблокированные директивой светофоры

- идет искусственное размыкание путевых участков

- нет обмена ТУ-ТС между станцией и ДНЦ

- добавлена учетная запись нового башмака <...>

- удалена учетная запись башмака <...>

- УВК готов принимать данные о башмаках от ПЭВМ

- УВК завершил прием данных о башмаках от ПЭВМ

- УВК начал передачу данных о башмаках по запросу ПЭВМ

- УВК завершил передачу данных о башмаках по запросу ПЭВМ

- данные о башмаках в УВК отсутствуют

- зафиксирован на складе башмак <...>

- зафиксирован в ремонте башмак <...>

- зафиксирован на поле башмак <...>

- - место фиксации: <...>

- перемещен на склад башмак <...>

- перемещен в ремонт башмак <...>

- перемещен на поле башмак <...>

- - новое место: <...>

- находится на складе башмак <...>

- находится в ремонте башмак <...>

- находится на поле башмак <...>

- - место установки: <...>

- предупреди машиниста о тормозном башмаке на <...>

- уже существует учетная запись башмака <...>

- не существует учетной записи башмака <...>

- нет на складе башмака <...>

- разрешена работа с башмаками агенту таб.N <...>

- занята магистраль - не перевести <...>

- ОТСУТСТВУЕТ ПИТАНИЕ НАПОЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

- УСТОЙЧИВОЕ ПИТАНИЕ ОБЪЕКТОВ ВОССТАНОВЛЕНО

- ОТКЛЮЧИЛСЯ ФИДЕР  <...>

- ВКЛЮЧИЛСЯ ФИДЕР  <...>

- ЗАФИКСИРОВАНО ПРОПАД. ПИТАНИЯ В 2 ФИДЕРАХ

- СЧЕТЧИК ПС:

- СЧЕТЧИК ИР:

- СЧЕТЧИК С+/С-:

- СЧЕТЧИК УКСПС:

- СЧЕТЧИК ВСН:

- СЧЕТЧИК ИРУУ:

- СЧЕТЧИК ИРАБ:

- СЧЕТЧИК У+СУБ:

- СЧЕТЧИК У+ПОДТВмак:

- СЧЕТЧИК ОТ+СУБ:

- СЧЕТЧИК ПОДТВмак:

- ВОССТАНОВЛЕНЫ СЧЕТЧИКИ ОТВ.ДИРЕКТИВ

Системные сообщения:

- УВК – КОД ЗАЩИТЫ <...>

- НЕТ КОНТРОЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ УВК – ШКАФ <...>

- ВОССТАНОВЛЕНО ОХЛАЖДЕНИЕ УВК - ШКАФ<...>

- ПОДКЛЮЧЕНЫ ВСЕ ЦЕПИ КОНТРОЛЯ

- НЕТ РЕЗЕРВА ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ

- ОТКЛЮЧЕНА ГРУППА ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ

- ПОДКЛЮЧЕНЫ ВСЕ ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ

- НЕТ РЕЗЕРВА ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ

- ОТКЛЮЧЕНА ГРУППА ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ

- НАЧАТА 3-МИНУТНАЯ ВЫДЕРЖКА ВРЕМЕНИ

- ЗАВЕРШЕНА 3-МИНУТНАЯ ВЫДЕРЖКА ВРЕМЕНИ

- ИДЕТ 3-МИНУТНАЯ ВЫДЕРЖКА ВРЕМЕНИ

- СВВ РАБОТАЕТ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ

- СВВ РАБОТАЕТ БЕЗ РЕЗЕРВА

- НЕ РАБОТАЕТ СВВ

- ЦПУ РАБОТАЕТ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ

- ЦПУ РАБОТАЕТ БЕЗ РЕЗЕРВА

- СИСТЕМА ОСТАНОВЛЕНА - НЕ РАБОТАЕТ ЦПУ

- ИЗМЕНИЛОСЬ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ

- МТ: ОШИБКА В НОМЕРЕ - <...>

- МТ: НЕКОРРЕКТНЫЙ ФВО - <...>

- ДЕЖУРСТВО ПРИНЯЛ ДСП ТАБ.НОМЕР <...>

- ПРОИЗВЕДЕНА КОРРЕКЦИЯ ВРЕМЕНИ

- ПРОИЗВЕДЕНА КОРРЕКЦИЯ ДАТЫ

- ПРОИЗВЕДЕНА КОРРЕКЦИЯ ГОДА

- СИСТЕМА ГОТОВА К РАБОТЕ

- ...НЕТ МЕСТА ДЛЯ ЗАПИСИ В МАССИВ...

Сообщения об ошибках:

- ошибка в имени : <...>

- не существует маршрут: <...>

Сообщения-запросы:

- Подтвердите накопление <маршрут>

- Снят с накопления <маршрут>

- Подтвердите ввод ответственной директивы!

- Подтвердите снятие блокировки / замыкания!

По мере поступления новых технологических и системных сообщений старые сообщения меняют цвет и сдвигаются вверх в пределах окна (1). ДСП имеет возможность просмотра части сообщений, ушедших за пределы экрана. Для этого он должен воспользоваться линейкой прокрутки окна сообщений.

#### Звуковые сообщения

Звуковые сообщения используются для передачи ДСП особо важной информации о ситуациях, требующих его реакции.

В системе ЭЦ-ЕМ используются звуковые сообщения следующего содержания:

| «Система готова к работе» | - после завершения 3-минутной выдержки времени при запуске системы; |
| --- | --- |
| «ЦПУ работает без резерва» | - при переходе ЦПУ УВК РА из троированного в дублированный режим работы; |
| «Система остановлена» | - при полном прекращении функционирования УВК РА; |
| Сирена |  |
| «Подтвердите!» | - при вводе ответственных управляющих директив (перевод стрелки со снятием контроля изоляции, выключение стрелки из зависимости, отмена индивидуального замыкания стрелки, искусственная разделка изолированного участка, искусственная фиксация прибытия поезда на станцию, подготовка к смене направления во вспомогательном режиме, снятие контроля условий безопасности, подтверждение свободности, и т.д.); |
| «Перекрылся светофор» | - при несанкционированном перекрытии светофора, открытого на разрешающее показание; |
| «Неисправность предохранителя» | - при фиксации неисправности предохранителя; |
| «Понижено сопротивление изоляции» | - при фиксации нарушения контроля изоляции; |
| «Неисправна батарея» | - при фиксации неисправности станционной батареи; |
| «Авария питающей установки» | - при неисправности питающей установки; |
| «Нарушение габарита» | - при перекрытии выходного светофора из-за фиксации нарушения габарита датчиками КГУ (срабатывание или неисправность); |
|  | - при перекрытии входного светофора из-за фиксации нарушения габарита датчиками УКСПС (срабатывание или неисправность); |
| «Потеря контроля стрелки» | - при потере контроля стрелки на время больше допустимого в процессе перевода стрелки, или при несанкционированной потере контроля (взрез стрелки); |
| «Потеря контроля тормозного упора» | - при потере контроля тормозного упора в снятом или рабочем положении; |
| «Предупреди машиниста о тормозном упоре» | - при установке маневровых маршрутов с пути и на путь со стороны, противоположной месту установки тормозного упора; |
| «Поезд со станции <…>» | - при занятии каждого участка приближения; |
| Гонг | - при нарушении связи АРМ ДСП с УВК РА; |
|  | - при фиксации неисправности системы охлаждения УВК РА; |
|  | - при ошибке в наборе управляющей директивы; |

#### Индикация

##### Общий вид экрана индикации

В окне (3) дисплея (см. рисунок 4) выводится мнемосхема плана станции, и после установления связи с УВК РА начинает отображаться текущее состояние объектов ЭЦ.

Вид окна индикации на мониторе ПЭВМ АРМ ДСП приводится на рисунке Е.1 Приложения Е к настоящему РЭ.

##### Описание основных элементов индикации

Полный перечень элементов индикации приведен в Приложении Ж. Возможны отличия в цвете элементов на рисунках данного приложения и на экране мониторов, связанные с полиграфическими ограничениями. В этом случае необходимо руководствоваться ссылками на цвета, приведенными ниже. Нейтральный цвет обычно представляется на экране одним из оттенков светло-синего цвета.

Станционные светофоры

Меняется цвет или форма головки светофора, цвет ножки светофора, цвет надписи.

| Красный | - закрыт (входной) |
| --- | --- |
| Нейтральный | - закрыт (маневровый, выходной, маршрутный) |
| Зеленый | - открыт как поездной |
| Белый | - открыт как маневровый |
| Два белых | - два белых огня |
| Белый и белая рамка | - два белых огня, один из которых неисправен |
| Красный с белым крестом | - закрыт и блокирован |
| Красный и красная мигающая надпись | - закрыт и неисправен |
| Красная рамка и красная мигающая надпись | - закрыт и не горит (темный) |
| Зеленый и зеленая мигающая надпись | - открыт и неисправен |
| Белый мигающий | - пригласительный |
| Мигающая белая стрелка | - готов к включению пригласительного |
| Мигающая зеленая стрелка | - начало маршрута |
| Зеленая ячейка | - середина или конец маршрута |
| Зеленая ножка светофора | - автодействие маршрута от данного светофора |
| Мигающее изображение часов нейтрального цвета и мигающей зеленой стрелки | - открытие светофора с выдержкой времени |
| Мигающее изображение часов нейтрального цвета | - отмена маршрута от светофора с выдержкой времени |
| Красная вертикальная стрелка над ближним (дальним) участком приближения | - нарушение контроля схода подвижного состава на ближнем (дальнем) участке приближения (УКСПС) |
| Мигающее изображение двух вертикальных красных стрелок над ближним и дальним участками приближения | - короткое замыкание устройства контроля схода подвижного состава (УКСПС) |

Стрелки

Меняется цвет изображения и форма, цвет надписи, а также цвет и форма символа монтера пути.

| Зеленый круг с контроля положения | - снят контроль указанного положения |
| --- | --- |
| Зеленый круг с восклицательным знаком | - снят контроль негабаритности |
| Изображение отсутствует | - стрелка не имеет контроля положения |
| Изображение в рамке желтого цвета | - стрелка индивидуально замкнута автоматически |
| Изображение в рамке красного цвета | - стрелка индивидуально замкнута по управляющей директиве |
| Изображение в мигающей рамке зеленого цвета | - устанавливается макет стрелки |
| Изображение в рамке зеленого цвета | - стрелка выключена из зависимости (макет) |
| Изображение на коричневом фоне | - стрелка вызвана для индивидуальной работы |
| Зеленая мигающая надпись | - запущен счетчик задержки автовозврата |
| Символ нейтрального цвета разрешения работы монтера пути | - на стрелке разрешена работа монтера пути, монтер отсутствует |
| Символ зеленого цвета монтера пути | - на стрелке работает монтер пути, извещения нет |
| Символ красного цвета монтера пути | - на стрелке работает монтер пути, извещение идет |
| Изображение красного мигающего символа восклицательного знака в окружности | - потеря контроля стрелки на время больше допустимого при переводе стрелки, или несанкционированная потеря контроля (взрез стрелки) |

Изолированные участки

Меняется цвет изображения изолированного участка.

| Нейтральный | - изолированный участок свободен и не участвует в маршруте |
| --- | --- |
| Желтый | - изолированный участок свободен и замкнут |
| Красные восклицательные знаки в окружностях по краям изолированного участка | - изолированный участок замкнут; снят контроль свободности |
| Красный | - изолированный участок занят |

| Темно-красный | - остаточная занятость изолированного участка (в т.ч. потеря шунта) |
| --- | --- |
| Красные восклицательные знаки в квадратах по краям изолированного участка | - макет; изолированный участок не замкнут |
| Желтые восклицательные знаки в квадратах по краям изолированного участка | - макет; изолированный участок замкнут |
| Мигающий желтый | - изолированный участок свободен; идет искусственная разделка |
| Мигающий красный | - изолированный участок занят; идет искусственная разделка |
| Ярко-зеленый | - изолированный участок свободен и замкнут в режиме скоростного движения |
| Мигающий ярко-зеленый | - изолированный участок свободен, идет отмена режима скоростного движения |
| Темно-зеленый | - изолированный участок свободен и замкнут в маршруте надвига |

Пути

Меняется цвет изображения пути; появляются/исчезают символы ограждения пути.

| Нейтральный | - путь свободен и не участвует в маршруте |
| --- | --- |
| Желтый | - путь свободен и участвует в маршруте |
| Красные восклицательные знаки в окружностях по краям пути | - путь участвует в маршруте; снят контроль свободности |
| Красный | - путь занят |
| Темно-красный | - остаточная занятость пути (в т.ч. потеря шунта) |
| Мигающие мнемонические символы тупиков по краям пути | - запрос на ограждение с ПТО |
| Мнемонические символы тупиков по краям пути | - путь огражден |
| Ярко-зеленый | - путь свободен и участвует в маршруте в режиме скоростного движения |
| Мигающий ярко-зеленый | - путь свободен, идет отмена режима скоростного движения |

Автоблокировка

Меняется цвет и направление блок-участков, цвет и направление установленного движения на перегоне, цвет названия перегона, появляется/исчезает символ ключа-жезла. В момент занятия участков приближения/удаления выдается звуковой сигнал.

Блок-участок:

| Стрелочка | - направление |
| --- | --- |
| Нейтральный цвет | - свободность |
| Красный цвет | - занятость |

Направление движения на перегоне - стрелочка:

| Сплошная желтого цвета | - прием |
| --- | --- |
| Сплошная зеленого цвета | - отправление |
| Мигающая сплошная зеленого цвета | - отправление при запросе с соседней станции смены направления или обрыв цепи Н-ОН |
| Пунктирная мигающая белого цвета | - разрешение на отправление при установленном на прием направлении движения |

Ключи-жезлы:

| Мнемоническое изображение ключа красного цвета | - отсутствие ключа-жезла |
| --- | --- |
| Мнемоническое мигающее изображение ключа красного цвета | - невозможность отправления при отсутствии ключа-жезла |

Наименование перегона:

| Нейтральный цвет | - при одностороннем движении |
| --- | --- |
| Зеленый цвет | - перегон свободен (при двустороннем движении) |
| Красный цвет | - перегон занят (при двустороннем движении) |

Переезд

Появляются/исчезают символы подачи извещения, закрытия переезда, включения заградительных светофоров, неисправности переезда.

| Нейтральный, без дополнительных символов и разрывов рельсовых нитей | - переезд исправен, открыт, извещение не идет, неогражден |
| --- | --- |
| Мигающее изображение часов нейтрального цвета по краям переезда | - задержка на подачу извещения на переезд |
| Мигающая красная пунктирная линия по краям переезда | - идет извещение на переезд |
| Немигающая красная пунктирная линия по краям переезда | - переезд закрыт |

| Разрыв рельсовых нитей, проходящих через переезд, красного цвета | - переезд огражден (включены заградительные светофоры) |
| --- | --- |
| Изображение ключа красного цвета по краям переезда | - переезд принудительно закрыт директивой |
| Символы «А» красного цвета по краям переезда | - неисправность переезда |
| Символы «О» красного цвета по краям переезда | - полная неисправность переездного светофора (темный) (только для переездов, не обслуживаемых дежурным работником) |

#### Система помощи

На ПЭВМ АРМ ДСП действует система помощи по вводу управляющих директив и по индикации. Переход в режим помощи осуществляется нажатием клавиши F1.

Выбор необходимой части информации производится при просмотре первого списка групп директив и индикации.

Для просмотра помощи по индикации нужно выбрать в этом списке соответствующий объект (стрелку, изолированный участок, путь и т.д.). После выбора объекта будет выведено требуемое окно помощи. Предусмотрен упрощенный вариант получения подсказки – нужно подвести указатель мыши к элементу на мнемосхеме плана станции (например, к стрелке) и нажать правую кнопку мыши, после чего также будет выведено окно подсказки.

Для просмотра помощи по директивам необходимо сначала выбрать группу директив из первого списка (например, директивы стрелок), после чего становится доступным второй список, содержащий перечень директив, входящих в эту группу.

После выбора директивы из второго списка на экран будет выведено окно помощи о выбранной директиве:

Предусмотрен упрощенный вариант получения подсказки по директивам – для этого необходимо подвести указатель мыши к кнопке меню с соответствующей директивой и нажать правую кнопку мыши, после чего также будет выведено справочное окно.

#### Действия ДСП при первоначальной загрузке (перезапуске) системы

При первоначальной загрузке системы после доклада электромеханика о включении системы питания и шкафа УВК РА (см.п.2.2.9.2 - Включение питания и запуск системы) ДСП включает две ПЭВМ АРМ ДСП (см.п.2.2.9.1 - Включение и опробование работы составных элементов системы).

Через несколько секунд после регистрации пользователя в операционной системе Windows на экран дисплея обеих ПЭВМ выводится запрос на идентификацию ПЭВМ (если идентификация ранее не проводилась):

Дежурному необходимо задать номер текущей ПЭВМ АРМ ДСП, нажав на одну из предложенных кнопок. В дальнейшем этот запрос выводиться не будет.

Затем на экране появится запрос на регистрацию табельного номера ДСП:

Для начала работы ДСП необходимо в соответствующем поле ввести свой табельный номер, который в целях безопасности вместо цифр высвечивается символами “звездочка”.

В случае, если системе введенный табельный номер неизвестен, появится окно диалога для ввода имени дежурного, которому этот номер будет в дальнейшем соответствовать, после чего ДСП вводит свое имя и нажимает кнопку “Продолжить>>>”.

Введенные фамилия, имя и отчество ДСП запоминаются, заносятся в список ПЭВМ АРМ ДСП и в последующем не запрашиваются на этой ПЭВМ. Если был неправильно введен табельный номер, то в ответ на запрос ДСП может нажать “Отмена”. В этом случае запрос исчезнет, и появится возможность повторить ввод табельного номера.

В диалоговом окне есть окна корректировки текущего времени и даты. При необходимости время и дату можно скорректировать. После нажатия кнопки “Продолжить>>>” в окне регистрации, подключенные ПЭВМ входят в рабочий режим.

На экран монитора включенных ПЭВМ выводится сообщение:

"НАЧАТА 3-МИНУТНАЯ ВЫДЕРЖКА ВРЕМЕНИ"

С момента начала 3-х минутной выдержки времени появляется возможность индикации состояния объектов на мнемосхеме путевого развития станции (т.к. блоки МСИ подключены в работу при включении шкафа УВК РА). Задавать маршруты и управлять объектами централизации до истечения 3-х минутной выдержки невозможно, выдача директив заблокирована, и состояние цепей управления не изменяется.

Одновременно система проводит диагностику аппаратуры. При выявлении неисправностей на экран монитора ПЭВМ могут быть выданы некоторые из следующих сообщений:

по ЦПУ:

"ЦПУ РАБОТАЕТ БЕЗ РЕЗЕРВА"

по СВВ:

"СВВ РАБОТАЕТ БЕЗ РЕЗЕРВА"

"НЕ РАБОТАЕТ СВВ"

по блокам ввода:

"НЕТ РЕЗЕРВА ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ"

"ОТКЛЮЧЕНА ГРУППА ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ"

по блокам вывода:

"НЕТ РЕЗЕРВА ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ"

"ОТКЛЮЧЕНА ГРУППА ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ"

При восстановлении исправности аппаратуры выдаются сообщения:

по ЦПУ:

"ЦПУ РАБОТАЕТ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ"

по СВВ:

"СВВ РАБОТАЕТ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ"

по блокам ввода:

"ПОДКЛЮЧЕНЫ ВСЕ ЦЕПИ КОНТРОЛЯ"

по блокам вывода:

"ПОДКЛЮЧЕНЫ ВСЕ ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ"

По истечении 3-х минут выдаются сообщения:

"ЗАВЕРШЕНА 3-МИНУТНАЯ ВЫДЕРЖКА ВРЕМЕНИ"

"СИСТЕМА ГОТОВА К РАБОТЕ"

Для получения возможности управления напольными объектами ДСП должен на несколько секунд нажать кнопку Запуск МБКО на ЩВУ. При исправности всех модулей вывода выдается сообщение:

"ПОДКЛЮЧЕНЫ ВСЕ ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ"

В случае отсутствия резерва ЦПУ, СВВ или отсутствия сообщений о подключении всех цепей контроля и управления ДСП сообщает дежурному электромеханику о неисправности для их устранения в соответствии с РЭ УВК РА. После подключения блоков МСИ и МВУ система переходит в штатный режим работы по управлению движением поездов. Если какие-либо блоки МВУ не подключены к управлению из-за их неисправности, то управление объектами через эти модули невозможно до ликвидации неисправностей.

#### Действия ДСП при вступлении на дежурство и сдаче дежурства

При вступлении на дежурство ДСП должен убедиться, что аппараты управления опломбированы согласно описи пломб, вывешенной в помещении дежурного по станции. При приеме и сдаче дежурства ДСП должен проверить по индикации на экране монитора ПЭВМ исправность устройств ЭЦ и поездное положение по станции.

Кроме того, проверяется соответствие показаний счетчиков ответственных директив на экране запросов окна сообщений ПЭВМ значениям, записанным перед сдачей дежурства в ДУ-46.

ДСП, сдающий смену, предоставляет ДСП, принимающему смену, следующую информацию, касающуюся работы системы ЭЦ-ЕМ:

- режим работы системы (нормальный, двухканальный);

- перечень не ликвидированных на момент сдачи смены неисправностей с зафиксированным временем вызова электромеханика для устранения этих неисправностей.

ДСП, принимающий смену, включает ПЭВМ, находившуюся в холодном резерве (т.е. выключенную, при наличии трех ПЭВМ в составе АРМ ДСП) и проводит начальный диалог, описанный в п.2.3.2.7.

После завершения диалога подключенная ПЭВМ готова к работе. Данная ПЭВМ будет служить горячим резервом.

После перехода вновь включенной ПЭВМ в рабочее состояние ДСП, сдающий смену, вводит директиву в ПЭВМ, находившуюся в его смену в горячем резерве:

СДАЧА ДЕЖУРСТВА

СДД

а ДСП, принимающий смену, после завершения перезагрузки данной ПЭВМ проводит начальный диалог, описанный в п.2.3.2.7. Данная ПЭВМ будет служить рабочей.

Примечание - Здесь и далее в рамке показан формат ввода директив с клавиатуры ПЭВМ или при помощи манипулятора «Мышь».

Затем ДСП, сдающий смену, вводит такую же директиву сдачи дежурства в ПЭВМ, находившуюся в его смену в рабочем режиме, и выключает ее (т.е. переводит ее в холодный резерв).

Ввод управляющих директив, а также индикация мнемосхемы плана станции предусматриваются на ПЭВМ, находящейся в рабочем режиме. ПЭВМ, находящаяся в горячем резерве, используется для вывода сообщений ДСП.

Другой способ задания директивы «СДД»: выбрать мышью "сист", и в системном подменю "СДАЧА ДЕЖУРСТВА".

Если в результате неисправностей одна или две ПЭВМ неработоспособны, то оставшиеся ПЭВМ при приеме-сдаче дежурства не выключаются.

Передача дежурства в этом случае производится вводом директивы «СДД» на одной из работоспособных ПЭВМ. ПЭВМ, на которой эта директива была введена, автоматически перезапускается, и на ней появляется запрос о режиме работы. Далее последовательность ввода этой ПЭВМ в работу аналогична описанной выше при включении ПЭВМ в п.2.3.2.7.

Такие же действия (т.е. ввод директивы «СДД» на одной ПЭВМ) необходимо произвести, если в ходе работы обнаружилось несоответствие (опережение или отставание - например, при переходе на летнее или зимнее время) часов ПЭВМ реальному времени. В этом случае в течение одной минуты с момента перезапуска время на всех включенных ПЭВМ будет автоматически скорректировано.

#### Действия ДСП по управлению движением поездов при работе системы
в нормальном (штатном) режиме работы

##### Установка маршрутов с проверкой всех условий безопасности

###### Порядок задания маршрутов

При установке маршрутов ДСП должен руководствоваться таблицей зависимости маршрутов и убедиться в том, что:

- враждебные маршруты не установлены;

- путевые и стрелочные изолированные участки, входящие в маршрут, свободны;

- свободны участки удаления при задании маршрута отправления;

- во всех случаях при установке маршрута приема, отправления или маневрах запрещается дежурному по станции переводить стрелки в другое положение или пытаться устанавливать враждебные маршруты.

Маршруты задаются с указанием их начала и конца.

В качестве начала маршрута используется светофор, по показаниям которого будет осуществляться движение. Кроме того, имеется возможность замыкания изолированных участков по трассам, начинающимся от кнопок фиктивных светофоров (при их наличии на станции). Способ замыкания изолированных участков по трассам таких маршрутов описан ниже.

В качестве конца поездных маршрутов используются, как правило, встречные поездные светофоры. В случае отсутствия соответствующих встречных светофоров концом маршрута могут являться дополнительные кнопки.

В качестве конца маневровых маршрутов используются, как правило, попутные светофоры, а при их отсутствии - встречные светофоры или дополнительные кнопки.

При наличии препятствия для приема и отправления поездов или производства маневров по основному маршруту указанные движения производятся с отклонением от основного маршрута, т.е. по вариантному маршруту. В этом случае ДСП, кроме задания начала и конца маршрута, указывает в УД дополнительно одну или несколько вариантных кнопок, позволяющих однозначно определить трассу устанавливаемого маршрута.

Установка маршрутов производится заданием одной из следующих УД:

УСТАНОВКА ПОЕЗДНОГО МАРШРУТА

П <нач> [<вар>] [<вар>] <кон>

УСТАНОВКА МАНЕВРОВОГО МАРШРУТА

М <нач> [<вар>] [<вар>] <кон>

Примеры:

П Н М15 - установка поездного маршрута от Н за М15

М М5 В21 Ч2 - установка вариантного маневрового маршрута от М5 за Ч2 через В21

Возможен сокращенный ввод директив установки маршрутов с помощью мыши. Для задания маршрута достаточно выбрать на мнемосхеме начало, промежуточные точки (если нужно) и конец маршрута, не вводя имя директивы. Имя директивы («П» или «М») появится при вводе начала маршрута автоматически. При этом система руководствуется следующими правилами:

- если от данного светофора возможно задание только одного вида маршрутов, то этот вид и будет обрабатываться (например, для входного светофора всегда появится «П», для маневрового «М»);

- если от светофора могут быть заданы как поездные, так и маневровые маршруты, то появляется директива, настроенная по умолчанию на род маршрута. Умолчание задается в зависимости от преобладающего характера работы на станции (поездные или маневровые маршруты) простым вводом «П» или «М» и нажатием клавиши Enter. При этом в правом нижнем углу строки меню появится символ соответственно зеленого или белого цвета, подсказывающий текущую настройку. Настройку можно изменить и мышью, если подвести указатель к имени «П» или «М» и нажать кнопку "ввод".

После восприятия директивы системой:

- на мнемосхеме плана станции отображается индикация приготовления маршрута: мигающая зеленая стрелка у начального светофора заданного маршрута и немигающая зеленая ячейка у промежуточных и конечного светофоров (если они есть). Происходит перевод стрелок (на экране пропадает контроль их положения, а затем появляется требуемый);

- после перевода стрелок в нужное положение и при соблюдении всех условий безопасности происходит замыкание маршрута (индикация: желтая полоса по трассе маршрута). Если нет причин для задержки открытия светофора, то он открывается сразу (индикация: зеленый цвет - светофор открыт в поездном маршруте, белый - в маневровом, гаснет индикация начала маршрута).

Причиной для задержки открытия светофора может быть занятый путь в маршрутах приема или первый участок удаления в маршрутах отправления. В этом случае светофор откроется после освобождения занятого участка.

Причиной задержки открытия светофоров может быть также выдержка времени для закрытия переезда. В этом случае после замыкания маршрута на экране монитора ПЭВМ АРМ ДСП появляется индикация выдержки времени, и выдается сообщение:

"С выдержкой времени открывается светофор....";
"величина выдержки (сек) - ...."

При задании маршрута отправления светофор может не открыться на разрешающее показание в случае, если до этого на перегон был отправлен хозяйственный поезд с выдачей машинисту ключа-жезла. В этом случае маршрут отправления замыкается, а напротив перегона появляется мигающий символ ключа-жезла красного цвета.

При задании маршрутов на пути приема или передачи, оборудованные рельсовыми цепями с фазочувствительными реле, система перед открытием входного или маршрутного светофора осуществляет тестовую проверку свободности таких путей для повышения защищенности маршрутов от ложной свободности. Если в процессе тестовой проверки выявляется неисправность, маршрут замыкается, но светофор не открывается, и выдается сообщение:

«Не прошло тестирование РЦ для ..."

Если поезд был принят на путь (а в маневровых маршрутах на бесстрелочный участок пути), а затем "потерял шунт" (например, при загрязненных рельсах) или был отправлен с пути без открытия светофора, то система ЭЦ-ЕМ считает, что участок остался занятым ("логическая занятость"; индикация: темно-красный цвет). При попытке задания маршрута приема на "логически занятый" путь светофор не откроется. Если при этом задан другой маршрут, позволяющий поезду покинуть путь, то никаких сообщений не выдается, а после ухода поезда "логическая занятость" снимается, разрешая открытие светофора. Если же такой маршрут не был задан, будет выдан запрос:

"Подтвердите снятие контр. свободн...."

Убедившись лично или при помощи других лиц в свободности пути (участка пути), ДСП под свою ответственность подтверждает данный факт директивой:

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СНЯТИЯ КОНТРОЛЯ УСЛОВИЙ БЕЗОПАСНОСТИ

СУБ <участок пути / путь>

- Пример:

- СУБ 2П - подтверждение свободности пути 2П

После восприятия УД система выдает диалоговое окно с сообщением о необходимости подтверждения ответственной директивы:

Нажатием соответствующих кнопок ДСП имеет возможность отменить или подтвердить введенную директиву. В случае отмены директива сбрасывается, в случае подтверждения "логическая занятость" снимается, и светофор может быть открыт. Если ДСП обнаружит фактическую занятость участка, то маршрут приема может быть отменен.

Если сообщение:

"Подтвердите снятие контр.свободн. ..."

говорит о "логической занятости" бесстрелочного участка пути по трассе поездного маршрута, то действия ДСП аналогичны вышеописанным, но маршрут после подтверждения необходимо задать повторно.

При наличии по трассе маршрута изолированного участка, выключенного из зависимости с сохранением пользования сигналами ("макет изолированного участка"), задание маршрута с последующим открытием светофора возможно только при условии подтверждения свободности этого участка. ДСП в этом случае должен убедиться в фактической свободности выключенного изолированного участка, и затем задать директиву:

УСТАНОВКА МАРШРУТА С ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ СВОБОДНОСТИ МАКЕТА

П <нач> [<вар>] [<вар>] <кон>  [<мак1>] [<мак2>]

М <нач> [<вар>] [<вар>] <кон>  [<мак1>] [<мак2>]

- Пример:

М М5 Ч2  39-47СП - установка маневрового маршрута от М5 за Ч2; подтверждается свободность выключенного изолированного участка 39-47СП

Примечание – Ввод символа «*» осуществляется выбором и нажатием клавиши «ПОДТВ» в подменю директив «Сигнал».

В момент замыкания маршрута символы макета изолированного участка (восклицательные знаки в квадратах по краям участка) окрашивается в желтый цвет. Это говорит о необходимости подтверждения свободности этого изолированного участка при отмене маршрута или после прохода поезда.

Маршрут может не быть установлен, если проверка обнаружит несоблюдение условий безопасности (занятость, враждебности, отсутствие требуемого контроля стрелок и т.п.). В этом случае на экран дисплея будет выведено сообщение о невозможности задания маршрута с указанием причин. При этом при наличии враждебностей выдается сообщение только о первой из них; если же все нарушения условий безопасности относятся к классу "занятость/отсутствие контроля", то выводится их полный список.

В случае появления сообщения о невозможности задания маршрута необходимо проанализировать причины и предпринять одно из следующих действий:

- отказаться от задания данного маршрута;

- по возможности задать другой маршрут;

- попытаться задать этот же маршрут со снятием контроля части условий безопасности с последующим включением пригласительного сигнала (при ложной занятости или отсутствии контроля стрелок, вызванных неисправностью напольных устройств - 
см.п.2.3.2.10.7 - Действия ДСП по управлению движением поездов при повреждении напольных устройств ЭЦ-ЕМ).

При попытке задания маршрута от уже открытого или задерживающегося в открытии светофора, являющегося начальным в замкнутом маршруте, выдается сообщение:

"Задан / задается маршрут от ..."

Открытый светофор в поездном маршруте при нормальном движении поезда перекрывается примерно через 5 секунд после вступления поезда на маршрут. При этом никаких сообщений не выдается, и по мере движения поезда изолированные участки маршрута размыкаются, что дает возможность использования их в других маршрутах. Если же занимается не первый изолированный участок в маршруте, или появляются другие причины, нарушающие условия безопасности (потеря контроля стрелок, занятие негабаритного участка и т.п.), то размыкание маршрута прекращается, а светофор перекрывается с сообщением:

"Перекрылся или не открыть светофор ..."

с указанием причин. Появление такого же сообщения возможно также при неисправности светофора (перегорание нитей ламп, неисправность управляющих реле и т.п.). В этом случае указывается причина:

"- неисправность ..."

Индикация состояния неисправного светофора: зеленый мигающий цвет головки, если светофор перешел на более запрещающее показание или на резервные нити ламп, но не перекрылся; нейтральный цвет - светофор перекрылся из-за неисправности; красный мигающий цвет - светофор закрыт и неисправен (резервная нить красного огня при двухнитевых лампах); красная мигающая рамка - погашен.

Перекрытие маневровых светофоров происходит после освобождения первого изолированного участка за этим светофором. В маневровых маршрутах, по трассе которых имеется один или несколько встречных маневровых светофоров, достаточно для углового заезда маневровому составу проследовать только за светофор, по которому будет происходить обратное движение. Размыкание неиспользованной части маршрута произойдет автоматически при соблюдении следующих условий:

- проследование состава за маневровый светофор, по которому производится обратное движение;

- открытие маневрового светофора для обратного движения. Размыкание неиспользованной части маневрового маршрута произойдет только после полного освобождения участка перед светофором.

Установка маневровых маршрутов на один и тот же приемоотправочный путь возможна вне зависимости от его свободности или занятости.

При необходимости установки маневрового маршрута по двум белым огням ДСП должен задать директиву:

УСТАНОВКА МАНЕВРОВОГО МАРШРУТА ПО ДВУМ БЕЛЫМ ОГНЯМ

МДБ <нач> [<вар>] [<вар>] <кон>

- Пример:

- МДБ М5 Ч2 - установка маневрового маршрута от М5 за Ч2 по двум белым огням.

- Для замыкания изолированных участков по трассе маршрута от кнопки фиктивного светофора ДСП должен ввести директиву аналогично установке обычного маневрового маршрута, дополнив ее в конце символом «!»:

УСТАНОВКА МАРШРУТА ОТ ФИКТИВНОГО СВЕТОФОРА

П <нач> [<вар>] [<вар>] <кон> !

М <нач> [<вар>] [<вар>] <кон> !

- Примеры:

- П ФНД Ч1 ! - установка поездного маршрута от ФНД за Ч1; открытие светофора не предусмотрено.

- М ФМ27 М9 ! - установка маневрового маршрута от ФМ27 за М9; открытие светофора не предусмотрено.

После восприятия директивы система выдает диалоговое окно с сообщением о необходимости подтверждения ответственной директивы:

Нажатием соответствующих кнопок ДСП имеет возможность отменить или подтвердить введенную директиву. В случае отмены директива сбрасывается, в случае подтверждения маршрут замыкается, а на экран выводится сообщение:

«Не предусмотрено открытие ...»

Автоматического размыкания такого маршрута при движении маневрового состава не происходит, и после использования он должен быть отменен заданием управляющей директивы отмены маршрута.

При попытке установки маневрового маршрута от кнопки фиктивного светофора без набора в директиве символа «!» выдается сообщение:

«Не задать маршрут от ...»
«- требуется маршрут с «!» от ...»,

а директива системой не принимается.

###### Ошибочные действия при задании маршрута

При неправильных манипуляциях по заданию маршрута отмена незаконченных действий осуществляется нажатием кнопки «Сброс УД» в окне дополнительных кнопок (11) (см. рисунок 4) или несколькими нажатиями кнопки "удалить" мыши. Отмена установленного маршрута осуществляется заданием директивы «ОТ» и наименования начального светофора.

Повторное открытие светофора в замкнутом маршруте производится заданием директивы «ПО» и наименования начального светофора.

Более подробно действия ДСП по отмене маршрутов и повторному открытию светофора описаны в соответствующих разделах настоящего РЭ.

###### Прием поезда на станцию

ДСП, руководствуясь Инструкцией по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах РФ, ТРА станции и Инструкцией о порядке пользования устройствами СЦБ на станции после ввода системы ЭЦ-ЕМ в эксплуатацию, готовит маршрут приема на один из свободных путей станции:

- вводит на клавиатуре ПЭВМ директиву «П» и наименование начального светофора или подводит указатель мыши к начальному светофору и нажимает кнопку "выбор";

- вводит на клавиатуре ПЭВМ наименование конечного светофора и нажимает клавишу Enter или подводит указатель мыши к конечному светофору и нажимает кнопки "выбор" и "ввод" (или сразу кнопку "ввод"). Текст директивы подсвечивается зеленым фоном в знак того, что задание понято и отдано на обработку;

- на мнемосхеме плана станции отображается индикация приготовления маршрута: мигающая зеленая стрелка у начального светофора заданного маршрута и немигающая зеленая ячейка у промежуточных и конечного светофоров (если они есть);

- происходит перевод стрелок (на экране пропадает контроль их положения, а затем появляется требуемый);

- после перевода стрелок в нужное положение и при соблюдении всех условий безопасности происходит замыкание маршрута (индикация: желтая полоса по трассе маршрута). Если нет причин для задержки открытия входного светофора, то он открывается сразу (индикация: зеленый цвет - светофор открыт в поездном маршруте);

- если по каким-либо причинам светофор перекрылся на запрещающее показание, его повторное открытие можно осуществить вводом директивы «ПО» с указанием начального светофора.

При вступлении поезда на первый изолированный участок за входным светофором:

- разрешающее показание на входном светофоре и его повторителе через 5 секунд сменяется на запрещающее;

- желтая светящаяся полоса в пределах этого изолированного участка, занятого поездом, сменяется на красную;

- по мере дальнейшего следования поезда и занятия им изолированных участков желтая светящаяся полоса будет меняться на красную. По мере освобождения поездом изолированных участков красная полоса будет сначала становиться темно-красной (прекращение шунта), а через 4-5 секунд "гаснуть" (становится нейтрального цвета), т.е. будет автоматически происходить размыкание освободившихся изолированных участков маршрута;

- после вступления поезда полностью на путь приема красная полоса на этом пути сохранится.

После освобождения поездом пути приема маршрутизированным порядком изображение пути станет темно-красным (логическая занятость), а затем, с размыканием первого изолированного участка маршрута отправления, "погаснет" (станет нейтрального цвета). При отправлении с пути поезда по маршруту, установленному с автодействием, размыкания изолированных участков не происходит, поэтому логическая занятость с пути снимется при фиксации занятия поездом третьего изолированного участка в маршруте отправления и освобождении второго.

При приеме, отправлении или производстве маневровой работы при запрещающем показании светофора в случае прохождения маршрута через переезд ДСП должен заблаговременно задать директиву на закрытие соответствующего переезда (см.п.2.3.2.9.19 настоящего РЭ), и убедиться по индикации в фактической подаче извещения на переезд.

###### Отправление поезда со станции

Дежурный по станции:

- проверяет по мнемосхеме плана станции свободность участка удаления, стрелочных изолированных участков и наличие ключа- жезла;

- готовит маршрут отправления, для чего вводит с клавиатуры ПЭВМ или с помощью мыши директиву «П» и наименования начального светофора, от которого будет отправляться поезд, и конечного светофора. После этого происходит автоматическая установка маршрута и открытие выходного светофора.

При вступлении поезда на первый изолированный участок за выходным светофором:

- разрешающее показание на выходном светофоре через 5 секунд сменится на запрещающее, а на его повторителе - "гаснет" зеленая головка светофора;

- желтая светящаяся полоса в пределах этого изолированного участка, занятого поездом, сменится на красную;

- по мере дальнейшего следования поезда и занятия им изолированных участков желтая светящаяся полоса будет меняться на красную. По мере освобождения поездом изолированных участков красная полоса будет сначала становиться темно-красной (прекращение шунта), а через 4-5 секунд "гаснуть" (становится нейтрального цвета), т.е. будет автоматически происходить размыкание освободившихся изолированных участков маршрута.

При вступлении поезда на участки удаления стрелочки, обозначающие блок-участки, меняют цвет на красный.

###### Прием и отправление поезда по неправильному пути

Прием и отправление поездов по неправильному пути производится порядком, установленным в Инструкции по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах РФ.

Отправление поезда со станции по неправильному пути на двухпутных перегонах с двухсторонней автоблокировкой, оборудованных АЛС в неправильном направлении движения, производится по разрешающему показанию выходного светофора.

ДСП станции отправления должен предварительно согласовать с поездным диспетчером (а при неисправности поездной диспетчерской связи – с дежурным по соседней станции) право занятия перегона, произвести совместно с ДСП станции приема смену направления движения на перегоне в направлении отправляющегося поезда, после чего установленным порядком подготовить маршрут отправления и открыть выходной светофор.

Если путь перегона не оборудован устройствами АЛС для движения в неправильном направлении (отсутствует отправление поезда на этот путь перегона), или выходной светофор на неправильный путь не открывается, действие автоматической блокировки на перегоне, по которому будет организовано движение по неправильному пути, закрывается приказом поездного диспетчера с переходом на телефонные средства связи. Отправление поезда по неправильному пути двухпутного перегона по пригласительному сигналу запрещается. ДСП должен руководствоваться главой 5 Инструкции по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах РФ. При этом соответствующий маршрут приема или отправления поезда набирается из попутных маневровых маршрутов с открытием маневровых светофоров.

В случае невозможности замыкания маршрута приема (отправления) маневровыми маршрутами или по причине неисправности устройств СЦБ установка маршрута приема и отправления поездов может быть осуществлена переводом и индивидуальным замыканием стрелок в требуемом положении, и производится в соответствии с требованиями, изложенными в главе 13 Инструкции по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах РФ.

Кроме того, в системе ЭЦ-ЕМ дежурный по станции имеет возможность замкнуть маршрут отправления (без открытия светофора) со снятием контроля направления движения на перегоне (см.п.2.3.2.10.7.1 – Установка маршрутов со снятием части условий безопасности).

###### Маневровые передвижения

Маневровые маршруты предусмотрены только в пределах каждой горловины, при необходимости маневровых передвижений по двум горловинам полный маршрут составляется из соответствующих маневровых маршрутов горловин. Маневровые маршруты можно задавать на занятые приемоотправочные пути и участки пути.

При задании маневрового маршрута ДСП поступает следующим образом:

- вводит на клавиатуре ПЭВМ директиву «М» и наименование начального светофора или подводит указатель мыши к начальному светофору и нажимает кнопку "выбор";

- вводит на клавиатуре ПЭВМ имя конечного светофора и нажимает клавишу Enter или подводит указатель мыши к конечному светофору и нажимает кнопки "выбор" и "ввод" (или сразу кнопку "ввод"). Текст директивы подсвечивается зеленым фоном в знак того, что задание понято и отдано на обработку;

- на мнемосхеме плана станции отображается индикация приготовления маршрута: мигающая зеленая стрелка у начального светофора заданного маршрута и немигающая зеленая ячейка у промежуточных и конечного светофоров (если они есть);

- происходит перевод стрелок (на экране пропадает контроль их положения, а затем появляется требуемый);

- после перевода стрелок в нужное положение и при соблюдении всех условий безопасности происходит замыкание маршрута (индикация: желтая полоса по трассе маршрута). Если нет причин для задержки открытия маневрового светофора, то он открывается сразу (индикация: белый цвет - светофор открыт в маневровом маршруте);

- если по каким-либо причинам светофор перекрылся на запрещающее показание, его повторное открытие можно осуществить вводом директивы «ПО» с указанием начального светофора.

При вступлении поезда на первый изолированный участок за маневровым светофором:

- желтая светящаяся полоса в пределах этого изолированного участка, занятого поездом, сменяется на красную;

- по мере дальнейшего следования поезда и занятия им изолированных участков желтая светящаяся полоса будет меняться на красную. По мере освобождения поездом изолированных участков красная полоса будет сначала становиться темно-красной (прекращение шунта), а через 4-5 секунд "гаснуть" (становится нейтрального цвета), т.е. будет автоматически происходить размыкание освободившихся изолированных участков маршрута.

Для возможности организации передвижений вагонами вперед маневровый светофор не должен перекрываться при вступлении первого ската за светофор. Перекрытие светофора происходит после освобождения участка перед светофором или после занятия второго участка за светофором и освобождения первого, если предмаршрутный участок остался занятым или не имеет изоляции.

Если маневровый маршрут был задан на бесстрелочный участок пути и маневрирующий состав проследовал по маршруту, а затем освободил участок пути немаршрутизированным порядком, то изображение участка пути станет темно-красным (логическая занятость). При попытке задания поездного маршрута через этот участок система выдаст сообщение:

"Не задать маршрут от ..."
" - подтвердите снятие контр.свободн. ..."

В этом случае необходимо руководствоваться требованиями о порядке подтверждения свободности, изложенными в п.2.3.2.9.1.1 настоящего РЭ.

###### Отправление хозяйственного поезда на перегон с возвращением обратно

При отправлении хозяйственного поезда для работы на перегоне и возвращении его на станцию ДСП устанавливает маршрут отправления обычным порядком и открывает выходной светофор. Затем извлекает ключ-жезл соответствующего перегона и вручает его машинисту, тем самым исключая возможность повторного открытия выходного светофора. На экране ПЭВМ появляется индикация красного символа ключа-жезла для соответствующего перегона.

После отправления поезда и проследования его за выходной светофор, последний перекрывается на запрещающее показание. Если хозяйственным поездом занимался участок удаления, то до возвращения ключа-жезла в аппарат управления исключается открытие выходных светофоров на данный путь перегона. Возвращающийся с перегона хозяйственный поезд следует до постоянного знака «Граница станции» и принимается на станцию порядком, предусмотренным в инструкции по движению поездов и маневровой работе, по разрешающему показанию входного светофора, а при его неисправности по приказу дежурного по станции или по пригласительному сигналу. Стрелки должны быть замкнуты в маршруте. О готовности маршрута приема ДСП  убеждается по свечению желтым светом изолированных участков маршрута на мониторе ПЭВМ.

Перед приемом поезда по приказу при наличии переезда по трассе маршрута ДСП должен ввести директиву закрытия соответствующего переезда (см.п.2.3.2.9.19) и, убедившись по индикации в фактической подаче извещения на переезд, дать разрешение на следование поезда на станцию.

##### Повторное открытие светофоров

Повторное открытие светофора в замкнутом маршруте может производиться после перекрытия начального светофора в поездном или маневровом маршруте заданием управляющей директивы:

ПОВТОРНОЕ ОТКРЫТИЕ СВЕТОФОРА

ПО <нач>

Пример:	ПО Н - повторное открытие светофора Н

Директива вводится с клавиатуры обычным порядком или мышью (перейти в подменю "свет" и выбрать нужную директиву).

После восприятия директивы системой реакция аналогична описанной в п.2.3.2.9.1.1 - Порядок задания маршрутов.

При попытке повторного открытия светофора, не являющегося начальным в замкнутом маршруте, выдается сообщение:

"Не задан маршрут от ..."

При попытке повторного открытия уже открытого или задерживающегося в открытии светофора, являющегося начальным в замкнутом маршруте, выдается сообщение:

"Задан/задается маршрут от ..."

##### Задание и отмена автодействия для поездных маршрутов

Автодействие в поездных маршрутах служит для безостановочного пропуска поездов в автоматическом режиме.

Передача светофора на автодействие может производиться как одновременно с заданием маршрута, так и после открытия начального светофора в поездном маршруте заданием управляющей директивы:

УСТАНОВКА С АВТОДЕЙСТВИЕМ, ПЕРЕДАЧА НА АВТОДЕЙСТВИЕ

АД <нач> [<вар>] [<вар>] <кон>

Примеры:

АД Н ФЧД - установка составного поездного маршрута от Н за ФЧД с последующей передачей светофоров Н и Н1 на автодействие (или только передача, если Н и Н1 открыты);

АД - запрос на светофоры, находящиеся на автодействии.

После восприятия директивы системой реакция аналогична описанной в п.2.3.2.9.1.1 - Порядок задания маршрутов. Дополнительно в момент замыкания маршрута выдается сообщение:

"Установлено автодействие ...".

Если на автодействие передавался уже открытый светофор, то перевод стрелок, замыкание маршрута и т.п. не производятся (выдается только сообщение).

Повторное открытие переданного на автодействие светофора после прохода поезда по маршруту происходит автоматически при условии соблюдения условий безопасности. При нарушении последовательности занятия изолированных участков при проходе поезда или при других нарушениях условий безопасности светофор перекрывается (если был открыт) или не открывается повторно. В любом случае при этом выдается сообщение:

"Прекращено автодействие ..."

При наличии по трассе маршрута изолированного участка, выключенного из зависимости с сохранением пользования сигналами, передача светофора на автодействие не производится. Выдаются сообщения:

"Не задать автодействие от ..."
"- выключен из зависимости ..."

Индикацией маршрута, переданного на автодействие, является зеленый цвет ножки соответствующего начального светофора.

Отмена автодействия производится индивидуально по каждому светофору вводом директивы:

ОТМЕНА АВТОДЕЙСТВИЯ

ОТАД <нач>

Пример:

ОТАД Н - отмена автодействия от Н

Выдается сообщение:

"Прекpащено автодействие ..."

Если в момент ввода директивы светофор был закрыт, то одновременно с выдачей сообщения запускается отмена маршрута. Открытый же светофор не перекрывается, но после прохода поезда повторного открытия светофора не происходит.

ДСП может в любой момент получить информацию о том, какие светофоры в настоящий момент работают в режиме автодействия. Для этого на клавиатуре нужно набрать «АД» и нажать Enter или указатель мыши подвести к директиве «АД» и нажать кнопку "ввод". Убрать информацию из окна запросов можно однократным щелчком левой кнопки мыши в поле окна.

##### Накопление маршрутов по времени

Накопление по времени позволяет ДСП дать задание на установку поездного или маневрового маршрута в определенное время, и задается следующими директивами:

НАКОПЛЕНИЕ МАРШРУТОВ ПО ВРЕМЕНИ

НВП <нач> [<вар>] [<вар>] <кон>, <чч:мм>

НВМ <нач> [<вар>] [<вар>] <кон>, <чч:мм>

Примеры:

НВП Н Ч1, 9:04 - поездной маршрут от Н установить в 9:04;

НВМ М5 Ч2, 16:52 - маневровый маршрут от М5 установить в 16:52;

НВП - запрос на накопленные маршруты.

Директива вводится с клавиатуры обычным порядком или мышью (перейти в подменю "накоп" и выбрать нужную директиву). Разделителем часов и минут кроме двоеточия может быть и черточка ( " - " ). Запятую можно ввести как с клавиатуры, так и мышью (подменю "накоп").

ОГРАНИЧЕНИЕ: в обработке одновременно могут находиться не более 3 маршрутов.

После восприятия директивы система постоянно сопоставляет текущее время с временем, заданным в директиве. За 1 минуту до указанного срока выдается запрос на подтверждение в виде диалогового окна:

сопровождаемый звуковым сигналом. ДСП в течение 2 минут от момента выдачи запроса имеет возможность подтвердить или отменить нажатием соответствующих кнопок введенную ранее директиву, подтвердив или отменив тем самым свое намерение задать данный маршрут.

Если подтверждение было введено в течение первой минуты после выдачи запроса (т.е. до наступления заданного времени установки), то запрос снимается сразу, а маршрут начинает устанавливаться за несколько секунд до наступления заданного срока. Это дает возможность произвести замыкание маршрута и открытие светофора в указанное время.

Если подтверждение поступило в течение второй минуты (т.е. заданное время уже прошло), то установка маршрута начинается немедленно.

Если данный промежуток времени (2 минуты от момента выдачи запроса) истек, а подтверждения не было, то заявка на задание маршрута снимается, и выдается сообщение:

"Снят с накопления маршрут от ...".

Если задано накопление на одно и то же время более чем одного маршрута, то запрос выдается на тот из них, которой был задан первым.

При подтверждении или отмене накопления первого маршрута выдается запрос на второй,
и т.д.

Задание на накопление маршрута по времени может быть отменено от момента задания директивы накопления до истечения срока подтверждения запроса. Если маршрут уже отправлен на обработку, то его можно отменить обычной директивой отмены маршрутов (см. п. 2.3.2.9.5 – Отмена маршрутов и отмена накопления маршрутов).

ДСП может в любой момент получить информацию о том, какие маршруты в настоящий момент накоплены и на какое время. Для этого на клавиатуре нужно набрать «НВП» и нажать Enter или указатель мыши подвести к директиве «НВП» (подменю "накоп") и нажать кнопку "ввод". Убрать информацию из окна запросов можно однократным щелчком левой кнопки мыши в поле окна.

##### Отмена маршрутов и отмена накопления маршрутов

Отмена маршрутов позволяет:

- ПЕРЕКРЫТЬ СВЕТОФОР независимо от того, соблюдены ли условия отмены;

- отказаться от установки маршрута, даже если изолированные участки еще не замкнуты;

- с проверкой условий безопасности разомкнуть все изолированные участки, входящие в данный маршрут.

Задаваемая директива:

ОТМЕНА МАРШРУТА

ОТ <нач>

Примеры:

ОТ Н - отмена маршрута от светофора Н;

ОТ - запрос на отменяемые маршруты.

После восприятия директивы системой:

- прекращается поддержание разрешающего показания открытого светофора или подготовка к его открытию;

- если светофор находился на автодействии, то выдается сообщение:

"Прекращено автодействие ..."

- при свободном участке приближения к маршруту и соблюдении условий безопасности маршрут отменяется сразу (индикация: пропадает желтая полоса по трассе маршрута; нейтральный цвет начального светофора). Выдается сообщение:

"Отменен маршрут от ..."

- при занятом участке приближения к маршруту и соблюдении условий безопасности маршрут отменяется с выдержкой времени. При этом в начале выдержки для поездных маршрутов выдается сообщение:

"С Твв=3 мин отменяется маршрут от ..."

а для маневровых маршрутов выдается сообщение:

"С Твв=1 мин отменяется маршрут от ..."

По окончании выдержки времени, если условия безопасности не нарушены, маршрут отменяется.

В случае, если маршрут задавался со снятием контроля условий безопасности или с подтверждением макета, необходимо подтвердить свободность неконтролируемых рельсовых цепей (см. п. 2.3.2.10.7.4 - Отмена маршрута, установленного со снятием части условий безопасности).

При обнаружении нарушения условий безопасности отмена прекращается. В этом случае выдается сообщение:

"Не отменить маршрут от ..."

В случае появления такого сообщения изолированные участки маршрута могут быть разомкнуты искусственной разделкой (см. п.2.3.2.9.7 - Искусственное размыкание изолированных участков).

ДСП может в любой момент получить информацию о том, маршруты от каких светофоров в настоящий момент отменяются и когда ожидается окончание отмены. Для этого на клавиатуре нужно набрать «ОТ» и нажать Enter или указатель мыши подвести к директиве «ОТ» и нажать кнопку "ввод". Убрать информацию из окна запросов можно однократным щелчком левой кнопки мыши в поле окна. Индикация о наличии накопленных маршрутов выводится на экран ПЭВМ.

В случае, если было задано накопление маршрута по времени, а необходимости задания такого маршрута нет, вводится управляющая директива:

ОТМЕНА НАКОПЛЕНИЯ ПО ВРЕМЕНИ

ОТНВ <блк>

Пример:

ОТНВ 1 - отмена маршрута №1 из списка, выданного по запросу НВП.

Предварительно дежурным по станции может быть вызван запрос на маршруты, накопленные по времени (вводом директивы «НВП» или «НВМ» без параметров). Номер маршрута по этому списку и будет параметром в директиве «ОТНВ».

##### Установка трассы маршрутов

Установка трассы маршрутов заменяет серию индивидуальных переводов стрелок, позволяет по возможности перевести максимальное число стрелок будущего маршрута (без замыкания), и производится заданием управляющей директивы:

ПОДГОТОВКА ТРАССЫ МАРШРУТА

ПТ <нач> [<вар>] [<вар>] <кон>

Примеры:

ПТ Н Ч1 - трасса от Н за Ч1

ПТ Н В21 Ч2 - трасса от Н за Ч2 через В21

После восприятия директивы системой происходит перевод стрелок, положение которых не соответствует требуемому в подготавливаемой трассе маршрута (на экране пропадает контроль их положения, а затем появляется требуемый). При этом проверяются все условия безопасности, и в случае наличия в каком-либо изолированном участке враждебных признаков (замкнутость, макет и т.п.) или нарушения условий безопасности (занятость и т.п.) перевод стрелок данного изолированного участка не производится.

Выдача сообщений возможна только в том случае, если в течение заданного промежутка времени требуемый контроль у стрелок, пуск которых произведен, не появился. В этом случае на экран дисплея выводится серия сообщений:

"нет контроля +/- стр...."

с указанием номеров стрелок. Система делает вывод, что приводы перечисленных стрелок работают на фрикцию, и во избежание перегорания двигателей кратковременно отключает рабочие цепи стрелок. Такое отключение производится только в тот момент, когда нет перевода других стрелок.

##### Искусственное размыкание изолированных участков

Искусственное размыкание изолированных участков производится заданием управляющей директивы:

ИСКУССТВЕННАЯ РАЗДЕЛКА ИЗОЛИРОВАННЫХ УЧАСТКОВ

ИР <сек1> [<сек2> [<сек3> [<сек4>]]]

Пример:

ИР НП 3СП 11СП - искусственная разделка изолированных участков НП, 3СП, 11СП

Директива вводится с клавиатуры обычным порядком или мышью (перейти в подменю "секц" и выбрать нужную директиву).

После восприятия директивы система выдает диалоговое окно с сообщением о необходимости подтверждения ответственной директивы:

Нажатием соответствующих кнопок ДСП имеет возможность отменить или подтвердить введенную директиву. В случае отмены директива сбрасывается. В случае подтверждения:

- на мнемосхеме станции отображается индикация искусственно разделываемого изолированного участка (мигающее изображение изолированного участка).

- выдается сообщение о начале искусственной разделки данного изолированного участка:

"Начата искусственная разделка ..."

Если по каким - либо причинам невозможно искусственно разомкнуть данный изолированный участок, то выдается сообщение:

"Невозможна искусственная разделка ..."

Причинами могут быть:

- попытка задания искусственной разделки не замкнутого изолированного участка;

- попытка задания искусственной разделки изолированного участка, входящего в маршрут с открытым светофором (во избежание его перекрытия);

- попытка задания искусственной разделки изолированного участка, для которого директива искусственной разделки ранее уже введена, но участок еще не разомкнулся.

Искусственная разделка изолированного участка может быть прекращена повторным заданием маршрута через этот участок. При этом будет выдано сообщение:

"Прекращена искусственная разделка ..."

После истечения трехминутной выдержки времени данный изолированный участок размыкается и выдается сообщение:

"Разомкнулся изолированный участок ..."

Количество изолированных участков, для которых была задана директива искусственной разделки, фиксируется счетчиком «ИР», показание которого выводится в окно запросов на экране сообщений ПЭВМ АРМ ДСП.

ДСП может в любой момент получить информацию о том, какие изолированные участки в настоящий момент разделываются и когда ожидается окончание искусственной разделки. Для этого на клавиатуре нужно набрать «ИР» и нажать Enter или указатель мыши подвести к директиве «ИР» (подменю "секц") и нажать кнопку "ввод". Убрать информацию из окна запросов можно однократным щелчком левой кнопки мыши в поле окна.

##### Блокировка и отмена блокировки светофора

Блокировка светофора позволяет при необходимости запретить задание маршрута, начинающегося от данного светофора или проходящего через него (для ограждения опасного места, когда это невозможно осуществить другими средствами, и т.п.), и задается директивой:

БЛОКИРОВКА СВЕТОФОРА

БЛ <нач>

Пример:

БЛ Н - блокировка Н.

Директива вводится с клавиатуры обычным порядком или мышью (перейти в подменю "свет" и выбрать нужную директиву).

После восприятия директивы системой осуществляется блокировка соответствующего светофора (индикация: красный цвет изображения светофора с белым крестом) и выдается сообщение:

"Блокировка ...".

При блокировке светофора возможны следующие случаи:

- блокировка светофора, не входящего в маршрут, исключает возможность последующего задания маршрутов, начинающихся от данного светофора или проходящих через него;

- блокировка светофора, являющегося начальным в задаваемом или заданном маршруте, запускает отмену данного маршрута. Это приводит к перекрытию светофора (если он был открыт) или сбросу установки маршрута (если в момент задания директивы маршрут устанавливался). Дальнейшее действие блокировки аналогично вышеуказанному;

- блокировка светофора, являющегося промежуточным (попутным или встречным) в задаваемом маршруте, приводит к сбросу установки маршрута. Дальнейшее действие блокировки аналогично вышеуказанному;

- блокировка светофора, являющегося промежуточным (попутным или встречным) в заданном маршруте, не имеет последствий для данного маршрута (начальный светофор НЕ ПЕРЕКРЫВАЕТСЯ). Действие блокировки начинается после размыкания или отмены этого маршрута.

При необходимости отмены блокировки светофора должна быть введена директива:

ОТМЕНА БЛОКИРОВКИ СВЕТОФОРА

ОТБЛ <нач>

Пример:

ОТБЛ Н - отмена блокировки Н.

В связи с тем, что необходимость блокировки светофора в ряде случаев вызвана причинами, требующими повышенного внимания (например, ограждение места препятствия), система требует подтверждения намерения отменить ее. Выдается диалоговое окно с сообщением о необходимости подтверждения ответственной директивы:

Если ДСП подтвердил необходимость отмены, блокировка светофора снимается (индикация: нейтральный цвет изображения светофора), и выдается сообщение:

"Снята блокировка ..."

ДСП может в любой момент получить информацию о том, какие светофоры в настоящий момент блокированы. Для этого на клавиатуре нужно набрать «БЛ» и нажать Enter или указатель мыши подвести к директиве "БЛ" (подменю "свет") и нажать кнопку "ввод". Убрать информацию из окна запросов можно однократным щелчком левой кнопки мыши в поле окна.

##### Индивидуальный перевод стрелок

Перед индивидуальным переводом стрелок ДСП должен убедиться в том, что изолированный участок, к которому относится данная стрелка, не замкнут в маршруте и не занят подвижным составом.

Задаваемая управляющая директива:

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД СТРЕЛКИ

+ <стр>

 <стр>

После восприятия директивы системой начинается перевод стрелки (индикация: теряется контроль положения).

Индикация наличия рабочего тока перевода стрелки выводится на экран монитора ПЭВМ АРМ ДСП.

При получении требуемого контроля соответственно меняется индикация.

Если в течение заданного промежутка времени требуемый контроль не появился, на экран дисплея выводится сообщение:

"нет контроля + / - стр ...."

Система делает вывод, что привод стрелки работает на фрикцию, и во избежание перегорания двигателей кратковременно отключает рабочие цепи стрелок станции. Такое отключение производится только в тот момент, когда нет перевода других стрелок.

Если условия для перевода стрелки не соблюдены (нарушение условий безопасности или индивидуальное замыкание), появляется сообщение, поясняющее причину невозможности перевода.

Если вследствие неисправности рельсовой цепи выдано сообщение:

"занятость ...",

то ДСП может перевести стрелку со снятием контроля изоляции (см.п.2.3.2.10.7.5 - Индивидуальный перевод стрелок со снятием контроля изоляции).

##### Индивидуальное замыкание и снятие индивидуального замыкания стрелок

Индивидуальное замыкание позволяет запретить перевод стрелки (съезда) в тех случаях, когда это необходимо (при определенных работах на стрелке, при ограждении опасного места и т.п.), и задается директивой:

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАМЫКАНИЕ СТРЕЛКИ

ИЗ <стр>

Пример:

ИЗ 29 - замыкание стрелки 29;

ИЗ - запрос на индивидуально замкнутые стрелки.

Директива вводится с клавиатуры обычным порядком или мышью (перейти в подменю "стрел" и выбрать нужную директиву).

После восприятия директивы системой осуществляется индивидуальное замыкание стрелки (индикация: изображение стрелки в красной рамке), и выдается сообщение:

"Индивидуальное замыкание стр. ..."

При необходимости отмены индивидуального замыкания должна быть введена директива:

ОТМЕНА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАМЫКАНИЯ

ОТИЗ <стр>

Пример:

ОТИЗ 29 - отмена замыкания стрелки 29.

В связи с тем, что необходимость индивидуального замыкания в ряде случаев вызвана причинами, требующими повышенного внимания (например, ограждение места препятствия), система требует подтверждения намерения отменить ИЗ. Выдается диалоговое окно с сообщением о необходимости подтверждения ответственной директивы:

Если ДСП подтвердил необходимость отмены, то индивидуальное замыкание стрелки снимается (индикация: рамка пропадает), и выдается сообщение:

"Индивидуальное размыкание стр. ..."

ДСП может в любой момент получить информацию о том, какие стрелки в настоящий момент индивидуально замкнуты. Для этого на клавиатуре нужно набрать «ИЗ» и нажать Enter или указатель мыши подвести к директиве «ИЗ» (подменю "стрел") и нажать кнопку "ввод". Убрать информацию из окна запросов можно однократным щелчком левой кнопки мыши в поле окна.

##### Работа со стрелками, примыкающими к приемо-отправочному пути

###### Примыкание стрелок к приемо-отправочному пути при отсутствии
поездных маршрутов по минусовому положению

В случае примыкания к приемо-отправочному пути одной или двух стрелок, не расположенных у выходных светофоров, или трех стрелок, одна из которых расположена у выходного светофора, поездной маршрут задается до выходного светофора. При этом стрелки, примыкающие к пути, замыкаются. Маневровый маршрут на путь задается только до первого попутного маневрового светофора, находящегося на пути; стрелки, примыкающие к пути, не замыкаются. При необходимости дальнейшего передвижения задаются маневровые маршруты обычным порядком.

При задании поездного маршрута отправления с пути стрелки, примыкающие к пути, замыкаются в плюсовом положении. В разрешающих поездных показаниях выходных светофоров проверяется плюсовое положение примыкающих стрелок и их замыкание.

Размыкание стрелок, примыкающих к пути, в процессе использования маршрута приема выполняется с соблюдением тех же условий, что и для остальных стрелок в горловине станции, однако для обеспечения возможности размыкания маршрута приема при оставлении части вагонов на участках пути посекционное размыкание стрелочно-путевых изолированных участков может происходить без проверки освобождения участков пути. В этом случае проверяется последовательное занятие трех впереди лежащих от занятого участка пути изолированных участков и освобождение стрелочного изолированного участка, примыкающего к участку пути.

После освобождения поездом изолированных участков горловины станции ДСП может производить маневровые передвижения по замкнутым изолированным участкам приемо-отправочного пути в поездном маршруте приема с открытием попутных маневровых светофоров:

- как в «хвост», так в «голову» состава, находящегося на любом участке приемо-отправочного пути, т.е. аналогично маневровым передвижениям на путь без примыкания стрелок;

- как от «головы», так и от «хвоста» состава, находящегося на любом участке приемо-отправочного пути. При этом обеспечивается взаимная враждебность разрешающих показаний встречных маневровых светофоров, ограждающих стрелку в пути.

После размыкания стрелок установка маневровых маршрутов до выходных светофоров осуществляется обычным порядком с открытием маневровых сигналов, ограждающих примыкающие стрелки.

Размыкание стрелок, примыкающих к пути, в маршруте приема производится только после осуществления проезда по стрелочному изолированному участку составом в направлении приема, или после отправления назад по угловому заезду (угол назад) от первого по ходу движения открытого маневрового светофора или выходного светофора с проверкой освобождения всех изолированных участков приемо-отправочного пути перед указанным светофором, в том числе всех не разомкнувшихся изолированных участков поездного маршрута, кроме последнего, если он является участком пути.

При проследовании состава поездным маршрутом примыкающие стрелки замыкаются дважды: от маршрута приема и маршрута отправления. Замкнутость от маршрута приема, если нет углового заезда, снимается после их освобождения. Если есть угловой заезд, замкнутость от маршрута приема снимается после освобождения участка приближения выходного светофора углом назад. Замкнутость от маршрута отправления снимается после размыкания первого стрелочного изолированного участка за выходным светофором.

После освобождения поездом изолированных участков горловины станции при потере его шунтовой чувствительности на изолированных участках приемо-отправочного пути исключается установка попутного поездного маршрута на приемо-отправочный путь без подтверждения ДСП свободности всех изолированных участков пути.

###### Установка поездных маршрутов по минусовому положению стрелки,
примыкающей к приемо-отправочному пути

В ряде случаев имеется возможность установки поездных маршрутов по минусовому положению одной, двух или трех стрелок, примыкающих к приемо-отправочному пути. При осуществлении передвижений поездным или маневровым порядком по плюсовым положениям этих стрелок все условия работы и действия ДСП соответствуют принятым для стрелок, примыкающих к приемо-отправочным путям без возможности установки поездных маршрутов по минусовым положениям.

Установка поездных маршрутов по минусовому положению стрелок, примыкающих к приемо-отправочному пути, возможна в обоих направлениях.

При необходимости установка поездного маршрута от выходного светофора может осуществляться с указанием требуемого минусового положения стрелки, примыкающей к приемо-отправочному пути, по которой будет осуществляться движение до этого светофора. В этом случае:

- указанная стрелка автоматически переводится в минусовое положение и индивидуально замыкается (если же стрелка уже находится в минусовом положении, то только индивидуально замыкается);

- стрелки между выходным светофором и указанной стрелкой автоматически переводятся в плюсовое положение и индивидуально замыкаются;

- на маневровом светофоре, ограждающем указанную стрелку со стороны ее плюсового положения, вместо синего огня включается красный огонь;

- открытие и поддержание разрешающего поездного и пригласительного показания выходного светофора производится с контролем горения красного огня (на основной или резервной нити) на маневровом светофоре и требуемого положения стрелок между выходным и маневровым светофором. В случае нарушения этих условий выходной светофор перекрывается на запрещающее показание.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ МАРШРУТА

(применяется только в составе директивы П)

П <марш> / -<стр>

Пример:

П Н3 ЧД / -17  - установка маршрута от светофора Н3 за ЧД по минусовому положению стрелки 17, примыкающей к приемо-отправочному пути

Примечание:  для ввода разделителя </> мышью указывается директива <ДОП>

Установка поездного маршрута от выходного светофора может осуществляться и без указания требуемого минусового положения стрелки, примыкающей к приемо-отправочному пути, по которой будет осуществляться движение до этого светофора. В этом случае:

- если стрелки, примыкающие к приемо-отправочному пути, по минусовому положению стрелки которых возможна установка поездных маршрутов, не замкнуты и не заняты в минусовом положении, то все стрелки, примыкающие к путям, автоматически устанавливаются в плюсовое положение и индивидуально замыкаются, а в разрешающих поездных показания выходного светофора проверяется замкнутость примыкающих стрелок в плюсовом положении;

- если одна из стрелок, примыкающих к приемо-отправочному пути, по минусовому положению которой возможна установка поездных маршрутов, замкнута в минусовом положении, то установка поездного маршрута осуществляется по минусовому положению этой стрелки с выполнением условий, аналогичных случаю установки поездного маршрута от выходного светофора с указанием требуемого минусового положения;

- если несколько стрелок, примыкающих к приемо-отправочному пути, по минусовому положению которых возможна установка поездных маршрутов, замкнуты в минусовом положении, то установка поездного маршрута осуществляется по минусовому положению ближайшей к выходному светофору стрелки.

Во всех случаях при включении и дальнейшем поддержании красного огня на маневровом светофоре контролируется горения лампы красного огня (на основной или резервной нити) и индивидуальное замыкание в минусовом положении стрелки, ограждаемой этим маневровым светофором. При невыполнении указанных условий на маневровом светофоре осуществляется переключение с красного на синий огонь.

Размыкание стрелок в поездных маршрутах обоих направлений по минусовому положению стрелки, примыкающей к приемо-отправочному пути, производится в процессе использования маршрута с соблюдением тех же условий, что и для остальных стрелок в горловине станции. При этом исключаются маневровые передвижения по замкнутым изолированным участкам приемо-отправочного пути с примыкающими к нему стрелками в поездном маршруте приема с открытием попутных маневровых светофоров после освобождения поездом изолированных участков горловины станции.

При расстоянии между выходным светофором с приемо-отправочного пути, по которому возможна установка поездного маршрута по минусовому положению стрелки, примыкающей к другому приемо-отправочному пути, и выходным светофором с приемо-отправочного пути, к которому примкнет эта стрелка, 400 м и менее, выходной светофор с приемо-отправочного пути, по которому возможна установка поездного маршрута по минусовому положению стрелки, является повторителем впередилежащего выходного светофора. Допускается подтягивание по желтому огню этого выходного светофора до впередилежащего выходного светофора. Скорость следования при этом устанавливается начальником дороги.

##### Смена направления на перегоне

Движение поездов на однопутных перегонах, оборудованных автоблокировкой для двустороннего движения, осуществляется в обоих направлениях. При этом смена направления движения осуществляется со станции, установленной на прием, заданием маршрута отправления, либо управляющей директивой:

СМЕНА НАПРАВЛЕНИЯ НА ОТПРАВЛЕНИЕ

ОТПР <…>

Примечание – Ввод управляющей директивы «ОТПР» в системе ЭЦ-ЕМ для однопутного перегона является аналогом нажатия кнопки смены направления СН в релейной системе ЭЦ.

Для смены направления движения на перегонах при организации двустороннего движения по одному из путей двухпутного перегона служат директивы:

СМЕНА НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРИЕМ

ПРИЕМ <…>

СМЕНА НАПРАВЛЕНИЯ НА ОТПРАВЛЕНИЕ

ОТПР <…>

Примеры:

ПРИЕМ 1УП – смена направления на прием на пути перегона 1УП

ОТПР 2ПП – смена направления на отправление на пути перегона 2ПП

Примечание – Ввод управляющих директив «ПРИЕМ» и «ОТПР» в системе ЭЦ-ЕМ для пути двухпутного перегона является аналогом нажатия соответственно кнопок дачи согласия на отправление ДСО и смены направления СН в релейной системе ЭЦ.

Установленное на пути перегона направление движения отражается соответствующей индикацией на мониторе ПЭВМ АРМ ДСП (зеленая стрелка над названием пути перегона – при направлении отправления со станции, желтая – при направлении на прием). При наличии запроса с соседней станции на смену направления движения (или при обрыве цепи Н-ОН) зеленая стрелка направления мигает.

Смена направления движения по одному из путей двухпутного перегона возможна только в результате согласованных действий ДСП смежных станций. ДСП станции, устанавливаемой на прием, вводит директиву «ПРИЕМ» и удерживает правую кнопку манипулятора «мышь» (если станция оборудована системой ЭЦ-ЕМ) или нажимает и удерживает кнопку дачи согласия на отправление ДСО (если станция оборудована релейной системой ЭЦ). ДСП станции, устанавливаемой на отправление, вводит директиву «ОТПР» и удерживает правую кнопку манипулятора «мышь» (если станция оборудована системой ЭЦ-ЕМ) или нажимает и удерживает кнопку смены направления движения СН (если станция оборудована релейной системой ЭЦ). При появлении индикации смены направления кнопки отпускаются.

На станции, оборудованной релейной ЭЦ, все действия ДСП по смене направления движения на перегоне осуществляются обычным порядком и в данном РЭ не регламентируются.

Если при какой-либо неисправности смена направления движения на однопутном участке или по одному из путей двухпутного перегона невозможна, ДСП смежных станций могут осуществить смену направления во вспомогательном режиме. Для этого ДСП станций, оборудованных релейной ЭЦ, в соответствии с порядком, предусмотренным Инструкцией по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах РФ, нажимают и удерживают кнопку переключения на прием во вспомогательном режиме ПВ или кнопку переключения на отправление во вспомогательном режиме ОВ. ДСП станций, оборудованных системой ЭЦ-ЕМ, должны ввести предварительную директиву:

ПОДГОТОВКА СМЕНЫ НАПРАВЛЕНИЯ ВО ВСПОМОГАТЕЛЬНОМ РЕЖИМЕ

ПВСН <…>

Пример:

ПВСН 2ПП – подготовка вспомогательной смены направления на пути перегона 2ПП

После восприятия директивы система выдает диалоговое окно с сообщением о необходимости подтверждения ответственной директивы:

Нажатием соответствующих кнопок ДСП имеют возможность отменить или подтвердить введенную директиву. В случае отмены директива сбрасывается, в случае подтверждения система в течение 30 секунд предоставляет возможность ввода одной из директив:

СМЕНА НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРИЕМ ВО ВСПОМОГАТЕЛЬНОМ РЕЖИМЕ

ПРИЕМВ <…>

СМЕНА НАПРАВЛЕНИЯ НА ОТПРАВЛЕНИЕ ВО ВСПОМОГАТЕЛЬНОМ РЕЖИМЕ

ОТПРВ <…>

Примеры:

ПРИЕМВ 1УП – смена направления на прием на пути перегона 1УП

ОТПРВ 2ПП – смена направления на отправление на пути перегона 2ПП

Примечание – Ввод управляющих директив «ПРИЕМВ» и «ОТПРВ» в системе ЭЦ-ЕМ является аналогом нажатия соответственно кнопок переключения направления во вспомогательном режиме на прием ПВ и на отправление ОВ в релейной системе ЭЦ.

О возможности ввода указанных директив свидетельствует появление в окне особых режимов сообщения:

«СМЕНА НАПР. <…>»

Далее порядок ввода директив смены направления движения во вспомогательном режиме соответствует порядку, принятому для ввода соответствующих директив в обычном режиме.

Если в течение 30 секунд ввод директивы на смену направления движения во вспомогательном режиме осуществлен не был, то действие ранее введенной директивы «ПВСН» сбрасывается.

Количество заданных директив смены направления движения во вспомогательном режиме фиксируется счетчиком ПРИЕМВ, ОТПРВ, показание которого выводится в окно запросов на экране сообщений ПЭВМ АРМ ДСП.

##### Контроль устройств АБТЦ-03, АБТЦ-2000 и 410418-ТР на станции

Контрольная информация о состоянии устройств АБТЦ-03, АБТЦ-2000 и 410418-ТР (далее АБТЦ) перегонов, прилегающих к станции, отображается на экране монитора ПЭВМ АРМ ДСП в окне АБТЦ. ДСП имеет возможность переключать основное окно на окно АБТЦ и обратно.

При этом на экране АБТЦ индицируется:

- состояние питающей установки АБТЦ (в т.ч. напряжение на фидерах питания, включение фидеров питания под нагрузку, авария питающей, контроль сигнализатора заземления, контроль предохранителей, контроль УБКН);

- состояние ЩВПУ;

- неисправность основного и резервного блоков формирователей сигналов ФС;

- наличие дроссель-трансформаторов;

- состояние кабеля по каждому пути перегона;

- питание кодирования по каждому пути перегона;

- питание рельсовых цепей по каждому пути перегона;

- замыкание первого участка удаления по каждому пути перегона;

- замыкание каждого пути перегона;

- состояние каждой сигнальной точки;

- состояние переездов на перегонах, примыкающих к станции.

При наличии пунктов концентрации (ПК) на перегонах, прилегающих к станции и оборудованных устройствами АБТЦ, для каждого ПК индицируется:

- наличие напряжения на фидерах питания;

- исправность ПК;

- состояние ДГА;

- контроль наличия пожара в ПК;

- контроль вскрытия ПК.

В случае одновременного наличия информации об отсутствии напряжения на каком-либо фидере и неисправности ПК выдается информация только о неисправности ПК, а при одновременном наличии информации о пожаре и вскрытии ПК выдается информация только о вскрытии ПК.

Примеры индикации на мониторе ПЭВМ АРМ ДСП состояния устройств АБТЦ приводятся в Приложении Ж к настоящему РЭ.

##### Прием и отправление поездов на перегонах, оборудованных устройствами
полуавтоматической блокировки

Действия ДСП при приеме и отправлении поездов на перегонах, оборудованных устройствами полуавтоматической блокировки, должны соответствовать положениям Инструкции по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах РФ.

Отправление поезда со станции

Задание маршрута отправления и выход поезда на однопутный перегон, оборудованный устройствами полуавтоматической блокировки, возможен только после получения по блок-аппарату от ДСП соседней станции, на которую отправляется поезд, блокировочного сигнала согласия на отправление.

При получении от ДСП соседней станции приема блокировочного сигнала согласия на отправление поезда на перегон на экране монитора ПЭВМ АРМ ДСП станции отправления появляется соответствующая индикация – зеленая стрелка над названием данного пути перегона. ДСП станции отправления готовит маршрут отправления обычным порядком. После замыкания маршрута отправления на мониторе желтым цветом индицируется трасса маршрута и участок удаления, а перегон считается занятым (красная стрелка над названием данного пути перегона). С открытием выходного светофора на соседнюю станцию автоматически подается блокировочный сигнал об отправлении поезда.

После прохода поездом выходного светофора дежурный по станции по телефону извещает соседнюю станцию о времени фактического отправления поезда. Независимо от наличия блокировочного сигнала прибытия ДСП имеет право открыть выходной светофор и отправить поезд только после получения от соседней станции по телефону уведомления о прибытии ранее отправленного поезда.

Не получив от соседней станции уведомления по телефону о прибытии ранее отправленного поезда, дежурному по станции на однопутных перегонах запрещается также давать блокировочный сигнал согласия на прием поезда встречного направления.

Прием поезда на станцию

Выход поезда с соседней станции на перегон, оборудованный устройствами полуавтоматической блокировки, возможен только после дачи согласия на отправление ДСП станции приема.

Дача согласия на отправление поезда с соседней станции производится ДСП станции приема заданием директивы:

ДАЧА СОГЛАСИЯ НА ОТПРАВЛЕНИЕ

ДСО <…>

Пример:

ДСО 1ПП – дача согласия на отправление поезда с соседней станции на перегон 1ПП.

Согласие на отправление поезда с соседней станции индицируется на мониторе ПЭВМ АРМ ДСП станции приема желтой стрелкой над названием данного пути перегона. После задания маршрута отправления с соседней станции или при занятости перегона стрелка над названием пути перегона индицируется на мониторе красным цветом.

До момента задания маршрута отправления с соседней станции ДСП станции приема имеет возможность отменить дачу согласия на отправление директивой:

ОТМЕНА СОГЛАСИЯ НА ОТПРАВЛЕНИЕ

ОСО <…>

Пример:

ОСО 1ПП – отмена согласия на отправление поезда с соседней станции на перегон 1ПП.

Перед приемом поезда на станцию ДСП необходимо заблаговременно подготовить маршрут приема.

Прибытие поезда с перегона на станцию приема автоматически фиксируется устройствами полуавтоматической блокировки. После фиксации прибытия поезда красная стрелка над названием данного пути перегона переходит в режим мигания.

Если по каким-либо причинам фактическое прибытие поезда на станцию не было зафиксировано, ДСП имеет возможность, убедившись лично или по докладу других лиц в действительном прибытии поезда на станцию в полном составе, ввести ответственную директиву искусственной фиксации прибытия:

ИСКУССТВЕННАЯ ФИКСАЦИЯ ПРИБЫТИЯ

ИФП <…>

Пример:

ИФП 1ПП – искусственная фиксация прибытия поезда на станцию с перегона 1ПП.

После восприятия директивы система выдает диалоговое окно с сообщением о необходимости подтверждения ответственной директивы:

Если задание директивы искусственной фиксации прибытия вызвано неисправностью устройств СЦБ, то об этой неисправности делается запись в Журнале осмотра.

ДСП имеет возможность отменить или подтвердить введенную директиву. В случае отмены директива сбрасывается, в случае подтверждения принимается к исполнению.

Убедившись лично или при помощи других лиц в том, что поезд прибыл на станцию в полном составе, ДСП передает на станцию отправления блокировочный сигнал прибытия, а по телефону извещает ее о времени прибытия поезда. При наличии устройств автоматического контроля прибытия поезда на станцию в полном составе ДСП после прибытия поезда убеждается в свободности перегона по показаниям контрольных приборов этих устройств.

Подача на станцию отправления блокировочного сигнала прибытия может быть реализована заданием директивы:

ДАЧА ПРИБЫТИЯ

ДП <…>

Пример:

ДП 1ПП – дача прибытия поезда на станцию с перегона 1ПП.

Для полуавтоматической блокировки с цифровыми каналами связи системы РПБ ЦКС на экран монитора ПЭВМ АРМ ДСП дополнительно передается индикация о сбое или неработоспособном состоянии аппаратуры цифрового канала связи. После устранения причин сбоев, связанных с нарушением синхронности в работе каналов связи, ДСП имеет возможность восстановить рабочее состояние защиты аппаратуры передачи данных путем ввода управляющей директивы:

ВКЛЮЧЕНИЕ (ВОССТАНОВЛЕНИЕ) ЗАЩИТЫ

ВКЗ <…>

Пример:

ВКЗ 1ПП – восстановление рабочего состояния защиты аппаратуры передачи данных перегона 1ПП

Отправление поездов на однопутных и двухпутных перегонах (по правильному пути) с возвращением с перегона на станцию отправления производится при закрытом выходном светофоре с выдачей машинисту ключа-жезла на право проезда закрытого выходного светофора и обратного следования. При этом на однопутных перегонах перед отправлением поезда на перегон с последующим возвращением должно быть установленным порядком получено от соседней станции по блок-аппарату согласие на отправление поезда. На мониторе ПЭВМ АРМ ДСП появляется индикация изъятого ключа-жезла (мигающий красный ключ у названия соответствующего пути перегона), открытие выходного светофора невозможно.

При возвращении поезда на станцию ключ-жезл (КЖХ) возвращается ДСП, который вкладывает его в аппарат и по телефону уведомляет дежурного по соседнему раздельному пункту о возвращении поезда.

Отправление поезда с подталкивающим локомотивом, следующим до соседней станции, производится по путевой блокировке обычным порядком с уведомлением этой станции по телефону об отправлении поезда с подталкивающим локомотивом.

Отправление поезда с подталкивающим локомотивом, когда последний возвращается с перегона на станцию отправления, производится по блокировке при открытом выходном светофоре. На право обратного следования машинисту подталкивающего локомотива вручается на станции отправления ключ-жезл (КЖТ).

Примеры индикации на мониторе ПЭВМ АРМ ДСП при полуавтоматической блокировке приводятся в Приложении Ж к настоящему РЭ.

##### Работа с устройствами контроля свободности путевых участков методом
счета осей (с использованием аппаратуры ЭССО)

Устройства контроля свободности путевых участков методом счета осей (с использованием аппаратуры ЭССО) могут использоваться как для контроля свободности путевых участков на станции, так и для контроля свободности перегона, оборудованного устройствами полуавтоматической блокировки. В нормальном режиме работы устройства ЭССО не требуют вмешательства дежурного по станции. Индикация фиксации занятости путевого участка устройствами ЭССО (красный треугольник у соответствующего изолированного участка на станции или у названия пути перегона) выводится на экран ПЭВМ АРМ ДСП.

При необходимости (в случае фиксации устройствами ЭССО занятости путевого участка при его фактической свободности) ДСП имеет возможность искусственно привести схемы ЭССО в исходное состояние (свободность путевого участка или свободность перегона, оборудованного ЭССО).

Для этого в случае использования устройств ЭССО на станции должна быть введена ответственная директива:

СБРОС СЧЕТЧИКОВ ОСЕЙ ИЗОЛИРОВАННОГО УЧАСТКА

ССО <сек>

Пример:

ССО 1СП – сброс счетчика осей изолированного участка 1СП.

В случае использования устройств ЭССО для контроля свободности перегона должна быть введена ответственная директива:

СБРОС СЧЕТЧИКОВ ОСЕЙ ПАБ

КПСО <…>

Пример:

КПСО НГП – сброс счетчика осей перегона НГП.

После восприятия директивы система выдает диалоговое окно с сообщением о необходимости подтверждения ответственной директивы:

ДСП имеет возможность отменить или подтвердить (под свою ответственность, убедившись лично или при помощи других лиц в фактической свободности соответствующего путевого участка) введенную директиву. В случае отмены директива сбрасывается, в случае подтверждения принимается к исполнению.

##### Увязка с однопутной полуавтоматической РПБ-ГТСС, оборудованной
автоматическими блок-постами с контролем свободности межпостовых
перегонов методом счета осей подвижного состава (АБПСО)

Увязка с устройствами ПАБ, оборудованными АБПСО, не вносит никаких принципиальных изменений в работу устройств ПАБ. При этом в системе ЭЦ-ЕМ предусматривается отображение на мониторе ПЭВМ АРМ ДСП следующей информации:

- состояние межпостового перегона;

- состояние устройств блок-поста;

- состояние проходного светофора блок-поста в зависимости от установленного направления движения;

- действия ДСП по выключению блок-поста.

При необходимости ДСП имеет возможность произвести выключение блок-поста заданием управляющей директивы:

ВЫКЛЮЧЕНИЕ БЛОК-ПОСТА

ВЫКБП <…>

Пример:

ВЫКБП БП363 – выключение блок-поста БП363.

Включение блок-поста может быть осуществлено директивой:

ВКЛЮЧЕНИЕ БЛОК-ПОСТА

ВКБП <…>

Пример:

ВКБП БП363 – включение блок-поста БП363.

При необходимости (в случае фиксации устройствами АБПСО занятости межпостового перегона при его фактической свободности) ДСП имеет возможность осуществить искусственное восстановление исходного состояния устройств АБПСО.

Для этого должна быть введена ответственная директива:

СБРОС СЧЕТЧИКОВ ОСЕЙ ПАБ

КПСО <…>

Пример:

КПСО БП363 – сброс счетчика осей блок-поста БП363.

После восприятия директивы система выдает диалоговое окно с сообщением о необходимости подтверждения ответственной директивы:

ДСП имеет возможность отменить или подтвердить (под свою ответственность, убедившись лично или при помощи других лиц в фактической свободности соответствующего межпостового перегона) введенную директиву. В случае отмены директива сбрасывается, в случае подтверждения принимается к исполнению.

Индикация на мониторе ПЭВМ АРМ ДСП, используемая при увязке с однопутной полуавтоматической РПБ-ГТСС, оборудованной АБПСО, описана в Приложении Ж к настоящему РЭ.

##### Работа с устройством контроля схода подвижного состава (УКСПС)

Контроль схода подвижного состава осуществляется устройствами УКСПС по первому и второму участку приближения к входным светофорам правильного направления движения.

При фиксации устройствами УКСПС нарушения габарита подвижного состава на каком-либо из участков приближения на мониторе ПЭВМ АРМ ДСП появляется соответствующая индикация (вертикальная красная стрелка). При коротком замыкании в линии передачи контрольных сигналов от УКСПС на мониторе появляются две мигающие вертикальные стрелки красного цвета. В каждом из этих случаев разрешающее показание соответствующего входного светофора меняется на запрещающее с выдачей сообщения:

«Перекрылся или не открыть светофор ...»
«Нарушение габарита ...»

С момента фиксации устройством УКСПС нарушения габарита подвижного состава (или при неисправности УКСПС) и до ее устранения открытие соответствующего входного светофора на разрешающее показание обычным порядком невозможно.

Установка маршрута от входного светофора может быть осуществлена только заданием специальной ответственной директивы. Для этого ДСП, убедившись лично или при помощи других лиц в фактическом отсутствии схода подвижного состава на участках приближения, делает запись в Журнале осмотра и вводит директиву:

УСТАНОВКА МАРШРУТА ПРИЕМА
С ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ КОНТРОЛЯ ГАБАРИТА ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

П <нач> [<вар>] [<вар>] <кон> * [(суб1)]

Пример:

П Н Ч1 * Н - установка маршрута приема от Н за Ч1; подтверждается, что ДСП под свою ответственность открывает светофор Н независимо от контроля УКСПС.

Примечание – Ввод символа «*» осуществляется выбором и нажатием клавиши «ПОДТВ» в подменю директив «Сигнал».

После восприятия директивы система выдает диалоговое окно с сообщением о необходимости подтверждения ответственной директивы:

Нажатием соответствующих кнопок ДСП имеет возможность отменить или подтвердить введенную директиву. В случае отмены директива сбрасывается, в случае подтверждения маршрут устанавливается, и светофор открывается на разрешающее показание. После перекрытия светофора (при отмене маршрута, в результате проследования поезда или при нарушении условий безопасности) для его повторного открытия необходимо повторить ввод ответственной директивы.

Количество заданных директив установки маршрута приема со снятием контроля габарита подвижного состава фиксируется счетчиком УКСПС, показание которого выводится в окно запросов на экране ПЭВМ АРМ ДСП.

Примеры индикации на мониторе ПЭВМ АРМ ДСП работы УКСПС приводятся в Приложении Ж к настоящему РЭ.

##### Работа с контрольно-габаритными устройствами (КГУ)

Контроль нарушения габарита подвижного состава осуществляется устройствами КГУ, установленными перед входными сигналами станции, ограждающей перегон, на котором находится искусственное сооружение (мост или тоннель).

Нормальное состояние устройств КГУ, при котором датчиками фиксируется целостность контрольного контура, индицируется надписью «КГУ» нейтрального цвета у соответствующего пути перегона.

При фиксации нарушения габарита подвижного состава вследствие срабатывания датчиков устройств КГУ при движении поезда по перегону надпись «КГУ» на мониторе ПЭВМ АРМ ДСП индицируется красным цветом. При фиксации неисправности устройств КГУ надпись «КГУ» индицируется красным мигающим цветом.

При фиксации нарушения габарита подвижного состава или неисправности КГУ на экран монитора ПЭВМ АРМ ДСП выдается сообщение:

«Нарушение габарита ...»

При этом выдается соответствующее звуковое сообщение, и в помещении ДСП звенит звонок.

ДСП имеет возможность выключить звонок извещения об изменении состояния КГУ заданием директивы:

ВОСПРИЯТИЕ КГУ

ВКГУ

При фиксации нарушения габарита подвижного состава или неисправности КГУ выходной светофор, открытый на разрешающее показание для безостановочного проследования данного поезда, перекрывается на запрещающее показание с выдачей сообщения:

«Перекрылся или не открыть светофор ...»
«Нарушение габарита ...»

Выходной светофор, открытый на разрешающее показание для отправления поезда, уже находящегося на станции в момент срабатывания устройств КГУ, не перекрывается.

На участках, оборудованных автоблокировкой, контроль нарушения габарита, как правило, производится в пределах второго участка приближения. На двухпутных участках автоблокировки устройства КГУ устанавливаются только на участках приближения к входным светофорам правильного направления движения. При этом, в случае наличия на первом участке приближения поезда, идущего на проход, и срабатывании устройств КГУ, установленных на втором участке приближения, от проследования второго поезда, выходной светофор не перекрывается.

С момента фиксации нарушения габарита подвижного состава и до восстановления нормального состояния сработавших устройств КГУ открытие на разрешающее показание выходных светофоров с путей, на которые прибыли поезда маршрутным порядком при сработавших КГУ, в направлении ограждаемого искусственного сооружения обычным порядком невозможно. При попытке установки маршрута отправления в этом случае маршрут замыкается, но выходной светофор не открывается, а на экран монитора выдается сообщение:

«Перекрылся или не открыть светофор ...»
«Нарушение габарита ...»

Установка маршрута отправления с открытием выходного светофора на разрешающее показание может быть осуществлена только заданием специальной ответственной директивы. Для этого ДСП, убедившись лично или при помощи других лиц в фактическом соблюдении габарита подвижного состава, делает запись в Журнале осмотра и вводит директиву:

УСТАНОВКА МАРШРУТА ОТПРАВЛЕНИЯ
С ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ КОНТРОЛЯ ГАБАРИТА ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

П <нач> [<вар>] [<вар>] <кон> * [(суб1)]

Пример:

П Н1 ЧД * Н1 - установка маршрута отправления от Н1 за ЧД; подтверждается, что ДСП под свою ответственность открывает светофор Н1 независимо от контроля КГУ.

Примечание – Ввод символа «*» осуществляется выбором и нажатием клавиши «ПОДТВ» в подменю директив «Сигнал».

После восприятия директивы система выдает диалоговое окно с сообщением о необходимости подтверждения ответственной директивы:

Нажатием соответствующих кнопок ДСП имеет возможность отменить или подтвердить введенную директиву. В случае отмены директива сбрасывается, в случае подтверждения маршрут устанавливается, и светофор открывается на разрешающее показание.

Открытие на разрешающее показание выходных светофоров в направлении ограждаемого искусственного сооружения с путей, на которые прибыли поезда маршрутным порядком при сработавших КГУ, осуществляется специальной ответственной директивой даже после восстановления нормального состояния КГУ.

Для остальных поездов, прибывших на эти пути маршрутным порядком после восстановления нормального состояния КГУ, открытие выходных светофоров в направлении ограждаемого искусственного сооружения осуществляется обычным порядком (неответственной директивой).

После восстановления нормального состояния КГУ его индикация на мониторе ПЭВМ АРМ ДСП приходит в исходное состояние, а в помещении ДСП звенит звонок извещения об изменении состояния КГУ, который может быть отключен заданием директивы ВКГУ.

Примеры индикации на мониторе ПЭВМ АРМ ДСП работы КГУ приводятся в Приложении Ж к настоящему РЭ.

##### Управление работой переезда

Подача извещения на переезды и пешеходные дорожки в случае маршрутизированных передвижений производится автоматически. ДСП имеет возможность при необходимости (в случае использования немаршрутизированных передвижений, задания маршрута по пригласительному сигналу и т.п.) принудительно подать извещение на тот или иной переезд. Для принудительного закрытия переезда предназначена директива:

ЗАКРЫТИЕ ПЕРЕЕЗДА

ЗП <переезд>

Пример:

ЗП ПЕРЕЕЗД – принудительная подача извещения на переезд ПЕРЕЕЗД

После восприятия директивы на экране ПЭВМ появляется соответствующая индикация.

ДСП имеет возможность подать на переезд предварительное разовое извещение. При этом извещение будет подано сразу же, а снятие предварительного разового извещения на переезд произойдет только после фиксации факта новой подачи автоматического извещения на данный переезд от очередного маршрута. Для подачи предварительного разового извещения предназначена директива:

ПОДАЧА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАЗОВОГО ИЗВЕЩЕНИЯ НА ПЕРЕЕЗД

ПРИ <переезд>

Пример:

ПРИ ПЕРЕЕЗД – предварительное разовое извещение на переезд ПЕРЕЕЗД

После восприятия директивы на экране ПЭВМ появляется соответствующая индикация.

Отмена принудительной подачи извещения на переезд или заданного предварительного разового извещения производится директивой:

ОТКРЫТИЕ ПЕРЕЕЗДА

ОП <переезд>

Пример:

ОП ПЕРЕЕЗД – снятие принудительной подачи извещения на переезд ПЕРЕЕЗД

После восприятия директивы на экране ПЭВМ сбрасывается индикация принудительного закрытия переезда.

Примеры индикации на мониторе ПЭВМ АРМ ДСП работы переездов приводятся в Приложении Ж к настоящему РЭ.

##### Подача извещения для работы монтеров пути

Разрешение на работу монтеров пути в районе задается директивой, в которой указывается любая стрелка, относящаяся к соответствующему району:

ПОДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА РАБОТУ МОНТЕРОВ ПУТИ В РАЙОНЕ

РРМ <стрелка>

Пример:

РРМ 2 – разрешение на работу монтеров в районе, к которому относится стрелка 2.

Директива вводится с клавиатуры обычным порядком или мышью. После восприятия директивы системой на экране дисплея напротив каждой стрелки выбранного района появляется соответствующая индикация нейтрального цвета.

Точность определения местонахождения монтера на станции определяется типом системы оповещения (с точностью до одной стрелки, всех стрелок изолированного участка, всех стрелок района). При фиксации нахождения монтера пути на той или иной стрелке на экран ПЭВМ выводится символ зеленого цвета, если в данный момент работа разрешена, или красного цвета, если работа не разрешена. Для обеспечения возможности перехода монтера пути от одной стрелки к другой индикация его присутствия на стрелке сохраняется в течение 50 секунд после прекращения фиксации факта работы в данном месте.

При необходимости ДСП имеет возможность подать предварительное извещение на все стрелки района следующей директивой:

ПОДАЧА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ИЗВЕЩЕНИЯ МОНТЕРАМ ПУТИ В РАЙОНЕ

ПИМ <стрелка>

Пример:

ПИМ 2 – предварительное извещение всем монтерам пути в районе, к которому относится стрелка 2.

Отмена подачи предварительного извещения монтерам пути производится директивой:

СНЯТИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ИЗВЕЩЕНИЯ МОНТЕРАМ ПУТИ В РАЙОНЕ

ОТПИМ <стрелка>

Пример:

ОТПИМ 2 – снятие предварительного извещения всем монтерам пути в районе, к которому относится стрелка 2.

Для отмены разрешения на работу монтеров пути в районе задается директива:

СНЯТИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА РАБОТУ МОНТЕРОВ ПУТИ В РАЙОНЕ

ОТРМ <стрелка>

Пример:

ОТРМ 2 – снятие разрешения на работу монтеров в районе, к которому относится стрелка 2.

После восприятия директивы системой соответствующая индикация напротив каждой стрелки выбранного района исчезает.

Примеры индикации на мониторе ПЭВМ АРМ ДСП подачи извещения для работы монтеров пути приводятся в Приложении Ж к настоящему РЭ.

##### Режим пропуска скоростных пассажирских поездов

Режим пропуска скоростных пассажирских поездов (режим скоростного движения) осуществляется по главным путям станции в маршрутах, заданных без отклонения, на участках скоростного движения.

Задание режима скоростного движения возможно только при условии открытия всех поездных светофоров по главным путям заданного направления движения.

Задание маршрутов скоростного движения может быть осуществлено двумя способами:

1 способ (задание маршрутов скоростного движения в 2 этапа):

- задание поездных маршрутов по главным путям сквозного пропуска;

- после задания указанных поездных маршрутов режим скоростного движения устанавливается директивой:

УСТАНОВКА РЕЖИМА СКОРОСТНОГО ДВИЖЕНИЯ

СД <нач> <кон>

Пример:

СД Ч НД – установка режима скоростного движения по главным путям в четном
направлении.

2 способ (задание маршрутов скоростного движения в 1 этап):

- этой же директивой «СД» задается маршрут скоростного движения для четного или нечетного направления без предварительного задания поездных маршрутов по главным путям сквозного пропуска. В этом случае по директиве «СД» вначале устанавливаются поездные маршруты по главным путям заданного направления движения, и после открытия всех поездных светофоров по главным путям заданного направления движения устанавливается режим скоростного движения.

Если при попытке задания режима скоростного движения не удается установить маршруты от всех поездных светофоров по главным путям заданного направления движения, директива не выполняется, и выдается сообщение:

«Не задать режим скор.движения от …»

При попытке задания режима скоростного движения по путям, для которых это не предусмотрено, директива не выполняется, и выдается сообщение:

«Не предусмотрено скор.движение в маршруте»

После установки режима скоростного движения на экран монитора ПЭВМ АРМ ДСП выдается сообщение:

«Установлен режим скор.движения от …»

Маршруты скоростного движения индицируются на мониторе ПЭВМ АРМ ДСП ярко-зеленым цветом.

Размыкание маршрутов в режиме скоростного движения происходит автоматически, после проследования поезда на перегон отправления и последовательного освобождения всех секций маршрутов скоростного движения.

Отмена неиспользованного маршрута скоростного движения или искусственная разделка его изолированных участков возможна только после отмены режима скоростного движения, которая осуществляется с выдержкой времени 3 минуты. Отмена режима скоростного движения производится заданием специальной ответственной директивы:

ОТМЕНА РЕЖИМА СКОРОСТНОГО ДВИЖЕНИЯ

ОТСД <нач>

Пример:

ОТСД Ч – отмена режима скоростного движения, заданного по главным путям в четном
направлении.

После восприятия директивы система выдает диалоговое окно с сообщением о необходимости подтверждения ответственной директивы:

ДСП имеет возможность отменить или подтвердить введенную директиву. В случае отмены директива сбрасывается, в случае подтверждения принимается к исполнению.

После задания директивы на экран монитора ПЭВМ АРМ ДСП выдается сообщение:

«С Твв=3мин отменяется скор.дв.от …»

При попытке повторно ввести директиву «ОТСД» во время выдержки времени при отмене режима скоростного движения выдается сообщение:

«Идет отмена скоростного движения»

В ходе отмены режима скоростного движения трасса маршрута окрашивается в цвет, периодически меняющийся с ярко-зеленого на желтый, а по истечении времени выдержки – в желтый цвет. После этого на экран монитора ПЭВМ АРМ ДСП выдается сообщение:

«Отменен режим скор.движения от …»

После этого у ДСП появляется возможность произвести отмену установленных ранее маршрутов скоростного движения обычным порядком.

При необходимости ДСП может перекрыть светофоры маршрутов, замкнутых в режиме скоростного движения. Для перекрытия светофора, замкнутого в режиме СД, вводится директива отмены маршрута от этого светофора «ОТ». После восприятия директивы «ОТ» светофор перекрывается, однако заданный от него маршрут не отменяется, и отмена режима скоростного движения не запускается.

Примеры индикации на мониторе ПЭВМ АРМ ДСП режима скоростного движения приводятся в Приложении Ж к настоящему РЭ.

##### Оповещение пассажиров о приближении скоростного поезда

Оповещение пассажиров о приближении скоростного поезда включается автоматически при задании маршрутов скоростного движения. После установки таких маршрутов и включения речевого оповещения на мониторе ПЭВМ АРМ ДСП вдоль трасс скоростного движения появляется соответствующая индикация (зеленые надписи «скор.», отражающие подачу извещения по приему на станцию, движению по станции и отправлению со станции).

Выключение речевого оповещения на станции происходит автоматически после проследования поездом последней точки оповещения.

В случае невозможности установки маршрутов скоростного движения ДСП может включить речевое оповещение на станции и перегоне отправления путем ввода специальной управляющей директивы:

ОПОВЕЩЕНИЕ О СКОРОСТНОМ ДВИЖЕНИИ

ОСД <перегон отправления>

Пример:

ОСД 1УП – включение речевого оповещения пассажиров о приближении скоростного поезда на станции и перегоне отправления 1УП

Оповещение о скоростном движении, подаваемое после ввода директивы «ОСД», выключается после задания директивы отмены оповещения:

ОТМЕНА ОПОВЕЩЕНИЯ О СКОРОСТНОМ ДВИЖЕНИИ

ОТОСД <перегон отправления>

Пример:

ОТОСД 1УП – отмена речевого оповещения пассажиров о приближении скоростного поезда на станции и перегоне отправления 1УП

Примеры индикации на мониторе ПЭВМ АРМ ДСП включения оповещения пассажиров о приближении скоростного поезда приводится в Приложении Ж к настоящему РЭ.

##### Действия ДСП в случае увязки между постами при разграничении зон управления по участку пути

Система ЭЦ-ЕМ обеспечивает увязку между постами при разграничении зон управления по участку пути, как при наличии поездных и маневровых маршрутов из одной зоны управления в другую через участок пути (в любом направлении), так и при наличии только маневровых маршрутов через участок пути. При этом пост смежной зоны управления может быть оборудован как системой ЭЦ-ЕМ, так и релейной системой ЭЦ.

Поездной маршрут, установленный из одной зоны управления в другую, состоит из двух частей: начальной части поездного маршрута, установленной в одной зоне управления, и конечной части поездного маршрута, установленной в другой зоне управления. Установка начальной и конечной части поездного маршрута может осуществляться в любой последовательности, но, как правило, вначале устанавливается начальная часть поездного маршрута дежурным по станции одной зоны управления, затем устанавливается конечная часть поездного маршрута дежурным по станции другой зоны управления.

Открытие светофора поездного маршрута, установленного из одной зоны в другую, осуществляется только при условии соблюдения всех условий безопасности в начальной и конечной частях поездного маршрута.

Установка поездного маршрута из одной зоны управления в другую со снятием условий безопасности для последующего включения пригласительного сигнала в случая оборудования обоих постов ЭЦ устройствами ЭЦ-ЕМ производится аналогично установке поездного маршрута из одной зоны управления в другую. Включение пригласительного сигнала в этом случае осуществляется следующим образом: ДСП обеих зон управления после установки поездного маршрута со снятием условий безопасности из одной зоны управления в другую (см. п.2.3.2.10.7.1 – Установка маршрутов со снятием части условий безопасности) вводят управляющие директивы включения пригласительного сигнала по установленному поездному маршруту со снятием условий безопасности, после чего ДСП зоны начала маршрута нажимает и удерживает нажатой правую кнопку мыши (см.п.2.3.2.10.7.3 - Включение пригласительного сигнала по маршруту, установленному со снятием части условий безопасности).

При оборудовании смежного поста ЭЦ устройствами релейной ЭЦ включение пригласительного сигнала ДСП этого поста с маршрутом в зону управления, оборудованную устройствами ЭЦ-ЕМ, происходит без проверки условий безопасности, но с выполнением необходимого порядка действий ДСП обеих зон управления, регламентированных Инструкцией по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах РФ. При этом ДСП зоны управления, оборудованной устройствами ЭЦ-ЕМ, должен установить конечную часть поездного маршрута со снятием условий безопасности.

Включение пригласительного сигнала ДСП зоны управления, оборудованной устройствами ЭЦ-ЕМ, в зону управления, оборудованную устройствами релейной ЭЦ, производится с предварительной установкой только начальной части поездного маршрута со снятием условий безопасности, и с выполнением необходимого порядка действий ДСП обеих зон управления, регламентированных Инструкцией по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах РФ.

Отмена неиспользованного поездного маршрута, установленного из одной зоны управления в другую, производится ДСП обоих постов. При этом сначала перекрывается светофор и отменяется с проверкой всех условий безопасности начальная часть поездного маршрута (при необходимости – с выдержкой времени), а затем отменяется конечная часть маршрута (без выдержки времени).

Искусственная разделка изолированных участков неиспользованного поездного маршрута, установленного из одной зоны управления в другую, может осуществляться дежурными по станции только для изолированных участков, относящихся к их зоне управления, после перекрытия начальных поездных светофоров обеих зон управления.

ДСП, устанавливающий конечную часть поездного маршрута, имеет возможность при необходимости осуществить экстренное гашение поездного показания светофора заданием управляющей директивы отмены маршрута (в системе ЭЦ-ЕМ) или нажатием специальной кнопки (в релейной системе ЭЦ). В этом случае светофор начальной части поездного маршрута перекрывается, и в случае системы ЭЦ-ЕМ на экран монитора ПЭВМ АРМ ДСП выдается сообщение:

«Перекрылся светофор …»
«Экстренное гашение …»

Установка маневрового маршрута в другую зону управления производится дежурным по станции без участия ДСП другой зоны управления, при этом система проверяет отсутствие заданного встречного маршрута (поездного или маневрового).

Отмена неиспользованного маневрового маршрута, установленного в другую зону управления, производится только дежурным по станции, установившим данный маршрут, без участия ДСП другой зоны управления.

Индикация на мониторе ПЭВМ АРМ ДСП, используемая при разграничении зон управления по участку пути, описана в Приложении Ж к настоящему РЭ.

##### Действия ДСП в случае увязки между постами при разграничении зон управления по пути

При разграничении зон управления по приемо-отправочному пути установка поездных и маневровых маршрутов на этот путь осуществляется обычным порядком. При этом в устанавливаемом маневровом маршруте на путь дополнительно контролируется отсутствие поездного маршрута, установленного из чужой зоны управления, а в устанавливаемом поездном маршруте контролируется отсутствие любого маршрута, установленного из чужой зоны управления.

Увязка по логической занятости путей предусматривается только в том случае, когда обе увязываемые зоны управления оборудованы системой ЭЦ-ЕМ.

Индикация на мониторе ПЭВМ АРМ ДСП, используемая при разграничении зон управления по участку пути, описана в Приложении Ж к настоящему РЭ.

##### Действия ДСП в случае увязки с горочными устройствами

Для районов ЭЦ, в которых возможно задание маршрутов надвига на пути горки и осаживания с путей горки, действия ДСП имеют ряд особенностей.

Установка маршрута надвига возможна только после получения согласия на надвиг со стороны дежурного горочного поста. О получении согласия на надвиг говорит появление на мониторе ПЭВМ АРМ ДСП соответствующей индикации (мигающего треугольного контура темно-зеленого цвета) для нужного пути надвига горки.

Установка маршрута надвига осуществляется аналогично заданию поездного маршрута. После установки маршрута надвига трасса этого маршрута, и также индикация согласия на надвиг загорается ровным темно-зеленым цветом.

В случае попытки задания маршрута надвига при отсутствии согласия на надвиг со стороны дежурного горочного поста маршрут не устанавливается, и на экран монитора ПЭВМ АРМ ДСП выдается сообщение:

«Не задать маршрут от …»
«- нет согласия на надвиг»

Установка маршрута надвига с пути осуществляется с проверкой отсутствия заданного поездного маршрута на этот путь. При наличии такого поездного маршрута маршрут надвига не устанавливается, и на экран монитора ПЭВМ АРМ ДСП выдается сообщение:

«Не задать маршрут от …»
«- задан поездной маршрут до …»

При попытке установки поездного маршрута на путь, с которого задан маршрут надвига, маршрут не устанавливается, и выдается сообщение:

«Не задать маршрут от …»
«- задан маршрут надвига по …»

При попытке задания управляющих директив, реализация которых не предусмотрена для маршрута надвига (например, задание автодействия), на экран монитора ПЭВМ АРМ ДСП выдается сообщение:

«Запрещено для надвига»

Задание отмены маршрута надвига осуществляется аналогично заданию отмены поездного маршрута.

Отмена установленного маршрута надвига возможна только после отмены согласия на надвиг со стороны дежурного горочного поста. В противном случае маршрут надвига не отменяется, и на экран монитора ПЭВМ АРМ ДСП выдается сообщение:

«Не отменить маршрут от …»
«- нет отмены согласия на надвиг»

Установка маневрового маршрута на участок пути перед горочным светофором, если у последнего не установлен светофор, ограждающий выход в централизованную зону, возможна только после получения согласия на задание такого маневрового маршрута со стороны дежурного горочного поста. О получении согласия на задание маневрового маршрута до горочного светофора говорит появление на мониторе ПЭВМ АРМ ДСП соответствующей индикации (мигающего треугольного контура белого цвета) для нужного пути надвига горки.

После установки маневрового маршрута на участок пути перед горочным светофором трасса этого маршрута окрашивается в желтый цвет, а индикация согласия на маневры загорается ровным белым цветом.

В случае попытки задания маневрового маршрута на участок пути перед горочным светофором при отсутствии согласия на задание такого маневрового маршрута со стороны дежурного горочного поста маршрут не устанавливается, и на экран монитора ПЭВМ АРМ ДСП выдается сообщение:

«Не задать маршрут от …»
«- нет согласия на маневры до …»

После установки маршрута надвига на мониторе ПЭВМ АРМ ДСП индикация светофора с пути надвига и повторителей горочного светофора по маршруту надвига при разрешающем показании горочного светофора осуществляется зеленым цветом, а для всех попутных маневровых светофоров по маршруту надвига – белым цветом.

При задании дежурным горочного поста режима осаживания на экране монитора ПЭВМ АРМ ДСП появляется соответствующая индикация (красные стрелки направления, противоположного направлению маршрута надвига, у горочного светофора и его повторителей на неразомкнутой части маршрута), при этом индикация разрешающих показаний попутных поездных и маневровых светофоров прекращается, и появляется индикация разрешающих показаний встречных маневровых светофоров.

При задании дежурным горочного поста отказа от осаживания на экране монитора ПЭВМ АРМ ДСП появляется соответствующая индикация (темно-зеленая стрелка направления, противоположного направлению маршрута надвига, с мигающим красным крестом, расположенная у горочного светофора). Отказ от осаживания может быть отменен дежурным по горочному посту, если надвигаемый состав еще не въезжал на маршрут. После выхода состава на маршрут надвига режим отказа от осаживания фиксируется системой, при этом на мониторе красный крест загорается ровным цветом.

При необходимости вытягивания состава надвига через горб горки (повторный роспуск) ДСП должен предварительно установить маршрут надвига с какого-либо пути.

ДСП в необходимых случаях имеет возможность перекрыть горочные светофоры и их повторители на запрещающее показание заданием ответственной директивы:

ЭКСТРЕННОЕ ГАШЕНИЕ СВЕТОФОРОВ ПРИ НАДВИГЕ

ЭГН <св>

Пример:

ЭГН Г – экстренное гашение светофоров в маршруте надвига до светофора Г

После восприятия директивы система выдает диалоговое окно с сообщением о необходимости подтверждения ответственной директивы:

ДСП имеет возможность отменить или подтвердить введенную директиву. В случае отмены директива сбрасывается, в случае подтверждения принимается к исполнению.

Прекращение экстренного гашения светофоров при надвиге может быть реализовано заданием директивы:

ОТМЕНА ЭКСТРЕННОГО ГАШЕНИЯ СВЕТОФОРОВ ПРИ НАДВИГЕ

ОТГН <св>

Пример:

ОТГН Г – отмена экстренного гашения светофоров в маршруте надвига до светофора Г

В тех случаях, когда маршрут надвига или отдельные изолированные участки после прохода состава не размыкаются, размыкание изолированных участков маршрута может быть произведено заданием директивы искусственной разделки.

Задание маршрутов надвига со снятием контроля части условий безопасности не предусматривается.

Индикация на мониторе ПЭВМ АРМ ДСП, используемая при увязке с горочными устройствами, описана в Приложении Ж к настоящему РЭ.

##### Увязка с устройствами управления упорами тормозными, стационарными
(УТС-380)

Управление тормозным упором осуществляется сигналистом с маневровой колонки или из путевых ящиков с контактом местного управления, с согласия ДСП и с проверкой выполнения требований безопасности в устройствах ЭЦ. На мониторе ПЭВМ АРМ ДСП предусматриваются средства дистанционного контроля положения упора и дачи согласия на управление им.

Управление упором может осуществляться сигналистом только с разрешения ДСП.

Закрепление состава

ДСП должен предупредить сигналиста по телефону о предстоящем управлении УТС.

После того, как сигналист визуально убедился в том, что локомотив находится у сигнального щита и окончательно остановился, он должен повернуть на колонке местного управления коммутатор восприятия управления (или в путевом ящике местного управления ключ восприятия, и оставить его в замке).

При подаче сигналистом запроса на управление упором на мониторе ПЭВМ АРМ ДСП у соответствующего УТС изменяется элемент индикации восприятия управления (наименование упора начинает мигать желтым цветом). Получив запрос от сигналиста на управление упором, и убедившись в отсутствии маршрутов на путь и с пути, а также в отсутствии передачи пути на местное управление с обеих сторон, ДСП может дать разрешение на управление тормозным упором путем ввода управляющей директивы:

РАЗРЕШЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ТОРМОЗНЫМ УПОРОМ

РУТ <…>

Пример:

РУТ 2УТС – разрешение на управление тормозным упором 2УТС.

При соблюдении условий безопасности системой дается разрешение на управление упором, и на мониторе ПЭВМ АРМ ДСП элемент индикации восприятия управления загорается ровным желтым цветом.

При нарушении условий безопасности разрешение на управление тормозным упором не выдается, а на монитор выдаются сообщения:

«Запрещено управление …»
«- враждебность по …»

В случае, если директива «РУТ» введена без получения предварительного запроса на управление упором от сигналиста, разрешение на управление тормозным упором не выдается, а на монитор выдается сообщение:

«Нет запроса на управление …»

После получения сигналистом разрешения на управление тормозным упором для пути, на котором находится тормозной упор, начинают действовать следующие дополнительные зависимости:

Случай 1:   путь оборудован рельсовыми цепями

- исключается установка поездных маршрутов на путь и с пути;

- исключается установка маневровых маршрутов на путь и с пути при свободности пути;

- исключается установка маневровых маршрутов с пути со стороны места установки тормозного упора;

- разрешается при занятости пути установка маневровых маршрутов на путь с обеих сторон и с пути со стороны, противоположной месту установки упора;

- разрешается установка поездного маршрута с пути по выходному светофору с открытием разрешающего показания со стороны, противоположной месту установки тормозного упора, ответственной директивой для возможности отправления с пути части отцепленного состава или одиночного локомотива.

Случай 2:   путь не оборудован рельсовыми цепями

- исключается установка поездных маршрутов с пути по выходному светофору со стороны места установки тормозного упора;

- исключается установка маневровых маршрутов с пути со стороны места установки тормозного упора;

- разрешается установка маневровых маршрутов на путь с обеих сторон и с пути со стороны, противоположной месту установки тормозного упора, причем установка маневрового маршрута на путь осуществляется ответственной директивой и сопровождается после установки надписью на экране монитора «Предупреди машиниста об УТС»;

- разрешается установка поездных маршрутов с пути по выходному светофору с открытием разрешающего показания со стороны, противоположной месту установки тормозного упора, ответственной директивой для возможности отправления с пути части отцепленного состава или одиночного локомотива.

Примечание – При задании ответственной директивы установки маршрута (см.п. 2.3.2.10.7 - Действия ДСП по управлению движением поездов при повреждении напольных устройств ЭЦ-ЕМ) должно указываться наименование соответствующего УТС.

После получения разрешения на управление тормозным упором сигналист на колонке имеет возможность перевести УТС в рабочее положение (установку тормозных колодок на рельсы). При получении контроля рабочего положения УТС на мониторе ПЭВМ индикация положения упора осуществляется желтым мигающим цветом (упор установлен в рабочее положение и находится на управлении сигналистом).

По команде сигналиста производится протягивание состава с накатом колес на тормозные колодки упора. После доклада сигналиста ДСП о закреплении состава локомотив может быть отцеплен.

Окончив закрепление состава, сигналист на колонке должен повернуть коммутатор восприятия в прежнее положение, а на путевых ящиках вынуть ключи восприятия. После этого на мониторе ПЭВМ АРМ ДСП индикация восприятия управления осуществляется нейтральным цветом, а индикация положения упора - ровным желтым цветом (упор установлен в рабочее положение и не находится на управлении сигналистом.). Для уборки локомотива ДСП может установить маневровый маршрут с пути.

После перевода тормозного упора из исходного положения в рабочее (тормозные колодки поставлены на рельсы) и отказа сигналиста от управления упором:

Случай 1:   путь оборудован рельсовыми цепями

- исключается установка поездных маршрутов на путь и с пути;

- исключается установка маневровых маршрутов на путь и с пути при свободности пути;

- при занятости пути разрешается установка маневровых маршрутов с пути и на путь со стороны, противоположной месту установки тормозного упора, и исключается установка маневровых маршрутов на путь со стороны места установки тормозного упора;

- разрешается одноразовая установка обычным порядком маневрового маршрута с пути со стороны места расположения упора для уборки локомотива из под состава. После уборки локомотива с пути и подачи под состав нового, для предотвращения уборки вагонов с пути при установленных тормозных колодках упора на рельс, исключается возможность установки маневрового маршрута до снятия тормозных колодок с рельсов (исходное состояние). При случайном перекрытии маневрового светофора предусмотрено повторное его открытие ответственной управляющей директивой;

- разрешается установка поездного маршрута с пути по выходному светофору с открытием разрешающего показания со стороны, противоположной месту установки тормозного упора, ответственной директивой для возможности отправления с пути части отцепленного состава или одиночного локомотива.

Случай 2:   путь не оборудован рельсовыми цепями

- исключается установка поездных маршрутов с пути по выходному светофору со стороны места установки тормозного упора;

- разрешается установка маневровых маршрутов с пути и на путь со стороны, противоположной месту установки тормозного упора и исключается установка маневровых маршрутов на путь со стороны места установки тормозного упора, причем установка маневровых маршрутов на путь осуществляется ответственной директивой и сопровождается после установки надписью на экране монитора «Предупреди машиниста об УТС»;

- разрешается одноразовая установка обычным порядком маневрового маршрута с пути со стороны места расположения упора для уборки локомотива из под состава. После уборки локомотива с пути и подачи под состав нового, для предотвращения уборки вагонов с пути при установленных тормозных колодках упора на рельс, исключается возможность установки маневрового маршрута до снятия тормозных колодок с рельсов (исходное состояние). При случайном перекрытии маневрового светофора предусмотрено повторное его открытие ответственной управляющей директивой;

- разрешается установка поездного маршрута с пути по выходному светофору с открытием разрешающего показания со стороны, противоположной месту установки тормозного упора, ответственной директивой для возможности отправления с пути части отцепленного состава или одиночного локомотива.

При разрешении на управление тормозным упором исключается передача пути на местное управление с обеих сторон. При отказе сигналиста от управления упором до возврата пути на управление ДСП исключается передача пути на местное управление со стороны места установки упора и разрешается со стороны, противоположной месту установки упора.

Для исключения наезда на тормозной упор, переведенный в рабочее состояние при помощи курбеля, при нахождении пути на управлении ДСП непрерывно контролируется отсутствие рабочего положения упора.

Снятие упора

Перед подачей локомотива под состав сигналист поворачивает рукоятку коммутатора запроса восприятия в положение запроса управления упором, после чего на мониторе ПЭВМ элементы индикации восприятия управления и положения упора начинают мигать желтым цветом.

Получив запрос от сигналиста на управление упором, и убедившись в отсутствии маршрутов на путь и с пути, а также в отсутствии передачи пути на местное управление с обеих сторон, ДСП может дать разрешение на управление тормозным упором путем ввода управляющей директивы:

РАЗРЕШЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ТОРМОЗНЫМ УПОРОМ

РУТ <…>

Пример:

РУТ 2УТС – разрешение на управление тормозным упором 2УТС

При соблюдении условий безопасности системой дается разрешение на управление упором, и на мониторе ПЭВМ элемент индикации восприятия управления загорается ровным желтым цветом.

При нарушении условий безопасности разрешение на управление тормозным упором не выдается, а на монитор ПЭВМ выдаются сообщения:

«Запрещено управление …»
«- враждебность по …»

ДСП предупреждает машиниста об установленном упоре и устанавливает маневровый маршрут на путь. После подачи маневрового локомотива на путь производится оттяжка состава с упора.

Сигналист, убедившись в освобождении упора от состава, поворотом рукоятки коммутатора на колонке или ключа в путевом ящике переводит упор из рабочего положения в исходное. На мониторе ПЭВМ элемент индикации положения упора окрашивается в зеленый цвет (упор снят).

После доклада сигналиста о раскреплении состава ДСП дает команду об отказе от управления упором. Сигналист переводит коммутатор восприятия управления в положение отказа от управления, после чего с контролем исходного положения упора и отсутствия контроля рабочего положения путь передается на управление ДСП. На мониторе ПЭВМ элемент индикации восприятия управления окрашивается в нейтральный цвет.

Возврат пути на управление ДСП возможен после получения контроля перевода упора в исходное состояние (положение) и отказа сигналиста от управления упором. При отсутствии контроля возвращения упора в исходное (снятое) положение возврат пути на управление ДСП возможен после ввода специальной ответственной директивы исключения управления упором:

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ОТМЕНА
РАЗРЕШЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ТОРМОЗНЫМ УПОРОМ

ВОУТ <…>

Пример:

ВОУТ 2УТС – вспомогательная отмена разрешения на управление тормозным упором 2УТС.

После восприятия директивы система выдает диалоговое окно с сообщением о необходимости подтверждения ответственной директивы:

ДСП имеет возможность отменить или подтвердить (под свою ответственность, убедившись лично или при помощи других лиц в фактическом положении соответствующего УТС) введенную директиву. В случае отмены директива сбрасывается, в случае подтверждения принимается к исполнению.

При этом возврат пути на управление ДСП должен произойти только при отсутствии контроля нахождения упора в рабочем состоянии.

При нарушении условий безопасности вспомогательная отмена разрешения на управление тормозным упором не осуществляется, а на монитор ПЭВМ выдается сообщение:

«Не вернуть на управление ДСП…»

После отказа сигналиста от управления упором и возвращения пути на управление ДСП, установка маршрутов на путь и с пути в обеих горловинах осуществляется с контролем снятого положения упора и отсутствия контроля его рабочего положения. В случае потери контроля снятого положения упора ДСП должен осуществить закрепление потерявшего контроль упора в положении, исключающем препятствие для движения поездов, сделать запись в журнал ДУ-46 о повреждении упора и о проделанной работе, и после этого установить требуемый маршрут с пути или на путь при помощи ответственной директивы, исключающей проверку контроля снятого положения упора, но не исключающей проверку отсутствия его рабочего положения.

Примечание – Исключение в ответственной директиве установки маршрута проверки контроля снятого (нерабочего) положения упора производится указанием положения «+» соответствующего УТС.

Указанное исключение контроля снятого положения упора требуется осуществлять каждый раз при задании нового маршрута с пути или на путь.

Индикация на мониторе ПЭВМ АРМ ДСП, используемая при управлении тормозными упорами, описана в Приложении Ж к настоящему РЭ.

##### Увязка с районами двойного управления стрелками

###### Общие положения

Двойное управление стрелками предусматривается для централизованных стрелок, участвующих в маршрутах приема, отправления, маневров, по которым производится систематическая маневровая работа по формированию и расформированию поездов.

В системе ЭЦ-ЕМ обеспечивается максимальная избирательность задания вариантов местного управления, при этом передача путей и вытяжек на местное управление может быть произведена в любом возможном сочетании для данного района. Система позволяет сформировать в любом районе местного управления как вариант местного управления с одной общей зоной стрелок на местном управлении, так и несколько изолированных зон стрелок (если это возможно по топологии).

Добор путей и вытяжек на местное управление, а также возврат части путей или вытяжек на центральное управление производится в любых возможных вариантах и без прекращения маневровой работы.

Передача стрелок на местное управление производится при нахождении их в любом положении. Охранные стрелки (стрелки, исключающие выезд из зоны местного управления в централизованную зону), переводятся в надлежащее положение автоматически.

Маневровая работа в районе местного управления может производиться как одним локомотивом, так и несколькими локомотивами (при наличии в районе соответствующего количества зон параллельных передвижений). Зоны параллельных передвижений изолируются друг от друга (охранные стрелки переводятся в надлежащее положение), и в каждой из таких зон может работать только один локомотив.

Перевод стрелок, переданных на местное управление, предусматривается с пультов, устанавливаемых на постах местного управления (маневровых будках, маневровых колонках и т.д.). Оборудование маневровых постов не изменяется по сравнению с релейными системами.

Индикация на мониторе ПЭВМ АРМ ДСП, используемая при увязке с районами двойного управления стрелками, описана в Приложении Ж к настоящему РЭ.

###### Передача набранного (добранного) варианта на местное управление

Получив по телефону запрос на производство работ от оператора, производящего местное управление, ДСП имеет возможность сформировать требуемую конфигурацию передаваемого варианта.

Набор требуемого варианта местного управления в том или ином районе, или добор к уже заданному варианту, производится заданием одной или нескольких управляющих директив:

НАБОР (ДОБОР) ВАРИАНТА МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ

НМУ <свет1> [<свет2>] … [<свет8>]

Пример:

НМУ НМ1 ЧМ2 М8 М10 ЧМ3 – набор (добор) варианта местного управления для передачи путей или вытяжек, ограждаемых светофорами НМ1, ЧМ2, М8, М10, ЧМ3

После восприятия директивы системой на мониторе ПЭВМ АРМ ДСП у повторителей светофоров, ограничивающих предполагаемую зону местного управления, появляется индикация произведенного набора. При необходимости ДСП имеет возможность определить окончательный вариант набора (добора) местного управления, указывая в директиве соответствующие вариантные кнопки. Все вариантные кнопки, через которые требуется обеспечить возможность маневровых передвижений в планируемой зоне местного управления, должны обязательно быть указаны при наборе.

При помощи одной управляющей директивы набора (добора) варианта местного управления может быть задано от 1 до 8 светофоров, ограничивающих пути (вытяжки), передающиеся на местное управление, или вариантных кнопок, определяющих конфигурацию набираемого варианта. При необходимости передачи на местное управление большего количества путей и вытяжек ДСП должен повторить задание управляющей директивы с указанием очередных светофоров или вариантных кнопок.

При необходимости ДСП может отменить (сбросить) набранный вариант местного управления в заданном районе заданием управляющей директивы:

ОТМЕНА НАБОРА (ДОБОРА) ВАРИАНТА МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ОНМУ <св>

Пример:

ОНМУ Ч2 – отмена набранного (добранного) варианта местного управления в районе, включающем светофор Ч2

После сброса произведенного набора выдается сообщение:

"Отменен набор МУ в районе ..."

Если произведенный набор или добор варианта соответствует требуемому, ДСП может начать процесс его передачи на местное управление. Для передачи набранного (добранного) варианта в заданном районе на местное управление вводится управляющая директива:

ПЕРЕДАЧА НА МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

МУ <св>

Пример:

МУ Ч2 – передача на местное управление набранного (добранного) варианта в районе, включающем светофор Ч2

После восприятия директивы производится анализ корректности набранного (добранного) варианта. Если заданный вариант набора (добора) невозможен по топологии, то набор сбрасывается, и выдается сообщение:

"Неверный набор варианта МУ в районе ..."

В случае, если директива передачи района на местное управление была введена без предварительного набора варианта, выдается сообщение об ошибке:

"Не набран вариант МУ в районе ..."

Если вариант для передачи на местное управление введен корректно, то он принимается системой к исполнению, что подтверждает выдача сообщения:

"Начата передача на МУ в районе ..."

Зона набранного (добранного) варианта местного управления индицируется на мониторе ПЭВМ АРМ ДСП синим цветом. После начала передачи централизованный перевод всех стрелок, относящихся к набранному варианту местного управления, исключается. Система ожидает подтверждения с маневрового пульта соответствующего района готовности к восприятию данного варианта. Оператор, производящий местное управление, убедившись в соответствии набранного варианта запрашиваемому, нажимает на маневровой вышке (колонке) кнопку восприятия маневров, после чего на экран монитора ПЭВМ АРМ ДСП выдается сообщение:

"Получено согласие на МУ в районе ..."

Затем с проверкой всех условий безопасности осуществляется передача набранного (добранного) варианта на местное управление с автоматическим переводом охранных стрелок в требуемое положение.

Если при передаче набранного (добранного) варианта на местное управление система обнаруживает нарушения условий безопасности, то набор сбрасывается, а на экран монитора выдается сообщение:

"Прекращена передача на МУ в районе ..."

К числу возможных причин сброса набора относятся:

- наличие на путях (вытяжках) данного варианта местного управления, если они являются приемо-отправочными путями, ограждения и установленных на эти пути (вытяжки) поездных маршрутов с противоположной стороны;

- наличие на путях (вытяжках) данного варианта местного управления, если они являются участками пути или длинными стрелочными секциями, установленных на эти пути (вытяжки) любых маршрутов с противоположной стороны;

- наличие маршрутов до маневрового светофора, ограждающего въезд в зону местного управления и установленного у негабаритного стыка;

- замкнутость или установленный макет любого изолированного участка, относящегося к набранному варианту местного управления;

- блокировка любого светофора, относящегося к набранному варианту местного управления;

- индивидуальное замыкание, установленный макет или наличие монтеров пути на любой стрелке, передаваемой на местное управление;

- индивидуальное замыкание любой стрелки, являющейся охранной для набранного варианта местного управления, в положении, не соответствующем требуемому, или не имеющей контроля положения;

- блокировка индивидуального и маршрутного перевода всех стрелок на станции.

При выполнении всех необходимых условий безопасности производится автоматический перевод охранных стрелок в требуемое положение. Если по истечении времени, достаточного для перевода, контроль отводящего положения хотя бы одной из охранных стрелок получен не будет, выдается соответствующее сообщение, и набор сбрасывается. Все элементы набранного варианта местного управления возвращаются при этом на центральное управление.

Если все охранные стрелки получили требуемый контроль положения, производится контроль соответствия положения стрелочных рукояток на маневровой вышке (колонке) фактическому положению стрелок в зоне местного управления. Появление на маневровом пульте мигающей индикации говорит о необходимости приведения оператором положения стрелочной рукоятки в соответствие с фактическим положением стрелки.

При соответствии положения всех стрелочных рукояток на маневровом пульте фактическому положению стрелок набранный (добранный) вариант местного управления считается окончательно переданным на местное управление. На экран монитора ПЭВМ выдается сообщение:

"Завершена передача на МУ в районе ..."

После окончательной передачи на местное управление на мониторе продолжает индицироваться синим цветом вся установленная зона местного управления, а на повторителях светофоров, ограничивающих эту зону, появляется индикация окончательно установленного местного управления.

После окончания процесса передачи и до возврата на центральное управление (или до соответствующей реконфигурации зоны местного управления) перевод охранных стрелок из отводящего положения как с поста ЭЦ, так и с поста местного управления, исключается. Стрелки, переданные на местное управление и не запертые в одном положении, могут быть переведены с маневрового пульта, а маневровые сигналы в зоне местного управления переходят в режим «бегающих огней». Открытие таких сигналов производится автоматически с проверкой необходимых условий безопасности. В режиме «бегающих огней» индикация на мониторе ПЭВМ соответствующих светофоров и рельсовых цепей постоянно осуществляется синим цветом.

Маневровые передвижения после передачи стрелок на местное управление осуществляются по сигналам составителя при наличии разрешающих показаний на маневровых светофорах.

###### Передача всего района на местное управление

Набор варианта для передачи всего района на местное управление может быть осуществлен в сокращенном виде заданием управляющей директивы:

НАБОР И ПЕРЕДАЧА ВСЕГО РАЙОНА НА МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ГМУ <св>

Пример:

ГМУ Ч2 – набор и передача на местное управление всего района, включающего
светофор Ч2

Система воспринимает директиву как указание на передачу на местное управление варианта набора максимальной конфигурации, возможной для данного района.

###### Гашение сигналов в районе местного управления

Гашение сигналов в районе местного управления может быть осуществлено оператором местного управления с маневровой вышки (колонки). Индикация на мониторе ПЭВМ АРМ ДСП при этом не предусматривается.

При необходимости ДСП также может осуществить принудительное гашение сигналов в районе, переданном на местное управление. Гашение сигналов осуществляется заданием управляющей директивы:

ГАШЕНИЕ СИГНАЛОВ В РАЙОНЕ МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ГСМУ <св>

Пример:

ГСМУ Ч2 – гашение сигналов в районе местного управления, включающем светофор Ч2

После восприятия директивы системой все сигналы в указанном районе местного управления перекрываются на запрещающие, а на мониторе ПЭВМ у повторителей маневровых светофоров этого района появляется соответствующая индикация.

Отмена принудительного гашения сигналов, введенное по управляющей директиве ДСП, осуществляется управляющей директивой:

ОТМЕНА ГАШЕНИЯ СИГНАЛОВ В РАЙОНЕ МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ОТГСМУ <св>

Пример:

ОТГСМУ Ч2 – отмена гашения сигналов в районе местного управления, включающем светофор Ч2

После восприятия директивы системой принудительное гашение сигналов, введенное по управляющей директиве ДСП, отменяется, и сбрасывается его индикация на мониторе ПЭВМ.

###### Возвращение района местного управления на центральное управление

            - Основные положения

Возвращение на центральное управление части зоны местного управления, заданной в том или ином районе, может производиться как для всего района в целом, так и частично для любого возможного варианта в соответствии с топологией. При частичном возврате на центральное управление происходит автоматическое реконфигурирование зоны местного управления.

При исправности всех рельсовых цепей и наличии требуемого контроля охранных стрелок отмена местного управления производится в нормальном режиме с выдержкой времени 30 секунд (после перекрытия светофоров на возвращаемые пути (вытяжки) или всех светофоров отменяемого варианта).

В случае неисправности рельсовых цепей предусматривается вспомогательный режим отмены местного управления с выдержкой времени 1 минута после перекрытия светофоров.

При повреждении кабеля между постом ЭЦ и маневровой вышкой, когда невозможно получение согласия дежурного по маневровой вышке на передачу путей (вытяжек) на центральное управление, предусматривается аварийный режим отмены местного управления во всем районе с выдержкой времени 1 минута после перекрытия светофоров.

            - Отмена местного управления в нормальном режиме

Отмена местного управления в нормальном режиме производится оператором, осуществляющим местное управление, по телефонному запросу ДСП. Независимо от способа набора отменяемого варианта, осуществляемого оператором на маневровой вышке (возвращение на центральное управление части путей или вытяжек (в т.ч. отказ от местного управления по одному из положений (плюсу или минусу) стрелки, пошерстной со стороны вытяжки), или всего района), на экране монитора ПЭВМ АРМ ДСП отображается соответствующая (у повторителей светофоров, ограничивающих предполагаемую зону отмены местного управления, начинают мигать белым цветом символы начала зоны местного управления). Оператор местного управления имеет возможность сбросить неверно заданный набор варианта отменяемой зоны местного управления до момента восприятия системой команды на его реализацию.

После восприятия системой команды на реализацию набора отмены местного управления все светофоры в зоне, возвращаемой на центральное управление, перекрываются. На мониторе ПЭВМ появляется индикация нормального режима отмены местного управления, и выдается сообщение о начале отмены:

"Начата отмена МУ в районе ..."

По истечении выдержки времени 30 секунд с момента начала отмены и при соблюдении всех необходимых условий безопасности происходит отмена выбранного варианта местного управления, и выдается сообщение:

"Завершена отмена МУ в районе ..."

К условиям безопасности, проверяемым при отмене варианта местного управления, относятся:

- свободность стрелочных участков, передаваемых на центральное управление;

- контроль отводящего положения стрелок местного управления, примыкающих к зоне, передаваемой на центральное управление;

- во всех направлениях движения по стрелкам, передаваемым на центральное управление, отсутствие местного управления на соседних стрелках, или отводящее положение соседних стрелок, или наличие отказа со стороны оператора маневровой вышки от местного управления путями (вытяжками), которые примыкают к этим стрелкам, или нахождение таких путей (вытяжек) на центральном управлении.

Если по истечении 30-секундной выдержки времени необходимые условия не соблюдаются (занятость рельсовых цепей в зоне, передаваемой на центральное управление, отсутствие контроля отводящего положения стрелки местного управления, примыкающей к зоне, передаваемой на центральное управление, при отводящем положении коммутатора этой стрелки), то передача зоны на центральное управление не осуществляется, а стрелки, пути и вытяжки этой зоны возвращаются на местное управление. При этом выдается сообщение:

"Прекращена отмена МУ в районе ..."

Если коммутатор стрелки местного управления, примыкающей к зоне, передаваемой на центральное управление, находится в положении, противоположном отводящему, то до переключения его в отводящее положение система будет находиться в ожидании такого переключения сколь угодно долго. После переключения коммутатора в отводящее положение при получении контроля отводящего положения стрелки происходит передача зоны местного управления на центральное управление. Если же после переключения коммутатора в отводящее положение стрелка по истечении времени, достаточного для ее перевода, не дает требуемый контроль положения, то передача зоны на центральное управление не осуществляется, а стрелки, пути и вытяжки этой зоны возвращаются на местное управление с выдачей сообщения.

"Прекращена отмена МУ в районе ..."

            - Отмена местного управления во вспомогательном режиме

Если причиной невозможности возврата на центральное управление является ложная занятость рельсовых цепей зоны, передаваемой на центральное управление, то оператор местного управления, убедившись в фактической свободности зоны, имеет возможность задать отмену местного управления во вспомогательном режиме.

После восприятия системой команды на реализацию набора отмены местного управления все светофоры в зоне, возвращаемой на центральное управление, перекрываются. На мониторе ПЭВМ АРМ ДСП появляется индикация вспомогательного режима отмены местного управления, и выдается сообщение о начале отмены:

"Начата вспомог.отмена МУ в районе ..."

По истечении выдержки времени 1 минута с момента начала отмены и при соблюдении всех необходимых условий безопасности (за исключением контроля свободности рельсовых цепей) происходит отмена выбранного варианта местного управления, о чем выдается сообщение:

"Завершена отмена МУ в районе ..."

В противном случае передача зоны на центральное управление не осуществляется, а стрелки, пути и вытяжки этой зоны возвращаются на местное управление аналогично тому, как это происходит при отмене местного управления в нормальном режиме.

Примечание:

Если причиной невозможности возврата на центральное управление является отсутствие контроля отводящего положения стрелок местного управления, примыкающей к зоне, передаваемой на центральное управление, при отводящем положении коммутатора этой стрелки, то возможны следующие варианты передачи зоны на центральное управление:

- устранение неисправности стрелок, и после получения контроля отводящего положения повторение действий по возвращению зоны местного управления на центральное управление;

- расширение зоны местного управления, передаваемой на центральное управление (в необходимых случаях вплоть до всего района местного управления), путем добавления отменяемых путей или вытяжек таким образом, чтобы охранные стрелки, не имеющие требуемого контроля отводящего положения, перестали быть охранными, а новые охранные стрелки имели бы необходимый контроль отводящего положения, после чего расширенная зона отмены местного управления может быть передана на центральное управление обычным порядком.

            - Отмена местного управления в аварийном режиме

В случае повреждения кабеля между постом ЭЦ и постом местного управления (маневровой вышки, маневровой колонки), когда оператор местного управления не может задать отмену местного управления обычным порядком, ДСП после проверки фактической свободности всего района местного управления имеет возможность осуществить аварийную разделку местного управления всего района заданием ответственной управляющей директивы:

АВАРИЙНЫЙ ВОЗВРАТ НА ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

АЦУ <св>

Пример:

АЦУ Ч2 – запуск аварийного возврата на центральное управление в районе, включающем светофор Ч2

После восприятия директивы система выдает диалоговое окно с сообщением о необходимости подтверждения ответственной директивы:

ДСП имеет возможность отменить или подтвердить введенную директиву. В случае отмены директива сбрасывается, в случае подтверждения принимается к исполнению.

После восприятия директивы системой на мониторе ПЭВМ АРМ ДСП у повторителей светофоров, ограничивающих отменяемый вариант местного управления, появляется индикация набора отмены местного управления, и дополнительно индикация аварийного режима отмены, а также выдается сообщение о начале отмены:

"Начата аварийн.отмена МУ в районе ..."

По истечении времени выдержки 1 минута после перекрытия всех светофоров района происходит передача всего района на центральное управление, при этом выдается сообщение:

"Завершена отмена МУ в районе ..."

##### Ограждение составов

Ограждение состава на пути исключает возможность установки поездных и маневровых маршрутов приема на этот путь и отправления с этого пути, а также передачи его на местное управление. Ограждение состава производится с проверкой отсутствия ранее установленных поездных и маневровых маршрутов приема на этот путь и отправления с этого пути, а также местного управления этого пути.

В системе ЭЦ-ЕМ предусмотрена возможность ограждения составов в двух вариантах:

- с дистанционным взаимодействием ДСП и оператора ПТО;

- без дистанционного взаимодействия, когда ограждение составов осуществляет только ДСП.

###### Ограждение составов с дистанционным взаимодействием ДСП и
оператора ПТО

Установка ограждения состава на пути может быть произведена ДСП только после получения запроса на ограждение этого пути от оператора ПТО.

При получении запроса от оператора ПТО на мониторе ПЭВМ АРМ ДСП появляется соответствующая индикация, после чего ДСП имеет возможность осуществить ограждение состава на пути заданием управляющей директивы:

ОГРАЖДЕНИЕ СОСТАВА НА ПУТИ

ОГ <путь>

Пример:

ОГ 2П – ограждение состава на пути 2П.

При соблюдении всех условий безопасности производится ограждение состава, на мониторе появляется индикация огражденного пути, и выдается сообщение:

«Огражден ...»

В противном случае ограждение не производится, и выдается сообщение:

«Невозможно оградить ...»

Если директива ограждения состава введена без предварительного запроса оператора ПТО, ограждение не производится, и выдается сообщение:

«Нет запроса на ограждение ...»

Отмена ограждения состава производится только оператором ПТО. После фиксации снятия ограждения с пути на мониторе ПЭВМ исчезает индикация ограждения пути, и выдается сообщение:

«Снято ограждение ...»

###### Ограждение составов без дистанционного взаимодействия ДСП и
оператора ПТО

ДСП имеет возможность самостоятельно осуществить ограждение состава на пути заданием управляющей директивы:

ОГРАЖДЕНИЕ СОСТАВА НА ПУТИ

ОГ <путь>

Пример:

ОГ 2П – ограждение состава на пути 2П.

При соблюдении всех условий безопасности производится ограждение состава, на мониторе ПЭВМ появляется индикация огражденного пути, и выдается сообщение:

«Огражден ...»

В противном случае ограждение не производится, и выдается сообщение:

«Невозможно оградить ...»

Отмена ограждения состава производится ДСП заданием ответственной директивы:

ОТМЕНА ОГРАЖДЕНИЯ СОСТАВА НА ПУТИ

ОТОГ <путь>

Пример:

ОТОГ 2П – отмена ограждения состава на пути 2П.

После восприятия директивы система выдает диалоговое окно с сообщением о необходимости подтверждения ответственной директивы:

Нажатием соответствующих кнопок ДСП имеет возможность отменить или подтвердить введенную директиву. В случае отмены директива сбрасывается. В случае подтверждения производится снятие ограждения, на мониторе ПЭВМ исчезает индикация ограждения пути, и выдается сообщение:

«Снято ограждение ...»

При задании директивы ОТОГ для пути, на котором не было произведено ограждение состава, выдается сообщение:

«Отсутствует ограждение ...»

Индикация на мониторе ПЭВМ АРМ ДСП, используемая при ограждении, описана в Приложении Ж к настоящему РЭ.

##### Диспетчерское управление

Для станций на диспетчерском управлении предусматриваются следующие режимы управления:

- диспетчерского управления, при котором управление стрелками и сигналами на станции осуществляется поездным диспетчером по командам ТУ (основной режим);

- станционного управления, при котором с разрешения поездного диспетчера, формируемого специальной командой ТУ, управление стрелками и сигналами на станции осуществляется ДСП; данный режим управления применяется в определенные периоды времени, когда требуется участие ДСП в управлении стрелками и сигналами на станции вследствие возрастания поездной или маневровой работы;

- резервного управления, при котором в случае неисправности устройств ТУ-ТС после осуществления определенных ответственных действий ДСП управление стрелками и сигналами на станции осуществляется ДСП.

При включенном режиме диспетчерского управления исключается возможность управления стрелками и сигналами на станции дежурным по станции. При включенном режиме станционного или резервного управления исключается возможность управления стрелками и сигналами на станции поездным диспетчером. Во всех трех режимах управления предусмотрена возможность передачи стрелок и сигналов на местное управление, осуществляемое руководителем маневров по станции с маневровой колонки или вышки.

После первоначального запуска или перезагрузки УВК РА система ЭЦ-ЕМ автоматически переходит в режим диспетчерского управления. При этом на экране монитора ПЭВМ АРМ ДСП появляется соответствующая индикация.

Перевод из режима диспетчерского управления в режим станционного управления осуществляется в два этапа:

1) ДНЦ посылает команду передачи станции на станционное управление ПСУ, после чего на мониторе ПЭВМ появляется сообщение:

«Получено разрешение ДНЦ на станционное управление»

и индикация возможности перехода в режим станционного управления.

2) ДСП вводит управляющую директиву восприятия станционного управления

ВОСПРИЯТИЕ СТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ВСУ

После этого станция переходит в режим станционного управления, и выдается сообщение:

«Установлен режим станционного управления»

На мониторе ПЭВМ появляется индикация режима станционного управления.

До момента восприятия станционного управления дежурным по станции ДНЦ имеет возможность отменить передачу станции на станционное управление заданием специальной команды телеуправления ОПСУ. При этом индикация возможности перехода в режим станционного управления пропадает, и вновь появляется индикация диспетчерского режима управления. На монитор ПЭВМ выдается сообщение:

«Отменено разрешение ДНЦ на станционное управление»

После ввода ДСП управляющей директивы восприятия станционного управления отмена передачи станции на станционное управление командой ОПСУ не производится.

Перевод из режима станционного управления в режим диспетчерского управления осуществляется путем ввода ДСП управляющей директивы отмены станционного управления.

ОТМЕНА СТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ОТСУ

При этом проверяется:

- отсутствие незаконченных действий, начатых в режиме станционного управления;

- наличие в замках ключей-жезлов отправления хозяйственных поездов;

- отсутствие включения макетов стрелок или изолированных участков;

- отсутствие индивидуального замыкания стрелок;

- отсутствие закрытия переезда управляющей директивой;

- отсутствие блокирования светофоров;

- отсутствие искусственного размыкания путевых участков.

При выполнении всех указанных условий станция переходит в режим диспетчерского управления, и выдается сообщение:

«Установлен режим диспетчерского управления»

На мониторе ПЭВМ появляется индикация режима диспетчерского управления.

Перевод станции на резервное управление осуществляется ДСП без участия ДНЦ и проверок каких-либо условий с помощью опломбированного ключа резервного управления, который хранится на станции в специальном шкафу, закрытом на замок. Ключ резервного управления должен быть изъят из шкафа и вставлен в гнездо на ЩВУ. После поворота ключа резервного управления станция переходит в режим резервного управления.

Выдается сообщение:

«Установлен режим резервного управления»

На мониторе ПЭВМ появляется индикация режима резервного управления.

Перевод станции с резервного управления на диспетчерское управление осуществляется путем поворота ключа резервного управления в обратную сторону и изъятие его из гнезда ЩВУ, после чего проверяются условия, аналогичные условиям перевода с режима станционного в режим диспетчерского управления. Если эти условия выполняются, то перевод станции на диспетчерское управление осуществляется, если нет, то ДСП необходимо снова вставить ключ резервного управления в гнездо пульта ключей-жезлов и повернуть его, т.е. возвратиться в режим резервного управления и далее обеспечить выполнение всех необходимых условий, после чего повторить действия, необходимые для перевода станции с резервного на диспетчерское управление.

Индикация на мониторе ПЭВМ АРМ ДСП, используемая в различных режимах работы системы, описана в Приложении Ж к настоящему РЭ.

##### Проверка стрелок

Директива проверки стрелок введена для облегчения процедуры проверки плотности прижатия остряка к рамному рельсу, и предусматривает трехкратный перевод стрелки в плюсовое и минусовое положения. При этом электромеханик на поле имеет возможность смены стрелочных щупов без дополнительных переговоров с ДСП.

Проверка стрелки производится по директиве:

ПРОВЕРКА СТРЕЛКИ

ПРОВ <стр>

Пример:

ПРОВ 29 - проверка стрелки 29.

ДСП имеет возможность в любой момент отказаться от проверки стрелок, введя директиву:

ОТМЕНА ПРОВЕРКИ СТРЕЛКИ

ОТП <стр>

Пример:

ОТП 29 - отмена проверки стрелки 29.

ДСП может в любой момент получить информацию о том, какие стрелки в настоящий момент проверяются на плотность прижатия остряка к рамному рельсу. Для этого на клавиатуре нужно набрать «ПРОВ» и нажать Enter или указатель мыши подвести к директиве «ПРОВ» и нажать кнопку "ввод". Убрать информацию из окна запросов можно однократным щелчком левой кнопки мыши в поле окна.

##### Автоматическая очистка стрелок

Автоматическая очистка стрелок сводит к минимуму всякие виды ручных работ по очистке стрелок во время снегопадов и метелей, возможна в любое время суток.

Устройства автоматической очистки дополнены шланговой ручной обдувкой. Управление автоматической обдувкой производится ДСП.

Предусмотрены три режима автоматической очистки стрелок:

- облегченный;

- нормальный;

- усиленный.

Возможны три вида автоматической очистки стрелок:

- выборочный (индивидуально для определенной стрелки, номер которой указывается в директиве); прекращается автоматически или по директиве отмены очистки;

- циклическая очистка стрелок по главным путям; прекращается по директиве отмены очистки;

- циклическая очистка всех стрелок; прекращается по директиве отмены очистки.

Для включения очистки стрелок в облегченном режиме ДСП вводит директиву:

ОЧИСТКА СТРЕЛОК В ОБЛЕГЧЕННОМ РЕЖИМЕ

для выборочной очистки:

ОБДО <стр>

для циклической очистки стрелок по главным путям:

ОБДО ГЛАВ

для циклической очистки всех стрелок:

ОБДО ВСЕ

Пример:

ОБДО 29 - включение выборочной очистки стрелки 29 в облегченном режиме.

Для включения очистки стрелок в нормальном режиме ДСП вводит директиву:

ОЧИСТКА СТРЕЛОК В НОРМАЛЬНОМ РЕЖИМЕ

для выборочной очистки:

ОБД <стр>

для циклической очистки стрелок по главным путям:

ОБД ГЛАВ

для циклической очистки всех стрелок:

ОБД ВСЕ

Пример:

ОБД 29 - включение выборочной очистки стрелки 29 в нормальном режиме.

Для включения очистки стрелок в усиленном режиме ДСП вводит директиву:

ОЧИСТКА СТРЕЛОК В УСИЛЕННОМ РЕЖИМЕ

для выборочной очистки:

ОБДУ <стр>

для циклической очистки стрелок по главным путям:

ОБДУ ГЛАВ

для циклической очистки всех стрелок:

ОБДУ ВСЕ

Пример:

ОБДУ 29 - включение выборочной очистки стрелки 29 в усиленном режиме.

После восприятия директивы системой запускается запрошенный вариант очистки стрелок, а на монитор ПЭВМ выдается сообщение:

«Начата очистка стрелок»

Если в магистрали очистки стрелок нет требуемого давления, то выдается сообщение:

«Нет давления в магистрали очистки стрелок»

Это сообщение выводится на экран ПЭВМ с периодичностью один раз в минуту до появления давления в магистрали или до отмены очистки стрелок.

Если действия ДСП были ошибочны, или начатую очистку стрелок требуется прекратить, вводится директива:

ОТМЕНА ОЧИСТКИ СТРЕЛОК

ОТОБД

В этом случае начатая очистка стрелок прекращается, и на монитор ПЭВМ выводится сообщение:

«Прекращена очистка стрелок»

При нормальном (автоматическом) завершении запрошенной выборочной очистки стрелок выдается сообщение:

«Закончена очистка стрелок»

До завершения начатой очистки стрелок ввод директивы на очередную очистку невозможен, а при попытке задания такой директивы выдается сообщение:

«Очистка стрелок уже идет»

При включении любого вида очистки компрессор включается автоматически.

Для предварительной подготовки компрессора к работе нажимается кнопка Компрессорная Вкл. Для его отключения нажимается кнопка Компрессорная Откл.

На монитор ПЭВМ АРМ ДСП выдаются сообщения о ходе очистки стрелок с указанием номера стрелки, очищаемой в данный момент.

##### Электрообогрев стрелок

Для включения электрообогрева стрелок ДСП вводит директиву:

ВКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА СТРЕЛОК

ЭО

После восприятия директивы на мониторе ПЭВМ появляется соответствующая индикация.

Выключение электрообогрева стрелок осуществляется заданием директивы:

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА СТРЕЛОК

ОТЭО

После восприятия директивы индикация электрообогрева на мониторе ПЭВМ исчезает.

##### Управление режимами «ДЕНЬ/НОЧЬ» и «ДСН»

Директивы управления режимами работы «день/ночь» служат для установки соответствующего режима работы напольных светофоров в зависимости от времени суток.

Включение автоматического режима управления «ДЕНЬ/НОЧЬ» производится директивой:

АВТОМАТ ДЕНЬ/НОЧЬ

АДН

После восприятия директивы на мониторе ПЭВМ появляется соответствующая индикация.

Включение ручного режима управления «ДЕНЬ/НОЧЬ» ДСП производится директивой:

РУЧНОЙ РЕЖИМ ДЕНЬ/НОЧЬ

РДН

После восприятия директивы на мониторе ПЭВМ появляется соответствующая индикация.

В автоматическом режиме управления переключение на ночной режим работы напольных светофоров осуществляется без участия ДСП.

Ручное переключение на ночной режим производится директивой:

ВКЛЮЧЕНИЕ НОЧНОГО РЕЖИМА

НОЧЬ

После восприятия директивы на мониторе ПЭВМ появляется соответствующая индикация.

Ручное переключение на дневной режим производится директивой:

ВКЛЮЧЕНИЕ ДНЕВНОГО РЕЖИМА

ДЕНЬ

После восприятия директивы на мониторе ПЭВМ исчезает индикация ночного режима.

Директивы управления режимом двойного снижения напряжения предназначены для включения и выключения пониженного напряжения на светофорах. Указанные директивы задаются с разрешения поездного диспетчера с предварительной записью в «Журнале осмотра».

Включение режима двойного снижения напряжения производится директивой:

ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ДСН

ДСН

После восприятия директивы на мониторе ПЭВМ появляется соответствующая индикация.

Выключение режима двойного снижения напряжения производится директивой:

ВЫКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ДСН

ОТДСН

После восприятия директивы на мониторе ПЭВМ исчезает индикация режима ДСН.

Индикация на мониторе ПЭВМ АРМ ДСП, используемая в различных режимах работы системы, описана в Приложении Ж к настоящему РЭ.

##### Учет закрепления вагонов тормозными башмаками

ДСП имеет возможность открыть на экране монитора ПЭВМ АРМ ДСП окно закрепления вагонов тормозными башмаками, содержащее следующие рабочие зоны:

- Зона с отображением путей станции, на которых производится закрепление вагонов тормозными башмаками. Указанные закрепления отображаются над путями в виде символических изображений башмаков с инвентарными номерами.

- Зона склада тормозных башмаков, где отображаются исправные башмаки в виде установки над закрепленным под каждый башмак местом символического изображения башмака с инвентарным номером.

- Зона ремонта тормозных башмаков, где отображаются неисправные башмаки символическими изображениями с инвентарными номерами.

Первоначальный ввод инвентарных номеров всех имеющихся на станции тормозных башмаков в базу данных учета тормозных башмаков, а также ведение этой базы данных в процессе эксплуатации (ввод инвентарных номеров новых тормозных башмаков, стирание инвентарных номеров утилизированных тормозных башмаков) может осуществляться только ответственным должностным лицом по специальному паролю.

После ввода в базу данных учета тормозных башмаков новых инвентарных номеров в зоне склада для каждого нового тормозного башмака выделяется место, над которым устанавливается в виде символического отображения башмака с инвентарным номером. Закрепляемые за каждым тормозным башмаком места в зоне склада располагаются в порядке возрастания их инвентарных номеров.

После стирания из базы данных какого-либо инвентарного номера тормозного башмака в зоне склада место и символического изображение тормозного башмака с инвентарным номером ликвидируется.

ДСП имеет возможность в специализированном окне диалога ввести данные обо всех работниках, имеющих право на производство работ с тормозными башмаками. Для этого в окне диалога для регистрации дежурного, появляющегося на экране дисплея через несколько секунд после включения (перезапуска) ПЭВМ, в поле «Введите табельный номер» вместо табельного номера ДСП вводится пароль, и сразу после этого нажимается клавиша Enter. Если пароль введен верно, то окно в окне диалога станут доступны radio-кнопки, в т.ч. «список путевых рабочих».

Необходимо задать режим «Список путевых рабочих» и нажать кнопку “Продолжить>>”, после чего появится окно диалога для ввода данных о работниках, имеющих право на производство работ с тормозными башмаками:

ДСП имеет возможность:

- перед началом и после окончания работ вводить табельные номера работников, производящих закрепление подвижного состава. Для этого ДСП необходимо задать управляющую директиву:

ВВОД ТАБЕЛЬНЫХ НОМЕРОВ ПУТЕВЫХ РАБОЧИХ

БРЕГ

При вводе директивы выводится окно диалога, в котором предлагается отметить табельные номера рабочих, занятых в текущую смену на работе с башмаками.

После восприятия директивы на экран монитора ПЭВМ АРМ ДСП выдается сообщение:

“разрешена работа с башмаками агенту таб.N …”

с указанием табельного номера работника.

- инициировать обмен данными о наличии и состоянии тормозных башмаков между ПЭВМ АРМ ДСП и УВК РА.

При включении ПЭВМ АРМ ДСП автоматически формирует посылку запроса в УВК РА о наличии башмаков, на что УВК отвечает пересылкой данных обо всех башмаках. Если данные о башмаках в УВК РА отсутствуют, на экран монитора ПЭВМ выдается сообщение:

“данные о башмаках в УВК отсутствуют”

В ответ на это сообщение ДСП имеет возможность передать в УВК РА данные о башмаках, хранящиеся в ПЭВМ, заданием управляющей директивы:

ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ О БАШМАКАХ В УВК

БВК

Управляющая директива вводится без параметров.

УВК РА в ответ на эту  директиву формирует сообщение о готовности принимать данные о башмаках из АРМ ДСП, при этом на экран монитора ПЭВМ выдается сообщение:

“УВК готов принимать данные о башмаках от ПЭВМ”

Затем в ПЭВМ автоматически порциями формируются управляющие директивы для УВК РА о каждом тормозном башмаке с указанием его положения – на сладе, в ремонте или на пути. УВК РА, в свою очередь, для каждой автоматической директивы формирует сообщение о восприятии данной директивы для вывода на монитор ПЭВМ. Сообщения могут быть трех видов:

“Зафиксирован на складе башмак …”

для восприятия УВК РА автоматической директивы о нахождении башмака на складе;

“Зафиксирован в ремонте башмак …”

для восприятия УВК РА автоматической директивы о нахождении башмака в ремонте;

“Зафиксирован на поле башмак …”,
“- место фиксации: …”

для восприятия УВК РА автоматической директивы о нахождении башмака на поле.

После окончания передачи всей информации о башмаках из ПЭВМ АРМ ДСП в УВК РА на экран монитора будет выведено сообщение:

“УВК завершил прием данных о башмаках от ПЭВМ”

При необходимости ДСП имеет возможность инициировать запрос на получение данных о башмаках из УВК РА и их регистрацию в АРМ ДСП заданием управляющей директивы:

ПОЛУЧЕНИЕ ДАННЫХ О БАШМАКАХ ИЗ УВК

БЗАПР

Управляющая директива вводится без параметров.

В ответ на эту директиву УВК РА пересылает все имеющиеся у него данные о башмаках в каждую из ПЭВМ АРМ ДСП, предварительно формируя сообщение о начале передачи данных:

“УВК начал передачу данных о башмаках по запросу ПЭВМ”

Данные о башмаках УВК РА передает в виде сообщений, которые выводятся на экран ПЭВМ. Сообщения формируются трех видов:

“Находится на складе башмак …”

для информирования АРМ ДСП  о нахождении башмака на складе;

“Находится в ремонте башмак …”

для информирования АРМ ДСП о нахождении башмака в ремонте;

“Находится на поле башмак …”,
“- место установки: …”

для информирования АРМ ДСП о нахождении башмака на поле.

При получении указанных сообщений от УВК РА собственные данные АРМ ДСП о башмаках стираются, и заменяются полученными данными из УВК. При этом происходит выравнивание информации о башмаках во всех включенных ПЭВМ АРМ ДСП.

По окончании передачи всей информации о башмаках из УВК РА в ПЭВМ на экран монитора будет выведено сообщение:

“УВК завершил передачу данных о башмаках по запросу ПЭВМ”

- во время работы вводить инвентарные номера новых тормозных башмаков. Для этого работнику, ответственному за ввод и удаление башмаков, необходимо задать управляющую директиву:

ДОБАВЛЕНИЕ НОВОГО ТОРМОЗНОГО БАШМАКА

БДОБ

После восприятия директивы на экран монитора выводится окно диалога, в котором необходимо ввести пароль для дальнейшей работы.

Если пароль введен правильно, в окне диалога станет доступным окно “Добавить башмак”, в котором нужно с клавиатуры вести номер добавляемого башмака. Ввод директивы завершается нажатием кнопки Ввод в окне диалога.

После ввода директивы изображение тормозного башмака с указанным номером должно появиться в зоне склада башмаков. Тормозные башмаки в зоне склада будут отсортированы по возрастанию номеров. Одновременно с этим на экран монитора ПЭВМ АРМ ДСП будет выведено сообщение:

“Добавлена учетная запись нового башмака …”

В случае, если башмак с указанным в директиве номером уже существует, на экран монитора будет выведено сообщение:

“Уже существует учетная запись башмака …”

- во время работы удалять инвентарные номера утилизированных тормозных башмаков. Для этого работнику, ответственному за ввод и удаление башмаков, необходимо задать управляющую директиву:

УДАЛЕНИЕ ТОРМОЗНОГО БАШМАКА

БУД

После восприятия директивы на экран монитора выводится окно диалога, в котором необходимо ввести пароль для дальнейшей работы.

Если пароль введен правильно, в окне диалога станет доступным окно “Удалить башмак”, в котором нужно с клавиатуры вести номер удаляемого башмака или выбрать номер из списка башмаков. Ввод директивы завершается нажатием кнопки Ввод в окне диалога.

После ввода директивы изображение тормозного башмака с указанным номером будет стерто из окна склада башмаков. Тормозные башмаки в зоне склада будут отсортированы по возрастанию номеров. Одновременно с этим на экран монитора ПЭВМ будет выведено сообщение:

“Удалена учетная запись башмака …”

В случае, если указанный в директиве башмак не существует или не находится на складе, на экран монитора будут выведены сообщения:

“Не существует учетной записи башмака …”
“Нет на складе башмака …”

- после закрепления состава тормозными башмаками перемещать их символические изображения с инвентарными номерами из зоны склада в зону изображения путей станции и размещать над путями их действительной укладки для закрепления вагонов. Перемещение может быть осуществлено заданием управляющей директивы:

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТОРМОЗНОГО БАШМАКА НА ПУТЬ

БП

После ввода указанной директивы необходимо левой кнопкой манипулятора «мышь» сначала в зоне склада выбрать нужный башмак, а затем в зоне изображения путей выбрать путь для размещения этого башмака, и завершить ввод директивы нажатием клавиши Еnter или правой кнопки манипулятора.

Указанная директива перемещения задается индивидуально для каждого символического изображения тормозного башмака.

Примечание – возможно использование сокращенного набора, когда выбор директивы «БП» осуществляется автоматически при выборе тормозного башмака в зоне склада левой кнопкой манипулятора «мышь».

Символическое изображение и инвентарный номер башмака, размещенного на пути, индицируется белым цветом. В зоне склада тормозных башмаков, после перемещения символического изображения тормозного башмака в зону изображения путей станции, над закрепленным под этот тормозной башмак местом его инвентарный номер также окрашивается в белый цвет. Одновременно с этим на экран монитора ПЭВМ будут выведены сообщения с указанием номера башмака и имени пути, на который данный башмак был помещен:

“Перемещен на поле башмак …”
“- новое место: …”

В случае, если перемещаемого башмака нет на складе, будет выведено сообщение:

“Нет на складе башмака …”

- после раскрепления состава (снятия с пути тормозных башмаков) перемещать символические изображения этих тормозных башмаков с инвентарными номерами, размещенные над путем в зоне изображения путей, в зону склада. Перемещение может быть осуществлено заданием управляющей директивы:

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТОРМОЗНОГО БАШМАКА НА СКЛАД

БС

После ввода указанной директивы необходимо левой кнопкой манипулятора «мышь» в зоне изображения путей выбрать нужный башмак. При этом символическое изображение тормозного башмака с соответствующим инвентарным номером стирается из зоны изображения путей станции и автоматически размещается в зоне склада на своем, закрепленном за ним, месте, а его изображение и инвентарный номер окрашиваются в нейтральный цвет.

Указанная директива перемещения задается индивидуально для каждого символического изображения тормозного башмака.

Примечание – возможно использование сокращенного набора, когда выбор директивы «БС» осуществляется автоматически при выборе тормозного башмака в зоне изображения путей левой кнопкой манипулятора «мышь».

Одновременно с этим на экран монитора ПЭВМ будет выведено сообщение с указанием номера башмака:

“Перемещен на склад башмак …”

- после направления неисправных тормозных башмаков в ремонт перемещать их символические изображения из зоны склада в зону ремонта. Перемещение может быть осуществлено заданием управляющей директивы:

ПОМЕСТИТЬ ТОРМОЗНОЙ БАШМАК В РЕМОНТ

БР

После ввода указанной директивы необходимо левой кнопкой манипулятора «мышь» в зоне склада выбрать нужный башмак. При этом символическое изображение тормозного башмака с соответствующим инвентарным номером стирается из зоны склада и автоматически размещается в зоне ремонта на месте, определяемом в порядке возрастания инвентарных номеров, а его изображение и инвентарный номер окрашиваются в красный цвет. В зоне склада тормозных башмаков над закрепленным под этот тормозной башмак местом его инвентарный номер также окрашивается в красный цвет.

Одновременно с этим на экран монитора ПЭВМ будет выведено сообщение с указанием номера башмака:

“Перемещен в ремонт башмак …”

В случае, если перемещаемого башмака нет на складе, будет выведено сообщение:

“Нет на складе башмака …”

Указанная директива перемещения задается индивидуально для каждого символического изображения тормозного башмака.

- после завершения ремонта тормозных башмаков перемещать их символические изображения из зоны ремонта в зону склада. Перемещение может быть осуществлено заданием управляющей директивы «БС» и задается индивидуально для каждого символического изображения тормозного башмака.

Все перемещения символических изображений тормозных башмаков должны осуществляться только через размещение их в зоне склада тормозных башмаков. Не допускается перемещение символических изображений тормозных башмаков из зоны ремонта непосредственно в зону с изображением путей станции, и наоборот.

ДСП имеет возможность получить информацию о нахождении того или иного тормозного башмака по запросу, выполняемому путем наведения светового указателя манипулятора «мышь» на место, закрепленное за этим башмаком в зоне склада с одновременным нажатием левой кнопки мыши, либо заданием соответствующей УД без параметров. В последнем случае информация о нахождении башмаков будет выведена в окно запросов.

После размещения над путем в окне закрепления вагонов тормозными башмаками хотя бы одного символического изображения тормозного башмака, в окне плана станции на мнемосхеме появляется индикация закрепления подвижного состава тормозными башмаками на соответствующем пути.

После перемещения в окне закрепления вагонов тормозными башмаками последнего символического изображения тормозного башмака, находящегося над путем, в зону склада тормозных башмаков, в окне плана станции на мнемосхеме индикация закрепления подвижного состава тормозными башмаками на соответствующем пути сбрасывается.

##### Действия ДСП при переходе с основного на резервное электропитание
и обратно

Индикация состояния всех фидеров и работы системы от одного из них выводится на монитор ПЭВМ АРМ ДСП.

При прекращении подачи основного питания все устройства СЦБ автоматически переключаются на резервный фидер питания.

На мониторе ПЭВМ появляется индикация мигающего символа красного цвета, соответствующего пропавшему фидеру. Цвет фона указанной индикации говорит о наличии питающего напряжения на выходе стойки питания устройств СЦБ при любом состоянии фидеров (отсутствие питания – красный цвет фона).

В момент пропадания питания на мониторе ПЭВМ появляется сообщение:

"ОТСУТСТВУЕТ ПИТАНИЕ НАПОЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ !"

При успешном переходе на резервный фидер питания примерно через 10 секунд появляется сообщение:

"УСТОЙЧИВОЕ ПИТАНИЕ ОБЪЕКТОВ ВОССТАНОВЛЕНО"

При наличии преобладания основного фидера в стойке питания все устройства СЦБ автоматически переключаются на него при появлении основного питания.

На мониторе ПЭВМ исчезает индикация отсутствия восстановившегося фидера, и появляется символ соответствующего фидера белого цвета.

В момент переключения фидеров на мониторе ПЭВМ появляется сообщение:

"ОТСУТСТВУЕТ ПИТАНИЕ НАПОЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ !"

Через 10 секунд после успешного возврата на основной фидер питания появляется сообщение:

"УСТОЙЧИВОЕ ПИТАНИЕ ОБЪЕКТОВ ВОССТАНОВЛЕНО"

При использовании в качестве резервного источника питания дизель-генераторной установки (ДГА) ДСП может осуществить пуск ДГА при помощи директивы:

ЗАПУСК ДГА

ЗДГА

Отключение ДГА производится при помощи директивы:

ОТКЛЮЧЕНИЕ ДГА

ОДГА

Индикация о состоянии ДГА и наличии у него топлива выводится на монитор ПЭВМ.

Примеры индикации состояния электропитания приводятся в Приложении Ж к настоящему РЭ.

#### Действия работников станции при нарушении нормальной работы устройств СЦБ

##### Общие положения

О каждом случае неисправности устройств СЦБ дежурный по станции делает запись
в ДУ-46, докладывает поездному диспетчеру и уведомляет об этом диспетчера ШЧ для вызова электромеханика СЦБ, дорожного мастера.

В необходимых случаях ДСП уведомляет о неисправности устройств энергодиспетчера.

При неисправности стрелок и изолированных участков включение и выключение этих устройств, а также движение поездов в этих случаях должно производиться порядком, установленным в Инструкции по обеспечению безопасности движения поездов при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств СЦБ и в главе 13 Инструкции по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах РФ.

В случае отсутствия контроля охранного положения стрелки или отсутствия контроля свободности негабаритного участка для установки маршрута, ДСП должен воспользоваться режимом снятия контроля условий безопасности в управляющих директивах и руководствоваться требованиями главы 13 Инструкции по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах РФ.

##### Неисправность светофора

При перегорании основной нити лампы разрешающего огня выходного светофора его повторитель на мониторе ПЭВМ переходит из режима ровного горения зеленым светом в режим мигания зеленым светом, фиксируя факт неисправности и контролируя продолжение поддержания разрешающего показания. При перегорании резервной нити светофор перекрывается.

Если светофор не оборудован двухнитевыми лампами разрешающего показания, то при перегорании лампы происходит (при возможности) переключение на менее разрешающее показание (например, переход с зеленого на желтый огонь). Если такой возможности нет, светофор перекрывается с сообщением:

«перекрылся или не открыть светофор <...>»
«- неисправность <...>»

При перегорании нити лампы запрещающего огня на выходном или маневровом светофоре на его повторителе вместо головки нейтрального цвета появляется мигающая красная рамка. Светофор при этом может быть открыт на разрешающее показание обычным порядком.

При перегорании основной нити лампы красного огня на входном светофоре (при двухнитевых лампах) его повторитель на мониторе ПЭВМ переходит из режима ровного горения красным светом в режим мигания красным светом, фиксируя факт неисправности и контролируя продолжение горения красного огня. При перегорании основной и резервной нити красного огня (при двухнитевых лампах) или единственной нити (при однонитевых лампах) на повторителе светофора на мониторе ПЭВМ появляется мигающая красная рамка. Светофор при этом может быть открыт на разрешающее показание обычным порядком.

В случае возникновения кратковременной ложной занятости изолированного участка или потере контроля стрелки светофор не перекроется с разрешающего на запрещающее показание в течение 5-6 секунд. Если действие устройств не восстановилось, по истечении этого времени светофор перекроется на запрещающее показание с сообщением:

«перекрылся или не открыть светофор <...>»
«- занятость <...>»
«- нет контроля + <...>»

При неисправностях, исключающих открытие светофора на разрешающее показание, прием и отправление поездов, а также маневровые передвижения производятся при запрещающем показании этого светофора по пригласительному сигналу или приказу согласно Инструкции по движению.

Правая кнопка манипулятора «мышь», используемая для включения пригласительного сигнала (см.п.2.3.2.10.7.3 – Включение пригласительного сигнала по маршруту, установленному со снятием части условий безопасности), удерживается нажатой до тех пор, пока голова поезда не проследует соответствующий входной или выходной светофор.

О неисправности входного светофора ДСП должен немедленно доложить дежурному поездному диспетчеру и диспетчеру ШЧ для вызова электромеханика и сделать запись в ДУ-46.

Прежде чем включить пригласительный сигнал или выдать разрешение на отправление поезда при запрещающем показании соответствующего светофора, ДСП должен:

- сообщить поездному диспетчеру о неисправности устройств и получить разрешение на прием или отправление поезда по пригласительному сигналу или отправить поезд по разрешению, согласно Инструкции по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах РФ;

- убедиться в фактической свободности изолированных участков и требуемом положение стрелок, не имеющих контроля;

- приготовить требуемый маршрут приема или отправления в соответствии с требованиями п.2.3.2.10.7.1 – Установка маршрутов со снятием части условий безопасности. При невозможности установки маршрута индивидуально замкнуть стрелки по трассе маршрута (см.п.2.3.2.9.10 - Индивидуальное замыкание и снятие индивидуального замыкания стрелок);

- в тех случаях, когда на аппарате управления не будет получен контроль стрелок (вследствие неисправности), эти стрелки запереть на типовую скобу, закладку и навесной замок, а в стрелочных электроприводах выключить курбельный контакт.

##### Неисправность стрелки

###### Отсутствие контроля положения стрелки

Если при переводе стрелки из одного положения в другое стрелка не переводится и контроль ее положения отсутствует, то ДСП должен несколько раз попытаться перевести эту стрелку из одного положения в другое. Если и после этого стрелка по-прежнему не переводится и не дает контроля, ДСП посылает работника станции осмотреть стрелку.

Потеря контроля стрелки на время, превышающее допустимое, воспринимается системой как взрез стрелки. При этом на экран монитора ПЭВМ АРМ ДСП выводится соответствующая индикация.

Препятствием для перевода стрелки может быть попадание постороннего предмета между остряком и рамным рельсом, напрессовка снега или льда на упорных болтах, чрезмерная затяжка болтов в корне остряка и др.

Если препятствие к переводу стрелки не обнаружено, то ДСП при невозможности перевести стрелку с АРМ ДСП дает указание работнику станции о переводе стрелки при помощи курбеля.

После перевода стрелки курбелем ДСП вводит режим вызова этой стрелки, а затем задает директиву ее перевода в соответствующее положение. При получении контроля этого положения прием и отправление поездов производится по разрешающему показанию светофора. Если же после перевода стрелки курбелем контроля положения на мониторе ПЭВМ не получится, то она запирается на типовую скобу, закладку и навесной замок, ключи от которого и распломбированный курбель во время приема и отправления поездов должен храниться у ДСП.

###### Взрез централизованной стрелки

При взрезе происходит нарушение контроля положения стрелки и перекрытие светофора, если маршрут установлен.

При взрезе стрелки, а также при отсутствии контроля положения стрелки на экране монитора ПЭВМ АРМ ДСП появляется соответствующая индикация (см. Приложение Ж), и звонит звонок взреза. Для прекращения действия звонка ДСП нажимает и оставляет нажатой кнопку КЗВ до устранения взреза и получения контроля положения стрелки.

До устранения последствий взреза движение по стрелке прекращается. О случае взреза стрелки ДСП делает запись в журнале ДУ-46, уведомляет об этом начальника станции, дорожного мастера и электромеханика.

Движение по стрелке восстанавливается только после приведения стрелки и ее устройств в нормальное состояние, проверки работы стрелки с аппарата управления, плотности прилегания остряков к рамным рельсам, соответствия фактического положения остряков контролю на мониторе ПЭВМ и совместной записи об этом в журнале ДУ-46 ДСП, дорожного мастера и электромеханика.

##### Неисправность изолированных участков

###### Общие положения

При неисправности изолированного участка на мониторе ПЭВМ загорится красная полоса в пределах этого участка. ДСП делает запись в журнале ДУ-46 и сообщает о неисправности поездному диспетчеру, диспетчеру ШЧ и дорожному мастеру.

При неисправности рельсовой цепи пути приема или изолированного участка ДСП перед приемом или отправлением поезда должен лично или через соответствующих работников убедиться в свободности путей и стрелочных изолированных участков от подвижного состава. При приеме и отправлении поездов в данном случае ДСП должен воспользоваться режимом снятия контроля условий безопасности в директивах и руководствоваться требованиями главы 13 Инструкции по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах РФ.

###### Перевод стрелки, входящей в неисправный изолированный участок

При неисправности стрелочного изолированного участка стрелки, входящие в этот участок, переводятся с помощью директив перевода стрелки со снятием контроля изоляции
(см.п. 2.3.2.10.7.5 - Индивидуальный перевод стрелок со снятием контроля изоляции).

Перевод стрелок производится только после доклада поездному диспетчеру о свободности стрелочного участка и получения от него приказа на перевод стрелки со снятием контроля изоляции.

До перевода стрелки ДСП должен:

- убедиться в фактической свободности неисправного изолированного участка;

- оформить в журнале ДУ-46 запись о пользовании директивой индивидуального перевода стрелок со снятием контроля изоляции.

Если неисправный участок входит в маршрут, то после прохода поезда по маршруту размыкание использованного маршрута не произойдет. В данном случае ДСП имеет возможность повторно задать этот же маршрут с последующей его отменой, либо произвести искусственное размыкание маршрута, а затем переводить стрелку при помощи директивы индивидуального перевода стрелок со снятием контроля изоляции.

###### Ложная свободность изолированного участка

В случае показания на мониторе ПЭВМ свободности рельсовой цепи при ее фактической занятости подвижным составом ДСП должен немедленно сделать запись в журнале ДУ-46 и сообщить электромеханику, диспетчеру ШЧ и поездному диспетчеру. Проверка свободности рельсовых цепей производится порядком, предусмотренным ТРА станции - п.13.7 Инструкции по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах РФ.

В системе ЭЦ-ЕМ факт прибытия подвижного состава поездным или маневровым порядком на путь или маневровым порядком на участок пути фиксируется как логическая занятость, и в случае потери шунта этим подвижным составом индицируется на экране ПЭВМ АРМ ДСП темно-красным цветом.

Устанавливать маршруты, в которые входят неисправные путевые и стрелочные участки, разрешается только после того, как ДСП перед пропуском каждого поезда убедится в их фактической свободности от подвижного состава.

При потере шунтовой чувствительности изолированный участок должен быть немедленно обкатан локомотивом, головки загрязненных рельсов должны быть очищены работниками пути. Во время снегопада или гололеда при нормальной работе рельсовых цепей и наличии контроля на мониторе ПЭВМ перед приемом каждого поезда ДСП дополнительно проверяет фактическую свободность пути приема.

###### Искусственное размыкание маршрута

Если повреждена рельсовая цепь любого из изолированных участков, отсутствует контроль стрелки, входящей в маршрут, или имеют место другие причины, из-за которых размыкание маршрута по проследовании поезда невозможно, то изолированные участки маршрута останутся замкнутыми. В этом случае после оформления соответствующих записей в ДУ-46 изолированные участки маршрута размыкаются по директиве искусственной разделки (см. п.2.3.2.9.7 - Искусственное размыкание изолированных участков).

##### Неисправность переезда

При появлении на мониторе ПЭВМ индикации неисправности переезда ДСП должен сделать запись в ДУ-46 и сообщить о неисправности электромеханику или диспетчеру ШЧ. Работники дистанции сигнализации и связи должны немедленно организовать работу по восстановлению вышедшей из строя автоматики. ДСП до устранения неисправности (пропадания индикации на экране ПЭВМ) должен выдавать предупреждения машинистам поездов о проследовании переезда со скоростью 20 км/ч согласно Инструкции по эксплуатации железнодорожных переездов МПС России.

##### Прекращение подачи электроэнергии

При прекращении подачи основного питания все устройства СЦБ автоматически переключаются на резервный фидер питания.

В случае прекращения питания устройств от всех фидеров питания устройства СЦБ будут получать питание от УБП. На мониторе ПЭВМ АРМ ДСП появляются мигающие символы «Ф1», «Ф2», красного цвета, при этом красный цвет фона говорит об отсутствии напряжения на выходе стойки питания.

При отсутствии всех источников питания, включая УБП, действие устройств СЦБ на станции прекращается. Сохраняется горение красных огней на входных светофорах.

Если питание осуществляется только от УБП, более времени работы от аккумуляторной батареи, ДСП необходимо отключить питание УВК РА и всех ПЭВМ путем нажатия кнопки отключения питания Общее Откл.Пит. на ЩВУ. После этого ДСП должен задать на всех включенных ПЭВМ директиву сдачи дежурства, дождаться появления приглашения «Введите режим работы: ...» и отключить их питание кнопками на системных блоках.

Все стрелки, входящие в маршрут, в этом случае запираются на закладки и навесные замки. Прием поездов производится в соответствии с ТРА.

Выходные светофоры будут темными, отправление поездов производится согласно Инструкции по движению поездов.

Маневры производятся по указанию дежурного по станции и по ручным сигналам.

Одновременное приготовление нескольких маршрутов запрещается.

Действия ДСП в случае использования ДГА в качестве резервного источника питания представлены в п. 2.3.2.9.35 - Действия ДСП при переходе с основного на резервное электропитание и обратно.

При включении электроэнергии действие устройств СЦБ автоматически восстанавливается. ДСП необходимо тумблером Общее Откл.Пит. на ЩВУ включить питание УВК РА, а затем кнопками на системных блоках включить питание ПЭВМ. Загрузка ПЭВМ осуществляется в соответствии с п.2.3.2.7 - Действия ДСП при первоначальной загрузке (перезапуске) системы.

Система ЭЦ-ЕМ запускается с 3-минутной выдержкой времени.

##### Действия ДСП по управлению движением поездов при повреждении
напольных устройств ЭЦ-ЕМ

###### Установка маршрутов со снятием части условий безопасности

Установка маршрутов со снятием контроля части условий безопасности производится при ложной занятости изолированных участков, отсутствии контроля требуемого положения стрелок или других неисправностях напольных устройств.

Прежде чем включить пригласительный сигнал или выдать разрешение на отправление поезда при запрещающем показании соответствующего светофора, ДСП должен:

- сообщить поездному диспетчеру о неисправности устройств и получить разрешение на прием или отправление поезда по пригласительному сигналу;

- приготовить требуемый маршрут приема или отправления с помощью директивы установки маршрутов со снятием части условий безопасности.

Перед снятием контроля свободности изолированных участков и контроля положения стрелок ДСП должен лично или при помощи других лиц убедиться в том, что эти изолированные участки фактически свободны, а эти стрелки находятся в требуемом по маршруту положении и заперты на закладки и навесные замки. Кроме того, ДСП должен произвести индивидуальный перевод в требуемое положение всех стрелок, входящих в изолированные участки, контроль свободности которых будет снят при задании маршрута. Затем он под свою ответственность задает одну из следующих управляющих директив:

УСТАНОВКА ПОЕЗДНОГО МАРШРУТА
СО СНЯТИЕМ ЧАСТИ УСЛОВИЙ БЕЗОПАСНОСТИ

П <нач> [<вар>] [<вар>] <кон> ! [(суб1)]...[(субN)]

УСТАНОВКА МАНЕВРОВОГО МАРШРУТА
СО СНЯТИЕМ ЧАСТИ УСЛОВИЙ БЕЗОПАСНОСТИ

М <нач> [<вар>] [<вар>] <кон> ! [(суб1)]...[(субN)]

Примеры по поездным маршрутам:

а) Возможно включение пригласительного сигнала

П Н В21 Ч1 ! -3 -9 +21 НП - установка вариантного маршрута от Н за Ч1; подтверждается, что стрелка 3/9 реально находится в минусе, 17/21- в плюсе, участок НП свободен.

б) Включение пригласительного сигнала невозможно

П Н1 ФЧД ! 3ГП - установка от Н1 за ФЧД; разрешается поезду отправление на перегон 3ГП при установленном на прием направлении движения; будет выдано разрешение на отправление.

Примеры по маневровым маршрутам:

а) Открытие светофора невозможно

М М5 Ч4 ! -19 -27 +17 39-47СП - установка от М5 за Ч4; подтверждается, что стрелка 19/27 реально находится в минусе, 17/21 - в плюсе, изолированный участок 39-47СП свободен.

В качестве объектов для снятия контроля условий безопасности могут выступать:

- стрелочно-путевые изолированные участки, бесстрелочные участки пути  снятие контроля свободности (вводится наименование элемента);

- стрелки - снятие контроля положения (вводится «+» или «» перед наименованием стрелки без пробела) или снятие контроля негабаритности (только наименование стрелки);

- перегоны с автоблокировкой - снятие контроля направления (вводится наименование элемента).

Примечание - В директиве задания маршрута со снятием части условий безопасности могут использоваться только наименования элементов, расположенных по трассе этого маршрута. В случае необходимости снятия контроля элементов, находящихся вне трассы задаваемого маршрута (охранных или негабаритных стрелок, негабаритных рельсовых цепей и т.п.), в директиве должны использоваться наименования стрелок маршрута (без указания контроля положения), к которым примыкают такие элементы.

Пример:

П Н Ч1 ! 1З - установка маршрута от Н за Ч1 со снятием контроля негабаритности и охранности всех элементов, примыкающих к стрелке 13.

При необходимости (в том числе и для проверки видимости пригласительного огня) маршрут может быть задан с проверкой всех условий безопасности, но без открытия светофора на разрешающее показание.

Пример:

П Н Ч1 !   -   установка маршрута от Н за Ч1 без открытия светофора Н на разрешающее показание.

После восприятия директивы система выдает диалоговое окно с сообщением о необходимости подтверждения ответственной директивы:

Нажатием соответствующих кнопок ДСП имеет возможность отменить или подтвердить введенную директиву. В случае отмены директива сбрасывается, в случае подтверждения принимается к исполнению.

После подтверждения введенной директивы:

- отображается индикация набора маршрута - мигающая зеленая стрелка у начального светофора заданного маршрута и немигающая зеленая ячейка у промежуточных и конечного светофоров (если они есть);

- происходит перевод стрелок (на экране пропадает контроль их положения, а затем появляется требуемый). При однопутной автоблокировке в маршрутах отправления осуществляется смена направления;

- после перевода стрелок в нужное положение и при соблюдении всех не снятых условий безопасности происходит замыкание маршрута (индикация: желтая полоса по трассе маршрута; изолированные участки со снятием контроля свободности – красные восклицательные знаки в окружностях по краям участка; стрелки со снятием контроля положения - синий цвет стрелки и символ снятия контроля положения – зеленый знак «+» или
«-» в окружности; стрелки со снятием контроля негабаритности – зеленый восклицательный знак в окружности).

ДСП должен убедиться в правильности произведенного снятия условий безопасности.

После замыкания поездного маршрута выдается сообщение:

«3 минуты на включение пригласительного на  <...>»

В течение 3 минут после этого возможно включение пригласительного сигнала на начальном светофоре (см. п.2.3.2.10.7.3 - Включение пригласительного сигнала по маршруту, установленному со снятием части условий безопасности).

Если в течение отведенного времени включение пригласительного сигнала не будет произведено, выдается сообщение:

«Не включить пригласительный на <...>»,

и для включения пригласительного сигнала в этом случае будет необходимо отменить и затем заново задать маршрут.

Светофор не может быть открыт на пригласительное показание в поездном маршруте со снятием контроля направления на перегоне. При этом проверка не снятых условий безопасности осуществляется только до момента замыкания маршрута.

Необходимость снятия контроля направления на перегоне может возникнуть в случае невозможности смены направления на перегоне в положение "отправление" при задании поездного маршрута отправления. В этом случае ДСП должен убедиться в свободности перегона и, получив от ДСП соседней станции согласие на прием поезда, ввести директиву с указанным снятием. При этом светофор не открывается на пригласительное показание.

Выдаются сообщения:

"Разрешено отправление на перегон..."
[ «с установленным НА ПРИЕМ направлением» ]
«при ЗАПРЕЩАЮЩЕМ показании светофора...»

На экране ПЭВМ появляется индикация: белая мигающая пунктирная стрелочка возле обозначения пути перегона, указывающая направление движения.

Посекционного размыкания маршрутов, установленных со снятием контроля части условий безопасности, не происходит. Поэтому после проследования поезда по такому маршруту необходимо ввести директиву отмены маршрута с подтверждением фактической свободности изолированных участков, контроль свободности которых снимался при установке маршрута (см. п.2.3.2.10.7.4 - Отмена маршрута, установленного со снятием части условий безопасности).

###### Немаршрутизированные передвижения

При необходимости осуществления немаршрутизированных передвижений ДСП осуществляет контроль свободного состояния рельсовых цепей и требуемое положение стрелок по намечаемой трассе движения посредством сравнения информации на двух мониторах ПЭВМ АРМ ДСП. В случае если вышеуказанная информация о состоянии рельсовых цепей и стрелок на двух экранах совпадает, ДСП дает разрешение машинисту осуществить немаршрутизированное передвижение. Если информация на двух экранах о состоянии каких-либо изолированных участков или стрелок по намечаемой трассе движения не совпадает (например, на одном экране какой-либо изолированный участок занят, а на другом экране этот же изолированный участок свободен), ДСП необходимо лично или при помощи других лиц убедиться в реальном состоянии этих изолированных участков или стрелок. Если эти изолированные участки свободны (или эти стрелки находятся в требуемом положении), то ДСП дает разрешение машинисту осуществить немаршрутизированное передвижение.

###### Включение пригласительного сигнала по маршруту, установленному
со снятием части условий безопасности

Включение пригласительного сигнала осуществляется после установки маршрута со снятием части условий безопасности (см. п.2.3.2.10.7.1 - Установка маршрутов со снятием части условий безопасности) директивой:

ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИГЛАСИТЕЛЬНОГО СИГНАЛА

ПС <нач>

Пример:

ПС Н - включение пригласительного сигнала на светофоре Н.

Примечание - Во включенном состоянии может находиться одновременно не более одного пригласительного сигнала на станции.

ДСП вводит указанную директиву и удерживает нажатой правую кнопку мыши, при этом на светофоре включается пригласительный сигнал, происходит изменение индикации (белый мигающий цвет изображения светофора), в левом верхнем углу экрана (окно режима) появляется белое мигающее сообщение:

"ПРИГЛАСИТ. ...",

и система переходит в режим блокировки всех директив.

Выход из этого режима возможен в следующих случаях:

- при отпускании кнопки мыши (эта кнопка удерживается в нажатом состоянии до момента вступления головы поезда на первый изолированный участок маршрута); при необходимости срочного выключения пригласительного сигнала она отпускается. Повторное включение пригласительного сигнала после отпускания кнопки возможно только после отмены данного маршрута с подтверждением снятия условий безопасности и последующего повторения всех действий;

- при вступлении поезда на маршрут (при движении поезда по маршруту посекционное размыкание не происходит; после освобождения маршрута размыкание изолированных участков в маршруте производится отменой последнего с подтверждением снятия условий безопасности (см. п.2.3.2.10.7.4) или искусственной разделкой (см. п.2.3.2.9.7 - Искусственное размыкание изолированных участков);

- при нарушении условий безопасности по трассе маршрута до вступления поезда на маршрут (для размыкания маршрута в этом случае следует сначала попытаться отменить его с подтверждением снятия условий безопасности (см. п.2.3.2.9.8.4), а при получении сообщения о невозможности отмены - разомкнуть при помощи искусственной разделки (см. п. 2.3.2.8.7).

При этом светофор перекрывается, снимается блокировка директив, очищается окно режима, меняется индикация (нейтральный цвет изображения светофора).

Количество заданных директив включения пригласительного сигнала фиксируется счетчиком ПС, показание которого выводится в окно запросов на экране сообщений ПЭВМ АРМ ДСП.

###### Отмена маршрута, установленного со снятием части условий
безопасности

В случае, если маршрут задавался со снятием контроля условий безопасности или с подтверждением макета, необходимо подтвердить свободность неконтролируемых рельсовых цепей. Для этого ДСП лично или с помощью других лиц убеждается в фактической свободности нужных участков и вводит директиву:

ОТМЕНА МАРШРУТА С ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ СВОБОДНОСТИ

ОТ <нач> ! [(суб1)]...[(субN)]

Примеры:

ОТ Н ! 1П 1АП - отмена от Н; подтверждается, что 1П и 1АП свободны.

ОТ - запрос на отменяемые маршруты.

Если начальный светофор отменяемого маршрута открывался на пригласительное показание, и к моменту отмены данного маршрута был занят участок приближения, а поезд на маршрут не вступал, отмена будет производиться с выдержкой времени 1 минута. При этом будет выдано сообщение:

"с Твв=1 мин. отменяется маршрут от <…>"

После восприятия директивы реакция системы аналогична описанной в п.2.3.2.9.5 – Отмена маршрутов и отмена накопления маршрутов.

###### Индивидуальный перевод стрелок со снятием контроля изоляции

Если при попытке индивидуального перевода стрелки вследствие неисправности рельсовой цепи было выдано сообщение:

"Занятость ..."

то перевод стрелки может быть осуществлен со снятием контроля изоляции. Для этого ДСП должен лично или с помощью других лиц убедиться в фактической свободности указанной рельсовой цепи, доложить поездному диспетчеру о свободности стрелочного изолированного участка и получить от него приказ на вспомогательный перевод стрелки.

Для перевода стрелки со снятием контроля изоляции необходимо ввести предварительно директиву вызова стрелки:

ВЫЗОВ СТРЕЛКИ

ВС <стр>

Пример:

ВС 5 - вызов стрелки 5 (для съезда - любая из стрелок).

Директива вводится с клавиатуры обычным порядком или мышью.

После восприятия директивы системой осуществляется переход в режим вызова стрелки. При этом изображение стрелки (съезда) подсвечивается коричневым фоном, а в левом верхнем углу экрана (окно режима) появляется сообщение:

"ВЫЗОВ х ...",

где: х - текущее положение вызванной стрелки ( " + ", " - " или "  ").

После появления данного сообщения на мониторе ПЭВМ появляется возможность ввода директив перевода вызванной стрелки со снятием контроля изоляции.

При переводе стрелки ДСП должен:

- убедиться в фактической свободности неисправного изолированного участка;

- оформить в журнале ДУ-46 запись о пользовании директивой индивидуального перевода стрелок со снятием контроля изоляции;

- под свою ответственность ввести директиву:

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД СТРЕЛКИ СО СНЯТИЕМ КОНТРОЛЯ ИЗОЛЯЦИИ

С+ <стр>

С <стр>

После восприятия директивы система выдает диалоговое окно с сообщением о необходимости подтверждения ответственной директивы:

Нажатием соответствующих кнопок ДСП имеет возможность отменить или подтвердить введенную директиву. В случае отмены директива сбрасывается, в случае подтверждения принимается к исполнению. При этом работа системы аналогична описанной в п.2.3.2.9.9 - Индивидуальный перевод стрелок. Контроль положения вызванной стрелки дополнительно выводится в верхнем углу экрана (окне режима).

Количество заданных директив индивидуального перевода стрелок со снятием контроля изоляции фиксируется счетчиком С+,С-, показание которого выводится в окно запросов на экране сообщений ПЭВМ АРМ ДСП.

Если нажать и удерживать клавишу Ctrl, то включится "подсветка" текущего положения всех стрелок на станции. Изолированные участки при этом окрашиваются в белый цвет по положению стрелок. При отпускании клавиши изображение приводится в нормальный вид.

Отмена вызова стрелки производится заданием директивы:

ОТМЕНА ВЫЗОВА СТРЕЛКИ

ОТВС <стр>

После восприятия этой директивы системой сообщение в окне режима пропадает.

##### Действия ДСП при нарушении нормальной работы устройств СЦБ

При нарушении нормальной работы устройств СЦБ, в том числе при получении информации о неисправности устройств от машиниста, ДСП должен сделать соответствующую запись в
ДУ-46, сообщить работникам, обслуживающим эти устройства, а также начальнику станции и поездному диспетчеру. До устранения неисправности, проверки работы устройств установленным порядком и соответствующей отметки в журнале осмотра, категорически запрещается пользоваться неисправными устройствами (управлять ими с АРМ ДСП) независимо от поездной обстановки, в том числе и в случаях, когда до такой отметки возобновляется контроль свободности или занятости изолированных участков, положения стрелок или произойдут другие изменения на экране ПЭВМ АРМ ДСП.

#### Работа с архивом АРМ ДСП

##### Общие положения

Вся информация о ходе приема, пропуска и отправления поездов по станции в системе
ЭЦ-ЕМ автоматически протоколируется в архиве ПЭВМ АРМ ДСП. В архиве с указанием времени каждого события фиксируются и сохраняются сведения о поездной ситуации на станции, о состоянии постового и напольного оборудования, управляющих директивах ДСП и реакции на них системы, об исправности УВК РА и т.д.

В каждой из включенных ПЭВМ АРМ ДСП архив ведется самостоятельно, независимо от остальных ПЭВМ. При этом все включенные ПЭВМ фиксируют текущее состояние как постового и напольного оборудования, так и состояние микропроцессорной аппаратуры самой системы, и ее реакцию на действия ДСП. Действия ДСП по управлению системой фиксируются только на той ПЭВМ, с которой производится ввод управляющих директив. Время фиксации событий на различных ПЭВМ синхронизировано.

Записанная информация может быть в любой момент извлечена из архива любой ПЭВМ АРМ ДСП и проанализирована. На основе анализа этой информации возможна оценка той или иной ситуации на станции, правильности действий ДСП и других работников станции, устойчивости работы микропроцессорного оборудования системы, и т.п. На основании анализа записей архива о работе напольного оборудования (рельсовых цепей, светофоров, стрелок и т.д.) могут выявляться перемежающиеся отказы (сбои) в работе напольных устройств, что дает возможность использования этой информации для устранения причин появления таких отказов.

Сохранение информации в архиве закольцовано, при этом вновь фиксируемые сведения записываются на место самых старых из хранимых данных. Объем архива каждой из ПЭВМ позволяет, независимо от размера станции и интенсивности поездной и маневровой работы, хранить информацию о работе станции не менее чем за два последних месяца.

Информация, записанная в архиве ПЭВМ АРМ ДСП, специальным образом защищена от несанкционированного доступа и не может быть откорректирована.

##### Режимы работы с архивом

Работа с архивом ПЭВМ АРМ ДСП возможна в следующих режимах:

- текстовая расшифровка архива;

- воспроизведение технологической ситуации в виде анимации мнемосхемы станции на мониторе ПЭВМ.

Режим текстовой расшифровки предназначен для анализа архива в виде стандартных текстовых сообщений на экране ПЭВМ с указанием времени каждого события. Текстовая расшифровка может быть полной или частичной, в зависимости от заданной настройки. В случае подключения принтера текстовая расшифровка архива может быть выведена на печать.

Режим воспроизведения технологической ситуации с использованием анимации дает возможность просмотра содержимого архива в естественном виде на экране ПЭВМ. При этом существует возможность изменения скорости просмотра, многократного повторного воспроизведения и т.д.

##### Расшифровка архива

###### Запуск программы расшифровки

Расшифровка архива производится следующим образом.

Необходимо включить ПЭВМ, архив которой необходимо расшифровать. Если эта ПЭВМ уже включена, на ней вводится управляющая директива сдачи дежурства «СДД» (см. п.2.3.2.7).

Через несколько секунд после включения (перезапуска) ПЭВМ на экран дисплея выводится окно диалога для регистрации ДСП. В поле «Введите табельный номер» вместо номера вводится пароль электромеханика, и сразу после этого нажимается клавиша Enter. Если пароль введен верно, то окно в окне диалога станут доступны radio-кнопки:

- расшифровка архива;

- запись архива на сменный носитель;

- воспроизведение архива.

Необходимо задать режим «расшифровка архива» и нажать кнопку “Продолжить>>”, после чего появится окно диалога для выбора режима расшифровки архива.

После этого необходимо отметить все необходимые запросы для расшифровки.

###### Текстовый режим расшифровки архива

В окнах Начальные дата и время и Конечная дата и время необходимо установить временной интервал, в пределах которого будет производиться расшифровка.

Рекомендуется указывать начальное время расшифровки архива не менее чем за 1 час до начала требуемого для анализа интервала. В противном случае первый час расшифровки может содержать данные в закодированном виде.

Примечания:

- Под технологическими сообщениями понимаются сообщения системы
ЭЦ-ЕМ о ходе технологического процесса на станции.

- Под служебными сообщениями понимаются сообщения ЭЦ-ЕМ о состоянии микропроцессорной аппаратуры системы.

- Под технологическими директивами понимаются управляющие директивы, заданные ДСП.

Общестанционная информация включает сведения о наличии фидеров питания, о контроле мигания, контроле горения пригласительного сигнала, контроле изоляции, контроле предохранителей, контроль исправности батареи, режиме горения сигналов, состоянии УВК РА, и другую информацию, не относящуюся к конкретным напольным объектам.

Если необходимо получить изменения состояния напольных объектов, в соответствующем окне блока диалога нужно проставить галочку, после чего станут доступны окна расшифровка всех напольных объектов и выборочная расшифровка. Выбирая из этих окон, пользователь имеет возможность оптимально настроить программу - обработчик архива в соответствии с полнотой информации, требуемой в том или ином случае. При выборочной расшифровке пользователь имеет возможность отказаться от расшифровки информации обо всех напольных объектах, и ограничиться указанием нескольких из них. В этом случае на экран ПЭВМ выдается окно запроса о конкретных объектах, требующих расшифровки:

Выбирать объекты из предложенного списка нужно последовательно, каждый раз нажимая кнопку «добавить». Если объект был добавлен ошибочно, его можно исключить из выбранных нажатием кнопки «исключить». После определения всех напольных объектов, информация о которых за указанный период времени подлежит расшифровке, нажать кнопку «Далее>>>». После того, как все режимы расшифровки указаны и выставлено время начала и конца интервала, нужно нажать в окне диалога выбора режима расшифровки кнопку «Продолжить>>>». Программа начнет обработку архива и по истечении некоторого времени (возможно, нескольких секунд) на экран будет выведена таблица расшифровки, содержащая следующие заголовки:

- дата

- время

- тип

- текст расшифрованной информации

- двоичная информация

Таблица содержит также в хронологическом порядке выведенные построчные записи, каждая из которых соответствует зафиксированному событию (событиям), произошедшим в определенный момент времени, начиная с того момента, которое было указано при настройке как начальное время.

Тип информации может принимать одно из следующих значений:

и   -   индикация;

С   -   сообщение;

МТ   -   директива;

в   -   директива от вышестоящей системы;

н   -   	несанкционированное занятие рельсовой цепи и потеря контроля стрелки;

т   -   тестирование (изменение состояния самой ПЭВМ).

В качестве объекта могут выступать все напольные объекты на станции (светофоры, стрелки, изолированные участки, переезды и т.п.), в этом случае в записи указывается наименование объекта. Кроме того, в качестве обобщенных объектов могут выступать:

СИСТИНФО   -   информация об изменении состояния модулей УВК РА;

УПРАВЛЕН   -   информация об изменении состояния общесистемных управляющих реле;

КОНТРОЛЬ, ДОПКОНТР  -  информация об изменении состояния общесистемных контрольных реле.

Перечень возможных сообщений при текстовой расшифровке архива приводится в Приложении И к настоящему РЭ.

При расшифровке архива любое зафиксированное событие анализируется с учетом предыдущего состояния соответствующего объекта. Программа-расшифровщик не имеет возможности сравнить первое найденное при анализе заданного периода времени состояние объекта с предыдущим и интерпретировать произошедшее событие в текстовом виде, поэтому для него формируется код текущего состояния в графе «двоичная информация».

Значение каждого разряда кода текущего состояния имеет определенный смысл. Расшифровка значений кодовых разрядов для всех видов объектов приводится в Приложении К настоящего РЭ.

По окончании расшифровки записей из заданного интервала становится возможным подробный просмотр всех записей списка с использованием линейки прокрутки. По окончании просмотра при нажатии кнопки «Далее» происходит возврат на предыдущее окно выбора режимов расшифровки и становится возможным выбор нового временного интервала или других объектов, подлежащих расшифровке. Если этого не требуется, необходимо нажатием кнопки «<<Назад» вернуться в окно диалога регистрации ДСП и продолжить работу.

###### Расшифровка поездной ситуации в виде картинки

При выборе в окне регистрации кнопки «воспроизведение архива» (расшифровки поездной ситуации в виде картинки) на монитор ПЭВМ будет выведено окно диалога выбора режимов расшифровки, в котором нужно указать интервал времени, требующий расшифровки.

Примечание - Информация записывается в архив по факту совершения того или иного события. Полное обновление информации в архиве производится в 00 минут каждого часа. Рекомендуется указывать начальное время расшифровки архива с таким расчетом, чтобы в начало расшифровки входило полное обновление информации. В противном случае в течение первого часа расшифровки мнемосхема плана станции на мониторе ПЭВМ может содержать неполную информацию (отсутствие контроля стрелок и т.п.).

После ввода соответствующих значений времени программа-расшифровщик начинает поиск в архиве записей, принадлежащих заданному интервалу. На мониторе ПЭВМ воспроизводится изображение мнемосхемы плана станции, где отображаются все зафиксированные в архиве события. Вид экрана полностью соответствует изображению на мониторе ПЭВМ АРМ ДСП при работе системы ЭЦ-ЕМ, включая фиксацию введенных управляющих директив и выдачу сообщений дежурному по станции. Дата и время, выводимые на экран, говорят о реальном времени фиксации индицируемой технологической ситуации. Визуальное отличие изображения в данном режиме расшифровки архива от индикации при штатной работе ЭЦ-ЕМ заключается в измененной командной строке, выводимой внизу экрана и содержащей следующие поля:

| «Автомат» | - воспроизведение архива автоматически (без остановки). При выборе этой команды каждая последующая запись из архива о том или ином событии расшифровывается и индицируется на плане станции через равные промежутки времени. Нормальная скорость воспроизведения одного события составляет около 1 секунды; |
| --- | --- |
| «Стоп» | - остановка воспроизведения архива; |
| «Пуск» | - продолжение воспроизведения архива; |
| «Быстрее» | - увеличение скорости воспроизведения архива (каждое нажатие увеличивает скорость воспроизведения в 2 раза, максимальное увеличение скорости – в 8 раз); |
| «Медленнее» | - уменьшение скорости воспроизведения архива (каждое нажатие уменьшает скорость воспроизведения в 2 раза, максимальное уменьшение скорости – в 8 раз); |
| «Пошаговое» | - переход в пошаговый режим воспроизведения архива. При выборе этой команды расшифровка очередной записи из архива производится при нажатии клавиши Enter; |
| «Отметить» | - запоминание времени расшифровываемого сообщения для возможности повторного воспроизведения с этого места; |
| «Восстановить» | - возврат к ранее отмеченному месту в архиве для повторной расшифровки с этого места. Если место для возврата предварительно не было отмечено, возврат производится к первому событию, которое было расшифровано в данном сеансе работы с архивом. |
| «Выход» | - прекращение расшифровки архива. После реализации этой команды ПЭВМ автоматически перезапускается. |

Управление работой расшифровщика архива в режиме воспроизведения поездной ситуации в виде картинки производится ручным манипулятором «мышь» (кроме пошаговой расшифровки).

По окончании расшифровки записей из заданного интервала производится автоматический возврат технологической ситуации к времени начала расшифровки в данном сеансе работы и переход в режим «Стоп».

### Порядок контроля работоспособности системы в целом

О каждом случае неисправности системы ДСП делает запись в ДУ-46, докладывает диспетчеру ШЧ и поездному диспетчеру для вызова электромеханика СЦБ.

В процессе функционирования происходит постоянная автоматическая самодиагностика состояния системы. Выявление нарушения работоспособности компонентов системы производится по индикации и сообщениям, выдаваемым на монитор ПЭВМ АРМ ДСП. При этом автоматически контролируется как исправность напольного оборудования, так и состояние микропроцессорного оборудования ЭЦ-ЕМ.

Выявление и устранение неисправностей УВК РА производится по индикации и сообщениям, выдаваемым на монитор ПЭВМ АРМ ДСП, а также по изменению характера индикации общего сигнального светодиода, расположенного в верхней части шкафа УВК РА. Диагностическая информация также выводится в АРМ ШН.

Неисправность УВК РА обнаруживается с точностью до элемента замены – модуля или субблока. В штатном режиме работы УВК РА сигнальный светодиод горит ровным зеленым цветом, сообщений о неисправностях на экране ПЭВМ АРМ ДСП и АРМ ШН не выведено. При возникновении любой неисправности выдается сообщение на экраны включенных ПЭВМ АРМ ДСП и АРМ ШН, а сигнальный светодиод начинает мигать или гаснет, что является сигналом электромеханику о необходимости проанализировать работу внутренних индикаторов состояния отдельных блоков шкафа УВК РА. Горение красного сигнального светодиода на каком-либо блоке (субблоке) означает, что данный блок (субблок) неисправен.

При обнаружении неисправности в УВК РА производится автоматическая нейтрализация последствий с целью предотвращения опасных отказов.

Измерения, регулирование и наладка микропроцессорного оборудования системы в процессе ее функционирования не производятся.

### Перечень возможных неисправностей в процессе использования системы
по назначению и рекомендации по действиям при их возникновении

О каждом случае неисправности системы ДСП делает запись в ДУ-46.

Перечень возможных неисправностей УВК РА и порядок их устранения приведен в п.2.2.10 настоящего РЭ и в Приложении Л к настоящему РЭ.

Перечень возможных неисправностей УБП и ПЭВМ приводятся в соответствующих руководствах, поставляемых с данными изделиями.

Неисправности, время их возникновения и устранения, проведенные работы по их устранению записываются в "Журнал осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети". Пример заполнения приведен в Приложении М к настоящему РЭ.

О начале проведения любых профилактических работ с УВК РА электромеханик должен поставить в известность ДСП. На проведение работ, требующих отключения одного из вычислительных каналов, электромеханик должен получить согласие ДСП, которое по возможности должно выдаваться в период отсутствия на станции установленных маршрутов с разрешающим показанием светофора.

#### Отказ одного из вычислительных каналов управляющего вычислительного комплекса и последующее его подключение

При отказе одного из вычислительных каналов УВК РА на монитор ПЭВМ выдается сообщение:

"ЦПУ РАБОТАЕТ БЕЗ РЕЗЕРВА",

и появляется символ неисправности ЦПУ (мигающая буква «Ц» желтого цвета). При этом на одной или двух ПЭВМ появляются символы отсутствия связи с УВК РА (мигающие буквы «А» или «В» красного цвета).

После отказа одного из вычислительных каналов УВК РА переходит в дублированный режим работы. При этом система ЭЦ-ЕМ продолжает выполнять функции электрической централизации в полном объеме без снижения степени безопасности и предпринимает попытку автоматического восстановления отказавшего ВК на ходу (предполагается возможность случайного сбоя). Если автоматическое восстановление произошло, выдается сообщение:

"ЦПУ РАБОТАЕТ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ",

и символ неисправности ЦПУ исчезает. При этом исчезает и индикация отсутствия связи ПЭВМ с УВК РА.

Если автоматическое восстановление не было реализовано, отказавший ЦПУ переходит в необратимое защитное состояние, и подлежит ремонту и последующему подключению в ручном режиме в соответствии с требованиями РЭ УВК РА. В этом случае ДСП необходимо сразу же вызвать электромеханика, отметив при этом в "Журнале осмотра" причину и время вызова.

После доклада электромеханика об устранении неисправностей в отказавшем вычислительном канале ДСП в период наименее интенсивной работы станции (наиболее подходящая ситуация - отсутствие маршрутов) дает разрешение электромеханику произвести подключение ВК в работу, т.е. осуществить переход из дублированного в троированный режим работы УВК РА (после восстановления неисправного ВК индикация неисправности ЦПУ исчезнет). Время подключения ВК отмечается в "Журнале осмотра".

Текущее состояние блоков ЦПУ отображается соответствующей индикацией на самих блоках в шкафу УВК РА.

#### Отказ всего управляющего вычислительного комплекса
и последующее его подключение

Отказ всего УВК РА происходит при одновременном или последовательном (до восстановления отказавшего ВК) отказе двух или трех ВК, когда невозможно успеть отремонтировать и восстановить первый из отказавших каналов.

При последовательном отказе двух ВК УВК РА на экран ПЭВМ могут быть выданы сообщения:

"ЦПУ РАБОТАЕТ БЕЗ РЕЗЕРВА"
"СИСТЕМА ОСТАНОВЛЕНА - НЕ РАБОТАЕТ ЦПУ"

и появляется символ неработоспособности ЦПУ (мигающая буква «Ц» красного цвета).

После этого система ЭЦ-ЕМ предпринимает попытку автоматического восстановления отказавших ВК. Если автоматическое восстановление произошло, и система перешла в троированный режим работы, выдается сообщение:

"ЦПУ РАБОТАЕТ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ"

Если автоматическое восстановление произошло, и система перешла в дублированный режим работы, выдается сообщение:

"ЦПУ РАБОТАЕТ БЕЗ РЕЗЕРВА"

В обоих случаях на экране монитора ПЭВМ восстанавливается индикация текущего состояния напольных объектов, и пропадает индикация неисправности ЦПУ и отсутствия связи с УВК РА, система входит в режим 3-минутной выдержки времени с выдачей сообщений:

"НАЧАТА 3-МИНУТНАЯ ВЫДЕРЖКА ВРЕМЕНИ"

а по окончании 3-минутной выдержки времени выдаются сообщения:

"ЗАВЕРШЕНА 3-МИНУТНАЯ ВЫДЕРЖКА ВРЕМЕНИ"
"СИСТЕМА ГОТОВА К РАБОТЕ"

Для получения после окончания 3-минутной выдержки времени возможности управления напольными объектами ДСП должен нажать и в течение нескольких секунд удерживать кнопку Запуск МБКО на ЩВУ (см.п.2.3.4.3.2 - Неисправность модулей вывода).

Если автоматическое восстановление не было реализовано после трех попыток перезапуска, отказавшие ЦПУ переходят в необратимое защитное состояние, и подлежат ремонту и последующему подключению в ручном режиме в соответствии с требованиями РЭ УВК РА.

В этом случае ДСП необходимо срочно вызвать электромеханика, отметив при этом в
ДУ-46 причину и время вызова.

#### Неисправность ввода-вывода

##### Неисправность модулей ввода

При отказе одного или нескольких модулей ввода на экран ПЭВМ выдается сообщение:

"НЕТ РЕЗЕРВА ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ"

при этом сохраняется контроль всех объектов на станции. На мониторе ПЭВМ появляется символ неисправности цепей контроля (мигающая буква «К» желтого цвета).

Если хотя бы два отказавших модуля ввода принадлежали одной триаде ввода, выдается сообщение:

"ОТКЛЮЧЕНА ГРУППА ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ"

при этом контроль напольных объектов, ввод которых производился через отказавшую триаду, будет потерян, и система будет считать соответствующие светофоры неисправными, стрелки не имеющими контроля, изолированные участки занятыми и т.п. В этом случае на мониторе ПЭВМ появляется символ неработоспособности цепей контроля (мигающая буква «К» красного цвета).

Получив сообщение об отказе модулей ввода, ДСП необходимо срочно известить об этом электромеханика, зафиксировав время и причину вызова в ДУ-46.

Отказавшие блоки требуют замены, которая должна производиться в соответствии с требованиями настоящего РЭ и РЭ УВК РА. После устранения неисправностей модулей ввода потерянный контроль напольных объектов восстанавливается автоматически (при условии отсутствия неисправностей других блоков УВК РА). На экран ПЭВМ будет выдано сообщение:

"ПОДКЛЮЧЕНЫ ВСЕ ЦЕПИ КОНТРОЛЯ"

Индикация символов неисправности (неработоспособности) цепей контроля при этом сбрасывается. Текущее состояние модулей ввода отражается соответствующей индикацией на самих блоках в шкафу УВК РА.

##### Неисправность модулей вывода

При отказе одного или нескольких модулей вывода на экран ПЭВМ выдается сообщение:

"НЕТ РЕЗЕРВА ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ"

при этом сохраняется возможность управления всеми объектами на станции. На мониторе ПЭВМ появляется символ неисправности цепей управления (мигающая буква «У» желтого цвета).

Если хотя бы два отказавших модуля вывода принадлежали одной триаде вывода, то эта триада принудительно отключается соответствующим модулем безопасного контроля и отключения, и выдается сообщение:

"ОТКЛЮЧЕНА ГРУППА ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ"

при этом возможность управления напольными объектами, ввод которых производился через отказавшую триаду, будет потеряна. В этом случае на мониторе ПЭВМ появляется символ неработоспособности цепей управления (мигающая буква «У» красного цвета).

Получив сообщение об отказе модулей вывода, ДСП должен попытаться подключить их нажатием и удерживанием в течение нескольких секунд кнопки Запуск МБКО на ЩВУ. Если при этом модули удалось подключить, выдается сообщение:

"ПОДКЛЮЧЕНЫ ВСЕ ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ"

Индикация символов неисправности (неработоспособности) цепей управления при этом сбрасывается.

В противном случае ДСП должен срочно известить об этом электромеханика, зафиксировав время и причину вызова в "Журнале осмотра".

Отказавшие блоки требуют замены, которая должна производиться в соответствии с требованиями настоящего РЭ и РЭ УВК РА. После устранения неисправностей модулей вывода возможность управления напольными объектами автоматически не восстанавливается. Подключение модулей вывода производится ДСП после доклада электромеханика об устранении неисправностей нажатием кнопки Запуск МБКО на ЩВУ. На монитор ПЭВМ (при условии отсутствия неисправностей других блоков УВК РА) будет выдано сообщение:

"ПОДКЛЮЧЕНЫ ВСЕ ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ"

Индикация символов неисправности (неработоспособности) цепей управления при этом сбрасывается.

Текущее состояние модулей вывода отображается соответствующей индикацией на самих блоках в шкафу УВК РА.

##### Неисправность системы ввода-вывода

При отказе одного из блоков системы ввода-вывода (СВВ) на монитор ПЭВМ выдается сообщение:

"СВВ РАБОТАЕТ БЕЗ РЕЗЕРВА"

На мониторе ПЭВМ появляется символ неисправности СВВ (мигающая буква «С» желтого цвета).

При этом система ЭЦ-ЕМ продолжает выполнять функции ЭЦ в полном объеме без снижения степени безопасности. УВК РА предпринимает попытку автоматического восстановления отказавшего блока на ходу. Если автоматическое восстановление произошло, выдается сообщение:

"СВВ РАБОТАЕТ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ"

Индикация неисправности СВВ при этом сбрасывается.

Если автоматическое восстановление не было реализовано, отказавший блок СВВ переходит в необратимое защитное состояние, из которого он может быть выведен только выключением и последующим включением. Отказавший блок подлежит ремонту и последующему подключению в ручном режиме в соответствии с требованиями РЭ УВК РА. В этом случае ДСП необходимо сразу же вызвать электромеханика, отметив при этом в ДУ-46 причину и время вызова.

После доклада электромеханика об устранении неисправностей в отказавшем блоке системы ввода-вывода ДСП в период наименее интенсивной работы станции (наиболее подходящая ситуация - отсутствие маршрутов) дает разрешение электромеханику произвести его подключение. Время подключения блока отмечается в ДУ-46.

При отказе двух или трех блоков системы ввода-вывода один за другим, когда невозможно успеть отремонтировать и восстановить первый из отказавших блоков, на монитор ПЭВМ выдаются сообщения:

"СВВ РАБОТАЕТ БЕЗ РЕЗЕРВА"
"НЕТ РЕЗЕРВА ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ"
"НЕТ РЕЗЕРВА ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ"
"НЕ РАБОТАЕТ СВВ"
"ОТКЛЮЧЕНА ГРУППА ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ"
"ОТКЛЮЧЕНА ГРУППА ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ"

Система ЭЦ-ЕМ продолжает работать, однако теряется возможность контроля и управления всеми напольными объектами станции. Данная ситуация воспринимается как отсутствие питания напольных устройств, при этом выдается сообщение:

"ОТСУТСТВУЕТ ПИТАНИЕ НАПОЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ"

Система ЭЦ-ЕМ предпринимает попытку автоматического восстановления отказавших блоков. Если автоматическое восстановление произошло и все блоки системы ввода-вывода работоспособны, выдается сообщение:

"СВВ РАБОТАЕТ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ"

Если автоматическое восстановление произошло и работоспособны два блока системы ввода-вывода, выдается сообщение:

"СВВ РАБОТАЕТ БЕЗ РЕЗЕРВА"

В обоих случаях на мониторе ПЭВМ автоматически восстанавливается индикация текущего состояния напольных объектов, и выдается сообщение (при условии исправности модулей ввода):

"ПОДКЛЮЧЕНЫ ВСЕ ЦЕПИ КОНТРОЛЯ"

Для получения возможности управления напольными объектами ДСП должен нажать и в течение нескольких секунд удерживать кнопку Запуск МБКО на ЩВУ, после чего выдается сообщение (при условии исправности модулей вывода):

"ПОДКЛЮЧЕНЫ ВСЕ ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ"

Если автоматическое восстановление не было реализовано, отказавшие блоки СВВ переходят в необратимое защитное состояние, выход из которого возможен только путем выключения и последующего включения. В этом случае отказавшие блоки подлежат ремонту и последующему подключению в ручном режиме в соответствии с требованиями РЭ УВК РА.

ДСП необходимо срочно вызвать электромеханика, отметив при этом в ДУ-46 причину и время вызова.

#### Неисправность персональной ЭВМ

При появлении любых неисправностей ПЭВМ  ДСП должен сделать запись в ДУ-46 и вызвать обслуживающий персонал для их устранения.

##### Неисправность самой ПЭВМ (дисплея, системного блока, клавиатуры)

Возможные проявления: ПЭВМ перестала реагировать на нажатия любых клавиш; вывод времени на экран остановился; экран погас или появилось бессмысленное изображение; непрерывно подаются звуковые сигналы и т.п.

Действия ДСП: Ввести директиву «СДД» на неисправной ПЭВМ и попытаться вновь запустить ее в работу. Если такая попытка не удалась, попытаться перезапустить ПЭВМ одновременным нажатием клавиш Ctrl, Alt и Del (а если это не получилось, нажатием кнопки Reset на системном блоке ПЭВМ или отключением питания системного блока ПЭВМ) с повторением действий по включению ПЭВМ, описанных в п.2.3.2.7 настоящего РЭ. Если и после этого запуск ПЭВМ произвести не удается, то дальнейшая работа с ней запрещается. ДСП должен включить в работу резервную ПЭВМ и прекратить работать с неисправной. Порядок действий следующий:

- ДСП включает ПЭВМ, находившуюся в холодном резерве (т.е. ранее выключенную). Действия при включении аналогичны действиям, описанным в п. 2.3.2.7. Данная ПЭВМ будет служить горячим резервом;

- после перехода вновь включенной ПЭВМ в рабочий режим ДСП выключает неисправную ПЭВМ. ПЭВМ, находившаяся в горячем резерве, становится рабочей.

Примечание - При невозможности дальнейшей работы на данной ПЭВМ переход на ПЭВМ горячего резерва должен осуществляться только при полной исправности последней.

При неисправности всех ПЭВМ ввод управляющих директив невозможен, но работа системы не прекращается. В этом случае ДСП имеет возможность ЭКСТРЕННОГО ПЕРЕКРЫТИЯ СВЕТОФОРОВ и ЗАКРЫТИЯ ПЕРЕЕЗДОВ отключением тумблера Выкл.Пит.УВК на ЩВУ.

##### Неисправность жесткого диска

Возможные проявления: В окне текущего состояния ПЭВМ и ее связи с УВК РА появляется и не исчезает мигающая буква «Д» красного цвета.

Действия ДСП аналогичны описанным в п.2.3.4.4.1.

##### Отсутствие связи с УВК РА

Возможные проявления: В окне текущего состояния ПЭВМ и ее связи с УВК РА появляется и не исчезает мигающая буква «А» или «В» красного цвета. При этом работоспособность ПЭВМ сохраняется.

В случае одновременного появления красных мигающих букв «А» и «В» работоспособность ПЭВМ нарушается.

Действия ДСП в этом случае аналогичны описанным в п.2.3.4.4.1.

##### Неисправность манипулятора "мышь"

Возможные проявления: Указатель на мнемосхеме плана станции не реагирует на движение мыши.

Действия ДСП: дальнейшая работа с данной ПЭВМ возможна только при условии, что сохраняется возможность работы с клавиатурой. При невыполнении этого условия действия ДСП аналогичны описанным в п.2.3.4.4.1.

### Режимы работы системы

В зависимости от состояния системы различаются два режима централизованного управления объектами:

- основной режим;

- вспомогательный режим.

Основной (штатный) режим управления осуществляется при полной исправности комплекса устройств ЭЦ-ЕМ и предусматривает управление объектами с наивысшей степенью безопасности. Основной вид управления в этом режиме – маршрутный.

Вспомогательный режим управления осуществляется при частичном выходе из строя напольных устройств низовой автоматики, но при работоспособности ЦПУ УВК РА (ЦПУ работает в дублированном или троированном режиме), и предусматривает управление маршрутами со снятием части условий безопасности.

### Порядок и правила перевода системы с одного режима работы на
другой

#### Порядок действий ДСП во вспомогательном режиме работы системы

Функционирование системы при частичном выходе из строя напольных устройств низовой автоматики при условии работоспособности ЦПУ УВК РА считается вспомогательным режимом работы. Переход из штатного во вспомогательный режим работы осуществляется автоматически. Действия ДСП по управлению движением поездов во вспомогательном режиме имеет ряд особенностей по сравнению с основным режимом управления.

##### Выключение изолированного участка из зависимости с сохранением
пользования сигналами

Изолированный участок не должен быть замкнут в маршруте.

Электромеханик делает запись в ДУ-46 о выключении изолированного участка из зависимости согласно Инструкции по обеспечению безопасности движения поездов при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств СЦБ.

ДСП вводит индивидуальное замыкание стрелок, входящих в выключаемый изолированный участок (см.п.2.3.2.9.10 - Индивидуальное замыкание и снятие индивидуального замыкания стрелок).

После этого ДСП указывает время и подписывает текст записи электромеханика, тем самым, разрешая выключить изолированный участок.

Электромеханик отключает путевое реле от схемы рельсовой цепи изолированного участка.

ДСП, убедившись по индикации на мониторе ПЭВМ АРМ ДСП в обесточивании путевого реле выключаемого изолированного участка, вводит директиву выключения изолированного участка из зависимости:

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ИЗОЛИРОВАННОГО УЧАСТКА ИЗ ЗАВИСИМОСТИ

СЦ <сек>

Пример:

СЦ 39-47СП - выключение из зависимости изолированного участка 39-47СП.

После восприятия директивы системой:

- на мнемосхеме плана станции отображается индикация установленного программного макета изолированного участка (восклицательные знаки в квадратах красного цвета по краям изолированного участка);

- выдается сообщение:

"Выключен из зависимости ..."

После этого ДСП совместно с электромехаником должен убедиться в исправности действия установленного программного макета путем задания любого маршрута, в который входит выключенный изолированный участок. Светофор должен открыться на разрешающий огонь после подтверждения свободности выключенного изолированного участка. Кроме того, должна быть проверена невозможность индивидуального перевода с АРМ ДСП стрелок, входящих в выключенный изолированный участок.

При невозможности выключения из зависимости изолированного участка выдается сообщение:

"Не выключить из зависимости ..."

Это может произойти из-за того, что изолированный участок либо остался замкнутым, либо отсутствует занятость этого участка.

На станции одновременно может выключаться из зависимости не более двух изолированных участков, поэтому при попытке задания третьего макета будет выдано сообщение:

"Ошибка: 3-й макет ..."

ДСП может в любой момент получить информацию о том, какие изолированные участки в настоящий момент выключены из зависимости. Для этого на клавиатуре нужно набрать «СЦ» и нажать Enter или указатель мыши подвести к директиве «СЦ» (подменю "секц") и нажать кнопку "ввод". Убрать информацию из окна запросов можно однократным щелчком левой кнопки мыши в поле окна.

Индикация макета изолированного участка представлена в Приложении Ж к настоящему РЭ.

##### Выключение изолированного участка из зависимости без сохранения
пользования сигналами

Изолированный участок не должен быть замкнут в маршруте.

Электромеханик делает запись в ДУ-46 о выключении изолированного участка из зависимости согласно Инструкции по обеспечению безопасности движения поездов при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств СЦБ.

ДСП вводит индивидуальное замыкание стрелок, входящих в выключаемый участок (см.п.2.3.2.9.10 - Индивидуальное замыкание и снятие индивидуального замыкания стрелок).

После этого ДСП указывает время и подписывает текст записи электромеханика, тем самым, разрешая выключить изолированный участок.

Электромеханик отключает путевое реле от схемы рельсовой цепи изолированного участка.

После этого ДСП совместно с электромехаником должен убедиться в невозможности открытия светофоров после приготовления одного поездного и одного маневрового маршрутов, в которые входит выключенный изолированный участок. Кроме того, должно быть проверено, что индивидуальный перевод с АРМ ДСП стрелок, входящих в выключенный изолированный участок, невозможен без снятия контроля свободности.

##### Включение изолированного участка в зависимость

Изолированный участок не должен быть замкнут в маршруте.

Электромеханик должен выполнить проверки рельсовой цепи изолированного участка в соответствии с п. 4.6 Инструкции по обеспечению безопасности движения поездов при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств СЦБ.

После окончания проверки на изолированном участке электромеханик, сделав запись в "Журнале осмотра", сообщает об этом ДСП.

ДСП подписывает запись электромеханика в "Журнале осмотра", а при выключении с сохранением пользования сигналами, кроме того, вводит управляющую директиву включения изолированного участка в зависимость:

ВКЛЮЧЕНИЕ ИЗОЛИРОВАННОГО УЧАСТКА В ЗАВИСИМОСТЬ

ОТСЦ <сек>

Пример:

ОТСЦ 39-47СП - включение в зависимость изолированного участка 39-47СП.

После восприятия директивы системой:

- на мнемосхеме плана станции отображается индикация свободного и незамкнутого изолированного участка (изображение изолированного участка нейтрального цвета без символов макета);

- выдается сообщение:

"Включен в зависимость ..."

ДСП совместно с электромехаником должен убедиться в правильности работы изолированного участка.

При нарушении требований включения изолированного участка в зависимость системой будет выдано сообщение:

"Не включить в зависимость ..."

##### Выключение стрелки из централизации с сохранением пользования
сигналами

Электромеханик, имея разрешение на выключение стрелки и согласовав с ДСП время начала работ, делает запись в "Журнале осмотра" в соответствии с Инструкцией по обеспечению безопасности движения поездов при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств СЦБ.

ДСП на основании записи электромеханика устанавливает стрелку в требуемое положение и производит ее индивидуальное замыкание (для исключения перевода стрелки при задании маршрутов), для чего задает соответствующую управляющую директиву (см.п.2.3.2.9.10 - Индивидуальное замыкание и снятие индивидуального замыкания стрелок). Убедившись, что стрелка индивидуально замкнута в требуемом положении, ДСП дает указание работнику службы пути о закреплении стрелочных остряков (и подвижного сердечника крестовины) и работнику службы перевозок о запирании ее (и подвижного сердечника крестовины) на закладку и навесной замок.

Закрепив остряки стрелки, работник службы пути оформляет запись в Журнале осмотра или передает соответствующую телефонограмму дежурному по станции с последующей личной подписью в журнале.

Получив сообщение от работника службы перевозок о том, что стрелка и подвижный сердечник крестовины закреплена и заперта в требуемом положении, ДСП в период, когда он не переводит стрелки на станции и не производит передвижений по выключаемой стрелке, вводит управляющую директиву:

ПОДГОТОВКА МАКЕТА СТРЕЛКИ

МК1 <стр>

Пример:

МК1 5 - подготовка макета №1 стрелки 5.

После восприятия директивы система выдает диалоговое окно с сообщением о необходимости подтверждения ответственной директивы:

ДСП имеет возможность отменить или подтвердить введенную директиву. В случае отмены директива сбрасывается, в случае подтверждения принимается к исполнению.

Если директива введена правильно, то выдается сообщение о готовности программной части макета стрелки к подключению:

"Готов макет N1 стр. ..."

При этом блокируется индивидуальное и маршрутное управление всеми стрелками на станции, а на экране дисплея появляется индикация подготовленной программной части макета выключаемой стрелки (зеленое мигающее изображение выключаемой стрелки).

Если директива на подключение программной части макета введена без предварительного задания индивидуального замыкания стрелки, то программная часть макета подготовлена не будет, а система выдаст сообщение:

"Нет индивидуального замыкания стр. ..."

Получив сообщение о готовности программной части макета, ДСП в период, когда он не производит передвижений по выключаемой стрелке, подписывается под текстом записи электромеханика с указанием времени. Наличие этой подписи является для электромеханика разрешением приступить к работе по выключению стрелки.

После получения разрешения электромеханик обрывает контрольную цепь стрелки на месте включения релейной части макета и совместно с ДСП по нарушению контроля положения убеждается, что это произошло на той стрелке, о которой сделана запись в Журнале осмотра.

После установки релейной части макета электромехаником ДСП при отсутствии заданных по стрелке маршрутов устанавливает рукоятку управления релейной части макета в положение, соответствующее фактическому положению стрелки, и вводит управляющую директиву:

ВЫКЛЮЧЕНИЕ СТРЕЛКИ ИЗ ЗАВИСИМОСТИ

МАК+ <стр>

МАК <стр>

Пример:

МАК- 2 - выключение из зависимости стрелки 2 в положении "минус".

После восприятия директивы система выдает диалоговое окно с сообщением о необходимости подтверждения ответственной директивы:

ДСП имеет возможность отменить или подтвердить введенную директиву. В случае отмены директива сбрасывается, в случае подтверждения принимается к исполнению.

Исправность релейной части макета контролируется в процессе реализации директивы выключения стрелки. Если при этом не фиксируется наличие тока перевода стрелки (по амперметру или по индикации на экране ПЭВМ), а контрольные лампочки рукоятки управления релейной частью макета загораются зеленым или желтым цветом в соответствии с фактическим положением выключаемой стрелки, то релейная часть макета действует правильно.

При появлении на экране ПЭВМ и на релейной части макета индикации контроля требуемого положения выключаемой стрелки мигание символа программной части макета стрелки на экране ПЭВМ прекращается, что говорит об окончании постановки стрелки на макет. После этого снимается блокировка индивидуального и маршрутного перевода стрелок на станции и выдается сообщение об установке макета стрелки в требуемом положении:

"Установлен макет N1 (+) стр. ..."

или

"Установлен макет N1 (-) стр. ..."

Индикация макета стрелки приводится в Приложении Ж к настоящему РЭ.

В случае неполучения требуемого контроля положения стрелки на макете мигающая индикация выключаемой стрелки и блокировка индивидуального и маршрутного перевода стрелок на станции сохраняется, и выдается сообщение:

"Нет (+) контроля стр. ..."

или

"Нет (-) контроля стр. ..."

Если перед заданием управляющей директивы на выключение из зависимости выключаемая стрелка не потеряла контроль, то директива не выполняется, и выдается сообщение:

"Не выключить из зависимости стр. ...:
- есть контроль положения стр. ..."

Если задается директива на выключение из зависимости стрелки, для которой не задавалась предварительно директива подключения макета, то выдается сообщение:

"Нарушение порядка установки макета стр. ..."

Убедившись, что выключение стрелки произведено правильно, дежурный по станции дает указание работнику службы перевозок опустить курбельную заслонку вниз до упора, а электромеханик делает в "Журнале осмотра" вторую запись о правильности выключения. Под этой записью расписывается ДСП с указанием времени начала производства работ на стрелке. С этого момента ДСП может осуществлять перевод стрелок на станции, а электромеханик может приступить к выполнению указанных в записи работ.

При необходимости перевода выключенной стрелки для изменения маршрута или производства регулировочных работ со снятием крепления, перед тем как дать распоряжение о снятии крепления с остряков (остряка) и подвижного сердечника крестовины, ДСП должен произвести на аппарате управления действия, исключающие возможность открытия сигналов по маршрутам, в которые входит данная стрелка, то есть поставить рукоятку релейной части макета в среднее положение, что приведет к потере контроля релейной части макета, а затем дать устное указание работнику службы перевозок о снятии крепления и переводе стрелки. Во время перевода стрелки или производства регулировочных работ движение по стрелке запрещается.

После получения доклада от работника службы перевозок о фактическом переводе стрелки курбелем в требуемое положение, закреплении и запирании стрелки (и подвижного сердечника крестовины) ДСП должен установить в нужное положение рукоятку управления релейной частью макета с фиксацией ее на 1-2 с в среднем положении, и повторить действия по подключению макета в требуемом положении.

При потере контроля релейной частью макета стрелки, выключенной из зависимости, блокируется индивидуальный и маршрутный перевод стрелок на станции, на экране дисплея появляется индикация готовности программной части макета выключаемой стрелки (зеленое мигающее изображение выключаемой стрелки), и выдается сообщение:

"Нет контроля макета стр. ..."

В этом случае ДСП может отменить программную часть макета этой стрелки или попытаться произвести повторное выключение стрелки из зависимости.

Если директивы на выключение стрелки из зависимости или на отмену макета стрелки (включение в зависимость) задаются до задания директивы на подключение макета, то выдается сообщение:

"Нарушение порядка установки макета стр. ..."

ДСП может в любой момент получить информацию о том, какие стрелки в настоящий момент выключены из зависимости с сохранением пользования сигналами. Для этого на клавиатуре нужно набрать «МАК+» и нажать Enter или указатель мыши подвести к директиве «МАК+» (подменю "стрел") и нажать кнопку "ввод". Убрать информацию из окна запросов можно однократным щелчком левой кнопки мыши в поле окна.

##### Выключение стрелки из зависимости без сохранения пользования сигналами

Выполняется согласно пункта 2.2.2 Инструкции по обеспечению безопасности движения поездов при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств СЦБ, при этом ДСП, получив информацию от работников пути о том, что стрелка заперта на закладку и навесной замок в требуемом положении, должен произвести ее индивидуальное замыкание (см. п.2.3.2.9.10 настоящего РЭ).

##### Включение стрелки в централизацию

Во всех случаях, окончив работу на стрелке, электромеханик должен сообщить об этом ДСП, а при выключении с сохранением пользования сигналами, кроме того, сделать лично запись в "Журнале осмотра" об окончании работ и необходимости снятия макета для проверки действия стрелки. После этого ДСП задает управляющую директиву отмены программной части макета:

ВКЛЮЧЕНИЕ СТРЕЛКИ В ЗАВИСИМОСТЬ

ОТСТ <стр>

Пример:

ОТСТ 5 - включение в зависимость стрелки 5

После выполнения директивы включения стрелки в зависимость система выдает сообщение:

"Снят макет N1 стр. ..."

Затем ДСП подписывает запись электромеханика и разрешает снять релейную часть макета.

Электромеханик снимает релейную часть макета, подключает контрольную цепь порядком, установленным в п.2.2.3 Инструкции по обеспечению безопасности движения поездов при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств СЦБ, и совместно с ДСП до снятия крепления со стрелки должны проверить и убедиться в соответствии фактического положения стрелки (подвижного сердечника крестовины) контролю на мониторе ПЭВМ АРМ ДСП. Для получения возможности перевода стрелки ДСП отменяет ее индивидуальное замыкание (см. п.2.3.2.9.10 настоящего РЭ).

В свободное от движения поездов время ДСП дает указание работнику службы перевозок снять со стрелки (и подвижного сердечника крестовины) навесной замок и работнику службы пути снять закрепление со стрелки (и подвижного сердечника крестовины) и разрешает приступить к проверке.

Электромеханик включает или дает указание электромонтеру СЦБ включить курбельную заслонку электропривода, и совместно с ДСП проверяет правильность работы стрелки согласно п.2.2.3 Инструкции по обеспечению безопасности движения поездов при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств СЦБ.

Включение стрелки в централизацию при необходимости может быть произведено на любой стадии выключения стрелки из зависимости, при этом снимается блокировка индивидуального и маршрутного перевода стрелок от отмененного макета (если она была введена).

Если задается директива на включение в централизацию стрелки, не выключенной и не выключаемой из зависимости, то выдается сообщение:

"Нет макета стр. ...".

##### Выключение и включение светофоров из управления

Выполняется согласно п.6 Инструкции по обеспечению безопасности движения поездов при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств СЦБ, при этом ДСП выключает светофор из управления заданием директивы блокировки светофора, а включает его в управление директивой снятия блокировки (см. п.2.3.2.9.8 настоящего РЭ).

Кроме того, имеется возможность экстренного перекрытия группы светофоров нажатием соответствующих кнопок на ЩВУ: ГВХ – для входных; ГВН и ГВЧ – для нечетных и четных выходных (маршрутных); ГМН – для маневровых светофоров.

### Порядок пользования кнопками-счетчиками

При работе системы в штатном режиме в архиве ПЭВМ АРМ ДСП фиксируются все действия ДСП. Кроме того, использование ряда особо ответственных директив регистрируется специальными счетчиками, состояние которых выводится в окно запросов на экране сообщений. К таким счетчикам относятся:

- ПС – счетчик включения пригласительных сигналов;

- ИР – счетчик искусственных разделок изолированных участков;

- С+, С- - счетчик индивидуального перевода стрелок со снятием контроля изоляции;

- УКСПС – счетчик установки маршрутов приема со снятием контроля габарита подвижного состава;

- ПРИЕМВ, ОТПРВ – счетчик смены направления движения на перегоне во вспомогательном режиме.

Счетчики работают автоматически при использовании ДСП соответствующих управляющих директив. Каждый случай использования таких директив оформляется в ДУ-46, указывая причину использования директивы и показания счетчика, появившееся после ее задания. Показания счетчиков наращиваются циклически в диапазоне 0000 - 9999 и не требуют дополнительной корректировки.

Вывод показаний счетчиков особо ответственных директив производится в окне запросов двойным нажатием левой кнопки мыши в поле окна. Очистка поля запросов может быть произведена однократным щелчком левой кнопки мыши в поле окна.

ДСП при приеме и сдаче дежурства должен записать в ДУ-46 показания счетчиков.

### Порядок приведения системы в исходное положение

Система ЭЦ-ЕМ приводится в исходное положение автоматически после включения (перезапуска) УВК РА.

### Порядок выключения системы, содержание и последовательность осмотра
системы после окончания работы

#### Общие положения

Выключение ЭЦ-ЕМ подразумевает выключение питания микропроцессорной части системы.

В штатном режиме работы система ЭЦ-ЕМ функционирует непрерывно, и по технологическим условиям ее выключение не требуется.

Необходимость в выключении питания микропроцессорной части системы ЭЦ-ЕМ (шкафа УВК РА, ПЭВМ АРМ ДСП) может возникнуть в следующих случаях:

- при длительном (свыше времени гарантированной работы от аккумуляторной батареи УБП) пропадании питания в фидерах (в основном и резервных) и питании устройств только от УБП;

- при профилактических работах с нарушением функционирования УВК РА;

- в экстренных случаях, например, при возгорании, запахе горящей изоляции и т.д. в помещении УВК РА.

Выключение производится в следующей последовательности:

- при помощи кнопок, расположенных на ЩВУ, отключаются модули МБКО (т.е. переводятся в безопасное отключенное состояние выходы УВК РА);

- отключается питание 220 В шкафа УВК РА;

- отключается питание 24 В входных/выходных каскадов;

- переводятся в положение «Выключено» выключатели питания системных блоков и мониторов ПЭВМ АРМ ДСП, принтера.

#### Штатное (нормальное) выключение питания

##### Полное штатное выключение питания

Для предотвращения полного разряда батареи УБП при длительном (свыше времени гарантированной работы от аккумуляторной батареи УБП) пропадании питания в фидерах (в основном и резервных) в штатном режиме питание оборудования системы ЭЦ-ЕМ должно быть выключено. Выключение питания производит ДСП (нажатием пломбируемой кнопки Общее Откл.Пит. на ЩВУ, см.п.2.3.2.10.6 – Прекращение подачи электроэнергии), а в случае его отсутствия электромеханик. Отключение УБП произойдет автоматически, после снижения напряжения аккумуляторной батареи ниже предельного значения.

##### Поканальное штатное выключение питания

Поканальное штатное выключение питания производится в случаях, когда необходимо отключить питание устройств одного вычислительного канала для профилактических работ или ремонта.

Для выключения питания какого-либо одного канала в штатном режиме электромеханик выполняет следующие действия:

- согласовывает с ДСП время выключения;

- нажатием одной из пломбируемых кнопок Откл.Пит.1ВК, Откл.Пит.2ВК или Откл. Пит.3ВК на ЩВУ обесточивает нужный вычислительный канал УВК РА. При этом снимается питание соответствующего канала.

#### Аварийное выключение питания

В экстренных случаях, например, при возгорании, запахе горящей изоляции и т.д. в помещении УВК РА, производится аварийное выключение питания. Аварийное выключение питания осуществляет ДСП, а при его отсутствии электромеханик, следующим образом:

- нажать пломбируемую кнопку Общее Откл.Пит.» на ЩВУ в помещении ДСП;

- при использовании ЩВПУ – нажать кнопку Отключение ЩВПУ;

- при использовании ЩВП – отключить рубильники 1А (первый фидер), 2А (второй фидер), 3А (третий фидер) в ЩВП, отключить УБП нажатием кнопки Отключение УБП.

### Меры безопасности при использовании системы

Эксплуатация и техническое обслуживание системы ЭЦ-ЕМ допускается только техническим персоналом, прошедшим специальное предварительное обучение и получившим допуск на проведение соответствующих работ.

Эксплуатационный и обслуживающий персонал системы в своих действиях должен руководствоваться следующими документами:

«Инструкцией по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ»;

«Инструкцией по обеспечению безопасности движения поездов при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств СЦБ»;

«Инструкцией по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах РФ»;

«Инструкцией по сигнализации на железных дорогах РФ»;

«Правилами технической эксплуатации железных дорог РФ»;

Техническо-распорядительным актом станции;

Инструкцией о порядке пользования устройствами СЦБ на станции после ввода системы
ЭЦ-ЕМ в эксплуатацию (разрабатывается дистанцией сигнализации и связи и начальником станции, при содействии разработчика системы, на основании настоящего РЭ и местных условий);

«Руководством по эксплуатации УВК РА», а также настоящим РЭ.

ДСП должен быть поставлен в известность электромехаником о проведении профилактических работ, и дать согласие на их проведение (если на станции идет интенсивное поездное движение, он может потребовать сдвинуть время проведения профилактических работ).

При эксплуатации и техническом обслуживании необходимо соблюдать меры безопасности, указанные в части 3 настоящего РЭ.

## Действия в экстремальных условиях

### Действия при пожаре

В случае пожара или пожарной обстановки в помещении поста ЭЦ дежурный по станции должен нажать кнопку общего выключения питания или отключить рубильники в щите выключения питания и принять меры к тушению пожара, доложить о ситуации поездному диспетчеру, энергодиспетчеру, диспетчеру ШЧ, вызвать пожарный поезд.

### Действия при отказах системы, способных привести к возникновению опасных аварийных ситуаций

При нарушении нормальной работы системы ЭЦ-ЕМ дежурный по станции должен:

- немедленно известить об отказе поездного диспетчера, диспетчера ШЧ, и вызвать электромеханика для устранения неисправности;

- сделать запись в журнале ДУ-46;

- исключить пользование неисправными объектами ЭЦ, вплоть до прекращения движения по станции;

- принять меры к перекрытию несанкционированно открытых светофоров путем нажатия соответствующей кнопки ГВХ, ГВН, ГВЧ, ГМН.

### Действия при попадании в аварийные условия эксплуатации

При затоплении напольных устройств СЦБ и возникновении других нестандартных ситуаций необходимо сообщить об этом поездному диспетчеру, электромеханику СЦБ, диспетчеру ШЧ, в необходимых случаях дорожному мастеру и энергодиспетчеру.

При получении информации о неисправности устройств СЦБ от машиниста локомотива, дежурного по переезду и других работников, в зависимости от характера неисправности ДСП должен сделать запись в журнале ДУ-46, сообщить поездному диспетчеру о сложившейся ситуации и по необходимости сообщить диспетчеру ШЧ, ПЧ, ЭЧ.

### Действия при экстренной эвакуации обслуживающего персонала

Экстренная эвакуация обслуживающего персонала возможна при возникновении экстремальных ситуаций в результате стихийных бедствий, техногенных катастрофах, террористических актах и т.п. При этом обслуживающий персонал обязан выполнять требования должностных инструкций, а также соответствующих приказов и распоряжений, обязательных для работников железнодорожного транспорта.

При экстренной эвакуации в случае пожара обслуживающий персонал должен выполнить действия в соответствии с п.2.4.1 настоящего РЭ, а затем покинуть помещение.

При экстренной эвакуации при наводнении, землетрясении и других стихийных бедствиях ДСП должен принять меры к перекрытию светофоров на станции, отключить рубильники щитка выключения питания, доложить о ситуации поездному диспетчеру, энергодиспетчеру, диспетчеру или дежурному инженеру ШЧ, а затем покинуть помещение.

При экстренной эвакуации в случае террористического акта или угрозы его проведения обслуживающий персонал должен известить о ситуации поездного диспетчера, принять меры к перекрытию светофоров на станции, и по возможности предпринять действия для предотвращения террористического акта или уменьшения его возможных последствий.

| Лист регистрации изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номера листов (страниц) |  |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № документа | Входящий № сопроводитель-ного документа и дата | Подп. | Дата |
| Изм. | измененных | замененных | новых | аннулиро-ванных |  |  |  |  |  |