Содержание

Система микропроцессорной централизации стрелок и сигналов на базе УВК РА (ЭЦ-ЕМ).  РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.
ЧАСТЬ 1.  Описание, работа и порядок использования ЭЦ-ЕМ     
01095505.39005.001.И8.3-1

1	ОПИСАНИЕ И РАБОТА	7

1.1	Описание и работа системы	7

1.1.1	Назначение системы	7

1.1.2	Технические характеристики	7

1.1.3	Состав системы	8

1.1.4	Устройство и работа	8

1.1.5	Средства измерения, инструмент и принадлежности	9

1.1.6	Маркировка и пломбирование	10

1.1.7	Упаковка	10

1.1.7.1	Конструкция и порядок использования тары и упаковочных материалов	10

1.1.7.2	Порядок пломбирования и распломбирования	10

1.2	Описание и работа составных частей системы	11

1.2.1	Рабочее место ДСП	11

1.2.1.1	Общие сведения	11

1.2.1.2	Работа	12

1.2.1.2.1	Персональные ЭВМ АРМ ДСП	12

1.2.1.2.2	Щиток вспомогательного управления	13

1.2.1.3	Маркировка и пломбирование	13

1.2.1.4	Упаковка	13

1.2.2	Шкафы управляющего вычислительного комплекса	13

1.2.2.1	Общие сведения	13

1.2.2.2	Работа	13

1.2.3	Релейно-контактные устройства управления объектами автоблокировки	14

1.2.3.1	Общие сведения	14

1.2.3.2	Маркировка и пломбирование	14

1.2.3.3	Упаковка	14

1.2.4	Устройства электропитания	15

2	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	16

2.1	Эксплуатационные ограничения	16

2.2	Подготовка системы к использованию	17

2.2.1	Порядок установки системы	17

2.2.2	Меры безопасности при подготовке системы	17

2.2.3	Объем и последовательность внешнего осмотра системы	17

2.2.4	Правила и порядок осмотра и проверки рабочих мест	18

2.2.5	Правила и порядок осмотра и проверки готовности системы к использованию	18

2.2.6	Положения органов управления и настройки после подготовки системы к работе и перед включением	19

2.2.7	Особенности подготовки системы к использованию из различных степеней готовности	19

2.2.8	Взаимосвязь системы с другими системами	19

2.2.9	Включение и опробование работы системы	20

2.2.9.1	Включение и опробование работы составных элементов системы	20

2.2.9.2	Включение питания и запуск системы	21

2.2.9.3	Опробование работы системы	22

2.2.10	Возможные неисправности системы в процессе ее подготовки и действия при их возникновении	22

2.3	Использование системы	23

2.3.1	Общие положения	23

2.3.2	Порядок действий ДСП при пользовании системой	23

2.3.2.1	Общие принципы управления окнами в среде ОС WINDOWS	23

2.3.2.2	Основные принципы ввода управляющих директив	24

2.3.2.2.1	Назначение некоторых специальных клавиш на клавиатуре	24

2.3.2.2.2	Назначение функциональных клавиш на клавиатуре	24

2.3.2.2.3	Перечень сокращений и обозначений, используемых в описании  управляющих директив		24

2.3.2.2.4	Порядок ввода директив с клавиатуры	25

2.3.2.2.5	Использование мыши	25

2.3.2.2.6	Порядок ввода директив с помощью мыши	26

2.3.2.2.7	Полный список директив системы АБТЦ-ЕМ	27

2.3.2.3	Текстовые сообщения	28

2.3.2.3.1	Общий вид главного рабочего окна	28

2.3.2.3.2	Классификация текстовых сообщений	30

2.3.2.4	Звуковые сообщения	32

2.3.2.5	Индикация	33

2.3.2.5.1	Общий вид экрана индикации	33

2.3.2.5.2	Описание основных элементов индикации	33

2.3.2.6	Система помощи	37

2.3.3	Действия ДСП при первоначальной загрузке (перезапуске) системы	38

2.3.4	Действия ДСП при вступлении на дежурство и сдаче дежурства	40

2.3.5	Работа системы АБТЦ-ЕМ в автоматическом режиме	41

2.3.6	Работа системы АБТЦ-ЕМ во вспомогательном режиме	42

2.3.6.1	Действия ДСП при нормальной работе устройств СЦБ	43

2.3.6.1.1	Отправление хозяйственного поезда на перегон с возвращением обратно	43

2.3.6.1.2	Индивидуальное блокирование и отмена индивидуального блокирования светофора	44

2.3.6.1.3	Управление работой переезда АБТЦ-ЕМ	46

2.3.6.1.4	Смена направления на перегоне	47

2.3.6.2	Действия ДСП при нарушении нормальной работы устройств СЦБ	48

2.3.6.2.1	Общие положения	48

2.3.6.2.2	Неисправность перегонного светофора	49

2.3.6.2.3	Неисправность рельсовых цепей блок-участков	49

2.3.6.2.4	Неисправность контроля свободности перегона	50

2.3.6.2.5	Неисправность переезда АБТЦ-ЕМ	51

2.3.6.2.6	Отправление поезда на перегон без маршрута	51

2.3.6.2.7	Искусственное размыкание (деблокирование) первого участка удаления по отправлению	52

2.3.6.2.8	Искусственное размыкание (деблокирование) пути перегона по     отправлению	52

2.3.6.3	Действия ДСП при переходе с основного на резервное электропитание                   и обратно	53

2.3.6.4	Прекращение подачи электроэнергии	54

2.3.6.5	Действия ДСП при отказе устройств СЦБ	54

2.3.6.6	Работа с архивом АРМ ДСП	55

2.3.6.6.1	Общие положения	55

2.3.6.6.2	Режимы работы с архивом	55

2.3.6.6.3	Расшифровка архива	55

2.3.7	Порядок контроля работоспособности системы в целом	60

2.3.8	Перечень возможных неисправностей в процессе использования системы по назначению и рекомендации по действиям при их возникновении	60

2.3.8.1	Отказ одного из вычислительных каналов управляющего вычислительного комплекса и последующее его подключение	60

2.3.8.2	Отказ всего управляющего вычислительного комплекса и последующее его подключение	61

2.3.8.3	Неисправность ввода-вывода	62

2.3.8.3.1	Неисправность модулей ввода	62

2.3.8.3.2	Неисправность модулей вывода	63

2.3.8.3.3	Неисправность системы ввода-вывода	63

2.3.8.4	Неисправность персональной ЭВМ	65

2.3.8.4.1	Неисправность самой ПЭВМ (дисплея, системного блока, клавиатуры)	65

2.3.8.4.2	Неисправность жесткого диска	65

2.3.8.4.3	Отсутствие связи с УВК РА	65

2.3.8.4.4	Неисправность манипулятора "мышь"	65

2.3.9	Порядок пользования кнопками-счетчиками	66

2.3.10	Порядок приведения системы в исходное положение	66

2.3.11	Порядок выключения системы, содержание и последовательность осмотра системы после окончания работы	66

2.3.11.1	Общие положения	66

2.3.11.2	Штатное (нормальное) выключение питания	67

2.3.11.2.1	Полное штатное выключение питания	67

2.3.11.2.2	Поканальное штатное выключение питания	67

2.3.11.3	Аварийное выключение питания	67

2.3.12	Меры безопасности при использовании системы	67

2.4	Действия в экстремальных условиях	69

2.4.1	Действия при пожаре	69

2.4.2	Действия при отказах системы, способных привести к возникновению опасных аварийных ситуаций	69

2.4.3	Действия при попадании в аварийные условия эксплуатации	69

2.4.4	Действия при экстренной эвакуации обслуживающего персонала	69

Система микропроцессорной централизации стрелок и сигналов на базе УВК РА (ЭЦ-ЕМ).  РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.
ЧАСТЬ 3.  Техническое обслуживание и ремонт     
01095505.39005.001.И8.3-3

Система микропроцессорной централизации стрелок и сигналов на базе УВК РА (ЭЦ-ЕМ).  РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.
ЧАСТЬ 4.  Приложения     
01095505.39005.001.И8.3-4

Введение

Настоящее Руководство по эксплуатации (далее РЭ) распространяется на типовую модификацию системы ЭЦ-ЕМ на базе управляющего вычислительного комплекса УВК РА, используемую для крупных, средних и малых станций магистрального и промышленного железнодорожного транспорта. При этом совместно с системой ЭЦ-ЕМ может быть использована система микропроцессорной автоблокировки с тональными рельсовыми цепями, централизованным размещением оборудования АБТЦ-ЕМ, как реализованная в отдельном УВК РА, так и интегрированная с
ЭЦ-ЕМ в одном УВК РА.

Настоящее РЭ состоит из четырех частей.

Часть 1 настоящего РЭ содержит сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках системы микропроцессорной централизации на базе управляющего вычислительного комплекса УВК РА (ЭЦ-ЕМ), а также ее составных частей, и предназначена для регламентации порядка работы с системой обслуживающего персонала.

Часть 2 настоящего РЭ содержит сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках системы микропроцессорной автоблокировки с тональными рельсовыми цепями, централизованным размещением оборудования на базе управляющего вычислительного комплекса УВК РА (АБТЦ-ЕМ), а также ее составных частей, и предназначена для регламентации порядка работы с системой обслуживающего персонала.

Часть 3 настоящего РЭ содержит сведения, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации микропроцессорного оборудования системы ЭЦ-ЕМ, включая использование по назначению, техническое обслуживание, текущий ремонт, хранение, оценку технического состояния, транспортирование и утилизацию.

Часть 4 содержит приложения к настоящему РЭ.

Эксплуатация и обслуживание системы ЭЦ-ЕМ допускается только техническим персоналом, прошедшим специальное предварительное обучение и получившим допуск на проведение соответствующих работ.

В настоящем РЭ использованы следующие термины и сокращения:

| АБПСО | - | автоматический блок-пост однопутной РПБ-ГТСС с контролем свободности межпостовых перегонов методом счета осей подвижного состава |
| --- | --- | --- |
| АРМ | - | автоматизированное рабочее место |
| БС | - | блок связи |
| БУБКО | - | блок устройства безопасного контроля и отключения |
| БУСО | - | блок устройства связи с объектом |
| БЦПУ | - | блок центрального постового устройства |
| ВК | - | вычислительный канал |
| ДГА | - | дизель-генераторный агрегат |
| ДСП | - | дежурный по станции |
| ДЦ | - | диспетчерская централизация |
| ЖАТ | - | железнодорожная автоматика и телемеханика |
| ИО | - | информационное обеспечение |
| ИРДП | - | интервальное регулирование движения поездов на перегоне |
| КГУ | - | контрольно-габаритные устройства |
| КЖХ | - | ключ-жезл на право проезда закрытого выходного светофора и обратного следования для хозяйственного поезда |

| КЖТ | - | ключ-жезл на право обратного следования подталкивающему локомотиву |
| --- | --- | --- |
| КП | - | кросс – плата |
| КСУ | - | координационно-согласующее устройство |
| МБКО | - | модуль безопасного контроля и отключения |
| МВУ | - | модуль выходных усилителей |
| МДВВ | - | магистраль дискретного ввода – вывода |
| МСИ | - | модуль сбора информации |
| НТП | - | нормы технологического проектирования |
| ОС | - | операционная система |
| ОСРВ | - | операционная система реального времени |
| ПО | - | программное обеспечение |
| ПТО | - | пункт технического обслуживания подвижного состава |
| ПЭВМ | - | персональная электронная вычислительная машина |
| РЭ | - | руководство по эксплуатации |
| РЦ | - | рельсовая цепь |
| СЦБ | - | сигнализация, централизация и блокировка |
| СБС | - | субблок БС |
| СЦПУ | - | субблок БЦПУ |
| УБКО | - | устройство безопасного контроля и отключения |
| УБП | - | устройство бесперебойного питания |
| УВК | - | управляющий вычислительный комплекс |
| УД | - | управляющая директива |
| УКСПС | - | устройства контроля схода подвижного состава |
| УСО | - | устройство сопряжения с объектом |
| УТС | - | упор тормозной стационарный |
| ЦПУ | - | центральное процессорное устройство |
| ШН | - | электромеханик СЦБ |
| ЩВУ | - | щиток вспомогательного управления |
| ЭЦ | - | электрическая централизация |
| Системное ПО | - | ПО, предназначенное для поддержания работоспособности микропроцессорных средств системы в процессе выполнения прикладных задач технологическим ПО |
| Системное сообщение | - | выдаваемое на ПЭВМ АРМ ДСП текстовое или звуковое сообщение о текущем состоянии системы и ее микропроцессорных средств |
| Технологические алгоритмы | - | алгоритмы, описывающие последовательность действий технологического ПО в процессе реализации функциональных задач электрической централизации |
| Технологическое ИО | - | ИО, предназначенное для реализации функциональных задач электрической централизации |
| Технологическое ПО | - | ПО, предназначенное для реализации функциональных задач электрической централизации |
| Технологическое сообщение | - | выдаваемое на ПЭВМ АРМ ДСП текстовое или звуковое сообщение о ходе выполнения функциональных задач ЭЦ |
| Управляющая директива | - | обращение дежурного по станции к технологическому ПО, передаваемое посредством ПЭВМ АРМ ДСП для управления процессом реализации функциональных задач электрической централизации |
| Управляющее воздействие | - | воздействие, выдаваемое УВК на объект управления в процессе реализации функциональных задач электрической централизации |

Настоящее РЭ составлено в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-95 «Эксплуатационные документы».

# ОПИСАНИЕ И РАБОТА

## Описание и работа системы

### Назначение системы

Система микропроцессорной автоблокировки с тональными рельсовыми цепями, централизованным размещением оборудования на базе управляющего вычислительного комплекса УВК РА (АБТЦ-ЕМ) предназначена для централизованного управления проходными светофорами, устройствами автоматической локомотивной сигнализации (кодирования рельсовых цепей блок-участков), переездами и т.п. на железнодорожных перегонах средствами управляющей вычислительной техники с учетом выполнения всех требований, предъявляемых Правилами технической эксплуатации железных дорог РФ к устройствам автоблокировки, с требуемым уровнем безопасности и безотказности.

Система АБТЦ-ЕМ может быть как реализована на отдельном УВК РА, так и интегрирована в одном УВК РА с системой микропроцессорной централизации стрелок и сигналов ЭЦ-ЕМ.

### Технические характеристики

Система АБТЦ-ЕМ осуществляет в реальном времени сбор, обработку и хранение информации о текущем состоянии перегонных устройств железнодорожной автоматики (рельсовых цепей блок-участков, проходных светофоров, путевых устройств автоматической локомотивной сигнализации для кодирования рельсовых цепей блок-участков, устройств переездной сигнализации). На основании полученной информации реализуются технологические алгоритмы централизованного управления перегонными объектами низовой и локальной автоматики с формированием и выдачей управляющих воздействий, и, при необходимости, пояснительных сообщений оператору, в качестве которого выступает дежурный по станции (ДСП), о результатах процесса управления.

Одновременно производится непрерывная диагностика состояния системы с формированием и оперативной передачей в ПЭВМ АРМ ДСП информации для отображения состояния объектов АБТЦ-ЕМ и результатов диагностирования микропроцессорных средств системы.

Централизованное управление перегонными объектами на базе УВК РА обеспечивается возможностью совмещения в одном комплексе функций автоблокировки, связи с объектом и связи с оперативно-технологическим персоналом (комплекты автоматизированных рабочих мест дежурного по станции – АРМ ДСП, автоматизированное рабочее место электромеханика СЦБ – АРМ ШН, и другие).

Наиболее предпочтительным вариантом реализации системы является совмещение задач АБТЦ-ЕМ и системы микропроцессорной централизации стрелок и сигналов ЭЦ-ЕМ в одном вычислительном комплексе УВК РА с организацией взаимодействия между ними через внутренние массивы. Однако АБТЦ-ЕМ может быть реализована на базе УВК РА и как самостоятельная система микропроцессорного управления объектами на перегоне, взаимодействующая с релейными системами ЭЦ примыкающих к этому перегону станций.

Технические характеристики микропроцессорных средств системы АБТЦ-ЕМ приводятся в РЭ УВК РА и документации на ПЭВМ, входящих в состав АРМ ДСП.

Решение комплекса задач в УВК РА системы выполняется непрерывно циклически. Время цикла – 1 секунда. Время реакции системы на любое внешнее воздействие составляет  1 - 2 секунды.

Срок службы УВК РА не менее 15 лет (при условии проведения технического обслуживания и восстановительных работ).

### Состав системы

Система АБТЦ-ЕМ по расположению аппаратуры является централизованной. Размещение аппаратуры осуществляется на станциях, ограничивающих перегон, в транспортабельных модулях или на постах ЭЦ. При этом возможны следующие варианты:

- размещение всей аппаратуры системы на одной станции, ограничивающей перегон (при длине перегона не более 9 км);

- размещение аппаратуры на двух соседних станциях, ограничивающих перегон (при длине перегона, не позволяющей управлять всеми объектами автоблокировки с одной станции, но не более 18 км);

- размещение аппаратуры на двух соседних станциях, ограничивающих перегон, и в 1 - 3 промежуточных транспортабельных модулях, устанавливаемых на перегоне (при длине перегона свыше 18 км).

Комплекс устройств системы АБТЦ-ЕМ в пределах места централизованного размещения оборудования независимо от варианта размещения аппаратуры включает:

- технические средства АРМ ДСП;

- управляющий вычислительный комплекс УВК РА;

- постовые релейно-контактные устройства управления объектами АБТЦ;

- стыки сопряжения с системами ЖАТ верхнего уровня (ДЦ, ДК).

Кроме вышеуказанного, в пределах места централизованного размещения оборудования АБТЦ-ЕМ располагаются установленные для системы комплекты ЗИП.

На посту ЭЦ может располагаться также комплект органов управления и контроля электромеханика, который образует автоматизированное рабочее место ШН (технические средства АРМ ШН). Подробное описание устройства и работы рабочего места электромеханика представлено в РЭ АРМ ШН.

В качестве объектов низовой и локальной автоматики в системе АБТЦ-ЕМ применяется существующее напольное оборудование - светофоры, рельсовые цепи, переезды и т.п., а также постовое оборудование.

Общая структурная схема системы АБТЦ-ЕМ приводится в Приложении А к настоящему РЭ.

Функционально различные модификации системы АБТЦ-ЕМ на базе УВК РА не предусматриваются.

### Устройство и работа

Система АБТЦ-ЕМ предусматривает решение средствами микропроцессорной техники задач интервального регулирования движения поездов на перегоне (ИРДП) с целью обеспечения безопасности движения поездов.

Средствами микропроцессорной техники обеспечена реализация всех функциональных задач автоблокировки, в т.ч. автоматического блокирования и деблокирования проходных светофоров, открытия и выбора показаний проходных светофоров, контроля последовательного занятия и освобождения рельсовых цепей перегона, кодирования рельсовых цепей перегона, блокирования и деблокирования проходных светофоров от ключа-жезла, индивидуального блокирования и деблокирования проходных светофоров, подачи и снятия извещения на перегонные переезды, и т.д.

Основные функции управления и контроля реализуются в блоке БЦПУ, входящем в один из шкафов УВК РА. В свою очередь, блок БЦПУ содержит три одинаковых вычислительных канала, каждый из которых имеет две линии связи с двумя ПЭВМ АРМ ДСП (до трех ПЭВМ в составе одного комплекта АРМ ДСП, с которого ведется управление объектами на перегоне).

Каждая ПЭВМ физически связана с двумя различными вычислительными каналами УВК РА. В процессе функционирования системы одна ПЭВМ находятся в рабочем режиме, вторая – в горячем резерве, третья (если есть) - в холодном резерве.

При организации взаимодействия системы АБТЦ-ЕМ с вышестоящими системами (ДЦ, ДК) может использоваться координационно-согласующее устройство (КСУ), связанное со всеми ПЭВМ АРМ ДСП и осуществляющее согласование и распределение информационных потоков по времени, протоколам обмена и направлениям с увязкой (перекодировкой) по смысловому значению.

В зависимости от состояния системы различаются два режима централизованного управления объектами:

- основной (автоматический) режим;

- вспомогательный режим.

Основной (автоматический) режим управления осуществляется при полной исправности комплекса устройств АБТЦ-ЕМ и предусматривает автоматическое управление объектами автоблокировки с проверкой всех условий безопасности.

Вспомогательный режим управления осуществляется при необходимости вмешательства ДСП в работу автоблокировки вследствие неисправностей напольных устройств или иных обстоятельств при функциональной исправности УВК РА.

Подробнее о режимах работы системы см.п.п.2.3.5, 2.3.6 настоящего РЭ.

### Средства измерения, инструмент и принадлежности

Перечень измерительных приборов и инструмента, необходимого для обслуживания микропроцессорного оборудования системы АБТЦ-ЕМ, представлен в таблице 1:

Таблица 1 - Перечень измерительных приборов и инструмента

| Наименование | Обозначение | Количество | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Комбинированный прибор | Ц4380 | 1 | Стандартный |
| Отвертка | №281-335 | 1 | Поставляется с УВК РА |
| Ключ шкафа УВК | Каталог Rittal | 1 на шкаф УВК | Поставляется с УВК РА |

Для контроля, регулирования, технического обслуживания и текущего ремонта микропроцессорных технических средств системы и ее составных частей специальные средства измерения и испытательное оборудование не используются.

Примечания:

1	Под микропроцессорными техническими средствами АБТЦ-ЕМ следует понимать аппаратуру управляющего вычислительного комплекса (УВК РА), в том числе персональные ЭВМ (АРМ ДСП), и другие микропроцессорные устройства, входящие в состав системы АБТЦ-ЕМ (например, устройства бесперебойного питания).

2	В таблицу не включены измерительные приборы и инструменты, использующиеся при обслуживании релейной части системы, панелей питания, напольного оборудования и кабельной сети, и остающиеся неизменными по сравнению с релейными системами АБТЦ.

### Маркировка и пломбирование

Маркировка и пломбирование системы АБТЦ-ЕМ в целом не производится. Сведения о маркировке и пломбировании составных частей системы приводятся в соответствующих разделах настоящего РЭ.

### Упаковка

#### Конструкция и порядок использования тары и упаковочных материалов

Упаковка УВК РА в целом не производится. Упаковка составных частей системы описана в соответствующих подразделах настоящего РЭ.

Составные части системы поставляются в стандартной защитной упаковке. Все упаковочные материалы не оказывают вредного воздействия на окружающую среду и могут быть использованы повторно.

#### Порядок пломбирования и распломбирования

Пломбирование системы АБТЦ-ЕМ в целом не производится.

## Описание и работа составных частей системы

### Рабочее место ДСП

#### Общие сведения

Управление процессом ИРПД в основном режиме функционирования АБТЦ-ЕМ осуществляется автоматически (основной режим управления). Контроль функционирования устройств СЦБ на перегоне, а при возникновении необходимости вмешательства оператора в работу системы АБТЦ-ЕМ и управление этими устройствами осуществляется с АРМ ДСП.

АРМ ДСП предназначено для контроля текущего состояния объектов автоблокировки и результатов диагностирования технических средств системы, а также для управления объектами автоблокировки в случае необходимости (во вспомогательном режиме). Комплект АРМ ДСП обеспечивает ввод управляющих директив со стороны оператора и визуальное отображение данных, получаемых в ходе реализации процессов управления. В состав одного комплекта АРМ ДСП входят, как правило, три ПЭВМ, три коммутационных коробки и принтер.

Кроме того, в аппаратной размещается выносной щиток вспомогательного управления (ЩВУ).

Структура технических средств АРМ ДСП представлена на рисунке Б.1 Приложения Б к настоящему РЭ. Электрическая структурная схема комплекта АРМ ДСП приведена на рисунке Б.2 Приложения Б.

При интегрировании систем АБТЦ-ЕМ и ЭЦ-ЕМ в одном УВК РА   АРМ ДСП совмещает в себе функциональные возможности по управлению и контролю обеими системами.

ПЭВМ АРМ ДСП являются IBM - совместимыми компьютерами в настольном исполнении. ПЭВМ осуществляет прием и передачу информации по четырем гальванически развязанным последовательным каналам RS-422. Для передачи информации используется четырехпроводное подключение (полный дуплекс). Интерфейсные кабели подключаются к двум шестнадцатиконтактным соединителям, расположенным в передней части модуля.

ПЭВМ являются основным органом управления и контроля системы ЭЦ-ЕМ. При этом в соответствии с очередностью графика одна ПЭВМ должна находиться в рабочем режиме, другая - в горячем резерве, третья (если есть) - в холодном резерве.

Каждая ПЭВМ включает в свой состав следующие основные компоненты (см. рисунок 1):

- системный блок (содержит центральный процессор, память, дисковые накопители, порты ввода/вывода);

- клавиатура (используется для ввода управляющих директив в систему и для переключения режимов работы дисплея);

- ручной манипулятор типа «мышь» (используется для упрощения ввода управляющих директив вместо клавиатуры или совместно с ней);

- цветной дисплей (предназначен для вывода сообщений, отображения состояния напольных объектов, вывода помощи ДСП, индикации особых режимов работы системы). Имеет несколько режимов работы. При необходимости возможно применение нескольких дисплеев (от 2 до 6) в составе одной ПЭВМ.

- активные звуковые колонки (предназначены для выдачи речевого и звукового сопровождения при работе ПЭВМ АРМ ДСП).

Рисунок 1  -  Структура ПЭВМ АРМ ДСП

Подключение внешних кабелей к ПЭВМ АРМ ДСП осуществляется при помощи коммутационной коробки.

Примечание - При необходимости, в соответствии с проектом, могут быть установлены несколько комплектов АРМ ДСП.

#### Работа

##### Персональные ЭВМ АРМ ДСП

На экранах мониторов ПЭВМ АРМ ДСП отображается оперативная информация о движении поездов на перегоне и о состоянии объектов управления. Информация поступает по последовательным каналам из шкафа УВК РА, содержащего БЦПУ. ДСП имеет возможность вводить управляющие директивы (УД) при помощи органов управления ПЭВМ АРМ ДСП. Принтер, входящий в состав АРМ ДСП, обеспечивает печать протокола работы системы.

Каждая из ПЭВМ АРМ ДСП физически связана с двумя вычислительными каналами УВК РА. При этом в штатном режиме работы УВК РА при функционировании всех вычислительных каналов связь 1 ПЭВМ осуществляется с 1 и 2 вычислительными каналами, 2 ПЭВМ - с 2 и 3 вычислительными каналами, 3 ПЭВМ - с 1 и 3 вычислительными каналами.

В основном режиме работы система АБТЦ-ЕМ функционирует автоматически. Во вспомогательном режиме работы управление объектами осуществляется путем ввода дежурным по станции управляющих директив с помощью ручного манипулятора «мышь» или клавиатуры. Если передача управляющих директив происходит с одной из ПЭВМ, то УД принимает соответствующий вычислительный канал и, по межканальным связям, передает ее в остальные вычислительные каналы. Таким образом, все три вычислительных канала УВК РА получат на обработку одну и ту же УД в одно и то же время.

При выходе из строя какой-либо из ПЭВМ, находящейся в рабочем режиме, подключается в рабочий режим ПЭВМ, находящаяся в холодном резерве.

При выходе из строя одного из вычислительных каналов УВК РА персональная ЭВМ, осуществляющая с ним связь, продолжает функционировать в полном объеме за счет оставшейся связи с другим вычислительным каналом. Отсутствие связи по любому каналу отражается индикацией на мониторе соответствующей ПЭВМ.

Контроль за движением поездов на перегоне, а также за результатами диагностирования микропроцессорных средств системы осуществляется по информации, отображаемой на экране монитора ПЭВМ. Подробное описание информации, отображаемой на мониторе ПЭВМ, и порядка работы с АРМ ДСП системы АБТЦ-ЕМ представлены ниже (см.п.2.3.2).

##### Щиток вспомогательного управления

Выносной щиток вспомогательного управления размещается в аппаратной. На ЩВУ размещены ключи-жезлы для прилегающих перегонов с кнопками их изъятия, кнопка отключения питания всех устройств СЦБ, кнопки отключения питания УВК РА и запуска модуля безопасного контроля и отключения (МБКО).

#### Маркировка и пломбирование

Изделия, входящие в состав АРМ ДСП, предприятием–изготовителем УВК РА не маркируются и не пломбируются. Системные блоки ПЭВМ АРМ ДСП пломбируются в установленном порядке электромехаником после ввода системы в эксплуатацию.

#### Упаковка

Изделия, входящие в состав комплекта АРМ ДСП, должны храниться и транспортироваться в упаковке, поставляемой предприятием-изготовителем этих изделий.

### Шкафы управляющего вычислительного комплекса

#### Общие сведения

Упрощенная структурная схема УВК РА приводятся на рисунке В.1 Приложения В к настоящему РЭ. Электрическая структурная схема УВК РА приводится на рисунке В.2 Приложения В.

Компоновка шкафа УВК РА и схема расположения его составных частей приводятся на рисунках Г.1, Г.2 Приложения Г к настоящему РЭ.

Подробные сведения о принципе действия, технических параметрах, схемных решениях, эксплуатации и техническом обслуживании УВК РА представлены в РЭ УВК РА.

#### Работа

В процессе функционирования системы УВК РА осуществляет реализацию технологических алгоритмов автоблокировки с целью обеспечения высокой пропускной способности перегона при обеспечении необходимых условий безопасности. В зависимости от количества управляемых объектов выпускаются различные исполнения УВК РА.

В системе АБТЦ-ЕМ  УВК РА реализует следующие основные функции:

- сбор, первичную обработку и хранение информации о состоянии объектов железнодорожной автоматики на перегоне;

- реализацию технологических алгоритмов централизованного управления объектами железнодорожной автоматики на перегоне с формированием управляющих воздействий, и, при необходимости, пояснительных сообщений для ДСП о результатах процесса управления;

- выдачу управляющих воздействий;

- диагностику состояния компонентов комплекса УВК РА;

- формирование и оперативную передачу в ПЭВМ АРМ ДСП информации для отображения состояния контролируемых объектов и результатов диагностирования УВК РА.

Основные функции УВК РА реализуются в процессе взаимодействия его составных частей и оператора – ДСП. Информация поступает на входы УВК РА от объектов низовой локальной автоматики. Оборудование, размещенное в шкафах УВК РА, осуществляет сбор, обработку и хранение информации, а также формирование на ее основе управляющих воздействий в соответствии с заданными алгоритмами управления и командами ДСП. Управляющие воздействия в виде дискретных сигналов поступают с выходных усилителей УВК РА на входы объектов низовой локальной автоматики.

Оперативная информация о движении поездов и состоянии объектов управления передается по последовательным каналам из шкафа УВК РА в ПЭВМ, входящие в состав АРМ ДСП, и отображается на экранах их мониторов. ДСП имеет возможность вводить управляющие директивы при помощи клавиатур или «мыши».

При необходимости диагностирование УВК РА может производиться с помощью АРМ ШН.

Более подробные сведения о функционировании УВК РА и его составных частей, маркировке и пломбировании, упаковке представлены в части 1 настоящего РЭ и в РЭ УВК РА.

### Релейно-контактные устройства управления объектами автоблокировки

#### Общие сведения

Релейно-контактные устройства управления и контроля объектами автоблокировки реализованы на реле 1 класса надежности и конструктивно оформлены в виде типовых релейных стативов с расположенными и смонтированными на них реле согласно монтажным схемам проекта.

Принципиальные схемные решения для постовых релейно-контактных устройств системы АБТЦ-ЕМ разработаны институтом «Гипротранссигналсвязь» совместно с ОАО «Радиоавионика», утверждены ОАО «РЖД» и приводятся в документе «410417-ТМП   Микропроцессорная электрическая централизация стрелок и сигналов ЭЦ-ЕМ.  Типовые материалы для проектирования.       Дополнение 1 к альбомам 1,2. Трехзначная и четырехзначная автоблокировки АБТЦ-ЕМ. Принципиальные схемные решения».

#### Маркировка и пломбирование

Маркировка и пломбирование релейно-контактных устройств управления и контроля объектами микропроцессорной автоблокировки должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к маркировке и пломбированию аналогичных устройств в релейных системах железнодорожной автоматики.

#### Упаковка

Упаковка релейно-контактных устройств управления объектами микропроцессорной автоблокировки должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к упаковке аналогичных устройств в релейных системах железнодорожной автоматики.

### Устройства электропитания

Система АБТЦ-ЕМ предъявляет более жесткие требования к надежности системы энергоснабжения по сравнению с системами релейных автоблокировок – система энергоснабжения должна обеспечивать бесперебойное электропитание шкафов УВК РА и ПЭВМ АРМ ДСП.

Организация питания релейного оборудования и напольных устройств системы АБТЦ-ЕМ аналогична организации питания релейных систем АБТЦ. В тех местах централизованного размещения оборудования АБТЦ-ЕМ, где возможно одновременное пропадание напряжения во всех фидерах, должны применяться устройства бесперебойного питания (УБП), обеспечивающие бесперебойность электропитания на время отсутствия напряжения во всех фидерах за счет преобразования постоянного напряжения резервного источника питания в требуемое переменное напряжение.

Конкретный выбор типа агрегата бесперебойного питания, типа батарей или электронных накопителей и их количество зависит от расчетной мощности нагрузки (шкафов УВК РА, ПЭВМ АРМ ДСП) и максимально возможного времени прерывания питания всех фидеров.

Индикация состояния фидеров питания выведена на экран монитора ПЭВМ АРМ ДСП.

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

## Эксплуатационные ограничения

Эксплуатационными ограничениями для АБТЦ-ЕМ являются технические характеристики, несоблюдение которых может привести к выходу из строя компонентов системы.

Эксплуатационные ограничения АБТЦ-ЕМ полностью соответствуют ограничениям, указанным в части 1 настоящего РЭ для системы ЭЦ-ЕМ.

## Подготовка системы к использованию

### Порядок установки системы

Порядок установки системы АБТЦ-ЕМ, в т.ч. ориентирование системы, монтаж и организация заземления, полностью соответствует порядку, указанному в части 1 настоящего РЭ для системы ЭЦ-ЕМ.

### Меры безопасности при подготовке системы

Технологическое ПО системы является универсальным и не зависит от плана пути перегона, а настройка на его конкретные варианты производится при формировании базы данных.

Технологическое ИО системы создается на этапе проектирования для конкретного объекта внедрения на основании утвержденной проектной и нормативно-справочной документации, включая схематический план перегона, условия работы переездов, и т.д., с учетом требований НТП и технических указаний по проектированию устройств СЦБ.

Технологические ИО и ПО, привязанные к конкретному пути перегона, подлежат тестированию с целью проверки соответствия базы данных утвержденной документации и фактическим условиям, правильности функционирования в соответствии с Инструкцией по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах РФ, Инструкцией по сигнализации на железных дорогах РФ, Правилами технической эксплуатации железных дорог РФ, Инструкцией по обеспечению безопасности движения поездов при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств СЦБ, техническо-распорядительным актом станции.

Тестирование для АБТЦ-ЕМ проводится по программе проверки, составляемой проектировщиком на основании «Методики проверки устройств системы микропроцессорной автоблокировки с тональными рельсовыми цепями, централизованным размещением оборудования на базе управляющего вычислительного комплекса УВК РА (АБТЦ-ЕМ) перед включением в эксплуатацию». Тестирование осуществляется в лабораторных условиях с оформлением результатов проверок в установленном порядке.

### Объем и последовательность внешнего осмотра системы

Перед установкой УВК РА и другое микропроцессорное оборудование системы расконсервируется, о чем делается отметка в соответствующих формулярах.

Комплектность УВК РА проверяется согласно формуляру на исполнение УВК РА. При проверке оборудования необходимо убедиться в соответствии содержимого шкафов УВК составу, приведенному в формуляре на УВК РА, сверить заводские номера субблоков, шкафов с указанными в разделе «Комплектность» формуляра. Необходимо проверить соответствие заводских номеров по комплекту ЗИП.

Комплектность оборудования АРМ ДСП проверяется по документации на изделие.

Внешний осмотр системы перед вводом в эксплуатацию производится с целью выявления возможных механических повреждений микропроцессорного и релейно-контактного оборудования, наличия неподключенных или поврежденных кабелей и проводов, проверки правильности разводки и качества заземления, изоляции кабелей к напольным устройствам, и т.п. Проверяется надежность закрепления разъемов внешних и внутренних кабелей, шкафов УВК РА, а также модулей внутри шкафов УВК РА – каждый модуль должен быть закреплен в своей кассете двумя винтами, расположенными на его лицевой панели, а защитные планки (при их наличии) должны быть подняты и зафиксированы в этом положении винтами.

Проверяется отсутствие пыли и загрязнений на внешних поверхностях УВК РА, ПЭВМ АРМ ДСП.

Кроме того, проверяется соответствие комплекта ЗИПа, имеющегося в наличии, перечню.

Более подробные сведения об объеме и последовательности внешнего осмотра системы представлены в документе «Методика проверки устройств системы микропроцессорной автоблокировки с тональными рельсовыми цепями, централизованным размещением оборудования на базе управляющего вычислительного комплекса УВК РА (АБТЦ-ЕМ) перед включением в эксплуатацию».

### Правила и порядок осмотра и проверки рабочих мест

Правила и порядок осмотра и проверки рабочих мест системы АБТЦ-ЕМ полностью соответствуют порядку, указанному в части 1 настоящего РЭ для системы ЭЦ-ЕМ.

### Правила и порядок осмотра и проверки готовности системы к использованию

Осмотр и проверка готовности системы к использованию по назначению проводится с целью определения готовности системы в целом к эксплуатации. При этом производится предварительный осмотр и проверка исправности составных частей системы, в т.ч. АРМ ДСП, шкафов УВК РА, релейно-контактных устройств управления объектами автоблокировки. Проверяется соответствие технических параметров эксплуатационным ограничениям.

Технологические ИО и ПО системы АБТЦ-ЕМ, привязанные к путевому развитию конкретного объекта внедрения, подлежат проверке с использованием макета напольного оборудования в соответствии с Инструкцией по приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов железнодорожной автоматики, телемеханики и связи, и программой проверки, составляемой дистанцией сигнализации и связи. Программа проверки составляется на основании «Методики проверки устройств системы микропроцессорной автоблокировки с тональными рельсовыми цепями, централизованным размещением оборудования на базе управляющего вычислительного комплекса УВК РА (АБТЦ-ЕМ) перед включением в эксплуатацию», с оформлением результатов в установленном порядке.

Целью проведения испытаний является комплексная проверка готовности системы к сдаче в эксплуатацию. В ходе испытаний проверяется правильность функционирования системы в соответствии с Инструкцией по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах РФ, Инструкцией по сигнализации на железных дорогах РФ, Правилами технической эксплуатации железных дорог РФ, Инструкцией по обеспечению безопасности движения поездов при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств СЦБ, техническо-распорядительным актом станции. Проверяется исправность микропроцессорной и релейно-контактной аппаратуры, правильность монтажа постового релейного оборудования, а также соответствие базы данных реальному перегону. Результаты испытаний оформляются в установленном порядке.

Микропроцессорное оборудование системы должно соответствовать утвержденной технической документации.

При подготовке системы к первоначальному включению питания (после проведения монтажных работ) необходимо соблюдать следующие меры безопасности:

- проверить правильность и надежность подключения защитного заземления и кабелей питания составных частей системы, руководствуясь схемой подключения;

- проверить правильность и надежность подключения питающих кабелей субблоков СБС и СЦПУ, а также блоков питания БУСО, руководствуясь схемой соединений шкафов УВК РА.

Указания по проверке работоспособности системы приводится в части 3 настоящего РЭ.

### Положения органов управления и настройки после подготовки системы
к работе и перед включением

После подготовки системы к работе и перед включением выключатели питания субблоков СЦПУ и СБС в шкафу УВК РА должны находиться в положении «Выключено». Выключатели питания системных блоков ПЭВМ АРМ ДСП, мониторов и принтеров должны находиться в положении «Выключено».

Положение устройств СЦБ:

а) напольных устройств:

- проходные (в т.ч. и предвходные) светофоры находятся в закрытом состоянии;

- блок-участки свободны от подвижного состава.

б) на ЩВУ кнопки не нажаты и опломбированы.

ПЭВМ АРМ ДСП опломбированы согласно описи пломб.

### Особенности подготовки системы к использованию из различных степеней
готовности

Перед первоначальным включением электропитания (после проведения монтажных работ) необходимо проверить правильность и надежность подключения защитного заземления и кабелей питания составных частей системы, руководствуясь схемой подключения.

Руководствуясь схемой соединений шкафов УВК РА, необходимо проверить правильность и надежность подключения питающих кабелей субблоков СБС и СЦПУ, а также блоков питания БУСО.

Включение питания, установка предохранителей и регулировка напряжений питания при первоначальном включении осуществляется в соответствии с «Методикой проверки устройств системы микропроцессорной автоблокировки с тональными рельсовыми цепями, централизованным размещением оборудования на базе управляющего вычислительного комплекса УВК РА (АБТЦ-ЕМ) перед включением в эксплуатацию».

При включении системы проведение специальных мероприятий по проверке правильности ее функционирования с оформлением результатов испытаний должно производиться только при первоначальном вводе в эксплуатацию, или при замене версии ПО.

В случае повторного включения или перезапуска системы, находившейся ранее в эксплуатации, проведение проверки правильности функционирования системы не требуется.

Система АБТЦ-ЕМ является самотестируемой, в связи с чем проведение дополнительных функциональных проверок после замены блоков УВК РА не требуется (см. часть 3 настоящего РЭ, п.2.2.2.3.1.3 – Порядок замены микропроцессорного оборудования).

### Взаимосвязь системы с другими системами

Система АБТЦ-ЕМ позволяет организовать взаимодействие с вышестоящими системами. Такое взаимодействие организуется путем дополнительной установки координационно-согласующего устройства (КСУ), которое должно быть связано со всеми ПЭВМ АРМ ДСП.

УВК РА системы АБТЦ-ЕМ обеспечивает связь с другими одноуровневыми комплексами и системами, а также с системами верхнего уровня, через интерфейс RS-422 методом последовательной передачи данных по проводам «витая пара».

### Включение и опробование работы системы

#### Включение и опробование работы составных элементов системы

Для включения питания АРМ ДСП и подготовки его к работе из выключенного состояния необходимо:

- перевести выключатели питания мониторов ПЭВМ в положение «Включено»;

- перевести выключатели питания системных блоков ПЭВМ в положение «Включено»;

- перевести выключатель питания принтера (в случае его подключения к одной из ПЭВМ) в положение «Включено».

- дождаться сообщения операционной системы Windows о начале загрузки и для входа в систему нажать требуемую комбинацию клавиш CTRL+ALT+DEL;

- в появившемся окне ввода пароля Пароль (Password) ввести пароль загрузки системы Windows, совпадающий с именем пользователя в окне Пользователь (User Name), после чего нажать кнопку OK в блоке диалога:

Пароль для ДСП может быть изменен администратором, отвечающим за безопасность и работоспособность ПЭВМ с информированием дежурных по станции.

При загрузке программного обеспечения ДСП должен проконтролировать выдачу ПЭВМ звукового сигнала загрузки и, при необходимости, отрегулировать громкость звука. После этого дежурный по станции может зарегистрироваться в системе и приступить к работе (см.п.2.3.2.6 – Действия ДСП при первоначальной загрузке (перезапуске) системы).

Для включения питания шкафа УВК РА и подготовки его к работе из выключенного состояния необходимо:

- включить источник питания 24 В, обеспечивающий электропитание входных и выходных каскадов шкафа УВК РА;

- обеспечить подачу электропитания 24 В на клеммы блока фильтров шкафа УВК РА. По окончании автоматического тестирования должны светиться: зеленые светодиодные индикаторы на передних панелях модулей МВУ, МСИ и на блоках питания СЦПУ и УСО; красные светодиодные индикаторы на передних панелях модулей МБКО;

- кратковременно нажать кнопки на лицевых панелях модулей МБКО или кнопки запуска МБКО, расположенные на ЩВУ.

По окончании тестирования должны светиться светодиоды зеленого цвета на лицевых панелях всех модулей БУСО, БУБКО и блоков питания БУСО, СБС и СЦПУ. В отверстиях лицевых панелей СБС должны быть видны светящиеся светодиоды красного цвета, а в лицевых панелях СЦПУ – зеленого. Шкаф УВК РА готов к работе.

После включения и подготовки к работе двери шкафов должны быть закрыты на замок. При проведении в дальнейшем работ внутри шкафов двери после окончания работ также должны закрываться.

Опробование работы субблоков и модулей из комплекта ЗИП производится путем замены блоков в составе УВК РА на однотипные из комплекта ЗИП. Субблоки и модули из комплекта ЗИП подвергаются сплошному контролю. Выявленные неработоспособные блоки должны быть восстановлены предприятием-изготовителем и проверены.

#### Включение питания и запуск системы

Для включения питания и запуска системы АБТЦ-ЕМ электромеханик выполняет следующие действия:

- согласовывает с ДСП время включения и запуска системы АБТЦ-ЕМ. ДСП включает питание на ПЭВМ АРМ ДСП, предназначенных для работы;

- включает шкафы УВК РА как описано выше в п.2.2.9.1, т.е. включает питание на всех исправных на момент включения СЦПУ и СБС (исправных субблоков каждого вида должно быть не менее двух). Если питание на СЦПУ и СБС не выключалось, проверяет, что оно включено на исправных устройствах;

- с ЩВУ, находящегося в помещении ДСП, отжатием пломбируемых кнопок Откл.Пит.1ВК, Откл.Пит.2ВК, Откл.Пит.3ВК и Общее Откл.Пит. включает все микропроцессорные устройства системы АБТЦ-ЕМ.

После появления питания в результате автозагрузки в УВК РА и ПЭВМ АРМ ДСП загружается программное обеспечение, и запускается система АБТЦ-ЕМ (с трехминутной выдержкой времени).

С момента начала трехминутной выдержки времени на экране мониторов ПЭВМ появляется индикация состояния контролируемых объектов.

Управление напольными объектами возможно только по окончании выдержки времени. Для получения возможности управления напольными объектами электромеханик или ДСП должен подключить блоки МБКО нажатием на несколько секунд кнопки Запуск МБКО на ЩВУ. МБКО могут быть подключены электромехаником и нажатием кнопок на лицевых панелях этих блоков.

Только после истечения трехминутной выдержки времени (от момента запуска системы АБТЦ-ЕМ) и подключения МБКО у ДСП появляется возможность ввода управляющих директив (УД). Электромеханик пломбирует кнопки Откл. Пит.1ВК, Откл.Пит.2ВК, Откл.Пит.3ВК и Общее Откл.Пит.

#### Опробование работы системы

После включения системы в рамках пуско-наладочных работ производится проверка привязки технологических ИО и ПО непосредственно к напольному оборудованию конкретного объекта внедрения. Проверка производится в соответствии с Инструкцией по приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов железнодорожной автоматики, телемеханики и связи, и программой проверки, составляемой дистанцией сигнализации и связи. Программа проверки составляется на основании «Методики проверки устройств системы микропроцессорной автоблокировки с тональными рельсовыми цепями, централизованным размещением оборудования на базе управляющего вычислительного комплекса УВК РА (АБТЦ-ЕМ) перед включением в эксплуатацию», с оформлением результатов в установленном порядке. На время проверки должны быть приняты меры организационного и технического характера, исключающие возможность нарушения безопасности движения поездов.

Целью проведения испытаний является итоговая комплексная проверка готовности системы к сдаче в эксплуатацию. В ходе испытаний проверяется правильность функционирования системы в соответствии с Инструкцией по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах РФ, Инструкцией по сигнализации на железных дорогах РФ, Правилами технической эксплуатации железных дорог РФ, Инструкцией по обеспечению безопасности движения поездов при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств СЦБ, техническо-распорядительным актом станции. Проверяется исправность микропроцессорной и релейно-контактной аппаратуры, правильность монтажа постового релейного оборудования, увязки базы данных с напольными объектами по управлению и контролю. Результаты испытаний оформляются в установленном порядке.

### Возможные неисправности системы в процессе ее подготовки и действия при их возникновении

Возможные неисправности системы АБТЦ-ЕМ в процессе ее подготовки и действия при их возникновении полностью соответствуют указанным в части 1 настоящего РЭ для системы
ЭЦ-ЕМ.

## Использование системы

### Общие положения

Пользование, эксплуатация и техническое обслуживание системы АБТЦ-ЕМ допускается только техническим персоналом, прошедшим специальное предварительное обучение и получившим допуск на проведение соответствующих работ.

Основным пользователем АБТЦ-ЕМ является ДСП, использующий систему как инструмент для управления движением поездов на перегонах. В своих действиях ДСП должен руководствоваться Инструкцией по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах РФ, Инструкцией по сигнализации на железных дорогах РФ, Правилами технической эксплуатации железных дорог РФ, Инструкцией по обеспечению безопасности движения поездов при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств СЦБ, техническо-распорядительным актом станции, а также Инструкцией о порядке пользования устройствами СЦБ на станции после ввода системы АБТЦ-ЕМ в эксплуатацию, разрабатываемой дистанцией сигнализации и связи и начальником станции, при содействии разработчика системы, на основании настоящего РЭ и местных условий.

При включении станции в диспетчерский круг в качестве пользователя системы может выступать поездной диспетчер (ДНЦ), порядок действий которого определяется используемой системой ДЦ.

Эксплуатацию и техническое обслуживание системы АБТЦ-ЕМ осуществляет электромеханик СЦБ.

### Порядок действий ДСП при пользовании системой

#### Общие принципы управления окнами в среде ОС WINDOWS

В настоящем РЭ используются следующие термины:

Свернутое окно - окно, в котором  виден только заголовок. ДСП может свернуть только окно запросов и окно сообщений.

Развернуть окно ДСП может, нажав на активную кнопку в заголовке окна. В результате окно примет вид:

Здесь окно запросов показано в развернутом и неактивном состоянии. Обратно свернуть его можно, нажав на активную кнопку в заголовке окна.

При нажатии левой кнопки мыши в любой точке окна оно станет активным, и заголовок окна изменит цвет с серого на синий. Возможно передвижение окна в пределах экрана – для этого нужно подвести указатель мыши к заголовку окна, нажать левую кнопку и, не отпуская ее, перетащить окно в другое место на экране.

Линейки прокрутки - подразделяются на горизонтальные и вертикальные. Вертикальная линейка расположена в правой стороне окна, горизонтальная – в нижней части. С их помощью становится возможным просмотр информации , выведенной в окно, но ушедшей за ее пределы.

В данном случае возможен присмотр состояния счетчиков, не поместившихся в окне запросов и ушедших вниз за пределы окна. Для этого необходимо подсвети указатель мыши к вертикальной линейке, нажать левую кнопку и, не отпуская ее, подвинуть линейку вниз.

#### Основные принципы ввода управляющих директив

Управление системой осуществляется вводом управляющих директив с клавиатуры или с помощью ручного манипулятора типа «мышь» (далее: мышь).

##### Назначение некоторых специальных клавиш на клавиатуре

| Esc | - сброс окон-подсказок , окон-запросов и подтверждений |
| --- | --- |
| Backspace | - отмена неверно введенных символов и имен |
| Enter | - ввод (окончание набора директивы, выбор пункта меню) |
| Shift | - вспомогательная клавиша, позволяющая ввести служебные символы (нужно нажать Shift и, не отпуская ее, нужную цифру на основном поле клавиатуры): "!" = Shift + «1» ":" = Shif> + «5» |

##### Назначение функциональных клавиш на клавиатуре

| F1 | - помощь |
| --- | --- |
| F7 | - вывод окна служебной информации |
| F10 | - переключение на другую картинку |
| F11 | - прекращение мигания индикации контроля исправности батареи, нарушения контроля изоляции, перегорания предохранителей, неисправности погашенного светофора |
| , , ,  | - перемещение по меню помощи, по мнемосхеме и т.п. |

##### Перечень сокращений и обозначений, используемых в описании 
управляющих директив

| [ ] | - необязательный параметр |
| --- | --- |
| <св> | - наименование светофора |
| <пер> | - наименование переезда |
| <перегон> | - наименование пути перегона |

##### Порядок ввода директив с клавиатуры

Структура любой директивы:

<имя директивы> [<пар1>] [<пар2>] ... [<парN>] <Enter>,

где:  пар1...парN  -  список параметров (количество параметров - в зависимости от директивы - от 0 до 8).

Последовательность ввода любой директивы:

а) вводится имя директивы;

б) нажимается пробел. Если такая директива существует и в данный момент ее ввод не запрещен, то не появляется никаких предупреждений. В противном случае в окне сообщений диалоговой подсистемы появляется надпись:

"Ошибка в имени: ...",

текст неправильно введенной директивы переносится в поле этого сообщения и начинает мигать. При этом можно вводить новую директиву. При вводе первого символа новой директивы сообщение об ошибке пропадает;

в) вводится имя первого элемента из списка параметров (от 1 до 8 символов), затем через пробел имя второго элемента и т.д. Если при нажатии пробела система не обнаружила данный элемент в списке допустимых имен (такого элемента нет или вид этого элемента не соответствует требуемому в данной директиве), то реакция будет такой же, как в предыдущем пункте. При этом из поля директивы удаляется только неправильно введенное имя. Ввод директивы можно продолжать.

Примечание - Ввод имени последнего элемента можно завершить нажатием Enter без ввода пробела.

##### Использование мыши

Использование мыши позволяет упростить и сделать более наглядным ввод директив.

Мышь легко перемещается по любой гладкой поверхности. Передвижению мыши по поверхности стола соответствует перемещение теневого указателя по мнемосхеме. Нажатие кнопок мыши приводит к выполнению определенных действий. Общий вид мыши показан на рисунке 2.

Рисунок 2  -  Мышь

На рисунке 2:

а) "выбор" - Нажатие этой кнопки приводит к тому же результату, что и набор нужного имени с клавиатуры и нажатие пробела.

б) "удалить" - Действие этой кнопки полностью соответствует нажатию клавиши Backspace.

в)  "ввод" - Соответствует клавише Enter.

Примечание - В некоторых манипуляторах кнопка б) может отсутствовать.

Для выбора нужного объекта необходимо подвести указатель на мнемосхеме к нужной точке и нажать кнопку "выбор". Наименование объекта появится в поле директивы.

Реально большинству объектов соответствует не одна точка, а определенная зона (далее: зона восприятия), в пределах которой происходит выбор данного объекта.

В зону восприятия для разных типов элементов включаются:

- для светофоров - все изображение светофора и наименование этого светофора (если оно изображено на мнемосхеме);

- для блок-участка - все изображение этого блок-участка;

- для пути перегона - наименование этого пути перегона.

Форма указателя мыши изменяется при его наведении на тот или иной объект на экране монитора ПЭВМ АРМ ДСП.

Для подробной регламентации действий ДСП по работе с системой АБТЦ-ЕМ на каждом конкретном объекте внедрения должна быть разработана и утверждена Инструкция о порядке пользования устройствами СЦБ.

##### Порядок ввода директив с помощью мыши

Порядок ввода директив с помощью мыши не отличается от описанного в п.2.3.2.2.4, но сам ввод имеет некоторые особенности.

Работа с мышью по заданию директив возможна только в окне с мнемосхемой и в строке меню, содержащей кнопки с наименованиями директив; поэтому во всех пунктах, в которых идет речь о задании директив с помощью мыши, подразумевается работа именно с этими окнами.

В нижней строке экрана располагается меню директив. Имена директив в этом меню показаны заглавными буквами. Наиболее часто употребляемые директивы находятся в главном меню, остальные собраны в группы (подменю).

Название подменю отражает вид элемента или производимое действие, и показано в основном меню мелкими буквами. Для перехода в подменю необходимо подвести указатель к нужному пункту и нажать кнопку "выбор". Строка меню заменится новой, с указанием всех директив, входящих в данную группу. Возврат в основное меню осуществляется выбором символа "стрелка вверх" в правой части нижней строки.

Нажатие кнопки "ввод" для выбора последнего элемента допустимо во всех директивах и позволяет ускорить их ввод. Однако при этом теряется возможность использования кнопки "удалить" для корректировки директивы.

##### Полный список директив системы АБТЦ-ЕМ

Полный список директив системы АБТЦ-ЕМ приводится в таблице 4.

Таблица 4  -  Полный список директив системы АБТЦ-ЕМ

| Имя директивы | Назначение директивы | Примечание |
| --- | --- | --- |
| директивы, связанные с любыми типами автоблокировок |  |  |
| ПРИЕМ* | Смена направления на прием совместно с ДСП соседней станции для специализированного пути двухпутной автоблокировки |  |
| ОТПР* | Смена направления на отправление (для специализированного пути двухпутной автоблокировки совместно с ДСП соседней станции) |  |
| ПВСН* | Подготовка к смене направления во вспомогательном режиме | ответственная |
| ПРИЕМВ* | Смена направления на прием во вспомогательном режиме (совместно с ДСП соседней станции) |  |
| ОТПРВ* | Смена направления на отправление во вспомогательном режиме (совместно с ДСП соседней станции) |  |
| директивы, связанные только с автоблокировкой системы АБТЦ-ЕМ |  |  |
| ЗУУ | Предварительное замыкание (блокирование) первого участка удаления по отправлению (при отправлении поезда на путь перегона без маршрута) |  |
| ОТЗУУ | Отмена предварительного замыкания (блокирования) первого участка удаления по отправлению |  |
| ИРУУ | Искусственное размыкание (деблокирование) первого участка удаления по отправлению | ответственная |
| ИРАБ | Искусственное размыкание (деблокирование) пути перегона по отправлению | ответственная |
| БЛУУ | Индивидуальное блокирование первого участка удаления по отправлению |  |
| ОТБЛУУ | Отмена индивидуального блокирования первого участка удаления по отправлению | ответственная |
| КЛЮЧ | Подтверждение изъятия ключа-жезла | ответственная |
| директивы, связанные со перегонными светофорами |  |  |
| ВСВ | Восстановление неисправного проходного светофора |  |
| БЛ | Индивидуальное блокирование проходного светофора (блок-участка, кроме первого участка удаления) |  |
| ОТБЛ | Отмена блокирования проходного светофора | ответственная |
| директивы, связанные с переездами АБТЦ-ЕМ |  |  |
| ИРП | Искусственное разблокирование переезда АБТЦ-ЕМ | ответственная |
| СИРП | Согласие на искусственное разблокирование переездов АБТЦ-ЕМ | ответственная |
| служебные директивы |  |  |
| СДД* | Сдача дежурства ДСП |  |

Продолжение таблицы 4

| Имя директивы | Назначение директивы | Примечание |
| --- | --- | --- |
| ОДГА* | Отключение ДГА |  |
| ДЕНЬ* | Включение режима «День» |  |
| НОЧЬ* | Включение режима «Ночь» |  |
| ДСН* | Включение режима ДСН |  |
| ОТДСН* | Выключение режима ДСН |  |
| АДН* | Включение автомата «День/Ночь» |  |
| РДН* | Включение ручного режима «День/Ночь» |  |

Примечание:  при сопряжении на станции систем АБТЦ-ЕМ и ЭЦ-ЕМ в одном УВК РА управляющие директивы, отмеченные значком « * », также входят в список директив системы ЭЦ-ЕМ.

#### Текстовые сообщения

Текстовые сообщения используются для передачи информации ДСП от системы АБТЦ-ЕМ, и выводятся на экран монитора ПЭВМ АРМ ДСП.

##### Общий вид главного рабочего окна

Общий вид главного рабочего окна ПЭВМ АРМ ДСП представлен на рисунке 4:

| 4 | 5 | 6 |  |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  | 14 |  | 15 |  |  | 16 |

Рисунок 4  -  Общий вид главного рабочего окна

Главное окно по функциональному назначению разбито на несколько областей (окон).

Назначение окон:

(1) - Окно сообщений - предназначено для вывода технологических и системных сообщений, пришедших из УВК РА.

(2) - Окно запросов - предназначено для вывода информации о текущем состоянии объектов или процессов по запросу ДСП. При необходимости может быть очищено однократным нажатием левой кнопки мыши в фокусе окна. Двойным нажатием левой кнопки мыши в окне отображаются текущие показания счетчиков особо ответственных директив.

(3) - Окно плана станции - предназначено для вывода индикации объектов на мнемосхеме.

(4) - Окно особых режимов - предназначено для информирования ДСП о текущем режиме работы системы. В исходном состоянии окно не заполнено.

(5) - Окно текущего состояния фидеров питания - предназначено для отображения состояния фидеров питания системы (включая питание от ДГА).

(6) - Окно наименования станции - предназначено для вывода названия станции.

(7) - Окно текущего состояния УВК РА (системы охлаждения, блоков ЦПУ, контроля, управления). При неисправности системы охлаждения индицируется мигающий символ «X» красного цвета. При неисправности каких-либо блоков индицируются мигающие буквы («Ц», «С», «К», «У») желтого цвета, соответствующие типу неисправных блоков. При неработоспособности каких-либо блоков индицируются соответствующие мигающие буквы красного цвета.

(8) - Окно времени – предназначено для вывода текущего времени.

(9) - Окно даты - предназначено для вывода текущей даты.

(10) - Окно директивы - предназначено для отображения вводимой директивы (независимо от способа ее ввода). При необходимости можно стереть всю директиву нажатием кнопки «Сброс УД» в окне дополнительных кнопок (11).

(11)  - Окно дополнительных кнопок - содержит дополнительные кнопки ввода и сброса директивы, очистки окна сообщений, сдачи дежурства.

(12)  - Окно кнопок управляющих директив - содержит кнопки вызова основных управляющих директив. Переход к различным подменю, содержащим кнопки прочих управляющих директив, производится при нажатии кнопки «Меню».

(13) - Окно сообщений диалоговой подсистемы - предназначено для вывода сообщений об ошибках в наборе директивы.

(14) - Окно текущей настройки типа маршрута - предназначено для вывода текущей настройки вида маршрута (поездного или маневрового).

(15) - Окно текущего состояния ПЭВМ и связи с УВК РА - предназначено для вывода текущего состояния ПЭВМ и ее связи с двумя каналами УВК РА. При отсутствии связи с каким-либо каналом индицируются красные мигающие буквы («А» или «В»). При неисправности жесткого диска ПЭВМ индицируется красная мигающая буква «Д».

(16) - Окно логотипа системы.

Окна сообщений (1) и запросов (2) первоначально находятся в свернутом состоянии и помещаются в правом нижнем углу окна плана станции (3). Если окно (1) свернуто и были новые сообщения от УВК РА, для привлечения внимания ДСП заголовок окна начинает мигать.

Вид окна сообщений на экране монитора ПЭВМ АРМ ДСП приводится на рисунке Е.2 Приложения Е к настоящему РЭ.

Общий вид главного рабочего окна при включении в состав каждой ПЭВМ нескольких мониторов (от 2-х до 6), необходимых для отображения мнемосхемы большого размера, приводится на рисунке 5:

| 4 | 5 |  | 6 |  |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |
| 10 |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| Меню директив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 14 |  | 15 | 16 |  | 1 | 2 |  |  |

Рисунок 5 - Общий вид главного рабочего окна при включении в состав каждой ПЭВМ
АРМ ДСП нескольких мониторов (от 2-х до 6)

##### Классификация текстовых сообщений

Все сообщения, выводимые на экран монитора ПЭВМ, подразделяются на:

- технологические - сообщают о ходе технологического процесса, об изменении состояния напольных устройств и т.п. Выводятся в окно (1);

- системные - сообщают о состоянии и о неисправностях системы. Выводятся в окно (1). Сопровождаются звуковым сигналом. Требуют вмешательства обслуживающего персонала УВК РА;

- сообщения об ошибках - информируют об ошибках в наборе директивы. Выводятся в окно (13);

- сообщения-запросы - требуют подтверждения каких-либо действий системы. Выводятся в окно (13).

Большинство текстовых сообщений выводится с наименованием элемента, номером устройства, и т.п. Полный список текстовых сообщений АРМ ДСП приведен ниже.

Полный список текстовых сообщений АРМ ДСП, возможных в АБТЦ-ЕМ

Технологические сообщения:

- **** искажение кода **** <...>

- нет согласия на отправление на <...>

- нет смены направления на <...>

- неисправность <...>

- блокировка <...>

- снята блокировка <...>

- ВЫШЕСТОЯЩ.СИСТЕМА

- СМЕНА НАПР.

- для смены напр. введите ПВСН для <...>

- недоступна блокировка <...>

- ОТСУТСТВУЕТ ПИТАНИЕ НАПОЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

- УСТОЙЧИВОЕ ПИТАНИЕ ОБЪЕКТОВ ВОССТАНОВЛЕНО

- ОТКЛЮЧИЛСЯ ФИДЕР  <...>

- ВКЛЮЧИЛСЯ ФИДЕР  <...>

- ЗАФИКСИРОВАНО ПРОПАД. ПИТАНИЯ В 2 ФИДЕРАХ

- СЧЕТЧИК ВСН:

- СЧЕТЧИК ИРУУ:

- СЧЕТЧИК ИРАБ:

- ВОССТАНОВЛЕНЫ СЧЕТЧИКИ ОТВ.ДИРЕКТИВ

Системные сообщения:

- УВК – КОД ЗАЩИТЫ <...>

- НЕТ КОНТРОЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ УВК – ШКАФ <...>

- ВОССТАНОВЛЕНО ОХЛАЖДЕНИЕ УВК - ШКАФ<...>

- ПОДКЛЮЧЕНЫ ВСЕ ЦЕПИ КОНТРОЛЯ

- НЕТ РЕЗЕРВА ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ

- ОТКЛЮЧЕНА ГРУППА ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ

- ПОДКЛЮЧЕНЫ ВСЕ ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ

- НЕТ РЕЗЕРВА ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ

- ОТКЛЮЧЕНА ГРУППА ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ

- НАЧАТА 3-МИНУТНАЯ ВЫДЕРЖКА ВРЕМЕНИ

- ЗАВЕРШЕНА 3-МИНУТНАЯ ВЫДЕРЖКА ВРЕМЕНИ

- ИДЕТ 3-МИНУТНАЯ ВЫДЕРЖКА ВРЕМЕНИ

- СВВ РАБОТАЕТ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ

- СВВ РАБОТАЕТ БЕЗ РЕЗЕРВА

- НЕ РАБОТАЕТ СВВ

- ЦПУ РАБОТАЕТ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ

- ЦПУ РАБОТАЕТ БЕЗ РЕЗЕРВА

- СИСТЕМА ОСТАНОВЛЕНА - НЕ РАБОТАЕТ ЦПУ

- ИЗМЕНИЛОСЬ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ

- МТ: ОШИБКА В НОМЕРЕ - <...>

- МТ: НЕКОРРЕКТНЫЙ ФВО - <...>

- ДЕЖУРСТВО ПРИНЯЛ ДСП ТАБ.НОМЕР <...>

- ПРОИЗВЕДЕНА КОРРЕКЦИЯ ВРЕМЕНИ

- ПРОИЗВЕДЕНА КОРРЕКЦИЯ ДАТЫ

- ПРОИЗВЕДЕНА КОРРЕКЦИЯ ГОДА

- СИСТЕМА ГОТОВА К РАБОТЕ

- ...НЕТ МЕСТА ДЛЯ ЗАПИСИ В МАССИВ...

Сообщения об ошибках:

- ошибка в имени : <...>

- не существует маршрут: <...>

Сообщения-запросы:

- Подтвердите ввод ответственной директивы!

- Подтвердите снятие блокировки / замыкания!

По мере поступления новых технологических и системных сообщений старые сообщения меняют цвет и сдвигаются вверх в пределах окна (1). ДСП имеет возможность просмотра части сообщений, ушедших за пределы экрана. Для этого он должен воспользоваться линейкой прокрутки окна сообщений.

#### Звуковые сообщения

Звуковые сообщения используются для передачи ДСП особо важной информации о ситуациях, требующих его реакции.

В системе АБТЦ-ЕМ используются звуковые сообщения следующего содержания:

| «Система готова к работе» | - после завершения 3-минутной выдержки времени при запуске системы; |
| --- | --- |
| «ЦПУ работает без резерва» | - при переходе ЦПУ УВК РА из троированного в дублированный режим работы; |
| «Система остановлена» | - при полном прекращении функционирования УВК РА; |
| Сирена |  |
| «Подтвердите!» | - при вводе ответственных управляющих директив (подтверждение изъятия ключа-жезла, отмена индивидуального блокирования светофора, искусственное разблокирование переезда, подготовка вспомогательной смены направления, искусственное размыкание первого участка удаления, искусственное размыкание пути перегона, и т.д.); |
| «Неисправность предохранителя» | - при фиксации неисправности предохранителя; |

| «Понижено сопротивление изоляции» | - при фиксации нарушения контроля изоляции; |
| --- | --- |
| «Неисправна батарея» | - при фиксации неисправности станционной батареи; |
| «Авария питающей установки» | - при неисправности питающей установки; |
| Гонг | - при нарушении связи АРМ ДСП с УВК; |
|  | - при фиксации неисправности системы охлаждения УВК РА; |
|  | - при ошибке в наборе управляющей директивы; |

#### Индикация

##### Общий вид экрана индикации

В окне (3) дисплея (см. рисунок 4) выводится мнемосхема путей перегона, и после установления связи с УВК РА  начинает отображаться текущее состояние объектов автоблокировки.

Вид экрана индикации на мониторе ПЭВМ АРМ ДСП приводится на рисунке Е.1 Приложения Е к настоящему РЭ.

##### Описание основных элементов индикации

Полный перечень элементов индикации приведен в Приложении Ж. Возможны отличия в цвете элементов на рисунках данного документа и на экране мониторов, связанные с полиграфическими ограничениями. В этом случае необходимо руководствоваться ссылками на цвета, приведенными ниже. Нейтральный цвет обычно представляется на экране одним из оттенков светло-синего цвета.

Перегонные светофоры АБТЦ-ЕМ

Меняется цвет или форма головки светофора, цвет ножки светофора, цвет надписи.

| Красный | - закрыт (проходной, в т.ч. предвходной) |
| --- | --- |
| Желтый | - открыт, горит желтый огонь (проходной, в т.ч. предвходной) |
| Желтый с условным обозначением мигания | - открыт, прием на боковой путь (предвходной) |
| Зеленый | - открыт, горит зеленый огонь (проходной, в т.ч. предвходной) |
| Пунктирная рамка нейтрального цвета | - проходной светофор вне зоны управления, или входной светофор на станции |
| Красный с белым крестом | - закрыт и блокирован по директиве |
| Красный с белым крестом и красная мигающая надпись | - закрыт (блокирован по директиве) и неисправен |

| Нейтрального цвета с белым крестом и красная мигающая надпись | - блокирован по директиве и не горит красный огонь |
| --- | --- |
| Красный и красная мигающая надпись | - закрыт и неисправен |
| Красная рамка и красная мигающая надпись | - не горит красный огонь (темный) |
| Желтый и желтая мигающая надпись | - открыт (горит желтый огонь) и неисправен |
| Желтая рамка и желтая мигающая надпись | - не горит жёлтый огонь (темный) |
| Зеленый и зеленая мигающая надпись | - открыт (горит зеленый огонь) и неисправен |
| Зеленая рамка и зеленая мигающая надпись | - не горит зелёный огонь (темный) |
| Нейтральная рамка и красная мигающая ножка светофора | - короткое замыкание |
| Красный и символ «Б» красного цвета | - светофор заблокирован автоматически |
| Красный и символ «Б» желтого цвета | - светофор заблокирован по ключу-жезлу |

Путевые элементы АБТЦ-ЕМ

Меняется цвет изображения изолированных участков перегона.

| Нейтральный | - изолированный участок перегона свободен |
| --- | --- |
| Красный | - изолированный участок перегона занят |
| Темно-красный | - остаточная занятость изолированного участка перегона (в т.ч. потеря шунта) |
| Пунктирное изображение нейтрального цвета с указанием названия станции, примыкающей к перегону | - граница между перегоном и станцией |
| Пунктирное изображение нейтрального цвета с указанием направления к соседней станции | - условный разрыв пути перегона между станциями |

Пути перегона АБТЦ-ЕМ

Меняется цвет названия и направление установленного движения на пути перегона, появляются/исчезает символы блокировок, неисправностей, невозможности отправления при отсутствии ключа-жезла.

Наименование пути перегона:

| Зеленый цвет | - путь перегона свободен |
| --- | --- |
| Красный цвет | - путь перегона занят |

Направление движения на пути перегона - стрелочка:

| Желтого цвета | - путь перегона установлен на прием |
| --- | --- |
| Зеленого цвета | - путь перегона установлен на отправление |
| Мигающая зеленого цвета | - путь перегона установлен на отправление, получен запрос с соседней станции на смену направления, или обрыв цепи Н-ОН |

Блокировки пути перегона:

| Символ «РП» красного цвета | - путь перегона не находится на управлении от АБТЦ-ЕМ |
| --- | --- |
| Символ «Б» красного цвета у стрелочки направления | - общая блокировка пути перегона |
| Символ «Б» красного цвета у границы пути перегона и прилегающей станции | - первый участок удаления блокирован автоматически |
| Символ «Б» желтого цвета у границы пути перегона и прилегающей станции | - первый участок удаления блокирован по ключу-жезлу |
| Символ «ПБ» красного цвета у условного разрыва пути перегона между станциями | - блокировка чужой части автоблокировки за условным разрывом пути перегона между станциями |
| Красный квадрат с белым крестом у границы пути перегона и прилегающей станции | - первый участок удаления блокирован по директиве |
| Желтая стрелочка первого участка удаления по отправлению | - первый участок удаления замкнут от маршрута отправления или по директиве искусственного замыкания |

Ключи-жезлы:

| Мнемоническое изображение ключа красного цвета | - отсутствие ключа-жезла и неподтверждение его изъятия |
| --- | --- |
| Мнемоническое изображение ключа желтого цвета | - отсутствие ключа-жезла и подтверждение его изъятия |

| Мнемоническое изображение мигающего ключа красного цвета | - невозможность следующего открытия выходного светофора в маршруте при отсутствии ключа-жезла и подтверждении его изъятия |
| --- | --- |

Неисправности:

| Мигающее изображение восклицательного знака в окружности красного цвета | - общая неисправность пути перегона |
| --- | --- |
| Мигающий символ «24в» красного цвета | - неисправность питания 24В |
| Мигающий символ «РЦ» красного цвета | - неисправность питания рельсовых цепей |
| Мигающий символ «КОД» красного цвета | - неисправность питания кодирования рельсовых цепей |
| Мигающий символ «КАБ» красного цвета | - короткое замыкание в кабеле |
| Мигающий символ «КАБ» белого цвета | - обрыв кабеля |

Переезды АБТЦ-ЕМ

Появляются/исчезают символы подачи извещения, блокирования переезда, включения заградительных светофоров, неисправности переезда.

| Нейтральный, без дополнительных символов и разрывов рельсовых нитей | - переезд исправен, открыт, извещение не идет, неогражден |
| --- | --- |
| Мигающее изображение часов нейтрального цвета по краям переезда | - задержка на подачу извещения на переезд |
| Мигающая красная пунктирная линия по краям переезда | - идет извещение на переезд |
| Немигающая красная пунктирная линия по краям переезда | - переезд закрыт |
| Разрыв рельсовых нитей, проходящих через переезд, красного цвета | - переезд огражден (включены заградительные светофоры) |
| Символы «А» красного цвета по краям переезда | - неисправность переезда |
| Символы «О» красного цвета по краям переезда | - полная неисправность переездного светофора (темный) (только для переездов, не обслуживаемых дежурным работником) |

| Символ «Б» красного цвета на пересечении переезда с путем перегона | - переезд соответствующего пути перегона автоматически блокирован |
| --- | --- |
| Символ «Б» желтого цвета на пересечении переезда с путем перегона | - переезд соответствующего пути перегона блокирован по ключу-жезлу |

#### Система помощи

На ПЭВМ АРМ ДСП действует система помощи по вводу управляющих директив и по индикации. Переход в режим помощи осуществляется нажатием клавиши F1.

Выбор необходимой части информации производится при просмотре первого списка групп директив и индикации.

Для просмотра помощи по индикации нужно выбрать в этом списке соответствующий объект (светофор, переезд, и т.д.). После выбора объекта будет выведено требуемое окно помощи. Предусмотрен упрощенный вариант получения подсказки – нужно подвести указатель мыши к элементу на мнемосхеме и нажать правую кнопку мыши, после чего также будет выведено окно подсказки.

Для просмотра помощи по директивам необходимо сначала выбрать группу директив из первого списка (например, директивы автоблокировок), после чего становится доступным второй список, содержащий перечень директив, входящих в эту группу.

После выбора директивы из второго списка на экран будет выведено окно помощи о выбранной директиве:

Предусмотрен упрощенный вариант получения подсказки по директивам – для этого необходимо подвести указатель мыши к кнопке меню с соответствующей директивой и нажать правую кнопку мыши, после чего также будет выведено справочное окно.

### Действия ДСП при первоначальной загрузке (перезапуске) системы

При первоначальной загрузке системы после доклада электромеханика о включении системы питания и шкафа УВК РА (см.п.2.2.9.2 - Включение питания и запуск системы) ДСП включает две ПЭВМ АРМ ДСП (см.п.2.2.9.1 - Включение и опробование работы составных элементов системы).

Через несколько секунд после регистрации пользователя в операционной системе Windows на экран дисплея обеих ПЭВМ выводится запрос на идентификацию ПЭВМ (если идентификация ранее не проводилась):

Дежурному необходимо задать номер текущей ПЭВМ АРМ ДСП, нажав на одну из предложенных кнопок. В дальнейшем этот запрос выводиться не будет.

Затем на экране появится запрос на регистрацию табельного номера ДСП:

Для начала работы ДСП необходимо в соответствующем поле ввести свой табельный номер, который в целях безопасности вместо цифр высвечивается символами “звездочка”.

В случае, если системе введенный табельный номер неизвестен, появится окно диалога для ввода имени дежурного, которому этот номер будет в дальнейшем соответствовать, после чего ДСП вводит свое имя и нажимает кнопку “Продолжить>>>”.

Введенные фамилия, имя и отчество ДСП запоминаются, заносятся в список ПЭВМ АРМ ДСП и в последующем не запрашиваются на этой ПЭВМ. Если был неправильно введен табельный номер, то в ответ на запрос ДСП может нажать “Отмена”. В этом случае запрос исчезнет, и появится возможность повторить ввод табельного номера.

В диалоговом окне есть окна корректировки текущего времени и даты. При необходимости время и дату можно скорректировать. После нажатия кнопки “Продолжить>>>” в окне регистрации, подключенные ПЭВМ входят в рабочий режим.

На экран монитора включенных ПЭВМ выводится сообщение:

"НАЧАТА 3-МИНУТНАЯ ВЫДЕРЖКА ВРЕМЕНИ"

С момента начала 3-х минутной выдержки времени появляется возможность индикации состояния объектов на мнемосхеме (т.к. блоки МСИ подключены в работу при включении шкафа УВК РА). Управлять объектами автоблокировки до истечения 3-х минутной выдержки невозможно, выдача директив заблокирована, и состояние цепей управления не изменяется.

Одновременно система проводит диагностику аппаратуры. При выявлении неисправностей на экран монитора ПЭВМ могут быть выданы некоторые из следующих сообщений:

по ЦПУ:

"ЦПУ РАБОТАЕТ БЕЗ РЕЗЕРВА"

по СВВ:

"СВВ РАБОТАЕТ БЕЗ РЕЗЕРВА"

"НЕ РАБОТАЕТ СВВ"

по блокам ввода:

"НЕТ РЕЗЕРВА ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ"

"ОТКЛЮЧЕНА ГРУППА ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ"

по блокам вывода:

"НЕТ РЕЗЕРВА ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ"

"ОТКЛЮЧЕНА ГРУППА ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ"

При восстановлении исправности аппаратуры выдаются сообщения:

по ЦПУ:

"ЦПУ РАБОТАЕТ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ"

по СВВ:

"СВВ РАБОТАЕТ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ"

по блокам ввода:

"ПОДКЛЮЧЕНЫ ВСЕ ЦЕПИ КОНТРОЛЯ"

по блокам вывода:

"ПОДКЛЮЧЕНЫ ВСЕ ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ"

По истечении 3-х минут на экраны ПЭВМ выдается сообщения:

"ЗАВЕРШЕНА 3-МИНУТНАЯ ВЫДЕРЖКА ВРЕМЕНИ"

"СИСТЕМА ГОТОВА К РАБОТЕ"

Для получения возможности управления напольными объектами ДСП должен на несколько секунд нажать кнопку Запуск МБКО на ЩВУ. При исправности всех модулей вывода выдается сообщение:

"ПОДКЛЮЧЕНЫ ВСЕ ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ"

В случае отсутствия резерва ЦПУ, СВВ или отсутствия сообщений о подключении всех цепей контроля и управления ДСП сообщают дежурному электромеханику о неисправности для их устранения в соответствии с РЭ УВК РА. После подключения блоков МСИ и МВУ система переходит в штатный режим работы по управлению движением поездов. Если какие-либо блоки МВУ не подключены к управлению из-за их неисправности, то управление объектами через эти модули невозможно до ликвидации неисправностей.

Затем ДСП необходимо привести систему в рабочее положение путем задания директив искусственного размыкания для каждого из путей перегонов, установленных на отправление (см.п.2.3.6.2.8 - Искусственное размыкание (деблокирование) пути перегона по отправлению).

### Действия ДСП при вступлении на дежурство и сдаче дежурства

При вступлении на дежурство ДСП должен убедиться, что аппараты управления опломбированы согласно описи пломб, вывешенной в помещении дежурного по станции. При приеме и сдаче дежурства ДСП должен проверить по индикации на экране монитора ПЭВМ исправность устройств автоблокировки и поездное положение на перегонах.

Кроме того, проверяется соответствие показаний счетчиков ответственных директив на экране запросов окна сообщений ПЭВМ значениям, записанным перед сдачей дежурства в ДУ-46.

ДСП, сдающий смену, предоставляет ДСП, принимающему смену, следующую информацию, касающуюся работы системы АБТЦ-ЕМ:

- режим работы системы;

- перечень не ликвидированных на момент сдачи смены неисправностей с зафиксированным временем вызова электромеханика для устранения этих неисправностей.

ДСП, принимающий смену, включает ПЭВМ, находившуюся в холодном резерве (т.е. выключенную, при наличии трех ПЭВМ в составе АРМ ДСП) и проводит начальный диалог, описанный в п.2.3.3.

После завершения диалога подключенная ПЭВМ готова к работе. Данная ПЭВМ будет служить горячим резервом.

После перехода вновь включенной ПЭВМ в рабочее состояние ДСП, сдающий смену, вводит директиву в ПЭВМ, находившуюся в его смену в горячем резерве:

СДАЧА ДЕЖУРСТВА

СДД

а ДСП, принимающий смену, после завершения перезагрузки данной ПЭВМ проводит начальный диалог, описанный в п.2.3.3. Данная ПЭВМ будет служить рабочей.

Примечание - Здесь и далее в рамке показан формат ввода директив с клавиатуры ПЭВМ или при помощи манипулятора «Мышь».

Затем ДСП, сдающий смену, вводит такую же директиву сдачи дежурства в ПЭВМ, находившуюся в его смену в рабочем режиме, и выключает ее (т.е. переводит ее в холодный резерв).

Ввод управляющих директив, а также индикация мнемосхемы плана перегона предусматриваются на ПЭВМ, находящейся в рабочем режиме. ПЭВМ, находящаяся в горячем резерве, используется для вывода сообщений ДСП.

Другой способ задания директивы «СДД»: выбрать мышью "сист", и в системном подменю "СДАЧА ДЕЖУРСТВА".

Если в результате неисправностей одна или две ПЭВМ неработоспособны, то оставшиеся ПЭВМ при приеме-сдаче дежурства не выключаются.

Передача дежурства в этом случае производится вводом директивы «СДД» на одной из работоспособных ПЭВМ. ПЭВМ, на которой эта директива была введена, автоматически перезапускается, и на ней появляется запрос о режиме работы. Далее последовательность ввода этой ПЭВМ в работу аналогична описанной выше при включении ПЭВМ в п.2.3.3.

Такие же действия (т.е. ввод директивы «СДД» на одной ПЭВМ) необходимо произвести, если в ходе работы обнаружилось несоответствие (опережение или отставание - например, при переходе на летнее или зимнее время) часов ПЭВМ реальному времени. В этом случае в течение одной минуты с момента перезапуска время на всех включенных ПЭВМ будет автоматически скорректировано.

### Работа системы АБТЦ-ЕМ в автоматическом режиме

Работа системы АБТЦ-ЕМ в автоматическом режиме не требует вмешательства ДСП. При этом выполняются следующие основные технологические функции:

- перекрытие разрешающего сигнального показания проходного светофора автоблокировки на запрещающее показание;

- выбор разрешающих сигнальных показаний проходных светофоров автоблокировки;

- подача и снятие сигналов извещения о приближении поезда к переезду и станции;

- подача кодовых сигналов АЛС (АЛСН или АЛС-ЕН) в рельсовые цепи блок-участков и их выключение;

- включение резервной нити лампы проходного светофора автоблокировки в случае перегорания основной нити этой же лампы;

- выключение предыдущего сигнального показания проходного светофора при переключении на нем сигнальных показаний;

- защита цепей питания ламп проходных светофоров автоблокировки от перегрузок при коротком замыкании в кабельной линии;

- отключение устройств, питающих рельсовые цепи и светофоры перегона при неисправном состоянии кабельных линий;

- включение разрешающего показания проходного светофора автоблокировки (с контролем свободности всех рельсовых цепей блок-участка, ограждаемого этим светофором, и защитного участка к нему, а также выполнения условий логической последовательности занятия и освобождения всех рельсовых цепей блок-участка и защитного участка движущимся поездом (деблокирование));

- блокирование запрещающего сигнального показания проходного светофора автоблокировки и выходного светофора станции (блокирование блок-участка), в т.ч. и при прекращении шунтирования под поездом рельсовых цепей блок-участка, ограждаемого этим светофором;

- блокирование кодового сигнала АЛС (АЛСН или АЛС-ЕН) «КЖ» в рельсовых цепях блок-участка, находящегося на перегоне по отношению установленного направления движения перед заблокированным блок-участком;

- блокирование смены направления движения поездов на пути перегона после фиксации установки маршрута отправления (или предварительного замыкания (блокирования) первого участка удаления при отправлении без установки маршрута) на этот путь перегона или после фиксации занятости или блокирования любого блок-участка этого пути перегона;

- деблокирование смены направления движения поездов на пути перегона после его освобождения при условии деблокирования блок-участков этого пути перегона и отсутствия установленного маршрута отправления (или предварительного замыкания (блокирования) первого участка удаления при отправлении без установки маршрута на этот путь перегона);

- блокирование переезда по каждому пути перегона, в т.ч. при движении по нему хозяйственного поезда, отправленного со станции по ключу-жезлу;

- деблокирование переезда по каждому пути перегона с контролем нормального хода подвижной единицы при движении через переезд, в т.ч. при движении по нему хозяйственного поезда, отправленного со станции по ключу-жезлу;

- перекрытие разрешающих сигнальных показаний ближайших к охраняемому переезду проходных светофоров автоблокировки на запрещающие показания при включении на переезде заградительной сигнализации;

- снятие кодирования рельсовых цепей в зоне размещения охраняемого переезда при включении на переезде заградительной сигнализации.

### Работа системы АБТЦ-ЕМ во вспомогательном режиме

Вмешательство ДСП в процесс функционирования системы АБТЦ-ЕМ при функциональной исправности УВК РА считается вспомогательным режимом работы. Переход из основного режима во вспомогательный осуществляется путем задания соответствующих управляющих директив (см.п.п.3.2.6.1, 3.2.6.2 настоящего РЭ) при неисправности напольных устройств автоблокировки или иных обстоятельствах, требующих вмешательства ДСП в процесс управления.

#### Действия ДСП при нормальной работе устройств СЦБ

При необходимости, обусловленной технологической целесообразностью, ДСП имеет возможность осуществления во вспомогательном режиме некоторых действий по корректировке процесса управления устройствами автоблокировки при исправном состоянии устройств СЦБ.

К технологическим функциям, выполняемым под управлением эксплуатационного персонала, относятся:

- подтверждение изъятия ключа-жезла при отправлении хозяйственного поезда на перегон;

- блокирование запрещающего сигнального показания проходного светофора автоблокировки (блокирование блок-участка) для ограждения блок-участка на перегоне;

- деблокирование запрещающего сигнального показания (деблокирование блок-участка) проходного светофора автоблокировки, заблокированного для ограждения блок-участка на перегоне;

- деблокирование запрещающего сигнального показания (деблокирование блок-участка) проходного светофора автоблокировки и/или выходного светофора станции, заблокировавшегося из-за нарушения алгоритма работы при потере шунтирования поездом рельсовых цепей блок-участка, ограждаемого этим светофором;

- деблокирование переезда в случае нарушения технологических функций, выполняемых в автоматическом режиме.

##### Отправление хозяйственного поезда на перегон с возвращением обратно

При отправлении хозяйственного поезда для работы на перегоне и возвращении его на станцию ДСП устанавливает маршрут отправления обычным порядком и открывает выходной светофор. Затем ДСП извлекает ключ-жезл соответствующего пути перегона, при этом на экране монитора ПЭВМ появляется индикация красного символа ключа-жезла для соответствующего пути перегона.

После этого ДСП должен задать директиву подтверждения изъятия ключа-жезла:

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ИЗЪЯТИЯ КЛЮЧА-ЖЕЗЛА

КЛЮЧ <перегон>

Пример:

КЛЮЧ 1УП – подтверждение изъятия ключа-жезла при отправлении хозяйственного поезда на путь перегона 1УП

После восприятия директивы система выдает диалоговое окно с сообщением о необходимости подтверждения ответственной директивы:

Нажатием соответствующих кнопок ДСП имеют возможность отменить или подтвердить введенную директиву. В случае отмены директива сбрасывается, в случае подтверждения на экране ПЭВМ появляется индикация желтого символа ключа-жезла для соответствующего пути перегона. Это является основанием для передачи ключа-жезла машинисту, что дает право возвращения обратно на станцию и исключает возможность повторного открытия выходного сигнала.

После отправления поезда и проследования его за выходной светофор, последний перекрывается на запрещающее показание. Открытие его, а также других выходных светофоров устройствами исключается. Символ «Б» желтого цвета указывает на блокировку от ключа-жезла каждого блок- участка и переезда, по которому проследовал хозяйственный поезд. После проследования хозяйственного поезда за условный разрыв пути перегона последующие блок-участки будут блокироваться автоматически (символ «Б» красного цвета).

Возвращающийся с перегона хозяйственный поезд следует до постоянного знака «Граница станции» и принимается на станцию порядком, предусмотренным в инструкции по движению поездов и маневровой работе, по входному сигналу, а при его неисправности по приказу дежурного по станции или по пригласительному сигналу. Стрелки должны быть замкнуты в маршруте. О готовности маршрута приема ДСП убеждается по свечению желтым светом изолированных участков маршрута на мониторе ПЭВМ.

Блокировка от ключа-жезла всех блок-участков и переездов на пути перегона снимается автоматически после возвращения хозяйственного поезда на станцию и возврата ранее изъятого ключа-жезла в контрольный замок.

##### Индивидуальное блокирование и отмена индивидуального блокирования светофора

Блокировка светофора позволяет при необходимости оградить опасное место на перегоне, и задается директивой:

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ БЛОКИРОВАНИЕ СВЕТОФОРА

БЛ <св>

Пример:

БЛ С5-1ПП – индивидуальное блокирование светофора 5 пути перегона 1ПП

Директива вводится с клавиатуры обычным порядком или мышью (перейти в подменю "свет" и выбрать нужную директиву).

После восприятия директивы системой осуществляется блокировка соответствующего светофора (индикация: красный цвет изображения светофора с белым крестом) и выдается сообщение:

"Блокировка ..."

При необходимости ограждения первого участка удаления по отправлению ДСП задает директиву:

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ  БЛОКИРОВАНИЕ
ПЕРВОГО УЧАСТКА УДАЛЕНИЯ ПО ОТПРАВЛЕНИЮ

БЛУУ <перегон>

Пример:

БЛУУ 1УП – индивидуальное блокирование первого участка удаления по отправлению пути перегона 1УП

После восприятия директивы системой осуществляется блокировка соответствующего участка удаления (индикация: красный квадрат с белым крестом), и выдается сообщение:

"Блокировка ..."

В случае попытке задания маршрута отправления при заблокированном первом участке удаления такой маршрут замыкается, но выходной светофор не открывается.

При необходимости отмены блокировки светофора должна быть введена директива:

- ОТМЕНА ИНДИВИДУАЛЬНОГО БЛОКИРОВАНИЯ СВЕТОФОРА

ОТБЛ <св>

Пример:

ОТБЛ С5-1ПП – отмена индивидуального блокирования светофора 5 пути перегона 1ПП

В связи с тем, что необходимость блокировки светофора в ряде случаев вызвана причинами, требующими повышенного внимания (например, ограждение места препятствия), система требует подтверждения намерения отменить ее. Выдается диалоговое окно с сообщением о необходимости подтверждения ответственной директивы:

Нажатием соответствующих кнопок ДСП имеют возможность отменить или подтвердить введенную директиву. В случае отмены директива сбрасывается, в случае подтверждения блокировка светофора снимается (индикация: нейтральный цвет изображения светофора), и выдается сообщение:

"Снята блокировка ..."

ДСП может в любой момент получить информацию о том, какие светофоры в настоящий момент блокированы. Для этого на клавиатуре нужно набрать «БЛ» и нажать Enter или указатель мыши подвести к директиве "БЛ" (подменю "свет") и нажать кнопку "ввод". Убрать информацию из окна запросов можно однократным щелчком левой кнопки мыши в поле окна.

Снятие блокировки первого участка удаления по отправлению производится директивой:

ОТМЕНА ИНДИВИДУАЛЬНОГО БЛОКИРОВАНИЯ
ПЕРВОГО УЧАСТКА УДАЛЕНИЯ ПО ОТПРАВЛЕНИЮ

ОТБЛУУ <перегон>

Пример:

ОТБЛУУ 1УП – индивидуальное деблокирование первого участка удаления по отправлению пути перегона 1УП

После восприятия директивы система выдает диалоговое окно с сообщением о необходимости подтверждения ответственной директивы:

Нажатием соответствующих кнопок ДСП имеют возможность отменить или подтвердить введенную директиву. В случае отмены директива сбрасывается, в случае подтверждения блокировка первого участка удаления снимается (индикация блокировки пропадает), и выдается сообщение:

"Снята блокировка ..."

##### Управление работой переезда АБТЦ-ЕМ

В системе АБТЦ-ЕМ осуществляется контроль нормального хода подвижной единицы при движении через переезд на пути перегона. При этом системой производится автоматическое блокирование и деблокирование этого переезда по каждому пути перегона, а также его блокирование и деблокирование при движении хозяйственного поезда, отправленного со станции по ключу-жезлу, с выводом на экран монитора ПЭВМ АРМ ДСП соответствующей индикации.

В случае, когда автоматическое деблокирование переезда АБТЦ-ЕМ не было реализовано из-за нарушения нормального хода поезда по пути перегона, ДСП станции, к которой относится соответствующая часть пути перегона, при необходимости может, предварительно убедившись в фактическом освобождении зоны извещения и сделав запись в ДУ-46, произвести искусственное разблокирование переезда. При этом, если направление движения на пути перегона установлено на отправление с данной станции, такое разблокирование может быть произведено без участия ДСП соседней станции заданием ответственной управляющей директивы:

- ИСКУССТВЕННОЕ РАЗБЛОКИРОВАНИЕ ПЕРЕЕЗДА АБТЦ-ЕМ

ИРП <переезд>

Пример:

ИРП П3-1УП – искусственное разблокирование переезда П3 на пути перегона 1УП

После восприятия директивы система выдает диалоговое окно с сообщением о необходимости подтверждения ответственной директивы:

ДСП имеет возможность отменить или подтвердить введенную директиву. В случае отмены директива сбрасывается, в случае подтверждения блокирование переезда снимается.

Если установленное направление движения на пути перегона соответствует приему на данную станцию, ДСП запрашивает по телефону у ДСП соседней станции, установленной на отправление, согласие на искусственное разблокирование переезда АБТЦ-ЕМ. ДСП станции отправления, оборудованной релейной системой ЭЦ, имеет возможность в установленном порядке дать такое согласие нажатием соответствующей кнопки. ДСП отправления, оборудованной системой
ЭЦ-ЕМ с интегрированной АБТЦ-ЕМ, имеет возможность дать согласие на искусственное разблокирование переезда АБТЦ-ЕМ заданием ответственной управляющей директивы:

- СОГЛАСИЕ НА ИСКУССТВЕННОЕ РАЗБЛОКИРОВАНИЕ ПЕРЕЕЗДОВ АБТЦ-ЕМ

СИРП <путь перегона>

Пример:

СИРП 1УП – согласие на искусственное разблокирование переездов на пути перегона 1УП

Директива СИРП задается отдельно для каждого пересечения переезда АБТЦ-ЕМ с каждым путем перегона. После восприятия директивы система выдает диалоговое окно с сообщением о необходимости подтверждения ответственной директивы:

ДСП имеет возможность отменить или подтвердить введенную директиву. В случае отмены директива сбрасывается, в случае подтверждения принимается к исполнению.

После получения с соседней станции, установленной на отправление, согласия на искусственное разблокирование переездов АБТЦ-ЕМ на экране монитора ПЭВМ АРМ ДСП станции приема появляется соответствующая индикация (буквы Б у заблокированных переездов на пути перегона переходят в режим мигания). Дежурному по станции в течение 20 секунд дается возможность осуществить искусственное размыкание одного переезда АБТЦ-ЕМ ответственной управляющей директивой «ИРП».

В случае необходимости осуществить искусственное размыкание более одного переезда АБТЦ-ЕМ процедура получения согласия со смежной станции должна быть произведена для каждого из них.

Кроме того, блокировка переезда на пути перегона АБТЦ-ЕМ может быть сброшена автоматически после проследования следующей подвижной единицы (при нормальном ходе поезда), а блокирование по ключу-жезлу снимается автоматически при возврате ключа-жезла в аппарат управления после возвращения хозяйственного поезда на станцию.

Индикация на мониторе ПЭВМ АРМ ДСП, используемая для отражения состояния переездов АБТЦ-ЕМ, описана в Приложении Ж к настоящему РЭ.

##### Смена направления на перегоне

Движение поездов на однопутных перегонах, оборудованных автоблокировкой для двустороннего движения, осуществляется в обоих направлениях. При этом смена направления движения осуществляется со станции, установленной на прием, заданием маршрута отправления, либо управляющей директивой:

СМЕНА НАПРАВЛЕНИЯ НА ОТПРАВЛЕНИЕ

ОТПР <…>

Примечание – Ввод управляющей директивы «ОТПР» для однопутного перегона является аналогом нажатия кнопки смены направления СН в релейной системе ЭЦ.

Для смены направления движения на перегонах при организации двустороннего движения по одному из путей двухпутного перегона служат директивы:

СМЕНА НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРИЕМ

ПРИЕМ <…>

СМЕНА НАПРАВЛЕНИЯ НА ОТПРАВЛЕНИЕ

ОТПР <…>

Примеры:

ПРИЕМ 1УП – смена направления на прием на пути перегона 1УП

ОТПР 2ПП – смена направления на отправление на пути перегона 2ПП

Примечания:

- Ввод управляющих директив «ПРИЕМ» и «ОТПР» для пути двухпутного перегона является аналогом нажатия соответственно кнопок дачи согласия на отправление ДСО и смены направления СН в релейной системе ЭЦ.

- Директивы «ПРИЕМ», «ОТПР» входят в список директив системы ЭЦ-ЕМ.

Установленное на пути перегона направление движения отражается соответствующей индикацией на мониторе ПЭВМ АРМ ДСП (зеленая стрелка над названием пути перегона – при направлении отправления со станции, желтая – при направлении на прием). При наличии запроса с соседней станции на смену направления движения (или при обрыве цепи Н-ОН) зеленая стрелка направления мигает.

Смена направления движения по одному из путей двухпутного перегона возможна только в результате согласованных действий ДСП смежных станций. ДСП станции, устанавливаемой на прием, вводит директиву «ПРИЕМ» и удерживает правую кнопку манипулятора «мышь» (если станция оборудована системой ЭЦ-ЕМ) или нажимает и удерживает кнопку дачи согласия на отправление ДСО (если станция оборудована релейной системой ЭЦ). ДСП станции, устанавливаемой на отправление, вводит директиву «ОТПР» и удерживает правую кнопку манипулятора «мышь» (если станция оборудована системой ЭЦ-ЕМ) или нажимает и удерживает кнопку смены направления движения СН (если станция оборудована релейной системой ЭЦ). При появлении индикации смены направления кнопки отпускаются.

На станции, оборудованной релейной ЭЦ, все действия ДСП по смене направления движения на перегоне осуществляются обычным порядком и в данном РЭ не регламентируются.

При неисправности контроля свободности перегона (фиксации ложной занятости) смена направления движения на однопутном участке или по одному из путей двухпутного перегона в штатном режиме невозможна. В этом случае ДСП смежных станций могут произвести смену направления движения на перегоне во вспомогательном режиме (см.п.2.3.6.2.4 - Неисправность контроля свободности перегона).

#### Действия ДСП при нарушении нормальной работы устройств СЦБ

##### Общие положения

О каждом случае неисправности устройств СЦБ дежурный по станции делает запись в ДУ-46, докладывает поездному диспетчеру и уведомляет об этом диспетчера ШЧ для вызова электромеханика СЦБ, дорожного мастера.

В необходимых случаях ДСП уведомляет о неисправности устройств энергодиспетчера.

##### Неисправность перегонного светофора

О неисправности светофора ДСП должен немедленно доложить дежурному поездному диспетчеру и диспетчеру ШЧ для вызова электромеханика, и сделать запись в ДУ-46.

При фиксации короткого замыкания перегонный светофор гаснет, а символ ножки светофора у его повторителя на мониторе ПЭВМ АРМ ДСП переходит в режим мигания красным цветом. В этом случае ДСП должен немедленно доложить дежурному поездному диспетчеру и диспетчеру ШЧ для вызова электромеханика. После доклада электромеханика об устранении неисправности ДСП для восстановления действия проходного светофора должен ввести следующую директиву:

ВОССТАНОВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОГО ПРОХОДНОГО СВЕТОФОРА

ВСВ <…>

Пример:

ВСВ С5-1ПП – восстановление неисправного светофора 5 пути перегона 1ПП

После восприятия директивы система анализирует фактическое восстановление исправности соответствующего светофора. Если исправность светофора восстановлена, индикация короткого замыкания на мониторе ПЭВМ АРМ ДСП снимается, о чем ДСП должен сделать запись в ДУ-46.

При перегорании основной нити лампы красного огня проходного или предвходного светофора на его повторителе на мониторе ПЭВМ вместо головки нейтрального цвета появляется мигающая индикация красного цвета, фиксируя факт неисправности и контролируя продолжение горения красного огня. При перегорании основной и резервной нити лампы красного огня на проходном или предвходном светофоре на его повторителе появляется мигающая красная рамка.

При перегорании основной нити лампы желтого огня предвходного светофора его повторитель на мониторе ПЭВМ переходит из режима ровного горения в режим мигания соответствующим светом, фиксируя факт неисправности и контролируя продолжение поддержания разрешающего показания. При перегорании лампы зеленого огня или резервной нити желтого огня предвходной светофор не имеет показаний, а его повторитель на мониторе ПЭВМ переходит в режим мигания рамки соответствующего цвета, фиксируя факт неисправности.

При перегорании лампы желтого огня проходной светофор не имеет показаний, а его повторитель на мониторе ПЭВМ переходит из режима ровного горения желтым цветом в режим мигания рамки соответствующего цвета, фиксируя факт неисправности.

Кроме того, при фиксации неисправности ламп проходного или предвходного светофора его наименование на мониторе ПЭВМ переходит в режим мигания соответствующим цветом.

После замены электромехаником перегоревшей лампы проходного светофора нормальная работа светофора автоматически восстанавливается после проследования первого поезда. ДСП, получив сообщение от электромеханика, имеет возможность восстановить работу светофора, не дожидаясь проследования поезда, путем задания директивы ВСВ.

##### Неисправность рельсовых цепей блок-участков

При неисправности рельсовых цепей блок-участков проходной светофор, ограждающий этот блок-участок, перекрывается, а на мониторе ПЭВМ загорается красная полоса в пределах неисправной рельсовой цепи. ДСП сообщает о неисправности поездному диспетчеру, диспетчеру ШЧ и дорожному мастеру.

##### Неисправность контроля свободности перегона

Если при неисправности контроля свободности перегона (фиксации ложной занятости) смена направления движения на однопутном участке или по одному из путей двухпутного перегона в штатном режиме невозможна (см.п.2.3.6.1.4 - Смена направления на перегоне), ДСП смежных станций могут осуществить смену направления во вспомогательном режиме. Для этого ДСП станций, оборудованных релейной ЭЦ, в соответствии с порядком, предусмотренным Инструкцией по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах РФ, нажимают и удерживают кнопку переключения на прием во вспомогательном режиме ПВ или кнопку переключения на отправление во вспомогательном режиме ОВ. ДСП станций, оборудованных системой ЭЦ-ЕМ, должны ввести предварительную директиву:

ПОДГОТОВКА СМЕНЫ НАПРАВЛЕНИЯ ВО ВСПОМОГАТЕЛЬНОМ РЕЖИМЕ

ПВСН <перегон>

Пример:

ПВСН 2ПП – подготовка вспомогательной смены направления на пути перегона 2ПП

После восприятия директивы система выдает диалоговое окно с сообщением о необходимости подтверждения ответственной директивы:

Нажатием соответствующих кнопок ДСП имеют возможность отменить или подтвердить введенную директиву. В случае отмены директива сбрасывается, в случае подтверждения система в течение 30 секунд предоставляет возможность ввода одной из директив:

СМЕНА НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРИЕМ ВО ВСПОМОГАТЕЛЬНОМ РЕЖИМЕ

ПРИЕМВ <…>

СМЕНА НАПРАВЛЕНИЯ НА ОТПРАВЛЕНИЕ ВО ВСПОМОГАТЕЛЬНОМ РЕЖИМЕ

ОТПРВ <…>

Примеры:

ПРИЕМВ 1УП – смена направления на прием на пути перегона 1УП

ОТПРВ 2ПП – смена направления на отправление на пути перегона 2ПП

Примечания:

- Ввод управляющих директив «ПРИЕМВ» и «ОТПРВ» в системе ЭЦ-ЕМ является аналогом нажатия соответственно кнопок переключения направления во вспомогательном режиме на прием ПВ и на отправление ОВ в релейной системе ЭЦ.

- Директивы «ПВСН», «ПРИЕМВ», «ОТПРВ» входят в список директив системы ЭЦ-ЕМ.

О возможности ввода указанных директив свидетельствует появление в окне особых режимов сообщения:

«СМЕНА НАПР. <…>»

Далее порядок ввода директив смены направления движения во вспомогательном режиме соответствует порядку, принятому для ввода соответствующих директив в обычном режиме.

Если в течение 30 секунд ввод директивы на смену направления движения во вспомогательном режиме осуществлен не был, то действие ранее введенной директивы «ПВСН» сбрасывается.

Количество заданных директив смены направления движения во вспомогательном режиме фиксируется счетчиком ПРИЕМВ, ОТПРВ, показание которого выводится в окно запросов на экране сообщений ПЭВМ АРМ ДСП.

##### Неисправность переезда АБТЦ-ЕМ

При появлении на мониторе ПЭВМ индикации неисправности переезда ДСП должен сделать запись в ДУ-46 и сообщить о неисправности электромеханику или диспетчеру ШЧ. Работники дистанции сигнализации и связи должны немедленно организовать работу по восстановлению вышедшей из строя автоматики. ДСП до устранения неисправности (пропадания индикации на экране ПЭВМ) должен выдавать предупреждения машинистам поездов о проследовании переезда со скоростью 20 км/ч согласно Инструкции по эксплуатации железнодорожных переездов МПС России.

##### Отправление поезда на перегон без маршрута

При невозможности по каким-либо причинам установить маршрут отправления со станции ДСП может отправить поезд на перегон по приказу, произведя предварительное замыкание первого участка удаления директивой:

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ЗАМЫКАНИЕ (БЛОКИРОВАНИЕ)
ПЕРВОГО УЧАСТКА УДАЛЕНИЯ ПО ОТПРАВЛЕНИЮ

ЗУУ <перегон>

Пример:

ЗУУ 2УП – предварительное замыкание первого участка удаления по отправлению пути перегона 2УП

После восприятия директивы системой на экране ПЭВМ АРМ ДСП предварительно замкнутый участок удаления индицируется стрелкой желтого цвета, а имя соответствующего пути перегона - красным.

Отмена предварительного замыкания первого участка удаления по отправлению производится директивой:

ОТМЕНА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЗАМЫКАНИЯ (БЛОКИРОВАНИЯ)
ПЕРВОГО УЧАСТКА УДАЛЕНИЯ ПО ОТПРАВЛЕНИЮ

ОТЗУУ <перегон>

Пример:

ОТЗУУ 2УП – отмена предварительного замыкание первого участка удаления по отправлению пути перегона 2УП

После восприятия директивы индикация предварительного замыкания первого участка удаления снимается.

##### Искусственное размыкание (деблокирование) первого участка удаления по отправлению

Если по каким-либо причинам после прохода поезда первый участок удаления по отправлению остался автоматически заблокированным (красный символ «Б» на экране мониторе ПЭВМ), ДСП имеет возможность, предварительно убедившись в фактическом освобождении этого блок-участка и сделав запись в ДУ-46, осуществить искусственное размыкание (деблокирование) первого участка удаления по отправлению заданием директивы:

ИСКУССТВЕННОЕ РАЗМЫКАНИЕ (ДЕБЛОКИРОВАНИЕ)
ПЕРВОГО УЧАСТКА УДАЛЕНИЯ ПО ОТПРАВЛЕНИЮ

ИРУУ <перегон>

Пример:

ИРУУ 2УП – искусственное размыкание первого участка удаления по отправлению пути перегона 2УП

После восприятия директивы система выдает диалоговое окно с сообщением о необходимости подтверждения ответственной директивы:

Нажатием соответствующих кнопок ДСП имеет возможность отменить или подтвердить введенную директиву. В случае отмены директива сбрасывается, в случае подтверждения на экране ПЭВМ индикация автоматической блокировки первого участка удаления сбрасывается.

Количество заданных директив искусственного размыкания (деблокирования) первого участка удаления по отправлению фиксируется счетчиком ИРУУ, показание которого выводится в окно запросов на экране сообщений ПЭВМ АРМ ДСП.

##### Искусственное размыкание (деблокирование) пути перегона по отправлению

Если по каким-либо причинам после прохода поезда по пути перегона один или несколько блок-участков по отправлению остались заблокированными автоматически (красный символ «Б» на мониторе ПЭВМ) или по ключу-жезлу (желтый символ «Б» на мониторе ПЭВМ), ДСП имеет возможность, предварительно убедившись в фактическом освобождении этого пути перегона и сделав запись в ДУ-46, осуществить искусственное размыкание (деблокирование) пути перегона по отправлению заданием директивы:

ИСКУССТВЕННОЕ РАЗМЫКАНИЕ (ДЕБЛОКИРОВАНИЕ)
ПУТИ ПЕРЕГОНА ПО ОТПРАВЛЕНИЮ

ИРАБ <перегон>

Пример:

ИРАБ 2УП – искусственное размыкание пути перегона 2УП по отправлению

После восприятия директивы система выдает диалоговое окно с сообщением о необходимости подтверждения ответственной директивы:

Нажатием соответствующих кнопок ДСП имеет возможность отменить или подтвердить введенную директиву. В случае отмены директива сбрасывается, в случае подтверждения на экране монитора ПЭВМ индикация блокировки всех блок-участков соответствующего пути перегона сбрасывается.

Директива искусственного размыкания (деблокирования) пути перегона по отправлению используется также для приведения АБТЦ-ЕМ в рабочее положение после первоначального включения или перезапуска системы.

Количество заданных директив искусственного размыкания (деблокирования) пути перегона по отправлению фиксируется счетчиком ИРАБ, показание которого выводится в окно запросов на экране сообщений ПЭВМ АРМ ДСП.

#### Действия ДСП при переходе с основного на резервное электропитание
и обратно

Индикация состояния всех фидеров и работы системы от одного из них выводится на экран монитора ПЭВМ АРМ ДСП.

При прекращении подачи основного питания все устройства СЦБ автоматически переключаются на резервный фидер питания.

На экране монитора ПЭВМ появляется индикация мигающего символа красного цвета, соответствующего пропавшему фидеру. Цвет фона указанной индикации говорит о наличии питающего напряжения на выходе стойки питания устройств СЦБ при любом состоянии фидеров (отсутствие питания – красный цвет фона).

В момент пропадания питания на экране монитора ПЭВМ появляется сообщение:

"ОТСУТСТВУЕТ ПИТАНИЕ НАПОЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ !"

При успешном переходе на резервный фидер питания примерно через 10 секунд появляется сообщение:

"УСТОЙЧИВОЕ ПИТАНИЕ ОБЪЕКТОВ ВОССТАНОВЛЕНО"

При наличии преобладания основного фидера в стойке питания все устройства СЦБ автоматически переключаются на него при появлении основного питания.

На экране монитора ПЭВМ исчезает индикация отсутствия восстановившегося фидера, и появляется символ соответствующего фидера белого цвета.

В момент переключения фидеров на экране монитора ПЭВМ появляется сообщение:

"ОТСУТСТВУЕТ ПИТАНИЕ НАПОЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ !"

Через 10 секунд после успешного возврата на основной фидер питания появляется сообщение:

"УСТОЙЧИВОЕ ПИТАНИЕ ОБЪЕКТОВ ВОССТАНОВЛЕНО"

#### Прекращение подачи электроэнергии

В случае прекращения питания устройств от всех фидеров питания устройства СЦБ будут получать питание от УБП. На экране монитора ПЭВМ АРМ ДСП появляются мигающие символы «Ф1», «Ф2», красного цвета, при этом красный цвет фона говорит об отсутствии напряжения на выходе стойки питания.

При отсутствии всех источников питания, включая УБП, действие устройств СЦБ прекращается.

При использовании в качестве резервного источника питания дизель-генераторной установки (ДГА) ДСП может осуществить пуск ДГА при помощи директивы:

ЗАПУСК ДГА

ЗДГА

Отключение ДГА производится при помощи директивы:

ОТКЛЮЧЕНИЕ ДГА

ОДГА

Индикация о состоянии ДГА и наличии у него топлива выводится на экран монитора ПЭВМ АРМ ДСП.

Примечание - Директивы «ЗДГА», «ОДГА» входят в список директив системы ЭЦ-ЕМ.

Если питание осуществляется только от УБП, более времени работы от аккумуляторной батареи, ДСП необходимо отключить питание УВК РА и всех ПЭВМ путем нажатия кнопки отключения питания Общее Откл.Пит. на ЩВУ. После этого ДСП должен задать на всех включенных ПЭВМ директиву сдачи дежурства «СДД», дождаться появления приглашения «Введите режим работы: ...» и отключить их питание кнопками на системных блоках.

Прием и отправление поездов в этом случае производится в соответствии с Инструкцией по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах РФ и ТРА станции.

При включении электроэнергии действие устройств СЦБ автоматически восстанавливается. ДСП необходимо тумблером Общее Откл.Пит. на ЩВУ включить питание УВК РА, а затем кнопками на системных блоках включить питание ПЭВМ. Загрузка ПЭВМ осуществляется в соответствии с п.2.3.3 настоящего РЭ (Действия ДСП при первоначальной загрузке (перезапуске) системы).

Система АБТЦ-ЕМ запускается с 3-минутной выдержкой времени.

#### Действия ДСП при отказе устройств СЦБ

При отказе в работе устройств СЦБ, в том числе при получении информации о неисправности устройств от машиниста, ДСП обязан сделать соответствующую запись в ДУ-46, сообщить работникам, обслуживающим эти устройства, а также начальнику станции и поездному диспетчеру. До устранения неисправности, проверки работы устройств установленным порядком и соответствующей отметки в журнале осмотра, ДСП в своих действиях по управлению движением поездов должен руководствоваться Инструкцией по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах РФ (раздел 2, глава 1).

#### Работа с архивом АРМ ДСП

##### Общие положения

Вся информация о движении поездов по путям перегонов в системе АБТЦ-ЕМ автоматически протоколируется в архиве ПЭВМ АРМ ДСП. В архиве с указанием времени каждого события фиксируются и сохраняются сведения о поездной ситуации, о состоянии постового и напольного оборудования, управляющих директивах ДСП и реакции на них системы, об исправности УВК РА и т.д.

В каждой из включенных ПЭВМ АРМ ДСП архив ведется самостоятельно, независимо от остальных ПЭВМ. При этом все включенные ПЭВМ фиксируют текущее состояние как постового и напольного оборудования, так и состояние микропроцессорной аппаратуры самой системы, и ее реакцию на действия ДСП. Действия ДСП по управлению системой фиксируются только на той ПЭВМ, с которой производится ввод управляющих директив. Время фиксации событий на различных ПЭВМ синхронизировано.

Записанная информация может быть в любой момент извлечена из архива любой ПЭВМ АРМ ДСП и проанализирована. На основе анализа этой информации возможна оценка той или иной ситуации, правильности действий ДСП и других работников, устойчивости работы микропроцессорного оборудования системы, и т.п. На основании анализа записей архива о работе напольного оборудования (рельсовых цепей, светофоров, переездов и т.д.) могут выявляться перемежающиеся отказы (сбои) в работе напольных устройств, что дает возможность использования этой информации для устранения причин появления таких отказов.

Сохранение информации в архиве закольцовано, при этом вновь фиксируемые сведения записываются на место самых старых из хранимых данных. Объем архива каждой из ПЭВМ позволяет хранить информацию о работе системы не менее чем за два последних месяца.

Информация, записанная в архиве ПЭВМ АРМ ДСП, специальным образом защищена от несанкционированного доступа и не может быть откорректирована.

##### Режимы работы с архивом

Работа с архивом ПЭВМ АРМ ДСП возможна в следующих режимах:

- текстовая расшифровка архива;

- воспроизведение технологической ситуации в виде анимации мнемосхемы пути перегона на мониторе ПЭВМ.

Режим текстовой расшифровки предназначен для анализа архива в виде стандартных текстовых сообщений на экране ПЭВМ с указанием времени каждого события. Текстовая расшифровка может быть полной или частичной, в зависимости от заданной настройки. В случае подключения принтера текстовая расшифровка архива может быть выведена на печать.

Режим воспроизведения технологической ситуации с использованием анимации дает возможность просмотра содержимого архива в естественном виде на мониторе ПЭВМ. При этом существует возможность изменения скорости просмотра, многократного повторного воспроизведения и т.д.

##### Расшифровка архива

###### Запуск программы расшифровки

Расшифровка архива производится следующим образом.

Необходимо включить ПЭВМ, архив которой требуется расшифровать. Если эта ПЭВМ уже включена, на ней вводится управляющая директива сдачи дежурства «СДД» (см. п.2.3.4).

Через несколько секунд после включения (перезапуска) ПЭВМ на экран монитора выводится окно диалога для регистрации ДСП. В поле «Введите табельный номер» вместо номера вводится пароль электромеханика, и сразу после этого нажимается клавиша Enter. Если пароль введен верно, то окно в окне диалога станут доступны radio-кнопки

- расшифровка архива;

- запись архива на сменный носитель;

- воспроизведение архива.

Необходимо задать режим «расшифровка архива» и нажать кнопку “Продолжить>>”, после чего появится окно диалога для выбора режима расшифровки архива.

После этого необходимо отметить все необходимые запросы для расшифровки.

###### Текстовый режим расшифровки архива

В окнах Начальные дата и время и Конечная дата и время необходимо установить временной интервал, в пределах которого будет производиться расшифровка.

Рекомендуется указывать начальное время расшифровки архива не менее чем за 1 час до начала требуемого для анализа интервала. В противном случае первый час расшифровки может содержать данные в закодированном виде.

Примечания:

- Под технологическими сообщениями понимаются сообщения системы
АБТЦ-ЕМ о ходе технологического процесса на путях перегона.

- Под служебными сообщениями понимаются сообщения АБТЦ-ЕМ о состоянии микропроцессорной аппаратуры системы.

- Под технологическими директивами понимаются управляющие директивы, заданные ДСП.

Общестанционная информация включает сведения о наличии фидеров питания, контроле изоляции, контроле предохранителей, контроль исправности батареи, состоянии УВК РА, и другую информацию, не относящуюся к конкретным напольным объектам.

Если необходимо получить изменения состояния напольных объектов, в соответствующем окне блока диалога нужно проставить галочку, после чего станут доступны окна расшифровка всех напольных объектов и выборочная расшифровка. Выбирая из этих окон, пользователь имеет возможность оптимально настроить программу - обработчик архива в соответствии с полнотой информации, требуемой в том или ином случае. При выборочной расшифровке пользователь имеет возможность отказаться от расшифровки информации обо всех напольных объектах, и ограничиться указанием нескольких из них. В этом случае на экран ПЭВМ выдается окно запроса о конкретных объектах, требующих расшифровки:

Выбирать объекты из предложенного списка нужно последовательно, каждый раз нажимая кнопку «добавить». Если объект был добавлен ошибочно, его можно исключить из выбранных нажатием кнопки «исключить». После определения всех напольных объектов, информация о которых за указанный период времени подлежит расшифровке, нажать кнопку «Далее>>>». После того, как все режимы расшифровки указаны и выставлено время начала и конца интервала, нужно нажать в окне диалога выбора режима расшифровки кнопку «Продолжить>>>». Программа начнет обработку архива и по истечении некоторого времени (возможно, нескольких секунд) на экран будет выведена таблица расшифровки, содержащая следующие заголовки:

- дата

- время

- тип

- текст расшифрованной информации

- двоичная информация

Таблица содержит также в хронологическом порядке выведенные построчные записи, каждая из которых соответствует зафиксированному событию (событиям), произошедшим в определенный момент времени, начиная с того момента, которое было указано при настройке как начальное время.

Тип информации может принимать одно из следующих значений:

и   -   индикация;

С   -   сообщение;

МТ   -   директива;

в   -   директива от вышестоящей системы;

н   -   	несанкционированное занятие рельсовой цепи и потеря контроля стрелки;

т   -   тестирование (изменение состояния самой ПЭВМ).

В качестве объекта могут выступать все напольные объекты автоблокировки (светофоры, рельсовые цепи, переезды и т.п.), в этом случае в записи указывается наименование объекта. Кроме того, в качестве обобщенных объектов могут выступать:

СИСТИНФО   -   информация об изменении состояния модулей УВК РА;

УПРАВЛЕН   -   информация об изменении состояния общесистемных управляющих реле;

КОНТРОЛЬ, ДОПКОНТР  -  информация об изменении состояния общесистемных контрольных реле.

Перечень возможных сообщений при текстовой расшифровке архива приводится в Приложении И к настоящему РЭ.

При расшифровке архива любое зафиксированное событие анализируется с учетом предыдущего состояния соответствующего объекта. Программа-расшифровщик не имеет возможности сравнить первое найденное при анализе заданного периода времени состояние объекта с предыдущим и интерпретировать произошедшее событие в текстовом виде, поэтому для него формируется код текущего состояния в графе «двоичная информация».

Значение каждого разряда кода текущего состояния имеет определенный смысл. Расшифровка значений кодовых разрядов для всех видов объектов приводится в Приложении К настоящего РЭ.

По окончании расшифровки записей из заданного интервала становится возможным подробный просмотр всех записей списка с использованием линейки прокрутки. По окончании просмотра при нажатии кнопки «Далее» происходит возврат на предыдущее окно выбора режимов расшифровки и становится возможным выбор нового временного интервала или других объектов, подлежащих расшифровке. Если этого не требуется, необходимо нажатием кнопки «<<Назад» вернуться в окно диалога регистрации ДСП и продолжить работу.

###### Расшифровка поездной ситуации в виде картинки

При выборе в окне регистрации кнопки «воспроизведение архива» (расшифровки поездной ситуации в виде картинки) на экран монитора ПЭВМ будет выведено окно диалога выбора режимов расшифровки, в котором нужно указать интервал времени, требующий расшифровки.

Примечание - Информация записывается в архив по факту совершения того или иного события. Полное обновление информации в архиве производится в 00 минут каждого часа. Рекомендуется указывать начальное время расшифровки архива с таким расчетом, чтобы в начало расшифровки входило полное обновление информации. В противном случае в течение первого часа расшифровки мнемосхема на мониторе ПЭВМ может содержать неполную информацию (отсутствие контроля состояния рельсовых цепей, показаний светофоров, и т.п.).

После ввода соответствующих значений времени программа-расшифровщик начинает поиск в архиве записей, принадлежащих заданному интервалу. На мониторе ПЭВМ воспроизводится изображение мнемосхемы плана пути перегона, где отображаются все зафиксированные в архиве события. Вид экрана полностью соответствует изображению на мониторе ПЭВМ АРМ ДСП при работе системы АБТЦ-ЕМ, включая фиксацию введенных управляющих директив и выдачу сообщений дежурному по станции. Дата и время, выводимые на экран, говорят о реальном времени фиксации индицируемой технологической ситуации. Визуальное отличие изображения в данном режиме расшифровки архива от индикации при штатной работе АБТЦ-ЕМ заключается в измененной командной строке, выводимой внизу экрана и содержащей следующие поля:

| «Автомат» | - воспроизведение архива автоматически (без остановки). При выборе этой команды каждая последующая запись из архива о том или ином событии расшифровывается и индицируется на плане станции через равные промежутки времени. Нормальная скорость воспроизведения одного события составляет около 1 секунды; |
| --- | --- |
| «Стоп» | - остановка воспроизведения архива; |
| «Пуск» | - продолжение воспроизведения архива; |
| «Быстрее» | - увеличение скорости воспроизведения архива (каждое нажатие увеличивает скорость воспроизведения в 2 раза, максимальное увеличение скорости – в 8 раз); |
| «Медленнее» | - уменьшение скорости воспроизведения архива (каждое нажатие уменьшает скорость воспроизведения в 2 раза, максимальное уменьшение скорости – в 8 раз); |
| «Пошаговое» | - переход в пошаговый режим воспроизведения архива. При выборе этой команды расшифровка очередной записи из архива производится при нажатии клавиши Enter; |
| «Отметить» | - запоминание времени расшифровываемого сообщения для возможности повторного воспроизведения с этого места; |
| «Восстановить» | - возврат к ранее отмеченному месту в архиве для повторной расшифровки с этого места. Если место для возврата предварительно не было отмечено, возврат производится к первому событию, которое было расшифровано в данном сеансе работы с архивом. |
| «Выход» | - прекращение расшифровки архива. После реализации этой команды ПЭВМ автоматически перезапускается. |

Управление работой расшифровщика архива в режиме воспроизведения поездной ситуации в виде картинки производится ручным манипулятором «мышь» (кроме пошаговой расшифровки).

По окончании расшифровки записей из заданного интервала производится автоматический возврат технологической ситуации к времени начала расшифровки в данном сеансе работы и переход в режим «Стоп».

### Порядок контроля работоспособности системы в целом

О каждом случае неисправности системы ДСП делает запись в ДУ-46, докладывает диспетчеру ШЧ и поездному диспетчеру для вызова электромеханика СЦБ.

В процессе функционирования происходит постоянная автоматическая самодиагностика состояния системы. Выявление нарушения работоспособности компонентов системы производится по индикации и сообщениям, выдаваемым на монитор ПЭВМ АРМ ДСП. При этом автоматически контролируется как исправность напольного оборудования, так и состояние микропроцессорного оборудования АБТЦ-ЕМ.

Выявление и устранение неисправностей УВК РА производится по индикации и сообщениям, выдаваемым на экран монитора ПЭВМ АРМ ДСП, а также по изменению характера индикации общего сигнального светодиода, расположенного в верхней части шкафа УВК РА. Диагностическая информация также выводится в АРМ ШН.

Неисправность УВК РА обнаруживается с точностью до элемента замены – модуля или субблока. В штатном режиме работы УВК РА сигнальный светодиод горит ровным зеленым цветом, сообщений о неисправностях на экране монитора ПЭВМ АРМ ДСП и АРМ ШН не выведено. При возникновении любой неисправности выдается сообщение на экраны включенных ПЭВМ АРМ ДСП и АРМ ШН, а сигнальный светодиод начинает мигать или гаснет, что является сигналом электромеханику о необходимости проанализировать работу внутренних индикаторов состояния отдельных блоков шкафа УВК РА. Горение красного сигнального светодиода на каком-либо блоке (субблоке) означает, что данный блок (субблок) неисправен.

При обнаружении неисправности в УВК РА производится автоматическая нейтрализация последствий с целью предотвращения опасных отказов.

Измерения, регулирование и наладка микропроцессорного оборудования системы в процессе ее функционирования не производятся.

### Перечень возможных неисправностей в процессе использования системы по
назначению и рекомендации по действиям при их возникновении

О каждом случае неисправности системы ДСП делает запись в ДУ-46.

Перечень возможных неисправностей УВК РА и порядок их устранения приведен в Приложении Л к настоящему РЭ.

Перечень возможных неисправностей УБП и ПЭВМ приводятся в соответствующих руководствах, поставляемых с данными изделиями.

Неисправности, время их возникновения и устранения, проведенные работы по их устранению записываются в "Журнал осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети". Пример заполнения приведен в Приложении М к настоящему РЭ.

О начале проведения любых профилактических работ с УВК РА электромеханик должен поставить в известность ДСП. На проведение работ, требующих отключения одного из вычислительных каналов, электромеханик должен получить согласие ДСП, которое по возможности должно выдаваться в период наименее интенсивного движения поездов.

#### Отказ одного из вычислительных каналов управляющего вычислительного комплекса и последующее его подключение

При отказе одного из вычислительных каналов УВК РА на монитор ПЭВМ выдается сообщение:

"ЦПУ РАБОТАЕТ БЕЗ РЕЗЕРВА",

и появляется символ неисправности ЦПУ (мигающая буква «Ц» желтого цвета). При этом на одной или двух ПЭВМ появляются символы отсутствия связи с УВК РА (мигающие буквы «А» или «В» красного цвета).

После отказа одного из вычислительных каналов УВК РА переходит в дублированный режим работы. При этом система АБТЦ-ЕМ продолжает выполнять функции автоблокировки в полном объеме без снижения степени безопасности и предпринимает попытку автоматического восстановления отказавшего ВК на ходу (предполагается возможность случайного сбоя). Если автоматическое восстановление произошло, выдается сообщение:

"ЦПУ РАБОТАЕТ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ",

и символ неисправности ЦПУ исчезает. При этом исчезает и индикация отсутствия связи ПЭВМ с УВК РА.

Если автоматическое восстановление не было реализовано, отказавший ЦПУ переходит в необратимое защитное состояние, и подлежит ремонту и последующему подключению в ручном режиме в соответствии с требованиями РЭ УВК РА. В этом случае ДСП необходимо сразу же вызвать электромеханика, отметив при этом в "Журнале осмотра" причину и время вызова.

После доклада электромеханика об устранении неисправностей в отказавшем вычислительном канале ДСП в период наименее интенсивного движения поездов дает разрешение электромеханику произвести подключение ВК в работу, т.е. осуществить переход из дублированного в троированный режим работы УВК РА (после восстановления неисправного ВК индикация неисправности ЦПУ исчезнет). Время подключения ВК отмечается в "Журнале осмотра".

Текущее состояние блоков ЦПУ отображается соответствующей индикацией на самих блоках в шкафу УВК РА.

#### Отказ всего управляющего вычислительного комплекса
и последующее его подключение

Отказ всего УВК РА происходит при одновременном или последовательном (до восстановления отказавшего ВК) отказе двух или трех ВК, когда невозможно успеть отремонтировать и восстановить первый из отказавших каналов. При отказе всего УВК РА система АБТЦ-ЕМ перестает выполнять функции автоблокировки.

При последовательном отказе двух ВК УВК РА на экран монитора ПЭВМ могут быть выданы сообщения:

"ЦПУ РАБОТАЕТ БЕЗ РЕЗЕРВА"
"СИСТЕМА ОСТАНОВЛЕНА - НЕ РАБОТАЕТ ЦПУ"

и появляется символ неработоспособности ЦПУ (мигающая буква «Ц» красного цвета).

После этого система АБТЦ-ЕМ предпринимает попытку автоматического восстановления отказавших ВК. Если автоматическое восстановление произошло, и система перешла в троированный режим работы, выдается сообщение:

"ЦПУ РАБОТАЕТ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ"

Если автоматическое восстановление произошло, и система перешла в дублированный режим работы, выдается сообщение:

"ЦПУ РАБОТАЕТ БЕЗ РЕЗЕРВА"

В обоих случаях на экране монитора ПЭВМ восстанавливается индикация текущего состояния напольных объектов, и пропадает индикация неисправности ЦПУ и отсутствия связи с УВК РА, система входит в режим 3-минутной выдержки времени с выдачей сообщений:

"НАЧАТА 3-МИНУТНАЯ ВЫДЕРЖКА ВРЕМЕНИ"

а по окончании 3-минутной выдержки времени выдаются сообщения:

"ЗАВЕРШЕНА 3-МИНУТНАЯ ВЫДЕРЖКА ВРЕМЕНИ"
"СИСТЕМА ГОТОВА К РАБОТЕ"

Для получения после окончания 3-минутной выдержки времени возможности управления напольными объектами ДСП должен нажать и в течение нескольких секунд удерживать кнопку Запуск МБКО на ЩВУ (см.п.2.3.8.3.2 - Неисправность модулей вывода). После этого ДСП необходимо привести систему в рабочее положение путем задания директив искусственного размыкания для каждого из путей перегонов, установленных на отправление (см.п.2.3.6.2.8 - Искусственное размыкание (деблокирование) пути перегона по отправлению).

Если автоматическое восстановление не было реализовано после трех попыток перезапуска, отказавшие ЦПУ переходят в необратимое защитное состояние, и подлежат ремонту и последующему подключению в ручном режиме в соответствии с требованиями РЭ УВК РА.

В этом случае ДСП необходимо срочно вызвать электромеханика, отметив при этом в
ДУ-46 причину и время вызова.

#### Неисправность ввода-вывода

##### Неисправность модулей ввода

При отказе одного или нескольких модулей ввода на экран ПЭВМ выдается сообщение:

"НЕТ РЕЗЕРВА ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ"

при этом сохраняется контроль всех объектов на перегоне. На экране монитора ПЭВМ появляется символ неисправности цепей контроля (мигающая буква «К» желтого цвета).

Если хотя бы два отказавших модуля ввода принадлежали одной триаде ввода, выдается сообщение:

"ОТКЛЮЧЕНА ГРУППА ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ"

при этом контроль напольных объектов, ввод которых производился через отказавшую триаду, будет потерян, и система будет считать соответствующие светофоры неисправными, изолированные участки занятыми и т.п. В этом случае на экране монитора ПЭВМ появляется символ неработоспособности цепей контроля (мигающая буква «К» красного цвета).

Получив сообщение об отказе модулей ввода, ДСП необходимо срочно известить об этом электромеханика, зафиксировав время и причину вызова в ДУ-46.

Отказавшие блоки требуют замены, которая должна производиться в соответствии с требованиями настоящего РЭ и РЭ УВК РА. После устранения неисправностей модулей ввода потерянный контроль напольных объектов восстанавливается автоматически (при условии отсутствия неисправностей других блоков УВК РА). На экран монитора ПЭВМ будет выдано сообщение:

"ПОДКЛЮЧЕНЫ ВСЕ ЦЕПИ КОНТРОЛЯ"

Индикация символов неисправности (неработоспособности) цепей контроля при этом сбрасывается. Текущее состояние модулей ввода отражается соответствующей индикацией на самих блоках в шкафу УВК РА.

##### Неисправность модулей вывода

При отказе одного или нескольких модулей вывода на экран монитора ПЭВМ выдается сообщение:

"НЕТ РЕЗЕРВА ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ"

при этом сохраняется возможность управления всеми объектами на перегоне. На экране монитора ПЭВМ появляется символ неисправности цепей управления (мигающая буква «У» желтого цвета).

Если хотя бы два отказавших модуля вывода принадлежали одной триаде вывода, то эта триада принудительно отключается соответствующим модулем безопасного контроля и отключения, и выдается сообщение:

"ОТКЛЮЧЕНА ГРУППА ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ"

при этом возможность управления напольными объектами, ввод которых производился через отказавшую триаду, будет потеряна. В этом случае на экране монитора ПЭВМ появляется символ неработоспособности цепей управления (мигающая буква «У» красного цвета).

Получив сообщение об отказе модулей вывода, ДСП должен попытаться подключить их нажатием и удерживанием в течение нескольких секунд кнопки Запуск МБКО на ЩВУ. Если при этом модули удалось подключить, выдается сообщение:

"ПОДКЛЮЧЕНЫ ВСЕ ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ"

Индикация символов неисправности (неработоспособности) цепей управления при этом сбрасывается.

В противном случае ДСП должен срочно известить об этом электромеханика, зафиксировав время и причину вызова в "Журнале осмотра".

Отказавшие блоки требуют замены, которая должна производиться в соответствии с требованиями настоящего РЭ и РЭ УВК РА. После устранения неисправностей модулей вывода возможность управления напольными объектами автоматически не восстанавливается. Подключение модулей вывода производится ДСП после доклада электромеханика об устранении неисправностей нажатием кнопки Запуск МБКО на ЩВУ. На экран монитора ПЭВМ (при условии отсутствия неисправностей других блоков УВК РА) будет выдано сообщение:

"ПОДКЛЮЧЕНЫ ВСЕ ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ"

Индикация символов неисправности (неработоспособности) цепей управления при этом сбрасывается.

Текущее состояние модулей вывода отображается соответствующей индикацией на самих блоках в шкафу УВК РА.

##### Неисправность системы ввода-вывода

При отказе одного из блоков системы ввода-вывода (СВВ) на экран монитора ПЭВМ выдается сообщение:

"СВВ РАБОТАЕТ БЕЗ РЕЗЕРВА"

На экране монитора ПЭВМ появляется символ неисправности СВВ (мигающая буква «С» желтого цвета).

При этом система АБТЦ-ЕМ продолжает выполнять функции автоблокировки в полном объеме без снижения степени безопасности. УВК РА предпринимает попытку автоматического восстановления отказавшего блока на ходу. Если автоматическое восстановление произошло, выдается сообщение:

"СВВ РАБОТАЕТ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ"

Индикация неисправности СВВ при этом сбрасывается.

Если автоматическое восстановление не было реализовано, отказавший блок СВВ переходит в необратимое защитное состояние, из которого он может быть выведен только выключением и последующим включением. Отказавший блок подлежит ремонту и последующему подключению в ручном режиме в соответствии с требованиями РЭ УВК РА. В этом случае ДСП необходимо сразу же вызвать электромеханика, отметив при этом в ДУ-46 причину и время вызова.

После доклада электромеханика об устранении неисправностей в отказавшем блоке системы ввода-вывода ДСП в период наименее интенсивного движения поездов дает разрешение электромеханику произвести его подключение. Время подключения блока отмечается в ДУ-46.

При отказе двух или трех блоков системы ввода-вывода один за другим, когда невозможно успеть отремонтировать и восстановить первый из отказавших блоков, на экран монитора ПЭВМ выдаются сообщения:

"СВВ РАБОТАЕТ БЕЗ РЕЗЕРВА"
"НЕТ РЕЗЕРВА ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ"
"НЕТ РЕЗЕРВА ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ"
"НЕ РАБОТАЕТ СВВ"
"ОТКЛЮЧЕНА ГРУППА ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ"
"ОТКЛЮЧЕНА ГРУППА ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ"

Система АБТЦ-ЕМ продолжает работать, однако теряется возможность контроля и управления всеми напольными объектами. Данная ситуация воспринимается как отсутствие питания напольных устройств, при этом выдается сообщение:

"ОТСУТСТВУЕТ ПИТАНИЕ НАПОЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ"

Система АБТЦ-ЕМ предпринимает попытку автоматического восстановления отказавших блоков. Если автоматическое восстановление произошло и все блоки системы ввода-вывода работоспособны, выдается сообщение:

"СВВ РАБОТАЕТ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ"

Если автоматическое восстановление произошло и работоспособны два блока системы ввода-вывода, выдается сообщение:

"СВВ РАБОТАЕТ БЕЗ РЕЗЕРВА"

В обоих случаях на экран монитора ПЭВМ автоматически восстанавливается индикация текущего состояния напольных объектов, и выдается сообщение (при условии исправности модулей ввода):

"ПОДКЛЮЧЕНЫ ВСЕ ЦЕПИ КОНТРОЛЯ"

Для получения возможности управления напольными объектами ДСП должен нажать и в течение нескольких секунд удерживать кнопку Запуск МБКО на ЩВУ, после чего выдается сообщение (при условии исправности модулей вывода):

"ПОДКЛЮЧЕНЫ ВСЕ ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ"

Если автоматическое восстановление не было реализовано, отказавшие блоки СВВ переходят в необратимое защитное состояние, выход из которого возможен только путем выключения и последующего включения. В этом случае отказавшие блоки подлежат ремонту и последующему подключению в ручном режиме в соответствии с требованиями РЭ УВК РА.

ДСП необходимо срочно вызвать электромеханика, отметив при этом в ДУ-46 причину и время вызова.

#### Неисправность персональной ЭВМ

При появлении любых неисправностей ПЭВМ  ДСП должен сделать запись в ДУ-46 и вызвать обслуживающий персонал для их устранения.

##### Неисправность самой ПЭВМ (дисплея, системного блока, клавиатуры)

Возможные проявления: ПЭВМ перестала реагировать на нажатия любых клавиш; вывод времени на экран остановился; экран погас или появилось бессмысленное изображение; непрерывно подаются звуковые сигналы и т.п.

Действия ДСП: Ввести директиву «СДД» на неисправной ПЭВМ и попытаться вновь запустить ее в работу. Если такая попытка не удалась, попытаться перезапустить ПЭВМ одновременным нажатием клавиш Ctrl, Alt и Del (а если это не получилось, нажатием кнопки Reset на системном блоке ПЭВМ или отключением питания системного блока ПЭВМ) с повторением действий по включению ПЭВМ, описанных в п.2.3.3 настоящего РЭ. Если и после этого запуск ПЭВМ произвести не удается, то дальнейшая работа с ней запрещается. ДСП должен включить в работу резервную ПЭВМ и прекратить работать с неисправной. Порядок действий следующий:

- ДСП включает ПЭВМ, находившуюся в холодном резерве (т.е. ранее выключенную). Действия при включении аналогичны действиям, описанным в п. 2.3.3. Данная ПЭВМ будет служить горячим резервом;

- после перехода вновь включенной ПЭВМ в рабочий режим ДСП выключает неисправную ПЭВМ. ПЭВМ, находившаяся в горячем резерве, становится рабочей.

Примечание - При невозможности дальнейшей работы на данной ПЭВМ переход на ПЭВМ горячего резерва должен осуществляться только при полной исправности последней.

При неисправности всех ПЭВМ ввод управляющих директив невозможен, но работа системы не прекращается. В этом случае ДСП имеет возможность ЭКСТРЕННОГО ПЕРЕКРЫТИЯ СВЕТОФОРОВ и ЗАКРЫТИЯ ПЕРЕЕЗДОВ отключением тумблера Выкл.Пит.УВК на ЩВУ.

##### Неисправность жесткого диска

Возможные проявления: В окне текущего состояния ПЭВМ и ее связи с УВК РА появляется и не исчезает мигающая буква «Д» красного цвета.

Действия ДСП аналогичны описанным в п.2.3.8.4.1.

##### Отсутствие связи с УВК РА

Возможные проявления: В окне текущего состояния ПЭВМ и ее связи с УВК РА появляется и не исчезает мигающая буква «А» или «В» красного цвета. При этом работоспособность ПЭВМ сохраняется.

В случае одновременного появления красных мигающих букв «А» и «В» работоспособность ПЭВМ нарушается.

Действия ДСП в этом случае аналогичны описанным в п.2.3.8.4.1.

##### Неисправность манипулятора "мышь"

Возможные проявления: Указатель на мнемосхеме плана перегона не реагирует на движение мыши.

Действия ДСП: дальнейшая работа с данной ПЭВМ возможна только при условии, что сохраняется возможность работы с клавиатурой. При невыполнении этого условия действия ДСП аналогичны описанным в п.2.3.4.4.1.

### Порядок пользования кнопками-счетчиками

При работе системы в архиве ПЭВМ АРМ ДСП фиксируются все действия ДСП. Кроме того, использование ряда особо ответственных директив фиксируется специальными счетчиками, состояние которых выводится в окно запросов на экране сообщений. К таким счетчикам относятся:

- ПРИЕМВ, ОТПРВ – счетчик смены направления движения на перегоне во вспомогательном режиме;

- ИРУУ – счетчик искусственного размыкания (деблокирования) первого участка удаления по отправлению;

- ИРАБ – счетчик искусственного размыкания (деблокирования) пути перегона по отправлению.

Счетчики работают автоматически при использовании ДСП соответствующих управляющих директив. Каждый случай использования таких директив оформляется в ДУ-46, указывая причину и показания счетчика, появившееся после задания директивы. Показания счетчиков наращиваются циклически в диапазоне 0000 - 9999 и не требуют дополнительной корректировки.

Вывод показаний счетчиков особо ответственных директив производится в окне запросов двойным нажатием левой кнопки мыши в поле окна. Очистка поля запросов может быть произведена однократным щелчком левой кнопки мыши в поле окна.

ДСП при приеме и сдаче дежурства, должен записать в ДУ-46 показания счетчиков.

### Порядок приведения системы в исходное положение

Система АБТЦ-ЕМ приводится в исходное положение автоматически после включения (перезапуска) УВК РА.

### Порядок выключения системы, содержание и последовательность осмотра
системы после окончания работы

#### Общие положения

Выключение АБТЦ-ЕМ подразумевает выключение питания микропроцессорной части системы.

В штатном режиме работы система АБТЦ-ЕМ функционирует непрерывно, и по технологическим условиям ее выключение не требуется.

Необходимость в выключении питания микропроцессорной части системы АБТЦ-ЕМ (шкафа УВК РА, ПЭВМ АРМ ДСП) может возникнуть в следующих случаях:

- при длительном (свыше времени гарантированной работы от аккумуляторной батареи УБП) пропадании питания в фидерах (в основном и резервных) и питании устройств только от УБП;

- при профилактических работах с нарушением функционирования УВК РА;

- в экстренных случаях, например, при возгорании, запахе горящей изоляции и т.д. в помещении УВК РА.

Выключение производится в следующей последовательности:

- при помощи кнопок, расположенных на ЩВУ, отключаются модули МБКО (т.е. переводятся в безопасное отключенное состояние выходы УВК РА);

- отключается питание 220 В шкафа УВК РА;

- отключается питание 24 В входных/выходных каскадов;

- переводятся в положение «Выключено» выключатели питания системных блоков и мониторов ПЭВМ АРМ ДСП, принтера.

#### Штатное (нормальное) выключение питания

##### Полное штатное выключение питания

Для предотвращения полного разряда батареи УБП при длительном (свыше времени гарантированной работы от аккумуляторной батареи УБП) пропадании питания в фидерах (в основном и резервных) в штатном режиме питание оборудования системы ЭЦ-ЕМ должно быть выключено. Выключение питания производит ДСП (нажатием пломбируемой кнопки Общее Откл.Пит. на ЩВУ, см.п.2.3.6.4 – Прекращение подачи электроэнергии), а в случае его отсутствия электромеханик. Отключение УБП произойдет автоматически, после снижения напряжения аккумуляторной батареи ниже предельного значения.

##### Поканальное штатное выключение питания

Поканальное штатное выключение питания производится в случаях, когда необходимо отключить питание устройств одного вычислительного канала для профилактических работ или ремонта.

Для выключения питания одного какого-либо канала в штатном режиме электромеханик выполняет следующие действия:

- согласовывает с ДСП время выключения;

- нажатием одной из пломбируемых кнопок Откл.Пит.1ВК, Откл.Пит.2ВК или Откл. Пит.3ВК на ЩВУ обесточивает нужный вычислительный канал УВК РА. При этом действии снимается питание соответствующего канала.

#### Аварийное выключение питания

В экстренных случаях, например, при возгорании, запахе горящей изоляции и т.д. в помещении УВК РА, производится аварийное выключение питания. Аварийное выключение питания осуществляет ДСП, а при его отсутствии электромеханик, следующим образом:

- нажать пломбируемую кнопку Общее Откл.Пит.» на ЩВУ в помещении ДСП;

- при использовании ЩВПУ – нажать кнопку Отключение ЩВПУ;

- при использовании ЩВП – Отключить рубильники 1А (первый фидер), 2А (второй фидер), 3А (третий фидер) в ЩВП, отключить УБП нажатием кнопки Отключение УБП.

### Меры безопасности при использовании системы

Эксплуатация и техническое обслуживание системы АБТЦ-ЕМ допускается только техническим персоналом, прошедшим специальное предварительное обучение и получившим допуск на проведение соответствующих работ.

Эксплуатационный и обслуживающий персонал системы в своих действиях должен руководствоваться следующими документами:

«Инструкцией по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ»;

«Инструкцией по обеспечению безопасности движения поездов при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств СЦБ»;

«Инструкцией по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах РФ»;

«Инструкцией по сигнализации на железных дорогах РФ»;

«Правилами технической эксплуатации железных дорог РФ»;

Техническо-распорядительным актом станции;

Инструкцией о порядке пользования устройствами СЦБ на станции после ввода системы
АБТЦ-ЕМ в эксплуатацию (разрабатывается дистанцией сигнализации и связи и начальником станции, при содействии разработчика системы, на основании настоящего РЭ и местных условий);

«Руководством по эксплуатации УВК РА», а также настоящим РЭ.

ДСП должен быть поставлен в известность электромехаником о проведении профилактических работ, и дать согласие на их проведение (если на станции идет интенсивное поездное движение, он может потребовать сдвинуть время проведения профилактических работ).

При эксплуатации и техническом обслуживании необходимо соблюдать меры безопасности, указанные в части 3 настоящего РЭ.

## Действия в экстремальных условиях

### Действия при пожаре

В случае пожара или пожарной обстановки в помещении поста ЭЦ дежурный по станции должен нажать кнопку общего выключения питания или отключить рубильники в щите выключения питания и принять меры к тушению пожара, доложить о ситуации поездному диспетчеру, энергодиспетчеру, диспетчеру ШЧ, вызвать пожарный поезд.

### Действия при отказах системы, способных привести к возникновению опасных аварийных ситуаций

При нарушении нормальной работы системы АБТЦ-ЕМ дежурный по станции должен:

- немедленно известить об отказе поездного диспетчера, диспетчера ШЧ, и вызвать электромеханика для устранения неисправности;

- сделать запись в журнале ДУ-46;

- исключить пользование неисправными объектами автоблокировки.

### Действия при попадании в аварийные условия эксплуатации

При затоплении напольных устройств СЦБ и возникновении других нестандартных ситуаций необходимо сообщить об этом поездному диспетчеру, электромеханику СЦБ, диспетчеру ШЧ, в необходимых случаях дорожному мастеру и энергодиспетчеру.

При получении информации о неисправности устройств СЦБ от машиниста локомотива, дежурного по переезду и других работников, в зависимости от характера неисправности ДСП должен сделать запись в журнале ДУ-46, сообщить поездному диспетчеру о сложившейся ситуации и по необходимости сообщить диспетчеру ШЧ, ПЧ, ЭЧ.

### Действия при экстренной эвакуации обслуживающего персонала

Экстренная эвакуация обслуживающего персонала возможна при возникновении экстремальных ситуаций в результате стихийных бедствий, техногенных катастрофах, террористических актах и т.п. При этом обслуживающий персонал обязан выполнять требования должностных инструкций, а также соответствующих приказов и распоряжений, обязательных для работников железнодорожного транспорта.

При экстренной эвакуации в случае пожара обслуживающий персонал должен выполнить действия в соответствии с п.2.4.1 настоящего РЭ, а затем покинуть помещение.

При экстренной эвакуации при наводнении, землетрясении и других стихийных бедствиях ДСП должен отключить рубильники щитка выключения питания, доложить о ситуации поездному диспетчеру, энергодиспетчеру, диспетчеру или дежурному инженеру ШЧ, а затем покинуть помещение.

При экстренной эвакуации в случае террористического акта или угрозы его проведения обслуживающий персонал должен известить о ситуации поездного диспетчера и, по возможности, предпринять действия для предотвращения террористического акта или уменьшения его возможных последствий.

| Лист регистрации изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номера листов (страниц) |  |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № документа | Входящий № сопроводитель-ного документа и дата | Подп. | Дата |
| Изм. | измененных | замененных | новых | аннулиро-ванных |  |  |  |  |  |