Содержание

Система микропроцессорной централизации стрелок и сигналов на базе УВК РА (ЭЦ-ЕМ).  РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.
ЧАСТЬ 1.  Описание, работа и порядок использования ЭЦ-ЕМ     
01095505.39005.001.И8.3-1

Система микропроцессорной централизации стрелок и сигналов на базе УВК РА (ЭЦ-ЕМ).  РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.
ЧАСТЬ 2.  Описание, работа и порядок использования АБТЦ-ЕМ     
01095505.39005.001.И8.3-2

1	Техническое обслуживание	7

1.1	Техническое обслуживание системы	7

1.1.1	Общие указания	7

1.1.1.1	Характеристика принятой системы технического обслуживания ЭЦ-ЕМ	7

1.1.1.2	Требования к составу и квалификации обслуживающего персонала	8

1.1.1.3	Требования к системе, подлежащей техническому обслуживанию	8

1.1.2	Меры безопасности	9

1.1.3	Порядок технического обслуживания системы	9

1.1.4	Проверка работоспособности системы	10

1.1.5	Техническое освидетельствование	11

1.1.6	Консервация	11

1.2	Техническое обслуживание составных частей системы	12

1.2.1	Обслуживание	12

1.2.1.1	Обслуживание УВК РА	12

1.2.1.2	Профилактическое обслуживание УВК РА без отключения вычислительного канала		13

1.2.1.3	Профилактическое обслуживание УВК РА с отключением вычислительного  канала		14

1.2.1.4	Выявление и ликвидация отказов микропроцессорных средств ЭЦ-ЕМ	15

1.2.1.5	Обслуживание ПЭВМ АРМ ДСП	16

1.2.2	Материалы и оборудование, используемые для технического обслуживания	19

1.2.3	Демонтаж и монтаж	20

1.2.3.1	Демонтаж и монтаж субблоков и модулей УВК РА	20

1.2.3.2	Извлечение и установка субблоков СБС и СЦПУ	20

1.2.3.3	Извлечение и установка модулей БУСО и БУБКО	20

1.2.3.4	Извлечение и установка модулей питания МИП	21

1.2.3.5	Демонтаж и монтаж АРМ ДСП	21

1.2.4	Регулирование и испытание	22

1.2.5	Осмотр и проверка	22

1.2.6	Очистка и окраска	22

1.2.7	Консервация	22

2	Текущий ремонт	23

2.1	Текущий ремонт системы	23

2.1.1	Общие указания	23

2.1.2	Меры безопасности	23

2.2	Текущий ремонт составных частей системы	23

2.2.1	Поиск последствий отказов и повреждений	23

2.2.1.1	Общие положения	23

2.2.1.2	Поиск последствий отказов и повреждений УВК РА	24

2.2.1.2.1	Отказ одного из вычислительных каналов	24

2.2.1.2.2	Отказ всего управляющего комплекса	24

2.2.1.2.3	Отказ одного из вычислительных каналов ввода-вывода (СБС)	25

2.2.1.2.4	Отказ модулей ввода-вывода БУСО и БУБКО	25

2.2.1.3	Поиск последствий отказов и повреждений ПЭВМ АРМ ДСП	27

2.2.1.3.1	Отказ в работе ПЭВМ АРМ ДСП	27

2.2.1.3.2	Определение неисправности в ПЭВМ	27

2.2.2	Устранение последствий отказов и повреждений	28

2.2.2.1	Устранение последствий отказов и повреждений УВК РА	28

2.2.2.1.1	Устранение неисправности в одном вычислительном канале БЦПУ	28

2.2.2.1.2	Устранение неисправности в вычислительном канале БЦПУ при полном прекращении действия УВК РА	28

2.2.2.1.3	Устранение неисправности в одном вычислительном канале СБС	28

2.2.2.1.4	Устранение неисправности в БУСО и БУБКО	29

2.2.2.2	Устранение последствий отказов и повреждений ПЭВМ АРМ ДСП	29

2.2.2.2.1	Устранение неисправности в ПЭВМ	29

2.2.2.3	Порядок замены комплектующих элементов системы	29

2.2.2.3.1	Замена комплектующих элементов в период гарантийного обслуживания	29

2.2.2.3.2	Замена комплектующих элементов после окончания периода гарантийного обслуживания	32

3	Хранение	33

3.1	Правила постановки системы на хранение и снятия с хранения	33

3.1.1	Общие положения	33

3.1.2	Порядок учета	33

3.2	Перечень составных частей системы с ограниченными сроками хранения	34

3.2.1	Общие положения	34

3.2.2	Перечень оборудования УВК РА	34

3.2.3	Перечень оборудования АРМ ДСП	35

3.2.4	Перечень оборудования ЗИПа	35

3.2.5	Перечень измерительных приборов, испытательного оборудования, инструмента, необходимого для обслуживания микропроцессорного оборудования системы ЭЦ-ЕМ	36

3.3	Перечень работ при хранении системы	37

3.4	Условия хранения	37

3.5	Предельные сроки хранения в различных климатических условиях	37

4	Транспортирование	38

4.1	Требования к транспортированию системы	38

4.2	Способы крепления системы для транспортирования	38

4.3	Порядок погрузки и выгрузки системы и меры предосторожности	38

5	Утилизация	39

Система микропроцессорной централизации стрелок и сигналов на базе УВК РА (ЭЦ-ЕМ).  РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.
ЧАСТЬ 3.  Техническое обслуживание и ремонт     
01095505.39005.001.И8.3-4

Введение

Настоящее Руководство по эксплуатации (далее РЭ) распространяется на типовую модификацию системы ЭЦ-ЕМ на базе управляющего вычислительного комплекса УВК РА, используемую для крупных, средних и малых станций магистрального и промышленного железнодорожного транспорта. При этом совместно с системой ЭЦ-ЕМ может быть использована система микропроцессорной автоблокировки с тональными рельсовыми цепями, централизованным размещением оборудования АБТЦ-ЕМ, как реализованная в отдельном УВК РА, так и интегрированная с ЭЦ-ЕМ в одном УВК РА.

Настоящее РЭ состоит из четырех частей.

Часть 1 настоящего РЭ содержит сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках системы микропроцессорной централизации на базе управляющего вычислительного комплекса УВК РА (ЭЦ-ЕМ), а также ее составных частей, и предназначена для регламентации порядка работы с системой обслуживающего персонала.

Часть 2 настоящего РЭ содержит сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках системы микропроцессорной автоблокировки с тональными рельсовыми цепями, централизованным размещением оборудования на базе управляющего вычислительного комплекса УВК РА (АБТЦ-ЕМ), а также ее составных частей, и предназначена для регламентации порядка работы с системой обслуживающего персонала.

Часть 3 настоящего РЭ содержит сведения, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации микропроцессорного оборудования системы ЭЦ-ЕМ, включая использование по назначению, техническое обслуживание, текущий ремонт, хранение, оценку технического состояния, транспортирование и утилизацию.

Часть 4 содержит приложения к настоящему РЭ.

Эксплуатация и обслуживание системы ЭЦ-ЕМ допускается только техническим персоналом, прошедшим специальное предварительное обучение и получившим допуск на проведение соответствующих работ.

В настоящем РЭ использованы следующие термины и сокращения:

| АБПСО | - | автоматический блок-пост однопутной РПБ-ГТСС с контролем свободности межпостовых перегонов методом счета осей подвижного состава |
| --- | --- | --- |
| АРМ | - | автоматизированное рабочее место |
| БС | - | блок связи |
| БУБКО | - | блок устройства безопасного контроля и отключения |
| БУСО | - | блок устройства связи с объектом |
| БЦПУ | - | блок центрального постового устройства |
| ВК | - | вычислительный канал |
| ДГА | - | дизель-генераторный агрегат |
| ДСП | - | дежурный по станции |
| ДЦ | - | диспетчерская централизация |
| ЖАТ | - | железнодорожная автоматика и телемеханика |
| ИО | - | информационное обеспечение |
| ИРДП | - | интервальное регулирование движения поездов на перегоне |
| КГУ | - | контрольно-габаритные устройства |
| КЖХ | - | ключ-жезл на право проезда закрытого выходного светофора и обратного следования для хозяйственного поезда |
| КЖТ | - | ключ-жезл на право обратного следования подталкивающему локомотиву |

| КП | - | кросс – плата |
| --- | --- | --- |
| КСУ | - | координационно-согласующее устройство |
| МБКО | - | модуль безопасного контроля и отключения |
| МВУ | - | модуль выходных усилителей |
| МДВВ | - | магистраль дискретного ввода – вывода |
| МСИ | - | модуль сбора информации |
| НТП | - | нормы технологического проектирования |
| ОС | - | операционная система |
| ОСРВ | - | операционная система реального времени |
| ПО | - | программное обеспечение |
| ПТО | - | пункт технического обслуживания подвижного состава |
| ПЭВМ | - | персональная электронная вычислительная машина |
| РЭ | - | руководство по эксплуатации |
| РЦ | - | рельсовая цепь |
| СЦБ | - | сигнализация, централизация и блокировка |
| СБС | - | субблок БС |
| СЦПУ | - | субблок БЦПУ |
| УБКО | - | устройство безопасного контроля и отключения |
| УБП | - | устройство бесперебойного питания |
| УВК | - | управляющий вычислительный комплекс |
| УД | - | управляющая директива |
| УКСПС | - | устройства контроля схода подвижного состава |
| УСО | - | устройство сопряжения с объектом |
| УТС | - | упор тормозной стационарный |
| ЦПУ | - | центральное процессорное устройство |
| ШН | - | электромеханик СЦБ |
| ЩВУ | - | щиток вспомогательного управления |
| ЭЦ | - | электрическая централизация |
| Системное ПО | - | ПО, предназначенное для поддержания работоспособности микропроцессорных средств системы в процессе выполнения прикладных задач технологическим ПО |
| Системное сообщение | - | выдаваемое на ПЭВМ АРМ ДСП текстовое или звуковое сообщение о текущем состоянии системы и ее микропроцессорных средств |
| Технологические алгоритмы | - | алгоритмы, описывающие последовательность действий технологического ПО в процессе реализации функциональных задач электрической централизации |
| Технологическое ИО | - | ИО, предназначенное для реализации функциональных задач электрической централизации |
| Технологическое ПО | - | ПО, предназначенное для реализации функциональных задач электрической централизации |
| Технологическое сообщение | - | выдаваемое на ПЭВМ АРМ ДСП текстовое или звуковое сообщение о ходе выполнения функциональных задач ЭЦ |
| Управляющая директива | - | обращение дежурного по станции к технологическому ПО, передаваемое посредством ПЭВМ АРМ ДСП для управления процессом реализации функциональных задач электрической централизации |
| Управляющее воздействие | - | воздействие, выдаваемое УВК на объект управления в процессе реализации функциональных задач электрической централизации |

Настоящее РЭ составлено в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-95 «Эксплуатационные документы».

# Техническое обслуживание

## Техническое обслуживание системы

### Общие указания

Настоящее РЭ регламентирует действия персонала (электромехаников СЦБ) по техническому обслуживанию и устранению неисправностей микропроцессорной части системы ЭЦ-ЕМ, а также порядок учета микропроцессорного оборудования системы в процессе ее эксплуатации.

Особенности эксплуатации системы ЭЦ-ЕМ при техническом обслуживании и ремонте устройств СЦБ приводятся в Приложениях Н и П к настоящему РЭ (часть 4).

Примечание – Действия по техническому обслуживанию и устранению неисправностей микропроцессорной части системы АБТЦ-ЕМ, а также порядок учета микропроцессорного оборудования полностью соответствует порядку, принятому для системы ЭЦ-ЕМ.

Техническое обслуживание релейной части системы, панелей питания, напольного оборудования, кабельной сети не отличается от технического обслуживания релейных систем ЖАТ и регламентировано в соответствующих нормативных документах («Правилах технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации», в «Инструкции по техническому обслуживанию устройств сигнализации, централизации и блокировки», в «Инструкции по обеспечению безопасности движения поездов при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств СЦБ»), поэтому соответствующие требования в настоящем РЭ не приводятся.

Общая структурная схема технических средств, используемых в системе ЭЦ-ЕМ, приведена в Приложении А. В настоящем РЭ используются обозначения устройств, субблоков и блоков в соответствии с приведенной общей схемой. Предполагается, что обслуживающий персонал прошел курс обучения по техническому обслуживанию системы ЭЦ-ЕМ и изучил РЭ УВК РА.

Блоки УВК РА и ПЭВМ АРМ ДСП не требуют осуществления проверок в РТУ дистанции.

#### Характеристика принятой системы технического обслуживания ЭЦ-ЕМ

Обслуживание системы ЭЦ-ЕМ включает в себя периодическое техническое обслуживание, выявление отказов и замену выходящих из строя сменных модулей и блоков управляющих вычислительных комплексов, а также других микропроцессорных средств, и их централизованный ремонт в подразделении (центре) сервисного обслуживания системы ЭЦ-ЕМ, организованном на дороге или в организациях-разработчиках системы и организациях-поставщиках комплектующих (далее – центр сервисного обслуживания системы).

Периодическое обслуживание комплектов технических средств ЭЦ-ЕМ предусматривает:

- профилактическое обслуживание ПЭВМ АРМ ДСП и другого микропроцессорного оборудования системы в соответствии с графиком;

- профилактическое обслуживание шкафов УВК РА, допускающее периодическое, в соответствии с графиком, отключение одного из трех вычислительных каналов (ВК) и его последующее диагностирование с целью обнаружения и устранения неисправностей, не выявленных при автоматическом диагностировании УВК РА.

Выявление отказов технических средств ЭЦ-ЕМ и их ликвидация включают в себя:

- периодическое автоматическое тестирование УВК РА без прекращения его функционирования с целью обнаружения отказавших модулей и субблоков;

- при обнаружении отказов выдача соответствующих сообщений в АРМ ДСП и автоматическая нейтрализация последствий с целью предотвращения опасных отказов;

- вызов дежурным по станции электромеханика для устранения обнаруженных неисправностей;

- устранение неисправностей электромехаником путем замены отказавших модулей и субблоков на исправные из комплекта ЗИП;

- доставку (с последующей подменой на исправные) неисправных модулей и субблоков в центр сервисного обслуживания системы.

Комплект системы ЭЦ-ЕМ на станции должен быть снабжен ЗИПом, позволяющим обеспечить работоспособность системы в течение гарантированного срока эксплуатации с вероятностью достаточности не менее 0.9. Состав ЗИПа определяется проектировщиками системы ЭЦ-ЕМ.

Центр сервисного обслуживания должен поддерживать определенное на стадии проектирования количество и состав ЗИПов станций, оборудованных ЭЦ-ЕМ.

На данный момент состав ЗИПа имеет следующие количественные показатели:

| в УВК РА на: | в ЗИПе имеются: |
| --- | --- |
| 3 комплекта СЦПУ | - 1 комплект |
| 3 комплекта СБС | - 1 комплект |
| 9 блоков МВУ | - 2 блока |
| 9 блоков МБКО | - 2 блока |
| 12 блоков МСИ | - 3 блока |
| 3 блока МИП | - 2 блока |

#### Требования к составу и квалификации обслуживающего персонала

Эксплуатация УВК РА и его техническое обслуживание должны производиться лицами, прошедшими обучение на специальных курсах и имеющими соответствующее удостоверение. Техническое обслуживание УВК РА должно производиться электромехаником, прошедшим обучение и проверку знаний по настоящему Руководству, РЭ УВК РА части 1, 2, 3, и требованиям техники безопасности с оформлением допуска к работе.

Персонал, обслуживающий УВК РА, должен быть ознакомлен с действующими правилами по технике безопасности и иметь допуск для производства работ по эксплуатации электрических установок напряжением до 1000 В.

#### Требования к системе, подлежащей техническому обслуживанию

УВК РА системы ЭЦ-ЕМ соответствует требованиям мер безопасности при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту, в т.ч.:

- все составные части УВК РА подсоединены к контуру защитного заземления;

- все токоведущие части УВК РА изолированы;

- в местах подвода электропитания 220 В нанесены предостерегающие маркировочные надписи;

- все шкафы УВК РА закрыты на ключ, открывать шкафы допускается только при проведении ремонта и технического обслуживания.

Ко всем составным частям УВК РА должен быть обеспечен свободный доступ при проведении монтажа, технического обслуживания, ремонта и замены блоков.

### Меры безопасности

ПЭВМ АРМ ДСП является надежным устройством и рассчитан на непрерывную работу в течение длительного времени. Безотказность его работы зависит от бережного и правильного обращения. Для исключения поломок компьютера и предупреждения несчастных случаев запрещается:

- закрывать какими-либо предметами вентиляционные отверстия в корпусе компьютера, монитора и других устройств;

- включать компьютер со снятым кожухом системного блока, монитора, и других устройств;

- включать компьютер, если в его составные части попала влага, посторонние предметы, если компьютер находился в условиях высокой влажности;

- применять нестандартные и самодельные предохранители, сетевые и сигнальные шнуры;

- переключать, разбирать составные части компьютера и дополнительные периферийные устройства без полного отключения ПЭВМ от электросети;

- проводить работы по обслуживанию компьютера во включенном состоянии.

При проведении монтажа, технического обслуживания, ремонта и замены блоков УВК РА необходимо соблюдать следующие меры безопасности:

- руководствоваться правилами электробезопасности при работе с электроустановками;

- убедиться, что все кабели расположены таким образом, что не могут быть случайно повреждены;

- подсоединять и отсоединять субблоки СБС и СЦПУ, модули питания БУСО, а также составные части ПЭВМ АРМ ДСП только при отключенном электропитании (кабели питания перечисленных устройств снабжены разъемами, что позволяет отключать их электропитание без остановки функционирования УВК РА);

- все составные части УВК РА должны быть подсоединены к контуру защитного заземления;

- все токоведущие части УВК РА должны быть изолированы;

- в местах подвода электропитания 220 В должны быть нанесены предостерегающие маркировочные надписи;

- все шкафы УВК РА должны быть закрыты на ключ, открывать шкафы допускается только при проведении ремонта и технического обслуживания;

- измерения в процессе технического обслуживания производить только средствами измерения с заземленными или изолированными корпусами.

При проведении работ по техническому обслуживанию ЭЦ-ЕМ должны соблюдаться установленные правила пожарной и взрывобезопасности.

### Порядок технического обслуживания системы

Техническое обслуживание ЭЦ-ЕМ представляет собой комплекс мероприятий по техническому обслуживанию всех компонентов системы. Порядок технического обслуживания составных частей системы ЭЦ-ЕМ приводится в п.1.2 настоящего РЭ, и в документе «Технологические карты по техническому обслуживанию устройств микропроцессорной централизации ЭЦ-ЕМ», утвержденному ОАО «РЖД».

### Проверка работоспособности системы

Проверка работоспособности ЭЦ-ЕМ осуществляется при ее первоначальном включении питания и запуске системы в рамках работ по проверке готовности к использованию по назначению (см. часть 1 настоящего РЭ).

Проверка работоспособности системы подразумевает проверку работоспособности ее составных частей. Указания по проверке работоспособности системы приводятся в таблице 1:

Таблица 1  -  Указания по проверке работоспособности системы

| Наименование работы | Исполнитель | Средства измерений, вспомогательные технические устройства и материалы | Контрольное значение параметров |
| --- | --- | --- | --- |
| Проверка работоспособности принтера АРМ ДСП | ДСП, при запуске системы | Автономный тест принтера (в соответствии с РЭ принтера или документом, заменяющим его) | Распечатка тестовой страницы |
| Проверка работоспособности ПЭВМ АРМ ДСП | Электромеханик, при запуске системы | Автономный тест ПЭВМ в процессе ее включения (Power On Self Test) | Сообщение о загрузке операционной системы на мониторе |
| Проверка работоспособности ПЭВМ АРМ ДСП | ДСП, при запуске системы | Проверка производится визуально, в процессе функционирования по прямому назначению | В соответствии с инструкцией о порядке пользования |
| Проверка работоспособности оборудования шкафов УВК РА: считывание и анализ диагностической информации | Электромеханик, при запуске системы | Индикаторы на блоках и модулях УВК РА, диагностическая информация на АРМ ШН | Наличие и исправность блоков и модулей шкафов УВК РА |
| Измерение напряжения питания выходных каскадов УВК РА | Электромеханик, при запуске системы | Комбинированный прибор Ц4380 | От 16 до 32 В |
| Примечание - Предполагается, что обслуживающий персонал ознакомлен с настоящим РЭ и с РЭ УВК РА часть 2 «Использование по назначению» |  |  |  |

### Техническое освидетельствование

Освидетельствование составных частей системы органами инспекции и надзора не предусматривается.

### Консервация

Консервация системы в целом не производится. Сведения о консервации составных частей системы приводятся в п.1.2.7 настоящего РЭ.

## Техническое обслуживание составных частей системы

### Обслуживание

#### Обслуживание УВК РА

В данном разделе устанавливается объем и периодичность работ по техническому обслуживанию УВК РА. Своевременное и качественное выполнение указанных работ обеспечивает требуемый уровень эксплуатационной надежности и готовности УВК РА к работе.

Техническое обслуживание УВК РА включает:

- периодическое обслуживание по месту установки;

- выявление отказов и их ликвидацию;

- централизованный ремонт неисправных модулей и субблоков в подразделениях технического обслуживания системы ЭЦ-ЕМ.

Периодическое обслуживание по месту установки предусматривает профилактическое обслуживание составных частей УВК РА.

Профилактическое обслуживание УВК РА должно производиться без прекращения функционирования системы ЭЦ-ЕМ. Это возможно благодаря наличию у УВК РА трех вычислительных каналов, которые могут быть поочередно отключены для профилактики без нарушения вычислительного процесса, обеспечивающего управление объектами ЭЦ с требуемой высокой степенью безопасности. Для проведения профилактических работ может отключаться одновременно не более одного канала.

Профилактические работы делятся на:

- работы, выполняемые без отключения ВК;

- работы, требующие отключения одного из ВК.

О начале проведения любых профилактических работ электромеханик должен поставить в известность ДСП. На проведение работ, требующих отключения одного из вычислительных каналов, дополнительно необходимо получить согласие ДСП. О результатах осмотра, обнаруженных неисправностях и повреждениях и их устранении делается запись в «Журнал осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети». Пример заполнения приведен в Приложении М к настоящему РЭ.

Выявление отказов и их ликвидация включают в себя:

- периодическое автоматическое тестирование УВК РА без прекращения его функционирования с целью обнаружения отказавших модулей и субблоков;

- при обнаружении отказов выдачу соответствующих сообщений в АРМ ДСП и автоматическую нейтрализацию последствий с целью предотвращения опасных отказов;

- вызов дежурным по станции электромеханика для устранения обнаруженных неисправностей;

- устранение неисправностей электромехаником путем замены отказавших модулей и субблоков и последующий их ремонт в подразделениях технического обслуживания
ЭЦ-ЕМ. Централизованный ремонт неисправных модулей и субблоков предусматривает их всестороннее тестирование и замену отказавших элементов.

Подразделения технического обслуживания системы ЭЦ-ЕМ должны поддерживать состав комплектов ЗИП в соответствии с формуляром на УВК РА.

В период гарантийного обслуживания системы ЭЦ-ЕМ ремонт системных блоков ПЭВМ, принтеров, мониторов, модулей должен осуществляться с привлечением специалистов разработчика УВК РА (ОАО «Радиоавионика).

#### Профилактическое обслуживание УВК РА без отключения вычислительного канала

Профилактическое обслуживание блоков МСИ, МВУ и МБКО не требует отключения ВК. Эти блоки для проведения профилактики могут быть поочередно заменены в троированном режиме работы процессорных блоков.

Примечание – Во время функционирования УВК РА запрещается переводить в отключенное состояние и извлекать два и более одноименных модуля в разных каналах БУСО и БУБКО.

Рекомендуемые виды, содержание и периодичность работ, проводящихся без отключения вычислительных каналов УВК РА, представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 - Профилактические работы по обслуживанию УВК РА без отключения ВК

| Вид работы | Содержание работы | Исполнитель | Рекомендуемая периодичность и нормы времени на проведение работ | Необходимые материалы и оборудование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Очистка и протирка наружных частей от пыли | Удаляется пыль с наружной поверхности шкафа УВК РА | ШН | Еженедельно; 10 мин. | Бязь № 4 1400 2м ГОСТ 11680-76 |
| Внешний осмотр и проверка крепления | Выполняется осмотр оборудования в шкафах комплекса, проверяется его крепление: - кожухов жгутов к блокам; - элементов заземления. | ШН | Ежеквартально; 10 мин. | Отвертка |
| Очистка и протирка внутренних частей шкафов с логическими блоками, кроссовых каркасов шкафов от пыли | Выполняется очистка от пыли оборудования внутри шкафов и кроссовых каркасов. Для очистки открываются двери шкафов. Для очистки используется пылесос бытовой, имеющий неметаллические насадки. После очистки от пыли внутренние поверхности шкафов протираются ветошью. | ШН | Ежеквартально; 15 мин. | Бязь № 4 1400 2м ГОСТ 11680-76 Пылесос бытовой |

Продолжение таблицы 2.1

| Вид работы | Содержание работы | Исполнитель | Рекомендуемая периодичность и нормы времени на проведение работ | Необходимые материалы и оборудование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проверка наличия цепи между шкафом УВК РА и шиной заземления | Измерение сопротивления между клеммой заземления шкафа УВК РА и шиной заземления | ШН РТУ | Один раз в год; 10 мин. | Комбинирован-ный прибор Ц4380 |
| Замена фильтрующей прокладки №3804.000 в нижней панели шкафов | Заменить фильтрующую прокладку №3804.000 в нижней панели шкафов | ШН | Один раз в год 10 мин. | Фильтрующая прокладка №3804.000 из состава ЗИПа УВК РА |

#### Профилактическое обслуживание УВК РА с отключением вычислительного канала

Проведение профилактических работ УВК РА в части блоков процессора производится по каждому из трех ВК отдельно без прекращения функционирования ЭЦ-ЕМ. Отключение ВК требуется производить при проведении профилактических работ на БЦПУ, БС, а также каналах питания.

В связи с тем, что проведение профилактических работ связано с переводом УВК РА из троированного режима работы в дублированный, график профилактических работ УВК РА должен составляться таким образом, чтобы профилактические работы проводились в часы наименьшей загрузки станции и согласовывались в этом смысле с движением поездов. Для быстрого и квалифицированного проведения профилактических работ желательно привлечение специалистов из центра сервисного обслуживания.

О начале работ по профилактическому обслуживанию УВК РА с отключением ВК ставится в известность ДСП, и только с его согласия УВК РА переводится электромехаником из троированного в дублированный режим следующим образом:

- выключается питание на соответствующем субблоке (СЦПУ, СБС) одного из ВК (нижняя ручка-экстрактор модуля МИП переводится в положение «Отключено»);

- снимается выключенный блок и заменяется аналогичным из ЗИПа (см. раздел «Демонтаж и монтаж устройств системы ЭЦ-ЕМ»);

- включается питание на соответствующем субблоке (СЦПУ, СБС);

- снятый субблок осматривается, очищается от пыли, контакты протираются. При необходимости снятые субблоки могут быть отправлены в центр сервисного обслуживания для профилактики и тестирования, но обязательно с последующей подменой.

В процессе профилактического обслуживания при выполнении каждой операции электромеханик следит за состоянием УВК РА по отображению на экране АРМ ШН.

При отключении питания на субблоках система выдает на АРМ ДСП сообщение о работе системы ввода-вывода (СВВ) без резерва, что свидетельствует о переходе в дублированный режим работы. При включении выдается сообщение о работе в штатном режиме.

Перечень профилактических работ, производящихся с отключением ВК УВК РА, приведен в таблице 2.2.

Таблица 2.2 - Профилактические работы по обслуживанию УВК РА с отключением ВК

| Вид работы | Содержание работы | Исполнитель | Рекомендуемая периодичность и нормы времени на проведение работ | Необходимые материалы и оборудование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Очистка и протирка от пыли субблоков, каркасов монтажных | Выключается питание вычислительного канала, извлекаются логические блоки из каркасов. В каркасе монтажном удаляется пыль с помощью пылесоса. Блоки заменяются аналогичными из ЗИПа (порядок демонтажа и монтажа см. п.1.2.3 настоящего РЭ). Включается питание, при этом автоматически загружается и выполняется тестирование субблоков СЦПУ, СБС и восстанавливается троированный режим работы. Снятые блоки очищаются от пыли, контакты протираются и используются как ЗИП. При необходимости субблоки (СЦПУ, СБС) могут быть отправлены в центр сервисного обслуживания для профилактики и тестирования. | ШН | Один раз в 3 года (чаще, если помещение запыленное) | Пылесос бытовой Бязь №4 1400 2м ГОСТ 11680-76 Кисть |

#### Выявление и ликвидация отказов микропроцессорных средств ЭЦ-ЕМ

Выявление отказов микропроцессорных средств ЭЦ-ЕМ и их ликвидация включает в себя:

- периодическое автоматическое диагностирование УВК РА без перерыва его работы с целью обнаружения мест неисправностей с точностью до модуля, блока или вычислительного канала;

- формирование по результатам автоматической диагностики индикации текущего состояния каждого модуля (блока) УВК РА в отдельности и состояния шкафа УВК РА в целом (см.п.1.1.4 - Проверка работоспособности системы);

- при обнаружении неисправностей в результате автоматического диагностирования выдача специальных сообщений ДСП и автоматическая нейтрализация последствий выявленных неисправностей или отказов модулей (блоков) с целью предотвращения опасных отказов;

- вызов дежурным по станции электромеханика для устранения обнаруженных неисправностей или отказов;

- устранение неисправностей или отказов электромехаником путем замены вышедших из строя блоков на исправные, хранящиеся в ЗИПе;

- доставку неисправных блоков в подразделение технического обслуживания ЭЦ-ЕМ для тестирования и ремонта.

#### Обслуживание ПЭВМ АРМ ДСП

Профилактические работы на каждой ПЭВМ АРМ ДСП должны проводиться во время нахождения ее в холодном резерве (отключенном состоянии).

Профилактическое обслуживание ПЭВМ выполняется согласно ее эксплуатационным документам. Перечень профилактических работ по обслуживанию ПЭВМ приведен в таблице 3.

Таблица 3 - Профилактические работы по обслуживанию ПЭВМ АРМ ДСП

| Вид работы | Содержание работы | Исполнитель | Рекомендуемая периодичность и нормы времени на проведение работ | Необходимые материалы и оборудование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Очистка и протирка наружных частей от пыли | Удаляется пыль с наружной поверхности столов, системных блоков ПЭВМ АРМ ДСП, экранов мониторов, клавиатур, печатающего устройства | ШН | Еженедельно; 10 мин. | Бязь №4 1400 2 м ГОСТ 11680-76 |
| Размагничи-вание мониторов | Производится нажатием специальной кнопки на передней панели монитора (или согласно инструкции на монитор) | ШН | Два раза в год (выполняется только для мониторов, где это предусмотрено); 3 мин. |  |
| Чистка поверхностей мониторов специальными средствами | Очистка экранов мониторов производится мягкой тканью, смоченной безаммиачным чистящим средством. Очистка пластиковых корпусов производится сухой тканью, а при сильном загрязнении - с использованием безабразивных нейтральных очистителей, не содержащих спирта. | ШН | Один раз в месяц; 10 мин. | Бязь №4 1400 2м Фланель, арт.1638 2м ГОСТ 7259-69 |
| Проверка соответствия цветовой гаммы мониторов | Производится путем сравнения цветов элементов индикации на мониторе с указанными в инструкции о порядке пользования устройствами СЦБ (или с цветом индикации на заведомо исправном мониторе). При необходимости производится регулировка. | ШН | Два раза в год; 15 мин. |  |

Продолжение таблицы 3

| Вид работы | Содержание работы | Исполнитель | Рекомендуемая периодичность и нормы времени на проведение работ | Необходимые материалы и оборудование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена мониторов | Замена производится при выключенном питании монитора и системного блока путем переключения питающих и сигнальных кабелей | ШН | Один раз в 5 лет; 10 мин. |  |
| Внутренний осмотр и чистка мониторов | Выключается питание монитора, снимается пластиковый кожух монитора, проверяется надежность крепления проводов в соединительных разъемах, визуальная проверка плат, чистка (при помощи пылесоса) внутреннего пространства мониторов. | ШН | Один раз в год; 30 мин. |  |
| Чистка клавиатуры | Производится сухой тканью, а при сильном загрязнении - с использованием безабразивных нейтральных очистителей, не содержащих спирта. | ШН | Один раз в квартал; 10 мин. | Фланель, арт.1638 2м ГОСТ 7259-69 Мыльный раствор |
| Чистка манипулятора «Мышь» | Вынуть из гнезда манипулятора катающийся шар, протереть внутренние ролики чистящей тканью. Очистка наружных частей производится аналогично очистке клавиатуры. | ШН | Один раз в квартал; 15 мин. |  |
| Наружная и внутренняя чистка принтера | Техническое обслуживание внутренних поверхностей осуществляется в соответствии с инструкцией по эксплуатации принтера. Чистка пластиковых частей корпуса производится так же, как и пластиковых частей мониторов, с выполнением всех инструкций по их обработке чистящими средствами. | ШН | Два раза в год; 40 мин. |  |

Продолжение таблицы 3

| Вид работы | Содержание работы | Исполнитель | Рекомендуемая периодичность и нормы времени на проведение работ | Необходимые материалы и оборудование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проверка красящего элемента принтера | Замена (при необходимости) красящего элемента в принтере | ШН | Еженедельно | В соответ-ствии с типом принтера |
| Внутренняя чистка системных блоков | Выключается питание, отсоединяется связь с УВК РА, открывается системный блок и в каркасе монтажном удаляется пыль с помощью пылесоса путем отсасывания или обдувки. Закрывается системный блок, подсоединяется связь с УВК РА, проверяется надежность подключения разъемов, включается питание. При этом автоматически выполняется тестирование ПЭВМ АРМ ДСП, и загружается система. | ШН | Один раз в год; 30 мин. | Отвертка Пылесос бытовой |
| Замена батарейки | Приурочивается к выполнению очистки от пыли системного блока, дополнительно на материнской плате производится замена батарейки. | ШН | Один раз в 2 года; 5 мин. | Отвертка |
| Чистка и смазка вентиляторов | Приурочивается к выполнению очистки от пыли системного блока, дополнительно производится смазка вентиляторов. | ШН | По мере необходимости; 10 мин. | В соответ-ствии с доку-ментацией на ПЭВМ |
| Проверка надежности крепления разъемов и соединитель-ных кабелей | Производится путем визуального осмотра фиксации кабелей и соединительных разъемов, надежности крепления винтов и фиксаторов | ШН | Один раз в неделю; 10 мин. |  |
| Тестирование системных блоков | Производится путем перезапуска компьютера – выключения и через 1 минуту включения системного блока | ШН | Два раза в год; 3 мин. |  |

Продолжение таблицы 3

| Вид работы | Содержание работы | Исполнитель | Рекомендуемая периодичность и нормы времени на проведение работ | Необходимые материалы и оборудование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проверка соответствия показания времени системных часов текущему времени | Производится на каждом компьютере, при необходимости время и дата корректируются (см.п.2.3.2.6 части 1 настоящего РЭ). | ДСП | Один раз в квартал; 1 мин. |  |
| Проверка правильности ведения архивных файлов | Производится проверка фактического заполнения архива, т.е. возможности расшифровки заданного интервала времени (за период, прошедший с момента последней проверки). | ШН | Один раз в месяц; 10 мин. |  |

### Материалы и оборудование, используемые для технического обслуживания

Перечень материалов и оборудования, применяемых для технического обслуживания оборудования системы ЭЦ-ЕМ, представлен в таблице 4.

Таблица 4  -  Материалы и оборудование, применяемые для технического обслуживания

| Наименование | Количество (на 500 часов регламентных работ) | ТУ, ГОСТ | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Бязь №4 1400 | 2 м | ГОСТ 11680-76 |  |
| Фланель, арт.1638 | 200х200 мм | ГОСТ 7259-69 |  |
| Спирт этиловый технический | 0,2 л | ГОСТ 18300-87 |  |
| Мыльный раствор | - | - |  |
| Кисть | 1 | - |  |
| Пылесос бытовой | 1 | - | Не допускается использование металлических насадок на шланг |

### Демонтаж и монтаж

#### Демонтаж и монтаж субблоков и модулей УВК РА

В процессе профилактических работ и ремонта субблоков и модулей УВК РА допускается производить его демонтаж в следующем объеме:

- извлечение и установка субблоков СБС и СЦПУ;

- извлечение и установка модулей БУСО, БУБКО;

- извлечение и установка модулей питания МИП.

Перечисленные выше действия производятся при открытой двери шкафа УВК РА. По окончании работ дверь необходимо закрыть и запереть на замок.

#### Извлечение и установка субблоков СБС и СЦПУ

Извлечение субблока СБС или СЦПУ производится в следующем порядке:

- перевести нижнюю ручку-экстрактор модуля МИП в положение «Отключено»;

- отвинтить 4 винта, крепящие переднюю панель субблока СБС или СЦПУ к каркасу блока, и извлечь субблок при помощи ручек-экстракторов.

Установка субблока в шкаф УВК РА производится в обратной последовательности.

Примечание - Во время функционирования УВК РА запрещается одновременно переводить в отключенное состояние и извлекать более одного субблока СБС и СЦПУ.

#### Извлечение и установка модулей БУСО и БУБКО

Извлечение модуля БУСО (МСИ, МВУ, МИП) производится в следующем порядке:

- отвинтить два невыпадающих винта в нижней и верхней частях передней панели модуля (модуль при этом должен перейти в отключенное состояние) и, нажав на ручки-экстракторы, извлечь модуль из кассеты.

Установка модуля производится в следующем порядке:

- установить модуль в направляющие кассеты, вдвинуть его в кассету до сопряжения разъемов модуля с их ответными частями и зафиксировать при помощи ручек-экстракторов;

- затянуть два невыпадающих винта.

Примечание - Во время функционирования УВК РА запрещается переводить в отключенное состояние и извлекать два и более одноименных модуля в разных каналах БУСО.

Модуль БУБКО - МБКО контролирует и отключает управление объектами, т.е. работает в паре с МВУ (каждый МБКО соответствует своему МВУ и отвечает за его безопасную работу).

Извлечение МБКО производится в следующем порядке:

- отвинтить два невыпадающих винта в нижней и верхней частях лицевой панели модуля и, нажав на ручку-экстрактор, извлечь модуль из кассеты.

Установка модуля производится в следующем порядке:

- установить модуль в направляющие кассеты, вдвинуть его в кассету до сопряжения разъемов модуля с их ответными частями;

- затянуть два невыпадающих винта.

Примечание - Во время функционирования УВК РА запрещается отключать и извлекать одновременно более одного модуля МБКО одной триады.

#### Извлечение и установка модулей питания МИП

Извлечение модуля питания МИП производится в следующем порядке:

- вынуть вилку питающего кабеля из розетки сетевого фильтра (зеленый светодиод на модуле при этом должен погаснуть);

- снять крышку короба, в котором проложены питающие кабели;

- отвинтить винты, удерживающие защитную крышку;

- отсоединить кабель, соединяющий модуль с КП БУСО;

- отвинтить 4 винта, фиксирующие модуль, и извлечь его из шкафа УВК РА вместе с питающим кабелем.

Установка модуля питания производится в следующем порядке:

- зафиксировать модуль четырьмя винтами;

- подключить кабель питания КП;

- установить и зафиксировать винтами защитную крышку;

- проложить кабель питания в коробе, закрыть короб крышкой и подключить кабель питания к сетевому фильтру.

Замена в МИП предохранителя ВП2-1 5А 250В производится только после отключения вилки соответствующего кабеля питания из розетки сетевого фильтра.

Примечание - Во время функционирования УВК РА запрещается одновременно отключать кабели и извлекать более одного модуля питания МИП.

#### Демонтаж и монтаж АРМ ДСП

В процессе ремонта АРМ ДСП допускается производить его демонтаж в следующем объеме:

- отключение принтера;

- отключение ПЭВМ.

Отключение принтера производится в следующем порядке:

- отключить электропитание принтера и системного блока, к которому он подключен, переведя их сетевые переключатели в положение «Выключено», и вынуть питающий кабель из розетки;

- отсоединить кабель, соединяющий принтер с системным блоком ПЭВМ.

Подключение принтера производится в следующем порядке:

- подключить кабель данных принтера к 25-контактному разъему порта принтера, расположенного на задней стенке системного блока (питание системного блока должно быть выключено);

- включить кабель питания принтера в розетку 220 В и перевести его сетевой переключатель в положение «Включено».

Отключение ПЭВМ производится в следующем порядке:

- отключить электропитание ПЭВМ, переведя сетевые переключатели системного блока и монитора в положение «Выключено», и вынуть питающие кабели из розетки 220 В;

- отключить электропитание принтера к которому он подключен, переведя его сетевой переключатель в положение «Выключено»;

- отключить кабель связи, соединяющий системный блок ПЭВМ и коммутационную коробку;

- отключить кабель принтера.

Подключение ПЭВМ производится в следующем порядке:

- подключить кабель к разъему коммутационной коробки;

- подключить принтер;

- включить в розетки 220 В питающие кабели системного блока и монитора и перевести их сетевые переключатели в положение «Включено».

Чистка системного блока, замена батарей и вентиляторов производится в следующем порядке:

- отключить электропитание ПЭВМ, переведя сетевые переключатели системного блока и монитора в положение «Выключено», и вынуть питающие кабели из розетки 220 В;

- отвинтить винты, крепящие кожух системного блока, и снять кожух;

- пылесосом продуть запыленные места, при необходимости заменить батарейку, смазать или заменить вентилятор;

- установить кожух системного блока, завинтить винты;

- подключить ПЭВМ.

### Регулирование и испытание

Регулирование (настройка) составных частей ЭЦ-ЕМ для получения требуемых технических характеристик и параметров в процессе функционирования и технического обслуживания системы не производится.

### Осмотр и проверка

Порядок работ по осмотру и проверке составных элементов системы приводится в части 1 настоящего РЭ.

### Очистка и окраска

Порядок работ по очистке составных частей системы приводится в п.1.2.1 (Обслуживание) настоящего РЭ. Работы по окраске не предусматриваются.

### Консервация

Шкафы УВК РА и комплект ЗИП консервируются методом статического осушения по ГОСТ 9.014-78 для изделий группы 1 и условий хранения по категории 1 по ГОСТ 15150-69.

Предельный срок хранения комплекта ЗИП без переконсервации при хранении на складе – 
1 год.

Изделия, входящие в состав АРМ ДСП, должны храниться и транспортироваться в упаковке, поставляемой предприятием-изготовителем этих изделий.

# Текущий ремонт

## Текущий ремонт системы

### Общие указания

Ремонт микропроцессорного оборудования системы и ее составных частей в условиях эксплуатации не предусматривается. Текущий ремонт системы сводится к поиску и устранению последствий отказов и повреждений путем замены неисправных модулей на исправные из ЗИПа.

Централизованный ремонт неисправных модулей и субблоков производится специалистами-электронщиками в центре сервисного обслуживания ЭЦ-ЕМ и предполагает:

- тестирование неисправных модулей с целью выявления места неисправности с точностью до корпуса микросхемы;

- восстановление работоспособности неисправных модулей путем замены неисправных микросхем и т.п.

### Меры безопасности

При проведении текущего ремонта системы необходимо соблюдать требования безопасности, изложенные в п.1.1.2 настоящего РЭ.

## Текущий ремонт составных частей системы

### Поиск последствий отказов и повреждений

#### Общие положения

В УВК РА организовано периодическое автоматическое тестирование без прекращения функционирования с целью обнаружения отказавших модулей и субблоков. При обнаружении отказов производится выдача соответствующих сообщений в АРМ ДСП, диагностической информации в АРМ ШН, и автоматическая нейтрализация последствий с целью предотвращения опасных отказов. Текущий ремонт осуществляет электромеханик по вызову ДСП. Устранение неисправностей производится путем замены отказавших модулей и блоков на исправные из комплекта ЗИП.

Выявление и устранение неисправностей УВК РА производится по индикации и сообщениям, выдаваемым на монитор ПЭВМ АРМ ДСП и АРМ ШН, а также по изменению характера индикации сигнального элемента на крыше шкафа УСО. В штатном режиме работы УВК РА сигнальный элемент горит ровным зеленым цветом. При возникновении любой неисправности УВК РА сигнальный элемент начинает мигать или гаснет, что является сигналом электромеханику о необходимости открыть дверь шкафа УВК РА и проанализировать работу внутренних индикаторов состояния отдельных устройств. Если на каком-либо блоке (субблоке) сигнальный светодиод горит красным цветом, это означает, что данный блок (субблок) неисправен и его следует заменить на блок (субблок), взятый из ЗИПа.

Перечень возможных неисправностей УВК РА и порядок их устранения приведен в РЭ на УВК РА часть 2 «Использование по назначению» и в Приложении Л к настоящему РЭ.

Перечень возможных неисправностей системы бесперебойного питания, ПЭВМ АРМ ШН и ПЭВМ РМ ДСП смотри в соответствующих руководствах, поставляемых с данными изделиями.

Неисправности, время их возникновения и устранения, проведенные работы по их устранению записываются в "Журнал осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети". Пример заполнения приведен в Приложении М.

#### Поиск последствий отказов и повреждений УВК РА

        - Отказ одного из вычислительных каналов

При сбое или отказе любого из трех вычислительных каналов на экран ПЭВМ АРМ ДСП выдается сообщение:

«ЦПУ РАБОТАЕТ БЕЗ РЕЗЕРВА»

а операционная система (ОС) пытается самостоятельно восстановить отказавший канал:

- производит перезагрузку и тестирование работы ВК;

- пытается синхронизировать его работу с работающими вычислительными каналами и ввести в синхронную работу, т. е. восстановить ВК.

Если причиной нарушения нормальной работы вычислительного канала являлся случайный сбой, автоматическое тестирование и восстановление проходит нормально, и УВК РА переходит в штатный (трехканальный) режим работы - на экран монитора ПЭВМ АРМ ДСП выдается сообщение:

“ЦПУ РАБОТАЕТ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ”

Если после трехкратной попытки автоматического восстановления отказавшего ВК системе не удается перевести его в работоспособное состояние, СЦПУ отказавшего канала уходит в необратимый отказ. В этом случае электромеханик, получив вызов от ДСП, должен определить и устранить неисправность, а затем вывести СЦПУ из необратимого состояния и восстановить работу канала.

Определение неисправности в вычислительном канале СЦПУ описано в РЭ УВК РА.

Примечание - Вычислительный канал БЦПУ может быть неисправным по следующим причинам:

- отказ СЦПУ (одного из трех);

- отказ межканальной связи (нарушение контакта в разъеме связи между СЦПУ);

- отказ связи между СБС и СЦПУ (нарушение контакта в разъеме и т.д.).

        - Отказ всего управляющего комплекса

Отказ всего УВК РА (полное прекращение действия) может произойти при отказах или сбоях двух или трех ВК.

При нарушении нормальной работы двух или трех каналов УВК РА система автоматически предпринимает попытку перезапуска (с трехминутной выдержкой времени). В случае трехкратной неудачной попытки перезапуска УВК РА система уходит в необратимый отказ. Электромеханик, получив сообщение ДСП о полном прекращении действия УВК РА, приступает к определению причин отказа.

Порядок определения неисправностей и действия по их устранению при полном прекращении действия УВК РА:

- открыть шкаф УВК РА, оценить состояние индикаторов исправности субблоков и модулей;

- проверить наличие подачи электропитания на УВК РА;

- проанализировать показания архива на АРМ ДСП, состояние субблоков СБС и СЦПУ в соответствии с РЭ на УВК РА, а также состояние модулей и субблоков шкафов УВК РА на АРМ ШН при его наличии.

##### Отказ одного из вычислительных каналов ввода-вывода (СБС)

Отказ в работе субблоков БС приводит к полной утрате одного канала ввода-вывода, при этом на ПЭВМ АРМ ДСП выдаются сообщения:

«СВВ РАБОТАЕТ БЕЗ РЕЗЕРВА»
«НЕТ РЕЗЕРВА ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ»
«НЕТ РЕЗЕРВА ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ»

В этом случае ДСП вызывает электромеханика и сообщает ему текст сообщений, полученных на АРМ ДСП.

Электромеханик, получив вызов от ДСП, приступает к определению неисправности канала.

###### Определение неисправности в одном вычислительном канале СБС

Определение неисправности необходимо проводить в соответствии с РЭ УВК РА.

Примечание - Вычислительный канал БС может быть неисправным по следующим причинам:

- отказ одного из трех СБС;

- отказ межканальной связи (нарушение контакта в разъеме связи между СБС);

- отказ связи между СБС и СЦПУ (нарушение контакта в разъеме и т.д.).

В случае неисправности, носящей постоянный характер, СБС уходит в необратимое состояние. Поэтому электромеханик после определения и устранения неисправности (например, после восстановления контакта в разъеме) должен вывести СБС из необратимого состояния и восстановить работу канала. Для этого необходимо выключить и снова включить неисправный СБС в соответствии с РЭ УВК РА.

##### Отказ модулей ввода-вывода БУСО и БУБКО

В БУСО системы ЭЦ-ЕМ используются следующие троированные модули:

- МСИ	- для ввода контрольной информации (четыре по 56 входов);

- МВУ	- для вывода управляющей информации (три по 48 выходов);

- МБКО	- для безопасного контроля и отключения (для каждого МВУ).

Отказ в работе модуля МИП приводит к полной утрате одного канала ввода-вывода, при этом на ПЭВМ АРМ ДСП выдаются сообщения:

«СВВ РАБОТАЕТ БЕЗ РЕЗЕРВА»
«НЕТ РЕЗЕРВА ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ»
«НЕТ РЕЗЕРВА ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ»

Отказ в работе более одного модуля МИП приводит к неработоспособности системы ЭЦ-ЕМ, при этом на ПЭВМ АРМ ДСП выдается сообщение:

«НЕ РАБОТАЕТ СВВ»

###### Определение неисправного модуля МИП БУСО

Электромеханик, получив от ДСП вызов и текст сообщения, выданного на ПЭВМ АРМ ДСП, приступает к определению неисправного модуля:

- открывает шкаф УВК РА (общий признак наличия неисправности – зеленый сигнальный элемент на верхней части шкафа УСО не горит);

- анализирует показания внутренних индикаторов МИП в соответствии с РЭ УВК РА.

При этом, если все модули БУСО одного вычислительного канала (на одной полке) индицируют неисправность (светодиоды не горят), то отсутствует питание. В этом случае необходимо произвести замену модуля МИП БУСО.

Отказ в работе одного блока МСИ в любой триаде не сказывается на вводе контрольной информации, при этом на ПЭВМ АРМ ДСП выдается сообщение:

«НЕТ РЕЗЕРВА ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ»

Отказ в работе более одного блока МСИ в любой триаде приводит к неработоспособности всей триады. В этом случае теряется группа сигналов на вводе контрольной информации, при этом на ПЭВМ АРМ ДСП выдается сообщение:

«ОТКЛЮЧЕНА ГРУППА ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ»

Отказ в работе одного блока МВУ в любой триаде не сказывается на выводе управляющей информации, при этом на ПЭВМ АРМ ДСП выдается сообщение:

«НЕТ РЕЗЕРВА ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ»

Отказ в работе более одного блока МВУ в любой триаде приводит к неработоспособности всей триады. При этом теряется возможность вывода группы управляющих сигналов, а на ПЭВМ АРМ ДСП выдается сообщение:

«ОТКЛЮЧЕНА ГРУППА ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ»

Отказ (невозможность подключения) одного блока МБКО в любой триаде МВУ не сказывается на выводе управляющей информации, при этом на ПЭВМ АРМ ДСП выдается сообщение:

«НЕТ РЕЗЕРВА ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ»

Отказ в работе более одного блока МБКО в любой триаде приводит к неработоспособности всей соответствующей триады МВУ. При этом теряется возможность вывода группы управляющих сигналов, а на ПЭВМ АРМ ДСП выдается сообщение:

«ОТКЛЮЧЕНА ГРУППА ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ»

###### Определение неисправного блока БУСО и БУБКО

Электромеханик, получив от ДСП вызов и текст сообщения, выданного на РМ ДСП, приступает к определению неисправного блока:

- открывает шкаф УВК РА (общий признак наличия неисправности – зеленый индикатор на верхней части УВК РА не горит);

- анализирует показания внутренних индикаторов.

При этом:

- блоки, у которых индикаторы горят ровным зеленым цветом, - исправны;

- блоки, у которых индикаторы горят красным цветом, или не горит ни один из индикаторов - неисправны (кроме МБКО – см. ниже), и их необходимо заменить;

- если блоки МБКО и соответствующие им МВУ горят красным цветом (МБКО отключили управление), следует заменить МВУ и подключить МБКО;

- если блоки МБКО горят красным цветом, а МВУ исправны (горят ровным зеленым цветом) - МБКО отключили управление, целесообразно попробовать их подключить. Если блоки МБКО не подключатся или подключатся и снова сразу отключатся, то их следует заменить;

- блоки, у которых индикаторы горят мигающим зеленым цветом - неисправны, и их необходимо заменить. Если замена МСИ не исправляет положение, вероятна неисправность в кабелях внутри шкафа УВК РА, в кабелях от шкафа кроссового поля УВК РА до статива согласования в помещении релейной и т. д.

#### Поиск последствий отказов и повреждений ПЭВМ АРМ ДСП

##### Отказ в работе ПЭВМ АРМ ДСП

В штатном режиме ДСП работает на двух ПЭВМ РМ ДСП (допустима и работа на одной ПЭВМ). В случае отказа в работе ПЭВМ АРМ ДСП дежурный переходит на ПЭВМ, находившуюся в холодном резерве, и ставит в известность о неисправности электромеханика.

Отказ в работе оборудования АРМ ДСП может произойти по следующим причинам:

- неисправность ПЭВМ;

- отказ связи между АРМ ДСП и УВК РА (отказ модуля связи, нарушение контакта в разъеме, и т.д.).

##### Определение неисправности в ПЭВМ

Неисправности ПЭВМ обычно проявляются при ее функционировании (искажение информации на экране, нереализация загрузки, и т.п.). В этом случае ПЭВМ подлежит отправке для ремонта в центр сервисного обслуживания.

Отказ связи каждой ПЭВМ АРМ ДСП инициируется на экране монитора:

- если в окне текущего состояния ПЭВМ и ее связи с УВК РА появилась мигающая буква «А» - нет связи по 1-ой линии связи;

- если в окне текущего состояния ПЭВМ и ее связи с УВК РА появилась мигающая буква «В» - нет связи по 2-ой линии связи;

- если в окне текущего состояния ПЭВМ и ее связи с УВК РА появилась мигающие буквы «А» и «В» - нет связи по двум линиям. Символ «х» между буквами «А» и «В» соответствует несовпадению данных, полученных по двум линиям связи, что равносильно отсутствию связи;

- если в окне текущего состояния ПЭВМ и ее связи с УВК РА появилась мигающая буква «Д» красного цвета – неисправность жесткого диска самой ПЭВМ.

### Устранение последствий отказов и повреждений

#### Устранение последствий отказов и повреждений УВК РА

##### Устранение неисправности в одном вычислительном канале БЦПУ

Все замены субблоков и блоков должны проводиться в условиях отсутствия движения поездов по станции. Поэтому после определения причины отказа электромеханик сообщает ДСП о готовности к устранению неисправности вычислительного канала БЦПУ и при его согласии выполняет устранение неисправности.

Устранение неисправности вычислительного канала СЦПУ:

- при отказе СЦПУ необходимо руководствоваться РЭ УВК РА. Необходимо произвести замену СЦПУ из ЗИПа (см. п.1.2.3.2 настоящего РЭ) и включением электропитания ввести в работу. Неисправный СЦПУ отправляется для ремонта в центр сервисного обслуживания.

        - Устранение неисправности в вычислительном канале БЦПУ при полном прекращении действия УВК РА

Действия электромеханика по устранению неисправности в каждом вычислительном канале БЦПУ при полном прекращении действия УВК РА аналогичны действиям по устранению неисправности при отказе одного канала (см. п.2.2.2.1.1 настоящего РЭ). Для более точного определения неисправного ВК требуется анализ информации на АРМ ШН (см. РЭ АРМ ШН).

Если с каким-либо одним из трех ВК возникают трудности по устранению неисправности (при запуске восстанавливаются только два ВК), то по согласованию с ДСП производится запуск системы ЭЦ-ЕМ и работа в дублированном режиме. Параллельно с работой ЭЦ-ЕМ в дублированном режиме проводятся восстановительные работы по третьему ВК (см. п.2.2.1.2.1 настоящего РЭ).

В условиях, когда невозможно отремонтировать третий ВК (например, при отсутствии необходимых запчастей), загружаются два СЦПУ при выключенном третьем, и принимаются срочные меры по пополнению ЗИПа.

##### Устранение неисправности в одном вычислительном канале СБС

Все замены субблоков и блоков должны проводиться в условиях отсутствия движения поездов по станции. Поэтому после определения причины отказа электромеханик сообщает ДСП о готовности к устранению неисправности вычислительного канала СБС и при его согласии выполняет устранение неисправности.

Устранение неисправности вычислительного канала БС:

- при отказе СБС необходимо руководствоваться РЭ УВК РА. Необходимо произвести замену СБС из ЗИПа (см. п.1.2.3.2 настоящего РЭ) и включением электропитания ввести в работу. Неисправный СБС отправляется для ремонта в центр сервисного обслуживания c последующим пополнением ЗИПа;

- если причина отказа неочевидна (по индикации на БС определить неисправный СБС не удается), то неисправность может заключаться в нарушении контакта в разъеме межканальной связи или связи СБС с СЦПУ. Необходимо выключить электропитание, пошевелить и осмотреть разъемы. В более сложных случаях, например, при обрывах (повреждениях), может потребоваться прозвонка связевых кабелей или их замена;

- включить питание СБС, дождаться загрузки и восстановления ВК, после чего на ПЭВМ АРМ ДСП выдается сообщение:

«ПОДКЛЮЧЕНЫ ВСЕ ЦЕПИ КОНТРОЛЯ (УПРАВЛЕНИЯ)»

##### Устранение неисправности в БУСО и БУБКО

Все замены модулей БУСО должны проводиться в условиях отсутствия движения поездов по станции. Поэтому после определения причины отказа электромеханик сообщает ДСП о готовности к устранению неисправности и при его согласии выполняет замену блока (см. п.1.2.3.3 настоящего РЭ).

После замены все модули автоматически тестируются. По индикации на вновь установленном модуле электромеханик должен проверить его исправность, а затем выяснить у ДСП, как этот модуль вошел в работу. Если подключение произошло нормально, на ПЭВМ АРМ ДСП должно быть выдано сообщение:

«ПОДКЛЮЧЕНЫ ВСЕ ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ»

Если нормального подключения не произошло, необходимо повторить действия по замене неисправного блока, взяв из ЗИПа исправный блок. Неисправные блоки отправляются в ремонт, а ЗИП пополняется отремонтированными.

#### Устранение последствий отказов и повреждений ПЭВМ АРМ ДСП

##### Устранение неисправности в ПЭВМ

При неисправности самой ПЭВМ ее отправляют для ремонта в центр сервисного обслуживания.

Отказ связи может произойти как при отказе самого СЦПУ или модуля связи в нем, так и при отказе модуля связи в ПЭВМ или при потере контакта в линиях связи.

Поэтому:

- необходимо убедиться, что СЦПУ работает нормально (при отказе СЦПУ должны быть выданы соответствующие сообщения, последовательность ремонта в этом случае см. п.2.2.1.2.1 настоящего РЭ);

- если отказала одна из линий связи, возможна неисправность модуля связи в СЦПУ или в ПЭВМ, или нарушился контакт в линии связи. В этом случае:

- необходимо попытаться восстановить контакт ((визуально осмотреть кабель на отсутствие повреждений, зачистить разъемы, вынуть их и снова вставить, и т.д.);

- попробовать заменить модуль связи в ПЭВМ (см. п. настоящего РЭ).

#### Порядок замены комплектующих элементов системы

##### Замена комплектующих элементов в период гарантийного обслуживания

###### Основные положения

Порядок замены комплектующих элементов системы (в т.ч. субблоков и модулей УВК РА, блоков ПЭВМ АРМ ДСП, программного обеспечения и т.д.) в период гарантийного обслуживания вводится для регламентации действий персонала железной дороги и разработчика с целью обеспечения безопасности движения поездов и маневровой работы в процессе эксплуатации.

Порядок обслуживания, ремонта и замены составных элементов системы должен соответствовать порядку, установленному Правилами технической эксплуатации железных дорог РФ, Инструкцией по техническому обслуживанию устройств сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и Инструкцией по обеспечению безопасности движения при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств СЦБ.

###### Порядок замены программного обеспечения

В случае необходимости внесение изменений в аппаратное или программное обеспечение производится организацией – разработчиком системы (институт «Гипротранссигналсвязь» - разработчик технологического ПО, ОАО «Радиоавионика – разработчик УВК РА) по запросу на выполнение таких работ, либо сервисным (фирменным) центром, оснащенным необходимым оборудованием и имеющим специалистов соответствующей квалификации.

При необходимости замены версии ПО по инициативе разработчика системы (например, в случаях обнаружения сбоев в работе УВК РА) без изменения зависимостей между стрелками и сигналами, сигнальных показаний, принципов управления объектами СЦБ или порядка управления ими, разработчик письменно уведомляет об этом службу СЦБ не позднее, чем за 10 дней до предполагаемой даты замены. В уведомлении должно указываться обоснование требуемой замены и ожидаемый эффект от ее осуществления, а также программа проверки действия тех объектов СЦБ, к которым относятся вносимые изменения. Служба СЦБ в 5-дневный срок рассматривает указанное уведомление, определяет дату и время замены версии и письменно сообщает разработчику свое согласие или мотивированный отказ.

При согласии службы СЦБ на замену ПО порядок согласования и утверждения изменений, а также их внедрения должен соответствовать предусмотренному в Инструкции по содержанию технической документации на устройства сигнализации, централизации и блокировки. После согласования и утверждения разработчик вносит необходимые изменения в техническую документацию на систему во всех экземплярах проекта, в т.ч. службы СЦБ, дистанции сигнализации и связи, околотка. Доставка листов проекта с изменениями производится с сопроводительными письмами разработчика, подлежащими хранению вместе с соответствующими экземплярами проекта.

Установка новой версии ПО производится в день, согласованный со службой СЦБ, и проводится персоналом разработчика системы совместно с представителями железной дороги, допущенными к обслуживанию системы. Время производства работ определяется поездным диспетчером ДНЦ и согласовывается с ДСП. Согласием ДСП на начало производства работ является его подпись под записью в журнале ДУ-46 следующего содержания:

«Будет производиться замена версии программного обеспечения. На период до окончания работ пользование устройствами СЦБ на станции прекращается».

ШН 	(подпись)

ДСП 	(подпись)

Установка новой версии программного обеспечения производится одновременно во все каналы УВК РА и (или) во все ПЭВМ РМ ДСП.

Окончание работ оформляется записью следующего содержания:

«Установка новой версии программного обеспечения закончена. Устройства проверены, работают нормально. Проверки проведены в соответствии утвержденной программы, протоколы оформлены».

ШН 	(подпись)

ДСП 	(подпись)

Результаты установки новой версии ПО оформляются протоколом, а также записью в журнал замены ПО, в формуляр и в паспорт СЦПУ на УВК РА.

При необходимости замены версии ПО по инициативе разработчика системы, связанной с изменением зависимостей между стрелками и сигналами, сигнальных показаний светофоров, принципов управления объектами СЦБ и порядка пользования ими разработчик системы письменно уведомляет службу СЦБ не позднее, чем за 15 дней до предполагаемой даты замены. В уведомлении должно указываться обоснование требуемой замены, описание вносимых изменений, технология производства работ по установке новой версии, программа и методика испытаний этой версии на станции. К уведомлению прилагаются перечень заменяемых листов проектной документации системы, новые листы проектной документации в трех экземплярах и протоколы заводских испытаний новой версии ПО.

Указанный перечень проектной документации рассматривается службой СЦБ. При согласии службы СЦБ с предложениями разработчика порядок согласования и утверждения изменений, а также их внедрения должен соответствовать предусмотренному в Инструкции по содержанию технической документации на устройства сигнализации, централизации и блокировки. Два экземпляра утвержденных новых листов проектной документации направляются дистанции сигнализации и связи, третий экземпляр остается в службе. Разработчику направляется извещение об утверждении предлагаемых изменений проектной документации за подписью лица, утвердившего эти изменения.

Служба СЦБ организует разработку порядка производства работ по замене версии ПО в соответствии с требованиями Инструкции по обеспечению безопасности движения поездов при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств СЦБ, Инструкции по приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов железнодорожной автоматики, телемеханики и связи и Инструкции о порядке проведения эксплуатационных и приемочных испытаний опытных образцов аппаратуры железнодорожной автоматики и телемеханики (устройств СЦБ), включая Инструкцию о порядке пользования устройствами СЦБ на период производства работ, распоряжения о закрытии и открытии действия устройств, распоряжения о назначении соответствующих комиссий, и согласовывает конкретные сроки начала и окончания работ, о которых ставит в известность разработчика.

Установка новой версии ПО осуществляется персоналом разработчика в присутствии специалистов железной дороги и производится одновременно во все каналы УВК РА и (или) во все ПЭВМ АРМ ДСП. Мероприятия по обеспечению безопасности движения поездов в период производства работ, проверка действия устройств СЦБ после установки новой версии ПО выполняются персоналом железной дороги в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации железных дорог РФ, Инструкции по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах РФ, Инструкции по обеспечению безопасности движения поездов при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств СЦБ, Инструкции по приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов железнодорожной автоматики, телемеханики и связи, Инструкции о порядке проведения эксплуатационных и приемочных испытаний опытных образцов аппаратуры железнодорожной автоматики и телемеханики (устройств СЦБ) и представленной разработчиком программы испытаний данной версии ПО, которая утверждается службой Ш дороги. Результаты проверок оформляются протоколом.

О произведенной замене ПО должна быть сделана запись в ДУ-46 и в эксплуатационные документы УВК РА.

###### Порядок замены микропроцессорного оборудования

В процессе эксплуатации плановая периодическая замена микропроцессорного оборудования системы ЭЦ-ЕМ не требуется. Восстановление нормального действия составных элементов системы в случае отказа или в других необходимых случаях производится путем замены вышедшего из строя оборудования на исправное из ЗИПа в соответствии с настоящим РЭ. Срок службы блоков УВК РА составляет 10 лет.

Замена микропроцессорного оборудования производится персоналом железной дороги (дистанции сигнализации и связи) в соответствии с настоящим РЭ. При этом должен соблюдаться установленный порядок оформления производства работ, аналогичный порядку замены группы приборов (реле) в соответствии с Инструкцией по обеспечению безопасности движения поездов при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств СЦБ.

В случае планируемой замены серии блоков (модулей) микропроцессорного оборудования разработчик направляет уведомление в службу СЦБ с обоснованием требуемой замены и с указанием предполагаемых сроков проведения работ. К уведомлению прилагаются протоколы заводской проверки вновь устанавливаемых блоков (модулей). Служба СЦБ в 5-дневный срок рассматривает указанное уведомление и дает письменное согласие на замену с указанием даты и времени производства работ или мотивированный отказ.

Замена блоков (модулей) микропроцессорного оборудования производится совместно специалистами разработчика системы и железной дороги. Система ЭЦ-ЕМ является самотестируемой, в связи с чем дополнительных проверок при замене блоков УВК РА не требуется.

О произведенной замене микропроцессорного оборудования должна быть сделана запись в ДУ-46.

##### Замена комплектующих элементов после окончания периода гарантийного обслуживания

Период гарантийного обслуживания для системы ЭЦ-ЕМ составляет 3 года с начала эксплуатации.

После окончания периода гарантийного обслуживания между железной дорогой и разработчиком технологического ПО системы (институт «Гипротранссигналсвязь»), а также между железной дорогой и разработчиком УВК РА (ОАО «Радиоавионика») могут быть заключены договора на послегарантийное обслуживание. При заключении таких договоров в них должны быть определены границы, условия, периодичность обслуживания и ответственность сторон.

Если после истечения гарантийного срока обслуживания железная дорога принимает решение о самостоятельном обслуживании устройств ЭЦ-ЕМ, порядок замены микропроцессорного оборудования должен соответствовать изложенному в настоящем РЭ, за исключением участия в этой работе представителей разработчиков.

# Хранение

## Правила постановки системы на хранение и снятия с хранения

### Общие положения

Шкафы УВК РА и комплект ЗИП консервируются методом статического осушения по
ГОСТ 9.014-78 для изделий группы 1 и условий хранения по категории 1 по ГОСТ 15150-69.

Предельный срок хранения комплекта ЗИП без переконсервации при хранении на складе – 
1 год.

Упаковка для хранения шкафов УВК РА и комплекта ЗИП производится по ГОСТ 9.014-78, вариант временной противокоррозийной защиты ВЗ-10 по ГОСТ 9.014-78.

Внутренняя упаковка и транспортная тара должны соответствовать ГОСТ 23216-78:

- категория упаковки КУ-3А;

- вариант внутренней упаковки – ВУ-IIIA;

- исполнение транспортной тары по прочности – Л;

- вариант исполнения транспортной тары – ТЭ-3;

- вариант внутренней упаковки для эксплуатационной документации – ВУ-IIБ-8.

Шкаф УВК РА, подготовленный для транспортирования с учетом внутренней упаковки
ВУ-IIIА, поставляется в одном ящике типа III по ГОСТ 5959 – 71. Комплект ЗИП, подготовленный для транспортирования с учетом внутренней упаковки ВУ-IIIА, поставляется в одном ящике типа III 2 по ГОСТ 9396-88.

Изделия, входящие в состав АРМ ДСП, должны храниться и транспортироваться в упаковке, поставляемой предприятием-изготовителем этих изделий.

### Порядок учета

Основные элементы микропроцессорного оборудования системы ЭЦ-ЕМ имеют идентификационные наименования и индивидуальные номера, и подлежат учету в соответствии с регламентом, указанным в настоящем РЭ.

Первоначально все установленное оборудование и программное обеспечение системы регистрируется в Журналах учета. Оборудование ЗИПа регистрируется в Журнале учета ЗИПа. На все оборудование должны быть составлены протоколы заводских испытаний и установлены бирки с отметкой об испытаниях.

Сведения об установленном оборудовании заносятся в Журнал учета отдельно для каждого места его расположения в системе. Сведения об оборудовании ЗИПа заносятся в Журнал учета ЗИПа отдельно для каждого типа оборудования.

Учет установленного ПО УВК РА и ПЭВМ АРМ ДСП осуществляется в Журнале учета программного обеспечения с указанием номера версии.

В процессе эксплуатации плановая периодическая замена микропроцессорного оборудования системы ЭЦ-ЕМ не требуется. Замена оборудования производится в случае отказа или в других необходимых случаях в соответствии с настоящим РЭ. В случае замены элементов оборудования системы соответствующие изменения с росписью работника, производившего замену, вносятся в Журналы учета. Журналы учета хранятся у электромеханика (на посту ЭЦ) и в РТУ. О произведенной замене оборудования системы ЭЦ-ЕМ электромеханик должен сообщить в РТУ для внесения соответствующих изменений в Журналы учета. Формы и примеры заполнения Журналов учета приведены в Приложениях Р - У к настоящему РЭ.

## Перечень составных частей системы с ограниченными сроками хранения

### Общие положения

Предельный срок хранения комплекта ЗИП без переконсервации при хранении на складе – 
1 год.

Микропроцессорное оборудование системы ЭЦ-ЕМ (в т.ч. входящее в состав ЗИПа) перед сдачей в эксплуатацию должно быть проверено на исправность и соответствие требуемым техническим параметрам. На каждом проверенном блоке отмечается дата произведенной проверки и подпись лица, производившего проверку, а также срок очередной плановой проверки. Использование блоков, не прошедших первичную или очередную плановую проверку в центре технического обслуживания, запрещается.

### Перечень оборудования УВК РА

Перечень оборудования УВК РА с точностью до сменного блока (модуля) приводится в таблице 5.

Полный перечень компонентов оборудования приводится в документации по УВК РА (ЖРГА.468332.001 ФО, ЖРГА.468331.001 РЭ3).

Таблица 5 - Перечень оборудования УВК РА

| Наименование | Обозначение | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Шкафы УВК | ЖРГА.469154.002 ЖРГА.469154.003 ЖРГА.469154.004 ЖРГА.469154.005 | 1-2 | согласно проекта |
| Субблок ЦПУ | ЖРГА.469156.008 | 3 |  |
| Модуль МИП | ЖРГА.469155.013 | 3 |  |
| Субблок БС | ЖРГА.469156.007 | 3 |  |
| Модуль МИП | ЖРГА.469155.013 | 3 |  |
| Модуль МИП | ЖРГА.469155.013-01 | 3 |  |
| Модуль выходных усилителей МВУ | ЖРГА.469155.018 | согласно проекта |  |
| Модуль сбора информации МСИ | ЖРГА.469155.017 | согласно проекта |  |
| Модуль МБКО | ЖРГА.469155.006 | согласно проекта |  |

### Перечень оборудования АРМ ДСП

Перечень оборудования АРМ ДСП представлен в таблице 6:

Таблица 6 - Перечень оборудования АРМ ДСП

| Наименование | Обозначение | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Комплект АРМ ДСП |  |  |  |
| ПЭВМ АРМ ДСП | В соответствии с проектом | 2 ÷ 3 |  |
| Монитор | В соответствии с проектом | 1÷ 2 | 1 на ПЭВМ |
| Клавиатура и мышь | В соответствии с проектом | 1 | 1 на ПЭВМ |
| Принтер | В соответствии с проектом | 1 |  |
| Комплект кабелей | В соответствии с проектом | 1 |  |

### Перечень оборудования ЗИПа

Перечень оборудования ЗИПа предствлен в таблице 7:

Таблица 7 -  Перечень оборудования ЗИПа

| Наименование | Обозначение | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Субблок ЦПУ | ЖРГА.469156.003 | 1 |  |
| Субблок СБС | ЖРГА.469156.004 | 1 |  |
| Модуль МИП | ЖРГА.469155.001 | 2 |  |
| Модуль МВУ | ЖРГА.469155.003 | 2 |  |
| Модуль МСИ | ЖРГА.469155.004 | 3 |  |
| Модуль МБКО | ЖРГА.469155.006 | 2 |  |

### Перечень измерительных приборов, испытательного оборудования, инструмента, необходимого для обслуживания микропроцессорного оборудования системы ЭЦ-ЕМ

Перечень оборудования, необходимого для обслуживания микропроцессорного оборудования системы ЭЦ-ЕМ, представлен в таблице 8:

Таблица 8 - Перечень оборудования, необходимого для обслуживания микропроцессорного оборудования

| Наименование | Обозначение | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Комбинированный прибор | Ц4380 | 1 | Стандартный |
| Отвертка | №281-335 | 1 | Каталог Farnel |
| Ключ шкафа УВК | 3524 Е №2532.000 | 2 | Каталог Rittal |

Примечание - В таблицу не включены измерительные приборы и инструменты, использующиеся при обслуживании релейной части системы, панелей питания, напольного оборудования и кабельной сети, и остающиеся неизменными по сравнению с релейными системами ЖАТ.

## Перечень работ при хранении системы

Микропроцессорное оборудование, законсервированное и переданное на хранение, не требует проведения каких-либо работ в период установленного срока хранения, за исключением поддержания необходимых климатических и других условий хранения. По истечении установленного срока хранения оборудование подлежит переконсервации.

## Условия хранения

Условия для эксплуатации и хранения микропроцессорного оборудования системы приводятся в руководствах по эксплуатации ее соответствующих компонентов. При хранении должно быть обеспечено отсутствие в помещении химически активных паров, газов и дыма.

После транспортирования УВК РА при отрицательных температурах, отличных от температур эксплуатации, перед вводом в эксплуатацию необходима выдержка его в стационарном помещении, где он будет установлен, не менее 6 часов.

До установки УВК РА в стационарное помещение УВК РА и ЗИП должны храниться в упаковке в отапливаемых помещениях при температуре воздуха от 1º до 40ºС и относительной влажности воздуха не более 80% при температуре 25ºС.

В помещении для хранения УВК РА и комплекта ЗИП не должно быть агрессивных примесей, вызывающих коррозию.

Размещение упакованного УВК РА и комплекта ЗИП рядом с источником тепла запрещается.

ЗИП системы ЭЦ-ЕМ должен быть размещен в специальном помещении на посту ЭЦ, куда должен быть исключен доступ посторонних лиц. Субблоки, входящие в состав ЗИПа, должны по возможности храниться в ящике для ЗИПа в вертикальном положении. Оборудование ЗИПа должно размещаться в соответствии с типом субблоков и модулей, предназначенных для замены, при этом необходимо обеспечить возможность свободного доступа к оборудованию каждого типа. Каждый элемент оборудования ЗИПа должен иметь обозначение, номер блока и номер версии программного обеспечения.

Элементы оборудования, входящего в состав ЗИПа, должны быть зарегистрированы в Журнале учета ЗИПа в соответствии с установленным порядком учета. В случае использования оборудования из ЗИПа для замены вышедшего из строя блока (модуля) системы ЭЦ-ЕМ необходимо восполнить состав ЗИПа согласно п.1.1.1.1 с внесением соответствующих изменений в Журнал учета (см. Приложение С к настоящему РЭ).

Изделия, входящие в состав АРМ ДСП, должны храниться и транспортироваться в упаковке, поставляемой предприятием-изготовителем этих изделий.

## Предельные сроки хранения в различных климатических условиях

Климатические условия для эксплуатации и хранения микропроцессорного оборудования системы приводятся в руководствах по эксплуатации ее соответствующих компонентов. При хранении должно быть обеспечено отсутствие в помещении химически активных паров, газов и дыма.

Предельный срок хранения комплекта ЗИП без переконсервации при хранении на складе – 
1 год.

# Транспортирование

## Требования к транспортированию системы

Составные элементы ЭЦ-ЕМ транспортируют в упакованном виде на любые расстояния автомобильным и железнодорожным транспортом (в закрытых транспортных средствах), авиационным транспортом (в герметизированных отсеках), водным транспортом (в трюмах судов). Транспортирование осуществляется в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта. Перевозка через районы с холодным климатом должна осуществляться только с соблюдением требований по климатическим условиям транспортирования по ГОСТ 15150.

Климатические условия транспортирования УВК РА в упакованном виде:

- температура окружающего воздуха от -50º до +50ºС;

- относительная влажность воздуха до 100% при температуре 25ºС.

После транспортирования УВК РА при отрицательных температурах, отличных от температур эксплуатации, перед вводом в эксплуатацию необходима выдержка его в стационарном помещении, где он будет установлен, не менее 6 часов.

До установки УВК РА в стационарное помещение УВК РА и ЗИП должны храниться в упаковке в отапливаемых помещениях при температуре воздуха от 1º до 40ºС и относительной влажности воздуха не более 80% при температуре 25ºС.

При транспортировании оборудования ЭЦ-ЕМ должны быть приняты необходимые меры для исключения механических и других повреждений составных элементов системы.

Микропроцессорная аппаратура является технически сложным изделием и требует бережного обращения. Транспортировка микропроцессорного оборудования должна осуществляться в стандартной (заводской) упаковке. При этом недопустимо подвергать оборудование сильной вибрации, ударам, а также прямому воздействию атмосферных осадков. Во время перевозки все электронные компоненты системы должны быть упакованы в антистатический материал.

Изделия, входящие в состав комплекта АРМ ДСП, должны транспортироваться в стандартной заводской упаковке, поставляемой предприятием-изготовителем этих изделий.

## Способы крепления системы для транспортирования

Способ крепления транспортной тары составных элементов ЭЦ-ЕМ должен исключать ее смещение относительно первоначального положения в процессе транспортирования.

## Порядок погрузки и выгрузки системы и меры предосторожности

Распаковка и установка компонентов оборудования ЭЦ-ЕМ должна производиться после подготовки места, где будет располагаться система. При погрузке и выгрузке необходимо соблюдать меры безопасности при производстве погрузочно-разгрузочных работ.

# Утилизация

Микропроцессорное оборудование системы ЭЦ-ЕМ содержит ценные материалы, которые могут быть вторично использованы при утилизации с учетом требований охраны окружающей среды. При этом под утилизацией системы ЭЦ-ЕМ понимается утилизация ее составных элементов.

Сведения и проводимые мероприятия по подготовке и отправке на утилизацию, методы утилизации, перечни утилизируемых составных частей, показатели утилизируемости и меры безопасности представлены в документации предприятий-изготовителей микропроцессорного оборудования системы.

После окончания срока эксплуатации система не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.

| Лист регистрации изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номера листов (страниц) |  |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № документа | Входящий № сопроводитель-ного документа и дата | Подп. | Дата |
| Изм. | измененных | замененных | новых | аннулиро-ванных |  |  |  |  |  |