ПРИЛОЖЕНИЕ  Н

(обязательное)

Особенности технического обслуживания устройств сигнализации, централизации
и блокировки  в системе ЭЦ-ЕМ

Настоящие положения учитывают специфические требования, связанные с техническим обслуживанием устройств СЦБ в системе ЭЦ-ЕМ, и включают особенности, которые отсутствуют в действующей Инструкции по техническому обслуживанию устройств сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) ЦШ-720.

Примечание - Особенности обслуживания ЭЦ-ЕМ выделены в тексте зеленым цветом.

Особенности технического обслуживания устройств сигнализации, централизации и блокировки в системе ЭЦ-ЕМ приводятся в таблице Н.1.

Таблица Н.1

| № п/п | Вид устройства и наименование работ | Исполнитель | Периодичность выполнения работ при различной категории железнодорожных линий |  |  |  | Форма документа для оформления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 катего-рия | 2 катего-рия | 3 катего-рия | 4 катего-рия |  |
| 1. Проверка зависимостей |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Наименование работ по п.1.1 приложения 1 к инструкции ЦШ-720 | ШЧУ (ШНС), ШН. После замены версии ПО совместно со специалистом ГТСС | Один раз в пять лет и после замены или ремонта кабеля, перемонтажа схем управления и включения огней светофоров, а также замены версии ПО, связанной с изменением зависимостей, сигнализации светофоров, переездной сигнализации, принципов управления объектами СЦБ и порядка пользования ими. |  |  |  | Акт по установленной форме ШУ-79, Акт по форме, приведенной в приложении 9 к инструкции ЦШ-720 (хранятся в ШЧ и у ШНС). Акт после изменений |
| 1.2 | Наименование работ по п.1.2 приложения 1 к инструкции ЦШ-720 | ШЧУ (ШНС), ШН, ДС (зам.ДС) Все операции по установке, отмене и разделке маршрутов выполняются ДСП | Один раз в пять лет и после изменения путевого развития станции, после перемонтажа или замены версии ПО, связанных с изменением зависимостей, сигнализации светофоров, принципов управления объектами СЦБ и порядка пользования ими |  |  |  | Акт по форме, приведенной в приложении 7 к инструкции ЦШ-720. Акты хранятся у ДС, ШНС и в ШЧ |

Продолжение таблицы Н.1

| № п/п |  | Вид устройства и наименование работ | Исполнитель |  |  | Периодичность выполнения работ при различной категории железнодорожных линий |  |  |  | Форма документа для оформления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 катего-рия | 2 катего-рия | 3 катего-рия | 4 катего-рия |  |  |
| 1.3 |  | Наименование работ по п.1.7 приложения 1 к инструкции ЦШ-720 | ШНС, ШН. После замены версии ПО совместно со специалистом ГТСС |  |  | Один раз в три года и при изменении монтажа или замене кабеля, а также после замены версии ПО, связанной с изменением работы переездной сигнализации |  |  |  | Акт по форме, приведенной в приложении 9 к инструкции ЦШ-720. Акты хранятся в ШЧ и у ШНС. Акт после изменений. |  |
| 1.4 |  | п.1.8 приложения 1 к Инструкции ЦШ-720 Проверка соответствия действующих устройств СЦБ и установленного программного обеспечения утвержденной технической документации | ШНС, ШН |  |  | Один раз в три года |  |  |  | Отметка на схемах, в журнале учета |  |
| 2. Светофоры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Наименование работ по п.2.14 приложения 1 к Инструкции ЦШ-720 |  |  | ШНС, ШН, работник РТУ, совместно со специалистом ГТСС | Один раз в год |  |  | Один раз в два года |  |  | ШУ-64 |
|  |  |  |  |  | и после замены версии ПО, влияющей на замедление |  |  |  |  |  | Акт |
| 2.2 | Проверка сохранения разрешающего показания входных, выходных и маршрутных светофоров путей, по которым предусматривается безостановочный пропуск поездов, при переходе с основной системы питания устройств СЦБ на резервную и обратно |  |  | ШНС и работник дистанции электроснабжения совместно со специалистом ГТСС | После замены версии ПО, влияющей на замедление |  |  |  |  |  | Ду-46, Акт |

Продолжение таблицы Н.1

| № п/п | Вид устройства и наименование работ |  | Исполнитель |  | Периодичность выполнения работ при различной категории железнодорожных линий |  |  |  |  | Форма документа для оформления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 катего-рия |  | 2 катего-рия | 3 катего-рия | 4 катего-рия |  |
| 3. Стрелки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Наименование работ по п.3.1.12 приложения 1 к инструкции ЦШ-720 |  | ШН, дорожный мастер. После замены версии ПО совместно со специалистом ГТСС |  | Один раз в год (осенью) и после замены ПО, влияющей на режимы автоматической очистки стрелок |  |  |  |  | Ду-46, ШУ-2, Акт после изменений |
| 9.Устройства электропитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | Наименование работ по п.9.2.1 приложения 1 к инструкции ЦШ-720. В конце добавить: Проверка напряжения аккумуляторных батарей поста ЭЦ по показаниям контрольно-измерительных приборов, наружная чистка (протирка) аккумуляторов |  | ШН |  | Один раз в квартал |  |  |  | ШУ-2, ШУ-63 |
| 9.2 |  | Замена аккумуляторных батарей |  | ШНС |  | Один раз в десять лет |  |  |  | ШУ-63 |
| 14.Обслуживание УВК РА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 |  | Очистка и протирка наружных частей от пыли |  | ШН |  | Один раз в месяц |  |  |  | ШУ-2 |
| 14.2 |  | Внешний осмотр и проверка крепления |  | ШН |  | Один раз в квартал |  |  |  | ШУ-2 |
| 14.3 |  | Очистка и протирка внутренних частей шкафов с логическими блоками, кроссовых каркасов шкафов от пыли |  | ШН |  | Один раз в год |  |  |  | ШУ-2 |

Продолжение таблицы Н.1

| № п/п |  | Вид устройства и наименование работ | Исполнитель |  | Периодичность выполнения работ при различной категории железнодорожных линий |  |  |  |  | Форма документа для оформления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 катего-рия |  | 2 катего-рия | 3 катего-рия | 4 катего-рия |  |  |
| 14.4 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами |  |  | ШН РТУ |  | Один раз в год |  |  |  |  | ШУ-2 |
| 14.5 | Очистка и протирка от пыли логических блоков, каркасов монтажных с отключением вычислительного канала |  |  | ШНС, ШН |  | Один раз в три года |  |  |  |  | ДУ-46, ШУ-2 |
| 15.Обслуживание ПЭВМ РМ ДСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Очистка и протирка наружных частей от пыли |  |  | ШН |  | Один раз в неделю |  |  |  |  | ШУ-2 |
| 15.2 | Размагничивание мониторов |  |  | ШН |  | Один раз в неделю |  |  |  |  | ШУ-2 |
| 15.3 | Очистка поверхностей мониторов специальными средствами |  |  | ШН |  | Один раз в месяц |  |  |  |  | ШУ-2 |
| 15.4 | Проверка соответствия цветовой гаммы мониторов |  |  | ШН |  | Два раза в год |  |  |  |  | ШУ-2 |
| 15.5 | Замена мониторов |  |  | ШН |  | Один раз в пять лет |  |  |  |  | ШУ-2 |
| 15.6 | Внутренний осмотр и чистка мониторов |  |  | ШН |  | Один раз в год |  |  |  |  | ШУ-2 |
| 15.7 | Чистка клавиатуры |  |  | ШН |  | Один раз в квартал |  |  |  |  | ШУ-2 |
| 15.8 | Чистка манипуляторов «Мышь» |  |  | ШН |  | Один раз в квартал |  |  |  |  | ШУ-2 |
| 15.9 | Наружная и внутренняя чистка принтера |  |  | ШН |  | Два раза в год |  |  |  |  | ШУ-2 |
| 15.10 | Проверка красящего элемента принтера |  |  | ШН |  | Один раз в неделю |  |  |  |  | ШУ-2 |
| 15.11 | Внутренняя чистка системных блоков |  |  | ШН |  | Один раз в год |  |  |  |  | ДУ-46, ШУ-2 |

Продолжение таблицы Н.1

| № п/п | Вид устройства и наименование работ | Исполнитель | Периодичность выполнения работ при различной категории железнодорожных линий |  |  |  | Форма документа для оформления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 катего-рия | 2 катего-рия | 3 катего-рия | 4 катего-рия |  |
| 15.12 | Замена батарейки | ШН | Один раз в два года |  |  |  | ШУ-2 |
| 15.13 | Чистка и смазка вентиляторов | ШН | Один раз в два года |  |  |  | ШУ-2 |
| 15.14 | Проверка надежности крепления разъемов и соединительных кабелей | ШН | Один раз в неделю |  |  |  | ШУ-2 |
| 15.15 | Тестирование системных блоков | ШНС | Два раза в год |  |  |  | ШУ-2 |
| 15.16 | Проверка соответствия показания времени системных часов текущему времени | ШН | Один раз в месяц |  |  |  | ШУ-2 |
| 15.17 | Проверка правильности ведения архивных файлов | ШНС | Один раз в месяц |  |  |  | ШУ-2 |