ПРИЛОЖЕНИЕ  П

(обязательное)

Дополнительные требования по обеспечению безопасности движения поездов
при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств СЦБ
для системы ЭЦ-ЕМ

Настоящие требования учитывают специфику, связанную с обеспечению безопасности движения поездов при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств СЦБ для системы ЭЦ-ЕМ, и включают особенности, которые отсутствуют в действующей инструкции  ЦШ-530.

Примечание - Дополнительные требования по обеспечению безопасности движения поездов при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств СЦБ для системы ЭЦ-ЕМ  выделены в тексте зеленым цветом.

Особенности выключения стрелки из централизации с сохранением пользования
сигналами (п.2.2.1 инструкции ЦШ/530)

«Выключение стрелки из централизации с сохранением пользования сигналами производится в следующем порядке:

Электромеханик СЦБ, имея разрешение на выключение стрелки (в соответствии с п.1.7. или 1.8. настоящей Инструкции) и согласовав с дежурным по станции время начала работ, делает запись в Журнале осмотра. В этой записи указывается номер стрелки, цель и способ выключения, а также необходимость закрепления ее остряков и запирания стрелки (стрелок) в соответствии с требованиями п.2.1.1. настоящей Инструкции.

Дежурный по станции на основании записи электромеханика СЦБ устанавливает стрелку с ПЭВМ АРМ ДСП в требуемое положение и производит ее индивидуальное замыкание, для чего задает соответствующую управляющую директиву.

Установив стрелку в требуемое положение с ПЭВМ АРМ ДСП и убедившись, что стрелка индивидуально замкнута, дежурный по станции дает указание работнику службы пути о закреплении остряков стрелки (и подвижного сердечника крестовины) и работнику службы перевозок о запирании ее (и подвижного сердечника крестовины) на закладку и навесной замок.

Закрепив остряки стрелки, работник службы пути оформляет запись в Журнале осмотра или передает соответствующую телефонограмму дежурному по станции с последующей личной подписью в журнале.

Получив сообщение от работника службы перевозок о том, что стрелка (и подвижной сердечник крестовины) закреплена и заперта в требуемом положении, дежурный по станции в период, когда он не переводит стрелки в этой горловине (районе) железнодорожной станции и не производит передвижений по выключаемой стрелке, вводит управляющую директиву подготовки макета стрелки, после чего на монитор ПЭВМ АРМ ДСП выдается сообщение о готовности программной части макета стрелки к подключению, и блокируется индивидуальное и маршрутное управление всеми стрелками на станции. После получения сообщения о готовности программной части макета стрелки ДСП подписывается под текстом записи электромеханика СЦБ с указанием времени. Наличие этой подписи является для электромеханика СЦБ разрешением приступить к работе по выключению стрелки.

Выключение стрелки с сохранением пользования сигналами производится путем установки электромехаником СЦБ вместо приборов, контролирующих состояние выключаемого устройства СЦБ, специального приспособления – макета, который обеспечивает возможность открытия светофоров по маршрутам, в которые входит выключаемое устройство СЦБ.

До окончания установки и проверки правильности действия макета дежурному по станции запрещается переводить стрелки в горловине (районе), где расположена выключаемая стрелка, а также осуществлять какие-либо передвижения по этой стрелке.

После получения разрешения электромеханик СЦБ обрывает контрольную цепь на месте включения релейной части макета и совместно с дежурным по станции по контрольным приборам должен проверить, выключена ли именно та стрелка, о которой сделана запись в Журнале осмотра.

После установки релейной части макета электромехаником дежурный по станции при отсутствии заданных по стрелке маршрутов устанавливает рукоятку управления релейной части макета в положение, соответствующее фактическому положению стрелки, и вводит управляющую директиву выключения стрелки в этом положении. Исправность релейного макета контролируется в процессе реализации директивы выключения стрелки. Если при этом не фиксируется наличие тока перевода стрелки, а контрольные лампочки рукоятки управления релейным макетом загораются зеленым или желтым цветом в соответствии с фактическим положением выключаемой стрелки, то релейный макет действует правильно.

При появлении на экране ПЭВМ АРМ ДСП и на релейной части макета индикации контроля требуемого положения выключаемой стрелки выдается сообщение об установке макета.

Убедившись, что выключение стрелки произведено правильно, дежурный по станции дает указание работнику службы перевозок опустить курбельную заслонку вниз до упора, а электромеханик СЦБ делает в Журнале осмотра вторую запись о правильности выключения стрелки. Под этой записью расписывается дежурный по станции с указанием времени начала производства работ на стрелке.

С этого момента дежурный по станции может осуществлять перевод стрелок в горловине (районе) железнодорожной станции, где расположена выключенная стрелка, а электромеханик СЦБ может приступать к выполнению указанных в записи работ.

При необходимости перевода выключенной стрелки для изменения маршрута или производства регулировочных работ со снятием крепления, перед тем, как дать распоряжение о снятии крепления с остряков (остряка) и подвижного сердечника крестовины, дежурный по станции обязан произвести на аппарате управления действия, исключающие возможность открытия сигналов по маршрутам, в которые входит данная стрелка, а затем дать устное указание работнику службы перевозок о снятии крепления и переводе стрелки. Во время перевода стрелки или производства регулировочных работ движение по стрелке запрещается.

После получения доклада от работника службы перевозок о фактическом переводе стрелки курбелем в требуемое положение, закреплении и запирании стрелки (и подвижного сердечника крестовины) на закладку и навесной замок дежурный по станции устанавливает в нужное положение рукоятку управления релейным макетом с фиксацией ее на 1-2 с в среднем положении, а затем повторяет действия по подключению макета в требуемом положении.

Если по условиям движения перевод выключенной стрелки в другое положение не потребуется, то с согласия дежурного по станции электромеханик СЦБ должен исключить возможность электрического перевода приборов макета в другое положение и указать об этом в записи в Журнале осмотра».

Особенности выключения стрелки из централизации без сохранения пользования
сигналами (п.2.2.2 инструкции ЦШ/530)

«Выключение стрелки из централизации без сохранения пользования сигналами производится в следующем порядке:

Электромеханик СЦБ, имея разрешение на выключение стрелки ( в соответствии с п.1.10. настоящей Инструкции) и согласовав с дежурным по станции время начала работ, делает запись в Журнале осмотра. В этой записи указывается номер стрелки, цель и способ выключения, а также необходимость закрепления ее остряков и запирания стрелки (и подвижного сердечника крестовины) в соответствии с требованиями п.2.1.1. настоящей Инструкции.

Дежурный по станции на основании записи электромеханика СЦБ устанавливает стрелку с ПЭВМ АРМ ДСП в требуемое положение, дает указание работнику службы перевозок о запирании ее (и подвижного сердечника крестовины) на закладку и навесной замок, а работнику службы пути, при необходимости, о закреплении остряков стрелки (и подвижного сердечника крестовины) в том же положении.

О закреплении остряков стрелки, если оно произведено, работник службы пути оформляет запись в Журнале осмотра или передает соответствующую телефонограмму дежурному по станции с последующей личной подписью в журнале.

Получив сообщение от работника службы перевозок о том, что стрелка (и подвижной сердечник крестовины) заперта или заперта и ее остряки закреплены в требуемом положении, дежурный по станции соответствующей директивой производит индивидуальное замыкание выключаемой стрелки.

После этого в период, когда по выключаемой стрелке не производится передвижений, дежурный по станции подписывается под текстом записи электромеханика СЦБ с указанием времени, тем самым разрешая электромеханику СЦБ приступить к выключению стрелки.

Электромеханик СЦБ изымает предохранители или дужки в контрольной и рабочей цепях выключаемой стрелки, совместно с дежурным по станции убеждается в правильности ее выключения по отсутствию контроля положения стрелки на мониторе ПЭВМ АРМ ДСП и нулевому показанию амперметра при задании директивы индивидуального перевода.

После окончания проверки дежурный по станции дает указание работнику службы перевозок опустить курбельную заслонку электропривода вниз до упора, а электромеханик СЦБ приступает к выполнению работ.

На период выключения стрелки из централизации без сохранения пользования сигналами звонок взреза выключается, а индикация потери контроля остальных стрелок на мониторе ПЭВМ АРМ ДСП сохраняется.»

Особенности включения стрелки в централизацию (п.2.2.3 инструкции ЦШ/530)

«Во всех случаях, окончив на стрелке работу, электромеханик СЦБ должен сообщить об этом дежурному по станции, а при выключении с сохранением пользования сигналами, кроме того, сделать лично запись в Журнале осмотра о снятии макета для проверки действия стрелки. Дежурный по станции соответствующей управляющей директивой программную часть установленного макета стрелки, подписывает запись электромеханика СЦБ и разрешает снять релейную часть макета.

Электромеханик СЦБ снимает релейную часть макета, подключает контрольную цепь и совместно с дежурным по станции до снятия крепления со стрелки должны проверить и убедиться в соответствии фактического положения стрелки (подвижного сердечника крестовины) контролю на мониторе ПЭВМ АРМ ДСП. Для получения возможности перевода стрелки дежурный по станции отменяет ее индивидуальное замыкание.

В свободное от движения поездов время ДСП дает указание работнику службы перевозок снять со стрелки (и подвижного сердечника крестовины) навесной замок и работнику службы пути снять закрепление со стрелки (и подвижного сердечника крестовины) и разрешает приступить к проверке.

Электромеханик СЦБ включает или дает указание электромонтеру СЦБ включить курбельную заслонку электропривода и совместно с дежурным по станции проверяет правильность работы стрелки.

При этом должны быть проверены: перевод стрелки, получение на экране монитора ПЭВМ АРМ ДСП контроля окончания перевода стрелки в плюсовое или минусовое положения и его соответствие положению стрелки. Номера стрелок или путей, на которые ведут остряки проверяемой стрелки, дежурному должен докладывать назначенный для этого работник службы перевозок.

Во время проверки дежурному по станции запрещается переводить стрелки в горловине (районе), где расположена выключенная стрелка, а также осуществлять какие-либо передвижения по этой стрелке.

Кроме того, электромеханик СЦБ …» (далее по тексту).

Особенности действий дежурного по станции при неисправности стрелки или
электропривода при отсутствии электромеханика СЦБ (п.2.2.5. инструкции ЦШ/530)

«При неисправности стрелки или электропривода, когда стрелка курбелем не переводится, а электромеханик СЦБ отсутствует, дежурный по станции должен задать управляющую директиву индивидуального замыкания этой стрелки.

Если вызвать электромеханика СЦБ невозможно, то дежурный по станции с согласия поездного диспетчера дает указание находящемуся на станции работнику службы пути отсоединить рабочие и контрольные тяги электропривода от остряков стрелки (подвижного сердечника крестовины) и закрепить их в требуемом положении, о чем работник службы пути должен сделать запись в Журнале осмотра.

Отсоединение рабочих и контрольных тяг должно производиться в местах, указанных в приложении 4 к настоящей Инструкции.

Перед пропуском поездов по такой стрелке дежурный по станции (после записи работника службы пути в Журнале осмотра о закреплении остряков) убеждается в положении стрелки по маршруту лично или по докладу назначенного работника службы перевозок, который запирает стрелку на закладку и навесной замок. В этом случае движение поездов по маршруту должно производиться при запрещающих показаниях светофоров. Показаниями индикации положения стрелки на мониторе ПЭВМ АРМ ДСП дежурному по станции в этом случае руководствоваться запрещается.

Контроль за положением стрелки с закрепленными остряками в маршруте осуществляет работник службы перевозок.»

Особенности выключения изолированного участка с сохранением пользования
сигналами (п.4.1 инструкции ЦШ/530)

«Выключение изолированного участка с сохранением  пользования сигналами производится в следующем порядке:

Электромеханик СЦБ, имея разрешение на выключение изолированного участка (в соответствии с п.1.7. или 1.8. настоящей Инструкции) и согласовав с дежурным по станции время начала работ, делает запись в Журнале осмотра о выключении. В этой записи указывается цель и способ выключения, порядок перевода стрелок, входящих в изолированный участок при электрической централизации, и при необходимости способ разделки маршрутов.

Дежурный по станции или по его указанию оператор поста централизации заданием соответствующих управляющих директив должен ввести индивидуальное замыкание стрелок, входящих в выключаемый участок.

После этого дежурный по станции подписывается под текстом записи электромеханика СЦБ с указанием времени, разрешая тем самым выключить изолированный участок.

Получив разрешение, электромеханик СЦБ отключает путевое реле от схемы рельсовой цепи, а дежурный по станции по индикации на мониторе ПЭВМ АРМ ДСП должен убедиться, что выключен именно тот участок, о котором сделана запись в Журнале осмотра. Выключаемый участок должен быть разомкнут и иметь индикацию занятости. Затем дежурный по станции заданием управляющей директивы на выключение изолированного участка из зависимости с сохранением пользования сигналами устанавливает программный макет секции и убеждается в правильности произведенного выключения по индикации на мониторе ПЭВМ АРМ ДСП.

После этого электромеханик СЦБ совместно с дежурным по станции должен убедится в исправности действия программного макета. Для этого дежурный по станции готовит любой маршрут, в который входит выключенный изолированный участок, и открывает светофор, ограждающий этот маршрут. Светофор должен открыться на разрешающий огонь.

Кроме того, должно быть проверено, что индивидуальный перевод с ПЭВМ АРМ ДСП стрелок, входящих в выключаемый изолированный участок, невозможен без снятия контроля свободности.

Убедившись, что выключение произведено правильно, …» (далее по тексту).

Особенности выключения изолированного участка без сохранения пользования сигналами (п.4.2 инструкции ЦШ/530)

«Выключение изолированного участка без сохранения пользования сигналами производится в следующем порядке.

Электромеханик СЦБ, имея разрешение на выключение изолированного участка (в соответствии с п.1.10. настоящей Инструкции) и согласовав с дежурным по станции время начала работ, делает запись в Журнале осмотра о выключении.

В этой записи указывается цель и способ выключения, порядок перевода стрелок, входящих в выключаемый участок при электрической централизации.

Дежурный по станции или по его указанию оператор поста централизации заданием соответствующих управляющих директив должен ввести индивидуальное замыкание стрелок, входящих в выключаемый участок. Только после этого дежурный по станции подписывается под текстом записи электромеханика СЦБ с указанием времени, разрешая тем самым выключить изолированный участок.

Выключение изолированных участков без сохранения пользования сигналами должно производиться отключением путевого реле: изъятием дужек на релейном конце, отключением монтажного провода с контакта обмотки путевого реле или отключением кабельной жилы релейного конца.

Места отключения путевых реле для каждой железнодорожной станции должны быть утверждены начальником (его заместителем) дистанции сигнализации и связи. Отключенный провод или кабельная жила должны быть изолированы, а в местах отключения вывешена табличка «Выключено».

На мониторе ПЭВМ АРМ ДСП выключенный участок должен иметь индикацию занятости.

Электромеханик СЦБ, выключив изолированный участок, совместно с дежурным по станции должен убедиться в невозможности открытия светофоров после приготовления одного поездного и одного маневрового маршрута, в которые входит этот участок. Для этого дежурный по станции должен установить любой маршрут, в который входит выключенный изолированный участок. Светофоры не должны открываться на разрешающий огонь. Кроме того, должно быть проверено, что индивидуальный перевод с ПЭВМ АРМ ДСП стрелок, входящих в выключенный участок, невозможен без снятия контроля свободности.

Убедившись, что выключение произведено правильно, электромеханик СЦБ может приступить к выполнению работ.»

Особенности перевода стрелок, входящих в выключенный изолированный участок (п.4.5 инструкции ЦШ/530)

«Дежурный по станции может пропускать поезда по маршрутам, в которые входит выключенный без сохранения или с сохранением пользования сигналами изолированный участок, только после проверки фактической свободности этого участка от подвижного состава в порядке, установленном ТРА железнодорожной станции.

Стрелки электрической централизации, входящие в выключенный изолированный участок, переводятся заданием управляющих директив индивидуального перевода со снятием контроля свободности, и при этом положение стрелок определяется по индикации на мониторе ПЭВМ АРМ ДСП. Разделка маршрута при выключении с сохранением пользования сигналами производится в порядке, указанном в записи электромеханика СЦБ.»

Особенности включения изолированного участка (п.4.6 инструкции ЦШ/530)

«Во всех случаях, окончив работу на изолированном участке, электромеханик СЦБ лично или по телефону должен сообщить дежурному по станции, а при выключении с сохранением пользования сигналами, кроме того, сделать запись в Журнале осмотра о включении изолированного участка для проверки правильности его работы. Электромеханик СЦБ должен проверить: напряжение на путевом реле, которое должно соответствовать установленным нормам; правильность чередования полярности напряжений в смежных рельсовых цепях (при производстве работ, связанных с переключением питающих проводов, заменой трансформаторов, перемычек или ремонтом кабеля на питающем конце) и совместно с дежурным по станции – соответствие фактического состояния участка контроля на мониторе ПЭВМ АРМ ДСП и контроль занятия всех ответвлений путем наложения испытательного шунта. Если выключение производилось с исключением контроля негабаритности, то должно быть проверено восстановление зависимости путем проверки невозможности открытия сигнала при занятом негабаритном участке.

В правильности работы изолированного участка дежурный по станции убеждается по индикации на мониторе ПЭВМ АРМ ДСП. В случае выключения с сохранением пользования сигналами дежурный по станции должен предварительно заданием управляющей директивы включения изолированного участка в зависимость отменить программный макет изолированного участка.… (далее по тексту).»

Особенности выключения светофоров и маршрутных указателей
(п.6.4 инструкции ЦШ/530)

«Выключение светофора из управления производится в следующем порядке.

Электромеханик СЦБ, имея разрешение на выключение светофора (в соответствии с п.1.8. настоящей Инструкции), с согласия старшего электромеханика СЦБ и по разрешению дежурного инженера дистанции сигнализации и связи, а при их отсутствии – по разрешению начальника дистанции сигнализации и связи или его заместителя и согласовав с дежурным по станции время начала работ, делает запись в Журнале осмотра о его выключении. В этой записи указывается цель выключения светофора.

Дежурный по станции вводит управляющую директиву блокировки светофора, расписывается под текстом записи электромеханика СЦБ с указанием времени, разрешая тем самым электромеханику СЦБ выключить светофор. Электромеханик СЦБ выключает светофор путем изъятия предохранителей или отключением обмоток сигнальных реле. На месте выключения устанавливает табличку «Выключено» и приступает к выполнению работ.

Выключение маршрутного указателя производится путем изъятия предохранителей.»

Особенности включения светофоров и маршрутных указателей
(п.6.5 инструкции ЦШ/530)

«Закончив работу, электромеханик СЦБ сообщает об этом дежурному по станции, который в свободное от движения поездов время вводит управляющую директиву снятия блокировки светофора и разрешает включить светофор для проверки его действия. … (далее по тексту).

Проверку соответствия сигнальных показаний светофора таблице взаимозависимостей сигнальных показаний светофоров данной железнодорожной станции, правильности перекрытия с разрешающего показания на запрещающее, контроля перегорания ламп, соответствия всех сигнальных показаний на светофоре контрольным показаниям на мониторе ПЭВМ АРМ ДСП, правильности сигнализации маршрутного указателя электромеханик СЦБ должен выполнять совместно с дежурным по станции. … (далее по тесту).»

Дополнение к приложению 1 инструкции ЦШ/530 «Перечень основных работ,
выполняемых с выключением устройств СЦБ и записью в Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети»

19.  Устранение неисправностей при полном прекращении действия управляющего вычислительного комплекса УВК РА.

Дополнение к приложению 2 инструкции ЦШ/530 «Перечень основных работ,
выполняемых с разрешения дежурного по станции и с предварительной записью
в Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети без выключения устройств СЦБ»

27. Очистка и протирка от пыли логических блоков, каркасов монтажных с отключением вычислительного канала УВК РА.

28. Внутренняя чистка системных блоков ПЭВМ АРМ ДСП.

29. Устранение неисправностей УВК РА и ПЭВМ АРМ ДСП в процессе функционирования.

Дополнение к приложению 3 инструкции ЦШ/530 «Перечень основных работ,
выполняемых  с разрешения дежурного по станции без записи в Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети»

13. Все работы по профилактическому обслуживанию УВК РА и ПЭВМ АРМ ДСП, за исключением работ, связанных с отключением вычислительного канала УВК и внутренней чистки системных блоков ПЭВМ.