Федеральное агентство железнодорожного транспорта

ПЕТЕРБУРГСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

(ПГУПС – ЛИИЖТ)

Кафедра « Автоматика и телемеханика на железных дорогах»

Отчёт по лабораторной работе № - И-4

«Проверка и регулирование

автоматической локомотивной сигнализации»

Вариант № 1

Выполнил: ст.гр. АТ-101 Фомин Д.В.

Проверил:  Прокофьев А.А.

_______________

С-Петербург

2005

Цель работы – изучение методов регулировки и проверки правильности функционирования локомотивных устройств автоматической локомотивной сигнализации (АЛСН), а также получение основных навыков оформления результатов измерений.

Локомотивный усилитель:

Задание № 1: Проверка элементов усилителя в статическом режиме.

Выполнено измерение напряжения в контрольных точках усилителя, результаты представлены в табл. 1.1.

Таблица 1.1.

| Контрольная точка | Uизм(В) | Uнорм.(В) | ΔU(В) | δU(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| База транзистора | - | - | - | - |
| VT1 | 10,02 | 10,00 | 0,02 | 0,2 |
| VT2 | 05,09 | 05,00 | 0,09 | 1,8 |
| Эмиттер транзистора | - | - | - | - |
| VT1 | 10,18 | 02,50 | 7,68 | 307,2 |
| VT2 | 05,29 | 05,30 | 0,01 | 0,19 |
| VT5 | - | 05,20 | - | - |
| Коллектор транзистора | - | - | - | - |
| VT1 | 03,96 | 05,00 | 1,04 | 20,8 |
| VT2 | - | 00,50 | - | - |
| Конденсатор С4 | - | 02,50 | - | - |
| Катоды стабилитронов | - | - | - | - |
| VD2, VD8 | 12,21...12,81 | 11,50...12,81 | 0,71...0 | 6,17...0 |
| VD5 | 13,02 | 09,00...12,00 | 1,02 | 8,5 |
| Катод диода VD3 | 13,38 | 00,40 | 12,98 | 3245 |

Напряжение в контрольных точках, отмеченных в табл.1.1 красным цветом свидетельствуют о неисправностях узлов усилителя.

Задание № 2: Регулировка чувствительности усилителя.

Результаты измерений напряжения при различном положении перемычек измерительной панели представлены в табл. 2.1.

Таблица 2.1.

| Перемычки | 10-13 С2-13 | 10-15 С2-14 | 10-16 С2-14 | 10-14 С2-13 | 10-15 С2-13 | 10-16 С2-13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число дополнительных витков W | 0 | 23 | 69 | 92 | 115 | 161 |
| Напряжение U, мВ | 0,080 | 0,061 | 0,049 | 0,054 | 0,046 | 0,040 |

Задание № 3: Измерение амплитудной характеристики усилителя.

Результаты измерений остаточного тока в импульсном реле, токов его включения и  выключения при крайних и номинальных напряжениях усилителя и при изменении тока АЛСН, посылаемого в эквиваленты приёмных катушек представлены в табл.3.1.

Таблица 3.1.

| Iир, мА |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7,5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uп | Iр, А | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,40 | 1,45 | 1,50 | 1,60 |
| Uп |  | 1,01 | 1,30 | 1,86 | 1,40 | 1,48 | 1,51 | 1,61 |
| Uп |  | 1,12 | 1,28 | 1,40 | 1,41 | 1,51 | 1,54 | 1,71 |

Задание № 4: Проверка совместной работы усилителя и дешифратора АЛСН.

Произведены проверки работы усилителя и дешифратора при помощи показаний имитатора локомотивного светофора, звукового сигнала электропневматического клапана ЭПК и ключа К1, имитирующего рукоятку бдительности.

Ответ на контрольный вопрос: Сформулировать требования к измерительным приборам, используемым при регулировке и проверке локомотивных устройств АЛСН.

Внешний вольтметр – с высоким входным сопротивлением.