СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ …………………………………………………………………………………6

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА СИСТЕМЫ МПЦ-2 ст. ШОССЕЙНАЯ ………..7

1.1 Введение. Анализ эксплуатационной работы станции ………..…………………….7

1.2 Проектирование электрической централизации МПЦ-2 ………………………….8

1.2.1 Описание системы МПЦ-2 ……………………………………………………………8

1.2.2 Состав системы МПЦ-2 ………………………………………………………………10

1.2.3 Устройство и работа системы МПЦ-2 ……………………………………………...11

1.3 Описание и работа составных частей системы ……………………………………..12

1.3.1 Рабочее место ДСП ……………………………………………………………………12

1.3.2 Пульт аварийного (резервного) управления ………………………………………14

1.3.3 Управляющий вычислительный комплекс УВК-ЭЦМ …………………………14

1.3.4 Постовые релейно-контактные устройства управления объектами ЭЦ ………25

1.3.4.1 Устройства управления и контроля стрелками ………………………………...25

1.3.4.2 Устройства управления и контроля светофорами ……………………………..25

1.3.4.3 Устройства контроля состояния рельсовых цепей ……………………………27

1.3.4.4 Устройства управления включением кодирования …………………………...27

1.3.4.5 Увязка с устройствами управления и контроля перегонной автоматикой ..28

1.3.5 Устройства электропитания системы МПЦ-2 …………………………………...29

ГЛАВА 2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМЫ МПЦ-2 …………………………………...30

2.1 Эксплуатационные ограничения системы МПЦ-2 ………………………………..30

2.2 Использование системы МПЦ-2 ……………………………………………………..31

2.2.1 Общие положения ……………………………………………………………………31

2.2.2 Порядок действий ДСП при пользовании системой ……………………………32

2.2.3 Полный список директив системы МПЦ-2 ………………………………………37

2.2.4 Сообщения системы МПЦ-2 ……………………………………………………….39

2.2.5 Индикация системы ………………………………………………………………..45

2.2.5.1 Описание элементов индикации ………………………………………………..46

2.2.6 Система помощи …………………………………………………………………….49

2.2.7 Действия ДСП по управлению движением поездов при работе системы в нормальном режиме ……………………………………………………………………...49

2.2.7.1 Установка маршрутов с проверкой всех условий безопасности …………...49

2.2.7.2 Отмена маршрутов и отмена накопления маршрутов ……………………...58

2.2.7.3 Искусственное размыкание секций ……………………………………………59

2.2.7.4 Индивидуальный перевод стрелок …………………………………………….60

2.2.7.5 Индивидуальное замыкание и снятие индивидуального замыкания             стрелок …………………………………………………………………………………….61

2.2.7.6 Блокировка и отмена блокировки светофора ………………………………..62

2.2.7.7 Смена направления на перегоне ……………………………………………….63

2.2.7.8 Работа с устройством контроля схода подвижного состава УКСПС ……...63

2.2.8 Действия работников станции при нарушении нормальной работы                      устройств  СЦБ …………………………………………………………………………...64

2.2.8.1 Действия ДСП при отказе в работе устройств СЦБ ………………………...64

2.2.9 Работа с архивом РМ ДСП ……………………………………………………….64

2.2.9.1 Режимы работы с архивом ……………………………………………………..65

2.2.10 Порядок контроля работоспособности системы в целом …………………..65

2.2.11 Режимы работы системы МПЦ-2 ……………………………………………...66

ГЛАВА 3.РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ                                                ОТ ВНЕДРЕНИЯ МПЦ-2 ………………………………………………………………67

3.1 Введение ……………………………………………………………………………...67

3.2 Краткая методика определения экономической эффективности внедрения              МПЦ-2 ………………………………………………………………………………………

3.2.1 Определение сокращения эксплуатационных расходов ………………………

3.2.2 Определение сокращения капитальных вложений ……………………………

3.2.3 Определение суммарной экономии затрат по проекту ………………………..

3.3 Расчет экономической эффективности внедрения МПЦ-2 ……………………..

3.3.1 Расчет изменения натуральных и экономических показателей ……………..

ГЛАВА 4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ………………………………….

4.1 Введение ……………………………………………………………………………….

4.2 Анализ условий труда при эксплуатации МПЦ-2 ……………………………….

4.3 Требования к устройству и организации рабочих мест …………………………

4.4 Требования к обучению и инструктажу обслуживающего персонала ………...

4.5 Требования пожарной безопасности ……………………………………………….

4.6 Измерение защитного заземления поста ЭЦ ……………………………………...

4.7 Заключение …………………………………………………………………………….

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Список использованной литературы……………………………………………………

Приложение 1………………………………………………………………………………

Приложение 2 ………………………………………………………………………………

Приложение 3 ………………………………………………………………………………

АННОТАЦИЯ

Настоящий дипломный проект посвящен разработке Микропроцессорной электрической централизации стрелок и сигналов системы МПЦ-2 на станции Шоссейная Октябрьской железной дороги на основе решений института «Гипротранссигналсвязь»  2003 года.

В дипломном проекте рассмотрены устройство и принцип действия системы МПЦ-2, вопросы  эксплуатации данной системы и порядок технического обслуживания и ремонта устройств автоматики и телемеханики на станции.

Рассмотрены требования по охране труда при эксплуатации технических средств электрической централизации МПЦ-2 в условиях движения поездов. Выполнено технико-экономическое обоснование эффективности внедрения Микропроцессорной электрической централизации системы МПЦ-2.

# ГЛАВА I. ОПИСАНИЕ И РАБОТА СИСТЕМЫ МПЦ-2 ст. Шоссейная

1.1 Введение. Анализ эксплуатационной работы станции.

Проектируемая станция Шоссейная – промежуточная, поперечная. Станция находится на двухпутном электрифицированном участке. Электротяга постоянного тока.

Прилегающие перегоны оборудованы устройствами двухпутной автоматической блокировки с тональными рельсовыми цепями системы АБТ.

Перегон со стороны станции Среднерогатская оборудован однопутной автоблокировкой без проходных светофоров.

Станция имеет четыре приемо – отправочных пути. Все пути – не специализированы. По 1-му пути в нечетном направлении и по 2-му пути в четном направлении осуществляется сквозной пропуск поездов.

На данной станции могут производиться:

- Прием и отправление четных и нечетных поездов.

- Скрещение четных и нечетных поездов.

- Обгон поездов в попутном направлении.

- Маневровые передвижения в четной и нечетной горловинах станции.

Станция оборудована входными светофорами: Ч; Чд; Н; Нд; Нс.

Входные светофоры имеют пять сигнальных огней. Пригласительный сигнал лунно-белый, мигающий включен совместно с красным огнем.

Выходные светофоры Ч1; Ч2; Ч3; Ч4 осуществляют сигнализацию на отправление поездов в четном направлении.

Выходные светофоры Н1; Н2; Н3; Н4 осуществляют сигнализацию на отправление поездов в нечетном направлении. Все выходные светофоры являются совмещенными с маневровыми. Лунно-белое показание на выходном светофоре позволяет осуществлять отправление поезда по неправильному пути (совместно с желтым показанием) и осуществлять маневровые передвижения составов с приемо-отправочных путей.

В четной и нечетной горловинах расположены восемь карликовых маневровых светофоров, которыми осуществляются маневровые передвижения по станции. Маневры по разрешающим показаниям маневровых светофоров могут производиться вагонами вперед и на занятый приемо-отправочный путь.

Данная станция оборудована 17 централизованными стрелками. Двенадцать стрелок включены, соответственно, в шесть съездов, т.е., являются спаренными.

Все пути, стрелочные и бесстрелочные участки разделены изолирующими стыками на рельсовые цепи. Изолирующие стыки установлены на границах рельсовых цепей и внутри стрелочных переводов.

В районе четных и нечетных входных светофоров установлены релейные и батарейные шкафы, которые служат для управления огнями данных светофоров и осуществления их местного резервного питания.

В нечетной горловине станции находится пост дежурного по станции, являющийся центральным постом электрической централизации. На посту ЭЦ расположены:

- Помещение дежурного по станции, оборудованное автоматизированным рабочим местом (АРМ ДСП) системы МПЦ-2 и аварийным пультом-табло. Здесь же расположены три комплекта ЭВМ для управления системой, а также, устройства бесперебойного питания.

- Релейное помещение, оборудованное релейными и кроссовым стативами. Здесь же расположена питающая установка ЭЦ, состоящая из панелей: ПВ2-ЭЦ; ПР2-ЭЦ; ПСТН-ЭЦК.

- Помещение управляющего вычислительного комплекса, в котором расположены:

Шкаф УВК-ЭЦМ; АРМ-ШНЦ; ЭВМ АПК-ДК.

- Аккумуляторная – помещение, в котором установлена контрольная батарея МПЦ-2. Контрольная батарея служит для обеспечения непрерывного питания отдельных реле централизации, которые должны оставаться под током при перерывах электропитания переменным током.                                                                                                                           (В аккумуляторной может также находиться и батарея питания устройств связи.)

- Помещение ДГА – для установки  дизель – генераторной установки, служащей для резервного питания устройств электрической централизации.

- Мастерская электромеханика СЦБ.

На выходе из поста ЭЦ установлен щит выключения питания ЩВП-У. Такая установка позволяет выключить электропитание устройств электрической централизации дистанционно в случае возникновения «нештатной» ситуации.

Схематический план станции; двухниточный план и кабельная сеть приводятся на листе 1 настоящего дипломного проекта.

1.2 Проектирование электрической централизации МПЦ-2.

## 1 .2.1 Описание системы МПЦ-2

Система микропроцессорной централизации МПЦ-2 на базе УВК ЭЦМ предназначена для централизованного управления средствами управляющей вычислительной техники объектами низовой и локальной автоматики - стрелками, сигналами, переездами и т.д. - на железнодорожных станциях с целью организации движения поездов в условиях высокой степени безопасности (не ниже релейных систем электрической централизации).

Система МПЦ-2 является единой для применения на всех малых, средних и крупных станциях (узлах, раздельных пунктах и разъездах) с поездными и маневровыми передвижениями магистрального и внутризаводского железнодорожного транспорта России и стран ближнего зарубежья.

Система МПЦ-2 осуществляет в реальном времени сбор, обработку и хранение технологической информации о текущем состоянии объектов ЭЦ. На основании полученной информации реализуются технологические алгоритмы централизованного управления станционными объектами низовой и локальной автоматики с формированием и выдачей управляющих воздействий, и, при необходимости, сообщений дежурному по станции (ДСП). При этом производится непрерывная диагностика состояния технических средств системы с формированием и оперативной передачей в ПЭВМ рабочего места ДСП информации для отображения состояния объектов ЭЦ и результатов диагностирования.

Централизованное управление станцией на базе УВК ЭЦМ обеспечивается возможностью совмещения в одном комплексе технологических функций ЭЦ, связи с объектом и связи с оперативно-технологическим персоналом (рабочие места дежурного по станции – РМ ДСП, автоматизированное рабочее место электромеханика СЦБ – АРМ ШН, и другие). Организация связи УВК системы МПЦ-2 с объектами управления и контроля позволяет обеспечить до 32 контролируемых дискретных входов на один блок ввода и до 16 управляемых дискретных выходов на один блок вывода с общим суммарным ограничением по количеству дублированных  блоков ввода и вывода на один шкаф до 60. Общее количество дискретных входов - до 384, дискретных выходов – до 298 в исполнении МПЦ-2, содержащей  один шкаф УВК.

Отношение количества одновременно включенных на длительное время (более                 10 секунд) выходных усилителей в  шкафу УВК к общему количеству выходных усилителей в этом же шкафу не более 0,25.

Контролируемые параметры являются дискретной информацией типа «сухой контакт», принимающие значения «0»/«1». В качестве датчиков используются контакты реле. Измеряемые (аналоговые) параметры в систему не вводятся.

Уровень сигналов логической «1» на дискретных выходах УВК ЭЦМ при номинальном напряжении питания, при работе на нагрузку не менее 1600 Ом (реле РЭЛ1-1600, Д3/2700, РЭЛ2-2400) составляет от 17 до 28 В, а уровень сигналов логического «0» – не более 4,5 В. Уровень сигналов логической «1» на дискретных входах УВК ЭЦМ составляет от 17 до 28 В при токе от 7 до 10мА. Уровень сигналов логического «0» на дискретных входах УВК ЭЦМ составляет менее 2 В при токе менее 0,1 мА.

Электропитание шкафа УВК  осуществляется не менее чем от двух (коммутируемых вне УВК) вводов однофазной сети переменного тока с номинальным напряжением 
U1н = 220 В и частотой (501) Гц через систему бесперебойного питания, входящую в состав УВК.

Основные функции УВК реализуются в процессе взаимодействия его составных частей и оператора - ДСП. Технологическая информация поступает на входы УВК от объектов низовой и локальной автоматики. Оборудование, размещенное в шкафах УВК, осуществляет сбор, обработку и хранение информации, а также формирование на ее основе управляющих воздействий в соответствии с технологическими алгоритмами управления и командами дежурного по станции. Управляющие воздействия в виде дискретных сигналов поступают с выходных усилителей шкафа УВК на входы объектов низовой и локальной автоматики.

Решение комплекса задач в УВК и ПЭВМ РМ ДСП системы выполняется непрерывно и циклически. Время цикла – 1 секунда. Время реакции системы на любое внешнее воздействие составляет  1 - 2 секунды.

Максимальное количество одновременно обрабатываемых системой усредненных маршрутов в любой стадии обработки (установка, поддержание, отмена маршрутов и т.д.) составляет не менее 15.

### 1.2.2 Состав системы МПЦ-2

Система МПЦ-2 по расположению аппаратуры является централизованной.

На посту ЭЦ располагаются:

- технические средства рабочего места дежурного по станции;

- управляющий вычислительный комплекс УВК ЭЦМ;

- постовые релейно-контактные устройства управления объектами ЭЦ, а также релейной перегонной автоматики.

Кроме того, на посту ЭЦ располагаются установленные для системы комплекты ЗИП.

В качестве объектов низовой и локальной автоматики в системе МПЦ-2 применяется следующее напольное оборудование: стрелочные электроприводы, светофоры, рельсовые цепи, и т.п., а также постовое оборудование систем перегонной автоматики автоблокировок.

Общая структурная схема системы МПЦ-2 приводится на  листе 2 настоящего дипломного проекта.

По исполнению,  УВК системы МПЦ-2, предназначенный для управления станциями, оборудованными до 36 централизованных стрелок (что предполагает наличие до 384/298 дискретных входов/выходов), содержит один шкаф УВК.

В зависимости от количества управляемых объектов выпускаются различные исполнения УВК.

### 1.2.3 Устройство и работа МПЦ-2

Система МПЦ-2 предусматривает решение средствами микропроцессорной техники как задач управления и контроля технологическим процессом на станции с рабочего места дежурного по станции, так и задач по соблюдению всех зависимостей стрелок и сигналов с целью обеспечения безопасности движения поездов.

Средствами микропроцессорной техники обеспечена реализация всех функциональных задач СЦБ, необходимых для безопасного управления технологическим процессом на станции, в т.ч. установка, размыкание и отмена маршрутов, поддержание разрешающих показаний светофоров и кодирование маршрутов с проверкой всех условий безопасности, разделка угловых заездов при маневровых передвижениях, подача извещения на переезды, включение пригласительного сигнала, индивидуальный перевод и автовозврат остряков стрелок, искусственное размыкание секций, установка и снятие макетов стрелок и изолированных участков, ограждения приемоотправочных путей, и т.д.

Помимо управляющего вычислительного комплекса, реализующего задачи централизации стрелок и сигналов, в состав системы МПЦ-2 входят ПЭВМ рабочего места дежурного по станции РМ ДСП (три ПЭВМ), с которого ведется управление объектами централизации. Каждая ПЭВМ физически связана с двумя различными вычислительными каналами УВК. В процессе функционирования системы одна ПЭВМ находятся в рабочем режиме, вторая – в горячем резерве, третья - в холодном резерве. При организации взаимодействия системы МПЦ-2 с вышестоящей системой дополнительно может использоваться координационно-согласующее устройство (КСУ), связанное со всеми ПЭВМ РМ ДСП.

Технологическое программное обеспечение УВК ЭЦМ и ПЭВМ РМ ДСП системы МПЦ-2 полностью соответствует технологическому ПО, созданному в рамках разработки системы микропроцессорной централизации ЭЦ-ЕМ.

В зависимости от состояния системы различаются три режима централизованного управления объектами:

- основной режим;

- вспомогательный режим;

- аварийный режим.

## 1.3 Описание и работа составных частей системы

### 1.3.1 Рабочее место ДСП

Рабочее место ДСП предназначено для управления стрелками и светофорами и контроля состояния объектов электрической централизации, а также результатов диагностирования технических средств системы. Комплект РМ ДСП обеспечивает ввод команд управления со стороны оператора и визуальное отображение данных, получаемых в ходе реализации процессов управления. В состав РМ ДСП входят три ПЭВМ и два принтера. Рабочее место ДСП  оборудуется также пультом аварийного (резервного) управления.

Электрическая структурная схема комплекта РМ ДСП приведена в Приложении 1.

ПЭВМ комплекта РМ ДСП являются IBM - совместимыми компьютерами в настольном исполнении. В корпусе каждой ПЭВМ установлен модуль связи MC485, подключенный к системной шине ISA. Модуль MC485 обеспечивает связь ПЭВМ комплекта РМ ДСП с оборудованием, размещенным в шкафах УВК, а также связь с одноуровневыми системами и системами верхнего уровня. Модуль осуществляет прием и передачу информации по четырем гальванически развязанным последовательным каналам RS422. Для передачи информации используется четырехпроводное подключение (полный дуплекс). Интерфейсные кабели подключаются к двум шестнадцатиконтактным соединителям, расположенным в передней части модуля.

Модуль MC485 содержит следующие функциональные узлы:

- интерфейсный узел шины ISA;

- узел контроллера последовательных каналов;

- узел гальванической развязки;

- узел приемо-передатчиков.

На модуле имеется группа перемычек («джемперов»), позволяющих задавать следующие параметры:

- базовый адрес;

- номер линии прерывания;

- номер канала DMA.

Примечание - Перемычки устанавливаются на предприятии - изготовителе УВК ЭЦМ. Изменение положения перемычек в процессе эксплуатации и технического обслуживания УВК ЭЦМ не допускается

ПЭВМ являются основным органом управления и контроля системы МПЦ-2. При этом в соответствии с очередностью графика одна ПЭВМ должна находиться в рабочем режиме, другая - в горячем резерве, третья  - в холодном резерве.

Каждая ПЭВМ включает в свой состав следующие основные компоненты:

- системный блок (содержит центральный процессор, память, дисковые накопители, порты ввода/вывода; связан с УВК);

- клавиатура (используется для ввода управляющих директив в систему и для переключения режимов работы дисплея);

- ручной манипулятор типа «мышь» (используется для упрощения ввода управляющих директив вместо клавиатуры или совместно с ней);

- цветной дисплей (предназначен для вывода сообщений, отображения состояния напольных объектов, вывода помощи ДСП, индикации особых режимов работы системы). Имеет несколько режимов работы;

- активные звуковые колонки (предназначены для выдачи речевого и звукового сопровождения при работе ПЭВМ РМ ДСП).

На экранах мониторов ПЭВМ РМ ДСП отображается оперативная информация о ходе технологического процесса и состоянии объектов управления. Информация поступает по последовательным каналам из шкафа УВК от модуля ЭВМ. Дежурный по станции имеет возможность вводить управляющие команды при помощи органов управления ПЭВМ 
РМ ДСП. Принтер, входящий в состав РМ ДСП, обеспечивает печать протокола работы УВК.

Каждая из ПЭВМ рабочего места ДСП физически связана с двумя вычислительными каналами УВК ЭЦМ. При этом в штатном режиме работы УВК при функционировании всех вычислительных каналов связь 1 ПЭВМ осуществляется с 1 и 2 вычислительными каналами, 2 ПЭВМ - с 3 и 2 вычислительными каналами, 3 ПЭВМ - с 1 и 3 вычислительными каналами.

В штатном и вспомогательном режимах работы системы МПЦ-2 управление объектами осуществляется путем ввода дежурным по станции управляющих директив (УД) при помощи ручного манипулятора «мышь» или клавиатуры. Если передача управляющих директив происходит с одной из ПЭВМ, то УД принимает соответствующий вычислительный канал и по межканальным связям разносит ее в остальные вычислительные каналы. Таким образом, все три вычислительных канала УВК получат на обработку одну и ту же УД в одно и то же время.

При выходе из строя какой-либо из ПЭВМ, находящейся в рабочем режиме, подключается в рабочий режим ПЭВМ, находящаяся в холодном резерве.

При выходе из строя одного из вычислительных каналов УВК ЭЦМ персональная ЭВМ, осуществляющая с ним связь, продолжает функционировать в полном объеме за счет оставшейся связи с другим вычислительным каналом. Отсутствие связи по любому каналу отражается индикацией на мониторе соответствующей ПЭВМ.

Контроль за технологическим процессом движения поездов в штатном и вспомогательном режимах функционирования системы МПЦ-2, а также за результатами диагностирования технических средств системы осуществляется с монитора ПЭВМ. Подробное описание информации, отражаемой на мониторе ПЭВМ, и порядка работы с РМ ДСП системы МПЦ-2 представлены ниже.

##### 1.3.2 Пульт аварийного (резервного) управления

В случае выхода из строя управляющего вычислительного комплекса системы МПЦ-2 управление движением поездов осуществляется при помощи пульта аварийного управления, на котором располагаются элементы прямопроводной индикации и управления в аварийном режиме работы системы МПЦ-2 (стрелочные коммутаторы, кнопки для включения пригласительного сигнала, лампочки индикации состояния входных и выходных светофоров и т.д.).

1.3.3 Управляющий вычислительный комплекс УВК-ЭЦМ.

В системе МПЦ-2 в качестве управляющего вычислительного комплекса применяется УВК ЭЦМ, предназначенный для управления стрелками и сигналами в составе систем микропроцессорной централизации в качестве постового устройства на станции.

Упрощенная структурная схема УВК ЭЦМ приводятся на листе 2; Электрическая структурная схема УВК ЭЦМ приводится на листе 3 дипломного проекта.

Компоновка шкафа УВК и схема расположения его составных частей приводятся в  приложении 3..

УВК ЭЦМ обеспечивает управление устройствами низовой и локальной автоматики станций, оборудованных до 100 централизованных стрелок с количеством до 1152 дискретных входов и до 864 дискретных выходов (с учетом резервирования). В процессе функционирования УВК обеспечивает реализацию алгоритмов управления и центральных зависимостей стрелок и сигналов с целью обеспечения высокой пропускной способности станции при обеспечении необходимых условий безопасности. Исполнения УВК, предназначенные для управления станциями, оборудованными до 36 централизованных стрелок, содержат один шкаф УВК. Для станций, оборудованных от 37 до 100 централизованных стрелок, исполнение УВК содержит два шкафа.

Один шкаф УВК содержит:

- модуль ЭВМ, являющийся вычислительным ядром УВК (приложение 2);

- модули ввода-вывода, осуществляющие управление объектами низовой и локальной автоматики;

- модуль питания

- преобразователи интерфейса RS232->RS422 для связи с РМ ДСП

- платы разъемов для подключения внешних кабелей;

В целях повышения отказоустойчивости и отказобезопасности УВК модуль ЭВМ УВК ЭЦМ выполнен трехканальным. Каналы одинаковы по составу и функционируют под управлением входящих в модуль ЭВМ  (блоков ЭВМ БМ). Вычислительные устройства обеспечивают синхронизацию каналов и периодическое сравнение результатов их работы.

УСО включает в себя модули ввода- вывода.

Структура УВК позволяет выделить два иерархических уровня построения комплекса:

а) Первый уровень. Трехканальная мажоритарно резервированная управляющая ЭВМ (модуль ЭВМ), осуществляющая выполнение всех технологических алгоритмов системы МПЦ-2 для обеспечения высокой пропускной способности станции при соблюдении требуемых уровней безопасности. Каждый из каналов модуля ЭВМ связан с двумя ПЭВМ РМ ДСП;

б) Второй уровень. Модули ввода-вывода, входящие в состав УСО и осуществляющие непосредственное управление и контроль объектами низовой и локальной автоматики, в т.ч.:

- блоки ввода  (БВВ);

- блоки вывода (БВД);

Шкаф УВК выполнен в виде несущего стального каркаса, на котором укреплены съемные стальные панели и одностворчатая дверь с запорным устройством.

В УВК обеспечена защита от несанкционированного доступа к оборудованию, размещенному внутри шкафов УВК: на дверях шкафов имеются замки, а при открытии двери формируется соответствующий сигнал.

Электропитание шкафов УВК ЭЦМ осуществляется от двух независимых вводов  однофазной сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В и частотой 501 Гц через систему бесперебойного питания.

##### В состав ВЯ (модуль ЭВМ) входят следующие блоки:

- блок ЭВМ (БМ) – 3 шт. (17477-60-00);

- блок сравнения и коммутации (БСК) – 3 шт. (17477-30-00);

- блок переходной для подключения (БПР) – 1 шт. (17477-85-00)

- субстойка  с объединительной печатной платой.

##### В состав БМ входит одноплатная ЭВМ РС510, являющаяся одноплатным IBM – совместимым контроллером.

##### РС-510содержит следующие элементы:

- процессор AMD 586 с тактовой частотой 133 МГц;

- ПЗУ BIOS;

- электронный Flach-диск емкостью 3 М байт;

- динамическое ОЗУ до 48 М байт;

- последовательные порты COM1-COM6

- универсальный параллельный порт;

- 48 цифровых каналов ввода/вывода

- интерфейс РС-104

- сторожевой таймер

##### Модуль Flash-disk представляет собой электронный Flach-диск емкостью 3 Мбайт с файловой системой.

COM3, COM4 обеспечивает обмен информацией с УСО

COM5, COM6 обеспечивают обмен информацией с РМ ДСП .

COM1,COM2 в работе ВЯ не задействованы.

ВЯ строится по принципу мажоритирования два из трёх.

Каждая ЭВМ ВЯ соединена через ЛС с двумя ПЭВМ в РМ ДСП:

- ОЭВМ1 с ПЭВМ1 и ПЭВМ3;

- ОЭВМ2 с ПЭВМ2 и ПЭВМ1;

- ОЭВМ3 с ПЭВМ2 и ПЭВМ3.

Соединение ОЭВМ с РМ ДСП производится через COM5 и COM6  ОЭВМ.

Примем для изложения взаимного расположения ОЭВМ следующие понятия:

- для ОЭВМ1 ОЭВМ2 является «правым соседом», а ОЭВМ3 – «левым соседом»;

- для ОЭВМ2 ОЭВМ1 является «левым соседом», а ОЭВМ3 – «правым соседом»;

- для ОЭВМ3 ОЭВМ1 является «правым соседом», а ОЭВМ2 – «левым соседом»;

Для обмена данными между собой (горизонтальный обмен) ОЭВМ соединены при помощи модуля  - GARNET-48MM.

Для организации дуплексной передачи восьмиразрядный порт 2A модуля                   GARNET-48MM соединён и настроен на передачу в восьмиразрядный порт 1 B «правого соседа»; восьмиразрядный порт 1A - на передачу в восьмиразрядный порт 2 B «левого соседа».

Для организации квитирования передачи используются логические сигналы (1С0, 1С4, 2С0, 2С4) 2С4 (выход) – «запрос передачи правому соседу» поступает на 1С0 (вход)

1С4 (выход) – «запрос передачи левому соседу» поступает на 2С0 (вход)

Для организации согласованного взаимодействия между собой ОЭВМ соединяются четырьмя группами логических сигналов:

- «Подключение»;

- «Синхронизация»;

- «Синхронизация обмена с УСО»;

- «Запрос к УСО».

Каждая из этих групп состоит из трёх сигналов: «свой сигнал» (выход), сигнал от «левого соседа» (вход), сигнал от «правого соседа» (вход). Данные группы располагаются на цифровом порте ввода-вывода (PORT2) ОЭВМ следующим образом:

- выдача собственного сигнала подключение			   2А6 (выход);

- приём сигнала подключение от «правого соседа»		   2А1 (вход)

- приём сигнала подключение от «левого соседа»		   2А5 (вход)

- выдача собственного сигнала синхронизации			   2А2 (выход)

- приём сигнала синхронизации от «правого соседа»		   2А3 (вход)

- приём сигнала синхронизации от «левого соседа»		   2А4 (вход)

- выдача собственного сигнала синхронизации обмена с УСО	   2B3 (выход)

- приём сигнала синхронизации обмена с УСО от «правого соседа»  2B1 (вход)

- приём сигнала синхронизации обмена с УСО от «левого соседа»    2B7 (вход)

- выдача собственного сигнала запроса к УСО			   2B5 (выход)

- приём сигнала запроса к УСО от «правого соседа»		   2B6 (вход)

- приём сигнала запроса к УСО от «левого соседа»		   2B2 (вход)

Обмен с УСО осуществляется через БСК, каждая ОЭВМ осуществляет обмен информацией с УСО через один, свой связанный с ней по линиям связи БСК. Она ОЭВМ и связанный с ней по БСК образуют вычислительный канал (ВК) ВЯ. В любом технологическом цикле функционирования УВК только одна ОЭВМ осуществляет опрос и выдачу информации на УСО, эта ОЭВМ имеет статус «мастер». Остальные ОЭВМ для контроля принимают информацию, передаваемую «мастером» и получаемую им от УСО.

Каждая ОЭВМ принимает участие в управлении обменом через два БСК двух других ОЭВМ с помощью сигналов «ЦИКЛ3» и «ЦИКЛ4». Сигнал «ЦИКЛ3» предназначен для БСК «правого соседа», «ЦИКЛ4» для БСК «левого соседа». Для «правого» и «левого» соседа сигналы «ЦИКЛ3» и «ЦИКЛ4» транслируются через свой БСК. В случае выхода БСК в защитное отключение трансляция сигналов цикл прекращается. После ручного включения, кнопкой «ПУСК» БСК поддерживается во включённом состоянии сигналами «ЦИКЛ». Для поддержания работы БСК должен быть сигнал «ЦИКЛ» хотя бы от одной из соседних ОЭВМ.

Сигналы «ЦИКЛ» - динамические сигналы частотой 1 кГц и скважностью 2. В случае пропадания динамики сигналов более чем на 5 периодов БСК отключает свою ОЭВМ от линии связи. После выключения БСК включение его возможно вручную или сигналами «ЦИКЛ» одновременно от двух ОЭВМ «соседей».

Каждый БСК при включении кнопкой «ПУСК» вырабатывает два логических сигнала 0-RU-

Сигналы группы «ПУСК» располагаются на цифровом порте ввода – вывода PORT1 ОЭВМ следующим образом:

- 0-RU-1 – сигнал пуск «левому соседу»	1А3 (вход)

- 0-RU-1 – сигнал пуск «правому соседу»	1А4 (вход).

При работе трех ОЭВМ, в случае если одна из них имеет систематические ошибки в работе, она может быть перезагружена и снова автоматически подключена к работе под управлением двух рабочих ОЭВМ «соседей». Число автоматических перезапусков ограничено 3-мя и подсчитывается двумя рабочими ОЭВМ «соседями», в случае превышения числа перезапусков возможно только ручное подключение как описано выше. При автоматическом подключении подключаемая ОЭВМ выдает «соседям» сигнал собственного подключение по выходу 2А6 и принимается «левым соседом» и «правым соседом по входам 2А1 и 2А5 соответственно.

Связь между ОЭВМ и БСК происходит по интерфейсу RS-232 через COM3 и COM4 ОЭВМ. В БСК интерфейс преобразуется в RS-422 для двух дублирующих каналов связи с УСО.

Каждая ОЭВМ при запуске с ОПП считывает свой двухразрядный двоичный адрес (номер ОЭВМ) для дальнейшего определения взаимосвязи с другими ОЭВМ. Сигналы группы «Номер ОЭВМ» располагаются на цифровом порте ввода – вывода PORT1 ОЭВМ следующим образом:

- младший разряд номера ОЭВМ	1А0 (вход);

- старший разряд номера ОЭВМ	1А7 (вход)

Описание принципов построения и работы БСК.

Блок сравнения и коммутации (БСК) является основным устройством обеспечения безопасности ВЯ. БСК производит постоянный контроль наличия сигналов исправности ОЭВМ (сигнал частоты 1 кГц). На каждый БСК приходит 2 сигнала от соседних ОЭВМ.

В случае отсутствия обоих сигналов БСК производит гарантированное отключение ВК ВЯ от канала связи с УСО. ВК может быть подключен к УСО только при наличии двух сигналов от соседних ОЭВМ.

БСК состоит из:

- схемы безопасности;

- двух приемников канала связи с УСО;

- двух передатчиков канала связи с УСО;

- трех преобразователей напряжения.

Первоначальный запуск всех БСК осуществляется кнопкой «ПУСК» на блоке БПР. При этом происходит запускается генератор схемы безопасности и, появляется напряжение питания на передатчиках канала связи .. После этого БСК находится во включенном состоянии и позволяет ОЭВМ подключиться к каналу передачи информации в УСО.

При сбое в работе одной из ОЭВМ (сбой обнаружен двумя соседними ОЭВМ) с БСК снимаются оба сигнала CY1 и CY2, генератор схемы безопасности  прекращает работу, снимается напряжение питания передатчиков канала связи с УСО. ВЯ УВК продолжает работу в дублированном режиме. Сбившаяся ОЭВМ уходит в режим перезапуска . Если две соседние ОЭВМ определят , что сбившаяся ОЭВМ восстановила свою работу они вновь начинают выдавать на БСК сигналы CY1 и CY2 , что приводит к восстановлению питания передатчиков канала связи с УСО. ОЭВМ получает возможность передачи  информации в УСО. Восстанавливается троированный режим работы УВК.

Один преобразователь предназначен для питания ОЭВМ, в паре с которой  работает БСК, два. преобразователя меньшей мощности предназначены для питания приемников канала связи с УСО.

Модуль ЭВМ, конструктивно, представляет собой 19” субстойку, содержащею  3 БМ , 3 БСК и БПР. Блоки соединяются с помощью объединительных платы (ОПП), расположенной в задней части субстойки. На  лицевых панелях блоков расположены светодиоды зеленого цвета, индицирующие состояние блоков входящих в состав модуля. Каждый модуль ЭВМ содержит следующие блоки:

Примечания:

1 	Перемычки («джемперы»), имеющиеся на модулях, устанавливаются на предприятии - изготовителе УВК ЭЦМ. Изменение в положении перемычек в процессе эксплуатации и технического обслуживания УВК ЭЦМ не допускается.

2 	Микро ЭВМ РС510 и модуль ввода – вывода Garnet-MM 48 устанавливаются в блоки  на предприятии -изготовителе УВК ЭЦМ и не подлежат замене в процессе эксплуатации. В случае неисправности плат производится замена блока в сборе.

Модуль ввода вывода Garnet-MM 48 подключается к интерфейсу РС-104.

Обмен с УСО по последовательным каналам осуществляется через соединители, расположенные в передней части модуля ЭВМ, подключенный к ним кабельК1 соединяется с разъёмами на БПП модулей ввода вывода.

На БСК расположен преобразователь обеспечивающий питание БМ постоянным напряжением 5 В при  максимальном токе нагрузки 4 А.

Включенное состояние индицирует светодиодом на передней панели блока.

Описание работы УСО

УСО состоит из 19” субстоек модулей ввода-вывода. В каждой из субстоек размещается 4 резервированных  БВВ (всего8) и 6 резервированных БВД (всего12) с габаритами 233,35 мм х 220 мм х 20,32 мм, образующих часть УСО. Всего УСО может содержать до 10 идентичных по конструкции и модулей. В состав модуля входит так же два БПП, отдельно на основной и резервный канал. В каждый модуль входят следующие блоки:

- блок ввода БВВ 17477-40-00(8 шт.);

- блок вывода БВД 17477-50-00(12 шт.);

- блок приемо-передатчиков БПП 17477-80-00(2 шт.).

Количество модулей ввода вывода зависит от исполнения УВК ЭЦМ.

Блоки подключаются с помощью ОПП. В каждом БВВ (БВД) осуществляется дешифрация адресов, появляющихся на линии связи. Блок начинает принимать участие в цикле обмена только при совпадении адреса с адресом заданным перемычками на ОПП. Адрес определяется типом блока (БВВ, БВД) сигналами на контактах А2 – А9, В2, В9 и местом установки модуля ввода вывода в стойке УВК. Номер 0 имеет модуль, установленный ближе всех к модулю ЭВМ и так далее (всего до номера 8 на 9 модулей ввода вывода для 100 стрелок).

Перечень системных сигналов БВВ, БВД выведенных на соединители ОПП, приведен в таблице 1.

Верхние соединители, ответные части которых установлены на ОПП, обеспечивают обмен сигналами управления и контроля между УСО и объектом управления.

Каждый блок УСО снабжен микровыключателем, переводящим его в отключенное состояние во время установки в кассету или извлечения из нее. Микровыключатель предотвращая выдачу ложных сигналов в процессе замены модуля.

Таблица 1

| Сигнал | Назначение | Номер контакта соединителя Х2 МР |
| --- | --- | --- |
| +12V | Питание | А29-А32;В29-В32 |
| ОП | Общий | А24- А28, В24-В28 |
| AD7 | адрес блока (номер модуля) | А,В2 |
| AD6 | адрес блока(номер модуля) | А,В3 |
| AD5 | адрес блока(номер модуля) | А,В4 |
| AD4 | адрес блока(номер модуля) | А,В5 |
| AD3 | адрес блока(номер модуля) | А,В6 |
| AD2 | адрес блока | А,В7 |
| AD1 | адрес блока | А,В8 |
| AD0 | адрес блока | А,В9 |
| ОП | Общий | А,В10 |
| DO+ | выходные данные + «RS422» | А,В11 |
| DO- | выходные данные - «RS422» | А,В12 |
| GND | общий канала связи | А,В13 |
| DI+ | входные данные + «RS422» | А,В14 |
| DI- | входные данные - «RS422» | А,В15 |
| WR | управление передачей БПП | А,В16 |
| DO+ | выходные данные + «RS422» | А,В17 |
| DO- | выходные данные - «RS422» | А,В18 |
| GND | общий канала связи | А,В19 |
| DI+ | входные данные + «RS422» | А,В20 |
| DI- | входные данные - «RS422» | А,В21 |
| WR | управление передачей БПП | А,В22 |
| S1 | внешний сброс | А,В23 |
| Корпус | заземление блока | А,В1 |

##### Блок БПП выполняет следующие функции:

- ретрансляцию сигналов интерфейса УСО, по которому производится обмен информацией между БМ и блоками  БВВ, БВД

- гальваническое разделение каналов связи в модуле ввода вывода и между БМ и модулями ввода вывода;

На лицевой панели блока размещены два светодиода:

- индикация питания «ПИТ»;

- индикация передачи. «ПД».

При нормальном функционировании светодиод «ПИТ» светится, а «ПД» периодически мигает. Отсутствие свечения светодиодов свидетельствует о неисправности.

Блок ввода (БВВ) предназначен для преобразования сигналов от 32 дискретных датчиков типа «сухой контакт» в цифровой  код, передаваемый в БМ.

БВВ состоит из:

- 32-х входных устройств;

- приемопередатчика линии связи;

- схемы безопасности;

- схемы управления входными устройствами.

После запуска процессора, начинается тестирование блока. После успешного прохождения теста процессор выдает сигналы на схему безопасности. Усиленное напряжение с выхода схемы безопасности через трансформатор поступает на выпрямитель и стабилизатор напряжения, который служит для питания приемопередатчика линии связи. Если в результате отказа или сбоя в работе нарушится следование сигналов поступающих на схему безопасности, произойдет её отключение и снятие питания с приемопередатчика. Возобновление питания приемопередатчика возможно только после нажатия кнопки «ПУСК».

Раз в 20 мс производится  контроль входного устройства, если на вход подано напряжение.

В случае обнаружения неисправности входного устройства  передается сообщение   в ВЯ

Блок БВВ содержит оптронный узел развязки, обеспечивающий гальваническое разделение (напряжение пробоя 5 кВ) датчиков и электрических цепей модуля.

На лицевой панели блока БВВ размещены три светодиода «ПД» «ПИТ» «РАБ». При нормальном функционировании БВВ светодиоды «ПИТ» и  «РАБ» светится, а «ПД» периодически мигает. Отсутствие свечения свечение светодиодов рассматривается как неисправность БВВ.

В качестве датчиков, подключаемых к входам БВВ, используются контакты реле, коммутирующие постоянный ток с напряжением от 17 до 28 В. Входные устройства БВВ тестируются,. Информация о состоянии каждого входа передается в ВЯ в формате приведенном  в таблице 2.

Таблица 2

| формат передачи | Состояние входа |
| --- | --- |
| 00 | 0 |
| 11 | 1 |
| 10 | отказ входа (не прошел тест) |

##### Тестируются только входы на которые подано напряжение.

##### Блок вывода БВД выполняет следующие функции:

формирование сигналов управления 16 исполнительными устройствами по командам, получаемым по ВЯ (в качестве исполнительных устройств могут быть использованы реле с сопротивлением обмотки не менее 1600 Ом - например, реле РЭЛ1-1600, Д3/2700, РЭЛ2-2400);

Данные о формате получаемых от ВЯ данных приведены в таблице 3.

Таблица 3

| Номер бита | Назначение бита |
| --- | --- |
| 0…15 | адрес БВД |
| 16…31 | управление выходом |
| 32…39 | контрольная сумма |
| при передаче в 16…31 битах 0-включение соответствующего выхода;1-выключение выхода. |  |

##### Информация о состоянии выходов БВД (принятая по каналу связи от ВЯ) по цепям обратной связи поступает в обратно в ВЯ  и может быть использована для выявления неисправностей БВД и канала связи.

##### Блок вывода (БВД) состоит из:

- 16 выходных модулей;

- приемопередатчика линии связи;

- схемы безопасности;

- схемы управления выходными модулями;

Работа схемы безопасности блока вывода аналогична работе схемы безопасности блока ввода и в данном разделе не рассматривается.

Напряжение с выхода схемы безопасности питает приемопередатчик линии связи. Кроме того,  импульсное напряжение со схемы безопасности поступает на выходные модули. При разрешающем сигнале управления (включение одного из выходных модулей) это напряжение поочередно переводит транзисторы в насыщение. Переменное напряжение через  выпрямитель поступает на выход блока. Контроль напряжения осуществляется до выпрямительного моста через оптрон обратной связи.

В случае обнаружения неисправности выходного устройства процессор переводит БВД в защитное состояние.

Питание  блоков УСО  осуществляется модулями питания напряжением 12 В постоянное напряжение 5 В формируется отдельным стабилизатором на каждом блоке УСО. Каждый канал УСО в модулях ввода вывода питается отдельно , через отдельный предохранитель. Напряжение питания подается в блоки каждого канала УСО через соединитель, установленный на ОПП.

Помимо основных функций УВК ЭЦМ выполняет ряд сервисных функций, связанных с обеспечением отказоустойчивости (отказ любого из компонентов вычислительного ядра маскируется за счет аппаратно - программной избыточности) и отказобезопасности (отказ любого  компонента УВК ЭЦМ не приводит к ложному срабатыванию исполнительных устройств низовой и локальной автоматики).

Решение указанных задач осуществляется при соблюдении основных требований концепции безопасности к УВК ЭЦМ:

- одиночные дефекты аппаратных и программных средств не должны приводить к опасным отказам, должны обнаруживаться и блокироваться с заданной вероятностью при рабочих и тестовых воздействиях не позднее, чем в УВК ЭЦМ возникнет второй дефект;

- не должно происходить накопление отказов хотя бы в одном канале;

- недопустимо возникновение такого количества эквивалентных отказов, которое больше или равно кратности резервирования.

При этом обеспечивается:

- продолжение функционирования в процессе замены аппаратуры в одном из каналов УВК ЭЦМ;

- оперативное отображение на РМ ДСП информации о результатах самодиагностирования УВК ЭЦМ.

При необходимости диагностирование УВК ЭЦМ может производиться с помощью АРМ ШН.

### 1.3.4 Постовые релейно-контактные устройства управления объектами ЭЦ

Постовые релейно-контактные устройства управления объектами ЭЦ реализованы на реле 1 класса надежности и конструктивно оформлены в виде типовых релейных стативов с расположенными и смонтированными на них реле согласно монтажным схемам проекта.

Принципиальные схемы включения реле постовых устройств управления и контроля объектами низовой и локальной автоматики в основном аналогичны принципиальным схемам включения реле устройств управления и контроля низовой и локальной автоматики релейных систем электрической централизации, за исключением некоторых особенностей

##### 1.3.4.1 Устройства управления и контроля стрелками

Схема управления и контроля стрелкой переменного тока приводится на
листе 6 настоящего дипломного проекта.

Сопряжение УВК ЭЦМ с данным устройством осуществляется:

- по управлению - при помощи управляющих реле ПУ и МУ, подключенных к выходам блоков вывода БВД через разъемы УВК и статив согласования;

- по контролю - через контакты реле ПК и МК, подключенные к входам блоков ввода БВВ через разъемы УВК и статив согласования.

Проверка всех условий безопасности при выдаче управляющих воздействий на перевод стрелки осуществляется технологическими программами и не требует введения в цепи включения управляющих реле контактов каких-либо других реле.

В аварийном режиме управление стрелкой осуществляется с пульта аварийного управления и контроля нажатием кнопки «Плюс» или «Минус» переводимой стрелки.

Включение контактов реле СП в цепи проверки перевода стрелки необходимо для аварийного управления стрелкой с проверкой свободности рельсовых цепей или с нажатием кнопки-счетчика вспомогательного перевода. В остальном, реализация постового устройства управления и контроля стрелкой, а также напольного оборудования стрелок аналогична системам релейных ЭЦ.

##### 1.3.4.2 Устройства управления и контроля светофорами

Схема управления и контроля маневровым светофором приводится на 
листе 6 настоящего дипломного проекта.

Сопряжение УВК ЭЦМ с данным устройством осуществляется:

- по управлению - при помощи управляющего реле МС, подключенного к выходам блоков вывода БВД через разъемы УВК и статив согласования;

- по контролю - через контакты реле МС и МО, подключенные к входам блоков ввода БВВ через разъемы УВК и статив согласования.

Проверка всех условий безопасности при выдаче управляющих воздействий на управление огнями маневрового светофора осуществляется технологическими программами и не требует введения в цепи включения управляющего реле контактов каких-либо других реле.

Реализация схемы управления и контроля огнями маневровых светофоров, а также их напольного оборудования, аналогична релейным системам ЭЦ.

Реализация схемы включения выходного светофора при 3-значной сигнализации приводится на листе 6 настоящего дипломного проекта.

Сопряжение УВК ЭЦМ с данным устройством осуществляется:

- по управлению - при помощи управляющих реле С, МС, ЗС, МГС, ПС и ГМ, подключенных к выходам блоков вывода БВД через разъемы УВК и статив согласования;

- по контролю - через контакты реле С, МС, ПС1, ГМ, О и СО, подключенные к входам блоков ввода БВВ через разъемы УВК и статив согласования.

- по контролю - через контакты реле С, МС, ПСД, ЗС, ЖЗС, ГМ, О1 и СО, подключенные к входам блоков ввода БВВ через разъемы УВК и статив согласования.

Работа реле соответствия СО, переключающих горение разрешающих показаний светофора с основных нитей на резервные нити при перегорании основных, реализуется аппаратным способом вне УВК ЭЦМ. Это делается для ускорения переключения при перегорании основных нитей разрешающих показаний.

Реализация схемы управления и контроля  огнями выходных светофоров, а также их напольного оборудования, аналогична релейным системам ЭЦ.

Реализация схемы включения входного светофора приводится на листе 6 настоящего дипломного проекта.

Сопряжение УВК ЭЦМ с данным устройством осуществляется:

при 3-значной сигнализации (Лист 4; 5 дипломного проекта):

- по управлению - при помощи управляющих реле С, ЗС, МГС, ПС и ГМ, подключенных к выходам блоков вывода БВД через разъемы УВК и статив согласования;

- по контролю - через контакты реле С, ПС, ГМ, РУ, КПС, КО и А, подключенные к входам блоков ввода БВВ через разъемы УВК и статив согласования.

Реализация схемы управления и контроля огнями входного светофора имеет свои особенности по сравнению с аналогичной схемой релейной централизации – отсутствует реле выключения неправильного показания (ВНП).

Действительно, при перегорании одной из ламп разрешающих показаний (два желтых; два желтых, верхний мигающий) в МПЦ-2 отсутствует возможность получения более разрешающего показания (желтого или желтого мигающего) в течение 6-7 сек, как это было бы в релейной ЭЦ при отсутствии реле ВНП. В МПЦ-2 это время не будет превышать 2 сек, что вполне допустимо.

Мигание ламп светофоров решается аппаратным способом. Схема включения комплекта мигания представлена аналогично решениям релейных систем ЭЦ.

В остальном реализация схемы управления и контроля огнями входных светофоров, а также их напольного оборудования (релейных шкафов входных светофоров) аналогична релейным системам ЭЦ.

##### 1.3.4.3 Устройства контроля состояния рельсовых цепей

Схема рельсовой цепи приводится на листе 7 настоящего дипломного проекта.

Сопряжение УВК ЭЦМ с данным устройством осуществляется по контролю - через фронтовые контакты общих повторителей путевых реле рельсовых цепей: стрелочных секций, участков путей, путей, подключаемых к входам блоков ввода БВВ через разъемы УВК и статив согласования (лист 4; 5 дипломного проекта).

Применяемый на станции тип рельсовых цепей – тональные рельсовые цепи не определяется системой ЭЦ. На листе 7 дипломного проекта приводится схема питания т.р.ц.

Тональные рельсовые цепи.

Схема рельсовой цепи тональной частоты (ТРЦ) представляет собой электрическую цепь, в которой использован частотный амплитудно – модулированный сигнал. В зависимости от используемой частоты рабочего сигнала различают две разновидности ТРЦ: ТРЦ3 и ТРЦ4. В настоящем проекте для оборудования станционных рельсовых цепей тональной частоты используется аппаратура ТРЦ3 с изолирующими стыками.

В ТРЦ3 (аппаратура третьего поколения) несущими частотами являются частоты 420, 480, 580, 720 и 780 Гц. Частотами модуляции являются частоты 8 или 12 Гц.

В состав основной аппаратуры ТРЦ3 входят:

- путевой генератор ГП3,

- путевой фильтр ФПМ,

- путевой приемник ПП,

- уравнивающий трансформатор УТЗ.

Блок путевого генератора имеет две разновидности: ГП3 8,9,11 и ГП3 11,14,15. Аналогичные разновидности имеет блок путевого фильтра: ФПМ 8,9,11 и ФПМ 11,14,15. Номера 8,9,11,14,15 в обозначении генераторов и фильтров соответствуют несущим частотам 420, 480, 580, 720 и 780 Гц. Таким образом, первая разновидность генераторов и фильтров предназначена для формирования и передачи сигналов с несущими частотами 420, 480, 580 Гц, а вторая – с частотами 580, 720, 780 Гц.

Генераторы имеют светодиодную индикацию. Ровное свечение одного светодиода свидетельствует о наличии питания на выходном каскаде. Мигающее свечение другого светодиода указывает на нормальную работу задающих генераторов и предварительного усилителя блока ГП3.

Блок путевого приемника имеет 10 разновидностей, отличающихся приемом сигналов с различной несущей частотой и частотой модуляции. Он может иметь следующие обозначения: ПП-8/8, ПП-8/12, ПП-9/8, ПП-9/12, ПП-11/8, ПП-11/12, ПП-14/8, ПП-14/12, ПП-15/8, ПП-15/12. Первая цифра в обозначении приемников указывает номер принимаемой частоты, а вторая – частоту модуляции.

Приемники имеют светодиодную индикацию. Светящееся состояние одного из светодиодов указывает на наличие питания; мигающий режим работы обоих светодиодов соответствует приему рабочего сигнала. Нагрузкой приемника является реле АНШ2-310.

Передающая аппаратура ТРЦ3 состоит из генератора ГП3 и фильтра ФПМ.

Генератор ГП3 предназначен для формирования и усиления амплитудно – модулированного сигнала для работы рельсовой цепи. Путевой фильтр ФПМ обеспечивает защиту выходных цепей генератора ГП3 от влияния токов локомотивной сигнализации, тягового тока и атмосферных помех. Фильтр ФПМ формирует по условиям работы рельсовой цепи обратное входное сопротивление питающего конца. Путевой фильтр служит для гальванического разделения выходной цепи генератора от кабеля и получения на нем требуемых напряжений при относительно низких выходных напряжениях генератора. Последовательно с выходом путевого фильтра установлен конденсатор Срц, являющийся согласующим элементом передающих устройств АЛСН.

Амплитудно – модулированный сигнал поступает в кабельную линию, затем, через дроссель-трансформатор, в рельсовую линию. Сигнал с рельсовой линии через дроссель-трансформатор релейного конца поступает в путевой приемник ПП, который служит для приема  Амплитудно – модулированного сигнала и возбуждения путевого реле П при свободном состоянии рельсовой цепи и напряжении сигнала на его входе выше определенного порогового значения.

Электропитание аппаратуры ТРЦ осуществляется от источников однофазного переменного тока частотой 50 Гц через трансформаторы ПОБС-5МП. Питание путевых генераторов ГП имеет значение 35 В, питание путевых приемников ПП имеет значение 17,5 В переменного тока. Каждый генератор и приемник имеет защиту по питанию путем установки предохранителя, соответственно, 2А для генераторов и 1А для приемников.

В качестве путевых реле применяются реле типа АНШ2-310 с последовательно включенными катушками.

##### 1.3.4.4 Устройства управления включением кодирования

Схема включения кодирования производится аппаратным способом.

Сопряжение УВК ЭЦМ с данным устройством осуществляется по управлению:

- для каждого кодируемого маршрута контактами общих кодово-включающих реле (Н1КВ, ЧОКВ и т.д.), подключенных к выходам блоков вывода БВД через кросс УВК;

- для каждой кодируемой с питающего конца станционной рельсовой цепи контактами стрелочных кодово-включающих реле (СКВ) и кодово-включающих реле участков пути (НАПКВ) и приемоотправочных путей (ПКВ), подключенных к выходам блоков вывода БВД через кросс УВК.

Реализация устройства управления включением кодирования и его сопряжение со станционными рельсовыми цепями в основном аналогична устройствам релейных систем ЭЦ, за исключением того, что секционные кодово-включающие реле включаются не за одну до вступления на нее рельсовую цепь, а за две.

Указанная особенность обусловлена некоторой инерционностью МПЦ-2 из-за цикличности работы УВК ЭЦМ (продолжительность цикла 1 секунда). С целью исключения сбоев в кодировании с питающего конца рельсовой цепи при движении поезда с большой скоростью реле СКВ (ПКВ) рельсовой цепи возбуждается не за одну до вступления на нее рельсовую цепь, а за две, с тем, чтобы реле СКВ (ПКВ) гарантированно было возбуждено при занятии рельсовой цепи. Это, в свою очередь, вызывает изменения схемы включения кодируемых трансформаторов рельсовых цепей, связанные с тем, что при движении поезда одновременно находятся под током три реле СКВ (ПКВ), а не два, как было раньше.

Вторая особенность обусловлена экономией количества управляющих реле УВК ЭЦМ.

Реализация цепей управления и контроля оборудованием пункта технического обслуживания (ПТО), а также самого оборудования ПТО в части ограждения составов на путях аналогична релейным системам ЭЦ.

##### 1.3.4.5 Увязка с устройствами управления и контроля перегонной автоматикой

Увязка системы МПЦ-2 может производиться, как с релейными системами автоблокировки и полуавтоматической блокировки, так и с микропроцессорными системами  автоблокировки.

Сопряжение УВК ЭЦМ с данным устройством осуществляется:

- по управлению – при помощи управляющих реле КС, З, ВИП, СНК, ДС, ОВ, ПВ, ПП подключенных к выходам блоков вывода БВД через разъемы УВК и статив согласования;

- по контролю - через контакты реле СНП, С1У, С1П, 1У, 2У, КП, подключенные к входам блоков ввода БВВ через разъемы УВК и статив согласования.

Указанные цепи контроля дают полную информацию для УВК ЭЦМ, необходимую для решения технологических задач ЭЦ, связанных с приемом и отправлением поездов на перегон, оборудованный автоблокировкой, а также полную информацию для индикации состояния автоблокировки дежурному по станции.

Устройства самой релейной автоблокировки (напольное оборудование и оборудование на посту ЭЦ) изменений не претерпевает.

### 1.3.5 Устройства электропитания МПЦ-2

Система МПЦ-2, центральным устройством которой является управляющий вычислительный комплекс УВК ЭЦМ, предъявляет более жесткие требования к надежности системы энергоснабжения по сравнению с системами релейных централизаций – система энергоснабжения должна обеспечивать бесперебойное электропитание УВК ЭЦМ и персональных ЭВМ рабочего места ДСП.

Организация питания релейного оборудования и напольных устройств системы 
МПЦ-2 аналогична организации питания систем релейных централизаций.

Конкретный выбор типа агрегата бесперебойного питания, типа батарей или электронных накопителей и их количество зависит от расчетной мощности нагрузки 
(УВК ЭЦМ, ПЭВМ РМ ДСП) и максимально возможного времени прерывания питания всех фидеров.

- подключение устройств МПЦ-2 к источникам питания осуществляется через стойку питания, которая состоит из щита выключения питания ЩВПУ, вводной панели ПВ2-ЭЦ, распределительной панели питания ПР2-ЭЦ, стрелочной панели ПСТН-ЭЦК и устройствам бесперебойного питания (с аккумуляторным резервом);

- энергоснабжение микропроцессорной части системы МПЦ-2 (УВК ЭЦМ, ПЭВМ РМ ДСП) осуществляется от устройства бесперебойного питания (УБП);

- для выключения всех видов питания в релейном помещении в случае пожара или других стихийных бедствий предназначен щит выключения питания и устройство дистанционного отключения УБП;

- щит выключения питания позволяет подключать кабели трех внешних источников электроснабжения, а также кабели, идущие из аккумуляторного помещения.

Контроль за работой фидеров питания выведен на монитор ПЭВМ РМ ДСП и на пульт аварийного управления. Структурная схема электропитания МПЦ-2 изображена на листе 6 настоящего дипломного проекта.

# ГЛАВА 2: ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМЫ МПЦ-2

## 2.1 Эксплуатационные ограничения МПЦ-2

Эксплуатационными ограничениями для МПЦ-2 являются предельные технические характеристики, превышение которых недопустимо по условиям безопасности и может привести к выходу из строя компонентов системы, или является невозможным по принятым условиям построения и технологии работы.

Предельные технические характеристики системы приводятся в таблице 4:

Таблица 4

| Наименование параметра | Ограничение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Электропитание шкафа УВК (кроме выходных/входных каскадов) | От двух вводов однофазной сети переменного тока с номинальным напряжением U1н=220 В и частотой (501) Гц | Через систему бесперебойного питания. Допускается плавное и/или скачкообразное изменение напряжения в диапазоне от –15% до +10% от номинального значения |
| Электропитание ПЭВМ и принтеров РМ ДСП | От однофазной сети переменного тока с номинальным напряжением U1н=220 В и частотой (501) Гц | Через систему бесперебойного питания. Допускается плавное и/или скачкообразное изменение напряжения в диапазоне от –15% до +10% от номинального значения |
| Уровень сигналов логической «1» на дискретных выходах при номинальном напряжении питания | От 17 до 30 В | При работе на нагрузку не менее 1600 Ом (реле РЭЛ1-1600, Д3/2700, РЭЛ2-2400) |
| Уровень сигналов логической «1» на дискретных входах | От 17 до 28 В | При токе от 7 до 10 мА |
| Отношение количества одновременно включенных на длительное время (до 10 сек) выходных усилителей в одном шкафу УВК к общему количеству выходных усилителей в этом же шкафу | Не более 0,25 | 2 |
| Сопротивление обмотки исполнительных реле | Не менее 1600 Ом |  |
| Температура окружающего воздуха | от минус 5 до плюс 50С |  |

Продолжение таблицы 4

| Наименование параметра | Ограничение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Атмосферное давление | 84 - 107 кПа (630 – 800мм рт.ст.); |  |
| Относительная влажность воздуха | 80% при температуре плюс 25 С |  |
| Диапазон вибрационных воздействий | От 1 до 55 Гц при максимальном ускорении до 2 м/с2 (0,2q) |  |
| Время выполнения цикла технологических задач | 1 сек |  |
| Время реакции системы на внешнее воздействие | 1-2 сек |  |
| Количество централизуемых стрелок посредством одного комплекта системы | Не более 100 |  |
| Количество шкафов УВК в комплекте | Не более 2 |  |
| Количество централизованных стрелок на один шкаф УВК | Не более 36 |  |
| Общее количество модулей ввода-вывода на один шкаф | Не более 6 |  |
| Общее количество дискретных входов на два шкафа | До 1152 |  |
| Общее количество дискретных выходов на два шкафа | До 864 |  |
| Количество дискретных входов/выходов на один модуль ввода-вывода | 128/96 |  |
| Количество дискретных входов на один блок ввода | Не более 32 |  |
| Количество дискретных выходов на один блок вывода | Не более 16 |  |
| Количество одновременно обрабатываемых системой усредненных маршрутов | Не менее 15 | В любой стадии обработки |

## 2.2 Использование системы

### 2.2.1 Общие положения

Пользование, эксплуатация и техническое обслуживание системы МПЦ-2 допускается только техническим персоналом, прошедшим специальное предварительное обучение и получившим допуск на проведение соответствующих работ.

Основным пользователем МПЦ-2 является дежурный по станции, использующий систему как инструмент для управления движением поездов на станции. В своих действиях дежурный по станции обязан руководствоваться Инструкцией по движению поездов и сигнализации, Правилами технической эксплуатации, Инструкцией по обеспечению безопасности движения поездов при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств СЦБ (ЦШ-530), техническо-распорядительным актом станции, Инструкцией по пользованию системой МПЦ-2.

При включении станции в диспетчерский круг в качестве пользователя системы МПЦ-2 может выступать поездной диспетчер (ДНЦ), порядок действий которого определяется используемой системой ДЦ.

Эксплуатацию и техническое обслуживание системы МПЦ-2 осуществляет электромеханик СЦБ.

### 2.2.2 Порядок действий ДСП при пользовании системой

Управление системой осуществляется вводом управляющих директив с клавиатуры или с помощью ручного манипулятора типа «мышь» (далее: мышь).

##### Назначение некоторых специальных клавиш на клавиатуре

| Esc | - переход на экран сообщений |
| --- | --- |
| Backspace | - забой неверно введенных символов и имен |
| Enter | - ввод (окончание набора директивы, выбор пункта меню) |
| Shift | - вспомогательная клавиша, позволяющая ввести служебные символы (нужно нажать <Shift> и, не отпуская ее, нужную цифру на основном поле клавиатуры): "!" = <Shift> + <1> ":" = <Shift> + <5> "," = <Shift> + <6> "*" = <Shift> + <8> |
| Scroll Lock | - вспомогательная клавиша, позволяющая включить или выключить речевое и звуковое сопровождение на ПЭВМ РМ ДСП. Горение лампочки «Scroll Lock» говорит о том, что на данной ПЭВМ речевое и звуковое сопровождение отключено. |
| Ctrl | - вспомогательная клавиша, позволяющая задать некоторые директивы (нужно нажать <Ctrl> и, не отпуская ее, нужную клавишу на вспомогательном поле клавиатуры): "СДД" = <Ctrl> + <Esc> "ОТВШ" = <Ctrl> + <F12> |

##### Назначение функциональных клавиш на клавиатуре

| F1 | - помощь |
| --- | --- |
| F2 | - подтверждение ввода ответственной директивы |
| F3 | - очистка сообщений от УВК |
| F4 | - очистка поля запросов |
| F5 | - очистка сообщений диалоговой подсистемы |
| F6 | - сброс директивы |
| F7 | - предыдущие сообщения |
| F8 | - блокировка / разблокировка переключения на экран сообщений |
| F9 | - подтверждение накопления по времени |
| F10 | - план станции |
| F11 | - прекращение мигания индикации контроля исправности станционной батареи, нарушения контроля изоляции, перегорания предохранителей, неисправности погашенного светофора, неисправности комплекта мигания |
| ,,, | - перемещение по меню помощи, по плану станции и т.п. |

##### Перечень сокращений и обозначений, используемых в описании управляющих директив

| [ ] | - необязательный параметр |
| --- | --- |
| <нач> | - имя начального светофора |
| <вар> | - имя вариантной кнопки |
| <кон> | - имя конечного светофора |
| <стр> | - имя (номер) стрелки |
| <сек> | - имя секции |
| <путь> | - имя пути |
| <суб> | - имя элемента, контроль условий, безопасности которого снимается |
| <мак> | - имя секции, выключенной из зависимости (макета) |
| <марш> | - имя маршрута: <нач> [<вар>] [<вар>] <кон> |
| <блк> | - номер блока |
| <чч:мм> | - время: часы - 1 или 2 цифры, минуты – всегда 2 цифры (например, 7 минут вводится как 07) |

##### Порядок ввода директив с клавиатуры

Структура любой директивы:

<имя директивы> [<пар1>] [<пар2>] ... [<парN>] <Enter>,

где:  пар1...парN  -  список параметров (количество параметров - в зависимости от директивы - от 0 до 8).

Последовательность ввода любой директивы:

а) вводится имя директивы;

б) нажимается пробел. Если такая директива существует и в данный момент ее ввод не запрещен, то не появляется никаких предупреждений. В противном случае в окне сообщений диалоговой подсистемы появляется надпись:

"Ошибка в имени: ...",

текст неправильно введенной директивы переносится в поле этого сообщения и начинает мигать. При этом можно вводить новую директиву. При вводе первого символа новой директивы сообщение об ошибке пропадает;

в) вводится имя первого элемента из списка параметров (от 1 до 8 символов), затем через пробел имя второго элемента и т.д. Если при нажатии пробела система не обнаружила данный элемент в списке допустимых имен (такого элемента нет или вид этого элемента не соответствует требуемому в данной директиве), то реакция будет такой же, как в предыдущем пункте. При этом из поля директивы удаляется только неправильно введенное имя. Ввод директивы можно продолжать.

Примечание - Ввод имени последнего элемента можно завершить нажатием <Enter> без ввода пробела.

г) если директива требует ввода имени маршрута, то после окончания ввода этого имени (т.е. при нажатии символов: " , " , " ; " , "  " , " ! " , <Enter>) кроме обычного анализа последнего имени элемента проверяется существование такого маршрута. Если такого маршрута на станции нет, в окно сообщений выдается сообщение:

"Не существует маршрут : ...",

Примечание - Для ввода символов " , " и " : " нужно нажать <Shift> и, не отпуская ее, нужную цифру на основном поле клавиатуры:

" : "  =  <Shift> + <5>

" , "  =  <Shift> + <6>

##### Использование мыши

Использование мыши позволяет упростить и сделать более наглядным ввод директив.

Мышь легко перемещается по любой гладкой поверхности. Передвижению мыши по поверхности стола соответствует перемещение теневого указателя по мнемосхеме. Нажатие кнопок мыши приводит к выполнению определенных действий.

"выбор" - Нажатие этой кнопки приводит к тому же результату, что и набор нужного имени с клавиатуры и нажатие пробела.

"забой" - Действие этой кнопки полностью соответствует нажатию клавиши <Backspace>.

"ввод" - Соответствует клавише <Enter>.

Примечание - В некоторых манипуляторах кнопка б) может отсутствовать.

Для выбора нужного объекта необходимо подвести указатель на мнемосхеме к нужной точке и нажать кнопку "выбор". Имя объекта появится в поле директивы.

Реально большинству объектов соответствует не одна точка, а определенная зона (далее: зона чувствительности), в пределах которой происходит выбор данного объекта.

В зону чувствительности для разных типов элементов включаются:

- для директивы - все символы имени директивы в строке имен директив в нижней строке экрана мнемосхемы;

- для светофоров - все изображение светофора и имя этого светофора (если оно изображено на мнемосхеме);

- для стрелок - изображение стрелки;

- для стрелочно-путевой секции - все изображение секции, исключая стрелки и изолирующие стыки;

- для бесстрелочного участка пути - все изображение этого участка;

- для приемоотправочного пути - все изображение этого пути;

- для перегона - имя этого перегона.

Для подробной регламентации действий ДСП по работе с системой МПЦ-2 на каждой конкретной станции должна быть разработана и утверждена Инструкция по пользованию.

##### Порядок ввода директив с помощью мыши

Порядок ввода директив с помощью мыши не отличается от описанного выше, но сам ввод имеет некоторые особенности.

Работа с мышью по заданию директив возможна только на экране с мнемосхемой, поэтому во всех пунктах, в которых идет речь о задании директив с помощью мыши, подразумевается работа именно с этим экраном.

В нижней строке экрана располагается меню директив. Имена директив в этом меню показаны заглавными буквами. Наиболее часто употребляемые директивы находятся в главном меню, остальные собраны в группы (подменю).

Название подменю отражает вид элемента (стрелка, светофор и т.п.) или производимое действие (накопление) и показано в основном меню мелкими буквами. Для перехода в подменю необходимо подвести указатель к нужному пункту и нажать кнопку "выбор". Строка меню заменится новой строкой с указанием всех директив, входящих в данную группу. Возврат в основное меню осуществляется выбором символа "стрелка вверх" в правой части нижней строки.

Переход системы в специальные режимы (например, включение пригласительного сигнала) вызывает автоматическое переключение на нужное подменю. Возврат в основное меню происходит при прекращении действия специального режима.

В связи с тем, что задание маршрутов является основным и наиболее часто повторяемым действием, возможен сокращенный ввод директив установки маршрутов. Для задания маршрута достаточно выбрать на мнемосхеме начало, промежуточные точки (если нужно) и конец маршрута, не вводя имя директивы. Имя директивы (П или М) появится при вводе начала маршрута автоматически. При этом система руководствуется следующими правилами:

- если от данного светофора возможно задание только одного вида маршрутов, то этот вид и будет обрабатываться (например, для входного светофора всегда появится "П", для маневрового "М");

- если от светофора могут быть заданы как поездные, так и маневровые маршруты, то появляется директива, настроенная по умолчанию. Умолчание задается в зависимости от преобладающего характера работы на станции (поездные или маневровые маршруты) простым вводом "П" или "М" и нажатием клавиши "Enter". При этом в правом нижнем углу строки меню появится символ соответственно зеленого или белого цвета, подсказывающий текущую настройку. Настройку можно изменить и мышью, если подвести указатель к имени "П" или "М" и нажать кнопку "ввод".

Примеры ввода директив с помощью мыши:

а) задание поездного маршрута от Н за Ч1.

в основном меню выбрать "П" (подвести указатель к имени директивы и нажать кнопку "выбор");

- выбрать светофор Н;

- выбрать светофор Ч1;

- нажать кнопку "ввод".

б) То же (сокращенный вариант). Умолчание - П.

- выбрать светофор Н;

- подвести указатель к светофору Ч1 и нажать кнопку "ввод".

Нажатие кнопки "ввод" для выбора последнего элемента допустимо во всех директивах и позволяет ускорить их ввод. Однако при этом теряется возможность использования кнопки "забой" для корректировки директивы.

в) накопление по времени поездного вариантного маршрута от Н через В21 за Ч1

- в основном меню выбрать "накоп" (при этом произойдет переход в подменю "накопление");

- выбрать директиву "НВП";

- выбрать светофор Н;

- выбрать вариантную кнопку В21;

- выбрать светофор Ч1;

- набрать на клавиатуре ",12:44"

- нажать кнопку "ввод".

После этого можно вернуться в главное меню (символ "стрелка вверх" в меню) или остаться в данном подменю для последующего ввода директив накопления.

##### 2.2.3 Полный список директив системы МПЦ-2

Полный список директив системы МПЦ-2 приводится в таблице 5. Список директив, задание которых возможно на конкретной станции, может включать не все директивы из данного списка.

Таблица 5

| Имя директивы | Назначение директивы | Примечание |
| --- | --- | --- |
| директивы, связанные со светофорами |  |  |
| П | Установка поездного маршрута |  |
| М | Установка маневрового маршрута |  |
| МДБ | Установка маневрового маршрута по двум белым огням |  |
| ОТ | Отмена маршрута |  |
| АД | Автодействие светофора |  |
| ПТ | Подготовка трассы маршрута |  |
| НОП | Накопление поездного маршрута по очереди |  |
| НОМ | Накопление маневрового маршрута по очереди |  |
| НВП | Накопление поездного маршрута по времени |  |
| НВМ | Накопление маневрового маршрута по времени |  |
| ОТНВ | Отмена накопленного маршрута по времени |  |
| ОТНО | Отмена накопленных маршрута по очереди |  |
| ОТАД | Отмена автодействия светофора |  |
| ПС | Открытие пригласительного сигнала |  |
| ПО | Повторное открытие светофора |  |
| БЛ | Блокировка светофора |  |
| ОТБЛ | Отмена блокировки светофора | ответственная |
| директивы, связанные со стрелками |  |  |
| + | Перевод в + |  |
|  | Перевод в - |  |
| ВС | Вызов стрелки для индивидуальной работы |  |
| С+ | Перевод в + со снятием контроля изоляции (в режиме ВС) | ответственная |
| С | Перевод в - со снятием контроля изоляции (в режиме ВС) | ответственная |
| ОТВС | Отмена вызова стрелки |  |
| ИЗ | Индивидуальное замыкание стрелки |  |
| МК1 | Подготовка макета N1 стрелки |  |
| МАК+ | Выключение стрелки из зависимости в + положении |  |
| МАК | Выключение стрелки из зависимости в - положении |  |
| ОТИЗ | Отмена индивидуального замыкания стрелки | ответственная |
| ОТСТ | Включение стрелки в зависимость |  |
| директивы, связанные с секциями |  |  |
| ИР | Искусственная разделка секции | ответственная |
| СЦ | Выключение секции из зависимости |  |
| ОТСЦ | Отмена выключения секции из зависимости |  |
| директивы, связанные с путями |  |  |
| ОГ | Ограждение пути |  |
| директивы, связанные с переездами |  |  |
| ЗП | Принудительное закрытие переезда |  |
| ОП | Снятие принудительного закрытия переезда |  |
| ПРИ | Предварительное разовое извещение на переезд |  |
| директивы, связанные с автоблокировками |  |  |
| ПРИЕМ | Смена направления на прием совместно с ДСП соседней станции для специализированного пути двухпутной автоблокировки |  |
| ОТПР | Смена направления на отправление (для специализированного пути двухпутной автоблокировки совместно с ДСП соседней станции) |  |
| ПВСН | Подготовка к смене направления во вспомогательном режиме | ответственная |
| ПРИЕМВ | Смена направления на прием во вспомогательном режиме (совместно с ДСП соседней станции) |  |
| ОТПРВ | Смена направления на отправление во вспомогательном режиме (совместно с ДСП соседней станции) |  |
| директивы, связанные с работой монтеров пути |  |  |
| РРМ | Разрешение работы монтеров пути в районе |  |
| Имя директивы | Назначение директивы | Примечание |
| ПИМ | Предварительное извещение монтерам пути в районе |  |
| ОТПИМ | Отмена предварительного извещения монтерам пути в районе |  |
| дополнительные директивы |  |  |
| ! | Снятие контроля усл. безопасности в маршруте | ответственная |
| СУБ | Снятие контроля усл. безопасности в элементе | ответственная |
|  | Подтверждение свободности макета секции | ответственная |
| служебные директивы |  |  |
| СДД | Сдача дежурства ДСП |  |
| ПРОВ | Проверка стрелки на закладку |  |
| ОТП | Отмена проверки стрелки |  |
| ОБД1 | Очистка стрелок в облегченном режиме |  |
| ОБД2 | Очистка стрелок в нормальном режиме |  |
| ОБД3 | Очистка стрелок в усиленном режиме |  |
| ОТОБД | Отмена очистки стрелок |  |
| ЗДГА | Запуск ДГА |  |
| ОДГА | Отключение ДГА |  |
| ЭО | Включение электрообогрева стрелок |  |
| ОТЭО | Выключение электрообогрева стрелок |  |
| ДЕНЬ | Включение режима «День» |  |
| НОЧЬ | Включение режима «Ночь» |  |
| ДСН | Включение режима ДСН |  |
| ОТДСН | Выключение режима ДСН |  |
| АДН | Включение автомата «День/Ночь» |  |
| РДН | Включение ручного режима «День/Ночь» |  |

#### 2.2.4 Сообщения системы МПЦ-2

Сообщения используются для передачи информации дежурному по станции от системы МПЦ-2 и выводятся на экран цветного дисплея (далее: дисплей).

##### Общий вид основного экрана сообщений

Общий вид основного экрана сообщений представлен на рисунке 1:

| 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 1  -  Общий вид основного экрана сообщений

Основной экран по функциональному назначению разбит на несколько областей (окон).

Назначение окон:

(1)  - Окно сообщений - предназначено для вывода технологических и системных сообщений, пришедших из УВК. При необходимости очищается нажатием клавиши F3.

(2)   - Окно запросов - предназначено для вывода информации о текущем состоянии объектов или процессов по запросу ДСП. В исходном состоянии (при отсутствии введенных запросов) отображает текущие показания счетчиков особо ответственных директив. При необходимости очищается нажатием клавиши F4.

(3) - Окно сообщений диалоговой подсистемы - предназначено для вывода сообщений об ошибках в наборе директивы и для выдачи системных запросов на подтверждение каких-либо действий системы. При необходимости очищается нажатием клавиши F5.

(4)  - Поле директивы - предназначено для отображения вводимой директивы (независимо от способа ее ввода). При необходимости можно стереть всю директиву нажатием клавиши F6.

(6)  - Окно особых режимов - предназначено для информирования ДСП о текущем режиме работы системы. В исходном состоянии окно не заполнено.

(7)   -   Поле "станция" - предназначено для вывода названия станции.

(8) - Окно текущего состояния УВК (блоков ЦПУ, контроля, управления). При неисправности каких-либо блоков индицируются мигающие буквы («Ц», «К», «У») желтого цвета, соответствующие типу неисправных блоков. выводится номер рабочего канала связи. При неработоспособности каких-либо блоков индицируются соответствующие мигающие буквы красного цвета.

(9)    - Окно даты - предназначено для вывода текущей даты.

(10) - Окно текущего состояния ПЭВМ и связи с УВК - предназначено для вывода текущего состояния ПЭВМ и ее связи с двумя каналами УВК. При отсутствии связи с каким-либо каналом индицируются красные мигающие буквы («А» или «В»). При неисправности жесткого диска ПЭВМ индицируется красная мигающая буква «Д».

(11) - Окно времени - предназначено для вывода текущего времени.

Переход на экран сообщений осуществляется нажатием клавиши <Esc> или автоматически (при приходе сообщений от УВК).

Вид экрана сообщений на мониторе ПЭВМ РМ ДСП приводится на рисунке Е.2 Приложения Е к настоящему Руководству.

##### Классификация сообщений

Все сообщения, выводимые на экран дисплея, подразделяются на:

- технологические - сообщают о ходе технологического процесса, об изменении состояния напольных устройств и т.п. Выводятся в окно 1;

- системные - сообщают о состоянии и о неисправностях системы. Выводятся в окно 1. Сопровождаются звуковым сигналом. Требуют вмешательства обслуживающего персонала УВК.;

- сообщения об ошибках - информируют об ошибках в наборе директивы. Выводятся в окно 3.;

- сообщения-запросы - требуют подтверждения каких-либо действий системы. Выводятся в окно 3. Сопровождаются звуковым сигналом.

Большинство сообщений выводится с именем элемента, номером устройства и т.п. Полный список сообщений РМ ДСП приведен ниже.

Полный список сообщений РМ ДСП, возможных в МПЦ-2

Технологические сообщения:

- **** искажение кода **** <...>

- не задать маршрут от <...>

- задан / задается маршрут от <...>

- нет согласия на отправление на <...>

- нет (+) контроля <...>

- нет (-) контроля <...>

- занятость <...>

- враждебность по <...>

- местное управление <...>

- ошибка снятия контроля <...>

- нет смены направления на <...>

- макет 1-й секции: <...>

- замкнут накопленный маршрут от <...>

- перекрылся или не открыть светофор <...>

- неисправность <...>

- не отменить маршрут от <...>

- отменен маршрут от <...>

- не подтверждена свободность <...>

- не прошло тестирование РЦ для <...>

- прекращено поддержание пригласит. <...>

- подтвердите снятие контр. свободн. <...>

- с Твв=1 мин. отменяется маршрут от <...>

- с Твв=3 мин. отменяется маршрут от <...>

- не выключить из зависимости <...>

- не включить в зависимость <...>

- выключен из зависимости <...>

- включен в зависимость <...>

- ошибка: 3-й макет <...>

- установлен макет  номер 1  (+) <...>

- установлен макет  номер 1  (-) <...>

- занят макет номер <...>

- ошибка в номере макета.

- готов макет номер 1 <...>

- нарушение порядка уст. макета <...>

- нет контроля макета <...>

- невозможна искусственная разделка <...>

- прекращена искусственная разделка <...>

- начата искусственная разделка <...>

- разомкнулась секция <...>

- невозможно инд. замыкание <...>

- не снять инд. замыкание: макет <...>

- индивидуальное замыкание <...>

- индивидуальное размыкание <...>

- огражден <...>

- невозможно оградить <...>

- снято ограждение с <...>

- нет запроса <...>

- требуется маршрут с «!» от <...>

- не предусмотрено открытие <...>

- не задан маршрут от <...>

- снят макет номер 1 <...>

- нет индивидуального замыкания <...>

- нет макета <...>

- есть контроль положения <...>

- ВЫЗОВ + <...>

- ВЫЗОВ - <...>

- ВЫЗОВ <...>

- ======================

- не задать автодействие от <...>

- блокировка <...>

- снята блокировка <...>

- ПРИГЛАС. <...>

- с установленным НА ПРИЕМ направлением

- не открыть пригласительный на <...>

- установлено автодействие <...>

- прекращено автодействие <...>

- противопол. или двойной контроль <...>

- разрешено отправление на перегон <...>

- при ЗАПРЕЩАЮЩЕМ показании светофора <...>

- замкнутость <...>

- уже задействован макет номер 1 <...>

- блокирован перевод стрелок

- прекращена отмена маршрута от <...>

- попытка повторного выключения <...>

- не выключалась из зависимости <...>

- ВЫШЕСТОЯЩАЯ СИСТЕМА

- 3 минуты на открытие пригласит. на <...>

- для вспомогат. перевода вызовите  <...>

- начата очистка стрелок

- нет давления в магистрали очистки стрелок

- очистка стрелок не проводится

- прекращена очистка стрелок

- закончена очистка стрелок

- очистка стрелок уже идет

- с выдержкой времени открывается <...>

- величина выдержки (сек.) - <...>

- нарушение габарита <...>

- СМЕНА НАПР.

- для смены напр. введите ПВСН для <...>

Системные сообщения:

- ОТСУТСТВУЕТ ПИТАНИЕ НАПОЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

- УСТОЙЧИВОЕ ПИТАНИЕ ОБЪЕКТОВ ВОССТАНОВЛЕНО

- ОТКЛЮЧИЛСЯ ФИДЕР  <...>

- ВКЛЮЧИЛСЯ ФИДЕР  <...>

- ЗАФИКСИРОВАНО ПРОПАД. ПИТАНИЯ В 2 ФИДЕРАХ

- УВК – КОД ЗАЩИТЫ <...>

- ПОДКЛЮЧЕНЫ ВСЕ ЦЕПИ КОНТРОЛЯ

- НЕТ РЕЗЕРВА ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ

- ОТКЛЮЧЕНА ГРУППА ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ

- ПОДКЛЮЧЕНЫ ВСЕ ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ

- НЕТ РЕЗЕРВА ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ

- ОТКЛЮЧЕНА ГРУППА ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ

- НАЧАТА 3-МИНУТНАЯ ВЫДЕРЖКА ВРЕМЕНИ

- ЗАВЕРШЕНА 3-МИНУТНАЯ ВЫДЕРЖКА ВРЕМЕНИ

- ИДЕТ 3-МИНУТНАЯ ВЫДЕРЖКА ВРЕМЕНИ

- ЦПУ РАБОТАЕТ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ

- ЦПУ РАБОТАЕТ БЕЗ РЕЗЕРВА

- СИСТЕМА ОСТАНОВЛЕНА - НЕ РАБОТАЕТ ЦПУ

- ИЗМЕНИЛОСЬ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ

- МТ: ОШИБКА В НОМЕРЕ - <...>

- МТ: НЕКОРРЕКТНЫЙ ФВО - <...>

- ДЕЖУРСТВО ПРИНЯЛ ДСП ТАБ.НОМЕР <...>

- ПРОИЗВЕДЕНА КОРРЕКЦИЯ ВРЕМЕНИ

- ПРОИЗВЕДЕНА КОРРЕКЦИЯ ДАТЫ

- ПРОИЗВЕДЕНА КОРРЕКЦИЯ ГОДА

- СИСТЕМА ПЕРЕКЛЮЧЕНА НА РЕЗЕРВНЫЙ ПУЛЬТ

- СИСТЕМА ГОТОВА К РАБОТЕ

Сообщения об ошибках:

- ошибка в имени : <...>

- не существует маршрут : <...>

Сообщения-запросы:

- Подтвердите (F9) накопленный маршрут от <...>

- Снят с накопления маршрут : <...>

- Директива ПОВЫШЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ! Подтвердите ее (F2) или отмените (F6)

- Подтвердите необходимость снятия блокировки / замыкания (F2) или отмените (F6)

При появлении сообщений в тот момент, когда текущим является экран индикации, помощи или предыстории, происходит автоматическое переключение на экран сообщений. Такое переключение можно блокировать нажатием клавиши F8. Это состояние индицируется появлением синих мигающих символов в верхних углах экрана индикации. Повторное нажатие этой клавиши снимает блокировку.

По мере поступления новых технологических и системных сообщений старые сообщения меняют цвет и сдвигаются вверх в пределах окна 1. ДСП имеет возможность просмотра части сообщений, ушедших за пределы экрана. Для этого он должен нажать клавишу F7.

#### 2.2.5 Индикация системы

Система переходит в режим индикации по нажатию клавиши F10. При этом на экране дисплея рисуется план станции, и начинает отображаться текущее состояние объектов централизации.

##### Общий вид экрана индикации

Общий вид экрана индикации представлен на рисунке 2:

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

Рисунок 2  -  Общий вид экрана индикации

Назначение окон 4, 6...11 совпадает с указанным выше. Окно 5 (меню) предназначено для ввода директив с помощью мыши.

##### 2.2.5.1 Описание элементов индикации

Светофоры

Меняется цвет или форма головки светофора, цвет ножки светофора, цвет надписи.

| Красный | - закрыт (входной) |
| --- | --- |
| Нейтральный | - закрыт (маневровый, выходной, маршрутный) |
| Зеленый | - открыт как поездной |
| Белый | - открыт как маневровый |
| Два белых | - два белых огня |
| Белый и белая рамка | - два белых огня, один из которых неисправен |
| Красный с белым крестом | - закрыт и блокирован |
| Красный и красная мигающая надпись | - закрыт и неисправен |
| Красная рамка и красная мигающая надпись | - закрыт и не горит (темный) |
| Зеленый и зеленая мигающая надпись | - открыт и неисправен |
| Белый мигающий | - пригласительный |
| Мигающая белая стрелка | - готов к открытию пригласительного |
| Мигающая зеленая стрелка | - начало маршрута |
| Зеленая ячейка | - середина или конец маршрута |
| Зеленая ножка светофора | - автодействие маршрута от данного светофора |
| Мигающее изображение часов нейтрального цвета и мигающей зеленой стрелки | - открытие светофора с выдержкой времени |
| Мигающее изображение часов нейтрального цвета | - отмена маршрута от светофора с выдержкой времени |
| Красная вертикальная стрелка над первым (вторым) участком приближения | - нарушение контроля схода подвижного состава на первом (втором) участке приближения (УКСПС) |
| Мигающее изображение двух вертикальных красных стрелок над первым и вторым участками приближения | - короткое замыкание устройства контроля схода подвижного состава (УКСПС) |

Стрелки

Меняется цвет изображения и форма, цвет надписи, а также цвет и форма символа монтера пути.

| Изображение окрашено в синий цвет, зеленый круг с указанием снятого контроля положения | - снят контроль указанного положения |
| --- | --- |
| Изображение окрашено в синий цвет, зеленый круг с восклицательным знаком | - снят контроль негабаритности |
| Изображение отсутствует | - стрелка не имеет контроля положения |
| Изображение в рамке нейтрального цвета | - стрелка индивидуально замкнута |
| Изображение в мигающей рамке зеленого цвета | - устанавливается макет стрелки |
| Изображение в рамке зеленого цвета | - стрелка выключена из зависимости (макет) |
| Изображение на коричневом фоне | - стрелка вызвана для индивидуальной работы |
| Зеленая мигающая надпись | - запущен счетчик задержки автовозврата |
| Символ нейтрального цвета разрешения работы монтера пути | - на стрелке разрешена работа монтера пути, монтер отсутствует |
| Символ зеленого цвета монтера пути | - на стрелке работает монтер пути, извещения нет |
| Символ красного цвета монтера пути | - на стрелке работает монтер пути, извещение идет |
| Изображение красного мигающего символа восклицательного знака в окружности | - потеря контроля стрелки на время больше допустимого (взрез стрелки) |

Секции

Меняется цвет изображения секции.

| Нейтральный | - секция свободна и не участвует в маршруте |
| --- | --- |
| Желтый | - секция свободна и замкнута |
| Красные восклицательные знаки в окружностях по краям секции | - секция замкнута; снят контроль свободности |
| Красный | - секция занята |
| Темно-красный | - остаточная занятость секции (в т.ч. потеря шунта) |
| Красные восклицательные знаки в квадратах по краям секции | - макет; секция не замкнута |
| Желтые восклицательные знаки в квадратах по краям секции | - макет; секция замкнута |
| Мигающий желтый | - секция свободна; идет искусственная разделка |
| Мигающий красный | - секция занята; идет искусственная разделка |

Пути

Меняется цвет изображения пути; появляются/исчезают символы ограждения пути.

| Нейтральный | - путь свободен и не участвует в маршруте |
| --- | --- |
| Желтый | - путь свободен и участвует в маршруте |
| Красные восклицательные знаки в окружностях по краям пути | - путь участвует в маршруте; снят контроль свободности |
| Красный | - путь занят |
| Темно-красный | - остаточная занятость пути (в т.ч. потеря шунта) |
| Мигающие мнемонические символы тупиков по краям пути | - запрос на ограждение с ПТО |
| Мнемонические символы тупиков по краям пути | - путь огражден |

Автоблокировка

Меняется цвет и направление блок-участков, цвет и направление установленного движения на перегоне, цвет названия перегона, появляется/исчезает символ невозможности отправления при отсутствии ключа-жезла. В момент занятия участков                        приближения/удаления выдается звуковой сигнал.

Блок-участок:

| Стрелочка | - направление |
| --- | --- |
| Нейтральный цвет | - свободность |
| Красный цвет | - занятость |

Направление движения на перегоне - стрелочка:

| Сплошная желтого цвета | - прием |
| --- | --- |
| Сплошная зеленого цвета | - отправление |
| Мигающая сплошная зеленого цвета | - отправление при запросе с соседней станции смены направления или обрыв цепи Н-ОН |
| Пунктирная мигающая белого цвета | - разрешение на отправление при установленном на прием направлении движения |

Ключи-жезлы:

| мнемоническое изображение ключа красного цвета | - отсутствие ключа-жезла |
| --- | --- |
| мнемоническое мигающее изображение ключа красного цвета | - невозможность отправления при отсутствии ключа-жезла |

Название перегона:

| Нейтральный цвет | - при одностороннем движении |
| --- | --- |
| Зеленый цвет | - перегон свободен (при двустороннем движении) |
| Красный цвет | - перегон занят (при двустороннем движении) |

#### 2.2.6 Система помощи

На ПЭВМ действует система помощи по вводу управляющих директив и по индикации. Переход в режим помощи осуществляется нажатием клавиши F1.

#### 2.2.7 Действия ДСП по управлению движением поездов при работе системы в нормальном  режиме

##### 2.2.7.1 Установка маршрутов с проверкой всех условий безопасности

###### Порядок задания маршрутов

При установке маршрутов дежурный по станции обязан руководствоваться таблицей зависимости маршрутов и убедиться в том, что:

- враждебные маршруты не установлены;

- путевые и стрелочные изолированные участки, входящие в маршрут, свободны;

- свободны участки удаления при задании маршрута отправления;

- во всех случаях при установке маршрута приема, отправления или маневрах запрещается дежурному по станции переводить стрелки в другое положение или пытаться устанавливать враждебные маршруты.

Маршруты задаются с указанием их начала и конца.

В качестве начала маршрута используется светофор, по показаниям которого будет осуществляться движение. Кроме того, имеется возможность замыкания секций по трассам, начинающимся от кнопок фиктивных светофоров (при их наличии на станции). Способ замыкания секций по трассам таких маршрутов описан ниже.

В качестве конца поездных маршрутов используются, как правило, встречные поездные светофоры. В случае отсутствия соответствующих встречных светофоров концом маршрута могут являться дополнительные кнопки.

В качестве конца маневровых маршрутов используются, как правило, попутные светофоры, а при их отсутствии - встречные светофоры или дополнительные кнопки.

При наличии препятствия для приема и отправления поездов или производства маневров по основному маршруту указанные движения производятся с отклонением от основного маршрута, т.е. по вариантному маршруту. В этом случае ДСП, кроме задания начала и конца маршрута, указывает в директиве дополнительно одну или несколько вариантных кнопок, позволяющих однозначно определить трассу устанавливаемого маршрута.

Установка маршрутов производится заданием одной из следующих управляющих директив:

УСТАНОВКА ПОЕЗДНОГО МАРШРУТА

П <нач> [<вар>] [<вар>] <кон>

УСТАНОВКА МАНЕВРОВОГО МАРШРУТА

М <нач> [<вар>] [<вар>] <кон>

Возможен сокращенный ввод директив установки маршрутов с помощью мыши. Для задания маршрута достаточно выбрать на мнемосхеме начало, промежуточные точки (если нужно) и конец маршрута, не вводя имя директивы. Имя директивы (П или М) появится при вводе начала маршрута автоматически. При этом система руководствуется следующими правилами:

- если от данного светофора возможно задание только одного вида маршрутов, то этот вид и будет обрабатываться (например, для входного светофора всегда появится «П», для маневрового «М»);

- если от светофора могут быть заданы как поездные, так и маневровые маршруты, то появляется директива, настроенная по умолчанию на род маршрута. Умолчание задается в зависимости от преобладающего характера работы на станции (поездные или маневровые маршруты) простым вводом "П" или "М" и нажатием клавиши "Enter". При этом в правом нижнем углу строки меню появится символ соответственно зеленого или белого цвета, подсказывающий текущую настройку. Настройку можно изменить и мышью, если подвести указатель к имени "П" или "М" и нажать кнопку "ввод".

После восприятия директивы системой:

- на мнемосхеме станции отображается индикация захвата маршрута: мигающая зеленая стрелка у начального светофора заданного маршрута и немигающая зеленая ячейка у промежуточных и конечного светофоров (если они есть). Происходит пуск стрелок (на экране пропадает контроль их положения, а затем появляется требуемый);

- после перевода стрелок в нужное положение и при соблюдении всех условий безопасности происходит замыкание маршрута (индикация: желтая полоса по трассе маршрута). Если нет причин для задержки открытия сигнала, то он открывается сразу (индикация: зеленый цвет - светофор открыт в поездном маршруте, белый - в маневровом, гаснет индикация начала маршрута).

Причиной для задержки открытия светофора может быть занятый путь в маршрутах приема или первый участок удаления в маршрутах отправления. В этом случае светофор откроется после освобождения занятого участка.

Причиной задержки открытия светофоров может быть также выдержка времени для закрытия переезда. В этом случае после замыкания маршрута на экране монитора ПЭВМ РМ ДСП появляется индикация выдержки времени, и выдается сообщение:

"С выдержкой времени открывается светофор....";
"величина выдержки (сек) - ....".

При задании маршрута отправления светофор может не открыться на разрешающее показание в случае, если до этого на перегон был отправлен хозяйственный поезд с выдачей машинисту ключа-жезла. В этом случае маршрут отправления замыкается, а напротив перегона появляется мигающий символ ключа-жезла красного цвета.

Если поезд был принят на путь (а в маневровых маршрутах на бесстрелочный участок пути), а затем "потерял шунт" (загрязненные рельсы) или был отправлен с пути без открытия светофора, то система МПЦ-2 считает, что участок остался занятым ("логическая занятость"; индикация: темно-красный цвет). При попытке задания маршрута приема на "логически занятый" путь светофор не откроется. Если при этом задан другой маршрут, позволяющий поезду покинуть путь, то никаких сообщений не выдается, а после ухода поезда "логическая занятость" снимается, разрешая открытие светофора. Если же такой маршрут не был задан, будет выдан запрос:

"Подтвердите снятие контр. свободн....".

Убедившись лично или при помощи других лиц в свободности пути (участка пути), ДСП под свою ответственность подтверждает данный факт директивой:

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СНЯТИЯ КОНТРОЛЯ УСЛОВИЙ БЕЗОПАСНОСТИ

СУБ <участок пути / путь>

После восприятия директивы система выдает сообщение:

«Директива ПОВЫШЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ! Подтвердите ее (F2) или отмените (F6)»

Нажатием соответствующих кнопок ДСП имеет возможность отменить или подтвердить введенную директиву. В случае отмены директива сбрасывается, в случае подтверждения "логическая занятость" снимается, и светофор может быть открыт. Если ДСП обнаружит фактическую занятость участка, то маршрут приема может быть отменен.

Если сообщение:

"Подтвердите снятие контр.свободн. ..."

говорит о "логической занятости" бесстрелочного участка пути по трассе поездного маршрута, то действия ДСП аналогичны вышеописанным, но маршрут после подтверждения необходимо задать повторно.

При наличии по трассе маршрута секции, выключенной из зависимости с сохранением пользования сигналами ("макет секции") задание маршрута с последующим открытием сигнала возможно только при условии подтверждения свободности этой секции. ДСП в этом случае должен убедиться в фактической свободности макета и затем задать директиву:

УСТАНОВКА МАРШРУТА С ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ СВОБОДНОСТИ МАКЕТА

П <нач> [<вар>] [<вар>] <кон>  [<мак1>] [<мак2>]

М <нач> [<вар>] [<вар>] <кон>  [<мак1>] [<мак2>]

В момент замыкания маршрута символы макета секции (восклицательные знаки в квадратах по краям секции) окрашивается в желтый цвет. Это говорит о необходимости подтверждения свободности этой секции при отмене маршрута или после прохода поезда.

Маршрут может не быть установлен, если проверка обнаружит несоблюдение условий безопасности (занятость, враждебности, отсутствие требуемого контроля стрелок и т.п.).        В этом случае на экран дисплея будет выведено сообщение о невозможности задания маршрута с указанием причин. При этом при наличии враждебностей выдается сообщение только о первой из них; если же все нарушения условий безопасности относятся к классу "занятость/отсутствие контроля", то выводится их полный список.

В случае появления сообщения о невозможности задания маршрута необходимо проанализировать причины и предпринять одно из следующих действий:

- отказаться от задания данного маршрута;

- по возможности задать другой маршрут;

- попытаться задать этот же маршрут со снятием контроля части условий безопасности с последующим открытием пригласительного сигнала (при ложной занятости или отсутствии контроля стрелок, вызванных неисправностью напольных устройств- см. Действия ДСП по управлению движением поездов при повреждении напольных устройств МПЦ-2).

При попытке задания маршрута от уже открытого или задерживающегося в открытии светофора, являющегося начальным в замкнутом маршруте, выдается сообщение:

"Задан / задается маршрут от ...".

Открытый светофор в поездном маршруте при нормальном движении поезда перекрывается примерно через 5 секунд после вступления поезда на маршрут. При этом никаких сообщений не выдается, и по мере движения поезда секции маршрута размыкаются, что дает возможность использования их в других маршрутах. Если же занимается не первая секция в маршруте, или появляются другие причины, нарушающие условия безопасности (потеря контроля стрелок, занятие негабаритного участка и т.п.), то размыкание маршрута прекращается, а светофор перекрывается с сообщением:

"Перекрылся или не открыть светофор..."

с указанием причин. Появление такого же сообщения возможно также при неисправности светофора (перегорание нитей ламп, неисправность управляющих реле и т.п.). В этом случае указывается причина:

"- неисправность ...".

Индикация состояния неисправного светофора: зеленый мигающий цвет головки, если светофор перешел на более запрещающее показание или на резервные нити ламп, но не перекрылся; нейтральный цвет - светофор перекрылся из-за неисправности; красный мигающий цвет - светофор закрыт и неисправен (резервная нить красного огня при двухнитевых лампах); красная мигающая рамка - погашен.

Перекрытие маневровых светофоров происходит после освобождения первого изолированного участка за этим светофором. В маневровых маршрутах, по трассе которых имеется один или несколько встречных маневровых светофоров, достаточно для углового заезда маневровому составу проследовать только за светофор, по которому будет происходить обратное движение. Размыкание неиспользованной части маршрута произойдет автоматически при соблюдении следующих условий:

- проследование состава за маневровый светофор, по которому производится обратное движение;

- открытие маневрового светофора для обратного движения. Размыкание неиспользованной части маневрового маршрута произойдет только после полного освобождения участка перед светофором;

Установка маневровых маршрутов на один и тот же приемоотправочный путь возможна вне зависимости от его свободности или занятости.

###### Ошибочные действия при задании маршрута

При неправильных манипуляциях по заданию маршрута отмена незаконченных действий осуществляется нажатием кнопки F6 на клавиатуре или несколькими нажатиями кнопки "забой" мыши. Отмена установленного маршрута осуществляется заданием директивы ОТ и имени начального светофора.

Повторное открытие сигнала в замкнутом маршруте производится заданием директивы ПО и имени начального светофора.

###### Прием поезда на станцию

ДСП, руководствуясь Инструкцией по движению поездов, ТРА станции и Инструкцией по пользованию системой МПЦ-2 на станции, готовит маршрут приема на один из свободных путей станции:

- вводит на клавиатуре ПЭВМ директиву П и имя начального светофора или подводит теневой указатель мыши к начальному светофору и нажимает кнопку "выбор";

- вводит на клавиатуре ПЭВМ имя конечного светофора и нажимает клавишу <Enter> или подводит теневой указатель мыши к конечному светофору и нажимает кнопки "выбор" и "ввод" (или сразу кнопку "ввод"). Текст директивы подсвечивается красным фоном в знак того, что задание понято и отдано на обработку;

- на мнемосхеме станции отображается индикация захвата маршрута: мигающая зеленая стрелка у начального светофора заданного маршрута и немигающая зеленая ячейка у промежуточных и конечного светофоров (если они есть);

- происходит пуск стрелок (на экране пропадает контроль их положения, а затем появляется требуемый);

- после перевода стрелок в нужное положение и при соблюдении всех условий безопасности происходит замыкание маршрута (индикация: желтая полоса по трассе маршрута). Если нет причин для задержки открытия входного сигнала, то он открывается сразу (индикация: зеленый цвет - светофор открыт в поездном маршруте);

- если по каким-либо причинам сигнал перекрылся на запрещающее показание, повторное открытие светофора можно осуществить вводом директивы ПО с указанием начального светофора.

При вступлении поезда на первый изолированный участок за входным светофором:

- разрешающее показание на входном светофоре и его повторителе через 5 секунд сменяется на запрещающее;

- желтая светящаяся полоса в пределах этого изолированного участка, занятого поездом, сменяется на красную;

- по мере дальнейшего следования поезда и занятия им изолированных участков желтая светящаяся полоса будет меняться на красную. По мере освобождения поездом изолированных  участков красная полоса будет сначала становиться темно-красной (прекращение шунта), а через 4-5 секунд "гаснуть" (становится нейтрального цвета), т.е. будет автоматически происходить размыкание освободившихся секций маршрута;

- после вступления поезда полностью на путь приема красная полоса на этом пути сохранится.

После освобождения поездом пути приема маршрутизированным порядком изображение пути станет темно-красным (логическая занятость), а затем, с размыканием первой секции маршрута отправления, "погаснет" (станет нейтрального цвета). При отправлении с пути поезда по маршруту, установленному с автодействием, размыкания секций не происходит, поэтому логическая занятость с пути снимется при фиксации занятия поездом третьей секции в маршруте отправления и освобождении второй.

###### Отправление поезда со станции

Дежурный по станции обязан:

- проверить на мнемосхеме станции свободность участка удаления, стрелочных изолированных участков и наличие ключа- жезла;

- готовить маршрут отправления следующим порядком: ввести с клавиатуры ПЭВМ или с помощью мыши директиву «П» и имена начального светофора, от которого будет отправляться поезд, и конечного светофора. После этого происходит автоматическая установка маршрута и открытие выходного светофора.

При вступлении поезда на первый изолированный участок за выходным светофором:

- разрешающее показание на выходном светофоре через 5 секунд сменится на запрещающее, а на его повторителе - "гаснет" зеленая головка светофора;

- желтая светящаяся полоса в пределах этого изолированного участка, занятого поездом, сменится на красную;

- по мере дальнейшего следования поезда и занятия им изолированных участков желтая светящаяся полоса будет меняться на красную. По мере освобождения поездом изолированных участков красная полоса будет сначала становиться темно-красной (прекращение шунта), а через 4-5 секунд "гаснуть" (становится нейтрального цвета), т.е. будет автоматически происходить размыкание освободившихся секций маршрута.

При вступлении поезда на участки удаления стрелочки, обозначающие блок-участки, меняют цвет на красный.

###### Прием и отправление поезда по неправильному пути

При необходимости отправления поезда по неправильному пути на двухпутных перегонах с двухсторонней автоблокировкой, оборудованных АЛС в неправильном направлении движения, ДСП установленным порядком готовит маршрут отправления и открывает выходной светофор. Кроме того, ДСП обязан согласовать с поездным диспетчером  (а при неисправности поездной диспетчерской связи – с ДСП соседней станции) право занятия перегона (п. 1.6 инструкции ЦД-790).

Установка маршрутов приема и отправления поездов по неправильному пути производится обычным порядком (маршрут замыкается маневровыми маршрутами в попутном или встречном направлении).

Для отправления поезда по неправильному пути ДСП имеет возможность установить поездной маршрут со снятием контроля направления на перегоне. В этом случае ДСП должен убедиться в свободности перегона и, получив от ДСП соседней станции согласие на прием поезда, ввести директиву с указанным снятием. При этом сигнал не открывается.

В случае невозможности замыкания маршрута приема (отправления) маневровыми маршрутами или по причине неисправности устройств СЦБ установка маршрута приема и отправления поездов может быть осуществлена переводом и индивидуальным замыканием стрелок в требуемом положении, и производится в соответствии с требованиями, изложенными в главе 13 инструкции по движению поездов и маневровой работе.

###### Маневровые передвижения

Маневровые маршруты предусмотрены только в пределах каждой горловины, при необходимости маневровых передвижений по двум горловинам полный маршрут составляется из соответствующих маневровых маршрутов горловин. Маневровые маршруты можно задавать на занятые приемоотправочные пути и участки пути.

При задании маневрового маршрута дежурный поступает следующим образом:

- вводит на клавиатуре ПЭВМ директиву М и имя начального светофора или подводит теневой указатель мыши к начальному светофору и нажимает кнопку "выбор";

- вводит на клавиатуре ПЭВМ имя конечного светофора и нажимает клавишу <Enter> или подводит теневой указатель мыши к конечному светофору и нажимает кнопки "выбор" и "ввод" (или сразу кнопку "ввод"). Текст директивы подсвечивается красным фоном в знак того, что задание понято и отдано на обработку;

- на мнемосхеме станции отображается индикация захвата маршрута: мигающая зеленая стрелка у начального светофора заданного маршрута и немигающая зеленая ячейка у промежуточных и конечного светофоров (если они есть);

- происходит пуск стрелок (на экране пропадает контроль их положения, а затем появляется требуемый);

- после перевода стрелок в нужное положение и при соблюдении всех условий безопасности происходит замыкание маршрута (индикация: желтая полоса по трассе маршрута). Если нет причин для задержки открытия маневрового сигнала, то он открывается сразу (индикация: белый цвет - светофор открыт в маневровом маршруте);

- если по каким-либо причинам сигнал перекрылся на запрещающее показание, повторное открытие светофора можно осуществить вводом директивы ПО с указанием начального светофора.

При вступлении поезда на первый изолированный участок за маневровым светофором:

- желтая светящаяся полоса в пределах этого изолированного участка, занятого поездом, сменяется на красную;

- по мере дальнейшего следования поезда и занятия им изолированных участков желтая светящаяся полоса будет меняться на красную. По мере освобождения поездом изолированных участков красная полоса будет сначала становиться темно-красной (прекращение шунта), а через 4-5 секунд "гаснуть" (становится нейтрального цвета), т.е. будет автоматически происходить размыкание освободившихся секций маршрута.

Для возможности организации передвижений вагонами вперед маневровый светофор не должен перекрываться при вступлении первого ската за светофор. Перекрытие светофора происходит после освобождения участка перед светофором или после занятия второго участка за светофором и освобождения первого, если предмаршрутный участок остался занятым или не имеет изоляции.

Если маневровый маршрут был задан на бесстрелочный участок пути и маневрирующий состав проследовал по маршруту, а затем освободил участок пути немаршрутизированным порядком, то изображение участка пути станет темно-красным (логическая занятость).

###### Отправление хозяйственного поезда на перегон с возвращением обратно

При отправлении хозяйственного поезда для работы на перегоне и возвращении его на станцию ДСП устанавливает маршрут отправления обычным порядком и открывает выходной светофор. Затем извлекает ключ-жезл соответствующего перегона и вручает его машинисту, тем самым, исключая возможность повторного открытия выходного сигнала. На экране ПЭВМ появляется индикация красного символа ключа-жезла для соответствующего перегона.

После отправления поезда и проследования его за выходной светофор, последний перекрывается на запрещающее показание. До возвращения ключа-жезла в аппарат управления, исключается открытие выходных светофоров на данный путь перегона.

##### 2.2.7.2 Отмена маршрутов и отмена накопления маршрутов

Отмена маршрутов позволяет:

- ПЕРЕКРЫТЬ СВЕТОФОР независимо от того, соблюдены ли условия отмены;

- отказаться от установки маршрута, даже если секции еще не замкнуты;

- с проверкой условий безопасности разомкнуть все секции, входящие в данный маршрут.

Задаваемая директива:

ОТМЕНА МАРШРУТА

ОТ <нач>

После восприятия директивы системой:

- прекращается поддержание разрешающего показания открытого светофора или подготовка к его открытию;

- при свободном участке приближения к маршруту и соблюдении условий безопасности маршрут отменяется сразу (индикация: пропадает желтая полоса по трассе маршрута; нейтральный цвет начального светофора). Выдается сообщение:

"Отменен маршрут от ..."

- при занятом участке приближения к маршруту и соблюдении условий безопасности маршрут отменяется с выдержкой времени. При этом в начале выдержки для поездных маршрутов выдается сообщение:

"С Твв=3 мин отменяется маршрут от ..."

а для маневровых маршрутов выдается сообщение:

"С Твв=1 мин отменяется маршрут от ..."

По окончании выдержки времени, если условия безопасности не нарушены, маршрут отменяется.

В случае если маршрут задавался со снятием контроля условий безопасности или с подтверждением макета, необходимо подтвердить свободность неконтролируемых рельсовых цепей.

При обнаружении нарушения условий безопасности отмена прекращается. В этом случае выдается сообщение:

"Не отменить маршрут от ..."

В случае появления такого сообщения секции маршрута могут быть разомкнуты искусственной разделкой (см. п. Искусственное размыкание секций).

ДСП может в любой момент получить информацию о том, маршруты от каких светофоров в настоящий момент отменяются и когда ожидается окончание отмены.

##### 2.2.7.3 Искусственное размыкание секций

Искусственное размыкание секций производится заданием следующей директивы:

ИСКУССТВЕННАЯ РАЗДЕЛКА СЕКЦИЙ

ИР <сек1> [<сек2> [<сек3> [<сек4>]]]

Директива вводится с клавиатуры обычным порядком или мышью (перейти в подменю "секц" и выбрать нужную директиву). После восприятия директивы, система выдает сообщение:

«Директива ПОВЫШЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ!

Подтвердите ее (F2) или отмените (F6)»

Нажатием соответствующих кнопок ДСП имеет возможность отменить или подтвердить введенную директиву. В случае отмены, директива сбрасывается. В случае – подтверждения:

- на мнемосхеме станции отображается индикация искусственно разделываемой секции (мигающее изображение секции).

- выдается сообщение о начале искусственной разделки данной секции:

"Начата искусственная разделка ..."

Если по каким - либо причинам невозможно искусственно разомкнуть данную секцию, то выдается сообщение:

"Невозможна искусственная разделка ..."

Причинами могут быть:

- Попытка задания искусственной разделки не замкнутой секции;

- Попытка задания искусственной разделки секции, входящей в маршрут с открытым светофором (во избежание перекрытия сигнала);

- Попытка задания искусственной разделки секции, для которой директива искусственной разделки ранее уже введена, но секция еще не разомкнулась.

Искусственная разделка секции может быть прекращена повторным заданием маршрута через эту секцию. При этом будет выдано сообщение:

"Прекращена искусственная разделка ..."

После истечения трехминутной выдержки времени данная секция размыкается и выдается сообщение:

"Разомкнулась секция ..."

Количество секций, для которых была задана директива искусственной разделки, фиксируется счетчиком ИР, показание которого выводится в окно запросов на экране сообщений ПЭВМ РМ ДСП

ДСП может в любой момент получить информацию о том, какие секции в настоящий момент разделываются и когда ожидается окончание искусственной разделки. Для этого на клавиатуре нужно набрать ИР и нажать <Enter> или указатель мыши подвести к директиве ИР (подменю "секц") и нажать кнопку "ввод". Убрать информацию из окна запросов можно клавишей F4.

##### 2.2.7.4 Индивидуальный перевод стрелок

Перед индивидуальным переводом стрелок ДСП должен убедиться в том, что секция, к которой относится данная стрелка, не замкнута в маршруте и не занята подвижным составом.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД СТРЕЛКИ

+ <стр>

 <стр>

После восприятия директивы системой осуществляется пуск стрелки (индикация: теряется контроль положения).

Индикация наличия рабочего тока перевода стрелки может выводиться на экран монитора ПЭВМ РМ ДСП.

При получении требуемого контроля соответственно меняется индикация.

Если в течение заданного промежутка времени (15 сек.) требуемый контроль не появился, на экран дисплея выводится сообщение:

"нет контроля + / - стр ...."

Система делает вывод, что привод стрелки работает на фрикцию, и во избежание перегорания двигателей кратковременно отключает рабочие цепи стрелок станции. Такое отключение производится только в тот момент, когда нет перевода других стрелок.

Если условия для перевода стрелки не соблюдены (нарушение условий безопасности или индивидуальное замыкание), появляется сообщение, поясняющее причину невозможности перевода.

Если вследствие неисправности рельсовой цепи выдано сообщение:

"занятость ...",

то ДСП может перевести стрелку со снятием контроля изоляции.

##### 2.2.7.5 Индивидуальное замыкание и снятие индивидуального замыкания стрелок

Индивидуальное замыкание позволяет запретить перевод стрелки (съезда) в тех случаях, когда это необходимо (при определенных работах на стрелке, при ограждении опасного места и т.п.), и задается директивой:

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАМЫКАНИЕ СТРЕЛКИ

ИЗ <стр>

Директива вводится с клавиатуры обычным порядком или мышью (перейти в подменю "стрел" и выбрать нужную директиву).

После восприятия директивы системой осуществляется индивидуальное замыкание стрелки (индикация: изображение стрелки в рамке) и выдается сообщение:

"Индивидуальное замыкание стр. ..."

При необходимости отмены индивидуального замыкания должна быть введена директива:

ОТМЕНА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАМЫКАНИЯ

ОТИЗ <стр>

##### 2.2.7.6 Блокировка и отмена блокировки светофора

Блокировка светофора позволяет при необходимости запретить задание маршрута, начинающегося от данного светофора или проходящего через него (для ограждения опасного места, когда это невозможно осуществить другими средствами, и т.п.), и задается директивой:

БЛОКИРОВКА СВЕТОФОРА

БЛ <нач>

Директива вводится с клавиатуры обычным порядком или мышью (перейти в подменю "свет" и выбрать нужную директиву).

После восприятия директивы системой осуществляется блокировка соответствующего светофора (индикация: красный цвет изображения светофора с белым крестом) и выдается сообщение:

"Блокировка ..."

При блокировке светофора возможны следующие случаи:

- блокировка светофора, не входящего в маршрут, исключает возможность последующего задания маршрутов, начинающихся от данного светофора или проходящих через него;

- блокировка светофора, являющегося начальным в задаваемом или заданном маршруте, запускает отмену данного маршрута. Это приводит к перекрытию светофора (если он был открыт) или сбросу установки маршрута (если в момент задания директивы маршрут устанавливался). Дальнейшее действие блокировки аналогично вышеуказанному;

- блокировка светофора, являющегося промежуточным (попутным или встречным) в задаваемом маршруте, приводит к сбросу установки маршрута. Дальнейшее действие блокировки аналогично вышеуказанному;

- блокировка светофора, являющегося промежуточным (попутным или встречным) в заданном маршруте, не имеет последствий для данного маршрута (начальный светофор НЕ ПЕРЕКРЫВАЕТСЯ). Действие блокировки начинается после размыкания или отмены этого маршрута.

При необходимости отмены блокировки светофора должна быть введена директива:

ОТМЕНА БЛОКИРОВКИ СВЕТОФОРА

ОТБЛ <нач>

##### 2.2.7.7 Смена направления на перегоне

Смена направлений на однопутном перегоне, оборудованном автоблокировкой, осуществляется со станции, установленной на прием, либо заданием маршрута отправления, либо директивой:

СМЕНА НАПРАВЛЕНИЯ НА ОТПРАВЛЕНИЕ

ОТПР <…>

Для смены направления движения на перегонах при организации двустороннего движения по одному из путей двухпутного перегона служат директивы:

СМЕНА НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРИЕМ

ПРИЕМ <…>

СМЕНА НАПРАВЛЕНИЯ НА ОТПРАВЛЕНИЕ

ОТПР <…>

##### 2.2.7.8 Работа с устройством контроля схода подвижного состава (УКСПС)

Контроль схода подвижного состава осуществляется устройствами УКСПС по первому и второму участку приближения к входным светофорам правильного направления движения.

При фиксации устройствами УКСПС нарушения габарита подвижного состава на каком-либо из участков приближения на мониторе ПЭВМ РМ ДСП появляется соответствующая индикация (вертикальная красная стрелка). При коротком замыкании в линии передачи контрольных сигналов от УКСПС на мониторе появляются две мигающие вертикальные стрелки красного цвета. В каждом из этих случаев разрешающее показание соответствующего входного сигнала меняется на запрещающее с выдачей сообщения:

«Перекрылся или не открыть светофор ...»
«Нарушение габарита ...»

С момента фиксации устройством УКСПС нарушения габарита подвижного состава (или при неисправности УКСПС) и до ее устранения открытие соответствующего входного светофора на разрешающее показание обычным порядком невозможно.

Установка маршрута от входного светофора со снятием контроля габарита подвижного состава на участках приближения осуществляется дежурным по станции под свою ответственность и производится директивой:

УСТАНОВКА МАРШРУТА ПРИЕМА СО СНЯТИЕМ КОНТРОЛЯ
ГАБАРИТА ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

П <нач> [<вар>] [<вар>] <кон> * [(суб1)]

#### 2.2.8 Действия работников станции при нарушении нормальной работы устройств СЦБ

О каждом случае неисправности устройств СЦБ дежурный по станции делает запись в ДУ-46, докладывает поездному диспетчеру и уведомляет об этом диспетчера ШЧ для вызова электромеханика СЦБ, дорожного мастера.

В необходимых случаях ДСП уведомляет о неисправности устройств энергодиспетчера.

При неисправности стрелок и изолированных участков включение и выключение этих устройств, а также движение поездов в этих случаях должно производиться порядком, установленным в Инструкции по обеспечению безопасности движения поездов при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств СЦБ № ЦШ-530 и в гл.13 Инструкции по движению поездов и маневровой работе ЦД-790.

В случае отсутствия контроля охранного положения стрелки или отсутствия контроля свободности негабаритного участка для установки маршрута, дежурный должен воспользоваться режимом снятия контроля условий безопасности в директивах и руководствоваться требованиями главы 13 Инструкции ЦД-790.

##### 2.2.8.1 Действия ДСП при отказе в работе устройств СЦБ

При нарушении нормальной работы устройств СЦБ, в том числе при получении информации о неисправности устройств от машиниста, ДСП обязан сделать соответствующую запись в  ДУ-46, сообщить работникам, обслуживающим эти устройства, а также начальнику станции и поездному диспетчеру. До устранения неисправности, проверки работы устройств установленным порядком и соответствующей отметки в журнале осмотра, категорически запрещается пользоваться неисправными устройствами (управлять ими с ПЭВМ РМ ДСП) независимо от поездной обстановки, в том числе и в случаях, когда до такой отметки возобновляется контроль свободности или занятости изолированных участков, положения стрелок или произойдут другие изменения на экране ПЭВМ РМ ДСП.

#### 2.2.9 Работа с архивом РМ ДСП

Весь ход технологического процесса на станции в системе МПЦ-2 автоматически протоколируется в архиве ПЭВМ РМ ДСП. В архиве с указанием времени каждого события фиксируются и сохраняются сведения о поездной ситуации на станции, о состоянии постового и напольного оборудования, управляющих действиях ДСП и реакции на них системы, об исправности УВК и т.д.

В каждой из включенных ПЭВМ РМ ДСП архив ведется самостоятельно, независимо от остальных ПЭВМ. При этом все включенные ПЭВМ фиксируют текущее состояние как постового и напольного оборудования, так и состояние микропроцессорной аппаратуры самой системы, и ее реакцию на действия ДСП. Действия ДСП по управлению системой фиксируются только на той ПЭВМ, с которой производится ввод управляющих директив. Время фиксации событий на различных ПЭВМ синхронизировано.

Записанная информация может быть в любой момент извлечена из архива любой ПЭВМ РМ ДСП и проанализирована. На основе анализа этой информации возможна оценка той или иной ситуации на станции, правильности действий ДСП и других работников станции, устойчивости работы микропроцессорного оборудования системы, и т.п. На основании анализа записей архива о работе напольного оборудования (рельсовых цепей, светофоров, стрелок и т.д.) могут выявляться непостоянные отказы (сбои) в работе напольных устройств, что дает возможность использования этой информации для устранения причин появления таких отказов.

Сохранение информации в архиве закольцовано, при этом вновь фиксируемые сведения записываются на место самых старых из хранимых данных. Объем архива каждой из ПЭВМ позволяет, независимо от размера станции и интенсивности поездной и маневровой работы, хранить информацию о работе станции не менее чем за два последних месяца.

Информация, записанная в архиве ПЭВМ РМ ДСП, специальным образом защищена от несанкционированного доступа и не может быть откорректирована.

##### 2.2.9.1 Режимы работы с архивом

Работа с архивом ПЭВМ РМ ДСП возможна в следующих режимах:

- текстовая расшифровка архива;

- воспроизведение технологической ситуации в виде анимации мнемосхемы станции на мониторе ПЭВМ;

- выдача информации о сбоях в работе рельсовых цепей и стрелок.

### 2.2.10 Порядок контроля работоспособности системы в целом

О каждом случае неисправности системы дежурный по станции делает запись в             ДУ-46, докладывает диспетчеру ШЧ и поездному диспетчеру для вызова электромеханика СЦБ.

В процессе функционирования системы происходит постоянная автоматическая самодиагностика состояния системы. Выявление нарушения работоспособности компонентов системы производится по индикации и сообщениям, выдаваемым на монитор ПЭВМ РМ ДСП. При этом автоматически контролируется как исправность напольного оборудования, так и состояние микропроцессорного оборудования МПЦ-2.

Выявление и устранение неисправностей УВК производится по индикации и сообщениям, выдаваемым на монитор ПЭВМ РМ ДСП, а также по изменению характера индикации общего сигнального светодиода и по состоянию индикации блоков. Диагностическая информация также выводится в АРМ ШН.

Неисправность УВК обнаруживается с точностью до элемента замены – блока. В штатном режиме работы УВК сигнальный красный светодиод на БПР не горит. При возникновении любой неисправности УВК ЭЦМ горит красный светодиод на БПР, что является сигналом электромеханику о необходимости проанализировать работу внутренних индикаторов состояния отдельных устройств.

При обнаружении неисправности в УВК производится автоматическая нейтрализация последствий с целью предотвращения опасных отказов.

Измерения, регулирование и наладка микропроцессорного оборудования системы в процессе ее функционирования не производится.

### 2.2.11 Режимы работы системы

В зависимости от состояния системы различаются три режима централизованного управления объектами:

а) основной режим;

б) вспомогательный режим;

в) аварийный режим.

Основной (штатный) режим управления осуществляется при полной исправности комплекса устройств МПЦ-2 и предусматривает управление объектами с наивысшей степенью безопасности. Основной вид управления в этом режиме – маршрутный.

Вспомогательный режим управления осуществляется при частичном выходе из строя напольных устройств низовой автоматики, но при полной исправности центрального постового устройства МПЦ-2, и предусматривает управление маршрутами с несколько пониженной степенью безопасности по сравнению с основным режимом управления.

### Аварийный режим управления осуществляется при выходе из строя управляющего вычислительного комплекса УВК ЭЦМ системы МПЦ-2 и предусматривает управление устройствами низовой и локальной автоматики (стрелками, пригласительными сигналами, переездами и т.д.) с пульта аварийного управления в обход УВК ЭЦМ без проверки условий безопасности

### Порядок действий ДСП во вспомогательном режиме работы системы

### Функционирование системы при частичном выходе из строя напольных устройств низовой автоматики при условии полной исправности центрального постового устройства МПЦ-2 считается вспомогательным режимом работы. Переход из штатного во вспомогательный режим работы осуществляется автоматически. Действия ДСП по управлению движением поездов во вспомогательном режиме имеет ряд особенностей по сравнению с основным режимом управления.

#### Порядок действий ДСП при переходе в аварийный режим работы МПЦ-2 и возвращении в нормальный (штатный) режим

Аварийное управление предусмотрено на случай полного выхода из строя УВК ЭЦМ, когда управлять станционными объектами низовой и локальной автоматики с проверкой всех условий безопасности не представляется возможным.

В аварийном режиме управление движением поездов осуществляется с пульта аварийного управления с проверкой свободности, но без проверки замкнутости секции, и вся ответственность по безопасности ложится на ДСП (установку маршрутов с замыканием секций и открытием разрешающих показаний с пульта выполнить невозможно).

При аварийном управлении предусматривается:

- индивидуальный перевод стрелок посредством стрелочных коммутаторов аварийного управления без проверки зависимостей; при переводе проверяется свободность стрелочной секции, возможно осуществление перевода стрелки со снятием контроля изоляции;

- открытие пригласительных сигналов только главных путей без проверки зависимостей;

- закрытие станционных переездов;

- оповещение работающих на путях.

В режиме аварийного управления применяется следующая индикация:

- контроль положения стрелки (плюсовое положение – З, минусовое положение – Ж, отсутствие контроля положения стрелок – К);

- состояние (занятость) изолированных участков (красные лампочки для каждого изолированного участка);

- контроль горения пригласительных огней на светофорах (белые лампочки (для светодиодных табло – желтые) для каждого светофора с пригласительным показанием);