# ВВЕДЕНИЕ

# Цели и задачи развития отечественных микропроцессорных систем железнодорожной автоматики

В хозяйстве сигнализации, централизации и блокировки отмечается износ технических средств, медленное внедрение современных технических средств и технологий.

Структура существующих технических средств ЖАТ на Российских железных дорогах сформировалась, в основном, в период 1965-1985 г.г.

Потребности в увеличении пропускной способности были обеспечены за счет увеличения объемов оснащения участков железных дорог устройствами автоматической блокировки, диспетчерской централизации, полуавтоматической блокировки, оборудования станций устройствами электрической централизации, электрификации железных дорог, строительства новых линий и вторых путей.

Практически все эксплуатируемые средства, введенные до 1990 г., по своему качественному уровню не удовлетворяют современным требованиям  комплексной автоматизации перевозочного процесса, сдерживают массовое внедрение информационных технологий, не обеспечивают внедрение безлюдных технологий по их обслуживанию, не всегда совместимы с системами среднего и верхнего уровня автоматизации перевозочного процесса, не обеспечивают снижение эксплуатационных затрат.

Большой объем устройств с истекшим сроком службы, низкая надежность элементной базы, отсутствие средств диагностики ведет к росту эксплуатационных затрат на их содержание и обслуживание и эксплуатационных затрат, связанных с перевозочным процессом.

Существующая структура и состояние технических средств ЖАТ является сдерживающим фактором при решении задач по структурной реорганизации железнодорожного транспорта и снижения эксплутационных расходов в ОАО «Российские железные дороги».

Поэтому в последние годы назрела необходимость внедрения микропроцессорных и релейно-процессорных ЭЦ, наиболее полно отвечающих задачам создания интегрированной системы управления, т.к. они вобрали в себя функции линейного пункта диспетчерской централизации, автоблокировки на прилегающих перегонах, переездной сигнализации. Данные системы имеют самодиагностику, легко стыкуются с любыми аппаратно-программными комплексами для создания единой автоматизированной системы управления. Позволяют размещать аппаратуру в существующих помещениях, экономить кабель при децентрализованном размещения оборудования путем использования волоконно-оптического кабеля, одновременно решая вопросы по помехозащищенности от источников перенапряжения. Решают вопросы бесконтактного управления стрелками и сигналами. Минимальное количество релейной аппаратуры позволяет говорить о реальном сокращении как штата, так и эксплуатационных расходов, но достигаться это должно в совокупности с внедрением  новой технологии технической эксплуатации: созданием фирменных и сервисных центров, организации удаленного мониторинга и администрирования технических средств ЖАТ.

Цели создания системы микропроцессорной централизации:

### Повышение надежности функционирования

Выполнение функций проверки взаимозависимостей стрелок и сигналов при задании маршрутов должно привести к сокращению количества релейной аппаратуры. Замена пульт-табло на монитор должна привести к снижению количества отказов в светотехнике. Резервирование и организация контроля устройств должны привести к повышению надежности устройств.

### Снижение капитальных вложений.

Должны сократиться производственные площади, занимаемые аппаратурой, а также объемы и сроки проектирования, строительства и пуско-наладочных работ.

### Уменьшение эксплуатационных расходов

Улучшение организации работы дежурного по станции (ДСП), интенсификация использования технических средств централизации, уменьшение количества релейной аппаратуры должны привести к снижению эксплуатационного штата, снижению потребляемой мощности, сокращению численности ДСП (при организации телеуправления с соседней станции и организации объединенных рабочих мест).

### Улучшение возможностей диагностирования

Система должна позволить проводить диагностику, как самой системы, так и элементов напольного оборудования с контролем состояния, регистрацией неисправностей и отказов, должна привести к повышению показателей готовности системы.

### Расширение увязка с другими системами

Система должна позволить проводить сопряжение и обмен данными с системами такого же или верхнего уровня, например, с системой диспетчерского контроля (ДК), диспетчерской централизацией (ДЦ), системами слежения за номерами поездов, информационными пассажирскими, системами оповещения работающих на пути, и т.д.

### Уменьшение объемов проектирования

Минимальное количество изменений в аппаратной части системы и программного обеспечения должно проводиться только для адаптации под существующую топологию станции. Система должна приводить к значительному упрощению изменений схем при изменении путевого развития станции. Все это  должно удешевить проектирование и сократить сроки ввода в эксплуатацию МПЦ.

### Улучшение условий и культуры труда

МПЦ должна привести к улучшению условий и культуры труда эксплуатационного штата, снижению загрузки ДСП и электромехаников.

В настоящее время на сети железных дорог внедряются системы микропроцессорной и релейно-процессорной централизации стрелок и сигналов (МПЦ и РПЦ).

## 1. Система МПЦ Ebilock-950

Работы по адаптации системы МПЦ Ebilock-950 (поставщик ООО «Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)») к условиям российских железных дорог проводились в соответствии с документом «Микропроцессорная централизация. Техническое задание», утверждённым Управлением сигнализации, связи и вычислительной техники МПС России 16 января 1997 г., с участием специалистов ВНИИАС, ГТСС, ПГУ ПС.

В настоящее время системой МПЦ Ebilock-950 на сети железных дорог оборудовано 17 станций (523 стрелки).

ООО «Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)» в тесном контакте со специалистами ВНИИАс, ПГУПС постоянно ведутся работы по расширению функциональных возможностей системы, примером чему может служить выполнение функций автоблокировки с централизованным размещением аппаратуры, интегрированной в систему Ebilock-950 (реализовано на ст. Кожухово, Канатчиково, Александров II, Пост 6 км Московской ж.д.), переездной сигнализации, местного управления стрелками и др.

На сегодняшний день МПЦ Ebilock-950 является наиболее функционально развитой системой с бесконтактным управлением стрелками и светофорами. В тоже время за время эксплуатации системы зафиксирован ряд отказов по выходу из строя интерфейсных модулей, сбои системы из-за влияния радиостанций поездной радиосвязи. Не закончены работы по сертификации системы на информационную безопасность, программное обеспечение не передано в ОФАП.

По совместным предложениям специалистов фирмы «Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)» и российских специалистов на территории Лосиноостровского ЭТЗ создаётся сервисный центр по обслуживанию МПЦ Ebilock-950.

Безопасность обеспечивается системой управления качеством и безопасностью за счет выявления отказов, при которых система переходит в «защитное» состояние, а также благодаря выполнению норм CENELEC, использования системных принципов, программных принципов, принципов разработки Hardware.

Системный принцип подразумевает заданный уровень безопасности и систему его обеспечения, защиту от систематических ошибок, защиту против случайных ошибок, диверсификацию программирования.

Принципы безопасного построения Hardware основаны на использовании двух процессоров, работающих с диверсифицированными программами, двойного таймера управления памятью, инструкционных тестов защиты от помех, использовании контрольных запусков и перезапусков.

Принципы программирования основаны на использовании защищенных программ, проверки времени, контроля версии программ, безопасной передаче информации, синхронизации и сравнения данных, а также использовании логики, построенной на логике типовых альбомов ЭЦ для Российских железных дорог.

Связь центрального компьютера с объектными контроллерами осуществляется через петлю связи по четырехпроводному кабелю через модемы и концентраторы. Это позволяет разместить объектные контроллеры в непосредственной близости от объекта управления. Таким образом значительно уменьшается расход кабеля СЦБ по сравнению с размещением всего оборудования на центральном посту, когда необходимо тянуть жилы кабеля до каждой нити светофора, контакта электропривода, обмотки реле и т.д. При этом объект обслуживания (рельсовая цепь, электропривод, сигнал) находятся в непосредственной близости от системы управления и контроля объектом, что облегчает поиск повреждений и регламентное обслуживание.

## 2. Система ЭЦ-ЕМ

Система микропроцессорной централизации ЭЦ-ЕМ на базе управляющего вычислительного комплекса (УВК РА) разработана по заданию ЦШ (разработчики ГТСС, АО «Радиоавионика», г. Санкт-Петербург) и 04.04.2001 г. введена в постоянную эксплуатацию комиссией МПС России на станции Новый Петергоф Октябрьской ж.д.

В настоящее время системой ЭЦ-ЕМ также оборудованы станции Жихарево и Назия Октябрьской ж.д.

В рамках расширения функциональных возможностей системы специалистами АО «Радиоавионика» и ГТСС разработана автоблокировка с централизованным размещением аппаратуры (АБТЦ-ЕМ), интегрированная в управляющий вычислительный комплекс УВК РА. Система АБТЦ-ЕМ предполагает использование как совместно с устройствами ЭЦ-ЕМ, так и в качестве самостоятельной системы.

АБТЦ-ЕМ включена в опытную эксплуатацию на перегоне Жихарево – Назия Октябрьской ж.д. совместно с техническими средствами ЭЦ-ЕМ указанных станций.

Специалистами АО «Радиоавионика» проводится работа по переводу аппаратных средств на отечественную элементную базу.

К недостаткам системы относится отсутствие модулей бесконтактного управления стрелками и сигналами (включая АБТЦ-ЕМ), ввиду чего в системе остается большое число релейной аппаратуры. Не закончена разработка АРМ ШН, что значительно усложняет обслуживание системы.

## 3. Система МПЦ-2

В настоящее время введена в эксплуатацию на  станции Шоссейная Октябрьской ж.д. система микропроцессорной централизации типа МПЦ-2. В этой работе принимали участие Институт «Гипротранссигналсвязь» (ГТСС), Петербургский Государственный Университет путей сообщения (ПГУ ПС), Санкт-Петербургский Электротехнический завод и Санкт-Петербург Балтийская дистанция сигнализации и связи Октябрьской ж.д.  Система подготовлена к проведению эксплуатационных испытаний. В случае положительных результатов эксплуатационных испытаний производство МПЦ-2 будет организовано на Санкт-Петербургском Электротехническом заводе.

4. Система МПЦ-И 
(разработчик НПЦ «Промэлектроника» УрГУПС)

Система МПЦ-И внедряется на промышленном транспорте. Разработчики предлагают использовать эту систему на магистральном транспорте. В этом случае технические решения должны подвергнуться экспертизе на безопасность и ЭМС, после чего намечено провести эксплуатационные испытания на Южно-Уральской и Свердловской ж.д.

## 5. Система микропроцессорной централизации с маршрутными зависимостями (МПЦ-МЗ-Ф) на базе компьютера управления ЕСС фирмы SIEMENS

Систему создаёт ЗАО «Форатек АТ». Утверждено техническое задание на систему.

## 6. Система релейно-процессорной централизации стрелок и сигналов (ЭЦ-МПК) разработана Центром компьютерных железнодорожных технологий ПГУПС

ЭЦМПК представляет собой программно-аппаратные средства, обеспечивающие функции сбора, обработки и хранения информации о состоянии объектов ЭЦ, передачи информации о состоянии объектов на автоматизированное рабочее место (АРМ) ДСП и другие АРМы по (ЛВС), приема от АРМ ДСП и последующую реализацию команд по установке, отмене и  искусственной разделке маршрутов. Для обеспечения 100% резервирования, аппаратура дублирована. Дублирующий комплект  работает в режиме «горячего резерва».

Система принята в постоянную эксплуатацию на ст. Пикалево 1 Октябрьской ж.д. в 2001 г.

## 7. Система релейно-процессорной централизации стрелок и сигналов «Диалог-Ц»

Система «Диалог-Ц» разработана ООО «Диалог-Транс» на базе безопасной ЭВМ БМ-1602, аппаратура дублирована. Система принята в постоянную эксплуатацию на ст. Бугач Красноярской ж. д. и является основным компонентом многоуровневой системы управления безопасностью движения поездов, проходящей испытания на опытном полигоне Красноярской ж.д.

## Диспетчерская централизация

В настоящее время разработаны и применяются ряд современных микропроцессорных систем ДЦ типа «Сетунь» разработки ВНИИУП, «Диалог» разработки РГОТУПС, «Тракт»  разработки ТехТранс, ДЦ-МПК разработки ПГУПС и две системы ДЦ «Юг» с централизованным и распределенным контролерами. Разработки РГУПС и Промавтоматика.

Все вышеперечисленные системы позволяют решать задачи централизации управления в единых дорожных и региональных центрах управления, повышения уровня автоматизации перевозочного процесса, обладают элементами самодиагностики,  позволяют отслеживать логику действий обслуживающего персонала, контролировать работу технических средств ЖАТ, состояние пути, подвижного состава, устройств электроснабжения.

Однако для всех систем ДЦ необходимо обеспечить испытания на безопасность новых версий программного обеспечения с логическим контролем правильности функционирования устройств СЦБ, после чего произвести установку модернизированного ПО на действующих кругах ДЦ.

ДЦ «Сетунь» и «Юг» вследствие незавершения ВНИИАС работ по испытаниям на ЭМС системы «СПОК» не имеют возможности передачи ответственных команд.

## Автоблокировка

В настоящее время проводятся испытания микропроцессорной автоблокировки тональной частоты с централизованным размещением аппаратуры (АБТЦ-М) разработки ВНИИУП на Московской железной дороге.

Система АБТЦ-М выполняет следующие дополнительные функции:

- формирование и передачу на локомотив информации о поездной ситуации по каналам автоматической локомотивной сигнализации АЛСН и (или) АЛС-ЕН, а также посредством цифрового радиоканала, т.е. обеспечивается двухканальная аппаратная связь станционной системы автоблокировки с подвижным объектом;

- управление аппаратурой автоматической переездной сигнализации;

- возможность включения запрещающего показания путевых светофоров со стороны ДСП и дежурного по переезду;

- взаимодействие с аппаратурой ЭЦ и ДЦ

- взаимодействие между собой полукомплектов системы, расположенных на соседних станциях или в контейнерных модулях;

- контроль исправности сигнального кабеля рельсовых цепей;

- диагностика устройств системы с регистрацией отказов.

В настоящее время, ввиду незавершения ВНИИАС работ по испытаниям АБТЦ-М на безопасность и ЭМС неоправданно затянуты сроки приемки системы в постоянную эксплуатацию.

Завершены работы по интеграции функций автоблокировки с централизованным размещением аппаратуры, устройств управления переездной сигнализации в МПЦ Ebilock-950.

Проводятся эксплуатационные испытания АБТЦ-ЕМ разработки АО «Радиовионика» на базе управляющего вычислительного комплекса УВК-РА, интегрированной в устройства МПЦ.

Наряду с этими системами МГУПС (МИИТ) разработана система автоблокировки на электронной основе АБ-ЧКЕ, институтом «Гипротранссигналсвязь» разработана вторая версия децентрализованной кодовой электронной автоблокировки – КЭБ-2, которая позволяет полностью исключить реле в релейном шкафу (принята в постоянную эксплуатацию в ноябре 2001 г.).

На Московской ж.д. проводятся эксплуатационные испытания системы автоблокировки с тональными рельсовыми цепями на электронной основе АБ-УЕ разработанной МГУПС (МИИТ).

## Диспетчерский контроль и системы диагностики

Разработаны и внедряются аппаратно-программные комплексы АПК-ДК, АСДК, разработки ПГУПС и ГТСС, а также АДК СЦБ (Югпромавтоматизация), которые позволяют не только строить графики исполненного движения, но и снимать телеметрию и диагностику с низовых устройств ЖАТ, что в свою очередь за счет выявления предотказного состояния и снижение количества отказов влияет на весь перевозочный процесс, повышая участковую скорость и принося реальную экономию во все хозяйства сети железных дорог.

К недостаткам систем можно отнести отсутствие типового АРМа диагностики. Система АСДК до сих пор не прошла метрологическую аттестацию.

Задачи, которые необходимо решить при создании микропроцессорных систем:

Схемотехника и программное обеспечение систем (полный комплект программной и технологической документации, в том числе, исходные тексты операционной системы и прикладного ПО, должны быть открыты для организаций, проводящих экспертизу на безопасность.

Программное обеспечение систем должно сдаваться в ОФАП в установленном порядке, где должен храниться архив версий ПО.

Системы МПЦ должны иметь типовые материалы для проектирования, утверждённые технические условия, техническую и эксплуатационную документацию, технологические карты, методики по проверке зависимостей, дополнения и изменения в инструкции по техническому обслуживанию, по обеспечению безопасности движения при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту; по содержанию технической документации.

Должны быть разработаны инструментальные средства САПР и ведения технической документации в электронном виде, позволяющие проектным институтам осуществлять проектирование систем, а сертифицированным специалистам железных дорог производить реконфигурацию систем в связи с изменением путевого развития, объектов управления и контроля и т.д.

В применяемых системах должны быть комплексно решены вопросы обеспечения бесперебойного электроснабжения, заземления, защиты от перенапряжений, электро- и пожаробезопасности.

Технология производства микропроцессорных систем на договорной основе должна передаваться ОАО «РЖД».

Для систем должны быть созданы дорожные (региональные) сервисные центры по техническому, гарантийному и постгарантийному обслуживанию.

Должны быть юридически оговорены вопросы ответственности российских и зарубежных поставщиков за качество поставляемых систем и технических средств, программного обеспечения (как в период гарантийного срока, так и на весь период срока службы системы).

Необходима сертификация систем по нормам информационной безопасности, защиты от несанкционированного доступа.

Настоящая пояснительная записка (далее ПЗ) состоит из 4 глав.

Глава1 настоящей ПЗ содержит сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках системы микропроцессорной централизации МПЦ-2 на базе управляющего вычислительного комплекса УВК ЭЦМ, а также ее составных частей, и предназначено для регламентации порядка работы с системой обслуживающего персонала.

Глава 2 настоящей ПЗ содержит сведения, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации системы МПЦ-2, включая использование по назначению, техническое обслуживание, текущий ремонт, хранение, оценку технического состояния, транспортирование и утилизацию.

Глава 3 настоящей ПЗ содержит расчет экономической эффективности строительства и технической эксплуатации системы МПЦ-2.

Глава 4 настоящей ПЗ определяет систему обеспечения жизнедеятельности и охраны труда в процессе эксплуатации и технического обслуживания микропроцессорной централизации.

Эксплуатация и обслуживание системы МПЦ-2 допускается только техническим персоналом, прошедшим специальное предварительное обучение и получившим допуск на проведение соответствующих работ.

Система МПЦ-2 на базе управляющего вычислительного комплекса УВК ЭЦМ, используется для крупных, средних и малых станций магистрального и промышленного железнодорожного транспорта.

В Пояснительной Записке использованы следующие сокращения:

| ВК | - | вычислительный канал |
| --- | --- | --- |
| ВЯ | - | вычислительное ядро |
| БСК | - | блок сравнения и коммутации |
| БВВ | - | блок ввода |
| БВД | - | блок вывода |
| БМ | - | блок ЭВМ |
| БПР | - | блок переходной |
| БПП | - | блок приемо-передатчиков |
| ИО | - | информационное обеспечение |
| УД | - | управляющая директива |
| УСО | - | устройство сопряжения с объектом |
| ПИТ | - | питание |
| ПД | - | передача |
| ПО | - | программное обеспечение |
| ПЭВМ | - | персональная электронная вычислительная машина |
| РАБ | - | работа |
| РМ ДСП | - | рабочее место дежурного по станции |
| РЭ | - | руководство по эксплуатации |
| ТС | - | таблица состояний |
| УВК | - | управляющий вычислительный комплекс |
| АРМ | - | автоматизированное рабочее место |
| РЦ | - | рельсовая цепь |
| ДЦ | - | диспетчерская централизация |
| ЖАТ | - | железнодорожная автоматика и телемеханика |
| ШН | - | электромеханик СЦБ |
| ЭЦ | - | электрическая централизация |

Настоящая Пояснительная записка составлена в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-95 «Эксплуатационные документы».