# Глава 2.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМЫ МПЦ-2

## 2.1. Эксплуатационные ограничения МПЦ-2

Эксплуатационными ограничениями для МПЦ-2 являются предельные технические характеристики, превышение которых недопустимо по условиям безопасности и может привести к выходу из строя компонентов системы, или является невозможным по принятым условиям построения и технологии работы.

Предельные технические характеристики системы МПЦ-2 приводятся в табл. 4:

Таблица 4

| Наименование параметра | Ограничение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Электропитание шкафа УВК (кроме выходных/входных каскадов) | От двух вводов однофазной сети переменного тока с номинальным напряжением U1н=220 В и частотой (501) Гц | Через систему бесперебойного питания. Допускается плавное и/или скачкообразное изменение напряжения в диапазоне от –15% до +10% от номинального значения |
| Электропитание ПЭВМ и принтеров РМ ДСП | От однофазной сети переменного тока с номинальным напряжением U1н=220 В и частотой (501) Гц | Через систему бесперебойного питания. Допускается плавное и/или скачкообразное изменение напряжения в диапазоне от –15% до +10% от номинального значения |
| Уровень сигналов логической «1» на дискретных выходах при номинальном напряжении питания | От 17 до 30 В | При работе на нагрузку не менее 1600 Ом (реле РЭЛ1-1600, Д3/2700, РЭЛ2-2400) |
| Уровень сигналов логической «1» на дискретных входах | От 17 до 28 В | При токе от 7 до 10 мА |
| Отношение количества одновременно включенных на длительное время (до 10 сек) выходных усилителей в одном шкафу УВК к общему количеству выходных усилителей в этом же шкафу | Не более 0,25 | 2 |
| Сопротивление обмотки исполнительных реле | Не менее 1600 Ом |  |
| Температура окружающего воздуха | от минус 5 до плюс 50С |  |

Продолжение табл. 4

| Наименование параметра | Ограничение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Атмосферное давление | 84 - 107 кПа (630 – 800мм рт.ст.); |  |
| Относительная влажность воздуха | 80% при температуре плюс 25 С |  |
| Диапазон вибрационных воздействий | От 1 до 55 Гц при максимальном ускорении до 2 м/с2 (0,2q) |  |
| Время выполнения цикла технологических задач | 1 сек |  |
| Время реакции системы на внешнее воздействие | 1-2 сек |  |
| Количество централизуемых стрелок посредством одного комплекта системы | Не более 100 |  |
| Количество шкафов УВК в комплекте | Не более 2 |  |
| Количество централизованных стрелок на один шкаф УВК | Не более 36 |  |
| Общее количество модулей ввода-вывода на один шкаф | Не более 6 |  |
| Общее количество дискретных входов на два шкафа | До 1152 |  |
| Общее количество дискретных выходов на два шкафа | До 864 |  |
| Количество дискретных входов/выходов на один модуль ввода-вывода | 128/96 |  |
| Количество дискретных входов на один блок ввода | Не более 32 |  |
| Количество дискретных выходов на один блок вывода | Не более 16 |  |
| Количество одновременно обрабатываемых системой усредненных маршрутов | Не менее 15 | В любой стадии обработки |

## 2.2. Использование системы

### 2.2.1. Общие положения

Пользование, эксплуатация и техническое обслуживание системы МПЦ-2 допускается только техническим персоналом, прошедшим специальное предварительное обучение и получившим допуск на проведение соответствующих работ.

Основным пользователем МПЦ-2 является дежурный по станции, использующий систему как инструмент для управления движением поездов на станции. В своих действиях дежурный по станции обязан руководствоваться Инструкцией по движению поездов и сигнализации, Правилами технической эксплуатации, Инструкцией по обеспечению безопасности движения поездов при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств СЦБ (ЦШ-530), техническо-распорядительным актом станции, Инструкцией по пользованию системой МПЦ-2.

При включении станции в диспетчерский круг в качестве пользователя системы МПЦ-2 может выступать поездной диспетчер (ДНЦ), порядок действий которого определяется используемой системой ДЦ.

Эксплуатацию и техническое обслуживание системы МПЦ-2 осуществляет электромеханик СЦБ.

### 2.2.2. Порядок действий ДСП при пользовании системой

Управление системой осуществляется вводом управляющих директив с клавиатуры или с помощью ручного манипулятора типа «мышь» (далее: мышь).

##### Назначение некоторых специальных клавиш на клавиатуре

| Esc | переход на экран сообщений |
| --- | --- |
| Backspace | забой неверно введенных символов и имен |
| Enter | ввод (окончание набора директивы, выбор пункта меню) |
| Shift | вспомогательная клавиша, позволяющая ввести служебные символы (нужно нажать <Shift> и, не отпуская ее, нужную цифру на основном поле клавиатуры): "!" = <Shift> + <1> ":" = <Shift> + <5> "," = <Shift> + <6> "*" = <Shift> + <8> |
| Scroll Lock | вспомогательная клавиша, позволяющая включить или выключить речевое и звуковое сопровождение на ПЭВМ РМ ДСП. Горение лампочки «Scroll Lock» говорит о том, что на данной ПЭВМ речевое и звуковое сопровождение отключено |
| Ctrl | вспомогательная клавиша, позволяющая задать некоторые директивы (нужно нажать <Ctrl> и, не отпуская ее, нужную клавишу на вспомогательном поле клавиатуры): "СДД" = <Ctrl> + <Esc> "ОТВШ" = <Ctrl> + <F12> |

##### Назначение функциональных клавиш на клавиатуре

| F1 – | помощь |
| --- | --- |
| F2 – | подтверждение ввода ответственной директивы |
| F3 – | очистка сообщений от УВК |
| F4 – | очистка поля запросов |
| F5 – | очистка сообщений диалоговой подсистемы |
| F6 – | сброс директивы |
| F7 – | предыдущие сообщения |
| F8 – | блокировка / разблокировка переключения на экран сообщений |
| F9 – | подтверждение накопления по времени |
| F10 – | план станции |
| F11 – | прекращение мигания индикации контроля исправности станционной батареи, нарушения контроля изоляции, перегорания предохранителей, неисправности погашенного светофора, неисправности комплекта мигания |
| ,,, – | перемещение по меню помощи, по плану станции и т.п. |

##### Перечень сокращений и обозначений, используемых
 в описании управляющих директив

| [ ] – | необязательный параметр |
| --- | --- |
| <нач> – | имя начального светофора |
| <вар> – | имя вариантной кнопки |
| <кон> – | имя конечного светофора |
| <стр> – | имя (номер) стрелки |
| <сек> – | имя секции |
| <путь> – | имя пути |
| <суб> – | имя элемента, контроль условий, безопасности которого снимается |
| <мак> – | имя секции, выключенной из зависимости (макета) |
| <марш> – | имя маршрута: <нач> [<вар>] [<вар>] <кон> |
| <блк> – | номер блока |
| <чч:мм> – | время: часы - 1 или 2 цифры, минуты – всегда 2 цифры (например, 7 минут вводится как 07) |

Порядок ввода директив с клавиатуры

Структура любой директивы:

<имя директивы> [<пар1>] [<пар2>] ... [<парN>] <Enter>,

где:  пар1...парN  -  список параметров (количество параметров - в зависимости от директивы - от 0 до 8).

Последовательность ввода любой директивы:

а) вводится имя директивы;

б) нажимается пробел. Если такая директива существует и в данный момент ее ввод не запрещен, то не появляется никаких предупреждений. В противном случае в окне сообщений диалоговой подсистемы появляется надпись:

"Ошибка в имени: ...",

текст неправильно введенной директивы переносится в поле этого сообщения и начинает мигать. При этом можно вводить новую директиву. При вводе первого символа новой директивы сообщение об ошибке пропадает;

в) вводится имя первого элемента из списка параметров (от 1 до 8 символов), затем через пробел имя второго элемента и т.д. Если при нажатии пробела система не обнаружила данный элемент в списке допустимых имен (такого элемента нет или вид этого элемента не соответствует требуемому в данной директиве), то реакция будет такой же, как в предыдущем пункте. При этом из поля директивы удаляется только неправильно введенное имя. Ввод директивы можно продолжать.

Примечание - Ввод имени последнего элемента можно завершить нажатием <Enter> без ввода пробела.

г) если директива требует ввода имени маршрута, то после окончания ввода этого имени (т.е. при нажатии символов: " , " , " ; " , "  " , " ! " , <Enter>) кроме обычного анализа последнего имени элемента проверяется существование такого маршрута. Если такого маршрута на станции нет, в окно сообщений выдается сообщение:

"Не существует маршрут : ...",

Примечание - Для ввода символов " , " и " : " нужно нажать <Shift> и, не отпуская ее, нужную цифру на основном поле клавиатуры:

" : "  =  <Shift> + <5>

" , "  =  <Shift> + <6>

Использование мыши

Использование мыши позволяет упростить и сделать более наглядным ввод директив.

Мышь легко перемещается по любой гладкой поверхности. Передвижению мыши по поверхности стола соответствует перемещение теневого указателя по мнемосхеме. Нажатие кнопок мыши приводит к выполнению определенных действий.

"выбор" - Нажатие этой кнопки приводит к тому же результату, что и набор нужного имени с клавиатуры и нажатие пробела.

"забой" - Действие этой кнопки полностью соответствует нажатию клавиши <Backspace>.

"ввод" - Соответствует клавише <Enter>.

Примечание - В некоторых манипуляторах кнопка б) может отсутствовать.

Для выбора нужного объекта необходимо подвести указатель на мнемосхеме к нужной точке и нажать кнопку "выбор". Имя объекта появится в поле директивы.

Реально большинству объектов соответствует не одна точка, а определенная зона (далее: зона чувствительности), в пределах которой происходит выбор данного объекта.

В зону чувствительности для разных типов элементов включаются:

- для директивы - все символы имени директивы в строке имен директив в нижней строке экрана мнемосхемы;

- для светофоров - все изображение светофора и имя этого светофора (если оно изображено на мнемосхеме);

- для стрелок - изображение стрелки;

- для стрелочно-путевой секции - все изображение секции, исключая стрелки и изолирующие стыки;

- для бесстрелочного участка пути - все изображение этого участка;

- для приемоотправочного пути - все изображение этого пути;

- для перегона - имя этого перегона.

Для подробной регламентации действий ДСП по работе с системой МПЦ-2 на каждой конкретной станции должна быть разработана и утверждена Инструкция по пользованию.

Порядок ввода директив с помощью мыши

Порядок ввода директив с помощью мыши не отличается от описанного выше, но сам ввод имеет некоторые особенности.

Работа с мышью по заданию директив возможна только на экране с мнемосхемой, поэтому во всех пунктах, в которых идет речь о задании директив с помощью мыши, подразумевается работа именно с этим экраном.

В нижней строке экрана располагается меню директив. Имена директив в этом меню показаны заглавными буквами. Наиболее часто употребляемые директивы находятся в главном меню, остальные собраны в группы (подменю).

Название подменю отражает вид элемента (стрелка, светофор и т.п.) или производимое действие (накопление) и показано в основном меню мелкими буквами. Для перехода в подменю необходимо подвести указатель к нужному пункту и нажать кнопку "выбор". Строка меню заменится новой строкой с указанием всех директив, входящих в данную группу. Возврат в основное меню осуществляется выбором символа "стрелка вверх" в правой части нижней строки.

Переход системы в специальные режимы (например, включение пригласительного сигнала) вызывает автоматическое переключение на нужное подменю. Возврат в основное меню происходит при прекращении действия специального режима.

В связи с тем, что задание маршрутов является основным и наиболее часто повторяемым действием, возможен сокращенный ввод директив установки маршрутов. Для задания маршрута достаточно выбрать на мнемосхеме начало, промежуточные точки (если нужно) и конец маршрута, не вводя имя директивы. Имя директивы (П или М) появится при вводе начала маршрута автоматически. При этом система руководствуется следующими правилами:

- если от данного светофора возможно задание только одного вида маршрутов, то этот вид и будет обрабатываться (например, для входного светофора всегда появится "П", для маневрового "М");

- если от светофора могут быть заданы как поездные, так и маневровые маршруты, то появляется директива, настроенная по умолчанию. Умолчание задается в зависимости от преобладающего характера работы на станции (поездные или маневровые маршруты) простым вводом "П" или "М" и нажатием клавиши "Enter". При этом в правом нижнем углу строки меню появится символ соответственно зеленого или белого цвета, подсказывающий текущую настройку. Настройку можно изменить и мышью, если подвести указатель к имени "П" или "М" и нажать кнопку "ввод".

Примеры ввода директив с помощью мыши:

а) задание поездного маршрута от Н за Ч1.

в основном меню выбрать "П" (подвести указатель к имени директивы и нажать кнопку "выбор");

выбрать светофор Н;

выбрать светофор Ч1;

нажать кнопку "ввод".

б) То же (сокращенный вариант). Умолчание - П.

выбрать светофор Н;

подвести указатель к светофору Ч1 и нажать кнопку "ввод".

Нажатие кнопки "ввод" для выбора последнего элемента допустимо во всех директивах и позволяет ускорить их ввод. Однако при этом теряется возможность использования кнопки "забой" для корректировки директивы.

в) накопление по времени поездного вариантного маршрута от Н через В21 за Ч1

в основном меню выбрать "накоп" (при этом произойдет переход в подменю "накопление");

выбрать директиву "НВП";

выбрать светофор Н;

выбрать вариантную кнопку В21;

выбрать светофор Ч1;

набрать на клавиатуре ",12:44"

нажать кнопку "ввод".

После этого можно вернуться в главное меню (символ "стрелка вверх" в меню) или остаться в данном подменю для последующего ввода директив накопления.

### 2.2.3. Полный список директив системы МПЦ-2

Полный список директив системы МПЦ-2 приводится в табл. 5. Список директив, задание которых возможно на конкретной станции, может включать не все директивы из данного списка.

Таблица 5

| Имя директивы | Назначение директивы | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Директивы, связанные со светофорами |  |  |
| П | Установка поездного маршрута |  |
| М | Установка маневрового маршрута |  |
| МДБ | Установка маневрового маршрута по двум белым огням |  |
| ОТ | Отмена маршрута |  |
| АД | Автодействие светофора |  |
| ПТ | Подготовка трассы маршрута |  |
| НОП | Накопление поездного маршрута по очереди |  |
| НОМ | Накопление маневрового маршрута по очереди |  |
| НВП | Накопление поездного маршрута по времени |  |
| НВМ | Накопление маневрового маршрута по времени |  |
| ОТНВ | Отмена накопленного маршрута по времени |  |
| ОТНО | Отмена накопленных маршрута по очереди |  |
| ОТАД | Отмена автодействия светофора |  |
| ПС | Открытие пригласительного сигнала |  |
| ПО | Повторное открытие светофора |  |
| БЛ | Блокировка светофора |  |
| ОТБЛ | Отмена блокировки светофора | ответственная |
| Директивы, связанные со стрелками |  |  |
| + | Перевод в + |  |
|  | Перевод в - |  |
| ВС | Вызов стрелки для индивидуальной работы |  |
| С+ | Перевод в + со снятием контроля изоляции (в режиме ВС) | ответственная |
| С | Перевод в - со снятием контроля изоляции (в режиме ВС) | ответственная |
| ОТВС | Отмена вызова стрелки |  |
| ИЗ | Индивидуальное замыкание стрелки |  |
| МК1 | Подготовка макета N1 стрелки |  |
| МАК+ | Выключение стрелки из зависимости в + положении |  |
| МАК | Выключение стрелки из зависимости в - положении |  |
| ОТИЗ | Отмена индивидуального замыкания стрелки | ответственная |
| ОТСТ | Включение стрелки в зависимость |  |
| Директивы, связанные с секциями |  |  |
| ИР | Искусственная разделка секции | ответственная |
| СЦ | Выключение секции из зависимости |  |
| ОТСЦ | Отмена выключения секции из зависимости |  |
| директивы, связанные с путями |  |  |
| ОГ | Ограждение пути |  |
| директивы, связанные с переездами |  |  |
| ЗП | Принудительное закрытие переезда |  |
| ОП | Снятие принудительного закрытия переезда |  |
| ПРИ | Предварительное разовое извещение на переезд |  |
| Директивы, связанные с автоблокировками |  |  |
| ПРИЕМ | Смена направления на прием совместно с ДСП соседней станции для специализированного пути двухпутной автоблокировки |  |
| ОТПР | Смена направления на отправление (для специализированного пути двухпутной автоблокировки совместно с ДСП соседней станции) |  |
| ПВСН | Подготовка к смене направления во вспомогательном режиме | ответственная |
| ПРИЕМВ | Смена направления на прием во вспомогательном режиме (совместно с ДСП соседней станции) |  |
| ОТПРВ | Смена направления на отправление во вспомогательном режиме (совместно с ДСП соседней станции) |  |
| Директивы, связанные с работой монтеров пути |  |  |
| РРМ | Разрешение работы монтеров пути в районе |  |
| Имя директивы | Назначение директивы | Примечание |
| ПИМ | Предварительное извещение монтерам пути в районе |  |
| ОТПИМ | Отмена предварительного извещения монтерам пути в районе |  |
| Дополнительные директивы |  |  |
| ! | Снятие контроля усл. безопасности в маршруте | ответственная |
| СУБ | Снятие контроля усл. безопасности в элементе | ответственная |
|  | Подтверждение свободности макета секции | ответственная |
| Служебные директивы |  |  |
| СДД | Сдача дежурства ДСП |  |
| ПРОВ | Проверка стрелки на закладку |  |
| ОТП | Отмена проверки стрелки |  |
| ОБД1 | Очистка стрелок в облегченном режиме |  |
| ОБД2 | Очистка стрелок в нормальном режиме |  |
| ОБД3 | Очистка стрелок в усиленном режиме |  |
| ОТОБД | Отмена очистки стрелок |  |
| ЗДГА | Запуск ДГА |  |
| ОДГА | Отключение ДГА |  |
| ЭО | Включение электрообогрева стрелок |  |
| ОТЭО | Выключение электрообогрева стрелок |  |
| ДЕНЬ | Включение режима «День» |  |
| НОЧЬ | Включение режима «Ночь» |  |
| ДСН | Включение режима ДСН |  |
| ОТДСН | Выключение режима ДСН |  |
| АДН | Включение автомата «День/Ночь» |  |
| РДН | Включение ручного режима «День/Ночь» |  |

### 2.2.4. Сообщения системы МПЦ-2

Сообщения используются для передачи информации дежурному по станции от системы МПЦ-2 и выводятся на экран цветного дисплея (далее: дисплей).

##### Общий вид основного экрана сообщений

Общий вид основного экрана сообщений представлен на рис. 1:

| ##### 6 | ##### 7 |  | ##### 8 | ##### 9 | ##### 10 | ##### 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### 1 |  | ##### 2 |  |  |  |  |
| ##### 3 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 4 |  |  |  |  |  |  |

##### Рис. 1. Общий вид основного экрана сообщений

Основной экран по функциональному назначению разбит на несколько областей (окон).

##### Назначение окон:

(1)  - Окно сообщений - предназначено для вывода технологических и системных сообщений, пришедших из УВК. При необходимости очищается нажатием клавиши F3.

(2)   - Окно запросов - предназначено для вывода информации о текущем состоянии объектов или процессов по запросу ДСП. В исходном состоянии (при отсутствии введенных запросов) отображает текущие показания счетчиков особо ответственных директив. При необходимости очищается нажатием клавиши F4.

(3) - Окно сообщений диалоговой подсистемы - предназначено для вывода сообщений об ошибках в наборе директивы и для выдачи системных запросов на подтверждение каких-либо действий системы. При необходимости очищается нажатием клавиши F5.

(4)  - Поле директивы - предназначено для отображения вводимой директивы (независимо от способа ее ввода). При необходимости можно стереть всю директиву нажатием клавиши F6.

(6)  - Окно особых режимов - предназначено для информирования ДСП о текущем режиме работы системы. В исходном состоянии окно не заполнено.

(7)   -   Поле "станция" - предназначено для вывода названия станции.

(8) - Окно текущего состояния УВК (блоков ЦПУ, контроля, управления). При неисправности каких-либо блоков индицируются мигающие буквы («Ц», «К», «У») желтого цвета, соответствующие типу неисправных блоков. выводится номер рабочего канала связи. При неработоспособности каких-либо блоков индицируются соответствующие мигающие буквы красного цвета.

(9)    - Окно даты - предназначено для вывода текущей даты.

(10) - Окно текущего состояния ПЭВМ и связи с УВК - предназначено для вывода текущего состояния ПЭВМ и ее связи с двумя каналами УВК. При отсутствии связи с каким-либо каналом индицируются красные мигающие буквы («А» или «В»). При неисправности жесткого диска ПЭВМ индицируется красная мигающая буква «Д».

(11) - Окно времени - предназначено для вывода текущего времени.

Переход на экран сообщений осуществляется нажатием клавиши <Esc> или автоматически (при приходе сообщений от УВК).

Вид экрана сообщений на мониторе ПЭВМ РМ ДСП приводится на рисунке Е.2 Приложения Е к настоящему Руководству.

##### Классификация сообщений

Все сообщения, выводимые на экран дисплея, подразделяются на:

- технологические - сообщают о ходе технологического процесса, об изменении состояния напольных устройств и т.п. Выводятся в окно 1;

- системные - сообщают о состоянии и о неисправностях системы. Выводятся в окно 1. Сопровождаются звуковым сигналом. Требуют вмешательства обслуживающего персонала УВК.;

- сообщения об ошибках - информируют об ошибках в наборе директивы. Выводятся в окно 3.;

- сообщения-запросы - требуют подтверждения каких-либо действий системы. Выводятся в окно 3. Сопровождаются звуковым сигналом.

Большинство сообщений выводится с именем элемента, номером устройства и т.п. Полный список сообщений РМ ДСП приведен ниже.

#### Полный список сообщений РМ ДСП, возможных в МПЦ-2

##### Технологические сообщения:

- **** искажение кода **** <...>

- не задать маршрут от <...>

- задан / задается маршрут от <...>

- нет согласия на отправление на <...>

- нет (+) контроля <...>

- нет (-) контроля <...>

- занятость <...>

- враждебность по <...>

- местное управление <...>

- ошибка снятия контроля <...>

- нет смены направления на <...>

- макет 1-й секции: <...>

- замкнут накопленный маршрут от <...>

- перекрылся или не открыть светофор <...>

- неисправность <...>

- не отменить маршрут от <...>

- отменен маршрут от <...>

- не подтверждена свободность <...>

- не прошло тестирование РЦ для <...>

- прекращено поддержание пригласит. <...>

- подтвердите снятие контр. свободн. <...>

- с Твв=1 мин. отменяется маршрут от <...>

- с Твв=3 мин. отменяется маршрут от <...>

- не выключить из зависимости <...>

- не включить в зависимость <...>

- выключен из зависимости <...>

- включен в зависимость <...>

- ошибка: 3-й макет <...>

- установлен макет  номер 1  (+) <...>

- установлен макет  номер 1  (-) <...>

- занят макет номер <...>

- ошибка в номере макета.

- готов макет номер 1 <...>

- нарушение порядка уст. макета <...>

- нет контроля макета <...>

- невозможна искусственная разделка <...>

- прекращена искусственная разделка <...>

- начата искусственная разделка <...>

- разомкнулась секция <...>

- невозможно инд. замыкание <...>

- не снять инд. замыкание: макет <...>

- индивидуальное замыкание <...>

- индивидуальное размыкание <...>

- огражден <...>

- невозможно оградить <...>

- снято ограждение с <...>

- нет запроса <...>

- требуется маршрут с «!» от <...>

- не предусмотрено открытие <...>

- не задан маршрут от <...>

- снят макет номер 1 <...>

- нет индивидуального замыкания <...>

- нет макета <...>

- есть контроль положения <...>

- ВЫЗОВ + <...>

- ВЫЗОВ - <...>

- ВЫЗОВ <...>

- ======================

- не задать автодействие от <...>

- блокировка <...>

- снята блокировка <...>

- ПРИГЛАС. <...>

- с установленным НА ПРИЕМ направлением

- не открыть пригласительный на <...>

- установлено автодействие <...>

- прекращено автодействие <...>

- противопол. или двойной контроль <...>

- разрешено отправление на перегон <...>

- при ЗАПРЕЩАЮЩЕМ показании светофора <...>

- замкнутость <...>

- уже задействован макет номер 1 <...>

- блокирован перевод стрелок

- прекращена отмена маршрута от <...>

- попытка повторного выключения <...>

- не выключалась из зависимости <...>

- ВЫШЕСТОЯЩАЯ СИСТЕМА

- 3 минуты на открытие пригласит. на <...>

- для вспомогат. перевода вызовите  <...>

- начата очистка стрелок

- нет давления в магистрали очистки стрелок

- очистка стрелок не проводится

- прекращена очистка стрелок

- закончена очистка стрелок

- очистка стрелок уже идет

- с выдержкой времени открывается <...>

- величина выдержки (сек.) - <...>

- нарушение габарита <...>

- СМЕНА НАПР.

- для смены напр. введите ПВСН для <...>

##### Системные сообщения:

- ОТСУТСТВУЕТ ПИТАНИЕ НАПОЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

- УСТОЙЧИВОЕ ПИТАНИЕ ОБЪЕКТОВ ВОССТАНОВЛЕНО

- ОТКЛЮЧИЛСЯ ФИДЕР  <...>

- ВКЛЮЧИЛСЯ ФИДЕР  <...>

- ЗАФИКСИРОВАНО ПРОПАД. ПИТАНИЯ В 2 ФИДЕРАХ

- УВК – КОД ЗАЩИТЫ <...>

- ПОДКЛЮЧЕНЫ ВСЕ ЦЕПИ КОНТРОЛЯ

- НЕТ РЕЗЕРВА ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ

- ОТКЛЮЧЕНА ГРУППА ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ

- ПОДКЛЮЧЕНЫ ВСЕ ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ

- НЕТ РЕЗЕРВА ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ

- ОТКЛЮЧЕНА ГРУППА ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ

- НАЧАТА 3-МИНУТНАЯ ВЫДЕРЖКА ВРЕМЕНИ

- ЗАВЕРШЕНА 3-МИНУТНАЯ ВЫДЕРЖКА ВРЕМЕНИ

- ИДЕТ 3-МИНУТНАЯ ВЫДЕРЖКА ВРЕМЕНИ

- ЦПУ РАБОТАЕТ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ

- ЦПУ РАБОТАЕТ БЕЗ РЕЗЕРВА

- СИСТЕМА ОСТАНОВЛЕНА - НЕ РАБОТАЕТ ЦПУ

- ИЗМЕНИЛОСЬ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ

- МТ: ОШИБКА В НОМЕРЕ - <...>

- МТ: НЕКОРРЕКТНЫЙ ФВО - <...>

- ДЕЖУРСТВО ПРИНЯЛ ДСП ТАБ.НОМЕР <...>

- ПРОИЗВЕДЕНА КОРРЕКЦИЯ ВРЕМЕНИ

- ПРОИЗВЕДЕНА КОРРЕКЦИЯ ДАТЫ

- ПРОИЗВЕДЕНА КОРРЕКЦИЯ ГОДА

- СИСТЕМА ПЕРЕКЛЮЧЕНА НА РЕЗЕРВНЫЙ ПУЛЬТ

- СИСТЕМА ГОТОВА К РАБОТЕ

##### Сообщения об ошибках:

- ошибка в имени : <...>

- не существует маршрут : <...>

##### Сообщения-запросы:

- Подтвердите (F9) накопленный маршрут от <...>

- Снят с накопления маршрут : <...>

- Директива ПОВЫШЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ! Подтвердите ее (F2) или отмените (F6)

- Подтвердите необходимость снятия блокировки / замыкания (F2) или отмените (F6)

При появлении сообщений в тот момент, когда текущим является экран индикации, помощи или предыстории, происходит автоматическое переключение на экран сообщений. Такое переключение можно блокировать нажатием клавиши F8. Это состояние индицируется появлением синих мигающих символов в верхних углах экрана индикации. Повторное нажатие этой клавиши снимает блокировку.

По мере поступления новых технологических и системных сообщений старые сообщения меняют цвет и сдвигаются вверх в пределах окна 1. ДСП имеет возможность просмотра части сообщений, ушедших за пределы экрана. Для этого он должен нажать клавишу F7.

### 2.2.5. Индикация системы

Система переходит в режим индикации по нажатию клавиши F10. При этом на экране дисплея рисуется план станции, и начинает отображаться текущее состояние объектов централизации.

##### Общий вид экрана индикации

Общий вид экрана индикации представлен на рис. 2:

| ##### 6 | ##### 7 | ##### 8 | ##### 9 | ##### 10 | ##### 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### 1 |  |  |  |  |  |
| ##### 4 |  |  |  |  |  |
| ##### 5 |  |  |  |  |  |

##### Рис. 2. Общий вид экрана индикации

Назначение окон 4, 6...11 совпадает с указанным выше. Окно 5 (меню) предназначено для ввода директив с помощью мыши.

#### 2.2.5.1. Описание элементов индикации

##### Светофоры

Меняется цвет или форма головки светофора, цвет ножки светофора, цвет надписи.

| Красный | закрыт (входной) |
| --- | --- |
| Нейтральный | закрыт (маневровый, выходной, маршрутный) |
| Зеленый | открыт как поездной |
| Белый | открыт как маневровый |
| Два белых | два белых огня |
| Белый и белая рамка | два белых огня, один из которых неисправен |
| Красный с белым крестом | закрыт и блокирован |
| Красный и красная мигающая надпись | закрыт и неисправен |
| Красная рамка и красная мигающая надпись | закрыт и не горит (темный) |
| Зеленый и зеленая мигающая надпись | открыт и неисправен |
| Белый мигающий | пригласительный |
| Мигающая белая стрелка | готов к открытию пригласительного |
| Мигающая зеленая стрелка | начало маршрута |
| Зеленая ячейка | середина или конец маршрута |
| Зеленая ножка светофора | автодействие маршрута от данного светофора |
| Мигающее изображение часов нейтрального цвета и мигающей зеленой стрелки | открытие светофора с выдержкой времени |
| Мигающее изображение часов нейтрального цвета | отмена маршрута от светофора с выдержкой времени |
| Красная вертикальная стрелка над первым (вторым) участком приближения | нарушение контроля схода подвижного состава на первом (втором) участке приближения (УКСПС) |
| Мигающее изображение двух вертикальных красных стрелок над первым и вторым участками приближения | короткое замыкание устройства контроля схода подвижного состава (УКСПС) |

##### Стрелки

Меняется цвет изображения и форма, цвет надписи, а также цвет и форма символа монтера пути.

| Изображение окрашено в синий цвет, зеленый круг с указанием снятого контроля положения | снят контроль указанного положения |
| --- | --- |
| Изображение окрашено в синий цвет, зеленый круг с восклицательным знаком | снят контроль негабаритности |
| Изображение отсутствует | стрелка не имеет контроля положения |
| Изображение в рамке нейтрального цвета | стрелка индивидуально замкнута |
| Изображение в мигающей рамке зеленого цвета | устанавливается макет стрелки |
| Изображение в рамке зеленого цвета | стрелка выключена из зависимости (макет) |
| Изображение на коричневом фоне | стрелка вызвана для индивидуальной работы |
| Зеленая мигающая надпись | запущен счетчик задержки автовозврата |
| Символ нейтрального цвета разрешения работы монтера пути | на стрелке разрешена работа монтера пути, монтер отсутствует |
| Символ зеленого цвета монтера пути | на стрелке работает монтер пути, извещения нет |
| Символ красного цвета монтера пути | на стрелке работает монтер пути, извещение идет |
| Изображение красного мигающего символа восклицательного знака в окружности | потеря контроля стрелки на время больше допустимого (взрез стрелки) |

##### Секции

Меняется цвет изображения секции.

| Нейтральный | секция свободна и не участвует в маршруте |
| --- | --- |
| Желтый | секция свободна и замкнута |
| Красные восклицательные знаки в окружностях по краям секции | секция замкнута; снят контроль свободности |
| Красный | секция занята |
| Темно-красный | остаточная занятость секции (в т.ч. потеря шунта) |
| Красные восклицательные знаки в квадратах по краям секции | макет; секция не замкнута |
| Желтые восклицательные знаки в квадратах по краям секции | макет; секция замкнута |
| Мигающий желтый | секция свободна; идет искусственная разделка |
| Мигающий красный | секция занята; идет искусственная разделка |

##### Пути

Меняется цвет изображения пути; появляются/исчезают символы ограждения пути.

| Нейтральный | путь свободен и не участвует в маршруте |
| --- | --- |
| Желтый | путь свободен и участвует в маршруте |
| Красные восклицательные знаки в окружностях по краям пути | путь участвует в маршруте; снят контроль свободности |
| Красный | путь занят |
| Темно-красный | остаточная занятость пути (в т.ч. потеря шунта) |
| Мигающие мнемонические символы тупиков по краям пути | запрос на ограждение с ПТО |
| Мнемонические символы тупиков по краям пути | путь огражден |

##### Автоблокировка

Меняется цвет и направление блок-участков, цвет и направление установленного движения на перегоне, цвет названия перегона, появляется/исчезает символ невозможности отправления при отсутствии ключа-жезла. В момент занятия участков приближения/удаления выдается звуковой сигнал.

##### Блок-участок:

| Стрелочка | направление |
| --- | --- |
| Нейтральный цвет | свободность |
| Красный цвет | занятость |

Направление движения на перегоне - стрелочка:

| Сплошная желтого цвета | прием |
| --- | --- |
| Сплошная зеленого цвета | отправление |
| Мигающая сплошная зеленого цвета | отправление при запросе с соседней станции смены направления или обрыв цепи Н-ОН |
| Пунктирная мигающая белого цвета | разрешение на отправление при установленном на прием направлении движения |

##### Ключи-жезлы:

| мнемоническое изображение ключа красного цвета | отсутствие ключа-жезла |
| --- | --- |
| мнемоническое мигающее изображение ключа красного цвета | невозможность отправления при отсутствии ключа-жезла |

##### Название перегона:

| Нейтральный цвет | при одностороннем движении |
| --- | --- |
| Зеленый цвет | перегон свободен (при двустороннем движении) |
| Красный цвет | перегон занят (при двустороннем движении) |

### 2.2.6. Система помощи

На ПЭВМ действует система помощи по вводу управляющих директив и по индикации. Переход в режим помощи осуществляется нажатием клавиши F1.

### 2.2.7. Действия ДСП по управлению движением поездов при работе системы в нормальном режиме

#### 2.2.7.1. Установка маршрутов с проверкой всех условий безопасности

##### Порядок задания маршрутов

При установке маршрутов дежурный по станции обязан руководствоваться таблицей зависимости маршрутов и убедиться в том, что:

враждебные маршруты не установлены;

- путевые и стрелочные изолированные участки, входящие в маршрут, свободны;

- свободны участки удаления при задании маршрута отправления;

- во всех случаях при установке маршрута приема, отправления или маневрах запрещается дежурному по станции переводить стрелки в другое положение или пытаться устанавливать враждебные маршруты.

Маршруты задаются с указанием их начала и конца.

В качестве начала маршрута используется светофор, по показаниям которого будет осуществляться движение. Кроме того, имеется возможность замыкания секций по трассам, начинающимся от кнопок фиктивных светофоров (при их наличии на станции). Способ замыкания секций по трассам таких маршрутов описан ниже.

В качестве конца поездных маршрутов используются, как правило, встречные поездные светофоры. В случае отсутствия соответствующих встречных светофоров концом маршрута могут являться дополнительные кнопки.

В качестве конца маневровых маршрутов используются, как правило, попутные светофоры, а при их отсутствии - встречные светофоры или дополнительные кнопки.

При наличии препятствия для приема и отправления поездов или производства маневров по основному маршруту указанные движения производятся с отклонением от основного маршрута, т.е. по вариантному маршруту. В этом случае ДСП, кроме задания начала и конца маршрута, указывает в директиве дополнительно одну или несколько вариантных кнопок, позволяющих однозначно определить трассу устанавливаемого маршрута.

Установка маршрутов производится заданием одной из следующих управляющих директив:

УСТАНОВКА ПОЕЗДНОГО МАРШРУТА

П <нач> [<вар>] [<вар>] <кон>

УСТАНОВКА МАНЕВРОВОГО МАРШРУТА

М <нач> [<вар>] [<вар>] <кон>

Возможен сокращенный ввод директив установки маршрутов с помощью мыши. Для задания маршрута достаточно выбрать на мнемосхеме начало, промежуточные точки (если нужно) и конец маршрута, не вводя имя директивы. Имя директивы (П или М) появится при вводе начала маршрута автоматически. При этом система руководствуется следующими правилами:

- если от данного светофора возможно задание только одного вида маршрутов, то этот вид и будет обрабатываться (например, для входного светофора всегда появится «П», для маневрового «М»);

- если от светофора могут быть заданы как поездные, так и маневровые маршруты, то появляется директива, настроенная по умолчанию на род маршрута. Умолчание задается в зависимости от преобладающего характера работы на станции (поездные или маневровые маршруты) простым вводом "П" или "М" и нажатием клавиши "Enter". При этом в правом нижнем углу строки меню появится символ соответственно зеленого или белого цвета, подсказывающий текущую настройку. Настройку можно изменить и мышью, если подвести указатель к имени "П" или "М" и нажать кнопку "ввод".

После восприятия директивы системой:

на мнемосхеме станции отображается индикация захвата маршрута: мигающая зеленая стрелка у начального светофора заданного маршрута и немигающая зеленая ячейка у промежуточных и конечного светофоров (если они есть). Происходит пуск стрелок (на экране пропадает контроль их положения, а затем появляется требуемый);

после перевода стрелок в нужное положение и при соблюдении всех условий безопасности происходит замыкание маршрута (индикация: желтая полоса по трассе маршрута). Если нет причин для задержки открытия сигнала, то он открывается сразу (индикация: зеленый цвет - светофор открыт в поездном маршруте, белый - в маневровом, гаснет индикация начала маршрута).

Причиной для задержки открытия светофора может быть занятый путь в маршрутах приема или первый участок удаления в маршрутах отправления. В этом случае светофор откроется после освобождения занятого участка.

Причиной задержки открытия светофоров может быть также выдержка времени для закрытия переезда. В этом случае после замыкания маршрута на экране монитора ПЭВМ РМ ДСП появляется индикация выдержки времени, и выдается сообщение:

"С выдержкой времени открывается светофор...."; "величина выдержки (сек) - ....".

При задании маршрута отправления светофор может не открыться на разрешающее показание в случае, если до этого на перегон был отправлен хозяйственный поезд с выдачей машинисту ключа-жезла. В этом случае маршрут отправления замыкается, а напротив перегона появляется мигающий символ ключа-жезла красного цвета.

Если поезд был принят на путь (а в маневровых маршрутах на бесстрелочный участок пути), а затем "потерял шунт" (загрязненные рельсы) или был отправлен с пути без открытия светофора, то система МПЦ-2 считает, что участок остался занятым ("логическая занятость"; индикация: темно-красный цвет). При попытке задания маршрута приема на "логически занятый" путь светофор не откроется. Если при этом задан другой маршрут, позволяющий поезду покинуть путь, то никаких сообщений не выдается, а после ухода поезда "логическая занятость" снимается, разрешая открытие светофора. Если же такой маршрут не был задан, будет выдан запрос:

"Подтвердите снятие контр. свободн....".

Убедившись лично или при помощи других лиц в свободности пути (участка пути), ДСП под свою ответственность подтверждает данный факт директивой:

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СНЯТИЯ КОНТРОЛЯ УСЛОВИЙ БЕЗОПАСНОСТИ

СУБ <участок пути / путь>

После восприятия директивы система выдает сообщение:

«Директива ПОВЫШЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ! Подтвердите ее (F2) или отмените (F6)»

Нажатием соответствующих кнопок ДСП имеет возможность отменить или подтвердить введенную директиву. В случае отмены директива сбрасывается, в случае подтверждения "логическая занятость" снимается, и светофор может быть открыт. Если ДСП обнаружит фактическую занятость участка, то маршрут приема может быть отменен.

Если сообщение:

"Подтвердите снятие контр.свободн. ..."

говорит о "логической занятости" бесстрелочного участка пути по трассе поездного маршрута, то действия ДСП аналогичны вышеописанным, но маршрут после подтверждения необходимо задать повторно.

При наличии по трассе маршрута секции, выключенной из зависимости с сохранением пользования сигналами ("макет секции") задание маршрута с последующим открытием сигнала возможно только при условии подтверждения свободности этой секции. ДСП в этом случае должен убедиться в фактической свободности макета и затем задать директиву:

УСТАНОВКА МАРШРУТА С ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ СВОБОДНОСТИ МАКЕТА

П <нач> [<вар>] [<вар>] <кон>  [<мак1>] [<мак2>]

М <нач> [<вар>] [<вар>] <кон>  [<мак1>] [<мак2>]

В момент замыкания маршрута символы макета секции (восклицательные знаки в квадратах по краям секции) окрашивается в желтый цвет. Это говорит о необходимости подтверждения свободности этой секции при отмене маршрута или после прохода поезда.

Маршрут может не быть установлен, если проверка обнаружит несоблюдение условий безопасности (занятость, враждебности, отсутствие требуемого контроля стрелок и т.п.).        В этом случае на экран дисплея будет выведено сообщение о невозможности задания маршрута с указанием причин. При этом при наличии враждебностей выдается сообщение только о первой из них; если же все нарушения условий безопасности относятся к классу "занятость/отсутствие контроля", то выводится их полный список.

В случае появления сообщения о невозможности задания маршрута необходимо проанализировать причины и предпринять одно из следующих действий:

- отказаться от задания данного маршрута;

- по возможности задать другой маршрут;

- попытаться задать этот же маршрут со снятием контроля части условий безопасности с последующим открытием пригласительного сигнала (при ложной занятости или отсутствии контроля стрелок, вызванных неисправностью напольных устройств- см. Действия ДСП по управлению движением поездов при повреждении напольных устройств МПЦ-2).

При попытке задания маршрута от уже открытого или задерживающегося в открытии светофора, являющегося начальным в замкнутом маршруте, выдается сообщение:

"Задан / задается маршрут от ...".

Открытый светофор в поездном маршруте при нормальном движении поезда перекрывается примерно через 5 секунд после вступления поезда на маршрут. При этом никаких сообщений не выдается, и по мере движения поезда секции маршрута размыкаются, что дает возможность использования их в других маршрутах. Если же занимается не первая секция в маршруте, или появляются другие причины, нарушающие условия безопасности (потеря контроля стрелок, занятие негабаритного участка и т.п.), то размыкание маршрута прекращается, а светофор перекрывается с сообщением:

"Перекрылся или не открыть светофор..."

с указанием причин. Появление такого же сообщения возможно также при неисправности светофора (перегорание нитей ламп, неисправность управляющих реле и т.п.). В этом случае указывается причина:

"- неисправность ...".

Индикация состояния неисправного светофора: зеленый мигающий цвет головки, если светофор перешел на более запрещающее показание или на резервные нити ламп, но не перекрылся; нейтральный цвет - светофор перекрылся из-за неисправности; красный мигающий цвет - светофор закрыт и неисправен (резервная нить красного огня при двухнитевых лампах); красная мигающая рамка - погашен.

Перекрытие маневровых светофоров происходит после освобождения первого изолированного участка за этим светофором. В маневровых маршрутах, по трассе которых имеется один или несколько встречных маневровых светофоров, достаточно для углового заезда маневровому составу проследовать только за светофор, по которому будет происходить обратное движение. Размыкание неиспользованной части маршрута произойдет автоматически при соблюдении следующих условий:

- проследование состава за маневровый светофор, по которому производится обратное движение;

- открытие маневрового светофора для обратного движения. Размыкание неиспользованной части маневрового маршрута произойдет только после полного освобождения участка перед светофором;

Установка маневровых маршрутов на один и тот же приемоотправочный путь возможна вне зависимости от его свободности или занятости.

##### Ошибочные действия при задании маршрута

При неправильных манипуляциях по заданию маршрута отмена незаконченных действий осуществляется нажатием кнопки F6 на клавиатуре или несколькими нажатиями кнопки "забой" мыши. Отмена установленного маршрута осуществляется заданием директивы ОТ и имени начального светофора.

Повторное открытие сигнала в замкнутом маршруте производится заданием директивы ПО и имени начального светофора.

##### Прием поезда на станцию

ДСП, руководствуясь Инструкцией по движению поездов, ТРА станции и Инструкцией по пользованию системой МПЦ-2 на станции, готовит маршрут приема на один из свободных путей станции:

- вводит на клавиатуре ПЭВМ директиву П и имя начального светофора или подводит теневой указатель мыши к начальному светофору и нажимает кнопку "выбор";

- вводит на клавиатуре ПЭВМ имя конечного светофора и нажимает клавишу <Enter> или подводит теневой указатель мыши к конечному светофору и нажимает кнопки "выбор" и "ввод" (или сразу кнопку "ввод"). Текст директивы подсвечивается красным фоном в знак того, что задание понято и отдано на обработку;

- на мнемосхеме станции отображается индикация захвата маршрута: мигающая зеленая стрелка у начального светофора заданного маршрута и немигающая зеленая ячейка у промежуточных и конечного светофоров (если они есть);

- происходит пуск стрелок (на экране пропадает контроль их положения, а затем появляется требуемый);

- после перевода стрелок в нужное положение и при соблюдении всех условий безопасности происходит замыкание маршрута (индикация: желтая полоса по трассе маршрута). Если нет причин для задержки открытия входного сигнала, то он открывается сразу (индикация: зеленый цвет - светофор открыт в поездном маршруте);

- если по каким-либо причинам сигнал перекрылся на запрещающее показание, повторное открытие светофора можно осуществить вводом директивы ПО с указанием начального светофора.

При вступлении поезда на первый изолированный участок за входным светофором:

- разрешающее показание на входном светофоре и его повторителе через 5 секунд сменяется на запрещающее;

- желтая светящаяся полоса в пределах этого изолированного участка, занятого поездом, сменяется на красную;

- по мере дальнейшего следования поезда и занятия им изолированных участков желтая светящаяся полоса будет меняться на красную. По мере освобождения поездом изолированных  участков красная полоса будет сначала становиться темно-красной (прекращение шунта), а через 4-5 секунд "гаснуть" (становится нейтрального цвета), т.е. будет автоматически происходить размыкание освободившихся секций маршрута;

- после вступления поезда полностью на путь приема красная полоса на этом пути сохранится.

После освобождения поездом пути приема маршрутизированным порядком изображение пути станет темно-красным (логическая занятость), а затем, с размыканием первой секции маршрута отправления, "погаснет" (станет нейтрального цвета). При отправлении с пути поезда по маршруту, установленному с автодействием, размыкания секций не происходит, поэтому логическая занятость с пути снимется при фиксации занятия поездом третьей секции в маршруте отправления и освобождении второй.

##### Отправление поезда со станции

Дежурный по станции обязан:

- проверить на мнемосхеме станции свободность участка удаления, стрелочных изолированных участков и наличие ключа- жезла;

- готовить маршрут отправления следующим порядком: ввести с клавиатуры ПЭВМ или с помощью мыши директиву «П» и имена начального светофора, от которого будет отправляться поезд, и конечного светофора. После этого происходит автоматическая установка маршрута и открытие выходного светофора.

При вступлении поезда на первый изолированный участок за выходным светофором:

- разрешающее показание на выходном светофоре через 5 секунд сменится на запрещающее, а на его повторителе - "гаснет" зеленая головка светофора;

- желтая светящаяся полоса в пределах этого изолированного участка, занятого поездом, сменится на красную;

- по мере дальнейшего следования поезда и занятия им изолированных участков желтая светящаяся полоса будет меняться на красную. По мере освобождения поездом изолированных участков красная полоса будет сначала становиться темно-красной (прекращение шунта), а через 4-5 секунд "гаснуть" (становится нейтрального цвета), т.е. будет автоматически происходить размыкание освободившихся секций маршрута.

При вступлении поезда на участки удаления стрелочки, обозначающие блок-участки, меняют цвет на красный.

##### Прием и отправление поезда по неправильному пути

При необходимости отправления поезда по неправильному пути на двухпутных перегонах с двухсторонней автоблокировкой, оборудованных АЛС в неправильном направлении движения, ДСП установленным порядком готовит маршрут отправления и открывает выходной светофор. Кроме того, ДСП обязан согласовать с поездным диспетчером  (а при неисправности поездной диспетчерской связи – с ДСП соседней станции) право занятия перегона (п. 1.6 инструкции ЦД-790).

Установка маршрутов приема и отправления поездов по неправильному пути производится обычным порядком (маршрут замыкается маневровыми маршрутами в попутном или встречном направлении).

Для отправления поезда по неправильному пути ДСП имеет возможность установить поездной маршрут со снятием контроля направления на перегоне. В этом случае ДСП должен убедиться в свободности перегона и, получив от ДСП соседней станции согласие на прием поезда, ввести директиву с указанным снятием. При этом сигнал не открывается.

В случае невозможности замыкания маршрута приема (отправления) маневровыми маршрутами или по причине неисправности устройств СЦБ установка маршрута приема и отправления поездов может быть осуществлена переводом и индивидуальным замыканием стрелок в требуемом положении, и производится в соответствии с требованиями, изложенными в главе 13 инструкции по движению поездов и маневровой работе.

##### Маневровые передвижения

Маневровые маршруты предусмотрены только в пределах каждой горловины, при необходимости маневровых передвижений по двум горловинам полный маршрут составляется из соответствующих маневровых маршрутов горловин. Маневровые маршруты можно задавать на занятые приемоотправочные пути и участки пути.

При задании маневрового маршрута дежурный поступает следующим образом:

- вводит на клавиатуре ПЭВМ директиву М и имя начального светофора или подводит теневой указатель мыши к начальному светофору и нажимает кнопку "выбор";

- вводит на клавиатуре ПЭВМ имя конечного светофора и нажимает клавишу <Enter> или подводит теневой указатель мыши к конечному светофору и нажимает кнопки "выбор" и "ввод" (или сразу кнопку "ввод"). Текст директивы подсвечивается красным фоном в знак того, что задание понято и отдано на обработку;

- на мнемосхеме станции отображается индикация захвата маршрута: мигающая зеленая стрелка у начального светофора заданного маршрута и немигающая зеленая ячейка у промежуточных и конечного светофоров (если они есть);

- происходит пуск стрелок (на экране пропадает контроль их положения, а затем появляется требуемый);

- после перевода стрелок в нужное положение и при соблюдении всех условий безопасности происходит замыкание маршрута (индикация: желтая полоса по трассе маршрута). Если нет причин для задержки открытия маневрового сигнала, то он открывается сразу (индикация: белый цвет - светофор открыт в маневровом маршруте);

- если по каким-либо причинам сигнал перекрылся на запрещающее показание, повторное открытие светофора можно осуществить вводом директивы ПО с указанием начального светофора.

При вступлении поезда на первый изолированный участок за маневровым светофором:

- желтая светящаяся полоса в пределах этого изолированного участка, занятого поездом, сменяется на красную;

- по мере дальнейшего следования поезда и занятия им изолированных участков желтая светящаяся полоса будет меняться на красную. По мере освобождения поездом изолированных участков красная полоса будет сначала становиться темно-красной (прекращение шунта), а через 4-5 секунд "гаснуть" (становится нейтрального цвета), т.е. будет автоматически происходить размыкание освободившихся секций маршрута.

Для возможности организации передвижений вагонами вперед маневровый светофор не должен перекрываться при вступлении первого ската за светофор. Перекрытие светофора происходит после освобождения участка перед светофором или после занятия второго участка за светофором и освобождения первого, если предмаршрутный участок остался занятым или не имеет изоляции.

Если маневровый маршрут был задан на бесстрелочный участок пути и маневрирующий состав проследовал по маршруту, а затем освободил участок пути немаршрутизированным порядком, то изображение участка пути станет темно-красным (логическая занятость).

##### Отправление хозяйственного поезда на перегон с возвращением обратно

При отправлении хозяйственного поезда для работы на перегоне и возвращении его на станцию ДСП устанавливает маршрут отправления обычным порядком и открывает выходной светофор. Затем извлекает ключ-жезл соответствующего перегона и вручает его машинисту, тем самым, исключая возможность повторного открытия выходного сигнала. На экране ПЭВМ появляется индикация красного символа ключа-жезла для соответствующего перегона.

После отправления поезда и проследования его за выходной светофор, последний перекрывается на запрещающее показание. До возвращения ключа-жезла в аппарат управления, исключается открытие выходных светофоров на данный путь перегона.

#### 2.2.7.2. Отмена маршрутов и отмена накопления маршрутов

Отмена маршрутов позволяет:

- ПЕРЕКРЫТЬ СВЕТОФОР независимо от того, соблюдены ли условия отмены;

- отказаться от установки маршрута, даже если секции еще не замкнуты;

- с проверкой условий безопасности разомкнуть все секции, входящие в данный маршрут.

Задаваемая директива:

ОТМЕНА МАРШРУТА

ОТ <нач>

После восприятия директивы системой:

- прекращается поддержание разрешающего показания открытого светофора или подготовка к его открытию;

- при свободном участке приближения к маршруту и соблюдении условий безопасности маршрут отменяется сразу (индикация: пропадает желтая полоса по трассе маршрута; нейтральный цвет начального светофора). Выдается сообщение:

- "Отменен маршрут от ..."

- при занятом участке приближения к маршруту и соблюдении условий безопасности маршрут отменяется с выдержкой времени. При этом в начале выдержки для поездных маршрутов выдается сообщение:

"С Твв=3 мин отменяется маршрут от ..."

а для маневровых маршрутов выдается сообщение:

"С Твв=1 мин отменяется маршрут от ..."

По окончании выдержки времени, если условия безопасности не нарушены, маршрут отменяется.

В случае если маршрут задавался со снятием контроля условий безопасности или с подтверждением макета, необходимо подтвердить свободность неконтролируемых рельсовых цепей.

При обнаружении нарушения условий безопасности отмена прекращается. В этом случае выдается сообщение:

"Не отменить маршрут от ..."

В случае появления такого сообщения секции маршрута могут быть разомкнуты искусственной разделкой (см. п. Искусственное размыкание секций).

ДСП может в любой момент получить информацию о том, маршруты от каких светофоров в настоящий момент отменяются и когда ожидается окончание отмены.

#### 2.2.7.3. Искусственное размыкание секций

Искусственное размыкание секций производится заданием следующей директивы:

ИСКУССТВЕННАЯ РАЗДЕЛКА СЕКЦИЙ

ИР <сек1> [<сек2> [<сек3> [<сек4>]]]

Директива вводится с клавиатуры обычным порядком или мышью (перейти в подменю "секц" и выбрать нужную директиву). После восприятия директивы, система выдает сообщение:

«Директива ПОВЫШЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ!

Подтвердите ее (F2) или отмените (F6)»

Нажатием соответствующих кнопок ДСП имеет возможность отменить или подтвердить введенную директиву. В случае отмены, директива сбрасывается. В случае – подтверждения:

- на мнемосхеме станции отображается индикация искусственно разделываемой секции (мигающее изображение секции).

- выдается сообщение о начале искусственной разделки данной секции:

"Начата искусственная разделка ..."

Если по каким - либо причинам невозможно искусственно разомкнуть данную секцию, то выдается сообщение:

"Невозможна искусственная разделка ..."

Причинами могут быть:

- Попытка задания искусственной разделки не замкнутой секции;

- Попытка задания искусственной разделки секции, входящей в маршрут с открытым светофором (во избежание перекрытия сигнала);

- Попытка задания искусственной разделки секции, для которой директива искусственной разделки ранее уже введена, но секция еще не разомкнулась.

Искусственная разделка секции может быть прекращена повторным заданием маршрута через эту секцию. При этом будет выдано сообщение:

"Прекращена искусственная разделка ..."

После истечения трехминутной выдержки времени данная секция размыкается и выдается сообщение:

"Разомкнулась секция ..."

Количество секций, для которых была задана директива искусственной разделки, фиксируется счетчиком ИР, показание которого выводится в окно запросов на экране сообщений ПЭВМ РМ ДСП

ДСП может в любой момент получить информацию о том, какие секции в настоящий момент разделываются и когда ожидается окончание искусственной разделки. Для этого на клавиатуре нужно набрать ИР и нажать <Enter> или указатель мыши подвести к директиве ИР (подменю "секц") и нажать кнопку "ввод". Убрать информацию из окна запросов можно клавишей F4.

2.2.7.4 Индивидуальный перевод стрелок

Перед индивидуальным переводом стрелок ДСП должен убедиться в том, что секция, к которой относится данная стрелка, не замкнута в маршруте и не занята подвижным составом.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД СТРЕЛКИ

+ <стр>

 <стр>

После восприятия директивы системой осуществляется пуск стрелки (индикация: теряется контроль положения).

Индикация наличия рабочего тока перевода стрелки может выводиться на экран монитора ПЭВМ РМ ДСП.

При получении требуемого контроля соответственно меняется индикация.

Если в течение заданного промежутка времени (15 сек.) требуемый контроль не появился, на экран дисплея выводится сообщение:

"нет контроля + / - стр ...."

Система делает вывод, что привод стрелки работает на фрикцию, и во избежание перегорания двигателей кратковременно отключает рабочие цепи стрелок станции. Такое отключение производится только в тот момент, когда нет перевода других стрелок.

Если условия для перевода стрелки не соблюдены (нарушение условий безопасности или индивидуальное замыкание), появляется сообщение, поясняющее причину невозможности перевода.

Если вследствие неисправности рельсовой цепи выдано сообщение:

"занятость ...",

то ДСП может перевести стрелку со снятием контроля изоляции.

#### 2.2.7.5. Индивидуальное замыкание и снятие индивидуального замыкания стрелок

Индивидуальное замыкание позволяет запретить перевод стрелки (съезда) в тех случаях, когда это необходимо (при определенных работах на стрелке, при ограждении опасного места и т.п.), и задается директивой:

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАМЫКАНИЕ СТРЕЛКИ

ИЗ <стр>

Директива вводится с клавиатуры обычным порядком или мышью (перейти в подменю "стрел" и выбрать нужную директиву).

После восприятия директивы системой осуществляется индивидуальное замыкание стрелки (индикация: изображение стрелки в рамке) и выдается сообщение:

"Индивидуальное замыкание стр. ..."

При необходимости отмены индивидуального замыкания должна быть введена директива:

ОТМЕНА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАМЫКАНИЯ

ОТИЗ <стр>

#### 2.2.7.6. Блокировка и отмена блокировки светофора

Блокировка светофора позволяет при необходимости запретить задание маршрута, начинающегося от данного светофора или проходящего через него (для ограждения опасного места, когда это невозможно осуществить другими средствами, и т.п.), и задается директивой:

БЛОКИРОВКА СВЕТОФОРА

БЛ <нач>

Директива вводится с клавиатуры обычным порядком или мышью (перейти в подменю "свет" и выбрать нужную директиву).

После восприятия директивы системой осуществляется блокировка соответствующего светофора (индикация: красный цвет изображения светофора с белым крестом) и выдается сообщение:

"Блокировка ..."

При блокировке светофора возможны следующие случаи:

- блокировка светофора, не входящего в маршрут, исключает возможность последующего задания маршрутов, начинающихся от данного светофора или проходящих через него;

- блокировка светофора, являющегося начальным в задаваемом или заданном маршруте, запускает отмену данного маршрута. Это приводит к перекрытию светофора (если он был открыт) или сбросу установки маршрута (если в момент задания директивы маршрут устанавливался). Дальнейшее действие блокировки аналогично вышеуказанному;

- блокировка светофора, являющегося промежуточным (попутным или встречным) в задаваемом маршруте, приводит к сбросу установки маршрута. Дальнейшее действие блокировки аналогично вышеуказанному;

- блокировка светофора, являющегося промежуточным (попутным или встречным) в заданном маршруте, не имеет последствий для данного маршрута (начальный светофор НЕ ПЕРЕКРЫВАЕТСЯ). Действие блокировки начинается после размыкания или отмены этого маршрута.

При необходимости отмены блокировки светофора должна быть введена директива:

ОТМЕНА БЛОКИРОВКИ СВЕТОФОРА

ОТБЛ <нач>

#### 2.2.7.7. Смена направления на перегоне

Смена направлений на однопутном перегоне, оборудованном автоблокировкой, осуществляется со станции, установленной на прием, либо заданием маршрута отправления, либо директивой:

СМЕНА НАПРАВЛЕНИЯ НА ОТПРАВЛЕНИЕ

ОТПР <…>

Для смены направления движения на перегонах при организации двустороннего движения по одному из путей двухпутного перегона служат директивы:

СМЕНА НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРИЕМ

ПРИЕМ <…>

СМЕНА НАПРАВЛЕНИЯ НА ОТПРАВЛЕНИЕ

ОТПР <…>

#### 2.2.7.8. Работа с устройством контроля схода подвижного состава (УКСПС)

Контроль схода подвижного состава осуществляется устройствами УКСПС по первому и второму участку приближения к входным светофорам правильного направления движения.

При фиксации устройствами УКСПС нарушения габарита подвижного состава на каком-либо из участков приближения на мониторе ПЭВМ РМ ДСП появляется соответствующая индикация (вертикальная красная стрелка). При коротком замыкании в линии передачи контрольных сигналов от УКСПС на мониторе появляются две мигающие вертикальные стрелки красного цвета. В каждом из этих случаев разрешающее показание соответствующего входного сигнала меняется на запрещающее с выдачей сообщения:

«Перекрылся или не открыть светофор ...», «Нарушение габарита ...»

С момента фиксации устройством УКСПС нарушения габарита подвижного состава (или при неисправности УКСПС) и до ее устранения открытие соответствующего входного светофора на разрешающее показание обычным порядком невозможно.

Установка маршрута от входного светофора со снятием контроля габарита подвижного состава на участках приближения осуществляется дежурным по станции под свою ответственность и производится директивой:

УСТАНОВКА МАРШРУТА ПРИЕМА СО СНЯТИЕМ КОНТРОЛЯ
ГАБАРИТА ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

П <нач> [<вар>] [<вар>] <кон> * [(суб1)]

### 2.2.8. Действия работников станции при нарушении нормальной работы устройств СЦБ

О каждом случае неисправности устройств СЦБ дежурный по станции делает запись в ДУ-46, докладывает поездному диспетчеру и уведомляет об этом диспетчера ШЧ для вызова электромеханика СЦБ, дорожного мастера.

В необходимых случаях ДСП уведомляет о неисправности устройств энергодиспетчера.

При неисправности стрелок и изолированных участков включение и выключение этих устройств, а также движение поездов в этих случаях должно производиться порядком, установленным в Инструкции по обеспечению безопасности движения поездов при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств СЦБ № ЦШ-530 и в гл.13 Инструкции по движению поездов и маневровой работе ЦД-790.

В случае отсутствия контроля охранного положения стрелки или отсутствия контроля свободности негабаритного участка для установки маршрута, дежурный должен воспользоваться режимом снятия контроля условий безопасности в директивах и руководствоваться требованиями главы 13 Инструкции ЦД-790.

#### 2.2.8.1. Действия ДСП при отказе в работе устройств СЦБ

При нарушении нормальной работы устройств СЦБ, в том числе при получении информации о неисправности устройств от машиниста, ДСП обязан сделать соответствующую запись в  ДУ-46, сообщить работникам, обслуживающим эти устройства, а также начальнику станции и поездному диспетчеру. До устранения неисправности, проверки работы устройств установленным порядком и соответствующей отметки в журнале осмотра, категорически запрещается пользоваться неисправными устройствами (управлять ими с ПЭВМ РМ ДСП) независимо от поездной обстановки, в том числе и в случаях, когда до такой отметки возобновляется контроль свободности или занятости изолированных участков, положения стрелок или произойдут другие изменения на экране ПЭВМ РМ ДСП.

### 2.2.9. Работа с архивом РМ ДСП

Весь ход технологического процесса на станции в системе МПЦ-2 автоматически протоколируется в архиве ПЭВМ РМ ДСП. В архиве с указанием времени каждого события фиксируются и сохраняются сведения о поездной ситуации на станции, о состоянии постового и напольного оборудования, управляющих действиях ДСП и реакции на них системы, об исправности УВК и т.д.

В каждой из включенных ПЭВМ РМ ДСП архив ведется самостоятельно, независимо от остальных ПЭВМ. При этом все включенные ПЭВМ фиксируют текущее состояние как постового и напольного оборудования, так и состояние микропроцессорной аппаратуры самой системы, и ее реакцию на действия ДСП. Действия ДСП по управлению системой фиксируются только на той ПЭВМ, с которой производится ввод управляющих директив. Время фиксации событий на различных ПЭВМ синхронизировано.

Записанная информация может быть в любой момент извлечена из архива любой ПЭВМ РМ ДСП и проанализирована. На основе анализа этой информации возможна оценка той или иной ситуации на станции, правильности действий ДСП и других работников станции, устойчивости работы микропроцессорного оборудования системы, и т.п. На основании анализа записей архива о работе напольного оборудования (рельсовых цепей, светофоров, стрелок и т.д.) могут выявляться непостоянные отказы (сбои) в работе напольных устройств, что дает возможность использования этой информации для устранения причин появления таких отказов.

Сохранение информации в архиве закольцовано, при этом вновь фиксируемые сведения записываются на место самых старых из хранимых данных. Объем архива каждой из ПЭВМ позволяет, независимо от размера станции и интенсивности поездной и маневровой работы, хранить информацию о работе станции не менее чем за два последних месяца.

Информация, записанная в архиве ПЭВМ РМ ДСП, специальным образом защищена от несанкционированного доступа и не может быть откорректирована.

#### 2.2.9.1. Режимы работы с архивом

Работа с архивом ПЭВМ РМ ДСП возможна в следующих режимах:

текстовая расшифровка архива;

воспроизведение технологической ситуации в виде анимации мнемосхемы станции на мониторе ПЭВМ;

выдача информации о сбоях в работе рельсовых цепей и стрелок.

### 2.2.10. Порядок контроля работоспособности системы в целом

О каждом случае неисправности системы дежурный по станции делает запись в ДУ-46, докладывает диспетчеру ШЧ и поездному диспетчеру для вызова электромеханика СЦБ.

В процессе функционирования системы происходит постоянная автоматическая самодиагностика состояния системы. Выявление нарушения работоспособности компонентов системы производится по индикации и сообщениям, выдаваемым на монитор ПЭВМ РМ ДСП. При этом автоматически контролируется как исправность напольного оборудования, так и состояние микропроцессорного оборудования МПЦ-2.

Выявление и устранение неисправностей УВК производится по индикации и сообщениям, выдаваемым на монитор ПЭВМ РМ ДСП, а также по изменению характера индикации общего сигнального светодиода и по состоянию индикации блоков. Диагностическая информация также выводится в АРМ ШН.

Неисправность УВК обнаруживается с точностью до элемента замены – блока. В штатном режиме работы УВК сигнальный красный светодиод на БПР не горит. При возникновении любой неисправности УВК ЭЦМ горит красный светодиод на БПР, что является сигналом электромеханику о необходимости проанализировать работу внутренних индикаторов состояния отдельных устройств.

При обнаружении неисправности в УВК производится автоматическая нейтрализация последствий с целью предотвращения опасных отказов.

Измерения, регулирование и наладка микропроцессорного оборудования системы в процессе ее функционирования не производится.

### 2.2.11. Режимы работы системы

В зависимости от состояния системы различаются три режима централизованного управления объектами:

а) основной режим;

б) вспомогательный режим;

в) аварийный режим.

Основной (штатный) режим управления осуществляется при полной исправности комплекса устройств МПЦ-2 и предусматривает управление объектами с наивысшей степенью безопасности. Основной вид управления в этом режиме – маршрутный.

Вспомогательный режим управления осуществляется при частичном выходе из строя напольных устройств низовой автоматики, но при полной исправности центрального постового устройства МПЦ-2, и предусматривает управление маршрутами с несколько пониженной степенью безопасности по сравнению с основным режимом управления.

Аварийный режим управления осуществляется при выходе из строя управляющего вычислительного комплекса УВК ЭЦМ системы МПЦ-2 и предусматривает управление устройствами низовой и локальной автоматики (стрелками, пригласительными сигналами, переездами и т.д.) с пульта аварийного управления в обход УВК ЭЦМ без проверки условий безопасности

Порядок действий ДСП во вспомогательном режиме работы системы

Функционирование системы при частичном выходе из строя напольных устройств низовой автоматики при условии полной исправности центрального постового устройства МПЦ-2 считается вспомогательным режимом работы. Переход из штатного во вспомогательный режим работы осуществляется автоматически. Действия ДСП по управлению движением поездов во вспомогательном режиме имеет ряд особенностей по сравнению с основным режимом управления.

Порядок действий ДСП при переходе в аварийный режим работы МПЦ-2 и возвращении в нормальный (штатный) режим

Аварийное управление предусмотрено на случай полного выхода из строя УВК ЭЦМ, когда управлять станционными объектами низовой и локальной автоматики с проверкой всех условий безопасности не представляется возможным.

В аварийном режиме управление движением поездов осуществляется с пульта аварийного управления с проверкой свободности, но без проверки замкнутости секции, и вся ответственность по безопасности ложится на ДСП (установку маршрутов с замыканием секций и открытием разрешающих показаний с пульта выполнить невозможно).

При аварийном управлении предусматривается:

- индивидуальный перевод стрелок посредством стрелочных коммутаторов аварийного управления без проверки зависимостей; при переводе проверяется свободность стрелочной секции, возможно осуществление перевода стрелки со снятием контроля изоляции;

- открытие пригласительных сигналов только главных путей без проверки зависимостей;

- закрытие станционных переездов;

- оповещение работающих на путях.

- В режиме аварийного управления применяется следующая индикация:

- контроль положения стрелки (плюсовое положение – З, минусовое положение – Ж, отсутствие контроля положения стрелок – К);

- состояние (занятость) изолированных участков (красные лампочки для каждого изолированного участка);

- контроль горения пригласительных огней на светофорах (белые лампочки (для светодиодных табло – желтые) для каждого светофора с пригласительным показанием).