7. БЕЗОПАСНОСТЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА ХИМИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕР ЗАЩИТЫ НА ОБЪЕКТЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА (ОЖДТ)

7.1. Исходные данные.

7.1.1. Постановка задачи.

На станции Тихвин расположено административное здание Тихвинской дистанции сигнализации и связи, где располагается технический отдел дистанции. На расстоянии 5 км от здания находится химический комбинат.

Необходимо:

- выявить и оценить химическую обстановку при возможном выбросе хлора  в результате повреждения хлорсодержащей емкости; массу общего количества выброшенного в атмосферу хлора (Q0) принять равной 50 т. Характер местности – закрытый. Среднестатистическая (летняя) температура воздуха tВ= +200С.

-  дать характеристику АХОВ и элементов объекта;

- разработать мероприятия по подготовке объекта к возможному заражению АХОВ. Обеспеченность людей противогазами принять 70 %.

Допущения прогноза:

- выброс АХОВ (Q0) происходит из максимальной по объему единичной емкости полностью;

- степень вертикальной устойчивости воздуха (СВУВ) – инверсия. Инверсия возникает обычно в вечерние часы примерно за 1 ч до захода солнца и разрушается в течение часа после его восхода. При инверсии нижние слои воздуха холоднее верхних, что препятствует рассеиванию его по высоте и создает наиболее благоприятные условия для сохранения высоких концентраций зараженного воздуха.

- скорость ветра (VВ) – 1 м / с (на высоте 10 м);

- высоту обваловки принять Н=1,2 м.

7.1.2. Характеристика АХОВ.

Хлор – зеленовато-желтый газ с резким запахом, применяется в различных отраслях промышленности: бумажно-целлюлозной, текстильной, производстве хлорной извести, хлорировании воды и т.д. Хлор относится к сильнодействующим  ядовитым веществам (СДЯВ). СДЯВ называются химические соединения, которые в определенных количествах, превышающих предельно допустимые концентрации (плотность заражения), оказывают вредное воздействие на людей, сельскохозяйственных животных, растения и вызывают у них поражения различной степени.

Хлор в 2,5 раза тяжелее воздуха, поэтому свободное облако хлора перемещается по направлению ветра близко к земле.

Хлор раздражает дыхательные пути и вызывает отек легких. При высоких концентрациях смерть наступает от 1 - 2 вдохов, при несколько меньших дыхание останавливается  через 5 - 25 минут.

Физико-химические свойства: плотность – 1,56 г/см, температура кипения -34,6° С. Токсические свойства: поражающая концентрация – 0,01 мг/л при экспозиции 1 час; смертельная концентрация – 0,1-0,2 мг/л при экспозиции 1 час. Дегазирующее вещество – гашеная известь.

Первая помощь: надеть на пораженного противогаз и вынести из зоны заражения. Полный покой, ингаляции кислородом. При раздражении дыхательных путей – дыхание нашатырного спирта, питьевой соды; промывание глаз, носа и рта 2%-ным раствором соды; теплое молоко с боржоми или содой, кофе.

7.1.3. Характеристика элементов объекта.

Административное здание Тихвинской дистанции сигнализации и связи представляет собой двухэтажное кирпичное здание общей площадью 500 м2. Количество служащих составляет 30 чел. В здании имеется два входа. Общее число помещений – 24 (по 12 на этаже), число оконных проемов – 32, внутренних дверных проемов – 26. Технический отдел дистанции занимает 2 помещения с установленными четырьмя автоматизированными рабочими местами ведения технической документации. Соседние помещения занимают РТУ СЦБ и линейно-аппаратный зал.

7.2. Выявление и оценка возможной химической обстановки.

7.2.1. Общие положения.

Под химической обстановкой понимают совокупность последствий химического заражения местности АХОВ, оказывающих влияние на деятельность объектов народного хозяйства, сил ГО и населения.

При выполнении данной работы воспользуемся методическими указаниями «Методика выявления и оценки обстановки на ОЖДТ при аварии на ХОО», составленными на основе руководящего документа РД 52.04.253-90.

На рис. 7.1 приведена блок-схема расчетов для выявления химической обстановки после выброса хлора. Прогноз производится на время поражающего действия АХОВ (Тпд  = Тисп) .

При оперативном прогнозе масштабов заражения непосредственно после аварии должны браться конкретные данные о количестве выброшенного АХОВ и реальные метеоусловия. Время, на которое прогнозируется возможная  химическая обстановка,  равно одному часу после аварии или к моменту подхода зараженного воздуха к объекту.

Выявление химической обстановки методом прогнозирования производится для сжиженных газов, поэтому расчет ведется для первичного и вторичного облаков.

|  |  | Сжиженные газы (изотермическое хранение) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчет QЭ1 |  |  | 3 | Расчет QЭ2 |  |

Используемые обозначения: Qэ1, Qэ2 - эквивалентное количество АХОВ в первичном и вторичном облаке, т. Q0 – общее количество АХОВ, т. Г1, Г2 – глубина зоны заражения первичным и вторичным облаком, км. Гп – полная глубина зоны заражения, км. Гпред – предельное значение глубины переноса воздушных масс, км. Грасч – расчетное значение глубины зоны заражения, км.  - угол, характеризующий распространение зоны химического заражения (ЗХЗ), град.

| 2 | Определение |  | 4 | Определение Г2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Г1 |  |  |  |  |

| 5 | Определение ГП |
| --- | --- |
| 6 | Определение ГПРЕД |
| 7 | Определение ГРАСЧ |
| 8 | Определение угла  |
| 9 | Нанесение на карту ЗХЗ |

Рис. 7.1

7.2.2. Расчет эквивалентного количества АХОВ в первичном облаке (Qэ1).

Расчет производится по формуле

Qэ1=K1×K3×K5×K7×Q0,

где К1 – коэффициент условий хранения СДЯВ (К1=0,18),

К3 – коэффициент, равный отношению пороговой токсодозы ТДпор хлора к ТДпор другого АХОВ (К3=1,0);

К5 – коэффициент, учитывающий степень вертикальной устойчивости воздуха (СВУВ), К5 = 1,0;

К7 – коэффициент, учитывающий влияние температуры воздуха (К7 = 1,0);

Q0 – общее количество выброшенного при аварии АХОВ (Q0=50 т).

Итак,

Q0 = 0,18*1,0*1,0*1,0*50 = 9 т.

7.2.3. Определение глубины зоны заражения первичным облаком (Г1).

По таблице 2 методических указаний для Qэ1 = 9 т найдем Г1 = 18,5 км.

7.2.4. Расчет эквивалентного количества АХОВ во вторичном облаке (Qэ2).

Расчет выполним по формуле

Qэ2=(1−K1)×K2×K3×K4×К5×К6×К7×Q0h×d,

где К2 – коэффициент, учитывающий свойства АХОВ (К2 = 0,052);

К4 – коэффициент, учитывающий скорость ветра, определяется по таблице 3 методических указаний - К4 = 1,0;

К6 – коэффициент, зависящий от времени, прошедшего после аварии (Тав), определяется после расчета времени испарения АХОВ (Тисп), ч:

Тав0,8 при Тав < Тисп,

К6 =

Тисп0,8 при Тав  Тисп,       где

Тисп=h×dK2×K4×K7, где h – толщина слоя АХОВ (h = H – 0,2 = 1,2 – 0,2 = 1,0 м),

d – плотность АХОВ, т/м (для хлора d = 0,553 т/м3). Получаем

Тисп = 1,0*0,553/(0,052*1*1) = 10,6 ч.

Далее по графику найдем время, прошедшее после аварии.

К6 = Тав0,8, Тав0,8 =  6,8 (т.к. Тав < Тисп, то К6  = Тав0,8   = 6,8).

Эквивалентное количество АХОВ во вторичном облаке составит

Qэ2 = (1,00 – 0,18)*0,052*1,00*1*1*6,80**1*50/(1*0,553) = 26,2 т.

7.2.5. Определение глубины зоны заражения вторичным облаком (Г2).

По таблице 2  методических указаний для Qэ2 = 26,2 т глубина зоны заражения вторичным облаком составит Г2 =34,2 км.

7.2.6. Определение полной глубины зоны заражения (Гп).

Полная глубина зоны заражения определяется по формуле:

Гп = Г ’ + 0.5 * Г ”,

где Г ’- наибольший из Г1 и Г2 ,

# Г ”- наименьший из Г1 и Г 2 . Имеем

# Гп = 34,2 + 0,5 * 18,5 = 43,5 км.

# 7.2.7. Определение предельного значения глубины переноса воздушных масс (Гпред).

Предельное значение глубины переноса воздушных масс определим по формуле

Гпред = Тав * Vп,

где Vп – скорость переноса зараженного воздуха, по таблице 5 методических указаний  Vп= 5 км/ч,

Тав = 10,6 ч – время, прошедшее после начала аварии. Имеем:

Гпред = 10,6 * 5 = 53 км.

7.2.8. Определение расчетного значения глубины зоны заражения (Грасч).

Значение глубины зоны заражения найдем по формуле:

Г пред   при  Гп   >  Гпред,

Грасч  =

Г п   при  Гп   <  Гпред.

В нашем случае Гп  <  Гпред , тогда Грасч  = Гп  = 43,5 км . Так как по условию задачи зараженный воздух распространяется на закрытой местности, то  Грасч  уменьшается в 3 раза, то есть Грасч  = 14,5 км.

7.2.9. Определение угла φ, характеризующего распространение зоны хими-ческого заражения (ЗХЗ), в зависимости от скорости ветра.

По условию скорость ветра Vв = 1 м/с, тогда

φ  = 1800  - условия заблаговременного прогноза.

7.2.10. Нанесение зоны возможного заражения на схему.

Процесс нанесения зоны возможного заражения включает следующие этапы:

- определение местоположения источника заражения (точка О);

- определение направления распространения АХОВ (Vв );

- нанесение границы распространения АХОВ радиусом, равным Грасч  с учетом Vв    и   φ   с центром   в  точке О.

На границах зон возможного заражения имеют место пороговые токсодозы (ТДпор).

В нанесенной на карту зоне химического заражения определяется местоположение объектов, которые  будут   являться  ОХП.  Распространение  облака  АХОВ  при  заблаговременном прогнозе принимается направленным в сторону объекта.

φ=1800

9,5 км

Rрасч = 14,5 км

Vв = 1 м/с

5 км

Рис. 7.2

При принятых допущениях при заблаговременном прогнозе участок попадает в зону химического заражения (рис. 7.2), поэтому нужно оценить возможную химическую обстановку (рис. 7.3).

Блок – схема расчетов для оценки возможной химической обстановки приведена на рис. 7.3.

| Определение Похп |  | По таблице 6 из методических указаний |
| --- | --- | --- |

| Определение Тпд АХОВ |  |
| --- | --- |

Тпд = Тисп

| Определение Тодх |  | Тподх = L / Vп , L - расстояние до ХОО, км; Vп – скорость переноса,м/с |
| --- | --- | --- |

Рис. 7.3

7.2.11. Определение потерь в очаге химического поражения (Похп).

Обеспеченность противогазами составляет по условию 70 %.

Возможные потери людей от действия АХОВ в ОХП, %, (приведена выписка из таблицы 6 методических указаний) будут составлять:

| Условия нахождения | Без противогазов | Обеспеченность 70 % |
| --- | --- | --- |
| На закрытой местности | 100 | 35 |

В количественном отношении потери составят 0,35*30 = 11 человек.

Структура потерь предполагается следующая:

20 % (2 человека) - легкая степень,

15 % (2 человека) - средняя и тяжелая степень(выход из строя на 2–3 недели с госпитализацией),

55 %  (6 человек) - пороговые поражения и

10 %  (1 человек) - смерть.

7.2.12. Определение продолжительности поражающего воздействия (Тпд).

Продолжительность поражающего воздействия есть время испарения АХОВ:

Тпд = Тисп  = 10,6 ч.

7.2.13. Определение времени подхода облака (Тподх).

Время подхода облака найдем по формуле:

Тподх = L / Vп ,

где  L  - расстояние между ХОО и объектом,  L = 5 км;

Vп – скорость переноса зараженного воздуха, Vп = 5 м/с.

Тподх = 5 / 5 = 1 ч.

7.3. Планирование мероприятий по подготовке к возможному заражению.

7.3.1. Меры по защите людей.

Особенностями воздействия АХОВ на человека являются:

а) сохранение поражающего действия АХОВ непродолжительное время,

б) сильное воздействие за короткий промежуток времени.

Поэтому меры защиты должны быть приняты быстро, но на непродолжительное время.

К основным мерам защиты людей в районах размещения химически опасного объекта относятся:

1. Прогнозирование химического заражения.

2. Обучение рабочих и служащих мерам защиты и правилам поведе-ния на зараженной местности.

3. Оповещение об аварии и об опасности химического заражения.

4. Укрытие людей в защитных сооружениях и размещение в менее опасных местах.

5. Использование средств индивидуальной защиты (СИЗ).

6. Организация медицинской помощи.

7. Эвакуация.

8. Организация непрерывного химического наблюдения.

9. Дегазация и постановка водяных завес.

10. Введение режимов химической защиты:

N1 – использование СИЗ, прекращение работы, укрытие в защитных сооружениях.

N2 - использование СИЗ, продолжение работы, отдых в защитных сооружениях.

7.3.2. Расчет необходимых ресурсов для реализации защиты.

Технические средства оповещения об аварии на ХОО рассчитываются путем определения потребного количества электросирен и громкоговорящих установок. Ориентировочные данные радиусов действия одной электросирены – 800 м, громкоговорящей установки – 400 м. Расстояние до объекта составляет 5000 м. Таким образом, необходимо 5000/800=7 элек-тросирен и 5000/400=13  громкоговорящих установок.

Приборы химической разведки рассчитываются исходя из площади объекта и численности производственного персонала. При ориентировочных расчетах можно принять один газосигнализатор на объект и один “инспектор-кейс” на каждые 10000 м2 площади объекта. Таким образом, необходимо 1 газосигнализатор и 1 “инспектор-кейс”.

Защита от воздействия хлора обеспечивается применением промышленных фильтрующих противогазов марок “В” и “М”, гражданских противогазов ГП-5, детских противогазов и защитных детских комплектов. При очень высоких концентрациях хлора (свыше 8,6 мг/л) применяют изолирующие противогазы.

Средства индивидуальной защиты выбираются в зависимости от вида АХОВ из расчета 100% обеспечения производственного  персонала промышленными противогазами большого габарита.

Регенеративные установки для оборудования имеются на станции защитных сооружений и рассчитываются с учетом их производительности.

Обеззараживающие вещества для дегазации территории, сооружений и техники выбираются в зависимости от вида АХОВ. При заражении хлором используются дегазирующий раствор N2 или гашеная известь при норме расхода соответственно 0,5 л/м2 и 0,4 кг/м2.

7.3.3. Оповещение населения о химической аварии.

Среди комплекса мероприятий по защите населения при возникновении чрезвычайной ситуации особо важное место принадлежит организации своевременного его оповещения, которое возлагается на органы ГО.

Оповещение организуется средствами радио и телевидения. Для того, чтобы население вовремя включило эти средства оповещения, используют сигналы транспортных средств, а также прерывистые гудки предприятий.

Завывание сирен, прерывистые гудки предприятий и сигналы транспортных средств означают предупредительный сигнал ”Внимание всем!”. Услышав этот сигнал, необходимо немедленно включить теле- и радиоприемники и слушать экстренное сообщение местных органов власти или штаба ГО. Все дальнейшие действия определяются их указаниями.

Текст оповещения о химической аварии следующий:

“Внимание! Говорит штаб гражданской обороны. Граждане! Произошла авария на химкомбинате с выбросом сильнодействующего ядовитого вещества хлора. Облако зараженного воздуха распространяется в направлении населенного пункта Тихвин. В связи с этим населению, проживающему в Цвылево, Пикалево, Ефимовском следует находиться в помещениях. Провести дополнительную герметизацию своих квартир и домов.

Населению, проживающему в Заборье, Подборовье немедленно покинуть жилые дома и выйти в расположение Бабаево. О полученной информации сообщить соседям. Сохранять спокойствие. В дальнейшем действовать в соответствии с указаниями штаба ГО”.

7.4. Выводы.

Проведенный заблаговременно прогноз химической обстановки при аварии на химически опасном объекте позволил определить расчетные значения характеристик и степени заражения местности, возможное количество пораженных, продолжительность поражающего действия АХОВ, рекомендовать меры защиты и оказания первой медицинской помощи.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Гражданская оборона: Учебник для студ. пед. инст. /Ю.В. Боровский,

Г.Н. Жаворонков, Н.Д. Сердюков, Е.П. Шубин; Под ред. Е.П. Шубина – М.:

Просвещение, 1991. – С. 28.

2. П.Ф. Махонько, В.М. Подшивалов, И.И. Шейнин. Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах ж.д. тр.: метод. указ. – СПб.: ПГУПС, 2002.

3. В.М. Подшивалов, И.И. Шейнин. Методика выявления и оценки обстановки на объектах ж.д. тр. При авариях на химически опасных объектах. Метод. пособие – СПб: ПГУПС, 2000 – 20 С.