1. АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ ВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ДИСТАНЦИЯХ СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ.

1.1. Требования, предъявляемые к автоматизированным системам ведения документации.

Программно-аппаратные комплексы автоматизированных рабочих мест ведения технической документации должны отвечать определенным требованиям, указанным в техническом задании на их разработку. Условно эти требования можно разделить на требования к системе в целом и на требования к задачам и функциям, выполняемым модулями АРМ.

К требованиям к системе в целом относят:

1) Требования к структуре и функционированию.

а) Комплекс задач АРМ-ВТД должен обеспечивать преемственность первичных баз технической документации АРМ ВТД предыдущих версий. На каждом предприятии (ШЧ и Ш) ПЭВМ должна быть установлена непосредственно на рабочем месте инженера группы технической документации, начальника участка и (или) старших электромехаников бригад СЦБ, старшего электромеханика дорожной лаборатории, а также в местах согласования и утверждения изменений в схемах.

б) Комплекс задач АРМ-ВТД должен разрабатываться с учетом особенностей систем с распределенным хранением данных.

в) Программное обеспечение (ПО) АРМ-ВТД должно состоять из двух взаимодействующих программ АРМ-сервер и АРМ-клиент и иметь модульную структуру. Схема взаимодействия  АРМ-сервера и АРМ-клиентов приведена на рис. 1.1. Список программных модулей АРМ-ВТД должен охватывает весь комплекс задач, возникающих при выполнении типовых технологических процедур с технической документацией, задач, возникающих при компьютерной реализации и группы задач, решение которых становится возможным при переходе на новые технологии. Программно-аппаратный комплекс АРМ-ВТД будет иметь структуру, представленную на рис. 1.2 и 1.3 (альтернативные варианты).

Рис. 1.1. Схема взаимодействия АРМ-сервера и АРМ-клиента

Рис. 1.2. Архитектура рабочих мест программного комплекса АРМ-ВТД с использованием сервера службы Ш.

Рис. 1.3. Архитектура рабочих мест программного комплекса АРМ-ВТД с использованием серверов ШЧ.

Основными группами задач являются следующие:

- базовые задачи;

- задачи ведения;

- задачи синтеза схем размещения;

- задачи автоматизации перевода ТД в электронный вид;

- задачи ведения технической оснащенности.

2) Требования к численности и квалификации персонала системы и режиму его работы.

3) Требования к показателям назначения.

4) Требования к надежности функционирования.

5) Требования к безопасности.

6) Требования к эргономике и технической эстетике.

7) Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы.

8) Требования к защите информации от несанкционированного доступа.

9) Требования к сохранности информации при авариях.

10) Требования к средствам защиты от внешних воздействий.

11) Требования к стандартизации и унификации.

Задачами и функциями АРМов ведения технической документации

являются следующие:

1. работа графического редактора;

2. первичный ввод принципиальных схем;

3. создание и ведение базы технической документации (БДТД);

4. работа с указаниями;

5. работа с инструкциями;

6. работа с телеграммами;

7. формирование спецификаций по базе ТД;

8. сверка технической документации;

9. первичный ввод схем  напольного оборудования, аппаратов управления, блочных планов  на машинные носители с использованием  графического редактора;

10. обеспечение режимов локальной вычислительной сети (ЛВС) и системы передачи данных (СПД);

- согласование и утверждение  ТД с использованием  дорожной компьютерной сети;

- использование электронной подписи для согласования и утверждения  ТД;

11. сервисное обеспечение комплекса;

12. использование сканированных отображений.

1.2. Структура программных комплексов ведения технической документации.

Изложенные выше требования определяют структуру интегрированной системы автоматизации проектирования и ведения технической документации, в состав которой входит программный комплекс АРМ-ВТД. Программное обеспечение АРМов имеет модульную структуру, и его состав зависит от функциональных задач АРМа.

В структуре АРМа можно выделить следующие подсистемы (модули):

M1 – программа интерактивного меню для доступа ко всем режимам АРМа. Меню программы настраивается на конкретную конфигурацию модулей. Стандартными вариантами конфигурации являются АРМ по ведению указаний (АРМ-У), АРМ по ведению ТД в дистанциях сигнализации и связи (АРМ-ШЧТД), АРМ по ведению ТД в службе Ш (АРМ-ШТД), АРМ для проектирования ТД на устройства железнодорожной автоматики и телемеханики (АРМ-П).

М2 – модуль ведения баз технической документации, объектов, спецификаций и т.д. Данный модуль формирует структуру баз и обеспечивает режимы хранения, архивирования, доступа и защиты информации. В базу данных вводится эксплуатационная и проектная документация, включая описи по объектам автоматизации, по системам автоматики и чертежам, а также Журнал учета изменений действующих устройств СЦБ, куда вводятся данные обо всех изменениях в документации. Ввод новых принципиальных и монтажных схем на машинных носителях должен осуществлять по следующей технологии, регламентированной инструкцией ЦШ-617 [3]: созданные с помощью АРМа  схемы выводятся на бумажные носители (создаются контрольные экземпляры). Контрольные экземпляры согласовываются и утверждаются в порядке, установленном вышеупомянутой инструкцией; производится сверка утвержденной схемы контрольного экземпляра на бумажном носителе со схемой-оригиналом, находящейся в базе данных АРМа; указываются фамилии исполнителей, согласовавших и утвердивших лиц, инвентарный номер, наименование чертежа и другие данные. Делается отметка о соответствии схемы-оригинала в файле графического изображения со схемой контрольного экземпляра на бумажном носителе с указанием фамилии исполнителя и даты; файл графического изображения схемы-оригинала помещается в базу данных и архив на машинных носителях. Работники, имеющие допуск к работе на АРМ-ВТД, должны пройти соответствующее обучение и выполнять правила работы, методы защиты и хранения компьютерной информационной базы. Список лиц, имеющих допуск к базе данных, утверждается руководством службы сигнализации и связи железной дороги.

M5 – модуль обеспечения режимов работы создаваемых АРМов в локальной сети и дорожной сети передачи данных. Служит для передачи схем, указаний, инструкций, данных по объектам и оборудованию и другой информации, передаваемой АРМами. Данный модуль основан на использовании TCP/IP протокола.

M6 – модуль “Источник указаний” – обеспечивает формирование и ведение базы данных коллективного пользования (БДКП) “Указания”. Служит для работы с базой данных, содержащей указания, включающие текстовую и графическую части, информацию о дате их поступления, источнике, области их применения и др. Модуль поддерживает функции поиска по указаниям (по номеру указания, дате выхода, текстовой строке,  системе (устройству), на которое распространяется указание). Обладает системой фильтров списка.

M7 – модуль “Источник инструкций и телеграмм” обеспечивает формирование и ведение базы данных “Инструкций” и “Телеграмм”. Служит для разработки и хранения поступивших или созданных инструкций и телеграмм. Поддерживает режимы поиска, а для инструкций также ввод графической информации.

M8 – модуль формирования технической оснащенности дистанции на основе автоматической обработки первичной базы технической документации, включая схему технической оснащенности дистанции (СТОД). Естественно необходимым для автоматического формирования СТОД являются созданные списки по объектам дистанции (списки станций, перегонов, переездов) и введенные схематические планы станций.

M9 – модуль формирования заказных спецификаций на любой объект, систему или устройство по имеющейся технической документации. Заказные спецификации выбираются из библиотеки, созданной на основе ГОСТ. Использование данных БДКП по производителям оборудования, возможности поиска в базе данных, формирований списков по заданным фильтрам, автоматическое заполнение информации с возможностью редактирования.

M10 – модуль планирования и учета работы с “Указаниями”, обеспечивающий все режимы внесения изменений в существующую документацию, определенные инструкцией ЦШ-617. Внесение изменений в действующие принципиальные и монтажные схемы экземпляра дистанции сигнализации и связи, выполненные на машинных носителях, должно осуществляться в следующем порядке: со схемы оригинала выполняется копия, помещаемая в специальный файл; средствами графического редактора на копии схемы-оригинала осуществляется внесение изменений и создается новый файл схемы с изменениями, который выводится на бумажные носители (контрольный экземпляр); оба файла хранятся в базе данных АРМа до момента утверждения схемы с изменениями на бумажном носителе (контрольного экземпляра) и включений в действующие устройства, после чего первоначальный файл помещается в архив, а на его место в базе данных остается файл  системы с изменениями, которая становится схемой-оригиналом. [3]

M11 – модуль сканирования технической документации и формирования “подложки” с возможностью ее редактирования графическими редакторами.

Работа с указаниями и другой технической документацией, связанных с безопасностью движения поездов, предъявляет повышенные требования к сохранности и подлинности информации, содержащейся в документах. Криптографические методы защиты данных и применение электронной цифровой подписи (ЭЦП) для аутентификации ТД позволяют повысить надежность систем  электронного документооборота.

1.3. Электронная цифровая подпись как средство аутентификации электронных документов.

Юридический статус ЭЦП в России был закреплен 10 января 2002 года, когда президент РФ федеральный закон "Об электронной цифровой подписи". Основная идея данного закона состоит в том, что электронная подпись юридически приравнивается к графической. Таким образом, на информацию, подписанную электронной цифровой подписью, распространяются все традиционные процессуальные функции подписи.

Закон об электронной цифровой подписи ставит целью "обеспечение правовых условий для использования электронных цифровых подписей в процессах обмена электронными сообщениями, при соблюдении которых электронная цифровая подпись признается равнозначной собственноручной подписи" в документе на бумажном носителе.[22] Требуется также обеспечение правовых условий предоставления услуг по удостоверению электронных цифровых подписей.

Менее формально электронную подпись можно определить как алгоритм, с помощью которого автор сообщения (официально он именуется владельцем ЭЦП) "подписывает" сообщение. По подписи получатель сообщения может удостовериться, что сообщение подписал именно автор, а не кто-то другой. ЭЦП гарантирует, что подписанный электронный документ нельзя ни подделать, ни изменить.

Первый государственный стандарт на электронную подпись начал действовать на территории РФ с 1 января 1995 года (ГОСТ Р 34.10-94) вместе со вспомогательными стандартами в данной области (в том числе со стандартом вычисления так называемой хеш-функции).[4] Криптостойкость ЭЦП по ГОСТ Р 34.10-94 была основана на сложности решения задачи дискретного логарифмирования. Однако в связи с дальнейшим развитием математического аппарата теории чисел были найдены алгоритмы, позволяющие значительно ускорить процесс вычисления секретного ключа, участвующего в формировании ЭЦП, что снизило надежность электронной подписи. Таким образом, потребовалась новые процедуры синтеза и проверки ЭЦП, значительно более защищенные с точки зрения возможности взлома.

Новый госстандарт на ЭЦП ГОСТ Р 34.10-2001 начал действовать с 2002 года. В его основу положена задача нахождения кратности точек эллиптической кривой d по известным точкам C и P,  где C=kP. Данная проблема еще мало изучена, однако на сегодняшний день не существует сведений об эффективных методах определения кратности k. Иными словами, надежность новой ЭЦП полностью зависит от технической сложности решения упомянутой задачи.

Поскольку широкое распространение технологии ЭЦП стало возможным только благодаря закреплению ее юридического статуса, необходимо рассмотреть правовые вопросы применения электронной подписи в корпоративных структурах более подробно.