Дипломный проект на тему

“Разработка программных модулей ведения технической документации в дистанциях сигнализации и связи”

Глава

“Мероприятия по охране труда на рабочем месте”

Мероприятия по охране труда на рабочем месте

1. Введение

Ведение технической документации в дистанциях сигнализации и связи в современных условиях связана с применением ЭВМ и сетей ЭВМ. Программный комплекс системы электронного документооборота позволяет автоматизировать большинство монотонных и стандартных операций, которые требуют больших затрат времени и физического труда, приводят к утомляемости работников, а зачастую и к нервно-психическим перегрузкам.

Внедрение автоматизированных рабочих мест (АРМ) предусматривает реорганизацию рабочих мест, применение нового оборудования, улучшающего условия труда работников технических отделов дистанций сигнализации и связи. Однако применение нового оборудования требует проведения технических мероприятий и соблюдения требований по охране труда в новых условиях.

2.  Анализ условий труда на рабочем месте

Условия труда в основном определяются совершенством технологии, качеством организации трудового процесса, степенью его автоматизации, а также санитарно-гигиенической обстановкой на производстве. Большую роль играют нормирование и стимулирование труда, организация рабочих мест и их обслуживание. Продолжительность рабочей смены и перерывов определяются правилами внутреннего трудового распорядка, утвержденными администрацией.

Применение АРМ предусматривает работу на ПЭВМ. На текущий момент во всех дистанциях сигнализации и связи используются ПЭВМ. Но не всегда ПЭВМ устанавливаются в помещениях, приспособленных  для работы с ними.

Работающие подвержены воздействию физических опасных и вредных производственных факторов, таких, как повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны, повышенный уровень шума, повышенный уровень ионизирующих излучений в рабочей зоне, повышенный уровень статического электричества и электромагнитных излучений, отсутствие или недостаток естественного света, недостаточная освещённость. Как правило, работники подвергаются нервно-психическим перегрузкам, таким, как умственное перенапряжение, перенапряжение анализаторных систем человека, монотонность труда, эмоциональные перегрузки.

Причинами и источниками указанных факторов являются окружающая среда, несовершенная система отопления и вентиляции, шум транспорта, разговоры, отсутствие электрических сетей с изолированной нейтралью, устаревшее электротехническое оборудование, мониторы, климатические условия, ориентация оконных проёмов, неправильная организация рабочих мест, сложность и большие объёмы  решаемых задач, работа с ветхими документами и повышенная ответственность за результаты работ.

Воздействие указанных факторов приводит к снижению работоспособности, дискомфорту, утомлению, и, как следствие, к увеличению числа ошибок и времени на производство работ. Появление и развитие утомления связано с изменениями, возникающими в процессе работы центральной нервной системы, с тормозными процессами в коре головного мозга. Недостаточное освещение вызывает трудности в распознании цветовых сигналов, снижает быстроту восприятия света, остроту зрения, нарушает восприятие информации, снижает способность быстро и точно выполнять координированные движения. Шум уменьшает на 5-12% производительность труда. Длительное воздействие шума с уровнем звукового давления 90 дБ снижает производительность труда на 30-60%. Помимо снижения производительности труда высота уровня шума приводит к ухудшению слуха и появлению тугоухости. Длительное нахождение человека в зоне комбинированного воздействия различных   неблагоприятных факторов может привести к профессиональному заболеванию.

3. Организация рабочего места работника. Мероприятия по охране труда.

3.1. Помещение.

Помещения, предназначенные для работы с компьютерами, должны иметь естественное и искусственное освещение. Естественное освещение должно осуществляться через оконные проёмы, ориентированные преимущественно на север и северо-восток, и обеспечивать коэффициент естественной освещённости (КЕО) не ниже 1,65%.

Площадь на одно рабочее место  должна составлять не менее 6,0 м2, а объём – не менее 20,0 м3.

Производственные помещения, в которых для работы используются преимущественно компьютеры и оргтехника, не должны граничить с помещениями, в которых уровни шума превышают нормируемые значения. Помещения с компьютерами должны оборудоваться системами отопления, кондиционирования воздуха или эффектной приточно-вытяжной вентиляцией.

Для внутренней отделки интерьера помещений должны использоваться диффузно отражающие материалы с коэффициентом отражения для потолка - 0,7-0,8; для стен - 0,5-0,6; для пола - 0,3-0,5. Согласно СИ 181-70, цветовую отделку потолков, стен, перегородок, полов, оборудования следует выполнять в светлых тонах – розовато-серых или оливковых, насыщенностью не более 40%.

Помещение, в котором расположены рабочие места работников технических отделов дистанций, работающих на ЭВМ, целесообразно окрашивать в соответствии с цветом технических средств, конструкцией здания, характером выполняемых работ, освещённостью. Окраска интерьера помещений должна быть спокойной для визуального восприятия.

Недопустимо для отделки внутреннего интерьера помещений применять полимерные материалы (древесностружечные плиты, слоистый бумажный пластик, синтетические ковровые покрытия и др.), выделяющие в воздух вредные химические вещества.

Поверхность пола в помещениях должна быть ровной, без выбоин, нескользкой, удобной для очистки и влажной уборки, обладать антистатическими свойствами.

3.2. Освещение.

Оси  мониторов  компьютеров  должны  быть  направлены перпендикулярно к оси оконных проёмов, причём желательно, чтобы окна были слева от оператора.

Для искусственного освещения рекомендуется использовать светильники только рассеянного света с люминесцентными лампами типа ЛБ. Наиболее предпочтительны светильники  типа  ЛПО-36 в модификации "кососвет" с зеркальными рассеивающими элементами. Использование светильников без рассеивателей и экранирующих решёток не допускается.

Общие рабочие комнаты должны иметь естественное освещение, в остальных помещениях допускается искусственное освещение. Освещение помещений и оборудования должно быть мягким, без блеска.

В помещениях проектировщиков применяют обычно естественное боковое одностороннее освещение. Окно рекомендуется снабжать жалюзи и шторами. В тех случаях, когда естественного освещения недостаточно, устраивают совместное освещение. Тогда дополнительное искусственное освещение применяют не только в тёмное, но и в светлое время суток.

Искусственное освещение подразделяется на рабочее и аварийное. Рабочее устанавливают во всех помещениях, предназначенных для работы и прохода людей. Аварийное освещение предназначено на случай внезапного отключения рабочего освещения. Оно устанавливается в помещениях, где работа не должна прекращаться.

По конструктивному исполнению применяют комбинированное освещение (общее и местное). Применение одного местного освещения недопустимо, т.к. возникает необходимость частой переадаптации зрения, создаются глубокие и резкие тени и др.

Согласно СНиП-23-05-95 доля комбинированного искусственного освещения должна составить 10% от нормируемого, но не менее 150 лк. Рекомендуемая освещённость для работы с монитором - 200 лк, а при работе с экраном в сочетании с работой над документами - 400 лк.

Расчет общего и местного освещения

Общее освещение осуществляется лампами ЛБ-80, местное – лампами ЛБ-15. Необходимо определить количество светильников, устанавливаемых в помещении.

а) Расчет общего освещения производится по формуле:

N=ЕН⋅S⋅Z⋅kФ⋅η⋅n,

где 	N 	– количество осветительных приборов, шт.;

ЕН	– нормированная освещенность, лк;

S	– освещаемая площадь, м2;

Z	– коэффициент отношения средней освещенности к

минимальной;

k	– коэффициент запаса, учитывающий старение

источников света и загрязнение осветительных

приборов;

Ф	– обеспечиваемый световой поток, лм;

η        – коэффициент использования светового потока;

n	– число источников света в осветительном

приборе, шт.

Индекс помещения i определяется по формуле:

i=Sh(A+B),

где S	- освещаемая площадь помещения, м2;

h	– высота подвеса осветительного прибора, м;

А	– длина помещения, м;

B	– ширина помещения, м.

Предполагаемые размеры помещения технического отдела дистанции сигнализации и связи составляют:

длина – 5.0 м, ширина – 4.5 м, высота – 3.0 м. Соответственно индекс освещенности рассматриваемого помещения будет равен:

i=22.53(5+4.5)=0.79

При расчете числа осветительных приборов N возьмем следующие параметры и коэффициенты:

ЕН 	= 200 лк. (согласно СНиП 23-05-95);

S 	= 22.5 м2;

Z 	= 1.1 (для люминесцентных ламп);

k 	= 1.5 (помещения с незначительным содержанием пыли, дыма и копоти (менее 1 мг/м3), административно-конторские помещения);

Ф = 5220 лм (для лампы ЛБ-80);

η = 0.38 (для помещения с индексом 0.79);

n = 2 шт (для осветительного прибора типа ЛВП). Рассчитаем необходимое количество осветительных приборов:

N=200⋅22,5⋅1,1⋅1,55220⋅0,38⋅2=2

Таким образом, для устройства общего освещения необходимо 2 светильника типа ЛВП с лампами ЛБ-80.

План расположения светильников ЛВП приведен на рис. 1.

Рис. 1. План расположения светильников

б) Расчет местного освещения.

Для расчета местного освещения в системе комбинированного, применяется точечный метод расчета, который предполагает точечный источник света, сила которого определяется по формуле:

Iα=ЕН⋅K⋅h2cos3α,

где I	- требуемая сила света светильника в

направлении угла , кд;

ЕН	- нормированная освещенность, лк;

K	- коэффициент запаса, учитывающий старение источников света и загрязнение осветительных приборов;

h	- высота подвеса светильника над рабочей поверхностью, м;

Угол  на проектируемом рабочем месте составляет 30.

Высота подвеса светильника – 0,5 м. Тогда для величины силы света получаем, кд:

Iα=200⋅1,5⋅0,520,650=115

По графику ([5], рис.1.3) определяем, что для светильника ЛНП-01 сила света в направлении угла 30 для условной лампы в 1000 лм равна 180 кд. Следовательно, требуемый световой поток для этого светильника составит:

Фтреб=115180⋅1000=639лм

Световой поток одной лампы ЛБ-15 равен 820 лм. Светильник ЛНП-01 содержит две лампы ЛБ-15, а его световой поток – 1640 лм. Следовательно, светильник ЛНП-01 может быть использован для местного освещения. Для уменьшения ослепления при работе с глянцевыми и прочими бумагами с высоким коэффициентом отражения, возможно, потребуется выключение одной лампы ЛБ-15 в светильнике местного освещения.

3.3. Микроклимат.

С целью создания нормальных условий для работников установлены нормы производственного микроклимата (ГОСТ 12.1.005-88). Эти нормы устанавливают оптимальные и допустимые значения температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха для рабочей зоны помещений с учётом избытка теплоты, тяжести выполняемой работы и сезонов года.

Оптимальные микроклиматические условия – это сочетание параметров микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека обеспечивают нормальное функциональное и тепловое состояние организма без напряжения реакций терморегулирования. Они обеспечивают ощущение теплового комфорта, создают условия для высокопроизводительного труда.

Допустимые микроклиматические условия могут вызвать быстропроходящие изменения функционального и теплового состояния организма и напряжение реакций терморегуляции, не выходящие за пределы физиологических возможностей приспособления. При этом нарушения в состоянии здоровья не возникают, но могут наблюдаться дискомфортные ощущения теплового характера и понижение работоспособности.

Рабочей зоной помещения называют пространство высотой до 2 м над уровнем пола, на котором находятся места постоянного пребывания работающих (50% рабочего времени, более 2 часов непрерывно).

В помещениях дистанции сигнализации и связи необходимо предусмотреть систему отопления. Она должна обеспечивать достаточно постоянное и равномерное нагревание воздуха в помещениях в холодный период года, а также безопасность в отношении пожара и взрыва. При этом колебания температуры в течении суток не должно превышать 2-3°С: в горизонтальном направлении 2°С на каждый метр длины, в вертикальном - 1°С на каждый метр высоты помещения.

В помещении необходимо обеспечить приток свежего воздуха, количество которого определяется расчётами и выбором схемы системы вентиляции. Минимальный расход воздуха определяется из расчёта 50-60 м3•ч на одного человека, но с наличием не менее чем двукратного воздухообмена в час.

При работе с компьютером в воздух помещения выделяются вредные вещества. Вентиляция помещения должна обеспечивать содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не выше предельно допустимых значений (ПДК). Вредные вещества, выделяющиеся при работе с компьютером и их ПДК приведены в табл. 1.

Таблица 1.

##### Вредные вещества, выделяющиеся при работе с компьютером и их предельно допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны

| Наименование Вещества | ПДК, мг/м3 | Класс опасности | Состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| Стирол | 10 | 3 | Пары |
| Формальдегид | 30 | 3 | Пары |
| Графит | 4 | 3 | Аэрозоль |
| Оксид хрома | 1 | 3 | Аэрозоль |

3.4. Шум

Шум на рабочих местах в помещениях создается внутренними источниками (техническими средствами, устройствами кондиционирования и др.) а также источниками шумов, расположенными вне помещений. Для снижения этих шумов следует ослаблять источники самих шумов, оборудовать помещения специальными конструктивными элементами (подвесной потолок, звукопоглощающие щиты и т.д.), которые должны быть подогнаны к конструктивным размерам помещения.

Допустимые уровни шума устанавливаются в зависимости от характера его спектра и временных характеристик.

Допустимые уровни звукового давления в октавных полосах частот, уровни звука и эквивалентные уровни звука принимаются в соответствии с ГОСТ 12.1.003-83.

В частности, для творческой деятельности, руководящей работы, конструирования и проектирования, программирования и обучения, для рабочих мест дирекции, проектно-конструкторских бюро, программистов вычислительных машин, обработки данных принимаются значения, указанные таблице 2.

Таблица 2.

Допустимые уровни звукового давления в октавных полосах частот

| Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | ## Уровень звука и эквивалентный уровень звука, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 31,5 | ## 63 | ## 125 | ## 250 | ## 500 | ## 1000 | ## 2000 | ## 4000 | ## 8000 |  |
| ## 86 | ## 71 | ## 61 | ## 54 | ## 49 | ## 45 | ## 42 | ## 40 | ## 38 | ## 50 |

3.5. Ионизирующие и неионизирующие излучения, электростатические и электромагнитные поля.

Источниками излучений и электромагнитных полей в помещении технического отдела дистанции являются в основном мониторы, а также системные блоки персональных ЭВМ. Электромагнитное поле содержит большое количество частотных составляющих из-за применения в современных ЭВМ тактовых частот до 3,5 ГГц. Электромагнитное поле, создаваемое мониторами, содержит составляющие, лежащие в области промышленной частоты (кадровая развёртка) и в области 10 кГц – 30 кГц (строчная развёртка).

Мощность экспозиционной дозы рентгеновского излучения в любой точке на расстоянии 0,05 м от экрана и корпуса монитора при любых положениях регулировочных устройств не должна превышать 77,4 А/кг (100 мкР/ч).

Электростатический потенциал экрана монитора не должен быть выше 500 В.

Уровень электромагнитных полей можно снизить применением специальных поглощающих фильтров, закрывающих экран монитора. Мониторы, соответствующие международным стандартам по электробезопасности и энергопотреблению MPR-II, TCO 99 не требуют применения специального фильтра.

Предельно допустимые уровни электрических и электромагнитных полей для различных частот установлены: ГОСТ 12.1.002-84 – для промышленной частоты; документом № 5803-91 Госкомэпиднадзора РФ «Предельно допустимые уровни (ПДУ) воздействия электромагнитных полей (ЭМП) диапазона частот 10 кГц – 60 кГц» - для частот 10 кГц – 60 кГц; ГОСТ 12.1.006-84 - для электромагнитных полей радиочастот 60 кГц – 300 ГГц.

3.6. Рабочее место.

При оборудовании рабочего места следует придерживаться следующих рекомендаций.

Монитор должен располагаться так, чтобы изображение в любой его части было различимо без необходимости поднять или опустить голову, ниже уровня глаз оператора. Угол наблюдения экрана оператором относительно горизонтальной линии взгляда не должен превышать 60°.

Рекомендуется применение электронно-лучевых мониторов с диагональю 17’’ и 21’’, а также жидкокристаллических мониторов, не являющихся источниками электромагнитных полей и ионизирующих излучений.

Клавиатура на рабочем месте оператора должна располагаться так, чтобы обеспечивалась оптимальная видимость экрана.

Клавиатура должна иметь возможность свободного перемещения. Клавиатуру следует располагать на поверхности стола на расстоянии от 100 до 300 мм от переднего края.

При работе с документами используется пюпитр. Угол наклона пюпитра должен регулироваться в пределах 30-70° от вертикального положения. Пюпитр должен быть установлен на одном уровне с экраном дисплея и отстоять от глаз оператора на том же расстоянии, что и экран, либо отличаться от него, но не более чем на 100 мм. Поверхность пюпитра должна иметь покрытие из диффузно отражающего материала с коэффициентом отражения 0,45-0,50.

4. Требования к персоналу.

К работе на ЭВМ должны допускаться лица, прошедшие первичный инструктаж и несущие полную ответственность за сохранность данных в течение регламентируемого периода времени. Для работы на АРМ эти лица должны пройти первичный курс обучения у разработчика программного обеспечения. Не реже раза в течение двух лет работникам необходимо проходить курсы повышения квалификации с получением соответствующего сертификата.

Продолжительность времени, проводимого за ЭВМ, устанавливается администрацией, но не должна превышать 6 часов в день с учетом 15-ти минутных перерывов каждый час работы.

## 5. Меры пожарной безопасности.

Пожарная  профилактика - комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей, на предотвращение пожара, ограничение его распространения и создание условий успешного его тушения.

Опасными факторами пожара являются открытый огонь и искры, повышенная температура воздуха и окружающих предметов, токсичные продукты горения, дым, пониженная концентрация кислорода в воздухе, обрушение и повреждение зданий и установок.

В помещениях техотделов очень высокая плотность размещения электронного оборудования; в непосредственной близости друг от друга располагаются соединительные провода и кабели. При протекании тока происходит нагрев проводов, что может привести к оплавлению изоляции, короткому замыканию, перегрузке электронных схем, возгоранию, и, в итоге, к пожару.

Для отвода избыточной теплоты от ЭВМ служат системы вентиляции. Однако мощные системы вентиляции из-за обеспечения кислородом помещений проектного института сами могут представить дополнительную пожароопасность.

Для исключения пожаров для перегородок применяют конструкции из трудносгораемого материала.

На случай пожара предусмотрена противодымная защита помещений института и возможность эвакуации обслуживающего персонала. В помещении рекомендуется устанавливать ручной огнетушитель ОУ-5, так как он позволяет тушить электроустановки, находящиеся под напряжением.

Помещение должно быть оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации, которая позволяет обнаруживать начальную стадию загорания, быстро и точно оповестить службу пожарной охраны о времени и месте возникновения пожара. В помещении с ПЭВМ в начале пожара при загорании различного рода пластмассовых, изоляционных материалов и бумаги выделяется значительное количество дыма и небольшое количество теплоты, в связи с этим предпочтительнее использовать дымовые извещатели.

6. Заключение.

Выполнение изложенных в данной главе требований и рекомендаций обеспечит безопасность, сохранение здоровья, работоспособности при работе с АРМ ведения технической документации, повысит скорость и качество выполнения проектов за счёт использования ЭВМ, убережёт работников дистанции сигнализации и связи от действия опасных и вредных производственных факторов.