Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

2

5. 092. 505. 25 - ПЗ

ВСТУП

Основним засобом підвищення пропускної здатності і перероблювальної
спроможності залізничних станцій і забезпечення безпеки руху поїздів є
технічні пристрої електричної централізації. Ці пристрої дозволяють у 1.5 -2
рази підвищити пропускну здатність станції, скоротити штат чергових,
стрілочних постів  і  інших чергових у середньому на 35 чоловік на кожні 100
централізованих стрілок.

Витрати на будівництво електричної централізації окупається через 4-5
років. Для того щоб підвищити швидкодію централізації на дільничних
станціях була розроблена принципова схема маршрутно-релейної
централізація (МРЦ). Після розробки малогабаритних штепсельних реле
НМШ, почалося широке впровадження релейної централізації. На базі
малогабаритних реле були створені релейні блоки, із застосуванням яких у
1960 р. на станції  Ленінград-Московський була побудова перша
блокова маршрутна релейна централізація БМРЦ. У зв'язку з випуском
малогабаритні реле РЕЛ були розроблені системи релейної централізації на
новій елементній базі. На дільничних станціях впроваджується також
удосконалена електрична централізація ЕЦ-І на новій елементній базі,
на проміжних - електрична централізація проміжних станцій з маневровою
роботою.  Системи телемеханічного керування одержують великий розвиток на механізованих і автоматизованих гірках. У ланцюгах підвищення
перероблювальних спроможностей гірки розроблений і застосований 
комплекс телемеханічних і автоматичних пристроїв.

У цей комплекс входить: блокова гіркова автоматична централізація
БГАЦ-ЦНИИ, гіркова автоматична централізація з контролем розпуску ГАЦ-
КР, система автоматичного регулювання швидкості скочування відчеплень АРС, гірковий пристрій, що програмно-задає, ГПЗУ-В з використанням відео
термінального пристрою (дисплея), автоматичне завдання швидкості 
розпуску  складу  з гірки (АЗСР-ЦНИИ), телекерування гірковим локомотивом ТГЛ.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

3

5. 092. 505. 25 - ПЗ

Новим напрямком автоматизації технологічного процесу сортувальних
станцій є початок впровадження комплексної системи автоматичних 
пристроїв для розформування потягів на гірках сортувальних станціях на 
мікропроцесорах КРМ-РИИЖТ. Дана система забезпечує автоматичне керування стрілками, вагонними  сповільнювачами  і  гірковими локомотивами.