Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

1

5. 092505 30 02 - ЛР

2

Розроб.

Грунь

Перевір.

Маслов

Реценз.

Н. Контр.

Затверд.

Зовнішня і внутрішня перевірка стану пристроїв СЦБ на централізованих стрілках

Літ.

Акрушів

5

ХЕМТТБ Група 34 АТ

Мета роботи: придбання навичок в технічному обслуговуванні електроприводів і стрілочних гарнітур

Опис робочого місця: лабораторна робота виконується на одній із діючих стрілок станції.

Інструменти та матеріали: молоток, гайкові ключі, викрутка, набір стрілочних щупів, ломик, металева щітка, скребок, вимірювальний прилад.

Методика виконання роботи:

- Ознайомитися з конструкцією стрілок, стрілочних гарнітур електроприводів.

- Вивчити взаємодії вузлів стрілочних гарнітур в процесі переводу стрілки.

- Виконати перевірку зовнішнього і внутрішнього стану електроприводу, стану стрілочної гарнітури.

Зміст звіту:

- Скласти технологічну карту виконання робіт.

- Записати технічні вказівки що до виконання перевірки щільності прилягання вістряків, стану приводів, тяг, гарнітур, болтових з’єднань, шплінтів, закруток, перевірки струму електроприводів.

| ЦШ ЕОТ/0012 | Стрелка ЭЦ (централизованная стрелка) |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование работы | Периодичность | Исполнитель |
| Проверка наружного состояния, исправности и надежности крепления электроприводов и стрелочных гарнитур. Проверка плотности прижатия остряка к рамному рельсу | 1 раз в неделю; на участках с движением не более восьми пар поездов в сутки – 1 раз в две недели или в сроки, установленные начальником дистанции сигнализации и связи | Электромеханик и электромонтер |
| Наружная чистка электропривода и стрелочной гарнитуры (фундаментных угольников, тяг, деталей креплений и т.п. | По мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал | Электромонтер |

| Змн. Арк. № докум. Підпис Дата Арк. 2 5. 092505 30 02 - ЛР Участие в проводимой бригадиром пути проверке состояния стрелочных переводов | 1 раз в две недели; на участках с движением не более восьми пар поездов в сутки – 1 раз в четыре недели | Электромеханик и бригадир пути |
| --- | --- | --- |
| Проверка совместно с бригадиром пути стрелок на невозможность их замыкания в плюсовом и минусовом положениях при закладке между остряком и рамным рельсом щупа 4мм. | То же | То же |
| Проверка внутреннего состояния электропривода с переводом стрелки (подвижного, поворотного сердечника крестовин с НПК). Чистка и смазывание электропривода, чистка и регулировка контактов автопереключателя и проверка коллектора электродвигателя | Один раз в четыре недели на стрелках, участвующих в маршрутах приема и отправления с интенсивностью движения более восьми пар поездов в сутки и один раз в квартал на всех остальных стрелках или в сроки, установленные начальником службы сигнализации и связи | Электромеханик Электромонтер |

Проверка состояния электропривода и стрелочной гарнитуры.

Состояние электропривода и стрелочной гарнитуры проверяют визуальным осмотром. При этом с простукиванием слесарным молотком массой 0,5 кг проверяют надежность и правильность крепления всех узлов электропривода, стрелочной гарнитуры (фундаментных угольников, межостряковой, рабочей и контрольных тяг, деталей узлов крепления и т, п.), шибера, контрольных линеек. Проверить отсутствие видимых трещин и вмятин на корпусе электропривода, фундаментных угольниках, угольниках к стрелке, связной полосе, состояние и целость межостряковой рабочей и контрольных тяг, а также отсутствие следов ударов по тягам и трения тяг друг о друга; особое внимание необходимо обращать на те места, где наиболее вероятно появление изломов, трещин, т. е, на места изгибов и ковки.

Электропривод и гарнитура стрелки должны быть чистыми и не иметь трещин и вмятин, а болтовые и шарнирные соединения должны быть смазаны. Элементы крепления электропривода и стрелочной гарнитуры стрелки должны соответствовать утвержденным установочным чертежам. Запирание крышки корпуса электропривода проверить, пытаясь поднять крышку без выключения блокировочной заслонки.

На тягах не должно быть трещин и надрывов металла, а также забоев и механических повреждений. При необходимости (загрязнении и плохой видимости) производят их очистку с помощью металлического скребка и металлической щетки с последующей протиркой обтирочными концами, смоченными в керосине.

П

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

3

5. 092505 30 02 - ЛР

ри наличии забоев и коррозии металла плавно зачищают дефектное место личным напильником и шлифовальной бумагой с последующей покраской светлой несмываемой краской. При наличии трещин и надрывов металла эксплуатация тяг не допускается, их заменяют в соответствии с требованиями Инструкции по обеспечению безопасности движения поездов при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств СЦБ.

Люфты в шарнирных соединениях рабочих тяг проверяют, наблюдая за смещением скрепленных деталей относительно друг друга при переводе стрелки и отжатии остряка от рамного рельса малым ломиком. Люфты в узлах крепления контрольных тяг определяют принудительным смещением их относительно неподвижных частей. Люфты в шарнирных соединениях шибера с рабочей тягой, контрольных линеек с контрольными тягами и контрольных тяг с сережками должны быть не более 0,5 мм, а люфты в шарнирах рабочей тяги со связной и связной с сережками должны быть не более 1 мм; шаг остряка, измеренный метрической линейкой против первой связной тяги, должен быть не менее 147 мм. Люфты, ослабление крепления болтов в неподвижных соединениях не допускаются.

Корпус электропривода снаружи и стрелочную гарнитуру (фундаментные угольники, рабочие и контрольные тяги и т. п.), рабочий шибер, контрольные линейки, при необходимости, почистить от грязи, льда, снега.

В элементах изоляции гарнитуры не должно быть трещин, сколов и расслоений.

При наличии отступлений от технических норм обслуживания устройств, принять меры к устранению недостатков.

Проверка плотности прижатия остряка к рамному рельсу.

Плотность прижатия остряка к рамному рельсу стрелок, в том числе стрелок с внешним замыкателем ВЗ, работники дистанции сигнализации и связи (электромеханик и электромонтер) проверяют с согласия дежурного по станции без оформления записи в Журнале осмотра. Работу выполняют в два лица в свободное от движения поездов время (в промежутки между поездами) или технологическое "окно".

Электромеханик СЦБ и электромонтер СЦБ переход к стрелкам должны осуществлять по заранее намеченному маршруту. Стрелки проверить в плюсовом и минусовом положениях.

Требуемую стрелку переводит дежурный по станции по просьбе электромеханика или электромонтера.

Плотность прижатия остряков к рамному рельсу проверяют, пытаясь отжать прижатый остряк от рамного рельса при затертом положении стрелки. Для этого с торца остряка между остряком и рамным рельсом вложить конец ломика и отжать остряк от рамного рельса. Зазор должен быть менее 4 мм, что проверить щупом 4 мм, который не должен входить в зазор против первой межостряковой (связной) тяги, а для стрелок с внешним замыкателем ВЗ — по

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

4

5. 092505 30 02 - ЛР

оси сережки рабочей тяги; щуп 2 мм должен входить в зазор между остряком и рамным рельсом стрелок без внешних замыкателей. Затем дежурный по станции по просьбе электромеханика (электромонтера) переводит стрелку в другое положение. Аналогично проверить на плотность прижатия другой остряк.

Если на стрелке обнаружено отставание остряка от рамиого рельса на 4 мм и более, то электромеханик должен руководствоваться требованиями и порядком, изложенными в Инструкции по обеспечению безопасности движения поездов при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств СЦБ.

Проверка состояния болтовых соединений.

Осмотреть болтовые соединения, простукивая молотком узлы крепления, Все болтовые соединения должны быть плотно закреплены гайками и контргайками. Углы стопорных пластин должны быть загнуты и фиксировать гайки болтов, исключая их раскручивание. В случае слабого крепления закрепить их гаечными ключами. Почистить от грязи и льда и смазать узлы крепления (болтовые, шарнирные соединения), рабочий шибер, контрольные линейки, болты, оси и "пальцы". Для смазывания используют отработанное машинное или трансформаторное масло, смазку ЦИАТИМ-201 (ЦИАТИМ-202), ЦИАТИМ-221 или ЖТКЗ-65.

Проверка наличия и состояния закруток

Наличие и состояние закруток проверяют визуальным осмотром с простукиванием узлов крепления слесарным молотком. Закрутки должны быть установлены (согласно утвержденным монтажным чертежам) из оцинкованной проволоки диаметром 4 мм на осях межостряковой, рабочей, контрольных тягах, шарнира шибера, а также узлах крепления внешнего замыкателя и планок гарнитуры электропривода с внешним замыкателем и 3 мм на планке крепления контрольных тяг.

При изломе закрутки или ее несоответствии монтажному чертежу она заменяется на новую. Эксплуатация узлов крепления без закруток не допускается.

Проверка состояния и крепления внутренних частей электропривода

Визуально проверить целость деталей и узлов, отсутствие изломов, сколов и других дефектов. При помощи торцовых ключей 17 и 22 мм проверить крепление электродвигателя, редуктора, блока автопереключателя, крепление

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

5

5. 092505 30 02 - ЛР

стопорного винта гайки фрикционного сцепления, ножей и контактных колодок автопереключателя. Электродвигатель в электроприводе должен быть закреплен так, чтобы в муфте, соединяющей редуктор с электродвигателем, обеспечивался зазор 0,5—1,2 мм и соосность их осей (т. е. не должно быть перекоса). Проверить отсутствие подтеков масла из корпуса редуктора. При проверке состояния и крепления внутренних частей электропривода следует обратить внимание на наличие и правильность включения искрогасительных конденсаторов, подключаемых к электродвигателю МСП. Проверить соответствие типа конденсатора технической документации, обратив внимание на срок проверки в РТУ и наличие этикетки, а также на качество крепления. Выявленные недостатки устранить.

Измерение тока электродвигателя МСП

Ток электродвигателя МСП измеряют при нормальном переводе стрелки (подвижного, поворотного сердечника крестовин с НПК) и при работе на фрикцию.

Данную работу целесообразно совмещать с проверкой стрелок (крестовин с НПК) на плотность прижатия остряков стрелки (сердечника крестовины).

Работу выполняют в такой последовательности.

Электромеханик, сделав запись в Журнале осмотра и согласовав работу с дежурным по железнодорожной станции, должен открыть электропривод, подключить амперметр к курбельным контактам (вывод "+" подключить к контакту, соединенному со средним выводом электродвигателя) и запросить дежурного по станции о переводе стрелки несколько раз. Электромонтеру следует при этом заложить щуп между остряком и рамным рельсом (сердечником и усовиком крестовины с НПК), создав условия для работы электропривода на фрикцию. Во время работы электропривода стрелки (крестовины с НПК) на фрикцию электромеханик измеряет ток в плюсовом или минусовом положениях стрелки (крестовины) и записывает эти данные в блокнот.

Если амперметр, установленный на аппарате управления (табло ДСП) обеспечивает необходимую точность измерения, ток фрикции определяют без подключения измерительного прибора в электроприводе. Ток нормального перевода стрелки (крестовины с НПК) определяют по максимальному отклонению стрелки амперметра. Полученные значения тока сравнивают с нормой, которая должна быть указана в Журнале технической проверки устройств СЦБ, куда заносят полученные значения.

Если ток отличается от нормативного, нужно отрегулировать фрикционное сцепление, для чего вывернуть стопорный винт и поворотом регулировочной гайки по часовой или против часовой стрелки соответственно увеличить или уменьшить нажатие дисков фрикциона и ток электродвигателя. После этого следует запросить дежурного по станции о переводе стрелки (крестовины с НПК) и повторить измерения и регулировку дисков фрикциона до получения необходимого тока.