Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

1

5. 092505 30 01 - ЛР

Розроб.

Грунь

Перевір.

Маслов

Реценз.

Н. Контр.

Затверд.

Зовнішня і внутрішня перевірка вузлів оснастки світлофорів

Літ.

Акрушів

5

ХЕМТТБ Група 34 АТ   АТАТ АТ

ртморррррррррррррр

лдл

длодол

мииисиииим

Група 34 АТ

ириорроррророор

ипаиап

Мета роботи: придбання навичок у технічному обслуговуванні світлофорів

Опис робочого місця: світлофори, комбінований прилад Ц-4380, світлофорні лампи, кисть флейц, викрутка 0,8 х 5,5 х 200мм., торцеві ключі з ізольованими рукоятками, технічний лоскут, ключі від релейних шаф та світлофорної головки.

Методика виконання роботи:

- Ознайомлення з обладнанням робочого місця.

- Перевірка вузлів оснащення світлофорів

- Виконання зміни ламп світлофора, вимірювання напруги на лампі світлофора.

Зміст звіту:

| 1.Накреслити технологічну картку про зміну ламп світлофорів, вимірювання напруги на лампах, перевірку видимості сигналів, а також перевірку стану головки світлофорів, світлових покажчиків, стаканів світлофорів, трансформаторних ящиках. ЦШ ЕОТ/0012 | Светофор, устройства АЛСН |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование работ | Периодичность | Исполнитель |
| Проверка с пути видимости сигнальных огней светофоров | После каждой замене ламп, линзового комплекта | Электромеханик, электромонтер |
| Проверка видимости огней светофоров на главных путях перегонов и станций с локомотива, а также действие локомотивной сигнализации (АЛС) и соответствия показаний путевого и локомотивного светофоров | 1 раз в месяц | Старший электромеханик и машинист локомотива |
| Смена ламп светофоров | В соответствии с требованиями Инструкции | Электромеханик и электромонтер |

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

2

5. 092505 30 01 - ЛР

| Измерение напряжения на лампах светофоров, зеленых светящихся полос и световых указателей при питании переменным током | При смене ламп или в сроки, установленные начальником службы сигнализации и связи | Электромеханик или электромонтер |
| --- | --- | --- |
| Проверка и чистка внутренней части светофорных головок, зеленых светящихся полос, световых и маршрутных указателей | При смене ламп, но не реже чем 2 раза в год | Электромонтер |
| Измерение напряжения на лампах светофоров при аварийном питании (по постоянному току) | 1 раз в год | Электромеханик, электромонтер |
| Проверка внутреннего состояния светового маршрутного указателя, стакана светофоров, трансформаторного ящика | 2 раза в год (весной и осенью) или в сроки, установленные начальником службы сигнализации и связи | Электромеханик, электромонтер |
| Окраска светофоров, шкафов и другого оборудования СЦБ | 1 раз в год или в сроки установленные начальником дистанции сигнализации и связи | Электромонтер |

Видимость сигнальных показаний (огней) светофоров электромеханик и электромонтер проверяют после каждой смены ламп, линзового комплекта, а также смены светофорной головки, светофора и после снегопадов и метелей.

Видимость сигнальных огней светофоров следует проверять в светлое время суток. На станциях проверяют видимость запрещающего огня, а на перегоне - видимость того огня, который в данный момент горит на светофоре. Нормально негорящие светофоры, зеленые светящиеся полосы и световые указатели должны быть зажжены.

Красные, желтые и зеленые огни светофоров входных, предупредительных, проходных, заградительных и прикрытия на прямых участках железнодорожного пути в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации железных дорог должны быть днем и ночыо отчетливо различимы из кабины локомотива приближающегося поезда на расстоянии не менее 1000 м. На кривых участках пути показания этих светофоров, а также

сигнальных полос на светофорах должны быть отчетливо различимы на расстоянии не менее 400 м. В сильно пересеченной местности (горы, глубокие выемки) до

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

3

5. 092505 30 01 - ЛР

пускается  видимость перечисленных сигналов на расстоянии менее 400 м, но не менее 200 м.

Видимость огней светофоров на главных путях перегонов и станций с локомотива, а также действие локомотивной сигнализации и соответствие показаний путевого и локомотивного светофоров проверяет старший электромеханик совместно с машинистом локомотива в светлое время суток визуально из кабины локомотива.

Находясь в кабине локомотива (электропоезда) при движении поезда, старший электромеханик совместно с машинистом локомотива (электропоезда) определяют, обеспечивается ли видимость сигнальных огней светофоров на перегоне или станции, а также проверяют действие устройств локомотивной сигнализации (АЛС) и соответствие сигнальных показаний путевого и локомотивного светофоров.

При этом старший электромеханик должен обращать внимание на положение светофорной головки и мачты светофора, на наличие посторонних объектов, ухудшающих видимость огней светофоров. Недостатки выявленные при проверке старший электромеханик отмечает в блокноте.

Смену светофорных ламп на станции электромеханик (электромонтер) выполняет в свободное от движения поездов время (при отсутствии поезда перед светофорами) прн запрещающем показании сЕ'ггофо-ра с согласия дежурного по станции и с последующей проверкой действия и видимости огней светофоров. При этом с помощью носимых радиостанций устанавливается связь с дежурным по станции.

Смена ламп светофоров. Смену светофорных ламп на перегоне электромеханик (электромонтер) выполняет после проследования поезда за светофор или же в свободное от движения поездов время по согласованию с поездным диспетчером или дежурным по станции близлежащей станции, на пульте (аппарате) управления которой по устройствам диспетчерского контроля осуществляется контроль сигнальных установок. По окончании смены ламп на светофоре электромеханик (электромонтер) извещает об этом по имеющимся в наличии средствам связи поездного диспетчера (дежурного по станции) и проверяет действие и видимость огней светофоров.

Измерение напряжения на лампах светофоров. Напряжение на лампах светофоров измеряют вольтметром с соответствующей шкалой. Напряжение измеряют на зажимах ламподержателя горящей лампы. Напряжение на лампах необходимо измерять при отсутствии поезда перед светофором; нахождение светофорной головки в открытом состоянии при приближении поезда к светофору не допускается. На установленном светофоре и после перемонтажа в существующих цепях сигнальных огней, а также после смены сигнальных трансформаторов напряжение следует измерять на всех лампах.

Проверка и чистка внутренней части светофорных головок, зеленых светящихся полос, световых и маршрутных указателей. Внутри головки проверить крепление светофильтров подтягиванием крепящих винтов. Внешним

осмотром определить целость светофильтров и деталей ламподержателя. Крепление проводов на контактах ламподержателя

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

4

5. 092505 30 01 - ЛР

проверить по отсутствию смещения при попытке их поворота. Осмотреть монтажные провода, которые не должны иметь повреждений. Прочистить светофильтры, ламподержатели и внутренние стенки головки чистой тканью и кистью. Осмотреть состояние уплотнения светофорной головки, зеленых светящих полос и световых указателей, целость линзовых комплектов (стекол) и шланга, наличие комплекта гаек и контргаек, исправность козырьков, наличие колпаков на металлических мачтах, исправность запора головки.

Измерение напряжения на лампах светофоров при аварийном питании (по постоянному току). Для измерения напряжения на лампах светофоров при аварийном питании (по постоянному току) электромеханик сначала измерительным прибором проверяет наличие и значение напряжения постоянного тока. Напряжение измеряют на штырях нулевых клемм статива в релейном помещении блок-поста ЭЦ или в релейном шкафу.

Проверка внутренней части указателя и состояния монтажа. Осмотреть исправность ламподержателей, состояние монтажных проводов, наличие и надежность крепления гаек и контргаек, изоляцию монтажа в местах перехода через металлические грани, обозначения проводов.

Плотность крепления монтажных проводов проверить по отсутствию их возможного смещения относительно штыря. При необходимости гайки и контргайки подтянуть. Указатель должен быть смонтирован так, чтобы после снятия монтажных проводов со всех ламп одновременно можно было без ошибок его подключить. В местах перехода через металлические грани монтажный жгут должен иметь изоляцию из полихлорвиниловой трубки или изоляционной ленты.

Проверка световых ячеек указателя. Поочередно осмотреть световые ячейки с изъятием ламп. Снять монтажные провода с ламлодержателя, а затем изъять ламподержатель с лампой. Осмотреть ламподержатель, обратив внимание на исправность деталей. Проверить нажатие контактных пружин. Очистить ламподержатель и световую ячейку тканью, смоченной керосином. Осмотреть лампу. Обратить внимание на соответствие мощности ламп требуемому значению, отсутствие на контактирующих поверхностях налета белого цвета на колбе. Те лампы, у которых имеются дефекты, заменить.

Внутренняя проверка трансформаторного ящика и стакана светофора. Осмотреть состояние трансформаторного ящика и монтажных проводов, маркировки трансформаторов, надежность крепления гаек и контргаек, качество заделки наконечников монтажных проводов, наличие изоляции в местах перехода через металлические грани. При необходимости трансформаторный ящик почистить. Приборы протереть тканью, смоченной трансформаторным маслом, затем протереть насухо.

Провода, подключенные к головке светофора, в светофорных стаканах и кабельных муфтах должны иметь фибровые бирки с указанием назначения провода, например К — провод красного огня, Ж — провод желтого огня и т. п. Устанавливать бирки не следует, если провода в светофорных стаканах и

кабельных муфтах расшиты в соответствии с типовыми чертежами, а также не устанавливать бирки на проводах местного монтажа (перемычках).

Окраска светофоров, шкафов и другого оборудования СЦБ. Работу по покраске напольного оборудования и устройств СЦБ электромонтер должен выполнять после инструктажа и в соответствии с требованиями Правил техники безопасности и производственной санитарии в хозяйстве сигнализации, связи и вычислительной техники железнодорожного транспорта, а также Правил электробезопасности для работников железнодорожного транспорта на электрифицированных железных дорогах. Инструктаж проводит старший электромеханик.

Окраске подлежат светофоры, релейные и батарейные шкафы, электроприводы и другое напольное оборудование СЦБ. Светофоры следует красить в свободное от движения поездов время или технологическое "окно".

Железобетонные мачты за исключением мачт заградительных светофоров и фундаменты окраске не подлежат. При необходимости выполняют   их   побелку  или   окрашивают  белой   водоэмульсионной краской.

Светофоры красят в такой последовательности. Сначала черной масляной краской окрашивают козырьки внутри и снаружи, лицевые стороны фоновых щитов светофорных головок и световых указателей, часть металлической мачты между пригласительной головкой и ближайшей двузначной или трехзначной. Затем техническим лоскутом, смоченным в керосине или растворителе № 646, протирают линзы от подтеков краски.

Алюминиевой нитроэмалью (масляной краской) серого цвета окрашивают сначала светофорную головку и тыльную сторону фонового щита, верхушку мачты, кронштейны, мачту н лестницу. После этого черной краской окрашивают нижнюю часть лестницы до верха стакана, светофорный стакан, кабельные муфты. Красить следует кистью или распылителем (пылесосом), стараясь чтобы окрашиваемые поверхности не имели потеков; слой краски должен ложиться ровно.

Стрелочные электроприводы, трансформаторные ящики и универсальные муфты окрашивают чёрной масляной краской или эмалью.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

5

5. 092505 30 01 - ЛР

Релейные шкафы н металлические двери батарейных шкафов окрашивают алюминиевой нитроэмалью илн масляной краской светло-серого цвета.