Глава 1. Принципы построения систем автоматизации проектирования и ведения технической документации

  - Современная технология проектирования и ведения технической документации  железнодорожной автоматики

Для повышения эффективности использования транспортного потенциала железных дорог необходимо комплексное внедрение современных информационных технологий. Переход на новые технологии автоматизированного управления в хозяйстве сигнализации и связи вызывает необходимость разработки систем электронного документооборота, обеспечивающих поддержку принятия решений на всех этапах разработки внедрения и эксплуатации систем и устройств. Внедрение электронного документооборота является одной из важнейших задач Программы технического и технологического перевооружения хозяйства СЦБ.

К основным задачам электронного документооборота следует отнести:

- обеспечение более эффективного управления за счет автоматического контроля выполнения указаний и распоряжений, прозрачности деятельности всей организации на всех уровнях;

- информационную поддержку принятия управленческих решений на всех уровнях;

- эффективное взаимодействие с геоинформационными системами;

- поддержка системы контроля качества, соответствующей международным нормам;

- поддержка эффективного накопления, управления и доступа к информации и знаниям. Обеспечение кадровой гибкости за счет большей формализации деятельности каждого сотрудника и возможности хранения всей предыстории его деятельности;

- обеспечение  взаимодействия с проектными  организациями и службой сигнализации и связи на уровне безбумажной технологии;

- протоколирование деятельности предприятий в целом (анализ деятельности подразделений, выявление «горячих точек» в деятельности);

- оптимизация бизнес-процессов и автоматизация механизмов их выполнения и контроля;

- постепенное исключение бумажных документов из внутреннего оборота. Экономия ресурсов за счет сокращения издержек на управление потоками документов;

- повышение показателей качества функционирования и эксплуатации систем железнодорожной автоматики, телемеханики и связи;

- исключение необходимости или существенное упрощение и удешевление хранения бумажных документов за счет наличия оперативного электронного архива.

Для решения этих задач целесообразно внедрять новые системы электронного документооборота на основе существующих программных пакетов компьютерной обработки технической документации (ТД).  Подразумевая под ТД все виды электрических, монтажных схем, схем размещения и компоновки устройств железнодорожной автоматики, необходимо отметить огромные объемы такой документации, большое количество организаций, участвующих в ее многократном обмене.

Таким образом, структура документооборота на различных этапах разработки, проектирования, производства, строительства и эксплуатации систем СЦБ характеризуется:

- большими объемами технической документации на всех этапах;

- большим количеством участников документооборота;

- разнородностью участников и задач стоящих перед ними в процессе использования и создания технической документации;

- частым обменом технической документацией.

В настоящее время в проектных институтах, в дистанциях сигнализации и связи, в дорожных и исследовательских лабораториях используются различные программные средства для проектирования и ведения технической документации. Как правило, эти средства направлены исключительно на повышение качества документации и не преследуют целей автоматизации проектирования. Основу этих программных средств составляют различного рода графические редакторы, как массового производства (например, AutoCAD) так и собственного. Применение разных редакторов делает невозможным производить обмен чертежами между различными подразделениями. Кроме того, изображения элементов изолированы от реального оборудования, что приводит к невозможности производить машинную обработку чертежей с целью анализа на наличие ошибок, строить модели и даже получать спецификации.

Все перечисленные недостатки различных средств обусловливают необходимость создания новой системы автоматизации проектирования и ведения технической документации, учитывающей все технологические особенности устройств ЖАТ, представления о современной технологии электронного документооборота.

Создание систем автоматизации проектирования железнодорожной автоматики и телемеханики (САПР ЖАТ) преследует достижение следующих целей:

- повышение качества проектной продукции;

- повышение производительности труда и сокращение сроков проектирования за счёт автоматизации рутинных проектных операций и сокращения доли ручного труда;

- повышение уровня автоматизации проектных работ;

- внедрение в практику проектирования современной  передовой технологии комплексного проектирования, функциональная блок-схема алгоритма которой приведена на рис. 1.1.

Современная технология проектирования ЖАТ

| удовлетворены нет удовлетворены нет 8 6 5 4 2 1 ЭТР Тяговые расчеты Модель путевого плана Начало Принятие или пересмотр и оптимизация решений Эксплуатационно-техническое обоснование (ЭТО) проекта СЖАТ Анализ ПКФ ЭТО Техническое задание Требования к показателям качества функционирования (ПКФ) Экспертные оценки Модель деятельности персонала Распределение функций в системе «человек-машина» Требования к оборудованию Порядок действий персонала Экспертные оценки Эргономические расчеты деятельности Обоснование выбора технических средств Требования к элементной базе, пультам управления, конструктивам Алгоритмы проектирования Род тяги Модель НТО Проектирование напольного технологического оборудования (НТО) Схематический план Таблица взаимозависимости Двухниточный план Кабельный план Анализ ПКФ НТО Модели алгоритмов управления Разработка алгоритмов управления (АУ) Блок-схемы алгоритмов и их описание Блочный план 2 1 3 7 Математические методы и модели | Содержание работ | # Результаты |
| --- | --- | --- |

16

удовлетворены

нет

нет

нет

удовлетворены

удовлетворены

удовлетворены

17

14

12

10

Принципиальные схемы

2

1

Анализ ПКФ АУ

Синтез абстрактный

Синтез структурный (шаблонов, ИС, БИС, печатных плат)

Модель РКС, ФЛС

Синтез принципиальных схем (ПС)

Анализ ПКФ ПС

Тексты программ

CAD/CAM/CAE-системы

Средства моделирования и тестирования ПО

Разработка программного

обеспечения (ПО)

Анализ ПКФ ПО

Монтажные схемы стативов, РШ, РЩП, пультов, электропитания

Алгоритмы размещения

Алгоритмы трассировки

Модель ЭМС

Синтез электромонтажных схем

(ЭМС)

Сводная спецификация

Заказные спецификации

Алгоритмы обработки БДКП «Оборудование»

Алгоритмы обработки ПС и ЭМС

Формирование спецификаций проекта

Периодичность ТО, графики ТО

Контрольные и диагностические тесты

Модель идеального функционирования

Модель ЖАТ с отказами

Модель СТО

Проектирование системы технического обслуживания (СТО) для профилактики и восстановления

4

3

9

11

13

нет

Анализ ПКФ ЭМС

15

удовлетворены

нет

удовлетворены

23

22

21

19

4

3

Технические решения СКД (отладочный комплекс)

Модель СЖАТ + СКД

Разработка средств контроля и диагностики (СКД)

Анализ ПКФ СКД

Модели

Планы

Принципиальные схемы

Монтажные схемы

Графики, тесты

Программы

Технологические решения

АРМ проектировщика

База данных технической документации

Комплектование документации на проект СЖАТ

Результаты тестирования и контроля

Комплекс базовых моделей

СКД

Комплексный контроль

качества проекта

Сертификат на внедрение

Сертификация проекта

Конец

20

нет

Анализ ПКФ СТО

18

Рис.1.1. Функциональная блок-схема алгоритма современной технологии проектирования ЖАТ.

Современная технология проектирования содержит следующие этапы:

- Принятие или пересмотр и оптимизация решений. Любое проектирование, связанное с созданием новой системы ЖАТ, с реконструкцией или новым строительством железнодорожных линий требует принятия решений о начале таких работ. На этом этапе определяется вид системы ЖАТ в зависимости от объекта применения (станция, перегон, сортировочная горка), характеристики системы и алгоритмы функционирования. В случае если система не удовлетворяет каким-либо требованиям, происходит пересмотр решения относительно выбора системы или оптимизация системы под конкретные условия.

- Эксплуатационно-техническое обоснование (ЭТО) проекта СЖАТ. На этом этапе рассчитываются эксплуатационные, технические, экономические и другие характеристики внедряемой системы. Основные величины, подлежащие расчету – увеличение пропускной или провозной способности, повышение безопасности, экономический эффект. Разрабатывается документ – техническое задание.

- Анализ показателей качества функционирования (ПКФ) ЭТО. Произведенные расчеты на предыдущем этапе анализируются на предмет соответствия требуемым значениям. В случае несоответствия происходит возврат к этапу 1.

- Распределение функций в системе «человек-машина». Происходит разделение работ, выполняемых техническими средствами и обсуживающим персоналом, как правило, в сторону уменьшения работ персонала. При этом учитывается опыт внедрения более ранних систем с точки зрения ошибочных действий персонала и времени его воздействия на технические средства. Вырабатываются требования к оборудованию и порядок действий персонала при работе с техническими средствами.

- Обоснование выбора технических средств. Производится выбор элементной базы технических средств с учётом эргономических расчетов, габарита, надежности, ремонто- и контролепригодности изделий. Вырабатываются требования к конструктивам, органам восприятия и управления.

- Проектирование напольного технологического оборудования (НТО). Проектированию подлежит оборудование ЖАТ, устанавливаемое в непосредственной близости от пути. К этому оборудованию относятся: стрелочные электроприводы, светофоры, маршрутные указатели, дроссель-трансформаторы, трансформаторные и путевые ящики, муфты, релейные и батарейные шкафы и т.д. Также проектируются трасса и определяется марка и жильность кабеля СЦБ. На этом этапе подлежат разработке основные документы объекта – путевые планы. Разрабатываются: схематический план; таблица взаимозависимости стрелок, сигналов и маршрутов; двухниточный план; кабельный план.

- Анализ ПКФ НТО. Проходит детальнейшее исследование способности правильного и безопасного функционирования НТО. Выявляются особенности объекта по сравнению с типовыми решениями, возможные причины отказов и способы их предупреждения. Оценивается влияние отказов на ПКФ. Если обнаруживаются случаи, в которых невозможно правильно расположить НТО (например, отсутствие пространства для установки светофоров по установленному габариту), то происходит возврат к предыдущим этапам.

- Разработка алгоритмов управления (АУ). Алгоритмы управления НТО, заложенные в проектируемую систему, адаптируются применительно к топологии объекта. Подлежат разработке блок-схемы и описания алгоритмов управления. В случае если система имеет блочную реализацию на конструктивах, составляется блочный план.

- Анализ ПКФ АУ. Проверяется возможность реализации алгоритмов управления при заданной топологии. Невозможность реализации заложенных алгоритмов (например, при отсутствии центра у стрелочной секции) вызывает необходимость возврата к предыдущим этапам проектирования.

- Синтез принципиальных схем (ПС). На основании типовых проектных решений и составленных на предыдущих этапах планов объекта и алгоритмов управления происходит схемная реализация системы ЖАТ с указанием типов используемых приборов. При этом в расчет берётся способность системы выполнять заданные функции.

- Анализ ПКФ ПС. Анализ схемных решений проводится по целому ряду критериев. Сюда входят: показатели надёжности, временные параметры, допустимые значения токов и напряжений, правильность указания типов приборов, отсутствие или наличие обходных цепей и т.д. Если в процессе анализа были обнаружены неустранимые недостатки, необходимо возвращаться к предыдущим этапам.

- Разработка программного обеспечения (ПО). Для систем, которые требуют программного обеспечения, проводится написание текстов программ. При этом учитываются факторы  безопасности функционирования ПО, изменения структуры сетей, обновления самого ПО и операционных систем, создаются средства для контроля функционирования ПО.

- Анализ ПКФ ПО. Разработанное ПО тестируется по установленным методикам. В случае выявления ошибок, как правило, необходимо их устранить в составе самого ПО. Некоторые ошибки или анализ деятельности ПО могут привести к возврату на предыдущие этапы.

- Синтез электромонтажных схем (ЭМС). В соответствии с определенными ранее типами приборов, блоков, конструктивов производится расстановка приборов по заданному алгоритму размещения (по шаблону, по горловинам и т.д.). При этом должна учитываться наименьшая длина соединяющих проводников и условия электромагнитной совместимости. Производится разводка питания. На принципиальные схемы наносятся обозначения монтажных мест установки приборов. Составляются схемы комплектации стативов, релейных шкафов; схемы верхних и нижних клеммных панелей, боковин; выпускаются монтажные карточки.

- Анализ ПКФ ЭМС. При невозможности определить места установки приборов из-за отсутствия необходимых конструктивов, из-за ошибок, допущенных при синтезе принципиальных схем, требуется возврат к предыдущим этапам проектирования.

- Формирование спецификаций проекта. На этом этапе подсчитывают все приборы, устройства, кабель и т.п., необходимые для реализации проекта с использование базы данных коллективного пользования (БДКП), раздела «Оборудование». Если в БДКП отсутствуют характеристики какого-либо прибора, то БДКП должно дополняться данными о приборе. Для принципиально новых проектов допускается создание локальных баз с последующей их передачей в БДКП. В результате выполнения этого этапа создаётся сводная спецификация проекта. В ней указываются: типы приборов и устройств; их номиналы; номера и названия чертежей, по которым они изготавливаются; количество; сведения о предприятиях-изготовителях. Для каждого предприятия-изготовителя составляется заказная спецификация.

- Проектирование системы технического обслуживания (СТО) для профилактики и восстановления. По действующим инструкциям по обслуживанию устройств СЦБ, в зависимости от типа и количества оборудования проектируется СТО. При этом принимаются в расчёт затраты труда на профилактику и восстановление. Эти расчёты производятся по действующим нормам или исходя из показателей надежности. Создаётся необходимый резерв оборудования, составляются графики технического обслуживания, контрольные и диагностические тесты для устройств.

- Анализ ПКФ СТО. Если обслуживание проектируемой системы слишком сложно или требует больших затрат труда высококвалифицированных работников, возникает необходимость пересмотреть принятые на предыдущих этапах технико-экономические решения.

- Разработка средств контроля и диагностики (СКД). В систему встраиваются различные средства для получения достоверной информации о возможности дальнейшего использования различных элементов и узлов. При этом могут быть использованы различные технические решения – от индикации и включаемых на время проверки устройств до многократного резервирования и «чёрного ящика».

- Анализ ПКФ СКД. Средства контроля и диагностики должны быть самопроверяемыми. На данном этапе происходит тестирование самих СКД. Анализируются также стоимостные показатели этих средств, чтобы СКД не вышли дороже, чем сама система. Для микроэлектронных СКД очень важны климатические условия эксплуатации. В некоторых случаях, из-за невозможности использования СКД, необходимо возвращаться на более ранние этапы.

- Комплектование документации на проект СЖАТ. На этом этапе производится выпуск всей сопутствующей проекту документации. Рабочие чертежи окончательно утверждают. Они  выходят из стадии разработки проекта и входят в стадию технической документации. Составляются пояснительные записки, выпускаются программные средства.

- Комплексный контроль качества проекта. Разработанная СЖАТ проходит проверку функционирования в условиях, максимально приближённых к реальным. Такая проверка качества может производиться на макете, на испытательном полигоне или при опытной эксплуатации СЖАТ. Проверка происходит при полностью собранной системе и может проводиться длительное время. Замеченные недоработки, как правило, устраняются представителями проектной организации на месте. По результатам испытаний составляются отчёты.

- Сертификация проекта. Выносится решение о пригодности системы или проекта ЖАТ к эксплуатации. При этом оговариваются условия эксплуатации и области применения. На систему выдается сертификат на внедрение. По результатам сертификации спроектированная система может быть рекомендована к обязательному применению.

Настоящая технология при больших объемах проектирования без средств автоматизации создает трудности для проектировщиков. Ошибки, выявленные на последних этапах выполнения проектов, приводят к необходимости возвращаться на начальные этапы и вручную заново их отрабатывать. Это значительно увеличивает время и средства, затраченные на проектирование.

При автоматизации проектирования, вплоть до этапа комплектования документации, проектировщик, по сути, имеет дело с внутримашинными моделями (ВММ) различных устройств и решений. При развитых средствах автоматизации можно за короткое время дойти до последних этапов. При этом можно не использовать ни одного листа бумаги. Обоснования, проведенные ГТСС при разработке комплекса средств автоматизации технологической линии проектирования систем электрической централизации (КСА ТЛП-ЭЦ) показывают расчётное сокращение времени на проектирование по нормам затрат – почти в 5 раз, для станции в 70 стрелок – в 13(!) раз. При этом техническую документацию на проект можно передавать непосредственно на машинных носителях или по глобальной сети, включая Internet.