1.3. Модульный принцип построения интегрированной системы проектирования и ведения технической документации

Автоматизированные рабочие места по проектированию и ведению технической документации на устройства СЦБ разрабатываются ПГУПС с 1993 года, в настоящее время приняты в опытную эксплуатацию и широко внедряются на сети дорог.

Эффективность внедрения этих АРМ доказана путем хронометража отдельных технологических операций на реальных рабочих местах Октябрьской и Северной ж.д. и приведена в статье /  / *** «АРМ по ведению технической документации» опубликованной в журнале «Автоматика связь информатика» № 4 за 1999 г.***

Опыт эксплуатации АРМ ВТД в рамках системы АСУ– Ш (АРМ – У, АРМ – ШЧТД , АРМ - ШТД) показал необходимость решения нескольких организационных и технических проблем, обеспечивающих эффективность применения компьютерных технологий.

Из них центральной является проблема создания графических баз данных коллективного пользования (БДГИКП) и унификации графических документов в рамках отрасли.

Эта проблема связана с большими объемами существующей технической документации на устройства СЦБ и высокой трудоемкостью ее первичного ввода. Решение этой задачи требует сосредоточения усилий и разделения труда многих работников отрасли и проектных организаций по созданию и обмену информацией по БДГИКП.

БДГИКП должны являться основной составляющей всех баз данных, используемых в АРМах по ведению технической документации. Исключение несовместимости технической документации в различных АРМах и унификация графических изображений в схемах, применяемых в Службах сигнализации, централизации и блокировки достигается переводом графических баз данных в режим коллективного пользования. Формирование и поддержание БДГИКП осуществляется специальной группой ведения БДГИКП с администратором в ПГУПС на кафедре «Автоматика и телемеханика на ж.д.». Технология поддержания БДГИКП полностью соответствует технологии поддержания БДКП, принятой в АСУ - Ш и обеспечивает унификацию представления графической информации в рамках отрасли. Развитие БДГИКП осуществляется по инициативе группы ведения технической документации и по заявкам пользователей предприятий – участников (ЦШ, Ш, ШЧ, ГТСС, Проектные организации). Заявки от предприятий – участников направляются администратору группы ведения по СПД МПС, электронной почте, на дискетах с письмом – извещением или по факсу.

Важной является также проблема организации переподготовки работников предприятий железнодорожного транспорта при переходе на новую технологию.

Основными техническими проблемами, которые решаются с внедрением ИС – ПВТД являются:

- разработка версий АРМ для инженеров – проектировщиков, обеспечивающих передачу новых проектов и проектов по реконструкции устройств на электронных носителях, (в формате графического редактора ГРС), в группы технической документации дистанций и служб;

- максимальная автоматизация процессов формирования технической документации, на базе схематических планов и электрических схем, значительно снижающая трудозатраты на формирование первичных баз технической документации и повышающая производительность труда проектировщиков;

- расширение области применения сформированных первичных баз технической документации дистанций (ПБТД) на другие задачи хозяйства Ш и ШЧ и на другие АРМы, используемые в составе АС–Ш, АПК-ДК и других систем.

Решение указанных проблем в новой версии ИС – ПВТД обеспечивается следующим набором программных модулей, компонуемых в зависимости от требований заказчика в программное обеспечение соответственно.

Построение ИС-ПВТД будем осуществлять согласно изложенным в предыдущем параграфе принципам. Создание структуры системы произведем на основе определения списка задач и функций, подлежащих выполнению, и выделению их в согласующиеся программные модули.

Предлагаемый перечень задач основан на типовых технологических процедурах, выполняемых с технической документацией. Он так же включает задачи возникающие при компьютерной реализации ИС-ПВТД  и группы задач решение которых становится возможным при переходе на новые технологии. Выделим их основные группы (за основу возьмем список, приведенный в разделе 1.3.4):

  - БЗ – базовые задачи;

  - ЗВ – задачи ведения;

  - ТП – задачи типового проектирования;

  - СР – задачи синтеза схем размещения;

  - МС – задачи построения монтажных схем;

  - ЭС – задачи синтеза электрических схем;

  - АР – задачи автоматизации распознавания;

  - ВО – задачи ведения технической оснащенности;

  - ТО - задачи организации технического обслуживания;

  - МА – задачи моделирования и анализа схем.

Нужно признать, что деление на группы является субъективным и при реальном создании системы процесс будет вероятнее основываться на определении списка задач подлежащий первоочередной реализации и т.д. Но одновременно с этим создание общего списка существующих и допускающих реализацию задач необходимо для комплексной оценки возможностей создаваемой системы и для учета необходимых аспектов для взаимной интеграции разрабатываемых приложений. В дальнейшем, в ходе развития, допускается расширение списка задач, выделение их новых  групп. Но от того, насколько полно, на этапе первоначального проектирования, будет определен весь объем охватываемых задач, зависит качество и простота внутренней организации системы (по хранению и передаче данных, по распределению задач между программными модулями и т.д.). В качестве предлагаемого примера реальной структуры приведем описание перечня выделенных для реализации задач существующего программного комплекса [42], построение которого осуществляется согласно определенным выше принципам создания системы.

С учетом принципа модульной реализации и состояния разработки по каждой группе задач можно определить следующие списки программных модулей:

БЗ = < М1 – оболочка АРМов

М2 – ведение баз данных

М3 – ГРАС

М4 – поддержка отраслевого формата и БДГИКП

М5 – обеспечение режимов ЛВС и сети передачи данных (СПД) МПС России. [37]

М6 – работа с электронной подписью >;

ЗВ = < М10 –работа с указаниями

М11 – работа с инструкциями

М12 – работа с телеграммами

М13 – утверждение ТД 
           М14 – внесение изменений в ТД

М15 – сверка технической документации >;

СР = <М21 – схематический план станции

# М22 – двухниточный план станции

М23 – кабельный план станции

М24 – схема аппаратов управления

М25 – блочный план станции

М26 – двухниточный план перегона >;

МС = <М31 – проверка элементов под монтаж

М32 – построение схем компоновки

М33 – минимизация схем соединений

М34 – построение монтажных карточек

М35 – построение монтажных схем при новом проектировании

М36 – восстановление монтажных схем на действующие устройства

М37 – построение монтажных схем при реконструкции>;

ЭС = <М41 – синтез схем по библиотеке фрагментов

М42 – синтез схем по альбому ЭЦ-12-2000

М43 – синтез схем по альбому АБТЦ>;

АР = <М51 – сканирование

М52 – рисование на подложке

М53 – распознавание элементов схемы >;

ВО = <М61 – формирование спецификаций на любой ТД

М62 – синтез БД спецификаций  ШЧ (БДС-ШЧ)

М63 – дополнение БД-ШЧ данными НСИ и АПК-ДК, синтез БДТД-ШЧ

М64 – модуль обработки базы технической оснащенности (БДТО-ШЧ)>;

ТО = <М71 – расчет срока замены приборов (регулировки) по данным АПК-ДК

М72 – планирование работ РТУ >;

МА = <М81 – синтез модели РКС на основе ПБТД

М82 – построение временных диаграмм работы РКС >.

Применение модульной структуры при создании ИС-ПВТД облегчает разделение задач между программистами в  ходе создания системы и так же дает преимущества при поддержке ПО. Поскольку работа подразумевает постоянное развитие и совершенствование программы, ошибки, допущенные на этапе программирования, становятся неизбежны. Оперативность и удобство в их исправлении для пользователей является одной из важных задач, возникающей при эксплуатации.

Существует пять этапов работы с ТД (разработка, проектирование, производство, строительство, эксплуатация). На каждом из выделенных этапов работой с документацией занимаются соответствующие участники, выполняющие определенные операции. Естественно, что и оптимальный состав аппаратных и программных средств для них будет индивидуален и определятся выполняемыми задачами. В рамках ИС-ПВТД возможно организовать работу на всех приведенных этапах, но первоочередному охвату подлежат этапы проектирования и эксплуатации, так как именно на них применение компьютерных технологий является наиболее востребованным. Проектирование и эксплуатация сильно взаимосвязаны между собой по работе с ТД и применение АРМов требует высокой интеграции ПО, поскольку технология работы определяет многократный обмен документацией на этих этапах.   Определение типовых рабочих мест для этих двух этапов  является наиболее значимым и подлежит детальному изучению. Решение задачи начинается с определения участников технического процесса и изучения их работы. Далее, принимая во внимание что рассмотрение вопроса происходит применительно к конкретному программному комплексу (ИС-ПВТД), обладающему модульной структурой построения,  для каждого из участников подбирается необходимый набор программных модулей и определяется достаточный комплект аппаратных средств. Помимо функциональной необходимости на состав АРМов могут влиять и другие факторы, к примеру экономический (если учитывать что стоимость программного обеспечения зависит от состава модулей). Нужно предусмотреть вариант корпоративной работы нескольких АРМов в пределах одной локальной группы, при котором только часть рабочих мест будет  полностью функциональна, а остальные – выполнять лишь вспомогательные функции. Аналогичный подход целесообразно использовать и для экономии средств при подборе аппаратной комплектации.

Набор специальных программных средств участников технического процесса, отвечающих за проектирование, можно условно объединить под названием АРМ Проектировщика (АРМ-ПТД). Для участников не занятых проектированием, а только ведением ТД – АРМ Ведения ТД (АРМ-ВТД). В случае когда требуется одновременное наличие как функций ведения так и проектирования (примером могут служить работы, выполняемые силами ШЧ) для одного пользователя – следует придерживаться функционального разделения АРМов (устанавливать пусть даже на одном рабочем месте два разных АРМа). Это оправдывается более строгим разделением задач, увязанных с технологическим процессом, и универсальностью поставки ПО.  На практике требующаяся для выполнения работ комплектация АРМ ВТД и ПТД для конкретного пользователя будет различна и зависит от выполняемых им задач. Для процесса эксплуатации составление набора программных модулей рабочих мест произведем на основе  производственной необходимости доступа  к определенной информации, что влечет подключение модулей, позволяющих с ней работать.  Результат представлен на рисунке 1. в виде схемы рекомендуемых составов АРМов.

Для АРМ проектирования, рассчитанного, в первую очередь,  на применение в проектных организациях и ДКТБ, состав доступных модулей ПО для конкретного рабочего места может быть определен по экономическим соображениям руководителями, исходя из перечня выполняемых на рабочем месте операций.

Для унификации комплектации поставки ПО целесообразно поставлять полный набор модулей АРМ, разделяя только два вида поставок (АРМ-ВТД и АРМ-ПТД), это позволит проще организовать обновление программ и упростит изменение конфигурации рабочего места.

Программный модуль автоматизированного проектирования схематических планов станций входит в состав АРМ-ПТД и предназначен для проектирования схематических планов новых и реконструируемых станций, а также для перевода на машинные носители (ввода) уже существующих схематических планов станций.

Исходными данными для составления схематического однониточного плана являются: материалы изысканий, масштабный план станции, существующий схематический однониточный план.

Проектирование включает следующие этапы: ввод схематического плана, автоматизированную проверку корректности и целостности введенных данных, редактирование схематического плана, автоматизированное составление таблицы взаимозависимости, корректировку таблицы и схематического плана, печать документации.

Таблица взаимозависимости стрелок, сигналов и маршрутов основана на действующих инструкциях и указаниях по обеспечению безопасности движения поездов. Программный модуль позволяет выполнить автоматизированный синтез следующих листов таблицы: основные положения и поездные маршруты; варианты поездных маршрутов; маневровые маршруты; перечень исключаемых маршрутов; варианты двойного управления стрелками; негабаритные участки и стрелки, не участвующие, но контролируемые в маршрутах; дополнительные замыкания стрелок для предотвращения их взреза при угловых заездах; перечень стрелок, имеющих замедление на размыкание; взаимозависимость показаний светофоров; условия работы переездов; таблица зон оповещения монтеров пути; предстрелочные участки и время перевода стрелок при двойном управлении; условия ограждения путей.

При необходимости листы таблиц корректируются вручную.

Автоматизированно выполняются операции по расчету полезной длины приемоотправочных путей, составление таблиц ординат, сведений о стрелках и об устройствах, включенных в электрическую централизацию (таблица основных показателей).

Актуальность проблемы переноса на машинные носители и ведения баз данных технической документации определяется необходимостью обслуживать огромные архивы технической документации в подразделениях службы Ш, повышением качества работы с технической документацией и снижением затрат на ее модернизацию.

Комплексное решение указанной проблемы предполагает: отказ от структуры файловой системы и переход к системе управляемых баз данных («электронных шкафов»); разработку специализированных графических процессов для ускорения ввода всех типов чертежей принципиальных схем, схематических и двухниточных планов, блочных и кабельных планов, пульт-табло и монтажных схем; разработку модулей автоматизации построения схем по введенной первичной информации (элементы САПР); использование средств сканирования, библиотек графических элементов, выполненных в соответствии с ЕСКД, типовых схемных решений (нормали, фрагменты типовых альбомов и др.).

Комплексное решение также предполагает: наличие нормативно-справочной информации в электронном виде с возможностью оперативного к ней доступа (указания, инструкции и др.); внесение изменений в контрольные экземпляры технической документации и их утверждение с использованием электронной подписи; использование дорожных вычислительных сетей для оперативного безбумажного обмена технической документацией между заинтересованными подразделениями; обеспечение безопасности и прав доступа к технической документации в электронных архивах и документам в системе электронного документооборота.

Комплекс программных средств по ведению технической документации предоставляет возможности для решения перечисленных задач.

Принцип формирования баз данных для хранения технической документации основан на принятой в системе АС-Ш классификации объектов автоматизации. Каждому чертежу при формировании назначается уникальный код, который позволяет идентифицировать его, т.е. определить рабочее место, на котором он был создан, и его тип не только в пределах данного рабочего места, но и в службе.

В зависимости от типа чертежа его обработка ведется специализированным графическим процессором (модулем), который позволяет максимально  быстро выполнить ввод и автоматизирует получение соответствующей информации по чертежу (например, по принципиальной схеме – спецификацию и структуру связей с монтажными карточками; по схематическому плану – двухниточный план, таблицу взаимозависимостей, таблицы маршрутов и др. ).

Модуль сканирования позволяет копировать редактируемую схему и использовать ее в дальнейшем в качестве подложки, что сокращает время ввода чертежа.

Все графические модули дают возможность сохранять документы как в базах данных, так и в виде отдельных файлов, имеются средства для экспорта и импорта документов. При передаче документов выполняется их предварительная шифрация, что исключает их использование при несанкционированном перехвате. Получение твердой копии документа возможно с помощью любых стандартных печатающих средств.

Программный модуль автоматизированного построения монтажных схем входит в состав АРМ – ПТД и предназначен для автоматизированного синтеза монтажных схем на основе принципиальных, перевода на машинные носители (восстановления) существующих монтажных схем, дополнения существующих монтажных схем при реконструкции устройств СЦБ.

Исходными данными для построения монтажа являются принципиальные схемы. Построение включает в себя следующие этапы: анализ принципиальных схем, ручное или автоматическое размещение приборов на конструктиве, проведение оптимальной трассы монтажа, формирование выходной монтажной документации.

Программный модуль позволяет автоматизированно составлять спецификации оборудования и изделий.

Выходная документация включает в себя: принципиальные электрические и монтажные схемы проектируемой (реконструируемой) системы, спецификацию оборудования и изделий (заказные спецификации), схемы комплектации на каждый статив (шкаф).

Программный модуль автоматизированного проектирования схем аппаратов управления входит в состав АРМ – ПТД и предназначен для проектирования схем аппаратов управления новых и реконструируемых станций, перевода на машинные носители (ввода) уже существующих схем аппаратов управления.

Исходными данными для проектирования схем аппаратов управления являются схематические планы станций и принципиальные схемы.

Процесс проектирования аппаратов управления предусматривает проектирование внешнего вида аппарата (выносное табло, пульт манипулятор, пульт-табло), монтажных схем, создание спецификаций.

В современных условиях актуальна задача определения оптимальной численности персонала КИПа СЦБ при условии равномерной загрузки. Решать эту проблему помогает модуль планирования загрузки работников АРМ РТУ, в основе которого лежит имитационная модель. В построенной модели учитывались все значимые особенности работы этого объекта. Они обобщались и систематизировались с целью их алгоритмизации. На построенной модели можно промоделировать работу по ремонту и проверке заданного объема аппаратуры с учетом специализации работников и условий их максимальной загрузки. Анализируя результаты моделирования, программный модуль дает возможность начальнику КИПа планировать загрузку каждого работника. Таким образом, за несколько минут можно спланировать работу своего подразделения на несколько лет. Кроме этого, с помощью выбора различных вариантов определения загрузки персонала моделирование наглядно покажет узкие места в кадровой политике и в конечном счете уменьшит простои, увеличит производительность труда в КИПе.