Глава 3. Автоматизация проектирования напольного технологического оборудования систем автоматики

3.1. Эксплуатационно-технические требования и методическое обеспечение процесса проектирования

Проектирование напольного технологического оборудования (НТО) – стрелок, светофоров, приборов рельсовых цепей и других устройств – сложный и ответственный процесс, закладывающий принципы функционирования систем и устройств, с привязкой к местным условиям. Качество проектирования НТО оказывает, в конечном счете, значительное влияние на эксплуатацию объекта. Напольное оборудование проектируется при любых системах автоматики в первую очередь.

Проектирование НТО сводится к разработке документации по объекту, т.е. к выпуску соответствующих чертежей в электронном или бумажном виде. Все напольное оборудование отображается на следующих чертежах: схематическом плане станции, двухниточном плане станции, кабельных сетях стрелок, светофоров и рельсовых цепей.

Последовательность автоматизированного проектирования НТО следующая:

– автоматизированное составление схематического плана станции;

– автоматический синтез таблицы взаимозависимости стрелок, сигналов и маршрутов;

– автоматизированный синтез двухниточного плана станции и схемы канализации тягового тока;

– автоматизированное редактирование двухниточного плана станции и схемы канализации тягового тока;

– автоматизированный синтез кабельных сетей;

– автоматизированное редактирование кабельных сетей;

– автоматическое обновление двухниточного плана станции;

– автоматическое составление спецификации напольного оборудования.

При проектировании НТО должны выполнятся соответствующие технические требования следующих нормативных документов:

– Государственных стандартов на устройства железных дорог Российской Федерации;

– Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации (ПТЭ);

– Инструкции по сигнализации на железных дорогах Российской Федерации (ИСИ);

– Инструкции по движению поездов и маневровой работе на железных дорог Российской Федерации (ИДП);

– Инструкции по эксплуатации железнодорожных переездов МПС России;

– Норм технологического проектирования устройств автоматики и телемеханики на федеральном железнодорожном транспорте (НТП СЦБ/МПС-99);

– Руководящих указаний по применению светофорной сигнализации (РУ-30-80) с изменениями и дополнениями;

– «Проектирование двухниточных планов станций с электрическими рельсовыми цепями» (Типовые материалы для проектирования. Гипротранссигналсвязь. 410104-ТМП. 2001г. );

– «Рельсовые цепи тональной частоты на станциях» (Технические решения. 419503-00-СЦБ.ТР. ЦШТех-9/9) – при проектировании рельсовых цепей тональной частоты;

–  «Электрическая централизация. Проектирование кабельных сетей путевых устройств СЦБ» (Методические указания по проектированию устройств автоматики, телемеханики и связи на железнодорожном транспорте. Гипротранссигналсвязь. И-81-77);

– Указаниий по проектированию и методических указаний по проектированию института Гипротрансигналсвязь, относящиеся к проектированию НТО;

– «Обозначений условных графических устройств СЦБ в проектах железнодорожного транспорта» (Методические указания по проектированию устройств автоматики, телемеханики и связи на железнодорожном транспорте. Гипротранссигналсвязь, 1989г. И-173-88) и ГОСТ 2.749-84;

– «Инструкции по содержанию технической документации на устройства сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ)» (ЦШ/617).

Схематический план станции является основным исходным документом для проектирования схем станционной централизации. Исходными данными для составления и изменения схематического однониточного плана станции являются: материалы изысканий, масштабный план станции и существующий схематический однониточный план.

Чертеж схематического плана представляет собой немасштабное однолинейное изображение путевого развития станции (путей, стрелок, перекрестных стрелок, глухих пересечений, тупиков) с соблюдением взаимного расположения и указанием характеристик объектов ЖАТ (светофоров, изолирующих стыков, релейных шкафов  и пр.) и других объектов станции (переездов, мостов, коммуникаций) по удаленности от пассажирского здания. В верхней части чертежа схематического плана составляется таблица ординат (расстояний от оси пассажирского здания) остряков стрелочных переводов и светофоров. В правой части чертежа составляются две таблицы: ведомость стрелочных переводов и таблица основных показателей централизации. На свободном месте чертежа показывают: наименование системы (альбома) централизации; наименования светофоров с двухнитевыми лампами; наименования светофоров с пригласительными сигналами; наличие или отсутствие враждебности по пунктам 16.10, 16.20 ПТЭ в четном и нечетном направлении.

На основании схематического плана разрабатывается таблица взаимозависимости стрелок, сигналов и маршрутов (ТВ).

Таблица взаимозависимости может содержать следующие пункты: перечень листов, основные положения, основные поездные маршруты, варианты поездных маршрутов, маневровые маршруты, перечень исключаемых маршрутов, варианты двойного управления стрелками, негабаритные участки и стрелки, не участвующие, но контролируемые в маршрутах, дополнительные замыкания стрелок для предотвращения их взреза при угловых заездах, перечень стрелок, имеющих замедление на размыкание, взаимозависимость показаний светофоров, условия работы переездов, таблица зон оповещения монтеров пути, предстрелочные участки и время перевода стрелок при двойном управлении, условия ограждения путей.

Двухниточный план станции также разрабатывается на основании схематического плана станции и является основным документом по оборудованию станции рельсовыми цепями и размещению путевого оборудования электрической централизации.

На двухниточном плане станции показывают: стрелки и пути в двухлинейном изображении с указанием электрифицированных; стрелочные электроприводы, электрозамки, контрольные замки; светофоры с расцветкой сигнальных огней, включая предупредительные на подходах, оборудованных полуавтоматической блокировкой; маневровые колонки, будки, посты и вышки с указанием типа, положения пульта, перечня передаваемых на местное управление стрелок, вытяжных путей, число вариантов, условий перевода стрелок (с контролем или без контроля свободности стрелочного изолированного участка от подвижного состава); пассажирское здание, посты централизации, переездные будки, компрессорные и другие здания, в которые заводятся кабели электрической централизации; пункты технического осмотра, с указанием, оборудуемых устройствами ограждения составов; релейные шкафы, их тип и батарейные шкафы, с указанием количества устанавливаемых в них аккумуляторов; изолирующие стыки, с обозначением негабаритных; стрелочные и тяговые соединители; путевые дроссель-трансформаторы; трансформаторные ящики; кабельные стойки рельсовых цепей; разветвительные муфты; основные трассы кабелей; подключение отсасывающих фидеров; у постов ЭЦ и релейных шкафов – кабели увязки с перегонами, воздушные линейные провода, блокировки, кабельные ящики с указанием типа и число громоотводов; высоковольтные линии и линии электропередачи в местах установки разъединителей и питающих трансформаторов с указанием типа и мощности разъединителей и трансформаторов; переезды в пределах станции, а также переезды, расположенные на перегонах, не оборудованных автоблокировкой, но требующие увязки со станционными устройствами; направление кодирования АЛС (буквой «К» между нитками пути); трубопроводы, силовые кабели, мосты, путепроводы, платформы и искусственные сооружения, влияющие на производство кабельных работ; расстояния от поста ЭЦ до объектов управления.

На приемо-отправочных путях стрелкой между нитками пути указываются наличие и направление приема; Для стрелок, переводимых с контролем свободности, указываются длины предстрелочных участков;

В верхней части чертежа двухниточного плана показывают таблицу ординат стрелок и светофоров, в которой указывают расстояние до объектов от поста ЭЦ. В правой части составляют две таблицы: ведомость стрелочных переводов и сводную ведомость рельсовых цепей. Для крупных станций допускается выполнение чертежа на нескольких листах (по горловинам или паркам).

Для станций с электротягой составляют отдельный чертеж – схему канализации тягового тока. Для малых станций двухниточный план и схему канализации тягового тока размещают на одном чертеже.

Кабельный план (кабельная сеть) составляется на основании схематического и двухниточного планов станций и является основным документом для соединения напольных устройств ЭЦ между собой и с постом ЭЦ объектов централизации, находящихся вне поста: светофоров, стрелочных приводов, питающих и релейных трансформаторов рельсовых цепей, приборов релейных шкафов, маневровых колонок, будок и т.д.

В настоящее время существует около 100 базовых условных обозначений элементов отображаемых на чертежах НТО. Некоторые типы элементов (например, светофор), содержат в себе множество модификаций изображений (у светофора их около 500). Кроме того, некоторые типы элементов по разному отображаются на разных чертежах НТО. Существуют элементы, изображение которых собрано конечным числом повторяющегося изображения «единичного» элемента (например, трасса кабелей СЦБ), а также элементы, непропорционально изменяющиеся по осям X и Y (например, пассажирская платформа). Существует и целый ряд объектов, графическое изображение которых постоянно (например, маневровая колонка).

Таким образом, все изображения элементов, отображаемых на чертежах  можно разделить на две большие группы – динамические и статические. Динамическими будем называть элементы, изображение которых зависит и однозначно определяется набором свойств элемента. Статическими будем называть элементы, изображение которых постоянно и не зависит от набора свойств элемента.

Все динамические элементы можно подразделить на: элементы путевого развития; элементы, привязывающиеся к элементам путевого развития; здания; элементы, в основе которых лежит прямоугольник; элементы, в основе которых лежит линия; элементы, являющиеся частью других; шкафы; муфты; кабели; пропорционально масштабируемые элементы.

Полная классификация элементов приведена в таблицах 3.1 и 3.2.

В таблицах 3.1 и 3.2 введены следующие обозначения: СП – схематический план станции, ДП – двухниточный план станции, КС – план кабельных сетей станции; КТ – схема канализации тягового тока; ППП – путевой план перегона; ДПП – двухниточный план перегона. В ячейках прочерком показано, что элемент не отображается на соответствующем чертеже. Цифрами  1,2 и 3 показано, что элемент на соответствующем чертеже отображается и имеет 1, 2 или 3 различных базовых обозначения.

3.2. Алгоритмизация процесса автоматизированного проектирования схематических планов станций и таблицы взаимозависимости

Для описания модели схематического плана введем обозначения:

E = {e1, e2, …, eN} – конечное множество элементов схематического плана, включающее в себя подмножество P элементов путевого развития; подмножество S элементов, привязывающиеся к элементам путевого развития; подмножество Z зданий; подмножество C пересечений путевого развития; подмножество K коммуникаций; подмножество A прочих элементов, отображающихся на схематическом плане. Каждый элемент ei  E входит в одно и только одно из подмножеств P,  S, Z, C, K и A. Таким образом:

E = P   S  Z   C  K   A 	  						         (3.1)

В подмножество P  входят следующие основные типы элементов: участок пути, стрелка, перекрестная стрелка, глухое пересечение, тупик и дополнительные типы: изолирующий стык, секционный изолятор, указатель конца подвески контактного провода. Введение дополнительных типов элементов в подмножество P связано с удобством дальнейшей обработки схематического плана с точки зрения СЦБ, поскольку все путевое развитие станции делится на изолированные участки – рельсовые цепи, а для станций стыкования, которых в России 29, схемы СЦБ строятся с учетом переключения контактной сети на различный род тяги.

Элементы путевого развития полностью описывают топологию станции, если местоположение каждого элемента, кроме участка пути, задать в виде точки, а участок пути – в виде отрезка. При этом изолирующие стыки можно представить просто в виде точек, а стрелки, перекрестные стрелки и глухие пересечения – в виде точки и, соответственно, 3, 4 и 4 отрезков, выходящих из нее. Кроме того, учитывая то, что кривые на схематическом плане показываются условно, за точку также можно принять изгиб пути, состоящий из соединения двух отрезков. Таким образом, введем понятия:

O = {o1, o2, …, oM} – конечное множество точек, показывающую топологию схематического плана.

R = {r1, r2, …, rK} – конечное множество отрезков, образованных точками множества O.

При этом равенство М = K + 1 соответствует целостности плана.

На станции имеется конечное число элементов: участков пути, изолирующих стыков, стрелок, перекрестных стрелок и глухих пересечений (всего – N). Все элементы связаны между собой, при этом элементы имеют следующее число связей: участок пути – 1 или 2; изолирующий стык – 2; стрелка – 3; перекрестная стрелка	– 4; глухое пересечение – 4.  Топологию станции можно описать, задавая связи между элементами. Связи описываются матрицей соединений размерности Nx5, пример которой показан в табл. 3.3.

При этом столбцы 1 и 2 служат для описания связей влево, а 3 и 4 – вправо. Учитывая возможные топологии станций, где ось пути проходит через вертикальную линию, в ячейках может быть записано отрицательное число.

Таким образом, посредством единичных элементов и связей между ними можно строить более сложные структуры данных, основополагающей из которых является рельсовая цепь (РЦ). Каждой рельсовой цепи может быть поставлено в соответствие множество EJ  E элементов однониточного плана (T j  T)  (E J  E), или множества точек и отрезков  OJ  O и AJ  A ((T j  T)  (O J  O)  AJ  A). Помимо элементов схематического плана, РЦ может быть описана совокупностью концов: (T j  T)  (K J  K).

Укрупненный алгоритм реализации автоматизированного процесса проектирования схематического плана и синтеза таблицы взаимозависимости стрелок, сигналов и маршрутов представлен на рис. 3.1.

<1>   «Начало» – система исправна и готова к построению схематического однониточного плана и таблицы взаимозависимости.

<2> «Исходные данные для изменения схематического плана» – подготавливаются материалы и чертежи для нового проектирования или считывается существующий файл схематического плана.

<3> «Выбор элемента» – множество элементов схематического плана подразделяется на подмножества в соответствии со списком типом элементов (участок пути, светофор, изолирующий стык, стрелка и т.д.). Выбор конкретного элемента (вновь вводимого или существующего) производится в два этапа. Сначала определяется тип элемента, а затем сам элемент из конечного списка. С выбранным элементом производятся операции по его изменению.

<4> «Выбор параметра элемента» – у каждого элемента заданного типа существует свой список (набор) параметров. Например, для светофора это – назначение, тип мачты, число линзовых комплектов, марка, наименование, ордината и т.д.  Из списка параметров выбирается один для изменения.

<5> «Определение значения параметра» – значение каждого параметра может быть выбранным из списка (например, существует 11 назначений светофоров согласно ИСИ), в том числе из базы данных коллективного пользования (например, марка светофора). Кроме того, значение параметра может быть уникальным (например, ордината светофора). Такое значение задается вручную.

<6> «Синтаксический и семантический контроль» – производится проверка корректности введенного значения параметра в соответствии с ранее выбранными другими значениями параметров. Например, наименование светофора с назначением «входной» не может начинаться с «М» (синтаксический контроль). Светофор с назначением «входной» и типом мачты «карликовая» не может иметь число линзовых комплектов «6» (семантический контроль). Все случаи несоответствия определяются правилами и возможными значениями параметров. Если значение некорректно, то происходит возврат к операторам <4> или <5>.

<7> «Занесение элемента в список» – если не все значения параметров определены, то повторяются <4> – <6>. В другом случае элемент заносится в список или изменяется в нем. Если не все элементы на плане изменены, то происходит возврат к оператору <3>.

<8> «Построение связей между элементами (создание структуры плана)» – происходит построение матрицы связей, т.е. определяется какие и с какой стороны связаны элементы между собой. Этот оператор выполняется автоматически или по запросу.

<9> «Проверка взаимного расположения элементов и их параметров» –  в соответствии с вариантами и правилами взаимного расположения элементов и их параметров для каждого элемента и каждой связи выставляется признак корректности их совместного расположения. Например, выходной светофор ограничивающий приемо-отправочный путь – корректно, а входной светофор ограничивающий приемо-отправочный путь – не корректно.

<10> «Формирование списка ошибок и предупреждений» – по каждому признаку некорректности составляется предложение, выводимое пользователю по запросу. Если на плане встретились ошибки, то происходит возврат к оператору  <3>.

<11> «Сохранение плана в виде файла» – модель схематического плана записывается на диск в формате, доступном для обработки другими приложениями.

<12> «Выбор результата обработки плана» – из списка возможных результатов обработки выбирается один, в нашем случае – таблица взаимозависимости.

<13> «Разбиение плана на изолированные участки» – составляется список рельсовых цепей.

<14> «Выбор категории маршрута» – происходит последовательное извлечение из списка категорий маршрутов одной, для которой в текущий момент будут составляться маршруты. Последовательность выбора следующая: поездные маршруты приема, отправления, передачи и маневровые маршруты. Разделение поездных маршрутов на основные и вариантные происходит в режиме диалога с пользователем с предварительным программным разделением.

<15> «Формирование списка элементов начала маршрута» – из всех элементов схематического плана выбираются только те, которые могут служить началом маршрута для текущей категории. Выбранные элементы заносятся в список. Например для поездных маршрутов приема список элементов начала маршрута будет состоять из всех входных светофоров.

<16> «Выбор элемента начала маршрута» – происходит последовательное извлечение из списка элементов начала маршрута одного, для которого в текущий момент будут составляться маршруты. Последовательность выбора определяется пользователем. В общем случае сначала выбираются светофоры в порядке их расположения по ординатам и наименованиям для движения слева направо по правильному пути, затем – по неправильному пути, затем – светофоры для движения слева направо.

<17> «Поиск трассы маршрута» – от элемента начала маршрута последовательно рассматриваются элементы по матрице связей в направлении движения по светофору. Для текущего маршрута в соответствии с правилами определяется – возможен ли конец маршрута на текущем элементе. Если конца нет, то обрабатывается следующий элемент. Если встречается противошерстная стрелка, то выбирается одно из направлений, другое заносится в очередь разветвлений. Таким образом будут обработаны все разветвления по текущему элементу начала маршрута. Если по матрице связей элементов больше нет, то выполняется оператор  <20>.

<18> «Запоминание элементов, входящих в маршрут  и положение стрелок» – для найденного маршрута записываются все встретившиеся элементы и положения стрелок, определившие направление движения.

<19> «Занесение маршрута в таблицу» – найденный маршрут заносится во временную таблицу, хранимую в памяти. Эта таблица необходима для сортировки и дополнения положениями охранных стрелок.

<20> «Проверка наличия очереди разветвлений на стрелках» – если для текущего элемента начала маршрута очередь разветвлений не пуста, происходит извлечение из очереди последнего разветвления и выполнение оператора  <17>. Если очередь пуста, то выполняется оператор <21>.

<21> «Исключение элемента начала маршрута из списка» – элемент начала маршрута, по которому были пройдены все возможные ответвления, удаляется из списка.

<22> «Проверка наличия элементов в списке начала маршрута» – если для текущей категории список элементов начала маршрута не пустой, происходит выбор следующего элемента и выполнение оператора <16>. Если элементов начала маршрута  нет, то выполняется оператор <23>.

<23> «Исключение категории маршрута из списка» – категория маршрута, по которой были пройдены все возможные элементы начала маршрута, удаляется из списка.

<24> «Проверка наличия категорий маршрутов в списке» – если список категорий маршрута не пустой, происходит выбор следующей категории и выполнение оператора <14>. Если необработанных категорий не осталось, выполняется оператор <25>.

<25> «Определение негабаритных секций» – по правилам определения негабаритных секций (наличие на границе секций негабаритных изолирующих стыков) составляется их список, который совместно с результатом выполнения оператора <26> попадет в таблицу «Негабаритные участки и стрелки, не участвующие, но контролируемые в маршрутах»

<26> «Определение положения охранных стрелок» –  по правилам определения охранных стрелок, включающих положения стрелок в предохранительные тупики, распаренных стрелок съездов и т.д., а также путем сопоставления каждого маршрута со всеми другими, составляется список охранных стрелок с дополнением таблицы маршрутов их положениями.

<27> «Определение показаний светофоров» – по нормативным документам определяются показания светофоров. Причем для одиночных маршрутов происходит перебор возможных показаний светофора начала маршрута, а для маршрутов безостановочного пропуска – и других, впереди устанавливаемых светофоров.

<28> «Определений условий работы переездов» – на схематическом плане находятся переезды, определяются рельсовые цепи, которые они пресекают. Происходит поиск маршрутов, включающих найденные секции, и для каждого маршрута определяются параметры работы переездной сигнализации в соответствии с установленными скоростями движения.

<29> «Формирование спецификаций, печать схематического плана и ТВ» – производится подсчет количества элементов по данным схематического плана, который оформляется в виде таблиц стрелочных переводов и основных показателей, размещаемых непосредственно на чертеже. Таблица взаимозависимости разбивается на листы формата А3. По запросу пользователя происходит пакетная печать полученных результатов.

<30> «Конец» – реализация автоматизированного процесса проектирования схематического плана и таблицы взаимозависимости стрелок, сигналов и маршрутов закончена.

3.3. Алгоритмизация процесса автоматизированного проектирования двухниточных планов станций

Укрупненный алгоритм реализации автоматизированного процесса проектирования двухниточного плана и схемы канализации тягового тока представлен на рис. 3.2.

<1> «Начало» – система исправна и готова к синтезу двухниточного плана.

<2> «Считывание схематического однониточного плана» – двухниточный план станции строится на основании схематического; считывание схематического однониточного плана станции заключается в занесении всех элементов в память компьютера.

<3> «Построение связей между элементами (создание структуры плана)» – происходит построение матрицы связей, т.е. определяется какие и с какой стороны связаны элементы между собой.

<4> «Определение направлений маршрутных передвижений» – составление списка маршрутов, в котором учитывается вид, начало и конец маршрута, положение стрелок по маршруту, кодирование и безостановочный пропуск.

<5> «Выделение специализированных районов станции» – составление списка районов станции, включающий главные пути, приемо-отправочные парки, маневровые районы, сортировочные районы.

<6> «Перестановка основных изолирующих стыков» – перестановка основных изолирующих стыков производится, в основном, в маневровых районах там, где по правилам стыки установить невозможно.

<7> «Расстановка дополнительных изолирующих стыков» – расстановка дополнительных изолирующих стыков производится с учетом кодирования и контроля РЦ.

<8> «Формирование контуров» – при применении РЦ с ДСШ, составляется список контуров для дальнейшей разгонки полярности.

<9> «Перестановка дополнительных изолирующих стыков» – если не удается составить контура для правильной разгонки полярности, необходима перестановка дополнительных изолирующих стыков.

<10> «Разбитие на рельсовые цепи» – составление списка рельсовых цепей с учетом наименования, вида и длины, а так же частоты, списка концов РЦ и соседней РЦ; производится для РЦ с ДСШ и РЦ тональной частоты.

<11> «Построение связей между рельсовыми цепями» – с учетом списка РЦ строятся связи между РЦ, т.е. составляется матрица связей, как и для элементов плана.

<12> «Разгонка полярности» – для РЦ с ДСШ производится разгонка полярности.

<13> «Пересчет ординат и координат» – производится для РЦ с ДСШ и РЦ тональной частоты, т.к. ординаты и координаты схематического и двухниточного планов различны.

<14> «Установка стрелочных приводов» – для каждой стрелки, обозначенной на плане, производится установка соответствующих стрелочных приводов.

<15> «Определение релейных и питающих концов» – по соответствующему алгоритму производится определение релейных и питающих концов РЦ.

<16> «Определение мест установки дроссель-трансформаторов» – по соответствующему алгоритму производится определение мест установки дроссель трансформаторов.

<17> «Установка дроссель-трансформаторов» – после определения мест установки дроссель-трансформаторов, с использованием базы данных коллективного пользования производится установка дроссель-трансформаторов соответствующего типа.

<18> «Установка стрелочных сигнальных и тяговых соединителей» – с использованием базы данных коллективного пользования производится установка стрелочных сигнальных и тяговых соединителей соответствующего типа.

<19> «Установка трансформаторных ящиков» – с использованием базы данных коллективного пользования производится установка трансформаторных ящиков соответствующего типа.

<20> «Установка дублирующих стыковых соединителей» – с применением соответствующих правил на станции устанавливаются дублирующие стыковые соединители.

<21> «Определение частот рельсовых цепей» – для тональных РЦ по соответствующему алгоритму определяются частоты РЦ.

<22> «Сохранение двухниточного плана в виде файла» – готовый двухниточный план с РЦ тональной частоты и РЦ с ДСШ должен быть сохранен в виде файла.

<23> «Представление результатов в форме, готовой для восприятия и печати» –модель двухниточного плана представляется на чертеже в соответствии с условными графическими обозначениями форме.

<24> «Построение двухниточного плана невозможно» – при ошибках в параметрах элементов, невозможности выделить предстрелочные участки, невозможности перестановки дополнительных изолирующих стыков, некорректно установленных изолирующих стыков, невозможности определить мгновенную полярность, построение двухниточного плана невозможно.

<25> «Конец» – реализация автоматизированного процесса проектирования двухниточного плана и схемы канализации тягового тока закончена.

3.4. Задача канализации тягового тока

Укрупненный алгоритм не показывает всех тонкостей решения отдельных задач. Практически каждый описываемый оператор имеет свое математическое содержание. При синтезе двухниточного плана ключевую роль играет определение мест установки дроссель-трансформаторов (оператор <16> приведенного выше алгоритма). Поэтому в качестве примера приведем постановку и решение задачи канализации тягового тока.

Постановка задачи: На некоторой железнодорожной станции используется n – рельсовых цепей, положение которых задается условной точкой Аi – являющейся “центром масс” рельсовой цепи (точка, принадлежащая рельсовой цепи, сумма расстояний от которой до других точек этой цепи минимальна).

Каждая рельсовая цепь электрически изолирована от других цепей с помощью изолирующих стыков. Расстояния между рельсовыми цепями, отсчитываемые по рельсам, известны. Обратный тяговый ток должен пропускаться по всем рельсовым цепям путей, где возможно обращение электротягового подвижного состава. В этом случае пути рельсовых цепей соединяются в обход изолирующих стыков с помощью дроссель-трансформаторов, пропускающими тяговый ток и не пропускающими сигнальный.

Задача состоит в соединении рельсовых цепей дроссель-трансформаторами для канализации тягового тока. Канализация тягового тока должна быть выполнена так, чтобы соединить рельсовые цепи кратчайшим путем без использования перемычек, причем каждая рельсовая цепь должна быть соединена не более чем с двумя другими цепями (двухдроссельная рельсовая цепь).

Математическая постановка задачи:

Имеются n – вершин графа (рельсовых цепей), длины ребер которого (расстояния между рельсовыми цепями) заданы матрицей С размерностью [n, n].

Требуется найти минимальный путь в данном графе, проходящий через все вершины не более чем по одному разу. Искомый путь определяется матрицей Х, размерностью [n, n], все элементы которой равны нулю за исключением  элементов

Xi,j = 1, при i  j если искомый путь содержит переход из вершины i в вершину j.

Общая постановка задачи – это задача, являющаяся классической задачей оптимизации с целочисленными решениями.

Известна матрица расстояний С [n, n]– задающая расстояния между n рельсовыми цепями, причем на главной диагонали ( при i = j ) заданы бесконечности. Требуется найти такой вектор X с целыми значениями элементов, который обращает в минимум функционал, определяющий суммарную длину пути:

f(x)=i=1nj=1nCi,j⋅Xi,j, то есть f(x)  minimum,

при заданных ограничениях:

i=1nXi,j=1для всех j  i  - выйти можно только из одной вершины (сумма элементов во всех строках равна единице),

j=1nXi,j=1для всех i  j – войти можно только в одну вершину (сумма элементов во всех столбцах равна единице),

i=1nj=1nXi,j=n - обход включает все вершины без пропусков,

Если   Xi,j=1 то Xj,i=0- нельзя вернуться в вершину, из которой вышел на предыдущем шаге, или, что то же самое Xi,j+Xj,i≤1для всех i  j.

Решение задачи осуществляется алгоритмом Форда или методом ветвей и границ. По сути это поиск локальных экстремумов вместо глобального.

Простейшим решением является следующий метод. В матрице С ищутся k элементов, являющихся минимальными в строке и в столбце одновременно. Положение в строке и столбце каждого из этих элементов указывает на те строки и столбцы матрицы X, где должны стоять единицы – это найденные вершины оптимального пути, причем строка указывает на вершину из которой следует выходить, а столбец, соответственно входить. Затем из матрицы С эти строки и столбцы исключаются, в результате чего размерность матрицы становится равной n – k.  В матрице С меньшей размерности оставшиеся вершины можно найти методом перебора всех оставшихся вариантов. В результате вместо перебора n! вариантов, осуществляется перебор только (n - k)! вариантов.

3.5. Алгоритмизация процесса автоматизированного проектирования кабельных планов станций

Укрупненный алгоритм автоматизированного процесса проектирования кабельных сетей представлен на рис. 3.3.

<1> «Начало» – система исправна и готова к построению кабельного плана.

<2> «Считывание схематического однониточного и двухниточного планов» – кабельный план строится по двухниточному плану, но по однониточного легче автоматически определить места пересечения трассы кабелей СЦБ с путями; считывание планов заключается в занесении всех элементов в память компьютера.

<3> «Дополнение исходных данных недостающими сведениями» – производится настройка системы для дальнейшего синтеза. Например, уточняются схема управления стрелками, система проектируемой централизации, различные коэффициенты. На этом же этапе производится дополнение списка объектов, включаемых в кабельные сети с уточнением их параметров. Для каждого объекта устанавливается список проводов управления и контроля.

<4> «Установка муфт» – муфта устанавливается у ближайшего к посту централизации необработанного объекта. К ней же подключаются объекты, удовлетворяющие требованиям по расстоянию прокладки индивидуальных кабелей. Из базы данных автоматически выбирается тип муфты. Установленная муфта заносится в список муфт для дальнейшего нанесения на двухниточный план.

<5> «Определение длины кабеля от поста ЭЦ до первой муфты» – если установленная муфта – ближайшая к посту централизации из списка подобных, то по правилам, с учетом уточненных в операторе <3> коэффициентов, рассчитывается длина  кабеля. В список проводов кабеля заносятся провода от объектов. Вновь образуемый кабель заносится в список кабелей. В противном случае оператор пропускается.

<6> «Определение длины кабеля от муфты до объекта, между муфтами» – если установленная муфта – не самая ближняя к посту централизации, то определяется возможность ее подключения к ранее установленным. С учетом уточненных в операторе <3> коэффициентов, рассчитывается длина  кабеля от муфты до объектов, а также между муфтами. Обновляются списки проводов в кабелях а также сам список кабелей.

<7> «Расчет сечения жил кабеля» – для каждого обработанного объекта определяется  расстояние до него по кабелю от поста централизации. При необходимости рассчитывается падение напряжения в проводах и производится дублирование жил.

<8> «Подсчёт количества жил по проводам» – для каждого провода определяется количество жил по табличным сведениям с использованием базы данных местного пользования.

<9> «Подсчёт количества жил c учётом дублирования» – для каждого объекта суммируются все жилы по проводам.

<10> «Выбор марки кабелей» – для всех кабелей по списку проводов определяется общее число жил с учетом запаса. Если полученная сумма жил больше, чем максимально допустимая жильность кабеля из базы данных коллективного пользования (кабель от поста централизации до первой муфты) или в соседних муфтах недостаточное число клемм для разделки всех жил, то происходит изменение типа муфты или установка дополнительной муфты с перегруппировкой проводов для нового кабеля.

<11> «Представление результатов в форме, готовой для восприятия и печати» – модель кабельных сетей разбивается на листы формата А4*n и представляется на чертеже в соответствии с условными графическими обозначениями форме. На первые листы наносится примечание.

<12> «Конец» – реализация автоматизированного процесса проектирования кабельного плана станции закончена.

3.6. Технология проектирования с использованием модулей автоматизированного проектирования (МАП-СП), (МАП-ДП), (МАП-КП)

Синтез проектных решений для схематического плана станции производится в интерактивном режиме. Использование автоматического режима происходит по запросу для ограниченного числа проектных процедур.

САПР НТО включает следующие программные средства для проектирования схематических планов станций: специализированный графический редактор; библиотека графических изображений элементов; библиотека математических моделей элементов; модуль формирования модели схемы; модуль поддержки принятия решений; база данных нормативно-справочной информации (синтаксических и топологических правил); модуль синтеза таблиц и текстов.

Технология проектирования схематических планов станций с использованием средств САПР НТО дополняет существующую «ручную» технологию на каждом этапе проектирования. Разделение на этапы является достаточно условным, так как система инвариантна по отношению к последовательности действий на этапе ввода.

Этап первый – вычерчивание путевого развития. В интерактивном режиме оператор указывает оси путей станции. При этом в местах схода осей автоматически устанавливаются стрелки; в местах пересечения осей – перекрестные стрелки, глухие пересечения или ничего, если пути проходят в разных уровнях. Указываются сторонности переводов, типы рельсов, марки крестовин и расстояния (ширина)  междупутий. Пример вычерчивания стрелок приведен на рис. 3.4., а результат вычерчивания всего путевого развития – на рис. 3.5.

Этап второй – разбиение станции на изолированные участки. Оператор устанавливает изолирующие стыки, которые: отделяют станцию от перегонов; отделяют нецентрализованные зоны, в том числе подъездные пути, тяговые подстанции и пр.; выделяют приемо-отправочные пути; выделяют бесстрелочные участки в горловинах; выделяют стрелки, примыкающие к приемо-отправочным путям; выделяют стрелки стрелочной улицы; обеспечивают одновременные передвижения; выделяют стрелки маневровых районов; обеспечивают работу переездной и пешеходной сигнализации и пр.; обеспечивают наличие центра секции; обеспечивают максимальную длину рельсовых цепей. Установка последних двух категорий стыков производится в автоматическом режиме.

Этап третий – установка светофоров. Производится в интерактивном режиме с автоматической выборкой из библиотеки графических изображений элементов. Корректность расцветки светофоров определяется в дальнейшем – при синтезе таблицы взаимозависимости. Пример установки светофоров приведен на рис. 3.6.

Этап четвертый – указание назначения путей. Всем участкам пути в пределах централизованной зоны указывается назначение в соответствии с ТРА.

Этап пятый – задание параметров элементов. С использование библиотеки математических моделей для каждого элемента уточняются однозначно определяющие его параметры. Пример задания элементов для светофора приведен на рис. 3.7. Вид схематического плана после задания параметров элементов приведен на рис. 3.8.

Этап шестой – расчет ординат. Оператор задает ординаты остряков крайних стрелок. В режиме диалога с использованием базы данных топологических правил определяются ординаты остальных стрелок с учетом введенных ранее сторонностей переводов, типов рельсов, марок крестовин и расстояний междупутий. Затем определяются ординаты изолирующих стыков, с автоматическим определением негабаритных и ординаты светофоров.

Этап седьмой – составление таблицы ординат. Производится автоматически.

Этап восьмой нанесение остальных элементов (зданий, трасс, шкафов и пр.). Производится с использованием библиотеки графических изображений элементов. . Схематический план после нанесения всех элементов приведен на рис. 3.9.

Этап девятый – расчет длин приемо-отправочных путей и бесстрелочных участков. Производится по запросу автоматически модулем синтеза таблиц и текстов.

Этап десятый – формирование таблиц: ведомости стрелочных переводов и основных показателей централизации. Производится по запросу автоматически модулем синтеза таблиц и текстов. Пример таблиц, отображаемых на схематическом плане, приведен на рис. 3.10.

Этап одиннадцатый – формирование текстов. Производится по запросу автоматически. Производится по запросу автоматически модулем синтеза таблиц и текстов. Пример текстов на схематическом плане приведен на рис. 3.11.

Этап одиннадцатый – исправление ошибок. По запросу с использованием библиотеки математических моделей элементов; модуля формирования модели схемы; модуля поддержки принятия решений; базы данных нормативно-справочной информации формируется список ошибок. Окончательное решение остается за проектировщиком. В случае исправления – происходит возврат к предыдущим этапам. На рис. 3.12. приведен пример сообщений обошибках.

После завершения работы над схематическим планом можно приступать к формированию таблицы взаимозависимости стрелок, сигналов и маршрутов. При вызове программы синтеза появляется окно,  показанное на рис. 3.13. 	В левой части окна необходимо отметить листы, подлежащие синтезу. Для листов, не подлежащих автоматизации необходимо установить количество формируемых бланков. В правой части окна показаны этапы синтеза, общий ход выполнения и настройки.

При расчете параметров переездной сигнализации можно вручную задать скорости движения по путям в окне, показанном на рис. 3.14. Также для переездной сигнализации выбирается тип используемых блоков выдержки времени – БВВ-М или БВМШ. Для редактирования таблицы негабаритности перед построением остальных таблиц необходимо установить переключатель на положение «вручную». Появится окно,  показанное на рис. 3.15.

Перетаскиваем положений стрелок и секций из правой части окна в левую производится редактирование таблицы. Сохраненные данные будут учтены в таблицах поездных и маневровых  маршрутов.

Показания светофора с неправильного пути можно регулировать, устанавливая переключатель в положения «только 2 желтых» и «все возможные».

После завершения процесса формирования таблиц, который занимает  5-30 секунд, полученные результаты можно откорректировать в редакторе таблицы взаимозависимости, общий вид которого показан на рис 3.16.

Помимо ручного изменения содержимого ячеек, существует система контекстных меню, позволяющих проводить действия с маршрутами целиком. В частности, для вариантных маршрутов, появляется меню, показанное на рис 3.17.

Для корректировки таблицы «Взаимозависимость показаний светофоров» существует редактор, показанный на рис 3.18. Помимо редактирования показаний основной расцветки, можно задавать показания маршрутных указателей и указателей отсутствия тормозного пути.

Реализация технологии автоматизированного проектирования двухниточных планов и кабельных сетей рассмотрена в главе 2.