# Глава 4. Автоматизация проектирования схем внешнего вида, электрических и монтажных схем аппаратов управления

# 4.1. Классификация видов аппаратов управления

Оперативно-диспетчерское оборудование совместно с другой аппаратурой СЦБ и связи предназначены для управления стрелками и сигналами, входящими в маршруты приема и отправления поездов. А также для управления стрелками и сигналами при маневровой работе с полным отражением на пульте свободности путей, стрелочных секций, положений стрелок и сигналов.

К аппаратам управления и контроля относятся пульты (пульты-табло), пульты-манипуляторы, выносные табло, пульты-стативы, шкафы с кнопками для искусственной разделки маршрутов, колонки маневровые, щиты контрольные и управления, щитки переездной сигнализации.

В настоящее время в эксплуатации находятся пульты (пульты-табло), пульты-манипуляторы и выносные табло четырех поколений:

- желобкового типа с применением коммутаторных ламп на 24 В типа КМ-24 (I поколения);

- из блочных элементов (мозаичных блоков) с применением коммутаторных ламп на 24 В типа КМ-24 (II поколения);

- из блочных элементов (мозаичных блоков) с применением субблоков на светодиодах (III поколения);

- компьютерные с применением программных средств (IV поколения).

К аппаратам управления и контроля I поколения относятся пульты-манипуляторы типа ПМ-ЭЦ и выносное табло типа ТВ-ЭЦ электрической централизации, пульты релейной и маршрутно-релейной централизации, табло выносные станций стыкования типа ТВСС, пульты-манипуляторы типа ПМ-ДЦ и выносное табло типа ТВ-ДЦ диспетчерской централизации, пульты унифицированные типов УП-1 и УП-2, пульты горочные унифицированные типа ПГУ-65, пульты наклонные с панелью 400х600 и с панелью 600х1000 мм, табло частотного диспетчерского контроля типа ТЧДК, шкафы с кнопками для искусственной разделки маршрутов, пульты-стативы релейной полуавтоматической блокировки типов ПСРБ-2 и РПБ, колонки маневровые, щиты контрольные механизированных горок типа ЩКМГ, щиты управления для контрольного пункта проверки исправности устройств локомотивной сигнализации, пульты-стативы контрольного пункта автоматической локомотивной сигнализации типа АЛС, щиты унифицированные переездной сигнализации и щитки переездной сигнализации типа ЩПС-92.

К аппаратам управления и контроля II поколения относятся пульты наклонные с табло из блочных элементов типа ППНБ, табло выносные блочные типа ТВБ.

К аппаратам управления и контроля III поколения относятся пульты-табло с субблоками на светодиодах типа ППНБМ, пульты наклонные ПН-640 и ПН-1120 с субблоками на светодиодах, табло выносные блочные унифицированные с субблоками на светодиодах типа ТВБУ.

К аппаратам управления и контроля IV поколения относятся Рабочее место дежурного по станции основное РМ-ДСП-О, Рабочее место дежурного по станции резервное РМ-ДСП-Р, Рабочее место дежурного электромеханика АРМ-ШН. Данные программные средства применяются в микропроцессорных и гибридных системах, таких как ЭЦ-ЕМ, ЭЦ-МПК, EBILOCK-950.

Необходимо отметить, что аппараты управления и контроля III поколения начали изготавливать с 1999 года. В настоящее время заводами  изготавливаются также аппараты управления и контроля II поколения, а также следующие аппараты управления и контроля I поколения: пульты-манипуляторы электрической централизации типа ПМ-ЭЦ, пульты-манипуляторы диспетчерской централизации типа ПМ-ДЦ, пульты горочные унифицированные типа ПГУ-65, пульты наклонные с панелью 400х600 и с панелью 600х1000 мм, пульты-стативы контрольного пункта автоматической локомотивной сигнализации типа АЛС, щитки переездной сигнализации типа ЩПС-92.

Пульты-манипуляторы электрической централизации типа ПМ-ЭЦ (I поколение) используются совместно с выносными блочными табло типа ТВБ (II поколение) или ТВБУ (III поколение).

Пульты-манипуляторы диспетчерской централизации типа ПМ-ДЦ (I поколение) используются совместно с выносными блочными табло типа ТВБ (II поколение) или ТВБУ (III поколение).

Пульт-табло предназначен для станции с числом стрелок не более 30. Панель управления и панель отображения находятся в одном каркасе, а иногда и на одной панели.

Пульт-табло манипулятор используется на больших станциях, с числом стрелок более 30. Мнемосхема станции формируется из панелей размером 1200х1200, 1200х1600, 1200х2000 мм, число которых  может быть до 9. Мнемосхема отнесена от пульта управления на несколько метров, что улучшает восприятие диспетчером станции. Табло, состоящее из четырех и более секций, собирается в ломаную линию с помощью угловых вставок с углом 10, 20, 30.

В зависимости от способа исполнения оперативно-диспетчерское оборудование делится на следующие типы:

- пульт-статив;

- пульт точечного типа;

- пульт желобкового типа;

- пульт блочного типа;

- пульт на светодиодах.

Пульт-статив - это небольшой пульт, находящийся в релейной комнате, встроенный в один из релейных стативов. Используется только на не больших станциях с числом стрелок до 20. В настоящее время практически не применятся.

- Пульт точечного типа УП-2. Мнемосхема станции построена набором отверстий в металлической панели со световыми индикаторами внутри. Используется на небольших станциях с числом стрелок не более 30.

- Пульт желобкового типа. Светосхема станции наносится на цельнометаллический лист, посредством выбивания желобков определенного типа и размера. На фальш-панеле за листом,  фиксируются лампочки низкого накала, для отображения состояния устройств электрической централизации. Недостатком данного типа пультов является сложность изменения мнемосхемы станции, так как необходимо снова выбивать новую панель. Существует два типа, пульт-табло и пульт-табло манипулятор.

- Пульт блочного типа строится из типовых блоков, приведенных в альбоме типовых проектных решений ТО-161. Число типовых блоков около 50. Для изображения мнемосхемы станции, блоки можно поворачивать из исходного положения по часовой стрелке на 90, 180 и 270. Номера путей, путевых участков, стрелок, литеры поездных и маневровых светофоров выполняются гравировкой и заливаются черной краской. Пульт блочного типа был первый пульт, с возможностью быстрого изменения мнемосхемы станции. Бывает также двух разновидностей.

- Пульт на светодиодах. Для создание светосхемы станции разработаны 38 субблока ИСОЕЦ (индикатор состояния объекта электрической централизации), отличающихся друг от друга схемой электрической принципиальной, внешним видом и маской. Достоинством этого типа пультов является низкое энергопотребление и возможность плавной регулировки яркости свечения светодиодов. Бывает двух типов, пульт-табло и пульт-табло манипулятор.

компьютерные с применением программных средств (IV поколения)

Аппараты управления и контроля

желобкового типа с применением коммутаторных ламп на 24 В типа КМ-24 (I поколения)

из блочных элементов (мозаичных блоков) с применением коммутаторных ламп на 24 В типа КМ-24 (II поколения)

из блочных элементов (мозаичных блоков) с применением субблоков на светодиодах (III поколения)

пульты-табло с субблоками на светодиодах типа ППНБМ

пульты наклонные ПН-640 и ПН-1120 с субблоками на светодиодах

табло выносные блочные унифицированные с субблоками на светодиодах типа ТВБУ

пульты наклонные с табло из блочных элементов типа ППНБ

табло выносные блочные типа ТВБ

пульты-манипуляторы типа ПМ-ЭЦ и выносное табло типа ТВ-ЭЦ электрической централизации

пульты релейной и маршрутно-релейной централизации

пульты унифицированные типов УП-1 и УП-2

табло частотного диспетчерского контроля типа ТЧДК

табло выносные станций стыкования типа ТВСС

пульты-манипуляторы типа ПМ-ДЦ и выносное табло типа ТВ-ДЦ диспетчерской централизации

пульты горочные унифицированные типа ПГУ-65

пульты наклонные с панелью 400х600 и с панелью 600х1000 мм

шкафы с кнопками для искусственной разделки маршрутов

пульты-стативы релейной полуавтоматической блокировки типов ПСРБ-2 и РПБ

колонки маневровые

щиты контрольные механизированных горок типа ЩКМГ

щиты управления для контрольного пункта проверки исправности устройств локомотивной сигнализации

пульты-стативы контрольного пункта автоматической локомотивной сигнализации типа АЛС

щиты унифицированные переездной сигнализации и щитки переездной сигнализации типа ЩПС-92

Рабочее место дежурного по станции резервное РМ-ДСП-Р

Рабочее место дежурного по станции основное РМ-ДСП-О

Рабочее место дежурного электромеханика АРМ-ШН

#### Рис.4.1.1 Классификация аппаратов управления

# 4.2. Эксплуатационно-технические требования и методическое обеспечение процесса проектирования

- Методика проектирования пультов-табло блочного типа формируется на основе методических указаний по проектированию устройств автоматики, телемеханики и связи на железнодорожном транспорте И-141-84, утвержденных головным проектным институтом «Гипротранссигналсвязь».

- Выносное табло ТВБ собирается из прямоугольных секций соответствующего типа в зависимости от необходимой высоты. Табло, состоящее из четырех и более секций, собирается в ломаную линию с помощью угловых вставок с углом 10 или 30.

- В зависимости от типа секции в нее устанавливаются от 3-х до 5-ти фальш-панелей, образуя рабочее поле с размерами 1200*1200 мм, 1200*1600 мм, 1200*2000 мм.

- Внешний вид пульт-табло блочного типа проектируется на основе типовых блоков, приведенных в альбоме ТО-161, а также разработанных вновь.

- Наиболее часто применяются блоки с углом наклона стрелок 45, 90, реже 57.

- Ширина междупутья может приниматься 40, 60, 80 мм.

- Если продольные оси индикаторов соседних путей расположены в нижней части блока – междупутье 40 мм.

- Если продольные оси индикаторов соседних путей расположены в нижней и в верхней части блока – междупутье 60 мм.

- При расположении субблоков через один ряд – междупутье 80 мм.

- Реальное проектирование производится в масштабе 1:1.

- На внешнем виде секции наносится сетка границ блоков.

- В каждом блоке указывается:

- Тип блока;

- Перегородка;

- Расположение светофильтров с указанием их цвета.

- Номера путей, путевых участков, стрелок, литеры поездных и маневровых светофоров выполняются гравировкой и заливаются черной краской.

- На выносных табло крупных станции, расположенных от дежурного на 3-3,5 м, надписи над элементами индикации наносятся над “окошком”.

- Размер шрифта надписей выбирается по ГОСТ 2.930-62 в соответствии с таблицей.

| - Расстояние до глаз оператора, м | - Высота букв и цифр, мм |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Важные надписи | - Обычные надписи |
| - 0,7 | - От 2,5 до 5,0 | - От 1,2 до 4,0 |
| - 1,0 | - От 3,3 до 6,6 | - От 1,5 до 4,5 |
| - 2-5 | - От 6,6 до 12,0 | - От 3,3 до 10,0 |

- Для уменьшения размеров и количества секции при проектировании светосхемы для станции ДЦ применяются специальные типы блоков.

- Для лучшей наглядности светосхемы станции, а также положения стрелок применяется гравировка с углом 45.

- Светосхема участка на выносном табло для одного диспетчера размещается в два, а при необходимости в три ряда.

- Основными видами технической документации при проектировании пультов-табло являются:

- Внешний вид светосхемы станции;

- Монтажная документация (монтажная схема  пульт-табло, монтажные карточки);

- Спецификация пульт-табло.

- Внешний вид светосхемы станции создается на основе схематического плана станции, с соблюдением взаимного расположения устройств электрической централизации. Производится расстановка кнопок задания маршрутов по маршрутным таблицам и типовых гравировок.

- Монтажная схема строится по внешнему виду светосхемы станции. Выполняется на обратной стороне листа внешнего вида, на которую также наносится сетка и расположение элементов табло.

Спецификация включает в себя общую информацию о позиции элемента, его обозначении, наименовании и количестве. Выполняется по внешнему виду светосхемы станции.

- Методика проектирования пультов-табло светодиодного типа формируется на основе типовых проектных решений по аппаратам управления железнодорожной автоматики и телемеханики 419606 и 419806, разработанных проектно-изыскательным институтом «Гипротранссигналсвязь» и утвержденных Министерством путей сообщения Российской Федерации.

- Выносное табло ТВБУ собирается из прямоугольных секций соответствующего типа в зависимости от необходимой высоты. Табло собирается в ломаную линию с помощью угловых вставок с углом 10, 20, 30.

- В зависимости от типа табло в него устанавливаются от 2-х до 9-ти секций, образуя рабочее поле с размерами 610*2570 мм, 950*3850 мм, 1100*4940 мм, 1500*6550 мм, 2000*7640 мм, 1100*8770 мм, 1800*9800 мм, 2100*10830 мм.

- Внешний вид пульт-табло блочного типа проектируется на основе типовых блоков, приведенных в типовых проектных решениях по аппаратам управления железнодорожной автоматики и телемеханики 419606 и 419806, а также разработанных вновь.

- Наиболее часто применяются блоки с углом наклона стрелок 45, 90.

- Ширина междупутья может приниматься 40, 80 мм.

- При расположении субблоков через один ряд – междупутье 80 мм.

- Реальное проектирование производится в масштабе 1:1.

- На внешнем виде секции наносится сетка границ блоков.

- В каждом блоке указывается:

- Тип блока;

- Перегородка;

- Расположение светофильтров с указанием их цвета.

- Номера путей, путевых участков, стрелок, литеры поездных и маневровых светофоров выполняются гравировкой и заливаются черной краской.

- На выносных табло крупных станции, расположенных от дежурного на 3-3,5 м, надписи над элементами индикации наносятся над “окошком”.

- Надписи и знаки на масках субблоков выполняется гравировкой. Шрифт 4-Пр3, 6-Пр3, 8-Пр3 по ГОСТ 26.020-80. Размер шрифта надписей выбирается в соответствии с таблицей.

| - Расстояние до глаз оператора, м | - Высота букв и цифр, мм |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Важные надписи | - Обычные надписи |
| - 0,7 | - от 2,5 до 5,0 | - от 1,2 до 4,0 |
| - 1,0 | - от 3,3 до 6,6 | - от 1,5 до 4,5 |
| - 2,0 | - от 6,6 до 12,0 | - от 3,3 до 10,0 |
| - 6,0 | - от 22,0 до 43,0 | - от 11 до 33,0 |

- Для уменьшения размеров и количества секции при проектировании светосхемы для станции ДЦ применяются специальные типы блоков.

- Для лучшей наглядности светосхемы станции, а также положения стрелок применяется гравировка с углом 45.

- Светосхема участка на выносном табло для одного диспетчера размещается в два, а при необходимости в три ряда.

- Основными видами технической документации при проектировании пультов-табло являются:

- Внешний вид светосхемы станции;

- Монтажная документация (монтажная схема  пульт-табло, монтажные карточки);

- Спецификация пульт-табло.

- Внешний вид светосхемы станции создается на основе схематического плана станции, с соблюдением взаимного расположения устройств электрической централизации. Производится расстановка кнопок задания маршрутов по маршрутным таблицам, а также типовых гравировок.

- Монтажная схема строится по внешнему виду светосхемы станции. Выполняется на обратной стороне листа внешнего вида, на которую также наносится сетка и расположение элементов табло. В последнее время вместо схемы монтажной стороны часто используют монтажные карточки, аналогичные монтажным карточкам по принципиальным электрическим схемам, в которых расписано соединение каждого вывода каждого субблока с другими субблоками.

Спецификация включает в себя общую информацию о позиции элемента, его обозначении, наименовании и количестве. Выполняется по внешнему виду светосхемы станции.

# 4.3. Алгоритм синтеза схем внешнего вида аппаратов управления на основе однониточного плана станции

- Рассмотрим средства программного обеспечения, действующих в АРМ-ПТД, на базе которых будет проходить процесс автоматизации проектирования пульт-табло. Для построения схематических планов станций в АРМ-ПТД используется специальный программный модуль – Редактор схематических планов (РСП). Он позволяет посредством удобного графического интерфейса осуществлять набор и редактирование схематического плана станции. Отличается от других редакторов тем,  что содержит обширный набор специализированных графических элементов,  позволяющих построить станцию любой конфигурации. В набор входят:

- пути;

- светофоры;

- соединители;

- стыки;

- напольные устройства;

- переезды и многие другие.

- Любой из этих элементов можно быстро установить на свое место. При установке элемента запрашивается специализированная информация, такая как название элемента, его атрибуты (тип, марка в БДКП, спецификация пути и т.д.), и осуществляется контроль правильности введенных данных по принятым правилам обозначения элементов согласно НСИ (нормативно - справочной информации). Все элементы, кроме соединителей имеют постоянный размер. Так, светофор - 32 пикселя в длину; участок пути - 64 пикселя. Стрелка появляется при пересечении двух соединителей. Соединители необходимы для соединения элементов между собой, его длина может колебаться в широких пределах.

- По введенной схеме редактор позволяет строить автоматически таблицу взаимозависимостей стрелок и сигналов, двухниточный план станции, спецификацию. Сохраняет информацию о схеме, редактор в виде файла специального формата – ODN. Этот формат файла был разработан сотрудниками ООО «ИМСАТ». Файл формата ODN является входным параметром, для задачи автоматизации проектирования схем пульт-табло.

- Второй редактор, используемый в АРМ-ПТД, это Универсальный графический редактор (КРОНВЕРК). С его помощью можно строить, сохранять и распечатывать графические схемы любой сложности и разновидности: принципиальные электрические схемы, монтажные схемы, схемы пульт-табло и т.д. Редактор позволяет вставлять в схему стандартные примитивы, такие как линии, прямоугольники, окружности, дуги и др. А также ряд стандартных графических элементов:

- реле;

- трансформаторы;

- резисторы;

- конденсаторы;

- ключи;

- генераторы;

- путевые ящики;

- дроссель трансформаторы;

- светофоры и др.

- Эти элементы находятся в специальной библиотеке элементов (число элементов в библиотеке на март 2003 года более 3500), которую можно редактировать, пополнять число элементов или изменять их.

- Сохраняет схемы редактор в виде файлов общедоступного формата XML. За счет записи в файл не полного графического образа схемы, а лишь названия элементов и их координат редактор позволяет значительно экономить дисковое пространство. Формату листа А4 средней насыщенности, соответствует  30кБайт в электронном виде. Формат XML является основным форматом в АРМ-ПТД, поэтому схему пульт-табло необходимо записывать именно в этом формате.

- Самой трудной задачей при автоматизации схемы  пульт-табло является установка соответствия между элементами схематического плана и библиотечными элементами пульт-табло. Осуществлять простую замену одного элемента одной схемы  на определенный элемент другой схемы нельзя. Причина этого, во-первых, в невозможности замены некоторых элементов схематического плана на один тип ячейки пульта-табло. Во-вторых, во влиянии соседних элементов схематического плана на замещающую ячейку. Поэтому решение о типе замещающей ячейке принимается в каждом случае индивидуально, при анализе всех условий.

- Определяющими элементами (являющиеся основой) при построении пульт-табло являются:

- участки пути;

- стрелки;

- светофоры;

- соединители;

- изолирующие стыки;

- тупики.

- Остальные элементы, такие как напольные устройства, пикеты, являются второстепенными при проектировании пульт-табло.

- Соединители, участки пути, путевые участки светофоров, стыки, можно легко заменить соответствующими элементами из базы пульта-табло. Замену светофоров и стрелок так легко осуществить не удастся. При анализе выяснилось, что при определении элемента, который должен стоять в текущей ячейке, влияние соседних элементов можно полностью учесть отслеживанием влияния только вышележащих элементов. В связи с этим фактором был выбран способ последовательной замены элементов слева направо, сверху вниз.

- Возможная альтернатива этому способу – замена с жесткой привязкой по координатам, т.е. вычисление местоположения исходя из координат X и Y элементов схематического плана станций. Этот вариант был отброшен, т.к. способствует наложению элементов пульт-табло друг на друга, вследствии их разной длины на схематическом плане и пульте-табло.

- Перед заменой элементов необходимо выполнить следующие действия:

1.Считать элементы однониточного плана из файла формата ODN. Это позволит узнать об элементах следующую информацию: координаты элемента, его наименование, тип, модификацию, назначение.

2.Разбить элементы на горизонтальные ряды по координате Y. Новый ряд для элемента выделяется в том случае, если он является элементом пути и его координата Y не совпадает ни с одним из существующих рядов.

3.Отсортировать ряды между собой, по координате Y и элементы в рядах по координате X.

4.Выяснить тип используемой на станции централизации (на станциях с диспетчерской централизацией пульт-табло проектируется из других типовых блоков).

- После этого можно последовательно брать элементы, сначала с первого ряда (с наименьшим Y), первого элемента и производить замену на соответствующие элементы пульт-табло с учетом их длины и влияния соседних элементов. Так как большинство элементов не попадают точно на границу ячеек, то возникает погрешность установки элементов. Для ее исключения, необходимо накапливать ошибку и периодически корректировать размещение элементов.

- Для автоматизации подписывания устройств СЦБ на пульте-табло можно использовать параметр наименование для каждого элемента схематического плана. Этот параметр форматируется, согласно требованиям методических указаний по проектированию пультов-табло и размещается на одной или нескольких ячейках внешнего вида пульт-табло.

- После замены всех элементов необходимо установить на пульт-табло стандартный набор дополнительных элементов (маркировки, контроля положения стрелок).

- Заключительный этап проектирования, - запись сформированного массива элементов пульт-табло и их атрибутов в файл формата XML.

Полностью алгоритм автоматического построения схемы внешнего вида пульт-табло представлен на рисунке 4.3.1.

#### Рис.4.3.1 Алгоритм автоматизированного построения схемы пульт-табло

# Да

Нет

Считывание элементов из исходного файла формата ODN

Разделение элементов на горизонтальные ряды по координате Y

Сортировка рядов между собой, по координате Y и элементов в рядах по координате X.

Установка первого элемента первого ряда текущим

Нахождение элемента или набора элементов пульта-табло, соответствующего текущему элементу схематического плана

Определение места установки элемента на пульте-табло

Запись найденного  элемента (группы элементов) пульт-табло в соответствующую ячейку (ячейки)

Фиксирование  атрибутов элемента (группы элементов)

Установка текущим следующего элемента

Элементы закончились?

Запись в файл формата XML сформированной схемы табло

Оценка влияния соседних элементов, поправка устанавливаемых элементов пульт-табло

##### Да

# 4.4 Алгоритм реализации процесса автоматизированного проектирования электрических и монтажных схем аппаратов управления

Рассмотрим средства программного обеспечения, действующих в АРМ-ПТД, на базе которых будет проходить процесс автоматизации проектирования электрических и монтажных схем аппаратов управления. Для построения внешнего вида в АРМ-ПТД используется специальный программный модуль – универсальный графический редактор КРОНВЕРК. Он позволяет посредством удобного графического интерфейса осуществлять набор и редактирование схем внешнего вида аппаратов управления. Отличается от других редакторов тем, что содержит обширный набор специализированных графических элементов,  позволяющих построить станцию любой конфигурации. Именно по схеме внешнего вида и происходит процесс автоматизированного построения монтажных схем пульт-табло.

Автоматизированное проектирование монтажных схем аппаратов управления происходит в два этапа:

- Автоматизированное построение схемы монтажной стороны пульт-табло по схеме внешнего вида.

- Автоматизированное построение монтажных карточек по схеме монтажной стороны.

При автоматизированном построении схемы монтажной стороны пульт-табло используется в качестве основы схема внешнего вида, созданная в универсальном графическом редакторе КРОНВЕРК. Сама схема монтажной стороны аппарата управления реализована в графическом редакторе автоматики и связи (ГРАС).

- Редактор ГРАС является  специализированным редакторам для принципиальных электрических схем автоматики и связи. ГРАС является одним из основных редакторов в АРМ-ПТД и АРМ-ВТД. С его помощью можно строить, сохранять и распечатывать графические схемы любой сложности и разновидности: принципиальные электрические схемы, монтажные стороны аппаратов управления, монтажные карточки и т. д. Редактор позволяет вставлять в схему стандартные примитивы, такие как линии, прямоугольники, окружности, дуги и др. А также ряд стандартных графических элементов:

- реле;

- трансформаторы;

- резисторы;

- конденсаторы;

- ключи;

-	и т. д.

Эти элементы находятся в специальной библиотеке элементов (число элементов в библиотеке на март 2003 года более 2000), которую можно редактировать, пополнять число элементов или изменять их.

Для формирования схемы монтажной стороны необходимо:

- прочесть исходный файл с внешним видом аппарата управления,

- найти максимальную координату абсцисс,

- найти первый элемент,

- определить тип элемента,

- найти из базы изображения на схеме монтажной стороны элемента по его типу,

- вычислить координату элемента на схеме монтажной стороны,

- оценить влияния соседних элементов, соединить по необходимости с соседними элементами,

- записать найденный элемент на схему,

- зафиксировать атрибуты у элементов,

- перейти к следующему элементу и т. д.

Алгоритм автоматизированного построения схемы монтажной стороны пульт-табло по схеме внешнего вида представлен на рисунке 4.4.1.

Алгоритм автоматизированного построения монтажных карточек по схеме монтажной стороны аналогичен построению монтажных карточек по принципиальным электрическим схемам (смотри рисунок 4.4.2).

# Да

Нет

Считывание элементов из исходного файла формата XML

Нахождение максимальной координаты Xmax

Пересчет координаты X

Xnew=Xmax-X

Установка первого элемента первого ряда текущим

Нахождение из базы изображения на схеме монтажной стороны элемента по его типу

Определение типа элемента

Запись найденного  элемента пульт-табло в соответствующую ячейку

Фиксирование  атрибутов элемента (группы элементов)

Установка текущим следующего элемента

Элементы закончились?

Запись в файл формата PRF сформированной схемы табло

Оценка влияния соседних элементов, нужное соединение с соседними элементами

##### Да

#### Рис.4.4.1 Алгоритм автоматизированного построения схемы монтажной стороны пульт-табло по схеме внешнего вида

# Да

Нет

Считывание элементов из исходного файла формата PRF

Установка первого элемента первого ряда снизу текущим

Нахождение из базы возможные выводы элемента по его типу

Определение типа элемента

Запись в массив элемента, его выводов и связей

Фиксирование  атрибутов элемента (группы элементов)

Установка текущим следующего элемента

Элементы закончились?

Запись в файл формата PRF сформированной схемы табло

Нахождение для каждого вывода с каким выводом какого элемента он связан

##### Да

#### Рис.4.4.2 Алгоритм автоматизированного построения монтажных карточек по схеме монтажной стороны

Формирование монтажных карточек по полученному массиву

# 4.5. Технология проектирования аппаратов управления с использованием модуля автоматизированного проектирования аппаратов управления (МАП-АУ)

Для создания схем внешнего вида аппаратов управления блочного, желобкового и светодиодного типа используется универсальный графический редактор КРОНВЕРК.

В редакторе используются: изображения блочных элементов, созданные на основе  Методических указаний по проектированию устройств автоматики и связи на ж.д. транспорте И-142-84 проектирование выносных табло блочного типа, ГОСТ 15150-69; изображения субблоков светодиодных аппаратов управления, созданные на основе, типовых проектных решений по аппаратам управления железнодорожной автоматики и телемеханики 419606 и 419806, разработанных проектно-изыскательным институтом «Гипротранссигналсвязь» и утвержденных Министерством путей сообщения Российской Федерации.

Библиотечные элементы содержатся в соответствующих библиотеках: элементы светодиодных аппаратов управления в «Светодиодный пульт - Участки пути и стрелки», «Светодиодный пульт - Участки пути с сигналом», «Светодиодный пульт - Транспоранты», «Светодиодный пульт - Кнопки», «Светодиодный пульт - Изостыки, секционные изоляторы, нормальное положение стрелки», «Светодиодный пульт - Дополнительные элементы»; элементы блочных аппаратов управления в «Блочный пульт - субблоки», «Блочный пульт - мачты», «Блочный пульт - негабаритные стыки», «Блочный пульт - нормальное положение стрелок», «Блочный пульт - стыки», «Блочный пульт - дополнительные». Почти все элементы привязываются к сетке размером 40х40, а элементы типа изостык и нормальное положение стрелки привязываются к соответствующим точкам привязки  соответствующих субблоков ИСОЕЦ.

Для элементов светодиодных аппаратов управления предусмотрено размещение на секциях СТБУ в соответствии с Таблицей 1, на пульт-табло ППНБМ в соответствии с Таблицей 2, где в колонке формула буква А обозначает пульт-табло ППНБМ-800, а буквой Б – ППНБМ-1200, или на наклонных пультах типа ПН в соответствии с Таблицей 3, причем размеры субблоков 40х40 мм.

### Таблица 1

## Разновидности выносного табло светодиодного типа ТВБУ

| Табло выносное | Секция |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Количество | Код | Высота рабочего поля | Ширина рабочего поля |
| ТВБУ-2-1503 | 2 | СТБУ-1503 | 640 | 1280 |
| ТВБУ-3-1503 | 3 | СТБУ-1503 | 640 |  |
| ТВБУ-3-1823 | 3 | СТБУ-1823 | 960 |  |
| ТВБУ-4-1503 | 4 | СТБУ-1503 | 640 |  |
| ТВБУ-4-1823 | 4 | СТБУ-1823 | 960 |  |
| ТВБУ-4-2143 | 4 | СТБУ-2143 | 1280 |  |
| ТВБУ-5-2143 | 5 | СТБУ-2143 | 1280 |  |
| ТВБУ-5-2463 | 5 | СТБУ-2463 | 1600 |  |
| ТВБУ-6-2143 | 6 | СТБУ-2143 | 1280 |  |
| ТВБУ-6-2463 | 6 | СТБУ-2463 | 1600 |  |
| ТВБУ-6-2783 | 6 | СТБУ-2783 | 1920 |  |
| ТВБУ-7-2463 | 7 | СТБУ-2463 | 1600 |  |
| ТВБУ-7-2783 | 7 | СТБУ-2783 | 1920 |  |
| ТВБУ-8-2463 | 8 | СТБУ-2463 | 1600 |  |
| ТВБУ-8-2783 | 8 | СТБУ-2783 | 1920 |  |
| ТВБУ-9-2463 | 9 | СТБУ-2463 | 1600 |  |
| ТВБУ-9-2783 | 9 | СТБУ-2783 | 1920 |  |

## Таблица 2

## Разновидности пульт-табло светодиодного типа ППНБМ

| Формула | Размеры панели, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Светосхемы | Управления | Общая |
| А | 800х640 | 800х200 | 800х840 |
| Б | 1200х640 | 1200х200 | 1200х840 |
| АБ | 2000х640 | 2000х200 | 2000х840 |
| 2А | 1600х640 | 1600х200 | 1600х840 |
| 2Б | 2400х640 | 2400х200 | 2400х840 |

## Таблица 3

## Разновидности наклонных пультов светодиодного типа ПН

| Тип | Размеры панели управления, мм |
| --- | --- |
| ПН-640 | 640х400 |
| ПН-1120 | 1120х640 |

Для элементов блочных аппаратов управления предусмотрено размещение на секциях СТБ в соответствии с Таблицей 4, на наклонных пультах ППНБ в соответствии с Таблицей 5, где в колонке Формула буква А обозначает пульт-табло ППНБ-800-75, а буквой Б – ППНБ-1200-75, причем размеры субблоков 40х40 мм.

### Таблица 4

## Разновидности выносного табло блочного типа ТВБ

| Табло выносное | Секция |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Количество | Код | Высота рабочего поля | Ширина рабочего поля |
| ТВБ-1903-2 | 2 | СТБ-1903 | 1200 | 1200 |
| ТВБ-2303-2 | 2 | СТБ-2303 | 1600 |  |
| ТВБ-1903-3(ТВ3) | 3 | СТБ-1903(ТВ3) | 1200 |  |
| ТВБ-2303-3(ТВ3) | 3 | СТБ-2303(ТВ3) | 1600 |  |
| ТВБ-1903-4(ТВ3) | 4 | СТБ-1903(ТВ3) | 1200 |  |
| ТВБ-2303-4(ТВ3) | 4 | СТБ-2303(ТВ3) | 1600 |  |
| ТВБ-1903-5(ТВ3) | 5 | СТБ-1903(ТВ3) | 1200 |  |
| ТВБ-2303-5(ТВ3) | 5 | СТБ-2303(ТВ3) | 1600 |  |
| ТВБ-2703-5(ТВ3) | 5 | СТБ-2703(ТВ3) | 2000 |  |
| ТВБ-1903-6(ТВ3) | 6 | СТБ-1903(ТВ3) | 1200 |  |
| ТВБ-2303-6(ТВ3) | 6 | СТБ-2303(ТВ3) | 1600 |  |
| ТВБ-2703-6(ТВ3) | 6 | СТБ-2703(ТВ3) | 2000 |  |
| ТВБ-1903-7(ТВ3) | 7 | СТБ-1903(ТВ3) | 1200 |  |
| ТВБ-2303-7(ТВ3) | 7 | СТБ-2303(ТВ3) | 1600 |  |
| ТВБ-2703-7(ТВ3) | 7 | СТБ-2703(ТВ3) | 2000 |  |
| ТВБ-2303-8(ТВ3) | 8 | СТБ-2303(ТВ3) | 1600 |  |
| ТВБ-2703-8(ТВ3) | 8 | СТБ-2703(ТВ3) | 2000 |  |
| ТВБ-2303-9(ТВ3) | 9 | СТБ-2303(ТВ3) | 1600 |  |
| ТВБ-2703-9(ТВ3) | 9 | СТБ-2703(ТВ3) | 2000 |  |

## Таблица 5

## Разновидности пульт-табло светодиодного типа ППНБ

| Формула | Размеры панели, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Светосхемы | Управления | Общая |
| А | 800х640 | 800х200 | 800х840 |
| Б | 1200х640 | 1200х200 | 1200х840 |
| АБ | 2000х640 | 2000х200 | 2000х840 |
| БА | 2000х640 | 2000х200 | 2000х840 |
| 2А | 1600х640 | 1600х200 | 1600х840 |
| 2Б | 2400х640 | 2400х200 | 2400х840 |

Редактор КРОНВЕРК создан для работы в составе автоматизированного рабочего места проектировщика технической документации (АРМ-ПТД) и автоматизированного рабочего места ведения технической документации (АРМ-ВТД) и вызывается из него, но может быть использован и как самостоятельное программное средство.

При использовании редактора КРОНВЕРК в составе АРМ-ПТД или АРМ-ВТД он работает как их модуль и вызывается автоматически для схем типа пульта-табло. Данный тип присваивается схеме пользователем при создании новой схемы по необходимости. Для аппарата управления необходимо:

- Задание типа аппарата управления: аппарат управления блочного, желобкового или светодиодного типа;

- Задание вида аппарата управления: пульт-табло, пульт наклонный,  выносное табло;

- Задание марки аппарата управления (для светодиодного: ППНБМ-800, ППНБМ-1200 (пульт-табло), ПН-640, ПН-1120 (пульт наклонный), ТВБУ (выносное табло), для блочного ППНБ-800, ППНБ-1200 (пульт-табло), ТВБ (выносное табло)).

- Набивка пульта и каждой секций нижними клеммными панелями, применяя для светодиодного аппарата управления только клеммы двухрядные для пайки на 20 лепестков ПП-20, панели клеммные двухрядные на 14 зажимов, панели клеммные на 3 зажима или вилки СП2Ш-30; для блочного аппарата управления только клеммы двухрядные для пайки на 20 лепестков ПП-20, панели клеммные двухрядные на 14 зажимов, панели клеммные на 3 зажима или панели клеммные на 8 зажимов.

## Максимальное количество приборов, которые устанавливаются на секциях и пультах для каждого типа представлено в Таблице 6.

## Таблица 6

## Максимальное количество приборов, устанавливаемых на секциях и пультах

| Наименование прибора | Код секции |  |  |  |  |  |  |  | Тип пульта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СТБУ-1503 | СТБУ-1823 | СТБУ-2143 | СТБУ-2463 | СТБУ-2783 | СТБ-1903 (ТВ3) | СТБ-2303 (ТВ3) | СТБ-2703 (ТВ3) | ППНБ(М)-800 | ППНБ(М)-1200 | ПН-640 | ПН-1120 |
| Панели клеммные или разъемы, шт. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 51 | 51 | 51 | 20 | 32 | 6 | 10 |
| Шины, тип 1 на 46 лепестков, шт. | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | - | - | - | - |
| Шины, тип II на 31 лепестков, шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - |
| Шины, тип III на 16 лепестков, шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Звонки, шт. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| Розетки, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Замок ключа жезла, шт. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| Замок ключа жезла с электро- защелкой, шт. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |

После выбора типа аппарата управления пользователь входит в редактор КРОНВЕРК для набирания внешнего вида аппарата управления. При входе в редактор открывается чистый лист с сеткой размером соответствующему выбранному типу аппарата управления и размерами ячеек 40х40 мм. В левой части окна располагаются библиотеки с элементами, соответствующие выбранному типу аппарата управления (светодиодный, блочный, либо желобковый) (смотри рисунок 4.5.1).

#### Рис.4.5.1 Пример схемы внешнего вида аппарата управления в редакторе КРОНВЕРК

Чтобы ввести какой-нибудь субблок на схему, необходимо курсором мышки выбрать нужный субблок и перетащить его на схему, причем при накладывании субблока на ячейку сетки субблок привязывается к сетке.

При необходимости на субблок можно наложить сверху дополнительный элемент размером 40х40 мм, такие как Переезд, Подъездной путь, Стрелки направления и т. д. из библиотеки «Светодиодный пульт - Дополнительные элементы».

Чтобы поставить изолирующий стык или элемент, указывающий нормальное положение стрелки, на схему необходимо из библиотеки «Светодиодный пульт - Изостыки, секционные изоляторы, нормальное положение стрелки» выбрать нужный элемент и привязать его к точке привязки субблока, на который необходимо его наложить, причем элемент может повернуться в зависимости к какой точки его привязывают.

У всех элементов есть ряд атрибутов, которые при необходимости надо ввести.

После полного ввода внешнего вида аппарата управления и сохранения его в базе проекта из АРМ-ПТД можно разбить данную схему на листы формата А3 с субблоками уменьшенного размера 24х24 мм. Для этого необходимо в менеджере проектов правой клавишей мыши вызвать контекстное меню схемы внешнего вида и выбрать пункт "Разбить на листы А3". При этом в документе с внешним видом добавятся листы с наименованием, обозначающем часть, которая располагается на листе (например, 11, 22, 12, 31) (смотри рисунок 4.5.2).

#### Рис.4.5.2 Пример схемы внешнего вида аппарата управления в редакторе КРОНВЕРК, разбитой на листы формата А3

После полного ввода внешнего вида аппарата управления и сохранения его в базе проекта из АРМ-ПТД можно сформировать монтажную сторону аппарата управления. Для этого необходимо в менеджере проектов правой клавишей мыши вызвать контекстное меню схемы внешнего вида и выбрать пункт "Сформировать монтажную схему".

Работа со схемой монтажной стороны аппарата управления происходит в редакторе автоматики и связи ГРАС. Чтобы редактировать схему данного вида, необходимо в менеджере проектов АРМ-ПТД правой клавишей мыши вызвать контекстное меню схемы внешнего вида и выбрать пункт "Редактировать монтажную сторону". После этого действия загрузится ГРАС с открытой монтажной схемой (смотри рисунок 4.5.3).

В процессе редактирования монтажной схемы светодиодного аппарата управления необходимо использовать элементы из библиотеки "Светодиодный пульт" и примитивы.

#### Рис.4.5.3 Пример схемы монтажной стороны аппарата управления в редакторе ГРАС