## Глава 5. Автоматизация проектирования принципиальных и монтажных  электрических  схем электрической централизации.

# 5.1. Эксплуатационно-технические требования и методическое обеспечение процесса проектирования.

Системы автоматизированного проектирования являются мощным средством повышения производительности труда и качества выполняемых работ при создании и проектировании объектов новой техники. Они должны играть важную роль при разработке и внедрении систем железнодорожной автоматики и телемеханики (СЖАТ), как существующих, так и новых поколений.

В современных условиях, в связи с увеличением объемов перевозок и скоростей движения поездов, в развитии СЖАТ наблюдаются следующие тенденции: расширение функциональных возможностей, повышение требований к надежности, повышение степени контролепригодности, уменьшение габаритов, снижение энергопотребления и др. Эти новые качества систем практически могут быть достигнуты за счет использования современной микроэлементной базы и современных средств автоматизации проектирования систем.

Однако, внедрение в качестве САПР ЖАТ промышленных систем автоматизации проектирования на базе CAD/CAM -систем связано с рядом проблем.

- Недостаток финансовых средств у проектных организаций для закупки научно-технической продукции у зарубежных фирм.

- Неприспособленность промышленных САПР к железнодорожной отрасли в общем, и к СЖАТ - в частности.

- Необходимость изменения технологического процесса проектирования систем ЖАТ. Для решения этой проблемы может потребоваться разработка новых технологических процессов, что требует дополнительных затрат и перестройки структуры проектной организации.

- Сложность интеграции имеющихся в организации наработок с CAD/CAM -системами, что обусловлено различными причинами, например, немашинным представлением наработок.

Кроме того, методы изменения проектируемых изделий в этих системах изолированы от объектов проектирования, т.е. если нужно ввести новый элемент, то для этого программная библиотека должна быть расширена, а затем перекомпилирована.

При этом необходимо учитывать, что программные средства для систем, обеспечивающих документооборот в проектных институтах, технических отделах имеют свою специфику, отличающую их от других систем документооборота. В первую очередь это гораздо большее разнообразие форматов обрабатываемых документов, значительную часть которых составляют документы графические – чертежи, схемы, планы, карточки и т.д. Ещё одной особенностью является стабильный ежегодный рост спроса на такие средства. Дополнительной положительной чертой программного обеспечения систем автоматизации проектирования является то, что его для эффективного использования можно настраивать на условия конкретного заказчика.

В настоящее время в проектных институтах, в дистанциях сигнализации и связи, в дорожных и исследовательских лабораториях используются различные программные средства для проектирования и ведения технической документации. Как правило, эти средства направлены исключительно на повышение качества документации и не преследуют целей автоматизации проектирования. Основу этих программных средств составляют различного рода графические редакторы, как массового производства (например, AutoCAD 10-14), так и собственного. Применение разных редакторов делает невозможным производить обмен чертежами между различными подразделениями. Кроме того, изображения элементов изолированы от реального оборудования, что приводит к невозможности производить машинную обработку чертежей с целью анализа на наличие ошибок, строить модели и даже получать спецификации.

Все перечисленные недостатки различных средств обусловливают необходимость создания новой системы автоматизации проектирования, учитывающей все технологические особенности проектирования устройств ЖАТ, представления о современной технологии проектирования.

Создание САПР ЖАТ преследует достижение следующих целей:

- повышение качества проектной продукции;

- повышение производительности труда и сокращение сроков проектирования за счёт автоматизации рутинных проектных операций и значительного сокращения доли ручного труда;

- применение машинных алгоритмов автоматической генерации схем на основе типовых решений;

- повышение уровня автоматизации проектных работ;

- внедрение в практику проектирования современной  передовой технологии комплексного проектирования

Настоящая технология при больших объемах проектирования без средств автоматизации создает трудности для проектировщиков. Ошибки, выявленные на последних этапах выполнения проектов, приводят к необходимости возвращаться на начальные этапы и вручную заново их отрабатывать. Это значительно увеличивает время и средства, затраченные на проектирование.

При автоматизации проектирования, вплоть до этапа комплектования документации, проектировщик, по сути, имеет дело с внутримашинными моделями (ВММ) различных устройств и решений. При развитых средствах автоматизации можно за короткое время дойти до последних этапов. При этом можно не использовать ни одного листа бумаги. Обоснования, проведенные ведущими проектными организациями показывают расчётное сокращение времени на проектирование по нормам затрат – почти в 5 раз. При этом техническую документацию на проект можно передавать непосредственно на машинных носителях или по глобальной сети, включая Internet.

### Анализ трудоемкости выполнения проектных работ.

Распределение трудоемкости выполнения проектных работ приведено в таблице

| Этап проектирования | Процент времени выполения этапа | Возможности автоматизации |
| --- | --- | --- |
| Составление схематического плана станции | 9 | Вводится в электронном виде с использованием специализированного редактора |
| Составление таблиц взаимозависимости | 5 | Возможно автоматизированное построение по схематическому плану |
| Составление двухниточного плана станции | 11 | Возможно автоматизированное построение по схематическому плану |
| Составление кабельного плана станции | 8 | Возможно автоматизированное построение по схематическому плану |
| Составление принципиальных электрических схем | 24 | Вводится в электронном виде с использованием специализированного редактора. Также возможен синтез схем для отдельных систем автоматики |
| Составление монтажных схем конструктивов | 33 | Возможно автоматизированное построение по принципиальным электрическим схемам |
| Составление спецификаций оборудования | 5 | Возможно автоматизированное построение по принципиальным электрическим схемам |
| Составление заказных спецификаций | 4 | Возможно автоматизированное построение по принципиальным электрическим схемам |
| Другие проектные работы | 1 |  |

Таким образом, из данных таблицы можно сделать вывод, что автоматизированный синтез монтажных схем значительно ускорить процесс проектирования.

В настоящее время в связи с возрастающими объёмами проектирования перед проектировщиками остро стоит проблема безошибочного автоматизированного машинного синтеза электрических монтажных схем по принципиальным схемам. При этом необходима автоматизация процесса сбора и использования информации об используемых на схеме приборах и их узлах для предупреждения ошибок монтажа и оптимального и использования приборов в схемах.

Поставленная задача автоматизации проектирования электрических монтажных схем определяет требования к средствам ввода принципиальных схем.

- Принципиальная схема должна содержать полную информацию о имени прибора, его марки, а также обозначенные выводы прибора (его узлы).

- Электрические связи между выводами приборов должны быть указаны специальными элементами-соединителями.

- Полюса питания на принципиальной схеме должны быть указаны специальными элементами – полюсами питания.

- Переходы с листа на лист должны задаваться с правильной нумерацией папок и листов в соответствии со структурой проекта.

- Все дополнительные пояснения и графические изображения должны быть обозначены как не подлежащие автоматической обработке.

# 5.2. Разработка алгоритмов синтеза схем электрической централизации

## 5.2.1 Характеристика современных систем ЭЦ

Одним из наиболее важных преимуществ отечественных систем электрической централизации (ЭЦ) является построение схем по топологии станции. Этот принцип, внедренный в практику проектирования еще в 50-х годах прошлого века, позволяет наиболее эффективным способом решить проблемы проверки условий безопасности движения по трассе задаваемого маршрута [1, 2] с использованием минимального числа электрических схем и количества приборов.

Топологическое построение схем ЭЦ предполагает однозначное соответствие расположения объектов ЭЦ – стрелок, секций, светофоров, переездов, приемо-отправочных путей и перегонов – в электрических схемах реальному путевому развитию станций. При этом стрелка отображается комплектом реле ПК, МК, ВЗ; секция – реле СП, КС, М, З, Р, РИ; светофор – реле Н, КС, С, КМ, ИП, ОТ; переезд КС, КПИ, приемо-отправочный путь – реле П, КС, И, ОГ, КМ; перегон – реле Ж, З, КС, И. Управление напольными объектами и контроль за их состоянием выполняется специальными схемами по отдельным алгоритмам [3].

Минимальное число электрических схем (шесть), построенных по топологии станции, определяется основными технологическими алгоритмами (А1…А4) установки, размыкания, отмены и искусственной разделки маршрутов. Здесь и далее по умолчанию предполагается, что в любых системах ЭЦ выполняется основное требование ПТЭ [1] к системам ЭЦ: «Электрическая централизация должна обеспечивать взаимное замыкание стрелок и сигналов». Это влечет за собой необходимость построения четырехкаскадных схем для выполнения алгоритма А1 – установки маршрута; тщательной проверки фактического движения поезда по трассе маршрута в схемах реализации алгоритма А2 – размыкания маршрута ; регламентации времени в схемах выполнения алгоритмов А3 и А4 – отмены и искусственной разделки маршрутов [4].

Уже при разработке базовой для современных систем ЭЦ – унифицированной системы электрической централизации (УЭЦ, 1954 г., институт «Гипротранссигналсвязь» – ГТСС) и дальнейшем ее проектировании стало ясно, что на различных станциях имеются одинаковые функциональные узлы, выполняющие отдельные части стандартных алгоритмов А1…А4. Это привело к разработке блочной маршрутно-релейной централизации (БМРЦ, 1960 г., ГТСС). В системе БМРЦ используются 25 блоков, реализующих алгоритмы наборной и исполнительной групп. Эта система являлась типовой (альбом МРЦ-13, ГТСС) вплоть до 1990 г., т.е. до разработки системы электрической централизации с индустриальной системой монтажа. В настоящее время проектируется модернизированная система БМРЦ-БН, исполнительные блоки которой построены на реле типа РЭЛ. Эти блоки используются также в электрической централизации с микропроцессорным маршрутным набором (ЭЦ-МПК, 1998 г., ПГУПС).

Система ЭЦИ (ЭЦИ, 1990 г., ГТСС). разработана как универсальная система, рассчитанная на применение на всех видах раздельных пунктов железных дорог. Основные преимущества ЭЦИ по сравнению с БМРЦ могут быть подразделены на три группы:

а) повышение безопасности движения поездов:

- усовершенствование алгоритма размыкания первой секции поездных маршрутов, при реализации которого проверяется освобождение участка приближения; если участок приближения остается занятым, то секционный вид размыкания автоматически заменяется маршрутным;

- ввод режима размыкания каждой секции маршрута с проверкой ее освобождения на время не менее 6 с; это повышает защищенность секций от преждевременного размыкания при потере шунта (при нарушении шунтового режима рельсовой цепи) и создает предпосылки для ввода в систему режима накопления маршрутов, враждебных заданному;

- возможность установки маршрута без открытия светофора с движением поездов по замкнутым стрелкам при ложной занятости ходовых или негабаритных секций, а также при отсутствии контроля положения охранных стрелок;

- возможность открытия пригласительного сигнала на однопутный перегон с контролем исключения встречного движения поездов;

- невозможность перекрытия светофора в установленных маршрутах при ошибочном нажатии кнопок искусственного размыкания секций, входящих в маршрут;

- ввод режима окончательного замыкания маневровых маршрутов при вступлении подвижного состава за предыдущий светофор;

б) повышение эксплуатационной надежности:

- фиксация кратковременных отказов устройств в установленных маршрутах;

- отказ от использования в ответственных схемах электролитических конденсаторов;

- сокращение числа штепсельных соединений;

- модернизация и сокращение количества органов управления на пультах, в частности, замена стрелочных коммутаторов на кнопки, объединение поездных и маневровых кнопок для совмещенных светофоров, исключение индивидуальных кнопок вспомогательного перевода стрелок и др.;

в) упрощение проектирования, монтажа и пуска устройств:

- высокий уровень типизации проектных работ;

- сокращение нестандартного заводского монтажа блоков и стативов на 60%;

- индустриализация монтажа постовых устройств за счет соединения аппаратуры (блоков на стативах и стативов между собой) кабельными соединителями со штепсельными разъемами;

- кроссовый монтаж кабелей напольного оборудования;

- возможность быстрого перемонтажа устройств при изменении путевого развития станции.

В качестве стандартной системы ЭЦ промежуточных станций примерно до 1977 г. проектировалась система ЭЦ-8. К недостаткам этой системы следует отнести отсутствие секционного размыкания маршрутов и маршрутизации маневровых передвижений, что в условиях интенсивного движения поездов особенно на зонных и опорных промежуточных станциях оказалось неприемлемым.

Электрическая централизация системы ЭЦ-12 была разработана институтом «Гипротранссигналсвязь» в 1976 году [5] для промежуточных станций с маршрутизацией маневровых передвижений. В последующие годы неоднократно модернизировалась (ЭЦ-12-83, ЭЦ-12-90, ЭЦ-12-00) и в настоящее время отвечает всем эксплуатационно-техническим требованиям, предъявляемым к системам ЭЦ [1, 2]. Электрическая централизация ЭЦ-12-00 [6] проектируется на станциях с числом централизованных стрелок до 20 – 30 при различных видах тяги на однопутных и двухпутных участках железных дорог. Она позволяет управлять станциями, которые могут находиться как на автономном, так и на диспетчерском управлении. В качестве диспетчерской централизации (ДЦ) могут быть использованы различные системы, в том числе ДЦ системы «Луч», «Нева», «Сетунь» и др.

Для сокращения объема работы по проектированию и монтажу системы ЭЦ-12-00 разработаны типовые функциональные узлы (бланки) полного маршрутного набора и исполнительных схем, которые на функциональных блок-схемах расставляются по плану станции. Каждый схемный узел имеет наименование, номер узла, монтажный номер статива и миниатюру элемента схематического плана станции.

Таким образом, анализ систем БМРЦ, ЭЦИ, ЭЦ-12 показывает, что каждая из них имеет функциональные узлы (блоки), соответствующие основным объектам электрической централизации. Эти функциональные узлы стандартизированы в многократно выверенных типовых схемных решениях института ГТСС, что гарантирует безопасность выполнения технологических алгоритмов электрической централизации. Топологическое построение схем, т.е. жесткая привязка схем ЭЦ к путевому развитию станций, является основной предпосылкой для решения проблемы автоматизации проектирования электрической централизации в системе САПР.

Развитие современных средств автоматизации проектирования позволяет применять машинные методы синтеза схем в едином цикле автоматизации проектирования схем ЭЦ на основании данных редактора однониточных планов, а затем непосредственно использовать полученные схемы в модуле монтажа.

Существенное увеличение объёмов проектирования, с которыми не справляются проектные организации, стимулирует создание и развитие программных методов синтеза схем ЭЦ.

В настоящее  время разработан алгоритм автоматической расстановки блоков ЭЦИ по плану станции, на основе которого создан алгоритм автоматической расстановки фрагментов схем ЭЦ12-00 по плану станции. Так как схемы систем ЭЦ12-00 и ЭЦИ имеют схожие функциональные узлы, то алгоритм расстановки фрагментов по плану станции незначительно отличается от алгоритма расстановки блоков ЭЦИ. Алгоритм автоматической расстановки фрагментов схем положен в основу автоматического синтеза схем ЭЦ12-00 по плану станции.

## 5.2.2. Алгоритм автоматического синтеза блочного плана ЭЦИ

### 5.2.2.1. Размещение функциональных узлов по топологии станции

Основным документом, который необходим для проектирования принципиальных и монтажных схем электрической централизации, является структурная схема расстановки функциональных узлов по топологии станции или, на сленге проектировщиков – блочный план. Блочный план задает однозначное отображение между объектами ЭЦ и их функциональными узлами (блоками) в схемах.

При отсутствии САПР расстановка блоков по планам станций и их размещение на стативах выполняется вручную, затем, также вручную, формируется проектная документация по принципиальным схемам и монтажу блоков на полках стативов. Это требует значительных затрат времени и средств. Использование САПР позволяет получить блочный план из файлов однониточных планов станций в электронном виде. Полученный блочный план можно использовать в цепочке сквозного проектирования для автоматического синтеза схем и автоматизации монтажа системы на стативах.

Для правильного построения блочного плана вводится понятие центра секции (ЦС). По нормам технологического проектирования [7] в одну стрелочную секцию может быть включено от одной до трех стрелок. Центром секции называется точка путевого развития, через которую проходят все передвижения по данной секции. В центрах секции блочного плана размещаются функциональные узлы, обеспечивающие выполнение технологических алгоритмов А1…А4 на данной секции (рис. 5.2.1…рис. 5.2.5). В блочном плане относительно известных центров секций могут быть расположены остальные объекты ЭЦ: стрелки, светофоры, приемо-отправочные пути, перегоны и переезды.

Возникает вопрос: все ли топологии секций, содержащие от одной до трех стрелок, имеют ЦС. Ответ известен из практики – нет не все. Однако в базу данных САПР должны быть включены все возможные топологии секций, разделенные на три группы: разрешенные (Р) для проектирования топологии, запрещенные (З) и условно-разрешенные (УР). Этот анализ выполнен в табл. 5.2.1…5.2.3, в которых для контроля полноты перечислений, каждой из топологий присваивается двоичное число. Для топологий секций с одной стрелкой Т1N (N – десятичное число, соответствующее двоичному номеру топологии; см. табл. 5.2.1) это число состоит из двух разрядов. Первый разряд равен или 0, если стрелка при просмотре секции слева направо расположена крестовиной слева и остряками –справа, или 1 – при обратном расположении. Значение второго разряда зависит от направления примыкания стрелки: снизу вверх – 0, сверху вниз – 1. Аналогично топологии секций с двумя стрелками Т2N  (см. табл. 5.2.2) имеют четырехзначные двоичные числа, а с тремя стрелками Т3N  (см. табл. 5.2.2) – шестизначные числа.

Из табл. 5.2.1…5.2.3 следует, что всего существует Т1N + Т2N +Т3N  = 4 + 16 + 64 = 84 топологии стрелочных секций. Из них разрешенных – 48, запрещенных – 26 и условно-разрешенных – 10. Еще одну разрешенную топологию образует бесстрелочная секция в горловине станции.

Запрещенные топологии указывают на ошибку при проектировании схематического плана станции, требуют интерактивного участия проектировщика по установке дополнительных изолирующих стыков. Условно-разрешенные топологии в зависимости от конкретных эксплуатационных условий можно трактовать либо как запрещенные и, следовательно, необходимо устанавливать дополнительные стыки, либо использовать известные схемные решения в виде так называемого «краба» (см. рис. 5.2.3). Последнее, как правило, используется для секций на перекрестных и диспетчерских съездах (см. рис. 5.2.4). Если движение по минусовому положению диспетчерских съездов разрешено, то между крестовинами этих съездов устанавливается изолирующий стык (см. рис. 5.2.5). Подчеркнем, что установка дополнительных изолирующих стыков всегда должна сопровождаться тщательной проверкой габаритности этих стыков и правильного положения охранных стрелок.

### 5.2.2.2 Описание алгоритма

Алгоритм (5.2.10а, 5.2.10б) формирует список блоков исполнительной группы ЭЦИ, списка соединений между ними по плану станции, а также графическое отображение блочного плана в редакторе в соответствии с топологией станции. Входной информацией для алгоритмов является однониточный план станции, представленный в электронном виде. Алгоритм реализован в виде модуля. Он подключается к программе редактирования однониточного плана, которая является источником однониточного плана станции в электронном виде. После запроса пользователя на генерацию плана в модуле производится:

Чтение (< 2>) и конвертирование(<3>) однониточного плана в удобный для анализа формат. Конвертирование происходит при помощи специально написанной функции-фильтра, зависящей от реализации представления и хранения однониточного плана.

Анализирует план, составляя стрелочные секции и выделяя их центры, параллельно анализируя в определённых пределах правильность составления плана (< 6 >). Для этого:

- Последовательно просматриваются все элементы плана от участка приближения или удаления (<4>, <7>, <8>).

- При нахождении стрелки (<5>) она добавляется во вновь созданную секцию (<6.3>, <6.4>). В эту же секцию добавляются все стрелки, расположенные по соседству с данной, не разделённые изолирующими стыками (<6.6> - <6.10>). При добавлении проверяется, чтобы число стрелок в секции, ограниченной изолирующими стыками, не превышало трёх. Также проверяется, чтобы в секцию по ошибке не вошли элементы плана станции, которые не могут входить в секцию (<6.11>), например из-за того, что пропущен изолирующий стык.

- По положению стрелок в секции составляется число, описывающее их ориентацию относительно друг друга (<6.16>), по которому из списка шаблонов выбирается и задаётся центр секции (<6.17>), при этом проверяется правильность расположения стрелок, неправильные комбинации стрелок рассматриваются как ошибка. (рис. 5.2.6 )

Новые центры секций вставляются во внутреннее представление плана станции в те позиции, где они должны находиться. Для перекрёстных съездов стрелки меняются местами, так как это необходимо для электрической схемы.

Анализ плана по приведённому выше алгоритму продолжается до тех пор, пока не будет проанализирован весь план  (все ветвления не будут обработаны).

Далее последовательно перебираются все элементы плана и расставляются блоки по плану станции (<10> - <20>):

Определяется тип элемента.

Если элемент является светофором (<10>), то определяется его тип и  положение на плане станции (<11>).

– для выходного и маршрутного светофоров поверяется, находится ли он на выходе с главного или бокового приёмоотправочного пути либо в горловине станции (рис. 5.2.7);

– для маневрового светофора проверяется: светофор с бесстрелочного участка пути, со специализированного пути, из тупика или нецентрализованной зоны, в створе, либо одиночный в горловине (рис. 5.2.8).

В соответствии с этими правилами выбираются соответствующие управляющие и сигнальные блоки светофоров. Входной светофор всегда подключается к стативу увязки с перегоном.

Для стрелки (<12>) определяется, спарена ли она, и если спарена, то для какой стрелки в паре ставить дополнительный блок (<13>)  (дополнительный блок ставится для стрелки, расположенной острым углом к перегону), также ставится пусковой стрелочный блок в зависимости от типа электропривода.

Для стрелочных и бесстрелочных секций (<14>) устанавливаются соответственно блоки СП или УП  (рис. 5.2.9).

Для остальных элементов плана блоки не устанавливаются.

При установке блоков алгоритм составляет списки соединений между ними (<17>, <18>). По этим спискам генерируются соединения между клеммами блоков на выходе алгоритма, также они используются для монтажа блоков:

1. Для каждого элемента в соответствии с типом блока, который на него установлен и типом предыдущего и последующего блоков по списку вариантов соединений блоков, заложенному в алгоритм, выбираются номера клеммы и типы соединений между ними.

2. Для стрелочного блока определяется также блок-сосед по отклонению стрелки в зависимости от нормального положения стрелки: плюсового или минусового.

Блочный план выдаётся в выходной буфер с информацией о блоках и соединениям между ними.

Далее по данным информации о сгенерированных блоках, соединениях между ними и данным о примерном взаиморасположении элементов плана станции, связанных с блоками, производится размещение блоков в двумерном пространстве. Производится подготовка блочного плана для отображения на экране в удобном для редактирования виде (<22>).

Блочный план выводится в графическом редакторе для последующей обработки проектировщиком.

Алгоритм формирования блочного плана представлен на рис. 10а, 10б. Пример фрагмента схематического плана станции и фрагмент блочного плана по нему представлены на рис. 5.2.11.

## 5.2.3 Принципы автоматического синтеза схем ЭЦ12-00

Алгоритм автоматического синтеза схем ЭЦ12-00 разрабатывался с целью резко увеличить скорость и качество разработки  схем ЭЦ. Известно, что примерно на 80% схемы ЭЦ разрабатываются на основе существующих типовых проектных решений, лишь около 20% разрабатываемых схем приходится на нетиповые и индивидуальные проектные решения. Типовые решения можно и нужно автоматизировать.

### 5.2.3.1 План фрагментов

Алгоритм автоматического синтеза схем электрической централизации реализован как алгоритм расстановки типовых фрагментов схем по плану станции, генерации схем по ним и увязки сгенерированных схем между собой по топологии станции. Такая реализация обеспечивает гибкость синтеза схем, так как изменение схем-фрагментов приведёт к изменению генерируемых схем без внесения изменений в программу.

Алгоритм расстановки фрагментов схем ЭЦ12-00 построен на основе алгоритма автоматического синтеза блочного плана ЭЦИ и во многом повторяет его, так как план фрагментов схем ЭЦ12-00 подобен блочному плану ЭЦИ. Но он имеет некоторые небольшие особенности, которые связаны прежде всего с особенностями конкретных схем определяемыми взаиморасположением на плане соседствующих элементов станции, наличием/отсутствием переездов, типом увязки, кодированием и т.д.

Все эти особенности не обходимо учитывать как на этапе расстановке фрагмента, так и на этапе генерации схем.

Так как план фрагментов может не учитывать некоторые нестандартные, нетиповые проектные решения то до запуска этапа генерации схем необходима проверка и корректировка плана фрагментов в редакторе проектировщиком. В таком случае также может понадобится корректировка сгенерированных схем, если нет реализации необходимых фрагментов.

Пример плана фрагментов представлен на рис. 5.2.12.

### 5.2.3.2 Фрагменты электрических схем системы ЭЦ12-00

Для корректной обработки машиной разработаны и внесены в компьютер шаблоны типовых фрагментов схем для большинства типовых проектных решений. Фрагменты можно разбить на классы по функциональному назначению: стрелки, бесстрелочные участки пути, стрелочные участки пути, входные, выходные, маневровые светофоры и т.д. Фрагменты внутри классов разделяются по особенностям реализации схем в зависимости от положения на плане станции и элементов плана станции, и соседствующих с элементом, к которому относится данный фрагмент. Имена приборов и межлистовых соединений внутри задаются специальным образом. Кодирование необходимо, чтобы при синтезе машина могла правильно подставить в шаблон имена соответствующих ключевых элементов плана станции (наименование участка пути, светофора и т.п.), автоматически сгенерировав правильные имена приборов на фрагменте, а также расставив указатели на фрагменты, связанные с данным, имеющие общие цепи, в межлистовых соединениях цепей по плану станции.

Примеры шаблонов для фрагментов схем ЭЦ12-00 для маневрового светофора с участка пути и бесстрелочной секции приведены на рис. 5.2.13. На данных фрагментах в названиях приборов фактические наименования ключевых элементов плана станции, к которым привязаны фрагменты, представлены шаблонными именами. Машина, во время синтеза схем, заменяет эти условные имена в наименованиях приборов на необходимые наименования ключевых элементов плана станции.

Пример условных обозначений названий элементов:

- $SvX$ – наименование светофора, например Н3, М2 и т.д.

- $SekX$ – наименование секции, например ЧА, 1-3 и т.п.

- $SekZX$ - наименование замыкающего реле первой секции в маршруте, например ЧА, 1-3 и т.п.

## 5.2.4 Описание алгоритм автоматического синтеза схем

Автоматический синтез схем представляет собой программную подстановку схем – шаблонов, в которых происходит машинная генерация имён приборов. Для генерации имён приборов для каждого фрагмента отыскиваются необходимые элементы плана станции, наименования которых используются в приборах данного фрагмента. Алгоритм поиска элементов задаётся отдельно для каждого класса фрагментов (стрелки, участки пути стрелочные и бесстрелочные, входные, выходные, маневровые светофоры и т.д.). Например, для фрагмента выходного светофора с главного пути на однониточном плане станции отыскиваются следующие параметры: первая секция за светофорам, входной светофор в данной горловине, приёмоотправочный путь, противоположный данному выходной светофор с этого приёмоотправочного пути.

В процессе генерации схем предусматривается автоматический подсчёт количества используемых контактов и добавления необходимых повторителей, автоматическое решение стандартных случаев увязки систем железнодорожной автоматики, автоматическое связывание схем друг с другом. Так же возможна реализация связывания схем с напольным оборудованием, по данным кабельного плана.

## 5.2.5 Интерактивное проектирование в САПР

Так как практически каждая станция имеет некоторые особенности, которые невозможно алгоритмизировать, всегда будет существовать некоторая доля интерактивного проектирования схем с участием проектировщика. Объём интерактивного проектирования зависит от особенностей конкретной станции и может составлять до 20% проектирования схем ЭЦ. Этим обуславливается необходимость вести синтез схем в режиме диалога. При этом программа предлагает проектировщику свой вариант или запрашивает недостающую информацию, а проектировщик принимает решение соглашаться или нет, редактирует схемы и вводит необходимые программе данные.  Ниже приведены особенности, которые не позволяют полностью автоматизировать процесс проектирования, требующие интерактивного вмешательства проектировщика, ручного ввода и редактирования схем.

Особенности схематических планов и участие в их решении проектировщика:

- Практически всегда нетиповое, нестандартное расположение переезда. Проектировщику необходимо решать проблему увязки станционной ЭЦ с переездом.

- На множестве станций присутствует стрелка, примыкающая к приемоотправочному пути. В том случае, если её расположение нетиповое, проектировщику придётся самостоятельно разрабатывать схему увязки.

- Безостановочный пропуск и автодействие. Проектировщику необходимо вводить данные для определения правильного варианта синтеза в программу с учётом ТРА конкретной станции и её географических особенностей, либо необходимо частное редактирование синтезированных схем.

- Наличие негабаритных участков, охранных стрелок. Необходимо интерактивное создание схем с участием проектировщика, задание таблиц зависимостей и дополнительных охранных реле, проверка и редактирование синтезированных схем.

- Необходимость корректировки числа используемых повторителей и использования контактов повторителей в схемах с учётом особенностей станции, а также монтажа. Необходимо интерактивное создание схем с участием проектировщика, либо интерактивное редактирование синтезированных схем.

- Необходимость участия проектировщика в проектировании рельсовых цепей. При этом программ может предлагать возможные варианты расположения питающих и рельсовых концов, количество и расположение путевых реле, в соответствии с расчётом, разгонку полярность, а проектировщик может принимать или корректировать предлагаемые варианты.

- Кодирование, зависящее от ТРА станции. Практически всегда необходимо интерактивное проектирование схем.

- Оповещение монтёров пути, зависящее от ТРА станции. Необходимо интерактивное проектирование схем.

- Маневровые районы. Проектирование передачи стрелок на местное управление в маневровых районах необходимо осуществлять интерактивно.

- Увязка с перегоном. Проектировщику необходимо решать проблему увязки станционной ЭЦ с перегоном с учётом особенностей маневровой работы конкретной станции, типа применяемой блокировки.

Алгоритм интерактивного проектирования схем с учётом особенностей представлен на рис. 5.2.14.

# 5.3.Алгоритмы формирования монтажных схем.

Для того, чтобы был возможен автоматизированный синтез электрических монтажных схем требуется наличие большого количества данных. В качестве нормативно-справочной информации требуются следующие данные:

- Типы выпускаемых электротехническими заводами конструктивов (релейные шкафы, релейные стативы, кроссовые стативы и т.д.)

- Типы выпускаемых полок для конструктивов

- Контактные системы и габариты используемых при проектировании реле.

- Информация о заводах изготовителях оборудования (для дальнейшей автоматизации процесса построения заказных спецификаций и спецификаций оборудования)

- Информация о правилах замены приборов разных габаритных размеров одного на другой.

Нормативно-справочная информация может быть структурирована в виде баз данных любого доступного на настоящее время формата (базы данных dbase, foxpro, oracle, глобальные и другие), расположенные как на локальном компьютере, так и на сервере баз данных или файл-сервере. Безусловным плюсом хранения и реализации серверных баз данных, таких как SQL Server или Oracle, является их защищенность и возможность предоставления большому количеству пользователей одновременно с использованием только драйверов баз данных производителя, то есть без использования дополнительного программного обеспечения.

В таблицах 5.3.1 – 5.3.5 приведены примерные форматы баз данных нормативно-справочной информации с описанием их содержимого.

Таблица 5.3.1. Таблица конструктивов.

| № п.п. | Название поля | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | M_K | Строковый | Марка конструктива |
| 2 | ASH | Строковый | Код АСШ |
| 3 | Type | Строковый | Тип конструктива. |
| 4 | Dno | Строковый | Показывает наличие у конструктива дна. |
| 5 | N_KL | Строковый | Показывает наличие у конструктива нижних клемм и их количество |
| 6 | V_KL | Строковый | Показывает наличие у конструктива верхних клемм и их количество |
| 7 | Pr | Строковый | Описывает правило перенумерации рядов коструктива из нумерации НМШ в нумерацию РЭЛ. |

Таблица 5.3.2. Таблица полок.

| № п.п. | Название поля | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | M_P | Строковый | Марка полки |
| 2 | Mest | Строковый | Количество мест для установки приборов на полке |
| 3 | Type | Строковый | Тип конструктива. |
| 4 | Opis | Строковый | Описание полки |
| 5 | H_N | Целочисленный | Высота полки при нумерации в реле НМШ |
| 6 | H_R | Целочисленный | Высота полки при нумерации в реле РЭЛ |
| 7 | Sost | Логический | Признак составной полки. |
| 8 | Glub | Целочисленный | Глубина полки |
| 9 | Type_m | Строковый | Описание типов мест. |

Следует отметить, что описание в таблице 5.3.2 полок универсально по отношению к типу используемых конструктивов. За счет наличия поля №3 возможно наличие проверки возможности установки полки на данный тип конструктива.

Таблица 5.3.3. Таблица правил замены приборов.

| № п.п. | Название поля | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gab_b | Целочисленный | габарит прибора до замены |
| 2 | Kol_b | Целочисленный | Количество приборов на месте до замены |
| 3 | Gab_p | Целочисленный | Габарит прибора после замены |
| 4 | Kol_p | Целочисленный | Количество приборов на месте после замены |

Такая структура позволяет универсально описать процедуру установки на место прибора, нестандартного для данного типа полки.

Таблица 5.3.4. Таблица типов приборов и контактных систем.

| № п.п. | Название поля | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | K_R | Целочисленный | Код раздела |
|  | V_I | Целочисленный | Вид изделия |
|  | K | Целочисленный | Класс |
|  | PK | Целочисленный | Подкласс |
|  | Gr | Целочисленный | Группа |
|  | PG | Целочисленный | Подгруппа |
|  | Marka | Строковый | Марка |
|  | Name | Строковый | Наименование |
|  | Gab | Целочисленный | Габарит |
|  | Kov_v | Целочисленный | Количество выводов |
|  | Opis | Строковый | Описание выводов (30 полей) |

В данной таблице поля код раздела, вид изделия, класс, подкласс, группа и  подгруппа вместе составляют универсальный код АСШ. Поле габарит – обозначает условную характеристику прибора, связанную с его габаритными размерами, а также с типом прибора (реле, двухполюсник и т.д.) Группа полей описания выводов представляют собой формальное описание контактной системы прибора. Причем такое описание подходит не только для реле, но и для всех без исключения современных приборов и устройств, используемых при проектировании систем железнодорожной автоматики.

Например, для реле НМШ4-2400 информация в таблице типов приборов будет выглядеть следующим образом:

Таблица 5.3.5. Строка таблицы типов приборов для реле НМШ4-2400.

| Поле | Код раздела | Вид изделия | Класс | Подкласс | Группа | Подгруппа | Марка | Наименование | Габарит | Количество выводов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение | 10 | 4 | 20 | 05 | 05 | 009 | НМШ4-2400 | Реле нейтрально малогабаритное штепсельное | 1 | 28 |

| Поле | Описание выводов (поля 1-15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | 11 | 13 | 22 | 21 |  | 32 | 31 | 33 | 42 | 41 |

| Поле | Описание выводов (поля 16-30) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение |  | 52 | 51 | 53 | 62 | 61 |  | 72 | 71 | 73 | 82 | 81 |  |  |  |

Кроме нормативно справочной информации для автоматизированного синтеза электрических монтажных схем необходима информация, присущая конкретному выполняемому проекту, а именно:

- Принципиальные электрические схемы.

- Описание используемых в данном конкретном проекте конструктивов и их наполнение полками.

- Расположение приборов и другого оборудования на конструктивах.

- Информация о существующих на принципиальных схемах полюсах питания и способе их ввода на конструктивы.

- Другие параметры. В том числе связанные с существующими в проектной организации правилами оформления выходной документации.

Принципиальные электрические схемы в данном случае играют двоякую роль. Во-первых, они являются основными исходными данными. По принципиальным схемам определяется:

- Список примененных в проекте приборов.

- Наличие электрических связей между приборами и другими элементами принципиальных схем (питания, наперед заданные клеммы и др.)

- С использованием нормативно справочной информации произвести проверку на наличие синтаксических и семантических ошибок на схемах.

- Построить списки использованных полюсов питания (для задания в дальнейшем их параметров).

- Построить списки кабелей, выходящих к напольному оборудованию (для дальнейшего задания кроссового статива или нижних клеммных панелей релейных шкафов и стативов).

Во-вторых, после построения электрических монтажных схем на принципиальные схемы наносятся монтажные переходы, то есть информация о переходе связи между приборами, находящимися на различных конструктивах, с одного конструктива на другой через клеммные панели.

На этапе автоматизированного синтеза монтажных схем предлагается следующее описание таблиц базы данных проекта (Таблицы 5.3.6 – 5.3.9).

Таблица 5.3.6.Таблица представления структуры проекта.

| № п.п. | Название поля | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | INN | Целочисленный | Уникальный идентификатор листа принципиальной схемы |
| 2 | N_P | Целочисленный | Номер папки |
| 3 | N_L | Целочисленный | Номер листа |
| 4 | Sh | BLOB | Принципиальная схема |
| 5 | El | BLOB | Массив электрических соединений между элементами принципиальной схемы |
| 6 | K_SH | Целочисленный | Контрольная сумма потока принципиальной схемы |
| 7 | K_EL | Целочисленный | Контрольная сумма массива соединений |

В данном случае следует отметить, что способ представления структуры проекта не является единственным. Также возможно описание проекта с использованием других средств, таких как формат XML или структура каталогов и файлов на диске ПК.

Таблица 5.3.7.Таблица описания используемых в проекте конструктивов.

| № п.п. | Название поля | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | INN | Целочисленный | Уникальный номер конструктива |
| 2 | N_k | Целочисленный | Номер конструктива |
| 3 | marka | Строковый | Марка конструктива |
| 4 | ASH | Строковый | Код АСШ |
| 5 | Pribor | BLOB | Массив установленных приборов |
| 6 | K_PRIB | Целочисленный | Контрольная сумма массива установленных приборов |
| 7 | Num | Логический | Признак нумерации конструктива в реле РЭЛ |
| 8 | Type | Целочисленный | Признак типа конструктива (статив, релейный шкаф, кроссовый статив, распределительный статив) |
| 9 | Shifr | Строковый | Шифр чертежа для монтажных схем конструктива |

Таблица 5.3.8.Таблица описания используемых в проекте полок.

| № п.п. | Название поля | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | INN | Целочисленный | Уникальный номер полки |
| 2 | N_K | Целочисленный | Номер конструктива |
| 3 | N_P | Целочисленный | Номер полки |
| 4 | Type | Строковый | Тип полки |
| 5 | Opis | Строковый | Описание типов мест с применением условных габаритов |
| 6 | Sost | Логический | Признак составной полки |
| 7 | K_prib | Целочисленный | Количество устанавливаемых приборов по-умолчанию. |
| 8 | Pit | Строковый | Полюс питания, водимого на полку |
| 9 | Shin | Строковый | Признак наличия шины питания на полке |

Таблица 5.3.9.Таблица описания используемых в проекте полюсов питания.

| № п.п. | Название поля | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | INN | Целочисленный | Уникальный номер полюса питания. |
| 2 | VID | Целочисленный | Вид разводки питания. |
| 3 | NAME | Строковый | Наименование полюса питания. |
| 4 | V_KL | Строковый | Верхняя клемма для ввода питания на конструктив. |
| 5 | B_KL | Строковый | Боковая клемма для ввода питания на конструктив. |
| 6 | S_V | Строковый | Сечение провода при вводе через верхнюю клемму. |
| 7 | S_B | Строковый | Сечение провода при вводе через боковую клемму. |

Описанный таким образом банк данных позволяет в дальнейшем упростить процедуры обработки проекта.

На рисунке 5.3.1 представлен общий алгоритм автоматизированного проектирования монтажной документации.

При проектировании принципиальных электрических схем (блок 2) используется специализированный графический редактор. При начальном вводе принципиальных схем отсутствуют какие-либо ограничения на дополнительную информацию. То есть, если на принципиальной схеме вручную задать монтажный адрес прибора или сразу указать монтажный переход, то система предусматривает обработку такой информации. В такой ситуации прибор будет считаться установленным на конкретный конструктив, а клемма – занятой под конкретную связь. При этом единственной осуществляемой проверкой будет наличие конструктива с таким номером, наличие полки для данного прибора, возможность установить прибор по габаритным размерам, а также наличие клеммной колодки и незанятость данного места или клеммы пользователем ранее.

Есть расставленные приборы

Начало

Начальная подготовка принципиальных схем

Проверка наличия синтаксических и семантических ошибок

Модификация схем для исправления ошибок

ООстались ошибки

Формирование схем комплектации конструктивов

Формирование монтажных схем полок и клеммных панелей

Автоматическая расстановка приборов с адресами на стативы

Задание конструктивов, полок. Расстановка приборов проектировщиком

Нанесение монтажных адресов на принципиальные схемы

Построение цепочек связанных приборов по принципиальным схемам для дальнейшей обработки

Выделение клемм для связи между конструктивами, монтаж цепочек

Построение списка приборов на основании принципиальных схем

Нанесение на принципиальные схемы монтажных переходов

Проверка принципиальных и монтажных схем

Найдены ошибки на принц. схемах

Найдены ошибки на монт. схемах

Конец

Модификация монтажных схем.

Рисунок 5.3.1. Общий алгоритм автоматизированного проектирования.

Алгоритм поиска ошибок на принципиальных схемах приведен на рисунке 5.3.2.

Начало

Чтение принципиальных схем

Построение списка приборов

Поиск синтикасических ошибок

Поиск семантических ошибок

конец

Рисунок 5.3.2. Алгоритм поиска ошибок

При проверке принципиальных схем на наличие ошибок проверяются следующие ситуации:

- Наличие у элементов схем необходимой информации (имя прибора, его марка, наименования выводов).

- Сверка с базами нормативно справочной информации наименований выводов приборов на предмет наличия таких выводов, наличия повторно использованных выводов.

- Проверка наличия монтажных адресов у приборов и проверка возможности их установки на данные места, включая проверку случайного задания у разных приборов одинаковых монтажных адресов.

- Проверка наличия на принципиальных схемах монтажных переходов, проверка их единственности и резервирование клемм для таких межстативных переходов.

Экспертные оценки показывают, что большинство ошибок на принципиальных схемах связано с повторным и неправильным использованием контактных групп реле. Поэтому целесообразно производить на этапе реализации конкретного программного продукта связывание между списком ошибок, найденных на принципиальных схемах, базой занятости, а также самой принципиальной схемой для обеспечения наиболее простого и комфортного механизма исправления данных ошибок конкретным проектировщиком.

Кроме того, на данном этапе происходит формирование так называемой «базы занятости» для обеспечения пользователя информацией о занятых и свободных выводах приборов, а также о необходимости добавления реле-повторителей.

Под «базой занятости» подразумевается база данных или список примененных в проекте приборов с полным описанием выводов и их использования в принципиальных схемах проекта. При этом должно производиться связывание по той или иной ключевой зависимости непосредственно с графическим элементом данного прибора на принципиальной схеме.

Необходимость выделения в алгоритме отдельного блока формирования списка приборов на основании принципиальных схем (блок 5) связана с необходимостью создания прообразов конструктивов для расстановки приборов с указанными монтажными адресами. При этом в случае, если конструктивы уже заданы проектировщиком (например, в случае повторного цикла монтажа после исправления ошибок), данный этап можно опустить и воспользоваться списком приборов, построенных при проверке ошибок.

При задании конструктивов и их наполнения полками, а также расстановки приборов на конструктивы обязательно использование таблиц нормативно справочной информации. Кроме того при создании программных средств, предназначенных для расстановки приборов по конструктивам следует учитывать такие возможности проектировщиков как:

- Возможность устанавливать малогабаритные приборы (сопротивления, предохранители и др.) на релейные полки с разбиением стандартных мест на подместа.

- Возможность задания нестандартных ситуаций размещения. Например, при реконструкциях систем автоматики, или по специальной договоренности с электротехническими заводами.

- Возможность выполнения операций расстановки приборов в несколько приемов с промежуточным изменением принципиальных схем.

- Возможность использования специальных шаблонов размещения групп приборов в зависимости от конкретной проектируемой системы в соответствии с рекомендациями ЦШ и ГТСС.

В целях создания наиболее гибкого инструмента для расстановки приборов, следует осуществлять привязку таких модулей непосредственно к базам данных нормативно справочной информации для снятия возможных ограничений выполняемых операций.

Процесс нанесения монтажных адресов на принципиальные схемы не представляет особой сложности, как при теоретическом рассмотрении, так и при программной реализации. Данная операция при ручном проектировании влечет множество неумышленных ошибок со стороны проектировщика, связанных с рутинностью данной операции. Автоматическое нанесение адресов на схемы позволяет избежать таких ошибок.

После того, как нанесены монтажные адреса приборов на принципиальные схемы и определены типы конструктивов и их наполнение полками и приборами технически возможно формирование бланков монтажной документации (монтажные карточки полок). Вид монтажной карточки различен для разных типов полок, кроме того зависит и от конкретного наполнения полки приборами различных габаритных размеров и типов. Пример бланка монтажной карточки для полки с установленными приборами приведен на рисунке 5.3.3.

Рисунок 5.3.3. Вид монтажной карточки.

Для формирования цепочек приборов и ведения их общего списка происходит обработка принципиальных схем на предмет выявления электрических связей между их выводами. Первоначально используются попарные связи между выводами (см. Рисунок 5.3.4). Для обработки ветвлений (соединительные точки на принципиальных схемах) используются специальные эвристические функции. Попарные связи между приборами для фрагмента схемы, приведенной на рисунке 5.3.4, сведены в таблицу 5.3.10.

Рисунок 5.3.4. Фрагмент принципиальной схемы

Таблица 5.3.10. Попарные связи.

| № п.п. | Начало связи | Конец связи | Наличие перехода между стативами |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полюс питания 1М | Реле 19з1 вывод 11 |  |
| 2 | Реле 19з1 вывод 13 | Реле 19ВП вывод 41 |  |
| 3 | Реле 19ВП вывод 42 | Реле 1АНВ вывод 3 | Переход 251-252 стативы |
| 4 | Реле 1АНВ вывод 3 | Реле 1АНВ вывод 1 |  |
| 5 | Реле 1АНВ вывод 2 | Реле 1АНКС вывод 12 |  |
| 6 | Реле 1АНВ вывод 4 | Реле 1АНВ вывод 12 |  |
| 7 | Реле 1АНКС вывод 11 | Монтажный переход |  |
| 8 | Реле 1АНВ вывод 11 | Полюс питания 1П |  |

Идеология представления попарных связей позволяет в дальнейшем привести  к минимуму количество функций для определения межстативых переходов и тем самым максимально упростить процедуры выбора клеммных панелей для создания межстативных переходов.

Имея в наличии таблицу (структуру, массив) попарных соединений, можно выделить ту часть из них, которые содержат выводы приборов с разных контруктивов. Информацию проектировщика о клеммных панелях конструктивов можно представить в виде таблицы 5.3.11

Таблица 5.3.11. Использование клеммных панелей.

| № п.п. | Статив | Клеммная панель | Колодка | Тип | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11 (СРКМ-75) | В1 | 1 | ПП-20 | На статив 12 |
| 2 | 11 (СРКМ-75) | В1 | 2 | ПП-20 | На статив 13 |
| 3 | 11 (СРКМ-75) | В1 | 3 | ПП-20 | На статив 13 |
| 4 | 11 (СРКМ-75) | В1 | 4 | ПП-20 | На статив 14 |
| 5 | 11 (СРКМ-75) | В2 | 1 | ПП-20 | На статив 21 |
| 6 | 11 (СРКМ-75) | В2 | 2 | ПП-20 | На статив 22 |
| 7 | 11 (СРКМ-75) | В2 | 3 | ПП-20 | На статив 23 |

Такая таблица позволяет проектировщику структурировать данные об использовании клемм стативов для нужд проектирования.

Общий алгоритм выбора клемм для создания монтажных переходов и монтажа цепочек приведен на рисунке 5.3.5.

Начало

I=первая попарная цепочка

На одном стативе?

Есть незанятые выводы на клемме связи с данным стативом

Выделение дополнительной колодки связи с заданным стативом

Организация монтажного перехода. Выбор незанятой клеммы.

Внесение изменений в 2 монтажных карточки полок. Задание на них прямых и обратных адресов. Внесение изменений на монтажные карточки клемм обоих стативов.

Обработаны все цепочки

конец

Рисунок 5.3.5. Общий вид алгоритма выбора клемм

Однако, алгоритм, приведенный на рисунке 5.3.5, не учитывает некоторых нюансов реального проектирования, а именно наличия разветвленных электрических цепочек. Для таких цепей требуется проводить дополнительный анализ, связанный с тем или иным критерием минимизации кабельных соединений.

В связи с этим, в дальнейшем может потребоваться автоматическая или ручная модификация монтажных карточек с целью изменения порядка следования приборов в цепочке длиной более 2 приборов.

После формирования монтажных карточек полок, возможно формирование схем комплектации конструктивов с использованием шаблонов. Целесообразно использовать шаблоны не конструктивов целиком, а шаблонов полок. Пример шаблонов полок для реле НМШ и полки предохранителей приведен на рисунке5.3.6

Рисунок 5.3.6. Шаблоны полок

Использование шаблонов полок позволяет «собрать» схему комплектации конструктива с помощью минимума операций.

Дополнительной задачей алгоритма формирования схем комплектации является закрещивание мест полок, использованных при установке приборов больших габаритов, например, установка на полку НМШ реле типа НШ. При такой операции установка приборов на соседнее место справа на данной полке и на место с таким же номером на полке выше. Такие места на схеме комплектации и на монтажной карточке полки закрещиваются.

Кроме того, на схему комплектации наносятся дополнительные поясняющие надписи:

- Инструктирующие, каким именно сечением проводов монтировать различные части конструктива.

- Объясняющие использование отдельных типов клеммных колодок.

- Всевозможные комментарии.

При формировании схем комплектации следует иметь в виду, что такие схемы часто используются проектировщиками для проверки корректности проектирования конкретной системы. Поэтому целесообразно предоставлять проектировщику возможность по запросу получать схемы комплектации после расстановки приборов на конструктивах.

Нанесение монтажных переходов на принципиальные схемы состоит в основном из операций над графическим изображением, поэтому требует выполнения следующих условий:

- Графический элемент «монтажный переход»  устанавливается на принципиальную схему преимущественно в середину линии, соединяющей два используемых в связи прибора.

- Если середина прямой занята пересечением с другим соединителем или соединительной точкой, то возможен сдвиг монтажного перехода по данному соединителю.

- В случае если проектировщик указал положение монтажного перехода на соединителе вручную, его расположение не может быть изменено автоматически без запроса.

- Расположение надписей на монтажном переходе возможно как в классическом исполнении, так и с использованием таблицы переходов. При этом в схеме отмечается только номер перехода, а его раскрытие происходит в специальной таблице в углу листа принципиальной схемы.

- Расположение текстов и их направление задается по умолчанию перпендикулярным линии, на которой располагается монтажный переход и может быть изменено в случае, если текст перехода закрывает какую-либо графическую информацию на принципиальной схеме.

На рисунках 5.3.7 – 5.3.10 приведены:

- Принципиальная схема до монтажа. На ней присутствует несколько приборов с заданными монтажными адресами и несколько монтажных переходов.

- Принципиальная схема после нанесения монтажных адресов.

- Вид схемы комплектации для статива, содержащего приборы с принципиальной схемы (Рис 5.3.7).

- Вид монтажной карточки полки с приборами схемы 5.3.7

- Вид монтажной карточки клеммной панели (монтажные переходы со схемы 5.3.7).

- Вид принципиальной схемы после монтажа.

## 5.4 Технология проектирования с использованием

## модулей автоматизированного проектирования принципиальных и монтажных схем

(МАП-ЭС), (МАП-МС).

Проектирование   принципиальных и монтажных  схем рассмотрим на примере  с применением АРМ-ПТД  версии  4.0.  После  запуска  АРМ-ПТД открывается основное окно программы и окно менеджера проектов. На рисунке 5.4.1 представлена типичная конфигурация окон АРМ-ПТД

Рисунок 5.4.1

Список обозначений кнопок на панели управления приведен на рис.5.4.2

1. «Стандартная»

«Создание нового проекта»

«Открытие существующего проекта»

«Сохранение проекта»

«Создание новой группы проектов»

«Открытие группы проектов»

«Сохранение изменений в группе проектов»

«Сохранить копию проекта»

«Восстановить все листы по копии»

«Восстановить часть листов по копии»

Рисунок5.4.2

В данном случае  рассмотрена работа АРМ-ПТД на примере создания технической документации к схеме входных светофоров.

1. Создать новый проект. Для этого необходимо выбрать меню Файл пункт Создать проект.

а).  Задать имя файла нового проекта. Например: Светофор.

Рисунок 5.4.3

б). Задать параметры проекта, такие как название проекта (Схема входных светофоров), Тип проекта (Автоблокировка), а также можно изменить расположение каталога проекта(рис 5.4.4).

Рисунок 5.4.4

в). Нажать кнопку OK. При этом в менеджере проектов появится заголовок нового проекта (рис5.4.5).

Рисунок5.4.5

2. Создать новую папку.

а). В контекстном меню проекта выбрать пункт Создать папку.(рис 5.4.6).

Рисунок 5.4.6

б). Задать параметры папки, такие как условное наименование (Схема входных светофоров) – имя папки, номер папки (1)– порядковый номер папки, он необходим для проверки правильности межстраничных переходов, шифр папки (123-4567-89) – этот шифр будет отображен в штампе листов данной папки, номер по описи (1) – номер папки, отображаемый в менеджере проектов(рис 5.4.7).

Рисунок 5.4.7

в). Нажать кнопку OK. При этом в менеджере проектов появится заголовок новой папки(рис5.4.8).

Рисунок5.4.8

3. Создать новый лист.

а). В контекстном меню папки выбрать пункт Добавить в папку(рис5.4.9).

Рисунок 5.4.9

б).  Задать имя файла новому листу (например, Лист1), выбрать тип листа как файл графических схем и нажать на кнопку Открыть(рис5.4.10).

Рисунок5.4.10 4.105.4.1082

в). Задать первичные параметры листа, такие как номер листа (1) – порядковый номер листа в папке, он необходим для проверки правильности межстраничных переходов, параметр «Смещать нумерацию при вставке» выбрать Да.(рис 5.4.11).

Рисунок 5.4.11

в). Нажать кнопку OK. При этом в менеджере проектов появится заголовок нового листа(рис 5.4.12).

Рисунок 5.4.12  5.41284

г). Двойным щелчком мыши нажать на заголовок листа. После этого появится ГРАС, в котором необходимо ввести схему.

4. Ввести схему в Графическом Редакторе автоматики и связи (ГРАС) с использованием библиотек элементов (рис 5.4.13) и фрагментов схем и выполнением следующих правил .

1. Фрагменты представляют собой многократно повторяющиеся части схем проектируемой системы, с помощью которых можно строить все необходимые принципиальные схемы. Использование фрагментов также сокращает время, необходимое для ввода в базы данных АРМов принципиальных схем действующих устройств СЦБ.

2. Для того чтобы в дальнейшем имелась возможность электронной обработки схем - редактирования, внесения изменений и исправлений, составления монтажной документации и заказных спецификаций, вывода на печать в принятом для устройств СЦБ виде и др., фрагменты и принципиальные схемы должны выполняться по определенным правилам:

2.1. Для формирования фрагментов необходимо использовать графический редактор ГРАС .

2.2. Фрагменты и принципиальные схемы должны строиться с использованием графических обозначений элементов устройств СЦБ, хранящихся в базе графических обозначений элементов. Художественное рисование графических обозначений элементов фрагмента не допускается. Соединение монтируемых элементов должны осуществляться проводами или постоянным монтажом, иначе элементы соединяются рисованными линиями зеленого цвета.

2.3. Все элементы, входящие во фрагмент или схему, должны иметь имя (обозначение), тип, монтажное место, марку БДКП «Оборудование» и узлы, определяющие точки сопряжения с другими фрагментами. При этом схема фрагмента выглядит обычным образом, а указанная дополнительная информация может быть скрытой. Полюса питания и контакты реле обозначаются обычным образом, и при автоматизированном построении монтажных схем их принадлежность устанавливается автоматически. Соединительные провода специального обозначения не требуют.

2.4.  Для изображения блоков используются «шапки» блоков, которые хранятся в библиотеке Блоки и которым задаются типы. Граница блоков рисуется художественными линиями. Выводы блоков (элементы «вывод_1» или «вывод_2») хранятся в библиотеке Соединители. При рисовании схемы им задаются атрибуты – имя, тип и узел. Атрибут монтаж задается в «шапке» блока. В том случае, если «шапка» блока отсутствует, то атрибут монтаж задается во всех элементах «вывод_*».

2.5. При многократном использовании фрагмента с разными обозначениями входящих в него элементов после установки фрагмента на поле схемы должны быть выполнены соответствующие корректировки имен, типов и монтажных мест этих элементов. В пределах комплекта схем одной сигнальной точки автоблокировки или одного переезда не допускается использование одинаковых обозначений разных элементов (например, блок питания БП и реле БП), а также  адресов,  контактов клеммных панелей  и монтажных мест.

2.6. Контакты верхних и нижних клеммных панелей релейных шкафов одного комплекта схем  не должны иметь одинаковых обозначений.

2.7. Конфигурация и состав схем фрагментов должны обеспечивать формирование принципиальных схем требуемого формата (А3, А4 или других).

2.8. Фрагменты, с помощью которых создаются схемы, должны стыковаться по координатам. Для достижения такой возможности целесообразно сначала сформировать графическое изображение полной принципиальной схемы листа требуемого формата, а после этого разбить ее на фрагменты с последующим их оформлением с соответствующими атрибутами (см. п. 2.3.), сохраняя результаты в библиотеке фрагментов данной системы. Такая компоновка фрагментов позволит определить координаты «нулевых точек» и обеспечит их полную стыковку по координатам при создании схем в дальнейшем.

2.9.  При рисовании схем, имеющих переходы с листа на лист с указанием наименования ссылки, например в ЭЦ-12-90, то эти переходы выполняются при помощи межстраничных соединителей (переходов). Межстраничные переходы должны выполняться библиотечными элементами «соед_*» библиотеки Соединители.

При переходах внутри одного листа используются элементы со стрелками. В поле монтаж в этом случае указывается слово «Лист» и номер листа. В поле узел указывается наименование перехода.

При переходах на другие листы используются элементы без стрелок: «соед_вер», «соед_лев», «соед_низ», «соед_пр». В этом случае, если переход осуществляется в пределах одного чертежа, в поле монтаж указывается слово «Лист» и номера листов, на которые ссылается данный лист, например, «Лист 2,7,19». На листах, на которые ссылается данный лист, указывается номер ссылающегося листа.

В том случае, если переход выполняется из одного чертежа на другой, то в поле монтаж указывается слово «Лист» и перечисляются ссылки с указанием номера чертежа и номера листа, например, «Лист 2-5,3-4». Между номером чертежа и номером листа можно указывать либо тире «-» (как на примере), либо точку «.». В поле узла указывается наименование перехода.

2.10. Переходы из шкафа в шкаф (со статива на статив) обозначаются с помощью типового графического элемента «монтажный переход», у которого имя клеммой панели 1-го шкафа (статива) указывается в поле «тип», а второго - в поле «номинал». Выходы из шкафа (со статива) на периферийные устройства (рельсовые цепи, светофоры, к источникам питания и т. п.) делаются при помощи двух графических элементов - «монтажный переход» и «провод».

2.11. Связи между узлами элементов фрагмента (перемычки) указываются знаком «-» (тире) в обозначениях узлов.  Обозначения перемычек разделяются запятыми, а каждая из них в обозначении не должна иметь более одного символа «-».

2.12. Если схема фрагмента имеет выходы на клеммные панели, то у этих выводов должны быть обозначены соответствующие адреса (см. также п. 2.6.).

2.13. При обозначении контактов измерительных панелей номер панели со знаком «-» указывается в поле имени панели, а номер контакта указывается в поле узла. Например, для обозначения контакта панели 2-16 в поле имени указывают «2-», а в поле узла указать «16».

3. После формирования фрагмента его схема должна быть проверена на соответствие принципиальной схеме оригинала.

4. У не монтирующихся элементов в поле монтажа ставиться «#», к таким элементам относятся: приборы в путевых коробках, внутренняя схема блока, все элементы схем нормалей. В остальных случаях необходима консультация у специалистов по монтажу.

5. При переходе в цепи из статива в статив (из шкафа в шкаф) монтажный переход заполняется следующим образом: у верхних или нижних клемм (элемент - монтажный переход) в атрибуте типа и номинала проставляется номер статива указанный у соседнего элемента.

6. Все элементы нормалей исключить из спецификации.

7. В релейном шкафу выключатель В1 и штепсельный разъем ШР1 в поле «монтаж» должны иметь атрибут «Dno», лампочка Л1 - «БП1», лампочка Л2 - «БП2», термодатчик - «БП», выключатель В2 и штепсельный разъем ШР2 - атрибут «БЛ».

8. Кнопки, расположенные на пульте, должны иметь букву «П» в поле номинал, а лампочки и т.п. – в поле монтаж.

9. В межстраничном переходе, если в поле монтаж написано только слово «Лист », без указания ссылок на номера листов, то такой переход будет указан в списке ошибок монтажа, как не найденный.

10. Все резисторы, предохранители, конденсаторы и подобные им двухполюсники должны иметь имена. Обычно выбирается тип двухполюсника и имя прибора, к  которому они подключены, например, «@СТ1_Пр».

11. Для особых случаев монтажа, когда требуется указать сечение монтажного провода, используется элемент «провод_к» библиотеки Соединители, в поле Номинал которого записывается сечение монтажного провода, например, «1*2.5 мм». Этот элемент вставляется один на цепочку, и это свойство распространяется на всю цепочку.

12. У трансформаторов, катушек идуктивностей, реакторов узел состоит из номера обмотки, написанного римскими цифрами и номера самого узла, например, I1, IV8.

Рисунок 5.4.13

.

Рисунок5.4.14

Сохранить лист и выйти из ГРАС (рис 5.4.14).

5. Если нужны еще листы, то следует повторить пп. 3-4 столько раз, сколько нужно (рис5.4.15).

Рисунок5.4.15

6. Если нужны еще папки, то следует повторить пп. 2-4 столько раз сколько нужно.

7. Необходимо выбрать пункт Построить заново меню Монтаж, либо пункт Построение связей вкладки Монтаж менеджера проектов (рис5.4.16). При этом происходит построение матрицы связей на основании всех принципиальных схем проекта, формирование списков конструктивов, на которые имеются ссылки на принципиальных схемах, приборов, имеющих адреса и тип, а также приборов, не имеющих адресов, осуществляется проверка на повторные и несуществующие контакты, проверка правильности межлистовых переходов, проверка на наличие обмоток без контактов и контактов без обмоток, формируется база занятости, база питаний, которая понадобится для разводки питания.

Рисунок5.4.16

8. Если в процессе построения связей будут обнаружены ошибки, то появится окно с вопросом «Показать файл ошибок?»(рис5.4.17).

Рисунок 5.4.17

При нажатии на кнопку Yes появится вкладка Ошибки менеджера проектов(рис5.4.18).

Рисунок 5.4.18

9. Необходимо исправить ошибки.

а). Если встречается ошибка «Повторное использование контакта», либо «Несуществующий контакт», то необходимо выбрать мышкой строчку с этой ошибкой. При этом откроется ГРАС на той страницы, где произошла данная ошибка, и выделятся все элементы с данным именем, а у менеджера проекта откроется вкладка Занятость с открытой базой занятости по данного элементу(рис5.4.19).

Рисунок5.4.19

б). В базе занятости следует найти свободный тройник и поменять параметр узел у элемента на схеме(рис5.4.20).

Рисунок 5.4.20

в). Если встречается ошибка «Реле не имеет обмотки», либо «Реле имеет только обмотку», то необходимо выбрать мышкой строчку с этой ошибкой. При этом у менеджера проекта откроется вкладка Занятость с открытой базой занятости по данному элементу, где указаны какие контакты где заняты. Чтобы быстро перейти на схему с каким-либо контактом, необходимо осуществить двойное нажатие манипулятором типа «мышь» по номеру контакта(рис5.4.219).

Рисунок5.4.21

10. После исправления ошибок следует расставить приборы.

а). Необходимо войти в модуль расстановки приборов. Для этого следует выбрать пункт Расстановка приборов меню Монтаж, либо пункт Расстановка приборов вкладки Монтаж менеджера проектов(рис5.4.22).

Рисунок5.4.22

б). Создать новый статив. Для этого нужно выбрать меню Статив пункт Новый статив. Выбирать тип статива (Статив), номер статива (11), марку статива (СР-ЭЦИ-2580) и нажать кнопку Создать (рис5.4.23).

Рисунок 5.4.23

в). В верхнем правом списке стативе появится заголовок нового статива. При нажатии правой клавиши мыши на данный заголовок появится контекстное меню статива(рис5.4.24).

Рисунок5.4.24

г). Чтобы набить статив полками, необходимо в контекстном меню статива выбрать пункт Набить или меню Статив пункт Набить. После этого появится окно, в левой части которого располагается список всех полок данного статива, а в правой - все типы полок (рис 5.4.25). Для установки полки необходимо перетащить мышью полку из правого списка в левый. Для удаления полки необходимо перетащить полку из левого списка в корзину, находящеюся в правом нижнем углу.

Рисунок5.4.25

д). Если нужны еще стативы, то следует повторить пп. 10а-10г столько раз сколько нужно.

е). Расставить приборы по стативам. Для этого необходимо в контекстном меню статива выбрать пункт Показать размещение или меню Статив пункт Показать размещение (чтобы выбрать статив, необходимо в верхнем правом списке стативов дважды щелкнуть мышью по названию нужного конструктива) (рис5.4.26). Для установки прибора необходимо перетащить мышью прибор из правого списка на нужное место на стативе. Чтобы удалить прибор с полки, необходимо поставить флажок сверху рядом с надписью «Удалить приборы» и нажать левой клавиши мыши по прибору, который следует удалить.

Рисунок5.4.26

ж). Набить верхние клеммы стативов. Для этого необходимо в контекстном меню верхней клеммной панели выбрать пункт Набить(рис5.4.27). После этого появится окно, в левой части которого располагается список всех клемм данного статива, а в правой - все типы клемм. Для установки клеммы необходимо перетащить мышью клемму из правого списка в левый. Для удаления клеммы необходимо перетащить клемму из левого списка в корзину, находящуюся в правом нижнем углу.

Рисунок 5.4.27

з). Создать кроссовый статив. Для этого нужно выбрать меню Статив пункт Новый статив(рис5.4.28). Выбирать тип статива (Кроссовый статив), номер статива (К1), марку статива (СК-ЭЦИ-2580) и нажать кнопку Создать.

Рисунок 5.4.28

и). Набавка и расстановка на клеммы кроссового статива происходит аналогично пп. 10г-10ж.

к). Сохранить изменения в модули. Для этого необходимо выбрать меню Файл пункт Сохранить.

л). Выйти из модуля расстановки приборов. Для этого необходимо выбрать меню Файл пункт Выход (рис5.4.29). При этом появится окно с вопросом «Хотите сохранить изменения?». Необходимо нажать кнопку Yes чтобы сохраниться.

Рисунок 5.4.29

После сохранения система задаст вопрос «Нанести адреса на схему?» (рис5.4.30). При нажатии на кнопку Yes у всех приборов на всех схемах нанесутся соответствующие адреса.

Рисунок 5.4.30

Перед нанесением адресов система задаст еще один вопрос: «Сохранить копию проекта?» (рис5.4.31). Если ответить Yes, то в дальнейшем можно будет восстановить все схемы в том состоянии, в котором они были  до нанесения адресов.

Рисунок 5.4.30

11. Проверяем нанеслись ли адреса на схемы.

а). Выбираем вкладку Структура в менеджере проектов.

б). Двойным щелчком мыши нажать на заголовок листа. После этого появится ГРАС с открытой схемой, в которой видно, что все адреса нанеслись (рис5.4.31).

Рисунок 5.4.31

в). Выйти из ГРАС.

12. Задать разводку питания.

а). Для этого следует выбрать пункт Задание разводки питания меню Монтаж, либо пункт Разводка питания вкладки Монтаж менеджера проектов.

б). Следует  в появившемся окне у каждого вида питания задать вид разводки и, если необходимо, верхнюю клемму через которую заводится данное питание в выведенном перечне и нажать кнопку Применить  (рис 5.4.32). Кольцо – это вид разводки питания, при котором приборы обвязываются на каждом стативе, а межстативные переходы осуществляются через произвольные верхние клеммы, выбираемые программой автоматически. Через верхнюю клемму – это вид разводки питания, при котором приборы обвязываются на каждом стативе, а межстативные переходы осуществляются через заданные пользователем верхние клеммы. Через шину – это вид разводки питания, при котором каждый прибор выводится на клемму ближайшей свободной шины питания, которые обвязываются между собой и выводятся на указанные пользователем верхние клеммы.

Рисунок 5.4.32

13. Расставить шины по стативам.

а). Для этого следует выбрать пункт Расстановка шин по стативам меню Монтаж, либо пункт Расстановка шин по стативам вкладки Монтаж менеджера проектов.

б). Следует в появившемся окне нажатием левой клавиши мыши выбрать статив из левого списка (рис5.4.33). Нажатием левой клавиши мыши в центральном списке выбрать необходимую полку и двойным нажатием левой клавиши мыши по названию шины питания в правом списке поставить нужную шину питания. Для удаления шины с полки следует выбрать полку, с которой вы хотите удалить шину и нажать клавишу Del. После постановки всех шин по стативам необходимо нажать кнопку Применить.

Рисунок5 .4.33

14. Задать кроссирования кабелей.

а). Для этого следует выбрать пункт Задание кроссирования кабелей меню Монтаж, либо пункт Задание кроссирования кабелей вкладки Монтаж менеджера проектов.

15. Задать шифры монтажной документации.

а). Для этого следует выбрать пункт Задание шифров чертежей для стативов меню Монтаж.

б). Следует в появившемся окне в верхней таблице заполнить поле «Шифр» для каждого статива (рис5.4.34). В левой нижней части окна можно задать примечания для кроссовых стативов, которые будут напечатаны на всех схемах комплектаций. В правой нижней части окна можно задать примечания для всех остальных стативов. После задания шифров необходимо нажать кнопку Закрыть.

Рисунок 5.4.34

16. Формирование монтажной документации.

а). Для этого следует выбрать пункт Формирование монтажных карточек меню Монтаж, либо пункт Формирование монтажных карточек вкладки Монтаж менеджера проектов.

б). При выборе данного режима появится окно общих параметров монтажа, где необходимо выбрать (рис5.4.35):

Монтировать шлангом (то есть связка стативов разводится через 30-штырные разъемы);

Не размещать стативы в контейнерах;

Минимальное заполнение шлангов поставить 10;

Максимальное заполнение шлангов поставить 25;

Количество дополнительных переходов поставить 1;

Количество занятых клемм на шинах поставить 25;

Количество строк в монтажной карточке поставить 28;

Печатать пустые полки;

Табличный способ отображения монтажных переходов;

Автоматическая расстановка шин питания;

Автоматическая расстановка верхних клемм;

Контроль перегорания для отсутствующих предохранителей;

Обозначение предохранителей как FU;

Печатать примечания на всех полках;

Не выводить монтажные переходы в цепях питания.

Нажать кнопку Применить.

Рисунок 5.4.35

в). Если в процессе формирования монтажных карточек были обнаружены ошибки, то появится окно с вопросом «Показать файл с ошибками?» (рис5.4.34).

Рисунок 5.4.35

После нажатия на кнопку Yes появится еще одно окно с вопросом «В монтаже имеются ошибки. Продолжить монтаж?» (рис5.4.36).

Рисунок 5.4.36

Чтобы корректно сформировались монтажные карточки, следует сначала исправить ошибки, обнаруженные в процессе монтажа, а потом продолжить монтаж. То есть, следует нажать кнопку No. При этом появится вкладка Ошибки менеджера проектов (рис5.4.37).

Рисунок5.4.37

г). Ошибка типа «Не найден лист X папки Y (ссылается лист Z, ссылка Q)» исправляется путем изменения межстраничных переходов на листах X и Y.

д). Ошибка типа «На стативе 915 отсутствует верхняя клемма X для питания Y»  исправляется путем изменения вида разводки питания у питания Y на кольцо, так как под стативом 915 подразумевается выход на пульт.

е). Чтобы посмотреть, есть ли ошибки, касающиеся шин питания, необходимо открыть вкладку менеджера проектов Шины питания (рис5.4.38).

Рисунок 5.4.38

ж). Для исправления данного рода ошибок следует выбрать пункт Расстановка шин по стативам меню Монтаж, либо пункт Расстановка шин по стативам вкладки Монтаж менеджера проектов и поставить на нужные полки соответствующие клеммы.

з). После исправления ошибок повторяем пп. 16а-16б еще раз.

17. После формирования монтажной документации структура проекта изменится – в проекте появятся дополнительные папки – папки монтажной документации (рис5.4.39).

Рисунок 5.4.39

18. Печать технической документации.

а). В контекстном меню проекта выбрать пункт Печать…(рис5.4.40).

Рисунок 5.4.40