[image: image1.jpg]


[image: image38]«Северо-Кавказская железная дорога» - филиал ОАО «РЖД»
                Северо-Кавказский центр научно-технической

                             информации и библиотек

                Дорожная научно-техническая библиотека

[image: image39.bmp]

 Оглавление.

1. Баранов В.А., Сергеев Н.А. Особенности конструкции и электрооборудования электропоезда «Аллегро» …………………………………………………………………………………………… 4 

2. Захаров С.Н., В.В. Ярец ЭП20 – электровоз нового поколения  ……………………………….. 8  

3. Марченко А.В., Солтус К.П. Знакомьтесь: электровоз 2ЭС5  …………………………………. 13   
4. Уральский локомотив «Гранит»: новое слово в железнодорожном машиностроении ………. 18
5. Никитина С.Г. Грузовой электровоз БГК1: успешная реализация инвестиционной программы БЖД  ………………………………………………………………………………………………... 21
              В наше время технический прогресс в различных отраслях техники позволяет создавать новые электровозы с улучшенными эксплуатационными характеристиками. В мировой практике создание новых электровозов различного назначения осуществляется на единой базовой платформе с использование большого числа унифицированных узлов, систем и элементов.

             Этот же принцип планируется положить в основу создания нового поколения электровозов для железных дорог России. Такой подход позволит сократить сроки создания электровозов, предназначенных для различных видов службы, снизить затраты на подготовку производства новых типов электровозов, уменьшить эксплуатационные расходы.             При этом должна быть обеспечена высокая эксплуатационная надежность электровозов, уменьшены затраты электроэнергии на единицу полезной работы, обеспечены высокий коэффициент готовности, низкие затраты на ремонт не только электровозов, но всей железнодорожной инфраструктуры, обеспечивающей их эксплуатацию (пути, системы энергообеспечения и др.). В целом, следует минимизировать стоимость жизненного цикла нового поколения электровозов. 


[image: image40.jpg]



[image: image2.jpg]KpaTkue XapaKTepucTUKyu /1eKTPOnoe3ana «Annerpon

OBiian i corym moeaa, i 162 800
[Znana ronosroro earona, 27 200
Zia povexyTosHoro earora, 25 000
Marxcamansian upinia kapkaca kyaoea, wm 3200
BricoTa Kapraca kyaoea, wm 3730
[BHICOTa BepHEH 4aCTI KDBILIM OT TONOBKA DEREC, M 4270
PaCCTORHiME MeXAy WIKEODHMYI TenexeK, M 79000
[B11COTa ypoBHH nona OT rON0BKY penca, MM 1270
35 nepemennoro
Hanpsxere s oakrofi cemv, kB Toxa, 50 My
3 nocrosoro Toka
(GBiiian o635 MOLEHOGTS 1a 06oRe Koneca, kBT 5500
Maxcumansias oropocte, K/ 220
PaceTHas Macoa b paBotem CoCTORANI, T 405
PaceTHas Macea o yCroB/AX HOpVRIHON RATPY3KA, T 24,3
Coemyin Harpyska Ha 0Gb (5 YCTIOBMAX HOPMATHO i
rarpyakn), 1o =
Konecras 6a3a Tenexer, v 2700
| vamerp osx konec, 890 it
T Koysona LI — /
Byconexas
Tikxypiia
Pacura Busopr

Xeanemusn

/ Cam

Puc. 1. Cxema aBuxeHus 3neKTponoesaa «Annerpo»




Электропоезд «Аллегро» типа «Pendolino Sm6» представляет со​бой четвертое поколение скоростных поездов серии ETR600 различных модификаций, производство которых было начато фирмой «Alstom» в 1965 г. Поезд является развитием существу​ющей модели «Pendolino Sm3» для Финских железных дорог (VR). Новый поезд (рис. 2) сформирован из семи вагонов, организо​ванных в виде двух тяговых единиц. Одна из них состоит из че​тырех вагонов: двух моторных (МС1, МН2), прицепного (ТРВ) и прицепного вагона с трансформатором (TTPS2). Вторая тяго​вая единица образована из двух моторных вагонов (МС2, МР2) и прицепного вагона, также являющегося трансформаторным (ТТР2). Поезд может использоваться как отдельный состав или в соединении со вторым поездом. Общие технические харак​теристики поезда приведены в таблице.
По сравнению с составами, эксплуатирующимися в Финлян​дии, поезд «Аллегро» имеет следующие отличия:
- систему двойного питания (25 кВ переменного тока час​тотой 50 Гц и 3 кВ постоянного тока);
· тяговую и вспомогательную аппаратуру с водяным ох​лаждением, увеличенную мощность тяговой единицы с улуч​шенным дублированием (два тяговых преобразователя на тяговую единицу);
· внешнее аварийное подсоединение напряжения 3 кВ по​стоянного тока и 1,5 кВ переменного тока (аналог высоковольт​ной магистрали электроотопления пассажирских поездов, кото​рая используется для питания вспомогательных потребителей при движении электропоезда посредством вспомогательного локомотива).


[image: image3.jpg]JCOBENNDETH MOHCTRPIRUNN
U INEKTPOOBUPIAUBANAN
ENTD

1
JUEKTPONOESND 2 MNNETPD 5




С 29 мая 2011 г. на линии Санкт-Петербург — Хельсинки стали курсировать четыре пары поездов «Аллегро». Средняя скорость на этом маршруте составляет 113 км/ч, что позволяет добраться из Санкт-Петербурга в столицу Финляндии за 3,5 ч. По территории России скоростные составы следуют в течение полутора часов — от Санкт-Петербурга до государственной границы с учетом стоянки на станции Выборг (рис. 1).
Общая населенность секции поезда — 352 посадочных ме​ста + два места для пассажиров с ограниченными возмож​ностями (подъемники для колясок находятся в вагоне-баре): МС1 — вагон I класса со схемой размещения мест 2 + 1; в вагоне МН2 предусмотрены условия для размещения пасса​жира с ограниченными возможностями (одно место и туалет). Все остальные вагоны — II класса с размещением мест 2 + 2. Вагон ТРВ включает в себя бар и кафетерий.
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
Кузов. Изготовлен из алюминиевого сплава. Центральная часть составлена закрытыми профилями и продольными стер​жнями, образующими трубчатую конструкцию. Концевые части конструкции изготовлены из профилей и листового металла. В целях сокращения приваривания вспомогательных конструкций к профилям конструкции добавлены Т-образные пазы для креп​ления поперечных балок под кузовом, оборудования под кузо​вом, внутреннего оборудования и т.д.
Проемы для окон, решеток, установок кондиционирования воз​духа и др. фрезеруются непосредственно на боковых сторонах и крыше. Поперечные стены внутри конструкции кузова способ​ствуют ее жесткости. Точки подъема кузова расположены рядом с тележками для удержания и выравнивания кузова.
Конструкция кузова вагонов собирается следующим образом. Ровная рама изготовлена из экструдированных алюминиевых про​филей, продольно расположенных и сплоченных между собой по​средством пазов сбоку от двух балок. Две стороны также изготов​лены из экструдированных алюминиевых профилей, продольно рас​положенных и сплоченных между собой посредством пазов.
Закругленная крыша изготовлена из алюминиевых профилей, расположенных продольно. Два продольных бруса, расположен​ных под каркасом на концах, по большей части образованных экс-трудированными алюминиевыми профилями, сконструированы для поддержания сцепки.
Две насадки, расположенные на концах трубы, изготовлены из алюминиевых профилей. Наружная форма определяется сооб​ражениями аэродинамики, в то время как интерьер спроектиро​ван с учетом возможных сопряжений для оборудования каби​ны машиниста. Передняя поверхность аэродинамической носо​вой части предотвращает попадание камней, птиц и летящих объектов в секцию поезда. Для аэродинамической носовой ча​сти проводится испытание на удар.
Рама. Каркас кузова образован профилями. Профили соеди​нены между собой посредством электрической сварки. Конст​рукции рам вагонов МС1 и МС2 похожи, однако, отличаются раз​ным расположением Т-образных пазов. Каждая сторона обра​зована разными типами прессованных профилей. Конструкции всех семи вагонов по большей части одинаковы, при этом кон​струкции сторон идентичны друг другу. Они различаются толь​ко наличием или отсутствием камеры для кондиционирования, а также количеством и типом окон и дверей в соответствии с различными типами вагонов. Профили сторон сварены между собой посредством V-образных сварных швов.
Крыша. Она изготовлена из пяти прессованных профилей. Два боковых соединены с центральными профилями посред​ством сварки «a sovrapposizione», в то время как центральные профили соединены между собой V-образными сварными шва​ми, сходными с используемыми для пола и стороны. Крыши разных вагонов отличаются отверстиями для проводов. Соеди​нения между рамой и стороной, а также между стороной и кры​шей выполняются посредством полу-\/-образных сварных швов.
[image: image4.jpg]BATOH TIEPBOTO KIACCA MC1

Toronpuenin 25 18

ins

BATOH BTOPOFO KIACCA TPB

=

Tcmss S—
o e i SRaloeN ol aiGPeRG oA ez
iy iladiaeiin

e = i

Puc. 2. CocTaB M BMECTMMOCTE MOE3AHON CeKumn




СВЯЗЬ КУЗОВА ВАГОНА С ТЕЛЕЖКОЙ И СИСТЕМА НАКЛОНА
Конструктивной особенностью поезда является то, что в его тележках предусмотрена гидравлическая система наклона кузо​ва, которая позволяет компенсировать непогашенное ускорение и тем самым повысить устойчивость вагона при прохождении кривых, что дает возможность увеличить скорость движения в кривых участках на 20 км/ч. Система наклона интегрирована в конструкцию каждой тележки и обеспечивает возможность на​клона кузова вагона до 8°. Это подчеркнуто в названии поезда («Pendolino» в переводе с итальянского означает «маятник»).
Наклон кузова происходит за счет увеличения давления в ци​линдрах (давление масла 255 кгс/см2) с одной стороны тележ​ки (активные цилиндры). В цилиндрах с противоположной сто​роны давление остается неизменным. Далее, когда достигает​ся необходимый угол наклона, давление в цилиндрах уравнове​шивается, и система переходит в состояние покоя. При сниже​нии давления в активных цилиндрах и его увеличении в проти​воположных система возвращается в исходное положение.
Система работает в режиме замкнутого контура и содержит датчики, определяющие параметры движения поезда (скорость, ускорение в двух плоскостях, наклон кузова), контроллер систе​мы наклона (обрабатывает данные и подает сигналы управле​ния, требуемые для перемещения кузова), гидравлический мо​дуль наклона и гидравлические цилиндры. Следует обратить вни​мание на то, что при наклоне кузова в кривых токоприемник ос​тается в исходном положении благодаря системе стабилизации.
Рама токоприемника жестко связана с рамой тележки по​средством двух тяг и обеспечивает его устойчивое центриро​ванное положение при наклоне кузова. Тяги включают в себя демпферы, которые компенсируют воздействия от пути. Одна​ко при наклоне кузова на максимальный угол может произойти выход кузова вагона за очертание установленного на сети же​лезных дорог России габарита подвижного состава Т.
Для устранения возникшей негабаритности на поездах «Аллег​ро» в каждой тележке предусмотрена система активной боковой подвески, смещающая кузов в поперечном направлении в сторону от центра кривой. Смещение осуществляется двумя пневмати​ческими цилиндрами, расположенными на поворотном ударнике.
Итак, система наклона кузова, предусмотренная на электро​поезде Sm6, под управлением компьютера обеспечивает выпол​нение следующих процедур:
О наклон кузова каждого вагона электропоезда на криволи​нейных участках пути и возврат в исходное положение;
S аксиальное смещение кузова относительно оси пути.
Масса кузова вагона приложена к наклоняющейся надрессор-ной балке и вторичной ступени рессорного подвешивания. Та​ким образом, на пневматические цилиндры системы активной боковой подвески масса вагона не воздействует. Они функци​онируют только на криволинейных участках пути и являются ме​ханически независимыми, но связаны логически. Сигнал управ​ления подается одновременно на обе системы каждого вагона.
Цилиндры наклона кузова закреплены на нижней поверхно​сти надрессорной балки корпуса тележки и на верхней поверх​ности поворотного ударника тележки.

Движение кузова относительно тележки обеспечивается за счет прицепных шатунов. Таким образом, тележка электропоезда «Аллег​ро» имеет достаточно сложную конструкцию. Поэтому размещение в ней тягового привода не представляется возможным. Выходом из такой ситуации является подвешивание двигателя на раме кузова и передача вращающего момента через карданный вал. Рассмот​рим более подробно конструкцию тягового привода (рис. 3).
В связи с невозможностью размещения тягового двигателя внутри тележки, крепление тяговых двигателей осуществляется к раме кузова. Говоря о тяговом приводе, необходимо указать основные характеристики тягового двигателя. Итак, тяговый дви​гатель представляет собой асинхронную шестиполюсную трех​фазную машину с принудительной вентиляцией, которая полу​чает питание от автономных инверторов, расположенных на мо​торных вагонах. Фазное напряжение двигателя — 1205 В, ток — 211,2 А. При таких входных параметрах двигатель имеет номи​нальную мощность 564,8 кВт, максимальную скорость вращения 3121 об/мин, КПД — 93,5 %. Двигатель оснащен датчиками уг​ловой частоты вращения и температуры.
[image: image5.jpg]



Рис. 3. Тяговый привод:
1 — конический редуктор; 2 — карданный вал; 3 — асинхронный тяго​вый двигатель; 4 —устройство, предотвращающее падение карданного вала на путь
[image: image6.jpg]-3xB

251,507
?/ T ZE/ Fin NOCTORHHOTO HANPSXEHNS!

AH

48[,

ATl

=0)

N

gyl

— — R 008,501

Puc. 4. YnpouienHas CTPYKTYpHas CXeMa aneKTpooGopyAosams
i camueniony





Базовая конструкция пассажирского салона и кабина маши​ниста оснащены отверстиями на крыше для системы кондици​онирования воздуха (отопления).
Аэродинамическая носовая часть. Она монтируется на го​ловные вагоны 1 и 7 (МС1, МС2) электропоезда на конструкцию кабины и фиксируется на конструкции каркаса кузова. Изготов​лена из композитного материала, защищает машиниста от ле​тящих объектов. Она состоит из лобового стекла, боковых окон кабины, габаритных огней и створки передней сцепки.
Наружная форма определяется аэродинамическими сообра​жениями, в то время как интерьер спроектирован с учетом воз​можных сопряжений для оборудования кабины машиниста. Пе​редние обтекатели аэродинамической носовой части спроекти​рованы таким образом, чтобы минимизировать риск отхождения деталей от компонентов во время движения секции поезда в случае удара о препятствие. Конструкция обтекателей предпо​лагает их простую и быструю замену. Компоненты носовой ча​сти взаимозаменяемы и легко ремонтируются в случае незна​чительных повреждений.
Аэродинамическая носовая часть окрашивается в соответ​ствии со спецификацией покраски. Носовая часть и ее крепле​ние к конструкции обладают полной герметичностью к жидко​стям и перепадам внешнего давления.
Передняя поверхность головы должна выдерживать удары от птиц, камней, объектов, отлетающих от проходящих мимо поез​дов и др. Кроме того, в случае удара объекта о переднее лобо​вое стекло конструкция не должна поддаваться деформации, расслаиванию или другим видам повреждений.
Конструкция аэродинамической носовой части предусмат​ривает возможность частых столкновений с животными. Со​единение с конструкцией кузова выполняется сплошным скле​иванием монтажным клеем, оно характеризуется поведением принятых материалов (включая крепление клеем к конструк​ции кузова) под воздействием усталости и износа, в частно​сти таких, как механическое напряжение, воздействие ультра​фиолетовых лучей и разница температур между внутренней и внешней средами.
Герметичность к жидкостям обеспечивается как в нормаль​ных условиях эксплуатации при любых атмосферных условиях, так и в процессе мероприятий по уборке, выполняемых вручную или с помощью очистных машин в зимних условиях с исполь​зованием воздушной струи при температуре 50 °С.
[image: image7.jpg]L m

Us

1

l_J—I_

1

1

]t

[
| —

| [

Puc. 5. Anarpamma HasHbiX HaNPSXXeHWid aBTOHOMHOTO MHBEpTOpa

TArOBOro Npeo6pasosaTens sneKTPONOe3Aa





ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ПОЕЗДА
В состав каждой из двух тяговых секций входят два мотор​ных вагона. Тяговые асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором (АТД) закреплены на раме кузова вагона и меха​нически связаны при помощи карданного вала с осями второй и третьей колесных пар. Таким образом, для приведения элект​ропоезда в движение используются восемь тяговых двигателей.
В основе работы АТД лежит взаимодействие магнитного поля, наводимого в обмотке ротора, с вращающимся магнитным по​лем, получаемым в результате питания трехфазной обмотки ста​тора трехфазным напряжением. Известно, что по сравнению с машиной постоянного тока асинхронный двигатель обладает не​которыми преимуществами, такими как большая мощность бла​годаря большей длине активной части ротора, автоматический переход в режим торможения при превышении ротором часто​ты вращения магнитного поля. Он также более надежен и ме​нее требователен в эксплуатации.
Однако значительной проблемой, ограничивающей примене​ние АТД на отечественном подвижном составе, до настоящего времени остается сложность питания: для работы требуется трехфазное переменное напряжение. Другой существенной про​блемой является трудность регулирования его частоты враще​ния. Единственным оптимальным способом является регулиро​вание частоты питающего напряжения. Однако для сохранения перегрузочной способности двигателя необходимо вместе с частотой изменять и действующее значение напряжения так, чтобы выполнялось условие: U1/f1=U"l/f"l, при выполнении ко​торого получается семейство характеристик.
Таким образом, необходимо иметь возможность питания дви​гателя трехфазным напряжением регулируемой величины и ча​стоты. Для этого используется статический преобразователь. Питание каждого АТД электропоезда «Аллегро» осуществляет​ся от своего тягового преобразователя (рис. 4).
Он состоит из двух узлов: входного преобразователя 4Q-S и автономного инвертора напряжения, выполненных на базе IGBT-модулей. Входной преобразователь 4Q-S представляет собой однофазный управляемый мост, каждое плечо которого зашун-тировано в обратном направлении диодом и работает при сле​довании на участках переменного тока, выпрямляя напряжение вторичной обмотки тягового трансформатора.
Поскольку напряжение в контактной сети изменяется в ши​роком диапазоне, для нормальной работы АТД необходима его стабилизация. Поэтому преобразователь 4Q-S за счет приме​нения широтно-импульсной модуляции дополнительно поддер​живает выпрямленное напряжение на заданном уровне. В ре​зультате напряжение на входе инвертора (на конденсаторе про​межуточного звена постоянного напряжения) поддерживается постоянным, что определяется величинами линейного напря​жения АТД и номинального напряжения контактной сети посто​янного тока. На электропоезде Sm6 уровень напряжения это​го звена принят равным 3600 В. Далее напряжение преобразу​ется автономным трехфазным двухуровневым (двухточечным) инвертором напряжения и подается к обмотке статора АТД (рис. 5). При работе на участках постоянного тока преобразо​ватель 4Q-S не функционирует, а инвертор напряжения подклю​чается к контактной сети.
Тяговый преобразователь позволяет выполнять и электроди​намическое торможение. Для перевода АТД в режим рекупера​тивного торможения необходимо уменьшить частоту вращения магнитного поля статора путем уменьшения частоты питающе​го напряжения. В результате машина перейдет в режим гене​ратора, создавая тормозящий момент. Вырабатываемое пере​менное напряжение при этом выпрямляется в узле инвертора, работающего в режиме выпрямителя.
При работе на участках постоянного тока ток рекуперации по​ступает непосредственно в контактную сеть. На участках пере​менного тока он предварительно преобразуется в переменный преобразователем 4Q-S, работающим в режиме инвертора.
Если в фидерной зоне нет потребителя, способного полнос​тью поглощать всю вырабатываемую энергию, увеличивается на​пряжение в контактной сети. В этом случае происходит пере​ход на замещающее реостатное торможение, для чего в работу вступает импульсный тормозной регулятор, подключающий па​раллельно звену постоянного напряжения тормозной резистор.
Отличительной особенностью этого способа является воз​можность оперативного изменения величины тока реостатного контура при изменении тока рекуперации. В результате ток дви​гателя (а значит, и тормозная сила) поддерживается на задан​ном уровне. Так функционирует «следящая» схема рекуперативно-реостатного торможения. Алгоритм работы в каждом конк​ретном случае задается системой управления тяговым преоб-
разователем. На каждом моторном вагоне электропоезда «Ал​легро» установлены по два тормозных резистора и регулятора.
Для питания вспомогательного оборудования применен пре​образователь собственных нужд, вход которого подключен к зве​ну постоянного напряжения. Он представляет собой трехфаз​ный автономный инвертор напряжения. Постоянное напряжение, получаемое от контактной сети или входного преобразователя, преобразуется в трехфазное переменное 400 В, 50 Гц.
Для питания вспомогательных потребителей в случае движе​ния электропоезда при помощи вспомогательного локомотива на головном вагоне расположены розетки внешнего подключения. При следовании на территории России питание вспомогательной магистрали осуществляется от магистрали электроотопления пас​сажирского поезда постоянным током напряжением 3000 В, а при следовании на территории Финляндии — 1500 В переменного.
При активации системы управления для следования по тер​ритории России функционирует интегрированная в нее систе​ма безопасности КЛУБ-У (блок индикации БИЛ-У изображает​ся на экране бортового компьютера с сохранением всех функ​ций и алгоритмов работы устройства в целом). Вид пульта при​веден на рис. 6.
СОСТАВ ПОЕЗДНОЙ БРИГАДЫ
Поезд «Аллегро» обслуживается поездным персоналом фин​ских и российских дорог. В состав бригады входят три-четыре кондуктора (два от VR и два от РЖД или один от VR, два от РЖД и наоборот) — в зависимости от населенности поезда. В бри​гаде выделяются ведущие кондукторы (выполняющие роль на​чальников поездов). Один из них от VR действует в поезде на территории Финляндии и один от РЖД — на территории Рос​сийской Федерации. В купе вагона № 4 во время пограничных формальностей работают представители органов власти Фин-

[image: image8.jpg]



Рис. 6. Пульт управления электропоездом «Аллегро»
ляндии и Российской Федерации. На территории Финляндии в поезде работают сотрудники пункта обмена валюты.
Основная локомотивная бригада состоит из двух машинис​тов. На территории Финляндии поездом управляет машинист от VR, на территории Российской Федерации — машинист от РЖД. Смена машинистов происходит на станции Вайниккала. Во вре​мя поездки весь персонал соблюдает законодательство и ин​струкции органов власти той страны, на территории которой он находится. Возникающие проблемные вопросы разрешаются во взаимном сотрудничестве. Об отклонениях от графика движе​ния машинист информирует ведущего кондуктора. Оформляет билеты в поезде только кондуктор от VR.
Обзор подготовили инженеры В.А. БАРАНОВ,
г. Санкт-Петербург, Н.А. СЕРГЕЕВ,
г. Москва
             Локомотив. - 2012. - № 3. - С. 40-43
[image: image9.jpg]B pamkax nporpammst 0OHOBNEHMA NapKa TAFOEOrO NOABMXHOIO
cocTasa POCCUACKMX XKeNeaHbIX JOPOT NPeANPUATUS KeNne3Hoa0-
POXKHOR NPOMBILLASHHOCTY NPUCTYNNAY K COSAAMNIC BNEKTPOBO3OR
NSRTOTO NOKONIEHUS C TAFOBbLIM NpuBoAoM Ha IGBT-TpanaucTopax u
ACMHXPOHHBIMY TSFOBLIMY ABUraTensmu. BHegpenne uHHosaumii
noTpe608ano MCNONL3OBaHUS HOBbIX TEXHONOrMi. Hapagy ¢ aTum
coBpemeHHbie TeHASHLMN NPeArNoNaraioT Nepexos OT rapaHTuii-
HOTO K CEPBUCHOMY TEXHUYECKOMY 06CnyXNBaHMIO NOCTaBNREMON
NPOAYKUMW HA CTAANAX KMIHEHHOTO LMKNA CUAAMM NPeAnpUaTIiA-
warotosuTenei ¢ obecneueHnem OroBOPEHHBIX TEXHUKO-aKCNya-
TaUMOHHBIX XaPaKTEPUCTUK. FIPKMM NPEACTABATENEM IOKOMOTUBOE
HOBOTO NOKONEeHUn cTan anekTposos AN20 (puc. 1).




[image: image10.jpg]



ускорил переход к локомотивам но​вых поколений.
С конца 1960-х годов отечест​венные специалисты также активно включились в работу по созданию локомотивов с тяговым приводом новых типов с применением асин​хронных и синхронных (вентиль​ных) тяговых двигателей. Преиму​щества таких локомотивов были
С. Н. Захаров, В. В. Ярец (ЗАО «Трансмашхолдинг»)
ЭП20—электровоз
нового поколения
Эволюция электровозов
Европейские компании — изгото- вители подвижного состава еще  в 1970-х годах приступили к стен- довым испытаниям электровозов с асинхронными тяговыми двигате- лями, а уже в 1980-х годах появил- ся четырехосный магистральный электровоз мощностью 5600 кВт что превышало мощность серий​-ных восьмиосных электровозов эксплуатировавшихся в то время в России. Вскоре новые европей​ские электровозы были введены в эксплу атацию.
Внедрение электровозов с асин​хронными тяговыми двигателями позволило увеличить осевую мощ- ность и силу тяги локомотивов, что дало возможность использовать ло​комотивы с меньшим числом осей и существенно сократить расходы на техническое обслуживание и ре​монт (в частности, за счет приме​нения бесконтактных преобразо​вательных устройств и оптималь​ных режимов управления). Таким образом, произошел прорыв в локо-мотивостроительной промышлен​ности, а также в локомотивном хо​зяйстве железных дорог, который

очевидны, перспективы в данном направлении казались ясными.
В 1970-1971 гг. на Новочеркас​ском электровозостроительном за​воде (НЭВЗ) были построены два экспериментальных электровоза: с асинхронным (ВЛ80А) и вентиль​ным (ВЛ80В) тяговым приводом. Специалисты отмечали хорошие тя​говые и приемлемые энергетические характеристики электровоза ВЛ80\ часовая мощность которого состав​ляла 9600кВт. Однако из-за низкой надежности преобразовательных устройств пришлось признать, что электровоз для работы в регулярной эксплуатации не годен. Так что ре​шить поставленную задачу в то вре​мя оказалась невозможным.
В 1986 г. Рижский электрома​шиностроительный завод начал разработку асинхронного тяго​вого привода для моторвагонно-го подвижного состава и к 1991 г. должен был закончить испытания опытного электропоезда. Однако обстоятельства того времени по​мешали выполнить запланирован​ные работы.
В середине 1990-х годов по​явилась возможность использо​вать импортные комплектующие
[image: image11.jpg]TexuuuecKue XaPAKTePHCTHKH DNeKTPOB03 DII20

HomuHa/bHOe HanpspKenue KOHTAKTHOM ceTH, KB:
nepeMennbi Tok 50Ty
HOCTOAHHBI TOK

cesast Gopmyna

JIMHa 110 OCAM aBTOCIIENIOK, MM

Macca, 1

Momocts Ha BajiaX TAroBbIX ABUratesed, KBr:

ACOBOTO PeKMMA 7200
MPOAOIKUTEILHOTO PEKIMA 6600

CKOpOCTS, KM/4: 160 200
KOHCTPYKIMONHAS (MAKCHMAbHas) 78 100 |

HaCOBOTO M IIPOZIOIDKUTENLHONO PEXMMA

Cuna tarm, kH (1):
MakcimabHas (TpH TPOranHi)
HPOAOIDKHTENLHOTO PEKAMA

450 (45.8) ‘ 350(35.6) |
300(30.6) | 230(23.4)

TIPH MAKCHMATLHOM PACITHOM CKOPOCTH 147 (15) 1 1511 |
KIIJ] 4aC0BOO pescnma, He Meree: |
Ha TIepeMeHHOM TOKe 0,86
Ha NOCTOAHHOM TOKe 0,875
Ko(hpHIHeNT MONIIOCTH Ha 11CDEMEHIOM TOKe IpH Hia- 0.95
rpyskax or 0,25 POJI0IKUTETLHOTO PEKUMA W BLIIITE, He
menee
st
MOIHOCTh 571EKTPUTECKOr0 TOPMO3 Ha BATIAX TATOBBIX
Amurarencit, KBr:
PeKYNePaTMBHOTO 6000
peoctathoro:
Ha TIePeMEHHOM TOKe 3200
Ha 10CTOSHHOM TOKe 4500





изделия, и в настоящее время асин​хронный тяговый привод стал при​меняться при постройке вагонов поездов метрополитена, трамваев и троллейбусов. Были сделаны пер​вые шаги по внедрению асинхрон​ного тягового привода на локомо​тивах и моторвагонном подвиж​ном составе магистральных желез​ных дорог.
Электровоз ЭП20

Ведущий российский изгото​витель подвижного состава — ЗАО «Трансмашхолдинг» в сотрудни​честве со своим стратегическим партнером — компанией Alstom Transport создали электровоз се​рии ЭП20, положивший начало типоряду локомотивов пятого по​коления для железных дорог Рос-

сии. Проект реализуется совмест​но через созданный партнерами ин​жиниринговый центр ООО «Тех​нологии рельсового транспорта» («ТРТранс») с участием Всерос​сийского научно-исследователь​ского и проектно-конструкторско-го института электровозострое​ния (ВЭлНИИ). Основная задача «ТРТранса» — разработка прин​ципиально нового для России по​движного состава, и создание элек​тровоза ЭП20 стало первым шагом в данном направлении.
Объективной причиной созда​ния новых локомотивов стала ост​рая потребность в сокращении вре​мени в пути для поездов, курсирую​щих по линиям с разными система​ми электроснабжения. Например, на маршруте Москва — Сочи необхо​димо дважды менять электровозы,

поскольку одна часть пути элек​трифицирована на постоянном то​ке, а другая — на переменном. Вы​нужденные длительные остановки для замены локомотивов, естест​венно, приводят к значительной по​тере времени.
Сознавая потребности пассажи​ров, ОАО «РЖД» заказало «Транс-машхолдингу» локомотивы, спо​собные развивать скорость до 200 км/ч. Контракт на поставку же​лезным дорогам России электрово​зов серии ЭП20 был подписан 27 мая 2010 г. В 2012 г. должны быть поставлены ОАО «РЖД» первые шесть локомотивов из заказанных 200 ед., впоследствии (до 2020 г.) предусмотрено осуществлять по​ставки с темпом 24 ед. в год.
Созданию электровоза ЭП20 предшествовала огромная работа по анализу параметров полигонов его будущей эксплуатации. Изучали имеющийся и перспективный пас​сажиропоток на маршрутах, план и профиль линий, работу систем тя​гового электроснабжения и множе​ство других факторов, которые ока​зывают влияние на характеристики и параметры локомотива. По завер​шении предпроектных исследова​ний было утверждено техническое задание на новый локомотив. Исхо​дя из него, разработаны и изготов​лены принципиально новые узлы и детали электровоза: кузов, модуль​ная кабина машиниста, тележка, тя​говый двигатель, системы управле​ния и контроля, тормозное и меха​ническое оборудование. Стратеги​ческий партнер — компания Alstom доработала тяговый преобразова​тель в соответствии с требования​ми российских стандартов и усло​виями эксплуатации. К настояще​му времени построены два опытных электровоза: ЭП20-001 (см. рис. 1) и ЭП20-002.
На сегодняшний момент ЭП20 является самым мощным в мире (7200 кВт) односекционным шести-осным пассажирским электровозом. Его основные технические характе-
[image: image12.jpg]a)

500

450

400

350

300

250

200

Cuna TsIr 1 TOpMOaHOe yeunie, kH

100

50

it

OrpaHuieHme Mo MOLHOCTA
Ha Banax 1S10RLIX AR ATeNCH

=7
Orpatmienie no Toky ‘ I |

Orpaniensono cueneio |

1 OrpaHUNEHHE M0 MOLLHOGTH
Ha Banax 1S 0BLIX JUraTeci
5 4acoroM pexume 7200 kBT
s

-+
6000 kBT b
N

OrpanmieHme 1o MOLLHOCTH
i sanax Tsobei peuratencit |
B NPOAOMKUTENLHOM DEXUME
| 6600 kBT i

— Tsira

e TopMOXCHHIE.

60 80 100 120 140 160
CKOpOCTb, Ki/4

)

Cuna T8ir v TopMoaHoe yeue, kH

500

450

400

350

300

|
%!4‘\

OrpanutieHue no MowHoGTH
Ha BaNax 19roBuiX ABMraTeneii
B HACOBOM pexvme 7200 kBT

250 Orpatinierme — ——
10 cuennenmo j |
TR |

|
200 ———| -t |-
Orparuenye no MoUIHOCTH |
1 Banax T OBLIX ABUT aTeneit
150 6000 kBT
|
| Orpatuiesme 1o MoLLHOCTH

100 —  Ha Banax 1AToBkX ABMTATENEH

| B NpOJOMXMTENsHOM peXIAME | |
6600 kBT

50| — ‘ At T

‘ |
1 [
0720 40 60 80 100 120 140 160 180 200

CKOpOCTD, KM/4

Prc. 2. TAIORO-TOPMO3MILIC XapaKTepHCTHKH DekTpoRoa STI20 B HCTIOAICIHHH ¢ KONCTPYKIHOIION CKOPOCTHIO 160 KM/ (a) 1 200 1/ (7)




ристики приведены в таблице, тя-
службы бандажей локомотивных
гово-тормозные характеристики —
колес прежней конструкции),
на рис. 2, принципиальная силовая
На электровозе использованы
схема — на рис. 3.
асинхронные тяговые двигатели

типа ДТА-1200 (рис. 5) мощно​стью 1200 кВт с опорно-рамной подвеской 3-го класса, позволяю​щей уменьшить неподрессоренную
[image: image13.jpg]TAroBbI TPAHChOPMATOP

faa] _ Kowmyrauviontias annaparypa

Mojysib YETHIPEXKBAAPAHTHOI O
" perynstopa

~— . - / Lpoccens dunspa

KOHREHCATOPH! hunbTha

_Mogyn passi (ursepTop +

VMY ALCHBIV NPepLIBATeSIb)

Topmoaroi peancrop

L.

~— Mopyns wrsepropa





Инновационные решения
Инновационные технические решения использованы практиче​ски во всех системах электровоза ЭП20 — от колеса до токоприемни​ка. Следует отметить основные.
Кузов нового электровоза вы​полнен в виде несущей конструкции со встроенной системой безопасно​сти, обеспечивающей повышение уровня безопасности локомотив​ной бригады в аварийной ситуа​ции. Модульное исполнение кабин управления позволило значительно повысить технологичность процес​са сборки кузовов.
Оригинальную конструкцию имеют тележки электровоза (рис. 4). Они оснащены цельнокатаными ко​лесами, имеющими плановый ре​сурс по пробегу до 1млн км (это почти в 2 раза больше, чем срок
[image: image14.jpg]Puc. 4. Tenexka ajiex




массу каждого колесно-моторного блока, что, по расчетам конструк​торов, в свою очередь существен​но снижает динамические нагруз​ки на путь. Высококачественное литье из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом гарантиру​ет прочность корпусов тяговых ре​дукторов и уменьшение их массы в сравнении со стальными корпусами редукторов.
В силовой схеме электровоза применены тяговые преобразовате​ли на базе современных биполярных транзисторов с изолированным за​твором (IGBT-транзисторов) с поос-ным регулированием напряжения на тяговых двигателях.
Впервые в отечественной прак​тике применен модульный элек​трический и пневматический мон​таж, что позволило оптимизировать
[image: image15.jpg]c. 5. Tarowpii apararens Tuna ATA-
1200 (GoTo: «TpaHCMALIXOUAHT>)






технологический процесс сборки локомотива. Раньше трубы и кабе​ли прокладывали в уже собранном электровозе, а сейчас — в отдель​ных желобах на специальных стен​дах, так что в локомотив помещают уже готовый желоб.
У электровоза ЭП20 имеет​ся и ряд других конкурентных преимуществ.
Внедренный температурный контроль тягового электрооборудо​вания дает возможность отслежи​вать десятки параметров. Вентиля​торы охлаждения тяговых двигате​лей и машинного отделения функ​ционируют со встроенной системой очистки воздуха.
Безмасляные поршневые ком​прессоры позволяют снизить экс​плуатационные расходы за счет отсутствия затрат на замену мас​ла. Компрессорные блоки оснаще​ны системой сушки сжатого возду​ха. Это решает проблему замерза​ния пневматических трубопрово​дов и аппаратуры в зимний период из-за образования в них конден​сата. Кстати, пневматическое обо​рудование управления тормоза​ми сконцентрировано в отдель​ном модуле (рис. 6; прежде оно бы​ло распределено по электровозу), что значительно упростило работы по монтажу тормозной системы и

повысило технологичность сбороч​ного процесса.
На электровозе применен эффек​тивный дисковый тормоз с исполь​зованием композиционных мате​риалов, обеспечивающий заданную длину тормозного пути. Для умень​шения тормозного пути при плохих погодных условиях и предотвраще​ния повреждения колес вследствие их блокирования имеется система противоюзной защиты. Кроме то​го, электровоз оснащен гребнесма-зывателями с электронной системой управления (рис. 7), позволяющими минимизировать износ колес при прохождении кривых участков пути.
Токоприемники электровоза рассчитаны на работу при скоро​сти до 200 км/ч и силе тока около 3000 А.
Блок питания цепей управления обеспечивает качественную стаби​лизацию напряжения всех электрон​ных устройств. Низковольтная схема выполнена с использованием элек​тронных твердотельных реле с повы​шенным сроком службы по сравне​нию с традиционно используемыми электромеханическими реле.
На электровозе установлены электронные контроллеры маши​ниста с увеличенным сроком служ​бы. Встроенная система видеона​блюдения позволяет машинисту обозревать машинное отделение, не покидая кабины, а уровень ком​форта, помимо прочего, повышен за счет установки санитарного модуля нового поколения.
Электровоз оснащен комплекс​ной системой безопасности БЛОК.
Реализуемые на электровозе ЭП20 технические решения позво​лят, в частности, более чем в 20 раз сократить трудозатраты на его тех​ническое обслуживание и снизить потребление электроэнергии. При​мененные в конструкции детали с повышенным сроком службы уве​личивают межремонтные пробе​ги (средний ремонт предусмотре​но проводить после 1млн км, капи​тальный ремонт — после З млн км
[image: image16.jpg]



Рис. 6. Модуль  пневматической аппаратуры (фото: «Трансмашхолдинг»)

Рис. 7. Блок управления  гребнесмазывателем (фото: «Трансмашхолдинг»)
пробега). Расчетный срок службы нового электровоза увеличен до 40 лет вместо сегодняшних 30 лет.
Испытания
В настоящее время электровоз ЭП20 представлен двумя опытными образцами, имеющими конструкци​онную скорость 160 и 200 км/ч, что сделано для сокращения сроков ис​пытаний, которые проходили на разных испытательных полигонах с октября 2011 по январь 2012 г. Сер​тификационные испытания продол​жились в феврале и включали такие важные этапы, как испытания элек​трооборудования вспомогательных цепей, проверка функций комплекс​ной системы управления и контроля в режиме тяги и тепловые испытания в режимах рекуперативного и рео​статного торможения, проверка си​стемы диагностики ответственного

оборудования, испытания на эколо​гическую безопасность, оценка по​жарной и взрывобезопасности.
Согласно графику испытаний первый опытный электровоз ЭП20-001 в июле 2012 г. должен был вер​нуться на экспериментальный по​лигон ВЭлНИИ, где будет реали​зован завершающий этап серти​фикационных испытаний. Второй опытный электровоз ЭП20-002 (в апреле 2012 г. он был представлен Президенту Российской Федера​ции В. В. Путину на выставке тех​нических достижений ОАО «РЖД» в Москве) проходит ходовые испы​тания при движении со скоростью 140-160 км/ч; одновременно с ни​ми проводятся комплексные ди​намические испытания по воздей​ствию локомотива на путь. После этого электровоз будет направлен на Октябрьскую железную дорогу (линия Москва — Санкт-Петербург)

для испытании его ходовой части со скоростью до 200-220 км/ч. В кон​це июля ЭП20-002 должен был вер​нуться на полигон ВЭлНИИ и вме​сте с первым электровозом прой​ти завершающий этап испытаний. Окончательная сертификация на​мечена на сентябрь 2012 г., после чего электровоз ЭП20 планируется запустить в серийное производство.
Заключение
Конструктивная платформа ЭП20 должна стать основой для создания целого семейства пассажирских и грузовых электровозов разных се​рий. Концепция этой базовой плат​формы дает возможность доведения степени унификации систем, узлов и агрегатов будущих локомотивов до 85%. Все это позволяет по праву на​звать ЭП20 локомотивом поколения NEXT для новой реальности.
Железные дороги мира. - 2012. - № 8. - С. 37-41
[image: image17.jpg]



П

овышение эффективности железнодорожных грузоперевозок в настоящее время невозможно без своевременного обновления действующего парка электроподвижного состава и повышения его технического уровня. Рост мировой экономики, активизация сухо​путного сообщения в транспортном коридоре Юго-Восточная Азия — Европа и реальная перспектива Транссибирской магистрали стать важным транспортным связующим звеном между странами Евроазиатских регионов делает вопрос обновления парка элек​троподвижного состава (ЭПС) для ОАО «РЖД» крайне актуальным. С учетом тяжелых эксплуатационных условий на железных доро​гах сибирского и дальневосточного регионов и продолжающего​ся ежегодного увеличения грузопотока наиболее перспективным видом локомотивов для этих условий могут стать электровозы с асинхронным тяговым приводом.
В мировом опыте железнодорожного машиностроения раз​витию электровозов с асинхронными тяговыми двигателями (АТД) давно придается приоритетное значение. Благодаря мало​му удельному расходу активных материалов АТД, по сравнению с коллекторными двигателями, имеют лучшие массогабаритные по​казатели, требуют меньших затрат на их обслуживание, а высокая жесткость электромеханических характеристик позволяет реали​зовать большие значения коэффициента сцепления. Совокупность этих факторов позволяет повысить осевую мощность электровоза, обеспечивает лучшие тяговые характеристики, дает возможность снизить затраты на обслуживание и получить ряд других важней​ших эксплуатационных преимуществ.
Однако электровозы с асинхронным приводом имеют перво​начальную стоимость, существенно превышающую стоимость локомотивов с аналогичной осевой мощностью с коллекторными двигателями постоянного (пульсирующего) тока. Тем не менее, это обстоятельство нисколько не снижает конкурентоспособность локомотивов с асинхронным приводом и абсолютно не сдержива​ет их использование для обновления действующего парка, при​нимая во внимание стоимость жизненного цикла различных типов электровозов нового поколения и предшествующих.
Локомотивы с АТД, по сравнению с традиционным для железных дорог России тяговым приводом с зонно-фазовым регулирова​нием коллекторных двигателей, имеют дополнительные силовые преобразовательные устройства, которые обеспечивают получе​ние трехфазного напряжения. Причем, количество этих устройств на тяговой единице, как правило, определяется не предельно воз​можной величиной единичной мощности этих устройств, а числом тяговых двигателей.
Необходимым условием максимального использования сцеп​ного веса подвижного состава является равномерное распределе-

ние нагрузок между его тяговыми двигателями. В то же время, вы​сокая жесткость электромеханических характеристик АТД и всегда имеющаяся их неидентичность, а также появляющийся в процессе эксплуатации локомотива неравномерный износ бандажей приво​дят к тому, что тяговые двигатели нагружаются неодинаково.
Используемые в настоящее время современные тяговые си​стемы устраняют возникающее различие нагрузок АТД. Такие системы основаны на применении для электропитания каждого из двигателей напряжений разных частот, требуют наличия для каждого двигателя индивидуального преобразователя частоты и числа фаз. Именно такие преобразователи (инверторы) впервые применены в России для грузовых электровозов переменного тока на локомотиве 2ЭС5.
ЭЛЕКТРОВОЗ  ПЯТОГО ПОКОЛЕНИЯ
Магистральный грузовой двухсекционный электровоз пято​го поколения 2ЭС5 (по согласованию с ОАО «Российские желез​ные дороги» его назвали «Скиф») выпущен на Новочеркасском электровозостроительном заводе (НЭВЗ, входит в состав ЗАО «Трансмашхолдинг»). Локомотив предназначен для вождения гру​зовых поездов на железных дорогах колеи 1520 мм, электрифици​рованных на переменном токе напряжением 25 кВ промышленной частоты 50 Гц.
Наличие в тяговой системе электровоза 2ЭС5 индивидуаль​ных преобразователей для питания тяговых двигателей вызывает индивидуальную реакцию каждого из двигателей на изменение внешних условий работы хотя бы одного из них. Это снижает веро​ятность возникновения боксования, а при его появлении обеспе​чивает быстрое гашение.
Таким образом, асинхронный тяговый привод с индивидуаль​ными инверторами напряжения и поосным регулированием по​зволяет улучшить тяговые характеристики, снизить энергопотре​бление и затраты на техническое обслуживание. Электровоз 2ЭС5 разработан совместно ЗАО «Трансмашхолдинг» и французским машиностроительным концерном «Alstom» на базе совместного инжинирингового центра «ТРТранс», расположенного в России. Центр создан на паритетных началах Трансмашхолдингом и «Alstom Transport».
Электровоз 2ЭС5 отличается высокими технико-экономически​ми показателями. Параметры, указанные в техническом задании на разработку локомотива, были сформулированы заказчиком электровоза ОАО «РЖД» на основании планов Компании по реа​лизации грузоперевозок на ближайшую перспективу с учетом тен​денций ежегодного роста грузооборота. По некоторым комплек-
[image: image18.jpg]Ta6nuua 1

OCHOBHbIE TeXHUKO-KOHOMMYECKWE NIOKA3ATENM SNeKTPoB03a 23C5

Xapaxrepuctik Qualdenve
nokasarens
Ton wavana ekinycka 2012

Tun 19ro8oro npusona

acurXpONIII

MOWWHOGTE POAOIXUTENLHOTO PEXVMA Ha BANaX

T5roB6x ASHraTeneit, KB, He Metee 8400
Koo OMUMEGHT MOWLIHOGTH B NDOAOMKITENHOM poXAme, o
He meHee
KIVL & 1pOlomKATELHOM pexume, He Metee 086
Cwna Tarw, kH

npU TPOraHIN C MecTa 833

B POAO/IXMTENLHOM peXiMe 595
MexpemonTHeie npoGerm:

TO 1,510 km

™ 100+ 10% kit

cp 1000- 109 km
MaKCManLHast CKOPOCTh B OKCIYATALIMM, K/ 120
(C"r;mweckaﬂ HArPy3Ka 01 KONIEGHOV NapHi 18 penbe, kKH 245 (25
Maxcumanbiioe TopMosHoe younme, kH 500
MOoULHOGTh peKynepaTsHoro Topmoaa, kBT 7600
Macca anekrpososa, T 200
Perynuposaiue TAroBoro ycunus noocHoe
MUTaNHve ABMraTeneil BCNOMOraTenHoro npusoa vag:ng;minb
Cucrema nporusoioaa ecth
CPpOK cnyXGbi oekipososa, net 40
M010pHO-0CBbIC NOZMIMIHWKN KatielMs!
MogynkHas kaGuia MawwmHicTa |
'BUHTOBO/ KOMIIPECCOP C GHCTEMOY 0GYILIKN BO3aYXA
MoAy/IbHOGTH KOMMOHOBKN 0GOPYAOBaHMS BREKTPOBOSA

ects

MnasHOE perynupoBaHye Ukl TAIr 1 TOPMOXeHYs!

YKnajika CHI0BOTO MOHTaXa B Xenoba

Astoseserve

Haswivie CTaTUeCKOr0 MPe0GpasoBatens cobeTBeHHbIX
HyxIL

X1 o1, Baml A1
AL T
=l T n

w2 Bm2 e

arr

« B kavan 1
« BR ka2

L
s
S

T
xrt szggxrgu
O o

Puc. 1. Tarosas cuctema anexTpososa 23C5

WE
t

w
A5 ‘ ]
=0
| Bumé M ‘ "
AL |
=] n
T





тующим, например, таким как система управления электровоза 2ЭС5, в техническое задание на локомотив включены требования по его оснащению новейшими устройствами с учетом последних мировых достижений в области электроники, машиностроения и других высокотехнологических отраслей.

В конструкцию заложены существенно увеличенные по срав​нению с локомотивами предыдущих поколений межремонтные пробеги. Это позволяет значительно сократить затраты на обслу​живание локомотивов и существенно повысить эффективность управления парком.

Механическая тяговая передача первого класса подвески обе​спечивает снижение динамических воздействий на путь и все узлы и детали электровоза. Противогазная защита позволяет со​кратить тормозной путь при неблагоприятных погодных условиях и высокой скорости движения, снижает интенсивность износа ко​лес. Безбандажные (цельнокатаные) колеса с ресурсом не менее 1 млн. км также дают возможность увеличить пробег электровоза между крупными видами ремонтов.

Модульная кабина управления с автоматическим климат-кон​тролем, соответствующая всем современным нормам, включая санитарные, эргономические и нормы безопасности, позволяет обеспечить локомотивной бригаде комфортные и безопасные ус​ловия труда и сократить цикл сборки электровоза.

Используется новая, полностью интегрированная микропро​цессорная система управления и диагностики. Основные технико-экономические параметры электровоза 2ЭС5 приведены в табл. 1.

Новая машина значительно превосходит по тягово-энергетиче-ским характеристикам локомотивы более раннего производства, что позволяет на ряде полигонов эксплуатации использовать элек​тровоз 2ЭС5 (две секции) вместо трехсекционных сцепов серий​ных электровозов.

Особенности конструкции электровоза:

· в качестве тяговых используются асинхронные трехфазные электродвигатели с короткозамкнутым ротором;

· питание АТД осуществляется от регулируемых статических преобразователей напряжения и частоты, входящих в состав тяго​вой системы, разработанной компанией «Alstom» (рис. 1);

· вспомогательный привод реализован с возможностью ре​гулирования производительности трехфазных нагрузок благода​ря использованию вспомогательного преобразователя компании «Alstom» (рис. 2);

· электровоз оборудован системой автоведения, управления распределенной тягой, системой управления поездом повышен​ного веса и длины, а также другими электронными системами, управляемыми центральной системой управления электровоза (верхнего уровня) по интерфейсу (рис. 3);

· применена тележка, которая имеет низкое расположение наклонной тяги, моторно-осевые подшипники качения, тормозные блоки с композиционными колодками, цельнокатаные колеса, си​стему смазки гребней с подачей смазки на каждое колесо, тяговый привод первого класса с односторонней передачей вращающего момента. Передача силы тяги и торможения от тележек к кузову осуществляется цельными наклонными тягами. Тяга расположе​на по продольной оси электровоза и устанавливается на одной концевой балке рамы тележки. Моторно-редукторный блок одной стороной опирается на колесную пару, а другой крепится на раме с помощью подвески, на концах которой имеются упругие втулки для относительного перемещения между колесной парой и рамой (рис. 4);

· модульный пневматический и электрический монтаж;

· модульная кабина.

Электровоз состоит из двух секций. Каждая секция имеет каби​ну управления и комплект оборудования, обеспечивающий работу одного локомотива, а также работу по системе многих единиц в со​ставе двух электровозов или в составе трех секций.

ТЯГОВАЯ СИСТЕМА
Основу тяговой системы каждой секции электровоза 2ЭС5 со​ставляют тяговый трансформатор с четырьмя тяговыми обмотка​ми, два тяговых преобразователя, каждый из которых имеет два независимых канала питания тяговых двигателей тележки. Схема тяговой системы электровоза представлена на рис. 1. Тяговый трансформатор содержит сетевую обмотку (СО), четыре тяговые обмотки Т01 — Т04 и обмотку фильтра (ФО), предназначенную для подавления радиопомех.

[image: image19.jpg]P T
¥ . puregma g .

154 = | (D | |
wR TR RREOERE
! i

Kaat

|
i3

f%
-9 "( 4 3“ 5 A ok
M 1 1

o0t amcens

IX
AT WA
o ey
» ” — s
( aa " BB e o] )
J ) ﬁ. % oy Y ot ek
e =) | | |
s
e ﬁ 24l ﬁ&. w M 1111
)
HUATS WA
DEZ £E0ROALIOE HOEACIEH XISHALBLE JONOLIE BUHELAL BWOXD) *Z O ¥l

0 svemton
o ey





К выходу каждой тяговой обмотки подключен входной преобра​зователь — стабилизатор напряжения. К выходу входного преоб​разователя (звену постоянного напряжения) подключен инвертор напряжения для питания тягового двигателя М. К звену постоян​ного напряжения каналов преобразователей для питания второ​го и третьего тяговых двигателей подключены вспомогательные преобразователи ВП1 и ВП2. Элементная база преобразователя — силовые биполярные транзисторы с изолированным затвором (IGBT) с жидкостно-воздушной системой охлаждения.
К выходным зажимам каждого инвертора АИН подключены ста-торные обмотки одного из тяговых двигателей М. При переходе из тягового режима в режим рекуперативного торможения и при обратных переходах никаких переключений в силовой схеме не производится. Тяговые двигатели переводятся в генераторный режим путем понижения основной частоты напряжения относи​тельно синхронной частоты, соответствующей данной скорости движения. При этом инверторы переходят в режим трехфазного выпрямителя.
При рекуперативном торможении сетевые преобразователи за счет изменения алгоритма управления переводятся в инверторный режим, и поток энергии из промежуточного контура направля​ется к тяговому трансформатору и далее в контактную сеть.
Защита силовых цепей преобразователя и тяговых электро​двигателей от коротких замыканий, токов перегрузки и от замы​каний на «землю» выполнена с помощью аппаратно-программных средств преобразователя, подчиняющихся системе управления, при срабатывании которых отключается ГВ QF1.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПРИВОД
Система питания собственных нужд выполнена на базе двух-канального статического преобразователя U4. Преобразователь первого канала питания подключен к звену постоянного напряже​ния второго тягового преобразователя. Преобразователь второго канала подключен к звену постоянного напряжения третьего тя​гового преобразователя. Нагрузки первого канала имеют посто​янную (фиксированную) частоту вращения 50 Гц. Потребителями второго канала являются нагрузки с регулируемой частотой вра​щения: двигатели мотор-вентиляторов, вентиляторы наддува в ку​зов и жидкостные насосы охлаждения тяговых преобразователей.
Напряжение звена постоянного напряжения тяговых преобра​зователей U1 и U2 через инверторы напряжения ВП1 и ВП2 вспо​могательного преобразователя U4, разделительные трансформа​торы Т1.6 и Т1.7 преобразуется в трехфазное напряжение 380 В.
В случае неисправности какого-либо из преобразователей ВП1 (ВП2) линейный контактор KMSCV11 (KM SCV12) отключается, а контактор резервирования KM SCV22 включается. После этого все нагрузки переходят в режим работы с постоянной частотой питающего напряжения 50 Гц. Оставшийся в работе преобразова​тель ВП2 (ВП1) питает все нагрузки.
ТЯГОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
На электровозе применен тяговый асинхронный двигатель 6 FRA 4567 G. Он предназначен для преобразования электриче​ской энергии, получаемой от статического преобразователя, в ме​ханическую, передаваемую с вала тягового двигателя на колесную пару электровоза. Техническая характеристика двигателя пред​ставлена в табл. 2.
Тяговый двигатель выполнен для опорно-осевого подвешива​ния и представляет собой шестиполюсный двигатель переменно​го трехфазного тока с короткозамкнутым ротором и независимой системой вентиляции. Охлаждающий воздух подается в тяговый двигатель со стороны редуктора через вентиляционный люк и вы​ходит из тягового двигателя со стороны, противоположной редук​тору через вентиляционные отверстия, закрытые сеткой.
Статор. Механическая сборка выполняется с помощью вось​ми продольных пластин, которые расположены вокруг магнитной цепи, приварены к концевым пластинам и также приварены сна​ружи вдоль всей магнитной цепи. Механическая прочность обе​спечивается за счет снятия напряжений (прокаливание при темпе​ратуре примерно 600 °С). Данное решение позволяет обеспечить жесткую конструкцию двигателя.
Ротор. Состоит из листов магнитной стали толщиной 0,5 мм, изолированных друг от друга, с низким коэффициентом элек​трических потерь. Листы собраны на валу под действием высо-
[image: image20.jpg]Puc. 3. ADXUTEKTYPa CUCTEMbI yNABAeHNS SN1eKTPOBo3a 23C5




[image: image21.jpg]Tab6nuua 2
OCHOBHLIE NaPaMeTPbI TArOBOro ABMraTeNs SNeKTPoso3a 23C5




[image: image22.jpg]Haumenosanue nokasarens

3nauenve

HomyHanLHi pexum paGoTe:

4acoBOI | npopomxuTentHbil

HoMyHazLHas! MOWHOCTS, KBT 981 949
HomuHansHoe Hanpsixeiue, B 1860
Daowuii Tok, A 360 350
Homuianbiias 4acTOTa BpAEHUS, 06/MiH 1038

KNAL, % 954
PACXOR BEHTUMPYIOULCTO BOSAYXA NP

nonHom Hariope 1850 Ma, He meree, %

(wP/MuH)

Knace uonsiuun

knacc 200 (knacc C)

Macca asvratens, K-

2660+ 5%





[image: image23.jpg]



Рис. 4. Тележка электровоза 2ЭС5
кой температуры и зажаты между двумя концевыми пластинами. Изоляция обеспечивается за счет фосфатирования после вырезки и снятия заусенцев или путем использования предварительно изо​лированных стальных листов.
Клетка ротора выполнена из медных стержней и колец, соеди​ненных с помощью высокочастотной индукционной пайки твердым припоем. Конечная форма придается стержням непосредственно на последней стадии изготовления. Кольца штампуются необхо​димого размера и подвергаются тепловой обработке для обеспе​чения конечных механических характеристик. Двигатель динами​чески сбалансирован.

Подшипники. Подшипник роликового типа установлен с про​тивоположной стороны редуктора. Подшипник заправляется кон​систентной смазкой с высокими температурными показателями. Еще одним новшеством является то, что для смазывания подшип​ника предусмотрено специальное смазывающее устройство, по​зволяющее периодически добавлять смазку, не снимая двигатель. Подшипник со стороны редуктора, являющийся частью конструк​ции двигателя, также является роликовым и смазывается веще​ством редуктора.
Коробка выводов. Электрические силовые соединения выпол​няются с помощью водонепроницаемой соединительной коробки. Подсоединение и разъединение проводов, без съема двигателя, выполняется с помощью разъединительного устройства, предпо​лагающего предварительный разогрев соединенных частей, под кузовом локомотива.
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
Система управления (см. рис. 3) построена с использованием многоуровневых сетевых интерфейсов, объединяющих подсисте​мы электровоза 2ЭС5 в единый управляющий комплекс. В качестве межсекционной шины используется шина WTB, а в качестве вну-трисекционной — шина MVB. По шине MVB происходит основной
обмен сообщениями: внутри секции между дублированным блоком управления электровозом (БУЭ), блоком индикации (БИ) и блоком дискретного ввода (БДВ) в кабине машиниста, блоками управле​ния оборудованием (БУО) и блоками управления тяговыми (БУТП) и вспомогательным преобразователем (БУВП) в кузове электровоза.
Блоки БДВ и БУО, кроме дискретных входов и выходов, содер​жат в своем составе преобразователи интерфейса шины MVB, соответственно, в CAN, LIN и CANOpen интерфейсы. Данные ин​терфейсы используются для связи с органами управления, вспо​могательным оборудованием электровоза и системами автове​дения, торможения и безопасности движения. Для этих систем в целях повышения надежности предусмотрена отдельная дубли​рованная CAN-шина. В состав системы управления входит такой сетевой интерфейс, как Ethernet, предназначенный для сбора диа​гностических сообщений, поступающих с различного оборудова​ния электровоза, и для передачи информации с системы видео​наблюдения.
По шине WTB передается информация, необходимая для управ​ления сцепом электровоза из нескольких секций. Модуль тормоз​ного оборудования (МТО) ведущей секции имеет возможность обмена информацией с МТО в ведомых секциях с помощью выде​ленной дублированной CAN-шины. Секции связаны между собой также и с помощью сети Ethernet.
Таким образом, архитектура системы управления электровоза 2ЭС5 обладает высокой скоростью обмена информацией между управляющими устройствами и надежностью. Чтобы обеспечить надежную эксплуатацию в климатических зонах РФ, проведен комплекс работ по адаптации электронных компонентов к работе в зимних условиях.
МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Тележка (см. рис. 4) имеет общую конструкцию с тележкой электровоза Prima 4200/6000, хорошо зарекомендовавшей себя за продолжительный период эксплуатации на железных дорогах

Китая, Европы и Северной Африки. Пневматический монтаж те​лежки (трубопроводы) выполнен из нержавеющей стали.
При разработке электровоза 2ЭС5 существенно расширено, по сравнению с ранее реализованными проектами подвижного со​става, применение математического моделирования на стадии проектирования. В частности, выполнено моделирование тепло​вых процессов кабины и кузова при различных температурах на​ружного воздуха, а также проведен комплексный расчет прочности кузова.
Моделирование тепловых процессов позволило без транспор​тирования электровоза в район эксплуатации с экстремальными значениями температуры окружающего воздуха выполнить оценку работоспособности оборудования, расположенного в кузове. В то же время это дало выигрыш по срокам проектирования и исключи​ло возможные конструктивные недочеты.
Расчет прочности кузова позволил оптимизировать конструк​цию несущих элементов кузова, исключить необоснованный рас​ход материалов при сохранении необходимых запасов по прочно​сти. Указанные работы способствовали оптимизации конструкции электровоза.
В

 электровозе 2ЭС5 реализованы последние технические дости​жения мировых отраслей машиностроения и информатики в ча​сти конструкции, дизайна, энергосбережения и информационных технологий на транспорте. Локомотив способен удовлетворить растущие потребности ОАО «РЖД» в сегменте грузовых перевоз​ок переменного тока. В ближайшей перспективе будет дан старт следующим, не менее масштабным проектам Трансмашхолдинга по созданию локомотивов и электропоездов.
А.В. МАРЧЕНКО,
заместитель генерального директора — директор филиала ООО «ТРТранс» в г. Новочеркасске,
К.П. СОЛТУС,
ведущий конструктор ООО «ТРТранс»
Фото А.В. Омельченко
                                                                                                                          Локомотив. - 2013. - № 1. - С. 38-42
[image: image24.jpg]— HOBAfA TEXHUKA

O AOJT ]

1 wionsi 2010 r. Ha NMPOM3BOACTBEHHOH Gase
YpanbcKoro 3aBoAa KeNe3HOAOPOKHOro Maluu-
HOCTPOEHHS GLIIO CO3QAaHO COBMECTHOe Nnpep-
npustue Ipynnbi Cunapa W KoHyepHa Siemens
AG — 000 «YpanncKkue IOKOMOTHBbBI». 3aBOJ] Bbi-
nycKaeT rpysosbie 3eKTpoBosbi «CHHAPA» no-
CTOSIHHOTO TOKA C KONIGKTOPHBIM TArOBBIM NpH-
Bopom (23C6), a TakKe BefeT paGoTy No Bbiny-
CKY Fpy30BhIX MAarMCTPaNbHbLIX 3NEKTPOBO3OB
«FPAHHT» ¢ acCHHXPOHHLIM TArOBLIM NPHMBOAOM
(23C10).




[image: image25.jpg]HOBHbIE TEXHWYECKME XAPaKTEPHCTHKM NOKOMOTHEA «F )

KOHCTPYKUMOHHAR CKOPOCTS, KW 120
HomunansHoe Hanpsoxenve, kB 3
Ocesan thopmyna 2(20-20)
MaKcHMaIbHas MOLIHOGT Ha BANAX TArOBLIX ABMTaTeNoM, KBT 8800
KacarensHas cuna Taru, kH 784
MOLLHOCTS PeKyNepaTHBHOro TOpMO3a Ha Banax TAFOBbIX fisuraTene, KBT 8400
MouiocTs peocraTHoro TopMosa, KBT 5600
CraTuieckas Harpyaka oT KONeCHoii napb! Ha penbel, kH. 245

[lnUHa aNEKTPOBO3 10 OCAM BETOCLENOK, M 34




Н

а установочную серию колес​ных пар электровоза «ГРАНИТ» с асинхронным тяговым при​водом (серия 2ЭС10) был полу​чен сертификат соответствия Реги​стра сертификации на федераль​ном железнодорожном транспорте (PC ФЖТ). Этому предшествовало все​стороннее обследование производ​ственного комплекса предприятия, на основании которого PC ФЖТ вы​несло оценку стабильности производ​ства. Также колесные пары электрово​за «ГРАНИТ» успешно прошли сертифи​кационные испытания в Испытательном центре Воронежского вагоноремонтно​го завода — филиале ОАО «Вагонрем-маш». Таким образом, завод получил

право на изготовление установочной серии колесных пар локомотива «ГРА​НИТ» (2ЭС10) в количестве 250 единиц, а также право на маркировку продук​ции знаком соответствия Системы сер​тификации на федеральном железнодо​рожном транспорте.
Опытный образец электровоза «ГРАНИТ» в марте 2010 г. отправился на испытания во Всероссийский научно-исследовательский институт же​лезнодорожного транспорта (ВНИИЖТ, г. Щербинка, Московская область).
Этому предшествовали пусконала-дочные работы и заводские приемо​сдаточные испытания, в ходе которых были проверены правильность раз​мещения оборудования и распределе-

ния нагрузки на каждую ось локомо​тива, работоспособность всех систем электровоза, а также компонентов, поставленных компанией Siemens. Электровоз «ГРАНИТ» уже прошел часть предварительных испытаний в локомотивном депо Екатеринбург-Сортировочный и успешно совершил пробную поездку по Свердловской же​лезной дороге.
Только после этого «ГРАНИТ» был на​правлен в Щербинку, где 7-8 сентября этого года на III Международном сало​не железнодорожной техники ЭКСПО 1520 были представлены сразу два электровоза с асинхронным тяговым приводом «ГРАНИТ» — на динамиче​ской экспозиции экспериментального кольца ВНИИЖТ и на статической экс​позиции салона.
Локомотив 2ЭС10 по основным тяго​вым характеристикам почти в два раза превосходит существующие электрово​зы постоянного тока, в частности серии ВЛ11, при этом стоимость его жизнен​ного цикла ниже на 20%. Он способен водить поезда весом до 10 тыс. тонн и не имеет аналогов на всем простран​стве колеи 1520 мм.
В ходе пятитысячного эксплуатаци​онного пробега на эксперименталь​ном кольце были проверены работо​способность электровоза, надежность
[image: image26.jpg]



взаимодействия всех его агрегатов и систем, реализация расчетных ре​жимов работы. Опытный образец под​вергся испытаниям в режимах тяги, ре​куперативного и реостатного торможе​ния в условиях, обеспечивающих наи​более полное использование мощно​сти локомотива. 500 км пробега «ГРА​НИТ» совершил одиночным следова​нием, а 4500 км — с составом массой 6300 тонн.
В процессе сертификации электро​воз «ГРАНИТ» успешно прошел испыта​ния в Испытательном центре техниче​ских и программных средств железно​дорожного транспорта (ИЦ ТПС ЖТ), Ис​пытательном центре взаимодействия экипажа и пути железных дорог и Ис​пытательном центре Всероссийского научно-исследовательского института железнодорожной гигиены Федераль​ной службы по надзору в сфере защи​ты прав потребителей и благополучия человека, а техническая документация локомотива —экспертизу Экспертного центра по сертификации технических средств железнодорожного транспорта 000«ИЦТПСЖТ».
«Сертификат PC ФЖТ свидетельству​ет о соответствии электровоза «ГРАНИТ» нормам безопасности федерального же​лезнодорожного транспорта, заявлен​ным тягово-энергетическим, тормозным, динамико-прочностным и санитарно-гигиеническим характеристикам, — подчеркнул генеральный директор 000 «Уральские локомотивы» Александр Салтаев. — Это дает право на постав​ку локомотива нашему заказчику — ОАО «РЖД», а также является хорошим стимулом для разработки нового под​вижного состава на базовой платфор​ме электровоза «ГРАНИТ». Федеральное агентство железнодорожного транспор​та выдало разрешение на клеймение от​ветственных узлов и деталей колесной пары локомотива, подлежащих обяза-

тельному учету в соответствии с требо​ваниями безопасности на федеральном железнодорожном транспорте.
Новый электровоз — пример успеш​ного слияния лучших европейских и оте​чественных технологий.
Реализация высоких значений мощ​ности и силы тяги электровоза обеспе​чивается применением тягового приво​да немецкого концерна Siemens AG, со​стоящего из тягового преобразователя (по одному на каждую тележку) с инвер​торами на основе IGBT-транзисторов, асинхронного двигателя и тяговой пере​дачи с односторонним редуктором. Мощ​ность электровоза «ГРАНИТ» позволит машинистам водить составы 8-Ютыс.т, что в два раза больше, чем вес соста​ва, который способен взять электровоз ВЛ11.
Электровоз 2ЭС10 состоит из двух четырехосных секций, одинаковых по конструкции. Устройством электриче​ских цепей и конструкцией межсекци​онных соединений предусмотрена воз​можность работы электровоза по систе​ме многих единиц (до 4 секций в сплот​ке). Формирование многосекционно​го электровоза может осуществляться без подбора секций по диаметрам бан​дажей колесных пар и с минимальными затратами времени. Конструкция позво​ляет по требованию заказчика обеспе​чить возможность автономной работы одной секцией электровоза.
Кузов каждой секции опирается на две двухосные бесшкворне​вые тележки. Связи тележек с ку​зовом обеспечиваются с помощью пружин типа «Флексикойл» через упоры-ограничители и наклонные тяги. Для гашения колебаний кузова и под​рессоренных частей тележки примене​ны вертикальные буксовые гидродемп​феры, а также вертикальные и гори​зонтальные кузовные гидродемпферы. Колесные пары с рамой тележки свя-

заны через буксовые пружины и одно​сторонние буксовые поводки.
Обеспечение электромагнитной со​вместимости с устройствами инфра​структуры ОАО «РЖД», а также компен​сация колебаний напряжения в кон​тактной сети осуществляются с помо​щью входных фильтров, установленных в кузове локомотива (по одному филь​тру на каждую тележку).
Питание вспомогательных машин, бортовых систем обеспечения условий труда и системы управления осущест​вляется от звена тягового преобразова​теля, к которому подключен блок вспо​могательных трансформаторов, выда​ющий на выходе напряжение 380 В, 50 Гц переменного трехфазного тока.
В качестве системы безопасности на электровозе применен безопасный ло​комотивный объединенный комплекс (БЛОК), разработанный НПО «САУТ». Система БЛОК способна принимать по рельсовым каналам и обрабатывать информацию о сигнале светофора, ав​томатически тормозить состав при пре​вышении скорости, допустимой на опре​деленном участке, выбирать вид тормо​жения в зависимости от ситуации. Так​же в системе предусмотрены функции расширенной самодиагностики и теле​механического контроля бдительности машиниста.
Управление электровозом осущест​вляется с помощью микропроцессор​ной системы управления, в которую ин​тегрированы системы диагностики и ав​товедения. Система бортовой диагно​стики адаптирована для связи через серверы центров управления перевоз​ками со стационарными автоматизи​рованными рабочими местами пунктов ремонта и технического обслуживания локомотивов.
Электровоз «ГРАНИТ» значительно усовершенствован по сравнению с ло​комотивом 2ЭС6, который с 2008 г. се-
[image: image27.jpg]Konechan napa rpy3osoro anextpososa «TPAHUT» (23C10)





риино выпускается на уральском за​воде. Он, например, «видит» неисправ​ности двигателя, системы охлажде​ния, преобразователя и самостоятель-

но может их отключать. Новый электро​воз способен работать как в автомати​ческом, так и в ручном режимах. И если по некоторым параметрам электровоз

2ЭС6 превосходит ВЛ11 на 25-30%, то технические характеристики 2ЭС10 превышают 2ЭС6 на 30%. В нем вне​дрено 60% инженерных решений, ранее не применявшихся в российском маши​ностроении.
Электровоз 2ЭС10 оборудован си​стемами глобального позиционирова​ния GPS/GLONASS с двусторонней свя​зью и уникальной системой бортовой диагностики, которая сообщает маши​нисту о неисправностях и передает дан​ные в ремонтные депо. В кабине созда​ны все условия для работы локомотив​ной бригады: бортовая система микро​климата, микроволновая печь и холо​дильник, эргономичные сидения и удоб​ный пульт управления.
Согласно подписанному контрак​ту с ОАО «РЖД» в этом году совмест​ное российско-германское предприя​тие «Уральские локомотивы» планирует изготовить 11 электровозов «ГРАНИТ», а в общей сложности в период с 2011 по 2016 гг. — 221 электровоз.
ЛИТЕРАТУРА
1.   Электронный ресурс: www.sinara-group.com
Подготовил В. Решетников
Локомотив-информ. - 
2011. - № 11. - С. 48-50
[image: image28.jpg]VIK629.423.2

ycneu.| Hasa peann3auunsa MHBeC

nporpaMMbl S)K,!J,

31 oKTAGPA TeKyljero roaa Ha cra of ol

W3rOTOBNeHHOro Ansi GenopyccKoW mMarucrpanu B l(ma B MeponpHsATHH NPHHSA L
npembep-muHucTpa Benapycu AHatonnii KanuHuH, MMHHCTD TPaHCNOPTa M KOMMYHHKaUWi AHaTONWH CHBaK.
Ha npe3seHTauum npucyTcTBoBana fenerauus Kuraiickoi HapoaHoi PecnyGinKn Bo rnaBe ¢ 3amecTHTenem
muHucTpa Kommepuun KHP Lizsan flonuHom, a TaKie NPeACTaBHTeNH MeNe3HORO0POKHLIX afMHHHCTPaUHi
Poccum, YKpauhbl, Jiutesl, /lateun. lpeseHTauns MarucTpanbHOro ABYXCeKLUHOHHOro rpy30BOro 31eKTpoBo-
3a BKI1 6bina npuypoyena K 150-neTuio BenopyccKoii Jene3noi Aopori.





Как отметил начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов, впервые в истории суверенной Белару​си магистраль проводит столь масштабное обновление тяго​вого грузового подвижного состава. Сегодня в грузовом дви​жении на дороге используется 230 локомотивов. Последний электровоз был закуплен в 1992 г. Магистраль планомерно осуществляет комплекс технических и организационных мер, направленных на дальнейшее развитие транспортных связей на Европейском континенте и транзитного потенциала стра​ны с целью увеличения экспорта товаров и услуг.
«Просчитывая рост грузоперевозок до 2020 г., мы плани​руем приобрести не менее 50 электровозов», — сказал Вла​димир Морозов. Государственной программой развития же​лезнодорожного транспорта Республики Беларусь до 2015 г. предусмотрена закупка 30 локомотивов для грузового дви​жения. Контракт на 12 электровозов является первым эта​пом обновления тягового грузового подвижного состава. Гру​зовые перевозки составляют почти 90% доходов Белорус​ской железной дороги.

В свою очередь председатель правления Китайской кор​порации по производству электровозов Цуй Дяньго высоко оценил сотрудничество и интенсивность развития деловых отношений с Белорусской железной дорогой (рис. 1).
Также в рамках презентации впервые по Белорусской же​лезной дороге проследовал грузовой поезд, состоящий из 91 вагона, весом более 8000 т, ведомый одним локомотивом (рис. 2).
Технические характеристики электровоза БКГ1 Грузовой электровоз БКГ1 произведен Датунским элек​тровозостроительным заводом (Китай) по лицензии одной из ведущих компаний транспортного машиностроения Alstom (Франция). Технико-эксплуатационные характеристики ло​комотивов БКГ1 полностью соответствуют нормам безопас​ности, действующим на Белорусской железной дороге. Рас​ходы на техническое обслуживание и ремонт электровоза БКГ1 значительно ниже, чем у аналогичных зарубежных электровозов.
[image: image29.jpg]Puc. 1. Kutaiickas generaums: C NPUBETCTBEHHbBIM
CIOBOM BbICTYNAeT 3aMECTUTE b MUHUCTPa
Kkommepumn KHP LissaH Sonnx

A N =
Puc. 2. YHaCTHUKM Npe3eHTauumu HabniogaioT
3a npocniefoBaHMem Hepes cT. XKAaHOBMHM HOBOTO
anekTpoeo3a BKI' ¢ rpy30BbiM COCTaBOM OGLUMM
Becom Gonee 8000 T




[image: image30.jpg]Ta6nuua 1. OcHOBHbIE TexHU4eCKue napameTpel BKI1

Crpana-nponssoauTerts

Haatauerme

Kones,,

Top Hauana npousBoACTEa

Ocesas thopuyna

Tun anexTponpuEopa.

Harpyaka Ha oct KonecHoii napei, T

AnvHa oAHO CKLM N0 OCSIM ABTOCLIENKM, MM

MOLLHOGTE AITENILHOTO pexuMa Ha Banax
TArOBLIX INeKTpOBMTaTENel, KBT

KOHCTPYKLMOHHAS CKOPOCTb, KM/
CKOPOCTb ANMTENLHOTO PeXyMa, KM/Y, He MeHee

CucTeMa PerynupoBaHMR HATPXEHIS
Ha TArOBBIX 3NEKTPOABMUraTensx

B TopMOXGHUS

O6uia KNA, %

TpoGer £0 KATMTATLHOTO PEMOHTA, THIC. Ki

2012
2(20-20)
NepEMEHHO-IOCTORHHO-NepeMeHHbIii
25
20000

9600

120
65

NNagHoe perynuposanue

HEBMATUYECKOB 1 AMEKTPUHECKO’
pekynepatuBHoe.
86

2560




[image: image31.jpg]Puc. 5. MyneT mawmHmucTa





БКГ1 — двухсекционный грузовой магистральный локомотив с электриче​ской передачей переменно-постоянно-переменного тока мощностью 9600 кВт. Локомотив предназначен для электри​фицированных на переменном токе же​лезных дорог с шириной колеи 1520 мм, напряжением 25 кВ и промышленной частотой 50 Гц.
В Беларуси были проведены их пу-сконаладка, приемочные испытания и опытная эксплуатация. Локомотив​ные бригады прошли специальное обу​чение, вт. ч. в Китае.
Подготовку в рейс и сервисное об​служивание БКГ1 проходят на базе ло​комотивного депо Барановичи, где обо​рудован специальный участок. В буду​щем в депо планируется построить цех обслуживания и ремонта БКГ1.
За время опытной эксплуатации пер​вые два локомотива, поступившие в Бе​ларусь, провели 93 грузовых поезда с повышением весовых норм на участ​ках белорусской магистрали с 4700 до 8000 т. Электровозы подтвердили свою экономичность и заявленные техниче​ские характеристики.
Основные технические параметры БКГ1 приведены в табл. 1.
На крыше электровоза установлены асимметричный токоприемник, рассчи​танный на скорость до 200 км/ч, и ва​куумный выключатель с грозоразрядни-ком. Для соединения секций электрово​за применяется высоковольтный меж​секционный разъединитель. Крышевые изоляторы выполнены из гибкого поли​мерного материала (рис. 3).
Электропривод — переменно-по​стоянно-переменный. От четырех вто​ричных обмоток тягового трансформа- 

тора (на одной секции) получают питание четыре тяговых преобразователя. От них, в свою очередь, питаются четыре асинхронных трехфазных тяговых дви​гателя (рис. 4).
Основной элемент тяговых и вспо​могательных преобразователей — мо​дули силовых IGBT-транзисторов. При неисправности в тяговом преобразо​вателе или ТЭД предусмотрено авто​матическое отключение тягового блока и передача информации на пульт маши​ниста (рис. 5).
[image: image32.jpg]“er Ny
Puc. 3. PasmeLyeHne Kpbiluesoro
06opyROBaHUA





[image: image33.jpg]Puc. 6. Tenexka





[image: image34.jpg]Puc. 7. Cuctema

rpe6HecmasbiBaHus

Puc. 8. BuHTOBOI# KOMnpeccop




Ходовая часть состоит из двухосных тележек (рис. 6) с индивидуальным по-осным регулированием и асинхронных тяговых электродвигателей с опорно-осевым подвешиванием.
Электровоз снабжен системой сма​зывания гребней колес и датчиками контроля нагрева буксовых и моторно-осевых подшипников (рис. 7). Преду​смотрено двухступенчатое рессорное подвешивание, что улучшает сцепные характеристики локомотива и плав​ность хода.
[image: image35.jpg]Pic. 9. CBY-nesib M XONOAMALHUK Puc. 10. CanmTapHbii yaen





Тормозное пневматическое обору​дование производства компании Knorr-Bremse адаптировано для работы с тор​мозными системами грузовых вагонов, эксплуатируемых на Белорусской же​лезной дороге. Дополнительно электро​воз оборудован электродинамическим рекуперативным тормозом, позволя​ющим осуществлять возврат электро​энергии в контактную сеть.
Для обеспечения электровоза и со​става сжатым воздухом установлен винтовой компрессор (рис. 8).
Эргономичный дизайн и оптималь​ное расположение элементов управле​ния в кабине машиниста способствуют соблюдению необходимых требований безопасности движения поездов. Пульт управления кабины машиниста обо​рудован комплексным локомотивным устройством безопасности КЛУБ-У, циф​ровой поездной радиосвязью и телеме​ханической системой контроля бодр​ствования машиниста (рис. 5).
Для создания локомотивным брига​дам оптимальных условий труда элек​тровоз оборудован системой кондици​онирования воздуха, санитарным узлом с вакуумным туалетом замкнутого типа, микроволновой печью и холодильни​ком (рис. 9,10).
[image: image36.jpg]TaGnuua 2. XapakTepUTHKa KOMHECTBA TEXHWIECKIX OGCTYKUBaHWI
aneTposo3os BKI1

TexHUUECKOr

Bua

0 06CIYXMBaHMA 1 pemOHTA





В электровозе установлена распре​деленная компьютерная система типа TCMS компании Bombardier, которая ди​агностирует неисправности модуля, осу​ществляет функции логического управ​ления, самозащиты и дублирования. Та​кая компьютерная система гарантиру​ет надежность передачи информации (рис. 11). В системе управления тягой локомотива применено независимое управление тяговыми электродвигате​лями, защита от юза и боксования.
Данные по количеству технических обслуживании электровозов БКГ1 при​ведены в табл. 2.
Дальнейшая реализация инвестиционной программы БЖД 
На данный момент Белорусская же​лезная дорога реализует ряд инвести​ционных проектов, направленных на развитие транзитного потенциала Ре​спублики Беларусь. Одним из таких про​ектов как раз и является приобретение магистральных двухсекционных грузо​вых электровозов БКГ1.
Два первых электровоза БКГ1 по​ступили на белорусскую магистраль в мае 2012 г. На сегодняшний день эти электровозы введены в подконтроль​ную эксплуатацию на электрифициро-ванных участках Белорусской железной дороги Минск — Брест и Минск — Орша II Общеевропейского транспорт​ного коридора и Минск — Молодечно IX Общеевропейского транспортного коридора.
Еще 4 электровоза БКГ1 прибыли в Беларусь в ноябре. Планируется, что еще 6 электровозов  будут поставле-

ны на белорусскую магистраль в нача​ле 2013 г. Согласно заключенному кон​тракту всего на Белорусскую железную дорогу будет поставлено 12 электрово​зов БКГ1 общей стоимостью 99,8 млн долл. С увеличением количества курси​рующих по магистрали новых электро​возов эффект от их использования воз​растет.
Актуальность приобретения мощ​ных электровозов, кроме всего проче​го, обусловлена функционированием Таможенного союза и Единого эконо​мического пространства (ЕЭП) Белару​си, России и Казахстана. В 2011 г. на​блюдалась устойчивая тенденция ро​ста объема грузоперевозок по Бело​русской железной дороге в рамках ЕЭП, которая сохранилась и в текущем году. В январе — сентябре 2012 г. по бело​русской магистрали в рамках ЕЭП было перевезено 48,4 млн т грузов, что пре​высило уровень за аналогичный период 2011 г. на 6%.
Важнейшими предпосылками для приобретения современных электрово​зов являются строительство в Беларуси атомной электростанции и электрифи​кация железнодорожных линий. В на​стоящее время в полном объеме элек​трифицирована белорусская часть II Об​щеевропейского транспортного коридо​ра. Совместно с китайскими партнера​ми реализуется масштабный инвести​ционный проект по электрификации же​лезнодорожных линий на участке Го​мель — Жлобин — Осиповичи IX Обще​европейского транспортного коридора. Уже в декабре 2012 г. планируется за​вершить строительно-монтажные рабо-

[image: image37.jpg]Puc. 11. MukponpoueccopHas
cuctema





ты на участке Осиповичи — Жлобин. Го​сударственной программой развития железнодорожного транспорта Респу​блики Беларусь до 2015 г. также пред​усмотрена электрификация участков Жлобин — Калинковичи, Молодечно — Гудогай — Госграница.
Реализация планов по электрифика​ции железнодорожных линий и обнов​лению тягового подвижного состава по​зволит повысить транзитную привлека​тельность Республики Беларусь.
Редакция благодарит Пресс-службу Белорусской железной дороги за пре​доставленную информацию.
                                                                                                      Локомотив-информ. - 2012. - № 12. - С. 12-15
2013 г.











Электровозы нового поколения


(виртуальная тематическая подборка)









[image: image38]

