ВВЕДЕНИЕ

Надёжность тепловоза, определяемая совершенством его конструкции и технологией изготовления, в процессе эксплуатации постепенно снижается вследствие изнашивания трущихся деталей, коррозии, усталости металла, старения материалов и других вредных процессов. Они вызывают повреждения, устранение которых становиться необходимым для безотказной работы.

Техническое обслуживание и ремонт тепловоза, как и всякой машины, объективная необходимость, вызываемая техническими, эксплуатационными и экономическими причинами.

Технические причины обусловлены разнообразием выполняемых деталями функций и широким диапазоном изменения действующих на них нагрузок, наличием в сборочных единицах активных движущихся деталей с различными видами трения. К этому следует добавить и наличие определённых отклонений в свойствах материалов, в допусках на точность и качество обработки, во взаимном расположении деталей и т. п.

Эксплуатационные причины, а именно различие в климатических, путевых и режимных условиях, в которых работают тепловозы, в значительной мере определяют сроки и объёмы профилактических и ремонтных работ для поддержания надёжности тепловоза на необходимом уровне.

Экономическая причина ремонта тепловоза – целесообразность повторного использования после восстановления базовых и наиболее дорогостоящих деталей, что позволяет уменьшить материальные и трудовые затраты. Затраты на капитальный ремонт тепловоза обычно не превышают 25 % стоимости нового тепловоза, а расход металла на его ремонт примерно в 15 раз ниже, чем на изготовление. Кроме того, капиталовложения на один капитальный ремонт намного ниже, чем на изготовление нового тепловоза.

Для сохранения долговечности тепловоза необходимы продуманная система технического обслуживания и ремонта, оснащенная современными средствами ремонтная база, новейшая технология восстановления деталей, квалифицированный обслуживающий и ремонтный персонал.

Цель данного проекта – разработать технологический процесс и конструкцию специального оборудования для ремонта воздухоохладителя системы воздухоснабжения дизеля 10Д100 тепловоза 2ТЭ10У в объеме КР-1.

1	КОНСТРУКЦИЯ И УСЛОВИЯ РАБОТЫ ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЯ СИСТЕМЫ ВОЗДУХОСНАБЖЕНИЯ ДИЗЕЛЯ 10Д100

Для увеличения воздушного заряда цилиндров и, следовательно, повышения мощности дизеля воздух, нагревшийся в процессе сжатия его в агрегатах наддува, необходимо охладить. При этом возрастает плотность воздуха и, следовательно, количество поступившего в цилиндры воздуха увеличивается. Это позволяет при том же коэффициенте избытка воздуха ввести в цилиндр через форсунку большее количество топлива и таким образом получить большую мощность при тех же практически массовых и габаритных размерах двигателя.

На дизеле 10Д100 для охлаждения наддувочного воздуха после нагнетателей перед поступлением его в наддувочные ресиверы установлены воздухоохладители. Одни укреплены на торце блока по обе стороны от редуктора центробежного нагнетателя. Общий вид воздухоохладителя представлен на рисунке 1.

В сварном корпусе 5 в шахматном порядке расположены охлаждающие трубки 4, которые концами заделаны в трубных досках 11. Доски притянуты к корпусу шпильками с упорными буртами, одновременно служащими для крепления крышек 2 и 9. Внутри стальных сварных крышек имеются ребра жесткости и перегородки 8 с уплотнительными резиновыми прокладками, которые обеспечивают трехходовую циркуляцию воды. Вода циркулирует по трубкам, воздух омывает трубки снаружи. Для увеличения охлаждающей поверхности к трубкам 4 припаяна проволочная спираль (оребрение) 6. Вода из системы подводится к патрубку 1 нижней крышки, совершает три хода (вверх, вниз и снова вверх) по медным трубкам воздухоохладителя и далее через патрубок 7 в верхней крышке 9 направляется к радиаторам тепловоза. Горячий воздух, имеющий температуру порядка 120–130 °С после центробежного нагнетателя при номинальной мощности, поступает в воздухоохладитель через отверстие во фланце, обтекает снаружи оребренную поверхность трубок, отдает тепло протекающей по трубкам воде и охлажденный до 60–70 °С направляется через окна в торце блока, к которому крепятся воздухоохладители, в воздушные ресиверы дизеля и далее в цилиндры.

1, 7 – патрубки; 2 – нижняя крышка; 3 – прокладка; 4 – охлаждающие трубки; 5 – корпус; 
6 – оребрение; 8 – перегородка; 9 – верхняя крышка; 10 – рым-болт; 11 – трубная доска; 12 – уплотнение; 13 – прокладка

Рисунок 1 – Воздухоохладитель системы воздухоснабжения дизеля 10Д100

2	НЕИСПРАВНОСТИ ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЯ СИСТЕМЫ ВОЗДУХОСНАБЖЕНИЯ ДИЗЕЛЯ 10Д100, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Перечень типичных неисправностей, причины и способы предупреждения неисправностей воздухоохладителя системы воздухоснабжения дизеля 10Д100 приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Неисправности воздухоохладителя, их причины и способы предупреждения

| Виды неисправностей | Причины | Способы предупреждений |
| --- | --- | --- |
| Трещины по сварочным швам в корпусе и крышках | 1 Механические нагрузки 2 Тепловые нагрузки 3 Усталость металла | 1 Соблюдение требований монтажа на тепловоз 2 Соблюдение температур-ного режима в процессе эксплуатации |
| Течь трубок по месту их развальцовки в трубной доске | 1 Механические нагрузки 2 Тепловые нагрузки | 1 Избегание ударных и статических нагрузок 2 Соблюдение температур-ного режима в процессе эксплуатации |
| Снижение теплопроводности | 1 Загрязнение внутренних поверхностей трубок 2 Загрязнение наружных поверхностей трубок 3 Облом проволочной спирали (оребрения) трубок | 1 Очистка внутренней и наружной поверхностей 2 Применение присадок 3 Соблюдение температур-ного режима в процессе эксплуатации |
| Пропуск наддувочного воздуха в местах соединения воздухоохладителя с воздушными ресиверами дизеля | 1 Ослабление болтовых соединений 2 Неправильное стопорение болтового соединения 3 Износ прокладок | 1 Контроль болтовых соединений при выполнении технического обслуживания 2 Установка прокладок из паронита, применение герметика |
| Течь воды из-под крышек | 1 Ослабление болтовых соединений 2 Износ прокладок | 1 Применение пружинных шайб при креплении 2 Установка прокладок из паронита, применение герметика |
| Течь воды в местах соединений трубопроводов с патрубками воздухоохладителя | 1 Ослабление хомутов крепления 2 Потеря эластичности резиновых рукавов | 1 Контроль при выполнении технического обслуживания |
| Окончание таблицы 1 |  |  |
| Виды неисправностей | Причины | Способы предупреждений |
| Деформация трубной доски | 1 Механические нагрузки | 1 Соблюдение требований монтажа на тепловоз |
| Деформация трубок | 1 Механические нагрузки 2 Тепловые нагрузки | 1 Избегание ударных и статических нагрузок 2 Соблюдение температур-ного режима в процессе эксплуатации |
| Срыв ниток в резьбовых отверстиях корпуса, ослабление посадки шпилек, забоины на резьбе, облом шпилек | 1 Механические нагрузки | 1 Соблюдение требований монтажа на тепловоз |

3	ОБЪЕМ РАБОТ ПРИ РЕМОНТЕ ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЯ СИСТЕМЫ ВОЗДУХОСНАБЖЕНИЯ ДИЗЕЛЯ 10Д100

3.1	Общие требования к объему работ по ремонту воздухоохладителя системы воздухоснабжения дизеля 10Д100

При проведении технического обслуживания ТО-2.

Запускают дизель, осматривают воздухоохладитель визуально, при этом проверяют плотность трубопроводов в соединении корпуса воздухоохладителя с впускным коллектором дизеля (отсутствие утечек наддувочного воздуха). Открывают краники, ввернутые в днище воздухоохладителя, если воздух не выходит, трубки отсоединяют и прочищают.

При проведении технического обслуживания ТО-3 и текущего ремонта ТР-1.

На работающем дизеле осматривают воздухоохладитель визуально, проверяют отсутствие течи воды, а также отсутствие дутья наддувочного воздуха в местах болтового соединения корпуса воздухоохладителя с впускным коллектором дизеля. Открывают краники на корпусе воздухоохладителей и сливают отстой. При большом количестве масла открывают индикаторные краны и проворачивают коленчатые валы дизеля. Устанавливают причину попадания масла в воздушный ресивер и устраняют ее.

При проведении текущего ремонта ТР-2.

Снимают воздухоохладители наддувочного воздуха. Снимают крышки и промывают воздухоохладители в ванне. Внутреннюю поверхность трубок и доски очищают от накипи и грязи. Опрессовывают водой давлением 0,25 МПа в течение 5 мин. При наличии неисправностей воздухоохладители наддувочного воздуха отремонтировать согласно циклу текущего ремонта ТР-3.

При проведении текущего ремонта ТР-3.

Воздухоохладители с дизеля снимают, осматривают и промывают. Проверяют водяную полость воздухоохладителя на плотность гидравлическим испытанием с целью выявления дефектов в крышках. Испытание производятся водой давлением 0,25 МПа в течение 15 мин.

Опрессовывают воздухоохладитель воздухом давлением 0,25 МПа. Появление пузырьков воздуха над трубной доской укажет на повреждение какой-либо трубки или места развальцовки этой трубки в трубной доске.

При наличии повреждений в месте развальцовки какой-либо трубки или в трубной доске необходимо устранить дефект завальцовкой трубы или припайкой бурта трубы к трубной доске. Перед пайкой раздать трубу конусной развальцовкой или бородком. Припайку производить медно-фосфористым припоем. Состав припоя: медь: 90,75–92,35 %, фосфор: 6,9–8,0 %, серебро: 0,75–0,25 %. Затекание припоя в трубки не допускается.

Течь трубок на большом расстоянии от трубной доски устранить дополнительной завальцовкой или путем глушения дефектной трубки. Разрешается глушить не более 20 трубок в одном охладителе. Если дефектных трубок более 20 шт., трубную секцию воздухоохладителя заменить.

Трещины в корпусе и крышках воздухоохладителя заварить электросваркой электродами Э-42 по ГОСТ 9467–75. Сварочные швы зачистить и покрыть грунтом № 138 МРТУ 6–10–576–64. После пайки трубок или заварки корпуса воздухоохладитель спрессовать воздухом давлением 0,25 МПа. Дефектные прокладки заменить.

После сборки водяную полость воздухоохладителя опрессовывают водой давлением 0,25 МПа в течение 15 мин. Продуют воздушные полости воздухоохладителя для удаления пыли, окалины и других частиц.

Чистоту воздушной полости контролируют продувкой ее сжатым воздухом давлением 0,3 МПа в течение 5 мин, при этом выпадение частиц не допускается.

При проведении капитального ремонта КР-1.

Воздухоохладитель снимают для очистки, осмотра и ремонта. Корпус воздухоохладителя со стороны воздушной полости испытывают на плотность воздухом давлением 0,25 МПа в течение 5 мин. Неплотности не допускаются. При наличии течи по трубкам разрешается глушить не более 20 трубок в одном охладителе.

Крышки испытывают давлением 0,4 МПа в течение 5 мин. Течь и потение не допускаются. Разрешается исправление течи заваркой дефектных швов.

Резиновые и паронитовые прокладки заменить независимо от состояния.

При сборке воздухоохладителя соблюдают следующие условия:

а) перед сборкой детали должны быть чистыми и соответствовать требованиям чертежа или техническим требованиям на ремонт;

б) прокладки должны быть поставлены на герметике;

в) после сборки воздухоохладитель со стороны водяной полости испытать водой на плотность давлением 0,4 МПа в течение 15 мин. Течь и потение не допускаются;

г) контроль чистоты воздушной полости производить путем продувки сжатым воздухом давлением 0,3 МПа в течение 3 мин.

3.2	Ведомость объема работ по ремонту воздухоохладителя системы воздухоснабжения дизеля 10Д100

Объём обязательных работ, выполняемых при всех видах технического обслуживания и ремонта тепловозов, регламентируются Правилами ремонта [7].

Ведомость объема работ по ремонту воздухоохладителя системы воздухоснабжения дизеля 10Д100 приведена в таблице 2.

Таблица 2	–	Ведомость объема работ по ремонту воздухоохладителя системы воздухоснабжения дизеля 10Д100

| Наименование деталей | Неисправности деталей | Контролируемый параметр и инструмент | Способ устранения неисправности | Способ восстановления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Корпус | Трещины | Визуальный осмотр | Ремонт | Сварка |
|  | Срыв ниток в резьбовых отверстиях корпуса, забоины на резьбе, облом шпилек | Визуальный осмотр, калибр | Ремонт | Нарезать новую резьбу следующего размера по ГОСТ 16093–81 |
| Окончание таблицы 2 |  |  |  |  |
| Наименование деталей | Неисправности деталей | Контролируемый параметр и инструмент | Способ устранения неисправности | Способ восстановления |
| Крышка | Трещины | Визуальный осмотр | Ремонт | Сварка |
|  | Течь воды из-под крышки | Визуальный осмотр | Ремонт | Сменить прокладку на новую, посадив ее на герметик |
| Трубная доска | Течь воды в месте развальцовки трубки | Визуальный осмотр, лупа | Ремонт | Пайка или завальцовка |
|  | Деформация | Визуальный осмотр | Замена | - |
| Трубки | Течь воды | Визуальный осмотр, лупа | Ремонт | Пайка |
|  | Течь воды на большом расстоянии от трубной доски | Визуальный осмотр, лупа | Ремонт (менее 20 шт.) Замена (более 20 шт.) | Пайка - |
|  | Деформация | Визуальный осмотр | Замена | - |
|  | Обрыв оребрения | Визуальный осмотр | Ремонт | Пайка |

4	РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ РЕМОНТА ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЯ СИСТЕМЫ ВОЗДУХОСНАБЖЕНИЯ ДИЗЕЛЯ 10Д100

4.1	Составление структурной схемы технологического процесса ремонта

Структурная схема технологического процесса ремонта представляет собой графическое выражение связей всех операций технологического процесса ремонта. Данная структурная схема является базовым документом для составления маршрутной карты, так как на ней уже увязаны как сами операции, так и технологическая последовательность их выполнения. Структурная схема представлена на рисунке 2.

4.2	Разработка технологических документов – маршрутной карты, технологической инструкции, карты эскизов

Маршрутная карта предназначена для описания технологического процесса ремонта сборочной единицы, включая контроль и перемещение по всем операциям, различных технологических методов в технологической последовательности с указанием данных об оборудовании, технологической оснастке, материальных нормативах и трудовых зарплатах. Маршрутная карта заполняется в соответствии с требованиями ГОСТ 3.1105–84, на формах 2 и 1б (ГОСТ 3.1118–82). Маршрутные карты представлены в приложении А.

Технологическая инструкция предназначена для описания технологических процессов, методов и приемов повторяющихся при ремонте деталей сборочной единицы. Технологическая инструкция заполняется в соответствии с требованиями ГОСТ 3.1105–84, на формах 5 и 5а (ГОСТ 3.1105–84). Технологические инструкции представлены в приложении А.

Карта эскизов является графическим документом, содержащим эскизы, схемы и таблицы и предназначена для пояснения выполнения технологического процесса ремонта деталей сборочной единицы, включая контроль и перемещение. Карта эскизов заполняется в соответствии с требованиями ГОСТ 3.1105–84, на формах 7 и 7а (ГОСТ 3.1105–84). Карта эскизов представлена в приложении А.

Рисунок 2	–	Структурная схема технологического процесса ремонта воздухоохладителя системы воздухоснабжения

дизеля 10Д100

4.3	Организация рабочего места и техника безопасности при ремонте воздухоохладителя системы воздухоснабжения дизеля 10Д100

Организацией рабочего места называют систему мероприятий по созданию на рабочем месте необходимых условий для достижения высокой производительности труда при минимальных затратах и эффективном использовании технологической оснастки.

Рабочее место слесаря должно быть оснащено необходимыми приспособлениями в соответствии с выполняемым им видом работ. У рабочего места вывешивается чертежи и технологические карты ремонта деталей и приборов.

Рабочее место слесарей должно содержаться в чистоте и иметь необходимые устройства для размещения инструмента, ремонтируемых деталей и приборов. Необходимо, чтобы верстаки имели устойчивое (жесткое) крепление к полу, а их высота соответствовала размеру, который бы обеспечивал нормальное положение корпуса работающего.

Рабочее место, верстак и станки размещают на участке так, чтобы в дневное время суток обеспечивалась нормальная их освещенность. Искусственное освещение в темное время суток в значительной степени зависит от выбора типа ламп и способа их подвески у рабочего места. Обычно устраиваются навесные лампы или стенные на раздвижных кронштейнах, которые дают возможность удалять или приближать источник света к месту ремонта детали.

Слесарный инструмент должен содержаться в исправном состоянии. Нельзя применять при работе инструмент, ударная поверхность которого расклепана, имеет разорванные кромки металла. Молотки, кувалды, зубила, крейцмейсели и бородки должны быть изготовлены по установленным чертежам и хорошо заправлены.

Рабочие места должны удовлетворять следующим условиям:

– иметь достаточное рабочее пространство для работающих, позволяющее совершать все движения и перемещения при ремонте;

– должны быть предусмотрены необходимые средства защиты работающих от действия опасных и вредных производственных факторов;

– уровень акустического шума не должен превышать допустимой величины, должны соблюдаться требования по технике безопасности:

– ограждения и защитные устройства должны быть исправны, установлены на свои места и закреплены соответствующим образом.

При ремонте воздухоохладителя системы воздухоснабжения дизеля 10Д100 необходимо соблюдать правила техники безопасности. Это относится первую очередь к демонтажу и монтажу, которые следует производить, используя устойчивые площадки с ограждениями.

Отделение по ремонту воздухоохладителя системы воздухоснабжения дизеля 10Д100 должно иметь достаточную общеобменную вентиляцию с местными отсосами на рабочих местах, обеспечивающими удаление вредных испарений. Особую осторожность следует соблюдать при приготовлении и использовании растворов кислот и щелочей, предотвращая попадания брызг в глаза и на кожу. Для защиты глаз необходимо использовать очки, а кожу рук покрывать специальными пастами.

После промывки воздухоохладителя системы воздухоснабжения дизеля 10Д100 необходимо продувать их сжатым воздухом для ликвидации остатков горячей воды и моющих растворов. При подготовке и нагреве растворов и воды, обеспечении их циркуляции при промывке секций и систем необходимо следить за тем, чтобы крышки и люки ёмкостей были закрыты, а вентили и краны находились в соответствующем положении.

Рабочие должны быть обеспечены необходимой спецодеждой, включая защитные фартуки. Переноска бутылей с ядовитыми жидкостями (кислоты, щёлочи, растворы солей и др.) должна производиться с помощью специальных носилок.

Мероприятия по обеспечению безопасных условий труда при производстве операций ремонта приведены в таблице 3.

Таблица 3	–	Вредные и опасные факторы на рабочем месте и требования по безопасности труда

| Наименование операции | Агрессивная среда | Повышенное значение электрического тока | Повышенная загазованность воздуха | Повышенная запыленность воздуха | Повышенный уровень шума | Отклонение от нормальной температуры | Движущиеся машины и механизмы | Световое излучение | Мероприятия по обеспечению безопасных условий труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Очистка | + |  |  | + | + | + |  |  | Применение вытяжной вентиляции, ограждений и защитных устройств, средства индивидуаль-ной защиты |
| Слесарная |  |  |  | + | + |  |  |  | Применение ограждений и защитных устройств, средства индивидуаль-ной защиты |
| Технический контроль |  |  |  | + |  |  |  |  | Средства индивидуаль-ной защиты, ТБ по операции |
| Перемещение |  |  |  |  |  |  | + |  | Контроль состояния чалочнных приспособле-ний, ТБ по операции |
| Сварка |  | + | + |  |  | + |  | + | Наличие заземления и защитных устройств, средства индивидуаль-ной защиты |
| Пайка | + |  | + |  |  | + |  |  | Применение вытяжной вентиляции, ограждения и защитных устройств, средства индивидуаль-ной защиты |

5	КОНСТРУКЦИЯ, РАБОТА И РАСЧЕТ СПЕЦИАЛЬНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

5.1 Описание работы стенда для испытания воздухоохладителя системы воздухоснабжения дизеля 10Д100

Стенд предназначен для испытания воздухоохладителя системы воздухоснабжения дизеля 10Д100 тепловоза ТЭ10 на плотность. Общий вид приспособления представлен в графической части курсового проекта.

Воздухоохладитель крепят к фланцам 4 и 6 стенда и на цапфах этих фланцев устанавливают в подшипниках. Для проверки плотности пайки труб со стороны трубных решеток на воздухоохладителе крепят фланцы 5 и 9. Верхний фланец 5 и трубки заливают водой из водопровода, уровень которой должен быть на 10 мм выше верхнего уровня трубной решетки воздухоохладителя. После этого открывают воздушный вентиль 2 и создают в коробке воздухоохладителя давление не свыше 0,25 МПа контролируемое по манометру 3. Появление на поверхности воды воздушных пузырьков укажет на то, что в какой-либо трубе есть трещины или неплотности в месте пайки труб к решетке.

После испытания перекрывают воздушный вентиль 2 и сливают воду в поддон 11, отвернув пробку 10. После этого воздухоохладитель поворачивают на 180°, переставляют фланцы 5 и 9 и вторично производят проверку, ка указано выше. Стенд распологается в подкрановом поле.

Техническая характеристика стенда для испытания воздухоохладителя системы воздухоснабжения дизеля 10Д100, тип А620 представлена в таблице 4.

Таблица 4	–	Техническая характеристика стенда для испытания воздухоохладителя системы воздухоснабжения дизеля 10Д100, тип А620

| Наименование | Параметры |
| --- | --- |
| Давление подводимого воздуха, МПа | 0,3 |
| Число оборотов на выходном валу редуктора, об/мин | 4 |
| Мощность на выходном валу редуктора, кВт | 1,7 |
| Окончание таблицы 4 |  |
| Габаритные размеры, мм: длина | 1975 |
| ширина | 1000 |
| высота | 1460 |
| Вес стенда (с воздухоохладителем), кг | 418 |

5.2 Расчёт и разработка чертежа специального оборудования

Произведем модернизацию стенда для испытания на плотность воздухоохладителя системы воздухоснабжения дизеля 10Д100 путем установки червячно-цилиндрического редуктора с приводом от электродвигателя исключая возможность проворачивания воздухоохладителя вручную, а так же используем стенд как кантователь для ремонта воздухоохладителя.

Определяем потребную мощность электродвигателя и обще передаточное число редуктора исходя из технических характеристик стенда.

Требуемая мощность электродвигателя определяется по формуле

Nэл=N3η,	(5.1)

где 	N3	–	мощность на выходном валу редуктора, кВт; N3=1,7 кВт;

η	–	общий КПД привода.

η=η1η2η3ηм,	(5.2)

где 	η1	–	КПД червячной передачи в масляной ванне; η1=0,85 [14];

η2	–	КПД зубчатой передачи с цилиндрическими колесами, работающей в масляной ванне; η2=0,97 [14];

η3	–	КПД, учитывающий потери в паре подшипников качения; η3=0,99 [14];

ηм	–	потери при передаче через муфту; ηм=0,97 [14].

η=0,85⋅0,97⋅0,993⋅0,97=0,78.

Тогда мощность электродвигателя будет

Nэл=1,70,78=2,19 кВт.

Принимаем асинхронный короткозамкнутый электродвигатель серии 4А112МВ8, мощностью Nэл=2,2 кВт, частотой вращения nэл=700 об/мин [15].

Определяем общее передаточное число червячно-цилиндрического редуктора

uред=nэлn3,	(5.3)

где 	n3	–	число оборотов на выходном валу редуктора, об/мин; n3=4 об/мин.

uред=7004=175.

Принимаем передаточное отношение для цилиндрической ступени uц=5 [14]. Тогда передаточное отношение червячной ступени будет

uч=uредuц,	(5.4)

uч=1755=35.

Определяем частоты вращения валов привода.

Для первого вала

n1=nэл,	(5.5)

n1=700 об/мин.

Для второго вала

n2=n1uч,	(5.6)

n2=70035=20 об/мин.

Для третьего (выходного) вала

n3=n2uц,	(5.7)

n3=205=4 об/мин.

Определим число зубьев в колесах редуктора [14].

Принимаем число витков червяка равным Z1=1. Тогда число зубьев колеса червячной ступени будет

Z2=Z1uч,	(5.8)

где 	uч	–	передаточное отношение червячной ступени; uч=35.

Z2=1⋅35=35 зубьев.

Число шестерни цилиндрической ступени принимаем Z3=17 зубьев. Тогда число зубьев колеса цилиндрической ступени будет

Z4=Z3uц,	(5.9)

где 	uц	–	передаточное отношение цилиндрической ступени; uц=5.

Z4=17⋅5=85 зубьев.

Сравним со стандартными рядами и принимаем [14]

Z1=1, Z2=35, Z3=17, Z4=85.

Определяем мощности на валах привода[14].

Для первого вала

N1=Nэлη3ηм,	(5.10)

N1=2,2⋅0,99⋅0,97=2,11 кВт.

Для второго вала

N2=N1η1η3,	(5.11)

N2=2,11⋅0,85⋅0,99=1,78 кВт.

Для третьего (выходного) вала

N3=N2η2η3,	(5.12)

N3=1,78⋅0,97⋅0,99=1,69 кВт.

Определяем крутящие моменты на валах [14].

Для первого вала

Т1=N1⋅103⋅602πn1,	(5.13)

Т1=2,11⋅103⋅602⋅3,14⋅700=28,8 Н·м.

Для второго вала

Т2=Т1uч,	(5.14)

Т2=28,8⋅35=1009,2 Н·м.

Для третьего (выходного) вала

Т3=Т2uц,	(5.15)

Т3=1009,2⋅5=5046,2 Н·м.

Определим ориентировочно диаметры всех валов редуктора по формуле [14]

di=3Ti0,2τ,	(5.16)

где 	Ti	–	крутящий момент на i-м валу, Н·м;

τ	–	допускаемое напряжение кручения, Па; τ=12⋅106 Па.

Ориентировочный диаметр первого вала

d1=328,80,2⋅12⋅106=0,0229 м =22,9 мм.

Ориентировочный диаметр второго вала

d2=31009,10,2⋅12⋅106=0,0749 м =74,9 мм.

Ориентировочный диаметр третьего вала

d3=35046,20,2⋅12⋅106=0,1281 м =128,1 мм.

6	ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Экономию, полученную от совершенствования технологического процесса, рассчитаем по формуле

Зг=(Сп−Сс) Пi,	(6.1)

где 	Сп	–	себестоимость ремонта до внедрения разработанного оборудования, р.;

Сс	–	себестоимость ремонта после внедрения разработанного оборудования, р.;

Пi	–	объем выпуска из ремонта i-го вида, секций.

Годовые затраты на ремонт воздухоохладителя системы воздухоснабжения дизеля 10Д100, р., определим по формуле

Сг=Зо+Дз+Зд+Ос+М+Пс+Пи+Сэ+Соб+Ао+Сн+Б,	(6.2)

где 	Зо	–	затраты на основную заработную плату производственных рабочих, р.;

Дз	–	затраты на доплаты и надбавки компенсационного характера, р.;

Зд	–	затраты на дополнительную заработную плату производственным рабочим, р.;

Ос	–	начисления на заработную плату, р.;

М	–	затраты на потребляемые материалы, р.;

Пс	–	затраты на полуфабрикаты собственного изготовления, р.;

Пи	–	затраты на покупные изделия, р.;

Сэ	–	затраты на потребляемые энергоресурсы для технологических целей, р.;

Соб	–	затраты на эксплуатацию и содержание оборудования, р.;

Ао	–	затраты на амортизацию оборудования, р.;

Сн	–	накладные расходы, р.;

Б	–	потери от брака, р.

Затраты на основную заработную плату производственных рабочих

Зо=12 Аiя Т (1+kпр),	(6.3)

где 	Аiя	–	явочное количество работников участка, чел.;

Т	–	месячная тарифная ставка, р.;

kпр	–	коэффициент, учитывающий премию; в среднем для депо не более 30 %.

Численность производственных рабочих явочного контингента участка определяются делением трудоемкости годового объема выпуска сборочных единиц из соответствующего вида ремонта на соответствующий фонд рабочего времени

Аiя=qi ПiФрк,	(6.4)

где 	qi	–	трудоемкость ремонта сборочной единицы для данного участка, чел.· ч/сб. ед.; из анализа маршрутных карт (приложение А) qi=6,543 чел.· ч / сб. ед.;

Пi	–	годовой объем выпуска из ремонта, сб. ед.; по данным локомотивного депо Жлобин годовой объем выпуска из ремонта воздухоохладителей системы воздухоснабжения дизеля 10Д100 по циклам КР-1, ТР-3 составляет Пi=152 сб. ед. [11];

Фрк	–	календарный фонд рабочего времени, ч; Фрк=2037 ч.

Аiя=6,543⋅1522037=0,49 чел.

Месячная тарифная ставка включает расчетную тарифную ставку и доплату по контракту

Т=Тр+Тк,	(6.5)

где 	Тр	–	расчетная тарифная ставка, р.;

Тк	–	доплата по контракту; до 50 % расчётной тарифной ставки (согласно Декрету Президента РБ № 29 от 26.07.1999 г.).

Тк=0,5 Тр.

Расчётная тарифная ставка

Тр=Т1kтkср,	(6.6)

где 	Т1	–	месячная тарифная ставка 1-го разряда, р.; в локомотивном депо для первого разряда Т1=235000 р. [11];

kт	–	коэффициент повышения тарифных ставок по технологическим видам работ; для ремонта подвижного состава kт=1,2;

kср	–	средневзвешенный тарифный коэффициент работ участка.

kср=(Рiki)Рi,	(6.7)

где 	Рi	–	объём выполняемых на участке работ по i-му разряду, чел.· ч;

ki	–	тарифный коэффициент i-го разряда.

Тарифные коэффициенты разрядной сетки представлены в таблице 4.

Таблица 4	–	Тарифные коэффициенты разрядной сетки

| Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тарифный коэффициент | 1,00 | 1,16 | 1,35 | 1,57 | 1,73 | 1,90 | 2,03 | 2,71 |

На основании анализа маршрутных карт объём выполняемых работ по ремонту воздухоохладителя системы воздухоснабжения дизеля 10Д100 на участке:

– слесари пятого разряда:

Р5=109,8 чел.· мин./сб. ед.=1,830 чел.· ч/сб. ед.;

– слесари четвертого разряда:

Р4=259,1 чел.· мин./сб. ед. = =4,318 чел.· ч/сб. ед.;

– слесари третьего разряда:

Р3=23,7 чел.· мин./сб. ед. =0,395 чел.· ч/сб. ед.

Средневзвешенный тарифный коэффициент работ участка

kср=109,8⋅1,73+259,1⋅1,57+23,7⋅1,35392,6=1,601.

Расчётная тарифная ставка

Тр=235000⋅1,2⋅1,601=451482 р.

Доплата по контракту

Тк=0,5⋅451482=225741 р.

Месячная тарифная ставка

Т=451482+225741=677223 р.

Затраты на основную заработную плату производственных рабочих

Зо=12⋅0,49⋅677223⋅(1+0,3)=5176693 р.

Доплаты и надбавки к тарифной заработной плате компенсационного характера

Дз=Зо(Двл+Дпм+Двр),	(6.8)

где 	Двл	–	доплата за выслугу лет, принимаем Двл=0,15;

Дпм	–	доплата за профессиональное мастерство, принимаем Дпм=0,1;

Двр	–	доплата за вредные условия труда; принимаем Двр=0,20 % от тарифной ставки первого разряда за каждый час работы во вредных условиях.

Дз=5176693⋅(0,15+0,1)+235000⋅0,002⋅1994⋅0,49=1753391 р.

Дополнительная заработная плата производственных рабочих составляет примерно 10 % от суммы основной заработной платы и доплат и надбавок компенсационного характера

Зд=0,1(Зо+Дз),	(6.9)

Зд=0,1⋅(5176693+1753391)=693008 р.

Отчисления на социальные нужды принимаются от суммы (Зо+Зд+Дз):

– в фонд социальной защиты населения – в размере 34 %;

– в страховой взнос по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний – в размере 0,9 %.

Отчисления на социальные нужды

Ос=(0,34+0,009)(Зо+Дз+Зд),	(6.10)

Ос=(0,34+0,009)⋅(5176693+1753391+693008)=2660459 р.

Затраты на материалы определяются как 200 % от фонда заработной платы производственных рабочих

М=2(Зо+Дз+Зд),	(6.11)

М=2⋅(5176693+1753391+693008)=15246184 р.

Стоимость покупных изделий

Пи=0,3(Зо+Дз+Зд),	(6.12)

Пи=0,3⋅(5176693+1753391+693008)=2286928 р.

Стоимость полуфабрикатов собственного изготовления

Пс=0,04 М,	(6.13)

Пс=0,04⋅15246184=609847 р.

Затраты на потребляемые энергоносители определим по формуле

Сэ=Эi П Цi,	(6.14)

где 	Эi	–	расход i-го вида энергоносителя на единицу ремонта, ед./секцию;

П	–	программа ремонта, секций; П=76 секции [11];

Цi	–	цена единицы энергоносителя i-го вида, р.

Определение стоимости энергоресурсов представлено в таблице 5.

Таблица 5	–	Определение стоимости энергоресурсов

| Наименование | Норма расхода на ремонтируемую секцию, ед./секцию | Общий расход энергоресурса, ед. | Стоимость единицы, р. | Общая стоимость энергоресурса, р |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия, кВт·ч | 1900 | 144400 | 568 | 82019200 |
| Вода техническая, м3 | 17,5 | 1330 | 2147 | 2855510 |
| Энергия тепловая, Гкал | 2,2 | 167 | 200093 | 33455550 |
| Воздух сжатый, м3 | 11,2 | 851 | 1840 | 1566208 |
| Итого: |  |  |  | 119896468 |

Расходы на амортизацию оборудования равны

Ао=а100 Вст,	(6.15)

где 	а	–	норматив амортизации i-го вида оборудования, %;

Вст	–	восстановительная стоимость i-го вида оборудования, р.

Расходы на амортизацию оборудования участка составляют Ао=5046000 р., а восстановительная стоимость Вст=33640000 р. [11].

Затраты на содержание и эксплуатацию оборудования составляют

Соб=0,1 Вст,	(6.16)

Соб=0,1⋅33640000=3364000 р.

Накладные расходы определим по формуле

Сн=Нр(Зо+Дз+Зд),	(6.17)

где 	Нр	–	норматив накладных расходов; для локомотивных депо Нр=1,5.

Сн=1,5⋅(5176693+1753391+693008)=11434638 р.

Потери от брака отсутствуют.

Годовые затраты на ремонт воздухоохладителя системы воздухоснабжения дизеля 10Д100 на участке, р., составляют

Сг=5176693+1753391+693008+2660459+15246184+2286928+609847+11896468+3364000+5046000+11434638=168167616  р.

Себестоимость ремонта воздухоохладителя системы воздухоснабжения дизеля 10Д100 на участке до внедрения оборудования составит

Сп=СгПi,	(6.18)

Сп=168167616152=1113693 р. / сб. ед.

В результате модернизации стенда для испытания на плотность воздухоохладителя системы воздухоснабжения дизеля 10Д100 мы сокращаем трудоемкость ремонта, так как исключается возможность проворачивания воздухоохладителя вручную, а так же используем стенд как кантователь для ремонта воздухоохладителя.

Данная модернизация позволит сократить трудоемкость ремонта на 6 мин или 0,1 ч. Но при этом увеличится расход электроэнергии, в связи с внедрением в производственный процесс дополнительного потребителя электроэнергии, в виде электродвигателя привода стенда испытания. Потребляемую электроэнергию электродвигателем определим по формуле

Wэд=Nэдt,	(6.19)

где 	Nэд	–	мощность электродвигателя, кВт; Nэд=2,2 кВт;

t	–	продолжительность времени работы электродвигателя в производственном процессе, ч.

Время работы электродвигателя в производственном процессе принимаем на основании анализа маршрутных карт, равным t=0,805 ч.

Тогда

Wэд=2,2⋅0,805=1,8 кВт·ч.

При этом норма расхода электроэнергии на ремонтируемую секцию, ед./секцию, увеличится с 1900 кВт·ч до 1901,8 кВт·ч и затраты на потребляемые энергоносители будет равна Сэ=119974170 р.

Рассчитаем явочное количество рабочих исходя из сокращения трудоемкости ремонта

Аiя=6,542⋅1522037=0,48 чел.

Затраты на основную заработную плату производственных рабочих

Зо=12⋅0,48⋅677223⋅(1+0,3)=5071046 р.

Остальные расчеты аналогичны, их результаты представим в таблице 6.

Таблица 6	–	Расчет себестоимости ремонта после внедрения разработанного оборудования

| Расходы на ремонт продукции | Величина затрат, р. | Доля от расходов, % |
| --- | --- | --- |
| На основную заработную плату производственных рабочих | 5071046 | 3,3 |
| На доплаты и надбавки к заработной плате стимулирующего и компенсационного характера | 1717608 | 1,2 |
| На дополнительную заработную плату производственных рабочих | 678865 | 0,4 |
| На отчисления на социальные нужды | 2606164 | 1,6 |
| На потребляемые материалы за год | 14935038 | 8,9 |
| На покупные изделия | 2240256 | 1,5 |
| На полуфабрикаты собственного изготовления | 597402 | 0,4 |
| На потребляемые энергоресурсы для технологических целей | 119974170 | 71,6 |
| На содержание и эксплуатацию оборудования | 3364000 | 2,1 |
| На амортизацию оборудования | 3700400 | 2,3 |
| Накладные расходы | 11201279 | 6,7 |
| Годовые затраты | 167431828 | 100 |
| Себестоимость ремонта после внедрения разработанного оборудования | 1108820 |  |

Экономия, полученная от совершенствования технологического процесса

Зг=(1113693−1108820)⋅152=735823 р.

Т.е. экономия, за счет модернизации стенда для испытания на плотность воздухоохладителя системы воздухоснабжения дизеля 10Д100 и следовательно сокращения трудоемкости ремонта на 0,1 ч, составила 735823 р.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данном курсовом проекте была описана конструкция воздухоохладителя системы воздухоснабжения дизеля 10Д100, приведены типичные неисправности, встречаемые при ремонте данной сборочной единицы. Так же были изложены общие требования к объему работ по сборочной единице согласно правилам ремонта, составлена структурная схема ремонта, разработаны технологические документы по ремонту сборочной единицы, описаны требования охраны труда для участка ремонта.

В пятом разделе был модернизирован стенда для испытания воздухоохладителя системы воздухоснабжения дизеля 10Д100. Данная модернизация позволит снизить себестоимость ремонта и принесет экономию средств депо на сумму 735823 р.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 Приказ 567Н от 20.12.2008 г. Об утверждении Положения о системе технического обслуживания и ремонта локомотивов и моторвагонного подвижного состава на Белорусской железной дороге. – Мн., 2008. – 19 с.

2 ЕСКД. Общие требования к выполнению текстовых документов: ГОСТ 2.105–95. – Введ. 01.01.97. – Мн.: Белстандарт, 1996. – 36 с.

3 Брильков, Г. Е. Технология ремонта тепловозов: пособие по выполнению курсового проекта / Г. Е. Брильков. – Гомель: БелГУТ, 2004. – 29 с.

4 Локомотивное хозяйство: учебник для вузов ж.-д. трансп. / С. Я. Айзинбуд [и др.]; под ред. С. Я. Айзинбуда. – М.: Транспорт, 1986. – 263 с.

5 Папченков, С. И. Локомотивное хозяйство: пособие по дипломному проектированию. / С. И. Папченков. – М.: Транспорт, 1988. – 192 с.

6 Рахматулин, М. Д. Технология ремонта тепловозов / М. Д. Рахматулин. – М.: Транспорт, 1983. – 319 с.

7 Правила капитального ремонта тепловозов типа ТЭ3 и ТЭ10. ЦТВР–ЦТ/4622.М: Транспорт, 1984. – 268 с..

8 Тепловоз 2ТЭ10. Руководство по эксплуатации и обслуживанию. – М.: Транспорт, 1974. – 304 с.

9 Справочник по ремонту тепловозов / И. Г. Кокошинский [и др.]. – М.: Транспорт, 1976. – 304 с.

10 Устройство и ремонт тепловозов: учебник для нач. проф. образования / Л. А. Собенин [и др]. – М.: Издательский центр “Академия”, 2004. – 416 с.

11 Себестоимость по видам ремонта: отчет за 1 кв. 2011 г. / Локомотивное депо Жлобин; нач. Н. В. Грапов; исполн. С. Ю. Суливанская [и др.]. – Жлобин, 2011. – 6 с. – №143–16–17/524 от 9.06.2011 г.

12 Сборник типовых технически обоснованных норм времени на слесарные работы при деповском ремонте тепловозов ТЭ10. – М.: Транспорт, 1975. – 526 с.

13 Приказ 119П «Об установлении тарифной ставки первого разряда для работников отделения дороги» от 25.05.2010 г. № 119П – Мн.: 2010. – 2 с.

14 Иванов М. Н. Детали машин: учебник для студентов высших технических учеб-ных заведений / М. Н. Иванов. – М.: Высшая школа, 1991. – 383 с.

15 Кузьмин, А. В. Справочник по расчетам механизмов подъемно-транспортных машин / А. В. Кузьмин, Ф. Л. Марон. – Минск: Вышэйшая школа, 1983. – 488 с.

16 Анурьев, В. И. Справочник конструктора-машиностроителя / В. И. Анурьев. – М.: Машиностроение, 1978. – 557 с.

17 Звони:  тел. +375-29-738-43-20

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(рекомендуемое)

Технологическая документация