Безопасность в ЧС.

Определение места размещения подъездного пути для выгрузки углеводородных газов.

  - Содержание задания.

Исходные данные:

В связи с предполагаемым строительством взрывоопасного объекта (размещение подъездного пути для выгрузки вагонов с углеводородными газами) на станции Свирь необходимо определить границы зоны безопасности, в пределах которой сохраняется устойчивость основных элементов инженерно – технического комплекса объекта, а за её пределами возможно размещение взрывоопасных объектов.

Вид взрывоопасного материала – углеводородные газы, Q = 40 т.

Необходимо:

- дать характеристику очага взрыва;

- построить графики изменения параметров ударной волны;

- определить устойчивость основных элементов объекта и границ зоны безопасности.

  - Характеристика очага взрыва.

Разрушение и повреждение зданий, сооружений, технологических установок, ёмкостей на подъездном пути может привести к истечению углеводородных газов (УВГ). При перемешивании УВГ с воздухом образуются взрыво- и пожароопасные смеси. Взрыв или возгорание этих газов наступает при определенном содержании газа в воздухе.

При взрыве газовоздушной смеси образуется очаг взрыва с ударной волной, вызывающей разрушение зданий, сооружений и оборудования аналогично тому, как это происходит от ударной волны ядерного взрыва.

В очаге взрыва газовоздушной смеси принято выделять три круговые зоны:

I – зона детонационной волны (находится в пределах облака взрыва).

В пределах этой зоны действует избыточное давление, которое может

приниматься постоянным, ΔРI = 1700 кПа.

II – зона действия продуктов взрыва (охватывает всю площадь разлета

продуктов газовоздушной смеси в результате её детонации).

Избыточное давление в пределах этой зоны изменяется от 1350 кПа до

300 кПа.

III – зона действия воздушной ударной волны

В ней формируется фронт ударной волны, распространяющейся по

поверхности земли. Для определения избыточного давления на

определенном расстояние от центра взрыва необходимо знать

количество взрывоопасной смеси, хранящейся в емкости или агрегате.

Воздушная ударная волна представляет собой зону сильно сжатого воздуха, распространяющегося во все стороны от центра взрыва. Источником возникновения ударной волны является высокое давление в центре взрыве. Передняя граница зоны сжатого воздуха имеет наиболее высокое давление и называется фронтом ударной волны. По мере удаления ударной волны от центра взрыва давление в её фронте и скорость распространения быстро уменьшается. Разность между давлением во фронте ударной волны Рф и атмосферным давлением Ро называется избыточным давлением во фронте ударной волны ΔРф (кПа, кг/см2). Положительное избыточное давление во фронте ударной волны сохраняется непродолжительное время. Это время называется фазой сжатия τ+, или временем действия ударной волны. К концу фазы сжатия давление воздуха снижается до атмосферного. Продолжительность действия фазы сжатия τ+ измеряется секундами.

Чем больше время действия ударной волны, тем больше её поражающее действие.

За фазой сжатия следует фаза разряжения τ−, за время которой давление воздуха постепенно уменьшается, становится ниже атмосферного, а потом снова повышается.

Во время фазы разряжения избыточное давление имеет отрицательное значение. Продолжительность этой фазы в несколько раз больше продолжительности фазы сжатия.

Также основным расчетным параметром ударной волны, определяющим её поражающее действие является величина скоростного напора (динамическая нагрузка) ΔРср (кПа, кг/см2), обладающего материальным действием и вызывающего смещение, опрокидывание и отброс элементов инженерно – технического комплекса.

Состояние элементов объекта в случае взрыва ВВ зависит от устойчивости этих элементов и значений параметров ударной волны в районе элементов объекта.

Построение графика изменения параметров ударной волны.

Основными расчетными параметрами ударной волны, определяющими её поражающее действие, являются:

- избыточное давление во фронте ударной волныΔРф (кПа, кг/см2),

вызывающее разрушающее действие;

- величина скоростного напора ΔРср(кПа, кг/см2), вызывающее

смещение, опрокидывание и отброс элементов объекта (ИТК).

Для построения графика ΔРф= f (R), используется закон подобия взрывов:

RтаблRx=3Qтабл3Qзад ,            (1.1)

Rx=Rтабл3QтаблQзад   м ,          (1.2)

График ΔРф= f (R) построен с использованием табличных значений спада ΔРф для массы взрывоопасных веществ Qтабл равной 100 т. Для взрыва УВГ такие значения определяю по номограмме, приведенной в [3, с.99]. Так как Qтабл = 100 т не равна заданному значению массы (QзадУВГ = 40 т), для построения графика использован закон подобия взрывов.

Задавая значения ΔРф - 300, 200, 100, 50, 30, 10 кПа, по закону подобия определены расстояния Rx для заданной массы взрыва.

Rтабл - табличное значение расстояний для Qтабл = 100 т.

Для ΔРф = 300 кПа:

Rx= 150310040=110,5м

Для остальных ΔРф расчет произведен аналогично. Результаты вычислений занесены в табл. 1.

Таблица 1.

| Расстояние от источника ЧС, м | Значение ΔРф, м |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 300 | 200 | 100 | 50 | 30 | 20 | 10 |
| R40УВГ | 111 | 147 | 184 | 284 | 369 | 501 | 737 |

Между величиной скоростного напора ΔРск и избыточным давлением ΔРфсуществует следующая зависимость:

ΔРск = (2,5⋅ΔРф2)(ΔРф+720) ,     кПа           (1.3)

Результаты расчетов сведены в табл. 2.

Таблица 2.

| Избыточное давление ΔРф, кПа | Скоростной напор ΔРск, кПа |
| --- | --- |
| 300 | 220,6 |
| 200 | 108,7 |
| 100 | 30,5 |
| 50 | 8,1 |
| 30 | 3,0 |
| 20 | 1,4 |
| 10 | 0,3 |

Графики зависимостей рассчитанных величин представлены на рис. 1. и

рис. 2.

Анализ устойчивости элементов объекта.

Способность сооружений противостоять воздушной ударной волне взрывов характеризуется их устойчивостью, которая определяется заранее экспериментально или с использованием расчетов.

По характеру воздействия ударной волны элементы объекта могут быть разделены на три группы:

- группа 1 – массивные сооружения больших размеров, имеющие соответствующий фундамент. Сооружения этой группы разрушаются в основном при воздействии на них избыточного давления во фронте ударной волны ΔРф. Устойчивость этих сооружений достаточно хорошо исследована экспериментальным путем и с достаточной полнотой представлена в справочниках.

- группа 2 – элементы, быстро обтекаемые ударной волной. Устойчивость многих элементов этой группы, имеющих разнообразные параметры, не представлена в полной мере в справочниках, поэтому её определяют путем расчета элементов на смещение, опрокидывание и отброс.

- группа 3 – элементы, подверженные инерционному разрушению. Для элементов этой группы опасны большие ускорения, получаемые ими в результате действия ударной волны. В элементах электроприборов, имеющих определенную массу и упругость, возникают силы, способные привести к внутренним повреждениям схем. Устойчивость элементов третьей группы определяется расчетом на инерционное разрушение.

Для элементов первой группы определяется предел устойчивости как нижняя граница ΔРф, превышение которого приводит к смещению или опрокидыванию элемента.

Смещение элементов второй группы происходит, когда смещающая сила Рсм превышает силу трения Fтр :

Рсм > Fтр                     (1.4)

Из этого условия предельное значение ΔРск, превышение которого вызывает смещение элемента, будет равно:

ΔРск = (m*g*f)/(Sm*Cx)   ,   кПа                (1.5)

где f – коэффициент трения;

m – масса элемента, кг;

g – ускорение свободного падения, 9,8 м/с2;

Sm – площадь миделева сечения обтекаемого элемента, м2;

Cx – коэффициент аэродинамического сопротивления элемента [9,

прил. 2];

Опрокидывание быстро обтекаемых элементов будет происходить при условии:

Мопр > Муд   ,                                              (1.6)

где Мопр – опрокидывающий момент;

Муд – удерживающий момент.

Опрокидывающий и удерживающий момент определяются по формулам:

Мопр = ΔРск* Sm* Cx*Z   ,                            (1.7)

Муд = m*g*b/2      ,                                      (1.8)

где Z – плечо опрокидывания;

b/2 – удерживающее плечо;

Для измерительных приборов, аппаратуры связи и СЦБ, ЭВМ опасны большие ускорения, получаемые ими в результате действия ударной волны.

Для оценки устойчивости прибора к инерционным разрушениям определяется предельное значение избыточного давления лобового сопротивления   ΔРлоб (Па):

ΔРлоб = (m*aдоп)/S     ,    кПа                    (1.9)

где m – масса прибора, кг;

aдоп – допустимое ускорение , м/с2;

S – наибольшая площадь прибора, м2;

Расчет на опрокидывание подвижного состава:

- грузовые вагоны

ΔРск = (m*g*b)/(2*Sm*Cx*Z) = (22000 * 9,8 * 1,5)/(2*0,43*1,4*3,4) = 63201 Па = 63,2 кПа

- локомотивы

ΔРск = (40000*9,8*1,5)/(2*0,43*1,4*3,4) = 114911 Па = 114,9 кПа

Расчет на инерционное разрушение измерительных приборов:

ΔРлоб = (m*aдоп)/(b*n) = (60*100)/(0,4*0,72) = 20000 Па = 20 кПа

при     ΔРлоб = 20 кПа,  ΔРф = 18 кПа.

Результаты устойчивости элементов объекта по характеру воздействия на них параметров ударной волны, а также результаты определения устойчивости основных объектов станции приведены в таблице 3.

Таблица 3.

| Элементы объекта | Характеристика элементов | Расчетные параметры, кПа | Предел устойчиво- сти, кПа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Сооружения первой группы |  |  |  |
| 1. Железнодорожный путь 2.Здания (склады, ангары,МЧ-4) 3.Здания жилые 4.Воздушные линии связи 5.Склады, пакгаузы 6.Краны, крановое оборудование | кирпичное малоэтажное многоэтажное | 150 15 10 50 8 30 | 150 15 10 50 8 30 |
| 2. Элементы второй группы |  |  |  |
| 1. Вагоны грузовые 2. Локомотивы | длина – 14 м, масса – 22 т длина – 30 м, масса – 40 т | 63,2 114,9 | 150 200 |
| 3. Элементы третьей группы |  |  |  |
| Контрольно – измерительные приборы | масса – 60 кг, длина – 400 мм ширина – 400 мм, высота – 720 мм | 20 | 18 |

Размещение подъездного пути  для выгрузки УВГ.

Необходимым условием выбора места выгрузки УВГ в районе объекта (станции) является его удаление от каждого выбранного элемента объекта на расстояние, равное или превышающее радиус функционирования этого элемента.

Под радиусом функционирования RФ понимается такое расстояние от возможного центра взрыва до элемента объекта, при котором ΔРфсоответствует пределу устойчивости элемента. Определение минимально возможных расстояний, на которых обеспечивается устойчивость элементов объекта, производится по кривым графика ΔРф= f(R). Результаты расчетов сведены в табл. 4.

Таблица 4.

| Элементы объекта | Радиус функционирования элемента, RФ, м |
| --- | --- |
| 1. Железнодорожный путь 2.Силовые линии электрофиц. ж.д. 3. ПТО 4. Пост ЭЦ 5. Пассажирское здание 6. Блок служебно-бытовых помещений 7. Крытый склад 8. Дом отдыха локомотивных бригад 9. Трансформаторная подстанция 10. Котельная 11. Вагоны грузовые 12. Локомотивы 13. Станочное оборудование ПТО | 235 284 860 860 860 860 550 860 287 636 235 147 501 |

На рис. 3 определены возможные варианты размещения подъездных путей для выгрузки вагонов с УВГ.

Для принятия решения о размещение путей условие сохранения устойчивости любого элемента является необходимым, но недостаточным.

Окончательное решение может быть принято с учетом обеспечения технологического процесса работы станции, рельефа местности и т. д.

Вывод:

В  ходе проделанной работы определены границы зоны безопасности, в пределах которой сохраняется устойчивость основных элементов инженерно-технического комплекса объекта. Дана характеристика очага взрыва. Построены графики изменения параметров ударной волны. Определена устойчивость основных элементов объекта и возможные варианты размещения подъездных путей для выгрузки углеводородистых газов.