МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

Тема: Определение места размещения путей для погрузки-выгрузки контейнеров с углеводородными газами на грузовом дворе станции Санкт-Петербург-Товарный-Витебский.

Исходные данные:

Поступило распоряжение подготовить контейнерную площадку для погрузки контейнеров с опасными грузами. На грузовом дворе перерабатываются контейнеры с баллонами с углеводородными газами. Углеводородные газы,Q= 40 т.

Необходимо:

- Дать характеристику очага взрыва;

- Построить график изменения параметров ударной волны;

- Определить устойчивость основных элементов объекта и границ зоны безопасности;

- Выбор пути для погрузки-выгрузки контейнеров с опасными грузами.

Характеристика очага взрыва.

Углеводородные газы (метан, пропан, бутан, этилен, пропилен, бутилен и др.), соединяясь с воздухом, образуют взрыво- и пожароопасные газовоздушные смеси. Взрыв или возгорание этих смесей наступает при определённом содержании газа в воздухе. Взрыв газовой смеси представляет собой процесс быстрого расширения продуктов сгорания, порождающий в окружающем пространстве ударную волну.

На железнодорожном транспорте взрывы чаще всего возникают при авариях и крушениях поездов, возгорании подвижного состава, а также на местах погрузки, выгрузки, путях стоянки вагонов с опасными грузами или ликвидации аварийных ситуаций с ними.

Аварийные взрывы, как правило, сопровождаются пожарами. При этом взрывы могут быть как причиной, так и следствием пожара.

Взрыв - это быстропротекающий процесс физических и химических превращений веществ, сопровождающийся освобождением значительного количества энергии в ограниченном объеме, в результате которого в окружающем пространстве образуется и распространяется ударная волна, способная привести или приводящая к возникновению техногенной чрезвычайной ситуации.

Основным поражающим фактором взрыва является ударная волна, которая представляет собой зону сильно сжатого воздуха, распространяющегося во все стороны от центра взрыва со сверхзвуковой скоростью. Передняя граница зоны сжатого воздуха имеет наиболее высокое давление и называется фронтом ударной волны.

Одним из основных параметров ударной волны, определяющим ее поражающее действие, является избыточное давление Рф. Избыточное давление во фронте ударной волны - это разница между максимальным давлением воздуха во фронте ударной волны и атмосферным давлением.

Воздушная ударная волна взрыва вызывает разрушения или повреждение элементов инженерно-технического комплекса (ИТК). Под ИТК на железнодорожном транспорте следует понимать совокупность элементов, включающих здания, сооружения, устройства, технические средства, машины, подвижной состав, парки, монтажные площадки, складские помещения, энерговодоснабжение и другие элементы, обеспечивающие процесс перевозок.

Качественное состояние разрушенных элементов ИТК в зонах чрезвычайных ситуаций оценивается соответствующей степенью разрушения: полной, сильной, средней и слабой.

В связи с тем, что при полном и сильном разрушении здания, сооружения и технические средства не восстанавливаются, в расчетах часто используют только три степени - сильную, среднюю и слабую.

При воздействии одних и тех же параметров ударной волны взрыва на различные элементы ИТК степень их разрушения будет неодинакова в связи с различной их физической устойчивостью.

Построение графика изменения параметров ударной волны.

Построим график изменения избыточного давления в зависимости от удаления от центра взрыва. Масса углеводородного газа составляет 40 т. Для этого задаёмся значениями избыточного давления  Рф во фронте воздушной ударной волны.

Для массы взрывчатых материалов, равной 40 т, характер изменения     P=f(R)представлен в таблице 1.

Таблица 1.

Зависимость  Рф от расстояния до центра взрыва R при Qгвс= 1000 т.

| Избыточное давление Рф, кПа | 300 | 200 | 100 | 50 | 30 | 20 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расстояние от центра взрыва УВГ R, м | 320 | 380 | 520 | 760 | 1040 | 1340 | 1920 |

Определяем на каком удалении от центра взрыва будут иметь место заданные избыточные давления:

RтRфак=3QтQфак;

где Rm -    табличное значение расстояния от центра взрыва для приведённой в таблице массы Qm;

Rфак -  фактическое значение расстояния для фактической массы Qфак

R300=3203100040=109м;

R200=130м; R100=177м;R50=260м;R30=355м; R20=457м; R10=655м;

Строим график зависимости  Рф=f(Q,R),рис.1.

Рис.1.График зависимости  Рф=f(Q,R)

Построенный график позволяет определить величину избыточного давления  Рф на любом удалении от центра взрыва, а, следовательно, определить степень разрушения железнодорожных сооружений и устройств, расположенных от центра взрыва на известных расстояниях.

Определить устойчивость основных элементов и границ зоны безопасности.

Для оценки сопротивляемости сооружений и устройств действию ударной волны необходимо знать их предел устойчивости - предельное значение избыточного давления во фронте воздушной ударной волны, при превышении которого функционирование сооружений и устройств невозможно. За предел устойчивости элемента ИТК принимается нижняя граница   Рф средних разрушений.

Анализ устойчивости ИТК станции выполняется в следующей последовательности:

- Составляется перечень сооружений и устройств, влияющих на перевозочный процесс.

- Определяется минимальное значение избыточного давления, вызывающего слабые, средние и сильные разрушения.

- Определяется предел устойчивости каждого выбранного сооружения или устройства.

- Определяется предел устойчивости работы станции в целом. Результаты анализа приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование и характеристика выбранных элементов ИТК | Предельные значения Рф, при превышении которых наступают разрушения, кПа |  |  | Предел устойчивости элементов, кПа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Слабые | Средние | Сильные |  |
| 1. Железнодорожный путь | 100 | 150 | 300 | 150 |
| 2. Здания кирпичные малоэтажные (склады, ангары, административный, МЧ-4) | 10 | 15 | 25 | 15 |
| 3. Здания жилые многоэтажные | 8 | 10 | 20 | 10 |
| 3. Вагоны (платформы) | 20 | 40 | 60 | 40 |
| 4. Локомотивы | 50 | 70 | 100 | 70 |
| 5. Автомобили грузовые | 20 | 40 | 50 | 40 |
| 6. Воздушные линии связи | 20 | 50 | 70 | 50 |
| 7. Подземные кабельные линии | 200 | 300 | 600 | 300 |
| 8. Краны и крановое оборудование | 20 | 30 | 50 | 30 |
| 9. Склады, пакгаузы | 6 | 8 | 12 | 8 |

На основании анализа таблицы 2 определен предел устойчивости ИТК грузового двора в целом. Он равен наименьшему пределу устойчивости всех рассматриваемых элементов ИТК. Здания деревянные (склады)  Рф=15 кПа.

Выбор пути для погрузки-выгрузки контейнеров с опасными грузами.

По графику  Pф=f(R) определяем минимально возможные расстояния Rб

(радиусы безопасности), при которых обеспечивается устойчивость элементов грузового двора. Необходимым условием выбора места выгрузки УВГ в районе объекта (станции) является его удаление от каждого выбранного элемента объекта на расстояние, равное или превышающее радиус функционирования этого элемента. Под радиусом функционирования RФ понимается такое расстояние от возможного центра взрыва до элемента объекта, при котором ΔРфсоответствует пределу устойчивости элемента. Определение минимально возможных расстояний, на которых обеспечивается устойчивость элементов объекта, производится по кривым графика ΔРф= f(R). Результаты расчетов сведены в табл. 4.

Таблица 4

| Элементы объекта | Радиус функционирования элемента, RФ, м |
| --- | --- |
| 1. Железнодорожный путь 2. Здания (склады, ангары, МЧ-4) 3. Здания жилые 4. Воздушные линии связи 5. Склады, пакгаузы 6. Краны, крановое оборудование 7.Вагоны грузовые 8.Локомотивы | 174 615 737 284 768 369 174 147 |

Вывод: Рассмотрен выбор места размещения путей для погрузки-выгрузки контейнеров с опасными грузами на грузовом дворе станции Санкт-Петербург-Товарный-Витебский, с точки зрения безопасности работающего персонала и сохранности зданий и сооружений. Проанализировав ситуацию, наименее безопасны для работы с УВГ пути, расположенные у горловины грузового двора, так как они наиболее удалены от зданий с техническим персоналом и ближайших жилых массивов, к таким местам относятся: путь №6 или путь №5 . В случае необходимости работы на площадке - можно выбрать путь №6 с открытой площадкой.