Содержание

введение…………………………………………………………………………….7

1.Технико-эксплуатационная характеристика существующего контейнерного терминала станции Санкт- Петербург - Товарный- Витебский……………….....8

1.1.Техническая характеристика станции……………………………………………….…8

1.2.Общие сведения об устройствах СЦБ и связи………………………………………....9

1.3.Эксплуатационная характеристика работы станции……………………………........13

1.4.Техническая характеристика складов, контейнерных площадок и

погрузочно-разгрузочных механизмов………………………………...……………..16

1.5.Расположение и организация работы контейнерного терминала…………………...20

1.6.Специализация контейнерных площадок………………………………………….…28

1.7.Технология выполнения грузовых и коммерческих операций……………………...30

1.8.Организация маневровой работы………………………………………………….….42

1.9.Наличная годовая перерабатывающая способность существующих

контейнерных площадок………………………………………………………..……..44

1.10.Недостатки технического оснащения и эксплуатационной работы

существующего контейнерного терминала…………………………………….……50

2.Характер и размеры переработки контейнерных грузов (контейнеров) на контейнерном терминале станции  Санкт – Петербург – Товарный - Витебский за отчетные 2000-2004 годы………………………………………………………51

2.1.Размеры грузовой работы по погрузке, выгрузке контейнерных

и других грузов за 2000-2004 годы…………………………………………………….51

2.2.Размеры прибытия и отправления контейнеров за 2000-2004 годы…..........................52

3.Прогнозируемые размеры грузовой работы контейнерного терминала станции Санкт- Петербург- Товарный- Витебский на 2010-2015 годы…………………..58

4.Расчеты потребных размеров грузовых устройств и средств механизации погрузочно-разгрузочных работ…………………………………………………..60

4.1.Определение основных исходных технических параметров проектирования           контейнерного терминала……………………………………………………………..60

4.2.Расчеты потребных размеров контейнерных площадок на 2010-2015 годы…………………………………………………………………………………….63

4.3.Определение потребного количества погрузочно-разгрузочных механизмов на      расчетные 2010-2015 годы……………………………………………………………66

5.Варианты реконструкции контейнерного терминала станции Санкт- Петербург – Товарный - Витебский……………………………………………....68

6.Технико-экономическое сравнение вариантов реконструкции контейнерного терминала…………………………………………………………………………..75

7.Проектные предложения по повышению перерабатывающей способности контейнерного терминала…………………………………………………………78

8.Организация маневровой работы по обслуживанию грузовых фронтов терминала. Расчет потребности маневровых локомотивов……………………...80

9.Показатели маневровой и грузовой работы контейнерного терминала на расчетный 2010 год………………………………………………………………...84

10.Технико - экономическое и эксплуатационные показатели проекта………...88

11.Охрана труда…………………………………………………………………....89

11.1.Требования безопасности при погрузочно-разгрузочных работах…………………89

11.2.Расчет прожекторного освещения контейнерной площадки……………………….92

12.Мероприятия по безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях…………………………………………………………………………..97

12.1.Характеристика очага взрыва………………………………………………..98

12.2.Построение графика изменения параметров ударной волны……………………...100

12.3.Анализ устойчивости элементов объекта…………………………………………..103

12.4.Выбор пути для погрузки-выгрузки контейнеров с опасными грузами……….….106

Список использованной литературы………………………………………….…108

Приложения:

1.Ведомость станционных путей…………………………………………………………110

2.Размеры грузовой работы по погрузке, выгрузке контейнерных и других грузов за   2000-2003 годы…………………………………………………………………………..112

3.Размеры прибытия, отправления контейнеров за 2000-2003 годы…………………...116

4.Сметный расчет ориентировочной стоимости реконструкции контейнерного терминала……………………………………………………………………………...…120

5.Срок окупаемости капитальных вложений по строительству новой контейнерной площадки………………………………………………………………………………....123

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий дипломный проект на тему: «Реконструкция контейнерного терминала станции Санкт- Петербург - Товарный- Витебский» выполнен в соот-

ветствии с заданием кафедры «Железнодорожные станции и узлы».

Контейнерный терминал станции Санкт- Петербург- Товарный- Витебский играет важную роль в Санкт- Петербургском узле по переработке среднетоннажных и крупнотоннажных контейнеров.

Размеры работы контейнерного терминала по переработке контейнеров в настоящее время значительно возрастают.

В перспективе к 2015 году предполагается увеличение объема переработ-

Ки контейнерных грузов до 2,7 млн.т в год.

В связи с этим в дипломном проекте рассматривается вопрос реконструк-

ции и развития существующих грузовых устройств, а также строительства новой контейнерной площадки с ликвидацией на этой территории крытых скла-

дов старой постройки.

Дипломный проект разработан в составе пояснительной записки и черте-

жей:

1.План существующего путевого развития станции Санкт- Петербург- Товарный- Витебский, масштаб 1:2000;

2.План существующего контейнерного терминала, масштаб 1:1000;

3.Проектный план контейнерного терминала (вариант 1), масштаб 1:1000;

4.Проектный план контейнерного терминала (вариант 2), масштаб 1:1000;

5.Размеры грузовой работы контейнерного терминала ;

6.Контейнерная площадка, оборудованная козловым краном пролетом 16м (вариант 1);

7.Контейнерная площадка, оборудованная козловым краном пролетом 25м (вариант 2);

8.Технико-экономические показатели вариантов;

9.Технико-экономические показатели проекта.

- ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО КОНТЕЙНЕРНОГО ТЕРМИНАЛА СТАНЦИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ТОВАРНЫЙ-ВИТЕБСКИЙ.

1.1  Техническая характеристика станции

Станция Санкт-Петербург-Товарный-Витебский по основному назначению и характеру работы является грузовой станцией, а по технической оснащённости, объёму грузовой и коммерческой работы - внеклассной.

Путевое развитие станции состоит из двух парков (см.рис.1.1):

1. Парк «А» - для пропуска, отправления, расформирования и    формирования поездов, имеет 17 путей, в том числе:

8 путей - приемоотправочных;

2 пути - для пропуска чётных и нечётных грузовых и пассажирских поездов;

1путь - для текущего ремонта вагонов:

2пути - для отстоя вагонов

2 пути - вытяжные;

2 пути - для приёма и отправления одиночных локомотивов.

2. Парк «Б» - грузовой двор станции - имеет 22 пути, в том числе:

16 путей - погрузочно-вьпрузочных;

2 пути - сортировочных;

1 путь - соединительный;

1 путь - ходовой;

1 путь - весовой;

1 путь - отстойный.

К путям парка «А» примыкает локомотивное депо (ТЧ-9, ТЧ-5) и вагонное депо (ВЧД-11). Локомотивное депо обслуживает локомотивами Санкт-Петербургский узел и Витебскую линию, выполняет работу на станциях Санкт-Петербург Витебского отделения, производит средний, годовой, подъёмный и промывочный ремонты локомотивов.

Вагонное депо производит деповской и текущий отцепочный виды ремонта грузовых вагонов.

Для технического обслуживания поездов и безотцепочного ремонта вагонов на станции имеется пункт технического обслуживания (ПТО).

Полное опробование автотормозов производится на путях 8,9,11,12 парка«А».

Грузовой двор станции имеет тупиковое путевое развитие. К ходовому пути №16 примыкает подъездной путь №2, где выполняется незначительная грузовая работа, среднемесячная погрузка -1 вагон, выгрузка -1 вагон, поэтому в расчётах данного технологического процесса не учитывается.

Для производства грузовых операций на грузовом дворе имеется (см.рис.1.2):

а)три крытых грузовых склада №1, 3, 5. Пакгауз №3: фронт выгрузки - 6 вагонов, пакгауз №5: фронт выгрузки 2 вагона - не используются для выгрузки, так как подлежат сносу из-за истечения амортизационного срока службы в 1986 году и непригодности к эксплуатации;

б)высокая открытая платформа у путей 8, 13;

в)открытая асфальтированная площадка у пакгауза №1;

г)два металлических ангара;

д)контейнерные площадки;

■для среднетоннажных 3-х и 5-тонных контейнеров, расположенные у путей №9,14-(площадки №№ 2,3,4,5);

■для крупнотоннажных 20-тонных контейнеров - между путями №17 и №19, №12, №20 и №21 парка «Б»(площадки №№ 8,1,6,7).

1.2 Общие сведения об устройствах СЦБ и связи

Станция Санкт-Петербург- Товарный -Витебский оборудована маршрутно-релейной централизацией блочного типа (БМРЦ).

Прилегающие к станции перегоны оборудованы:

а) Санкт-Петербург- Товарный- Витебский -Шушары (по I главному пути для движения нечётных поездов), Санкт-Петербург-Товарный-

Витебский - Шушары (по II главному пути для движения чётных поездов) - односторонней четырёхзначной кодовой автоблокировкой;

б)Санкт-Петербург-Товарный-Витебский - Санкт-Петербург Витебский -двухпутной односторонней четырёхзначной кодовой автоматической блокировкой;

в)Санкт-Петербург-Товарный- Витебский - Волковская - двухпутной односторонней автоматической кодовой блокировкой без перегонных сигналов;

г)Санкт-Петербург-Товарный -Витебский - Шушары I парк по III главному пути - однопутной двухсторонней кодовой автоматической блокировкой и однопутной трёхзначной двухсторонней кодовой электронной автоматической блокировкой (КЭБ), переход от одного вида автоблокировки на другой осуществляется дежурным по станции Шушары I парк.

В нечётной горловине станции имеется переезд 4 км, оборудованный автоматической светофорной сигнализацией.

На перегоне Санкт-Петербург-Товарный-Витебский - Волковская находится переезд ПК 4 + 50, оборудованный автоматической светофорной сигнализацией с контролем работы исправности устройств СЦБ у ДСП станции Санкт-Петербург-Товарный-Витебский.

Стрелки 1/3, 5/7, 9 оборудованы электрообогревом.

Для обеспечения оперативной работы в пультманипуляторе предусмотрена отдельная секция, куда заведены следующие виды связи: диспетчерская поездная, поездная межстанционная, стрелочная, двухсторонняя парковая и местная (АТС).

На станции централизовано 67 стрелок: № 1/3, 5/7, 9/11, 13/13с, 15/17, 19/21, 23, 25/27, 29, 31/31с, 33, 35, 37, 39, 41, 101, 103/103с, 107, 109, 111, 113,119,105,116,114,112,110,108,106,104,102,58,54/56,52,50,48,46,44,42,40, 38, 36, 34, 32, 30, 28, 24/26, 20/22, 16/18, 12/14, 10/10с, 6/8/8с, 2/4, включая, сбрасывающий остряк № 13с, спаренный со стрелкой № 13.

На станции имеется 3 стрелки, имеющие крестовины с подвижным сердечником. Они обозначаются: 31/31с, 10/10с, 8/8с.

Станция оснащена двухсторонней громкоговорящей связью в пределах парка «А» и «Б».

На посту дежурного по станции имеется также двухсторонняя радиосвязь с машинистами маневровых, поездных и узловых локомотивов, составителями поездов.

Дежурный по станции в парке «А» имеет прямую телефонную связь с дежурным по парку «А», ДСЦ, технической конторой, с ДСП станции Санкт-Петербург Витебский, Шушары, Волковская, с пунктом технического обслуживания и энергодиспетчером. Кроме того, дежурный по станции имеет селекторную связь с узловым диспетчером Северного круга, с поездным диспетчером Оредежского круга.

# СХЕМА СТАНЦИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ТОВАРНЫЙ ВИТЕБСКИЙ

Парк. "6"

Рис.1.1

1.3 Эксплуатационная характеристика работы станции

Станция выполняет следующую техническую работу:

■пропуск пассажирских поездов и пригородных электропоездов по I и II главным путям;

■приём и отправление грузовых поездов;

■пропуск транзитных грузовых поездов;

■расформирование грузовых поездов, поступающих в переработку;

■формирование передаточных поездов на станцию Санкт-Петербург Московский, сборных на Оредеж;

■приём, отправление резервных локомотивов и электросекций, а также пропуск их в депо и из депо;

■подачу вагонов под погрузку и выгрузку;

■уборку вагонов после погрузки и выгрузки;

■подачу вагонов для ремонта в вагонное депо и уборку их после ремонта;

■взвешивание вагонов;

■техническое и коммерческое обслуживание поездов и вагонов;

■смену локомотивов и локомотивных бригад;

■подачу и уборку вагонов на текущий ремонт ПТО ВЧД-11

# Объём поездной и маневровой работы станции за средние сутки 2004года приведен в таблице 1.1.

#### Таблица 1.1

| Приём и | Пропуск | Приём, от- | Количество | Количество | Пропуск локо- | Приём и отправле- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отправление | транзитных | правление | подач ваго- | подач вагонов | мотивов через | ние одиночных |
| грузовых | поездов | мотор- | нов на грузо- | в вагонное | пост 4 км (пар) с | локомотивов в депо |
| поездов (пар) |  | вагонных | вой двор | депо | С-Пб Витеб- | (пар) |
|  |  | секций в |  |  | ский. |  |
|  |  | электродепо |  |  |  |  |
|  |  | (пар) |  |  |  |  |
| 4 | 22 | 30 | 10 | 2 | 22 | 30 |

Грузовая работа станции выполняется с 8 до 20 часов, с неравномерным распределением по периодам суток.

Станция производит следующие грузовые операции:

■операции по приёму и выдаче грузов повагонными отправками, допускаемых к хранению на открытых площадках и платформах;

■операции по приёму и выдаче тарноупаковочных грузов, требующих хранения на закрытых площадках пакгаузов;

■операции по приёму и выдаче таможенных грузов;

■проверку, исправление, перегруз и оборудование вагонов под людские перевозки;

■операции со среднетоннажными 3-х и 5-тонными и крупнотоннажными 20-ти и 40-тонными контейнерами;

■транспортно-экспедиционное обслуживание.

По данным 2004 года среднесуточная грузовая работа станции составля-

ет:

а) погрузка                                             - 58 вагонов

■на путях общего пользования           - 57 вагонов

■на путях необщего пользования       - 1 вагон

б) выгрузка                                            - 43 вагона

■на путях общего пользования         - 42 вагона

■ на путях необщего пользования    - 1 вагон

Примерное  распределение грузовой работы по грузовым пунктам приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2

| № п/п | Наименование грузовых пунктов | Наименование путей | Среднесуточная грузовая работа, ваг/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Погрузка | Выгрузка |
| 1 | Контейнерные площадки со | № 9, 14 | 16 | 19 |
|  | среднетоннажными контейне- |  |  |  |
|  | рами 3-х и 5-тонными (плюс |  |  |  |
|  | сортировка) |  |  |  |
| 2 | Контейнерные площадки с 20- | №20,17, | 36 | 23 |
|  | тонными контейнерами | 19,21,12 |  |  |
| 3 | Пакгаузы № 1 и 2 (таможенный | №8,7 |  |  |
|  | склад) |  |  |  |
| 4 | Открытая площадка | №8,13 | 5 |  |
| 5 | Склад топлива НХ, НГЧ, ВЧД, | п/путь | 1 | 1 |
|  | ТЧ-9, ПЧ-19 |  |  |  |

На контейнерных площадках производятся следующие операции:

1.сортировка контейнеров;

2.выгрузка контейнеров из вагонов;

3.выгрузка контейнеров с автотранспорта и погрузка по прямому варианту «автомашина-вагон»;

4.погрузка контейнеров в вагон;

5.погрузка контейнеров на автотранспорт;

6.технический осмотр, годовой и текущий ремонт контейнеров.

1.4 Техническая характеристика складов, контейнерных площадок и погрузочно-разгрузочных механизмов

Техническая характеристика складов, площадок и средств механизации грузовых фронтов приведены в таблицах 1.3 и 1.4.

Таблица 1.3

| № п/п | Наиме нование парков путей | Наиме нование мест грузовой работы | Площадь пакгаузов и фронтов выгрузки, кв.м | Вмести мость фронта выгрузки, в вагонах | Род груза |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Парк «Б» путь №8 | Открытая площадка | 4876 | 15 | Автомашины.тракторы, оборудование |
| 2 | Путь №8 | Металлический ангар | 4976 | - | Для досмотра контейнеров с домашними вещами |
| 3 |  | Пакгауз № 1 |  |  | Таможенный склад |
| 4 | Путь №13 | Открытая площадка | 339,2 | 4 | Проверка груза и перегруз |
| 5 | Путь №9 | Площадка №4 Площадка №5 | 3832 5404 | 11 15 | Контейнеры Контейнеры |
| 6 | Путь №12 | Площадка №1 | 2040 | 8 | Контейнеры 20 и40т |
| 7 | Путь №14 | Площадка №2 Площадка №3 | 4127 3734 | 12 11 | Контейнеры Контейнеры |
| 8 | Путь №20 Путь №21 | Площадка №7 | 5940 | 20 20 | 20-тонные контейнеры |
| 9 | Путь №17 Путь №19 | Площадка №8 | 3630 | 14 14 | 20-тонные контейнеры |
| 10 | Путь №12 Путь №14 | Площадка №6 (Валмет) | 8700 15660 | 13 | 20 и 40-тонные контейнеры |

Таблица 1.4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК

| № площадок | Размеры |  |  | Ёмкость, конт. | Тип конт. | Механизмы |  | Грузоподъемность | К какому пути примыкает | Фронт погруз-ки-вы-рузки, физ.ваг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Полезная длина, м | Полезнаяширина, м | общая площадь, кв. м |  |  | Наименование | Пролёт стрелы |  |  |  |
| 1 | 250 | 20 | 5900 | 80 | 20 т | ККУ-20 | 25 | 20 | 12 | 8 |
|  |  |  |  |  |  | КК-32 | 25 | 32 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | № 2236 |  |  |  |  |
| 7 | 270 | 20 | 540О | 210 | 20 т | КК-20 | 25 | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | №21 |  |  | 20,21 | 20 |
|  |  |  |  |  |  | КК-20 | 25 | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | №1217 |  |  |  |  |
| 8 | 180 | 20 | 3600 | 130 | 20 т | г КК-20 | 25 | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | №12 |  |  | 17- 19 | 28 |
|  |  |  |  |  |  | ККУ-20 | 25 | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | №219 |  |  |  |  |
| 2 | 240 | 13,1 | 3144 | 375 | 3 т | КК-6 | 16 | 6 " |  | 12 |
| • |  |  |  |  |  | №802 |  |  |  |  |
| 3 | 210 | 13,1 | 2751 | 420 | 3 т | КК-6 | 16 | 6 | 14 | 11 |
|  |  |  |  |  |  | №886 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | КК-6 | 16 | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | №691 |  | _.- ■ |  |  |
| 4 | 195 | 13,1 | 2554 | 350 | 3 т | КК-6 | 16 | 6 ; |  | 11 |
|  |  |  |  |  |  | №467 |  |  |  |  |
| 5 | 250 | 13,1 | 3275 | 465 | 3 т | - КК-6 | 16 | 6 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  | №860 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | КК-6,3 | 16 | 6,3 |  | 15 |
|  |  |  |  |  |  | №288 |  |  |  |  |
| 6 | 230 | 20 | 4600 | 120 | 20 т | Валметы | - | 25 | 12,14 | 13 |
|  |  |  |  |  |  | №30320 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | №30321 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | №30431 |  |  |  |  |

Ёмкость площадок составляет:

3-х и 5-тонных контейнеров - 1610 конт. (физ.): 375+420+350+465=1610

большегрузных контейнеров - 540 конт. (физ.):  80+210+130+120=540

Количество козловых кранов-12, в том числе:

пролетом 25 м-6 шт,

пролетом 16 м-6 шт;

электропогрузчиков «Валметт»-3 шт.

1.5 Расположение и организация работы контейнерного терминала

Контейнерный терминал станции включает в себя контейнерные площадки для переработки 3-х, 5-ти, 20-ти, 24-х, 30-тонных (40-футовых) контейнеров, пункты приёма и выдачи контейнеров, цех ремонта контейнеров и ангар для производства таможенного досмотра. Контейнерный пункт станции имеет комплекс технических устройств, включающих: контейнерные площадки, автопроезды, железнодорожные погрузочно-разгрузочные пути, грузоподъёмные механизмы, площадку цеха ремонта контейнеров, ангар станции для производства осмотра таможенных грузов, служебные помещения. На станции работает автоматизированная система «АСУ-контейнер», с помощью которой осуществляется контроль за продвижением контейнеров с момента прибытия на станцию до момента отправления со станции, включая выгрузку, вывоз, завоз и погрузку контейнеров.

Для правильной организации работы и лучшего использования площадей все контейнерные площадки специализированы:

1)по грузоподъёмности контейнеров;

2)по характеру выполняемой работы;

3)по дорогам назначения контейнеров согласно плана формирования и календарного расписания завоза контейнеров.

Переработка 3-х и 5-тонных контейнеров (среднетоннажных) осуществляется на площадках 2, 3, 4, 5. Переработка 20-ти, 24-х, 30-тонных (40-футовых) контейнеров (крупнотоннажных) осуществляется на площадках 1, 6, 7, 8.

Все контейнеры, независимо от грузоподъёмности, на контейнерных пло-
щадках расставляют в строгом соответствии с установленными габаритами
приближения их к подкрановым и погрузочно-разгрузочным железнодорожным
путям.

Каждая площадка разделена на ряды и сектора.

Контейнерные площадки № 2. 3 - для среднетоннажных контейнеров расположены вдоль 14 пути. Переработка контейнеров осуществляется электрокозловыми кранами - КК-6 грузоподъёмностью 6 т.

Контейнерные площадки № 4. 5 - для среднетоннажных контейнеров расположены вдоль 9 пути. Переработка контейнеров осуществляется электрокозловыми кранами - КК-6 грузоподъёмностью 6 т.

1, 2, 3, 4 ряды расположены под пролетами кранов, 5 ряд расположен под консолями кранов. Нумерация рядов считается от погрузочно-разгрузочного пути. Между 2 и 3 рядами расположены проезды для автотранспорта. Каждые два ряда ограждены железобетонными балками. Гружёные контейнеры устанавливаются в рядах дверьми вплотную к железобетонным балкам, для исключения возможности открытия дверей контейнеров на площадке. Порожние контейнеры устанавливаются в закрытом виде в 5 ряду. Между секторами имеются технологические (служебные) проходы шириной не менее 0,6 м. Для определения секторов имеются указатели. Общая полезная длина площадок №2, 3 - 400 м, ёмкость - 795 контейнеров. Фронт погрузочно-разгрузочных работ площадки №2 - 12 вагонов; площадки №3 - 11 вагонов. Общая полезная длина площадок №4, 5 - 470 м, ёмкость - 815 контейнеров. Фронт погрузочно-разгрузочных работ площадки №4 -11 вагонов; площадки №5 -15 вагонов. Схемы размещения контейнеров на площадках 2,3,4,5 приведены па рис. 6, 7.

Площадка № 1 («К-45») - предназначена для переработки контейнеров массой брутто 30 т, а также для контейнеров массой брутто 20 т и 24 т. Переработка контейнеров 30 т осуществляется двухконсольным электроКозловым краном КК-32 грузоподъёмностью 32 т. Фронт погрузочно-разгрузочных работ - 8 вагонов; ёмкость площадки - 40 контейнеров массой брутто 30 т. При отсутствии контейнеров массой брутто 30 т, на этой же площадке могут размещаться контейнеры массой брутто 20 т, 24 т. Ёмкость площадки в этом случае составляет 80 контейнеров. Переработка контейнеров массой брутто 30 т, 20 т, 24 т на данной площадке производится также автопогрузчиками «Кальмар» грузоподъёмностью 32 т и «Валмет» грузоподъемностью 25 т. Площадка прилегает к по-грузочно-разгрузочному пути № 12. Контейнеры размещают в 5 рядов, устанавливают длинной стороной вдоль площадки попарно дверьми друг к другу с зазором между контейнерами не более 0,2 м. 1, 2, 3, 4 - ряды под пролетом крана, 5 ряд - под консолью.

Площадка № 6 («Зона 7а») - предназначена для переработки контейнеров массой брутто 20 т, 24 т. Переработка контейнеров производится автопогрузчиками «Кальмар» и «Валмет». Площадка расположена вдоль погрузочно-грузочного пути № 12. Контейнеры размещаются продольными рядами, параллельными железнодорожному пути, а также специальными секторами. Первые два параллельных ряда находятся на расстоянии 10 м от погрузочно-разгрузочного пути № 12, 3 ряд находится вдоль 5 ряда площадки среднетоннажных контейнеров № 3. Между площадкой № 3 и зданием ДСЦ вдоль 14 пути располагаются специализированные сектора для выгрузки и хранения, порожних 20 т, 24 т контейнеров. Длина фронта погрузочно-разгрузочных работ -13 вагонов. Длина складской площадки, используемой для хранения 20 т, 24 т контейнеров, при использовании автопогрузчиков может значительно превышать длину железнодорожного пути. В данном случае длина площадки, используемой для хранения контейнеров, составляет 290м, ёмкость площадки - 120 контейнеров. Гружёные контейнеры устанавливают в 1, 2, 3 рядах длинной стороной вдоль площадки попарно дверьми друг к другу с зазором между контейнерами не более 0,2м. Порожние контейнеры устанавливают в специализированные сектора со свободным доступом к дверям контейнеров для их осмотра.

Площадка № 7 («Старая») - предназначена для переработки контейнеров массой брутто 20 т, 24 т. Переработка контейнеров осуществляется двухкон-сольными электроКозловыми кранами КК-20 грузоподъёмностью 24 т и КК-20 грузоподъёмностью 20 т. Площадка расположена вдоль погрузочно-разгрузочных путей № 20, 21. Длина площадки - 270 м, ёмкость - 210 контейнеров (при размещении контейнеров в один ярус), фронт погрузочно-разгрузочных работ - 18 вагонов. Контейнеры размещаются на площадке в 5 рядов: 1, 2, 3, 4 ряды под пролетом крана, 5 ряд под консолью крана. Все контейнеры устанавливаются вдоль площадки попарно дверьми друг к другу с зазором между контейнерами не более 0,2 м. Между 2 и 3 рядами контейнеров имеется проезд для автотранспорта шириной 5,5 м. Грузовые операции, связанные с вывозом и завозом контейнеров, производятся под пролетом крана. Площадка разбита на 42 сектора по длине с 1 по 42, ёмкость сектора -5 контейнеров. Указатели секторов установлены со стороны 15 пути. Контейнеры в рядах устанавливаются попарно дверьми друг к другу. Между секторами 21 и 22 имеются технологические (служебные) проходы шириной 0,6м.

Площадка № 8 («Новая») - предназначена для контейнеров массой брутто 20 т, 24 т. Переработка контейнеров осуществляется двухконсольными элек-трокозловыми кранами КК-20 грузоподъёмностью 24 т и КК-20 грузоподъёмностью 20 т. Площадка расположена вдоль погрузочно-разгрузочных путей № 17,19. Длина площадки - 165 м, ёмкость - 130 контейнеров (при размещении контейнеров в один ярус), фронт погрузочно-разгрузочных работ - 11 вагонов. Контейнеры на площадке размещаются в 5 рядов вдоль железнодорожного пути длинной стороной. Контейнеры устанавливаются попарно дверьми друг к другу с зазором между контейнерами не более 0,2м. Между 2 и 3 рядами контейнеров имеется проезд для автотранспорта шириной 5,5м. Площадка разбита на 26 секторов с 18 по 42. Ёмкость секторов - 5 контейнеров.

Контейнеры массой брутто 20т, 24 т, 30 т на площадках 1, 6, 7, 8 могут устанавливаться в 1 и 2 яруса в зависимости от объёмов работы станции, при этом ёмкость площадок значительно возрастает.

Схемы размещения контейнеров на площадках 8,7,6,1 приведены на рис. 1.3, 1.4, 1.5,1.6.

1.6 Специализация контейнерных площадок

Площадка № 2 («Новая-1») - специализируется на выгрузке вагонов, прибывающих под сортировку с гружеными 3 т и 5 т контейнерами, погрузке груженых контейнеров своего завоза, согласно календарного расписания и специализации площадки по станциям и дорогам назначения, и погрузке транзитных контейнеров, прибывших под сортировку. Кроме того, на площадке может производиться выгрузка порожних контейнеров, прибывающих по регулировочным заданиям и в ремонт. При необходимости на площадке может производиться выдача порожних контейнеров под погрузку на автомашины.

Площадка № 3 («Новая-2») - специализируется на выгрузке вагонов, прибывающих с порожними 3 т и 5 т контейнерами по регулировочным заданиям. На площадке производится выдача порожних контейнеров под погрузку на автомашины. В пиковые периоды прибытия вагонов с порожними контейнерами, когда выгрузка порожних контейнеров производится на всех площадках 2, 3, 4, 5, площадка № 3 является резервной и предназначена для хранения порожних контейнеров.

Площадка № 4 («Дизель-1») - специализируется на выгрузке вагонов, прибывающих с гружеными 3 т и 5 т контейнерами назначением на Санкт-Петербург, и погрузке груженых контейнеров своего завоза, согласно календарного расписания и специализации площадки по станциям и дорогам назначения. Кроме того, на площадке может производиться выгрузка порожних контейнеров, прибывающих по регулировочным заданиям. На площадке производится выдача груженых и порожних контейнеров на автомашины. Так как площадка № 4 территориально расположена рядом с ангаром для таможенного досмотра грузов в контейнерах, то на данной площадке из специально выделенных секторов склада временного хранения (СВХ) контейнеров с таможенными грузами осуществляется доставка контейнеров автопогрузчиком в ангар для таможенного досмотра и обратно на площадку, в случае отправления с таможенным грузом со станции.

Площадка № 5 («Дизель-2») - специализируется на выгрузке вагонов, прибывающих под сортировку с гружеными 3 т и 5 т контейнерами, погрузке груженых 3 т и 5 т контейнеров своего завоза, согласно календарного расписания и специализации площадки по станциям и дорогам назначения, и погрузке транзитных контейнеров, прибывших под сортировку. Кроме того, на площадке может производиться выгрузка порожних контейнеров, прибывающих по регулировочным заданиям, и выдача их на автомашины.

Площадка № 1 («К-45») - специализируется на выгрузке вагонов, прибывающих с гружеными и порожними 30 т контейнерами, и погрузке груженых и порожних контейнеров своего завоза и транзитных. Кроме того, в пиковые периоды может производиться выгрузка порожних 20 т, 24 т контейнеров и выдача их на автомашины.

Площадка № 6 («Зона 7а») - специализируется на выгрузке вагонов, прибывающих с порожними 20 т, 24 т контейнерами, и погрузке груженых 20 т, 24 т контейнеров своего завоза, согласно календарного расписания и специализации площадки по станциям и дорогам назначения. Кроме того, на площадке производится выдача порожних контейнеров на автомашины.

Площадка № 7 («Старая») - специализируется на выгрузке вагонов, прибывающих с гружеными и порожними 20 т, 24 т контейнерами, и погрузке груженых 20 т, 24 т контейнеров своего завоза, согласно календарного расписания и специализации площадки по станциям и дорогам назначения. Кроме того, на площадке производится выдача порожних контейнеров на автомашины.

Площадка № 8 («Новая») - специализируется на выгрузке вагонов, прибывающих с порожними 20 т, 24 т контейнерами, на площадке производится выдача порожних контейнеров на автомашины. В пиковые периоды прибытия вагонов с порожними 20 т, 24 т контейнерами, когда выгрузка порожних контейнеров производится на всех площадках 1, 6, 7, 8, площадка № 8 является резервной и предназначена для хранения порожних 20 т, 24 т контейнеров.

Погрузка порожних контейнеров производится по регулировочным заданиям на всех площадках 1-8 в зависимости от наличия порожних контейнеров на площадках и характера регулировочного задания.

На каждой площадке имеются специально выделенные сектора и ряды для выгрузки и хранения контейнеров с таможенными грузами (СВХ) и контейнеров, требующих всех видов ремонта.

Специализация площадок по характеру выполняемой работы и дорогам назначения может меняться в связи с изменениями условий работы станции в целом.

На контейнерном терминале имеются пункты выдачи и приема контейнеров. Пункт выдачи контейнеров предназначен для оформления выдачи и вывоза, груженых и порожних 3 т, 5 т, 20 т и 40-футовых контейнеров посредством проверки и оформления всех необходимых документов, выдачи пропуска навыезд автомашин с контейнерами и вводом данных о вывозе в систему «АСУ-контейнер».

Пункт приёма контейнеров предназначен для оформления приёма и завозагруженых и порожних контейнеров посредством проверки и оформления всех необходимых документов наружного осмотра и проверки контейнеров и вводом данных о завозе в систему «АСУ-контейнер».

1.7 Технология выполнения грузовых и коммерческих операций

На контейнерном пункте выполняются следующие операции с контейнерами:

■выгрузка контейнеров из железнодорожного подвижного состава;

■временное хранение контейнеров по прибытию и до отправления;

■погрузка контейнеров на автотранспорт и выгрузка с автотранспорта;

■погрузка контейнеров на железнодорожный подвижной состав;

■технический осмотр и ремонт контейнеров.

Операции по прибытию вагонов с контейнерами и контейнеров.

По прибытию подвижного состава с контейнерами и других вагонов, прибывающих под выгрузку на места общего пользования, на станцию грузовые документы поступают в техническую контору парка «А», где они проверяются с фактическим наличием, регистрируются и в запечатанном виде вместе с натурным листом на подачу в запираемом портфеле через машиниста маневрового локомотива передаются старшему приёмосдатчику общих мест парка «Б» станции, который разбирает документы по фронтам выгрузки. Грузовые документы на вагоны с контейнерами передаются старшим приёмосдатчикам смен на среднетоннажных и крупнотоннажных контейнерных площадках по книге сдачи документов ГУ-48 под роспись с указанием даты, времени сдачи и количества. Оператор технической конторы парка «А» заблаговременно информирует о подходе и прибытии вагонов маневрового диспетчера парка «Б» (ДСЦ). Полученную информацию ДСЦ передает старшим приёмосдатчикам смен контейнерных площадок для оперативного планирования подачи вагонов на подкрановые пути контейнерных площадок согласно их специализации. Старшие приёмосдатчики смен контейнерных площадок, получив перевозочные документы и сверив их с полученной от ДСЦ информацией, выписывают наряды на подачу и уборку вагонов, расстановку вагонов на подкрановые пути. Наряды выписываются в 2-х экземплярах (1 - для ДСЦ, 1 - для старших приёмосдатчиков смен), передаются ДСЦ под роспись в 2-х экземплярах, с указанием даты и времени. Составитель поездов, получив задание от ДСЦ, осуществляет подборку и расстановку вагонов с контейнерами по площадкам.

После проверки прибывших документов старший приёмосдатчик смены вводит данные о прибытии вагонов с контейнерами и контейнеров в систему «АСУ-контейнер», затем передаёт грузовые документы приёмосдатчикам контейнерных площадок для выполнения следующих операций.

Одновременно с расстановкой вагонов на площадке приёмосдатчик, обслуживающий данную площадку, производит натурную перепись вагонов и контейнеров в них и наружный коммерческий осмотр прибывших вагонов и контейнеров. При подаче порожних полувагонов и другого подвижного состава под погрузку приёмосдатчик обязан проверить прибывший подвижной состав на предмет очистки его от остатков ранее перевозимых грузов, мусора и реквизитов крепления, при необходимости оформить актом общей формы и передать его для подачи оперативной телеграммы в актово-претензионную группу. После переписи вагонов и контейнеров и сличения с грузовыми документами приёмосдатчик контейнерной площадки выдаёт задание крановщику, обслуживающему кран на данной площадке, по выгрузке контейнеров из вагонов.

Операции по выгрузке контейнеров

Выгрузку груженых и порожних контейнеров, размещение их на площадке осуществляет крановщик МЧ-2 под руководством старшего приёмосдатчика груза, обслуживающего данную площадку. В процессе выгрузки старший приёмосдатчик груза совместно с крановщиком производит коммерческий осмотр контейнеров, проверяет наличие, исправность и соответствие указанному в железнодорожных документах ЗПУ (запорно-пломбировочных устройств), отмечает в вагонном листе и в верхней части железнодорожной накладной номера сектора и ряда, на котором фактически размещен контейнер. Например: для среднетоннажных контейнеров - числитель - номер сектора, знаменатель -номер ряда; для крупнотоннажных контейнеров - числитель номер ряда, знаменатель - номер сектора, при постановке во 2-ой ярус добавляется номер яруса.

За правильность размещения контейнеров на площадке несет ответственность машинист крана. В случае неправильной постановки контейнера на площадке, приёмосдатчик, обслуживающий данную площадку, должен потребовать от машиниста крана установить контейнер согласно технологии. В случае невыполнения этого требования, наряд на выполнение работы крановщику не выдается и оформляется акт, который передаётся сменному бригадиру для принятия мер. По окончании выгрузки каждого вагона приёмосдатчик отмечает в вагонном листе время его выгрузки. Данные о выгруженных контейнерах заносятся в «АСУ». Перевозочные документы (вагонные листы, накладные и дорожные ведомости), а также документы, сопровождающие груз, сдаются старшему приёмосдатчику смены. После выгрузки транзитных контейнеров железнодорожные накладные остаются у приёмосдатчика и хранятся в ячейках, а вагонные листы сдаются старшему приёмосдатчику смены. Старший приёмосдатчик смены собирает у всех приёмосдатчиков площадок перевозочные документы на выгруженные контейнеры, записывает в книгу сдачи документов в товарную контору ф. ГУ-48 и сдаёт их под роспись с указанием времени в товарную контору. При этом старший приёмосдатчик смены собирает данные о выгрузке вагонов и контейнеров для формирования отчёта.

Выгрузка порожних контейнеров осуществляется приёмосдатчиком в присутствии осмотрщика ЦРК или приёмосдатчиком, имеющим право осмотра контейнеров в техническом отношении. При выгрузке порожние контейнеры сортируются на годные под погрузку и ремонтные с нанесением меловой разметки на контейнер в соответствии с требуемым видом ремонта. Все ремонтные контейнеры размещаются в специально отведённых секторах, рядах. При занесении данных о выгрузке порожних контейнеров в «АСУ» все ремонтные контейнеры сдаются в ремонт. После производства ремонта в ЦРК (кроме капитального) контейнеры выводятся из ремонта и сдаются в рабочий парк контейнеров по «АСУ».

После выгрузки контейнеров приёмосдатчик обязан проверить вагоны по натурному листу (выписка из книги ф. ВУ-14 в парке «А» станции) на подачу по пригодности их под погрузку в техническом отношении, а также по принадлежности страны-собственности. Кроме того, приёмосдатчик обязан проверить вагон на предмет очистки его от остатков ранее перевозимых грузов, мусора и реквизитов крепления.

Положение о порядке действий, оформления и подачи на очистку вагонов от остатков ранее перевозимых грузов прилагается.

По окончании смены старший приёмосдатчик смены делает компьютерную распечатку книг выгрузки грузов и подшивает в отчёт за каждую смену.

Операции по вывозу контейнеров

После оформления перевозочных документов по прибытию товарный кассир станции распечатывает на компьютере наряды ф. КЭУ-16а на груженые контейнеры на вывоз и завоз автотранспортом.

При перевозках контейнеров и выполнении транспортно-экспедиционного обслуживания автотранспортным предприятием «Экспрессавто», которое имеет договор со станцией и грузополучателем, товарный кассир станции передаёт перевозочные документы и наряды КЭУ-16 по книге передачи документов представителю «Экспрессавто». Раскредитование документов выполняется согласно договоров между станцией и «Экспрессавто», и грузополучателем. Информацию грузополучателей о прибытии контейнеров с грузами осуществляет «Экспрессавто».

В остальных случаях товарный кассир станции уведомляет получателя о прибытии в его адрес контейнера с грузом по телеграфу.

Грузополучатель, в адрес которого прибыл контейнер, должен раскредитовать документы, оплатить станции все необходимые платежи и, в случае, если груз следует под таможенным контролем, произвести таможенные процедуры. После проверки и полного оформления документов товарный кассир выдаёт грузополучателю накладную и 3 экземпляра нарядов КЭУ-16а, талон на постановку груженого контейнера на автомашину.

Грузополучатель имеет право заказать автомашину для доставки контейнера в любой из автотранспортных организаций, имеющих договор со станцией на завоз-вывоз контейнеров.

Водитель-экспедитор или грузополучатель по прибытию на контейнерную площадку предъявляет приёмосдатчику накладную, наряды КЭУ-16 на контейнер. В присутствии приёмосдатчика крановщик производит погрузку контейнера на автомашину. Во время погрузки контейнера на автомашину водитель экспедитор или грузополучатель и приёмосдатчик сверяют с накладной номер контейнера и соответствие и исправность ЗПУ, после чего приёмосдатчик расписывается в верхней части наряда КЭУ-16 о выдаче груженого контейнера с контейнерной площадки.

Если контейнер вывозится под сдвоенную операцию (выгрузка и погрузка груза), то водитель-экспедитор должен предъявить контейнер для осмотра в техническом состоянии осмотрщикам ЦРК, которые подтверждают штампом годности в наряде ф. КЭУ-16а и подписью годность технического состояния данного контейнера под перевозку данного наименования груза, указанного в железнодорожной накладной.

По желанию грузополучателя выгрузка груза из контейнера может производиться на территории контейнерной площадки. Эта услуга является платной. В этом случае грузополучатель после проверки контейнера и документов в присутствии приёмосдатчика контейнерной площадки производит вскрытие контейнера и выгрузку груза из контейнера на автомашины. После выгрузки груза приёмосдатчик проверяет контейнер на предмет его исправности, а также наличия остатков груза, реквизитов и мусора и при их отсутствии расписывается в накладной с отметкой «груз выгружен полностью, контейнер очищен».

Для вывоза груженого контейнера или груза, выгруженного из контейнера, со станции водитель-экспедитор или грузополучатель предъявляет приёмосдатчику пункта выдачи железнодорожную накладную, наряды КЭУ-16 в 3-х экземплярах, ТТН (если водитель-экспедитор «Экспрессавто») или путевой лист. Приёмосдатчик пункта выдачи проставляет в нарядах дату и время вывоза контейнера и расписывается в нарядах; водитель-экспедитор или грузополучатель проставляет в нарядах данные своей организации и автомашины и расписывается в нарядах о получении контейнера на вывоз. Одновременно с оформлением нарядов приёмосдатчик проверяет железнодорожную накладную (в необходимых случаях паспорт, доверенность грузополучателя), проставляет календарный штемпель даты выдачи контейнера, расписывается в железнодорожной накладной и выписывает пропуск на вывоз контейнера со станции, 1 экземпляр наряда КЭУ-16 остаётся у приёмосдатчика пункта выдачи, а затем передаётся в отдел учёта. При вывозе груза со станции без контейнера все 3 экземпляра нарядов остаются у приёмосдатчика пункта вывоза и передаются в отдел учёта. Приёмосдатчик пункта выдачи имеет право выдавать пропуск и оформлять вывоз контейнеров только на автомашины организаций и частных лиц, которые имеют договор со станцией.

Для получения порожнего контейнера под погрузку груза грузоотправитель или водитель-экспедитор обязаны предъявить завизированную железнодорожную накладную приёмосдатчику цеха ремонта контейнеров. Приёмосдатчик ЦРК выписывает вручную 3 экземпляра наряда КЭУ-16 с нумерацией, согласно книги выдачи порожних контейнеров (в книгу выдачи порожних контейнеров соответственно заносятся номер контейнера и наименование грузоотправителя). На постановку порожнего контейнера на автомашины выдаётся талон. Порожние контейнеры выдаются в ЦРК или на контейнерной площадке приёмосдатчиком. При постановке контейнера на контейнерной площадке приёмосдатчик расписывается в верхней части наряда и выдаче порожнего контейнера, предварительно проверив его номер.

После осмотра контейнера осмотрщиком ЦРК в техническом отношении под погрузку данного груза, указанного в завизированной накладной, проставляется штамп годности контейнера в наряде ф. КЭУ-16а, заверенный подписью осмотрщика ЦРК. Годность контейнера под погрузку данного груза в коммерческом отношении определяется грузоотправителем или водителем-экспедитором. Дальнейшее оформление вывоза порожнего контейнера аналогично оформлению вывоза груженого контейнера. На территории контейнерных площадок по желанию грузоотправителя может производиться погрузка грузов в контейнеры, в данном случае в нарядах КЭУ-16 делается отметка «загрузка на территории станции» при предъявлении грузоотправителем квитанции товарной конторы об оплате на данную услугу. Въезд автомашин на территорию станции осуществляется по завизированным железнодорожным накладным. Все данные о вывозе груженых и порожних контейнеров заносятся в «АСУ». В конце смены распечатывается книга выдачи груженых и порожних контейнеров

через «АСУ», данные о вывозе контейнеров за смену передаются старшему приёмосдатчику смены для формирования отчёта.

Операции по приёму контейнеров

Доставленные на контейнерный пункт груженые контейнеры водитель экспедитор или грузоотправитель сдаёт приёмосдатчику пункта приёма контейнеров, который после тщательного осмотра контейнера в техническом и коммерческом отношении, проверки номера контейнера и исправности и соответствия ЗЛУ, с указанными в накладной, расписывается в приёме контейнера на нарядах КЭУ-16, а также на обороте завизированной накладной. Контейнеры с домашними вещами принимаются приёмосдатчиком пункта приёма в открытом виде в присутствии грузоотправителя, с проверкой соответствия наименований, суммы оценки и правильности погрузки и упаковки, домашних вещей в контейнере; после проверки приёмосдатчик расписывается в 3-х экземплярах описи домашних вещей; 1 экземпляр описи вкладывается в контейнер, и грузоотправитель накладывает ЗПУ, приобретаемое им на станции, в присутствии приё-мосдатчика пункта приёма.

При погрузке грузов в контейнер на территории контейнерной площадки приём контейнера осуществляется приёмосдатчиком контейнерной площадки, который проверяет соответствие груза и веса груза с указанными в накладной, правильность погрузки груза в контейнере, номер контейнера. После этого на контейнер накладывается ЗПУ грузоотправителем в присутствии приёмосдатчика контейнерной площадки, который проверяет исправность и соответствие ЗПУ и осматривает контейнер в коммерческом отношении. После проверки приёмосдатчик контейнерной площадки расписывается в приёме контейнера на нарядах КЭУ-16 и на обороте завизированной накладной. Грузоотправитель направляется на пункт приёма для дальнейшего оформления.

Приёмосдатчик пункта приёма регистрирует груженый контейнер по книге приёма ф. ГУ-34, выписывает погрузочную марку, номер которой является порядковым номером книги приёма, проставляет на левой стороне накладной номер погрузочной марки. В необходимых случаях приёмосдатчик пункта приёма обязан проверить наличие сопроводительных документов, приложенных к железнодорожной накладной (ветеринарное свидетельство, карантинный сертификат, таможенная декларация и другие). Кроме того, приёмосдатчик пункта приёма обязан проверить наличие штампов годности ЦРК и грузоотправителя на 1 экземпляре наряда КЭУ-16. Грузоотправитель или водитель-экспедитор также расписываются в нарядах КЭУ-16 о сдаче контейнера на станцию.

Первый экземпляр наряда КЭУ-16 остаётся у приёмосдатчика пункта приёма, который передаётся в товарную контору, а затем оттуда в стол учёта. Второй экземпляр наряда КЭУ-16 поступает из пункта приёма в кассу товарной конторы для производства расчёта и начисления грузополучателю платы за пользование контейнером, согласно соответствующего Положения и дальнейшей его отправки в ТехПД.

После проверки и оформления всех документов приёмосдатчик выдаёт погрузочную марку грузоотправителю или водителю-экспедитору и направляет автомашины на соответствующую специализации контейнерную площадку.

При возврате порожних контейнеров на станцию после выгрузки грузов водитель-экспедитор предъявляет контейнеры приёмосдатчику-осмотрщику ЦРК, который осматривает контейнеры, проверяет номер контейнера, в открытом виде проверяет наличие мусора и неснятых реквизитов, наличие повреждений контейнера и проставляет штампы о приёме контейнера (если контейнер требует ремонта, то снимается на площадку ЦРК; исправный контейнер снимается на контейнерной площадке). После осмотра порожнего контейнера водитель-экспедитор сдаёт наряды КЭУ-16 со штампом ЦРК. Водитель-экспедитор и приёмосдатчик-осмотрщик ЦРК расписываются в сдаче и приёме контейнера на станцию; первый экземпляр со штампом ЦРК остаётся у приёмосдатчика-осмотрщика ЦРК и затем передаётся в стол учёта, второй экземпляр передаётся из ЦРК в кассу товарной конторы для начисления грузополучателю платы за использование контейнера.

Приёмосдатчик пункта приёма выписывает на принимаемые груженые контейнеры, а приёмосдатчик-осмотрщик ЦРК - на принимаемые порожние контейнеры погрузочную марку и направляет автомашины на контейнерную площадку. Все принятые перевозочные документы приёмосдатчик пункта приёма записывает в книгу сдачи документов ф. ГУ-48 и сдаёт товарному кассиру товарной конторы под роспись с указанием времени. Эта операция должна производиться не реже чем через каждые 30 минут в течение рабочей смены, а в случаях оплаты перевозки за наличный расчёт или отсутствия наличия очереди грузоотправителей в пункте приёма - немедленно с момента приема контейнера к перевозке. Все данные о завозе груженых и порожних контейнеров заносятся в «АСУ». В конце смены распечатывается на компьютере книга приёма контейнеров, данные о завозе за смену передаются старшему приёмосдатчику смены на контейнерную площадку для формирования отчёта. Завоз и погрузка груженых контейнеров осуществляется в соответствии с календарным расписанием и планом формирования вагонов с контейнерами.

Операции по погрузке контейнеров

Водитель-экспедитор доставляет груженый контейнер на соответствующую специализации площадку, указанную в погрузочной марке, сдаёт приёмосдатчик и затем передаётся в стол учёта у площадки погрузочную марку (в его отсутствие на контейнерной площадке - крановщику), после снятия груженого контейнера с автомашины на площадку приёмосдатчик отмечает его местоположение на погрузочной марке. В процессе работы и в конце смены крановщик сдаёт погрузочные марки приёмосдатчику площадки, который хранит погрузочные марки в соответствующей ячейке шкафа подгруппировки перевозочных документов до момента погрузки в вагон. Снятие с автомашин порожних контейнеров производится по погрузочным маркам, размещаются порожние контейнеры в соответствующих рядах и секторах. В случае прямого варианта погрузки (автомашина - вагон), на погрузочной марке указывается номер вагона.

Приёмосдатчик площадки на основании погрузочных марок и наличия транзитных документов производит планирование погрузки контейнеров в вагоны.

При составлении плана комплектообразования контейнеров приёмосдатчик руководствуется:

■ межгосударственными и дорожными планами формирования вагонов с контейнерами;

■наличием транзитных документов;

■погрузочными марками на завезённые контейнеры;

■планом работы контейнерного пункта на смену.

В плане распределения комплектов по вагонам учитывается:

■количество вагонов, годных под погрузку;

■станция назначения каждого вагона;

■порядок формирования комплекта контейнеров на каждый вагон (количество контейнеров (с учётом избежания просрочек по отправлению) своего завоза и транзитных, которые должны быть погружены с площадки, и непосредственно с автомашин).

Перед погрузкой контейнеров в вагон приёмосдатчик обязан убедиться, что вагон в техническом (согласно натурного листа (выписки из книги ф. ВУ-14 парка «А» станции)) и коммерческом отношении исправен и годен под погрузку (целостность и наличие бортов, запоров, наличие и закрытие люков и дверей, очистка от мусора, остатков ранее перевозимых грузов и реквизитов крепления, наличие и исправность упорных головок у фитинговых платформ и др.).

По окончании погрузки каждого вагона контейнеры записываются приё-мосдатчиком в книгу погрузки в том порядке, в каком они погружены в вагоны, производится натурная перепись и проверяется правильность погрузки контейнеров на ОПС согласно ТУП гл. 1 и 9.

Погрузочные марки и транзитные документы, подобранные повагонно и сшитые вместе, с указанием на обороте лицевой марки - номер вагона, подъёмная сила, вид подшипника, назначение, номера контейнеров, согласно схемы погрузки, дата погрузки, количество контейнеров, подпись приёмосдатчика площадки и подпись ответственного за правильность погрузки лица в соответствии с ТУП, передаются старшему приёмосдатчику смены для записи в книгу сдачи документов в товарную контору и формирования отчёта.

При погрузке порожних контейнеров (в капитальный ремонт, по регулировочным заданиям, до комплектов) в погрузочных марках расписывается дополнительно осмотрщик ЦРК.

Все данные о погруженных вагонах и контейнерах приёмосдатчик площадки вводит в «АСУ».

Машинистам кранов МЧ-2 запрещается перестановка контейнеров после оформления приёмосдатчиком погруженных вагонов без указания приёмосдатчика, обслуживающего контейнерную площадку.

Старшие приёмосдатчики смены передают в запираемом портфеле комплекты перевозочных документов и погрузочных марок в товарную контору по книге сдачи документов ф. ГУ-48 под роспись с указанием времени. Товарный кассир, получив от приёмосдатчика пункта приёма комплект перевозочных документов, присваивает номер отправки, проставляет его в перевозочных документах и заносит данные в «АСУ», производит оформление перевозочных документов и расчёты с грузоотправителем и передаёт документы оператору (телетайпного зала) ЭВМ, обслуживающему «АСУ-контейнер».

Оператор, получив документы от старшего приёмосдатчика смены и товарного кассира, подбирает документы согласно комплектов, вводит данные в «АСУ» и распечатывает вагонные листы на компьютере. Вагонные листы сшиваются с железнодорожными документами и проставляются необходимые штампы на вагонных листах. Остальные перевозочные документы на контейнеры, не погруженные в вагоны, хранятся в ячейках в специальном помещении товарной конторы с подразделением их по грузоподъёмности и дорогам назначения. Готовые к отправлению документы передаются старшему приёмосдатчику общих мест под расписку в книге сдачи документов. Копии вагонных листов передаются старшему приёмосдатчику смены для формирования отчёта.

Старший приёмосдатчик смены по окончании погрузочно-выгрузочных работ в конце смены распечатывает на компьютере книгу погрузки грузов и подшивает для отчёта за каждую смену; выписывает наряд ДСЦ на выводку погруженных вагонов и перестановку вагонов согласно специализации на следующую смену.

ДСЦ формирует выводку, на основании натурной переписи вагонов старший приёмосдатчик общих мест подбирает перевозочные документы, и в запечатанном виде в запираемой сумке они передаются машинисту маневрового локомотива.

После передачи выводки из парка «Б» в парк «А» машинист передаёт документы в техническую контору.

1.8 Организация маневровой работы

Работой маневровых локомотивов распоряжается дежурный по станции.

Планирование маневровой работы в парке «А» осуществляет дежурный по парку «А», который свои действия согласовывает с ДСП и постоянно информирует о необходимых передвижениях и обработке путей парка «А» и других хозединиц, следит за накоплением вагонов на путях парка «А», обеспечивает расформирование, формирование поездов и передачу местных вагонов в парк «Б».

Работой маневровых локомотивов в парке «Б» распоряжается маневровый диспетчер, который несет ответственность за организацию всей маневровой работы в парке «Б», своевременную подачу и уборку вагонов к местам погрузки и выгрузки, за безопасность производства маневровой работы, а также за обеспечение техники безопасности работников смены в парке «Б».

Для обеспечения равномерной грузовой работы станции в течение суток и рационального использования погрузочно-разгрузочных механизмов и устройств подача и уборка вагонов на грузовые фронты осуществляется по специально разработанной специализации.

В парке «А» допускается работа двух маневровых локомотивов, один из которых работает на вытяжке № 23 по расформированию составов на путях 4-12, производит подачу и уборку вагонов со склада топлива, вагонного и локомотивного депо, ТЧ-5; второй локомотив производит подачу и уборку вагонов из парка «А» в парк «Б» и наоборот. Координирует работ этих локомотивов дежурный по станции.

В парке «Б» допускается работа двух маневровых локомотивов, один из которых работает по подаче, расстановке и выводке вагонов на и с путей № 14, 15,17, 19,20,21и п/пути№2.

Второй локомотив производит подачу, расстановку и уборку вагонов на и с путей №1,3, 4, 5, 6, 7, 8, 13.

Прием маневровой передачи из парка «А» в парк «Б» производится на свободный путь.

1.9 Наличная годовая перерабатывающая способность существующих контейнерных площадок

В настоящем дипломном проекте выполнены расчеты по определению наличной годовой перерабатывающей способности существующих контейнерных площадок контейнерного терминала.

Расчеты наличной перерабатывающей способности контейнерных площадок ( грузовых фронтов ) произведены для двух случаев:

-первый- по наличию полезных площадей для перемещения, складирования и сохранения грузов ( контейнеров) с учетом нормативных сроков их хранения;

-второй- по наличию на площадках погрузочно-разгрузочных механизмов и их производительности с учетом чистой работы механизмов в течение суток.

Наличная годовая перерабатывающая способность контейнерных площадок по наличию полезных площадей определена по формуле:

Qn=365∗L∗p∗bα∗t∗k∗103;					(1.5)

где Qn - наличная перерабатывающая способность, тыч.т/год;

L - полезная длина контейнерной площадки для размещения грузов,м;

p-нормативная нагрузка груза на пол,т/м2 (для грузов в среднетоннажных контейнерах 0,5, в крупнотоннажных-1,025 т/м2);

b -полезная ширина контейнерной площадки для размещения грузов,м (13,1 и 20м при козловых кранов пролетом соответственно 16 и 25м);

α - внутригодовой коэффициент неравномерности прибытия и отправ

ления грузов,1,2;

t - нормативный срок хранения грузов на площадке, сутки ( для контей

нерных грузов до отправления и по прибытию - срок хранения принят двое суток);

k – коэффициент на проходы и проезды, 1,9.

Площадка 1 по переработке крупнотоннажных контейнеров:

Qn=365∗250∗1,025∗201,2∗2,0∗1,9∗103=410 тыс.т/год;

Площадка 2 ( среднетоннажные контейнеры ):

Qn=365∗240∗0,5∗13,11,2∗2,0∗1,9∗103=126 тыс.т/год;

Площадка 3 ( среднетоннажные контейнеры ):

Qn=365∗210∗0,5∗13,11,2∗2,0∗1,9∗103=110 тыс.т/год;

Площадка 4 ( среднетоннажные контейнеры ):

Qn=365∗195∗0,5∗13,11,2∗2,0∗1,9∗103=102 тыс.т/год;

Площадка 5 ( среднетоннажные контейнеры ):

Qn=365∗250∗0,5∗13,11,2∗2,0∗1,9∗103=131 тыс.т/год;

Площадка 6 ( крупнотоннажные контейнеры ):

Qn=365∗230∗1,025∗201,2∗2,0∗1,9∗103=377 тыс.т/год;

Площадка 7 ( крупнотоннажные контейнеры ):

Qn=365∗270∗1,025∗201,2∗2,0∗1,9∗103=443 тыс.т/год;

Площадка 8 ( крупнотоннажные контейнеры ):

Qn=365∗250∗1,025∗201,2∗2,0∗1,9∗103=410 тыс.т/год;

Сводные данные наличной перерабатывающей способности контейнерных площадок за год при нормативном сроке хранения грузов двое суток приведены в таблице 1.5.

Таблица 1.5.

| Номер площадки | Длина площадки | Пролет козловых кранов | Тип перерабатываемых контейнеров | Наличная перерабатывающая сособность,тыс.т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | 250 240 210 195 250 230 270 250 | 25 16 16 16 16 Валметы 25 25 | Крупнотоннаж. Среднетоннаж. Среднетоннаж. Среднетоннаж. Среднетоннаж. Крупнотоннаж. Крупнотоннаж. Крупнотоннаж. | 410 126 110 102 131 377 443 410 |
|  |  |  | Всего: в том числе: крупнотоннаж. седнетоннаж. | 2109 1640 469 |

Наличная годовая перерабатывающая способность средств механизации контейнерных площадок определена по формуле:

Qп.мех=365∗π∗Tk∗Mh∗1000;				(1.6).

где	Qп.мех–наличная годовая производительность средств механизации,тыс.т/год

π- производительность погрузочно-разгрузочного механизма,т/час

(козловые краны по переработке среднетоннажных контейнеров-37 т/час;крупнотоннажных контейнеров-60 т/час);

Tk-продолжительность чистой работы механизмов контейнерного пункта в течение суток,ч (18 ч);

M-число механизмов, работающих на данной площадке;

h-количество переработок грузов (принято 2,2)

Площадка 1 (крупнотоннажные контейнеры ):

Qп.мех=365∗60∗18∗22,2∗1000=358 тыс.т/год;

Площадка 2 (среднетоннажные контейнеры ):

Qп.мех=365∗37∗18∗12,2∗1000=110 тыс.т/год;

Площадка 3 (среднетоннажные контейнеры):

Qп.мех=365∗37∗18∗22,2∗1000=220 тыс.т/год;

Площадка 4 (среднетоннажные контейнеры):

Qп.мех=365∗37∗18∗12,2∗1000=110 тыс.т/год;

Площадка 5 (среднетоннажные контейнеры ):

Qп.мех=365∗37∗18∗22,2∗1000=220 тыс.т/год;

Площадка 7 (крупнотоннажные контейнеры ):

Qп.мех=365∗60∗18∗22,2∗1000=358 тыс.т/год;

Площадка 8 ( крупнотоннажные контейнеры ):

Qп.мех=365∗60∗18∗22,2∗1000=358 тыс.т/год;

Площадка 6 (крупнотоннажные контейнеры, перерабатываемые Валметами при π =30 т/час)

Qп.мех=365∗30∗18∗32,2∗1000=268тыс.т/год;

Сводные данные наличной годовой перерабатывающей способности средств механизации контейнерных площадок приведены в таблице 1.6.

Таблица 1.6.

| Номер площадки | Длина площадки,м | Вид погрузо-разгрузоч ных механизмов | Произво ди тельность, т/час | Количест во механизмов | Тип перераба тываемых контейнеров | Наличная перера батывающая способность,тыс.т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | 250 240 210 195 250 230 270 180 | ККУ-20 КК-32 КК-6 КК-6 КК-6 КК-6 Валметы КК-20 КК-20 ККУ-20 | 60 37 37 37 37 30 60 60 | 2 1 2 1 2 3 2 2 | Крупнот. Среднет. Среднет. Среднет. Среднет. Крупнот. Крупнот. Крупнот. | 358 110 220 110 220 268 358 358 |
|  |  |  |  |  | Итого: В том числе: Крупнот. Среднет. | 2002 1342 660 |

Сравнивая общие данные наличной годовой перерабатывающей способности, приведенных в таблицах 1.5 и 1.6, следует отметить, что они примерно одинаковые. Однако, чтобы уровнять перерабатывающую способность грузовых площадок и средств механизации, следует на площадках №1, 7, добавить по одному крану.

1.10 Недостатки технического оснащения и эксплуатационной работы существующего контейнерного терминала

В результате выполненного натурного обследования и опроса работников станции установлены следующие недостатки технического оснащения и эксплуатационной работы контейнерного терминала:

1.Наличие изношенных складов старой постройки, слабо используемых в настоящее время и занимающих значительную территорию;

2.Отсутствие надлежащих служебно-бытовых помещений для грузчиков, механизаторов, приемосдатчиков и других работников;

3.Низкое качество автодорожного покрытия в местах погрузки – выгрузки и подъездов автотранспорта;

4.Недостаточное размеры площадок для стоянки автотранспорта;

5.Затруднение в маневровой работе в парке «Б» в части выполнения параллельных передвижений двумя маневровыми локомотивами из-за наличия одного соединительного пути между парками «А» и «Б»;

6.Несвоевременный вывоз контейнеров автомашинами;

7.Наличие одного въезда – выезда автомобилей на контейнерном терминале вызывает затруднения в работе автотранспорта;

8.Ограниченные возможности дальнейшего развития контейнерного терминала из-за отсутствия свободной территории.

2 ХАРАКТЕР И РАЗМЕРЫ ПЕРЕРАБОТКИ КОНТЕЙНЕРНЫХ ГРУЗОВ (КОНТЕЙНЕРОВ) НА КОНТЕЙНЕРНОМ ТЕРМИНАЛЕ СТАНЦИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ТОВАРНЫЙ-ВИТЕБСКИЙ ЗА ОТЧЕТНЫЕ 2000-2004 ГОДЫ

2.1 Размеры грузовой работы по погрузке, выгрузке контейнерных и других грузов за 2000-2004 годы

Размеры грузопотоков, перерабатываемых на контейнерном терминале за 2000-2004 годы, приведены в таблице 2.1 и в приложении 1 по месяцам каждого года.

Таблица 2.1.

| Показатели | Тыс.т в год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| Погрузка (отправка) | 1013,7 | 908,9 | 749,9 | 735,5 | 849,4 |
| Выгрузка (прибытие) | 902,9 | 863,9 | 761,3 | 688,6 | 795,2 |
| Всего | 1916,6 | 1772,8 | 1511,2 | 1424,1 | 1644,6 |

Размеры погрузки и выгрузки контейнерных грузов на контейнерном терминале за 2000-2004 годы приведены в таблицы 2.2 и в приложении 1-по месяцам каждого года.

Таблица 2.2.

| Показатели | Вагонов в год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| Погрузка | 31301 | 28328 | 27448 | 24732 | 28442 |
| Выгрузка | 27867 | 26928 | 27866 | 23156 | 26629 |
| Всего | 59168 | 55256 | 55314 | 47888 | 55071 |

Размеры погрузки, выгрузки вагонов в средние годовые сутки 2000-2004 годов характеризуются данными, приведенными в таблице 2.3.

Таблица 2.3.

| Показатели | Вагонов в средние сутки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2000г. | 2001г. | 2002г. | 2003г. | 2004г. |
| Погрузка | 86 | 78 | 75 | 68 | 78 |
| Выгрузка | 76 | 74 | 76 | 63 | 72 |

2.2 Размеры прибытия и отправления контейнеров за 2000-2004 годы

Размеры завоза (отправления) и вывоза (прибытия) контейнеров на контейнерном терминале за отчетные 2000-2004 годы приведены в таблице 2.4, а размеры отправления и прибытия по месяцам каждого отчетного года представлены в приложении 2.

Таблица 2.4.

| Показатели |  | Контейнеров в год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| Завоз груженых контейнеров, всего(отправление) |  | 67571 | 65507 | 61452 | 62476 | 69715 |
| В том числе: | 3-5 т | 35550 | 34252 | 30011 | 30489 | 31390 |
|  | 20 т | 32021 | 31255 | 31441 | 31987 | 38325 |
| Вывоз груженых контейнеров, Всего(прибытие) |  | 23504 | 21961 | 15529 | 14426 | 16425 |
| В том числе: | 3-5 т | 12659 | 13212 | 9459 | 8780 | 9855 |
|  | 20 т | 10845 | 8749 | 6070 | 5646 | 6570 |
| Завоз+вывоз груженых контейнеров |  | 91075 | 87468 | 76981 | 76902 | 86140 |

Примечание: за 2004 год завоз (отправление) составило 81 %, а вывоз (прибытие)- 19 % от общего объема работы.

Размеры завоза (отправление) и вывоза (прибытие) контейнеров в средние сутки за 2000-2004 годы приведены в таблице 2.5.

Таблица 2.5.

| Показатели |  | Контейнеров за средние сутки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| завоз груженых контейнеров,всего |  | 185 | 179 | 168 | 171 | 191 |
| В том числе: | 3-5 т | 97 | 94 | 82 | 83 | 86 |
|  | 20 т | 88 | 85 | 86 | 88 | 105 |
| Вывоз груженых контейнеров,всего |  | 64 | 60 | 42 | 40 | 45 |
| В том числе: | 3-5 т | 35 | 36 | 30 | 24 | 27 |
|  | 20 т | 29 | 24 | 12 | 16 | 18 |
| Завоз+вывоз груженых контейнеров |  | 249 | 239 | 210 | 211 | 236 |

Размеры погрузки грузов, завоза и вывоза контейнеров за средние сутки по станции Санкт-Петербург-Товарный-Витебский в динамике с 1989 по 2004 годы представлены на графиках (рисунки 2.1,2.2,2.3).

В результате анализа данных о погрузке, выгрузке грузов, вагонов и контейнеров, приведенных в приложениях 1 и 2, установлены следующие усредненные показатели:

-коэффициенты неравномерности по прибытию и отправлению-1,2;

-число подач на терминале-4;

-количество вагонов в подаче-20;

-статическая нагрузка на вагон-32 т;

-статическая нагрузка среднетоннажных контейнеров-2,5;

-статическая нагрузка больше грузных контейнеров-15 т

3 ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ ГРУЗОВОЙ РАБОТЫ КОНТЕЙНЕРНОГО ТЕРМИНАЛА СТАНЦИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ТОВАРНЫЙ-ВИТЕБСКИИ НА 2010-2015 ГОДЫ

При определении прогнозируемых размеров работы контейнерного терминала учитывались следующие факторы:

- рост размеров перевозок в перспективе в связи со строительством нового морского порта Усть- Луга и развитием существующего Санкт-Петербургского порта;

- создание транспортных коридоров «Север- Юг» и «Запад- Восток»;

- разработка нового генерального плана развития Санкт-Петербурга на 2010-2015г,предполагающего закрытие существующих грузовых терминалов Октябрьской дороги таких,как Петербург-Товарный-Московский, Петербург- Финляндский, с переносом переработки контейнерных грузов с этих станций за городскую черту или на станцию Петербург- Товарный- Витебский;

- возможности дальнейшего увеличения перерабатывающей способности контейнерного терминала станции

С учетом изложенных факторов, размеры грузовой работы контейнерного терминала предположительно возрастут к 2010 году на 23 % по сравнению с 2000 годом, а к 2015 году- на 40 %.

Расчетные размеры грузовой работы контейнерного терминала на 2010-2015 годы в сопоставлении с исполненными размерами 2000-2004 года приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1.

| Показатели | Тыс.т/год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2003 | 2004 | 2010 | 2015 |
| Погрузка (отправление) | 1013,7 | 735,5 | 849,4 | 1310 | 1490 |
| Выгрузка (прибытие) | 902,9 | 688,6 | 795,2 | 1140 | 1310 |
| Всего | 1916,6 | 1424,1 | 1644,6 | 2450 | 2800 |
| Рост грузооборота к 2000 году в процентах | 100% | 74% | 86% | 123% | 140% |

Распределение расчетных размеров переработки грузов на контейнерном терминале по типам контейнеров приведено в таблице 3.2.

Таблица 3.2.

| Тип контейнеров | Грузы,тыс.т/год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 |  |  | 2015 |  |  |
|  | отправление | прибытие | всего | отправление | прибытие | всего |
| Среднетон нажные | 410 | 400 | 810 | 410 | 400 | 810 |
| Крупнотон нажные | 900 | 740 | 1640 | 1080 | 910 | 1990 |
| Всего | 1310 | 1140 | 2450 | 1490 | 1310 | 2800 |

Распределение грузооборота по типам контейнеров, приведенное в таблице 3.2, принято по аналогии со сложившимся распределением в целом в Санкт-Петербургском узле, а именно: 30%- в среднетоннажных контейнерах и 70%- в крупнотоннажных контейнерах.

4 РАСЧЕТЫ ПОТРЕБНЫХ РАЗМЕРОВ ГРУЗОВЫХ УСТРОЙСТВ И СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ

4.1Определение основных исходных технических параметров проектирования контейнерного терминала

К основным исходным техническим параметрам проектирования грузового терминала относятся:

1- расчетные размеры отправления и прибытия контейнерных грузов за средние сутки максимального месяца;

2- размеры груженых вагонопотоков терминала по прибытию и отправлению;

3- среднее число подач на контейнерный терминал;

4- размеры завоза и вывоза контейнеров за средние сутки;

5- число и полезная длина сортировочных путей на грузовой станции;

Ниже приводятся расчеты названных параметров:

1.Расчетные размеры отправления и прибытия контейнерных грузов за средние сутки месяца наибольшей работы определены по формуле:

Qсут=Q∗α∗103365;					 (4.1)

где Q- расчетные размеры отправления или прибытия контейнерных грузов,тыс.т за год (смотрите таблицу 3.2);

α- коэффициент неравномерности прибытия или отправления грузов, 1,2.

Результаты расчетов суточных размеров контейнерных грузов сведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1.

| Тип контейнеров | Грузы, т/сутки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 |  |  | 2015 |  |  |
|  | отправление | прибытие | всего | отправление | прибытие | всего |
| Среднетоннажные | 1348 | 1315 | 2663 | 1348 | 1315 | 2663 |
| Крупнотоннажные | 2959 | 2433 | 5392 | 3551 | 2992 | 6543 |
| всего | 4307 | 3748 | 8055 | 4899 | 4307 | 9206 |

2.Размеры груженых вагонопотоков по прибытию и отправлению определены по формуле:

Nсут=Qсутqн;						(4.2)

где qн- средняя статическая нагрузка вагона по перевозке контейнерных грузов, т (32 т- смотрите пункт 2.2);

Результаты расчетов сведены в таблицу 4.2.

Таблица 4.2.

| Показатели | Вагонов за сутки |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2015 |
| Погрузка | 135 | 153 |
| Выгрузка | 117 | 135 |
| Всего | 252 | 288 |

3.Среднее число подач на контейнерный терминал принимается равным числу передач между сортировочными и грузовой станцией, то есть 4 подачи (смотрите пункт 2.2).

4.Расчетные размеры завоза и вывоза контейнеров на контейнерном терминале за средние сутки максимального месяца определены по формуле:

Nk=Qсутqk;						 (4.3)

где Qсут- размеры прибытия и отправления контейнерных грузов за средние сутки максимального месяца, т/сут (смотрите таблицу 4.1);

qk- статическая нагрузка среднетоннажных и крупнотоннажных контейнеров , т (среднетоннажных- 2,5 т, крупнотоннажных- 15 т);

Результаты расчетов завоза и вывоза контейнеров за средние сутки максимального месяца на 2010 и 2015 года приведены в таблице 4.3.

Таблица 4.3.

| Тип контейнеров | Контейнеров в сутки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 год |  |  | 2015 год |  |  |
|  | Завоз (отправление) | Вывоз (прибытие) | всего | Завоз (отправление) | Вывоз (прибытие) | всего |
| среднетоннажные | 576 | 542 | 1118 | 614 | 570 | 1184 |
| крупнотоннажные | 169 | 160 | 329 | 204 | 190 | 394 |
| всего | 745 | 702 | 1447 | 818 | 760 | 1578 |

5.Число сортировочных путей на станции Санкт- Петербург- Товарный- Витебский при размерах вагонопотоков, указанных в таблице 4.2 в соответствии с «Правилами и техническими нормами проектирования станций и узлов на железных дорогах колеи 1520 мм» (таблица 9.1, страница 148) следует иметь не менее четырех. В настоящее время для сортировочной работы на станции выделены 2 пути. Поэтому на станции следует пересмотреть специализацию путей с учетом выделения четырех сортировочных путей.

4.2 Расчеты потребных размеров контейнерных площадок на 2010-2015 годы

Потребные размеры площадей контейнерных площадок определены по формулам:

F=Q∗α∗t∗k∗103365∗p;				 (4.4)

где Q- размеры прибытия или отправления грузов за год, тыс.т/год (смотрите таблицу 3.2);

α- коэффициент неравномерности прибытия или лтправления;

t- нормативные сроки хранения грузов на площадках;

k- коэффициент, учитывающий размеры дополнительной площади на проходы для людей, проезды для погрузочно- разгрузочных механизмов;

p- норма нагрузки на единицу площади пола, тс/м2;

Потребная длина площадки, оборудованная козловыми кранами, определена по формуле:

L=Fb						 (4.5)

где b- полезная ширина площадки, м, используемая для размещения груза;

В настоящем проекте принято переработку среднетоннажных контейнеров осуществлять на площадках, оборудованных козловыми кранами пролетом 16 м, а крупнотоннажных- козловыми кранами пролетом 25м с соответствующей шириной площадок 13,1 и 20м.

Нормативные данные для расчетов и результаты расчетов сведены в таблицу 4.4.

Таблица 4.4

Расчет размеров контейнерных площадок

| Род груза | Расчет ный год | Грузооборот тыс.т |  | Коэффи циент нерав номнрности α | Срок хранения грузов, tсут |  | Коэффициент на проходы и проезды, k | Средняя нагрузка, p,т/м2 | Потребная площадь складов, F м2 |  |  | Полез ная ширина, b,м | Потребная длина площадки, L,м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отправ ление Qo | Прибы тие Qп |  | До отправле ния | По прибы тию |  |  | По отправ лению | По при бытию | всего |  |  |
| Среднетоннажные контейнеры 3-5 т | 2010 | 410 | 400 | 1,2 | 1,0 | 2,0 | 1,9 | 0,50 | 5122 | 9995 | 15117 | 13,1 | 1154 |
|  | 2015 | 410 | 400 | 1,2 | 1,0 | 2,0 | 1,9 | 0,50 | 5122 | 9995 | 15117 | 13,1 | 1154 |
| Крупнотоннажные контейнеры 10-20 т | 2010 | 900 | 740 | 1,2 | 1,0 | 2,0 | 1,9 | 1,025 | 5485 | 9019 | 14504 | 20,0 | 725 |
|  | 2015 | 1080 | 910 | 1,2 | 1,0 | 2,0 | 1,9 | 1,025 | 6582 | 11091 | 17673 | 20,0 | 884 |

Итоговые данные расчетов потребных размеров грузовых устройств в сопоставлении с имеющимися (наличными) устройствами на контейнерном терминале приведены в таблице 4.5.

Таблица 4.5

| Показатели | Измери тель | Наличные размеры | Потребные размеры на расчетные сроки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2015 |
| 1.Площадь грузовых площадок для контейнеров: Среднетоннажных Крупнотоннажных | М2 М2 | 11724 18600 | 15766 13576 | 16653 16252 |
| всего | М2 | 30324 | 29342 | 32905 |
| 2.Длина площадок для контейнеров -среднетоннажных -крупнотоннажных | пог.м пог.м | 895 930 | 1204 679 | 1271 813 |
| всего | пог.м | 1825 | 1883 | 2084 |
| 3.Перерабатывающая способность площадок для контейнеров: -среднетоннажных -крупнотоннажных | тыс.т/год тыс.т/год | 467/660 1640/1342 | 850 1500 | 900 1800 |
| всего | тыс.т/год | 2107/2002 | 2350 | 2700 |

Примечание: в числителе- перерабатывающая способность площадок; в знаменателе- перерабатывающая способность средств механизации

По приведенным в таблице 4.5 данным можно сделать следующие выводы:

1.На расчетный 2010 год необходимо построить новые площадки для переработки контейнерных грузов в среднетоннажных контейнерах в объеме не менее 350 тыс.т в год.

2.На расчетный 2015 год потребуется дополнительно построить контейнерные площадки для переработки контейнерных грузов еще в размерах 350 тыс.т в год.

4.3 Определение потребного количества погрузочно-разгрузочных механизмов на расчетные 2010-2015 годы

Потребное число погрузочно-разгрузочных механизмов для переработки контейнерных грузов определяется по формуле:

M=Qсут∗αс∗hπ∗c∗(Tc−tм.с)						(4.6)

где Qсут- расчетные размеры отправления и прибытия контейнерных грузов за средние сутки месяца наибольшей работы, т (смотрите данные таблицы 4.1);

αс-коэффициент внутрисуточной неравномерности погрузочно-разгрузочных работ (принято 1,2);

h-количество переработок грузов (принято 1,8);

π-производительность погрузочно-разгрузочного механизма за час работы (принято для козловых кранов грузоподъемностью 6….12,5 т по переработке среднетоннажных контейнеров-37 т/ч; для козловых кранов грузоподъемностью 20…25 т по переработке крупнотоннажных контейнеров-60 т/ч);

c-число смен за сутки (две);

T-продолжительность одной смены, ч (12 ч);

tм.с-продолжительность перерывов в работе погрузочно-разгрузочного механизма за смену, ч (может быть равным 1 ч).

Потребное число козловых кранов для переработки среднетоннажных контейнеров

на 2010 год:		M=2663∗1,2∗1,837∗2∗(12−1)=7,07 (7 кранов);

на 2015 год:		M=2663∗1,2∗1,837∗2∗(12−1)=7,07 (7 кранов).

Для переработки крупнотоннажных контейнеров

на 2010 год:		M=5392∗1,2∗1,860∗2∗(12−1)=8,8 (9 кранов);

на 2015 год:		M=6543∗1,2∗1,860∗2∗(12−1)=10,7 (11 кранов).

Сводные данные наличного на 2015 год и потребного числа кранов на расчетные 2010-2015 годы приведены в таблице 4.6.

Таблица 4.6

| № п/п | Тип козловых кранов | Наличное число кранов на 2005 год | Потребное число кранов на: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 год | 2015 год |
| 1 2 | Пролет крана 16м Пролет крана 25м | 6 6 | 7 7 | 9 11 |
| всего |  | 12 | 14 | 20 |

Из данных таблицы 4.6 следует, что к 2010 году потребуется приобрести дополнительно 2 крана и к 2015 году- еще 6 кранов.

Ниже рассматриваются возможные варианты реконструкции контейнерного терминала станции Санкт- Петербург- Товарный- Витебский.

5 ВАРИАНТЫ РЕКОНСТРУКЦИИ КОНТЕЙНЕРНОГО ТЕРМИНАЛА СТАНЦИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ТОВАРНЫЙ-ВИТЕБСКИЙ

В целях обеспечения переработки контейнерных грузов в размерах, намечаемых на 2010-2015 годы, проектом рассматривается два варианта реконструкции контейнерного терминала:

Вариант 1(рисунок 5.1), предусматривающий строительство на западной стороне терминала, прилегающий к главным путям Витебской железнодорожной линии, двух контейнерных площадок, оборудованных козловыми кранами пролетом 16м;

Вариант 2(рисунок 5.2), по которому, на западной стороне намечается сооружение одной контейнерной площадки, оборудованной козловыми кранами пролетом 25м.

По варианту 1 на первую очередь 2010 года намечается выполнение следующих подготовительных строительных работ:

1)разборка всех грузовых складов для тарно-штучных грузов старой постройки, расположенных вдоль погрузочно-разгрузочных путей №№2,3,5 и перенесение работы с тарно-штучными грузами на грузовой двор станции Шушары;

2)расчистка освободившейся территории от складов и устройство вдоль путей №№4,5 контейнерной площадки длиной 410м, оборудованной козловыми кранами пролетом 16м;

3)строительство второй контейнерной площадки южнее первой (вдоль существующей стрелочной улицы) длиной 160м, оборудованной кранами пролетом 16м, с укладкой погрузочно-разгрузочного пути на продолжении существующего пути №3.

На вторую очередь для обеспечения размеров работы 2015 года предусматривается:

1)удлинение контейнерной площадки №1 в Северную сторону (в сторону ул. Тосина) на 80м с соответствующей расчисткой территории;

2)удлинение контейнерной площадки №7 на 70м со сносом старого склада и расчисткой территории.

Перерабатывающая способность новых и удлиняемых площадок определена по формуле:

Qп=365∗L∗p∗bα∗t∗k∗103,			(5.1)

где Qп- перерабатывающая способность контейнерной площадки, тыс.т в год;

L- проектируемая длина площадки, погон.м;

p- нормативная нагрузка на пол площадки, тс/м2 (для среднетоннажных 0,5 т/м2, для крупнотоннажных контейнеров 1,025 т/м2);

b- полезная ширина площадок, м (для кранов пролетом 16 и25м соответственно 13,1 и 20м);

α- коэффициент неравномерности,1,2;

t- срок хранения грузов, сутки(принимается усредненный срок 1,5 суток);

k- коэффициент по увеличению площадки проходы и проезды, 1,9.

Перерабатывающая способность новой площадки у пути №5 составляет:

Qп=365∗410∗0,5∗13,11,2∗1,5∗1,9∗103=287 тыс.т/год

Перерабатывающая способность второй площадки:

Qп=365∗160∗0,5∗13,11,2∗1,5∗1,9∗103=112 тыс.т/год

Общая перерабатывающая способность этих площадок составляет:

287+112=399 тыс.т/год,

что удовлетворяет потребности 2010 года- 350 тыс.т/год.

Перерабатывающая способность удлиняемой части площадки №1:

Qп=365∗80∗1,025∗201,2∗1,5∗1,9∗103=175 тыс.т/год;

Перерабатывающая способность удлиняемой части площадки №7:

Qп=365∗70∗1,025∗201,2∗1,5∗1,9∗103=153 тыс.т/год;

Общая перерабатывающая способность удлиняемых частей площадок №1 и №7:

175+153=328 тыс.т/год,

что также с определенным допуском удовлетворяет потребности на 2015 год- 350 тыс.т/год.

Таким образом, рассматриваемый вариант отвечает требованиям по обеспечению грузовой работы на 2010 и 2015 годы.

По варианту 2 на первую очередь 2010 года предусматривается выполнение следующих работ:

- разборка старых грузовых складов, расположенных у погрузочно-разгрузочных путей №2,3,5 и перенесение работы с тарно-штучными грузами на грузовой двор Шушары;

- разборка путей №2,4,5 и на освободившейся территории строительства вдоль пути №7 контейнерной площадки длиной 410м, оборудованной козловыми кранами пролетом 25м;

3)укладка на новой площадке под пролетами козловых кранов нового погрузочно-разгрузочного пути, параллельно пути №7.

На вторую очередь для обеспечения работы 2015 года предусматривается удлинение контейнерных площадок №1 и №7 так же, как в первом варианте.

Перерабатывающая способность проектируемой новой площадки с козловыми кранами пролетом 25м составляет:

Qп=365∗410∗0,5∗201,2∗1,5∗1,9∗103=438 тыс.т/год,

что удовлетворяет потребностям 2010 года (350 тыс.т/год), а с учетом удлинения платформ №1 и 7 отвечает потребностям 2010 и 2015 годов.

Число козловых кранов на новых контейнерных площадках по вариантам определяется по формуле:

M=Qп∗α∗h∗103365∗π∗c∗(Tc−tм.с);				 (4.7)

где Qп- перерабатывающая способность площадок, тыс.т/год;

значения остальных буквенных обозначений приведены к формуле (4.6).

Число кранов на новых площадках в варианте 1 составляет:

- на первой:			M=287∗1,2∗1,8∗103365∗37∗2∗(12−1)=2 крана;

- на второй			M=112∗1,2∗1,8∗103365∗37∗2∗(12−1)=1 кран.

Число кранов на новой площадке в варианте 2 составляет:

M=394∗1,2∗1,8∗103365∗37∗2∗(12−1)=3 крана.

Кроме перечисленных выше работ по строительству новых контейнерных площадок и их благоустройству, в обоих вариантах, в целях усовершенствования технологии маневровой работы по обслуживанию грузовых фронтов, а также улучшения условий въезда автомашин на территорию терминала и их выезда, намечается выполнение следующих работ:

-укладка второго соединительного пути между станцией Санкт- Петербург- Товарный- Витебский и контейнерным терминалом с сооружением второго путепровода через главные пути перегона Волковская- Цветочная (это мероприятие обеспечит одновременную работу на терминале по обслуживанию грузовых фронтов двух маневровых локомотивов);

-переустройство входной горловины терминала с обеспечением параллельных маневровых передвижений по подаче вагонов на грузовые фронты и их уборке;

-устройство вторых ворот на грузовом терминале для въезда и выезда автотранспорта (такой въезд-выезд следует устроить со стороны Лиговского проспекта, как показано на чертежах, или со стороны улицы Тосина).

Ниже приводится технико-экономическое сравнение рассмотренных вариантов реконструкции контейнерного терминала.

6 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ РЕКОНСТРУКЦИИ КОНТЕЙНЕРНОГО ТЕРМИНАЛА

В настоящем дипломном проекте, как отмечено выше, рассматривается два варианта реконструкции контейнерного терминала:

- по варианту 1-предусматривается строительство двух новых контейнерных площадок длиной 410 и 160м, оборудованных козловыми кранами пролетом 16м и удлинение существующих площадок №1 и №7;

- по варианту  2-намечается строительство одной контейнерной площадки длиной 410м, оборудованной козловыми кранами пролетом 25м и также удлинение существующих площадок №1 и №7.

Технико-экономическое сравнение вариантов произведено только по капитальным вложениям. Эксплуатационные расходы в сравнение вариантов не учитывались, так как по вариантам они примерно одинаковые.

В составе капитальных вложений учитывались все виды затрат на реконструкцию терминала первой очереди 2010 года:

- стоимость работ по разборке старых складов, расчистке и подготовке территории под строительство новых контейнерных площадок;

- стоимость строительства новых контейнерных площадок;

- затраты на укладку и разборку путей и стрелочных переводов;

- расходы на постройку путепроводы;

- затраты на благоустройство территории.

Капитальные вложения на строительство контейнерных площадок второй очереди на 2015 год, а также капитальные вложения на приобретение козловых кранов по вариантам одинаковые и при сравнении вариантов они не учитывались.

Сметный расчет ориентировочной стоимости реконструкции и развития терминала на первую очередь (2010 год) по вариантам в ценах 1984 года и в текущих ценах 2005 года приведен в приложении    , а итоговые показатели по вариантам представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ВАРИАНТАМ

| №№ | Наименование показателей | Единица измерения | Величина показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вариант 1 | Вариант 2 |
| 1 | Дополнительная потребность переработки контейнерных грузов на 2010 год | Тыс.т/год | 350 | 350 |
| 2 | Строительство контейнерных площадок с кранами пролетом: |  |  |  |
| 16м |  | Пог.м | 570 | --- |
| 25м |  | Пог.м | ---- | 410 |
| 3 | Площадь площадок для развития контейнеров | М2 | 7467 | 7380 |
| 4 | Перерабатывающая способность площадок | Тыс.т/год | 399 | 394 |
| 5 | Стоимость работ 1 очереди в ценах 2005 года | млн. руб | 183,4 | 170,3 |
| 6 | Стоимость работ, отнесенная на грузооборот 1 тыс.т в год | млн. руб | 0,52 | 0,49 |

По приведенным технико-экономическим показателям вывод, что (таблица 6.1) можно сделать второй вариант по капитальным вложениям дешевле первого варианта на 13 млн. рублей в текущих ценах 2005 года.

Учитывая, что вариант 2 дешевле первого варианта на 13 млн. рублей и обеспечивает дополнительно возрастающие размеры грузовой работы на одной новой контейнерной площадке, оборудованной козловыми кранами пролетом 25м, для дальнейшей разработки проекта рекомендуется второй вариант.

7 ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ КОНТЕЙНЕРНОГО ТЕРМИНАЛА

В целях повышения перерабатывающей способности контейнерного терминала по принятому варианту 2 предлагается осуществить на первую очередь (на 2010 год) следующие мероприятия:

- построить на западной стороне терминала; на территории существующих старых грузовых складов, новую контейнерную площадку длиной 410м, оборудованную тремя козловыми кранами пролетом 25м;

- уложить на новой контейнерной площадке два погрузочно-разгрузочных пути полезной длиной каждого по 420м;

- благоустроить территорию, прилегающую к новой контейнерной площадке, с устройством на проезжей части асфальтобетонного покрытия площадью 12 тыс.м2;

- создать двухпутный железнодорожный вход на территорию терминала со стороны станции Санкт –Петербург –Товарный -Витебский с постройкой второго путепровода на пересечении с главными путями перегона Волковская - Цветочная (этот двухпутный вход позволит производить параллельные маневровые передвижения на терминале по обслуживанию грузовых фронтов одновременно двух маневровых локомотивов);

- открыть второй въезд (выезд) для автотранспорта на территорию терминала со стороны Лиговского проспекта или с улицы Тосина;

- выполнить ремонт асфальтобетонного покрытия существующей воинской площадки

На второй срок (2015 год) рекомендуется удлинить существующие контейнерные площадки: №1-на 80м,№7-на 70м с установкой на этих площадках по одному козловому крану пролетом 25м.

Выполнить также работы по благоустройству территории, прилегающей к удлиняемым площадкам.

В соответствии с выполненными расчетами на всех контейнерных площадках к 2015 году следует иметь не менее 17 козловых кранов вместо существующих в настоящее время 12 кранов.

Выполнение перечисленных выше мероприятий по развитию грузовых фронтов и строительству второго железнодорожного въезда на контейнерный терминал с путей станции позволит значительно усовершенствовать технологию работы контейнерного терминала.

К мероприятиям по совершенствованию технологии работы контейнерного терминала, предусмотренным настоящим дипломным проектом, можно отнести:

1)выделение на станции для сортировочной работы 3 путей вместо двух существующих позволяет сократить время на сортировку и подборку одной подачи вагонов на грузовые фронты терминала примерно на 10-15 минут;

2)строительство двухпутного входа на терминал за счет постройки второго железнодорожного путепровода на пересечении с железнодорожного путями перегона Волковская- Цветочная позволит работать по подаче, уборке и расстановка вагонов по грузовым фронтам одновременно двум маневровым локомотивам вместо одного- это сократит время на расстановку и сборку вагонов одной подачи в два раза, или на 25 минут;

3)установка дополнительных козловых кранов на существующих площадках №1 и №7 сократит время простоя вагонов под грузовыми операциями примерно на 15 минут;

4)организация второго въезда-выезда автомашин на территорию терминала с Лиговского проспекта или с улицы Тосина сократит непроизводительные простои автомашин и упорядочит их перемещение по территории терминала

8 ОРГАНИЗАЦИЯ МАНЕВРОВОЙ РАБОТЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ГРУЗОВЫХ ФРОНТОВ ТЕРМИНАЛА. РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ МАНЕВРОВЫХ ЛОКОМОТИВОВ

В связи с постройкой новой контейнерной площадки увеличивается объем маневровой работы по обслуживанию грузовых фронтов в целом грузового терминала. Однако, после постройки двухпутного входа на территорию со стороны станции Санкт- Петербург- Товарный- Витебский существенно улучится маневровая работа, так как обслуживание грузовых фронтов можно будет осуществлять параллельно (одновременно) двумя локомотивами. В настоящее время на станции имеется два маневровых локомотива.

Ниже приводится проверочный расчет потребности маневровых локомотивов.

Потребность маневровых локомотивов может быть определена по формуле:

Mлок=Tобщ1440−Tэ−Tтех;					(8.1)

где Tобщ- общее время, необходимое для работы маневрового локомотива по формированию и расформированию поездов, подаче и уборке вагонов на грузовые фронты терминала, мин;

Tэк- время на экипировку локомотива и смену бригад, мин (принимается 90 мин);

Tтех- перерывы в работе по враждебности маршрутов, мин (для новых условий может быть принято 60 мин)

Общее время, необходимое для выполнения маневровых операций определяется по формуле:

Tобщ=Tрас+Tфор+Tоп+Tпод+Tуб;					(8.2)

где Tрас- общее время на расформирование поездов, прибывающих на станцию, мин;

За сутки прибывает 7 поездов, на расформирование каждого затрачивается около 50 мин, отсюда Tрас=7*50=350 мин

Tфор- общее время на формирование поездов, мин. За сутки формируется 7 поездов, на формирование каждого требуется в среднем 60 мин, отсюда Tформ=7*60=420 мин;

Tоп- продолжительность работы маневрового локомотива по обслуживанию подъездных путей станции, мин.

По технологическому процессу это время составляет примерно 600 минут.

Tпод- общее время на подачу вагонов состоит из времени на под=ачу вагонов в терминал (tпод), подборку вагонов по грузовым фронтам (tг.р), расстановку и сборку вагонов (tр.с).

По технологическому процессу (смотрите таблицу 8.1) tпод=20 мин; tп=60 мин; tр.с=50 мин.

В среднем за сутки предполагается подавать 4-6 подач. Отсюда:

Tпод=(20+60+50)*4=520 мин

Tуб- общее время по уборке вагонов состоит из времени на уборку вагонов с грузовых точек (tуб), ожидания выводки вагонов с терминала tож, выводка вагонов с терминала на станцию (tв). По технологическому процессу tуб=50 мин, tож=50 мин,tв=20 мин. В среднем за сутки предполагается выводить 4 подачи. Тогда:

Tуб=(50+50+20)*4=480 мин

Общие затраты времени на маневровые операции на станции за сутки составляют:

Tобщ=350+420+600+520+480=2370 мин

Потребное количество маневровых локомотивов определилось равным:

M=23701440−90−60=1,82, т.е. 2 локомотива

Таблица 8.1

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ МАНЕВРОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЦЕССУ СТАНЦИИ

| №№ | Наименование маневровых операций | Буквенные обозначения | Продолжительность выполнения,мин |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расформирование поезда | tрас | 50 |
| 2 | Формирование поезда | tфор | 60 |
| 3 | Подача вагонов из парка «А» в парк «Б» | tпод | 20 |
| 4 | Подборка вагонов по грузовым точкам | tп | 60 |
| 5 | Расстановка вагонов по грузовым фронтам и сборка их с фронтов | tр.с | 50 |
| 6 | Уборка вагонов с грузовых точек | tу | 50 |
| 7 | Ожидание вывозки вагонов из парка «Б» в парк «А» | tож | 50 |
| 8 | Выводка вагонов из парка «Б» в парк «А» | tв | 20 |
| 9 | Продолжительность работы маневрового локомотива по обслуживанию подъездных путей станции | Tоп | 600 |
| 10 | Время на экипировку маневрового локомотива и смену бригад | Tэк | 90 |
| 11 | Время перерывов по враждебности маршрутов | Tтех | 75(60) |

9 ПОКАЗАТЕЛИ МАНЕВРОВОЙ И ГРУЗОВОЙ РАБОТЫ КОНТЕЙНЕРНОГО ТЕРМИНАЛА НА РАСЧЕТНЫЙ 2010 ГОД

К числу показателей маневровой и грузовой работы контейнерного терминала на расчетный 2010 год отнесены:

1.средний простой местного вагона;

2.размеры погрузки и выгрузки вагонов за средние сутки 2010 год;

3.коэффициент сдвоенных операций;

4.средний простой вагона под одной грузовой операцией;

5.коэффициент загрузки маневрового локомотива

1)Средний простой местного вагона (tм) в соответствии с графиком маневровой и грузовой работы (рис 9.1) и схематическим графиком маневрового обслуживания контейнерного терминала (рисунок 9.2) определился равным tм=740 мин (12,33 ч).

2)Размеры грузовой работы на 2010 год в соответствии с таблицей 4.2 составляют:

- погрузка-124 ваг/сутки;

-.выгрузки-117 ваг/сутки;

Всего 241 ваг/сутки.

3)Коэффициент сдвоенных операций определен по формуле:

Kсдв=nп+nвnм;                                             (9.1)

где nм- количество фактически участвующих вагонов в грузовых операциях или сумма выгруженных и дополнительно занятых порожних вагонов;

nп,nв- число погруженных и выгруженных вагонов за сутки;

Отсюда:

Kсд=124+117124=1,94

4)Средний простой вагонов под одной грузовой операцией определен по формуле:

tгр=nм∗tмnп+n                                          (9.2)

tгр=124∗12,33124+117=6,34 ч;

или

tгр=tмkсд=12,331,94=6,34 ч.

5)Коэффициент загрузки маневрового локомотива определен по формуле:					α=MT1440−Tэ−Tтех∗M                           (9.3)

где∑MT- общая сумма локомотиво-ч, затраченная на маневровую работу за сутки (смотрите главу 8,∑MT=2370 мин);

Tэ,Tтех- время на экипировку и техническое обслуживание локомотива за сутки, соответственно 90 и 60 мин;

M- число маневровых локомотивов, 2

Отсюда:

α=23701440−90−60∗2=0,92

ГРАФИК МАНЕВРОВОЙ И ГРУЗОВОЙ РАБОТЫ КОНТЕЙНЕРНОГО ТЕРМИНАЛА

| Наименование операций | Продолжительность, мин | Часы и мин |
| --- | --- | --- |
| 1.прием поезда,tпр | 30 |  |
| 2.ожидание расформирование,tож,р | 10 |  |
| 3.расформирование поезда,tрас | 50 |  |
| 4.подборка вагонов,tп | 60 |  |
| 5.ожидание подачи,tож.п | 10 |  |
| 6.подача вагонов,tпод | 20 |  |
| 7.расстановка вагонов,tрас | 50 |  |
| 8.уборка вагонов с фронта,tу | 50 |  |
| 9.грузовые операции,tгр | 260 |  |
| 10.уборка,tу | 50 |  |
| 11.расстановка,tрас | 50 |  |
| 12.выводка вагонов,tв | 20 |  |
| 13.ожидание отправления,tож.от | 50 |  |
| 14.время отправления,tот | 30 |  |
| Общее время | 740 |  |

Рис.9.1

СХЕМАТИЧЕСКИЙ ГРАФИК МАНЕВРОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КОНТЕЙНЕРНОГО ТЕРМИНАЛА

прием

ожидание

расформирования

расформирование

подборка

ожидание подачи

подача, выводка

расстановка по фронту

уборка

грузовые операции

Рис.9.2

10 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Технико-экономические показатели проекта на первый расчетный срок (2010 год) приведены в таблице 10.1.

Таблица 10.1

| №№ | Наименование показателей | Единица измерения | Величина показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размеры грузопотоков за 2004 год | тыс т/год | 1644,6 |
| 2 | Расчетные грузопотоки на 2010 год | тыс т/год | 2350,0 |
| 3 | Наличная перерабатывающая способность грузовых фронтов | тыс т/год | 2000,0 |
| 4 | Потребность в дополнительной перерабатывающей способности грузовых фронтов | тыс т/год | 350,0 |
| 5 | Строительство новой контейнерной площадки, оборудованной козловым краном пролетом 25м | пог.м | 410 |
| 6 | Укладка ж-д путей | км | 1,53 |
| 7 | Благоустройство территории (асфальтирование) | тыс.м2 | 12,0 |
| 8 | Строительство железнодорожного путепровода | шт | 1 |
| 9 | Стоимость строительства в ценах 2005 года | млн.руб | 170,3 |
| 10 | Стоимость строительства, отнесенная на 1000т прироста годового грузооборота | млн.руб | 0,49 |
| 11 | Срок окупаемости капитальных вложений | лет | 4 |
| 12 | Средний простой местного вагона | ч | 12,33 |
| 13 | Простой вагона под одной грузовой операцией | ч | 6,34 |
| 14 | Коэффициент сдвоенных операций |  | 1,94 |
| 15 | Коэффициент использования локомотива |  | 0,92 |

11 ОХРАНА ТРУДА

11.1 Требования безопасности при погрузочно-разгрузочных работах

Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться, как правило, механизированным способом согласно требованиям СНиП Ш-4-80 «Техника безопасности в строительстве», ГОСТ 12.3.009-76 «ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности», «Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов», утвержденных Госгортехнадзором, «Правил техники безопасности и производственной санитарии при погрузочно-разгрузочных работах на железнодорожном транспорте», утвержденных 15.02.1990 № ЦМ/4771, ГОСТ 12.3.020-80 «ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.3.010-82. «ССБТ. Требования безопасности. Требования безопасности при эксплуатации».

К погрузочно-разгрузочным работам не допускаются рабочие моложе 16 лет. Подростки от 16 до 18 лет допускаются к переносу тяжестей только при том условии, если это непосредственно связано с выполняемой ими основной работой по специальности и при этом занимает не более 1/3 всего рабочего времени.

Погрузочно-разгрузочные работы с грузами массой более 50кг, а также подъем их на высоту более 3м разрешается производить только механизированным способом.

Переноска материалов вручную на носилках по горизонтальному пути допускается лишь в исключительных случаях и на расстояние не более 50м.

На предприятиях (согласно ГОСТ 12.3.020-80) перемещение грузов в технологическом процессе массой более 20кг или на расстоянии более 25м должно быть механизировано.

Для мужчин старше 18 лет предельная норма переноски грузов вручную по ровной горизонтальной поверхности на одного человека составляет 30кг.

Для женщин нормы предельно допустимых нагрузок при подъеме и перемещении тяжестей вручную согласно Постановлению Совета Министров РФ от 06.02.1993 №105 постоянно- 7кг, 2 раза в час- 10кг.

Погрузочно-разгрузочные операции с пылевидными материалами (цемент, известь, гипс и др.) необходимо выполнять механизированным способом. В виде исключения разрешается выполнять ручные работы по разгрузке цемента при его температуре не выше 45ºС.

Погрузку и разгрузку грузов типа бочек, барабанов с кабелем, рулонов бумаги и т.п. допускается выполнять с помощью наклонной площадки и оттягивания грузов канатами с противоположной стороны.

Балки, рельсы, трубы и другие длинномерные грузы следует переносить с помощью специальных приспособлений (клещей, захватов).

При погрузке и выгрузке железнодорожных вагонов последние должны закрепляться на путях с помощью тормозных башмаков. На расстоянии 5м устанавливают дополнительный башмак для защиты от наезда другого вагона. При открывании двери вагона рабочий должен находиться в стороне от дверного проема . При открывании бортов платформы сначала открывают средние запоры, а затем - крайние, стоя сбоку от бортов.

Не допускается нахождение людей и передвижение транспортных средств в зоне возможного падения груза.

Грузы (кроме балласта, выгружаемого для путевых работ) при высоте штабеля до 1,2м должны находиться от наружной грани головки ближайшего к грузу рельса или подкранового пути на расстоянии не менее 2,0м, а при большей высоте - не менее 2,5м.

Места проведения погрузочно-разгрузочных работ должны иметь ровное покрытие. Допускается проведение работ на спланированных площадках с твердым грунтом и имеющих уклон не более 5 %.

Естественное и искусственное освещение этих мест должно соответствовать СНиП 23.05-95 «Естественное и искусственное освещение» или ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок».

При проведении рассматриваемых работ в закрытых помещениях должны быть предусмотрены технические решения (вентиляция), исключающие превышение предельно допустимых значений содержания в воздухе пыли и вредных веществ по ГОСТ 12.1.005-88.

При организации строительной площадки необходимо установить опасные для людей зоны, в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут действовать опасные производственные факторы.

11.2 Расчет прожекторного освещения контейнерной площадки

Рассчитать основные параметры осветительной установки с прожекторами, расположенными «веером», для освещения площадки размером 330*25м. Минимальная нормативная освещенность на уровне земли 10 лк.

РЕШЕНИЕ:

1. Определяется высота прожекторной мачты из условия

Д (7….10)h ,

где Д- расстояние между мачтами, м ;

h- высота мачты, м ;

h=1107=16м.

Принимается типовая железобетонная мачта высотой 16м.

Расчетная схема показана на рисунке 11.2. В качестве расчетных выбираются наиболее удаленные точки А и Б от мачт №1, №2 и №3, располагаемых в шахматном порядке.

Рис.11.1

Рис.11.2

2. Выбирается тип осветительного прибора (ОП). При небольшой освещаемой площадке рационально принять ОП с относительно небольшой единичной мощностью и осевой силой света. С учетом этого принимаются прожекторы серии ПЗР с лампой ДРЛ (дуговая ртутная люминесцентная лампа) мощностью 400 Вт

3. Определяются относительные расстояния от мачт до расчетных точек (рис.11.2):

(d/h)1-a=(d/h)2-a=(d/h)3-a=(d/h)1-б=4016=2,5;

(d/h)2-б =5516=3,44

4. Определяются условные освещенности и угол поворота ОП в  горизонтальной плоскости по графикам для «веера» прожекторов серии ПЗР с лампами ДРЛ:

Для d/h=2,5: (eh2)1-a=(eh2)2-a=(eh2)3-a=(eh2)1-б=190;

Для    d/h=3,44: (eh2)2-б=120 при Q=10º

5. Рассчитываем суммарные значения (eh2) для точек Аи Б по формулам:

(eh2)a=(eh2)1-a+(eh2)2-a+(eh2)3-a=190+190+190=570;

(eh2)б =(eh2)1-б+(eh2)2-б=190+120=310.

6. Определяются значения углов поворота прожекторов на мачтах по зонам их действия:

τ=τ0∗(eh2)iEн∗h2∗k∗ФрФо,

где τ- угол поворота прожекторов по зонам их действия wi, град;

τо- угол поворота по графику условной освещенности для прожекторов серии ПЗР, град;

(eh2)i - значения условной освещенности в зависимости от d/h, лк.м2;

Ен - нормативная освещенность, лк;

h- высота установки ОП, м;

к- коэффициент запаса;

Фр - световой поток ИС прожектора, лм;

Фо- условный световой поток ИС, для которого построен график условной освещенности, лм;

Для w1-a,w2-a,w3-a

τа=10∗57010∗225∗1,5∗230001000=38,8º;

Для w1-б,w2-б

τб=10∗31010∗225∗1,5∗230001000=21,13º.

7. Определяется количество прожекторов для каждой их группы исходя из необходимых углов действия «вееров» прожекторов на каждой мачте(№1, №2, №3):

N=wi /τi+1,

где  N- количество прожекторов в группе, шт ;

wi- зоны действия прожекторов в направлении расчетных точек, град (рис.11.2);

τi- угол поворота прожекторов по зонам их действия. град;

N1-а=3538,8+1=2;          N1-б=5721,13+1=4.

С учетом смежности w1-a и w1-б , w3-a и w3-б количество прожекторов на мачтах №1 и №3 будет равно:

N1(3)=N1-a(3-a)+N1-б(3-б)-1=2+4-1=5;

N2-б=N2-б1=3921,13+1=3;

N2-a=7238,8+1=3.

На мачте №2 с учетом смежных зон устанавливается следующее количество прожекторов:

N2=2N2-б+N2-a-2=2*3+3-2=7.

Общее количество прожекторов на мачтах №1, №2 и №3 составит 17 штук.

Общее количество прожекторов на площадке размером 330*25м составит 51 штука.

ВЫВОД: В результате выполненного раздела дипломного проекта по кафедре «Охрана труда и промышленная безопасность» были изучены требования безопасности при погрузочно-разгрузочных работах.

Также был произведен расчет прожекторного освещения контейнерной площадки. В ходе расчета принимаются прожекторы серии ПЗР с лампой ДРЛ мощностью 400 Вт.

В заключении, хотелось бы отметить, что общее количество прожекторов на площадке размером 330*25м составит 51 штука.

12     МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

Тема: Определение места размещения путей для погрузки-выгрузки контейнеров с углеводородными газами на грузовом дворе станции Санкт-Петербург-Товарный-Витебский.

Исходные данные:

Поступило распоряжение подготовить контейнерную площадку для погрузки контейнеров с опасными грузами. На грузовом дворе перерабатываются контейнеры с баллонами с углеводородными газами. Углеводородные газы,Q= 40 т.

Необходимо:

- Дать характеристику очага взрыва;

- Построить график изменения параметров ударной волны;

- Определить устойчивость основных элементов объекта и границ зоны безопасности;

- Выбор пути для погрузки-выгрузки контейнеров с опасными грузами.

12.1 Характеристика очага взрыва.

Углеводородные газы (метан, пропан, бутан, этилен, пропилен, бутилен и др.), соединяясь с воздухом, образуют взрыво - и пожароопасные газовоздушные смеси. Взрыв или возгорание этих смесей наступает при определённом содержании газа в воздухе. Взрыв газовой смеси представляет собой процесс быстрого расширения продуктов сгорания, порождающий в окружающем пространстве ударную волну.

На железнодорожном транспорте взрывы чаще всего возникают при авариях и крушениях поездов, возгорании подвижного состава, а также на местах погрузки, выгрузки, путях стоянки вагонов с опасными грузами или ликвидации аварийных ситуаций с ними.

Аварийные взрывы, как правило, сопровождаются пожарами. При этом взрывы могут быть как причиной, так и следствием пожара.

Взрыв - это быстропротекающий процесс физических и химических превращений веществ, сопровождающийся освобождением значительного количества энергии в ограниченном объеме, в результате которого в окружающем пространстве образуется и распространяется ударная волна, способная привести или приводящая к возникновению техногенной чрезвычайной ситуации.

Основным поражающим фактором взрыва является ударная волна, которая представляет собой зону сильно сжатого воздуха, распространяющегося во все стороны от центра взрыва со сверхзвуковой скоростью. Передняя граница зоны сжатого воздуха имеет наиболее высокое давление и называется фронтом ударной волны.

Одним из основных параметров ударной волны, определяющим ее поражающее действие, является избыточное давление Рф. Избыточное давление во фронте ударной волны - это разница между максимальным давлением воздуха во фронте ударной волны и атмосферным давлением.

Воздушная ударная волна взрыва вызывает разрушения или повреждение элементов инженерно-технического комплекса (ИТК). Под ИТК на железнодорожном транспорте следует понимать совокупность элементов, включающих здания, сооружения, устройства, технические средства, машины, подвижной состав, парки, монтажные площадки, складские помещения, энерговодоснабжение и другие элементы, обеспечивающие процесс перевозок.

Качественное состояние разрушенных элементов ИТК в зонах чрезвычайных ситуаций оценивается соответствующей степенью разрушения: полной, сильной, средней и слабой.

В связи с тем, что при полном и сильном разрушении здания, сооружения и технические средства не восстанавливаются, в расчетах часто используют только три степени - сильную, среднюю и слабую.

При воздействии одних и тех же параметров ударной волны взрыва на различные элементы ИТК степень их разрушения будет неодинакова в связи с различной их физической устойчивостью.

12.2 Построение графика изменения параметров ударной волны.

Основными расчетными параметрами ударной волны, определяющими её поражающее действие, являются:

- избыточное давление во фронте ударной волныΔРф (кПа, кг/см2),

вызывающее разрушающее действие;

- величина скоростного напора ΔРср(кПа, кг/см2), вызывающее

смещение, опрокидывание и отброс элементов объекта (ИТК).

Для построения графика ΔРф= f (R), используется закон подобия взрывов:

RтаблRx=3Qтабл3Qзад ,            (12.1)

Rx=Rтабл3QтаблQзад   м ,          (12.2)

График ΔРф= f (R) построен с использованием табличных значений спада ΔРф для массы взрывоопасных веществ Qтабл равной 100 т. Для взрыва УВГ такие значения определяю по номограмме, приведенной в [3, с.99]. Так как Qтабл = 100 т не равна заданному значению массы (QзадУВГ = 40 т), для построения графика использован закон подобия взрывов.

Задавая значения ΔРф - 300, 200, 100, 50, 30, 10 кПа, по закону подобия определены расстояния Rx для заданной массы взрыва.

Rтабл - табличное значение расстояний для Qтабл = 100 т.

Для ΔРф = 300 кПа:

Rx= 150310040=110,5м

Для остальных ΔРф расчет произведен аналогично. Результаты вычислений занесены в табл. 1.

Таблица 1.

| Расстояние от источника ЧС, м | Значение ΔРф, м |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 300 | 200 | 100 | 50 | 30 | 20 | 10 |
| R40УВГ | 111 | 147 | 184 | 284 | 369 | 501 | 737 |

Между величиной скоростного напора ΔРск и избыточным давлением ΔРфсуществует следующая зависимость:

ΔРск = (2,5⋅ΔРф2)(ΔРф+720) ,     кПа           (12.3)

Результаты расчетов сведены в табл. 2.

Таблица 2.

| Избыточное давление ΔРф, кПа | Скоростной напор ΔРск, кПа |
| --- | --- |
| 300 | 220,6 |
| 200 | 108,7 |
| 100 | 30,5 |
| 50 | 8,1 |
| 30 | 3,0 |
| 20 | 1,4 |
| 10 | 0,3 |

Графики зависимостей рассчитанных величин представлены на рис. 12.1 и

рис.12.2.

12.3 Анализ устойчивости элементов объекта.

Способность сооружений противостоять воздушной ударной волне взрывов характеризуется их устойчивостью, которая определяется заранее экспериментально или с использованием расчетов.

По характеру воздействия ударной волны элементы объекта могут быть разделены на три группы:

- группа 1 – массивные сооружения больших размеров, имеющие соответствующий фундамент. Сооружения этой группы разрушаются в основном при воздействии на них избыточного давления во фронте ударной волны ΔРф. Устойчивость этих сооружений достаточно хорошо исследована экспериментальным путем и с достаточной полнотой представлена в справочниках.

- группа 2 – элементы, быстро обтекаемые ударной волной. Устойчивость многих элементов этой группы, имеющих разнообразные параметры, не представлена в полной мере в справочниках, поэтому её определяют путем расчета элементов на смещение, опрокидывание и отброс.

- группа 3 – элементы, подверженные инерционному разрушению. Для элементов этой группы опасны большие ускорения, получаемые ими в результате действия ударной волны. В элементах электроприборов, имеющих определенную массу и упругость, возникают силы, способные привести к внутренним повреждениям схем. Устойчивость элементов третьей группы определяется расчетом на инерционное разрушение.

Для элементов первой группы определяется предел устойчивости как нижняя граница ΔРф, превышение которого приводит к смещению или опрокидыванию элемента.

Смещение элементов второй группы происходит, когда смещающая сила Рсм превышает силу трения Fтр :

Рсм > Fтр                     (12.4)

Из этого условия предельное значение ΔРск, превышение которого вызывает смещение элемента, будет равно:

ΔРск = (m*g*f)/(Sm*Cx)   ,   кПа                (12.5)

где f – коэффициент трения;

m – масса элемента, кг;

g – ускорение свободного падения, 9,8 м/с2;

Sm – площадь миделева сечения обтекаемого элемента, м2;

Cx – коэффициент аэродинамического сопротивления элемента [9,

прил. 2];

Опрокидывание быстро обтекаемых элементов будет происходить при условии:

Мопр > Муд   ,                                              (12.6)

где Мопр – опрокидывающий момент;

Муд – удерживающий момент.

Опрокидывающий и удерживающий момент определяются по формулам:

Мопр = ΔРск* Sm* Cx*Z   ,                            (12.7)

Муд = m*g*b/2      ,                                      (12.8)

где Z – плечо опрокидывания;

b/2 – удерживающее плечо;

Для измерительных приборов, аппаратуры связи и СЦБ, ЭВМ опасны большие ускорения, получаемые ими в результате действия ударной волны.

Для оценки устойчивости прибора к инерционным разрушениям определяется предельное значение избыточного давления лобового сопротивления   ΔРлоб (Па):

ΔРлоб = (m*aдоп)/S     ,    кПа                    (12.9)

где m – масса прибора, кг;

aдоп – допустимое ускорение , м/с2;

S – наибольшая площадь прибора, м2;

Расчет на опрокидывание подвижного состава:

- грузовые вагоны

ΔРск = (m*g*b)/(2*Sm*Cx*Z) = (22000 * 9,8 * 1,5)/(2*0,43*1,4*3,4) = 63201 Па = 63,2 кПа

- локомотивы

ΔРск = (40000*9,8*1,5)/(2*0,43*1,4*3,4) = 114911 Па = 114,9 кПа

Расчет на инерционное разрушение измерительных приборов:

ΔРлоб = (m*aдоп)/(b*n) = (60*100)/(0,4*0,72) = 20000 Па = 20 кПа

при     ΔРлоб = 20 кПа,  ΔРф = 18 кПа.

Результаты устойчивости элементов объекта по характеру воздействия на них параметров ударной волны, а также результаты определения устойчивости основных объектов станции приведены в таблице 3.

Таблица 3.

| Элементы объекта | Характеристика элементов | Расчетные параметры, кПа | Предел устойчиво- сти, кПа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Сооружения первой группы |  |  |  |
| 1. Железнодорожный путь 2.Здания (склады, ангары,МЧ-4) 3.Здания жилые 4.Воздушные линии связи 5.Склады, пакгаузы 6.Краны, крановое оборудование | кирпичное малоэтажное многоэтажное | 150 15 10 50 8 30 | 150 15 10 50 8 30 |
| 2. Элементы второй группы |  |  |  |
| 1. Вагоны грузовые 2. Локомотивы | длина – 14 м, масса – 22 т длина – 30 м, масса – 40 т | 63,2 114,9 | 150 200 |
| 3. Элементы третьей группы |  |  |  |
| Контрольно – измерительные приборы | масса – 60 кг, длина – 400 мм ширина – 400 мм, высота – 720 мм | 20 | 18 |

12.4 Выбор пути для погрузки-выгрузки контейнеров с опасными грузами.

По графику  Pф=f(R) определяем минимально возможные расстояния Rб

(радиусы безопасности), при которых обеспечивается устойчивость элементов грузового двора. Необходимым условием выбора места выгрузки УВГ в районе объекта (станции) является его удаление от каждого выбранного элемента объекта на расстояние, равное или превышающее радиус функционирования этого элемента. Под радиусом функционирования RФ понимается такое расстояние от возможного центра взрыва до элемента объекта, при котором ΔРфсоответствует пределу устойчивости элемента. Определение минимально возможных расстояний, на которых обеспечивается устойчивость элементов объекта, производится по кривым графика ΔРф= f(R). Результаты расчетов сведены в табл. 4.

Таблица 4

| Элементы объекта | Радиус функционирования элемента, RФ, м |
| --- | --- |
| 1. Железнодорожный путь 2. Здания (склады, ангары, МЧ-4) 3. Здания жилые 4. Воздушные линии связи 5. Склады, пакгаузы 6. Краны, крановое оборудование 7.Вагоны грузовые 8.Локомотивы | 174 615 737 284 768 369 174 147 |

Вывод: Рассмотрен выбор места размещения путей для погрузки-выгрузки контейнеров с опасными грузами на грузовом дворе станции Санкт- Петербург- Товарный- Витебский, с точки зрения безопасности работающего персонала и сохранности зданий и сооружений. Проанализировав ситуацию, наименее безопасны для работы с УВГ пути: расположенный у горловины грузового двора - путь 13, а также примыкающий к пути №2- путь №2.

Список использованной литературы

1.Типовой технологический процесс работы грузовой станции, «Транспорт», 1991

2.Строительно-технические нормы Министерства путей сообщения Российской Федерации. Железные дороги колеи 1520 мм: СТН ц-01-95.-М.1995

3.Правила и технические нормы проектирования станций и узлов на железных дорогах колеи 1520мм / Министерство путей сообщения Российской Федерации. - М.,2000

4.Проектирование железнодорожных станций и узлов. Справочные и методическое руководство./Под редакцией А.М.Козлова, К.Г.Гусевой. – М.Транспорт. 1981-592с.

5.Железнодорожные станции и узлы. Учебник для вузов ж.-д. трансп. /В.Г.Шубко, Н.В.Правдин, Е.В.Архангельский, В.Я.Болотный, В.А.Бурков, С.П.Вакуленко, В.А.Персианов,.; под ред. В.Г.Шубко и Н.В.Правдина. - М: УМК МПС Россия. 2002-368с.

6.Железнодорожные станции и узлы: Учебное пособие / Ю.И.Ефименко, С.И.Логинов, В.Г.Павлов, В.С.Суходоев, И.М.Уздин.- СПб: ПГУПС.1996-202с.

7.Погрузочно-разгрузочные работы: Справочник.- Э.Ф.Антанович, М: Транспорт, 1972-288с.

8.Коммерческая и грузовая работа на железнодорожном транспорте: учебник / В.М.Семенов, В.Н.Кустов, М.Н.Тертеров, И.И.Романова.- СПб: ПГУПС, 1995-260с.

9.Механизированные и автоматизированные склады штучных грузов: Метод. указания по курсовому и дипломному проектированию / О.Б.Маликов, О.Б.Коваленок - СПб.: ПГУПС, 1996-34с.

10.Проектирование участковых станций: Учебное пособие / В.С.Суходоев, Ф.П.Мамаев, С.И.Логинов. – СПб: ПГУПС,1996-60с.

11.Проектирование грузовых станций общего пользования. Учебное пособие / С.И.Логинов, П.К.Рыбин, З.Н.Гарбузова, Д.Б.Тимофеев- СПб: ПГУПС, 2002-52с.

12.Тарифы на перевозки грузов. Методические указания для практических и лабораторных работ / В.Н.Кустов, Т.Г.Сергеева, О.А. Комина ,  А.А. Семеркин – СПб: ПГУПС, 2004-79с.

13.Безопасность производственных процессов. Методические указания к дипломному проектированию / Н.Н. Маслов, О.И. Тихомиров, Н.М. Якубчик, А.С. Бадаев – СПб: ПГУПС,1996-52с.

14.Проектирование средств защиты от опасных и вредных производственных факторов (инженерные расчеты). Учебное пособие / Н.Н. Маслов, С.Н. Павлов, А.П. Пронин – СПб: ПГУПС, 1995-124с.

15.Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте. Учебное пособие / П.Ф.Махонько, В.М.Подшивалов, И.И.Шейнин - СПб: ПГУПС,2003.

16.Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах железнодорожного транспорта. Метод. указания / П.Ф.Махонько, В.М.Подшивалов, И.И.Шейнин – СПб: ПГУПС,2002.

17.Оценка и повышение устойчивости инженерно- технического комплекса объектов железнодорожного транспорта. Метод. указания./ И.И.Шейнин, В.М.Подшивалов – СПб: ПГУПС,1998.

Приложение 1

Ведомость станционных путей

| №№ путей | Назначение путей | Полезная длина, м |
| --- | --- | --- |
| ПАРК «А» |  |  |
| I | главный | 815 |
| II | главный | 477 |
| III | главный | 793 |
| 4 | приемоотправочный | 752 |
| 5 | приемоотправочный | 695 |
| 6 | приемоотправочный | 603 |
| 7 | приемоотправочный | 513 |
| 8 | приемоотправочный | 517 |
| 9 | приемоотправочные | 528 |
| 11 | ходовой | 528 |
| 12 | выставочный | 148 |
| 15 | Для текущего ремонта вагонов | 169 |
| 16 | отстойный | 193 |
| ПАРК «Б» |  |  |
| 1 | Погрузочно-выгрузочный | 234 |
| 2 | Погрузочно-выгрузочный | 220 |
| 3 | Погрузочно-выгрузочный | 165 |
| 4 | Погрузочно-выгрузочный | 141 |
| 5 | Погрузочно-выгрузочный | 228 |
| 6 | Погрузочно-выгрузочный | 145 |
| 7 | Погрузочно-выгрузочный | 497 |
| 8 | Погрузочно-выгрузочный | 466 |
| 9 | Погрузочно-выгрузочный | 630 |
| 11 | выставочный | 564 |
| 12 | Погрузочно-выгрузочный | 564 |
| 13 | экипировочный | 205 |
| 14 | Погрузочно-выгрузочный | 564 |
| 15 | Погрузочно-выгрузочный | 685 |
| 16 | Погрузочно-выгрузочный | 126 |
| 17 | Погрузочно-выгрузочный | 415 |
| 18 | Погрузочно-выгрузочный | 141 |
| 19 | Погрузочно-выгрузочный | 445 |
| 20 | Погрузочно-выгрузочный | 390 |
| 21 | Погрузочно-выгрузочный | 390 |

Приложение 2

Размеры грузовой работы по погрузке, выгрузке контейнерных и других грузов за 2000-2003 годы.

Таблица 2.1.

| Показатели 2000г. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2000г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Погрузка, ваг | Ср. сут. | 80 | 81 | 86 | 85,1 | 79 | 84,4 | 94,4 | 89,2 | 90,8 | 84,5 | 85 | 86,5 | 85,5 |
|  | Абс. | 2469 | 2356 | 2669 | 2554 | 2455 | 2532 | 2925 | 2766 | 2723 | 2620 | 2551 | 2681 | 31301 |
| Погрузка, т. тонн |  | 71,2 | 83,2 | 94,6 | 85,4 | 83,0 | 80,8 | 88,3 | 83,5 | 88,6 | 84,1 | 85,5 | 85,5 | 1013,7 |
| Выгрузка, ваг | Ср. сут | 80 | 66 | 73 | 79,2 | 72 | 71,5 | 78,5 | 80,0 | 80,9 | 72,6 | 77 | 82,6 | 76,1 |
|  | Абс. | 2490 | 1905 | 2263 | 2376 | 2226 | 2146 | 2435 | 2481 | 2426 | 2252 | 2305 | 2562 | 27867 |
| Выгрузка, т.тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 902,9 |

Таблица 2.2.

| Показатели 2001г. |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 2001г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Погрузка, ваг | Ср. сут | 76,3 | 80,3 | 84,5 | 78,1 | 74,3 | 88,0 | 82,3 | 70,4 | 71,3 | 74,5 | 70,3 | 81,1 | 77,6 |
|  | Абс. | 2366 | 2247 | 2621 | 2344 | 2303 | 2641 | 2552 | 2183 | 2140 | 2308 | 2108 | 2515 | 28328 |
| Погрузка, т.тонн |  | 74,2 | 77,7 | 93,6 | 81,7 | 81,2 | 84,6 | 84,0 | 72,1 | 59,9 | 70,7 | 61,7 | 67,5 | 908,9 |
| Выгрузка, ваг | Ср. сут | 78,1 | 70,2 | 78,7 | 69,4 | 85,0 | 80,0 | 75,6 | 63,7 | 66,6 | 65,3 | 75,8 | 76,5 | 73,8 |
|  | Абс. | 2422 | 1966 | 2441 | 2081 | 2634 | 2400 | 2344 | 1974 | 1997 | 2024 | 2275 | 2370 | 26928 |
| Выгрузка, т.тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 863,9 |

Таблица 2.3.

| Показатели 2002г. |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 2002г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Погрузка, ваг | Ср. сут. | 73,5 | 79,9 | 78,6 | 77,6 | 77,4 | 82,1 | 73,0 | 79,1 | 71,5 | 72,3 | 72,4 | 65,3 | 75,2 |
|  | Абс. | 2280 | 2236 | 2436 | 2328 | 2400 | 2463 | 2250 | 2472 | 2146 | 2241 | 2173 | 2023 | 27448 |
| Погрузка, т.тонн |  | 57,5 | 63,4 | 69,5 | 63,3 | 59,7 | 64,6 | 62,2 | 66,2 | 60,7 | 64,3 | 58,6 | 59,9 | 749,9 |
| Выгрузка, ваг | Ср.сут. | 79,6 | 69,3 | 70,2 | 71,5 | 92,6 | 84,2 | 78,8 | 77,1 | 76,8 | 73,0 | 77,8 | 67,1 | 76,3 |
|  | Абс. | 2469 | 1941 | 2176 | 2145 | 2871 | 2527 | 2444 | 2391 | 2304 | 2184 | 2333 | 2081 | 27866 |
| Выгрузка,т.тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 761,3 |

Таблица 2.4.

| Показатели 2003г. |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 2003г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Погрузка,ваг | Ср.сут | 61,2 | 59,0 | 70,8 | 73,6 | 71,6 | 69,4 | 73,5 | 66,0 | 64,2 | 65,8 | 68,0 | 69,4 | 67,8 |
|  | Абс. Ваг/мес | 1896 | 1651 | 2195 | 2207 | 2219 | 2083 | 2280 | 2045 | 1926 | 2040 | 2039 | 2151 | 24732 |
| Погрузка,т.тонн |  | 46,1 | 49,5 | 58,6 | 61,6 | 64,5 | 65,2 | 74,7 | 65,7 | 64,6 | 63,5 | 59,0 | 62,7 | 735,5 |
| Выгрузка,ваг | Ср.сут | 66,0 | 48,4 | 69,2 | 62,9 | 62,7 | 67,4 | 57,6 | 60,4 | 58,7 | 67,2 | 69,8 | 69,6 | 63,4 |
|  | Абс. Ваг/мес | 2046 | 1355 | 2145 | 1887 | 1944 | 2022 | 1786 | 1873 | 1762 | 2084 | 2093 | 2159 | 23156 |
| Выгрузка,т.тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 688,6 |

Приложение 3

Размеры прибытия, отправления контейнеров за 2000-2003 годы.

Таблица 3.1.

| Показатели 2000г. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2000г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завоз груженых контейнеров | Ср. сут. | 144 | 205 | 200 | 180 | 175 | 187 | 174 | 185 | 194 | 192 | 192 | 191 | 185 |
|  | Абс. | 4450 | 5935 | 6192 | 5411 | 5412 | 5609 | 5391 | 5746 | 5812 | 5951 | 5746 | 5916 | 67571 |
| В том числе: 3-5 тн |  | 2175 | 2998 | 3229 | 2773 | 2795 | 3134 | 2909 | 2887 | 3078 | 3238 | 3120 | 3214 | 35550 |
| 20 тн |  | 2275 | 2937 | 2963 | 2638 | 2617 | 2475 | 2482 | 2859 | 2734 | 2713 | 2626 | 2702 | 32021 |
| Вывоз груженых контейнеров | Ср. сут. | 47 | 51 | 57 | 54 | 61 | 61 | 74 | 75 | 86 | 79 | 68 | 58 | 64 |
|  | Абс. | 1463 | 1477 | 1778 | 1607 | 1892 | 1824 | 2289 | 2315 | 2565 | 2436 | 2045 | 1813 | 23504 |
| В том числе: 3-5 тн |  | 794 | 749 | 917 | 885 | 970 | 958 | 1128 | 1234 | 1515 | 1415 | 1110 | 984 | 12659 |
| 20 тн |  | 669 | 728 | 861 | 722 | 922 | 866 | 1161 | 1081 | 1050 | 1021 | 935 | 829 | 10845 |
| Завоз+вывоз груженых контейнеров |  | 5913 | 7412 | 7970 | 7018 | 7304 | 7433 | 7680 | 8061 | 8377 | 8387 | 7791 | 7729 | 91075 |

Таблица 3.2.

| Показатели 2001г. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2001г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завоз груженых контейнеров | Ср. сут. | 153 | 195 | 209 | 157 | 171 | 208 | 189 | 176 | 172 | 176 | 181 | 168 | 179 |
|  | Абс. | 4735 | 5458 | 6490 | 4711 | 5295 | 6244 | 5872 | 5463 | 5154 | 5442 | 5420 | 5223 | 65507 |
| В том числе: 3-5 тн |  | 2403 | 2965 | 3242 | 2141 | 2219 | 3239 | 2835 | 2952 | 3033 | 3290 | 3204 | 2729 | 34252 |
| 20 тн |  | 2332 | 2493 | 3248 | 2570 | 3076 | 3005 | 3037 | 2511 | 2121 | 2152 | 2216 | 2494 | 31255 |
| Вывоз груженых контейнеров | Ср. сут. | 60 | 49 | 52 | 58 | 60 | 61 | 70 | 70 | 72 | 71 | 52 | 46 | 60 |
|  | Абс. | 1867 | 1370 | 1597 | 1746 | 1874 | 1825 | 2178 | 2167 | 2150 | 2209 | 1546 | 1432 | 21961 |
| В том числе: 3-5 тн |  | 1068 | 756 | 841 | 1028 | 1064 | 1045 | 1188 | 1376 | 1421 | 1554 | 976 | 895 | 13212 |
| 20 тн |  | 799 | 614 | 756 | 718 | 810 | 780 | 990 | 791 | 729 | 655 | 570 | 537 | 8749 |
| Завоз+вывоз груженых контейнеров |  | 6602 | 6828 | 8087 | 6457 | 7169 | 8069 | 8050 | 7630 | 7304 | 7651 | 6966 | 6655 | 87468 |

Таблица 3.3.

| Показатели 2002г. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2002г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завоз груженых контейнеров | Ср. сут. | 145 | 166 | 186 | 182 | 155 | 173 | 174 | 181 | 169 | 168 | 150 | 161 | 168 |
|  | Абс. | 4510 | 4973 | 5759 | 5447 | 4790 | 5190 | 5409 | 5614 | 5069 | 5211 | 4504 | 4976 | 61452 |
| В том числе: 3-5 тн |  | 2265 | 2512 | 2863 | 2765 | 2238 | 2466 | 2388 | 2613 | 2403 | 2712 | 2301 | 2485 | 30011 |
| 20 тн |  | 2245 | 2461 | 2896 | 2682 | 2552 | 2724 | 3021 | 3001 | 2666 | 2499 | 2203 | 2491 | 31441 |
| Вывоз груженых контейнеров | Ср. сут. | 41 | 37 | 29 | 35 | 46 | 47 | 46 | 51 | 50 | 45 | 42 | 37 | 43 |
|  | Абс. | 1284 | 1100 | 892 | 1053 | 1419 | 1407 | 1428 | 1594 | 1508 | 1410 | 1273 | 1161 | 15529 |
| В том числе: 3-5 тн |  | 768 | 609 | 438 | 513 | 875 | 838 | 913 | 1101 | 1006 | 925 | 744 | 729 | 9459 |
| 20 тн |  | 516 | 491 | 454 | 540 | 544 | 569 | 515 | 493 | 502 | 485 | 529 | 432 | 6070 |
| Завоз+вывоз груженых контейнеров |  | 5794 | 6073 | 6651 | 6500 | 6209 | 6597 | 6837 | 7208 | 6577 | 6621 | 5777 | 6137 | 76981 |

Таблица 3.4.

| Показатели 2003г. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2003г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завоз груженых контейнеров | Ср. сут. | 120 | 140 | 167 | 177 | 157 | 192 | 203 | 186 | 180 | 182 | 165 | 175 | 171 |
|  | Абс. | 3719 | 4185 | 5166 | 5299 | 4869 | 5760 | 6300 | 5767 | 5412 | 5635 | 4950 | 5414 | 62476 |
| В том числе: 3-5 тн |  | 1822 | 2064 | 2485 | 2769 | 2281 | 2666 | 3062 | 2883 | 2652 | 2780 | 2433 | 2592 | 30489 |
| 20 тн |  | 1897 | 2121 | 2681 | 2530 | 2588 | 3094 | 3238 | 2884 | 2760 | 2855 | 2517 | 2822 | 31987 |
| Вывоз груженых контейнеров | Ср. сут. | 34 | 27 | 32 | 41 | 30 | 38 | 48 | 42 | 50 | 43 | 42 | 46 | 40 |
|  | Абс. | 1057 | 817 | 979 | 1233 | 921 | 1127 | 1486 | 1288 | 1509 | 1323 | 1264 | 1422 | 14426 |
| В том числе: 3-5 тн |  | 650 | 447 | 518 | 700 | 587 | 681 | 924 | 823 | 990 | 820 | 761 | 879 | 8780 |
| 20 тн |  | 407 | 370 | 461 | 533 | 334 | 446 | 562 | 465 | 519 | 503 | 503 | 543 | 5646 |
| Завоз+ вывоз груженых контейнеров |  | 4776 | 5002 | 6145 | 6532 | 5790 | 6887 | 7786 | 7055 | 6921 | 6958 | 6214 | 6836 | 76902 |

Приложение 4

Сметный расчет ориентировочной стоимости реконструкции и развития контейнерного терминала станции Санкт- Петербург- Товарный- Витебский на первую очередь (2010 год) по вариантам в ценах 1984 года и в текущих ценах 2005 года.

| №№ | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Цена за измеритель, тыс. руб | Вариант 1 |  | Вариант 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | количество | Сумма, тыс. руб | количество | Сумма, тыс. руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Глава 1. Освоение территории строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 1.2 | Снос существующих грузовых складов с компенсацией Расчистка и планировка территории | тыс. м3 тыс.м2 | 40 20 | 21,4 9,2 | 856,0 184,0 | 21,4 8,3 | 856,0 166,0 |
| Итого по главе 1 |  |  |  |  | 1040,0 |  | 1022,0 |
| Глава 2. Земляное полотно |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 2.2 | Земляное полотно под железнодорожные пути Земляные работы под подкрановые пути и площадки | тыс.м3 тыс.м3 | 6 6 | 6,5 3,4 | 39,0 20,4 | 7,7 2,5 | 46,2 15,0 |
| Итого по главе 2 |  |  |  |  | 59,4 |  | 61,2 |
| Глава 3. Искусственные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство путепровода | путепровод | 100 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 |
| Итого по главе 3 |  |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
| Глава 4. Верхнее строение пути |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 | Укладка железнодорожного пути Укладка стрелочных переводов м 1/9 Балластировка пути Разборка пути Разборка стрелочных переводов Устройство путевых упоров | км комплект тыс.м3 км комплект шт | 70 7 12 1 0,5 1,5 | 1,3 10 2,6 1,0 4 2 | 91,0 70,0 31,2 1,0 2,0 3,0 | 1,53 10 3,1 0,95 4 3 | 107,1 70,0 37,2 0,95 2,0 4,5 |
| Итого по главе 4 |  |  |  |  | 198,2 |  | 221,75 |
| Глава 5.Здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 | Устройство контейнерных площадок, оборудованных козловыми кранами пролетом: 16м 25м Строительство помещений для грузчиков и механизаторов Асфальтобетонные проезды и проходы Устройство нового въезда на территорию терминала Строительство железобетонного забора | пог.м пог.м здания тыс.м2 ворота пог.м | 2 2,4 12 20 5 0,2 | 570 - 2 14,4 1 400 | 1140,0 - 24,0 288,0 5,0 80,0 | - 410 1 12,0 1 400 | - 984,0 12,0 240,0 5,0 80,0 |
| Итого по главе 5 |  |  |  |  | 1537,0 |  | 1321,0 |
| Всего по главам 1-5 |  |  |  |  | 2934,6 |  | 2725,95 |
| Прочие расходы и затраты 25 % от суммы по главам 1-5 |  |  |  |  | 734,0 |  | 681,0 |
| всего |  |  |  |  | 3668,0 |  | 3407,0 |
| Всего в текущих ценах 2005г. с коэффициентом 50 к ценам 1984г. |  |  |  |  | 183400,0 |  | 170350,0 |

Приложение 5

Определение срока окупаемости капитальных вложений по строительству новой контейнерной площадки (по варианту 2).

Срок окупаемости может быть определен по формуле:

Т=Кс+Кмπ;

1.Капитальные вложения на строительство собственно контейнерной площадки составляют:

1)Освоение территории                                          166*50=8,3 млн. руб

2)Земляное полотно                                                15*50=0,75 млн. руб

3)Укладка пути 0,5км                                              70*50=3,5 млн. руб

4)Устройство площадки                                          984*50=49,2 млн. руб

5)Строительство помещений для механизаторов 12*50=0,6 млн. руб

6)Асфальтобетонное покрытие                               240*50=12 млн. руб

Итого:                                                                            74,35 млн. руб

7)Прочие расходы 25%                                            18,58 млн. руб

Всего :                                                                            92,93 млн. руб

2.Стоимость трех козловых кранов:

Км=3*0,600=1,8 млн. руб

3.Годовая прибыль определяется как:

Π=Спрх-Эгод=28-5,16=22,84 млн.руб.

Спрх=Qгод*ат=350*80=28 млн. руб.

4.Годовые расходы:

Эгод=Эз+Эсод=2160+3000=5160 тыс. руб.

Эз=М*Ч*С*Зг=3*3*2*0,12=2,16 млн.руб.

Окупаемость капитальных вложений на сооружения и техническое оснащение контейнерной площадки составит:

Т=92,93+1,822,84=4,15; кругло 4 года,

что в два раза меньше нормативного срока окупаемости 8 лет.

Следовательно, строительство новой контейнерной площадки на контейнерном терминале станции Санкт –Петербург – Товарный – Витебский является эффективным мероприятием.